ТОО «KUAN TRANS LOGISTICS»

ОТЧЕТ О ВОЗМОЖНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

«Установка инсинераторного оборудования» на существующей территории производственной базы ТОО "KUAN TRANS LOGISTICS" севернее в.п. Шанырак, Жылыойский район, Атырауская область»

Директор

ТОО «ATYRAU ECO PROJECT»

Атырау, 2025 г.

АННОТАЦИЯ

Экологическим кодексом Республики Казахстан определены правовые, экономические и социальные основы охраны окружающей среды, обеспечение экологической безопасности, предотвращение вредного воздействия хозяйственной или иной деятельности на естественные экологические системы, сохранение биологического разнообразия и организацию рационального природопользования, которые соблюдены в настоящем проекте оценки воздействия на окружающую среду.

Оценка воздействия на окружающую среду – процедура, в рамках которой оцениваются возможные последствия хозяйственной и иной деятельности для окружающей среды и здоровья человека, разрабатываются меры по предотвращению неблагоприятных последствий хозяйственной и иной деятельности для окружающей среды и здоровья человека, разрабатываются меры по предотвращению неблагоприятных последствий (уничтожения, деградации, повреждения и истощения естественных экологических систем и природных ресурсов), оздоровлению окружающей среды с учетом требований экологического законодательства Республики Казахстан.

Оценка воздействия на окружающую среду является обязательной для любых видов хозяйственной и иной деятельности, которые могут оказать прямое или косвенное воздействие на окружающую среду и здоровье населения. Результаты оценки воздействия являются неотъемлемой частью предплановой, плановой, предпроектной и проектной документации.

В проекте отчета о возможных воздействиях «Установка инсинераторного оборудования» на существующей территории производственной базы ТОО "KUAN TRANS LOGISTICS" севернее в.п. Шанырак, Жылыойский район, Атырауская область» приведены основные характеристики природных условий района проведения работ; определены источники неблагоприятного воздействия на окружающую среду и степень влияния выбросов на загрязнение атмосферы в период эксплуатации объекта; установлены нормы эмиссий в атмосферный воздух на период эксплуатации объекта; содержатся решения по охране природной среды от загрязнения, в том числе: охране атмосферного воздуха; охране поверхностных и подземных вод; охране почв, утилизации отходов.

Выбранные в проекте технологические решения обеспечивают соответствие требованиям действующих нормативных документов по охране окружающей среды.

Согласно решению по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду от 13.10.2021г. определена II категория объекта. Согласно санитарно- эпидемиологического заключения № E.02.X.KZ41VBZ00023952 от 22.01.2021г., размер санитарно- защитной зоны составляет - 300 м.

В период эксплуатации установки инсинераторного оборудования в атмосферный воздух от стационарных источников будет происходить выделение 8 загрязняющих веществ.

Нормируемый валовый годовой выброс вредных веществ в атмосферу предложено установить:

на 2026-2035гг.составит – 0,6029 г/с или 9,5066 т/год

Выбросы вредных веществ в атмосферный воздух при работе передвижных источников (автотранспорт и техника) не нормируются. Уровень загрязнения атмосферного воздуха от передвижных источников будет зависеть от количества сожженного топлива.

Ввод в эксплуатацию предприятий, сооружений и иных объектов должен производиться при условии выполнения в полном объеме всех экологических требований, предусмотренных проектом.

ОГЛАВЛЕНИЕ

- ВВЕДЕНИЕ

При разработке проекта отчета о возможных воздействиях «Установка инсинераторного оборудования» на существующей территории производственной базы ТОО "KUAN TRANS LOGISTICS" севернее в.п. Шанырак, Жылыойский район, Атырауская область» использованы основные директивные и нормативные документы, инструкции и методические рекомендации по нормированию качества атмосферного воздуха, указанные в списке используемой литературы.

Проект отчета о возможных воздействиях разработан ТОО «ATYRAU ECO PROJECT», осуществляющем свою деятельность на основании государственной лицензии № 0043157 от 22.10.2012 года, выданной Министерством ООС (Приложение 2).

| Заказчик | Исполнитель |
| --- | --- |
| ТОО «KUAN TRANS LOGISTICS»: Юр. адрес: Республика Казахстан, г.Атырау, ул.Ж.Досмуханбетова 4а, 3 этаж. ИИК KZ158560000000380642 БИК KCJBKZKX БИН 050740001755 В АО «Банк ЦентрКредит» г. Атырау Тел: 8(701) 5777748 Директор- Магзомов С.Т. | ТОО «ATYRAU ECO PROJECT». Адрес: Атырауская область, г. Атырау, проспект Бейбарыс, дом 182 e-mail: atyrauecoproject@mail.ru тел.: +7 747 366 2771 |

- ОПИСАНИЕ ПРЕДПОЛАГАЕМОГО МЕСТА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАМЕЧАЕМОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Основной деятельностью ТОО «Kuan Trans Logistics» являются:

- Услуги общественного питания;

- Гостиничный бизнес;

- Торгово-бытовые услуги.

В административном порядке предприятие занимает следующие производственные площадки.

- Промплощадка №1 - производственная база и жилой комплекс ТОО «Kuan Trans Logistics», расположена в Жылыойском районе, Атырауской области, Республики Казахстан. Административный центр района – г. Кульсары расположен в 115 км от объекта. Ближайший населенный пункт п.Косчагыл, расположен в 65 км от объекта. Расстояние до областного центра г.Атырау – 316 км, сообщение с ним по асфальтированной автодороге и по железной дороге, а также авиарейсами. Площадь земельного участка составляет-14,9132 га.

- Промплощадка №2 – жилой комплекс и производственная база, административно расположен в Жылыойском районе, Атырауской области, Республики Казахстан. Административный центр района – г.Кульсары расположен в 80 км от объекта. Ближайший населенный пункт п.Косчагыл, расположен в 55 км от объекта. Площадь земельного участка составляет 7,7512 га.

Данным проектом рассматривается Промышленная площадка №1 ТОО «Kuan Trans Logistics». Режим работы объекта– 365 рабочих дней, круглосуточный график работы.

Технологические процессы, применяемые на Промплощадке №1, включают следующие операции:

- Уничтожение отходов

На Промплощадке №1 предусматривается уничтожение неопасных отходов путем термического процесса на инсинераторе “Brener-500”.

Инсинератор представляет собой стальную камеру, имеющую внутренний огнеупорныйслой. За счет высокой температуры сгорания внутри инсинератора происходит практически полное уничтожение отходов. Инсинератор состоит из двух камер, в одной из которых происходит сгорание мусора, а во второй дожигание газов и мельчайших частиц при более высокой температуре. Инсинератор укомплектован горелкой Итальянского производста Ecoflam.

В компании внедрена систама раздельного сбора отходов. Часть образованных и принимаемых отходов подлежит уничтожению на собственной установке по термическому уничтжению, а часть отходов передается в специализированные организации для дальнейшего обращения.

- Складирование (временное хранение)

Складирование (временное хранение) отходов производится в специальных контейнерах и емкостях или на специализированных площадках. Смешивания между собой отходов во время хранения отходов не происходит.

Подробное описание процессов обращения с отходами, приведено в Программе управления отходами.

Вблизи производственных площадок особо охраняемые природные комплексы, заповедники и памятники архитектуры отсутствуют.

Обзорная карта расположения г. Атырау приведена на рис. 1. Ситуационная карта-схема размещения объекта приведена на рис.2. Карта-схема с нанесенными источниками выбросов ЗВ в атмосферу приведена на рис.3.

Рис.1. Обзорная карта расположения объекта

Рис.2. Ситуационная карта расположения Промплощадки №1

Рис.3. Карта-схема источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

Экспликация источников:

| Организованные источники | Неорганизованные источники |
| --- | --- |
| Источник 0001-Инсинератор BRENER-500 Источник 0002-Котельная. Отопительный котел №1 Источник 0003-Котельная. Отопительный котел №2 Источник 0004-Котельная. Отопительный котел №3 Источник 0005-ДЭС "CUMMINS" Источник 0006-ДЭС Источник 0007-ДЭС Источник 0008-Котельная. Отопительный котел №4 Источник 0009-Котельная. Отопительный котел №5 Источник 0010-Котельная. Отопительный котел №6 Источник 0011-Котельная. Отопительный котел №7 Источник 0012-Котельная. Отопительный котел №8 на печном топливе | Источник 6001-Мойка транспорта Источник 6004-Площадка слива-налива дизельного топлива автоцистернами Источник 6005-Площадка КАЗС Источник 6006-Площадка емкостей хранения дизельного топлива Источник 6007-Дренажная емкость (для сточной воды) Источник 6008-Передвижение автотранспорта Источник 6009-ГРПШ Источник 6010-ГРПШ Источник 6011-Сварочные работы Источник 6012-Вулканизация (транспортный цех) Источник 6013-Емкость для ГСМ (дизельное топливо для котлов) Источник 6014-Зарядка аккумуляторов (транспортный цех) Источник 6015-Емкость для промывки деталей (транспортный цех) Источник 6016-Емкости для отработанных масел Источник 6017-Емкости для печного топлива Источник 6018 – Теплообменник главного потока |

- ОПИСАНИЕ СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ПРЕДПОЛАГАЕМОМ  МЕСТЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Внутриматериковое положение и особенности орографии предопределяют резкую континентальность климата, основными чертами которого являются преобладание антициклонических условий, резкие температурные изменения в течение года и суток, жесткий ветровой режим и дефицит осадков.

Западный Казахстан, в пределах которого находится рассматриваемая территория, находится почти в центре обширного Евразийского материка. В связи с этим он является малодоступной областью для влажных воздушных атлантических масс. Количество осадков здесь невелико. Не формируется и мощная облачность, которая могла бы создать защитный экран от притока прямой солнечной радиации.

Заметный смягчающий вклад вносит на климат региона близость Каспийского моря. Зона влияния практически на все климатические показатели, на восточном побережье Каспия достигает 150-200 км.

Летом более холодные массы воздуха с морской поверхности устремляются на сушу, увеличивая повторяемость западных и северных ветров. Летом зафиксирована также суточная смена направлений ветра. Морские бризы дуют с моря на сушу в ночные часы, принося прохладу. Днем ветер дует с суши на море. Климатическая карта представлена на рисунке 4.

#### Рис.4 Климатическая карта Атырауской области

  - Качество атмосферного воздуха

Внутриматериковое положение и особенности орографии предопределяют резкую континентальность климата, основными чертами которого являются преобладание антициклонических условий, резкие температурные изменения в течение года и суток, жесткий ветровой режим и дефицит осадков.

Западный Казахстан, в пределах которого находится рассматриваемая территория, находится почти в центре обширного Евразийского материка. В связи с этим он является малодоступной областью для влажных воздушных атлантических масс. Количество осадков здесь не велико. Не формируется и мощная облачность, которая могла бы создать защитный экран от  притока прямой солнечной радиации.

Заметный смягчающий вклад вносит на климат региона близость  Каспийского моря. Зона влияния практически на все климатические показатели, на восточном побережье Каспия  достигает 150-200 км. Наиболее сильно это влияние сказывается в 3-х – 5-ти километровой  полосе, прилегающей к береговой черте.

Согласно приложения № 18 к приказу Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. № 100-п «Методика расчета концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе от выбросов предприятий» концентрация каждого вредного вещества не должна превышать 1,0 ПДК.

Ветровой режим

Режим ветра в районе носит материковый характер и характеризуется преобладанием восточных, юго-восточных ветров зимой и западных, северо-западных ветров - летом.

Зимой, когда воды Каспия менее охлаждены, чем прилегающие к нему районы пустыни, создаются условия для переноса холодных воздушных масс в сторону моря, что еще более увеличивает повторяемость восточных, юго-восточных ветров.

Летом более холодные массы воздуха с морской поверхности устремляются на сушу, увеличивая повторяемость западных, северо-западных ветров. Летом зафиксирована также суточная смена направлений ветра. Морские бризы дуют с моря на сушу в ночные часы, принося прохладу. Днем ветер дует с суши на море.

Наиболее вероятны сильные ветры в феврале и мае, наименее – в июне-августе. Сильные ветры обычно имеют восточное направление, ветры ураганной силы (свыше 4,9 м/сек), вызывают сильное сдувание снега с полей. В летний период, в условиях высоких температур, постоянно господствующие ветры представляют собой суховеи, которые выжигают растительность.

#### Средняя месячная и годовая скорость ветра, м/с

| Станция | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кульсары | 2,9 | 2,6 | 4,4 | 4,4 | 4,2 | 2,7 | 3,4 | 3,5 | 4,1 | 4,3 | 4,2 | 5,6 | 3,8 |

Температурный режим

Режим температуры воздуха формируется под влиянием взаимодействия радиационного баланса, циркуляционных процессов и сложных орографических условий подстилающей поверхности. Для климата, в целом, по данным МС Кульсары, характерны отрицательные температуры зимы и высокие положительные температуры лета.

Самым холодным месяцем является февраль, средняя месячная температура которого составляет -7,8°С. Самый жаркий месяц - июль, средняя месячная температура плюс 29°С. Продолжительность теплого времени с положительными средне-месячными температурами воздуха равна 9 месяцам - с марта по декабрь.

#### Средняя месячная и годовая температура воздуха оС.

| Станция | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кульсары | -5,5 | -7,8 | 3,2 | 11,9 | 19,3 | 24,4 | 29 | 28,5 | 21,0 | 9,3 | 4,0 | -5,8 | 10,9 |

Осадки.

В связи с тем, что на территорию Атырауской области проникают в основном сухие континентальные воздушные массы, а влажные (западные) на своем длительном пути доходят сюда почти обезвоженными, а также отсутствием условий для образования более обильного внутреннего влагооборота, эта территория относится к довольно засушливым областям. Годовое количество осадков здесь составляет в среднем 11,2мм. Наименьшее количество осадков приходится на летние месяцы.

Большая часть осадков выпадает в виде дождя, что связано с интенсивным выносом южных теплых масс с юга на север.

#### Среднемесячное сезонное и годовое количество осадков, мм

| Станция | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кульсары | 13,4 | 18,4 | 17,2 | 3,1 | 12,6 | 7,0 | 9,7 | - | 9,4 | 19,9 | 8,8 | 15,4 | 11,2 |

Влажность воздуха

Влажность воздуха определяется количеством водяных паров, содержащихся в нем, и характеризуется 3 величинами: парциальным давлением водяного пара (абсолютная влажность), относительной влажностью и дефицитом насыщения.

В данном разделе рассматривается лишь относительная влажность. Относительная влажность воздуха - один из элементов увлажнения. Она характеризует степень насыщения воздуха водяным паром и в течение года меняется в широких пределах.

Наибольшая относительная влажность наблюдается в зимнее время (январь и февраль), когда ее средняя месячная величина достигает 83%. Наименьшая относительная влажность приходится на август - 24%.

#### Средняя месячная относительная влажность воздуха (%)

| Метеостанция | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кульсары | 83 | 82 | 70 | 47 | 42 | 39 | 32 | 24 | 36 | 63 | 79 | 81 | 56,5 |

Снежный покров

Устойчивый снежный покров описываемой территории устанавливается в первой декаде декабря. Максимальная высота за зиму по метеостанциям составила 15см.

  - Социально-экономическая характеристика района

Устойчивое развитие отдельного города, региона или целого государства предполагает такое развитие, которое обеспечивает экономический рост, снижает экологическую нагрузку на окружающую среду и в максимально возможной степени удовлетворяет потребности общества не в ущерб следующим поколениям.

Наиболее важными аспектами понятия устойчивого развития, таким образом, являются экономический, экологический и социальный.

Индикаторами устойчивого развития выступают такие показатели, как уровень безработицы, миграция населения, демография, ВВП на душу населения, показатели развития промышленности и сельского хозяйства, экология и здоровье населения.

Атырауская область расположена на западе республики, образована в 1938 году (до 1992 г. – Гурьевская). Областной центр расположен в г. Атырау, где сосредоточено 43,1% населения области. Атырауская область находится в западной части РК, граничит на севере с Западно- Казахстанской областью, на востоке с Актюбинской, на юго-востоке с Мангистауской, на западе с Астраханской областью России, на юге и юго-востоке омывается водами Каспийского моря. Она находится, в основном, в пределах обширной Прикаспийской низменности. Площадь территории области равна 118,6 тыс. км2. Протяженность границы с севера на юг – 350 км, с востока на запад

более 600 км. Расстояние от Атырау до Астаны – 1810 км.

Национальная экономика

Объем валового регионального продукта за январь-сентябрь 2021г. составил в текущих ценах 6497,8 млрд. тенге. В структуре ВРП доля производства товаров составила 59,4%, услуг - 32,6%.

Объем инвестиций в основной капитал в январе-марте 2022г. составил 210,7 млрд. тенге, что на 0,2% больше, чем в в январе 2021г.

Финансовая система

Финансовый результат предприятий и организаций за IV квартал 2021г. сложился в виде дохода на сумму 1302,8 млрд. тенге, что на 2,7 раза выше уровня аналогичного периода 2020г. Уровень рентабельности составил 64,7%. Доля убыточных предприятий среди общего числа отчитавшихся составила 26,2%.

Мониторинг основных социально-экономических показателей

|  | Январь- февраль 2024г. | Февраль 2024г. | Январь- февраль 2024г., к январю- февралю 2023г., в процентах | Февраль 2023г., февралю 2024г., процентах | Февраль 2023г., Январю 2024г., процентах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Социально-демографические показатели |  |  |  |  |  |
| Численность населения на конец периода, человек | 670 034 | ... | 100,3 | ... | ... |
| Число родившихся, человек | 2 671 | 1 339 | 93,1 | 95,7 | 100,5 |
| Число умерших, человек | 700 | 367 | 126,1 | 139,0 | 110,2 |
| Число иммигрантов, человек | 2 941 | 1 564 | 91,4 | 106,7 | 113,6 |
| Число эмигрантов, человек | 3 118 | 1 634 | 87,2 | 103,3 | 110,1 |
| Число зарегистрированных случаев заболеваний туберкулезом органов дыхания, человек | 55 | 31 | 93,2 | 88,6 | 129,2 |
| Число выявленных носителей ВИЧ-инфекции, человек | 12 | 7 | 171,4 | 140,0 | 140,0 |
| Число зарегистрированных уголовных правонарушений, случаев | 919 | 466 | 112,8 | 113,9 | 102,9 |
| Уровень преступности (уголовных правонарушений на 10 000 населения) | 84 | ... | 112,0 | ... | ... |
| Уровень жизни |  |  |  |  |  |
| Среднедушевой номинальный денежный доход (оценка), тенге | ... | ... | ... | ... | ... |
| Реальный денежный доход (оценка), % | ... | ... | ... | ... | ... |
| Рынок труда и оплата труда |  |  |  |  |  |
| Численность зарегистрированных безработных, человек | … | 10 493 | … | 72,9 | 118,2 |
| Доля зарегистрированных безработных, % | ... | 3,1 | ... | ... | ... |
| Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника, тенге (январь-декабрь 2021г.) | 411 655 | … | 112,0 | ... | … |
| Индекс реальной заработной платы, % (январь-декабрь 2021г.) | ... | ... | 103,4 | ... | … |
| Цены |  |  |  |  |  |
| Индекс потребительских цен, % | ... | ... | 108,6 | 108,5 | 100,7 |
| Индекс цен производителей промышленной продукции, % | ... | ... | 163,2 | 160,1 | 103,4 |
| Индекс цен в сельском хозяйстве, % | ... | ... | 107,8 | 107,2 | 99,2 |
| Индекс цен в строительстве, % | ... | ... | 104,8 | 104,3 | 99,9 |
| Индекс цен оптовых продаж, % | ... | … | 118,3 | 118,4 | 103,6 |
| Индекс тарифов на услуги грузового транспорта, % | ... | ... | 100,8 | 100,8 | 99,8 |
| Индекс тарифов на услуги почтовые и курьерские для юридических лиц, % | ... | ... | 105,6 | 105,6 | 100,0 |
| Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц, % | ... | ... | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Национальная экономика |  |  |  |  |  |
| Валовой региональный продукт, млрд. тенге (январь- сентябрь 2021г.) | 6 497,8 | ... | ... | 102,0 | ... |
| Инвестиции в основной капитал, млрд. тенге | 387,7 | 177,0 | 105,6 | 112,6 | 83,9 |
| Торговля |  |  |  |  |  |
| Розничный товарооборот по всем каналам реализации, млн. тенге (без учета услуг общественного питания) | 3 955,3 | 0 102,1 | 00,3 | 05,3 | 25,4 |
| Реальный сектор экономики |  |  |  |  |  |
| Объем промышленной продукции (товаров, услуг), млн. тенге | 2 065 902,5 | 1 081 240,1 | 115,0 | 113,7 92 | ,6 |
| Объем валового выпуска продукции (услуг) продукции сельского, лесного и рыбного хозяйства, млн. тенге | 8 274,9 | 4 208,2 | 101,9 | 102,0 | 105,9 |
| Объем строительных работ, млрд. тенге | 83,3 | 52,5 | 120,4 | 121,0 | 170,5 |
| Перевозки грузов всеми видами транспорта, тыс. тонн | 24 241,2 | 1 669,2 | 100,2 | 98,0 | 92,8 |
| Грузооборот всех видов транспорта, млн. ткм | 9 970,2 | 4 422,1 | 105,9 | 97,5 | 79,7 |
| Объем почтовой и курьерской деятельности, млн. тенге | 105,4 | 63,1 | 91,8 | 109,1 | 149,5 |
| Объем услуг связи, млн. тенге | 2 224,1 | 1 221,0 | 94,6 | 105,3 | 121,7 |
| Финансовая система |  |  |  |  |  |
| Рентабельность предприятий и организаций, % ( IV квартал 2021г.) | 64,7 | ... | ... | ... | ... |
| Дебиторская задолженность предприятий и организаций, млрд. тенге (на 1 января 2022г.) | 1 698,0 | ... | ... | 123,0 | ... |
| Задолженность по обязательствам предприятий и организаций, млрд. тенге (на 1 января 2022г.) | 8 996,6 | ... | ... | 105,2 | ... |

|  | Январь - март 2024г. | Март 2024г. | Январь- март 2023г., к январю- марту 2024г., в процентах | Март 2023г., марту 2024г., процентах | Март 2023г., февралю 2024г., процентах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Социально- демографические показатели |  |  |  |  |  |
| Численность населения на конец периода, человек | ... | ... | ... | ... | ... |
| Число родившихся, человек | ... | ... | ... | ... | ... |
| Число умерших, человек | ... | ... | ... | ... | ... |
| Число иммигрантов, человек | ... | ... | ... | ... | ... |
| Число эмигрантов, человек | ... | ... | ... | ... | ... |
| Число зарегистрированных случаев заболеваний туберкулезом органов дыхания, человек | 82 | 27 | 89,1 | 81,8 | 87,1 |
| Число выявленных носителей ВИЧ-инфекции, человек | 22 | 10 | 2 раза | 2,5 раза | 142,8 |
| Число зарегистрированных уголовных правонарушений, случаев | 1 342 | 423 | 98,3 | 76,9 | 90,8 |
| Уровень преступности (уголовных правонарушений на 10 000 населения) | 81,0 | ... | 96,4 | ... | ... |
| Уровень жизни |  |  |  |  |  |
| Среднедушевой номинальный денежный доход (оценка), тенге | 249 654 | ... | 112,8 | ... | 101,7 |
| Реальный денежный доход (оценка), % | ... | ... | 103,8 | ... | 100,2 |
| Рынок труда и оплата труда |  |  |  |  |  |
| Численность зарегистрированных безработных, человек | ... | 11 050 | ... | 78,6 | 105,3 |
| Доля зарегистрированных безработных, % | ... | 3,3 | ... | ... | ... |
| Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника, тенге | ... | ... | ... | ... | ... |
| Индекс реальной заработной платы, % | ... | ... | ... | ... | ... |
| Цены |  |  |  |  |  |
| Индекс потребительских цен, % | ... | ... | 109,3 | 110,7 | 102,6 |
| Индекс цен производителей промышленной продукции, % | ... | ... | 165,2 | 168,8 | 115,3 |
| Индекс цен в сельском хозяйстве, % | ... | ... | 107,3 | 106,2 | 99,6 |
| Индекс цен в строительстве, % | ... | ... | 104,3 | 103,3 | 99,9 |
| Индекс цен оптовых продаж, % | ... | … | 118,0 | 117,2 | 103,0 |
| Индекс тарифов на услуги грузового транспорта, % | ... | ... | 102,2 | 104,8 | 104,0 |
| Индекс тарифов на услуги почтовые и курьерские для юридических лиц, % | ... | ... | 105,6 | 105,6 | 100,0 |
| Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц, % | ... | ... | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Национальная экономика |  |  |  |  |  |
| Валовой региональный продукт, млрд. тенге | ... | ... | ... | ... | ... |
| Инвестиции в основной капитал, млрд. тенге | 574,4 | 186,6 | 91,1 | 71,3 | 105,4 |
| Торговля |  |  |  |  |  |
| Розничный товарооборот по всем каналам реализации, млн. тенге | 6 374,2 | 2 418,8 | 00,3 | 00,1 | 03,8 |
| (без учета услуг общественного питания) |  |  |  |  |  |
| Реальный сектор экономики |  |  |  |  |  |
| Объем промышленной продукции (товаров, услуг), млн. тенге | 3 366 619,0 | 1 300 716,5 | 112,1 | 106,3 | 106,5 |
| Объем валового выпуска продукции (услуг) продукции сельского, лесного и рыбного хозяйства, млн. тенге | 13 945,9 | 5 670,9 | 101,7 | 101,4 | 133,7 |
| Объем строительных работ, млрд. тенге | 140,6 | 57,4 | 100,3 | 81,3 | 109,6 |
| Перевозки грузов всеми видами транспорта, тыс. тонн | 37 013,3 | 2 772,1 | 100,1 | 100,0 | 109,5 |
| Грузооборот всех видов транспорта, млн. ткм | 14 288,4 | 4 318,3 | 100,2 | 89,0 | 97,7 |
| Объем почтовой и курьерской деятельности, млн. тенге | 167,0 | 61,6 | 94,1 | 98,5 | 94,6 |
| Объем услуг связи, млн. тенге | 3 478,4 | 1 254,3 | 99,0 | 108,1 | 102,7 |
| Финансовая система |  |  |  |  |  |
| Рентабельность предприятий и организаций, % | ... | ... | ... | ... | ... |
| Дебиторская задолженность предприятий и организаций, млрд. тенге | ... | ... | ... | ... | ... |
| Задолженность по обязательствам предприятий и организаций, млрд. тенге | ... | ... | ... | ... | ... |
| ПРИМЕЧАНИЕ. Показатели, формируемые с опозданием, приведены в предыдущей таблице. Данные приведены по новой классификации видов экономической деятельности ОКЭД. |  |  |  |  |  |

Сельское хозяйство

Индекс цен на реализованную продукцию сельского хозяйства в марте 2024 г. по сравнению с предыдущим месяцем составил 99,6%.

Индекс цен на яйца куриные составил 95,8%. в процентах

|  | Март 2023г. к |  |  |  | Январь- март 2023г.к январю- марту 2024г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | февралю 2023г. | декабрю 2024г. | марту 2023г. | декабрю 2024г. |  |
| Продукция сельского хозяйства | 99,6 | 98,8 | 106,2 | 111,2 | 107,3 |
| Продукция растениеводства Продукция животноводства | 101,8 98,7 | 101,8 97,7 | 108,0 105,3 | 109,8 111,2 | 107,3 107,1 |

Рынок труда и оплата труда

Численность лиц, зарегистрированных в органах занятости в качестве безработных, на конец марта 2024г. составила 11050 человек или 3,3% к рабочей силе.

Среднемесячная номинальная заработная плата, начисленная работникам в январе-декабре 2023г. составила 411655 тенге. По сравнению с январем-декабрем 2024г. увеличилась на 12%. Индекс реальной заработной платы составил 103,4%.

Уровень жизни. Доходы населения

Среднедушевые номинальные денежные доходы населения по оценке в ІV квартале 2024г. составили 249654 тенге, что на 12,8% выше, чем в ІV квартале 2023г. Реальные денежные доходы за указанный период выросли на 3,8%.

Среднедушевые номинальные денежные доходы населения (оценка)

тенге

|  | Среднедушевые номинальные денежные доходы населения |
| --- | --- |
| 2023г. 1) |  |
| І квартал | 211 721 |
| II квартал | 223 986 |
| III квартал | 203 207 |
| IV квартал | 221 389 |
| 2024г. 2) |  |
| І квартал | 238 560 |
| II квартал | 231 852 |
| III квартал | 245 491 |
| IV квартал | 249 654 |

1) Уточненные данные.

2) Предварительные данные.

Социально-демографические показатели Численность населения

Численность населения области на 1 марта 2024г. составила 670 тыс. человек, в том числе городского – 364 тыс. человек (54,3%), сельского – 306 тыс. человек (45,7%). По сравнению с 1 мартом 2023г. численность населения увеличилась на 10,9 тыс. человек или на 1,7%. человек

|  | Все население | Городское население | Сельское население |
| --- | --- | --- | --- |
| На 1 марта 2024 г. | 670 034 | 364 050 | 305 984 |
| На 1 марта 2023 г. | 659 074 | 358 644 | 300 430 |

Естественное движение населения

|  | Человек |  | На 1000 человек |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | январь-февраль 2023г. | январь-февраль 2024г. | январь- февраль 2023г. | январь- февраль 2024г. |
| Родившиеся | 2 671 | 2 868 | 24,52 | 26,75 |
| Умершие | 700 | 555 | 6,43 | 5,18 |
| Естественный прирост | 1 971 | 2 313 | 18,09 | 21,57 |
| Браки | 617 | 817 | 5,67 | 7,62 |
| Разводы | 76 | 86 | 0,70 | 0,80 |

Среди основных классов причин смерти населения наибольший удельный вес (22%) занимает смертность от болезней системы кровообращения.

Миграция населения

В январе-феврале 2024г. по сравнению с январем-февралем 2023г. число прибывших в Атыраускую область уменьшилось на 8,6%, выбывших из Атырауской области на 12,8% .

Основной миграционный обмен по внешней миграции происходит с государствами СНГ. Доля прибывших из стран СНГ и выбывших в эти страны составила 90,5% и 74,1% соответственно.

По  численности  мигрантов,  переезжающих  в  пределах  области,  сложилось отрицательное сальдо миграции на 224 человек.

|  | Январь-декабрь 2024г. | Январь-декабрь 2023г. |
| --- | --- | --- |
| Прибыло |  |  |
| Всего | 18 511 | 20 545 |
| внешняя миграция | 400 | 259 |
| в том числе: |  |  |
| страны СНГ | 346 | 197 |
| другие страны | 54 | 62 |
| внутренняя миграция | 18 111 | 20 286 |
| Выбыло |  |  |
| Всего | 20 948 | 21 984 |
| внешняя миграция | 289 | 256 |
| в том числе: |  |  |
| страны СНГ | 239 | 215 |
| другие страны | 50 | 41 |
| внутренняя миграция | 20 659 | 21 728 |
| Сальдо миграции |  |  |
| Всего | -2 437 | -1 439 |
| внешняя миграция | 111 | 3 |
| в том числе: |  |  |
| страны СНГ | 107 | -18 |
| другие страны | 4 | 21 |
| внутренняя миграция | -2 548 | -1 442 |

Число зарегистрированных случаев наиболее распространенных заболеваний единиц

|  |  | Январь-март 2024г. | Январь-март 2023г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Сифилис |  |  |  |
| всего | 10 | 11 | 90,9 |
| из них дети 0- 14 лет | 1 | ... | ... |
| сельская местность | 6 | 3 | 2 |
| Ротавирусный энтерит |  |  |  |
| всего | 7 | 42 | 16,7 |
| из них дети 0- 14 лет | 7 | 42 | 16,7 |
| сельская местность | 4 | 10 | 40,0 |
| Чесотка |  |  |  |
| всего | 25 | 24 | 104,2 |
| из них дети 0- 14 лет | 15 | 16 | 93,8 |
| сельская местность | 8 | 7 | 114,3 |
| Педикулез |  |  |  |
| всего | 8 | 7 | 114,3 |
| из них дети 0- 14 лет | 5 | 5 | 100,0 |
| сельская местность | 4 | 6 | 66,7 |

- ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПРОИЗОЙТИ В СЛУЧАЕ ОТКАЗА ОТ НАЧАЛА НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В настоящем проекте дана качественная и количественная оценка воздействия  намечаемой деятельности на окружающую среду.

Анализ воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности показывает, что значительного ухудшения состояния природной среды не прогнозируется. Анализ намечаемой деятельности показал, что выбросы загрязняющих веществ не создают на границах санитарно- защитной и жилой зон концентраций, превышающих предельно-допустимые нормы. Использование водных ресурсов будет осуществляться в рамках необходимой потребности. Сброс производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод в поверхностные и подземные водные источники не предусмотрен. Негативное воздействие на водные ресурсы отсутствует. Предполагаемые к образованию отходы будут временно (не более 6 месяцев) храниться в специально отведенных организованных местах, а затем передаваться для дальнейшей утилизации, переработки или захоронения сторонним организациям согласно договоров. Осуществление намечаемой деятельности не приведет к деградации экологических систем, истощению природных ресурсов, не приведет к нарушению экологических нормативов качества окружающей среды; не приведет к ухудшению условий проживания людей и их деятельности.

В зоне влияния намечаемой деятельности зоны отдыха, территории курортов, территории садоводческих товариществ, образовательные и детские организации, оздоровительные организации и т.п. отсутствуют. Ближайший населенный пункт расположен  не значительном удалении от территории намечаемой деятельности.

Реализация намечаемой деятельности не нарушит существующего экологического равновесия, воздействие на все компоненты окружающей среды будет допустимым.

- ИНФОРМАЦИЯ О КАТЕГОРИИ ЗЕМЕЛЬ И ЦЕЛЯХ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Земельный участок будет оформлен после получения лицензии на добычу, согласно действующего законодательства. Земельный участок будет оформлен для проведения добычных работ. Предполагаемые сроки использования до декабря 2027 года

- ИНФОРМАЦИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ ОБЪЕКТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

  - Технологические и архитектурно-инженерные решения

Согласно Техническому заданию на проведение горных работ годовая производительность карьера по добыче глинистых пород в 2023 г. – 150,0 тыс.м3, в 2024 г. – 400,0 тыс.м3, в 2025 г. – 272,503 тыс.м3, в 2026 г. – 400,0 тыс.м3, в 2027 г. – 700,0 тыс.м3, в 2028 г. – 262,6 тыс.м3.

Исходя из климатических условий 	района размещения месторождения, в зависимости от температурной зоны и в соответствии с заданием на составление плана, планом принимается следующий режим работы карьеров: на добычных работах принимается сезонный (март-октябрь), продолжительность смены – 11,5 часов; на вскрышных и рекультивационных работах – сезонный, в теплое время года, односменный, продолжительность смены – 8 часов, при 6-ти дневной рабочей неделе.

Такой режим работы является наиболее рациональным и доказан практикой при отработке месторождения общераспространенных полезных ископаемых в аналогичных условиях.

  - Потребность объекта в минеральных и сырьевых ресурсах

Потребность объекта в минеральных и сырьевых ресурсах отсутствует

  - Организация строительства

Строительные работы на месторождении не предусматриваются.

- ОПИСАНИЕ РАБОТ ПО ПОСТУТИЛИЗАЦИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, ОБОРУДОВАНИЯ И СПОСОБОВ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

Земельный участок, на котором предполагается осуществление намечаемой деятельности свободен от застройки, существующих строений и сооружений, в связи с чем, проведение работ по постутилизации существующих зданий, строений, сооружений и оборудования не планируется.

- ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОЖИДАЕМЫХ ВИДАХ, ХАРАКТЕРИСТИКАХ И КОЛИЧЕСТВЕ ЭМИССИЙ В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, ИНЫХ ВРЕДНЫХ АНТРОПОГЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, СВЯЗАННЫХ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ И ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАССМАТРИВАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ВКЛЮЧАЯ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ВОДЫ, АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ, ПОЧВЫ, НЕДРА, А ТАКЖЕ ВИБРАЦИИ, ШУМОВЫЕ, ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ, ТЕПЛОВЫЕ И РАДИАЦИОННЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ

  - Оценка ожидаемого воздействия на атмосферный воздух

    - Характеристика источников выбросов загрязняющих веществ

Промплощадка №1 - производственная база ТОО «Kuan Trans Logistics», расположена в Жылыойском районе, Атырауской области, Республики Казахстан.

Источниками выделения загрязняющих веществ в атмосферный воздух являются следующие сооружения и площадки:

Инсинератор BRENER-500 представляет собой стальную камеру, имеющую внутренний огнеупорный слой. За счет высокой температуры сгорания внутри инсинератора происходит практически полное уничтожение отходов. Инсинератор состоит из двух камер, в одной из которых происходит сгорание мусора, а во второй дожигание газов и мельчайших частиц при более высокой температуре. Инсинератор укомплектован горелкой Итальянского производста Ecoflam.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Модель | BRENER-500 |
| Масса загрузки (кг) до | 500* |
| Объем загрузки м. куб. | 1,2 |
| Производительность кг/час , до | 100 |
| Способ загрузки | верхний |
| Расход топлива (газ) куб.м./час не более | 14-26* |
| Открывание крышки загрузочного проема | Электрическая лебедка |
| Габаритные размеры: мм | 2700х1600х2400 |
| Температура сжигания основной камеры | от 650 до 1100 |
| Температура камеры дожигания | от 1000-1200 |
| Огнеупорные свойства теплоизоляции, о С | 1650 |
| Количество горелок | 2 |
| Горелки (Италия) | Ecoflam |
| Мощность кВт | 250 |
| Масса (т.)* без контейнера | 5 |
| Автоматизированный процесс сжигания отходов | да |
| Футеровка камеры сжигания | Огнеупорный бетон |
| Футеровка крышки загрузочного люка | Огнеупорный бетон |
| Вентилятор на камере дожигания отходящих газов | наличие |

Загрузка. В зависимости от мощности инсинератора производится загрузка основной камеры.

Процесс сжигания. После включения горелки температура внутри камеры доводится до рабочей и поддерживается в автоматическом режиме до полного сжигания отходов.

Остывание пепла. После полного сжигания отходов требуется определенное времядля остывания образовавшегося пепла.

Очистка камеры. После полного остывания пепла, его требуются осторожно удалять, не повредив огнеупорные панели.

Технологический процесс. Технологический процесс представляет собой прием, сжигание (термическое уничтожение) различных видов отходов.

Время работы инсинертаора 4380 часов в год. В процессе работы инсинертаора, в атомсферный воздух выбрасываются следующие загрязняющие вещества: азота оксид, азота диоксид, соляная кислота, серы диоксид, углерода оксид, гидрофторид, взвешенные вещества.

Пылеулавливающее оборудование.

Пылеулавливающее и газоочистное оборудование на источниках выбросов загрязняющих веществ отсутствует

Залповые и аварийные выбросы.

Условия   работы   и   технологические   процессы,   применяемые при эксплутации установки инсинераторного оборудования не допускают возможности залповых и аварийных выбросов.

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

Перечень загрязняющих веществ представлен в таблице 8.1.1.1. Перечень групп веществ, обладающих эффектом суммации представлен в таблице 8.1.1.2. Выбросы от двигателей передвижных источников (г/сек, т/год) не нормируются и в общий объем выбросов вредных веществ не включаются.

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчетов НДВ в таблице 3.3.  Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту в таблице 3.6.

Таблица 8.1.1.1. Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | ЭНК, мг/м3 | ПДКм.р, мг/м3 | ПДКс.с., мг/м3 | ОБУВ, мг/м3 | Класс опасности | Выброс вещества с учетом очистки, г/с | Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (M) | Значение M/ЭНК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид |  | 0,2 | 0,04 |  | 2 | 0,0516 | 0,8137 |  |
| 0304 | Азот (II) оксид |  | 0,4 | 0,06 |  | 3 | 0,0084 | 0,1322 |  |
| 0316 | Гидрохлорид |  | 0,2 | 0,1 |  | 2 | 0,0011 | 0,0173 |  |
| 0328 | Углерод |  | 0,15 | 0,05 |  | 3 | 0,0001 | 0,0016 |  |
| 0330 | Сера диоксид |  | 0,5 | 0,05 |  | 3 | 0,0533 | 0,8412 |  |
| 0337 | Углерод оксид |  | 5 | 3 |  | 4 | 0,1187 | 1,8712 |  |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения |  | 0,02 | 0,005 |  | 2 | 0,0022 | 0,0347 |  |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) |  | 0,5 | 0,15 |  | 3 | 0,3675 | 5,7947 |  |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 0,6029 | 9,5066 |  |
| Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 8.1.1.2. Таблица групп суммаций на 2026 год

| Номер группы сумма- ции | Код загряз- няющего вещества | Наименование загрязняющего вещества |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Площадка:01, Площадка 1 |  |  |
| 07(31) | 0301 | Азота (IV) диоксид |
|  | 0330 | Сера диоксид |
| 37(39) | 0333 | Сероводород |
|  | 1325 | Формальдегид |
| 41(35) | 0330 | Сера диоксид |
|  | 0342 | Фтористые газообразные соединения |
| 42(28) | 0322 | Серная кислота (517) |
|  | 0330 | Сера диоксид |
| 44(30) | 0330 | Сера диоксид |
|  | 0333 | Сероводород |
| Пыли | 2902 | Взвешенные частицы (116) |
|  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 |
| Примечание: В колонке 1 указан порядковый номер группы суммации по Приложению 1 к СП, утвержденным Постановлением Правительства РК от 25.01.2012 №168. |  |  |
| После него в круглых скобках указывается служебный код групп суммаций, использовавшийся в предыдущих сборках ПК ЭРА. |  |  |

Таблица 3.3.  Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчетов НДВ

| Произ- водств о | Це х | Источник выделения загрязняющих веществ |  | Число часов работ ы в году | Наименовани е источника выброса вредных веществ | Номер источник а выбросов на карте- схеме | Высота источник а выбросов , м | Диамет р устья трубы, м | Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке |  |  | Координаты источника на карте-схеме,м. |  |  |  | Hаименовани е газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов | Вещество, по которому производитс я газоочистка | Коэффи- циент обеспечен -ности газо- очисткой, % | Среднеэксплу а-тационная степень очистки/ максимальная степень очистки, % | Код веществ а | Hаименовани е вещества | Выбросы загрязняющего вещества |  | Год дости - жени я НДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | точ.ист, /1- го конца линейного источника /центра площадног о источника |  | 2-го конца линейного источника / длина, ширина площадног о источника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наименовани е | Количеств о, шт. |  |  |  |  |  | Скорость , м/с | Объем смеси, м3/с | Темпе - ратур а смеси, оС | Х1 | Y1 | Х2 | Y2 |  |  |  |  |  |  | г/с | т/год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 |
| Площадка 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 009 |  | Инсинератор BRENER-500 | 1 | 4380 | Дымовая труба | 0001 | 8 | 0,3 | 1,3 | 0,0919 |  | 864 | 1015 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0516 | 0,8137 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0084 | 0,1322 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0316 | Гидрохлорид | 0,0011 | 0,0173 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод | 0,0001 | 0,0016 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид | 0,0533 | 0,8412 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид | 0,1187 | 1,8712 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0342 | Фтористые газообразные соединения | 0,0022 | 0,0347 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0,3675 | 5,7947 | 2026 |
| 010 |  | Котельная. Отопительный котел №1 | 1 | 4368 | Дымовая труба | 0002 | 8 | 0,3 | 1,38 | 0,0978 |  | 882 | 711 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,005058184 | 0,16 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид | 0,000821955 | 0,026 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод | 0,000435 | 0,01375 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид | 0,0102312 | 0,3234 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид | 0,024186 | 0,7645 | 2026 |
| 011 |  | Котельная. Отопительный котел №2 | 1 | 4368 | Дымовая труба | 0003 | 8 | 0,3 | 1,38 | 0,0978 |  | 883 | 710 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,005058184 | 0,16 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид | 0,000821955 | 0,026 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод | 0,000435 | 0,01375 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид | 0,0102312 | 0,3234 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид | 0,024186 | 0,7645 | 2026 |
| 012 |  | Котельная. Отопительный котел №3 | 1 | 4368 | Дымовая труба | 0004 | 8 | 0,3 | 1,38 | 0,0978 |  | 884 | 707 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,005058184 | 0,16 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид | 0,000821955 | 0,026 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод | 0,000435 | 0,01375 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид | 0,0102312 | 0,3234 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид | 0,024186 | 0,7645 | 2026 |
| 013 |  | ДЭС "CUMMIS" | 1 | 50 | Выхлопная труба | 0005 | 3 | 0,5 | 9,64 | 1,893226 5 | 450 | 821 | 555 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид | 1,301333333 | 0,49056 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид | 0,211466667 | 0,079716 | 2026 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод | 0,084722222 | 0,03066 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид | 0,203333333 | 0,07665 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид | 1,050555556 | 0,39858 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен | 0,000002033 | 0,000000843 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид | 0,020333333 | 0,007665 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12- 19 | 0,491388889 | 0,18396 | 2026 |
| 014 |  | ДЭС | 1 | 50 | Выхлопная труба | 0006 | 3 | 0,5 | 9,64 | 1,892809 6 | 450 | 866 | 779 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид | 1,301333333 | 0,49056 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид | 0,211466667 | 0,079716 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод | 0,084722222 | 0,03066 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид | 0,203333333 | 0,07665 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид | 1,050555556 | 0,39858 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен | 0,000002033 | 8,43E-07 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид | 0,020333333 | 0,007665 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12- 19 | 0,491388889 | 0,18396 | 2026 |
| 015 |  | ДЭС | 1 | 50 | Выхлопная труба | 0007 | 3 | 0,5 | 9,64 | 1,892809 6 | 450 | 848 | 726 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид | 1,301333333 | 0,49056 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид | 0,211466667 | 0,079716 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод | 0,084722222 | 0,03066 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид | 0,203333333 | 0,07665 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид | 1,050555556 | 0,39858 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен | 0,000002033 | 8,43E-07 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид | 0,020333333 | 0,007665 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12- 19 | 0,491388889 | 0,18396 | 2026 |
| 016 |  | Котельная. Отопительный котел №4 | 1 | 4320 | Дымовая труба | 0008 | 8 | 0,1 | 3,18 | 0,025 |  | 895 | 764 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0102384 | 0,3148308 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид | 0,00166374 | 0,05116001 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид | 0,00011008 | 0,00092496 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид | 0,03556 | 1,09347 | 2026 |
| 017 |  | Котельная. Отопительный котел №5 | 1 | 4320 | Дымовая труба | 0009 | 8 | 0,1 | 3,18 | 0,025 |  | 895 | 757 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,012798 | 0,4044168 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид | 0,00207968 | 0,06571773 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид | 0,0001376 | 0,00118816 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид | 0,04445 | 1,40462 | 2026 |
| 018 |  |  |  |  | Дымовая труба | 0010 | 8 | 0,1 | 3,18 | 0,025 |  | 898 | 760 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,014692104 | 0,4632876 | 2026 |

|  |  | Котельная. Отопительный котел №6 | 1 | 4320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид | 0,002387467 | 0,07528424 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид | 0,000157965 | 0,00136112 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид | 0,0510286 | 1,60909 | 2026 |
| 019 |  | Котельная. Отопительный котел №7 | 1 | 4320 | Дымовая труба | 0011 | 8 | 0,1 | 3,18 | 0,025 |  | 891 | 743 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,003072 | 0,048 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0004992 | 0,0078 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид | 0,000033024 | 0,000141 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид | 0,010668 | 0,1666875 | 2026 |
| 020 |  | Котельная. Отопительный котел №8 на печном топливе | 1 | 4320 | Дымовая труба | 0012 | 8 | 0,1 | 12,45 | 0,0978 |  | 949 | 431 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,010551737 | 0,33291576 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид | 0,00171465723 | 0,054098811 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод | 0,00187 | 0,059 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид | 0,0293216 | 0,92512 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид | 0,0504152 | 1,59064 | 2026 |
| 001 |  | Мойка транспорта | 1 | 2920 | Выхлопные газы | 6001 | 2 |  |  |  |  | 789 | 775 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,00453333333 | 0,044676 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0007366667 | 0,00725985 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод | 0,0003088889 | 0,0030441 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид | 0,000855556 | 0,00843155 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид | 0,00951111111 | 0,093732 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2732 | Керосин (654*) | 0,00224444444 | 0,022119 | 2026 |
| 004 |  | Площадка слива-налива дизельного топлива автоцистернам и | 1 | 292 | Испарение | 6004 | 2 |  |  |  |  | 780 | 888 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0333 | Сероводород | 0,0118781964 | 0,1398759964 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12- 19 | 0,04242213 | 0,49815837003 | 2026 |
| 005 |  | Площадка КАЗС | 1 | 8760 | Испарение | 6005 | 2 |  |  |  |  | 778 | 884 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0333 | Сероводород | 0,00003466 | 0,001652 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12- 19 | 0,01235 | 0,588348 | 2026 |
| 006 |  | Площадка емкостей хранения дизельного топлива | 1 | 8760 | Дыхательный клапан | 6006 | 2 |  |  |  |  | 791 | 913 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0333 | Сероводород | 0,0000061 | 0,0002502162 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12- 19 | 0,00217 | 0,089112714 | 2026 |
| 007 |  | Дренажная емкость (для сточной воды) | 1 | 8760 | Дыхательный клапан | 6007 | 2 |  |  |  |  | 781 | 764 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12- 19 | 0,00000000008 | 0,00000000178 | 2026 |
| 008 |  | Передвижение автотранспорт а | 1 | 480 | Пыление | 6008 | 2 |  |  |  |  | 876 | 941 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическа я, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0087 | 0,01503 | 2026 |
| 021 |  | ГРПШ | 1 | 4320 | Дыхательный клапан | 6009 | 2 |  |  |  |  | 892 | 738 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0405 | Пентан (450) | 0,0000000108 | 0,00000016796 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0410 | Метан (727*) | 0,0000531522 | 0,00082662301 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0412 | Изобутан | 0,0000000108 | 0,00000016796 | 2026 |

| 022 |  | ГРПШ | 1 | 4320 | Дыхательный клапан | 6010 | 2 |  |  |  |  | 863 | 1014 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0405 | Пентан (450) | 0,0000000108 | 0,00000016796 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0410 | Метан (727*) | 0,0000531522 | 0,00082662301 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0412 | Изобутан | 0,0000000108 | 0,00000016796 | 2026 |
| 023 |  | Сварочные работы | 1 | 40 | Сварочный аэрозоль | 6011 | 2 |  |  |  |  | 823 | 724 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0123 | Железо (II, III) оксиды | 0,01285 | 0,00185 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0143 | Марганец и его соединения | 0,001317 | 0,0001896 | 2026 |
| 024 |  | Вулканизация (транспортный цех) | 1 | 730 | Дверной проем | 6012 | 2 |  |  |  |  | 823 | 722 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид | 0,0000000411 | 0,000000108 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид | 0,0000000137 | 0,000000036 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2704 | Бензин | 0,125 | 0,0054 | 2026 |
| 025 |  | Емкость для ГСМ (дизельное топливо для котлов) | 1 | 4368 | Дыхательный клапан | 6013 | 2 |  |  |  |  | 880 | 711 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0333 | Сероводород | 0,0000048776 | 0,000002778 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12- 19 | 0,0017371224 | 0,000989223 | 2026 |
| 026 |  | Зарядка аккумуляторов (транспортный цех) | 1 | 3650 | Дверной проем | 6014 | 2 |  |  |  |  | 819 | 698 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0322 | Серная кислота (517) | 0,00001225 | 0,0001157 | 2026 |
| 027 |  | Емкость для промывки деталей (транспортный цех) | 1 | 8760 | Дверной проем | 6015 | 2 |  |  |  |  | 814 | 703 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12- 19 | 0,00333333333 | 0,09072 | 2026 |
| 028 |  | Емкости для отработанных масел | 1 | 8760 | Крышка | 6016 | 2 |  |  |  |  | 882 | 965 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2735 | Масло минеральное нефтяное | 0,0001733 | 0,000929 | 2026 |
| 029 |  | Емкость для печного топлива | 1 | 4320 | Дыхательный клапан | 6017 | 2 |  |  |  |  | 939 | 436 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12- 19 | 0,003293 | 0,0014 | 2026 |
| 030 |  | Теплообменник главного потока | 1 | 4380 | Дыхательный клапан | 6018 | 2 |  |  |  |  | 864 | 1015 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0410 | Метан (727*) | 0,687288 | 19,8823 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0417 | Этан | 0,11634 | 3,3656 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0402 | Бутан | 0,001428 | 0,04131 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,01109 | 0,32076 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид | 0,001802 | 0,052124 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0418 | Пропан | 0,021588 | 0,62451 | 2026 |

В выбросах присутствуют вредные вещества 1, 2, 3 и 4 классов опасности:

• высокоопасные – бенз/а/пирен, диоксид азота,  сероводород;

• опасные – диоксид серы, сажа, оксид углерода, пыль неорганическая с содержанием кремния 20-70%;

• малоопасные – углеводороды

Таблица 3.6. Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

| Производство цех, участок |  | № ис-точ-ника- выб-роса | Нормативы выбросов загрязняющих веществ |  |  |  |  |  |  |  | Год дости-жения НДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код и наименование загрязняющего вещества |  |  | на существующие положение |  | на 2026 год |  | на 2026-2036 годы |  | НДВ |  |  |
|  |  |  | г/с | т/год | г/с | т/год | г/с | т/год | г/с | т/год |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Организованные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 | Азота диоксид | 0001 | - | - | 0.0516 | 0.8137 | 0.0516 | 0.8137 | 0.0516 | 0.8137 | 2026 |
| 0304 | Азот оксид |  | - | - | 0.0084 | 0.1322 | 0.0084 | 0.1322 | 0.0084 | 0.1322 | 2026 |
| 0328 | Углерод (Сажа) |  | - | - | 0.0001 | 0.0016 | 0.0001 | 0.0016 | 0.0001 | 0.0016 | 2026 |
| 0330 | Ангидрид сернистый |  | - | - | 0.0533 | 0.8412 | 0.0533 | 0.8412 | 0.0533 | 0.8412 | 2026 |
| 0337 | Углерод оксид |  | - | - | 0.1187 | 1.8712 | 0.1187 | 1.8712 | 0.1187 | 1.8712 | 2026 |
| 0316 | Гидрохлорид |  | - | - | 0.0011 | 0.0173 | 0.0011 | 0.0173 | 0.0011 | 0.0173 | 2026 |
| 0342 | Гидрофторид |  | - | - | 0.0022 | 0.0347 | 0.0022 | 0.0347 | 0.0022 | 0.0347 | 2026 |
| 2902 | Взвешенные вещества |  | - | - | 0.3675 | 5.7947 | 0.3675 | 5.7947 | 0.3675 | 5.7947 | 2026 |
| 0301 | Азота диоксид | 0002 | - | - | 0.005058184 | 0.16 | 0.005058184 | 0.16 | 0.005058184 | 0.16 | 2026 |
| 0304 | Азот оксид |  | - | - | 0.000821955 | 0.026 | 0.000821955 | 0.026 | 0.000821955 | 0.026 | 2026 |
| 0328 | Углерод (Сажа) |  | - | - | 0.000435 | 0.01375 | 0.000435 | 0.01375 | 0.000435 | 0.01375 | 2026 |
| 0330 | Ангидрид сернистый |  | - | - | 0.0102312 | 0.3234 | 0.0102312 | 0.3234 | 0.0102312 | 0.3234 | 2026 |
| 0337 | Углерод оксид |  | - | - | 0.024186 | 0.7645 | 0.024186 | 0.7645 | 0.024186 | 0.7645 | 2026 |
| 0301 | Азота диоксид | 0003 | - | - | 0.005058184 | 0.16 | 0.005058184 | 0.16 | 0.005058184 | 0.16 | 2026 |
| 0304 | Азот оксид |  | - | - | 0.000821955 | 0.026 | 0.000821955 | 0.026 | 0.000821955 | 0.026 | 2026 |
| 0328 | Углерод (Сажа) |  | - | - | 0.000435 | 0.01375 | 0.000435 | 0.01375 | 0.000435 | 0.01375 | 2026 |
| 0330 | Ангидрид сернистый |  | - | - | 0.0102312 | 0.3234 | 0.0102312 | 0.3234 | 0.0102312 | 0.3234 | 2026 |
| 0337 | Углерод оксид |  | - | - | 0.024186 | 0.7645 | 0.024186 | 0.7645 | 0.024186 | 0.7645 | 2026 |
| 0301 | Азота диоксид | 0004 | - | - | 0.005058184 | 0.16 | 0.005058184 | 0.16 | 0.005058184 | 0.16 | 2026 |
| 0304 | Азот оксид |  |  |  | 0.000821955 | 0.026 | 0.000821955 | 0.026 | 0.000821955 | 0.026 | 2026 |
| 0328 | Углерод (Сажа) |  |  |  | 0.000435 | 0.01375 | 0.000435 | 0.01375 | 0.000435 | 0.01375 | 2026 |
| 0330 | Ангидрид сернистый |  |  |  | 0.0102312 | 0.3234 | 0.0102312 | 0.3234 | 0.0102312 | 0.3234 | 2026 |
| 0337 | Углерод оксид |  |  |  | 0.024186 | 0.7645 | 0.024186 | 0.7645 | 0.024186 | 0.7645 | 2026 |
| 0301 | Азота диоксид | 0005 | - | - | 1.301333333 | 0.49056 | 1.301333333 | 0.49056 | 1.301333333 | 0.49056 | 2026 |
| 0304 | Азот оксид |  | - | - | 0.211466667 | 0.079716 | 0.211466667 | 0.079716 | 0.211466667 | 0.079716 | 2026 |
| 0328 | Углерод (Сажа) |  | - | - | 0.084722222 | 0.03066 | 0.084722222 | 0.03066 | 0.084722222 | 0.03066 | 2026 |
| 0330 | Ангидрид сернистый |  | - | - | 0.203333333 | 0.07665 | 0.203333333 | 0.07665 | 0.203333333 | 0.07665 | 2026 |
| 0337 | Углерод оксид |  | - | - | 1.050555556 | 0.39858 | 1.050555556 | 0.39858 | 1.050555556 | 0.39858 | 2026 |
| 0703 | Бенз/а/пирен |  | - | - | 0.000002033 | 0.000000843 | 0.000002033 | 0.000000843 | 0.000002033 | 0.000000843 | 2026 |
| 1325 | Формальдегид |  | - | - | 0.020333333 | 0.007665 | 0.020333333 | 0.007665 | 0.020333333 | 0.007665 | 2026 |
| 2754 | Алканы С12-19 |  | - | - | 0.491388889 | 0.18396 | 0.491388889 | 0.18396 | 0.491388889 | 0.18396 | 2026 |
| 0301 | Азота диоксид | 0006 | - | - | 1.301333333 | 0.49056 | 1.301333333 | 0.49056 | 1.301333333 | 0.49056 | 2026 |
| 0304 | Азот оксид |  | - | - | 0.211466667 | 0.079716 | 0.211466667 | 0.079716 | 0.211466667 | 0.079716 | 2026 |
| 0328 | Углерод (Сажа) |  | - | - | 0.084722222 | 0.03066 | 0.084722222 | 0.03066 | 0.084722222 | 0.03066 | 2026 |
| 0330 | Ангидрид сернистый |  | - | - | 0.203333333 | 0.07665 | 0.203333333 | 0.07665 | 0.203333333 | 0.07665 | 2026 |
| 0337 | Углерод оксид |  | - | - | 1.050555556 | 0.39858 | 1.050555556 | 0.39858 | 1.050555556 | 0.39858 | 2026 |
| 0703 | Бенз/а/пирен |  | - | - | 0.000002033 | 0.000000843 | 0.000002033 | 0.000000843 | 0.000002033 | 0.000000843 | 2026 |
| 1325 | Формальдегид |  | - | - | 0.020333333 | 0.007665 | 0.020333333 | 0.007665 | 0.020333333 | 0.007665 | 2026 |
| 2754 | Алканы С12-19 |  | - | - | 0.491388889 | 0.18396 | 0.491388889 | 0.18396 | 0.491388889 | 0.18396 | 2026 |
| 0301 | Азота диоксид | 0007 | - | - | 1.301333333 | 0.49056 | 1.301333333 | 0.49056 | 1.301333333 | 0.49056 | 2026 |
| 0304 | Азот оксид |  | - | - | 0.211466667 | 0.079716 | 0.211466667 | 0.079716 | 0.211466667 | 0.079716 | 2026 |
| 0328 | Углерод (Сажа) |  | - | - | 0.084722222 | 0.03066 | 0.084722222 | 0.03066 | 0.084722222 | 0.03066 | 2026 |
| 0330 | Ангидрид сернистый |  | - | - | 0.203333333 | 0.07665 | 0.203333333 | 0.07665 | 0.203333333 | 0.07665 | 2026 |
| 0337 | Углерод оксид |  | - | - | 1.050555556 | 0.39858 | 1.050555556 | 0.39858 | 1.050555556 | 0.39858 | 2026 |
| 0703 | Бенз/а/пирен |  | - | - | 0.000002033 | 0.000000843 | 0.000002033 | 0.000000843 | 0.000002033 | 0.000000843 | 2026 |
| 1325 | Формальдегид |  | - | - | 0.020333333 | 0.007665 | 0.020333333 | 0.007665 | 0.020333333 | 0.007665 | 2026 |
| 2754 | Алканы С12-19 |  | - | - | 0.491388889 | 0.18396 | 0.491388889 | 0.18396 | 0.491388889 | 0.18396 | 2026 |
| 0301 | Азота диоксид | 0008 | - | - | 0.0102384 | 0.3148308 | 0.0102384 | 0.3148308 | 0.0102384 | 0.3148308 | 2026 |
| 0304 | Азот оксид |  | - | - | 0.00166374 | 0.05116001 | 0.00166374 | 0.05116001 | 0.00166374 | 0.05116001 | 2026 |
| 0330 | Ангидрид сернистый |  | - | - | 0.00011008 | 0.00092496 | 0.00011008 | 0.00092496 | 0.00011008 | 0.00092496 | 2026 |
| 0337 | Углерод оксид |  | - | - | 0.03556 | 1.09347 | 0.03556 | 1.09347 | 0.03556 | 1.09347 | 2026 |
| 0301 | Азота диоксид | 0009 | - | - | 0.012798 | 0.4044168 | 0.012798 | 0.4044168 | 0.012798 | 0.4044168 | 2026 |
| 0304 | Азот оксид |  | - | - | 0.00207968 | 0.06571773 | 0.00207968 | 0.06571773 | 0.00207968 | 0.06571773 | 2026 |
| 0330 | Ангидрид сернистый |  | - | - | 0.0001376 | 0.00118816 | 0.0001376 | 0.00118816 | 0.0001376 | 0.00118816 | 2026 |
| 0337 | Углерод оксид |  | - | - | 0.04445 | 1.40462 | 0.04445 | 1.40462 | 0.04445 | 1.40462 | 2026 |
| 0301 | Азота диоксид | 0010 | - | - | 0.014692104 | 0.4632876 | 0.014692104 | 0.4632876 | 0.014692104 | 0.4632876 | 2026 |
| 0304 | Азот оксид |  | - | - | 0.002387467 | 0.07528424 | 0.002387467 | 0.07528424 | 0.002387467 | 0.07528424 | 2026 |
| 0330 | Ангидрид сернистый |  | - | - | 0.000157965 | 0.00136112 | 0.000157965 | 0.00136112 | 0.000157965 | 0.00136112 | 2026 |
| 0337 | Углерод оксид |  | - | - | 0.0510286 | 1.60909 | 0.0510286 | 1.60909 | 0.0510286 | 1.60909 | 2026 |
| 0301 | Азота диоксид | 0011 | - | - | 0.003072 | 0.048 | 0.003072 | 0.048 | 0.003072 | 0.048 | 2026 |
| 0304 | Азот оксид |  | - | - | 0.0004992 | 0.0078 | 0.0004992 | 0.0078 | 0.0004992 | 0.0078 | 2026 |
| 0330 | Ангидрид сернистый |  | - | - | 0.000033024 | 0.000141 | 0.000033024 | 0.000141 | 0.000033024 | 0.000141 | 2026 |
| 0337 | Углерод оксид |  | - | - | 0.010668 | 0.1666875 | 0.010668 | 0.1666875 | 0.010668 | 0.1666875 | 2026 |
| 0301 | Азота диоксид | 0012 | - | - | 0.010551737 | 0.33291576 | 0.010551737 | 0.33291576 | 0.010551737 | 0.33291576 | 2026 |
| 0304 | Азот оксид |  | - | - | 0.00171465723 | 0.054098811 | 0.00171465723 | 0.054098811 | 0.00171465723 | 0.054098811 | 2026 |
| 0328 | Углерод (Сажа) |  | - | - | 0.00187 | 0.059 | 0.00187 | 0.059 | 0.00187 | 0.059 | 2026 |
| 0330 | Ангидрид сернистый |  | - | - | 0.0293216 | 0.92512 | 0.0293216 | 0.92512 | 0.0293216 | 0.92512 | 2026 |
| 0337 | Углерод оксид |  | - | - | 0.0504152 | 1.59064 | 0.0504152 | 1.59064 | 0.0504152 | 1.59064 | 2026 |
| Итого по организованным |  |  |  |  | 11.0979521692 | 25.84268002 | 11.0979521692 | 25.84268002 | 11.0979521692 | 25.84268002 |  |
| Неорганизованные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 | Азота диоксид | 6001 | - | - | 0.00453333333 | 0.044676 | 0.00453333333 | 0.044676 | 0.00453333333 | 0.044676 | 2026 |
| 0304 | Азот оксид |  | - | - | 0.0007366667 | 0.00725985 | 0.0007366667 | 0.00725985 | 0.0007366667 | 0.00725985 | 2026 |
| 0328 | Углерод (Сажа) |  | - | - | 0.0003088889 | 0.0030441 | 0.0003088889 | 0.0030441 | 0.0003088889 | 0.0030441 | 2026 |
| 0330 | Ангидрид сернистый |  | - | - | 0.000855556 | 0.00843155 | 0.000855556 | 0.00843155 | 0.000855556 | 0.00843155 | 2026 |
| 0337 | Углерод оксид |  | - | - | 0.00951111111 | 0.093732 | 0.00951111111 | 0.093732 | 0.00951111111 | 0.093732 | 2026 |
| 2732 | Керосин |  | - | - | 0,00224444444 | 0,022119 | 0,00224444444 | 0,022119 | 0,00224444444 | 0,022119 | 2026 |
| 0333 | Сероводород | 6004 | - | - | 0.0118781964 | 0.1398759964 | 0.0118781964 | 0.1398759964 | 0.0118781964 | 0.1398759964 | 2026 |
| 2754 | Алканы С12-С19 |  | - | - | 0.04242213 | 0.49815837003 | 0.04242213 | 0.49815837003 | 0.04242213 | 0.49815837003 | 2026 |
| 0333 | Сероводород | 6005 | - | - | 0.00003466 | 0.001652 | 0.00003466 | 0.001652 | 0.00003466 | 0.001652 | 2026 |
| 2754 | Алканы С12-С19 |  | - | - | 0.01235 | 0.588348 | 0.01235 | 0.588348 | 0.01235 | 0.588348 | 2026 |
| 0333 | Сероводород | 6006 | - | - | 0.0000061 | 0.0002502162 | 0.0000061 | 0.0002502162 | 0.0000061 | 0.0002502162 | 2026 |
| 2754 | Алканы С12-С19 |  | - | - | 0.00217 | 0.089112714 | 0.00217 | 0.089112714 | 0.00217 | 0.089112714 | 2026 |
| 2754 | Алканы С12-С19 | 6007 | - | - | 0.00000000008 | 0.00000000178 | 0.00000000008 | 0.00000000178 | 0.00000000008 | 0.00000000178 | 2026 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 6008 | - | - | 0.0087 | 0.01503 | 0.0087 | 0.01503 | 0.0087 | 0.01503 | 2026 |
| 0405 | Пентан | 6009 | - | - | 0.00000000108 | 0.00000016796 | 0.00000000108 | 0.00000016796 | 0.00000000108 | 0.00000016796 | 2026 |
| 0410 | Метан |  | - | - | 0.0000531522 | 0.00082662301 | 0.0000531522 | 0.00082662301 | 0.0000531522 | 0.00082662301 | 2026 |
| 0412 | Изобутан |  | - | - | 0.00000000108 | 0.00000016796 | 0.00000000108 | 0.00000016796 | 0.00000000108 | 0.00000016796 | 2026 |
| 0405 | Пентан | 6010 | - | - | 0.00000000108 | 0.00000016796 | 0.00000000108 | 0.00000016796 | 0.00000000108 | 0.00000016796 | 2026 |
| 0410 | Метан |  | - | - | 0.0000531522 | 0.00082662301 | 0.0000531522 | 0.00082662301 | 0.0000531522 | 0.00082662301 | 2026 |
| 0412 | Изобутан |  | - | - | 0.00000000108 | 0.00000016796 | 0.00000000108 | 0.00000016796 | 0.00000000108 | 0.00000016796 | 2026 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды | 6011 | - | - | 0.01285 | 0.00185 | 0.01285 | 0.00185 | 0.01285 | 0.00185 | 2026 |
| 0143 | Марганец и его соединения |  | - | - | 0.001317 | 0.0001896 | 0.001317 | 0.0001896 | 0.001317 | 0.0001896 | 2026 |
| 0330 | Ангидрид сернистый | 6012 | - | - | 0.00000000411 | 0.000000108 | 0.00000000411 | 0.000000108 | 0.00000000411 | 0.000000108 | 2026 |
| 0337 | Углерод оксид |  | - | - | 0.00000000137 | 0.0000000036 | 0.00000000137 | 0.0000000036 | 0.00000000137 | 0.0000000036 | 2026 |
| 2704 | Бензин |  | - | - | 0.125 | 0.0054 | 0.125 | 0.0054 | 0.125 | 0.0054 | 2026 |
| 0333 | Сероводород | 6013 | - | - | 0.0000048776 | 0.000002778 | 0.0000048776 | 0.000002778 | 0.0000048776 | 0.000002778 | 2026 |
| 2754 | Алканы С12-С19 |  | - | - | 0.0017371224 | 0.000989223 | 0.0017371224 | 0.000989223 | 0.0017371224 | 0.000989223 | 2026 |
| 0322 | Серная кислота | 6014 | - | - | 0.00001225 | 0.0001157 | 0.00001225 | 0.0001157 | 0.00001225 | 0.0001157 | 2026 |
| 2754 | Алканы С12-С19 | 6015 | - | - | 0.00333333333 | 0.09072 | 0.00333333333 | 0.09072 | 0.00333333333 | 0.09072 | 2026 |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное | 6016 | - | - | 0.0001733 | 0.000929 | 0.0001733 | 0.000929 | 0.0001733 | 0.000929 | 2026 |
| 2754 | Алканы С12-С19 | 6017 | - | - | 0.003293 | 0.0014 | 0.003293 | 0.0014 | 0.003293 | 0.0014 | 2026 |
| 0410 | Метан | 6018 | - | - | 0.687288 | 19.8823 | 0.687288 | 19.8823 | 0.687288 | 19.8823 | 2026 |
| 0417 | Этан |  | - | - | 0.11634 | 3.3656 | 0.11634 | 3.3656 | 0.11634 | 3.3656 | 2026 |
| 0402 | Бутан |  | - | - | 0.001428 | 0.04131 | 0.001428 | 0.04131 | 0.001428 | 0.04131 | 2026 |
| 0301 | Азота диоксид |  | - | - | 0.01109 | 0.32076 | 0.01109 | 0.32076 | 0.01109 | 0.32076 | 2026 |
| 0304 | Азот оксид |  | - | - | 0.001802 | 0.052124 | 0.001802 | 0.052124 | 0.001802 | 0.052124 | 2026 |
| 0418 | Пропан |  | - | - | 0.021588 | 0.62451 | 0.021588 | 0.62451 | 0.021588 | 0.62451 | 2026 |
| Итого по неорганизованным |  |  |  |  | 1.08311428449 | 25.9015441288 | 1.08311428449 | 25.9015441288 | 1.08311428449 | 25.9015441288 |  |
| Всего по предприятию: |  |  |  |  | 12.1810664536 | 53.0318741488 | 12.1810664536 | 53.0318741488 | 12.1810664536 | 53.0318741488 |  |

  - Расчет и анализ величин приземных концентраций загрязняющих веществ

Расчеты рассеивания вредных веществ в атмосфере выполнялись с помощью программного комплекса «Эра», версия 3.0., разработчик ТОО «Логос-Плюс», г. Новосибирск. ПК «Эра» реализует «Методику расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий», РНД 211.2.01.01- 97, г. Алматы (ОНД-86).

Метеорологические характеристики, определяющие условия рассеивания вредных веществ в атмосфере и ориентировочные значения фоновых концентраций приведены в таблице 8.2.1.

#### Таблица 8.2.1.

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере

| Hаименование характеристик | Величинах |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А | 200 |
| Коэффициент рельефа местности в городе | 1 |
| Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года, град.С | 34 |
| Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца (для котельных, работающих по отопительному графику), град С | -10,9 |
| Среднегодовая роза ветров, % |  |
| С | 10 |
| СВ | 11 |
| В | 27 |
| ЮВ | 14 |
| Ю | 6 |
| ЮЗ | 7 |
| З | 13 |
| СЗ | 12 |
| Среднегодовая скорость ветра, м/с | 4 |
| Скорость ветра (по средним многолетним данным), повторяемость превышения которой составляет 5 %, м/с | 9 |

Расчеты выполнены в локальной системе координат с направлением оси Y на север. Система координат – правосторонняя.

Для расчета рассеивания вредных веществ в атмосфере дляпредприятия принят расчетный прямоугольник с единой системой координат.

Расчетный прямоугольник– 1812м*1510 м (по оси Х от 0 м до 1812 м, по оси Y от 0 м до 1510 м), центр расчетного прямоугольника Х=906м, Y=755 м, шаг расчетной сетки 151 м.

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТОВ РАССЕИВАНИЯ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРЕ

Расчеты рассеивания выполнены на проектную мощность предприятия. Всего выполнено 2 варианта расчета.

Качественные и количественные характеристики источников выбросов и режим работы оборудования приняты по «Инвентаризации источников…», часть 1. Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам представлено в таблице 4.2.

Вариант 1.Зима. Работа всех источников. Расчеты рассеивания выполнены по всем ингредиентам. Вариант 2.Лето. Работа всех источников. Расчеты рассеивания выполнены по всем ингредиентам.

На границах территории зоны влияния (нормативной санитарно-защитной зоны (СЗЗ)) жилой застройки нет. Анализ расчетов рассеивания приведен в таблице 3.5. В таблице указаны максимальные значения приземных концентраций на границе области воздействия с учетом фона и от источников предприятия, а также указаны источники, дающие максимальные вклады в приземные концентрации.

Анализ результатов расчетов показывает, что на границе области воздействия по всем ингредиентам и группе суммации превышений приземных концентраций нет.

Таблица 8.2.2. Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам на существующее положение

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | ПДК максим. разовая, мг/м3 | ПДК средне- суточная, мг/м3 | ОБУВ ориентир. безопасн. УВ,мг/м3 | Выброс вещества, г/с (M) | Средневзве- шенная высота, м (H) | М/(ПДК*Н) для Н>10 М/ПДК для Н<10 | Необхо- димость прове- дения расчетов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды |  | 0,04 |  | 0,01285 | 2 | 0,0321 | Нет |
| 0143 | Марганец и его соединения | 0,01 | 0,001 |  | 0,001317 | 2 | 0,1317 | Да |
| 0304 | Азот (II) оксид | 0,4 | 0,06 |  | 0,651437701 | 3,13 | 16 286 | Да |
| 0316 | Гидрохлорид | 0,2 | 0,1 |  | 0,0011 | 8 | 0,0055 | Нет |
| 0328 | Углерод | 0,15 | 0,05 |  | 0,258678606 | 3,09 | 17 245 | Да |
| 0337 | Углерод оксид | 5 | 3 |  | 3,5078518817 | 3,51 | 0,7016 | Да |
| 0405 | Пентан (450) | 100 | 25 |  | 2,16E-08 | 2 | 2,16E-10 | Нет |
| 0410 | Метан (727*) |  |  | 50 | 0,0001063044 | 2 | 0,000002126 | Нет |
| 0412 | Изобутан | 15 |  |  | 2,16E-08 | 2 | 0,000000001 | Нет |
| 0703 | Бенз/а/пирен |  | 0,000001 |  | 0,000006099 | 3 | 0,6099 | Да |
| 2704 | Бензин | 5 | 1,5 |  | 0,125 | 2 | 0,025 | Нет |
| 2732 | Керосин (654*) |  |  | 1,2 | 0,000496 | 2 | 0,0004 | Нет |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное |  |  | 0,05 | 0,0001733 | 2 | 0,0035 | Нет |
| 2754 | Алканы С12-19 | 1 |  |  | 1,51632790059 | 2,97 | 15 163 | Да |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0,5 | 0,15 |  | 0,3675 | 8 | 0,735 | Да |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,3 | 0,1 |  | 0,0087 | 2 | 0,029 | Нет |
| Вещества, обладающие эффектом суммарного вредного воздействия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,2 | 0,04 |  | 4,008754999 | 3,13 | 200 438 | Да |
| 0322 | Серная кислота (517) | 0,3 | 0,1 |  | 0,000005625 | 2 | 0,00001875 | Нет |
| 0330 | Сера диоксид | 0,5 | 0,05 |  | 0,7530117361 | 3,95 | 1 506 | Да |
| 0333 | Сероводород | 0,008 |  |  | 0,0001060376 | 2 | 0,0133 | Нет |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения | 0,02 | 0,005 |  | 0,0022 | 8 | 0,110 | Да |
| 1325 | Формальдегид | 0,05 | 0,01 |  | 0,060999999 | 3 | 1 220 | Да |
| Примечания: 1. Необходимость расчетов концентраций определяется согласно п.58 МРК-2014. Значение параметра в колонке 8 должно быть >0.01 при Н>10 и >0.1 при H<10, где H - средневзвешенная высота ИЗА, которая определяется по стандартной формуле:Сумма(Hi*Mi)/Сумма(Mi), где Hi - фактическая высота ИЗА, Mi - выброс ЗВ, г/c |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. При отсутствии ПДКм.р. берется ОБУВ, при отсутствии ОБУВ - ПДКс.с. |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - Предложения по нормативам допустимых выбросов

Величины нормативов эмиссий являются основой для принятия решений о необходимости проведения технических мероприятий в целях снижения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и здоровье населения.

Для обоснования достижения допустимых выбросов предприятие разработало план технических мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ с целью достижения нормативов допустимых выбросов.

К таким мероприятиям относятся:

- контроль за точным соблюдением технологии производства работ;

- соблюдение регламента проведения работ, инструкций по эксплуатации оборудования и установок;

- регулярный осмотр и контроль за работой установок и оборудования;

- проведение замеров выбросов в окружающую среду в рамках производственного экологического контроля.

План мероприятий по охране окружающей среды на 2026-2036 гг. представлен в рамках получения экологического разрешения на воздействие.

На основании выполненных расчетов рассеивания вредных веществ в атмосфере и проведенного анализа, можно сделать вывод, что по всем ингредиентам, выбросы загрязняющих веществ предлагаются в качестве нормативов допустимых выбросов с 2026 года. Предложения по нормативам выбросов (г/с, т/год) приведены в таблице 3.6.

  - Мероприятия	по снижению отрицательного воздействия на период эксплуатации

С целью охраны атмосферного воздуха и обеспечения нормальных условий работы обслуживающего персонала необходимо принять меры по уменьшению выбросов загрязняющих веществ.

При выполнении мероприятий по сокращению выбросов рекомендуется:

    - визуальный и инструментальный контроль за состоянием атмосферного воздуха на комплексе;

    - контроль за точным соблюдением технологического регламента производства;

    - минимизация работы оборудования на форсированном режиме;

    - рассредоточение работы технологического оборудования;

    - укрытие кузова машин тентами при перевозке пылящих отходов;

    - проведение технического осмотра и профилактических ремонтов машин, механизмов и автотранспорта, с контролем выхлопов ДВС для проверки токсичности не реже одного раза в год;

    - сосредоточение во времени работы техники и оборудования, участвующих в едином непрерывном технологическом процессе;

    - благоустройство мест временного хранения отходов производства и потребления, включающая в себя установку контейнеров на каждый отход, образующий в производственной деятельности предприятия

    - движение транспорта осуществлять только по регламентированным внутриплощадочным дорогам

    - при разгрузке отходов проводится орошение, с целью уменьшения пылеподавления.

  - Мероприятия по снижению отрицательного воздействия в период особо неблагоприятных метеорологических условий (НМУ)

Загрязнение приземного слоя воздуха, создаваемое выбросами промышленных предприятий, в значительной степени зависит от метеорологических условий. При определенных метеорологических факторах происходит накопление вредных веществ в приземном слое атмосферы, а их концентрации могут резко возрастать. Задача состоит в том, чтобы не допустить в эти периоды возникновения высоких уровней загрязнения. Для этого необходимо заблаговременное прогнозирование таких метеорологических условий и своевременное сокращение выбросов вредных веществ в атмосферу.

Неблагоприятные метеорологические условия представляют собой краткосрочное сочетание таких метеорологических факторов, как штиль, слабый ветер, ветер неблагоприятного направления, туман, инверсия, которые способствуют накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха. В отдельные периоды при возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха.

Прогнозы высоких уровней загрязнения воздуха являются основанием для регулирования выбросов. Под регулированием выбросов вредных веществ в атмосферу понимается их краткое сокращение в периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), приводящих к формированию высокого уровня загрязнения воздуха.

При разработке мероприятий по регулированию выбросов следует учитывать вклад различных источников в создание приземных концентраций примесей. В каждом конкретном случае необходимо определить, на каких источниках следует сокращать выбросы в первую очередь, чтобы получить наибольший эффект.

Для эффективного предотвращения повышения уровня загрязнения воздуха в периоды НМУ следует в первую очередь сокращать низкие, рассредоточенные, холодные выбросы.

При разработке мероприятий по кратковременному сокращению выбросов в периоды НМУ необходимо учитывать следующее:

- мероприятия должны быть достаточно эффективными и практически выполнимыми;

- мероприятия должны учитывать специфику конкретных производств;

- осуществление мероприятий, по возможности, не должно сопровождаться сокращением производства.

В зависимости от ожидаемого уровня загрязнения атмосферы составляются предупреждения 3-х степеней, которым соответствует три режима регламента работы предприятий в периоды НМУ.

Степень предупреждения в соответствующий ей режим работы предприятий в каждом конкретном городе устанавливают местные органы РГП «Казгидромет»:

Предупреждение первой степени составляются в случае, если ожидается один из комплексов НМУ, при этом концентрации в воздухе одного или нескольких контролируемых веществ выше ПДК; второй степени – если предсказывается два таких комплекса одновременно (например, при опасной скорости ветра ожидается и приподнятая инверсия), и неблагоприятное направление ветра, когда ожидаются концентрации одного или нескольких контролируемых веществ выше 3 ПДК; предупреждение третьей степени составляется в случае, если при сохранившихся НМУ ожидаются концентрации в воздухе одного или нескольких вредных веществ выше 5 ПДК.

Размер сокращения выбросов для каждого предприятия в каждом конкретном случае устанавливают и корректируют местные органы РГП «Казгидромета». Снижение концентраций загрязняющих веществ в приземном слое должно составлять:

- по первому режиму – 15÷20%;

- по второму режиму – 20÷40%;

- по третьему режиму – 40÷60%.

Исходя из специфики работы данного предприятия, предложен следующий план мероприятий:

по I режиму работы:

осуществление организационно-технических мероприятий, связанных с особым контролем работы всех технологических процессов и оборудования, а именно:

- усиление контроля за работой измерительных приборов и оборудования, в первую очередь, за режимом горения топлива в камерах сгорания отопительных установок;

- прекращение электрогазосварочных работы, работы с применением красителей и кислот, выделяющихся в атмосферу;

- усилить контроль за точным соблюдением технологического регламента производства. Прекратить работу оборудования на форсированном режиме.

- прекращение ремонтных работ, связанных с повышенным выделением вредных веществ в атмосферу;

- прекращение продувок, связанных с повышенным выделением вредных веществ в атмосферу. Остаются в работе топочные горелки, как при регламентном режиме работы предприятия. Прекращение работ, связанных с профилактикой оборудования;

- ограничение использования и движения автотранспорта.

по II режиму работы:

мероприятия по II режиму работы должны обеспечить сокращение концентраций загрязняющих веществ на 20 – 40%. Эти мероприятия включают в себя все мероприятия, разработанные для I режима с сокращением выбросов на 40%.

по III режиму работы:

мероприятия по III режиму работы должны обеспечить сокращение концентраций загрязняющих веществ на 40 – 60%. Эти мероприятия включают в себя все мероприятия, разработанные для I и II режимов с сокращением выбросов на 60% с учетом требований.

Снижение производительности отопительных установок на 20% приведет к снижению температуры внутри помещений до нижней допустимой границы, регламентируемой санитарными нормами. Величина снижения выбросов в атмосферу при этом будет прямо пропорциональна снижению производительности.

Для эффективного предотвращения превышений уровня загрязнения воздуха в периоды НМУ следует, в первую очередь, сократить низкие, рассредоточенные, холодные выбросы (при ремонтных работах).

В таблице 3.8. представлены «Мероприятия по сокращению выбросов загрязняющих в атмосферу в период НМУ». Xарактеристика выбросов вредных веществ в атмосферу в периоды НМУ представлена в таблице 3.9.

Таблица 3.8. Мероприятия по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ

| График | Цех, | Мероприятия | Вещества, | Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| работы источни ка | участок, (номер режима работы предприят ия в период НМУ) | на период неблагоприятн ых метеорологичес ких условий | по которым проводится сокращение выбросов | Координаты на карте-схеме |  |  | Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения |  |  |  |  |  |  | Степень эффективности мероприятий, % |
|  |  |  |  | Номер на карте-схеме объекта (города) | точечног о источни ка, центра группы источ- ников или одного конца линейно го | второго конца линейно го источни ка | высота, м | диаметр источника выбросов, м | скорос ть, м/с | объем, м3/c | температура, 0С | мощность выбросов без учета мероприятий, г/с | мощность выбросов после мероприятий, т/год |  |
|  |  |  |  |  | источни ка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | X1/Y1 | X2/Y2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Площадка 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 д/год 8 ч/сут | Мойка транспорта (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Азота (IV) диоксид | 6001 | 789/775 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  |  | 0.00453333333 | 0.0357408 | 20 |
|  |  |  | Азот (II) оксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0007366667 | 0.00580788 | 20 |
|  |  |  | Углерод |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0003088889 | 0.00243528 | 20 |
|  |  |  | Сера диоксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.000855556 | 0.00674524 | 20 |
|  |  |  | Углерод оксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00951111111 | 0.0749856 | 20 |
|  |  |  | Керосин (654*) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00224444444 | 0.0176952 | 20 |
| 13 д/год 8 ч/сут |  | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Сероводород | 6004 | 780/888 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  |  | 0.0118781964 | 0.111900797 | 20 |
|  |  |  | Алканы С12- 19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.04242213 | 0.398526696 | 20 |

| 365 д/год 24 ч/сут |  | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Сероводород | 6005 | 778/884 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  |  | 0.00003466 | 0.0013216 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Алканы С12- 19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.01235 | 0.4706784 | 20 |
| 365 д/год 24 ч/сут |  | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Сероводород | 6006 | 791/913 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  |  | 0.0000061 | 0.00020017296 | 20 |
|  |  |  | Алканы С12- 19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00217 | 0.0712901712 | 20 |
| 365 д/год 24 ч/сут |  | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Алканы С12- 19 | 6007 | 781/764 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  |  | 0.00000000008 | 0.000000001424 | 20 |
| 20 д/год 2 ч/сут |  | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Пыль неорганичес кая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 6008 | 876/941 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  |  | 0.0087 | 0.012024 | 20 |
| 183 д/год 11 ч/сут |  | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Азота (IV) диоксид | 0001 | 864 /1015 |  | 8 | 0,3 | 1,3 | 0,0919 /0,0919 |  | 0.0516 | 0.04128 | 20 |
|  |  |  | Азот (II) оксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0084 | 0.00672 | 20 |
|  |  |  | Гидрохлори д |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0011 | 0.00088 | 20 |
|  |  |  | Углерод |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0001 | 0.00008 | 20 |
|  |  |  | Сера диоксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0533 | 0.04264 | 20 |
|  |  |  | Углерод оксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1187 | 0.09496 | 20 |
|  |  |  | Фтористые газообразны е соединения |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0022 | 0.00176 | 20 |
|  |  |  | Взвешенные частицы (116) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.3675 | 0.294 | 20 |
| 182 д/год 24 ч/сут |  | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Азота (IV) диоксид | 0002 | 882/711 |  | 8 | 0,3 | 1,38 | 0,0978 /0,0978 |  | 0.005058184 | 0.128 | 20 |
|  |  |  | Азот (II) оксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.000821955 | 0.0208 | 20 |
|  |  |  | Углерод |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.000435 | 0.011 | 20 |
|  |  |  | Сера диоксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0102312 | 0.25872 | 20 |
|  |  |  | Углерод оксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.024186 | 0.6116 | 20 |
| 182 д/год 24 ч/сут |  | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Азота (IV) диоксид | 0003 | 883/710 |  | 8 | 0,3 | 1,38 | 0,0978 /0,0978 |  | 0.005058184 | 0.128 | 20 |
|  |  |  | Азот (II) оксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.000821955 | 0.0208 | 20 |
|  |  |  | Углерод |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.000435 | 0.011 | 20 |
|  |  |  | Сера диоксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.542 | 0.25872 | 20 |
|  |  |  | Углерод оксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.024186 | 0.6116 | 20 |
| 182 д/год 24 ч/сут |  | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Азота (IV) диоксид | 0004 | 884/707 |  | 8 | 0,3 | 1,38 | 0,0978 /0,0978 |  | 0.005058184 | 0.128 | 20 |
|  |  |  | Азот (II) оксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.000821955 | 0.0208 | 20 |
|  |  |  | Углерод |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.000435 | 0.011 | 20 |
|  |  |  | Сера диоксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.01044 | 0.25872 | 20 |
|  |  |  | Углерод оксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.024186 | 0.6116 | 20 |
| 3 д/год 24 ч/сут |  | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Азота (IV) диоксид | 0005 | 821/555 |  | 3 | 0,5 | 9,64 | 1,89322 65 /1,89322 65 | 45 0 /45 0 | 1.30133333 3 | 1.04106666 64 | 20 |
|  |  |  | Азот (II) оксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.21146666 7 | 0.16917333 36 | 20 |
|  |  |  | Углерод |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.08472222 2 | 0.06777777 76 | 20 |
|  |  |  | Сера диоксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.20333333 3 | 0.16266666 64 | 20 |
|  |  |  | Углерод оксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.05055555 6 | 0.84044444 48 | 20 |
|  |  |  | Бенз/а/пирен |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00000203 3 | 0.00000162 64 | 20 |
|  |  |  | Формальдег ид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.02033333 3 | 0.01626666 64 | 20 |
|  |  |  | Алканы С12- 19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.49138888 9 | 0.39311111 12 | 20 |
| 3 д/год 24 ч/сут |  | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Азота (IV) диоксид | 0006 | 866/779 |  | 3 | 0,5 | 9,64 | 1,89280 96 /1,89280 96 | 45 0 /45 0 | 1,30133333 3 | 1,04106666 64 | 20 |
|  |  |  | Азот (II) оксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,21146666 7 | 0,16917333 36 | 20 |
|  |  |  | Углерод |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,08472222 2 | 0,06777777 76 | 20 |
|  |  |  | Сера диоксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,20333333 3 | 0,16266666 64 | 20 |
|  |  |  | Углерод оксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,05055555 6 | 0,84044444 48 | 20 |
|  |  |  | Бенз/а/пирен |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000203 3 | 0,00000162 64 | 20 |
|  |  |  | Формальдег ид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02033333 3 | 0,01626666 64 | 20 |
|  |  |  | Алканы С12- 19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,49138888 9 | 0,39311111 12 | 20 |
| 3 д/год 24 ч/сут |  | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Азота (IV) диоксид | 0007 | 848/726 |  | 3 | 0,5 | 9,64 | 1,89280 96 /1,89280 96 | 45 0 /45 0 | 1.30133333 3 | 1.04106666 64 | 20 |
|  |  |  | Азот (II) оксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.21146666 7 | 0.16917333 36 | 20 |
|  |  |  | Углерод |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.08472222 2 | 0.06777777 76 | 20 |
|  |  |  | Сера диоксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.20333333 3 | 0.16266666 64 | 20 |
|  |  |  | Углерод оксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.05055555 6 | 0.84044444 48 | 20 |
|  |  |  | Бенз/а/пирен |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00000203 3 | 0.00000162 64 | 20 |
|  |  |  | Формальдег ид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.02033333 3 | 0.01626666 64 | 20 |
|  |  |  | Алканы С12- 19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.49138888 9 | 0.39311111 12 | 20 |
| 180 д/год 24 ч/сут |  | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Азота (IV) диоксид | 0008 | 895/764 |  | 8 | 0,1 | 3,18 | 0,025 /0,025 |  | 0.0102384 | 0.1126224 | 20 |
|  |  |  | Азот (II) оксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00166374 | 0.018301144 | 20 |
|  |  |  | Сера диоксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00011008 | 0.00033088 | 20 |
|  |  |  | Углерод оксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.03556 | 0.39116 | 20 |
| 180 д/год 24 ч/сут |  | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Азота (IV) диоксид | 0009 | 895/757 |  | 8 | 0,1 | 3,18 | 0,025 /0,025 |  | 0.012798 | 0.14743296 | 20 |
|  |  |  | Азот (II) оксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00207968 | 0.023957856 | 20 |
|  |  |  | Сера диоксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0001376 | 0.000433152 | 20 |
|  |  |  | Углерод оксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.04445 | 0.512064 | 20 |
| 180 д/год 24 ч/сут |  | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Азота (IV) диоксид | 0010 | 898/760 |  | 8 | 0,1 | 3,18 | 0,025 /0,025 |  | 0.014692104 | 0.21091136 | 20 |
|  |  |  | Азот (II) оксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.002387467 | 0.034273096 | 20 |
|  |  |  | Сера диоксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.000157965 | 0.00061968 | 20 |
|  |  |  | Углерод оксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0510286 | 0.732536 | 20 |
| 180 д/год 24 ч/сут |  | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Азота (IV) диоксид | 0011 | 891/743 |  | 8 | 0,1 | 3,18 | 0,025 /0,025 |  | 0.003072 | 0.0384 | 20 |
|  |  |  | Азот (II) оксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0004992 | 0.00624 | 20 |
|  |  |  | Сера диоксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00003302 4 | 0.0001128 | 20 |
|  |  |  | Углерод оксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.010668 | 0.13335 | 20 |
| 180 д/год 24 ч/сут |  | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Азота (IV) диоксид | 0012 | 949/431 |  | 8 | 0,1 | 12,45 | 0,0978 /0,0978 |  | 0.010551737 | 0.266332608 | 20 |
|  |  |  | Азот (II) оксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00171465723 | 0.0432790488 | 20 |
|  |  |  | Углерод |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00187 | 0.0472 | 20 |
|  |  |  | Сера диоксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0293216 | 0.740096 | 20 |
|  |  |  | Углерод оксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0504152 | 1.272512 | 20 |
| 180 д/год 24 ч/сут |  | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Пентан (450) | 6009 | 892/738 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  |  | 1.08E-08 | 8.64E-09 | 20 |
|  |  |  | Метан (727*) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00005315 22 | 0.00004252 176 | 20 |
|  |  |  | Изобутан |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.08E-08 | 8.64E-09 | 20 |
| 180 д/год |  | Мероприятия при НМУ 1-й | Пентан (450) | 6010 | 863 /1014 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  |  | 1.08E-08 | 8.64E-09 | 20 |
|  |  |  | Метан (727*) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00005315 22 | 0.00004252 176 | 20 |
| 24 ч/сут |  | степени опасности | Изобутан |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.08E-08 | 8.64E-09 | 20 |
| 2 д/год 4 ч/сут |  | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Железо (II, III) оксиды | 6011 | 823/724 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  |  | 0.01285 | 0.01028 | 20 |
|  |  |  | Марганец и его соединения |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.001317 | 0.0010536 | 20 |
| 31 д/год 0.2 ч/сут |  | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Сера диоксид | 6012 | 823/722 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  |  | 4.11E-08 | 3.288E-08 | 20 |
|  |  |  | Углерод оксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.37E-08 | 1.096E-08 | 20 |
|  |  |  | Бензин |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.125 | 0.1 | 20 |
| 182 д/год 24 ч/сут |  | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Сероводород | 6013 | 880/711 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  |  | 0.00000487 76 | 0.0000022224 | 20 |
|  |  |  | Алканы С12- 19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00173712 24 | 0.0007913784 | 20 |
| 153 д/год 8 ч/сут |  | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Серная кислота (517) | 6014 | 819/698 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  |  | 0.00001225 | 0.00009256 | 20 |
| 365 д/год 24 ч/сут |  | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Алканы С12- 19 | 6015 | 814/703 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  |  | 0.00333333333 | 0.072576 | 20 |
| 365 д/год 24 ч/сут |  | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Масло минеральное нефтяное | 6016 | 882/965 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  |  | 0.0001733 | 0.0007432 | 20 |
| 180 д/год 24 ч/сут |  | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Алканы С12- 19 | 6017 | 939/436 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  |  | 0.003293 | 0.00112 | 20 |
| 183 д/год 11 ч/сут |  | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Метан | 6018 | 864 /1015 | 2/2 | 8 |  | 1,3 |  |  | 0.687288 | 15.90584 | 20 |
|  |  |  | Этан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.11634 | 2.69248 | 20 |
|  |  |  | Бутан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.001428 | 0.033048 | 20 |
|  |  |  | Азота (IV) диоксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.01109 | 0.256608 | 20 |
|  |  |  | Азот (II) оксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.001802 | 0.0416992 | 20 |
|  |  |  | Пропан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.021588 | 0.499608 | 20 |
| 122 д/год 8 ч/сут |  | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Азота (IV) диоксид | 6001 | 789/775 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  |  | 0.00453333333 | 0.0268056 | 40 |
|  |  |  | Азот (II) оксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0007366667 | 0.00435591 | 40 |
|  |  |  | Углерод |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0003088889 | 0.00182646 | 40 |
|  |  |  | Сера диоксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.000855556 | 0.00505893 | 40 |
|  |  |  | Углерод оксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00951111111 | 0.0562392 | 40 |
|  |  |  | Керосин (654*) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00224444444 | 0.0132714 | 40 |
| 13 д/год 8 ч/сут |  | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Сероводород | 6004 | 780/888 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  |  | 0.0118781964 | 0.0839255978 | 40 |
|  |  |  | Алканы С12- 19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.04242213 | 0.298895022 | 40 |
| 365 д/год 24 ч/сут |  | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Сероводород | 6005 | 778/884 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  |  | 0.00003466 | 0.0009912 | 40 |
|  |  |  | Алканы С12- 19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.01235 | 0.3530088 | 40 |
| 365 д/год 24 ч/сут |  | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Сероводород | 6006 | 791/913 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  |  | 0.0000061 | 0.00015012972 | 40 |
|  |  |  | Алканы С12- 19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00217 | 0.0534676284 | 40 |
| 365 д/год 24 ч/сут |  | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Алканы С12- 19 | 6007 | 781/764 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  |  | 0.00000000008 | 1.068е-9 | 40 |
| 20 д/год 2 ч/сут |  | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Пыль неорганичес кая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 6008 | 876/941 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  |  | 0.0087 | 0.00522 | 40 |
| 183 д/год 11 ч/сут |  | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Азота (IV) диоксид | 0001 | 864 /1015 |  | 8 | 0,3 | 1,3 | 0,0919 /0,0919 |  | 0.0516 | 0.03096 | 40 |
|  |  |  | Азот (II) оксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0084 | 0.00504 | 40 |
|  |  |  | Гидрохлори д |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0011 | 0.00066 | 40 |
|  |  |  | Углерод |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0001 | 0.00006 | 40 |
|  |  |  | Сера диоксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0533 | 0.03198 | 40 |
|  |  |  | Углерод оксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1187 | 0.07122 | 40 |
|  |  |  | Фтористые газообразны е соединения |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0022 | 0.00132 | 40 |
|  |  |  | Взвешенные частицы (116) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.3675 | 0.2205 | 40 |
| 182 д/год 24 ч/сут |  | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Азота (IV) диоксид | 0002 | 882/711 |  | 8 | 0,3 | 1,38 | 0,0978 /0,0978 |  | 0.005058184 | 0.096 | 40 |
|  |  |  | Азот (II) оксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.000821955 | 0.0156 | 40 |
|  |  |  | Углерод |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.000435 | 0.00825 | 40 |
|  |  |  | Сера диоксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0102312 | 0.19404 | 40 |
|  |  |  | Углерод оксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.024186 | 0.4587 | 40 |
| 182 д/год 24 ч/сут |  | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Азота (IV) диоксид | 0003 | 883/710 |  | 8 | 0,3 | 1,38 | 0,0978 /0,0978 |  | 0.005058184 | 0.096 | 40 |
|  |  |  | Азот (II) оксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.000821955 | 0.0156 | 40 |
|  |  |  | Углерод |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.000435 | 0.00825 | 40 |
|  |  |  | Сера диоксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.542 | 0.19404 | 40 |
|  |  |  | Углерод оксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.024186 | 0.4587 | 40 |
| 182 д/год 24 ч/сут |  | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Азота (IV) диоксид | 0004 | 884/707 |  | 8 | 0,3 | 1,38 | 0,0978 /0,0978 |  | 0.005058184 | 0.096 | 40 |
|  |  |  | Азот (II) оксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.000821955 | 0.0156 | 40 |
|  |  |  | Углерод |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.000435 | 0.00825 | 40 |
|  |  |  | Сера диоксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.01044 | 0.19404 | 40 |
|  |  |  | Углерод оксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.024186 | 0.4587 | 40 |
| 3 д/год 24 ч/сут |  | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Азота (IV) диоксид | 0005 | 821/555 |  | 3 | 0,5 | 9,64 | 1,89322 65 /1,89322 65 | 45 0 /45 0 | 1.30133333 3 | 0.78079999 98 | 40 |
|  |  |  | Азот (II) оксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.21146666 7 | 0.12688000 02 | 40 |
|  |  |  | Углерод |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.08472222 2 | 0.05083333 32 | 40 |
|  |  |  | Сера диоксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.20333333 3 | 0.12199999 98 | 40 |
|  |  |  | Углерод оксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.05055555 6 | 0.63033333 36 | 40 |
|  |  |  | Бенз/а/пирен |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00000203 3 | 0.00000121 98 | 40 |
|  |  |  | Формальдег ид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.02033333 3 | 0.01219999 98 | 40 |
|  |  |  | Алканы С12- 19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.49138888 9 | 0.29483333 34 | 40 |
| 3 д/год 24 ч/сут |  | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Азота (IV) диоксид | 0006 | 866/779 |  | 3 | 0,5 | 9,64 | 1,89280 96 /1,89280 96 | 45 0 /45 0 | 1.30133333 3 | 0.78079999 98 | 40 |
|  |  |  | Азот (II) оксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.21146666 7 | 0.12688000 02 | 40 |
|  |  |  | Углерод |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.08472222 2 | 0.05083333 32 | 40 |
|  |  |  | Сера диоксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.20333333 3 | 0.12199999 98 | 40 |
|  |  |  | Углерод оксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.05055555 6 | 0.63033333 36 | 40 |
|  |  |  | Бенз/а/пирен |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00000203 3 | 0.00000121 98 | 40 |
|  |  |  | Формальдег ид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.02033333 3 | 0.01219999 98 | 40 |
|  |  |  | Алканы С12- 19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.49138888 9 | 0.29483333 34 | 40 |
| 3 д/год 24 ч/сут |  | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Азота (IV) диоксид | 0007 | 848/726 |  | 3 | 0,5 | 9,64 | 1,89280 96 /1,89280 96 | 45 0 /45 0 | 1.30133333 3 | 0.78079999 98 | 40 |
|  |  |  | Азот (II) оксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.21146666 7 | 0.12688000 02 | 40 |
|  |  |  | Углерод |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.08472222 2 | 0.05083333 32 | 40 |
|  |  |  | Сера диоксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.20333333 3 | 0.12199999 98 | 40 |
|  |  |  | Углерод оксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.05055555 6 | 0.63033333 36 | 40 |
|  |  |  | Бенз/а/пирен |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00000203 3 | 0.00000121 98 | 40 |
|  |  |  | Формальдег ид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.02033333 3 | 0.01219999 98 | 40 |
|  |  |  | Алканы С12- 19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.49138888 9 | 0.29483333 34 | 40 |
| 180 д/год 24 ч/сут |  | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Азота (IV) диоксид | 0008 | 895/764 |  | 8 | 0,1 | 3,18 | 0,025 /0,025 |  | 0.0102384 | 0.0844668 | 40 |
|  |  |  | Азот (II) оксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00166374 | 0.013725858 | 40 |
|  |  |  | Сера диоксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00011008 | 0.00024816 | 40 |
|  |  |  | Углерод оксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.03556 | 0.29337 | 40 |
| 180 д/год 24 ч/сут |  | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Азота (IV) диоксид | 0009 | 895/757 |  | 8 | 0,1 | 3,18 | 0,025 /0,025 |  | 0.012798 | 011057472 | 40 |
|  |  |  | Азот (II) оксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00207968 | 0.017968392 | 40 |
|  |  |  | Сера диоксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0001376 | 0.000324864 | 40 |
|  |  |  | Углерод оксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.04445 | 0.384048 | 40 |
| 180 д/год 24 ч/сут |  | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Азота (IV) диоксид | 0010 | 898/760 |  | 8 | 0,1 | 3,18 | 0,025 /0,025 |  | 0.014692104 | 0.15818352 | 40 |
|  |  |  | Азот (II) оксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.002387467 | 0.025704822 | 40 |
|  |  |  | Сера диоксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.000157965 | 0.00046476 | 40 |
|  |  |  | Углерод оксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0510286 | 0.549402 | 40 |
| 180 д/год 24 ч/сут |  | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Азота (IV) диоксид | 0011 | 891/743 |  | 8 | 0,1 | 3,18 | 0,025 /0,025 |  | 0.003072 | 0.0018432 | 40 |
|  |  |  | Азот (II) оксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0004992 | 0.00029952 | 40 |
|  |  |  | Сера диоксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00003302 4 | 0.00001981 44 | 40 |
|  |  |  | Углерод оксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.010668 | 0.0064008 | 40 |
| 180 д/год 24 ч/сут |  | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Азота (IV) диоксид | 0012 | 949/431 |  | 8 | 0,1 | 12,45 | 0,0978 /0,0978 |  | 0.010551737 | 0.199749456 | 40 |
|  |  |  | Азот (II) оксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00171465723 | 0.0324592866 | 40 |
|  |  |  | Углерод |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00187 | 0.0354 | 40 |
|  |  |  | Сера диоксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0293216 | 0.555072 | 40 |
|  |  |  | Углерод оксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0504152 | 0.954384 | 40 |
| 180 д/год 24 ч/сут |  | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Пентан (450) | 6009 | 892/738 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  |  | 1.08E-08 | 6.48E-09 | 40 |
|  |  |  | Метан (727*) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00005315 22 | 0.00003189 132 | 40 |
|  |  |  | Изобутан |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.08E-08 | 6.48E-09 | 40 |
| 180 д/год 24 ч/сут |  | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Пентан (450) | 6010 | 863 /1014 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  |  | 1.08E-08 | 6.48E-09 | 40 |
|  |  |  | Метан (727*) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00005315 22 | 0.00003189 132 | 40 |
|  |  |  | Изобутан |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.08E-08 | 6.48E-09 | 40 |
| 2 д/год 4 ч/сут |  | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Железо (II, III) оксиды | 6011 | 823/724 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  |  | 0.01285 | 0.00771 | 40 |
|  |  |  | Марганец и его соединения |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.001317 | 0.0007902 | 40 |
| 31 д/год 0.2 ч/сут |  | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Сера диоксид | 6012 | 823/722 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  |  | 4.11E-08 | 2.466E-08 | 40 |
|  |  |  | Углерод оксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.37E-08 | 8.22E-09 | 40 |
|  |  |  | Бензин |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.125 | 0.075 | 40 |
| 182 д/год 24 ч/сут |  | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Сероводород | 6013 | 880/711 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  |  | 0.00000487 76 | 0.0000016668 | 40 |
|  |  |  | Алканы С12- 19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00173712 24 | 0.0005935338 | 40 |
| 153 д/год 8 ч/сут |  | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Серная кислота (517) | 6014 | 819/698 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  |  | 0.00001225 | 0.00006942 | 40 |
| 365 д/год 24 ч/сут |  | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Алканы С12- 19 | 6015 | 814/703 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  |  | 0.00333333333 | 0.054432 | 40 |
| 365 д/год 24 ч/сут |  | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Масло минеральное нефтяное | 6016 | 882/965 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  |  | 0.0001733 | 0.0005574 | 40 |
| 180 д/год 24 ч/сут |  | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Алканы С12- 19 | 6017 | 939/436 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  |  | 0.003293 | 0.00084 | 40 |
| 183 д/год 11 ч/сут |  | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Метан | 6018 | 864 /1015 | 2/2 | 8 |  | 1,3 |  |  | 0.687288 | 11.92938 | 40 |
|  |  |  | Этан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.11634 | 2.01936 | 40 |
|  |  |  | Бутан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.001428 | 0.024786 | 40 |
|  |  |  | Азота (IV) диоксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.01109 | 0.192456 | 40 |
|  |  |  | Азот (II) оксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.001802 | 0.0312744 | 40 |
|  |  |  | Пропан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.021588 | 0.374706 | 40 |
| 122 д/год 8 ч/сут |  | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Азота (IV) диоксид | 6001 | 789/775 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  |  | 0.00453333333 | 0.0178704 | 60 |
|  |  |  | Азот (II) оксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0007366667 | 0.00290394 | 60 |
|  |  |  | Углерод |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0003088889 | 0.00121764 | 60 |
|  |  |  | Сера диоксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.000855556 | 0.00337262 | 60 |
|  |  |  | Углерод оксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00951111111 | 0.0374928 | 60 |
|  |  |  | Керосин (654*) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00224444444 | 0.0088476 | 60 |
| 13 д/год 8 ч/сут |  | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Сероводород | 6004 | 780/888 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  |  | 0.0118781964 | 0.0559503986 | 60 |
|  |  |  | Алканы С12- 19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.04242213 | 0.199263348 | 60 |
| 365 д/год 24 ч/сут |  | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Сероводород | 6005 | 778/884 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  |  | 0.00003466 | 0.0006608 | 60 |
|  |  |  | Алканы С12- 19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.01235 | 0.2353392 | 60 |
| 365 д/год 24 ч/сут |  | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Сероводород | 6006 | 791/913 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  |  | 0.0000061 | 0.00000244 | 60 |
|  |  |  | Алканы С12- 19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00217 | 0.000868 | 60 |
| 365 д/год 24 ч/сут |  | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Алканы С12- 19 | 6007 | 781/764 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  |  | 8E-11 | 3,2E-11 | 60 |
| 20 д/год 2 ч/сут |  | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Пыль неорганичес кая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 6008 | 876/941 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  |  | 0.0087 | 0.00348 | 60 |
| 183 д/год 11 ч/сут |  | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Азота (IV) диоксид | 0001 | 864 /1015 |  | 8 | 0,3 | 1,3 | 0,0919 /0,0919 |  | 0.0516 | 0.02064 | 60 |
|  |  |  | Азот (II) оксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0084 | 0.00336 | 60 |
|  |  |  | Гидрохлори д |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0011 | 0.00044 | 60 |
|  |  |  | Углерод |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0001 | 0.00004 | 60 |
|  |  |  | Сера диоксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0533 | 0.02132 | 60 |
|  |  |  | Углерод оксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1187 | 0.04748 | 60 |
|  |  |  | Фтористые газообразны е соединения |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0022 | 0.00088 | 60 |
|  |  |  | Взвешенные частицы (116) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.3675 | 0.147 | 60 |
| 182 д/год 24 ч/сут |  | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Азота (IV) диоксид | 0002 | 882/711 |  | 8 | 0,3 | 1,38 | 0,0978 /0,0978 |  | 0.005058184 | 0.0040704 | 60 |
|  |  |  | Азот (II) оксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.000821955 | 0.00066144 | 60 |
|  |  |  | Углерод |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.000435 | 0.00035 | 60 |
|  |  |  | Сера диоксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0102312 | 0.008232 | 60 |
|  |  |  | Углерод оксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.024186 | 0.01946 | 60 |
| 182 д/год 24 ч/сут |  | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Азота (IV) диоксид | 0003 | 883/710 |  | 8 | 0,3 | 1,38 | 0,0978 /0,0978 |  | 0.005058184 | 0.0040704 | 60 |
|  |  |  | Азот (II) оксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.000821955 | 0.00066144 | 60 |
|  |  |  | Углерод |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.000435 | 0.00035 | 60 |
|  |  |  | Сера диоксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.542 | 0.008232 | 60 |
|  |  |  | Углерод оксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.024186 | 0.01946 | 60 |
| 182 д/год 24 ч/сут |  | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Азота (IV) диоксид | 0004 | 884/707 |  | 8 | 0,3 | 1,38 | 0,0978 /0,0978 |  | 0.005058184 | 0.0040704 | 60 |
|  |  |  | Азот (II) оксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.000821955 | 0.00066144 | 60 |
|  |  |  | Углерод |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.000435 | 0.00035 | 60 |
|  |  |  | Сера диоксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.01044 | 0.008232 | 60 |
|  |  |  | Углерод оксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.024186 | 0.01946 | 60 |
| 3 д/год 24 ч/сут |  | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Азота (IV) диоксид | 0005 | 821/555 |  | 3 | 0,5 | 9,64 | 1,89322 65 /1,89322 65 | 45 0 /45 0 | 1.30133333 3 | 0.52053333 32 | 60 |
|  |  |  | Азот (II) оксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.21146666 7 | 0.08458666 68 | 60 |
|  |  |  | Углерод |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.08472222 2 | 0.03388888 88 | 60 |
|  |  |  | Сера диоксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.20333333 3 | 0.08133333 32 | 60 |
|  |  |  | Углерод оксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.05055555 6 | 0.42022222 24 | 60 |
|  |  |  | Бенз/а/пирен |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00000203 3 | 0.00000081 32 | 60 |
|  |  |  | Формальдег ид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.2033333 3 | 0.00813333 32 | 60 |
|  |  |  | Алканы С12- 19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.49138888 9 | 0.19655555 56 | 60 |
| 3 д/год 24 ч/сут |  | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Азота (IV) диоксид | 0006 | 866/779 |  | 3 | 0,5 | 9,64 | 1,89280 96 /1,89280 96 | 45 0 /45 0 | 1.30133333 3 | 0.52053333 32 | 60 |
|  |  |  | Азот (II) оксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.21146666 7 | 0.08458666 68 | 60 |
|  |  |  | Углерод |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.08472222 2 | 0.03388888 88 | 60 |
|  |  |  | Сера диоксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.20333333 3 | 0.08133333 32 | 60 |
|  |  |  | Углерод оксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.05055555 6 | 0.42022222 24 | 60 |
|  |  |  | Бенз/а/пирен |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00000203 3 | 0.00000081 32 | 60 |
|  |  |  | Формальдег ид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.02033333 3 | 0.00813333 32 | 60 |
|  |  |  | Алканы С12- 19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.49138888 9 | 0.19655555 56 | 60 |
| 3 д/год 24 ч/сут |  | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Азота (IV) диоксид | 0007 | 848/726 |  | 3 | 0,5 | 9,64 | 1,89280 96 | 45 0 | 1.30133333 3 | 0.52053333 32 | 60 |
|  |  |  | Азот (II) оксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.21146666 7 | 0.08458666 68 | 60 |
|  |  |  | Углерод |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.08472222 2 | 0.03388888 88 | 60 |
|  |  |  | Сера диоксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.20333333 3 | 0.08133333 32 | 60 |
|  |  |  | Углерод оксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.05055555 6 | 0.42022222 24 | 60 |
|  |  |  | Бенз/а/пирен |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00000203 3 | 0.00000081 32 | 60 |
|  |  |  | Формальдег ид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.02033333 3 | 0.00813333 32 | 60 |
|  |  |  | Алканы С12- 19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.49138888 9 | 0.19655555 56 | 60 |
| 180 д/год 24 ч/сут |  | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Азота (IV) диоксид | 0008 | 895/764 |  | 8 | 0,1 | 3,18 | 0,025 |  | 0.0102384 | 0.0563112 | 60 |
|  |  |  | Азот (II) оксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00166374 | 0.009150572 | 60 |
|  |  |  | Сера диоксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00011008 | 0.00016544 | 60 |
|  |  |  | Углерод оксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.03556 | 0.19558 | 60 |
| 180 д/год 24 ч/сут |  | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Азота (IV) диоксид | 0009 | 895/757 |  | 8 | 0,1 | 3,18 | 0,025 /0,025 |  | 0.012798 | 0.07371648 | 60 |
|  |  |  | Азот (II) оксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00207968 | 0.011978928 | 60 |
|  |  |  | Сера диоксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0001376 | 0.000216576 | 60 |
|  |  |  | Углерод оксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.04445 | 0.256032 | 60 |
| 180 д/год 24 ч/сут |  | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Азота (IV) диоксид | 0010 | 898/760 |  | 8 | 0,1 | 3,18 | 0,025 |  | 0.014692104 | 0.10545568 | 60 |
|  |  |  | Азот (II) оксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.002387467 | 0.017136548 | 60 |
|  |  |  | Сера диоксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.000157965 | 0.00030984 | 60 |
|  |  |  | Углерод оксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0510286 | 0.366268 | 60 |
| 180 д/год 24 ч/сут |  | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Азота (IV) диоксид | 0011 | 891/743 |  | 8 | 0,1 | 3,18 | 0,025 |  | 0.003072 | 0.0012288 | 60 |
|  |  |  | Азот (II) оксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0004992 | 0.00019968 | 60 |
|  |  |  | Сера диоксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00003302 4 | 0.00001320 96 | 60 |
|  |  |  | Углерод оксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.010668 | 0.0042672 | 60 |
| 180 д/год 24 ч/сут |  | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Азота (IV) диоксид | 0012 | 949/431 |  | 8 | 0,1 | 12,45 | 0,0978 |  | 0.010551737 | 0.133166304 | 60 |
|  |  |  | Азот (II) оксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00171465723 | 0.0216395244 | 60 |
|  |  |  | Углерод |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00187 | 0.0236 | 60 |
|  |  |  | Сера диоксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0293216 | 0.370048 | 60 |
|  |  |  | Углерод оксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0504152 | 0.636256 | 60 |
| 180 д/год 24 ч/сут |  | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Пентан (450) | 6009 | 892/738 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  |  | 1.08E-08 | 4.32E-09 | 60 |
|  |  |  | Метан (727*) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00005315 22 | 0.00002126 088 | 60 |
|  |  |  | Изобутан |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.08E-08 | 4.32E-09 | 60 |
| 180 д/год 24 ч/сут |  | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Пентан (450) | 6010 | 863 /1014 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  |  | 1.08E-08 | 4.32E-09 | 60 |
|  |  |  | Метан (727*) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00005315 22 | 0.00002126 088 | 60 |
|  |  |  | Изобутан |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.08E-08 | 4.32E-09 | 60 |
| 2 д/год 4 ч/сут |  | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Железо (II, III) оксиды | 6011 | 823/724 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  |  | 0.01285 | 0.00514 | 60 |
|  |  |  | Марганец и его соединения |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.001317 | 0.0005268 | 60 |
| 31 д/год 0.2 ч/сут |  | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Сера диоксид | 6012 | 823/722 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  |  | 4.11E-08 | 1.644E-08 | 60 |
|  |  |  | Углерод оксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.37E-08 | 5.48E-09 | 60 |
|  |  |  | Бензин |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.125 | 0.05 | 60 |
| 182 д/год 24 ч/сут |  | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Сероводород | 6013 | 880/711 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  |  | 0.00000487 76 | 0.00000195 104 | 60 |
|  |  |  | Алканы С12- 19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00173712 24 | 0.00069484 896 | 60 |
| 153 д/год 8 ч/сут |  | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Серная кислота (517) | 6014 | 819/698 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  |  | 0.00001225 | 0.00000225 | 60 |
| 365 д/год 24 ч/сут |  | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Алканы С12- 19 | 6015 | 814/703 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  |  | 0.00333333333 | 0.036288 | 60 |
| 365 д/год 24 ч/сут |  | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Масло минеральное нефтяное | 6016 | 882/965 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  |  | 0.0001733 | 0.00006932 | 60 |
| 180 д/год 24 ч/сут |  | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Алканы С12- 19 | 6017 | 939/436 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  |  | 0.003293 | 0.0013172 | 60 |
|  |  | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Метан | 6018 | 864 /1015 | 2/2 | 8 |  | 1,3 |  |  | 0.687288 | 7.95292 | 60 |
|  |  |  | Этан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.11634 | 1.34624 | 60 |
|  |  |  | Бутан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.001428 | 0.04131 | 60 |
|  |  |  | Азота (IV) диоксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.01109 | 0.128304 | 60 |
|  |  |  | Азот (II) оксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.001802 | 0.0208496 | 60 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.021588 | 0.249804 | 60 |
|  |  |  | Пропан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3.9. Xарактеристика выбросов вредных веществ в атмосферу в периоды НМУ

| Наименова ние цеха, участка | № источни ка выброса | Высо та источ - ника, м | Выбросы в атмосферу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Примечан ие. Метод контроля на источнике |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | При нормальных метеоусловиях |  |  |  | В периоды НМУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | г/c | т/год | % | г/м3 | Первый режим |  |  | Второй режим |  |  | Третий режим |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | г/c | % | г/м3 | г/c | % | г/м3 | г/c | % | г/м3 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Площадка 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Железо (II, III) оксиды(0123) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сварочные работы | 6011 | 2 | 0,01285 | 0,00185 | 100 |  | 0,01028 | 20 |  | 0,00771 | 40 |  | 0,00514 | 60 |  | Тех.контроль |
|  | ВСЕГО: |  | 0,01285 | 0,00185 |  |  | 0,01028 |  |  | 0,00771 |  |  | 0,00514 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 0,01285 | 0,00185 | 100 |  | 0,01028 |  |  | 0,00771 |  |  | 0,00514 |  |  |  |
| ***Марганец и его соединения(0143) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сварочные работы | 6011 | 2 | 0,001317 | 0,0001896 | 100 |  | 0,0010536 | 20 |  | 0,0007902 | 40 |  | 0,0005268 | 60 |  | Тех.контроль |
|  | ВСЕГО: |  | 0,001317 | 0,0001896 |  |  | 0,0010536 |  |  | 0,0007902 |  |  | 0,0005268 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 0,001317 | 0,0001896 | 100 |  | 0,0010536 |  |  | 0,0007902 |  |  | 0,0005268 |  |  |  |
| ***Азота (IV) диоксид(0301) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мойка транспорта | 6001 | 2 | 0,00453333333 | 0,044676 |  |  | 0,0036266667 | 20 |  | 0,00271999998 | 40 |  | 0,00181333334 | 60 |  | Тех.контроль |
| Инсинератор BRENER- 500 | 0001 | 8 | 0,0516 | 0,8137 | 1,3 |  | 0,04128 | 20 |  | 0,03096 | 40 |  | 0,02064 | 60 |  | Тех.контроль |
| Котельная. Отопительн ый котел №1 | 0002 | 8 | 0,005058184 | 0,16 | 0,3 |  | 0,0040465472 | 20 |  | 0,00303498104 | 40 |  | 0,002023274 | 60 |  | Тех.контроль |
| Котельная. Отопительн ый котел №2 | 0003 | 8 | 0,005058184 | 0,16 | 0,3 |  | 0,0040465472 | 20 |  | 0,00303498104 | 40 |  | 0,002023274 | 60 |  | Тех.контроль |
| Котельная. Отопительн ый котел №3 | 0004 | 8 | 0,005058184 | 0,16 | 0,3 |  | 0,0040465472 | 20 |  | 0,00303498104 | 40 |  | 0,002023274 | 60 |  | Тех.контроль |
| ДЭС "CUMMINS" | 0005 | 3 | 1,301333333 | 0,49056 | 32,2 |  | 1,0410666664 | 20 |  | 0,7807999998 | 40 |  | 0,5205333332 | 60 |  | Тех.контроль |
| ДЭС | 0006 | 3 | 1,301333333 | 0,49056 | 32,5 |  | 1,0410666664 | 20 |  | 0,7807999998 | 40 |  | 0,5205333332 | 60 |  | Тех.контроль |
| ДЭС | 0007 | 3 | 1,301333333 | 0,49056 | 32,5 |  | 1,0410666664 | 20 |  | 0,7807999998 | 40 |  | 0,5205333332 | 60 |  | Тех.контроль |
| Котельная. Отопительн ый котел №4 | 0008 | 8 | 0,0102384 | 0,3148308 | 0,1 |  | 0,00819072 | 20 |  | 0,00614304 | 40 |  | 0,00409536 | 60 |  | Тех.контроль |
| Котельная. Отопительн ый котел №5 | 0009 | 8 | 0,012798 | 0,4044168 | 0,1 |  | 0,0102384 | 20 |  | 0,0076788 | 40 |  | 0,0051192 | 60 |  | Тех.контроль |
| Котельная. Отопительн ый котел №6 | 0010 | 8 | 0,014692104 | 0,4632876 | 0,1 |  | 0,0117536832 | 20 |  | 0,0088152624 | 40 |  | 0,0058768416 | 60 |  | Тех.контроль |
| Котельная. Отопительн ый котел №7 | 0011 | 8 | 0,003072 | 0,048 | 0,1 |  | 0,0024576 | 20 |  | 0,0018432 | 40 |  | 0,0012288 | 60 |  | Тех.контроль |
| Котельная. Отопительн ый котел №8 на печном топливе | 0012 | 8 | 0,010551737 | 0,33291576 | 0,2 |  | 0,0084413896 | 20 |  | 0,0063310422 | 40 |  | 0,0042206948 | 60 |  | Тех.контроль |
| Теплообменник главного потока | 6018 | 8 | 0,01109 | 0,32076 | 100 |  | 0,008872 | 20 |  | 0,006654 | 40 |  | 0,004436 | 60 |  | Тех.контроль |
|  | ВСЕГО: |  | 4,03775012533 | 4,69426696 |  |  | 3,2302001003 |  |  | 2,4226502871 |  |  | 1,61510005134 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 4,03775012533 | 4,69426696 | 100 |  | 3,2302001003 |  |  | 2,4226502871 |  |  | 1,61510005134 |  |  |  |
| ***Азот (II) оксид(0304) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мойка транспорта | 6001 | 2 | 0,0007366667 | 0,00725985 |  |  | 0,0005893334 | 20 |  | 0,00044200002 | 40 |  | 0,0002946667 | 60 |  | Тех.контроль |
| Инсинератор BRENER- 500 | 0001 | 8 | 0,0084 | 0,1322 | 1,3 |  | 0,00672 | 20 |  | 0,00504 | 40 |  | 0,00336 | 60 |  | Тех.контроль |
| Котельная. Отопительн ый котел №1 | 0002 | 8 | 0,000821955 | 0,026 | 0,3 |  | 0,000657564 | 20 |  | 0,000493173 | 40 |  | 0,000328782 | 60 |  | Тех.контроль |
| Котельная. Отопительн ый котел №2 | 0003 | 8 | 0,000821955 | 0,026 | 0,3 |  | 0,000657564 | 20 |  | 0,000493173 | 40 |  | 0,000328782 | 60 |  | Тех.контроль |
| Котельная. Отопительн ый котел №3 | 0004 | 8 | 0,000821955 | 0,026 | 0,3 |  | 0,000657564 | 20 |  | 0,000493173 | 40 |  | 0,000328782 | 60 |  | Тех.контроль |
| ДЭС "CUMMINS" | 0005 | 3 | 0,211466667 | 0,079716 | 32,2 |  | 0,1691733336 | 20 |  | 0,1268800002 | 40 |  | 0,0845866668 | 60 |  | Тех.контроль |
| ДЭС | 0006 | 3 | 0,211466667 | 0,079716 | 32,2 |  | 0,1691733336 | 20 |  | 0,1268800002 | 40 |  | 0,0845866668 | 60 |  | Тех.контроль |
| ДЭС | 0007 | 3 | 0,211466667 | 0,079716 | 32,2 |  | 0,1691733336 | 20 |  | 0,1268800002 | 40 |  | 0,0845866668 | 60 |  | Тех.контроль |
| Котельная. Отопительн ый котел №4 | 0008 | 8 | 0,00166374 | 0,05116001 | 0,1 |  | 0,001330992 | 20 |  | 0,000998244 | 40 |  | 0,000665496 | 60 |  | Тех.контроль |
| Котельная. Отопительн ый котел №5 | 0009 | 8 | 0,00207968 | 0,06571773 | 0,1 |  | 0,001663744 | 20 |  | 0,001247808 | 40 |  | 0,000831872 | 60 |  | Тех.контроль |
| Котельная. Отопительн ый котел №6 | 0010 | 8 | 0,002387467 | 0,07528424 | 0,1 |  | 0,0019099736 | 20 |  | 0,0014324802 | 40 |  | 0,0009549868 | 60 |  | Тех.контроль |
| Котельная. Отопительн ый котел №7 | 0011 | 8 | 0,0004992 | 0,0078 | 0,1 |  | 0,00039936 | 20 |  | 0,00029952 | 40 |  | 0,00019968 | 60 |  | Тех.контроль |
| Котельная. Отопительн ый котел №8 на печном топливе | 0012 | 8 | 0,00171465723 | 0,054098811 | 0,2 |  | 0,0013717258 | 20 |  | 0,00102879434 | 40 |  | 0,0006858629 | 60 |  | Тех.контроль |
| Теплообменник главного потока | 6018 | 8 | 0,001802 | 0,052124 | 100 |  | 0,0014416 | 20 |  | 0,0010812 | 40 |  | 0,0007208 |  |  | Тех.контроль |
|  | ВСЕГО: |  | 0,65614927693 | 0,762792641 |  |  | 0,524919422 |  |  | 0,39368956616 |  |  | 0,2624597108 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 0,65614927693 | 0,762792641 |  |  | 0,524919422 |  |  | 0,39368956616 |  |  | 0,2624597108 |  |  |  |
| ***Гидрохлорид(0316) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инсинератор BRENER- 500 | 0001 | 8 | 0,0011 | 0,0173 | 100 |  | 0,00088 | 20 |  | 0,00066 | 40 |  | 0,00044 | 60 |  | Тех.контроль |
|  | ВСЕГО: |  | 0,0011 | 0,0173 |  |  | 0,00088 |  |  | 0,00066 |  |  | 0,00044 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 0,0011 | 0,0173 | 100 |  | 0,00088 |  |  | 0,00066 |  |  | 0,00044 |  |  |  |
| ***Серная кислота (517) (0322) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зарядка аккумулятор ов (транспортн ый цех) | 6014 | 2 | 0,00001225 | 0,0001157 | 100 |  | 0,0000098 | 20 |  | 0,00000735 | 40 |  | 0,0000049 | 60 |  | Тех.контроль |
|  | ВСЕГО: |  | 0,00001225 | 0,0001157 |  |  | 0,0000098 |  |  | 0,00000735 |  |  | 0,0000049 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 0,00001225 | 0,0001157 |  |  | 0,0000098 |  |  | 0,00000735 |  |  | 0,0000049 |  |  |  |
| ***Углерод(0328) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мойка транспорта | 6001 | 2 | 0,0003088889 | 0,0030441 |  |  | 0,00024711112 | 20 |  | 0,00018533334 | 40 |  | 0,00012355556 | 60 |  | Тех.контроль |
| Инсинератор BRENER- 500 | 0001 | 8 | 0,0001 | 0,0016 |  |  | 0,00008 | 20 |  | 0,00006 | 40 |  | 0,00004 | 60 |  | Тех.контроль |
| Котельная. Отопительн ый котел №1 | 0002 | 8 | 0,000435 | 0,01375 | 0,3 |  | 0,000348 | 20 |  | 0,000261 | 40 |  | 0,000174 | 60 |  | Тех.контроль |
| Котельная. Отопительн ый котел №2 | 0003 | 8 | 0,000435 | 0,01375 | 0,3 |  | 0,000348 | 20 |  | 0,000261 | 40 |  | 0,000174 | 60 |  | Тех.контроль |
| Котельная. Отопительн ый котел №3 | 0004 | 8 | 0,000435 | 0,01375 | 0,3 |  | 0,000348 | 20 |  | 0,000261 | 40 |  | 0,000174 | 60 |  | Тех.контроль |
| ДЭС "CUMMINS" | 0005 | 3 | 0,084722222 | 0,03066 | 32,8 |  | 0,0677777776 | 20 |  | 0,0508333332 | 40 |  | 0,0338888888 | 60 |  | Тех.контроль |
| ДЭС | 0006 | 3 | 0,084722222 | 0,03066 | 32,8 |  | 0,0677777776 | 20 |  | 0,0508333332 | 40 |  | 0,0338888888 | 60 |  | Тех.контроль |
| ДЭС | 0007 | 3 | 0,084722222 | 0,03066 | 32,8 |  | 0,0677777776 | 20 |  | 0,0508333332 | 40 |  | 0,0338888888 | 60 |  | Тех.контроль |
| Котельная. Отопительн ый котел №8 на печном топливе | 0012 | 8 | 0,00187 | 0,059 | 0,7 |  | 0,001496 | 20 |  | 0,001122 | 40 |  | 0,000748 | 60 |  | Тех.контроль |
|  | ВСЕГО: |  | 0,257750555 | 0,1968741 |  |  | 0,20620044392 |  |  | 0,15465033294 |  |  | 0,10310022196 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 0,257750555 | 0,1968741 |  |  | 0,20620044392 |  |  | 0,15465033294 |  |  | 0,10310022196 |  |  |  |
| ***Сера диоксид(0330) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мойка транспорта | 6001 | 2 | 0,000855556 | 0,00843155 |  |  | 0,000684445 | 20 |  | 0,000513334 | 40 |  | 0,0003422224 | 60 |  | Тех.контроль |
| Инсинератор BRENER- 500 | 0001 | 8 | 0,0533 | 0,8412 | 7,1 |  | 0,04264 | 20 |  | 0,03198 | 40 |  | 0,02132 | 60 |  | Тех.контроль |
| Котельная. Отопительн ый котел №1 | 0002 | 8 | 0,0102312 | 0,3234 | 2,7 |  | 0,00818496 | 20 |  | 0,00613872 | 40 |  | 0,00409248 | 60 |  | Тех.контроль |
| Котельная. Отопительн ый котел №2 | 0003 | 8 | 0,542 | 0,33 | 2,7 |  | 0,4336 | 20 |  | 0,3252 | 40 |  | 0,2168 | 60 |  | Тех.контроль |
| Котельная. Отопительн ый котел №3 | 0004 | 8 | 0,01044 | 0,33 | 2,7 |  | 0,008352 | 20 |  | 0,006264 | 40 |  | 0,004176 | 60 |  | Тех.контроль |
| ДЭС "CUMMINS" | 0005 | 3 | 0,203333333 | 0,07665 | 27,1 |  | 0,1626666664 | 20 |  | 0,1219999998 | 40 |  | 0,0813333332 | 60 |  | Тех.контроль |
| ДЭС | 0006 | 3 | 0,203333333 | 0,07665 | 27,1 |  | 0,1626666664 | 20 |  | 0,1219999998 | 40 |  | 0,0813333332 | 60 |  | Тех.контроль |
| ДЭС | 0007 | 3 | 0,203333333 | 0,07665 | 27,1 |  | 0,1626666664 | 20 |  | 0,1219999998 | 40 |  | 0,0813333332 | 60 |  | Тех.контроль |
| Котельная. Отопительн ый котел №4 | 0008 | 8 | 0,00011008 | 0,00092496 |  |  | 0,000088064 | 20 |  | 0,000066048 | 40 |  | 0,000044032 | 60 |  | Тех.контроль |
| Котельная. Отопительн ый котел №5 | 0009 | 8 | 0,0001376 | 0,00118816 |  |  | 0,00011008 | 20 |  | 0,00008256 | 40 |  | 0,00005504 | 60 |  | Тех.контроль |
| Котельная. Отопительн ый котел №6 | 0010 | 8 | 0,000157965 | 0,00136112 |  |  | 0,000126372 | 20 |  | 0,000094779 | 40 |  | 0,000063186 | 60 |  | Тех.контроль |
| Котельная. Отопительн ый котел №7 | 0011 | 8 | 0,000033024 | 0,000141 |  |  | 0,0000264192 | 20 |  | 0,0000198144 | 40 |  | 0,0000132096 | 60 |  | Тех.контроль |
| Котельная. Отопительн ый котел №8 на печном топливе | 0012 | 8 | 0,0293216 | 0,92512 | 3,7 |  | 0,02345728 | 20 |  | 0,01759296 | 40 |  | 0,01172864 | 60 |  | Тех.контроль |
| Вулканизация (транспортн ый цех) | 6012 | 2 | 4,11E-08 | 0,000000108 |  |  | 3,288E-08 | 20 |  | 2,466E-08 | 40 |  | 1,644E-08 | 60 |  | Тех.контроль |
|  | ВСЕГО: |  | 0,72460942811 | 2,978516898 |  |  | 1,0052696523 |  |  | 0,7539522395 |  |  | 0,50263482604 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 0,72460942811 | 2,978516898 |  |  | 1,0052696523 |  |  | 0,7539522395 |  |  | 0,50263482604 |  |  |  |
| ***Сероводород(0333) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадка слива- налива дизельного топлива автоцистерн ами | 6004 | 2 | 0,0118781964 | 0,1398759964 | 56,9 |  | 0,00950255712 | 20 |  | 0,00712691784 | 40 |  | 0,00475127856 | 60 |  | Тех.контроль |
| Площадка КАЗС | 6005 | 2 | 0,00003466 | 0,001652 | 32,7 |  | 0,000027728 | 20 |  | 0,000020796 | 40 |  | 0,000013864 | 60 |  | Тех.контроль |
| Площадка емкостей хранения дизельного топлива | 6006 | 2 | 0,0000061 | 0,0002502162 | 5,8 |  | 0,00000488 | 20 |  | 0,00000366 | 40 |  | 0,00000244 | 60 |  | Тех.контроль |
| Емкость для ГСМ (дизельное топливо для котлов) | 6013 | 2 | 0,0000048776 | 0,000002778 | 4,6 |  | 0,0000039021 | 20 |  | 0,0000029266 | 40 |  | 0,00000195104 | 60 |  | Тех.контроль |
|  | ВСЕГО: |  | 0,011923834 | 0,1417809906 |  |  | 0,00953906722 |  |  | 0,00715430044 |  |  | 0,0047695336 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 0,011923834 | 0,1417809906 |  |  | 0,00953906722 |  |  | 0,00715430044 |  |  | 0,0047695336 |  |  |  |
| ***Углерод оксид(0337) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мойка транспорта | 6001 | 2 | 0,009551111111 | 0,093732 |  |  | 0,00760888889 | 20 |  | 0,00570666667 | 40 |  | 0,00380444445 | 60 |  | Тех.контроль |
| Инсинератор BRENER- 500 | 0001 | 8 | 0,1187 | 1,8712 | 3,4 |  | 0,09496 | 20 |  | 0,07122 | 40 |  | 0,04748 | 60 |  | Тех.контроль |
| Котельная. Отопительн ый котел №1 | 0002 | 8 | 0,024186 | 0,7645 | 1,4 |  | 0,0193488 | 20 |  | 0,0145116 | 40 |  | 0,0096744 | 60 |  | Тех.контроль |
| Котельная. Отопительн ый котел №2 | 0003 | 8 | 0,024186 | 0,7645 | 1,4 |  | 0,0193488 | 20 |  | 0,0145116 | 40 |  | 0,0096744 | 60 |  | Тех.контроль |
| Котельная. Отопительн ый котел №3 | 0004 | 8 | 0,024186 | 0,7645 | 1,4 |  | 0,0193488 | 20 |  | 0,0145116 | 40 |  | 0,0096744 | 60 |  | Тех.контроль |
| ДЭС "CUMMINS" | 0005 | 3 | 1,05055555 | 0,39858 | 30 |  | 0,8404444448 | 20 |  | 0,6303333336 | 40 |  | 0,4202222224 | 60 |  | Тех.контроль |
| ДЭС | 0006 | 3 | 1,05055555 | 0,39858 | 30 |  | 0,8404444448 | 20 |  | 0,6303333336 | 40 |  | 0,4202222224 | 60 |  | Тех.контроль |
| ДЭС | 0007 | 3 | 1,05055555 | 0,39858 | 30 |  | 0,8404444448 | 20 |  | 0,6303333336 | 40 |  | 0,4202222224 | 60 |  | Тех.контроль |
| Котельная. Отопительн ый котел №4 | 0008 | 8 | 0,03556 | 1,09347 | 0,3 |  | 0,028448 | 20 |  | 0,021336 | 40 |  | 0,014224 | 60 |  | Тех.контроль |
| Котельная. Отопительн ый котел №5 | 0009 | 8 | 0,04445 | 1,40462 | 0,3 |  | 0,03556 | 20 |  | 0,02667 | 40 |  | 0,01778 | 60 |  | Тех.контроль |
| Котельная. Отопительн ый котел №6 | 0010 | 8 | 0,0510286 | 1,60909 | 0,3 |  | 0,04082288 | 20 |  | 0,03061716 | 40 |  | 0,02041144 | 60 |  | Тех.контроль |
| Котельная. Отопительн ый котел №7 | 0011 | 8 | 0,010668 | 0,1666875 | 0,3 |  | 0,0085344 | 20 |  | 0,0064008 | 40 |  | 0,0042672 | 60 |  | Тех.контроль |
| Котельная. Отопительн ый котел №8 на печном топливе | 0012 | 8 | 0,0504152 | 1,59064 | 1,4 |  | 0,04033216 | 20 |  | 0,03024912 | 40 |  | 0,02016608 | 60 |  | Тех.контроль |
| Вулканизаци я (транспортн ый цех) | 6012 | 2 | 1,37E-08 | 0,000000036 |  |  | 1,096E-08 | 20 |  | 8,22E-09 | 40 |  | 5,48E-09 | 60 |  | Тех.контроль |
|  | ВСЕГО: |  | 3,54459757481 | 11,318679536 |  |  | 2,83556607425 |  |  | 2,21673455569 |  |  | 1,41782303713 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 3,54459757481 | 11,318679536 |  |  | 2,83556607425 |  |  | 2,21673455569 |  |  | 1,41782303713 |  |  |  |
| ***Фтористые газообразные соединения(0342) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инсинератор BRENER- 500 | 0001 | 8 | 0,0022 | 0,0347 | 100 |  | 0,00176 | 20 |  | 0,00132 | 40 |  | 0,00088 | 60 |  | Тех.контроль |
|  | ВСЕГО: |  | 0,0022 | 0,0347 |  |  | 0,00176 |  |  | 0,00132 |  |  | 0,00088 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 0,0022 | 0,0347 | 100 |  | 0,00176 |  |  | 0,00132 |  |  | 0,00088 |  |  |  |
| ***Пентан (450)(0405) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГРПШ | 6009 | 2 | 1,08E-08 | 1,6796E-07 | 50 |  | 8,64E-09 | 20 |  | 6,48E-09 | 40 |  | 4,32E-09 | 60 |  | Тех.контроль |
| ГРПШ | 6010 | 2 | 1,08E-08 | 1,6796E-07 | 50 |  | 8,64E-09 | 20 |  | 6,48E-09 | 40 |  | 4,32E-09 | 60 |  | Тех.контроль |
|  | ВСЕГО: |  | 2,16E-08 | 3,3592E-07 |  |  | 1,728E-08 |  |  | 1,296E-08 |  |  | 8,64E-09 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 2,16E-08 | 3,3592E-07 | 100 |  | 1,728E-08 |  |  | 1,296E-08 |  |  | 8,64E-09 |  |  |  |
| ***Метан (727*)(0410) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГРПШ | 6009 | 2 | 0,0000531522 | 0,00082662301 | 50 |  | 0,0000425218 | 20 |  | 0,0000318913 | 40 |  | 0,0000212609 | 60 |  | Тех.контроль |
| ГРПШ | 6010 | 2 | 0,0000531522 | 0,00082662301 | 50 |  | 0,0000425218 | 20 |  | 0,0000318913 | 40 |  | 0,0000212609 | 60 |  | Тех.контроль |
| Теплообменник главного потока | 6018 | 2 | 0,687288 | 19,8823 | 50 |  | 0,5498304 |  |  | 0,4123728 |  |  | 0,2749152 |  |  |  |
|  | ВСЕГО: |  | 0,6873943044 | 19,883953246 |  |  | 0,5499154436 |  |  | 0,4124365826 |  |  | 0,2749577218 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 0,6873943044 | 19,883953246 | 100 |  | 0,5499154436 |  |  | 0,4124365826 |  |  | 0,2749577218 |  |  |  |
| ***Изобутан(0412) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГРПШ | 6009 | 2 | 0,0000000108 | 0,00000016796 | 50 |  | 0,00000000864 | 20 |  | 0,00000000648 | 40 |  | 0,00000000432 | 60 |  | Тех.контроль |
| ГРПШ | 6010 | 2 | 0,0000000108 | 0,00000016796 | 50 |  | 0,00000000864 | 20 |  | 0,00000000648 | 40 |  | 0,00000000432 | 60 |  | Тех.контроль |
|  | ВСЕГО: |  | 0,0000000216 | 0,00000033592 |  |  | 0,00000001728 |  |  | 0,00000001296 |  |  | 0,00000000864 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 0,0000000216 | 0,00000033592 |  |  | 0,00000001728 |  |  | 0,00000001296 |  |  | 0,00000000864 |  |  |  |
| ***Бенз/а/пирен(0703) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДЭС "CUMMINS" | 0005 | 3 | 0,000002033 | 0,000000843 | 33,4 |  | 0,0000016264 | 20 |  | 0,0000012198 | 40 |  | 0,0000008132 | 60 |  | Тех.контроль |
| ДЭС | 0006 | 3 | 0,000002033 | 0,000000843 | 33,3 |  | 0,0000016264 | 20 |  | 0,0000012198 | 40 |  | 0,0000008132 | 60 |  | Тех.контроль |
| ДЭС | 0007 | 3 | 0,000002033 | 0,000000843 | 33,3 |  | 0,0000016264 | 20 |  | 0,0000012198 | 40 |  | 0,0000008132 | 60 |  | Тех.контроль |
|  | ВСЕГО: |  | 0,000006099 | 0,000002529 |  |  | 0,0000048792 |  |  | 0,0000036594 |  |  | 0,0000024396 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 0,000006099 | 0,000002529 |  |  | 0,0000048792 |  |  | 0,0000036594 |  |  | 0,0000024396 |  |  |  |
| ***Формальдегид(1325) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДЭС "CUMMINS" | 0005 | 3 | 0,020333333 | 0,007665 | 33,4 |  | 0,0162666664 | 20 |  | 0,0121999998 | 40 |  | 0,008133233 | 60 |  | Тех.контроль |
| ДЭС | 0006 | 3 | 0,020333333 | 0,007665 | 33,4 |  | 0,0162666664 | 20 |  | 0,0121999998 | 40 |  | 0,008133233 | 60 |  | Тех.контроль |
| ДЭС | 0007 | 3 | 0,020333333 | 0,007665 | 33,4 |  | 0,0162666664 | 20 |  | 0,0121999998 | 40 |  | 0,008133233 | 60 |  | Тех.контроль |
|  | ВСЕГО: |  | 0,060999999 | 0,022995 |  |  | 0,0487999992 |  |  | 0,0365999994 |  |  | 0,0243999996 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 0,060999999 | 0,022995 | 100 |  | 0,0487999992 |  |  | 0,0365999994 |  |  | 0,0243999996 |  |  |  |
| ***Бензин(2704) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вулканизаци я (транспортн ый цех) | 6012 | 2 | 0,125 | 0,0054 | 100 |  | 0,1 | 20 |  | 0,075 | 40 |  | 0,05 | 60 |  | Тех.контроль |
|  | ВСЕГО: |  | 0,125 | 0,0054 |  |  | 0,1 |  |  | 0,075 |  |  | 0,05 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 0,125 | 0,0054 | 100 |  | 0,1 |  |  | 0,075 |  |  | 0,05 |  |  |  |
| ***Керосин (654*)(2732) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мойка транспорта | 6001 | 2 | 0,00224444444 | 0,022119 | 100 |  | 0,00179555556 | 20 |  | 0,00134666667 | 40 |  | 0,00089777778 | 60 |  | Тех.контроль |
|  | ВСЕГО: |  | 0,00224444444 | 0,022119 |  |  | 0,00179555556 |  |  | 0,00134666667 |  |  | 0,00089777778 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 0,00224444444 | 0,022119 | 100 |  | 0,00179555556 |  |  | 0,00134666667 |  |  | 0,00089777778 |  |  |  |
| ***Масло минеральное нефтяное(2735) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Емкости для отработанны х масел | 6016 | 2 | 0,0001733 | 0,000929 | 100 |  | 0,00013864 | 20 |  | 0,00010398 | 40 |  | 0,00006932 | 60 |  | Тех.контроль |
|  | ВСЕГО: |  | 0,0001733 | 0,000929 |  |  | 0,00013864 |  |  | 0,00010398 |  |  | 0,00006932 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 0,0001733 | 0,000929 | 100 |  | 0,00013864 |  |  | 0,00010398 |  |  | 0,00006932 |  |  |  |
| ***Алканы С12-19(2754) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадка слива- налива дизельного топлива автоцистерн ами | 6004 | 2 | 0,04242213 | 0,49815837003 | 1,4 |  | 0,033937704 | 20 |  | 0,025453278 | 40 |  | 0,016968852 | 60 |  | Тех.контроль |
| Площадка КАЗС | 6005 | 2 | 0,01235 | 0,588348 | 0,8 |  | 0,00988 | 20 |  | 0,00741 | 40 |  | 0,00494 | 60 |  | Тех.контроль |
| Площадка емкостей хранения дизельного топлива | 6006 | 2 | 0,00217 | 0,089112714 | 0,1 |  | 0,001736 | 20 |  | 0,001302 | 40 |  | 0,000868 | 60 |  | Тех.контроль |
| Дренажная емкость (для сточной воды) | 6007 | 2 | 0,00000000008 | 0,00000000178 |  |  | 6,4E-11 | 20 |  | 4,8E-11 | 40 |  | 3,2E-11 | 60 |  | Тех.контроль |
| ДЭС "CUMMINS" | 0005 | 3 | 0,491388889 | 0,18396 | 32,5 |  | 0,3931111112 | 20 |  | 0,2948333334 | 40 |  | 0,1965555556 | 60 |  | Тех.контроль |
| ДЭС | 0006 | 3 | 0,491388889 | 0,18396 | 32,5 |  | 0,3931111112 | 20 |  | 0,2948333334 | 40 |  | 0,1965555556 | 60 |  | Тех.контроль |
| ДЭС | 0007 | 3 | 0,491388889 | 0,18396 | 32,5 |  | 0,3931111112 | 20 |  | 0,2948333334 | 40 |  | 0,1965555556 | 60 |  | Тех.контроль |
| Емкость для ГСМ (дизельное топливо для котлов) | 6013 | 2 | 0,0017371224 | 0,000989223 | 0,1 |  | 0,001389698 | 20 |  | 0,001042273 | 40 |  | 0,000694849 | 60 |  | Тех.контроль |
| Емкость для промывки деталей (транспортн ый цех) | 6015 | 2 | 0,00333333333 | 0,09072 | 0,1 |  | 0,000888889 | 20 |  | 0,000666667 | 40 |  | 0,000444444 | 60 |  | Тех.контроль |
| Емкости для печного топлива | 6017 | 2 | 0,003293 | 0,0014 | 0,2 |  | 0,0026344 | 20 |  | 0,0019758 | 40 |  | 0,0013172 | 60 |  | Тех.контроль |
|  | ВСЕГО: |  | 1,53947225281 | 1,82060830881 |  |  | 1,22980003466 |  |  | 0,92235001824 |  |  | 0,61490001183 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 1,53947225281 | 1,82060830881 | 100 |  | 1,22980003466 |  |  | 0,92235001824 |  |  | 0,61490001183 |  |  |  |
| ***Взвешенные частицы (116)(2902) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инсинератор BRENER- 500 | 0001 | 8 | 0,3675 | 5,7947 | 100 |  | 0,294 | 20 |  | 0,2205 | 40 |  | 0,147 | 60 |  | Тех.контроль |
|  | ВСЕГО: |  | 0,3675 | 5,7947 |  |  | 0,294 |  |  | 0,2205 |  |  | 0,147 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 0,3675 | 5,7947 | 100 |  | 0,294 |  |  | 0,2205 |  |  | 0,147 |  |  |  |
| ***Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20(2908) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Передвижение автотранспо рта | 6008 | 2 | 0,0087 | 0,01503 | 100 |  | 0,00696 | 20 |  | 0,00522 | 40 |  | 0,00348 | 60 |  | Тех.контроль |
|  | ВСЕГО: |  | 0,0087 | 0,01503 |  |  | 0,00696 |  |  | 0,00522 |  |  | 0,00348 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 0,0087 | 0,01503 | 100 |  | 0,00696 |  |  | 0,00522 |  |  | 0,00348 |  |  |  |
| Этан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплообменник главного потока | 6018 | 2 | 0,11634 | 3,3656 | 100 |  | 0,093073 | 20 |  | 0,069804 | 40 |  | 0,046536 | 60 |  |  |
|  | ВСЕГО: |  | 0,11634 | 3,3656 |  |  | 0,093073 |  |  | 0,069804 |  |  | 0,046536 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 0,11634 | 3,3656 |  |  | 0,093073 |  |  | 0,069804 |  |  | 0,046536 |  |  |  |
| Бутан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплообменник главного потока | 6018 | 2 | 0,001428 | 0,04131 | 100 |  | 0,0011424 | 20 |  | 0,0008568 | 40 |  | 0,0005712 | 60 |  |  |
|  | ВСЕГО: |  | 0,001428 | 0,04131 |  |  | 0,0011424 |  |  | 0,0008568 |  |  | 0,0005712 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 0,001428 | 0,04131 |  |  | 0,0011424 |  |  | 0,0008568 |  |  | 0,0005712 |  |  |  |
| Пропан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплообменник главного потока | 6018 | 2 | 0,021588 | 0,62451 | 100 |  | 0,0172704 | 20 |  | 0,0129528 | 40 |  | 0,0086352 | 60 |  |  |
|  | ВСЕГО: |  | 0,021588 | 0,62451 |  |  | 0,0172704 |  |  | 0,0129528 |  |  | 0,0086352 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 0,021588 | 0,62451 |  |  | 0,0172704 |  |  | 0,0129528 |  |  | 0,0086352 |  |  |  |
| Всего по предприятию: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12,1810664536 | 51,7442241488 |  |  | 10,1685785467 | 20 |  | 7,71649336406 | 40 |  | 5,0843287688 | 60 |  |  |

  - Методы и средства контроля за состоянием воздушного бассейна

Контроль соблюдения нормативов допустимых выбросов должен осуществляться в соответствии с рекомендациями РНД 211.3.01.06-97 (ОНД-90).

Ответственность за организацию производственного контроля и своевременную отчетность возлагается на администрацию предприятия. Проведение контроля должно осуществляться аккредитованной лабораторией.

Предприятие должно обеспечивать контроль источников загрязнения атмосферы, для этого все источники делятся на 1-ую и 2-ую категории.

К 1-ой категории относятся те источники, для которых при Сmax/ПДК 0,5выполняется условие

М / ПДК*Н0,01

где Сmax- максимальная разовая концентрация загрязняющего вещества, мг/м³; М – максимальныйразовый выброс из источника, г/с.

Н – высота источника, м (при Н 10 м принимается для Н=10м).

Контроль соблюдения нормативов допустимых выбросов должен проводиться на источниках выбросов загрязняющих веществ на специально оборудованных точках контроля и на контрольных точках местности.План-график контроля на предприятии за соблюдением нормативов добпустимых выбросов на источниках выбросов и на контрольных точках приведен в таблице 3.10. План-график составлен на 2024-2033гг.

С целью определения воздействия производственной деятельности предприятия на состояние окружающей среды, осуществляется контроль в зоне воздействия на границе СЗЗ. В таблице 6.2. приведен график контроля на границе СЗЗ предприятия.

Согласно РНД 211.3.01.06-97 «Временное руководство по контролю источников загрязнения атмосферы» «соответствие величин фактических выбросов из источника загрязнения атмосферы нормативным значениям надо проверять инструментальными методами во всех случаях, когда для этого имеются технические возможности». В остальных случаях выбросы проверяются расчетным методом по утвержденным методикам. Контроль следует проводить в соответствии с аттестованными методиками. Расчет категории источников, подлежащих контролю приведен в таблице 8.6.1.

Таблица 8.6.1. Расчет категории источников, подлежащих контролю

| Номер ИЗА | Наименование источника загрязнения атмосферы | Высота источника, м | КПД очистн. сооруж. % | Код ЗВ | ПДКм.р (ОБУВ, ПДКс.с.) мг/м3 | Масса выброса (M) c учетом очистки, г/с | М*100 | Максимальная приземная концентрация (См) мг/м3 | Cм*100 | Катего- рия источ- ника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ПДК*Н* (100-КПД) |  | ПДК*(100- КПД) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Площадка 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | Дымовая труба | 8 |  | 0301 | 0,2 | 0,0516 | 0,0258 | 0,0726 | 0,363 | 2 |
|  |  |  |  | 0304 | 0,4 | 0,0084 | 0,0021 | 0,0118 | 0,0295 | 2 |
|  |  |  |  | 0316 | 0,2 | 0,0011 | 0,0006 | 0,0015 | 0,0075 | 2 |
|  |  |  |  | 0328 | 0,15 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0004 | 0,0027 | 2 |
|  |  |  |  | 0330 | 0,5 | 0,0533 | 0,0107 | 0,075 | 0,15 | 2 |
|  |  |  |  | 0337 | 5 | 0,1187 | 0,0024 | 0,1669 | 0,0334 | 2 |
|  |  |  |  | 0342 | 0,02 | 0,0022 | 0,011 | 0,0031 | 0,155 | 2 |
|  |  |  |  | 2902 | 0,5 | 0,3675 | 0,0735 | 1,5504 | 3,1008 | 1 |
| 0002 | Дымовая труба | 8 |  | 0301 | 0,2 | 0,010176 | 0,0051 | 0,0143 | 0,0715 | 2 |
|  |  |  |  | 0304 | 0,4 | 0,0016536 | 0,0004 | 0,0023 | 0,0058 | 2 |
|  |  |  |  | 0328 | 0,15 | 0,000875 | 0,0006 | 0,0037 | 0,0247 | 2 |
|  |  |  |  | 0330 | 0,5 | 0,02058 | 0,0041 | 0,0289 | 0,0578 | 2 |
|  |  |  |  | 0337 | 5 | 0,04865 | 0,001 | 0,0684 | 0,0137 | 2 |
| 0003 | Дымовая труба | 8 |  | 0301 | 0,2 | 0,010176 | 0,0051 | 0,0143 | 0,0715 | 2 |
|  |  |  |  | 0304 | 0,4 | 0,0016536 | 0,0004 | 0,0023 | 0,0058 | 2 |
|  |  |  |  | 0328 | 0,15 | 0,000875 | 0,0006 | 0,0037 | 0,0247 | 2 |
|  |  |  |  | 0330 | 0,5 | 0,02058 | 0,0041 | 0,0289 | 0,0578 | 2 |
|  |  |  |  | 0337 | 5 | 0,04865 | 0,001 | 0,0684 | 0,0137 | 2 |
| 0004 | Дымовая труба | 8 |  | 0301 | 0,2 | 0,010176 | 0,0051 | 0,0143 | 0,0715 | 2 |
|  |  |  |  | 0304 | 0,4 | 0,0016536 | 0,0004 | 0,0023 | 0,0058 | 2 |
|  |  |  |  | 0328 | 0,15 | 0,000875 | 0,0006 | 0,0037 | 0,0247 | 2 |

|  |  |  |  | 0330 | 0,5 | 0,02058 | 0,0041 | 0,0289 | 0,0578 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0337 | 5 | 0,04865 | 0,001 | 0,0684 | 0,0137 | 2 |
| 0005 | Выхлопная труба | 3 |  | 0301 | 0,2 | 1,301333333 | 0,6507 | 1,7304 | 8,652 | 1 |
|  |  |  |  | 0304 | 0,4 | 0,211466667 | 0,0529 | 0,2812 | 0,703 | 1 |
|  |  |  |  | 0328 | 0,15 | 0,084722222 | 0,0565 | 0,338 | 2,2533 | 1 |
|  |  |  |  | 0330 | 0,5 | 0,203333333 | 0,0407 | 0,2704 | 0,5408 | 1 |
|  |  |  |  | 0337 | 5 | 1,050555556 | 0,021 | 1,3969 | 0,2794 | 2 |
|  |  |  |  | 0703 | **0,000001 | 0,000002033 | 0,0203 | 0,00001 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 1325 | 0,05 | 0,020333333 | 0,0407 | 0,027 | 0,54 | 1 |
|  |  |  |  | 2754 | 1 | 0,491388889 | 0,0491 | 0,6534 | 0,6534 | 1 |
| 0006 | Выхлопная труба | 3 |  | 0301 | 0,2 | 1,301333333 | 0,6507 | 1,7307 | 8,6535 | 1 |
|  |  |  |  | 0304 | 0,4 | 0,211466667 | 0,0529 | 0,2812 | 0,703 | 1 |
|  |  |  |  | 0328 | 0,15 | 0,084722222 | 0,0565 | 0,338 | 2,2533 | 1 |
|  |  |  |  | 0330 | 0,5 | 0,203333333 | 0,0407 | 0,2704 | 0,5408 | 1 |
|  |  |  |  | 0337 | 5 | 1,050555556 | 0,021 | 1,3972 | 0,2794 | 2 |
|  |  |  |  | 0703 | **0,000001 | 0,000002033 | 0,0203 | 0,00001 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 1325 | 0,05 | 0,020333333 | 0,0407 | 0,027 | 0,54 | 1 |
|  |  |  |  | 2754 | 1 | 0,491388889 | 0,0491 | 0,6535 | 0,6535 | 1 |
| 0007 | Выхлопная труба | 3 |  | 0301 | 0,2 | 1,301333333 | 0,6507 | 1,7307 | 8,6535 | 1 |
|  |  |  |  | 0304 | 0,4 | 0,211466667 | 0,0529 | 0,2812 | 0,703 | 1 |
|  |  |  |  | 0328 | 0,15 | 0,084722222 | 0,0565 | 0,338 | 2,2533 | 1 |
|  |  |  |  | 0330 | 0,5 | 0,203333333 | 0,0407 | 0,2704 | 0,5408 | 1 |
|  |  |  |  | 0337 | 5 | 1,050555556 | 0,021 | 1,3972 | 0,2794 | 2 |
|  |  |  |  | 0703 | **0,000001 | 0,000002033 | 0,0203 | 0,00001 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 1325 | 0,05 | 0,020333333 | 0,0407 | 0,027 | 0,54 | 1 |
|  |  |  |  | 2754 | 1 | 0,491388889 | 0,0491 | 0,6535 | 0,6535 | 1 |
| 0008 | Дымовая труба | 8 |  | 0301 | 0,2 | 0,0102384 | 0,0015 | 0,0043 | 0,0215 | 2 |
|  |  |  |  | 0304 | 0,4 | 0,00166374 | 0,0001 | 0,0007 | 0,0018 | 2 |
|  |  |  |  | 0330 | 0,5 | 0,00011008 | 0,00001 | 0,0001 | 0,0001 | 2 |
|  |  |  |  | 0337 | 5 | 0,03556 | 0,0002 | 0,015 | 0,003 | 2 |
| 0009 | Дымовая труба | 8 |  | 0301 | 0,2 | 0,012798 | 0,0015 | 0,0043 | 0,0215 | 2 |
|  |  |  |  | 0304 | 0,4 | 0,00207968 | 0,0001 | 0,0007 | 0,0018 | 2 |
|  |  |  |  | 0330 | 0,5 | 0,0001376 | 0,00001 | 0,0001 | 0,0001 | 2 |
|  |  |  |  | 0337 | 5 | 0,04445 | 0,0002 | 0,015 | 0,003 | 2 |
| 0010 | Дымовая труба | 8 |  | 0301 | 0,2 | 0,014692104 | 0,0015 | 0,0043 | 0,0215 | 2 |
|  |  |  |  | 0304 | 0,4 | 0,002387467 | 0,0001 | 0,0007 | 0,0018 | 2 |
|  |  |  |  | 0330 | 0,5 | 0,000157965 | 0,00001 | 0,0001 | 0,0001 | 2 |
|  |  |  |  | 0337 | 5 | 0,0510286 | 0,0002 | 0,015 | 0,003 | 2 |
| 0011 | Дымовая труба | 8 |  | 0301 | 0,2 | 0,003072 | 0,0015 | 0,0043 | 0,0215 | 2 |
|  |  |  |  | 0304 | 0,4 | 0,0004992 | 0,0001 | 0,0007 | 0,0018 | 2 |
|  |  |  |  | 0330 | 0,5 | 0,000033024 | 0,00001 | 0,0001 | 0,0001 | 2 |
|  |  |  |  | 0337 | 5 | 0,010668 | 0,0002 | 0,015 | 0,003 | 2 |
| 0012 | Дымовая труба | 8 |  | 0301 | 0,2 | 0,010551737 | 0,005 | 0,014 | 0,07 | 2 |
|  |  |  |  | 0304 | 0,4 | 0,00171465723 | 0,0004 | 0,0023 | 0,0058 | 2 |
|  |  |  |  | 0328 | 0,15 | 0,00187 | 0,0012 | 0,0075 | 0,05 | 2 |
|  |  |  |  | 0330 | 0,5 | 0,0293216 | 0,0056 | 0,039 | 0,078 | 2 |
|  |  |  |  | 0337 | 5 | 0,0504152 | 0,001 | 0,0671 | 0,0134 | 2 |
| 6001 | Выхлопные газы | 2 |  | 0301 | 0,2 | 0,00453333333 | 0,0002 | 0,0127 | 0,0635 | 2 |
|  |  |  |  | 0304 | 0,4 | 0,0007366667 | 0,00001 | 0,0021 | 0,0053 | 2 |
|  |  |  |  | 0328 | 0,15 | 0,0003088889 | 0,00001 | 0,0018 | 0,012 | 2 |
|  |  |  |  | 0330 | 0,5 | 0,000855556 | 0,00002 | 0,0031 | 0,0062 | 2 |
|  |  |  |  | 0337 | 5 | 0,00951111111 | 0,00002 | 0,0409 | 0,0082 | 2 |
|  |  |  |  | 2732 | *1,2 | 0,00224444444 | 0,00004 | 0,0177 | 0,0148 | 2 |
| 6004 | Испарение | 2 |  | 0333 | 0,008 | 0,0118781964 | 0,0008 | 0,0022 | 0,275 | 2 |
|  |  |  |  | 2754 | 1 | 0,04242213 | 0,0022 | 0,7679 | 0,7679 | 2 |
| 6005 | Испарение | 2 |  | 0333 | 0,008 | 0,00003466 | 0,0004 | 0,0012 | 0,15 | 2 |
|  |  |  |  | 2754 | 1 | 0,01235 | 0,0012 | 0,4411 | 0,4411 | 2 |
| 6006 | Дыхательный клапан | 2 |  | 0333 | 0,008 | 0,0000061 | 0,0001 | 0,0002 | 0,025 | 2 |
|  |  |  |  | 2754 | 1 | 0,00217 | 0,0002 | 0,0775 | 0,0775 | 2 |
| 6007 | Дыхательный клапан | 2 |  | 2754 | 1 | 8E-11 | - | 0,000000003 | 0,000000003 | 2 |
| 6008 | Пыление | 2 |  | 2908 | 0,3 | 0,0087 | 0,0029 | 0,9322 | 3,1073 | 2 |
| 6009 | Дыхательный клапан | 2 |  | 0405 | 100 | 1,08E-08 | - | 0,0000004 | 0,000000004 | 2 |
|  |  |  |  | 0410 | *50 | 0,0000531522 | 0,0000001 | 0,0019 | 0,00004 | 2 |
|  |  |  |  | 0412 | 15 | 1,08E-08 | 1,00E-10 | 0,0000004 | 0,00000003 | 2 |
| 6010 | Дыхательный клапан | 2 |  | 0405 | 100 | 1,08E-08 | - | 0,0000004 | 0,000000004 | 2 |
|  |  |  |  | 0410 | *50 | 0,0000531522 | 0,0000001 | 0,0019 | 0,00004 | 2 |
|  |  |  |  | 0412 | 15 | 1,08E-08 | 1,00E-10 | 0,0000004 | 0,00000003 | 2 |
| 6011 | Сварочный аэрозоль | 2 |  | 0123 | **0,04 | 0,01285 | 0,0032 | 1,3769 | 3,4423 | 2 |
|  |  |  |  | 0143 | 0,01 | 0,001317 | 0,0132 | 0,1411 | 14,11 | 1 |
| 6012 | Дверной проем | 2 |  | 0330 | 0,5 | 4,11E-08 | 0,00000001 | 0,000001 | 0,000002 | 2 |
|  |  |  |  | 0337 | 5 | 1,37E-08 | 3,00E-10 | 0,000001 | 0,0000001 | 2 |
|  |  |  |  | 2704 | 5 | 0,125 | 0,0025 | 4,4646 | 0,8929 | 2 |
| 6013 | Дыхательный клапан | 2 |  | 0333 | 0,008 | 0,0000048776 | 0,0001 | 0,0002 | 0,025 | 2 |
|  |  |  |  | 2754 | 1 | 0,0017371224 | 0,0002 | 0,062 | 0,062 | 2 |
| 6014 | Дверной проем | 2 |  | 0322 | 0,3 | 0,000005625 | 0,000002 | 0,0002 | 0,0007 | 2 |
| 6015 | Дверной проем | 2 |  | 2754 | 1 | 0,00111111111 | 0,0001 | 0,0397 | 0,0397 | 2 |
| 6016 | Крышка | 2 |  | 2735 | *0,05 | 0,0001733 | 0,0003 | 0,0062 | 0,124 | 2 |
| 6017 | Дыхательный клапан | 2 |  | 2754 | 1 | 0,003293 | 0,0003 | 0,1176 | 0,1176 | 2 |
| 6018 | Дыхательный клапан | 2 |  | 0410 | *50 | 0,687288 | 0,0000001 | 0,0019 | 0,00004 | 2 |
|  |  | 2 |  | 0417 | *50 | 0,11634 | 0,0000001 | 0,0019 | 0,00004 | 2 |
|  |  | 2 |  | 0402 |  | 0,001428 | 0,0132 | 0,1411 | 14,11 | 2 |
|  |  | 2 |  | 0301 | 0,2 | 0,01109 | 0,0002 | 0,0127 | 0,0635 | 2 |
|  |  | 2 |  | 0304 | 0,4 | 0,001802 | 0,00001 | 0,0021 | 0,0053 | 2 |
|  |  | 2 |  | 0418 |  | 0,021588 | 0,0025 | 4,4646 | 0,8929 | 2 |
| Примечания: 1. М и См умножаются на 100/100-КПД только при значении КПД очистки >75%. (ОНД-90,Iч.,п.5.6.3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. К 1-й категории относятся источники с См/ПДК>0,5 и М/(ПДК*Н)>0,01. При Н<10м принимают Н=10. (ОНД-90,Iч.,п.5.6.3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. В случае отсутствия ПДКм.р. в колонке 6 указывается "*" - для значения ОБУВ, "**" - для ПДКc.c |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Способ сортировки: по возрастанию кода ИЗА и кода ЗВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3.10. План-график контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов на 2026-2036гг.

| N источника | Производство, цех, участок. | Контролируемое вещество | Периоди чность контроля | Норматив выбросов НДВ |  | Кем осуществляет ся контроль | Методика проведения контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | г/с | мг/м3 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0001 | Инсинератор BRENER-500 | Азота (IV) диоксид | 1 раз в квартал | 0,0516 | 561,479869 | Аккред.лабор. | 0002 |
|  |  | Азот (II) оксид | 1 раз в квартал | 0,0084 | 91,4036997 | Аккред.лабор. | 0002 |
|  |  | Гидрохлорид | 1 раз в квартал | 0,0011 | 11,9695321 | Служба ООС | 0001 |
|  |  | Углерод | 1 раз в квартал | 0,0001 | 1,08813928 | Аккред.лабор. | 0002 |
|  |  | Сера диоксид | 1 раз в квартал | 0,0533 | 579,978237 | Аккред.лабор. | 0002 |
|  |  | Углерод оксид | 1 раз в квартал | 0,1187 | 1291,62133 | Аккред.лабор. | 0002 |
|  |  | Фтористые газообразные соединения | 1 раз в квартал | 0,0022 | 23,9390642 | Служба ООС | 0001 |
|  |  | Взвешенные частицы (116) | 1 раз в квартал | 0,3675 | 3998,91186 | Служба ООС | 0001 |
| 0002 | Котельная. Отопительный котел №1 | Азота (IV) диоксид | 1 раз в квартал | 0,005058184 | 104,04908 | Аккред.лабор. | 0002 |
|  |  | Азот (II) оксид | 1 раз в квартал | 0,000821955 | 16,9079755 | Аккред.лабор. | 0002 |
|  |  | Углерод | 1 раз в квартал | 0,000435 | 8,94683027 | Аккред.лабор. | 0002 |
|  |  | Сера диоксид | 1 раз в квартал | 0,0102312 | 210,429448 | Аккред.лабор. | 0002 |
|  |  | Углерод оксид | 1 раз в квартал | 0,024186 | 497,443763 | Аккред.лабор. | 0002 |
| 0003 | Котельная. Отопительный котел №2 | Азота (IV) диоксид | 1 раз в квартал | 0,005058184 | 104,04908 | Аккред.лабор. | 0002 |
|  |  | Азот (II) оксид | 1 раз в квартал | 0,000821955 | 16,9079755 | Аккред.лабор. | 0002 |
|  |  | Углерод | 1 раз в квартал | 0,000435 | 8,94683027 | Аккред.лабор. | 0002 |
|  |  | Сера диоксид | 1 раз в квартал | 0,0102312 | 210,429448 | Аккред.лабор. | 0002 |
|  |  | Углерод оксид | 1 раз в квартал | 0,024186 | 497,443763 | Аккред.лабор. | 0002 |
| 0004 | Котельная. Отопительный котел №3 | Азота (IV) диоксид | 1 раз в квартал | 0,005058184 | 104,04908 | Аккред.лабор. | 0002 |
|  |  | Азот (II) оксид | 1 раз в квартал | 0,000821955 | 16,9079755 | Аккред.лабор. | 0002 |
|  |  | Углерод | 1 раз в квартал | 0,000435 | 8,94683027 | Аккред.лабор. | 0002 |
|  |  | Сера диоксид | 1 раз в квартал | 0,0102312 | 210,429448 | Аккред.лабор. | 0002 |
|  |  | Углерод оксид | 1 раз в квартал | 0,024186 | 497,443763 | Аккред.лабор. | 0002 |
| 0005 | ДЭС "CUMMINS" | Азота (IV) диоксид | 1 раз в квартал | 1,301333333 | 1820,37822 | Аккред.лабор. | 0002 |
|  |  | Азот (II) оксид | 1 раз в квартал | 0,211466667 | 295,811461 | Аккред.лабор. | 0002 |
|  |  | Углерод | 1 раз в квартал | 0,084722222 | 118,514206 | Аккред.лабор. | 0002 |
|  |  | Сера диоксид | 1 раз в квартал | 0,203333333 | 284,434096 | Аккред.лабор. | 0002 |
|  |  | Углерод оксид | 1 раз в квартал | 1,050555556 | 1469,57616 | Аккред.лабор. | 0002 |
|  |  | Бенз/а/пирен | 1 раз в квартал | 0,000002033 | 0,00284387 | Служба ООС | 0001 |
|  |  | Формальдегид | 1 раз в квартал | 0,020333333 | 28,4434092 | Служба ООС | 0001 |
|  |  | Алканы С12-19 | 1 раз в квартал | 0,491388889 | 687,382399 | Служба ООС | 0001 |
| 0006 | ДЭС | Азота (IV) диоксид | 1 раз в квартал | 1,301333333 | 1820,77916 | Аккред.лабор. | 0002 |
|  |  | Азот (II) оксид | 1 раз в квартал | 0,211466667 | 295,876614 | Аккред.лабор. | 0002 |
|  |  | Углерод | 1 раз в квартал | 0,084722222 | 118,54031 | Аккред.лабор. | 0002 |
|  |  | Сера диоксид | 1 раз в квартал | 0,203333333 | 284,496744 | Аккред.лабор. | 0002 |
|  |  | Углерод оксид | 1 раз в квартал | 1,050555556 | 1469,89985 | Аккред.лабор. | 0002 |
|  |  | Бенз/а/пирен | 1 раз в квартал | 0,000002033 | 0,0028445 | Служба ООС | 0001 |
|  |  | Формальдегид | 1 раз в квартал | 0,020333333 | 28,4496739 | Служба ООС | 0001 |
|  |  | Алканы С12-19 | 1 раз в квартал | 0,491388889 | 687,533799 | Служба ООС | 0001 |
| 0007 | ДЭС | Азота (IV) диоксид | 1 раз в квартал | 1,301333333 | 1820,77916 | Аккред.лабор. | 0002 |
|  |  | Азот (II) оксид | 1 раз в квартал | 0,211466667 | 295,876614 | Аккред.лабор. | 0002 |
|  |  | Углерод | 1 раз в квартал | 0,084722222 | 118,54031 | Аккред.лабор. | 0002 |
|  |  | Сера диоксид | 1 раз в квартал | 0,203333333 | 284,496744 | Аккред.лабор. | 0002 |
|  |  | Углерод оксид | 1 раз в квартал | 1,050555556 | 1469,89985 | Аккред.лабор. | 0002 |
|  |  | Бенз/а/пирен | 1 раз в квартал | 0,000002033 | 0,0028445 | Служба ООС | 0001 |
|  |  | Формальдегид | 1 раз в квартал | 0,020333333 | 28,4496739 | Служба ООС | 0001 |
|  |  | Алканы С12-19 | 1 раз в квартал | 0,491388889 | 687,533799 | Служба ООС | 0001 |
| 0008 | Котельная. Отопительный котел №4 | Азота (IV) диоксид | 1 раз в квартал | 0,0102384 | 122,88 | Аккред.лабор. | 0002 |
|  |  | Азот (II) оксид | 1 раз в квартал | 0,00166374 | 19,968 | Аккред.лабор. | 0002 |
|  |  | Сера диоксид | 1 раз в квартал | 0,00011008 | 1,32096 | Аккред.лабор. | 0002 |
|  |  | Углерод оксид | 1 раз в квартал | 0,03556 | 426,72 | Аккред.лабор. | 0002 |
| 0009 | Котельная. Отопительный котел №5 | Азота (IV) диоксид | 1 раз в квартал | 0,012798 | 122,88 | Аккред.лабор. | 0002 |
|  |  | Азот (II) оксид | 1 раз в квартал | 0,00207968 | 19,968 | Аккред.лабор. | 0002 |
|  |  | Сера диоксид | 1 раз в квартал | 0,0001376 | 1,32096 | Аккред.лабор. | 0002 |
|  |  | Углерод оксид | 1 раз в квартал | 0,04445 | 426,72 | Аккред.лабор. | 0002 |
| 0010 | Котельная. Отопительный котел №6 | Азота (IV) диоксид | 1 раз в квартал | 0,014692104 | 122,88 | Аккред.лабор. | 0002 |
|  |  | Азот (II) оксид | 1 раз в квартал | 0,002387467 | 19,968 | Аккред.лабор. | 0002 |
|  |  | Сера диоксид | 1 раз в квартал | 0,000157965 | 1,32096 | Аккред.лабор. | 0002 |
|  |  | Углерод оксид | 1 раз в квартал | 0,0510286 | 426,72 | Аккред.лабор. | 0002 |
| 0011 | Котельная. Отопительный котел №7 | Азота (IV) диоксид | 1 раз в квартал | 0,003072 | 122,88 | Аккред.лабор. | 0002 |
|  |  | Азот (II) оксид | 1 раз в квартал | 0,0004992 | 19,968 | Аккред.лабор. | 0002 |
|  |  | Сера диоксид | 1 раз в квартал | 0,000033024 | 1,32096 | Аккред.лабор. | 0002 |
|  |  | Углерод оксид | 1 раз в квартал | 0,010668 | 426,72 | Аккред.лабор. | 0002 |
| 0012 | Котельная. Отопительный котел №8 на печном топливе | Азота (IV) диоксид | 1 раз в квартал | 0,010551737 | 102,08589 | Аккред.лабор. | 0002 |
|  |  | Азот (II) оксид | 1 раз в квартал | 0,00171465723 | 16,5889571 | Аккред.лабор. | 0002 |
|  |  | Углерод | 1 раз в квартал | 0,00187 | 18,0981595 | Аккред.лабор. | 0002 |
|  |  | Сера диоксид | 1 раз в квартал | 0,0293216 | 283,779141 | Аккред.лабор. | 0002 |
|  |  | Углерод оксид | 1 раз в квартал | 0,0504152 | 487,92638 | Аккред.лабор. | 0002 |
| 6001 | Мойка транспорта | Азота (IV) диоксид | 1 раз в квартал | 0,00453333333 |  | Служба ООС | 0001 |
|  |  | Азот (II) оксид | 1 раз в квартал | 0,0007366667 |  | Служба ООС | 0001 |
|  |  | Углерод | 1 раз в квартал | 0,0003088889 |  | Служба ООС | 0001 |
|  |  | Сера диоксид | 1 раз в квартал | 0,000855556 |  | Служба ООС | 0001 |
|  |  | Углерод оксид | 1 раз в квартал | 0,00951111111 |  | Служба ООС | 0001 |
|  |  | Керосин (654*) | 1 раз в квартал | 0,00224444444 |  | Служба ООС |  |
| 6004 | Площадка слива- налива дизельного топлива автоцистернами | Сероводород | 1 раз в квартал | 0,0118781964 |  | Служба ООС | 0001 |
|  |  | Алканы С12-19 | 1 раз в квартал | 0,04242213 |  | Служба ООС | 0001 |
| 6005 | Площадка КАЗС | Сероводород | 1 раз в квартал | 0,00003466 |  | Служба ООС | 0001 |
|  |  | Алканы С12-19 | 1 раз в квартал | 0,01235 |  | Служба ООС | 0001 |
| 6006 | Площадка емкостей хранения дизельного топлива | Сероводород | 1 раз в квартал | 0,0000061 |  | Служба ООС | 0001 |
|  |  | Алканы С12-19 | 1 раз в квартал | 0,00217 |  | Служба ООС | 0001 |
| 6007 | Дренажная емкость (для сточной воды) | Алканы С12-19 | 1 раз в квартал | 8E-11 |  | Служба ООС | 0001 |
| 6008 | Передвижение автотранспорта | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 1 раз в квартал | 0,0087 |  | Служба ООС | 0001 |
| 6009 | ГРПШ | Пентан (450) | 1 раз в квартал | 1,08E-08 |  | Служба ООС | 0001 |
|  |  | Метан (727*) | 1 раз в квартал | 0,0000531522 |  | Служба ООС | 0001 |
|  |  | Изобутан | 1 раз в квартал | 1,08E-08 |  | Служба ООС | 0001 |
| 6010 | ГРПШ | Пентан (450) | 1 раз в квартал | 1,08E-08 |  | Служба ООС | 0001 |
|  |  | Метан (727*) | 1 раз в квартал | 0,0000531522 |  | Служба ООС | 0001 |
|  |  | Изобутан | 1 раз в квартал | 1,08E-08 |  | Служба ООС | 0001 |
| 6011 | Сварочные работы | Железо (II, III) оксиды | 1 раз в квартал | 0,01285 |  | Служба ООС | 0001 |
|  |  | Марганец и его соединения | 1 раз в квартал | 0,001317 |  | Служба ООС | 0001 |
| 6012 | Вулканизация (транспортный цех) | Сера диоксид | 1 раз в квартал | 4,11E-08 |  | Служба ООС | 0001 |
|  |  | Углерод оксид | 1 раз в квартал | 1,37E-08 |  | Служба ООС | 0001 |
|  |  | Бензин | 1 раз в квартал | 0,125 |  | Служба ООС | 0001 |
| 6013 | Емкость для ГСМ (дизельное топливо для котлов) | Сероводород | 1 раз в квартал | 0,0000048776 |  | Служба ООС | 0001 |
|  |  | Алканы С12-19 | 1 раз в квартал | 0,0017371224 |  | Служба ООС | 0001 |
| 6014 | Зарядка аккумуляторов (транспортный цех) | Серная кислота (517) | 1 раз в квартал | 0,00001225 |  | Служба ООС | 0001 |
| 6015 | Емкость для промывки деталей (транспортный цех) | Алканы С12-19 | 1 раз в квартал | 0,00333333333 |  | Служба ООС | 0001 |
| 6016 | Емкости для отработанных масел | Масло минеральное нефтяное | 1 раз в квартал | 0,0001733 |  | Служба ООС | 0001 |
| 6017 | Емкости для печного топлива | Алканы С12-19 | 1 раз в квартал | 0,003293 |  | Служба ООС | 0001 |
| 6018 | Теплообменник главного потока | Метан (727*) | 1 раз в квартал | 0,687288 |  | Служба ООС | 0001 |
|  |  | Этан | 1 раз в квартал | 0,11634 |  | Служба ООС | 0001 |
|  |  | Бутан | 1 раз в квартал | 0,001428 |  | Служба ООС | 0001 |
|  |  | Азота (IV) диоксид | 1 раз в квартал | 0,01109 |  | Служба ООС | 0001 |
|  |  | Азот (II) оксид | 1 раз в квартал | 0,001802 |  | Служба ООС | 0001 |
|  |  | Пропан | 1 раз в квартал | 0,021588 |  | Служба ООС | 0001 |
| ПРИМЕЧАНИЕ: |  |  |  |  |  |  |  |
| Методики проведения контроля: |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 - Расчетным методом по той методике, согласно которой эти выбросы были определены, с контролем основных параметров, входящих в расчетные формулы. |  |  |  |  |  |  |  |
| 0002 - Инструментальным методом,согласно Перечню методик, действующему на момент проведения мероприятий по контролю. |  |  |  |  |  |  |  |

СХЕМА

отбора проб воздуха

Точки отбора проб

Возможные изменения направления

ветра

Промплощадка

Граница СЗЗ

Контрольная точка пробоотбора

Направление ветра

Схема отбора проб воздуха на границе СЗЗ

# План-график наблюдений за состоянием атмосферного воздуха на границе СЗЗ

| № контрольной точки (поста) | Контролируемое вещество | Периодичность контроля | Кем осуществляется контроль |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 наветренная | Оксид углерода, окисид азота, диоксид серы, углеводороды, сероводород, пыль неорганическая, сажа | 1 раз в квартал, 4 раза в год | Аккредитованная лаборатория |
| 1 подветренная |  |  |  |
| 1 подветренная |  |  |  |

  - Характеристика санитарно-защитной зоны

Для предприятия с технологическими процессами, являющимися источниками производственных вредностей, устанавливается санитарно-защитная зона (СЗЗ)  включающая в себя зону загрязнения. Устройство санитарно-защитной зоны между предприятием и жилой застройкой является одним из основных воздухоохранных мероприятий, обеспечивающих требуемое качество воздуха.

  - Общие выводы

Технологические процессы, которые будут применяться при эксплуатации месторождения окажут определенное воздействие на состояние атмосферного воздуха непосредственно на территории размещения объекта. Как показывает, проведенный в проекте, анализ намечаемой деятельности, выбросы от источников загрязнения атмосферного воздуха не окажут вредного воздействия на санитарно-защитную и селитебную зоны.

По масштабам распространения загрязнения атмосферного воздуха выбросы в период эксплуатации месторождения относятся к локальному типу загрязнения. Продолжительность воздействия выбросов от исследуемого объекта будет постоянной в период эксплуатации. Интенсивность воздействия на атмосферный воздух находится в пределах допустимых норм, изменения природной среды не выходят за существующие пределы естественной природной изменчивости.

Соблюдение принятых проектных решений позволит исключить негативное влияние на здоровье людей и изменение фоновых концентраций загрязняющих веществ.

  - Оценка ожидаемого воздействия на воды

Воздействия на водные объекты не предусмотрено.

8.9.1. Водопотребление и водоотведение

Хозяйственно-питьевое водоснабжение будет обеспечиваться за счет привозной питьевой бутилированной воды. Качество воды используемой для питьевых нужд должно соответствовать требованиям санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов», утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан № 209 от 16.03.2015 года.

Вода питьевого качества доставляется с вахтового поселка Тенгиз. Бутилированная в 19 или 0,5 литровая.

Потребность в хозяйственно-питьевой воде на период его эксплуатации приведена в таблице 8.2.1.1.

| Наименование |  | Ед. изм. | Кол-во |  | Норма |  | Кол-во дней |  | м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Период эксплуатации | м3 |  | 6 чел. | 0,025 м3/сутки* |  | 130 |  | 19,5 |  |

Техническое водоснабжение.

Водоснабжение проектируется осуществлять путем завоза воды из близлежащих населенных пунктов.

Вопросам борьбы с пылью на открытых горных работах в настоящее время уделяется все больше внимания, поскольку от их решения зависит создание благоприятных условий труда рабочих, что в конечном итоге ведет к повышению производительности труда и улучшению не только санитарно – гигиенических условий, но и экономических показателей горного предприятия. Образование пыли на карьере происходит на автодорогах при движении транспорта, в забоях при работе выемочно-погрузочных механизмов.

Поливка внутрикарьерных автодорог, забоя в теплое время года (май-август) будет проводиться два раза в смену с расходом воды 1,0 л/кв. м. Потребность в технической воде при одном поливе, исходя из размеров дороги (6 х 500м длина внутрикарьерной дороги), составит 3000 литров. Необходимый расход воды в смену составит 6000 литров (6,0 тонн) и может быть обеспечен одной поливомоечной машиной.

Необходимый объем технической воды в год для полива дорог составит: 6,0 х 4 месяца х 24 (кол-во смен в месяц) = 576 м3.

- для пылеподавления на внутрикарьерных, отвальных и подъездных автодорогах рекомендуется орошение водой. Применение воды позволит существенно снизить пылеобразование на карьерных дорогах.

Для производства работ по пылеподавлению на карьере в теплое время года (4 месяца) используется поливомоечная машина КАМАЗ, емкостью 8,1 м3.

Канализационная система на территории месторождения отсутствует.

Водоотведение хоз.фекальных стоков будет осуществляться в биотуалет. По мере накопления сточные воды будут откачиваться ассенизационной машиной и вывозиться на ближайшие очистные сооружения. Объем водоотведения будет составлять – 19,5м3.

Сточная вода вывозится Подрядной организацией и вывозится на КОС ТОО ТШО. (канализационно очистные сооружение ТОО Тенгизшевройл) согласно заявки.

Использование технической воды будет являться безвозвратными потерями.

Баланс водопотребления и водоотведения представлен в таблице

| Наименование | Ед. изм | Кол чел. дней | Норма л/ сутки | м3/сут | Кол дней | м 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Питьевые и хозяйственно-бытовые нужды |  |  |  |  |  |  |
| - Хозяйственно-питьевые нужды | Литр | 6 | 25 | 0,025 м3/сутки | 130 | 19,5 |
| Технические нужды |  |  |  |  |  |  |
| - На орошение пылящих поверхностей | м3 |  |  | 4,4 | 130 | 576 |
| Итого | м3 |  |  |  |  | 579,25 |

8.9.2.Воздействие на поверхностные и подзменые воды

Поверхностные воды.

Гидрогеологические работы на участке заключаются в замерах уровня воды в скважинах. В процессе бурения водоносный горизонт не обнаружен, соответственно уровень грунтовых вод не замерялся.

Таким образом, полезная толща не обводнена.

Участок будет отрабатываться одним карьером.

Исходя из площади карьера и среднего, многолетнего наблюдения за количеством осадков (не превышают 170 мм в год), ожидаемый водоприток в карьер, рассчитан следующий:

| Участок | Площадь, м2 | Количество осадков, м | Ожидаемый водоприток, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1352000 | 0,17 | 229840 |

Водопонижающие мероприятия не предусматриваются, так как в условиях резко континентального климата инсоляция преобладает над количеством выпавших осадков. Кроме того, в бортах карьера - водопроницаемые породы и атмосферные воды, поступающие в карьер, будут быстро дренироваться.

8.9.3.Мероприятия по снижению воздействия на водные объекты

С целью снижения негативного воздействия на водные ресурсы в период эксплуатации проектируемого объекта необходимо предусмотреть следующие технические и организационные мероприятия:

- устройство защитной гидроизоляции стен и днищ сооружений;

- строгое	соблюдение	технологического	регламента	работы	сооружений	и оборудования;

- своевременное устранение аварийных ситуаций;

- поддержание в полной технической исправности технологического оборудования и трубопроводов;

- организация контроля за герметизацией всех трубопроводов;

- организация системы сбора и хранения отходов, образующихся при его эксплуатации.

8.9.4. Методы и средства контроля за состоянием водных объектов

Организация экологического мониторинга поверхностных и подземных вод проектом не предусматривается.

8.9.5. Общие выводы

Проектируемый объект не предполагает забор воды из поверхностных водных источников и сбросов непосредственно в поверхностные и подземные водные объекты, поэтому прямого воздействия на водные ресурсы не оказывает. Также намечаемая деятельность не предполагает загрязнение токсичными компонентами подземных вод.

При реализации указанного проекта и выполнении предложенных мероприятий по охране поверхностных и подземных водных ресурсов ущерба водным источникам от объекта не ожидается.

  - Оценка ожидаемого воздействия на недра

Геологическая среда является системой чрезвычайной сложности и в сравнении с другими составляющими окружающей среды, обладает некоторыми особенностями, определяющими специфику геоэкологических прогнозов, важнейшими из которых являются:

- Необратимость процессов, вызванных внешними воздействиями (полная и частичная). О восстановлении состояния и структуры геологической среды после их нарушений можно говорить с определенной долей условности лишь по отношению к подземным водам, частично почвам.

- Инерционность, т. е. способность в течение определенного времени противостоять действию внешних факторов без существенных изменений своей структуры и состояния.

- Разная по времени динамика формирования компонентов полихронности. Породная компонента, сформировавшаяся, в основном, в течение многих миллионов лет находится, в равновесии (преимущественно статическом) с окружающей средой, газовая компонента более динамична, промежуточное положение занимают почвы.

- Низкая способность к саморегулированию или самовосстановлению по сравнению с биологической компонентой экосистем.

В результате техногенных воздействий на геологическую среду при производстве различных работ в ней происходят или могут происходить изменения, существенным образом меняющие ее свойства.

Выводы. При проведении работ, предусмотренных при эксплуатации объекта каких-либо нарушений геологической среды не ожидается. Работы на объекте планируется проводить в пределах контуров земельного участка. Технологические процессы в период эксплуатации не выходят за пределы территории предприятия, что исключает какое-либо негативное воздействие на компоненты окружающей среды.

  - Оценка ожидаемого воздействия на земельные ресурсы и почвы

8.11.1. Условия землепользования

Участок располагается на значительном удалении от жилых застроек. Строений и лесонасаждений, подлежащих сносу или вырубке, на отведенной территории нет.

На земельном участке предполагается антропогенный физический фактор воздействия, который характеризуется механическим воздействием на почво-грунты (земляные работы, движение автотранспорта и пр.).

Минимизация площади нарушенных земель будет обеспечиваться тем, что будет контролироваться режим землепользования и не допущения производства каких-либо работ за пределами установленных границ земельного участка.

8.11.2. Мероприятия по снижению воздействия на земельные ресурсы и почвы

Согласно статьи 238 Экологического кодекса РК физические и юридические лица при использовании земель не должны допускать загрязнение земель, захламление земной поверхности, деградацию и истощение почв.

При эксплуатации объекта, с целью снижения негативного воздействия на почвенный покров необходимо:

- содержать занимаемый земельный участок в состоянии, пригодном для даль- нейшего использования его по назначению;

- после завершения добычи выполнить на территории объекта планировочные работы, ликвидацию ненужных выемок и насыпей, организовать уборку мусора и благоустройство земельного участка;

- обеспечить защиту земель от водной и ветровой эрозии, селей, оползней, подтопления, затопления, заболачивания, вторичного засоления, иссушения, уплотнения, загрязнения радиоактивными и химическими веществами, захламления, биогенного за- грязнения, а также других негативных воздействий;

- обеспечить защиту земель от заражения карантинными объектами, чужеродными видами и особо опасными вредными организмами, не допускать их распространение, зарастание сорняками, кустарником и мелколесьем, а также не допускать другие виды ухудшения состояния земель;

- обеспечить складирование отходов производства и потребления в специально- отведенных местах, с последующим вывозом согласно заключаемых договоров.

8.11.3. Методы и средства контроля за состоянием земельных ресурсов и почв

Организация мониторинга за состоянием земельных ресурсов и почв при реализации проектных решений не предусматривается.

8.11.4. Общие выводы

При оценке ожидаемого воздействия на земельные ресурсы и почвенный покров в части химического загрязнения прогнозируется, что при реализации проектных решений загрязнение земельных ресурсов и почв не ожидается. Загрязнение почвенного покрова отходами производства также не ожидается, в виду того, что отходы будут строго складироваться в специальных контейнерах, с недопущением разброса мусора по территории участка.

При эксплуатации объекта значительного воздействия на почво-грунты и земельные ресурсы не прогнозируется. При выполнении проектных решений и предложенных мероприятий по охране почвенного покрова ущерба не ожидается.

  - Оценка ожидаемых физических воздействий на окружающую среду

К физическим факторам, действующим на урбанизированных территориях, относятся шум, а также искусственные физические поля (вибрационные, электромагнитные, температурные). Источники шума и искусственных физических полей, с одной стороны, стохастически распределены по всей территории (транспортные магистрали, тепловые и электрические коммуникации и т.п.), а с другой – могут быть сосредоточены на ограниченных по площади участках в пределах городских территорий (крупное промышленное производство, ТЭЦ, телевизионные башни, железнодорожные узлы и др.). В зависимости от этого потенциал воздействия источников шума и физических полей может изменяться в широких пределах и достигать значительных величин.

Физическое загрязнение связано с изменениями физических, температурно- энергетических, волновых и радиационных параметров внешней среды. Различают следующие виды физического загрязнения: тепловое, световое, электромагнитное, шумовое, вибрационное, радиактивное.

Температурное (тепловое) загрязнение. Важным метеоэлементом окружающей среды является температура, особенно в сочетании с высокой или очень низкой влажностью и скоростью ветра. Тепловое загрязнение определяется влиянием тепловых полей на окружающую среду. Отрицательное воздействие тепла обнаруживается путем повышения тепловых градиентов, что влечет за собой изменение энергетических процессов в компонентах окружающей среды.

Тепловое загрязнение на территории исследуемого объекта в основном связано с работой теплоэнергетических агрегатов. Выбросы тепла в окружающую среду достаточно быстро рассеиваются на большие пространства и не оказывают существенного влияния на экологическую обстановку прилегающих к исследуемому объекту территорий.

Электромагнитное загрязнение – изменение электромагнитных свойств окружающей среды. Естественными источниками такого загрязнения являются постоянное электрическое и магнитное поля Земли, радиоволны, генерируемые космическими источниками (Солнце, звезды), электрические процессы в атмосфере (разряды молний).

Искусственными источниками являются – высоковольтные линии электропередач, радиопередач, теле- и радиолокационные станции, электротранспорт, трансформаторные подстанции, бытовые электроприборы, компьютеры, СВЧ-печи, сотовые и радиотелефоны, спутниковая радиосвязь и т.п.

электротехника современного качества, а также современные технологии, обеспеченные средствами защиты от электромагнитного излучения.

Для защиты работающего персонала от поражения электрическим током предусмотрено заземление и зануление металлических конструкций и электроустановок.

Световое загрязнение – нарушение естественной освещенности среды. Приводит к нарушению ритмов активности живых организмов. Использование на территории объекта современного светового оборудования исключает возможность светового загрязнения.

Для снижения светового воздействия необходимо: отключение неиспользуемой осветительной аппаратуры и уменьшение до минимального количества освещения в нерабочее время; правильное ориентирование световых приборов общего, дежурного, аварийного, охранного и прочего освещения; снижение уровня освещенности на участках временного пребывания людей.

Шумовое и вибрационное загрязнение. Шумовое загрязнение – раздражающий шум антропогенного происхождения, нарушающий жизнедеятельность живых организмов и человека. Основные источники шума на исследуемом объекте – производственное оборудование и транспорт. Вибрационное загрязнение – возникает в результате работы разных видов транспорта и вибрационного оборудования.

Максимальные уровни шума и вибрации от всего оборудования при работах месторождения не будут превышать предельно допустимых уровней, установленных Гигиеническими нормативами к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека, утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан № ҚР ДСМ-15 от 16.02.2022 г.

Для борьбы с шумом и вибрационными колебаниями предусматривается ряд мероприятий по ограничению шума и вибрации:

- использование машин и оборудования, имеющих сертификаты соответствия и разрешенных к применению в РК;

- содержание оборудования в надлежащем порядке, своевременное проведение технического осмотра и ремонта, правильное осуществление монтажа вращающихся и движущихся деталей частей оборудования и тщательная их балансировка;

- поддержание в рабочем состоянии шумогасящих и виброизолирующих устройств основного технологического оборудования.

- применение эластичных амортизаторов, своевременное восстановление (замена) изношенных деталей;

- обеспечение работающего персонала средствами индивидуальной защиты;

- прохождение работниками, занятыми при эксплуатации объекта, медицинского осмотра;

- сокращение времени пребывания в условиях шума и вибрации.

Радиационное загрязнение – превышение природного радиоактивного уровня среды. Радиационная безопасность персонала, населения и окружающей природной среды обеспечивается в соответствии с Законом Республики Казахстан «О радиационной безопасности населения» и с санитарными правилами № ҚР ДСМ-275/2020 от 15.12.2020 г. «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности».

материалам I класса и определяет возможность ее использования при любых видах гражданского и промышленного строительства без ограничения. При добыче месторождения  ТОО  «Нефтестройсервис ЛТД» проводиться их радиационно-гигиеническая оценка, по результатам которой устанавливают область применения полезного ископаемого.

Строительные материалы должны отвечать требованиям гигиенических нормативов «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности» и закону РК «О радиационной безопасности населения».

Контроль за содержанием природных радионуклидов в сырьевых материалах (песок, щебень) осуществляет организация-производитель. Значения удельной активности природных радионуклидов и класс опасности должны указываться в сопроводительной документации (паспорте) на каждую партию материалов и изделий.

Специальных мероприятий по радиационной безопасности населения и работающего персонала при работе предприятия не требуется

Выводы. При соблюдении предусмотренных проектных решений при эксплуатации месторождения вредные факторы физического воздействия на окружающую среду исключаются.

  - Оценка ожидаемого воздействия на растительный и животный мир

Рассматриваемая территория находится вне земель государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий Республики Казахстан.

Для минимизации негативного воздействия на объекты растительного и животного мира необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

- не	допускать	расширения	производственной	деятельности	за	пределы отведенного земельного участка;

- строго соблюдать технологию ведения работ по добыче, использовать технику и оборудование с минимальным шумовым уровнем;

- запрещать перемещение автотранспорта вне проезжих мест;

- соблюдать установленные нормы и правила природопользования;

- проводить просветительскую работу экологического содержания в области бережного отношения и сохранения растительного и животного мира;

- проводить озеленение и благоустройство территории предприятия.

Выводы. В целом воздействие намечаемой деятельности на природное состояние растительного и животного мира оценено как незначительное и не приведет к необратимым последствиям.

Так как количество и токсичность выбросов загрязняющих веществ проектируемого объекта будет ниже допустимых нормативов, а сброс в окружающую среду не предусматривается, то дополнительное отрицательное воздействие на растительный и животный мир отсутствует.

  - Оценка ожидаемого воздействия на социально-экономическую среду

Наименование объекта – участок глинистых пород №7 и участок песка (грунта) №7 (восточный фланг) месторождения «Тенгиз».

Административное местонахождение – в Жылыойском районе Атырауской области Республики Казахстан.

Географическое местонахождение – восточная часть Прикаспийской низменности со смещением на юг. Участки удалены на 22 км от Венгерского поселка ТОО «Тенгизшевройл» в южном направлении.

Географические координаты центра проявления:

46° 03′ 00″ северной широты и 53° 29′ 27″ восточной долготы

Прогноз социально-экономических последствий от деятельности предприятия – благоприятный. Проведение работ с соблюдением норм и правил техники безопасности, промышленной	санитарии,	противопожарной	безопасности	обеспечит	безопасное проведение планируемых работ и не вызовет дополнительной, нежелательной нагрузки на социально-бытовую сферу.

9.ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОЖИДАЕМЫХ ВИДАХ, ХАРАКТЕРИСТИКАХ И КОЛИЧЕСТВЕ ОТХОДОВ, КОТОРЫЕ БУДУТ ОБРАЗОВАНЫ В ХОДЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА В РАМКАХ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

9.1.Виды и объемы образования отходов

В процессе эксплуатации проектируемого объекта образуются следующие виды    отходов:

- Твердо-бытовые отходы (20 03 01) – 0,48 т/год;

- Вскрышные породы- 103090т/год.

Лимиты накопления отходов производства и потребления приведены в таблице

    - Расчет объемов образования отходов приведен в приложении 9.

Таблица 9.1.1

Лимиты накопления отходов производства и потребления

На 2024-2027гг. (ежегодно)

| Наименование отходов | Образование отходов | Использование, обезвреживание (тн/шт) |  | Размещение (тн/шт) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На специализи рованных предприятиях | На собствен ном предприятия | Захороне ние | Временное накопление на территории промплощад ки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Всего | 103090,7 |  |  |  | - |
| Неопасные отходы |  |  |  |  |  |
| Смешанные коммунальные отходы (200301) | 0.48 | 0,48 |  |  |  |
| Песок и глина (Вскрышные породы) (010409) | 103090 | - |  |  | 103090 |
| Опасные отходы |  |  |  |  |  |
| Абсорбенты, фильтровальные материалы (включая масляные фильтры иначе не определенные), ткани для вытирания, защитная одежда, загрязненные опасными материалами (150202*) | 0.0127 | 0,0127 |  |  |  |
| Синтетические моторные, трансмиссионные и смазочные масла (130208*) | 0.162 | 0,162 |  |  |  |

9.2.Сведения о классификации отходов. Рекомендации по управлению отходами: накоплению, сбору, транспортировке, восстановлению или удалению

Классификация отходов принимается согласно приказа и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 06.08.2021 г. № 314 «Об утверждении Классификатора отходов». В соответствии с Классификатором отходы делятся на опасные и неопасные.

Опасными признаются отходы, обладающие одним или несколькими из следующих свойств: взрывоопасность; окислительные свойства; огнеопасность; раздражающее действие; специфическая системная токсичность; острая токсичность; канцерогенность; разъедающее действие; инфекционные свойства; токсичность для деторождения; мутагенность; образование токсичных газов при контакте с водой, воздухом или кислотой; сенсибилизация; экотоксичность; способность проявлять опасные свойства, перечисленные выше, которые выделяются от первоначальных отходов косвенным образом; стойкие органические загрязнители.

Отходы, не   обладающие   ни   одним   из   вышеперечисленных   свойств   и не

представляющие непосредственной или потенциальной опасности для окружающей среды, жизни и (или) здоровья людей самостоятельно или в контакте с другими веществами, признаются неопасными отходами.

В процессе работы месторождения предполагается образование следующих видов отходов:

Твердо-бытовые отходы (20 03 01) – представляют собой продукты, образующиеся в процессе жизнедеятельности работников предприятия. Данный вид отходов относится к неопасным.

Вскрышные породы. Вскрышные породы самовывозом по мере проведения вскрышных работ вывозится на отвал вскрышных пород с последующим использованием на рекультивацию.

Абсорбенты, фильтровальные материалы (включая масляные фильтры иначе не определенные), ткани для вытирания, защитная одежда, загрязненные опасными материалами (150202*).

Синтетические моторные, трансмиссионные и смазочные масла (130208*)

Техническое обслуживание транспорта работающего на месторождении будет производиться  на базе Подрядчика.

Накопление, сбор и удаление отходов будет осуществляться с учетом требований Экологического кодекса РК. Требования к управлению отходами также регулируются Санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления», утвержденными приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25.12.2020 г. № ҚР ДСМ-331/2020.

Образующиеся отходы будут временно (не более 6 месяцев) храниться на специально организованных (твердое покрытие, ограждение, защита от воздействия атмосферных осадков и ветра) площадках (раздельный сбор отходов по видам – специальные контейнеры, герметичные емкости; оборудованные площадки и помещения и т.п.).

По мере накопления отходы будут передаваться для дальнейшей утилизации, переработки или захоронения сторонним организациям (коммунальные службы, специализированные предприятия по переработке вторичного сырья и т.п.) согласно договоров.

При транспортировке отходов производства и потребления не допускается загрязнение окружающей среды в местах их погрузки, перевозки и разгрузки. Количество перевозимых отходов должно соответствовать грузовому объему транспортного средства.

При перевозке твердых отходов транспортное средство должно обеспечиваться защитной пленкой или укрывным материалом.

9.3.Мероприятия по снижению воздействия отходов на окружающую среду

Для снижения возможного негативного воздействия отходов, образующихся при эксплуатации месторождения, предполагается осуществить следующие мероприятия природоохранного назначения:

      - организованный сбор и временное хранение (не более 6 месяцев) отходов в контейнерах на специально-обустроенных площадках;

      - тщательная регламентация проведения работ, связанных с загрязнением и нарушением рельефа;

      - организация раздельного сбора отходов с последующим размещением их на предприятиях, имеющих разрешительные документы на обращение с отходами.

Рассмотрев объект  с точки зрения воздействия на окружающую среду отходов  производства и потребления, можно сделать вывод, что образующиеся отходы не относятся к чрезвычайно опасным. В процессе эксплуатации месторождения будут образовываться отходы, которые допускаются к временному хранению (не более 6 месяцев) на территории объекта. Образующиеся отходы относятся к материалам твердых фракций. Все отходы, по мере их накопления будут передаваться специализированным предприятиям для дальнейшей утилизации, переработки или захоронения согласно договоров.

По масштабам распространения загрязнения, воздействие отходов, образующихся в период эксплуатации, на компоненты природной среды относится к местному типу загрязнения. При условии строгого выполнения принятых проектных решений и соблюдения всех санитарно-эпидемиологических и экологических норм влияние отходов на компоненты окружающей среды будет незначительным. Интенсивность воздействия минимальная, изменения природной среды не выходят за существующие пределы естественной природной изменчивости.

10.ОПИСАНИЕ ЗАТРАГИВАЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ И УЧАСТКОВ, НА КОТОРЫХ МОГУТ БЫТЬ ОБНАРУЖЕНЫ ВЫБРОСЫ, СБРОСЫ И ИНЫЕ НЕГАТИВНЫЕ

ВОЗДЕЙСТВИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, УЧАСТКОВ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЗАХОРОНЕНИЯ

ОТХОДОВ

Административное местонахождение – в Жылыойском районе Атырауской области Республики Казахстан.

Географическое местонахождение – восточная часть Прикаспийской низменности со смещением на юг. Участки удалены на 22 км от Венгерского поселка ТОО «Тенгизшевройл» в южном направлении.

Степень воздействия планируемых работ на атмосферный воздух является незначительной. Основной вклад в выбросы в атмосферу дают источники загрязняющих веществ, связанные с основными технологическими процессами. Вклад остальных источников незначителен. Предприятие не оказывает значительного влияния на качество атмосферного воздуха на границе СЗЗ и жилой зоны, нормативное качество воздуха обеспечивается.

Использование водных ресурсов будет осуществляться в рамках необходимой потребности. Сбросы производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод в поверхностные и подземные водные источники исключается. Негативное воздействие на водные ресурсы отсутствует.

Предполагаемые к образованию отходы будут временно (не более 6 месяцев) храниться в специально отведенных организованных местах, а затем передаваться для дальнейшей утилизации, переработки или захоронения сторонним организациям согласно договоров.

На рассматриваемой территории природные зоны, памятники истории и культуры, входящие в список охраняемых государством объектов отсутствуют.

Ввиду незначительности вклада объекта в общее состояние окружающей природной среды существенного воздействия на здоровье населения не ожидается.

- 11. ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ВАРИАНТОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Месторождение глинистых пород  предназначено для удовлетворения спроса потребителей качественными строительными материалами.

При планировании намечаемой деятельности, заказчик, совместно с проектировщиком, провели всесторонний анализ технологий производства, расположения строений, режима работы предприятия и выбрали наиболее рациональный вариант. Также выбор рационального варианта осуществления намечаемой деятельности определен в соответствии с пунктом 5 приложения 2 к Инструкции по организации и проведению экологической оценки (приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан № 280 от 30.07.2021 г), а именно:

      - Отсутствием обстоятельств, влекущих невозможность применения данного варианта намечаемой деятельности.

      - Все этапы намечаемой деятельности, которые будут осуществлены в соответствии с проектом, соответствуют законодательству Республики Казахстан, в том числе и в области охраны окружающей среды.

      - Принятые проектные решения полностью соответствуют заданию на проектирование, позволяют достичь заданных целей и соответствуют заявленным характеристикам объекта.

      - Для эксплуатации проектируемого объекта требуются ГСМ, электроэнергия. Все эти ресурсы доступны и будут поставляться по договорам либо в порядке единичного закупа.

При проведении оценки воздействия на окружающую среду проводятся общественные слушания, что обеспечит гласность принятия решений и доступность экологической информации, т.е. будут соблюдены права и законные интересы населения затрагиваемой намечаемой деятельностью территории.

Данный вариант реализации намечаемой деятельности не требует специальных проектных решений на строительство.

12.ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И ИНЫХ ОБЪЕКТАХ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ПОДВЕРЖЕНЫ СУЩЕСТВЕННЫМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

12.1.Жизнь и здоровье людей, условия их проживания и деятельности

Воздействие проектируемого объекта на здоровье населения находится на низком уровне в связи со значительным удалением ближайших населенных пунктов от промплощадки намечаемой деятельности.

Прогноз социально-экономических последствий от деятельности предприятия – благоприятный. Проведение работ по реализации намечаемой деяытельности с соблюдением норм и правил техники безопасности, промышленной санитарии, противопожарной безопасности обеспечит безопасное проведение планируемых работ и не вызовет дополнительной, нежелательной нагрузки на социально-бытовую сферу.

Анализ воздействия хозяйственной деятельности показывает, что намечаемая деятельность положительно повлияет на социально-экономическую сферу путем организации рабочих мест, отчислениями в виде различных налогов.

Экономическая деятельность предприятия окажет прямое и косвенное благоприятное воздействие на финансовое положение области.

12.2.Биоразнообразие

В процессе эксплуатации проектируемого объекта негативного воздействия на ландшафт территории не ожидается.

Рассматриваемая территория находится вне земель государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий Республики Казахстан. Животные и растительность, занесенные в Красную книгу РК на рассматриваемой территории отсутствуют.

В целом воздействие намечаемой деятельности на природное состояние растительного и животного мира оценено как незначительное и не приведет к необратимым последствиям.

12.3.Земли и почвы

На земельном участке предполагается антропогенный физический фактор воздействия, который характеризуется механическим воздействием на почво-грунты (земляные работы, движение автотранспорта и пр.).

При реализации намечаемой деятельности значительного воздействия на почво- грунты и земельные ресурсы не прогнозируется. При выполнении проектных решений и предложенных мероприятий по охране почвенного покрова ущерба не ожидается.

12.4.Воды

Проектируемый объект не предполагает забор воды из поверхностных водных источников и сбросов непосредственно в поверхностные и подземные водные объекты, поэтому прямого воздействия на водные ресурсы не оказывает.

12.5.Атмосферный воздух

Технологические процессы, которые будут применяться при эксплуатации месторождения окажут определенное воздействие на состояние атмосферного воздуха непосредственно на территории размещения объекта. По масштабам распространения загрязнения атмосферного воздуха выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от источников загрязнения объектов намечаемой деятельности относятся к локальному типу загрязнения. Продолжительность воздействия выбросов от исследуемого объекта будет постоянной в период эксплуатации. Интенсивность воздействия на атмосферный воздух находится в пределах допустимых норм, изменения природной среды не выходят за существующие пределы естественной природной изменчивости.

  - 12.6.Сопротивляемость к изменению климата экологических и социально- экономических систем

На затрагиваемой территории все виды флоры и фауны приспособлены к значительным колебаниям температуры. Не наблюдается также изменений видового состава или деградации животных и растений. Поэтому общее экологическое состояние территории можно характеризовать, как устойчивое, а сопротивляемость к изменению климата – высокой.

12.7.Материальные активы, объекты историко-культурного наследия

Добыча глинистых пород и песка  является самоокупаемым и осуществляет инвестиции из собственных активов. Дополнительных инвестиций за счет бюджета административных и иных органов Республики Казахстан при осуществлении намечаемой деятельности не требуется.

На рассматриваемой территории природные зоны, памятники истории и культуры, входящие в список охраняемых государством объектов отсутствуют.

12.8.Взаимодействие затрагиваемых компонентов

Природно-территориальный комплекс – это совокупность взаимосвязанных природных компонентов на определенной территории, который формируется в течение длительного времени под влиянием внешних и внутренних процессов. В природном комплексе происходит постоянное взаимодействие природных компонентов, все они взаимосвязаны и влияют друг на друга. При изменении одного природного компонента меняется весь природный комплекс.

При реализации намечаемой деятельности нарушения взаимодействия компонентов природной среды не предполагается.

13.ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ СУЩЕСТВЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОБЪЕКТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Порядок выявления возможных существенных воздействий намечаемой деятельности в рамках оценки воздействия на окружающую среду на окружающую среду определяется пунктами 25 и 26 «Инструкция по организации и проведению экологической оценки» утвержденой приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан № 280 от 30.07.2021 г.

Таблица 13.1.

Определение возможных существенных воздействий намечаемой деятельности

Реализация намечаемой деятельности не приведет к деградации экологических систем, истощению природных ресурсов, включая дефицитные и уникальные природные ресурсы; не приведет к нарушению экологических нормативов качества окружающей среды; не приведет к ухудшению условий проживания людей и их деятельности, включая: состояние окружающей среды, влияющей на здоровье людей; посещение мест отдыха, туризма, культовых сооружений и иных объектов; заготовку природных ресурсов, использование транспортных и других объектов; осуществление населением сельскохозяйственной деятельности, народных промыслов или иной деятельности; не приведет к ухудшению состояния особо охраняемых природных территориий, земель оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения и т.п.; не повлечет негативных трансграничных воздействий на окружающую среду; не приведет к потере биоразнообразия в части объектов растительного и животного мира или их сообществ, являющихся редкими или уникальными.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что ожидаемое воздействие проектируемого объекта не приведет к ухудшению существующего состояния компонентов окружающей среды и оценивается как несущественное.

14.ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЕЛЬНЫХ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭМИССИЙ, ФИЗИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, ВЫБОРА ОПЕРАЦИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОТХОДАМИ

14.1.Атмосферный воздух

В период проведения работ на месторождении «Кайнар»  в атмосферный воздух от стационарных и передвижных источников будет происходить выделение 3 загрязняющих веществ (с учетом выбросов техники и автотранспорта).

Нормируемый валовый годовой выброс вредных веществ (без учета передвижных источников) в атмосферу предложено установить:

на 2023-2027гг составит – 84,43536 тонн в год.

Количественная характеристика (г/с, т/год) выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ определена в зависимости от изменения режима работы объекта, технологических процессов и оборудования и с учетом нестационарности выделений во времени.

14.2.Физическое воздействие

Физическое воздействие намечаемой деятельности на компоненты природной среды не будет выходить за рамки предельно допустимых уровней, установленных гигиеническими нормативами Республики Казахстан к физическим факторам.

14.3.Операции по управлению отходами

Под управлением отходами понимаются операции, осуществляемые в отношении отходов с момента их образования до окончательного удаления. К операциям по управлению отходами относятся:

  - накопление отходов на месте их образования;

  - сбор отходов;

  - транспортировка отходов;

  - восстановление отходов;

  - удаление отходов;

  - вспомогательные операции;

  - наблюдение за операциями по сбору, транспортировке, восстановлению и (или) удалению отходов;

  - обслуживание ликвидированных (закрытых, выведенных из эксплуатации) объектов удаления отходов.

У оператора намечаемой деятельности нет собственных полигонов. В связи с этим управление отходами сводится к накоплению отходов в местах образования.

Операции по транспортировке, утилизации и т.д. будут осуществлять сторонние организации, имеющие соответствующие разрешительные документы на данный вид деятельности, согласно договоров.

Транспортировка отходов будет производиться специально оборудованными для этого транспортными средствами, исключающими попадание отходов в окружающую среду.

Накопление, сбор и удаление отходов осуществляется с учетом требований Экологического кодекса РК. Требования к управлению отходами также регулируются Санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления», утвержденными приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25.12.2020 г. № ҚР ДСМ-331/2020.

- 15.ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЕЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА НАКОПЛЕНИЯ ОТХОДОВ ПО ИХ ВИДАМ

В процессе эксплуатации проектируемого объекта образуются следующие виды отходов:

- Твердо-бытовые отходы (20 03 01) – 0,48 т/год;

Вскрышные породы- 103090 т/год

Лимиты накопления отходов производства и потребления приведены в таблице

9.1.1.Расчет объемов образования отходов приведен в приложении 9.

- ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЕЛЬНЫХ ОБЪЕМОВ ЗАХОРОНЕНИЯ ОТХОДОВ ПО ИХ ВИДАМ

Захоронение отходов в рамках намечаемой деятельности не предусмотрено.

- 16.ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ВЕРОЯТНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ АВАРИЙ И ОПАСНЫХ ПРИРОДНЫХ ЯВЛЕНИЙ

В целом, эксплуатация проектируемого объекта не относятся к категории опасных экологических видов деятельности. Строгое соблюдение правил техники безопасности и природоохранных мероприятий предусмотренных данным проектом позволяет максимально снизить негативные последствия для окружающей среды.

Руководители проекта несут ответственность за предотвращение аварийных ситуаций на проектируемом объекте, и обязаны обеспечить полную безопасность намечаемой деятельности, взаимодействуя с органами надзора и инспекциями, отвечающими за экологическую безопасность и здоровье людей работающих на объекте, соблюдать все нормативные требования Республики Казахстан к инженерно-экологической безопасности ведения работ на всех этапах намечаемой деятельности.

Основными причинами возникновения аварийных ситуаций на проектируемом объекте могут являться:

      - нарушения технологических процессов;

      - технические ошибки обслуживающего персонала;

      - нарушения противопожарных норм и правил техники безопасности;

      - аварийное отключение систем энергоснабжения;

      - стихийные бедствия;

      - террористические акты и т.п.

В целях предотвращения возникновения аварийных ситуаций на проектируемом объекте предполагается:

      - соблюдение технологического процесса в период эксплуатации объекта;

      - постоянный контроль за всеми видами воздействия, который осуществляет персонал, ответственный за ТБ и ООС;

- пропаганда охраны природы;

  - оборудование сооружений системой контроля и автоматизации;

  - соблюдение правил пожарной безопасности и техники безопасности, охраны здоровья и окружающей среды;

  - привлечение для выполнения текущего ремонта оборудования специалистов, прошедших специальное обучение и имеющих допуск к подобным работам;

  - подготовка обслуживающего персонала и технических средств к организованным действиям при аварийных ситуациях.

В случае возникновения аварийных ситуаций на объекте должно быть обеспечено оперативное оповещение лиц, ответственных за безопасность.

Для выяснения причин и устранения последствий аварий должны быть приняты безотлагательные меры, в связи, с чем необходимо иметь достаточное количество квалифицированных рабочих, техники и оборудования.

Анализ сценариев наиболее вероятных аварийных ситуаций констатирует возможность возникновения локальной по характеру аварии, которая не приведет к катастрофическим или необратимым последствиям.

Своевременное применение мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций позволит дополнительно уменьшить их возможные негативные влияния на окружающую среду, снизить уровни экологического риска.

17.ОПИСАНИЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕМЫХ ДЛЯ ПЕРИОДОВ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА МЕР ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, СОКРАЩЕНИЮ, СМЯГЧЕНИЮ ВЫЯВЛЕННЫХ СУЩЕСТВЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Одним из наиболее значимых и необходимых требований для контроля воздействий и разработки конкретных мероприятий по их ограничению и снижению является производственный мониторинг окружающей среды, который предусматривает регистрацию возникающих изменений. Вовремя выявленные негативные изменения в природной среде позволят определить источник негативного воздействия и принять меры по его снижению.

Основные мероприятия по снижению или исключению воздействий, включают современные методы предотвращения и снижения загрязнения, а именно:

  - проведение	своевременного	технического	обслуживания	и	ремонта оборудования;

  - обеспечение	технологического	контроля	за	соблюдением	технологии производственного процесса и технологическими характеристиками оборудования;

  - применение пылеподавляющих технологий – гидроорошение технологического оборудования;

  - организация системы упорядоченного движения автотранспорта и техники на территории объекта;

  - контроль за объемами водопотребления и водоотведения;

  - организация системы сбора и хранения отходов, образующихся при его эксплуатации;

  - содержание отведенного земельного участка в состоянии, пригодном для даль- нейшего использования его по назначению;

  - проведение озеленения и благоустройства территории предприятия;

  - соблюдение установленных норм и правил природопользования;

  - экологическое сопровождение всех видов производственной деятельности;

  - проведение просветительской работы экологического содержания в области бережного отношения и сохранения атмосферного воздуха, водных объектов, почв и земельных ресурсов, растительного и животного мира.

При соблюдении предусмотренных проектных решений при эксплуатации месторождения, а также при условии выполнения всех предложенных данным проектом природоохранных мероприятий отрицательное влияние на компоненты окружающей среды при реализации намечаемой деятельности исключается.

18.МЕРЫ ПО СОХРАНЕНИЮ И КОМПЕНСАЦИИ ПОТЕРИ БИОРАЗНООБРАЗИЯ

Биоразнообразие – разнообразие жизни во всех ее проявлениях, а также показатель сложности биологической системы, разнокачественности ее компонентов.

Биоразнообразие – это общий термин, охватывающий виды всевозможных местообитаний, например, лесных, пресноводных, морских, почвенных, культурные растения, домашних и диких животных, микроорганизмов. В качестве основы можно выделить три типа разнообразия: экосистемы и ландшафты (разнообразие местообитаний).

Созранение биоразнообразия очень важно, так как экосистемы и живущие в них организмы очищают воздух, почву и воду, производят кислород, делают климат более благоприятным, защищают от плохих погодных условий, поддерживают плодородие почв и глобальный климат на Земле, поглощают загрязнения.

В целях сохранения биоразнообразия применяется следующая иерархия мер в порядке убывания их предпочтительности:

первоочередными являются меры по предотвращению негативного воздействия

  - когда негативное воздействие на биоразнообразие невозможно предотвратить, должны быть приняты меры по его минимизации;

  - когда негативное воздействие на биоразнообразие невозможно предотвратить или свести к минимуму, должны быть приняты меры по смягчению его последствий;

  - в той части, в которой негативные воздействия на биоразнообразие не были предупреждены, сведены к минимуму или смягчены, должны быть приняты меры по компенсации потери биоразнообразия.

Принятые проектные решения по реализации намечаемой деятельности не приведут к потере биоразнообразия и исчезновению отдельных видов представителей флоры и фауны.

Характер намечаемой производственной деятельности показывает, что:

  - использование объектов растительного и живоного мира отсутствует;

  - территория воздействия находится вне земель государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий, а также не входит в водоохранную зону и полосу водных объектов:

  - негативного воздействия на здоровье населения прилегающих территорий не ожидается;

  - отсутствуют объекты историко-культурного наследия.

На основании вышеизложенного проведение оценки потери биоразнообразия и разработка мероприятий по их компенсации не требуется.

- 19.ОЦЕНКА ВОЗМОЖНЫХ НЕОБРАТИМЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

В настоящем проекте проведен анализ возможных воздействий намечаемой деятельности на различные компоненты природной среды, определены их характеристики в эксплуатации проектируемого  объекта.

Оценка воздействия на окружающую среду показывает, что месторождение не окажет критического или необратимого воздействия на окружающую среду территории, которая окажется под воздействием намечаемой деятельности.

Проектом установлено, что в период реализации намечаемой деятельности будут преобладать воздействия низкой значимости. Воздействия высокой значимости не выявлены. Обоснования необходимости выполнения операций, влекущих необратимые воздействия, не требуется.

Предпосылок к потере устойчивости экологических систем района проведения планируемых работ не установлено. Ожидаемые воздействия не приведут к необратимым изменениям экосистем.

В сравнительном анализе потерь от необратимых воздействий и выгоды от операций, вызывающих эти потери, в экологическом, культурном, экономическом и социальном контекстах нет необходимости.

- 20.ЦЕЛИ, МАСШТАБЫ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПОСЛЕПРОЕКТНОГО АНАЛИЗА

Порядок проведения послепроектного анализа в соответствии с пунктом 3 статьи 78 Экологического кодекса Республики Казахстан определен приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан № 229 от 01.07.2021 г. «Об утверждении правил проведения послепроектного анализа и формы заключения по результатам послепроектного анализа».

Послепроектный анализ проводится составителем отчета о возможных воздействиях в целях подтверждения соответствия реализованной намечаемой деятельности отчету о возможных воздействиях и заключению по результатам проведения оценки воздействия на окружающую среду.

В соответствии с пп. 1. п. 4 главы 2 «Правил проведения послепроектного анализа…», послепроектный анализ проводится при выявлении в ходе оценки воздействия на окружающую среду неопределенностей в оценке возможных существенных воздействий на окружающую среду и в случаях, если необходимость его проведения установлена и обоснована в отчете о возможных воздействиях на окружающую среду и в заключении по результатам оценки воздействия на окружающую среду.

В ходе оценки воздействия на окружающую среду неопределенностей в оценке возможных существенных воздействий на окружающую среду не выявлено. Так как проектируемый объект располагается на действующем производстве и в пределах существующей площадки каких-либо существенных изменений в компонентах окружающей среды и социально-экономическом положении территории воздействия не произойдет. Само воздействие проектируемых объектов оценивается, как допустимое.

В связи с тем, что настоящий проект характеризуется отсутствием выявленных неопределенностей в оценке возможных существенных воздействий проведение послепроектного анализа в рамках намечаемой деятельности не требуется.

21.СПОСОБЫ И МЕРЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА СЛУЧАИ ПРЕКРАЩЕНИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ

НА НАЧАЛЬНОЙ СТАДИИ ЕЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

Прекращение намечаемой деятельности месторождения  ТОО «Нефтестройсервис ЛТД» на начальной стадии ее осуществления не прогнозируется. Намечаемую деятельность предполагается осуществлять в течении  5 лет  с момента получения лицензии на добычу т.е. до 2027 года.

Причин, которые бы препятствовали осуществлению намечаемой деятельности не выявлено, кроме как не зависящих от действий и решений ТОО   «Нефтестройсервис ЛТД», т.е. обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся войны, наводнения, пожары, и прочие стихийные бедствия, забастовки, изменения действующего законодательства и т.п.

В случае, когда все таки предприятие решит прекратить намечаемую деятельность будут проведены следующие мероприятия:

  - Вывоз с территории материалов, отходов, бытовых стоков и т.п. согласно договоров.

  - Проведение технической и биологической рекультивации с восстановлением плодородного слоя почвы и растительного покрова.

22.ОПИСАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ ИССЛЕДОВАНИЙ И СВЕДЕНИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ, ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ ОТЧЕТА О ВОЗМОЖНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ

Настоящий Проект отчета о возможных воздействиях выполнен в соответствии с действующими экологическими, санитарно-гигиеническими и другими нормами и правилами Республики Казахстан.

Методологическая основа проведения экологической оценки представлена в списке использованной литературы данного проекта. Методики, инструкции и прочие подзаконные акты, имеющие отношение к данному проекту приняты согласно Экологического законодательства РК.

9.ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

- Экологический кодекс РК, 2 января 2021 года.

- Методические рекомендации по разработке проектов рекультивации нарушенных земель. Астана 2009г.

- «Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами», Алматы, 1996 г.

- ГОСТ 17.5.3.04-83. Общие требования к рекультивации земель.

- ГОСТ 17.5.1.02-85. Классификация нарушенных земель для рекультивации.

- Приказ Министра национальной экономики РК от 20 марта 2015 года №237 Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно- защитной зоны производственных объектов».

- Инструкция по организации и проведению экологической оценки Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280.

- Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды РК от «18 » 04 2008г. № 100-п

Инсинератор BRENER-500

Источник 0001

| Исходные данные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество сжигаемого газового топлива, кг/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество сжигаемых отходов, кг/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Время работы, ч/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4380 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сжигание отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип и количество сжигаемых отходов, элементный состав отходов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование отходов |  |  |  | Масса, т/год | Элементный состав в % ( Приложение 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля в обще й масс е | Низшая теплота сгорания |  |
|  |  |  |  |  | Cр i |  | Hp i | Op i |  | Np i | Sp I |  | Aр i | Wp i |  | i | кДж/ кг | ккал/ кг |
| 1 |  | ТБО и прочие отходы |  | 210,00 | 9,086 |  | 1,214 | 9,282 |  | 0,052 | 0,046 |  | 4,9 2 | 8,2 00 |  | 0,807 7 | 3113 | 744 |
| 2 |  | Медицинские отходы |  | 50,00 | 55,1 |  | 7,6 | 0,693 |  | 0,9 | 0,3 |  | 10, 6 | 8 |  | 0,192 3 | 2437 0 | 5830 |
| Элементарный состав всей массы отходов (без учета топлива) в %: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cротх = Cр1 * i1 + Cр * i2 . . . + Cрn * in 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,935 |  |  |  |  |  |
| Нротх = Нр1 * i1 + Нр2 * i2 … + Нрn * in |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,442 |  |  |  |  |  |
| Oротх = Oр1 * i1 + Oр2 * i2 … + Oр * in N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,630 |  |  |  |  |  |
| Nротх = Nр1 * i1 + Nр2 * i2 … + Nр * in N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,215 |  |  |  |  |  |
| Sротх = Sр * i1 + Sр2 * i2 … + Sрn * in 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,095 |  |  |  |  |  |
| Aротх = Aр1 * i1 + Aр2 * i2 … + Aр * in N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,012 |  |  |  |  |  |
| Wротх =Wр * i1 + Wр2 * i2 … + Wр * in 1 n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,162 |  |  |  |  |  |
| Исходные данные и коэффициенты для расчета с учетом дополнительного топлива (природный газ): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход топлива, в качестве доп. топлива, кг/кг отхода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,260 |  |  |  |  |  |
| Х - весовая доля дополнительного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,206 |  |  |  |  |  |
| Qpгаза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37,3 |  |  |  |  |  |
| WPD - содержание влаги в рабочей массе дополнительного топлива, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| Sr - содержание серы в рабочей массе дополнительного топлива, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |
| Аr - Содержание золы в рабочей массе дополнительного топлива, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,025 |  |  |  |  |  |
| Т - температура продуктов сгорания, гр.С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1100 |  |  |  |  |  |
| O2 - содержание кислорода в дымовых газах, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,5 |  |  |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания отходов с доп. Топливом, МДж/кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Qpн.отх = Qp Н1 * i1 + Qp H2 * i2… + Qp Hn * in |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,201 |  |  |  |  |  |
| Qp отходы+газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,027 |  |  |  |  |  |
| Spсм =X Sр +(1-X) Sротх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,137 |  |  |  |  |  |
| Apсм =X Ap +(1-X) Aротх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,777 |  |  |  |  |  |
| Wpсм =X Wp +(1-X) Wротх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,477 |  |  |  |  |  |
| Расчет выбросов золы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мзолы = 10 В αун [Ар + q4 (QpH / 32,7]*(1-ηз), кг/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| где: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В – производительность установки для сжигания отходов, т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |
| αун - доля золы в уносе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |
| Ар - содержание золы в рабочей массе отходов, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,777 |  |  |  |  |  |
| q4 - потери теплоты от механической неполноты сгорания, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| QpН - низшая теплота сгорания отходов, МДж/кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,027 |  |  |  |  |  |
| 32.7 - средняя теплота сгорания горючих веществ в уносе, МДж/кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,7 |  |  |  |  |  |
| η3 - доля твердых частиц, улавливаемая в золоуловителях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| Выбросы в атмосферу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг/ч |  |  | г/с | т/год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,3230 |  |  | 0,367 5 | 5,7947 |  |
| Расчет выбросов оксида серы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МSO2 = 0,02 В Sp (1 - η'SO2) (1 - η"SO2), кг/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| где: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В – производительность установки для сжигания отходов, кг/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |
| η'SO2 - доля оксидов серы, связываемых летучей золой отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |
| η''SO2 - доля оксидов серы, улавливаемых в золоуловителях попутно с улавливанием твердых частиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| Выбросы в атмосферу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг/ч |  |  | г/с | т/год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1921 |  |  | 0,053 3 | 0,8412 |  |
| Расчет выбросов оксида углерода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МCO = СCO В (1 - q4 / 100), кг/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СCO = 1000 q3 R QpH / 1013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| где: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ССО - выход оксида углерода при сжигании отходов определяется по формуле, кг/т: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,45 |  |  |  |  |  |
| q3 - потери теплоты от химической неполноты сгорания отходов, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |
| R - коэффициент, учитывающий долю потери теплоты вследствии химической неполноты сгорания отходов, обусловленной содержанием оксида углерода в продуктах неполноты сгорания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| В - производительность установки по сжигаемым отходам, т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |
| q4 - потери теплоты от механической неполноты сгорания (рекомендуемое значение для слоевых топок), % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| Выбросы в атмосферу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг/ч |  |  | г/с | т/год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,4272 |  |  | 0,118 7 | 1,8712 |  |
| Расчет выбросов оксидов азота |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МNOх = В * QpH * KNOх * (1- η1) (1 - q4/100) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КNOх = 0,16е0,012Дном |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| где: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КNOх - коэффициент, характеризующий количество оксидов азота, образующихся на 1 ГДж тепла, кг/ГДж: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1610 |  |  |  |  |  |
| Дном - условная паропроизводительность котла, определяется из уравнения теплового баланса, т/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дном = (В * QR * η) / ∆ h Н |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5094 |  |  |  |  |  |
| η - КПД котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  |
| ∆ h - разность энтальпий пара и питательной воды (при давлении 14 бар и температуре питательной воды 103 °С), МДж/кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,36 |  |  |  |  |  |
| η1 - коэффициент, учитывающий степень дожигания выбросов оксидов азота в результате примененных решений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| Выбросы в атмосферу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг/ч |  |  | г/с | т/год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2322 |  |  | 0,0645 | 1,0171436 |  |
| В т.ч. диоксида азота - 80 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0516 | 0,8137149 |  |
| оксида азота - 13 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0084 | 0,1322287 |  |
| Расчет выбросов хлористого водорода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МHCl = 3.6 * V1 * CHCl |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| где: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CHCl – содержание хлористого водорода в продуктах сгорания, г/м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,012 |  |  |  |  |  |
| V1 - объем сухих продуктов сгорания выбрасываемых от одного и нескольких агрегатов, м3/с: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V1 = 0,278 * В [(0.1 + 1.08 α) (QpH + 6 Wр) / 1000 + 0.0124 Wр ] * (273 + tr) / 273 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0246 |  |  |  |  |  |
| α - коэффициент избытка воздуха (приложение 2): α = 21 / (21 - 7.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,56 |  |  |  |  |  |
| Выбросы в атмосферу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг/ч |  |  | г/с | т/год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0011 | 0,0173000 |  |
| Расчет выбросов фтористого водорода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МHF = 3.6 * V1 * CHF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CHF - содержание фтористого водорода в продуктах сгорания, г/м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,025 |  |  |  |  |  |
| Выбросы в атмосферу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг/ч |  |  | г/с | т/год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00220 | 0,0347000 |  |
| Расчет выбросов углерода (сажи) Расчет углерода (сажи) проведен, согласно протокола испытаний №217-244ПВ/20 от 15.12.2020г. Массовый выброс вредных веществ Углерода (Сажи) составляет - 0,0001г/с: Валовый выброс углерода (Сажи) составит – 0,0001*4380*360/1000000=0,0016т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по источнику: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код ЗВ |  | Наименование ЗВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выбросы в атмосферу |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | г/с |  | т/год |  |
| 301 |  | Азота диоксид |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0516 |  | 0,8137 |  |
| 304 |  | Азота оксид |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0084 |  | 0,1322 |  |
| 316 |  | Соляная кислота |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0011 |  | 0,0173 |  |
| 330 |  | Серы диоксид |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0533 |  | 0,8412 |  |
| 337 |  | Углерода оксид |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1187 |  | 1,8712 |  |
| 342 |  | Гидрофторид |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0022 |  | 0,0347 |  |
| 2902 |  | Взвешенные вещества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,3675 |  | 5,7947 |  |
| 0328 |  | Углерод (сажа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0001 |  | 0,0016 |  |
|  |  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6029 |  | 9,5066 |  |
| Параметры дымовой трубы |  |  |  |  | Н, м |  |  | D, м |  |  | L, м3/с |  |  | V, м/с |  | Т гр.С |  |
|  |  |  |  |  | 8 |  |  | 0,3 |  |  | 0,025 |  |  | 0,348 |  | 200 |  |