КРАТКОЕ НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ К МАТЕРИАЛАМ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РАЗРЕШЕНИЯ НА ВОЗДЕЙСТВИЕ

ПРОЕКТ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ (НДВ)

Основной вид хозяйственной деятельности ТОО «Шемонаихинский ком-хоз» – сбор отходов от населения и организаций города Шемонаиха Восточно-Казахстанской области с последующим размещением на городском полигоне ТБО. В соответствии с проектными решениями на полигоне выполняются основные виды работ: прием, сортировка, складирование и изоляция ТБО.

Ранее нормативы выбросов вредных веществ для ТОО «Шемонаихинский ком-хоз» были утверждены на период 2021-2025 гг. в составе «Проект нормативов предельно-допустимых выбросов (ПДВ) для ТОО «Шемонаихинский ком-хоз» выполненного ТОО «СП ВЕКТОР» в 2020 году, на установленные нормативы было получено разрешение на эмиссии в окружающую среду (разрешение № KZ25VCZ00764786 от 14.01.2021 г.  срок действия разрешения до 31.12.2025 года.

Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу устанавливаются на 2026-2035 годы и составляют:

- 2026 - 143,50666 т/год;

- 2027 - 157,00186 т/год;

- 2028 - 170,49666 т/год;

- 2029 - 183,99856 т/год;

- 2030 - 197,49556 т/год;

- 2031 - 210,99226 т/год;

- 2032 - 224,48736 т/год;

- 2033 - 237,98596 т/год;

- 2034 - 251,48436 т/год;

- 2035 - 264,98466т/год.

В процессе работы предприятия в атмосферу выбрасывается 15 наименований загрязняющих веществ, из них:

- твердые: железо (II, III) оксиды, марганец и его соединения,  взвешенные частицы, пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20;

- жидкие и газообразные: азота диоксид, аммиак, азот (II) оксид, сероводород, углерод оксид, фтористые газообразные соединения, метан, диметилбензол, метилбензол, этилбензол, формальдегид.

Согласно решению по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду от 28.09.2021 г. для ТОО «Шемонаихинский ком-хоз» определена I категория объекта.

При выполнении проекта нормативов допустимых выбросов были выявлены следующие изменения по сравнению с ранее разработанным проектом нормативов ПДВ (сравнение  установленных нормативов на 2025 год и разработанных на 2026-2035 гг.):

- выбросы загрязняющих веществ по промплощадке предприятия увеличились на 8,3581408 т/год. Увеличение выбросов загрязняющих веществ связано с ежегодным увеличением объемов заскладированных отходов на полигоне

На сегодняшний день, в городе Шемонаиха официально используется полигон твёрдых бытовых отходов (ТБО) южнее трассы Шемонаиха – Семипалатинск на окраине г. Шемонаиха Восточной Казахстанской области. Полигон эксплуатируется с 2009 года, его выделенная площадь составляет 10,0578 га.

Захоронение производится по разрешению на эмиссии в окружающую среду №KZ62VCZ00764799, выданного ТОО «Шемонаихинский ком-хоз» от 14.01.2021 года Департаментом экологии Восточно-Казахстанской области, до конца 2025 года.

ПРОГРАММА УПРАВЛЕНИЯ ОТХОДАМИ (ПУО)

Программа управления отходами разработана для ТОО «Шемонаихинский ком-хоз» на период 2026–2035  г.г. в соответствии с пунктом 1 статьи 335 Экологического кодекса Республики Казахстан.

На территории ТОО «Шемонаихинский ком-хоз» образуется 3 вида отходов.

Неопасных отходов образуется 3 вида, к ним относятся:

- 10 01 01 Зольный остаток, котельные шлаки и зольная пыль (исключая зольную пыль в 10 01 04) (Золошлаковые отходы)

- 12 01 13 Отходы сварки (Остатки и огарки сварочных электродов)

- 20 03 01 Смешанные коммунальные отходы (Твёрдые бытовые отходы)

- Лимиты накопления отходов установлены на основании Методики расчета лимитов накопления отходов и лимитов захоронения отходов (Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 22 июня 2021 года № 206. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 1 июля 2021 года № 23235).

|  |  | Таблица 3.5 |
| --- | --- | --- |
| Наименование отхода | Объем накопленных отходов на существующее положение, тонн/год | Лимит накопления, тонн/год |
| 2026–2035 годы |  |  |
| Всего, в т. ч. | 0 | 0,003 |
| Отходы производства | 0 | 0,003 |
| Отходы потребления | 0 | 0 |
| Опасные отходы |  |  |
| - | - | - |
| Неопасные отходы |  |  |
| Остатки и огарки сварочных электродов | 0 | 0,003 |

Лимиты захоронения отходов (долгосрочного хранения)

Наименование объекта размещения (захоронения) отходов – полигон для размещения и утилизации твердых бытовых отходов в г. Шемонаиха (далее – полигон ТБО или полигон отходов).

Полигон предназначен для размещения (захоронение) твердых бытовых отходов и золошлаковых отходов.

ТОО «Шемонаихинский ком-хоз» в соответствии с договором № 8857 от 15 октября 2025 года осуществляется аренда земельного участка полигона ТБО сроком на 10 лет до 2035 года. Земельный участок площадью 10,0578 га под полигон ТБО (кадастровый номер 05-086-001-560) выделен согласно распоряжению Акима города Шемонаиха от 9 января 2006 года № 1-12.

В соответствии с проектными решениями полигон предназначен для складирования твердых бытовых отходов, золошлаковых отходов от печей жилых домов, смета с городской территории.

По состоянию на 01.01.2025 года на полигоне размещено 80 007,852 тонн отходов:

В соответствии с заключением ГЭЭ № KZ58VCY00140757 от 24.12.2018 г. для ТОО «Шемонаихинский ком-хоз» проектная вместимость полигона ТБО – 500000 м3 (плотность уплотнённых отходов 0,67 т/м3)  - 335 000 т.

Следовательно, остаточная ёмкость полигона составляет 254992,148 т.

Лимиты захоронения отходов (долгосрочного хранения) представлен в таблице 3.12.

| Наименование отходов |  |  | Объем захороненных отходов на существующее положение, тонн/год* | Образование, тонн/год | Лимит захоронения, тонн/год | Повторное использование, переработка, тонн/год | Передача сторонним организациям, тонн/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2026–2035 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в т. ч. |  |  | 80007,852 | 9550 | 9550 | 1860 | 0,0000 |
| Отходы производства |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0000 |
| Отходы потребления |  |  | 80007,852 | 9550 | 9550 | 1860 | 0,0000 |
| Неопасные отходы |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 01 01 | Зольный остаток, котельные шлаки и зольная пыль (исключая зольную пыль в 10 01 04) | Золошлаковые отходы | 15582,329 | 1860 | 1860 | 1860 |  |
| 20 03 01 | Смешанные коммунальные отходы | Твёрдые бытовые отходы | 64425,523 | 7690 | 7690 |  |  |

*-существующее положение - среднее за 3 года (2023-2025 г.г.)

По состоянию на 01.01.2025 года на полигоне размещено 80 007,852 тонн отходов:

В соответствии с заключением ГЭЭ № KZ58VCY00140757 от 24.12.2018 г. для ТОО «Шемонаихинский ком-хоз» проектная вместимость полигона ТБО – 500000 м3 (плотность уплотнённых отходов 0,67 т/м3)  - 335 000 т.

Следовательно, остаточная ёмкость полигона составляет 254992,148 т.

Исходя данных, полученных в ходе проведения маркшейдерских работ можно сделать вывод, что запрашиваемые лимиты захоронения ТБО не противоречат остаточной вместимости полигона.

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ (ПЭК)

Объектами производственного экологического контроля являются:

- источники выбросов загрязняющих веществ;

- отходы производства и потребления;

- граница СЗЗ (атмосферный воздух, подземные воды, почвенный покров).

Производственный мониторинг является элементом производственного экологического контроля, а также программы повышения экологической эффективности.

В рамках осуществления производственного мониторинга выполняются операционный мониторинг, мониторинг эмиссий в окружающую среду и мониторинг воздействия.

Операционный мониторинг (мониторинг производственного процесса) включает в себя наблюдение за параметрами технологического процесса для подтверждения того, что показатели деятельности объекта находятся в диапазоне, который считается целесообразным для его надлежащей проектной эксплуатации и соблюдения условий технологического регламента данного производства. Содержание операционного мониторинга определяется оператором объекта.

Мониторингом эмиссий в окружающую среду является наблюдение за количеством, качеством эмиссий и их изменением.

Отчетность по результатам производственного экологического контроля должна отражать полную информацию об исполнении программы за отчетный период.

Период и частота осуществления наблюдений и измерений представлены в таблице 4.1.

Таблица 4.1

| Вид мониторинга | Метод проведения | Период наблюдения |  | Частота замеров |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| Операционный мониторинг |  |  |  |  |  |
| Включает в себя наблюдение за параметрами технологического процесса для подтверждения того, что показатели деятельности объекта находятся в диапазоне, который считается целесообразным для его надлежащей проектной эксплуатации и соблюдения условий технологического регламента данного производства. Содержание операционного мониторинга определяется оператором объекта (п.3 ст.186 Экологического кодекса РК). Все документы хранятся на предприятии. Все документы хранятся на предприятии. Все документы хранятся на предприятии. |  |  |  |  |  |
| Мониторинг эмиссий |  |  |  |  |  |
| Мониторинг выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух | расчетный метод |  | В течение года | 1 раз в квартал |
|  | Контроль на источниках выбросов загрязняющих веществ осуществляется согласно существующих методик при составлении статистической отчётности 2ТП-воздух и при осуществлении квартальных платежей за загрязнение окружающей среды. |  |  |  |
| Мониторинг отходов производства и потребления | расчетный метод |  | В течение года | 1 раз в квартал |
|  | Контроль образования и движения отходов осуществляется проведением ежегодной инвентаризации отходов производства и потребления и составлением ведомственной отчетности по опасным отходам согласно ст. 347 Экологического кодекса РК, а также постоянно расчетным методом при составлении пояснительной записки к квартальным отчетам по программе ПЭК. |  |  |  |
| Мониторинг воздействия |  |  |  |  |  |
| Мониторинг воздействия на атмосферный воздух на границе СЗЗ | инструментальные замеры |  | В течение года | 1 раз в год |
| Мониторинг воздействия на подземные воды | инструментальные замеры |  | В течение года | 1 раз в год |
| Мониторинг воздействия на почвы на границе СЗЗ | инструментальные замеры |  | В течение года | 1 раз в год (сентябрь – октябрь) |