КРАТКОЕ НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ

Проектируемые ДСК располагаются на отдельно выделенном земельном участке,  на основании договора аренды с АО «ТНК Казхром», переданный в пользование ТОО «ЕРГ Ресайклинг» для осуществления самостоятельной и отдельной деятельности.

Проектируемый объект не участвует в осуществлении производственной деятельности АксЗФ, проектом не предполагается внесение изменения в технологию основного производства завода, объем продукции или изменение сырья. Проектируемый объект технологически прямо не связан с основной деятельностью с АксЗФ, так как размещаются на разных производственных площадках, и не оказывает никакого влияния на объем, количество и/или интенсивность эмиссий и иных форм негативного воздействия основного производства.

Ближайшая жилая зона (г. Аксу) располагается на расстоянии около 3,7 км в юго-восточном направлении. Санаториев, зон отдыха, медицинских учреждений в районе расположения предприятия нет.

Географические координаты:

| № п/п | Северная широта | Восточная долгота |
| --- | --- | --- |
| 1 | 52°04'06" | 76°52'03" |
| 2 | 52°04'05" | 76°52'00" |
| 3 | 52°04'05" | 76°52'00" |
| 4 | 52°04'06" | 76°52'03" |

Посты наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха РГП «Казгидромет» в рассматриваемом районе отсутствуют.

Санитарно-профилактических учреждений, зон отдыха, медицинских учреждений и охраняемых законом объектов (памятники архитектуры и др.) в районе расположения объекта нет.

Площадь участка – 3,5814 га.

Планируемая деятельность располагается на свободной от застройки территории и расположена на участке с кадастровым номером № 14215044374,  предоставленное право – частная собственность, категория земель – земли населенных пунктов (городов, поселков и сельских населенных пунктов), целевое назначение – для размещения и обслуживания объектов Аксуского завода ферросплавов;

ДСК 1, 2 будут располагаться на техногенно-измененной территории в границах СЗЗ  АО «ТНК Казхром».

Дробильно-сортировочный  комплекс-1  (ДСК-1).  Производительность  ДСК  –  1  – 264 000 тонн/год.

Дробильно-сортировочный  комплекс-2  (ДСК-2).  Производительность  ДСК  –  2  – 264 000 тонн/год.

На  ДСК  перерабатывается  отход   АксЗФ   -   непереработанный  шлак,  который поступает на ДСК с шлакоотвала Акс ЗФ, непосредственно на площадке ДСК данный вид отхода не образуется в период эксплуатации.

Предварительно подготовленный, подвергнутый, в случае необходимости (кусок более 500 мм), разработке гидромолотом, и разрыхленный на шлаковом отвале исходный материал (шлак), подвергается процедуре ручной выборки металлолома и крупных кусков (более 500 мм) ферро-хрома, после чего грузится экскаватором/погрузчиком с ковшом «прямая(обратная) лопата», от 2/3 м3 в автосамосвалы, грузоподъёмностью от 25 тн, и после взвешивания на автомобильной весовой ЦПШл подаются в бункеры приемных узлов комплекса.

С помощью вибро-питателя и пластинчатого питателя типа ТК-15/16, или аналога, материал, подаётся на щековые дробилки крупного дробления СМД-110/111, или аналоги, основной и дополнительной линии, где дробятся до фракции от 0 до 130 мм.

Подача материала в дробилку регулируется оператором с пульта управления в зависимости от крупности и прочности материала.

Визуально обнаруженные на питателе стальные предметы и крупные куски     феррохрома, при визуальном обнаружении, удаляются вручную после остановки питателя и механически, с помощью металлоотделителя, находящегося между бункерами-питателями и первичными дробилками.

Дробленый материал крупностью от 0 до 130 мм поступает на ленточные конвейеры каждой из линий.

Далее материал из основной и вспомогательной линий, конвейерами подается в бункер-накопитель. Проходя по конвейеру, из бункера-накопителя, материал подвергается дополнительному обезметалливанию, с помощью металлоотделителя, после чего подаётся в тяжёлый грохот для фракционирования.

На тяжёлом грохоте ГИТ 63, или аналоге, материал разделяется на четыре фракции 0-10(12), 10(12)-16(20), 16(20)-31,5(40), 31,5(40) +мм. Материалы 0-10(12), 10(12)-16(20), 16(20)-31,5(40) конвейерами подаются на магнитные сепараторы. Материал более 31,5(40) мм подается на спаренные дробилки СМД-109, или аналоги, с разгрузочной щелью 45-50 мм и возвращается обратно на грохот для последующего фракционирования.

Материалы фракции 0-10(12), 10(12)-16(20), 16(20)-31,5(40), полученные на грохоте ГИТ 63, или аналога, подаются на барабанные магнитные сепараторы с постоянными магнитами типа СМБМ-ВП 600х1500. После разделения, магнитная часть – металлоконцентраты, накапливаются в приямках. Немагнитная часть – щебень, накапливается в хвостовой части продуктовых конвейеров. В случае получения металлоконцентрата не соответствующего требованиям «СТ АО 951241000448-03-4749-2022 металлоконцентрат хромистый» по проценту содержания магнитного металлоконцентрата, производится регулировка магнитной системы магнитного сепаратора, до достижения требуемого качества.

Щебень и металлоконцентрат должны быть приняты ОТК ЦПШл.

При несоответствии гранулометрического состава щебень бракуется и отправляется на повторную переработку.

Принятые ОТК щебень и металлоконцентрат, с комплекса вывозится автосамосвальной техникой, согласно маршрутных листов, по фракциям, на склады, в отдельные терриконы, после взвешивания на весовой, согласно утвержденной схеме складирования терриконов по ЦПШл.

Мастер смены перед загрузкой обязан проверить чистоту и целостность кузова машины и при необходимости сделать уборку. Перевозка готовой продукции в не зачищенных от предыдущих материалов и дырявых кузовах машин запрещается.

С первым рейсом автосамосвала, мастер смены едет на склад, где проверяет чистоту площадки и показывает водителю место складирования.

Обнаружив во время загрузки несоответствие щебня по качеству (засорённость, кирпич и гранулометрического состава), мастер смены останавливает работу и вызывает контролера ОТК.

Мастер смены сообщает старшему мастеру смены ЦПШл о начале вывозки щебня и металлоконцентрата.

В конце перевозки мастер смены едет на место складирования, проверяет качество вывезенного щебня, состояние террикона, отсутствие смешения и посторонних примесей. Передает информацию старшему мастеру ЦПШл об окончании перевозки и качестве вывезенного щебня.

Контроль количества перерабатываемых материалов и продуктов переработки, вывозимых с участка, осуществляется с помощью автомобильных весов ЦПШл.

Краткая характеристика технологии производства с точки зрения загрязнения атмосферы.

Период строительства

Сварочные работы ведутся электродами УОНИ13/55 – 1000 кг на период строительства. Режим работы - 1000 ч/период строительства. Сварочные работы являются неорганизованным источником выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (ист. 6001).

Резка металлапроизводится пропан-бутановой смесью, расход пропан-бутана – 0,5 т на период строительства. Длина реза – 27 м/час. Фонд работы резаков – 200 ч на период строительства. Резка металла является источником выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (ист. 6002).

Склады щебня и песка(ист. 6003) расположены возле участка строительства. Площадь склада – 60 м2. Годовой объем перемещаемого щебня – 60 тонн, песка – 15 м3. Площадь – 10 м2.В соответствии с Приложением №11 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» 04 2008 г. №100 – п Методика расчета загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов п.2.5. при статическом хранении и пересыпке песка с влажностью 3% и более выбросы пыли принимаются равными 0.Поэтому склад и пересыпка песка как источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу не рассматриваются.

При лакокрасочных работах используется краска ПФ-115 – 1100 кг (1100 ч), ГФ-021 - 300 кг (300 ч) на период строительства, растворитель Р-4 – 50 кг, на период строительства (50 ч на период строительства). Способ окраски – пневматический. Покрасочные работы являются неорганизованным источником выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (ист. 6004).

Нанесение бутима (ист. 6005). Гидроизоляция бетонных и железобетонных изделий принимается окрасочная из горячего битума. Подогрев битума в битумном котле осуществляется с помощью дизельного топлива. Время работы установки – 60 ч на период строительства. Расход ДТ – 1,5 т на период строительства.

Транспорт - сжигание топлива в ДВС (ист.6006). В процессе функционирования предприятия для перевозки оборудования и персонала, транспортировки материалов применяется ряд автомобильной техники с дизельными двигателями внутреннего сгорания (ДВС). Транспорт (сжигание топлива в ДВС) является неорганизованным источником выбросов вредных веществ в атмосферу.

Экскаваторные работы (ист. 6007). Проектом предусматривается экскавация грунта при строительстве объектов. Источником выброса загрязняющих веществ будет являтся экскаватор. Годовой фонд работы экскаватора – 1300 час. Годовой объем перемещаемого материала – 9996 м3(12995 тонн).

Бульдозерные работы (ист. 6008). Проектом предусматривается перемещение грунта при строительстве объектов. Источником выброса загрязняющих веществ будет являтся бульдозер. Годовой фонд работы бульдозера – 1300 час. Годовой объем перемещаемого материала – 9996 м3 (12995 тонн).

Транспортные работы. Транспортировка грунта осуществляется с помощью автосамосвала грузоподъемностью 35 тонн (ист. 6009). Среднее расстояние транспортировки грунта составляет 2 км.  Площадь платформы – 13 м2. Покрытие дорог – грунтовое. Режим работы работы автотранспорта - 1200 ч/год.

Период эксплуатации

Дробильно-сортировочный комплекс (ДСК - 1)

Годовой фонд работы ДСК - 4022 час.

Погрузка шлака на шлаковом отвале в автотранспорт производится погрузчиком. Годовой объем погружаемого материала – 264000 тонн. Погрузка является неорганизованным источником выделения загрязняющих веществ в атмосферу (ист. 6001, 001).

Приемный бункер ДСК (п.12.2 рисунок 1.1) (ист. 6001, 002). Шлак (фр.0-800 мм) автосамосвалом поступает в приемный бункер. Высота падения материала – 7,5 м. Годовой объем поступаемого материала – 264000 тонн.

Узел пересыпки шлака (0-10 мм) с ванны вибропитателя на конус шлака фр.0-10 мм (ист. 6001,003). Высота падения материала – 4 м. Годовой объем поступаемого материала – 26400  тонн. Оснащен форсунками для распыления воды.

Конус шлака 0-10 мм. Площадь конуса 38,5 м2. Высота – 3,5 м. В летнее время на конус поступает смоченный материал. Конус щебня является неорганизованным источником выделения загрязняющих веществ в атмосферу (ист. 6001,004).

Дробилка щековая СМД109 (ист. 0001/01). Годовой объем перерабатываемого материала – 264000 тонн. Покрыта аспирационной системой (АС 1).

Узел пересыпки с дробилки на конвейер КЛ 1.0/25. (ист. 0001/02). Высота падения материала – 1,5 м. Годовой объем поступаемого материала – 237600 тонн (фр.0-100 мм). Покрыт аспирационной системой (АС 1).

Конвейеры ленточные КЛ 1.0/25 (2 ед.) (ист. 6001, 0005) - с дробилки в промежуточный бункер, с промежуточного бункера в грохот . Ширина ленты – 1 м, длина – 25 м. Скорость – 1,22 м/с. Конвейеры закрыты со всех сторон.

Узел пересыпки с КЛ 1.0/25  в промежуточный бункер  (ист. 0001/03).  Высота падения материала – 6 м. Годовой объем поступаемого материала – 237600 тонн (фр.0-100 мм). Покрыт аспирационной системой (АС 1).

Узел пересыпки с промежуточного бункера  на КЛ 1.0/25   (ист. 0001/04). Высота падения материала – 0,5 м. Годовой объем поступаемого материала – 237600 тонн (фр.10-100 мм).

Узел пересыпки с КЛ 1.0/25 на грохот ГИТ-63 (ист. 0002/01) Высота падения материала – 2 м. Годовой объем поступаемого материала – 237600 тонн (фр.10-100 мм). Покрыт аспирационной системой  (АС 2).

Грохот инерционный ГИТ-63  (ист. 0002/02). Годовой объем поступаемого материала – 277518 тонн (с учетом повторного грохочения). Покрыт аспирационной системой №2 (АС 2).

Конвейеры ленточные КЛ 0.8/20 (4 ед.) и КЛ 0.8/25 (1 ед.), КЛ 0.5/10 (3 ед.) (ист. 6001,006). Ширина ленты – 0,5/0,8 м, длина – 20 м (4 ед) и 25 м (1 ед), 10 м (3 ед). Скорость – 1,22 м/с. Конвейеры закрыты.

Узел пересыпки щебня 0-5 мм с КЛ 0.8/20  на площадку магнитного сепаратора  (ист. 6001, 007). Высота падения материала – 0,5 м. Годовой объем поступаемого материала – 119460 тонн (фр. 0-5 мм).

Узел пересыпки щебня 0-5 мм с магнитного сепаратора на КЛ 0.5/10  (ист. 0002/8). Высота падения материала – 2 м. Годовой объем поступаемого материала – 108900 тонн (фр. 0-5 мм). Покрыт аспирационной системой (АС 2).

Узел пересыпки с КЛ 0.5/10 на конус щебня фр.0-5 мм. (ист. 6001,008). Высота падения материала – 4 м. Годовой объем поступаемого материала – 108900 тонн (фр. 0-5 мм). Оснащен форсунками.

Конус щебня фр.0-5 мм. Площадь конуса 38,5 м2. Высота – 3,5 м. В летнее время на конус поступает смоченный материал. Конус щебня является неорганизованным источником выделения загрязняющих веществ в атмосферу (ист. 6001,009).

Закром концентрата 0-5 мм (ист. 6001, 10). Площадь закрома – 8 м2.

Узел пересыпки щебня 5-20 мм с КЛ 0.8/25 на площадку магнитного сепаратора. (ист. 6001,011) Высота падения материала – 2 м. Годовой объем поступаемого материала – 47520 тонн (фр. 5-20 мм).

Узел пересыпки щебня 5-20 мм с магнитного сепаратора. на КЛ 0.5/10. (ист. 0002/07). Высота падения материала – 2 м. Годовой объем поступаемого материала – 36960 тонн (фр. 5-20 мм). Покрыт аспирационной системой (АС 2).

Узел пересыпки с КЛ 0.5/10 на конус щебня 5-20 мм. (ист. 6001, 012) Высота падения материала – 4 м. Годовой объем поступаемого материала – 36960 тонн (фр. 5-20 мм). Оснащен форсунками.

Конус щебня 5-20 мм. Площадь конуса 38,5 м2. Высота – 3,5 м. В летнее время на конус поступает смоченный материал. Конус щебня является неорганизованным источником выделения загрязняющих веществ в атмосферу (ист. 6001, 013).

Закром концентрата 5-20 мм (ист. 6001,014). Закром открыт с 1 стороны. Площадь закрома – 8 м2.

Узел пересыпки щебня 20-40 мм с КЛ 0.8/20 на площадку магнитного сепаратора. (ист. 6001,015). Высота падения материала – 2 м. Годовой объем поступаемого материала – 70620 тонн (фр. 20-40 мм).

Узел пересыпки щебня 20-40 мм с магнитного сепаратора  на КЛ 0.5/10. (ист. 0002/06). Высота падения материала – 0,5 м. Годовой объем поступаемого материала – 60720 тонн (фр. 20-40 мм). Покрыт аспирационной системой (АС 2).

Узел пересыпки с КЛ 0.5/10 на конус щебня 20-40 мм. (ист. 6001, 016). Высота падения материала – 4 м. Годовой объем поступаемого материала – 60720 тонн (фр. 20-40 мм). Оснащен форсунками для распыления воды.

Конус щебня 20-40 мм. Площадь конуса 38,5 м2. Высота – 3,5 м. В летнее время на конус поступает смоченный материал. Конус щебня является неорганизованным источником выделения загрязняющих веществ в атмосферу (ист. 6001,017).

Закром концентрата 20-40 мм (ист. 6001,018). Закром открыт с 1 стороны. Площадь закрома – 12,25 м2.

Узел пересыпки щебня 40-100 мм с КЛ 0.8/20  на спаренные дробилки СМД-109 (ист. 0002/04). Высота падения материала – 6 м. Годовой объем поступаемого материала – 78540тонн (фр. 40-100 мм).

Дробилки спаренные СМД-108А (ист. 0002/05). Узел пересыпки и дробилки покрыты аспирационной системой (АС 2).

Узел пересыпки с дробилок (п.3) на конвейер КЛ 0.8/20. (ист. 0001/05). Высота падения материала – 3 м. Годовой объем поступаемого материала – 78540 тонн (фр.0-40 мм). Покрыт аспирационной системой (АС 1).

Погрузка щебня и магнитных фракций 0-5 мм в автотранспорт производится погрузчиком. Годовой объем погружаемого материала – 119460 тонн. Погрузка является неорганизованным источником выделения загрязняющих веществ в атмосферу (ист. 6001, 019).

Погрузка щебня и магнитных фракций 5-20 мм в автотранспорт производится погрузчиком. Годовой объем погружаемого материала – 47520 тонн. Погрузка является неорганизованным источником выделения загрязняющих веществ в атмосферу (ист. 6001, 020).

Погрузка щебня и магнитных фракций 20-40 мм в автотранспорт производится погрузчиком. Годовой объем погружаемого материала – 70620 тонн. Погрузка является неорганизованным источником выделения загрязняющих веществ в атмосферу (ист. 6001, 021).

Транспортные работы. Транспортировка материала на обоих ДСК осуществляется с помощью автосамосвалов грузоподъемностью 35 т. в количестве 3 единицы (ист. 6001,022). Среднее расстояние транспортировки материала по промышленной площадке составляет 1,5 км. Покрытие дорог – уплотненный щебень. Площадь платформы – 13 м2.Скорость движения автосамосвала – 15 км/час.

Дробильно-сортировочный комплекс (ДСК - 2)

Годовой фонд работы ДСК - 4022 час.

Погрузка шлака на шлаковом отвале в автотранспорт производится погрузчиком. Годовой объем погружаемого материала – 264000 тонн. Погрузка является неорганизованным источником выделения загрязняющих веществ в атмосферу (ист. 6002,001).

Приемный бункер ДСК (ист. 6002,002). Шлак (фр.0-700 мм) автосамосвалом поступает в приемный бункер. Высота падения материала – 7,5 м. Годовой объем поступаемого материала – 264000 тонн. Оснащен форсунками для распыления воды.

Дробилка щековая СМД-109 (ист. 0003/01). Годовой объем поступаемого материала – 264000 тонн. Покрыта аспирационной системой (АС 1).

Узел пересыпки с дробилки на конвейер КЛ 0.5/10 (ист. 0003/002). Высота падения материала – 2 м. Годовой объем поступаемого материала – 237600 тонн. Покрыта аспирационной системой (АС 1).

Узел пересыпки из вибропитателя в дробилку (ист. 6002, 003). Высота падения материала – 4 м. Годовой объем поступаемого материала – 264000  тонн.

Узел пересыпки шлака (0-10) с конвейера на конус шлака (ист. 6002, 004). Высота падения материала – 4 м. Годовой объем поступаемого материала – 26400  тонн.

Конус шлака 0-10 мм. Площадь конуса 38,5 м2. Высота – 3,5 м. В летнее время на конус поступает смоченный материал. Конус щебня является неорганизованным источником выделения загрязняющих веществ в атмосферу (ист. 6002, 005).

Узел пересыпки с КЛ 1.0/25 в промежуточный бункер (ист. 0003/03). Годовой объем перерабатываемого материала – 205122 тонн. Покрыта аспирационной системой (АС 1).

Узел пересыпки с промежуточного бункера на конвейер КЛ 1.0/25. (ист. 0003/04). Высота падения материала – 1,5 м. Годовой объем поступаемого материала – 237600 тонн (фр.0-100 мм). Покрыт аспирационной системой (АС 1).

Конвейеры ленточные КЛ 1.0/25. (ист. 6002, 005) - с дробилки в промежуточный бункер, с промежуточного бункера в грохот. Ширина ленты – 1 м, длина – 25 м. Скорость – 1,22 м/с. Конвейеры закрыты со всех сторон.

Узел пересыпки с КЛ 1.0/25 на грохот (ист. 0004/001) Высота падения материала – 2 м. Годовой объем поступаемого материала – 237600 тонн (фр.10-100 мм). Покрыт аспирационной системой  (АС 2).

Грохот инерционный  (ист. 0004/02). Покрыт аспирационной системой (АС 2).

Конвейеры ленточные КЛ 0.5/19,7 (3 ед.), КЛ 0.8/18 (1 ед.) и КЛ 0.8/20 (1 ед.), КЛ 0.5/10 (4 ед.) (ист. 6002,007). Ширина ленты – 0,5/0,8 м, длина – 10 м (4 ед), 19,7 м (3 ед), 18 м и 20 м. Скорость – 1,22 м/с. Конвейеры закрыты.

Узел пересыпки щебня 0-5 мм с КЛ 0.5/19,7  на площадку магнитного сепаратора  (ист. 6002,008). Высота падения материала – 0,5 м. Годовой объем поступаемого материала – 119460 тонн (фр. 0-5 мм).

Узел пересыпки щебня 0-5 мм с магнитного сепаратора на КЛ 0.5/10. (ист. 0004/006). Высота падения материала – 2 м. Годовой объем поступаемого материала – 108900 тонн (фр. 0-5 мм). Покрыт аспирационной системой (АС 2).

Узел пересыпки с КЛ 0.5/10 на конус щебня фр.0-5 мм. (ист. 6002,009). Высота падения материала – 4 м. Годовой объем поступаемого материала – 108900 тонн (фр. 0-5 мм). Оснащен форсунками.

Конус щебня фр.0-5 мм. Площадь конуса 38,5 м2. Высота – 3,5 м. В летнее время на конус поступает смоченный материал. Конус щебня является неорганизованным источником выделения загрязняющих веществ в атмосферу (ист. 6002, 010).

Закром концентрата 0-5 мм (ист. 6002, 011). Закром открыт с 1 стороны. Площадь закрома – 8 м2.

Узел пересыпки щебня 5-20 мм с КЛ 0.5/19,7  на площадку магнитного сепаратора . (ист. 6002, 012) Высота падения материала – 2 м. Годовой объем поступаемого материала – 47520 тонн (фр. 5-20 мм).

Узел пересыпки щебня 5-20 мм с магнитного сепаратора  на КЛ 0.5/10. (ист. 0004/005). Высота падения материала – 2 м. Годовой объем поступаемого материала – 36960 тонн (фр. 5-20 мм). Покрыт аспирационной системой (АС 2).

Узел пересыпки с КЛ 0.5/10 на конус щебня 5-20 мм. (ист. 6002, 013) Высота падения материала – 4 м. Годовой объем поступаемого материала – 36960 тонн (фр. 5-20 мм). Оснащен форсунками.

Конус щебня 5-20 мм. Площадь конуса 38,5 м2. Высота – 3,5 м. В летнее время на конус поступает смоченный материал. Конус щебня является неорганизованным источником выделения загрязняющих веществ в атмосферу (ист. 6002, 014).

Закром концентрата 5-20 мм (ист. 6002, 015). Закром открыт с 1 стороны. Площадь закрома – 8 м2.

Узел пересыпки щебня 20-40 мм с КЛ 0.5/19.7  на площадку магнитного сепаратора (п.5). (ист. 6004, 016). Высота падения материала – 2 м. Годовой объем поступаемого материала – 70620тонн (фр. 20-40 мм).

Узел пересыпки щебня 20-40 мм с магнитного сепаратора  на КЛ 0.5/10 . (ист. 0004/004). Высота падения материала – 0,5 м. Годовой объем поступаемого материала – 60720 тонн (фр. 20-40 мм). Покрыт аспирационной системой (АС 2).

Узел пересыпки с КЛ 0.5/10  на конус щебня 20-40 мм. (ист. 6002, 017). Высота падения материала – 4 м. Годовой объем поступаемого материала – 60720 тонн (фр. 20-40 мм). Оснащен форсунками для распыления воды.

Конус щебня 20-40 мм. Площадь конуса 38,5 м2. Высота – 3,5 м. В летнее время на конус поступает смоченный материал. Конус щебня является неорганизованным источником выделения загрязняющих веществ в атмосферу (ист. 6002, 018).

Закром концентрата 20-40 мм (ист. 6002, 019). Закром открыт с 1 стороны. Площадь закрома – 8 м2.

Узел пересыпки щебня 40-100 мм с КЛ 0.8/20  на спаренные дробилки СМД-109. Высота падения материала – 6 м. Годовой объем поступаемого материала – 78540 тонн (фр. 40-100 мм).

Дробилки спаренные СМД-109 (ист. 0003/06). Узел пересыпки и дробилки покрыты аспирационной системой (АС 1).

Узел пересыпки с дробилок на конвейер КЛ 0.8/20. (ист. 0003/07). Высота падения материала – 3 м. Годовой объем поступаемого материала – 78540 тонн (фр.0-40 мм). Покрыт аспирационной системой (АС 1).

Погрузка щебня и магнитных фракций 0-5 мм в автотранспорт производится погрузчиком. Годовой объем погружаемого материала – 119460 тонн. Погрузка является неорганизованным источником выделения загрязняющих веществ в атмосферу (ист. 6002, 020).

Погрузка щебня и магнитных фракций 5-20 мм в автотранспорт производится погрузчиком. Годовой объем погружаемого материала – 47520 тонн. Погрузка является неорганизованным источником выделения загрязняющих веществ в атмосферу (ист. 6002, 021).

Погрузка щебняи магнитных фракций 20-40 мм в автотранспорт производится погрузчиком. Годовой объем погружаемого материала – 70620 тонн. Погрузка является неорганизованным источником выделения загрязняющих веществ в атмосферу (ист. 6002, 022).

Транспортные работы. Транспортировка материала на обоих ДСК осуществляется с помощью автосамосвалов грузоподъемностью 35 т. в количестве 3 единицы (ист. 6002,023). Среднее расстояние транспортировки материала по промышленной площадке составляет 1,5 км. Покрытие дорог – уплотненный щебень. Площадь платформы – 13 м2.Скорость движения автосамосвала – 15 км/час.

Общий объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на период проведения строительно-монтажных работ составит 2.9584319 тонн.

На период строительно-монтажных работ определено 9 неорганизованных источников выбросов.

Общий объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на период эксплуатации составит 61.373413тонн.

На период эксплуатации определено 2 неорганизованных источников выбросов и 4 организованных источника выбросов.

Водоснабжение

Для хозяйственно-бытовых нужд рабочих используется привозная бутылированная вода питьевого качества.

На период строительства предусматривается организация городка строителей, где будут размещены вагоны-бытовки и биотуалеты для строительных организаций.

На период эксплуатции будет функционировать 1 биотуалет. Стоки будут вывозится ассенизаторной машиной специализированной организацией.

Для хозяйственно-бытовых нужд рабочих используется привозная вода питьевого качества существующего объекта, расфасованная в бутыли, из расчета 14 л/сут на человека согласно Приложению В табл. В.1 п. 23  СП РК 4.01-101-2012 (норма расхода холодной воды). Питьевая вода должна отвечать требованиям СТ РК 1432-2005 и СП № 209 от 16 марта 2015 года.

В период проведения строительных работ, с максимальной численностью строительных кадров 8 человек в сутки, максимальное водопотребление составит:

-	на хозяйственно-питьевые нужды 0,112 м3/сут.

Водоотведение составит:

-	от биотуалетов 0,083 м3/сут;

Учитывая, что строительство объектов предполагается	осуществить за 5,5 месяцев, то объем водопотребления и водоотведения на весь период строительства составит:

-	на хозяйственно-питьевые нужды 18,48 м3;

-	от биотуалетов 13,695 м3

В период эксплуатации (сезон длится 230 дней), со штатом специалистов 17 человек в сутки, максимальное водопотребление составит:

-	на хозяйственно-питьевые нужды 0,238 м3/сут.

-	на производственные нужды – пылеподавление (полив дорог, территории и орошение участка интенсивного пыления на ДСК) – 150 м3/сут.

Водоотведение составит:

-	от биотуалета 0,083 м3/сут;

Итого годовой объем водопотребления составит:

-	на хозяйственно-питьевые нужды 224,84 м3;

-	на производственные нужды (только теплый период) – 27000 м3.

Итого годовой объем водоотведения составит:

-	от биотуалета 19,09 м3

В соответствии со ст. 338 Экологического Кодекса РК и Классификатором отходов, утвержденного приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314 для отходов производства и потребления установлено три класса:

- опасные;

- неопасные;

- зеркальные.

Лимиты накопления отходов обосновываются в соответствии с пунктом 5 статьи 41 Кодекса и методикой расчета лимитов накопления отходов, утвержденной уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.

Лимиты накопления	отходов на период эксплуатации	полигона на максимальный год отработки приведены в таблице 9.1.

Таблица 9.1.1 – Лимиты накопления отходов в период строительства

| Наименование отходов |  | Объем накопленных отходов на существующее положение, тонн/год | Лимит накопления, тонн/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |
| Всего |  | - | 51,3330 |
| в том числе отходов производства |  | - | 50,7330 |
| отходов потребления |  | - | 0,600 |
| Опасные отходы |  |  |  |
| Отходы от красок и лаков, содержащие органические растворители и другие опасные вещества (тара из-под ЛКМ) | - |  | 0,2180 |
| Не опасные отходы |  |  |  |
| Смешанные коммунальные отходы |  | - | 1,60 |
| Черные металлы |  | - | 25,015 |
| Смеси бетона, кирпича, черепицы и керамики |  | - | 20,00 |
| Пластмассы |  | - | 1,00 |
| Бумага и картон |  | - | 2,00 |
| Стекло |  | - | 1,50 |
| Зеркальные |  |  |  |
| - |  | - | - |

Таблица 9.1.2– Лимиты накопления отходов в период эксплуатации

| Наименование отходов |  | Объем накопленных отходов на существующее положение, тонн/год | Лимит накопления, тонн/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |
| Всего |  | - | 3118,8904 |
| в том числе отходов производства |  | - | 3117,6104 |
| отходов потребления |  | - | 1,280 |
| Опасные отходы |  |  |  |
| Отходы не указанных иначе (маслосодержащие отходы, не определенные иначе) | - |  | 0,5080 |
| Другие изоляционные и трансформаторных масла | - |  | 0,8100 |
| Твердые отходы от газоочистки, содержащие опасные вещества |  |  | 3090,3132 |
| Абсорбенты, фильтровальные материалы (включая масляные фильтры иначе не определенные), ткани для вытирания, защитная одежда, загрязненные опасными материалами (загрязненные рукава, фильтрующие элементы) |  |  | 2,9 |
| Не опасные отходы |  |  |  |
| Смешанные коммунальные отходы |  | - | 4,28 |
| Пластмассы и резины (отходы конвейерной ленты) |  | - | 10,00 |
| Отходы пластмассы |  | - | 2,00 |
| Бумага и картон |  | - | 5,00 |
| Стекло |  | - | 3,00 |
| Списанное электрическое и электронное оборудование (светодиодные лампы) |  | - | 0,0072 |
| Зеркальные |  |  |  |
| - |  | - | - |

Отходы будут временно накапливается на площадке временного хранения отходов не более 6 месяцев. (согласно требованиям ст.320 ЭК РК.)

Описание системы управления отходами

В процессе производственной и хозяйственной деятельности на предприятии образуются отходы производства и потребления. Основной задачей их управления является сбор, сортировка, временное хранение, перевозка и удаление (передача сторонним организациям по договору, повторное использование, нейтрализация).

Обращение с отходами – виды деятельности, связанные с отходами, включая предупреждение и минимизацию образования отходов, учет и контроль, накопление отходов, а также сбор, переработку, утилизацию, обезвреживание, транспортировку, хранение (складирование) и удаление отходов.

Все отходы, образуемые на предприятии, передаются по мере накопления сторонним организациям по договорам в срок не более 6–ти месяцев с момента их образования. Размещение отходов на предприятии исключено.

Сбор, хранение и транспортировка отходов будет осуществляться согласно санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления» (Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 28 декабря 2020 года № 21934)

Движение отходов на предприятии осуществляется под контролем эколога предприятия.

На каждом участкеназначается ответственное лицо за порядок обращения с отходами производства и потребления за сбор, учет, хранение и вывоз отходов по договору.

Образование. Образование отходов имеет место в технологических и эксплуатационных процессах.

Сбор и накопление отходов. Сбор отходов производится непосредственно у мест их образования в цехах.

Идентификация отхода – деятельность, связанная с определением принадлежности данного объекта к отходам того или иного вида, сопровождающаяся установлением данных о его опасных, ресурсных технологических и других характеристиках.

Идентификация объектов и отходов может быть визуальной и/или инструментальной по признакам, параметрам, показателям и требованиям, необходимым для подтверждения соответствия конкретного объекта или отхода его описанию.

Сортировка, транспортирование складирование и хранение отходов - эти операции следует осуществлять таким образом, чтобы обеспечить предотвращение или ликвидацию последствий аварийных выбросов в воздушную, почвенную или водную среду.

Хранение отходов – складирование отходов в специально установленных местах для последующей утилизации, переработки и (или) удаления.

Отходы производства и потребления в периоды до вывоза на специализированное предприятие по договору временно хранятся в специально установленных местах.

Контроль содержания и правильного использования контейнеров предназначенных для временного хранения отходов осуществляет ответственное лицо за порядок обращения с отходами производства и потребления. На всех контейнерах, кюбелях, емкостях, предназначенных для временного хранения отходов вывешены таблички с наименованием отходов, согласно паспортным данным, Ф.И.О. ответственного лица за соответствующее место временного хранения отходов и номер объекта.

По мере поступления дополнительной информации, повышающей полноту и достоверность данных, включенных в обязательные разделы, паспорт опасных отходов подлежит обновлению.

Транспортировка.

Вывоз отхода «ТБО-твердые бытовые отходы» будет осуществляется на специализированном транспорте подрядчика. Транспортировка производится в соответствии с законодательными требованиями.

По остальным видам отходов передача/транспортировка осуществляется согласно условиям договора.

Транспортные средства должны быть в исправном состоянии не иметь течь масла, антифриза вовремя проходить ТО. Мойка автотранспорта на территории предприятия не производится.

При транспортировке промышленных отходов не допускается присутствие посторонних лиц, кроме водителя и сопровождающего персонала подразделения.

При перевозке сыпучих и пылевидных отходов принимаются меры по предотвращению россыпи и пыления (покрытие машин брезентом).

Оформление документов на вывоз и погрузку отходов в автотранспорт осуществляет ответственный за обращение с отходами в производственном подразделении.

Учет отходов. В каждом производственном подразделении ведется журнал «Журнал учета производства и потребления».

Эколог предприятия готовит сводный отчет по инвентаризации отходов и представляет его ежегодно в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды и областной статистический орган, а также производит расчет платежей. Расчет платы предоставляется ведущим специалистом бухгалтерии по налогам ежеквартально, в налоговый комитет по месту расположению предприятия.

Ответственным по учету и осуществлению взаимоотношений со специализированными организациями всех отходов производства и потребления является эколог предприятия.

Инвентаризация отходов. Ежегодно проводится инвентаризация отходов и представляется перечень всех отходов, образующихся в подразделениях.

Результаты инвентаризации учитывают при установлении стратегических экологических целей и на их основе разрабатывают мероприятия по регенерации, обезвреживанию, реализации и отправке на специализированные предприятия отходов производства, которые включаются в программу достижения стратегических экологических целей.

Таблица 9.2.1 Управление отходами на период строительства

| № п/п | Код отходов | Наименование отходов | Вид отхода | Способ накопления, сбор | Удаление отхода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20 03 01 | Смешанные коммунальные отходы | неопасные | Временно на территории предприятия в металлическом контейнере | Передаются сторонней организации |
| 2 | 16 01 17 | Черные металлы | неопасные | Временно на территории предприятия на площадке с изолированным основанием | Передаются сторонней организации |
| 3 | 08 01 11* | Отходы от красок и лаков, содержащие органические растворители или другие опасные вещества | опасные | Временно на территории предприятия в металлическом контейнере | Передаются сторонней организации |
| 4 | 17 01 07 | Смеси бетона, кирпича, черепицы и керамики | неопасные | Временное хранение на территории предприятия, на специальной площадке | Передаются сторонней организации |
| 5 | 20 01 39 | Пластмассы | неопасные | Временно на территории предприятия в металлическом контейнере | Передаются сторонней организации |
| 6 | 20 01 02 | Бумага и картон | неопасные | Временно на территории предприятия в металлическом контейнере | Передаются сторонней организации |
| 7 | 20 01 01 | Стекло | неопасные | Временно на территории предприятия в металлическом контейнере | Передаются сторонней организации |

Таблица 9.2.2 Управление отходами на период эксплуатации

| Код отходов | Наименование отходов | Вид отхода | Способ накопления, сбор | Удаление отхода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 03 01 | Смешанные коммунальные отходы | неопасные | Временно на территории предприятия в металлическом контейнере | Передаются сторонней организации |
| 13 08 99* | Не указанные иначе (Маслосодержащие отходы, не определенные иначе) | опасные | Временно на территории предприятия в металлическом контейнере | Сжигание на спецустановках (промасленная ветошь утилизируется на предприятии) |
| 13 01 10* | Другие изоляционные или трансформаторные масла | опасные | Временное накопление на территории предприятия в герметичных емкостях | Сжигание в котлоагрегатах Теплостанции |
| 20 01 36 | Списанное электрическое и электронное оборудование (светодиодные лампы) | неопасные | Временное накопление на территории предприятия в коробках завода изготовителя в закрытом помещении | Передаются сторонней организации |
| 19 12 04 | Пластмассы и резины (отходы конвейерной ленты) | неопасные | Временно на территории предприятия в металлическом контейнере | Передаются сторонней организации |
| 15 02 02* | Абсорбенты, фильтровальные материалы (включая масляные фильтры иначе не определенные), ткани для вытирания, защитная одежда, загрязненные опасными материалами (загрязненные рукава, фильтрующие элементы) | неопасные | Временно на территории предприятия в металлическом контейнере | Передаются сторонней организации |
| 10 02 07* | Твердые отходы от газоочистки, содержащие опасные вещества | опасные | Временно на территории предприятия в бункере циклона | Передаются сторонней организации |
| 20 01 39 | Пластмассы | неопасные | Временно на территории предприятия в контейнере | Передаются сторонней организации |
| 20 01 02 | Бумага и картон | неопасные | Временно на территории предприятия в контейнере | Передаются сторонней организации |
| 20 01 01 | Стекло | неопасные | Временно на территории предприятия в контейнере | Передаются сторонней организации |

Животный мир.

Район размещения площадки находится под влиянием многокомпонентного антропогенного воздействия.

Путей сезонных миграций и мест отдыха, пернатых и млекопитающих во время миграций на территории расположения не отмечено.

Редких исчезающих видов животных, занесенных в Красную книгу на территории проведения работ нет.

Мероприятия по охране животного мира.

Животный мир в районе площадки, несомненно, испытает антропогенную нагрузку на данном участке.

Для снижения негативного влияния на животный мир, проектом предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- перемещение автотранспорта ограничить специально отведенными дорогами;

- контроль за недопущением разрушения и поврежения гнезд, сбор яиц без разрешения уполномоченного органа;

- воспитание (информационная компания) для персонала и населения в духе гуманного и бережного отношения к животным;

- обеспечивать неприкосновенность участков, представляющих особую ценность в качестве среды обитания диких животных;

- осуществление мероприятий, обеспечивающие сохранение среды обитания, условий размножения, путей миграции и мест концентрации животных.

Недра. При эксплуатации объекта воздействие на недра не осуществляется. Минеральных и сырьевых ресурсов в зоне воздействия не обнаружено. Исходя из вышеизложенного воздействий на недра не прогнозируется.

Почвы и растительный мир. Необратимых негативных воздействий на почвенный горизонт, растительный покров в результате производственной деятельности не ожидается.

Редких исчезающих краснокнижных растений в зоне влияния нет.

Естественные пищевые и лекарственные растения отсутствуют.

Рассматриваемая территория не относится к заповедной, древние культурные и исторические памятники, подлежащие охране, отсутствуют.

Мероприятия по охране флоры и фауны

Система охраны растительного и животного мира складывается, с одной стороны, из мер по охране самих животных и растений от прямого истребления, а с другой — из мер по сохранению их среды обитания

Растительный мир:

1 Производить информационную кампанию для персонала предприятия и населения близлежащих населенных пунктов с целью сохранения редких и исчезающих видов растений.

2 Перемещение спецтехники и транспорта ограничить специально отведенными дорогами и не допускать несанкционированного проезда вне дорожной сети.

3 Снижение активности передвижения транспортных средств ночью.

4 Поддержание в чистоте территории проведения работ и прилегающих площадей.

Аварийные ситуации.

В качестве предотвращающих аварийную ситуацию мер рекомендуется:

- периодическое проведение инструктажей и занятий по технике безопасности;

- регулярное проведение учений по тревоге;

- контроль за наличием спасательного и защитного оборудования и умением персонала им пользоваться.

Проектные решения предусматривают все необходимые мероприятия и решения, направленные на недопущение и предотвращение данных ситуаций.