Приложение 1

к Правилам оказания государственной

услуги «Заключение об определении

сферы охвата оценки воздействия на

окружающую среду и (или) скрининга

воздействий намечаемой деятельности»

Заявление о намечаемой деятельности

по проекту «Строительство и эксплуатация объекта по утилизации и переработке опасных и неопасных отходов»

| - Сведения об инициаторе намечаемой деятельности: для физического лица: фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), адрес места жительства, индивидуальный идентификационный номер, телефон, адрес электронной почты; для юридического лица: наименование, адрес места нахождения, бизнес-идентификационный номер, данные о первом руководителе, телефон, адрес электронной почты. | Проектируемый проект «ПЛАН ГОРНЫХ РАБОТ на добычу россыпных осадочных руд – титан-циркониевых песков – на части месторождения Шокаш (Участок 1) в Мартукском районе Актюбинской области Республики Казахстан» Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭКСПОИНЖИНИРИНГ» 030000, Республика Казахстан, г. Актобе, Ул. Парковая , д.44 БИН № 100340017025 Тел.: (7132) 94-76-94 (101) Факс: (7132) 94-76-95 (117) e-mail:expoengin@gmail.com |
| --- | --- |
| 2. Общее описание видов намечаемой деятельности и их классификация согласно приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс). | ТОО «Экспоинжиниринг» - действующее предприятие, ведущее добычу титано-циркониевых песков месторождения Шокаш. Основное направление использования добываемого полезного ископаемого – получение из добываемого песка ильменитового и рутил-циркониевого концентратов. Согласно пункта 2.2 Раздела 1 Приложения 1 Экологического кодекса РК (далее –Кодекс): «карьеры и открытая добыча твердых полезных ископаемых на территории, превышающей 25 га, или добыча торфа, при которой территория превышает 150 га», относится к объектам, для которых проведение оценки воздействия на окружающую среду является обязательным В соответствии с п. 3.1 Раздела 1 Приложения 2 Кодекса вид деятельности ТОО «ЭКСПОИНЖИНИРИНГ» «добыча и обогащение твердых полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых» относятся к объектам I категории. |
| 3. В случаях внесения в виды деятельности существенных изменений: описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду (подпункт 3) пункта 1 статьи 65 Кодекса); описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду (подпункт 4) пункта 1 статьи 65 Кодекса). | В рамках Лицензии №23-ML период 2026-2046 г.г. недропользователь - ТОО «Экспоинжиниринг» - принял решение об изменении ежегодной добычи, которая планируется в следующих объемах (тыс.м3): min 180,0; max – 380,0 (оставшиеся запасы – на пролонгируемый срок). Вносимые изменения в проект: Увеличение объема ППС с 9737 м3/год, согласно проекта НДВ на 2024-2033 гг., до 22000 м3/год в 2026-2046гг. Увеличение объема вскрышных пород с 101506,2 м3/год, согласно проекта НДВ на 2024-2033 гг., до 228000м3/год в 2026-2046гг. Увеличение объема добычи руда с 250000 м3/год, согласно проекта НДВ на 2024-2033 гг., до 380000 м3/год в 2026-2046гг. Увеличение объема выбрасываемых загрязняющих веществ с 17.5110299078 т/год до 102.41105148 т/год. На данный момент производительность предприятия по добыче на Участке №1 составит 205,49 тыс. м3 товарной руды в год. По горной массе – 306,998 тыс. м3 в год. С 2026 по 2046гг планируется увеличить производительность предприятия по добыче горной массы до 630000 м3/год. Ликвидация 20источников выбросов по переработки рудных песков на обогатительной установке и АЗС в связи с передачей их согласно договору купли-продаже движимого имущества (основных средств) от 27.11.2024 г.: N 0010, Сушильная установка – 2 линии N 6005, Пересыпка руды по площадке N 6006, Разгрузка в бункер рудоприемного узла N 6007, Конвейер N 6008, Конвейер N 6009, Грохот N 6010, Пересыпка и хранение готовой продукции в биг-бегах N 6011, Конвейер N 6085,Сварочные работы N 6086,Вертикально-сверлильный станок N 6087,Заточный станок N 6089,Лакокрасочные работы N 0001, Резервуар для ДТ с учетом проливов и стеканий со стенок сливных шлангов N 0002, Резервуар для ДТ с учетом проливов и стеканий со стенок сливных шлангов N 0003, Резервуар для ДТ с учетом проливов и стеканий со стенок сливных шлангов N 0009, Резервуар для д/т с учетом проливов и стеканий со стенок сливных шлангов N 0011, Емкости для хранения сжиженного газа N 6092, ТРК ДТ N 6093, Насос для перекачки сжиженного газа N 6094, ТРК СУГ Ранее заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду не получалось. |
| 4. Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест. | Месторождение Шокаш находится в Мартукском районе Актюбинской области, в 110 километрах к северо-западу от областного центра - г. Актобе . В географическом отношении территория работ и месторождения расположена на водоразделе двух речных систем - Илек и Большая Хобда. Это в значительной степени обусловило характер рельефа поверхности. Северная часть территории района наклонена на север, являясь составляющей водосборной площади р. Илек, южная на юг, в направлении р. Кара - Хобда, притока р. Б. Хобда. Такая же закономерность в направлении уклона поверхности характерна и для территории месторождения Шокаш. Основная часть площади месторождения, ориентированного в субмеридиональном направлении и приуроченного к песчаной линзе булдуртинской свиты, полого наклонена на ЮЮВ, в сторону местного базиса эрозии, совпадающего с линией разлома северо - восточного простирания. К юго-востоку от разлома рельеф имеет уклон уже в северо – западном направлении. Поверхность северной части песчаной линзы наклонена на север, в сторону притоков р. Аксу. Географические координаты центра месторождения: 56° 17’в.д. и 50°24’с.ш. От ближайшей железнодорожной станции Мартук месторождение находится на расстоянии 55 км к юго-западу. Из них 30 км с асфальтовым покрытием (Мартук-Ефремовка), остальная часть (25 км) имеет щебеночное покрытие. В 15 км северо-западнее месторождения проходит асфальтированное шоссе Мартук-Новоалексеевка. Дороги проходимы для грузового автотранспорта круглогодично, исключая отдельные зимние дни снежных заносов. Ближайшими населенными пунктами являются поселки Степановка, Шайда, отстоящие от месторождения на 15 и 6 км соответственно. Непосредственно через месторождение проходит грейдерная дорога с. Степановка - п. Шайда. Площадь месторождения 5,5 км2. Район месторождения достаточно обеспечен электроэнергией и располагает на месте следующими источниками энергоснабжения: Одноцепная ВЛ-35 кВ с подстацией в селе Курмансай – это в 15 км от месторождения; - ПС 110 кВ «Прогресс», расположенная в 40 км к юго-востоку от месторождения; - одноцепная ВЛ-35, проходящая в 15 км северо-западнее месторождения; - одноцепная ВЛ-10 кВ, проходящая через северный фланг месторождения. В 3 км севернее месторождения проходит ЛЭП-10 кВ, соединяющая ПС пунктов Курмансай и Горноводского. Лесные, строительные материалы и топливо в данном районе отсутствуют. Потребность в хозяйственно-питьевой и технической воде может быть удовлетворена за счет использования на участке месторождения подземных вод среднеюрского и альбсеноманского горизонтов, а также дренажных вод рудоносной толщи при осушении карьера. |
| 5. Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность (производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции. | Освоение месторождения начато в 2000 годах, т.е. этап горно-строительных работ пройден, в лицензионный срок будет продолжен этап горно-капитальных работ с параллельным проведением добычных работ. Участок 1 месторождения Шокаш разработан в центральной части, разработка в лицензионный срок продолжится в северном и южном направлениях. Добычные работы на месторождении продолжатся по ранее проводимой методике:- намечается и обозначается на плане и местности участок для годовой разработки с запасами, рассчитанными календарным планом работ;- система разработки карьера поперечная;- подготовка фронта работ осуществляется проведением разрезной траншеи вкрест простирания залежи; добычные и вскрышные работы производятся продольными заходками;- транспортировка полезной толши производится на обогатительной фабрике, где производится переработка и обогащение руды, с отделением хвостов; транспортировка вскрышных пород производится на свободные от добычных работ площадки – это временные внутренние отвалы;- изначально хвосты с рудного склада, затем вскрышные породы с внутреннего отвала перемещаются в отработанное пространство (внутреннее отвалообразование). Площадь Участка №1 согласно Лицензии №23-ML составляет 5,331 кв.км. Согласно ТЗ планируется в оставшийся Лицензионный срок (2026–2046 гг.) производить промышленную ежегодную добычу титан-циркониевого песка в объеме (тыс.м3) - от 180,0 до 380,0 - вероятных минеральных запасов.На момент проектирования (конец 2025 года) площадь запасов Участка 1 месторождения Шокаш представляет собой: вытянутую в северо-западном направлении полосу, суженную до 250 м в северном южном окончаниях и имеющую как-бы раздув до 875-1125 м в центральной части; карьерную выемку, расположенную практически в центральной части Участка 1, которая примыкает к восточному борту и имеет вид неправильного прямоугольника с размерами: на севере 450 м, на юге до 625 м, при ширине 250 -875; площадь по поверхности отработанного карьера составляет 438500,0 м2 и измерена в программе MapInfo. Площадь всех подсчитанных запасов составляет 2 654 643,0 м2, из них: - два участка выявленных запасов составляют (216965,0,0+60628,0)=277593,0 м2; - участок отработанных – 387200,0 м2; - участок вероятных запасов – (2 654 643,0 – 277593,0 – 387200,0) = 1 989 850 м3. В пределах участка вероятных запасов мощности пород колеблются: вскрышных - от 0 до 10,9 м; в среднем на площади вероятных запасов вскрышные породы составляют 2,57 м; полезная толща варьирует в пределах от 0,60 м до 6,8 м, в среднем составляя 3,81 м. Объем вскрышных пород по результатам данных KAZRC на площади вероятных запасов составляет 4648,0 тыс. м3. Объем вскрытых, а затем перемещаемых вскрышных пород составит 4548,0 тыс.м3. Объемный вес вскрышных пород 1,8 т/м3.Объемный вес песков: в сухом состоянии - 1,74 т/м3; во влажном - 1,8 т/м3. Естественная влажность полезной толщи - 4,8 %. Коэффициент разрыхления (Кр) полезной толщи 1,47, коэффициент разрыхления с учетом осадки вскрышных пород и полезной толщи 1,02.Рудовмещающие и вскрышные породы сложены прибрежно-морскими отложениями зоны выветривания, которые относятся к классу не скальных пород с коэффициентом крепости по шкале М.М. Протодьяконова f=0,5-0,8, реже 1,0-4,0, т.е. их разработка не требует применения буровзрывных работ. На основной производственной площадке, расположенной на восточном борту карьера, осуществляются добычные работы и работы по переработке и обогащению добытых руд. Вспомогательная площадка расположена на удалении 1070 метров к юго-востоку от основной производственной площадки и предназначена для обеспечения жилищно-бытовых условий работников предприятия, учитывая сезонный характер работы, а также для хранения различного запасного оборудования и запасных частей для основного производства. Режим работы принимается сезонный (7 месяцев), 11 часов в сутки, односменный, 11 часов в сутки; количество рабочих дней в году – 196. Количество рабочих часов 2156. |
| 6. Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности. | Согласно принятой системе разработки и имеющейся в наличие техники, добычные работы и погрузку в автосамосвалы запасы полезного ископаемого (титан-циркониевые пески) предусматривается проводить гидравлическим экскаватором типа САТ 336 (ковш 1,8-3,5 м3), в исполнении «обратная лопата». Система разработки предусматривается существующая - транспортная с цикличным забойно-транспортным оборудованием (экскаватор, автосамосвал). Для транспортировки добытой горной массы планируется использовать автосамосвалы типа HOWO (25 и 50 т). Горно-добычные работы осуществляются с соблюдением установленных параметров элементов системы разработки. Полезная толща (руда) транспортируется прямо из карьера на промплощадку на рудный склад, где усредняется и хранится для дальней переработки. Усредненная руда загружается самосвалами в рудоприемный бункер, из которого конвейером подается на скруббер-бутару, где происходит размыв руды и отделение – глины, растительных остатков и крупных включений класса +2 мм. После скруббер-бутары пульпа подается подается насосом на грохот для отделения тонких классов. После обесшламлевания пульпа поступает на основную концентрацию на винтовых сапараторах. Полученный коллективный концентрат подается через грохот (класс – 0,4 мм) на магнитные сепараторы для разделения на магнитную (ИК) и немагнитную (РЦП) фракции. Магнитная фракция поступает в дренажный бункер, из которого после частичного обезвоживания перевозится в карты хранения ильменитового концентрата. Влажный концентрат ильменита подается в приемный бункер линии сушки и доводки ИК, откуда конвейером загружается в сушильный барабан. Высушенный ИК поступает в охладитель, из которого подается на участок доводки (три стадии сухих магнитных сепараторов) для удаления немагнитных примесей. Высушенный и очищенный ильменитовый концентрат упаковывается в контейнеры для отправки потребителю. Немагнитная фракция подается на стадию сгущения, после которой через грохот (класс 0,2 мм) подается на стадию мокрой доводки РЦП. Полученный рутил-цирконовый продукт поступает в дренажный бункер, из которого после частичного обезвоживания перевозится в карты хранения РЦП. Влажный концентра РЦП загружается в приемный бункер линии сушки и доводки РЦП, откуда контейнером подается в сушильный барабан. Высушенный концентрат подается на участок доводки, где очищается от магнитных примесей на сухих магнитных сепараторах. Высушенный и очищенный РЦП упаковывается в контейнеры для отправки потребителю. Хвосты (пески) составляют 83% от переработанных рудных песков, которые постепенно перевозятся в отработанные участки месторождения для проведения рекультивационных работ. Объем хвостов (песков), исходя из объема промышленных запасов на Участке1 месторождения Шокаш, в количестве 7424,6 тыс.м3, составит ≈ 6162,4 тыс.м3. Более подробных технологический процесс представлен в ПГР. |
| 7. Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения. | Снос зданий и сооружений, их постутилизация в данном проекте не предусматривается. В проекте будут рассмотрен эксплуатационный период на 2026-2035 гг. |
| 8. Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности (с указанием предполагаемых качественных и максимальных количественных характеристик, а также операций, для которых предполагается их использование): 1) земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования; 2) водных ресурсов с указанием: предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии водоохранных зон и полос, при их отсутствии - вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии - об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности; видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая, непитьевая); объемов потребления воды; операций, для которых планируется использование водных ресурсов; 3) участков недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические координаты (если они известны); 4) растительных ресурсов с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, необходимости их вырубки или переноса, количестве зеленых насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации; 5) видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием: объемов пользования животным миром; предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования; иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных; операций, для которых планируется использование объектов животного мира*: 6) иных ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья, изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков использования; 7) риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью. | Земельный участок располагается в Актюбинской области, Мартукский район. Акт на землю №2024-1455744 от 28.03.2024 г. Кадастровый номер 02:029:039:265. Вид право на земельный участок: временное возмездное долгосрочное землепользование. Площадь земельного участка составляет 22,9067 га. Категория земель: земли запаса Целевое назначение: Для размещения и эксплуатации промышленной площадки горно-обогатительного комплекса, карьеров для добычи твердых полезных ископаемых ( титан-цирконий) с подъездными дорогами на месторождении «Шокаш»(участок № 1) Ограничений в использовании и обременения земельного участка: нет. Делимость земельного участка: делимый. Земельный участок располагается в Актюбинской области, Мартукский район. Акт на землю №2024-1460903 от 28.03.2024 г. Кадастровый номер 02:029:039:264. Вид право на земельный участок: временное возмездное долгосрочное землепользование. Площадь земельного участка составляет 285,5819 га. Категория земель: земли запаса Целевое назначение: Для размещения и эксплуатации промышленной площадки горно-обогатительного комплекса, карьеров для добычи твердых полезных ископаемых ( титан-цирконий) с подъездными дорогами на месторождении «Шокаш»(участок № 1) Ограничений в использовании и обременения земельного участка: нет. Делимость земельного участка: делимый. Земельный участок располагается в Актюбинской области, Мартукский район. Акт на землю №2024-1465970 от 29.03.2024 г. Кадастровый номер 02:029:039:266. Вид право на земельный участок: временное возмездное долгосрочное землепользование. Площадь земельного участка составляет 19,9075 га. Категория земель: земли запаса Целевое назначение: Для размещения и эксплуатации промышленной площадки горно-обогатительного комплекса, карьеров для добычи твердых полезных ископаемых ( титан-цирконий) с подъездными дорогами на месторождении «Шокаш»(участок № 1) Ограничений в использовании и обременения земельного участка: нет. Делимость земельного участка: делимый. На предприятии имеются 6 наблюдательных скважин и 16 гидроскважин используемых в технологическом процессе. Есть разрешение на спецводпользование – прилагаем отдельно. Предприятие обеспечивает всех работающих доброкачественной питьевой водовозками. водой, удовлетворяющей требованиям СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества». Расход воды на одного работающего не менее 25л/смену. Водоснабжение месторождения осуществляется за счет привозной воды водовозками. На рабочих местах питьевая вода хранится в специальных термосах емкостью 30л. Есть договор, прилагаем отдельно. Сосуды для питьевой воды изготавливаются из материалов, легко очищаемых и дезинфицируемых, снабжены кранами фонтанного типа и защищаются от загрязнений крышками, запертыми на замок, и не реже одного раза в неделю промываться горячей водой или дезинфицироваться. Сосуды с питьевой водой размещаются на участках работ таким образом, чтобы обеспечить водой рабочих предприятия. Ближайший постоянно действующий водоток – река Кара-Хобда находится в 16 км юго-западнее месторождения. Объект не попадает в водоохранные зоны и полосы. Вид водопользования: общее. Качество питьевая и не питьевая. Объем использования технической воды на объекте: Питьевые нужды – 50.4 м3/год Хоз-бытовые нужды – 277,2 м3/год. Технические нужды - 384 000 м3/год. На период эксплуатации вода будет использоваться для питьевых, хозяйственно-бытовых и технических нужд. Производственное (техническое) водоснабжение предусмотрено на орошение дорог и складов. Намечаемая деятельность не является объектом недропользования. Координаты земельного участка 50° 25' 28,00" с.ш. 56° 18' 01,01" в.д. 50° 23' 12,56" с.ш. 56° 17' 54,19" в.д. 50° 25' 07,00" с.ш. 56° 16' 28,01" в.д. 50° 26' 02,72" с.ш. 56° 16' 35,44" в.д. Растительность представлена степными формами трав (ковыль, типчак, полынь). К склонам долин и пониженным участкам рельефа приурочены кустарники; по берегам реки произрастает камыш, тальник и рогоз. Район площадь месторождения занят сенокосными угодьями и пастбищами. В описываемом регионе животный мир представлен одним видом земноводных (зеленая жаба) и 12-тью видами пресмыкающихся пустыного космплекса - среднеазиатская черепаха, гекконы – пискливый, серый и каспийский, такырная, ушастая и круглоголовка-вертихвостка, степная агама, быстрая ящурка, песчаный и восточный удавчики и стрела-змея. В то же время прослеживается неравномерность заселения пустынь различного типа. Наиболее массовыми в глинистых пустынях и отчасти песчаных является разноветная ящурка, а на развеянных песках – быстрая ящурка и ушастая круглоголовка-вертихвостка. Вырубка существующих зеленых насаждений проектом – не предусматривается, в связи с тем, что объект действующий Видовой состав гнездящихся в пустынных ландшафтах птиц невелик, здесь встречаются 5-ти видов хищных птиц – курганник, степной орел, могильник, балобан и обыкновенная пустельга; 2 вида журавлеобразных, 2 вида куликов, 2 вида рябков, 4 вида ракшеобразных, 2 вида сов, 2 вида воробъев, один вид овсянок. У временных водоемов поселяются 2 вида уток (огарь и пеганка). В период миграций (апрель-май, август-октябрь) численность птиц взрастает до 70 -100 птиц/км. Причем здесь встречаются, как типичные обитатели пустынь, так и птицы древесно - кустарниковых насаждений и околоводные птицы (особенно в весенний период). Особое место в период миграции представляют временные водоемы в понижениях рельефа и вдоль чинков. В зависимости от обводненности птицы могут задерживаться здесь до конца мая- середины июня. В Актюбинском районе птицы, занесенные в Красную книгу Казахстана, встречаются только на пролете в апреле и августе-сентябре. Ближайшие места гнездования - это система озер Тургайской впадины, т.е. на значительном расстоянии от места нахождения объекта недропользования – Участка 1 месторождения Шокаш. Использование объектов животного мира из природы для реализации намечаемой деятельности не требуется При реализации проекта не планируется использование объектов животного мира. Животный мир намечаемой хозяйственной деятельностью не затрагивается. Проектом не предусмотрено использование иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных. Использование объектов животного мира из природы для реализации намечаемой деятельности не требуется Электроэнергия. Район месторождения достаточно обеспечен электроэнергией и располагается на месте со следующими источниками электроснабжения: - одноцепная ВЛ-35 Квт с подстанцией в с.Курмансай в 15 км от месторождения; - ПС 110 кВт совхоза «Прогресс», расположенная в 40 км к юго-востоку от месторождения; - одноцепная ВЛ-35 кВт, проходящая в 15 км северо-западнее месторождения; - одноцепная ВЛ-10 кВт, проходящая через северный фланг месторождения; - в 3-х км севернее месторождения проходит ВЛ-10 Квт, соединяющая ПС Степановки и Горноводского. Вероятные (геологические) запасы, подсчитанные по стандартам KAZRC, приняты на учет Государственным балансом по Участку 1 месторождения Шокаш в количестве 8128,19 тыс.м3 руды (песка), содержащей 848,83 тыс.тонн TiO2 и 132,52 тыс. тонн ZrO2. По состоянию на 01.01.2026 г. вероятные запасы месторождения, которые будут разрабатываться в лицензионный срок составляют 7581,32 тыс.м3. содержащие 791,72 тыс.тонн TiO2 и 123,605 тыс. тонн ZrO2. Потери полезного ископаемого На площади утвержденных запасов отсутствуют объекты: - жилищного и гражданского строительства; - линии электропередач. Через Участок 1 месторождения Шокаш проходит грейдерная дорога, которая является инфраструктурным объектом, т.е запасы полезного ископаемого непосредственно под дорогой и в 15 м от обеих сторон дороги относятся к общественным потерям и, при площади 19960 м2, средней мощности полезной толщи 2, 76 м, = 5096,0 м3 или 5,1 тыс.м3. Эксплуатационные потери первой группы складываются из потерь в кровле и в подошве рудной залежи, и в бортах карьера. Эксплуатационные потери следует ожидать: - в местах выклинивания залежей; - в зоне торцового контакта залежи полезного ископаемого с вмещающими породами (потери возникают из-за несовпадения положения откоса уступа на границе перехода от вскрышных к добычным работам, с положением торцевой и контактной поверхности залежи). Указанные причины потерь полезного ископаемого в условиях недостаточной достоверности геологических данных затрудняют их точный подсчет. В этой связи величина потерь принята на основе анализа фактических данных месторождения. Проведены расчеты потерь и разубоживания, результатом этих расчетов являются показатели значения потерь – 2%, разубоживания 8,6 %. Исходя из объема вероятных запасов эксплуатационные потери первой группы составят (7581,32 х2:100) = 151,62 тыс.м3. |
| 9. Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее - правила ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей). | В период эксплуатации объекта намечаемой деятельности в атмосферный воздух от источников выбросов включая передвижные выбрасываются загрязняющие вещества 7 наименований: Азота (IV) диоксид (кл.о.2) - 0.0012496 т/г.; Азот (II) оксид (кл.о.3) - 0.00020306 т/г.; Углерод (кл.о. 3) - 0.00008552 т/г., Сера диоксид (кл.о.3) - 0.0002705 т/г.; Углерод оксид (кл.о.4) - 0.0033892 т/г.; Керосин - 0.0013206 т/г.; Керосин - 0.0021188 т/г.; Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (кл.о.3) - 102.404533 т/г. Общая масса выбросов составит – 6.5172018 г/сек., 102.41105148 т/год. |
| 10. Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей. | При эксплуатации объекта отсутствуют сбросы загрязняющих веществ. |
| 11. Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей. | Отходы на период эксплуатации: Виды и объемы образующихся отходов: смешанные коммунальные отходы – 3,18 т/год; Отработанные аккумуляторы – 0,277 т/г, Отработанные автошины – 9,6 т/г; металлолом – 0,68256 т/г, Отработанные фильтра – 0,0988 т/г, Отработанные масла – 1,7607, Промасленная ветошь – 1 т/г. Возможность превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей отсутствует. Инициатор намечаемой деятельности, ежегодно до 1 апреля будет предоставлять в территориальный орган информацию по отходам в соответствии с Правилами ведения Государственного регистра выбросов и переноса загрязнителей. |
| 12. Перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности, и государственных органов, в чью компетенцию входит выдача таких разрешений. | Для осуществления намечаемой деятельности предположительно потребуются сведения или согласования: - заключения об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействий намечаемой деятельности; - экологическое разрешение на воздействие. |
| 13. Краткое описание текущего состояния компонентов окружающей среды на территории и (или) в акватории, на которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, в сравнении с экологическими нормативами или целевыми показателями качества окружающей среды, а при их отсутствии - с гигиеническими нормативами; результаты фоновых исследований, если таковые имеются у инициатора; вывод о необходимости или отсутствии необходимости проведения полевых исследований (при отсутствии или недостаточности результатов фоновых исследований, наличии в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности объектов, воздействие которых на окружающую среду не изучено или изучено недостаточно, включая объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты). | Согласно справки от 15.12.2025 года о фоновом состоянии Мартукского района, села Курмансай. В связи с отсутствием наблюдений за состоянием атмосферного воздуха в Актюбинская область, Мартукский район, село Курмансай выдача справки о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не представляется возможным. |
| 14. Характеристика возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости, предварительная оценка их существенности. | Намечаемая деятельность не приведет к изменению рельефа местности, истощению, опустыниванию, водной и ветровой эрозии, селям, подтоплению, заболачиванию, вторичному засолению, иссушению, уплотнению, другим процессам нарушению почв, и не повлияет на состояние водных объектов. Намечаемая деятельность не приведет к экологически обусловленным изменениям демографической ситуации, рынка труда, условий проживания населения и его деятельности, включая традиционные народные промыслы. При реализации намечаемой деятельности источники вибрационного и радиационного воздействия отсутствуют. Намечаемая деятельность воздействия на транспортные маршруты, подверженные рискам возникновения заторов или создающие экологические проблемы – не окажет. |
| 15. Характеристика возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости. | Осуществление намечаемой деятельности трансграничного воздействия на окружающую среду на территории другого государства не окажет. |
| 16. Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий. | Проектом предусматриваются следующие мероприятия: укрытие автотранспорта при перевозке инертных материалов и увлажнение дорог; снижающие распространение пылящих материалов; передача отходов будет осуществляться специализированным организациям по договору по мере накопления (не более 6-ти месяцев); применение землеройно-транспортной и строительной техники с двигателями внутреннего сгорания, отвечающими требованиям ГОСТ и параметрам заводов-изготовителей по выбросам загрязняющих веществ в атмосферу; организация технического обслуживания и ремонта дорожно-строительной техники и автотранспорта на территории производственной базы подрядной организации; организация внутрипостроечного движения транспортной техники по существующим дорогам и проездам с твердым покрытием; заправка ГСМ автотранспорта на специализированных автозаправочных станциях; сокращение или прекращение работ при неблагоприятных метеорологических условиях; хранение производственных отходов в строго определенных местах. Размещение бытовых и производственных отходов в контейнеры и емкости для хранения только на специально отведенных площадках с последующей транспортировкой в специализированные организации согласно договорам. |
| 17. Описание возможных альтернатив достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления (включая использование альтернативных технических и технологических решений и мест расположения объекта). | Технические альтернативы достижению целей указанной намечаемой деятельности и варианты её осуществления (включая использование альтернативных технических и технологических решений и мест расположения объекта) при предпроектной проработке не выявлены. |