Расчет и обоснование объемов образования твердо-бытовых отходов

Расчет произведен согласно РНД 03.1.03.01-96 «Порядок нормирования объемов образования и размещения отходов производства».

Норма образования бытовых отходов (т/год) определяется по формуле: G = n*q*p, где q - норма образования бытовых отходов на промышленных предприятиях – 1,06 м/год на человека, n - численность работающих (человек), р - средняя плотность отходов, которая составляет 0,25 т/м.

G = 1,06 м3/год х 12 чел./год х 0,25т/м3 = 3,18 т/год.

Объемы образования твердо-бытовых отходов

| Наименование отхода | Количество, т/год |
| --- | --- |
|  | 2026 – 2035 гг. |
| Твердо-бытовые отходы | 3,18 |
| Всего | 3,18 |

Объем отработанных аккумуляторов

Расчет объемов образования отходов выполнен согласно "Методики разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления" утвержденных приказом Министра охраны окружающей среды РК от 18 апреля 2008 г. №100-п.

Норма образования отходов определяется по формуле:

M = Σni · mi · α· 10-3 / t, (т/год),

где ni – количество аккумуляторов, шт.;

mi – средняя масса аккумулятора, кг;

α – норма зачета при сдаче (80 %);

t – срок фактической эксплуатации (3 года для автотранспорта).

На предприятии используется 13 единиц техники (автотранспорт и спецтехника), в результате эксплуатации которых образуются отработанные аккумуляторы.

Количество аккумуляторов на предприятии

| Модель техники | Количество аккумуляторов для данной модели (шт.) | Средняя масса аккумулятора (кг) | Срок фактической эксплуатации (лет) |
| --- | --- | --- | --- |
| HOWO | 2 | 40 | 3 года |
| HOWO | 2 | 40 | 3 года |
| HOWO | 2 | 40 | 3 года |
| HOWO | 2 | 40 | 3 года |
| HOWO | 2 | 40 | 3 года |
| HOWO | 2 | 40 | 3 года |
| HOWO | 2 | 40 | 3 года |
| HOWO | 2 | 40 | 3 года |
| HOWO | 2 | 40 | 3 года |
| Экскаватор | 2 | 40 | 3 года |
| Экскаватор | 2 | 40 | 3 года |
| Экскаватор | 2 | 40 | 3 года |
| Бульдозер | 2 | 40 | 3 года |

Расчет объема образования отработанных аккумуляторов

N = 26 * 40 * 0.8 * 10-³/3.0 = 0.277 т/год

Объемы образования отработанных аккумуляторов

| Наименование образующегося отхода | Количество, т/год |
| --- | --- |
|  | 2026 – 2035 гг. |
| Аккумуляторы | 0,277 |
| Итого | 0,277 |

Расчет образования изношенных шин

Расчет объемов образования отходов выполнен согласно "Методике разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления" утвержденных приказом Министра охраны окружающей среды РК от 18 апреля 2008 г. №100-п

Образование отработанных автомобильных шин рассчитывается по формуле:

Мотх = 0.001 · Пср · K · k · M / H, (т/год),

где: K – количество автомашин, шт.;

k – количество шин, установленных на автомашине, шт.;

М – масса шины (принимается в зависимости от марки шины), кг;

Пср – среднегодовой пробег автомобиля, тыс. км; H – нормативный пробег шины, тыс. км.

| Модель техники | Количество автомобилей с шинами данной марки (штук) | Количество шин установленных на данной марке автомобиля (штук) | Масса одной шины (кг) | Среднегодовой пробег автомобилей с шинами данной марки (тыс. км) | Нормативный пробег автомобилей с шинами данной марки (тыс. км) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HOWO | 9 | 4 | 50 | 2000 моточасов/80 тыс.км | 15000 |

Расчёт образования изношенных шин

| № п/п | Марка техники | K. шт | k. шт | Пср. тыс. км | H. тыс. км | M. кг | Количество отработанных шин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HOWO | 9 | 4 | 80 | 15 | 50 | 9,6 |

Результаты расчета объема изношенных шин сведены в таблицу.

Объемы образования отработанных шин

| Наименование отхода | Количество, т/год |
| --- | --- |
|  | 2026 – 2035 гг. |
| Отработанные шины | 9,6 |
| Всего | 9,6 |

Объем образования металлолома (лом черного металлолома)

Норма образования лома при ремонте автотранспорта рассчитывается по формуле:

N = n · α· М, т/год,

где n – количество машин, шт.,

М – масса металла на единицу автотранспорта (для грузового транспорта М = 4.74 т);

где  - число единиц конкретного вида транспорта, использованного в течение года;  - нормативный коэффициент образования лома (для легкового транспорта =0,016, для грузового транспорта =0,016, для строительного транспорта =0,0174);  - масса металла (т) на единицу автотранспорта (для легкового транспорта =1,33, для грузового транспорта =4,74, для строительного транспорта =11,6).

По данным, представленным предприятием на балансе у предприятия находится:

- 9 ед. грузового транспорта

Расчет объема образования металлического лома:

N гр. = 9 * 0.016 * 4.74 = 0,68256 т/год;

Результаты расчета объема образования металлического лома н сведены в таблицу

Объемы образования металлического лома

| Наименование отхода | Количество, т/год |
| --- | --- |
|  | 2026 – 2035 гг. |
| Металлический лом при ремонте грузового транспорта | 0,68256 |
| Всего | 0,68256 |

Расчет образования отработанных фильтров

M=N*n*m*а*k

где:

- M — годовое образование отхода, т/год

- N — количество единиц техники, шт

- n — количество замен фильтра в год, раз/год (принимается 2 раза в год)

- m — масса одного отработанного фильтра, т

- а – количество фильтров на 1 единице технике

Топливные фильтры

| Модель техники | Количество автомобилей данной марки (штук) | Количество фильтров в данной марке автомобиля (штук) | Масса фильтра данной модели (кг) | Коэффициент замасливания | Объем образованного отхода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HOWO | 9 | 2 | 0,001 | 1,3 | 0,0252 |
| Экскаватор | 3 | 2 | 0,001 | 1,3 | 0,0084 |
| Бульдозер | 1 | 2 | 0,001 | 1,3 | 0,0028 |
| Всего |  |  |  |  | 0,0364 |

Масляные фильтры

| Модель техники | Количество автомобилей данной марки (штук) | Количество фильтров в данной марке автомобиля (штук) | Масса фильтра данной модели (кг) | Коэффициент замасливания | Объем образованного отхода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HOWO | 9 | 2 | 0,001 | 1,4 | 0,0234 |
| Экскаватор | 3 | 2 | 0,001 | 1,4 | 0,0078 |
| Бульдозер | 1 | 2 | 0,001 | 1,4 | 0,0026 |
| Всего |  |  |  |  | 0,0338 |

Воздушные фильтры

| Модель техники | Количество автомобилей данной марки (штук) | Количество фильтров в данной марке автомобиля (штук) | Масса фильтра данной модели (кг) | Коэффициент замасливания | Объем образованного отхода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HOWO | 9 | 2 | 1 | 1,1 | 0,0198 |
| Экскаватор | 3 | 2 | 1 | 1,1 | 0,0066 |
| Бульдозер | 1 | 2 | 1 | 1,1 | 0,0022 |
| Всего |  |  |  |  | 0,0286 |

Объемы образования отработанных фильтров

| Наименование отхода | Количество, т/год |
| --- | --- |
|  | 2026 – 2035 гг. |
| Топливные фильтры | 0,0364 |
| Масляные фильтры | 0,0338 |
| Воздушные фильтры | 0,0286 |
| Всего | 0,0988 |

Объем отработанного масла:

| Модель техники | Количество отработанного масла, т/год |
| --- | --- |
| HOWO (9 ед.) | 0,0039 |
| Экскаватор (3ед) | 1,3176 |
| Бульдозер | 0,4392 |
| Всего | 1,7607 |

Объем промасленной ветоши:

Объем ветоши поступающей на предприятие - 1 т/год