НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ

Производственная площадка ТОО «РОТОР»,  расположена по адресу: г.Астана, р-н «Сарыарка», ул. С 340, д1.

Географические координаты участка 51.222076, 71.331114, 51.223653, 71.331265, 51.223727, 71.329877, 51.222116, 71.329666.

Основной вид деятельности ТОО «РОТОР» - производство калориферов.

Расстояние до жилой зоны составляет белее 1500 метров.

Площадь территории ТОО  «РОТОР» составляет 1,8574 га.

Расстояние от границ предприятия до жилого массива (селитебной зоны) по румбам приведено в таблице.

| # Румбы направлений | # С | # СВ | # В | # ЮВ | # Ю | # ЮЗ | # З | # СЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Расстояние до жилого массива, м | # - | # - | # - | # - | # - | # - | # 1500 | # - |

# Ситуационная карта-схема района размещения предприятия приведена на на рисунке 1.1.

Площадка  расположена на местности, имеющей равнинный рельеф.

Перепад высот на местности не превышает 50 м на 1км.

Приложение топографической карты не требуется.

Проект нормативов эмиссий разрабатывается на период 2026–2035 годы в связи с окончанием срока действия ранее выданного разрешения на воздействие на окружающую среду.

Общее количество источников загрязнения атмосферы составит – 6 ед., из них 4  источников - неорганизованные.

В выбросах содержатся 20 загрязняющих веществ из них  пять веществ, обладають эффектом суммации вредного действия.

Валовый выброс ЗВ  составит  3,86940768 т/год.

Предыдущим проектом НДВ определен валовый  выброс в 5,247920 т/год.

Снижение валовых выбросов загрязняющих веществ обусловлено прекращением эксплуатации стационарных источников загрязнения атмосферного воздуха, а именно: источников № 0003–0004 — силосов цемента, ранее предназначенных для приема и хранения цемента; источника № 6005 — склада песка, предназначенного для хранения сыпучих материалов; источника № 6006 — бетоносмесительной установки, предназначенной для производства бетонной смеси; источников № 6007, 6008, 6009 — погрузочного автотранспорта, обеспечивавшего доставку и погрузку сырья; источника № 0005 — термокомплекса, предназначенного для термической обработки; источника № 0006 — резервуара для хранения жидкого топлива; а также источников № 6011 — сварочного аппарата и аккумуляторной установки для зарядки аккумуляторов.

Расчеты максимальных приземных концентраций загрязняющих атмосферу веществ проводились по унифицированной программе расчета загрязнения атмосферы "ЭРА v 2.0".

Нормативы эмиссий выбросов в окружающую среду  устанавливаются сроком на 10 лет и подлежат пересмотру (переутверждению) при изменении экологической обстановки в регионе, появлении новых и уточнении параметров существующих источников загрязнения окружающей природной среды в местных органах по контролю за использованием и охраной окружающей природной среды.

Согласно Приложению 2 к Экологическому кодексу Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК, раздел 2 «Виды намечаемой деятельности и иные критерии, на основании которых осуществляется отнесение объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам II категории», пункт 2 «Производство и обработка металлов» подпункту 2.2 «Поверхностная обработка металлов и пластических материалов с использованием электролитических или химических процессов в технологических ваннах суммарным объемом менее 30 м³», деятельность ТОО «РОТОР» относится к объектам II категории.

Согласно Приложению 1 к Санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», раздел 2 «Металлургические, машиностроительные и металлообрабатывающие объекты и производства», пункт 9, подпункт 16, машиностроительные производства с металлообработкой и покраской без литья относятся к объектам IV класса опасности с размером санитарно-защитной зоны 100 м.

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются:

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха при производстве калориферов являются:

Отопительная печь.

Теплоснабжение объекта производится от отопительной печи, расположенной в цехе по производству калориферов.

Отопительная печь, работает на твердом топливе (источник загрязнения 0007). Годовой расход используемого топлива составляет 30 т/год. В отопительный период отопительная печь работает 24 часа в сутки, 155 сут/. Дымовые газы выводятся в индивидуальную дымовую трубу, со следующими параметрами: h=6 м; d=0,15 м. При работе отопительной печи в атмосферу выбрасываются такие вредные вещества, как серы диоксид, углерода оксид, пыль неорганическая с содержанием двуокиси кремния от 70-20%, азота оксиды.

На территории предприятия расположены закрытый склад угля (источник выбросов вредных веществ в атмосферу №6001) и открытый склад золы (источник выбросов вредных веществ в атмосферу №6002). В данном проекте учтены выбросы при статическом хранении и погрузочно-разгрузочные работы.

В цехе по производству калориферов установлено:

- сварочное оборудование: сварочных аппарата, сварочный полуавтомат, при работе в атмосферный воздух поступают: оксид железа, марганец и его соединения, диоксид азота, фтористые газообразные соединения, фториды, пыль неорганическая с содержанием двуокиси кремния от 70-20%, медь оксид, никель оксид  (вентиляционная система, ист. 6010, Н=6,1м, D=0,3 м).

- Металлообрабатывающие станки: ножницы гильотинные, три однокривошипных механических пресса, один пресс гидравлический, два устройства для резки труб, две емкости промывочные, два стола для раскроя металлов, токарный станок, накаточный станок, заточной и отрезной станки.

При работе вышеуказанного оборудования в атмосферный воздух поступают: диНатрий карбонат, натрий гидроксид, оксид железа, марганец и его соединения, диоксид азота, фтористые газообразные соединения, фториды, взвешенные частицы, пыль абразивная (вентиляционная система, ист. 6011, Н=6,1м, D=0,3 м).

- Участок покраски деталей и изделий представляет собой камеру для нанесения и сушки окрасочных материалов. Окраска производится пневматическим способом. Годовой расход применяемой эмали (ЦН-132) составляет 30 кг, растворителя 4 кг. Камера оснащена системой вентиляции и фильтрами для очистки взвешенных частиц при покраске и сушки деталей и изделий (ист. 0008, Н=6,1м, D=0,3 м).

Анализ результатов расчета загрязнения атмосферы вредными веществами

Расчет полей  приземных концентраций загрязняющих веществ произведен с целью установления предельно допустимых  выбросов (НДВ) предприятия и подтверждения нормативного качества атмосферного воздуха.

Расчет проведен на площадке 500х500 м с шагом расчетной сетки 50 м. Также проведен расчет на границе нормативной СЗЗ, а на границе жилой зоны расчет нецелесообразен, так как расстояние более 1000 метров.

Расчетные точки на границе санитарно-защитной зоны (СЗЗ) объектов предприятия определены автоматически УПРЗА «Эра» по заданным размерам СЗЗ от источников выбросов.

Состояние воздушного бассейна на территории объекта и прилегающей территории в границах расчетного прямоугольника характеризуется приземными концентрациями вредных веществ.

На картах рассеивания загрязняющих веществ расчетные концентрации приведены в долях ПДК м.р.

По результатам  расчета рассеивания установлено, что  на границе санитарно-защитной зоны происходит незначительное превышение нормативов качества атмосферного воздуха по взвешенным веществам 1,3 ПДК; группа суммации пыли - 1,89 ПДК по причине повышенного фонового загрязнения  по городу Астана по данным ингредиентам.

Вклад предприятия при этом составляет 8,8-48%.

Нормативы эмиссий для намечаемой деятельности, в том числе при внесении в деятельность существенных изменений, рассчитываются и обосновываются в виде отдельного документа – проекта нормативов эмиссий (проекта нормативов допустимых выбросов, проекта нормативов допустимых сбросов), который разрабатывается в привязке к соответствующей проектной документации намечаемой деятельности и представляется в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды вместе с заявлением на получение экологического разрешения.

Нормативы допустимых выбросов устанавливаются для отдельного стационарного источника и (или) совокупности стационарных источников, входящих в состав объекта I или II категории, расчетным путем с применением метода моделирования рассеивания приземных концентраций загрязняющих веществ с таким условием, чтобы общая нагрузка на атмосферный воздух в пределах области воздействия не приводила к нарушению установленных экологических нормативов качества окружающей среды или целевых показателей качества окружающей среды.

Областью воздействия является территория (акватория), подверженная антропогенной нагрузке и определенная путем моделирования рассеивания приземных концентраций загрязняющих веществ.

Для совокупности стационарных источников область воздействия рассчитывается как сумма областей воздействия отдельных стационарных источников выбросов.

В период неблагоприятных метеорологических условий, т.е. при поднятой инверсии выше источника, туманах, предприятия должны осуществлять временные мероприятия по дополнительному снижению выбросов в атмосферу.

Мероприятия выполняются после получения от органов заблаговременного предупреждения. В состав предупреждения входят:

- ожидаемая  длительность особо неблагоприятных метеорологических условий;

- ожидаемая кратность увеличения приземных концентраций по отношению к фактической.

В зависимости от ожидаемой кратности увеличения приземных концентраций вводят в действие мероприятия 1,2 или 3-ей группы

Мероприятия 1-ой группы - меры организованного характера, не требующие существенных затрат и не приводящие к снижению объемов производства.

Мероприятия 2-ой группы связаны с созданием дополнительных установок и разработкой специальных режимов работ технологического оборудования, дополнительных газоочистных  устройств временного действия.

Мероприятия 3-ей группы связаны со снижением  объемов производства.

Статистических данных по превышению уровня загрязнения в период опасных метеоусловий нет.

Мероприятия по регулированию выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ) не разрабатываются.