НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ

Отчет о возможных воздействиях

к проекту ликвидации площади северного участка Георгиевского месторождения  песчано-гравийной, расположенного на землях г.Актобе

»

Общие сведения о предприятии (Заказчик):

| Наименование предприятия | АО «Коктас» |
| --- | --- |
| Юридический адрес | РК, Актюбинская область, Мугалжарский район, пос. Хромтау, ул. Наурыз, д8 |
| Руководитель | Сагиндык Н.К. |

Общие сведения по проекту

Северный участок Георгиевского месторождения расположен в 7,0 км к северу от г.Актобе, на отложениях I надпойменной террасы реки Илек.

Ближайшая жилая зона – г. Актобе.

Климат района месторождения резко континентальный, с жарким летом и холодной зимой. Средняя температура июля +19о, максимум +35о, лето сухое с очень незначительными атмосферными осадками. Преобладающие ветры в летний период юго-западные, сухие.

Зима малоснежная, холодная, средняя температура -15 при максимуме -40, снег ложится в середине ноября и держится до второй половине апреля.

Гидрографическая сеть представлена р.Илек, которая расположена в непосредственной близости от Горного отвода.

Непосредственно участки работ расположены не ближе чем в 60 м от реки.

Илек – степная река, весной полноводная, летом мелеет, а местами распадается на ряд небольших плесов, соединенных между собой узкими мелкими протоками. Питание реки происходит за счет грунтовых вод и атмосферных осадков.

Рельеф местности равнинный, абсолютные отметки варьируют от 200,0 до 202,0 м.

Район экономически развит, что объясняется его приближенностью к областному центру.

В 5,0 км западнее месторождения проходят магистральная железная дорога и автодорога.

В непосредственной близости от Горного отвода разрабатывается Новый участок Георгиевского месторождения.

Район месторождения несейсмичен.

Объектами ликвидации на Северном участке Георгиевского месторождения согласно плану горных работ являются:

1.  Административно-бытовая площадка (АБП) размерами 20 х 30 м (600 м2), в пределах

которой установлены:

- два вагон-дома типа «ВД-8М» заводского производства;

- биотуалет;

- два контейнера с крышками для ТБО;

- дизельный электрогенератор.

2. Карьерная выемка площадью 133 000 м2, в том числе заполненный водой 80 000 м2.

3. Внешний отвал вскрышных пород площадью 169 700 м2.

4.Технологические дороги общей длиной 200 м и шириной 8 м (200 х 8 = 1 600 м2).

Объекты, не подлежащие рекультивации

1.  Подъездная дорога, исходя из опыта ранее проводимых работ в данном районе,

остаётся в пользование местному населению и не рекультивируется.

2.  Карьерная выемка также не будет рекльтивироваться, т.к. частично заполнена водой, а на остальной территории площади Горного отвода проходит русло реки Илек.

3.  Внешний отвал к концу отработки будет представлять холм высотой 2,3 м, площадью 167,9 тыс.м2; поросший местной растительность за счет постоянного его орошения, т.е. пылевыделения от него происходить не будет; отвал органично впишется в ландшафт местности (района карьера) и рекультивироваться не будет.

Обводненные карьеры являются значимым элементом окружающего ландшафта. Они могут использоваться для различных целей: разведения рыбы и водоплавающих птиц, рыбалки и охоты, водопоя скота и т.п.

Предполагаемые сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее

завершение:

Согласно проекту ликвидации работы планируется начать и завершить в течении 2026 года.

Оценка воздействия на атмосферный воздух в период планируемых работ:

В период ликвидационных работ источниками выделения загрязняющих веществ будет являться бульдозер.

На рассматриваемом объекте на период работ предусматривается максимально 1 источник выбросов (неорганизованный), выбрасывающий в общей сложности 1 наименование загрязняющих веществ.

Источник загрязнения N 6001, Неорганизованный

Источник выделения Грубая и окончательная планировка площадок и технологических дорог

Объем работ – 2,2 тыс.м2

Плотность 1,8 т\м3

Время работы: 16 часов

Суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферу от рассматриваемого объекта на период ликвидационных работ ориентировочно ожидается: 0.003326  т, в том числе твердые – 0.003326 т, жидкие и газообразные – 0 т.

Обоснование размеров санитарно-защитной зоны предприятия (СЗЗ)

Санитарно-защитная зона – территория, отделяющая зоны специального назначения, а также промышленные организации и другие производственные, коммунальные и складские объекты в населенном пункте от близлежащих селитебных территорий, зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения в целях ослабления воздействия на них неблагоприятных факторов.

Ширина санитарно-защитных зон регламентируется санитарными нормами и правилами проектирования производственных объектов в зависимости от мощности предприятия и его класса опасности.

Согласно «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздейстия на среду обитания и здоровье человека», утвержденных приказом и.о. Министра здравоохранения РК от 11.01.2022 года № КР ДСМ-2, данным проектом предлагается установить санитарно-защитную зону в размере не менее 100 м – Класс IV, карьеры, предприятия по добыче гравия, песка, глины, согласно вышеуказанному СанПиН.

Оценка воздействия на водные ресурсы:

Гидрографическая сеть представлена р.Илек, которая расположена в непосредственной близости от Горного отвода и проходит через горный отвод.

В процессе проведения работ на рассматриваемом участке отсутствует сброс сточных вод в водные объекты и на рельеф местности. Все сточные воды, накопленные на территории полевого лагеря, сдаются на утилизацию специализированной организации по договору.

Проектом не предусматривается забор воды из рек без разрешения местных исполнительных органов власти. Проектом также не предусматривается сброс хозяйственно-бытовых стоков в поверхностные водоисточники или пониженные места рельефа местности

Зоны санитарной охраны для реки Илек равна 500 м, водоохранные полосы для реки Илек установлены на уровне 50

Водоснабжение площадки питьевой будет осуществляться за счет привозной бутилированной воды из ближайших населенных пунктов (г. Актобе.), вода технического назначения будет доставляться поливомоечной машиной (водовозкой) специализированными организациями по договору из ближайших населенных пунктов (г. Актобе.).

Стоки от  рукомойников и из пункта питания поступают по закрытой сети в септик. Стоки от душевых и столовой отсутствуют.

Стоки от рукомойников и из пункта питания поступают по закрытой сети в септик. Стоки от душевых и столовой отсутствуют.

С септика сточная вода и фекалии, по мере его наполнения, ассенизационной машиной вывозятся на полигон г. Актобе согласно договору на оказание этих услуг.

Объем водоотведения составит: 1,92 м3.

Воздействие на окружающую среду отходов производства и потребления

В процессе ликвидации образуется незначительное количество отходов.

Основными отходами являются:

промасленная ветошь;

смешанные коммунальные отходы (твердо-бытовые отходы);

отработанные масла.

На производственных объектах сбор и временное хранение (до 6 месяцев) отходов производства и потребления проводится на специальных площадках (местах), соответствующих уровню опасности отходов (по степени токсичности). Отходы по мере их накопления собирают в тару, предназначенную для каждой группы отходов в соответствии с классом опасности (по степени токсичности).

По

| № | Наименование отхода | Код | Объем образования отходов т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Смешанные коммунальные отходы | 20 03 01 | 0.35 |
| 2 3 | Промасленная ветошь Масло отработанное | 15 02 02* 13 02 06* | 0,0254 0.074 |

Оценка воздействия на почвенно-растительный покров и животный мир, предложения по предотвращению и снижению вредного воздействия:

Строительные работы не окажут существенного влияния на растительный и животный мир, почвенный покров.

Вырубка зеленых насаждений проектом не предусматривается.

Физические факторы воздействия:

В отчете описано воздействие шума, вибрации на стадии ликвидации, предусмотрены мероприятия по снижению уровня шума и воздействие электромагнитных полей. Источники ионизирующего излучения проектом не предусмотрены в период ликвидации объектов, поэтому изменение радиологической ситуации района расположения объектов не ожидается.

Оценка риска аварийных ситуаций:

Принятые проектные решения и методы ликвидации обеспечат высокую надежность и экологическую безопасность процессов при производстве работ. При соблюдении техники безопасности в период ликвидации воздействие на окружающую среду минимально.

Комплексная оценка воздействия на окружающую среду

Основными компонентами природной среды, подвергающимися значительным по масштабу воздействиям, являются почвенно-растительный покров, воздушный бассейн, подземные воды, недра, флора и фауна района, социальная среда. На основании анализа современной ситуации, принятых проектных решений и их прогнозируемых последствий ниже дается обобщенная схема их воздействия на отдельные среды.

Взаимодействие элементов системы происходит как в пространстве, так и во времени, поэтому какие-либо экологические выводы и прогнозы должны учитывать комплексное воздействие различных элементов экосистем.

В результате намечаемой хозяйственной деятельности с учетом выполнения природоохранных мероприятий наблюдаются остаточные последствия воздействий. Оценку значимости остаточных последствий можно проводить по следующей шкале:

1.	Величина:

- пренебрежимо малая – без последствий;

- малая – природные ресурсы могут восстановиться в течение 1 сезона;

- незначительная – ресурсы восстановятся, если будут приняты соответствующие природоохранные меры;

- значительная – значительный урон природным ресурсам, требующий интенсивных мер по снижению воздействия.

2. Зон влияния:

- локального масштаба – воздействия проявляются только в области непосредственной деятельности;

- небольшого масштаба – в радиусе 100 м от границ производственной активности;

- регионального масштаба – воздействие значительно выходит за границы активности.

3. Продолжительность воздействия:

- короткая: только в течение проводимых работ (срок проведения работ);

- средняя: 1-3 года;

- длительная: больше 3-х лет.

В связи с отсутствием данных, необходимых для определения рисков на здоровье населения в рамках действующих методик, риски заболевания для здоровья населения, проживающих в рассматриваемом регионе, на период проведения работ не рассчитывались.

Мероприятия по предотвращению, сокращению, смягчению выявленных воздействий намечаемой деятельности

Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Учитывая то, что проведение строительных работ по реализации проектных решений, сопровождается значительными выбросами пыли в атмосферный воздух, предусмотрены мероприятия по снижению пыления в районе расположения предприятия. На неорганизованных источниках загрязнения атмосферы предусмотрены следующие мероприятия по снижению количества поступающей в атмосферу пыли:

- применение технически исправных машин и механизмов;

- орошение открытых грунтов и разгружаемых сыпучих материалов при производстве работ (гидрообеспыливание);

- укрывание грунта и сыпучих материалов при перевозке их автотранспортом.

- проведение работ по пылеподавлению на строительных площадках.

Мероприятия по охране водных ресурсов

С целью охраны подземных и поверхностных вод от загрязнения, разработаны следующие мероприятия:

- соблюдение режима и хозяйственного использования водоохранных зон и полос реки на указанном участке, предусмотренным постановлением;

- предусмотреть мероприятие, обеспечивающих пропуск паводковых вод;

- при проведении строительных работ содержать территорию участка в санитарно чистом состоянии согласно нормам СэС и охраны окружающей среды – постоянно;

- в водоохранной зоне и полосе исключить размещение и строительство складов для хранения ГСМ, ядохимикатов, пунктов технического обслуживания, мойки автомашин, свалок мусора и других объектов, отрицательно влияющих на качество поверхностных, подземных вод;

- не допускать сброс ливневых и бытовых стоков в поверхностные водные объекты;

- обеспечение недопустимости залповых сбросов вод на рельеф местности;

- не допускать захвата земель водного фонда;

- при перевозке сыпучих (пылящих) материалов предусмотреть укрытие кузовов автомобилей тентом;

- выполнение земляных работ с организацией пылеподавления (увлажнение поверхностей);

На территории рассматриваемого объекта не производится:

- размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений, ГСМ, мест складирования бытовых и производственных отходов.

Мероприятия по обращению с отходами

Временное хранение образующихся отходов на стадии ликвидации будет организовано на специально организованных площадках в зависимости от агрегатного состояния и физико-химических свойств. Предусматривается, что все отходы, образующиеся в период ликвидации, будут перевозиться в герметичных специальных контейнерах. Это исключит возможность загрязнения окружающей среды отходами во время их транспортировки или в случае аварии транспортных средств.

Мероприятия по охране почвенно-растительного покрова прилегающей территории

Проектом разработан комплекс природоохранных мероприятий, которые будут способствовать снижению негативного воздействия ликвидации проектируемых объектов на почвенно-растительный покров и обеспечат сохранение ресурсного потенциала земель и экологической ситуации в целом.

Снижение негативных последствий будет обеспечиваться реализацией комплекса технических, технологических и природоохранных мероприятий, включающих:

- строгое соблюдение технологического плана работ;

- обеспечение герметизации емкостей и трубопроводов для предотвращения утечек углеводородного сырья; выделение и обустройство мест для установки контейнеров для различных отходов;

- сбор и вывоз отходов по договору сторонней организацией;

- проведение работ в границах выделенных земельных отводов;

- проведение мероприятий по борьбе с чрезмерным запылением;

- заправка строительной техники в специально организованных местах;

- своевременное проведение технического обслуживания, проверки и ремонта оборудования, строительной техники;

- не допущение разброса бытового и строительного мусора по территории;

- не допущение слива бытовых и хозяйственных сточных вод на почвы.

- рекультивация деградированных территорий, нарушенных и загрязненных в результате антропогенной деятельности земель: восстановление, воспроизводство и повышение плодородия почв и других полезных свойств земли, своевременное вовлечение ее в хозяйственный оборот, снятие, сохранение и использование плодородного слоя почвы при проведении работ, связанных с нарушением земель;

- защита земель от истощения, деградации и опустынивания, негативного воздействия водной и ветровой эрозии, селей, оползней, подтопления, затопления, заболачивания, вторичного засоления, иссушения и уплотнения, загрязнения отходами, химическими, биологическими, радиоактивными и другими вредными веществами.

Вывод:

Экологическое состояние окружающей среды территории на этапе ликвидационных работ по расчетам допустимое, в системе экспертных оценок низкого уровня, когда негативные изменения не превышают предела природной изменчивости.

Регулярные наблюдения за состоянием окружающей среды, обеспечение безаварийной работы и выполнение всех предусмотренных проектом мероприятий, позволят осуществить реализацию намечаемой деятельности без значимого влияния на окружающую среду и здоровье населения.