Намечаемая деятельность предусматривает добычу на месторождении бентонитовых глин Таган-2 , которое находится в Тарбагатайском районе Восточно-Казахстанской области.

Месторождение бентонитовых глин «Таган-2» расположено в Тарбагатайском районе Восточно-Казахстанской области, в пределах листа масштаба 1:50 000 L-44-24-Б. Ближайший населенный пункт – поселок Жаналык, расположенный в 4,5 км западнее участка. Добыча планируется в пределах координат, согласно геологического отвода, выданного МД « Востказнедра» в 2014 году, площадью 0,116 км2 (11,6 га).

Географические координаты:

1.47°30'30,00''С, 83°52'10,00''В;

2. 47°30'46,00''С,83°52'10,00''В;

3. 47°30'46,00''С, 83°52'28,00''В;

4.47°30'43,00''С, 83°52'28,00''В

Согласно письма ГУ «Управление земельных отношений ВосточноКазахстанской области» №02-10-1/1126 от 30.12.2025, ТОО «Ерлитос» планируется добыча твердых полезных ископаемых на площади 11,6 га. Согласно заявлению геологический отвод, выдан в 2014 году. Сведения о лицензии на добычу твердых полезных ископаемых в представленных материалах отсутствуют. Срок начала реализации намечаемой деятельности с апреля 2026 года. Постутилизационный этап (ликвидация и рекультивация) – планируются с 2036 года и закончатся через 2 года.

Согласно Геопорталу Восточно-Казахстанской области и данным Публичной кадастровой карты участок в границах координат, представленных в материалах, находится в государственной собственности (земли запаса).

Для выполнения горных работ рекомендуется автотранспортная система с использованием цикличного забойно-транспортного оборудования (экскаватор-автосамосвал). Порядок разработки предусматривает следующие этапы: Выемка и транспортировка вскрышных пород (внешняя вскрыша). Выемка и погрузка бентонитовых глин. Выемка, погрузка и транспортировка внутренней вскрыши на отвал. Складирование бентонитовых глин с последующей транспортировкой на АО «ССГПО»

Исходя из обеспечения выполнения объёмов горных работ, а также условий задания на проектирование принимаем следующий годовой режим работы карьера на вскрышных, добычных и рекультивационных работах: -режим работы при собственно добыче сезонно с апреля по ноябрь - 210 дней; - режим работы при горно-капитальных работах круглогодично - 365 дней; - количество рабочих смен в сутки - 1; -продолжительность смены - 12 часов. Принятый круглогодовой режим упрощает организацию и планирование работ карьера и увязан с объёмами вскрышных и добычных работ при разработке месторождения.

Мощность карьера по добыче в соответствии с техническим заданием и годовым планом потребности составляет с 2026 года добыча полезного ископаемого по 2035 год – 1,2 тыс. м3, всего за 10 лет- 12,0 тыс. м3 (20,0 тыс. тонн).

На 2036 г. запасы бентонитовых глин по KAZRC на месторождении будет насчитываться 1319,5 из 1 331,5 тыс. м3, которые будут продолжать отрабатываться с пересмотром программы ежегодной добычи.

По вскрыше с 2026 по 2035 годы - 1,4 тыс. м3, всего за 10лет – 14,0 тыс. м3 (25,0 тыс. тонн).

На 2036 г. объемы вскрышных пород на месторождении будет насчитываться 1 280,3 из 1 294,3 тыс. м3.

Хранение горюче-смазочных материалов, запчастей на складах контейнерного типа. Доставка ГСМ и других материалов осуществляется автотранспортом.

Отвальное хозяйство Планом горных работ предусматривается размещение скрышных пород во внешние вскрышные отвалы, для использования при рекультивации отработанного участка месторождения. Отвал вскрыши будет располагаться на расстояние 0,2 км от карьера.

Объем складируемых вскрышных пород 1 294,3 тыс. м3. Отвал формируется высотой 20 м, в 2 яруса, каждый по 10 м., размерами 250×260м, площадью 6,5 га.

Вскрышные работы включают: подготовку к выемке, выемку и погрузку, транспортирование и отвалообразование вскрышных пород. Выемочно-погрузочные работы вскрыши заключаются в выемке горной массы из забоя и погрузке её в транспортные средства.

Срок начала реализации намечаемой деятельности с с апреля 2026 года. Постутилизационный этап (ликвидация и рекультивация) - рекультивационные работы начнутся в 2036 году и закончатся через 2 года.

Валовый выброс ЗВ составляет: 16.5406 т/год

Водоснабжение предусмотрено привозное. Схема водоснабжения следующая: - вода питьевого качества доставляется бутилированная.

Питьевая водоснабжение - 42 м3/год. Водоотведение хозбытовых сточных вод – в водонепроницаемый выгреб.

Сбросы сточных вод в процессе производства работ не предусмотрены.

Твердо-бытовые отходы (код по классификатору 20 03 01) - 0,6 т/год; вскрышные породы (код по классификатору 01 01 01) - 4000 т/год. Ремонт автотранспортных средств будет производится на СТО, в связи с этим отходы от автотранспортных средств на месторождении не образуются. Договор на вывоз отходов со специализированными организациями будут заключены непосредственно перед началом проведения работ.