Нетехническое резюме для пакета документов на комплексное экологическое разрешение (эксплуатация)

для комплекса по переработке золотосодержащей руды ТОО «ПАЛМ-ЕС» в Коксуском районе области Жетісу

Территория предприятия расположена на землях Мукринского сельского округа Коксуского района области Жетису. С восточной стороны на расстоянии 7-8 км проходит железнодорожная линия Алматы-Коксу. Ближайшими населенными пунктами являются железнодорожные станции Айнабулак (15 км), Сарыозек (30 км). Крупный населенный пункт г.Талдыкорган расположен в северо-восточном направлении на расстоянии 69 км от границы участка. Обоснованием выбора места является осуществляемая деятельность ТОО «ПАЛМ-ЕС» с правом временного возмездного краткосрочного землепользования. Целевое назначение земельного участка – для обслуживания завода и комплекса по переработке золотосодержащей руды. Общая площадь земельного участка составляет 4,79 га. Возможность выбора других мест не рассматривалась, поскольку деятельность ТОО «ПАЛМ-ЕС» существующая.

Основным видом деятельности предприятия на рассматриваемом участке   является переработка золотосодержащей руды с целью извлечения золота методом кучного выщелачивания.

Максимальный объем переработки руды – 250 000 т/год.

Доставка руды осуществляется с разных месторождений и отразных недропользователей . Руда отправляется на участок кучного  выщелачивания ТОО «ПАЛМ-ЕС».

На территории завода по переработке золотосодержащей руды ТОО «ПАЛМ-ЕС» размещаются следующие здания и сооружения:

Административно-производственное здание, в том числе:

административный блок с офисными, служебными и бытовыми помещениями;

лаборатория;

цех сорбции;

участок хранения и растарки щелочи;

участок хранения и растарки цианида;

склад готовой продукции;

Здание котельной, проборазделочной, отделения орошающих и продуктивных растворов;

Наземная емкость для хранения дизтоплива;

Резервный дизельгенератор;

Сварочный пост;

АЗС с 2-мя резервуарами дизтоплива и одной ТРК;

Площадка кучного выщелачивания;

Аварийный пруд.

Технология извлечения золота из руды методом кучного выщелачивания: Степень растворения золота существенно зависит от крупности руды. Для выщелачивания рекомендуется крупность руды до 25 мм.

Руда отсыпается на заранее подготовленную площадку штабелем высотой 6-8 м.  Штабель делится на  карты с примерно равным количеством руды, которые вовлекаются в переработку поочередно. В течение года производится выщелачивание на 2-х картах. При расчете количества руды необходимо учитывать влажность руды, которая может меняться в зависимости от сезона погодных условий и обводнения карьера. По окончании укладки руды и планировки горизонтальной поверхности производят монтаж оросительной системы для подачи рабочего раствора на поверхность кучи.

Для равномерной переработки укладка и орошение производится не всего штабеля, а по картам. Карта  представляет собой усеченную пирамиду, последующие карты   – примыкающие к предыдущей.

После завершения цикла выщелачивания продолжительностью 150-180 суток производят формирование второго яруса рудного штабеля на этой же площадке, что позволяет  провести более глубокое извлечение золота.

Рабочие растворы, содержащие цианид натрия и щелочь, подаются из резервуара по полиэтиленовым трубам и равномерно распределяются по поверхности с помощью оросительных линий. Растворы, подаваемые на кучу, просачиваясь   через слой руды, выщелачивают (растворяют) из нее золото.

Система орошения рудных штабелей представляет собой магистральный трубопровод диаметром 200 мм, проложенный посередине, от центральной магистрали на расстоянии 5-6 м перпендикулярно прокладываются трубопроводы диаметром 50 мм, на которых на расстоянии 5-6 м устанавливаются вобблеры (система разбрызгивателей). Таким образом, вся площадь штабеля покрывается  орошающим раствором.

При формировании площадки выщелачивания создают уклон 1-3 градуса основания в сторону отбора продуктивного раствора.

При строительстве завода была проведена следующая подготовка основания площадки:

Обустройство гидроизоляционного основания, состоящего из слоя уплотненной глины толщиной 300мм и синтетической защитной пленки не менее 0,4мм, уклон основания к горизонту 0,01м/м;

Обустройство дренажного основания, состоящего из слоя песка для защиты пленки от механической и солнечной деструкции толщиной 300 мм, рудного дренажного слоя из щебнистой массы крупностью 80-20 мм толщиной 300 мм и перфорированных дренажных труб в нижней части основания штабелей;

По периметру основания штабелей выполнена гидроизолирующая обваловка и берма, которые предотвращают распространение растворов за пределы рабочей зоны.

Степень взаимодействия цианида натрия с золотом и сопутствующими металлами зависит от ряда факторов: вещественного и минералогического состава, ее физических (пористость) и химических свойств,  внутренней и внешней поверхности рудных кусков, свойств и концентрации реагента, содержания металлов-примесей в оборотных рабочих растворах, динамики движения рабочих растворов в рудном штабеле и пр.

В отделении орошающих и продуктивных растворов (ОПР) установлены 2 резервуара объемом по 54 м3. В один резервуар насосами подается орошающий  раствор, содержащий цианид натрия и щелочь, приготовленный в цехе сорбции, далее из резервуара по полиэтиленовым трубам раствор равномерно распределяется по поверхности штабеля с помощью оросительных линий.

Второй резервуар предназначен для сбора продуктивного рабочего раствора, который далее насосами перекачивается в  цех сорбции на колонны с ионно-обменной смолой.

В связи с тем, что в отделении ОПР хранение растворов осуществляется в герметичных резервуарах, перекачка растворов также осуществляется по герметичным трубопроводам, выбросы загрязняющих веществ по данному отделению отсутствуют.

Извлечение золота из продуктивных растворов.

Продуктивные золотосодержащие растворы подаются на сорбцию, в качестве сорбента используется  ионообменная смола.

В цехе сорбции установлено 6 колонн с ионообменной смолой объемом по 16 м3. Каждая колонна   оборудована вытяжной системой вентиляции, объединенной затем в единую систему.

Отсасываемый из емкостей воздух, содержащий цианистый водород, в случае превышения ПДК подвергается санитарной очистке. В качестве аппарата для улавливания паров циановодорода рекомендуется использовать абсорбер «Скруббер насадочный типа СНАН-Ц-0,74».

Различное содержание золота в растворах предопределяет различное извлечение его ионообменной смолой.  В результате получают насыщенный золотом ионит и обеззолоченный раствор, который  доукрепляют цианидом и гидроксидом натрия до необходимых концентраций и возвращают в оборот на орошение руды. Таким образом, процесс выщелачивания происходит в замкнутом цикле.

В цехе также установлены:  емкость под техническую воду, емкость под раствор цианида натрия (объемом 13 м3), емкость под раствор щелочи (объемом 13 м3), емкость под растарку щелочи.

Щелочь хранится в мешках  по 25 кг, и представляет собой гранулы в виде чешуек. При приготовлении раствора  щелочь из  мешка засыпается в резервуар, куда затем подается  техническая вода.  Выбросы пыли при растарке щелочи удаляются в атмосферу через крышной вентилятор.

Хранение цианида натрия осуществляется в отдельном помещении цеха (участок хранения и растарки цианида).

Цианид завозится на предприятие в металлических бочках по 50 кг. В этом же помещении готовится раствор цианида: бочка в закрытом состоянии переворачивается и  герметично устанавливается над емкостью с технической водой, крышка пробивается снизу  специальным устройством и цианид высыпается в резервуар.

Для создания рН не менее 11 используется раствор щелочи. Щелочная среда необходимая для подавления гидролиза цианида.

При хранении концентрированного раствора резервуар герметично закрыт крышкой, подача концентрата  на доукрепление обеззолоченного   раствора осуществляется насосами по герметичным трубопроводам. В связи с этим, выбросы по данному участку отсутствуют.

Насыщенный золотом ионит, расфасованный в металлические емкости,  отправляется на дальнейшую переработку в г.Семипалатинск.

Отработанный штабель промывается водой для отмывки основной массы растворенных цианистых соединений, при необходимости проводят дополнительное обезвреживание. Необходимость определяется дополнительным отбором проб и анализа отработанной промытой руды.  Промывная вода используется при кучном выщелачивании из последующих штабелей.

Полное обезвреживание рудных штабелей от цианидов осуществляют по окончании функционирования предприятия, и после проверки наличия этих соединений в рудных штабелях.

Проборазделочное отделение.

На участке проводится измельчение проб руды на двух мини-дробильных линиях.  Для сушки руды в отдельном помещении установлены сушильный шкаф и тепловая пушка, работающие на электричестве.

Высушенные пробы руды отправляются на измельчение на две линии. Каждая линия включает в себя две щековые дробилки, валковую дробилку и истиратель.

Каждая установка оборудована собственным вытяжным зонтом, которые затем объединены в единую систему с выбросом через циклон с водяным фильтром.  Эффективность очистки по пыли - 99%.

Время работы оборудования при максимальной загрузке – 24 часа/сутки (8760 час/год).

Лаборатория.

В лаборатории проводятся анализы проб руды, продуктивных и орошающего  растворов, отработанной промытой руды, определение золота, серебра, меди, влаги и коэффициенты набухания в насыщенной смоле и пр. анализы.

Водоснабжение предприятия предусмотрено: на питьевые нужды работников используется бутилированная привозная вода в объеме 105 м3/год; на бытовые нужды используется техническая вода, забор которой предусмотрен из собственной водозаборной скважины ТОО «ПАЛМ-ЕС». Вода соответствует санитарным нормам для бытовых нужд. Также техническая вода используется для технологического процесса при приготовлении раствора. Расход воды для бытовых нужд составляет 500 м3/год, расход воды на технологические нужды составит 36500 м3/год. Cброс бытовых сточных вод осуществляется в бетонированный септик. Далее сточные воды откачиваются ассенизаторной машиной и вывозятся на очистные сооружения в село Сарыозек по договору. Производственные сточные воды на предприятии не образуются. Техническая вода используемая для технологических нужд имеет замкнутый цикл. Ближайший водный объект – река Шибиже, расположенная в 6,61 км на восток от территории предприятия. Объект не попадает в водоохранные зоны и полосы водного объекта. Использование воды из водных объектов не предусматривается. Угроза загрязнения подземных и поверхностных вод в процессе работ сведена к минимуму, учитывая особенности технологических операций, не предусматривающих образование производственных стоков.

Превышения пороговых значений накопления отходов на объекте не предусматривается, по мере накопления отходы будут вывозиться сторонней организацией на основании договора. Согласно п.4 Правил ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденных приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 31.08.2021 г. №346, намечаемая деятельность не относится к видам деятельности, на которые распространяются требования о представлении отчетности в Регистр выбросов и переноса загрязнителей. Деятельность по строительству объекта не предусмотрена, отходы выбросов на период строительства не образуются. В процессе производственной деятельности рассматриваемого объекта образуются: твердо-бытовые отходы, огарки сварочных электродов, загрязненная тара. В результате жизнедеятельности рабочего персонала – твердые бытовые отходы (ТБО), в количестве – 7,05 т/год. В результате проведения сварочных работ образуются огарки сварочных электродов в количестве – 0,003 т/год. В результате растарки сырья и ЛКМ образуется загрязненная тара, в количестве – 0,8 т/год. В результате растарки сырья (цианида) образующаяся загрязненная тара обеззараживается прессуется и передается как металлолом, в количестве 0,5 т/год. Ремонт техники будет производится за пределами площадки в специализированных пунктах технического обслуживания ближайшего населенного пункта.

Учитывая данные условия, воздействия на почвенный покров в загрязнении отходами производства выражаться не будет.

Разработана программа экологического контроля и план природоохранных мероприятий.