УТВЕРЖДАЮ :

Главный инженер ГКП на ПХВ

«Өскемен Водоканал»акимата

города Усть – Каменогорска

__________А.В. Алехнович

«___» ___________2026г.

ПРОГРАММА

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

для

ГКП на ПХВ «Өскемен Водоканал» на 2026 – 2028 гг.

Актобе 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| Содержание | 1 |
| --- | --- |
| Общие сведения о предприятии | 2 |
| Информация по отходам производства и потребления | 3 |
| Общие сведения об источниках выбросов | 4 |
| Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется инструментальными измерениями | 6 |
| Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом | 7 |
| Сведения о газовом мониторинге | 11 |
| Сведения по сбросу сточных вод | 11 |
| План-график наблюдений за состоянием атмосферного воздуха | 12 |
| График мониторинга воздействия на водном объекте | 15 |
| Мониторинг уровня загрязнения почвы | 15 |
| План-график внутренних проверок и процедур устранения нарушений экологического законодательства | 16 |
| Радиационный контроль | 16 |
| Порядок проведения производственного экологического контроля | 17 |
| План-график внутренних проверок | 19 |
| Контроль технологического процесса (операционный мониторинг) | 20 |
| Внутренние проверки | 21 |
| Протокол действия в нештатных ситуациях | 23 |
| Порядок функционирования информационной системы | 24 |

Программа производственного экологического контроля объектов I, ІІ категории

Таблица 1. Общие сведения о предприятии

| Наименование производственного объекта | Место располо жение по коду КАТО (Классификато р администрати вно- территориальн ых объектов) | Месторасполож ение, координаты | Бизнес идентифик ационный номер (далее - БИН) | Вид деятельности по общему классификатору видов экономической деятельности (далее- ОКЭД) |  |  |  |  | Краткая характеристика производственного процесса | Реквизиты | Категория и проектная мощность предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  | 6 | 7 | 8 |
| ГКП на ПХВ "Өскемен Водоканал" | 271010000 | 49° 58' 08.18" 82° 31' 59.07" | 0209400015 09 |  |  |  |  |  | ГКП на ПХВ «Өскемен Водоканал» представлено один промплощадка. Основными задачами и функциями Предприятия является: - бесперебойное снабжение питьевой водой, соответствующей ГОСТу, населения, бюджетных, коммунально-бытовых организаций и предприятий всех форм собственности, не имеющих собственных водозаборов; - обеспечение отвода городских стоков и надлежащую очистку в соответствии с имеющимися производственными мощностями очистных сооружений; | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Өскемен Водоканал" акимата города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Пограничная, 59 БИН 020940001509 БИК IRTYKZKA ИИК KZ1496504F0007342007 АО "ForteBank" Тел.: 8(7232) 53-29-70 Директор Аубакиров Ержан Майданович | Промплощадка №1- I -категория |
|  |  |  |  | Основной вид деятельности ОКЭД |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 36000 - сбор |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | обработка и |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | распределение воды |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2. Информация по отходам производства и потребления

| № | Вид отхода | Код отхода в соответствии с классификатором отходов | Вид операции, которому подвергается отход |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Иловый осадок | 19 08 05 | Передаются сторонней организации на договорной основе Транспортировка иловых осадков на отработанный карьер для проведения дальнейших рекультивационных работ карьера. |
| 2 | ТБО | 20 03 01 | Передаются сторонней организации на договорной основе |

Таблица 3. Общие сведения об источниках выбросов

| № | Наименование показателей | Всего |
| --- | --- | --- |
| Промплощадка № 1 ГКП на ПХВ "Өскемен Водоканал" |  |  |
| 1 | Количество стационарных источников выбросов, всего ед. из них: | 13 |
| 2 | Организованных, из них: | 7 |
|  | Организованных, оборудованных очистными сооружениями, из них: | - |
| 1) | Количество источников с автоматизированной системой мониторинга | - |
| 2) | Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами | - |
| 3) | Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом | - |
|  | Организованных, не оборудованных очистными сооружениями, из них: | 7 |
| 4) | Количество источников с автоматизированной системой мониторинга | - |
| 5) | Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами | 7 |
| 6) | Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом | 6 |
| 3 | Количество неорганизованных источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом | 6 |

Таблица 4. Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется инструментальными измерениями

| Наименование площадки | Проектная мощность производства | Источники выброса |  | местоположение (географические координаты) | Наименование загрязняющих веществ согласно проекту | Периодичность инструментальных замеров |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование | номер |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Промплощадка № 1 ГКП на ПХВ "Өскемен Водоканал" | 861 ч/год | Токарный станок 1Е61М | 0003 | 49° 58' 08.18" 82° 31' 59.07" | 2902 | Взвешенные частицы (116) |
|  |  | Токарный станок S125 Вертикально-сверлильный станок 2Н125 |  |  |  |  |
|  | 246 ч/год | Заточный станок Д-300 | 0004 | 49° 58' 08.18" | 2902 | Взвешенные частицы (116) |
|  |  |  |  | 82° 31' 59.07" | 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, |

|  |  |  |  |  |  | Монокорунд) (1027*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 175 ч/год | Кузнечный горн | 0005 | 49° 58' 08.18" 82° 31' 59.07" | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота |
|  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |
|  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |
|  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид |
|  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, Сера |
|  |  |  |  |  |  | (IV) оксид) (516) |
|  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, |
|  |  |  |  |  |  | Угарный газ) (584) |
|  |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая |
|  |  |  |  |  |  | двуокись кремния в %: 70-20 |
|  |  |  |  |  |  | (шамот, цемент, пыль цементного |
|  |  |  |  |  |  | производства - глина, глинистый |
|  |  |  |  |  |  | сланец, доменный шлак, песок, |
|  |  |  |  |  |  | клинкер, зола, кремнезем, зола |
|  |  |  |  |  |  | углей казахстанских |
|  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |
|  | 450 кг/год | Сварочный аппарат ТД-300 Сварочный аппарат ТД-500 Газорезательный аппарат Газовая сварка стали (пропан-бутан) | 0006 | 49° 58' 08.18" 82° 31' 59.07" | 0123 | Железо (II, III) оксиды (диЖелезо |
|  |  |  |  |  |  | триоксид, Железа оксид) /в |
|  |  |  |  |  |  | пересчете на железо/ (274) |
|  |  |  |  |  | 0143 | Марганец и его соединения /в |
|  |  |  |  |  |  | пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) |
|  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |
|  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, |
|  |  |  |  |  |  | Угарный газ) (584) |
|  |  |  |  |  | 0342 | Фтористые газообразные |
|  |  |  |  |  |  | соединения /в пересчете на фтор/ |
|  |  |  |  |  |  | (617) |
|  | 1530 ч/год | Химический шкаф | 0014 | 49° 58' 08.18" 82° 31' 59.07" | 0303 | Аммиак (32) |
|  |  |  |  |  | 0316 | Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163) |

|  |  |  |  |  | 0322 | Серная кислота (517) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8760 ч/год | Решетки | 0093 | 49° 58' 08.18" 82° 31' 59.07" | 0303 | Аммиак (32) |
|  |  |  |  |  | 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) |
|  |  |  |  |  | 1728 | Этантиол (668) |
|  | Время работы | Цех механического обезвоживания осадка | 0110 | 49° 58' 08.18" 82° 31' 59.07" | 0303 | Аммиак (32) |
|  |  |  |  |  | 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) |

Таблица 5. Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом

| Наименование площадки | Источник выброса |  | Местоположение (географические координаты) | Наименование загрязняющих веществ | Вид потребляемого сырья/ материала (название) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Номер |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Промплощадка № 1 ГКП на ПХВ «Өскемен Водоканал» | Иловая площадка | 6002 | 49° 58' 08.18" 82° 31' 59.07" | Аммиак (32) | - |
|  |  |  |  | Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  |
|  | Иловая площадка | 6003 | 49° 58' 08.18" 82° 31' 59.07" | Аммиак (32) | - |
|  |  |  |  | Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  |
|  | Сверлильный станок | 6041 | 49° 58' 08.18" 82° 31' 59.07" | Взвешенные частицы (116) | Время работы |
|  | Вертикально-сверлильный станок 2Н125 Заточный станок Д-350 Настольно-сверлильный станок 2А112М Настольно-сверлильный станок | 6043 | 49° 58' 08.18" 82° 31' 59.07" | Взвешенные частицы (116) | Время работы |
|  |  |  |  | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) |  |
|  | Покрасочные работы | 6044 | 49° 58' 08.18" 82° 31' 59.07" | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | Время работы |
|  |  |  |  | Метилбензол (349) |  |

|  |  |  |  | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Этанол (Этиловый спирт) (667) |  |
|  |  |  |  | 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*) |  |
|  |  |  |  | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110) |  |
|  |  |  |  | Пропан-2-он (Ацетон) (470) |  |
|  |  |  |  | Уайт-спирит (1294*) |  |
|  | Площадка для временного складирования обезвоженного осадка | 6083 | 49° 58' 08.18" 82° 31' 59.07" | Аммиак (32) | Время работы |
|  |  |  |  | Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  |

Таблица 6. Сведения о газовом мониторинге*

| Наименование полигона | Координаты полигона | Номера контрольных точек | Место размещения точек (географические координаты) | Периодичность наблюдений | Наблюдаемые параметры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| *- ГКП на ПХВ «Өскемен Водоканал» не имеет в собственности полигона твердых бытовых отходов, образованные отходы передаются специализированным предприятиям согласно заключенных договоров. Газовый мониторинг не проводится. |  |  |  |  |  |

Таблица 7. Сведения по сбросу сточных вод

| Наименование источников воздействия (контрольные точки) | Координаты места сброса сточных вод | Наименование загрязняющих веществ | Периодичность замеров | Методика выполнения измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Взвешенные вещества | 4 раза в месяц | Отбор проб, их анализ будет проводиться |
|  |  | БПК | 3 раза в месяц |  |
|  | 49° 58' 08.18" |  |  | Работниками специализированной |
| Водовыпуск | 82° 31' 49° 58' | Нитриты | 3 раза в месяц | Аккредитованной лаборатории в соответствие с |
| №1 | 49° 58' 08.18" | Нитраты | 4 раза в месяц | утвержденными стандартами. Во избежание |
|  | 82° 31' 59.07" | Нефтепродукты | 4 раза в месяц | возможных (вторичных) загрязнений на стадии |
|  |  |  |  | отбора проб принимаются меры предосторожности: |
|  |  | СПАВ | 3 раза в месяц |  |

|  |  | Железо общее | 4 раза в месяц | при отборе проб необходимо предусмотреть их консервацию – операцию, позволяющую транспортировать пробы в аналитические стационарные лаборатории. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Хлориды | 4 раза в месяц |  |
|  |  | Сульфаты | 2 раза в месяц |  |
|  |  | Хром общий | 1 раз в месяц |  |
|  |  | Водородный показатель | 3 раза в месяц |  |
|  |  | Фосфаты | 4 раза в месяц |  |
|  |  | Аммоний солевой | 4 раза в месяц |  |
|  |  | Медь | 3 раза в месяц |  |
|  |  | Цинк | 4 раза в месяц |  |
|  |  | Свинец | 3 раза в месяц |  |
|  |  | Никель | 3 раза в месяц |  |
|  |  | Кадмий | 3 раза в месяц |  |
|  |  | ХПК | 4 раза в месяц |  |
|  |  | Селен | 1 раз в месяц |  |
|  |  | Берилий | 1 раз в месяц |  |
|  |  | Мышьяк | 1 раз в месяц |  |
|  |  | Ртуть | 1 раз в месяц |  |
|  |  | Фенол | 1 раз в месяц |  |
|  |  | Формальдегид | 1 раз в месяц |  |
|  |  | Бактериологический анализ | 1 раз в квартал |  |

Таблица 8. План-график наблюдений за состоянием атмосферного воздуха

| № контрольной точки (поста) | Контролируемое вещество | Периодичность контроля | Кем осуществляется контроль | Методика проведения контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Промплощадка № 1 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 1 раз в квартал | Аккредитованная лаборатория | Замеры концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и определение метеорологических параметров будут проводиться с помощью переносного комбинированного автоматического газоанализатора непрерывного контроля ГАНК-4. Измерения, в соответствии с Руководством по эксплуатации прибора ГАНК-4, проводятся до получения стабильных показаний концентраций определяемых загрязняющих веществ. Замеры при определении приземной концентрации примеси в атмосфере будет проводиться на высоте 1,5 – 2,0м от поверхности земли. Значения полученных результатов замеров на местности сравниваются с максимально разовыми предельно допустимыми концентрациями (ПДКм.р.) или |
|  | Аммиак (32) |  |  |  |
|  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  |  |
|  | Сероводород |  |  |  |

|  | (Дигидросульфид) (518) |  |  | ориентировочными безопасными уровнями воздействия загрязняющих веществ (ОБУВ) для населенных мест. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  |  |
|  | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  |  |  |
|  | Взвешенные вещества |  |  |  |

Таблица 9. График мониторинга воздействия на водном объекте

| № | Контрольный створ | Наименование контролируемых показателей | Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на кубический дециметр (мг/дм3) | Периодичность | Метод анализа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Поступление Точка № 1 | Взвешенные вещества | - | 4 раза в месяц | Согласно в приложению к аттестату аккредитации |
|  |  | БПК | - | 3 раза в месяц | Согласно в приложению к аттестату аккредитации |
|  |  | Нитриты | - | 3 раза в месяц | Согласно в приложению к аттестату аккредитации |
|  |  | Нитраты | - | 4 раза в месяц | Согласно в приложению к аттестату аккредитации |
|  |  | Нефтепродукты | - | 4 раза в месяц | Согласно в приложению к аттестату аккредитации |
|  |  | СПАВ | - | 3 раза в месяц | Согласно в приложению к аттестату аккредитации |
|  |  | Железо общее | - | 4 раза в месяц | Согласно в приложению к аттестату аккредитации |
|  |  | Хлориды | - | 4 раза в месяц | Согласно в приложению к аттестату аккредитации |

|  |  | Сульфаты | - | 2 раза в месяц | Согласно в приложению к аттестату аккредитации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Хром общий | - | 1 раз в месяц | Согласно в приложению к аттестату аккредитации |
|  |  | Водородный показатель | - | 3 раза в месяц | Согласно в приложению к аттестату аккредитации |
|  |  | Фосфаты | - | 4 раза в месяц | Согласно в приложению к аттестату аккредитации |
|  |  | Аммоний солевой | - | 4 раза в месяц | Согласно в приложению к аттестату аккредитации |
|  |  | Медь | - | 3 раза в месяц | Согласно в приложению к аттестату аккредитации |
|  |  | Цинк | - | 4 раза в месяц | Согласно в приложению к аттестату аккредитации |
|  |  | Свинец | - | 3 раза в месяц | Согласно в приложению к аттестату аккредитации |
|  |  | Никель | - | 3 раза в месяц | Согласно в приложению к аттестату аккредитации |
|  |  | Кадмий | - | 3 раза в месяц | Согласно в приложению к аттестату аккредитации |
|  |  | ХПК | - | 4 раза в месяц | Согласно в приложению к аттестату аккредитации |
|  |  | Селен | - | 1 раз в месяц | Согласно в приложению к аттестату аккредитации |
|  |  | Берилий | - | 1 раз в месяц | Согласно в приложению к аттестату аккредитации |
|  |  | Мышьяк | - | 1 раз в месяц | Согласно в приложению к аттестату аккредитации |
|  |  | Ртуть | - | 1 раз в месяц | Согласно в приложению к аттестату аккредитации |
|  |  | Фенол | - | 1 раз в месяц | Согласно в приложению к аттестату аккредитации |
|  |  | Формальдегид | - | 1 раз в месяц | Согласно в приложению к аттестату аккредитации |
| 2 | Река Иртыш Выше сброса (апрель - ноябрь) | Взвешенные вещества | - | 1 раз в месяц | Согласно в приложению к аттестату аккредитации |
|  |  | БПК | - | 1 раз в месяц | Согласно в приложению к аттестату аккредитации |
|  |  | Нитриты | - | 1 раз в месяц | Согласно в приложению к аттестату аккредитации |
|  |  | Нитраты | - | 1 раз в месяц | Согласно в приложению к аттестату аккредитации |
|  |  | Нефтепродукты | - | 1 раз в месяц | Согласно в приложению к аттестату аккредитации |
|  |  | СПАВ | - | 1 раз в месяц | Согласно в приложению к аттестату аккредитации |
|  |  | Железо общее | - | 1 раз в месяц | Согласно в приложению к аттестату аккредитации |
|  |  | Хлориды | - | 1 раз в месяц | Согласно в приложению к аттестату аккредитации |
|  |  | Сульфаты | - | 1 раз в месяц | Согласно в приложению к аттестату аккредитации |
|  |  | Хром общий | - | 1 раз в месяц | Согласно в приложению к аттестату аккредитации |
|  |  | Водородный показатель | - | 1 раз в месяц | Согласно в приложению к аттестату аккредитации |
|  |  | Фосфаты | - | 1 раз в месяц | Согласно в приложению к аттестату аккредитации |
|  |  | Аммоний солевой | - | 1 раз в месяц | Согласно в приложению к аттестату аккредитации |
|  |  | Медь | - | 1 раз в месяц | Согласно в приложению к аттестату аккредитации |

|  |  | Цинк | - | 1 раз в месяц | Согласно в приложению к аттестату аккредитации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Свинец | - | 1 раз в месяц | Согласно в приложению к аттестату аккредитации |
|  |  | Никель | - | 1 раз в месяц | Согласно в приложению к аттестату аккредитации |
|  |  | Кадмий | - | 1 раз в месяц | Согласно в приложению к аттестату аккредитации |
|  |  | ХПК | - | 1 раз в месяц | Согласно в приложению к аттестату аккредитации |
|  |  | Селен | - | 1 раз в месяц | Согласно в приложению к аттестату аккредитации |
|  |  | Берилий | - | 1 раз в месяц | Согласно в приложению к аттестату аккредитации |
|  |  | Мышьяк | - | 1 раз в месяц | Согласно в приложению к аттестату аккредитации |
|  |  | Ртуть | - | 1 раз в месяц | Согласно в приложению к аттестату аккредитации |
|  |  | Фенол | - | 1 раз в месяц | Согласно в приложению к аттестату аккредитации |
|  |  | Формальдегид | - | 1 раз в месяц | Согласно в приложению к аттестату аккредитации |
|  |  | Бактериологический анализ | - | 1 раз в квартал | Согласно в приложению к аттестату аккредитации |
| 3 | Река Иртыш Ниже сброса (апрель- ноябрь) | Взвешенные вещества | - | 1 раз в месяц | Согласно в приложению к аттестату аккредитации |
|  |  | БПК | - | 1 раз в месяц | Согласно в приложению к аттестату аккредитации |
|  |  | Нитриты | - | 1 раз в месяц | Согласно в приложению к аттестату аккредитации |
|  |  | Нитраты | - | 1 раз в месяц | Согласно в приложению к аттестату аккредитации |
|  |  | Нефтепродукты | - | 1 раз в месяц | Согласно в приложению к аттестату аккредитации |
|  |  | СПАВ | - | 1 раз в месяц | Согласно в приложению к аттестату аккредитации |
|  |  | Железо общее | - | 1 раз в месяц | Согласно в приложению к аттестату аккредитации |
|  |  | Хлориды | - | 1 раз в месяц | Согласно в приложению к аттестату аккредитации |
|  |  | Сульфаты | - | 1 раз в месяц | Согласно в приложению к аттестату аккредитации |
|  |  | Хром общий | - | 1 раз в месяц | Согласно в приложению к аттестату аккредитации |
|  |  | Водородный показатель | - | 1 раз в месяц | Согласно в приложению к аттестату аккредитации |
|  |  | Фосфаты | - | 1 раз в месяц | Согласно в приложению к аттестату аккредитации |
|  |  | Аммоний солевой | - | 1 раз в месяц | Согласно в приложению к аттестату аккредитации |
|  |  | Медь | - | 1 раз в месяц | Согласно в приложению к аттестату аккредитации |
|  |  | Цинк | - | 1 раз в месяц | Согласно в приложению к аттестату аккредитации |
|  |  | Свинец | - | 1 раз в месяц | Согласно в приложению к аттестату аккредитации |
|  |  | Никель | - | 1 раз в месяц | Согласно в приложению к аттестату аккредитации |
|  |  | Кадмий | - | 1 раз в месяц | Согласно в приложению к аттестату аккредитации |
|  |  | ХПК | - | 1 раз в месяц | Согласно в приложению к аттестату аккредитации |

|  |  | Селен | - | 1 раз в месяц | Согласно в приложению к аттестату аккредитации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Берилий | - | 1 раз в месяц | Согласно в приложению к аттестату аккредитации |
|  |  | Мышьяк | - | 1 раз в месяц | Согласно в приложению к аттестату аккредитации |
|  |  | Ртуть | - | 1 раз в месяц | Согласно в приложению к аттестату аккредитации |
|  |  | Фенол | - | 1 раз в месяц | Согласно в приложению к аттестату аккредитации |
|  |  | Формальдегид | - | 1 раз в месяц | Согласно в приложению к аттестату аккредитации |
|  |  | Бактериологический анализ |  | 1 раз в квартал | Согласно в приложению к аттестату аккредитации |
| 4 | Скважины 3н, 15н,16н | Взвешенные вещества | - | 3 раза в год | Согласно в приложению к аттестату аккредитации |
|  |  | БПК | - | 3 раза в год | Согласно в приложению к аттестату аккредитации |
|  |  | Нитриты | - | 3 раза в год | Согласно в приложению к аттестату аккредитации |
|  |  | Нитраты | - | 3 раза в год | Согласно в приложению к аттестату аккредитации |
|  |  | Нефтепродукты | - | 3 раза в год | Согласно в приложению к аттестату аккредитации |
|  |  | СПАВ | - | 3 раза в год | Согласно в приложению к аттестату аккредитации |
|  |  | Железо общее | - | 3 раза в год | Согласно в приложению к аттестату аккредитации |
|  |  | Хлориды | - | 3 раза в год | Согласно в приложению к аттестату аккредитации |
|  |  | Сульфаты | - | 3 раза в год | Согласно в приложению к аттестату аккредитации |
|  |  | Хром общий | - | 3 раза в год | Согласно в приложению к аттестату аккредитации |
|  |  | Водородный показатель | - | 3 раза в год | Согласно в приложению к аттестату аккредитации |
|  |  | Фосфаты | - | 3 раза в год | Согласно в приложению к аттестату аккредитации |
|  |  | Аммоний солевой | - | 3 раза в год | Согласно в приложению к аттестату аккредитации |
|  |  | Медь | - | 3 раза в год | Согласно в приложению к аттестату аккредитации |
|  |  | Цинк | - | 3 раза в год | Согласно в приложению к аттестату аккредитации |
|  |  | Свинец | - | 3 раза в год | Согласно в приложению к аттестату аккредитации |
|  |  | Никель | - | 3 раза в год | Согласно в приложению к аттестату аккредитации |
|  |  | Кадмий | - | 3 раза в год | Согласно в приложению к аттестату аккредитации |
|  |  | ХПК | - | 3 раза в год | Согласно в приложению к аттестату аккредитации |
|  |  | Селень | - | 3 раза в год | Согласно в приложению к аттестату аккредитации |
|  |  | Берилий | - | 3 раза в год | Согласно в приложению к аттестату аккредитации |
|  |  | Мышьяк | - | 3 раза в год | Согласно в приложению к аттестату аккредитации |
|  |  | Ртуть | - | 3 раза в год | Согласно в приложению к аттестату аккредитации |
|  |  | Фенол | - | 3 раза в год | Согласно в приложению к аттестату аккредитации |

|  |  | Формальдегид | - | 3 раза в год | Согласно в приложению к аттестату аккредитации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 10. Мониторинг уровня загрязнения почвы

| Точка отбора проб | Наименование контролируемого вещества | Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на килограмм (мг/кг) | Периодичность | Метод анализа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ГКП на ПХВ «Өскемен Водоканал» |  |  |  |  |
| Промплощадка № 1- север | Никель | 35,0 | Не реже одного раза в год, (3 квартал). | Отбор проб будет проводиться в соответствии с ГОСТом 17.4.4.02-84 с пробных площадок, предназначенных для отбора проб и исследования почвы. Отбор и подготовка проб почвы для химического анализа проводятся работниками специализированной аккредитованной лаборатории в соответствии с утвержденными стандартами. |
|  | Хром | -* |  |  |
|  | Свинец | 32,0 |  |  |
|  | Ртуть | 2,1 |  |  |
|  | Медь | 23,0 |  |  |
|  | Железо | -* |  |  |
|  | Мышьяк | 2,0 |  |  |
|  | Цинк | 110,0 |  |  |
| Промплощадка № 2- северо-восток | Никель | 35,0 | Не реже одного раза в год, (3 квартал). | Отбор проб будет проводиться в соответствии с ГОСТом 17.4.4.02-84 с пробных площадок, предназначенных для отбора проб и исследования почвы. Отбор и подготовка проб почвы для химического анализа проводятся работниками специализированной аккредитованной лаборатории в соответствии с утвержденными стандартами. |
|  | Хром | -* |  |  |
|  | Свинец | 32,0 |  |  |
|  | Ртуть | 2,1 |  |  |
|  | Медь | 23,0 |  |  |
|  | Железо | -* |  |  |
|  | Мышьяк | 2,0 |  |  |
|  | Цинк | 110,0 |  |  |
| Промплощадка № 3- восток | Никель | 35,0 | Не реже одного раза в год, (3 квартал). | Отбор проб будет проводиться в соответствии с ГОСТом 17.4.4.02-84 с пробных площадок, предназначенных для отбора проб и исследования почвы. Отбор и подготовка проб почвы для химического анализа проводятся работниками специализированной аккредитованной лаборатории в |
|  | Хром | -* |  |  |
|  | Свинец | 32,0 |  |  |
|  | Ртуть | 2,1 |  |  |
|  | Медь | 23,0 |  |  |
|  | Железо | -* |  |  |
|  | Мышьяк | 2,0 |  |  |
|  | Цинк | 110,0 |  |  |

|  |  |  |  | соответствии с утвержденными стандартами. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Промплощадка № 4- юго-восток | Никель | 35,0 | Не реже одного раза в год, (3 квартал). | Отбор проб будет проводиться в соответствии с ГОСТом 17.4.4.02-84 с пробных площадок, предназначенных для отбора проб и исследования почвы. Отбор и подготовка проб почвы для химического анализа проводятся работниками специализированной аккредитованной лаборатории в соответствии с утвержденными стандартами. |
|  | Хром | -* |  |  |
|  | Свинец | 32,0 |  |  |
|  | Ртуть | 2,1 |  |  |
|  | Медь | 23,0 |  |  |
|  | Железо | -* |  |  |
|  | Мышьяк | 2,0 |  |  |
|  | Цинк | 110,0 |  |  |
| Промплощадка № 5- юг | Никель | 35,0 | Не реже одного раза в год, (3 квартал). | Отбор проб будет проводиться в соответствии с ГОСТом 17.4.4.02-84 с пробных площадок, предназначенных для отбора проб и исследования почвы. Отбор и подготовка проб почвы для химического анализа проводятся работниками специализированной аккредитованной лаборатории в соответствии с утвержденными стандартами. |
|  | Хром | -* |  |  |
|  | Свинец | 32,0 |  |  |
|  | Ртуть | 2,1 |  |  |
|  | Медь | 23,0 |  |  |
|  | Железо | -* |  |  |
|  | Мышьяк | 2,0 |  |  |
|  | Цинк | 110,0 |  |  |
| Промплощадка № 6- юго-запад | Никель | 35,0 | Не реже одного раза в год, (3 квартал). | Отбор проб будет проводиться в соответствии с ГОСТом 17.4.4.02-84 с пробных площадок, предназначенных для отбора проб и исследования почвы. Отбор и подготовка проб почвы для химического анализа проводятся работниками специализированной аккредитованной лаборатории в соответствии с утвержденными стандартами. |
|  | Хром | -* |  |  |
|  | Свинец | 32,0 |  |  |
|  | Ртуть | 2,1 |  |  |
|  | Медь | 23,0 |  |  |
|  | Железо | -* |  |  |
|  | Мышьяк | 2,0 |  |  |
|  | Цинк | 110,0 |  |  |
| Промплощадка № 7- запад | Никель | 35,0 | Не реже одного раза в год, (3 квартал). | Отбор проб будет проводиться в соответствии с ГОСТом 17.4.4.02-84 с пробных площадок, предназначенных для отбора проб и исследования почвы. |
|  | Хром | -* |  |  |
|  | Свинец | 32,0 |  |  |
|  | Ртуть | 2,1 |  |  |
|  | Медь | 23,0 |  |  |

|  | Железо | -* |  | Отбор и подготовка проб почвы для химического анализа проводятся работниками специализированной аккредитованной лаборатории в соответствии с утвержденными стандартами. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мышьяк | 2,0 |  |  |
|  | Цинк | 110,0 |  |  |
| Промплощадка № 8- северо-запад | Никель | 35,0 | Не реже одного раза в год, (3 квартал). | Отбор проб будет проводиться в соответствии с ГОСТом 17.4.4.02-84 с пробных площадок, предназначенных для отбора проб и исследования почвы. Отбор и подготовка проб почвы для химического анализа проводятся работниками специализированной аккредитованной лаборатории в соответствии с утвержденными стандартами. |
|  | Хром | -* |  |  |
|  | Свинец | 32,0 |  |  |
|  | Ртуть | 2,1 |  |  |
|  | Медь | 23,0 |  |  |
|  | Железо | -* |  |  |
|  | Мышьяк | 2,0 |  |  |
|  | Цинк | 110,0 |  |  |

*- не нормируется

**-Согласно «Об утверждении Гигиенических нормативов к безопасности среды обитания от 21 апреля 2021 года № КР ДСМ -32 Величина ПДК свинца в почве составляет 32.0 мк/кг

Таблица 11. План-график внутренних проверок и процедур устранения нарушений экологического законодательства

| № | Подразделение предприятия | Периодичность проведения | Краткое описание работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Служба безопасности и охраны труда и окружающей среды | Еженедельно | Обследование объектов на промплощадке. Экологом определяется предполагаемое количество объектов, подлежащих контролю. Для определения объектов используется нормативная документация предприятия. |
|  | Служба безопасности и охраны труда и окружающей среды | Ежеквартально | План природных мероприятий. При обследовании объектов проверяется выполнение ППМ. |
|  | Служба безопасности и охраны труда и окружающей среды | Ежеквартально | Программа экологического контроля. Проверка проведения инструментальных замеров и мероприятий, предусмотренных программой. |
|  | Служба безопасности и охраны труда и окружающей среды | Ежеквартально | Природоохранное законодательство. Выявление фактов нарушения природоохранного законодательство. Проверка выполнения предписаний контролирующих органов. |

|  | Служба безопасности и охраны труда и окружающей среды | Ежеквартально | Выполнение особых условий природопользования. Проверяется выполнение особых условий и рекомендаций, содержащихся в выданном разрешении на эмиссии в окружающую среду. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Служба безопасности и охраны труда и окружающей среды | Ежеквартально | Отчет по внутренней проверке. Составление отчета по проводимым внутренним проверкам и предоставление его руководству с перечнем намечаемых мер по устранению недостатков, выявленных в ходе проверки. |

Таблица 12. Радиационный контроль

| Точки контроля | Контролируемые параметры | Периодичность контроля |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| - | - | - |

Программа производственного экологического контроля для ГКП на ПХВ «Өскемен Водоканал» на 2026г.-2028г.

Порядок проведения производственного экологического контроля

Настоящая Программа производственного экологического контроля в области охраны окружающей среды распространяется на все структурные подразделения ГКП на ПХВ

«Өскемен Водоканал».

Руководитель предприятия несет ответственность за обеспечение экологической безопасности, за действия персонала, приводящие к загрязнению окружающей среды.

Ответственным за организацию, проведение производственного экологического контроля и предоставление отчетности по результатам производственного экологического контроля назначен инженер-эколог предприятия. Основными обязанностями эколога при организации и проведении производственного экологического контроля являются:

- подготовка, ведение и оформление отчетной документации по результатам ПЭК;

- предоставление оперативной и достоверной информации руководству предприятия для принятия управленческих решений в области охраны окружающей среды;

- контроль	за	состоянием	окружающей	среды	при	возникновении	и	ликвидации чрезвычайных ситуаций экологического характера;

- контроль наличия и сроков действия нормативной и разрешительной документации;

- составление оперативной отчетности по природоохранной деятельности;

- расчет платежей за загрязнение окружающей среды и контроль их осуществления;

- контроль выполнения плана природоохранных мероприятий;

- контроль выполнения требований контролирующих органов.

Организационная структура внутренней ответственности работников за проведение производственного экологического контроля приведена на схеме 1.

Программа производственного экологического контроля для ГКП на ПХВ «Өскемен Водоканал» на 2026г.-2028г.

Схема 1. Организационная структура внутренней ответственности работников за проведение производственного экологического контроля

2026г.-2028г.

План-график внутренних проверок

Основной целью внутренних проверок является соблюдение экологического законодательства РК, сопоставление результатов производственного экологического контроля с условиями экологического разрешения.

Внутренние проверки организовываются с целью своевременного принятия мер по исправлению выявленных в ходе проверки несоответствий. На предприятии внутренние проверки осуществляются путем ежеквартального выезда постоянно действующей комиссии (ПДК) с обозначением ответственных лиц.

В ходе внутренних проверок контролируется:

- выполнение	мероприятий,	предусмотренных	программой	производственного экологического контроля;

- следование производственным инструкциям и правилам, относящимся к охране окружающей среды;

- выполнение условий экологического и иных разрешений;

- правильность ведения учета и отчетности по результатам производственного экологического контроля;

- иные сведения, отражающие вопросы организации и проведения производственного экологического контроля.

| № | Документы и намечаемые работы | Краткое описание работ | Периодичность | Ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обследование объектов на промплощадке | Экологом определяется предполагаемое количество объектов, подлежащих контролю. Для определения объектов используется нормативная документация предприятия | Еженедельно | Служба безопасности и охраны труда и окружающей среды |
| 2. | План природных мероприятий | При обследовании объектов проверяется выполнение ППМ | Ежеквартально | Служба безопасности и охраны труда и окружающей среды |
| 3. | Программа экологического контроля | Проверка проведения инструментальных замеров и мероприятий, предусмотренных программой | Ежеквартально | Служба безопасности и охраны труда и окружающей среды |
| 4. | Природоохранное законодательство | Выявление фактов нарушения природоохранного законодательство. Проверка выполнения предписаний контролирующих органов | Ежеквартально | Служба безопасности и охраны труда и окружающей среды |
| 5. | Выполнение особых условий природопользования | Проверяется выполнение особых условий и рекомендаций, содержащихся в выданном разрешении на эмиссии в окружающую среду | Ежеквартально | Служба безопасности и охраны труда и окружающей среды |
| 6. | Отчет по внутренней проверке | Составление отчета по проводимым внутренним проверкам и предоставление его руководству с перечнем намечаемых мер по устранению недостатков, выявленных в ходе проверки | Ежеквартально | Служба безопасности и охраны труда и окружающей |

|  |  |  |  | среды |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Контроль технологического процесса (операционный мониторинг)

Основной целью операционного мониторинга является соблюдение условий технологического регламента предприятия для снижения уровня негативного воздействия его деятельности на окружающую среду.

Контроль за параметрами технологического процесса осуществляется в рамках производственного процесса в соответствии с должностными инструкциями.

Операционный мониторинг

|  | Технологический процесс | Периодичность | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Общее руководство | Постоянно | Директор |
|  | Контроль технического состояния технологического оборудования | Постоянно | Служба безопасности и охраны труда и окружающей среды |
|  | Контроль работы служб по добыче и переработке газа на объектах | Постоянно | Служба безопасности и охраны труда и окружающей среды |
|  | Контроль соблюдения правил ТБ на предприятии | Постоянно | Служба безопасности и охраны труда и окружающей среды |
|  | Соблюдение условий технологического регламента производства | Постоянно | Служба безопасности и охраны труда и окружающей среды |
|  | Контроль движения отходов предприятия | Постоянно | Служба безопасности и охраны труда и окружающей среды |

Внутренние проверки

В соответствии с Экологическим кодексом РК предприятием осуществляются внутренние проверки соблюдения экологического законодательства РК и сопоставление результатов производственного экологического контроля с условиями экологического и иных разрешений.

В ходе производственного контроля проводятся проверки:

- по охране атмосферного воздуха:

  - соблюдение экологических требований в области охраны атмосферного воздуха;

  - наличие	графиков	инструментального,	инструментально-лабораторного	либо расчетного контроля за соблюдением установленных нормативов выбросов ЗВ;

  - соответствие результатов по фактическим выбросам ЗВ в атмосферу установленным нормативам;

  - выполнение мероприятий по снижению выбросов в атмосферу и достижению нормативов ПДВ;

  - выполнение предписаний, выданных органами государственного контроля;

  - контроль за соблюдение условий, установленных в заключении госэкспертизы;

  - правильность и своевременность предоставления отчетных данных для расчета выбросов в ходепроизводственных работ.

- По охране земельных ресурсов и утилизации отходов

  - соблюдение экологических требований в области охраны земельных ресурсов;

  - защита земель от загрязнения и засорения отходами производства и потребления;

  - контроль за выполнением условий, установленных в нормативных актах, разрешении на загрязнение ОС, проектах управления отходами, технических проектах и заключениях госэкспертизы.

  - выполнение предписаний, выданных органами государственного контроля;

  - правильность и своевременность предоставления отчетных данных для расчета объемов образования и размещения отходов.

Ведомственная система функционирует на основании законодательства Республики Казахстан в области охраны здоровья, безопасности труда, защиты окружающей среды и является составной частью комплексной системы управления производством в ГКП на ПХВ

«Өскемен Водоканал».

Сфера действия система распространяется на весь персонал подразделений и объектов предприятий всех форм собственности, входящих в состав ГКП на ПХВ «Өскемен Водоканал», а также при выполнении работ подрядчиками.

Главной целью Ведомственной системы является конкретное и документированное изложение методологии охраны труда, техники безопасности, охраны окружающей среды, пониманиеи обязательное соблюдение руководящим инженерно-техническим и рабочим персоналом должностных функций, обязанностей, прав и ответственности по исполнению действующих в Республике Казахстан Законов, правил и стандартов по охране труда, технической и экологической безопасности.

Система предусматривает поддержание и совершенствование надежных, функциональных и эффективных методов применяемых в практической деятельности ГКП на ПХВ «Өскемен Водоканал».

, а также необходимую степень саморегуляции, когда управляющие сами должны оценивать конкретные факторы риска, связанные с их филиалом (предприятием), и разрабатывать меры по снижению риска исходя из параметров филиала (предприятия) и стремиться снизить уровень риска ниже приемлемых пределов.

Структура

Ведомственная система включает нормативно-технические документы, регламентирующие управление охраной труда и окружающей природной среды на объекте ГКП на ПХВ «Өскемен Водоканал».

, в том числе:

- Положение об организации работ по Отдел службы главного технолога:

- Модель основных управленческих действий и функций (менеджмент) руководящего и инженерно-технического персонала.

- Методику планирования и управления Отдел службы главного технолога

- Структуру организации Отдел службы главного технолога

- Оценка и прогноз опасной ситуации (риска)

- Положение о ведомственном контроле и анализе Отдел службы главного технолога

- Формы и критерии морального и материального воздействия на персонал за состоянием Отдел службы главного технолога

- Методика разработки должностных инструкции по обеспечению Отдел службы главного технолога

- Положение о порядке обучения персонала безопасным методам работы.

Руководство ГКП на ПХВ «Өскемен Водоканал» является гарантом осуществления политики и достижения стратегических целей, проблем, требующих срочного решения.

Общую координацию осуществляет специально назначенное приказом должностное лицо (главный технический руководитель, заместитель главного инженера, начальник отдела), возглавляющее службу (отдел) чрезвычайных ситуации, охраны труда и техники безопасности, охраны окружающей среды.

В структуре ГКП на ПХВ «Өскемен Водоканал» на оперативном уровне управление Отдел службы главного технолога осуществляют: начальник (директор), его заместители и находящиеся в их подчинении руководители функциональных и производственных подразделений (отделов, служб, цехов, участков и т.п.).

Общую координацию осуществляет специально назначенное приказом должностное лицо (главный технический руководитель, заместитель главного инженера, начальник отдела, возглавляющее службу чрезвычайных ситуации, охраны труда и техники безопасности, охраны окружающей среды.

В задачи руководства филиала входит анализ решений с целью определения стратегии ГКП на ПХВ «Өскемен Водоканал» вероятности возникновения дополнительных проблем и риска.

На каждого заместителя руководителя филиала (предприятия), главных специалистов, начальников отделов, служб, производственных подразделений (цеха, участка, бригады и др) возложена персональная задача проведения должной оценки рисков, связанных с любыми мероприятиями и производственными процессами, осуществляемыми в его подразделении, выделением необходимых ресурсов и времени, по этим параметрам работа оценивается руководителем филиала ежемесячно и ежеквартально руководителем филиала (предприятия), а также за полугодие и год.

В производственных подразделениях оперативное управление Отдел службы главного технолога осуществляют руководители этих подразделений, их заместители, мастера, прорабы, бригадиры, которые персонально отвечают за обязательную оценку рисков, выделение ресурсов и времени, по этим параметрам работа оценивается с периодичностью установленной руководителем, филиала (предприятия) в зависимости ОТ и вида выполняемых работ ежемесячно, ежесуточно, еженедельно.

Положение Ведомственной системы обязательны для исполнения служебных обязанностей руководителями, инженерно-техническими работниками, производственным, рабочим и служащим персоналом ГКП на ПХВ «Өскемен Водоканал» и привлекаемых подрядных организации.

Протокол действия в нештатных ситуациях

При работе ГКП на ПХВ «Өскемен Водоканал» предусмотрены мероприятия технологического и организационно-технического характера, обеспечивающие исключение аварийных ситуаций.

Проектными решениями также предусмотрены системы управления безопасностью работ и защиты окружающей среды. Тем не менее, нельзя полностью исключить вероятность их возникновения. В случае возникновения неконтролируемой ситуации на участках работ предприятием будут предприниматься все возможные меры по ее скорейшему прекращению, локализации и ликвидации последствий.

В этом случае предприятием составляется План ликвидации возможных аварий, в котором определены организация и производство аварийно-восстановительных работ, определены обязанности должностных лиц, участвующих в ликвидации аварий.

В процессе ликвидации аварии мониторинговые наблюдения должны проводиться с момента начала аварии, и продолжать их до тех пор, пока не будет ликвидирован источник воздействия на окружающую среду, и не будут выполнены все работы по реабилитации природных комплексов. Продолжительность и место проведения мониторинговых исследований будут определяться размерами, характером, обстоятельствами и особенностями аварийной ситуации.

Мониторинговые наблюдения во время аварии будут включать в себя наблюдения за состоянием	атмосферного	воздуха,	почвенного	покрова.	Наблюдения	за	состоянием компонентов окружающей среды должны проводится один раз в сутки. Отбор проб компонентов окружающей среды производится по общепринятым методикам. Одновременно проводятся визуальные наблюдения за распространением возможных разливов углеводородов. Детальный план мониторинга будет разработан в составе комплекса мероприятий по ликвидации последствий аварии, в зависимости от ее характера и масштабов после получения результатов обследования и будет согласовываться в оперативном порядке координатором работ по ликвидации аварийной ситуации. После устранения аварии на предприятии должны

быть откорректированы мероприятия по предупреждению подобных ситуаций.

После ликвидации последствий аварий мониторинг состояния окружающей среды проводится для определения уровня воздействия на окружающую среду, а также степени и продолжительности восстановления окружающей среды. По окончании аварийно- восстановительных работ мониторинг состояния окружающей среды должен заключаться в проведении комплексного обследования территории, подвергшейся неблагоприятному воздействию для определения фактических нарушений и наиболее эффективных мер по очистке и восстановлению территории. Размещение дополнительных точек и системы опробования будет определено непосредственно после установления характера и масштабов аварий по результатам обследования территории и источников аварийных выбросов.

После ликвидации аварии вышеуказанные виды наблюдений переходят на постоянно действующий режим мониторинга со сгущением точек наблюдений (отбора проб) в границах зоны влияния аварии. Данные наблюдения проводятся на протяжении цикла реабилитации территории.

Порядок функционирования информационной системы

В рамках Положения по организации производственного контроля в областиохраны окружающей среды определены методы и частота ведения учета, анализа и сообщения данных.

Информация, получаемая при осуществлении производственного экологического контроля, условно подразделяется на:

- текущую или оперативную;

- отчетную, включая обобщенные данные, рекомендации и прогноз.

Порядок представления данныхдля отчетных форм определен внутренней процедурой, в которой предусмотрено:

- подготовка данных экологической службой.

- обобщение данных и заполнение необходимых форм отделом охраны окружающей среды;

- подготовка необходимых пояснительных записок отделом охраны окружающей среды;

- представление отчетных форм в контролирующие органы охраны окружающей среды;

Отчетность должна отражать полную информацию об исполнении программы за отчетный период, а также результаты внутренних проверок.

Годовой информационно-аналитический отчет по Производственному экологическому контролю включает информацию о проведенных мониторинговых наблюдениях и результатах проверок, выполненных согласно утвержденной «Программы производственного экологического контроля».

Информационно-аналитические отчеты ПЭК, представляются контролирующим органам ежеквартально и по окончанию отчетного года.