Нетехническое резюме

«Отчет о возможных воздействиях на окружающую среду» разработан к проекту «Проект разработки месторождения Жамансу» (по состоянию на 01.01.2026 г.

Общие сведения о месторождении

Недропользователем месторождения Жамансу является ТОО “BRP OIL”, имеющее Контракт № 5321-УВС от 14.02.2024 г., на проведение добычи углеводородов на месторождении Жамансу (срок действия контракта 25 лет с момента вступления в силу, то есть до 14.02.2049 г).

Географические координаты горного отвода по угловым точкам: с.ш. 45° 38' 44" в.д. 66° 00' 00"; с.ш. 45° 40' 00" в.д. 66° 00' 00"; с.ш. 45° 40' 00" в.д. 66° 33' 18"; с.ш. 45° 23' 29" в.д. 66° 33' 18"; с.ш. 45° 23' 29" в.д. 66° 24' 17".

В административном отношении месторождение Жамансу находится в Сырдарьинском районе Кызылординской области Республики Казахстан.

В географическом отношении контрактная территория занимает южную часть Южно-Торгайской впадины.

Площадь горного отвода составляет 880,39 км2. Глубина отвода – абсолютная отметка минус 2330,5 м.

Ближайшими населенными пунктами и железнодорожными станциями являются г. Кызылорда (к юго-западу 120 км), ст. Жосалы (к западу 200 км), промысел Кумколь (к северо-западу 95 км).

В орографическом отношении район представляет низменную равнину с абсолютными отметками рельефа от 80 до 230 м.

Гидросеть и поверхностные источники водоснабжения отсутствуют. Источниками водоснабжения являются артезианские воды верхнего мела, имеющие дебит от 5 до 15 л/сек, с минерализацией до 3 г/л.

Климат района резко-континентальный, сухой. Среднегодовое количество осадков не менее 150 мм, основное их количество выпадает в зимне-весенний период. Температура воздуха зимой в среднем – 12 0С (до-40 0С), летом + 27 0С (до + 45 0С).

Район относится к пустынной и полупустынной зонам с типичными для них растительностью и животным миром. Для района характерны сильные ветра: летом западные, юго-западные, в остальное время года северные и северо-восточные, скорость 3-4 м/сек.

На расстоянии 95 км к северу от проектируемого района работ находится нефтепровод Кумколь-Каракоин, связанный с ниткой нефтепровода Павлодар-Шымкент.

Обзорная карта района работ представлена на рисунке 1.

    - Оценка воздействия на окружающую среду

Воздействие на атмосферный воздух

Современный общественный менталитет сформировал представления о том, что одним из важнейших моментов воздействия на окружающую среду хозяйственной деятельности является его минимальность, не ведущая к значимому ухудшению существующего положения ни для одного элемента экосистемы, и сохранение существующего биоразнообразия.

В связи с этим, при характеристике воздействия на окружающую среду основное внимание уделяется негативным последствиям, для оценки которых разработан ряд количественных характеристик, отражающих эти изменения.

С целью выбора рационального варианта разработки, рекомендуемого к реализации, были рассмотрены различные варианты разработки данного месторождения, отличающиеся между собой плотностью сетки скважин.

Система сбора и промысловой подготовки добываемой продукции месторождения предназначена для сбора, по-скважинного замера и промысловой подготовки добываемой продукции для доведения промыслового потока нефти до требуемой кондиции и сдачи потребителю.

При выборе технологии промыслового сбора и промысловой подготовки добываемой продукции необходимо учитывать следующие факторы:

- устьевые давления;

- газосодержание добываемой продукции;

- реологические характеристики добываемой продукции;

- схему расположения проектных добывающих скважин;

- технологию разработки месторождения;

- ожидаемые дебиты нефти и газа;

- прогнозируемый уровень обводненности;

- наличие соседних месторождений с развитой инфраструктурой;

- наличие источников энергоснабжения;

- наличие топливного газа в регионе.

В соответствии с Едиными правилами разработки нефтяных и газовых месторождений РК система сбора и промысловой подготовки добываемой продукции должна обеспечить следующие требования:

- герметичность сбора добываемой продукции;

- достоверный замер дебита продукции каждой скважины;

- учет промысловой продукции месторождения в целом;

- надежность в эксплуатации всех технологических звеньев;

- автоматизацию всех технологических процессов.

В настоящее время, на месторождении Жамансу отсутствуют мощности по подготовке нефти, объекты утилизации и переработки попутного газа.

Все скважины, в подготовительный период промышленной разработки, будут работать по индивидуальной схеме сбора нефти и газа. Каждая добывающая скважина будет оборудоваться устьевым нагревателем марки «УН-0,2» или аналог, тестовым 3-х фазным сепаратором для учета добычи жидкости и исследования скважин, накопительной емкостью для сбора нефтяной эмульсии «РГС», с встроенной дежурной факельной горелкой и дренажной емкостью для слива подтоварной воды с накопительной емкости «РГС».

Схема подключения, следующая: поток газожидкостной смеси со скважин по выкидному трубопроводу, подается на устьевой нагреватель «УН-0,2» или аналог. После подогрева нефтегазовый поток поступает в тестовый 3-х фазный сепаратор, где происходит основной процесс отделения газа от нефти. Также, по схеме предусмотрена линия, которая по необходимости используется для отделения пластовой воды, учета и сбора пластовой воды в дренажный емкость.

Процесс замера нефти и воды в тестовом 3-х фазном сепараторе следующий: узел замера нефти состоит из расходомера жидкости, регулируемого клапана, двух клапанов и байпасной задвижки. В исходном положении байпасные и регулируемые задвижки закрыты, два шаровых клапана открыты, в этом режиме расходомер не работает. Как только уровень нефти достигает заданной высоты и давления, регулируемая задвижка под действием давления газа начинает давить на диафрагму, которая в свою очередь с помощью штока открывает доступ к нефти к линии расходомера.

Расходомер приводится в действие, что позволяет производить замер расхода нефти и воды. Уровень нефти опускается ниже уровня датчика, при этом давление снижается, приводя шток в действие, что прекращает доступ нефти. После прекращения подачи нефти расходомер автоматический отключается. Каждый раз данный процесс повторяется для замера нефти.

Работа узла замера воды аналогична работе замера нефти.

Нефтяная эмульсия затем поступает в накопительную емкость «РГС», откуда происходит окончательная дегазация нефти и слив жидкости в автоцистерны через наливной стояк.

Газ, выделяющийся в процессе сепарации, после учета, направляется частично в качестве топлива на устьевой подогреватель «УН-0,2» или аналог, а оставшийся газ, пройдя через трубный газовый расширитель сжигается на дежурной факельной горелке.

Процесс замера газа: Узел замера газа состоит из расходомера с самопишущим устройством регулирующего клапана диафрагменного типа, байпасной задвижкой клинного типа. В исходном положении задвижка закрыта, отсутствует давление на мембране, следовательно, регулятор закрыт. С запуском сепаратора увеличивается давление в расходомере. Задвижка будет закрыта до набора нужного давления, до начала действия мембраны. Как только давление газа в 3-х фазном сепараторе достигнет предельного уровня, регулируемая задвижка откроется, газ через расходомер начнёт поступать на дежурную факельную горелку.

Самопишущий прибор фиксирует объем газа в зависимости от времени и тем самым осуществляет замер газа. В случае заполнения 3-х фазного сепаратора жидкостью до предельного уровня, поплавок закрывает доступ жидкости газовой линий до тех пор, пока не увеличится объем газа в 3-х фазном сепараторе и не опустится уровень жидкости.

После понижения уровня жидкости, поплавок опускается, открывается доступ газа к дежурной факельной горелке. Это процедура может повторяться многократно автоматически, без участия обслуживающего персонала.

Таким образом, 3-х фазный сепаратор работает автономно, без внешних источников энергии, в автоматическом режиме.

Добытая продукция скважин с емкости, подается на нефтеналивной гусак и вывозится автомашинами на пункты подготовки нефти для окончательного доведения нефти до товарного качества и сдачи её потребителю.

Система внутрипромыслового сбора и транспорта должна удовлетворять следующим требованиям и обеспечить: герметичность сбора добываемой продукции; минимальные потери нефти и газа; обеспечить минимальные выбросы в атмосферу; обеспечить точный замер дебита продукции каждой скважины; обеспечить возможность исследований скважин для подбора оптимального технологического режима работы скважины и контроля за разработкой.

На месторождении часть попутного газа будет использоваться на нужды промысла в качестве топлива для устьевого подогревателя «УН-0,2» или аналог.

Система сбора продукции скважин включает основные компоненты, такие как:

- Устьевой нагреватель «УН-0,2» или аналог – 7 ед. Qж=100тн/сут; Ррасч = 1,6МПа; Т=65℃; Расход газа в нормальных условиях, 25м3/ час;

- 3-х фазный сепаратор, V–1,6м3 – 7 ед. Производительность по газу – 220000м3/сутки; Рраб = 4,964 МПа; Допустимая температура жидкости 70℃;

- Узел учета нефти – 7 ед.  Производительность расходомера по нефти, в диапазоне от 0-5м3/час. Р-0,5 МПа; Т-18;

- Узел учета пластовой воды – 7 ед.  Производительность расходомера по воде, в диапазоне от 0-5м3/час. Р-0,5МПа; Т-18;

- Узел учета газа – 7 ед. Диапазон измерений по газу от 0 до 300 м3/час;

- Накопительная емкость «РГС» – 7 ед. V-30м3; D-2300мм; L-7500мм; М-1450кг; Dвх-110мм.

- Дренажная емкость – 7 ед. V-15м3. ЕП-15-2200-1-1. ТУ 3615-145-00217298-2001. LХD=6800х2200.

- Автоналивная система налива «Гусак» – 7 ед. АСН -100А. Рраб. не более 1,0МПа. Пропускная способность не более 150м3/час.

- Трубный газовый расширитель – 7 ед. ТУ3683-007-56562997-2003. Ду 159 мм, L=3м.

- Дежурная факельная горелка – 7 ед. Пропускная способность до 15 тыс. м3/сут. Диаметр ствола 150 мм. Условный диаметр оголовка 100мм. Высота ствола 13м.

Рисунок 4 - Принципиальная индивидуальная технологическая схема сбора жидкости по скважинам на период промышленной разработки месторождения Жамансу

Производственные мощности всех объектов промысла и технологических установок должны соответствовать максимальным технологическим показателям разработки рассматриваемого периода.

Решение вопроса целесообразности организации и строительства системы подготовки нефти, с доведением до товарной кондиции непосредственно на месторождении, будет рассматриваться по результатам проведения пробной эксплуатации месторождения.

Более детальная система внутрипромыслового сбора продукции на промышленную эксплуатацию, будет разработана и описана в проектах по обустройству месторождения.

Рекомендации к конструкциям скважин и производству буровых работ

На дату составления данного проекта после ПЗ-2021 г. на месторождении Жамансу дополнительно скважины не пробурены.

В таблице 1.8.6 приведена рекомендуемая конструкция проектных скважин.

Таблица 1.8.6 – Рекомендуемая конструкция проектных скважин

| Наименование колонн | Диаметр, мм |  | Глубина спуска, м | Высота подъема цемента от устья, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | долота | колонны |  |  |
| 1. Направление | 490 | 426 | 15 | до устья |
| 2. Кондуктор | 393.7 | 324 | 75 | до устья |
| 3. Техническая колонна | 311.1 (295.3) | 244.5 | 700 | до устья |
| 4. Эксплуатационная колонна | 215.9 | 168.3 | 2500 (±250 м) | до устья |

Примечание: В таблице приведены усредненные глубины спуска обсадных колонн. На каждой проектной скважине глубины спуска обсадных колонн устанавливают в соответствии с интервалами.

Ниже рассмотрим рекомендуемую конструкцию проектных скважин, закладываемых в рамках данного отчета.

Исходя из опыта пробуренных скважин на месторождении Жамансу, прогнозируемых горно-геологических условий и в соответствие с Техническим регламентом «Требования к безопасности строительства наземных и морских производственных объектов, связанных с нефтяными операциями», предусмотрена, следующая конструкция скважин:

Направление 426 мм х 15 м. Устанавливается в верхнюю (направляющую) часть ствола чтобы изолировать верхний наносный слой почвы и отвести восходящий поток бурового раствора из ствола скважины в очистную систему, и цементируется до устья.

Кондуктор 324 мм х 750 м. Спускается для перекрытия неустойчивых пород палеогеновых отложений и предотвращения загрязнения грунтовых вод. и цементируется до устья.

Техническая колонна 244.5 мм х 700 м. Спускается для перекрытия пород верхнемеловых отложений, а также для предотвращения гидроразрыва пород в случае нефтегазоводопроявлений. Цементируется до устья.

Эксплуатационная колонна 168 мм х 2500 м (±250 м). Спускается для испытания и эксплуатации продуктивных горизонтов и цементируется 2-мя порциями раствора до устья.

Способ бурения – роторный, с использованием гидромониторных долот с маслонаполненными опорами, вид привода – дизельный.

Способы и режимы бурения скважин на месторождении Жамансу выбираются исходя из геологических условий, проектной глубины, ожидаемых пластовых давлений, а также опыта ранее пробуренных скважин на данном месторождении с целью достижения проектных скоростей бурения.

Буровые установки должны быть укомплектованы механизмами для приготовления, обработки, утяжеления, очистки, дегазации и перемешивания бурового раствора и дополнительными емкостями бурового раствора. В зимнее время предусматривается оснащение буровых котельной. Буровые насосы, входящие в комплект вышеуказанных буровых установок, должны обеспечивать качественную промывку скважины и оптимальный режим работы забойных двигателей.

При бурении вертикальной скважины с целью недопущения искривления должны применяться маятниковые компоновки низа бурильной колонны, обеспечивающие вертикальность ствола скважины согласно технологическим регламентам, РД и рабочему проекту на строительство скважин.

Окончательно технология бурения, конструкция скважин, материалы для цементирования будут приняты при разработке технических проектов на строительство скважин с учетом накопленного опыта бурения и последних геологических данных, которые будут получены при бурении новой скважины.

При ликвидации скважин или при длительной консервации, выполняются все требования, изложенные в «Положении о консервации и ликвидации скважин на нефтяных месторождениях».

Программа утилизации сырого газа

Утилизация попутного газа на месторождения должна производиться в соответствии с документом «Программа развития переработки попутного газа», которая должна быть разработана на основании настоящего проектного документа проекта разработки, после утверждения в контролирующих органах Республики Казахстан. На месторождении Жамансу не проведена пробная эксплуатация. Согласно контракту на добычу углеводорода по участку Жамансу дано три года на подготовительный период. Согласно Кодексу РК «О недрах и недропользовании» в подготовительном периоде при расконсервации скважин разрешается опробование и испытание объектов на основе рекомендуемого варианта разработки месторождения.

Основной задачей нормирования газа на собственные нужды, является установление и применение технически и экономически обоснованных норм расхода для осуществления режима экономии, рационального распределения и наиболее эффективного его использования. Методическими указаниями предусматривается определение объема расхода на планируемый период на основной технологический процесс расчетно- аналитическим способом, с учетом возможности использования инфраструктуры и производственных мощностей.

На месторождении Жамансу для рационального использования добываемого газа часть объема сырого газа будет расходоваться на собственные технологические нужды в качестве топлива на подогрев продукции при сборе нефти на устьевых печах скважин и на выработку электроэнергии. В качестве подогревателя планируется использовать устьевой нагреватель «ПП-0,63» или аналог, предназначенной для подогрева нефтяной продукции.

В системе внутрипромыслового сбора и подготовки добываемой продукции основным объектом потребления газа на месторождении является:

- Устьевой нагреватель «ПП-0,63» или аналог – 7 единицы. Расход газа по скважинам месторождения Жамансу, с техническими характеристиками для одной печи в нормальных условиях составляет 100 м3/час.

- Газогенераторы для выработки электроэнергии, с техническими характеристиками потребления газа составляет 40 м3/час.

В соответствии с требованиями Кодекса РК «О недрах и недропользовании» на нефтяных и газовых месторождениях необходимо обеспечить максимальную переработку либо утилизацию сырого газа. Во исполнение законодательных требований на месторождение планируется использование устьевых нагревателей «ПП-0,63» или аналог и газогенераторы.

Обоснование объемов неизбежного сжигания газа

Объем технологически неизбежного сжигания газа по месторождению рассчитан в соответствии с «Методикой расчетов нормативов и объемов сжигания попутного и (или) природного газа при проведении нефтяных операций» утвержденный приказом № 164 от 5 мая 2018 года Министра энергетики Республики Казахстан.

На м/р Жамансу пробной эксплуатации скважин не проведена, связи с этим рекомендуем проводить опробование и испытание объектов в течении 60 дней. сжигание газа при испытании скважин составляет в первом году разработки.

В настоящее время месторождение Жамансу на стадии в промышленную разработку. В рамках настоящего документа не предусматривается сжигание сырого газа при пробной эксплуатации. VIV = 0 м3.

Наличие на объектах системы добычи, сбора, хранения, транспортировки, подготовки и переработки углеводородов технологически неизбежного сжигания сырого газа (Vv) обуславливает необходимость их количественной оценки для установления расчетных нормативов и объемов сжигания сырого газа.

Объем технологически неизбежного сжигания сырого газа (Vv) определяется по следующей формуле:

Vv = V6 +V7+V8+V9, где:

Vv - объем технологически неизбежного сжигания;

V6 - объем сжигаемого газа при пуско-наладке технологического оборудования;

V7 - объем сжигаемого газа при эксплуатации технологического оборудования;

V8 - объем сжигаемого газа при техническом обслуживании и ремонтных работах технологического оборудования.

V9 - норматив и объем сжигания сырого газа при технологических сбоях, отказах и отклонениях в работе технологического оборудования, м3.

На месторождении Жамансу объем технологически неизбежного сжигания газа складывается из объемов сжигания	 газа при пуско-наладке технологического

оборудования (V6), при эксплуатации технологического оборудования (V7), при техническом обслуживании и ремонтных работах технологического оборудования (V8), при технологических сбоях, отказах и отклонениях в работе технологического оборудования (V9).

На месторождении Жамансу будет обустраиваться, устанавливаться замерные установки, сепараторы, накопительные емкости и другие.

Перед запуском производственных объектов будет произведен технический осмотр. Техническое обслуживание, планово-предупредительные работы и ремонт оборудования будет производится в соответствии с установленными нормами, учитывая периодичность.

Воздействие на атмосферный воздух

Качество атмосферного воздуха, как одного из компонентов природной среды, является важным аспектом при оценке воздействия разведочных работ на окружающую среду и здоровье населения. Обоснование данных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от источников выделения выполнена с учетом действующих методик.

Основные источники воздействия на окружающую среду

Проектом предусматривается эксплуатация месторождения, бурение 9 ед. добывающих скважин, дополнительно бурение 2-х оценочных скважин и ввод из консервации скважин 7 ед. Итого проектный добывающий фонд по данному варианту составит 18 ед.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА КАК ИСТОЧНИКА

ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ:

При эксплуатации месторождения Жамансу

(по рекомендуемому варианту 2)

По рекомендуемому варианту максимальный уровень годовой добычи нефти (2031 год) – 26,0 тыс.т, жидкости – 67,6 тыс.т, нефтяного газа – 4,780 млн.м3.

Всего при эксплуатации месторождения насчитывается 72 источника выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, из них 36 организованных и 36 неорганизованных:

0001-0007 Устьевой нагреватель УН-0,2

Время работы одной топки, час/год, _T_ = 8760

Максимальный расход топлива одной топкой, кг/час, B = 56.45

0008-0014 Дежурная горелка

0015-0021 ДЭС

Расход топлива стационарной дизельной установки за год B, т, 500

0022-0028 Емкость дизельного топлива

0029-0035 Накопительная емкость РГС

0036  газогенератор для э/энергии

6001-6007 Дренажная емкость

6008-6014 Насос технический

6015-6021 Автоналивная

6022-6028 3-х фазный сепаратор V=1,6  м3

6029-6035 Площадка скважин

6036 Выкидные линии

При строительстве и ввода из консервации скважин 1 ед.

В 2026 г. планируется ввести в эксплуатацию 5 ед., в 2027 году - 2 ед. скважин существующих скважин из консервации.

Всего при строительстве и ввода из консервации скважины 1ед. насчитывается 38 источника выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, из них 29 организованных и 9 неорганизованных:

При СМР:

0001 Дизель-генератор N-191 кВт

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 15.182

0002 УПА 60/80

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 15.182

0003 Емкость для пластовой жидкости

Конструкция резервуаров, _NAME_ = Наземный горизонтальный

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 60

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

0004 Дизельная электростанция САТ

Расход топлива стационарной дизельной установки за год B, т, 58.926

0005 Емкость дизельного топлива

0006 Передвижная паровая установка (ППУ)

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 4.2

0007 Цементировочный агрегат ЯМЗ

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 14.328

0008 Смесительная установка СМН-20

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 2.77

6001 Сварочные работы

Расход сварочных материалов, кг/год, B = 60

6002 Насос для перекачки дизельного топлива

6003 Насос технологический

При испытании скважины

0009 УПА-60/80

Расход топлива стационарной дизельной установки за год B, т, 15.182

0010 Дизельная электростанция САТ

Расход топлива стационарной дизельной установки за год B, т, 342.15

0011 Цементировочный агрегат ЯМЗ

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 14.328

0012 Емкость дизельного топлива

0013 Емкость моторного масла

0014 Емкость отработанного масла

0015-0016 Емкость для нефти

0017 Площадка налива

0018 Факел

6004 Насос для перекачки дизельного топлива

При интенсификации нефти методом

0019 УПА-60/80

Расход топлива стационарной дизельной установки за год B, т, 1

0020  Емкость с соляной кислотой

0021 Цементировочный агрегат ЦА-320 М

Расход топлива стационарной дизельной установки за год B, т, 1

6005 Насосная установка

Площадка рекультивации

##### 6006 Ссыпка и перемещение грунта при рекультивации

0022 Дизель-генератор N-191 кВт

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 15.182

0023 УПА 60/80

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 15.182

0024 Емкость для пластовой жидкости

0025 Дизельная электростанция САТ

Расход топлива стационарной дизельной установки за год B, т, 57.02

0026 Емкость дизельного топлива

0027 Передвижная паровая установка (ППУ)

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 4.2

0028 Цементировочный агрегат

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 14.328

0029 Смесительная установка СМН-20

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 2.77

6007 Сварочные работы

Расход сварочных материалов, кг/год, B = 60

6008 Насос для перекачки дизельного топлива

6009 Насос технологический

При строительстве скважины 1 ед.

Согласно графика планируется бурение 9 добывающих скважин (в 2027 г- 1ед., в 2028-2031гг- по 2 ед.)

Всего при строительстве скважины 1ед. насчитывается 34 источника выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, из них 18 организованных и 16 неорганизованных:

СМР и подготовительные работы

0001 Сварочный агрегат

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод, т, 15

6001 Участок сварки

Расход сварочных материалов, кг/год, B = 500

6002 Расчет выбросов пыли, образуемой при погрузочно-разгрузочных работах

6003 Расчет выбросов пыли, образуемой при уплотнении грунта

За период бурения скважины

0002-0005 Дизельный двигатель G12V190ZLG-3 N 810 кВт

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод, т, 397

0006 Дизельгенератор резервный B8L-160 кВт

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод, т, 110

0007-0008 Дизельный генератор DBL-372 N =  372 кВт

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод, т, 148.3

0009 Цементировочный агрегат ЦА-320М

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод, т, 209.76

0010 ППУ (передвижная паровая установка)

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод, т, 28.8

6004 Емкость для хранения дизельного топлива

6005 Емкость для хранения масла

6006 Емкость для хранения бурового раствора

6007 Площадка складирования цемента

6008 Насос для перекачки дизельного топлива

6009 Цементно-смесительная машина СМН-20

6010 Емкость бурового шлама

6011 Блок приготовления буровых растворов

При испытании скважины

0011 Дизельный двигатель мощностью 485 кВт

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод, т, 242

0012 Дизельгенератор VOLVO мощностью 200 кВт

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод, т, 157

N 0013 Дизель-генератор резервный мощностью 60 Квт

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод, т, 36.23

0014 Факельная установка

6012 Емкость для хранения дизельного топлива

6013 Насос для перекачки дизтоплива

6014 Емкость для нефти

6015 Устье скважины

6016 Дренажная емкость

При интенсификации нефти методом ГРП

0015 Двигатель-блендер-смесительной установки

Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 1.4

0016 Двигатель насосной установки 2250 НР (ГРП)

Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 3.4

0017 Двигатель насосной установки 2250НР -резерв

Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 1.6

0018 Цементировочный агрегат ЦА-320

Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 0.72

При строительстве оценочной скважины 1 ед.

Согласно графика бурения предусматривается строительство 2-х оценочных скважин: в 2028 г - 1ед., в 2030г - 1 ед.

Всего при строительстве оценочной скважины 1ед. насчитывается 40 источника выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, из них 22 организованных и 18 неорганизованных:

СМР и подготовительные работы

0001 ДЭС (дизельный генератор)

Годовой расход дизельного топлива, т/год, BG = 0.35

6002 Экскаватор (рытье траншей)

6003 Бульдозер (обваловка)

6004 Разгрузка пылящихся материалов

6005 Сварочный пост

Вахтовый поселок

0006  ДЭС 150 кВт

Годовой расход дизельного топлива, т/год, BG = 35.5

0007  Резервуар для дизтоплива

Буровая площадка

0008  Дизельгенератор САТ С15 (2 комплекта)

Годовой расход дизельного топлива, т/год, BG = 320.76

0009 Дизельный двигатель 1000 НР (2 комплекта)

Годовой расход дизельного топлива, т/год, BG = 554.4

0010  Дизельный двигатель 650НР

Годовой расход дизельного топлива, т/год, BG = 128.7

0011 Дизельгенератор N-120 кВт

Годовой расход дизельного топлива, т/год, BG = 45.7

0012  Дизельный двигатель Д114

Годовой расход дизельного топлива, т/год, BG = 0.365

0013 Паровой котел Бойлер 80НР

Расход топлива, т/год , BT = 60

0014  ЦА-320 (ЯМЗ-236)

Годовой расход дизельного топлива, т/год, BG = 5.37

0015  СМН-20(ЯМЗ-236)

Годовой расход дизельного топлива, т/год, BG = 5.37

0016  Резервуар для дизтоплива

0017 Резервуар для тех.масло

6018  Узел приготовления цементного раствора

6019 Емкость бурового раствора

6020 Шламосборник

6021 Дегазатор

6022 Газосварка (Мастерская)

6023  Электросварка (мастерская)

6024  Ремонтно-механическая мастерская

6025  Ремонтно-механическая мастерская

Испытательная площадка

0026 Факел

0027 УПА 60/80 ЯМЗ-238

Годовой расход дизельного топлива, т/год, BG = 13.56

0028  Дизельгенератор –освещение

Годовой расход дизельного топлива, т/год, BG = 142

0029 ЦА-320 (ЯМЗ-236)

Годовой расход дизельного топлива, т/год, BG = 8.95

0030 ППУ

Расход топлива, т/год , BT = 17.5

###### 0031  Емкость для дизтоплива

###### 0032 Резервуар для тех.масло

###### 0033 Резервуар для нефти, наливная эстакада

###### 6034 Скважина (ЗРА, фланцы)

###### 6035 Газосепаратор (ЗРА, фланцы)

###### 6036 Насос для нефти

###### Площадка ликвидации и консервации скважины:

0037  ЦА-320 (ЯМЗ-236)

Годовой расход дизельного топлива, т/год, BG = 0.77

###### 6038  Участок приготовления цементного раствора

###### 6039 Сварочные работы

Площадка рекультивации

6040  Ссыпка и перемещение грунта при рекультивации

Нормативы эмиссий от передвижных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу не устанавливаются согласно ст.202 п.17 ЭкоКодекса РК в связи с чем, расчет выбросов от автотранспорта в проекте не приводятся.

##### Ориентировочная видовая и количественная характеристика отходов,  образующихся при эксплуатации

| Наименование отходов | Объем накопленных отходов на существующее положение, тонн/год | Лимит накопления, тонн/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Всего,в том числе: | - | 80,8248 |
| отходов производства | - | 36,4248 |
| отходов потребления | - | 14,4 |
| Опасные отходы |  |  |
| Отработанные ртутьсодержащие лампы | - | 0,0093 |
| Отработанные аккумуляторы | - | 0,036 |
| Отработанное масло | - | 3,9 |
| Промасленная ветошь | - | 0,1905 |
| Отработанные масляные фильтры | - | 0,12 |
| Нефтешлам | - | 60 |
| Отработанные шины |  | 0,119 |
| Неопасные отходы |  |  |
| Металлолом | - | 2,05 |
| Твердо-бытовые отходы | - | 14,4 |

ПРИ БУРЕНИИ И ВВОДА ИЗ КОНСЕРВАЦИИ СКВАЖИН

#### Объем бурового шлама определяется по формуле:

Vш= Vnх К1=341,751*1,2=410,1016 м3 или 717,6778т/1скв.

гдеК1=1.2-коэффициент, учитывающий разупрочнение выбуренной породы.

#### Отработанный буровой раствор

Объем отработанного бурового раствора (ОБР) согласно «Методике расчета объемов образования эмиссий (в части отходов производства, сточных вод) от бурения скважин» от03.05.2012г№ 129-ө, определяется по формуле:

### VОБР =К1хК2х Vn+0,5 х Vц,

где:

К1–коэффициент, учитывающий разуплотнение выбуренной породы, К1=1,2

К2 –коэффициент, учитывающий потери бурового раствора, уходящего со шламом на вибросите  1,052

Vц–объем циркуляционной системы БУ

ρобр-удельный вес отработанного бурового раствора, 1,26 т/м3

Vобр.п= 1,2х 1,052*410,1016+0,5х120 =630,837или794,8546т/1 скв.

Объем  буровых сточных вод (Vб.с.в.) рассчитывается по формуле:

Vб.с.в=0,25хVо.б.р.

Vб.с.в= 0,25 х 630,837  =157,71 м3 * 1,08 = 170,327 т/1скв.

Плотность – 1,08 т/м3

Собираются в специальные контейнеры непосредственно на буровых площадках. Объем емкостей для сбора буровых отходов составляет 50 м3 (30+20м3), с последующим вывозом согласно договора со специализированной организацией.

Промасленнаяветошь

Согласно«Методике разработки проектов нормативов предельного размещенияотходов производства и потребления», Приложение 16 к Приказу МООС РК № 100-п от18.04.2008г. Количествопромасленнойветошиопределяетсяпоформуле:

N=Mо+M+W,

Где:

N–количествопромасленнойветоши,т/год;

Mо–поступающееколичествоветоши,0,05т/период;

M–нормативсодержаниявветошимасел,т/год;

M=0,12*Mо

W–нормативасодержаниявветошивлаги,т/год.W=0,15*Mо

N=0,05+0,006+0,0075=0,3556тонн.

Предварительно собираются в металлическом ящике, расположенного на специальной площадке временного хранения. Срок временного хранения– 30 суток.

Пустая бочкотара.Твёрдые, металлические или пластмассовые инертные емкости. Количество бочек 100 шт., вес каждой бочки 25 кг. Согласно «Методических рекомендаций…» (29), объем отходов определяется по следующей формуле: M = N*m, где N – количество тары, шт.; m – средняя масса тары, т. М = 100 * 0,015 = 1,5 т. Объём образования 1,5 тонн. Подлежит передаче специализированным предприятиям для переработки.

Использованная тара (мешки, пластиковая канистра из-под химреагентов)

Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» 04 2008 г. № 100-п. По классификации отход относится к опасному виду отходов.

Количества использованной тары, рассчитывается по формуле:

Мотх=N*m,т/скв

где:m– масса мешка,0,003 т.

N–количество мешков,70 шт/ пер.;

m–масса пластиковой канистры, 0,015т.

N – количество пластиковой канистры, 70 шт/ пер.;Мотх=(70*0,003) +(70*0,015)=1,5тонн/пер.

Предварительно собираются в металлическом ящике, расположенного на специальной площадке временного хранения. Срок временного хранения– 30 суток.

Металлолом

Количество металлолома, образующегося в процессе строительства скважины, ориентировочно составит – 5,07 тонн. (Количество металлолома принято ориентировочно и будет корректироваться предприятием по фактическому образованию).

Предварительно собираются в специально отведенном месте, расположенного на специальной площадке временного хранения. Срок временного хранения– 30 суток.

Огаркисварочных электродов

Расчет образования огарков сварочных электродов производится по формуле

«Методики разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления», Приложение 16 к Приказу МООС РК № 100-п от 18.04.2008г.

Количество огарков электродов определяется по формуле:

N=Мост*Q,

где:

N–количество огарков электродов, т/год;

Мост–расход электродов, 2,42т/год;

Q-остаток электрода,0,015 от массы электрода.

N=2,42 *0,015=0,0363 тонн.

Предварительно собираются в металлическом ящике, расположенного на специальной площадке временного хранения. Срок временного хранения– 30 суток.

Количество отработанного масла

Расчет количества отработанного моторного и трансмиссионного масла выполнен по «Методике разработки проектов нормативов предельно размещения отходов производства и потребления» Приложение 16 к Приказу МООС РК №100-п от 18.04.08 г.по формуле:

Nм.м=Nd*0,25,т,

где	Nd–количество израсходованного моторного масла при работе установок, работающих на дизельном топливе, т;

0,25–доля потерь моторного масла от общего его количества.

0,3–доляпотерьтрансмиссионногомаслаотобщегоегоколичества.

Nd = Yd * Hd * ρ, т,где	Yd–расход дизельного топлива за год,м3;

Hd – норма расхода моторного масла, при использовании дизтоплива – 0,032 л/лтоплива;

Hd – норма расхода трансмиссионного масла, при использовании дизтоплива –0,004л/л топлива;

ρ–плотностьмоторногомасла-0,93т/м3

Расчет объемов отработанного моторного масла

| Наименованиетоплива | Количествотоплива Ydм3/период | Нормарасходамоторного масла,л/лтопливаHd | Плотностьмасла,т/м3 | Расходмоторногомасла Ndт/период | Отработанноемасло Nт/период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дизельноетопливо | 333,2 | 0,032 | 0,93 | 37,45 | 9,363 |

Собираются в емкости, объемом 200л. В соответствие с СанПиН от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020 «Санитарно- эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления» удаляют с территории предприятия в течение суток.

Коммунальные отходы образуются в процессе жизнедеятельности персонала, временно хранятся в металлических контейнерах на площадках с твердым покрытием, далее по мере накопления вывозятся по догору.

Согласно РНД03.1.0.3.01-96 «Порядку нормирования и образования и размещения отходов производства» принимаются следующие нормы накопления твердых бытовых отходов на 1 человека в год в кварталах с неблагоустроенным жилым фондом –360кг/год.

Суточная норма накопления твердых бытовых отходов на территории поселка на одного человека составит:

Vcyт=360/365=0,986кг/сутки

За период проведения работ по строительству скважин объем твердых бытовых отходов составит:

М= VcyтхТх n,

Где:

n–ориентировочное количество человек,n=15

Т-время проведения проектируемых работ- 365 сут./период

М= 0,986х 15 х365 = 5249,0кг или5,249 тонн

Срок хранения отходов ТБО в контейнерах объемом 0,75 м3 при температуре 0 о С и ниже допускается не более трех суток, при плюсовой температуре не более суток.

Отработанные ртутьсодержащие лампы

Количество образующихся отработанных ламп определяется по формуле:

, шт./год,

где  - количество работающих ламп данного типа;

- ресурс времени работы ламп, 6000 ч;

- время работы ламп данного типа ламп в году, 4380ч.

N= 200*4380/6000 = 146 шт.

Масса отработанной лампы 0,2 кг, соответственно 29,2 кг или 0,0292 т.

| Наименование отходов | Образование отходов при бурении и консервации от 1-ой скважины |
| --- | --- |
| Буровой шлам | 717,6778 |
| ОБР | 794,8546 |
| Пустая бочкотара | 0,5 |
| Отработанные масла | 9,36324 |
| Промасленная ветошь | 0,3556 |
| Использованная тара из-под химических реагентов (бочки и тара) | 1,5 |
| Металлолом | 5,07 |
| Огарки сварочных электродов | 0,0363 |
| ТБО | 5,249 |
| Отработанные ртутьсодержащие лампы | 0,003 |
| Итого: | 1534,60954 |

Таблица1.9.2-1–Сведения об утилизации отходов

| Наименование отхода | Уровень опасности отхода | Методы утилизации |
| --- | --- | --- |
| Нефтешлам | 01 05 05* | Хранится на объекте в герметичных ёмкостях до наполнения. Сдаются на договорной основе сторонней организации. |
| Отработанные масла | 13 02 08* | Хранится на объекте в герметичных ёмкостях до наполнения. Сдаются на договорной основе сторонней организации |
| Промасленная ветошь | 15 02 02* | Хранится на объекте в герметичных ёмкостях до наполнения. Сдаются на договорной основе сторонней организации |
| Тара из-под реагентов | 15 01 10* | Складирование в специально отведенном и оборудованном месте. Сдаются на договорной основе сторонней организации |
| Лом черных металлов | 17 04 07 | Сортируются и собираются в специально отведенные для них место. Сдаются на договорной основе сторонней организации |
| Огаркиэлектродов | 12 01 13 | Сортируются и собираются в специально отведенные для них место. Сдаются на договорной основе сторонней организации |
| Коммунальные отходы | 20 03 01 | Хранятся в специальных металлических контейнерах. Сдаются на договорной основе сторонней организации |
| Ортаботанные автошины | 16 01 03 | Хранится на объекте в герметичных ёмкостях до наполнения. Сдаются на договорной основе сторонней организации |
| Отработанные аккумуляторы | 16 06 01* | Хранится на объекте в герметичных ёмкостях до наполнения. Сдаются на договорной основе сторонней организации |
| Буровые отходы (шлам, ОБР и БСВ) | 01 05 05* 01 05 06* | Хранится на объекте в герметичных ёмкостях до наполнения. Сдаются на договорной основе сторонней организации |