16. КРАТКОЕ НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ.

Описание предполагаемого места осуществления намечаемой деятельности.

Отчет о возможных воздействиях выполнен для решений Рабочего проекта «Реконструкция склада под цех сборки легковой техники (ЦСЛТ) по адресу: г. Костанай, ул. Промышленная 41».

1)Размещение участка по отношению к окружающей территории – проектируемый объект расположен в г.Костанай, ул. Промышленная 41.

Координаты объекта:

Т.1. 53.250647°,  63.584924°

Т.2. 53.249924°, 63.586828°

Т.3. 53.249936°,  63.590358°

Т.4. 53.248750°,  63.588420°

2)Намечаемая деятельность затрагивает территорию площадью застройки 3602,52 м2. Область воздействия расположена в г. Костанай. Численность населения г. Костанай на 2023 год, проживающей в непосредственной близости от области воздействия объекта, составляет 264 466 человек. На расстоянии более 800  метров в юго-западном направлении от проектируемого производственного цеха расположены жилые здания. На расстоянии 50 метров в юго-восточном направлении от проектируемого производсвтенного цеха расположен Машиностроительный завод Allur.

3)ТОО «Агромашхолдинг».

Юридический адрес: РК, КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД КОСТАНАЙ, УЛ. ПРОМЫШЛЕННАЯ, ЗД. 41

Тел. 87142579240

БИН 011140000215.

4)Краткое описание намечаемой деятельности:

Рабочий проект разработан на основании:

АПЗ №KZ77VUA02002907, выданный ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства города Костанай» от 16.09.2025 г.

Акт на земельный участок с кадастровым номером 12-193-042-422;

На участке проведения работ леса, сельскохозяйственные угодья, транспортные магистрали, селитебные территории, зон отдыха, территории заповедников, ООПТ, музеев, памятники архитектуры, санаториев, домов отдыха отсутствуют.

Посты наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха на площадке предприятия отсутствуют.

На этапе строительства объекта предусматриваются 5 неорганизованных источников загрязнения.

На период проведения строительно-монтажных работ источниками загрязнения атмосферного воздуха будут являться земляные работы, погрузочно-разгрузочные работы строительных материалов, лакокрасочные работы, сварочные,сварка полиэтиленовых труб.

Источник №6001 – Земляные работы.

Процесс разработки сопровождается выделением в атмосферный воздух пылью неорганической двуокиси кремния 20-70%.

Определение количества пыли, выделяемой при земляных работах, выполнено согласно положениям «Методики расчета выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов», утвержденной приказом Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. № 100-п (приложение 11 к приказу)  по формулам (3.1.1-3.1.2.).

Источник №6002 – Пересыпка строительных материалов.

Процесс разработки сопровождается выделением в атмосферный воздух пылью неорганической двуокиси кремния 20-70%.

Определение количества пыли, выделяемой при земляных работах, выполнено согласно положениям «Методики расчета выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов», утвержденной приказом Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. № 100-п (приложение 11 к приказу)  по формулам (3.1.1-3.1.2.).

Источник №6003 – Сварочные работы.

На площадке используется передвижной сварочный аппарат. Во время проведения сварочных работ в атмосферный воздух выделяются: железа оксид, марганец и его соединения, пыль неорганическая SiO2 70-20, фториды неорг. плохорастворимые, фториды газообразные, азота диоксид, углерода оксид.

Источник №6004 – Лакокрасочные работы

Для окраски поверхностей используется эмаль, грунтовка, лак, растворитель. Покраска производится окрасочным агрегатом.

Источник №6005 – Сварка полиэтиленовых труб

Сварочный пост на площадке строительства. На площадке будет производиться сварка полиэтиленовых труб. При сварке полиэтиленовых труб в атмосферу выбрасываются загрязняющие вещества: оксид углерода и винил хлористый.

На этапе эксплуатации предприятия определены 1 организованный и 3 неорганизованных источника выбросов вредных загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Величины выбросов определялись, на основании задания на разработку проекта, расчетными и балансовыми методами, на основании данных заказчика.

Источник загрязнения №0001 – обкатка на холостом ходу. Обкатка и испытание двигателей проводится с целью приработки их трущихся поверхностей, а также для выявления качества ремонта, правильности регулировки механизмов, определения фактических характеристик (мощности, часового и удельного расхода топлива).

Участок по обкатке и испытанию двигателей оборудуется специальными стендами, на которые устанавливается двигатель для проведения этих работ.

Обкатка двигателей проводится как без нагрузки (холостой ход), так и под нагрузкой. На режиме холостого хода выброс загрязняющих веществ определяется в зависимости от рабочего объема испытываемого двигателя.

Максимально разовый выброс загрязняющих веществ Мсекi, определяется только на нагрузочном режиме, т.к. при этом происходит наибольшее выделение загрязняющих веществ.

Кол-во стендов – 1.

Специальные стенды предназначены для установки на них двигателей. После данного действия производится тестовый запуск двигателей на 30 секунд, это необходимо для проверки исправности двигателей.

Модели двигателей: Chevrolet, JAC, Geely, MG, Jetour, Skoda (бензин).

Время обкатки (на холостом ходу) – 0,5 мин.

В атмосферу выбрасываются: азота диоксид, углерод оксид, сера диоксид, оксиды азота, углерод, углеводород бензина, углеводород дизтоплива.

Источник загрязнения №6001 – Налив в МАЗС.

Налив нефтепродуктов в МАЗС осуществляется при приёме, хранении и реализации нефтепродуктов в резервуары и транспортные средства. В процессе налива происходит вытеснение паров нефтепродуктов из заполняемого объёма, что приводит к выбросам загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Источник загрязнения №6002 – Топливораздаточная площадка.
            Топливораздаточная площадка предназначена для отпуска нефтепродуктов потребителям через топливораздаточные колонки. В процессе заправки автотранспортных средств происходит вытеснение и испарение паров нефтепродуктов из топливных баков, что приводит к поступлению загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Выбросы загрязняющих веществ на топливораздаточной площадке образуются преимущественно за счёт испарения углеводородов при сливе топлива из раздаточного пистолета в бак транспортного средства. Интенсивность выбросов зависит от вида отпускаемого нефтепродукта, объёма заправки, температуры окружающей среды, режима работы АЗС, а также технического состояния топливораздаточного оборудования.

Источник загрязнения №6003 – Сжигание топлива.

Сжигание топлива осуществляется при работе двигателя внутреннего сгорания в процессе проведения контрольных испытаний и испытательного пробега техники после обкатки и сборки. Испытательный пробег проводится по замкнутому маршруту на территории предприятия с целью проверки работоспособности двигателя, узлов и агрегатов в эксплуатационных режимах.

В результате сгорания топлива в двигателе внутреннего сгорания в атмосферный воздух поступают загрязняющие вещества, характерные для работы автотранспортных средств. Состав и количество выбросов зависят от типа двигателя, вида используемого топлива, режима работы двигателя, продолжительности испытательного пробега и технического состояния транспортного средства.

Основными загрязняющими веществами, поступающими в атмосферный воздух, являются оксид углерода, оксиды азота, углеводороды и продукты неполного сгорания топлива.

Расчёт выбросов загрязняющих веществ от источника №6003 выполнен в соответствии с Приложением 13 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18 апреля 2008 года №100-п «Методика расчёта выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от автотранспортных средств».

5)Учитывая прогнозные концентрации химического загрязнения атмосферы, результаты расчета рассеивания приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, существенных воздействий на жизнь и здоровье людей, условия их проживания и деятельности при строительстве объекта оказываться не будет.

В связи с тем, что территория предприятия расположена на антропогенно- измененной территории города воздействия на биоразнообразие района (в том числе растительный и животный мир, генетические ресурсы, природные ареалы растений и диких животных, пути миграции диких животных, экосистемы) оказываться не будет.

Незначительное воздействие будет оказываться на техногенные нарушенные земли, расположенные смежно с рассматриваемой территорией в результате химического воздействия объекта на атмосферный воздух. Изъятие земель не предусматривается.

В результате производственной деятельности воздействие на подземные воды оказываться не будет.

Территорию промышленной площадки можно отнести к антропогенным ландшафтам.

Объекты историко-культурного наследия (в том числе архитектурные и археологические) в районе намечаемых работ отсутствуют.

6) Работы по строительству запланированы на 2026 гг.

Всего от источников загрязнения на этапе строительства в атмосферу выбрасываются загрязняющие вещества 14 наименований.

Строительство: пыль неорганическая SiO20-70%, железа оксид, марганец и его соединения, фториды газообразные, азота диоксид, ксилол, ацетон (пропан-2-он), бутилацетат, толуол, уайт-спирит, взвешенные частицы, фториды неорг. плохорастворимые, углерод оксид,винилхлорид.

ИТОГО: 0,8552607 т/пер.

Период эксплуатации объекта запланирован с 1 квартала 2027 г.

Всего от источника загрязнения при эксплуатации объекта в атмосферу выбрасываются загрязняющие вещества 16 наименований.

Эксплуатация: свинец и его неорганические соединения, азота диоксид, азот оксид, углерод, сера диоксид, углерод оксид, смесь углеводородов предельных С1-С5, смесь углеводородов предельных С6-С10, пентилены, бензол, диметилбензол, метилбензол, этилбензол, бензпирен, бензин, керосин.

ИТОГО:  с 2027г.(ежегодно) – 14,538732 т/год.

Водопотребление и водоотведение на период строительства составит: на 2026 г. –645,0 м3/пер.

Водопотребление и водоотведение на период эксплуатации составит: с 2027г. – 819,0 м3/год.

Предполагается образование следующих видов отходов:

Строительство: Твердо-бытовые отходы (ТБО)  – 2, 70 т/год, огарки сварочных электродов - 0,0032 т/год, тара из-под лакокрасочных материалов - 0,11050 т/год, строительный мусор – 7,0  т/год.

ИТОГО на этапе строительства:  9,8137000 т/год.

Эксплуатация: Строительный мусор –1122,2000 т/год

ИТОГО на этапе эксплуатации:с 2027 г.(ежегодно)– 1122,2000  т/год.

7) Для определения и предотвращения экологического риска необходимы:

-разработка специализированного плана аварийного реагирования по ограничению, ликвидации и устранению последствий возможных аварий;

-проведение исследований по различным сценариям развития аварийных ситуаций на различных производственных объектах;

-обеспечение готовности систем извещения об аварийной ситуации;

-обеспечение объекта оборудованием и транспортными средствами по ограничению очага ликвидации аварии;

-обеспечение безопасности используемого оборудования;

-использование системы пожарной защиты, которая позволит осуществить современную доставку надлежащих материалов и оборудования, а также привлечение к работе необходимого персонала для устранения очага возникшего пожара на любом участке предприятия;

-оказание первой медицинской помощи;

-обеспечение готовности обслуживающего персонала и технических средств к организованным действиям при аварийных ситуациях и предварительное планирование их действий;

Деятельность организаций и граждан, связанная с риском возникновения чрезвычайных ситуаций, подлежит обязательному страхованию.

Экстренная медицинская помощь при ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

При ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера немедленно вводится в действие служба экстренной медицинской помощи, а при недостаточности, включаются медицинские силы и средства министерств, государственных комитетов, центральных исполнительных органов, не входящих в состав Правительства и организаций.

Проектируемый объект в силу его специфики нельзя отнести к разряду опасного производства. Однако, на него (объект) должны распространяться общие правила безопасности, действующие на промышленных объектах, а также применяемые на объектах план ликвидации аварий, план тушения пожаров, план эвакуации и другие документы и процедуры согласно действующему законодательству и требованиям предприятия.

Организации обязаны вести плановую подготовку рабочих и служащих, с целью дать каждому обучаемому определенный объем знаний и практических навыков по действиям и способам защиты в чрезвычайных ситуациях. Подготовка включает проведение регулярных занятий, учебных тревог и т.д.

8)Во всех случаях, когда выявлены значительные неблагоприятные воздействия, основная цель заключается в поиске мер по их снижению. Для тех случаев, когда подобрать подходящие мероприятия не представляется возможным, ниже излагаются варианты мероприятий, направленных на компенсации негативных последствий. Кроме того, в соответствующих случаях рекомендованы стимулирующие мероприятия. Стимулирующие мероприятия не следует рассматривать в качестве альтернативы смягчающим или компенсирующим мероприятиям – это мероприятия, выделенные в связи с их способностью обеспечить проекту определенные дополнительные преимущества после того, как реализованы все смягчающие и компенсирующие мероприятия.

По атмосферному воздуху.

-проведение технического осмотра и профилактических работ технологического оборудования, механизмов и автотранспорта.

- соблюдение нормативов допустимых выбросов.

По поверхностным и подземным водам.

-организация системы сбора и хранения отходов производства;

-контроль герметичности всех емкостей, во избежание утечек воды.

По недрам и почвам.

-должны приниматься меры, исключающие загрязнение плодородного слоя почвы минеральным грунтом, строительным мусором, нефтепродуктами и другими веществами, ухудшающими плодородие почв;

По отходам производства.

-своевременная организация системы сбора, транспортировки и утилизации отходов.

По физическим воздействиям.

-содержание оборудования в надлежащем порядке, своевременное проведение технического осмотра и ремонта, правильное осуществление монтажа вращающихся и движущихся деталей частей оборудования и тщательная их балансировка;

-строгое выполнение персоналом существующих на предприятии инструкций;

- обязательное соблюдение правил техники безопасности.

По растительному и животному миру.

Запланированные работы не окажут влияния на растительный мир и представителей животного мира, так как участок ведения работ расположен на освоенной территории. Эта территория не является экологической нишей для эндемичных и «краснокнижных» видов животных и растений.

Возможных необратимых воздействий на окружающую среду решения рабочего проекта не предусматривают.

Обоснование необходимости выполнения операций, влекущих такие воздействия не требуется.

Сравнительный анализ потерь от необратимых воздействий и выгоды от операций, вызывающих эти потери, в экологическом, культурном, экономическом и социальном контекстах не приводится.

9)Список источников информации, полученной в ходе выполнения оценки воздействия на окружающую среду:

- Министерством охраны окружающей среды Республики Казахстан и его областными территориальными управлениям;

- подзаконные акты, сопутствующие Экологическому кодексу Республики Казахстан от 2 января 2021 года;

- утвержденные методики расчета выбросов вредных веществ к Приказу  Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан;

- данные сайта РГП «КАЗГИДРОМЕТ» https://www.kazhydromet.kz/ru;

- научными и исследовательскими организациями;

- другие общедоступные данные.