ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Западный Проект»

# Государственная лицензия № 02913р от  12.05.2025 г.

Раздел «Охрана окружающей среды»

к Рабочему проекту

«Расширение обустройства месторождения Каратюбе»

Директор                                                             Абуова Г.А.

г. Актобе, 2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Государственная лицензия № 02913р от  12.05.2025 г.	1

ВВЕДЕНИЕ	4

1. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА СОСТОЯНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА.	6

1.1. Характеристика климатических условий	6

1.2. Характеристика современного состояния воздушной среды	7

1.4. Внедрение малоотходных и безотходных технологий, а также специальные мероприятия по предотвращению (сокращению) выбросов в атмосферный воздух	38

1.5. Определение нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ	38

1.6. Расчеты количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, в целях заполнения декларации о воздействии	51

1.7. Оценка последствий загрязнения и мероприятия по снижению отрицательного воздействия	51

1.9. Разработка мероприятий по регулированию выбросов в период особо неблагоприятных метеорологических условий	52

2. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА СОСТОЯНИЕ ВОД.	55

2.1. Потребность в водных ресурсах для намечаемой деятельности на период строительства и эксплуатации, требования к качеству используемой воды	55

2.2. Характеристика источника водоснабжения, его хозяйственное использование, местоположение водозабора, его характеристика	55

2.3. Водный баланс объекта, с обязательным указанием динамики ежегодного объема забираемой свежей воды, как основного показателя экологической эффективности системы водопотребления и водоотведения	55

СИСТЕМА ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В1	56

СИСТЕМА ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ Т3	56

СИСТЕМА ХОЗЯЙСТВЕННОЙ БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ К1	56

ВВЕДЕНИЕ	56

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ	56

ОСНОВНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ	57

НАРУЖНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ	57

НАРУЖНАЯ БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ   К1	57

Проектируемые здания и сооружения	58

Определение требуемого расхода и запаса огнетушащих средств	58

Система наружного противопожарного водоснабжения	60

2.4. Поверхностные воды	64

2.5. Подземные воды	64

2.6. Влияние строительно-монтажных работ на ближайший поверхностный водоисточник	64

2.6. Определение нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ	66

2.7. Расчеты количества сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, в целях заполнения декларации о воздействии	66

3. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА НЕДРА.	67

3.1. Наличие минеральных и сырьевых ресурсов в зоне воздействия намечаемого объекта (запасы и качество)	67

3.2. Потребность объекта в минеральных и сырьевых ресурсах в период строительства и эксплуатации (виды, объемы, источники получения)	67

3.3. Прогнозирование воздействия добычи минеральных и сырьевых ресурсов на различные компоненты окружающей среды и природные ресурсы	67

3.4. Обоснование природоохранных мероприятий по регулированию водного режима и использованию нарушенных территорий	67

3.5. Характеристика используемых месторождений (запасы полезных ископаемых, их геологические особенности и другое)	67

4. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ	68

4.1. Виды и объемы образования отходов	68

Мероприятия по минимизации объемов отходов и уменьшения их влияния на окружающей среды	72

Оценка воздействия отходов на окружающую среду	73

5. ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ.	74

5.1. Оценка возможного теплового, электромагнитного, шумового, воздействия и других типов воздействия, а также их последствий	74

5.2. Характеристика радиационной обстановки в районе работ, выявление природных и техногенных источников радиационного загрязнения	76

6. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И ПОЧВЫ.	79

6.1. Состояние и условия землепользования, земельный баланс территории, предлагаемые изменения в землеустройстве, расчет потерь сельскохозяйственного производства и убытков собственников земельных участков и землепользователей	79

6.2. Характеристика современного состояния почвенного покрова в зоне воздействия планируемого объекта	80

6.3. Характеристика ожидаемого воздействия на почвенный покров (механические нарушения, химическое загрязнение), изменение свойств почв и грунтов в зоне влияния объекта	80

6.4. Планируемые мероприятия и проектные решения (техническая и биологическая рекультивация)	81

6.5. Организация экологического мониторинга почв.	82

7. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РАСТИТЕЛЬНОСТЬ.	84

7.1. Современное состояние растительного покрова в зоне воздействия объекта	84

7.2. Характеристика факторов среды обитания растений, влияющих на их состояние	85

7.3. Характеристика воздействия объекта и сопутствующих производств на растительные сообщества территории	86

7.4. Обоснование объемов использования растительных ресурсов	86

7.5. Определение зоны влияния планируемой деятельности на растительность	86

7.6. Рекомендации по сохранению растительных сообществ, улучшению их состояния, сохранению и воспроизводству флоры, в том числе по сохранению и улучшению среды их обитания	86

7.7. Мероприятия по предотвращению негативных воздействий на биоразнообразие	88

8. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ЖИВОТНЫЙ МИР.	90

8.1. Исходное состояние водной и наземной фауны	90

8.2. Характеристика воздействия объекта на видовой состав, численность фауны, ее генофонд, среду обитания, условия размножения, пути миграции и места концентрации животных	90

8.3. Мероприятия по предотвращению негативных воздействий на биоразнообразие, его минимизации, смягчению, оценка потерь биоразнообразия и мероприятия по их компенсации	91

9. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ЛАНДШАФТЫ И МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, МИНИМИЗАЦИИ, СМЯГЧЕНИЮ НЕГАТИВНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ, ВОССТАНОВЛЕНИЮ ЛАНДШАФТОВ В СЛУЧАЯХ ИХ НАРУШЕНИЯ.	94

10. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СРЕДУ	95

10.1. Современные социально-экономические условия жизни местного населения, характеристика его трудовой деятельности	95

10.3. Влияние намечаемого объекта на регионально-территориальное природопользование	96

10.4. Прогноз изменений социально-экономических условий жизни местного населения при реализации проектных решений объекта (при нормальных условиях эксплуатации объекта и возможных аварийных ситуациях)	96

10.5. Санитарно-эпидемиологическое состояние территории и прогноз его изменений в результате намечаемой деятельности	96

10.6. Предложения по регулированию социальных отношений в процессе намечаемой хозяйственной деятельности.	97

11. ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА РЕАЛИЗАЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНЕ	98

11.1. Ценность природных комплексов (функциональное значение, особо охраняемые объекты)	98

11.2. Комплексная оценка последствий воздействия на окружающую среду при нормальном (без аварий) режиме эксплуатации объекта	98

11.3. Вероятность аварийных ситуаций (с учетом технического уровня объекта и наличия опасных природных явлений)	101

11.4. Прогноз последствий аварийных ситуаций для окружающей среды (включая недвижимое имущество и объекты историко-культурного наследия) и население	103

11.5. Рекомендации по предупреждению аварийных ситуаций и ликвидации их последствий	104

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	105

ПРИЛОЖЕНИЯ

ВВЕДЕНИЕ

Раздел «Охрана окружающей среды» разработан для оценки уровня воздейстия проектируемого объекта на окружающую природную среду.

Проект разработан в соответствии с требованиями нормативного документа «Об утверждении Инструкции по организации и проведению экологической оценки» утвержденной Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280.

Заказчик – ТОО «IC PETROLEUM».

Генеральный проектировщик  – ТОО «KJS Project & Consulting»

Рабочий проект разработан на основании задания на проектирование и Договора.

Разработчик материалов РООС - ТОО «Западный Проект»

Охрана окружающей среды представляет собой систему осуществляемых государством, физическими и юридическими лицами мер, направленных на сохранение и восстановление природной среды, предотвращение загрязнения окружающей среды и причинения ей ущерба в любых формах, минимизацию негативного антропогенного воздействия на окружающую среду и ликвидацию его последствий, обеспечение иных экологических основ устойчивого развития Республики Казахстан.

Правовую основу экологической оценки составляет ряд нормативных, нормативно-технических, нормативно-методических и правовых актов. Экологическое законодательство Республики Казахстан основывается на Конституции РК, состоит из Экологического Кодекса и иных нормативных правовых актов РК.

Согласно ст. 49 Экологического Кодекса РК:

Экологическая оценка по упрощенному порядку проводится для намечаемой и осуществляемой деятельности, не подлежащей обязательной оценке воздействия на окружающую среду в соответствии с настоящим Кодексом, при:

разработке проектов нормативов эмиссий для объектов І и II категорий;

разработке раздела «Охрана окружающей среды» в составе проектной документации по намечаемой деятельности и при подготовке декларации о воздействии на окружающую среду.

Требования и порядок проведения экологической оценки по упрощенному порядку определяются инструкцией по организации и проведению экологической оценки.

В Республике Казахстан в последние годы коренным образом перестроена организационная структура государственного управления и контроля за состоянием окружающей среды. Постоянно совершенствуется нормативно-правовая база природопользования и охраны окружающей среды.

Существует много местных, общегосударственных и международных норм, правил и требований, которые определяют, каким образом будет обеспечиваться охрана окружающей среды в ходе реализации проекта, где  будут строго соблюдаться все действующие законы, правила, нормы и стандарты Республики Казахстан.

В методическом плане работы проводились в соответствии с действующими Республиканскими нормативными документами Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК:

Экологический Кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 г. № 400- VI ЗРК- регулирует общественные отношения в сфере взаимодействия человека и природы (экологические отношения), возникающие в связи с осуществлением физическими и юридическими лицами деятельности, оказывающей или способной оказать воздействие на окружающую среду.

Инструкция по организации и проведению экологической оценки (Приложение 11). Утверждена Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК- разработана в соответствии с пунктом 3 статьи 48 Кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI «Экологический кодекс Республики	Казахстан» (далее– Кодекс) и определяет порядок  проведения экологической оценки.

Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду. Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 марта 2021 года № 22317.

Водный кодекс Республики Казахстан. Кодекс Республики Казахстан от 9 апреля 2025 года № 178-VIII ЗРК.

Об утверждении методики расчета лимитов накопления отходов и лимитов захоронения отходов. Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 22 июня 2021 года № 206. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 1 июля 2021 года № 23235

- «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов», Приложение №11 к приказу МООС РК от 18 апреля 2008 г. №100-п;

- «Гигиенические нормативы к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах», утвержденные приказом Министра национальной экономики РК от 28 февраля 2015 г. №168;

- Кодекс Республики Казахстан « О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) 25 декабря 2017 года № 120-VI ЗРК.

- СП РК 4.01-101-2012 Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений.

Разработчик материалов РООС ТОО «ЗападныйПроект»:

БИН 250440010725

Юр.адрес: 030000, Республика Казахстан,

г. Актобе, 11 мкр 13/45

Тел: 8771-1842460

1. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА СОСТОЯНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА.

1.1. Характеристика климатических условий

Климат района резкоконтинентальный. Особенности климата района определяются широтностью и наличием орографических элементов на его поверхности. Совокупность климатообразующих факторов обуславливает преобладание жаркой сухой погоды с резкими сезонными и суточными колебаниями температур воздуха. Лето жаркое, зима холодная. Весной и летом отмечаются ливневые дожди.

Снеговой район - III; Снеговая нагрузка -1,5 кПа, чрезвычайная снеговая нагрузка 3,0 кПа, согласно НП к СП РК EN 1991-1-3:2003/2011, Часть 1-3 (НП. 3

Приложение);

Ветровой район скоростных напоров – III; базовая скорость ветра 30 м/с,

давление ветра – 0,56кПа, согласно НП к СП РК EN 1991-1-4:2005/2011. Часть 1-4 (НП. 4 Приложение).

Согласно НП СП РК EN 1993-3-1:2006/2011 район по гололеду – IV, толщина стенки гололеда - 25 мм;

Согласно ПУЭ РК район по гололеду – IV, толщина стенки гололеда – 25мм, повторяемостью 1 раз в 25лет;

Климатические данные по метеостанции г. Актобе: (СП РК 2.04-01-2017*) Климатический район: III-В;

Климатические параметры холодного периода года:

Абсолютная минимальная температура воздуха - (- 48,5 0С);

Температура воздуха наиболее холодных суток с обеспеченностью 0,98- (- 37,00С); Температура воздуха наиболее холодных суток с обеспеченностью 0,92- (- 32,90С); Температура воздуха наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,98 - (-34,20С);

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 - (-29,90С);

Температура воздуха с обеспеченностью 0,94- (-18,20С)

Дата начала и окончания отопительного периода (период с температурой воздуха не выше 80С) - 04.10-20.04;

Среднее число дней с оттепелью за декабрь-февраль - 2;

Средняя месячная относительная влажность в 15ч наиболее холодного месяца (января) -75%; за отопительный сезон -78%;

Среднее количество осадков за ноябрь-март-131мм;

Среднее месячное атмосферное на высоте установки барометра за январь – 996,2 гПа;

Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль – Ю;

Средняя скорость за отопительный период-2,5м/с;

Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь – 7,3м/с;

Среднее число дней со скоростью >10м/с при отрицательной температуре воздуха- 4;

Климатические параметры теплого периода года:

Атмосферное давление на высоте установки барометра: среднемесячное за июль – 984,1 гПа; среднее за год -992,5 гПа;

Высота барометра над уровнем моря – 219,1 м;

Температура воздуха с обеспеченностью 0,95 – 28,30С;

Температура воздуха с обеспеченностью 0,96 – 29,10С;

Температура воздуха с обеспеченностью 0,98 – 31,60С;

Температура воздуха с обеспеченностью 0,99 – 33,50С;

Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца (июля)–

(+ 29,90С);

Абсолютная максимальная температура воздуха - (+42,90С);

Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15ч наиболее теплого месяца (июля) –37%;

Среднее количество осадков за апрель-октябрь – 202мм;

Суточный максимум осадков за год: средний из максимальных -27мм; наибольший из максимальных-59мм;

Преобладающее направление ветра (румбы) за июнь-август – СЗ;

Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль – 1,6м/с;

Повторяемость штилей за год-17%;).

1.2. Характеристика современного состояния воздушной среды

Информационный бюллетень подготовлен по результатам работ, выполняемых специализированными подразделениями РГП «Казгидромет» по ведению мониторинга за состоянием окружающей среды на наблюдательной сети национальной гидрометеорологической службы.

Бюллетень предназначен для информирования государственных органов, общественности и населения о состоянии окружающей среды на территории Актюбинской области и необходим для дальнейшей оценки эффективности мероприятий в области охраны окружающей среды РК с учетом тенденции происходящих изменений уровня загрязнения.

Основные источники загрязнения атмосферного воздуха

Загрязнение воздушного бассейна области обусловлено в основном крупными предприятиями: АО «СНПС-Актобемунайгаз», ТОО «КазахойлАктобе», Актюбинский завод ферросплавов и ДГОК филиалы АО «ТНК «Казхром», АО «Интергаз Центральная Азия», УМГ «Актобе», АО «Актобе ТЭЦ». Из общего объема выбросов от стационарных источников доля выбросов от сжигания попутного газа на факелах составляет 11,67 тыс. тонн 97% всех выбросов от факельных установок приходятся на 3 нефтегазодобывающие и перерабатывающие предприятия: АО «СНПС-Актобемунайгаз», ТОО «КазахойлАктобе» и ТОО «Аман Мунай».

Кроме этого, одними из основных загрязнителей атмосферного воздуха Актюбинской области являются выхлопные газы от передвижных источников.

Мониторинг качества атмосферного воздуха в г. Актобе.

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории г. Актобе проводятся на 6 постах наблюдения, в том числе на 3 постах ручного отбора проб и на 3 автоматических станциях (Приложение 1). В целом по городу определяется до 10 показателей: 1) взвешенные частицы (пыль); 2) взвешенные частицы РМ-2,5; 3) взвешенные частицы РМ-10; 4) диоксид серы; 5) оксид углерода; 6) диоксид азота; 7) оксид азота; 8) сероводород; 9) формальдегид; 10) хром. В таблице 1 представлена информация о местах расположения постов наблюдений и перечне определяемых показателей на каждом посту.

Геоморфологически территория представляет собой слабовсхолмленную равнину, северо-восточная и юго-восточная часть которой занята обособленными столовыми возвышенностями (гряда Ширкала, бугры Шалабай, Кумкудукоба и др). Возвышенности имеют крутые, местами обрывистые склоны. Абсолютные отметки рельефа колеблются от +180 до +106м.

Растительность на территории полупустынная. Повсеместно распространены полукустарники: полынь, биюргун, боялыч, жантак. В долинах рек встречаются низкорослые кусты терескена и джузгуна. В пойме р. Эмба имеются участки пырейных лугов. Из животных широко распространены волки, лисы, зайцы, сайгаки и много птицы.

Климат района резко континентальный с большими колебаниями сезонных и суточных температур воздуха, малым количеством осадков, засушливым летом. Зима умеренно-холодная. Оттепели редки и непродолжительны. Весна отличается большими перепадами дневных и ночных температур воздуха и быстрым переходом к жаркому лету. Лето жаркое и сухое. В начале и конце сезона ночи прохладные. Осадки выпадают в виде ливневых дождей, иногда с грозами, периодически бывают засухи. Осень в первой половине теплая, малооблачная. Морозы начинаются в первой половине октября. Осадки выпадают в виде моросящих дождей. Во второй половине октября иногда бывает снег. В конце осени и зимой бывают сильные ветры, вызывающие зачастую метели (бураны), значительно затрудняющие движение всех видов автотранспорта.

Гидрографическая сеть района представлена рекой Эмба и ее левым притоком Шатырлысай. Вода весной пресная, но летом осолоняется. Река имеет постоянный водоток, хорошо выработанную долину, затапливаемую в период весеннего паводка. Ширина долины достигает 1,0 км при ширине русловой части 3,0-30,0 м и глубине 0,5-2,0м. Питание река получает за счет снеготаяния. Все остальные водотоки, имеющиеся на территории, пересыхающие, вода в них бывает только весной.

На расстоянии 75 км от месторождения проходит нефтепровод Атырау-Орск.

Полезные ископаемые района работ представлены нефтью, строительными материалами: песком, глиной.

1.3. Источники и масштабы расчетного химического загрязнения

Объект, месторождение Каратюбе, расположен на территории Байганинского района Актюбинской области  Республики  Казахстан.

Районным центром и одновременно ближайшей железнодорожной станцией Караулкельды, является поселок Байганин, расположенный в 100 км к северо-западу от месторождения. Областной центр город Актобе находится на расстоянии 260 км к северо-северо-востоку от Каратюбе, территория малообжитая. Ближайшими населенными пунктами являются: поселок Жаркамыс, находящийся на расстоянии 10 км к западу, на правом берегу р. Эмба и железнодорожная станция Караулкельды.

Ближайшими разрабатываемыми месторождениями являются Акжар – 30 км, Кенкияк – 120 км и Жанажол – 70 км.

Связь со всеми населенными пунктами осуществляется по грунтовым и полевым дорогам. Железнодорожная ветка Кандагаш-Атырау находится в 120 км к северо-западу от месторождения. Во время дождей и снеготаяния дороги, проходящие по суглинистым и глинистым грунтам, размокают и становятся труднопроезжими. Дороги на супесчаных, глинистых и суглинистых грунтах при интенсивном движении быстро разбиваются, образуется слой пыли, которая демаскирует движущийся транспорт.

В данном проекте предусматривается строительство следующих сооружении:

- Обустройство устья 48 добывающих скважин;

- Выкидные линии от 40 добывающих скважин до АГЗУ;

- Промысловый нефтепровод от ПСН-1, ПС-2, АГЗУ-3 до УПН;

- На существующей площадке ПСН-1:

- АГЗУ-1 в количестве 1 штук;

- БДР в количестве 1 штук;

- На существующей площадке ПСН-2:

- АГЗУ-2 в количестве 1 штук;

- БДР в количестве 1 штук;

- Площадка АЗГУ-3;

- Площадка АЗГУ-4;

- Технологические площадки и оборудования на существующей площадке УПН:

- Манифольд для подключений внутрипромысловых труб-1 шт;

- Печь ПП-0,63 (путевой подогреватель) – 1шт;

- Отстойник горизонтальный ОГН-П-50 – 1шт;

- Емкость для воды V-12м³ – 1шт;

- Электродегидратор ЭДГ-63 – 1шт;

- Химическая лаборатория – 1шт;

- Оператор-1 шт;

- Система пожаротушения резервуарного парка;

- Газопровод от ПСН-2 до АГЗУ-3;

- Автозаправочная станция;

- Дизель-генераторная установка (ДГУ), БКТП, НКУ, РЗА

Воздействия на окружающую среду

В данном проекте дана оценка влияния проектируемых работ (период строительства и эксплуатации) на окружающую среду и здоровье населения. Возможные источники воздействия на период строительства на окружающую среду будут временными и займут непродолжительное время.

Согласно расчетам, на период строительства будут задействованы 17 источников загрязнения воздушного бассейна, 1 из которых является организованным источником и 16 неорганизованными источниками.

Расчетом выявлено, что при строительстве будут иметь место выбросы в объеме 1.268362328 г/с и 1.430383586 тонн/год.

Расчетом выявлено, что при эксплуатации будут иметь место выбросы в объеме 2.72981380254 г/с и 64.829016799 тонн/год.

Согласно пп.11 статьи 39 Экологического Кодекса РК - Нормативы эмиссий для объектов III и IV категорий не устанавливаются.

Выбросы от передвижного автотранспорта составляют 0,0391206 т/год. Согласно ст.202 Экологического кодекса РК нормативы эмиссий от передвижных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу не устанавливаются. В связи с этим выбросы от передвижных источников в нормативы эмиссии не включены.

Согласно расчетам, на период эксплуатации будут задействованы 25 источников загрязнения воздушного бассейна, 10 из которых являются организованными источниками и 15 неорганизованными источниками.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

1. Продолжительность строительства  - 		16 месяцев;

в том числе, подготовительный период –               2 месяца;

2. Общая численность работающих –                     12 человек;

в том числе, рабочих – 				            10 человек;

ИТР, служащих и МОП – 				2 человека.

Для выполнения строительно-монтажных работ предусмотрено работающих – 48 чел.,

в том числе

Рабочие - 83,5 %                                         			                           - 40 чел.;

ИТР, МОП, охрана - 16,5% 					                            - 8 чел.;

Количество рабочих в наиболее многочисленную смену

(70% от общего количества рабочих)					- 28 чел.;

Численность ИТР, МОП и охраны в наиболее

многочисленную смену (80% от общего количества)  			-  6 чел.;

Количество работающих в наиболее

многочисленную смену на строительной площадке  			-  34 чел.

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются:

при строительстве:

Источниками загрязнения атмосферного воздуха при строительных работах являются:

- работа дизельного генератора;

- работа виброплит;

- земляные работы;

- временное хранение инертных материалов;

- пересыпка инертных материалов;

-пыление при передвижении автотранспорта;

- приготовление бетона;

- планировка территории;

- сварочные работы;

- газорезка;

- гидроизоляция;

- покрасочные работы.

При	проведении	строительных	работ	будет	задействована спецтехника и автотранспорт, включающий в себя Автокран гидравлический, автогрейдер, экскаватор одноковшовый, автомобиль самосвал, автомобиль бортовой, автокран, погрузчик, каток, вахтовый автобус, автоцистерна. На строительной площадке рабочим проектом предполагается осуществление:

- дизельный генератор. В процессе работы данного оборудования в атмосферу выделяются: оксид азота, диоксид азота, углерод, сернистый ангидрид, оксид углерода, бенз/а/пирен, формальдегид, алканы С12-С19.

- земляные работы, в процессе которых атмосферный воздух загрязняется пылью неорганической;

- временное хранение грунта, в процессе которого атмосферный воздух загрязняется пылью неорганической;

- пересыпка инертных материалов, в процессе которой атмосферный воздух загрязняется пылью неорганической;

- пыление при передвижении автотранспорта, в процессе которого атмосферный воздух загрязняется пылью неорганической;

- планировка территории, в процессе которой атмосферный воздух загрязняется пылью неорганической.

- покрасочные работы, в процессе которых атмосферный воздух загрязнится диметилбензолом, метилбензолом, этоксиэтанолом, пропаном, уайт-спиритом, взвешенными веществами.

- сварочные работы, в процессе которых атмосферный воздух загрязнится оксидом железа, оксидом марганца, оксидом меди, оксидом никеля, оксидом цинка, диоксидом азота, оксидом азота, озоном, оксидом углерода, фтористыми газообразными соединениями, фторидами, неорганической пылью.

- гидроизоляция, в процессе которой атмосферный воздух загрязнится алканами С12-С19;

- приготовление бетона, в процессе которого атмосферный воздух загрязняется пылью неорганической.

К передвижным источникам можно отнести все транспортные средства, которыми работают на территории строительных работ. При работе в атмосферный воздух выделяются оксиды азота, серы, углерода, сажа, керосин.

Выбросы от передвижного автотранспорта составляют 0,0391206 т/год. Согласно ст.202 Экологического кодекса РК нормативы эмиссий от передвижных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу не устанавливаются. В связи с этим выбросы от передвижных источников в нормативы эмиссии не включены.

Расчет выбросов загрязняющих веществ (Приложение №1)

КАТЕГОРИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

Проектируемый объект отсутствует в приложениях 1,2 ЭК РК и не подлежит прохождению обязательной оценки воздействия на окружающую среду и процедуры скрининга воздействий намечаемой деятельности.

Согласно Экологического кодекса РК от 2 января 2021 года №400-VI ЗРК, статьи 12. п.2  Приложением 2 к Кодексу устанавливаются виды деятельности и иные критерии, на основании которых осуществляется отнесение объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III или IV категорий.

Виды деятельности, не указанные в приложении 2 к настоящему Кодексу или не соответствующие изложенным в нем критериям, относятся к объектам IV категории.

Отнесение объекта к категориям осуществляется в соответствии с требованиями статьи 12 пункт 4 Экологического Кодекса Республики Казахстан:

- в отношении иной намечаемой деятельности, не указанной в подпункте 1) или 2) настоящего пункта - самостоятельно оператором с учетом требовании настоящего Кодекса.

Согласно приказа Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 13 июля 2021 года № 246 " Об утверждении инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду" п.13 при отсутствии вида деятельности в Приложении 2 к Кодексу объект, строительно-монтажные работы и работы по рекультивации и (или) ликвидации относятся к IV категории, оказывающей негативное воздействие на окружающую среду, в случае соответствия одному или нескольким критериям:

2) наличие выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду объемом менее 10 тонн в год;

3) проведение строительно–монтажных работ при которых масса загрязняющих веществ в выбросах в атмосферный воздух составляет менее 10 тонн в год за исключением критериев, предусмотренных подпункте 2) пункта 10, подпункте 2) пункта 11 и подпунктах 2) и 8) пункта 12 настоящей Инструкции.

На основании вышеуказанного, данный объект относиться к IV категории предприятия.

| ЭРА v2.0 ТОО "ЗападныйПроект" |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на период строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Карауылкелды, Расширение обустройства месторождения Каратюбе стр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Н а и м е н о в а н и е | ПДК | ПДК | ОБУВ | Класс | Выброс | Выброс | Значение |  | Выброс |
| загр. | вещества | максим. | средне- | ориентир. | опас- | вещества | вещества, | КОВ |  | вещества, |
| веще- |  | разовая, | суточная, | безопасн. | ности | г/с | т/год | (M/ПДК)**а |  | усл.т/год |
| ства |  | мг/м3 | мг/м3 | УВ,мг/м3 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (диЖелезо |  | 0.04 |  | 3 | 0.02411 | 0.006731 | 0 |  | 0.168275 |
|  | триоксид, Железа оксид) /в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пересчете на железо/ (274) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0143 | Марганец и его соединения /в | 0.01 | 0.001 |  | 2 | 0.0006376 | 0.000148 | 0 |  | 0.148 |
|  | пересчете на марганца (IV) оксид/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (327) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0146 | Медь (II) оксид (Медь оксид, Меди |  | 0.002 |  | 2 | 0.000596 | 0.000165 | 0 |  | 0.0825 |
|  | оксид) /в пересчете на медь/ (329) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0164 | Никель оксид /в пересчете на |  | 0.001 |  | 2 | 0.00035 | 0.000097 | 0 |  | 0.097 |
|  | никель/ (420) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0207 | Цинк оксид /в пересчете на цинк/ |  | 0.05 |  | 3 | 0.0002094 | 0.000058 | 0 |  | 0.00116 |
|  | (662) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) | 0.2 | 0.04 |  | 2 | 0.102969667 | 0.1600064 | 6.0632 |  | 4.00016 |
|  | (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.4 | 0.06 |  | 3 | 0.016731733 | 0.02600144 | 0 |  | 0.43335733 |
| 0326 | Озон (435) | 0.16 | 0.03 |  | 1 | 0.0002636 | 0.000073 | 0 |  | 0.00243333 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) | 0.15 | 0.05 |  | 3 | 0.004365167 | 0.007028589 | 0 |  | 0.14057178 |
|  | (583) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 0.5 | 0.05 |  | 3 | 0.036666667 | 0.0615 | 1.23 |  | 1.23 |
|  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (516) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, | 5 | 3 |  | 4 | 0.113272222 | 0.099347222 | 0 |  | 0.03311574 |
|  | Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения | 0.02 | 0.005 |  | 2 | 0.000271 | 0.0000375 | 0 |  | 0.0075 |
|  | /в пересчете на фтор/ (617) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0344 | Фториды неорганические плохо | 0.2 | 0.03 |  | 2 | 0.001192 | 0.000165 | 0 |  | 0.0055 |
|  | растворимые - (алюминия фторид, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кальция фторид, натрия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | гексафторалюминат) (Фториды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | неорганические плохо растворимые /в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пересчете на фтор/) (615) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v2.0 ТОО "ЗападныйПроект" |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на период строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Карауылкелды, Расширение обустройства месторождения Каратюбе стр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Н а и м е н о в а н и е | ПДК | ПДК | ОБУВ | Класс | Выброс | Выброс | Значение |  | Выброс |
| загр. | вещества | максим. | средне- | ориентир. | опас- | вещества | вещества, | КОВ |  | вещества, |
| веще- |  | разовая, | суточная, | безопасн. | ности | г/с | т/год | (M/ПДК)**а |  | усл.т/год |
| ства |  | мг/м3 | мг/м3 | УВ,мг/м3 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- | 0.2 |  |  | 3 | 0.0625 | 0.05086 | 0 |  | 0.2543 |
|  | изомеров) (203) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.6 |  |  | 3 | 0.00361 | 0.002223 | 0 |  | 0.003705 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  | 0.000001 |  | 1 | 0.000000105 | 0.000000246 | 0 |  | 0.246 |
| 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир |  |  | 0.7 |  | 0.0213 | 0.0131 | 0 |  | 0.01871429 |
|  | этиленгликоля, Этилцеллозольв) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (1497*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.05 | 0.01 |  | 2 | 0.00104775 | 0.001757178 | 0 |  | 0.1757178 |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470) | 0.35 |  |  | 4 | 0.02504 | 0.0154 | 0 |  | 0.044 |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) |  |  | 1 |  | 0.03125 | 0.00956 | 0 |  | 0.00956 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ | 1 |  |  | 4 | 0.028087417 | 0.042671411 | 0 |  | 0.04267141 |
|  | (Углеводороды предельные С12-С19 (в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пересчете на С); Растворитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РПК-265П) (10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.5 | 0.15 |  | 3 | 0.0229 | 0.02859 | 0 |  | 0.1906 |
| 2907 | Пыль неорганическая, содержащая | 0.15 | 0.05 |  | 3 | 0.8158 | 1.0374 | 20.748 |  | 20.748 |
|  | двуокись кремния в %: более 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (Динас) (493) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая | 0.3 | 0.1 |  | 3 | 0.118939 | 0.743176 | 7.4318 |  | 7.43176 |
|  | двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | цемент, пыль цементного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | производства - глина, глинистый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сланец, доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | клинкер, зола, кремнезем, зола |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | углей казахстанских месторождений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (494) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В С Е Г О: |  |  |  |  | 1.432109328 | 2.306095986 | 35.5 |  | 35.5146017 |
| Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; "ПДК" - ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПДКм.р.) ОБУВ;"a" - константа, зависящая от класса опасности ЗВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v2.0 ТОО "ЗападныйПроект" |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на период эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Карауылкелды, Расширение обустройства месторождения Каратюбе экс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Н а и м е н о в а н и е | ПДК | ПДК | ОБУВ | Класс | Выброс | Выброс | Значение |  | Выброс |
| загр. | вещества | максим. | средне- | ориентир. | опас- | вещества | вещества, | КОВ |  | вещества, |
| веще- |  | разовая, | суточная, | безопасн. | ности | г/с | т/год | (M/ПДК)**а |  | усл.т/год |
| ства |  | мг/м3 | мг/м3 | УВ,мг/м3 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) | 0.2 | 0.04 |  | 2 | 0.5632 | 9.96078576 | 1303.478 |  | 249.019644 |
|  | (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.4 | 0.06 |  | 3 | 0.09158 | 1.620543936 | 27.0091 |  | 27.0090656 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) | 0.15 | 0.05 |  | 3 | 0.016666667 | 0.01705536 | 0 |  | 0.3411072 |
|  | (583) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 0.5 | 0.05 |  | 3 | 0.4789 | 13.8837888 | 277.6758 |  | 277.675776 |
|  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (516) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.008 |  |  | 2 | 0.00134320936 | 0.0553889028 | 12.3718 |  | 6.92361285 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, | 5 | 3 |  | 4 | 1.194206667 | 31.36471968 | 8.2678 |  | 10.4549066 |
|  | Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0370 | Углерод оксид сульфид (Углерода |  |  | 0.1 |  | 0.000001 | 0.00004 | 0 |  | 0.0004 |
|  | сероокись) (1295*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0402 | Бутан (99) | 200 |  |  | 4 | 0.002863 | 0.1099624 | 0 |  | 0.00054981 |
| 0403 | Гексан (135) | 60 |  |  | 4 | 0.000645 | 0.0262058 | 0 |  | 0.00043676 |
| 0405 | Пентан (450) | 100 | 25 |  | 4 | 0.000994 | 0.0398934 | 0 |  | 0.00159574 |
| 0410 | Метан (727*) |  |  | 50 |  | 0.2039501 | 6.491393445 | 0 |  | 0.12982787 |
| 0412 | Изобутан (2-Метилпропан) (279) | 15 |  |  | 4 | 0.001537 | 0.0597722 | 0 |  | 0.00398481 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных |  |  | 50 |  | 0.206785408 | 4.473767 | 0 |  | 0.08947534 |
|  | С1-С5 (1502*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных |  |  | 30 |  | 0.076494314 | 1.6534256 | 0 |  | 0.05511419 |
|  | С6-С10 (1503*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0602 | Бензол (64) | 0.3 | 0.1 |  | 2 | 0.0010081221 | 0.021905062 | 0 |  | 0.21905062 |
| 0612 | Изопропилбензол (Кумол, | 0.014 |  |  | 4 | 0.005272 | 0.066954 | 4.0896 |  | 4.78242857 |
|  | (1-Метилэтил)бензол) (285) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- | 0.2 |  |  | 3 | 0.00031460266 | 0.0067866614 | 0 |  | 0.03393331 |
|  | изомеров) (203) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.6 |  |  | 3 | 0.00064814542 | 0.014532323 | 0 |  | 0.02422054 |
| 0627 | Этилбензол (675) | 0.02 |  |  | 3 | 0.005272 | 0.066954 | 3.3477 |  | 3.3477 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  | 0.000001 |  | 1 | 0.0000004 | 0.000000469 | 0 |  | 0.469 |
| 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102) | 0.1 |  |  | 3 | 0.00022 | 0.01002 | 0 |  | 0.1002 |

| ЭРА v2.0 ТОО "ЗападныйПроект" |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на период эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Карауылкелды, Расширение обустройства месторождения Каратюбе экс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Н а и м е н о в а н и е | ПДК | ПДК | ОБУВ | Класс | Выброс | Выброс | Значение |  | Выброс |
| загр. | вещества | максим. | средне- | ориентир. | опас- | вещества | вещества, | КОВ |  | вещества, |
| веще- |  | разовая, | суточная, | безопасн. | ности | г/с | т/год | (M/ПДК)**а |  | усл.т/год |
| ства |  | мг/м3 | мг/м3 | УВ,мг/м3 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| 1078 | Этан-1,2-диол (Гликоль, |  |  | 1 |  | 0.00075 | 0.03447 | 0 |  | 0.03447 |
|  | Этиленгликоль) (1444*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.05 | 0.01 |  | 2 | 0.004 | 0.00426384 | 0 |  | 0.426384 |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470) | 0.35 |  |  | 4 | 0.00041 | 0.01905 | 0 |  | 0.05442857 |
| 1715 | Метантиол (Метилмеркаптан) (339) | 0.006 |  |  | 4 | 0.000002 | 0.00008 | 0 |  | 0.01333333 |
| 1728 | Этантиол (668) | 0.00005 |  |  | 3 | 0.000001 | 0.00004 | 0 |  | 0.8 |
| 2208 | 2,2-Диметил-3-метиленбицикло[2,2,1] |  |  | 2.4 |  | 0.0002 | 0.00911 | 0 |  | 0.00379583 |
|  | гептан (Камфен) (402*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ | 1 |  |  | 4 | 0.115044667 | 0.15763216 | 0 |  | 0.15763216 |
|  | (Углеводороды предельные С12-С19 (в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пересчете на С); Растворитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РПК-265П) (10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В С Е Г О: |  |  |  |  | 2.97230930254 | 70.168540799 | 1636.2 |  | 582.172074 |
| Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; "ПДК" - ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПДКм.р.) ОБУВ;"a" - константа, зависящая от класса опасности ЗВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Моделирование уровня загрязнения атмосферы и анализ величин приземных концентраций загрязняющих веществ

Анализ расчета приземных концентраций, выполненный программным комплексом ЭРА, версия 3.0 фирмы НПП «Логос-Плюс», г. Новосибирск  показал, что   концентрации загрязняющих веществ, отходящих от источников вредных выбросов проектируемого объекта на период строительных работ, составляет менее 1 ПДК.

По результатам расчета приземных концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе можно заключить, что загрязнения воздушного бассейна происходить лишь на территории объекта и существенного вклада в экологическую обстановку данного района не оказывают.

Карты рассеивания загрязняющих веществ, групп суммации и результаты расчета рассеивания представлены в приложении.

| ЭРА v2.0 ТОО «ЗападныйПроект» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета НДВ на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Карауылкелды, Расширение обустройства месторождения Каратюбе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Источники выделения |  | Число | Hаименование | Hомер | Высо | Диа- | Параметры газовозд.смеси |  |  | Координаты источника |  |  |  |  |
| Про |  | загрязняющих веществ |  | часов | источника выброса | источ | та | метр | на выходе из ист.выброса |  |  | на карте-схеме, м |  |  |  |  |
| изв | Цех |  |  | рабо- | вредных веществ | ника | источ | устья |  |  |  |  |  |  |  |  |
| одс |  | Hаименование | Коли | ты |  | выбро | ника | трубы | ско- | объем на 1 | тем- | точечного источ. |  | 2-го конца лин. |  |  |
| тво |  |  | чест | в |  | са | выбро |  | рость | трубу, м3/с | пер. | /1-го конца лин. |  | /длина, ширина |  |  |
|  |  |  | во | год |  |  | са,м | м | м/с |  | оС | /центра площад- |  | площадного |  |  |
|  |  |  | ист. |  |  |  |  |  |  |  |  | ного источника |  | источника |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X1 | Y1 | X2 |  | Y2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 |
| 001 |  | Дизельный | 1 |  | Труба | 0001 | 2 | 0.05 | 4 | 0.007854 |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | генератор 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | квт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v2.0 ТОО «ЗападныйПроект» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета НДВ на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Карауылкелды, Расширение обустройства месторождения Каратюбе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hомер | Hаименование | Вещества | Коэфф | Средняя | Код |  | Выбросы загрязняющих веществ |  |  |  |  |
| источ | газоочистных | по кото- | обесп | эксплуат | ве- | Hаименование |  |  |  |  |  |
| ника | установок | рым | газо- | степень | ще- | вещества |  |  |  |  |  |
| выбро | и мероприятий | произво- | очист | очистки/ | ства |  | г/с | мг/нм3 | т/год |  | Год |
| са | по сокращению | дится | кой, | max.степ |  |  |  |  |  |  | дос- |
|  | выбросов | газо- | % | очистки% |  |  |  |  |  |  | тиже |
|  |  | очистка |  |  |  |  |  |  |  |  | ния |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НДВ |
| 7 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  | 26 |
| 0001 |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.093866667 | 11951.447 | 0.15744 |  | 2026 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид ( | 0.015253333 | 1942.110 | 0.025584 |  | 2026 |
|  |  |  |  |  |  | Азота оксид) (6) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, | 0.004365167 | 555.789 | 0.007028589 |  | 2026 |
|  |  |  |  |  |  | Углерод черный) (583) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид ( | 0.036666667 | 4668.534 | 0.0615 |  | 2026 |
|  |  |  |  |  |  | Ангидрид сернистый, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Сернистый газ, Сера ( |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись | 0.094722222 | 12060.380 | 0.094722222 |  | 2026 |
|  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | газ) (584) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4- | 0.000000105 | 0.013 | 0.000000246 |  | 2026 |
|  |  |  |  |  |  | Бензпирен) (54) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид ( | 0.00104775 | 133.403 | 0.001757178 |  | 2026 |
|  |  |  |  |  |  | Метаналь) (609) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в | 0.025317417 | 3223.506 | 0.042171411 |  | 2026 |
|  |  |  |  |  |  | пересчете на С/ ( |  |  |  |  |  |

| ЭРА v2.0 ТОО «ЗападныйПроект» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета НДВ на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Карауылкелды, Расширение обустройства месторождения Каратюбе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Источники выделения |  | Число | Hаименование | Hомер | Высо | Диа- | Параметры газовозд.смеси |  |  | Координаты источника |  |  |  |  |
| Про |  | загрязняющих веществ |  | часов | источника выброса | источ | та | метр | на выходе из ист.выброса |  |  | на карте-схеме, м |  |  |  |  |
| изв | Цех |  |  | рабо- | вредных веществ | ника | источ | устья |  |  |  |  |  |  |  |  |
| одс |  | Hаименование | Коли | ты |  | выбро | ника | трубы | ско- | объем на 1 | тем- | точечного источ. |  | 2-го конца лин. |  |  |
| тво |  |  | чест | в |  | са | выбро |  | рость | трубу, м3/с | пер. | /1-го конца лин. |  | /длина, ширина |  |  |
|  |  |  | во | год |  |  | са,м | м | м/с |  | оС | /центра площад- |  | площадного |  |  |
|  |  |  | ист. |  |  |  |  |  |  |  |  | ного источника |  | источника |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X1 | Y1 | X2 |  | Y2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 |
| 002 |  | Печь подогрева | 1 | 1200 | Дымовая труба | 0002 | 5 | 0.1 | 6 | 0.047124 |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | ПП-0,63 №1 ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ПСН-1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002 |  | РГС-50м3 | 1 | 8760 | Свеча рассеивания | 0003 | 5 | 0.05 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |

| ЭРА v2.0 ТОО «ЗападныйПроект» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета НДВ на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Карауылкелды, Расширение обустройства месторождения Каратюбе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hомер | Hаименование | Вещества | Коэфф | Средняя | Код |  | Выбросы загрязняющих веществ |  |  |  |  |
| источ | газоочистных | по кото- | обесп | эксплуат | ве- | Hаименование |  |  |  |  |  |
| ника | установок | рым | газо- | степень | ще- | вещества |  |  |  |  |  |
| выбро | и мероприятий | произво- | очист | очистки/ | ства |  | г/с | мг/нм3 | т/год |  | Год |
| са | по сокращению | дится | кой, | max.степ |  |  |  |  |  |  | дос- |
|  | выбросов | газо- | % | очистки% |  |  |  |  |  |  | тиже |
|  |  | очистка |  |  |  |  |  |  |  |  | ния |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НДВ |
| 7 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  | 26 |
|  |  |  |  |  |  | Углеводороды |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК- |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 265П) (10) |  |  |  |  |  |
| 0002 |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.1024 | 2172.990 | 3.2293 |  | 2026 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид ( | 0.01666 | 353.535 | 0.5254 |  | 2026 |
|  |  |  |  |  |  | Азота оксид) (6) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид ( | 0.1463 | 3104.575 | 4.6137168 |  | 2026 |
|  |  |  |  |  |  | Ангидрид сернистый, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Сернистый газ, Сера ( |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись | 0.32918 | 6985.400 | 10.381 |  | 2026 |
|  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | газ) (584) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0410 | Метан (727*) | 0.0666 | 1413.293 | 2.1003 |  | 2026 |
| 0003 |  |  |  |  | 0333 | Сероводород ( | 0.000000014 |  | 0.000000447 |  | 2026 |
|  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |  |  |  |

| ЭРА v2.0 ТОО «ЗападныйПроект» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета НДВ на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Карауылкелды, Расширение обустройства месторождения Каратюбе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Источники выделения |  | Число | Hаименование | Hомер | Высо | Диа- | Параметры газовозд.смеси |  |  | Координаты источника |  |  |  |  |
| Про |  | загрязняющих веществ |  | часов | источника выброса | источ | та | метр | на выходе из ист.выброса |  |  | на карте-схеме, м |  |  |  |  |
| изв | Цех |  |  | рабо- | вредных веществ | ника | источ | устья |  |  |  |  |  |  |  |  |
| одс |  | Hаименование | Коли | ты |  | выбро | ника | трубы | ско- | объем на 1 | тем- | точечного источ. |  | 2-го конца лин. |  |  |
| тво |  |  | чест | в |  | са | выбро |  | рость | трубу, м3/с | пер. | /1-го конца лин. |  | /длина, ширина |  |  |
|  |  |  | во | год |  |  | са,м | м | м/с |  | оС | /центра площад- |  | площадного |  |  |
|  |  |  | ист. |  |  |  |  |  |  |  |  | ного источника |  | источника |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X1 | Y1 | X2 |  | Y2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 |
| 002 |  | РГС-50м3 | 1 | 8760 | Свеча рассеивания | 0004 | 5 | 0.05 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |

| ЭРА v2.0 ТОО «ЗападныйПроект» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета НДВ на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Карауылкелды, Расширение обустройства месторождения Каратюбе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hомер | Hаименование | Вещества | Коэфф | Средняя | Код |  | Выбросы загрязняющих веществ |  |  |  |  |
| источ | газоочистных | по кото- | обесп | эксплуат | ве- | Hаименование |  |  |  |  |  |
| ника | установок | рым | газо- | степень | ще- | вещества |  |  |  |  |  |
| выбро | и мероприятий | произво- | очист | очистки/ | ства |  | г/с | мг/нм3 | т/год |  | Год |
| са | по сокращению | дится | кой, | max.степ |  |  |  |  |  |  | дос- |
|  | выбросов | газо- | % | очистки% |  |  |  |  |  |  | тиже |
|  |  | очистка |  |  |  |  |  |  |  |  | ния |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НДВ |
| 7 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  | 26 |
|  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов | 0.00001696 |  | 0.00054 |  | 2026 |
|  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 ( |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1502*) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов | 0.00000627 |  | 0.0001997 |  | 2026 |
|  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 ( |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1503*) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0.000000082 |  | 0.00000261 |  | 2026 |
|  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь | 0.000000026 |  | 0.00000082 |  | 2026 |
|  |  |  |  |  |  | о-, м-, п- изомеров) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (203) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0.000000052 |  | 0.00000164 |  | 2026 |
| 0004 |  |  |  |  | 0333 | Сероводород ( | 0.000000014 |  | 0.000000447 |  | 2026 |
|  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов | 0.00001696 |  | 0.00054 |  | 2026 |
|  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 ( |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1502*) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов | 0.00000627 |  | 0.0001997 |  | 2026 |
|  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 ( |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1503*) |  |  |  |  |  |

| ЭРА v2.0 ТОО «ЗападныйПроект» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета НДВ на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Карауылкелды, Расширение обустройства месторождения Каратюбе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Источники выделения |  | Число | Hаименование | Hомер | Высо | Диа- | Параметры газовозд.смеси |  |  | Координаты источника |  |  |  |  |
| Про |  | загрязняющих веществ |  | часов | источника выброса | источ | та | метр | на выходе из ист.выброса |  |  | на карте-схеме, м |  |  |  |  |
| изв | Цех |  |  | рабо- | вредных веществ | ника | источ | устья |  |  |  |  |  |  |  |  |
| одс |  | Hаименование | Коли | ты |  | выбро | ника | трубы | ско- | объем на 1 | тем- | точечного источ. |  | 2-го конца лин. |  |  |
| тво |  |  | чест | в |  | са | выбро |  | рость | трубу, м3/с | пер. | /1-го конца лин. |  | /длина, ширина |  |  |
|  |  |  | во | год |  |  | са,м | м | м/с |  | оС | /центра площад- |  | площадного |  |  |
|  |  |  | ист. |  |  |  |  |  |  |  |  | ного источника |  | источника |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X1 | Y1 | X2 |  | Y2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 |
| 002 |  | РГС-50м3 | 1 | 8760 | Свеча рассеивания | 0005 | 5 | 0.05 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
| 004 |  | ДГУ 120 кВт ( | 1 | 200 | Труба | 0006 | 4 | 0.05 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |

| ЭРА v2.0 ТОО «ЗападныйПроект» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета НДВ на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Карауылкелды, Расширение обустройства месторождения Каратюбе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hомер | Hаименование | Вещества | Коэфф | Средняя | Код |  | Выбросы загрязняющих веществ |  |  |  |  |
| источ | газоочистных | по кото- | обесп | эксплуат | ве- | Hаименование |  |  |  |  |  |
| ника | установок | рым | газо- | степень | ще- | вещества |  |  |  |  |  |
| выбро | и мероприятий | произво- | очист | очистки/ | ства |  | г/с | мг/нм3 | т/год |  | Год |
| са | по сокращению | дится | кой, | max.степ |  |  |  |  |  |  | дос- |
|  | выбросов | газо- | % | очистки% |  |  |  |  |  |  | тиже |
|  |  | очистка |  |  |  |  |  |  |  |  | ния |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НДВ |
| 7 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  | 26 |
|  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0.000000082 |  | 0.00000261 |  | 2026 |
|  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь | 0.000000026 |  | 0.00000082 |  | 2026 |
|  |  |  |  |  |  | о-, м-, п- изомеров) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (203) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0.000000052 |  | 0.00000164 |  | 2026 |
| 0005 |  |  |  |  | 0333 | Сероводород ( | 0.000000014 |  | 0.000000447 |  | 2026 |
|  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов | 0.00001696 |  | 0.00054 |  | 2026 |
|  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 ( |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1502*) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов | 0.00000627 |  | 0.0001997 |  | 2026 |
|  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 ( |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1503*) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0.000000082 |  | 0.00000261 |  | 2026 |
|  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь | 0.000000026 |  | 0.00000082 |  | 2026 |
|  |  |  |  |  |  | о-, м-, п- изомеров) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (203) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0.000000052 |  | 0.00000164 |  | 2026 |
| 0006 |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.256 |  | 0.27288576 |  | 2026 |

| ЭРА v2.0 ТОО «ЗападныйПроект» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета НДВ на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Карауылкелды, Расширение обустройства месторождения Каратюбе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Источники выделения |  | Число | Hаименование | Hомер | Высо | Диа- | Параметры газовозд.смеси |  |  | Координаты источника |  |  |  |  |
| Про |  | загрязняющих веществ |  | часов | источника выброса | источ | та | метр | на выходе из ист.выброса |  |  | на карте-схеме, м |  |  |  |  |
| изв | Цех |  |  | рабо- | вредных веществ | ника | источ | устья |  |  |  |  |  |  |  |  |
| одс |  | Hаименование | Коли | ты |  | выбро | ника | трубы | ско- | объем на 1 | тем- | точечного источ. |  | 2-го конца лин. |  |  |
| тво |  |  | чест | в |  | са | выбро |  | рость | трубу, м3/с | пер. | /1-го конца лин. |  | /длина, ширина |  |  |
|  |  |  | во | год |  |  | са,м | м | м/с |  | оС | /центра площад- |  | площадного |  |  |
|  |  |  | ист. |  |  |  |  |  |  |  |  | ного источника |  | источника |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X1 | Y1 | X2 |  | Y2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 |
|  |  | резерв) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v2.0 ТОО «ЗападныйПроект» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета НДВ на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Карауылкелды, Расширение обустройства месторождения Каратюбе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hомер | Hаименование | Вещества | Коэфф | Средняя | Код |  | Выбросы загрязняющих веществ |  |  |  |  |
| источ | газоочистных | по кото- | обесп | эксплуат | ве- | Hаименование |  |  |  |  |  |
| ника | установок | рым | газо- | степень | ще- | вещества |  |  |  |  |  |
| выбро | и мероприятий | произво- | очист | очистки/ | ства |  | г/с | мг/нм3 | т/год |  | Год |
| са | по сокращению | дится | кой, | max.степ |  |  |  |  |  |  | дос- |
|  | выбросов | газо- | % | очистки% |  |  |  |  |  |  | тиже |
|  |  | очистка |  |  |  |  |  |  |  |  | ния |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НДВ |
| 7 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  | 26 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид ( | 0.0416 |  | 0.044343936 |  | 2026 |
|  |  |  |  |  |  | Азота оксид) (6) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, | 0.016666667 |  | 0.01705536 |  | 2026 |
|  |  |  |  |  |  | Углерод черный) (583) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид ( | 0.04 |  | 0.0426384 |  | 2026 |
|  |  |  |  |  |  | Ангидрид сернистый, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Сернистый газ, Сера ( |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись | 0.206666667 |  | 0.22171968 |  | 2026 |
|  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | газ) (584) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4- | 0.0000004 |  | 0.000000469 |  | 2026 |
|  |  |  |  |  |  | Бензпирен) (54) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид ( | 0.004 |  | 0.00426384 |  | 2026 |
|  |  |  |  |  |  | Метаналь) (609) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в | 0.096666667 |  | 0.10233216 |  | 2026 |
|  |  |  |  |  |  | пересчете на С/ ( |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Углеводороды |  |  |  |  |  |

| ЭРА v2.0 ТОО «ЗападныйПроект» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета НДВ на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Карауылкелды, Расширение обустройства месторождения Каратюбе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Источники выделения |  | Число | Hаименование | Hомер | Высо | Диа- | Параметры газовозд.смеси |  |  | Координаты источника |  |  |  |  |
| Про |  | загрязняющих веществ |  | часов | источника выброса | источ | та | метр | на выходе из ист.выброса |  |  | на карте-схеме, м |  |  |  |  |
| изв | Цех |  |  | рабо- | вредных веществ | ника | источ | устья |  |  |  |  |  |  |  |  |
| одс |  | Hаименование | Коли | ты |  | выбро | ника | трубы | ско- | объем на 1 | тем- | точечного источ. |  | 2-го конца лин. |  |  |
| тво |  |  | чест | в |  | са | выбро |  | рость | трубу, м3/с | пер. | /1-го конца лин. |  | /длина, ширина |  |  |
|  |  |  | во | год |  |  | са,м | м | м/с |  | оС | /центра площад- |  | площадного |  |  |
|  |  |  | ист. |  |  |  |  |  |  |  |  | ного источника |  | источника |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X1 | Y1 | X2 |  | Y2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 |
| 003 |  | Печь подогрева | 1 | 1200 | Труба | 0008 | 6 | 0.1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | ПП-0,63 №1 ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ПСН-1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003 |  | РГС-50м3 | 1 | 8760 | Свеча рассеивания | 0009 | 5 | 0.05 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |

| ЭРА v2.0 ТОО «ЗападныйПроект» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета НДВ на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Карауылкелды, Расширение обустройства месторождения Каратюбе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hомер | Hаименование | Вещества | Коэфф | Средняя | Код |  | Выбросы загрязняющих веществ |  |  |  |  |
| источ | газоочистных | по кото- | обесп | эксплуат | ве- | Hаименование |  |  |  |  |  |
| ника | установок | рым | газо- | степень | ще- | вещества |  |  |  |  |  |
| выбро | и мероприятий | произво- | очист | очистки/ | ства |  | г/с | мг/нм3 | т/год |  | Год |
| са | по сокращению | дится | кой, | max.степ |  |  |  |  |  |  | дос- |
|  | выбросов | газо- | % | очистки% |  |  |  |  |  |  | тиже |
|  |  | очистка |  |  |  |  |  |  |  |  | ния |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НДВ |
| 7 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  | 26 |
|  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК- |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 265П) (10) |  |  |  |  |  |
| 0008 |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.1024 |  | 3.2293 |  | 2026 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид ( | 0.01666 |  | 0.5254 |  | 2026 |
|  |  |  |  |  |  | Азота оксид) (6) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид ( | 0.1463 |  | 4.6137168 |  | 2026 |
|  |  |  |  |  |  | Ангидрид сернистый, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Сернистый газ, Сера ( |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись | 0.32918 |  | 10.381 |  | 2026 |
|  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | газ) (584) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0410 | Метан (727*) | 0.0666 |  | 2.1003 |  | 2026 |
| 0009 |  |  |  |  | 0333 | Сероводород ( | 0.000000014 |  | 0.000000447 |  | 2026 |
|  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов | 0.00001696 |  | 0.00054 |  | 2026 |

| ЭРА v2.0 ТОО «ЗападныйПроект» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета НДВ на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Карауылкелды, Расширение обустройства месторождения Каратюбе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Источники выделения |  | Число | Hаименование | Hомер | Высо | Диа- | Параметры газовозд.смеси |  |  | Координаты источника |  |  |  |  |
| Про |  | загрязняющих веществ |  | часов | источника выброса | источ | та | метр | на выходе из ист.выброса |  |  | на карте-схеме, м |  |  |  |  |
| изв | Цех |  |  | рабо- | вредных веществ | ника | источ | устья |  |  |  |  |  |  |  |  |
| одс |  | Hаименование | Коли | ты |  | выбро | ника | трубы | ско- | объем на 1 | тем- | точечного источ. |  | 2-го конца лин. |  |  |
| тво |  |  | чест | в |  | са | выбро |  | рость | трубу, м3/с | пер. | /1-го конца лин. |  | /длина, ширина |  |  |
|  |  |  | во | год |  |  | са,м | м | м/с |  | оС | /центра площад- |  | площадного |  |  |
|  |  |  | ист. |  |  |  |  |  |  |  |  | ного источника |  | источника |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X1 | Y1 | X2 |  | Y2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 |
| 003 |  | РГС-50м3 | 1 | 8760 | Свеча рассеивания | 0010 | 5 | 0.05 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |

| ЭРА v2.0 ТОО «ЗападныйПроект» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета НДВ на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Карауылкелды, Расширение обустройства месторождения Каратюбе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hомер | Hаименование | Вещества | Коэфф | Средняя | Код |  | Выбросы загрязняющих веществ |  |  |  |  |
| источ | газоочистных | по кото- | обесп | эксплуат | ве- | Hаименование |  |  |  |  |  |
| ника | установок | рым | газо- | степень | ще- | вещества |  |  |  |  |  |
| выбро | и мероприятий | произво- | очист | очистки/ | ства |  | г/с | мг/нм3 | т/год |  | Год |
| са | по сокращению | дится | кой, | max.степ |  |  |  |  |  |  | дос- |
|  | выбросов | газо- | % | очистки% |  |  |  |  |  |  | тиже |
|  |  | очистка |  |  |  |  |  |  |  |  | ния |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НДВ |
| 7 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  | 26 |
|  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 ( |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1502*) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов | 0.00000627 |  | 0.0001997 |  | 2026 |
|  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 ( |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1503*) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0.000000082 |  | 0.00000261 |  | 2026 |
|  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь | 0.000000026 |  | 0.00000082 |  | 2026 |
|  |  |  |  |  |  | о-, м-, п- изомеров) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (203) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0.000000052 |  | 0.00000164 |  | 2026 |
| 0010 |  |  |  |  | 0333 | Сероводород ( | 0.000000014 |  | 0.000000447 |  | 2026 |
|  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов | 0.00001696 |  | 0.00054 |  | 2026 |
|  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 ( |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1502*) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов | 0.00000627 |  | 0.0001997 |  | 2026 |
|  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 ( |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1503*) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0.000000082 |  | 0.00000261 |  | 2026 |

| ЭРА v2.0 ТОО «ЗападныйПроект» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета НДВ на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Карауылкелды, Расширение обустройства месторождения Каратюбе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Источники выделения |  | Число | Hаименование | Hомер | Высо | Диа- | Параметры газовозд.смеси |  |  | Координаты источника |  |  |  |  |
| Про |  | загрязняющих веществ |  | часов | источника выброса | источ | та | метр | на выходе из ист.выброса |  |  | на карте-схеме, м |  |  |  |  |
| изв | Цех |  |  | рабо- | вредных веществ | ника | источ | устья |  |  |  |  |  |  |  |  |
| одс |  | Hаименование | Коли | ты |  | выбро | ника | трубы | ско- | объем на 1 | тем- | точечного источ. |  | 2-го конца лин. |  |  |
| тво |  |  | чест | в |  | са | выбро |  | рость | трубу, м3/с | пер. | /1-го конца лин. |  | /длина, ширина |  |  |
|  |  |  | во | год |  |  | са,м | м | м/с |  | оС | /центра площад- |  | площадного |  |  |
|  |  |  | ист. |  |  |  |  |  |  |  |  | ного источника |  | источника |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X1 | Y1 | X2 |  | Y2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 |
| 004 |  | Печь | 1 | 1200 | Труба | 0011 | 5 | 0.1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
| 004 |  | Химическая | 1 | 4380 | Вытяжная | 0012 | 7 | 0.1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | лаборатория |  |  | вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v2.0 ТОО «ЗападныйПроект» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета НДВ на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Карауылкелды, Расширение обустройства месторождения Каратюбе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hомер | Hаименование | Вещества | Коэфф | Средняя | Код |  | Выбросы загрязняющих веществ |  |  |  |  |
| источ | газоочистных | по кото- | обесп | эксплуат | ве- | Hаименование |  |  |  |  |  |
| ника | установок | рым | газо- | степень | ще- | вещества |  |  |  |  |  |
| выбро | и мероприятий | произво- | очист | очистки/ | ства |  | г/с | мг/нм3 | т/год |  | Год |
| са | по сокращению | дится | кой, | max.степ |  |  |  |  |  |  | дос- |
|  | выбросов | газо- | % | очистки% |  |  |  |  |  |  | тиже |
|  |  | очистка |  |  |  |  |  |  |  |  | ния |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НДВ |
| 7 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  | 26 |
|  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь | 0.000000026 |  | 0.00000082 |  | 2026 |
|  |  |  |  |  |  | о-, м-, п- изомеров) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (203) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0.000000052 |  | 0.00000164 |  | 2026 |
| 0011 |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.1024 |  | 3.2293 |  | 2026 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид ( | 0.01666 |  | 0.5254 |  | 2026 |
|  |  |  |  |  |  | Азота оксид) (6) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид ( | 0.1463 |  | 4.6137168 |  | 2026 |
|  |  |  |  |  |  | Ангидрид сернистый, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Сернистый газ, Сера ( |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись | 0.32918 |  | 10.381 |  | 2026 |
|  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | газ) (584) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0410 | Метан (727*) | 0.0666 |  | 2.1003 |  | 2026 |
| 0012 |  |  |  |  | 0333 | Сероводород ( | 0.000004 |  | 0.000057 |  | 2026 |
|  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов | 0.004348 |  | 0.068836 |  | 2026 |

| ЭРА v2.0 ТОО «ЗападныйПроект» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета НДВ на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Карауылкелды, Расширение обустройства месторождения Каратюбе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Источники выделения |  | Число | Hаименование | Hомер | Высо | Диа- | Параметры газовозд.смеси |  |  | Координаты источника |  |  |  |  |
| Про |  | загрязняющих веществ |  | часов | источника выброса | источ | та | метр | на выходе из ист.выброса |  |  | на карте-схеме, м |  |  |  |  |
| изв | Цех |  |  | рабо- | вредных веществ | ника | источ | устья |  |  |  |  |  |  |  |  |
| одс |  | Hаименование | Коли | ты |  | выбро | ника | трубы | ско- | объем на 1 | тем- | точечного источ. |  | 2-го конца лин. |  |  |
| тво |  |  | чест | в |  | са | выбро |  | рость | трубу, м3/с | пер. | /1-го конца лин. |  | /длина, ширина |  |  |
|  |  |  | во | год |  |  | са,м | м | м/с |  | оС | /центра площад- |  | площадного |  |  |
|  |  |  | ист. |  |  |  |  |  |  |  |  | ного источника |  | источника |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X1 | Y1 | X2 |  | Y2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 |
| 004 |  | Резервуар для | 1 | 8760 | Дыхательный | 0013 | 5 | 0.05 | 4 | 0.007854 |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | нефти РВС 1000 |  |  | клапан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v2.0 ТОО «ЗападныйПроект» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета НДВ на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Карауылкелды, Расширение обустройства месторождения Каратюбе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hомер | Hаименование | Вещества | Коэфф | Средняя | Код |  | Выбросы загрязняющих веществ |  |  |  |  |
| источ | газоочистных | по кото- | обесп | эксплуат | ве- | Hаименование |  |  |  |  |  |
| ника | установок | рым | газо- | степень | ще- | вещества |  |  |  |  |  |
| выбро | и мероприятий | произво- | очист | очистки/ | ства |  | г/с | мг/нм3 | т/год |  | Год |
| са | по сокращению | дится | кой, | max.степ |  |  |  |  |  |  | дос- |
|  | выбросов | газо- | % | очистки% |  |  |  |  |  |  | тиже |
|  |  | очистка |  |  |  |  |  |  |  |  | ния |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НДВ |
| 7 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  | 26 |
|  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 ( |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1502*) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов | 0.001608 |  | 0.02546 |  | 2026 |
|  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 ( |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1503*) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0.00002 |  | 0.000333 |  | 2026 |
|  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь | 0.000007 |  | 0.000105 |  | 2026 |
|  |  |  |  |  |  | о-, м-, п- изомеров) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (203) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0.000013 |  | 0.000209 |  | 2026 |
| 0013 |  |  |  |  | 0333 | Сероводород ( | 0.0001455 | 18.526 | 0.003204 |  | 2026 |
|  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов | 0.1757 | 22370.766 | 3.87 |  | 2026 |
|  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 ( |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1502*) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов | 0.065 | 8276.038 | 1.43 |  | 2026 |
|  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 ( |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1503*) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0.000849 | 108.098 | 0.0187 |  | 2026 |

| ЭРА v2.0 ТОО «ЗападныйПроект» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета НДВ на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Карауылкелды, Расширение обустройства месторождения Каратюбе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Источники выделения |  | Число | Hаименование | Hомер | Высо | Диа- | Параметры газовозд.смеси |  |  | Координаты источника |  |  |  |  |
| Про |  | загрязняющих веществ |  | часов | источника выброса | источ | та | метр | на выходе из ист.выброса |  |  | на карте-схеме, м |  |  |  |  |
| изв | Цех |  |  | рабо- | вредных веществ | ника | источ | устья |  |  |  |  |  |  |  |  |
| одс |  | Hаименование | Коли | ты |  | выбро | ника | трубы | ско- | объем на 1 | тем- | точечного источ. |  | 2-го конца лин. |  |  |
| тво |  |  | чест | в |  | са | выбро |  | рость | трубу, м3/с | пер. | /1-го конца лин. |  | /длина, ширина |  |  |
|  |  |  | во | год |  |  | са,м | м | м/с |  | оС | /центра площад- |  | площадного |  |  |
|  |  |  | ист. |  |  |  |  |  |  |  |  | ного источника |  | источника |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X1 | Y1 | X2 |  | Y2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 |
| 001 |  | Разработка | 1 | 3000 | Неорганизованный | 6001 | 0.5 |  |  |  |  | -5 | 8 | 3 |  | 5 |
|  |  | грунта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 |  | Обратная | 1 | 3000 | Неорганизованный | 6002 | 0.5 |  |  |  |  | -5 | 8 | 3 |  | 5 |
|  |  | засыпка грунта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v2.0 ТОО «ЗападныйПроект» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета НДВ на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Карауылкелды, Расширение обустройства месторождения Каратюбе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hомер | Hаименование | Вещества | Коэфф | Средняя | Код |  | Выбросы загрязняющих веществ |  |  |  |  |
| источ | газоочистных | по кото- | обесп | эксплуат | ве- | Hаименование |  |  |  |  |  |
| ника | установок | рым | газо- | степень | ще- | вещества |  |  |  |  |  |
| выбро | и мероприятий | произво- | очист | очистки/ | ства |  | г/с | мг/нм3 | т/год |  | Год |
| са | по сокращению | дится | кой, | max.степ |  |  |  |  |  |  | дос- |
|  | выбросов | газо- | % | очистки% |  |  |  |  |  |  | тиже |
|  |  | очистка |  |  |  |  |  |  |  |  | ния |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НДВ |
| 7 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  | 26 |
|  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь | 0.000267 | 33.995 | 0.00587 |  | 2026 |
|  |  |  |  |  |  | о-, м-, п- изомеров) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (203) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0.000534 | 67.991 | 0.01175 |  | 2026 |
| 6001 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, | 0.0451 |  | 0.344 |  | 2026 |
|  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | цементного |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | клинкер, зола, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |
| 6002 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, | 0.0316 |  | 0.241 |  | 2026 |
|  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |  |

| ЭРА v2.0 ТОО «ЗападныйПроект» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета НДВ на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Карауылкелды, Расширение обустройства месторождения Каратюбе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Источники выделения |  | Число | Hаименование | Hомер | Высо | Диа- | Параметры газовозд.смеси |  |  | Координаты источника |  |  |  |  |
| Про |  | загрязняющих веществ |  | часов | источника выброса | источ | та | метр | на выходе из ист.выброса |  |  | на карте-схеме, м |  |  |  |  |
| изв | Цех |  |  | рабо- | вредных веществ | ника | источ | устья |  |  |  |  |  |  |  |  |
| одс |  | Hаименование | Коли | ты |  | выбро | ника | трубы | ско- | объем на 1 | тем- | точечного источ. |  | 2-го конца лин. |  |  |
| тво |  |  | чест | в |  | са | выбро |  | рость | трубу, м3/с | пер. | /1-го конца лин. |  | /длина, ширина |  |  |
|  |  |  | во | год |  |  | са,м | м | м/с |  | оС | /центра площад- |  | площадного |  |  |
|  |  |  | ист. |  |  |  |  |  |  |  |  | ного источника |  | источника |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X1 | Y1 | X2 |  | Y2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 |
| 001 |  | Временное | 1 | 4000 | Неорганизованный | 6003 | 0.5 |  |  |  |  | -5 | 8 | 3 |  | 5 |
|  |  | хранение грунта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v2.0 ТОО «ЗападныйПроект» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета НДВ на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Карауылкелды, Расширение обустройства месторождения Каратюбе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hомер | Hаименование | Вещества | Коэфф | Средняя | Код |  | Выбросы загрязняющих веществ |  |  |  |  |
| источ | газоочистных | по кото- | обесп | эксплуат | ве- | Hаименование |  |  |  |  |  |
| ника | установок | рым | газо- | степень | ще- | вещества |  |  |  |  |  |
| выбро | и мероприятий | произво- | очист | очистки/ | ства |  | г/с | мг/нм3 | т/год |  | Год |
| са | по сокращению | дится | кой, | max.степ |  |  |  |  |  |  | дос- |
|  | выбросов | газо- | % | очистки% |  |  |  |  |  |  | тиже |
|  |  | очистка |  |  |  |  |  |  |  |  | ния |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НДВ |
| 7 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  | 26 |
|  |  |  |  |  |  | шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | цементного |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | клинкер, зола, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |
| 6003 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, | 0.00431 |  | 0.04385 |  | 2026 |
|  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | цементного |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | клинкер, зола, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |  |  |  |

| ЭРА v2.0 ТОО «ЗападныйПроект» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета НДВ на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Карауылкелды, Расширение обустройства месторождения Каратюбе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Источники выделения |  | Число | Hаименование | Hомер | Высо | Диа- | Параметры газовозд.смеси |  |  | Координаты источника |  |  |  |  |
| Про |  | загрязняющих веществ |  | часов | источника выброса | источ | та | метр | на выходе из ист.выброса |  |  | на карте-схеме, м |  |  |  |  |
| изв | Цех |  |  | рабо- | вредных веществ | ника | источ | устья |  |  |  |  |  |  |  |  |
| одс |  | Hаименование | Коли | ты |  | выбро | ника | трубы | ско- | объем на 1 | тем- | точечного источ. |  | 2-го конца лин. |  |  |
| тво |  |  | чест | в |  | са | выбро |  | рость | трубу, м3/с | пер. | /1-го конца лин. |  | /длина, ширина |  |  |
|  |  |  | во | год |  |  | са,м | м | м/с |  | оС | /центра площад- |  | площадного |  |  |
|  |  |  | ист. |  |  |  |  |  |  |  |  | ного источника |  | источника |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X1 | Y1 | X2 |  | Y2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 |
| 001 |  | Планировка | 1 | 4000 | Неорганизованный | 6004 | 0.5 |  |  |  |  | -5 | 8 | 3 |  | 5 |
|  |  | территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 |  | Пересыпка щебня | 1 | 500 | Неорганизованный | 6005 | 0.5 |  |  |  |  | 3 | -3 | 3 |  | 5 |

| ЭРА v2.0 ТОО «ЗападныйПроект» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета НДВ на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Карауылкелды, Расширение обустройства месторождения Каратюбе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hомер | Hаименование | Вещества | Коэфф | Средняя | Код |  | Выбросы загрязняющих веществ |  |  |  |  |
| источ | газоочистных | по кото- | обесп | эксплуат | ве- | Hаименование |  |  |  |  |  |
| ника | установок | рым | газо- | степень | ще- | вещества |  |  |  |  |  |
| выбро | и мероприятий | произво- | очист | очистки/ | ства |  | г/с | мг/нм3 | т/год |  | Год |
| са | по сокращению | дится | кой, | max.степ |  |  |  |  |  |  | дос- |
|  | выбросов | газо- | % | очистки% |  |  |  |  |  |  | тиже |
|  |  | очистка |  |  |  |  |  |  |  |  | ния |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НДВ |
| 7 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  | 26 |
|  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |
| 6004 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, | 0.00431 |  | 0.04385 |  | 2026 |
|  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | цементного |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | клинкер, зола, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |
| 6005 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, | 0.00439 |  | 0.00558 |  | 2026 |
|  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | цементного |  |  |  |  |  |

| ЭРА v2.0 ТОО «ЗападныйПроект» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета НДВ на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Карауылкелды, Расширение обустройства месторождения Каратюбе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Источники выделения |  | Число | Hаименование | Hомер | Высо | Диа- | Параметры газовозд.смеси |  |  | Координаты источника |  |  |  |  |
| Про |  | загрязняющих веществ |  | часов | источника выброса | источ | та | метр | на выходе из ист.выброса |  |  | на карте-схеме, м |  |  |  |  |
| изв | Цех |  |  | рабо- | вредных веществ | ника | источ | устья |  |  |  |  |  |  |  |  |
| одс |  | Hаименование | Коли | ты |  | выбро | ника | трубы | ско- | объем на 1 | тем- | точечного источ. |  | 2-го конца лин. |  |  |
| тво |  |  | чест | в |  | са | выбро |  | рость | трубу, м3/с | пер. | /1-го конца лин. |  | /длина, ширина |  |  |
|  |  |  | во | год |  |  | са,м | м | м/с |  | оС | /центра площад- |  | площадного |  |  |
|  |  |  | ист. |  |  |  |  |  |  |  |  | ного источника |  | источника |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X1 | Y1 | X2 |  | Y2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 |
| 001 |  | Пересыпка песка | 1 | 500 | Неорганизованный | 6006 | 0.5 |  |  |  |  | 3 | -3 | 3 |  | 5 |
| 001 |  | Временное | 1 | 500 | Неорганизованный | 6007 | 0.5 |  |  |  |  | 3 | -3 | 3 |  | 5 |
|  |  | хранение щебня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v2.0 ТОО «ЗападныйПроект» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета НДВ на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Карауылкелды, Расширение обустройства месторождения Каратюбе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hомер | Hаименование | Вещества | Коэфф | Средняя | Код |  | Выбросы загрязняющих веществ |  |  |  |  |
| источ | газоочистных | по кото- | обесп | эксплуат | ве- | Hаименование |  |  |  |  |  |
| ника | установок | рым | газо- | степень | ще- | вещества |  |  |  |  |  |
| выбро | и мероприятий | произво- | очист | очистки/ | ства |  | г/с | мг/нм3 | т/год |  | Год |
| са | по сокращению | дится | кой, | max.степ |  |  |  |  |  |  | дос- |
|  | выбросов | газо- | % | очистки% |  |  |  |  |  |  | тиже |
|  |  | очистка |  |  |  |  |  |  |  |  | ния |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НДВ |
| 7 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  | 26 |
|  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | клинкер, зола, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |
| 6006 |  |  |  |  | 2907 | Пыль неорганическая, | 0.658 |  | 0.837 |  | 2026 |
|  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремния в %: более 70 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (Динас) (493) |  |  |  |  |  |
| 6007 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, | 0.001233 |  | 0.001566 |  | 2026 |
|  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | цементного |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |

| ЭРА v2.0 ТОО «ЗападныйПроект» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета НДВ на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Карауылкелды, Расширение обустройства месторождения Каратюбе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Источники выделения |  | Число | Hаименование | Hомер | Высо | Диа- | Параметры газовозд.смеси |  |  | Координаты источника |  |  |  |  |
| Про |  | загрязняющих веществ |  | часов | источника выброса | источ | та | метр | на выходе из ист.выброса |  |  | на карте-схеме, м |  |  |  |  |
| изв | Цех |  |  | рабо- | вредных веществ | ника | источ | устья |  |  |  |  |  |  |  |  |
| одс |  | Hаименование | Коли | ты |  | выбро | ника | трубы | ско- | объем на 1 | тем- | точечного источ. |  | 2-го конца лин. |  |  |
| тво |  |  | чест | в |  | са | выбро |  | рость | трубу, м3/с | пер. | /1-го конца лин. |  | /длина, ширина |  |  |
|  |  |  | во | год |  |  | са,м | м | м/с |  | оС | /центра площад- |  | площадного |  |  |
|  |  |  | ист. |  |  |  |  |  |  |  |  | ного источника |  | источника |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X1 | Y1 | X2 |  | Y2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 |
| 001 |  | Временное | 1 | 500 | Неорганизованный | 6008 | 0.5 |  |  |  |  | 3 | -3 | 3 |  | 5 |
|  |  | хранение песка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 |  | Сварочные | 1 | 500 | Неорганизованный | 6009 | 0.5 |  |  |  |  | 3 | -3 | 3 |  | 5 |
|  |  | работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v2.0 ТОО «ЗападныйПроект» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета НДВ на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Карауылкелды, Расширение обустройства месторождения Каратюбе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hомер | Hаименование | Вещества | Коэфф | Средняя | Код |  | Выбросы загрязняющих веществ |  |  |  |  |
| источ | газоочистных | по кото- | обесп | эксплуат | ве- | Hаименование |  |  |  |  |  |
| ника | установок | рым | газо- | степень | ще- | вещества |  |  |  |  |  |
| выбро | и мероприятий | произво- | очист | очистки/ | ства |  | г/с | мг/нм3 | т/год |  | Год |
| са | по сокращению | дится | кой, | max.степ |  |  |  |  |  |  | дос- |
|  | выбросов | газо- | % | очистки% |  |  |  |  |  |  | тиже |
|  |  | очистка |  |  |  |  |  |  |  |  | ния |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НДВ |
| 7 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  | 26 |
|  |  |  |  |  |  | клинкер, зола, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |
| 6008 |  |  |  |  | 2907 | Пыль неорганическая, | 0.1578 |  | 0.2004 |  | 2026 |
|  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремния в %: более 70 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (Динас) (493) |  |  |  |  |  |
| 6009 |  |  |  |  | 0123 | Железо (II, III) | 0.00386 |  | 0.000901 |  | 2026 |
|  |  |  |  |  |  | оксиды (диЖелезо |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | триоксид, Железа |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | оксид) /в пересчете |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на железо/ (274) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0143 | Марганец и его | 0.000332 |  | 0.00006 |  | 2026 |
|  |  |  |  |  |  | соединения /в |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | пересчете на марганца |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (IV) оксид/ (327) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0146 | Медь (II) оксид (Медь | 0.000596 |  | 0.000165 |  | 2026 |
|  |  |  |  |  |  | оксид, Меди оксид) /в |  |  |  |  |  |

| ЭРА v2.0 ТОО «ЗападныйПроект» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета НДВ на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Карауылкелды, Расширение обустройства месторождения Каратюбе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Источники выделения |  | Число | Hаименование | Hомер | Высо | Диа- | Параметры газовозд.смеси |  |  | Координаты источника |  |  |  |  |
| Про |  | загрязняющих веществ |  | часов | источника выброса | источ | та | метр | на выходе из ист.выброса |  |  | на карте-схеме, м |  |  |  |  |
| изв | Цех |  |  | рабо- | вредных веществ | ника | источ | устья |  |  |  |  |  |  |  |  |
| одс |  | Hаименование | Коли | ты |  | выбро | ника | трубы | ско- | объем на 1 | тем- | точечного источ. |  | 2-го конца лин. |  |  |
| тво |  |  | чест | в |  | са | выбро |  | рость | трубу, м3/с | пер. | /1-го конца лин. |  | /длина, ширина |  |  |
|  |  |  | во | год |  |  | са,м | м | м/с |  | оС | /центра площад- |  | площадного |  |  |
|  |  |  | ист. |  |  |  |  |  |  |  |  | ного источника |  | источника |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X1 | Y1 | X2 |  | Y2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 |

| ЭРА v2.0 ТОО «ЗападныйПроект» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета НДВ на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Карауылкелды, Расширение обустройства месторождения Каратюбе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hомер | Hаименование | Вещества | Коэфф | Средняя | Код |  | Выбросы загрязняющих веществ |  |  |  |  |
| источ | газоочистных | по кото- | обесп | эксплуат | ве- | Hаименование |  |  |  |  |  |
| ника | установок | рым | газо- | степень | ще- | вещества |  |  |  |  |  |
| выбро | и мероприятий | произво- | очист | очистки/ | ства |  | г/с | мг/нм3 | т/год |  | Год |
| са | по сокращению | дится | кой, | max.степ |  |  |  |  |  |  | дос- |
|  | выбросов | газо- | % | очистки% |  |  |  |  |  |  | тиже |
|  |  | очистка |  |  |  |  |  |  |  |  | ния |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НДВ |
| 7 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  | 26 |
|  |  |  |  |  |  | пересчете на медь/ ( |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 329) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0164 | Никель оксид /в | 0.00035 |  | 0.000097 |  | 2026 |
|  |  |  |  |  |  | пересчете на никель/ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (420) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0207 | Цинк оксид /в | 0.0002094 |  | 0.000058 |  | 2026 |
|  |  |  |  |  |  | пересчете на цинк/ ( |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 662) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.000433 |  | 0.0000704 |  | 2026 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид ( | 0.0000704 |  | 0.00001144 |  | 2026 |
|  |  |  |  |  |  | Азота оксид) (6) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0326 | Озон (435) | 0.0002636 |  | 0.000073 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись | 0.0048 |  | 0.000665 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | газ) (584) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0342 | Фтористые | 0.000271 |  | 0.0000375 |  | 2026 |
|  |  |  |  |  |  | газообразные |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | соединения /в |  |  |  |  |  |

| ЭРА v2.0 ТОО «ЗападныйПроект» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета НДВ на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Карауылкелды, Расширение обустройства месторождения Каратюбе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Источники выделения |  | Число | Hаименование | Hомер | Высо | Диа- | Параметры газовозд.смеси |  |  | Координаты источника |  |  |  |  |
| Про |  | загрязняющих веществ |  | часов | источника выброса | источ | та | метр | на выходе из ист.выброса |  |  | на карте-схеме, м |  |  |  |  |
| изв | Цех |  |  | рабо- | вредных веществ | ника | источ | устья |  |  |  |  |  |  |  |  |
| одс |  | Hаименование | Коли | ты |  | выбро | ника | трубы | ско- | объем на 1 | тем- | точечного источ. |  | 2-го конца лин. |  |  |
| тво |  |  | чест | в |  | са | выбро |  | рость | трубу, м3/с | пер. | /1-го конца лин. |  | /длина, ширина |  |  |
|  |  |  | во | год |  |  | са,м | м | м/с |  | оС | /центра площад- |  | площадного |  |  |
|  |  |  | ист. |  |  |  |  |  |  |  |  | ного источника |  | источника |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X1 | Y1 | X2 |  | Y2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 |

| ЭРА v2.0 ТОО «ЗападныйПроект» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета НДВ на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Карауылкелды, Расширение обустройства месторождения Каратюбе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hомер | Hаименование | Вещества | Коэфф | Средняя | Код |  | Выбросы загрязняющих веществ |  |  |  |  |
| источ | газоочистных | по кото- | обесп | эксплуат | ве- | Hаименование |  |  |  |  |  |
| ника | установок | рым | газо- | степень | ще- | вещества |  |  |  |  |  |
| выбро | и мероприятий | произво- | очист | очистки/ | ства |  | г/с | мг/нм3 | т/год |  | Год |
| са | по сокращению | дится | кой, | max.степ |  |  |  |  |  |  | дос- |
|  | выбросов | газо- | % | очистки% |  |  |  |  |  |  | тиже |
|  |  | очистка |  |  |  |  |  |  |  |  | ния |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НДВ |
| 7 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  | 26 |
|  |  |  |  |  |  | пересчете на фтор/ ( |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 617) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0344 | Фториды | 0.001192 |  | 0.000165 |  | 2026 |
|  |  |  |  |  |  | неорганические плохо |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | растворимые - ( |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | алюминия фторид, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кальция фторид, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | натрия |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | гексафторалюминат) ( |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Фториды |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | неорганические плохо |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | растворимые /в |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | пересчете на фтор/) ( |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 615) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, | 0.000506 |  | 0.00007 |  | 2026 |
|  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | цементного |  |  |  |  |  |

| ЭРА v2.0 ТОО «ЗападныйПроект» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета НДВ на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Карауылкелды, Расширение обустройства месторождения Каратюбе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Источники выделения |  | Число | Hаименование | Hомер | Высо | Диа- | Параметры газовозд.смеси |  |  | Координаты источника |  |  |  |  |
| Про |  | загрязняющих веществ |  | часов | источника выброса | источ | та | метр | на выходе из ист.выброса |  |  | на карте-схеме, м |  |  |  |  |
| изв | Цех |  |  | рабо- | вредных веществ | ника | источ | устья |  |  |  |  |  |  |  |  |
| одс |  | Hаименование | Коли | ты |  | выбро | ника | трубы | ско- | объем на 1 | тем- | точечного источ. |  | 2-го конца лин. |  |  |
| тво |  |  | чест | в |  | са | выбро |  | рость | трубу, м3/с | пер. | /1-го конца лин. |  | /длина, ширина |  |  |
|  |  |  | во | год |  |  | са,м | м | м/с |  | оС | /центра площад- |  | площадного |  |  |
|  |  |  | ист. |  |  |  |  |  |  |  |  | ного источника |  | источника |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X1 | Y1 | X2 |  | Y2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 |
| 001 |  | Газовая сварка | 1 | 70 | Неорганизованный | 6010 | 0.5 |  |  |  |  | 3 | -3 | 3 |  | 5 |

| ЭРА v2.0 ТОО «ЗападныйПроект» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета НДВ на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Карауылкелды, Расширение обустройства месторождения Каратюбе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hомер | Hаименование | Вещества | Коэфф | Средняя | Код |  | Выбросы загрязняющих веществ |  |  |  |  |
| источ | газоочистных | по кото- | обесп | эксплуат | ве- | Hаименование |  |  |  |  |  |
| ника | установок | рым | газо- | степень | ще- | вещества |  |  |  |  |  |
| выбро | и мероприятий | произво- | очист | очистки/ | ства |  | г/с | мг/нм3 | т/год |  | Год |
| са | по сокращению | дится | кой, | max.степ |  |  |  |  |  |  | дос- |
|  | выбросов | газо- | % | очистки% |  |  |  |  |  |  | тиже |
|  |  | очистка |  |  |  |  |  |  |  |  | ния |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НДВ |
| 7 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  | 26 |
|  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | клинкер, зола, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |
| 6010 |  |  |  |  | 0123 | Железо (II, III) | 0.02026 |  | 0.00583 |  | 2026 |
|  |  |  |  |  |  | оксиды (диЖелезо |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | триоксид, Железа |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | оксид) /в пересчете |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на железо/ (274) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0143 | Марганец и его | 0.0003056 |  | 0.000088 |  | 2026 |
|  |  |  |  |  |  | соединения /в |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | пересчете на марганца |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (IV) оксид/ (327) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.00867 |  | 0.002496 |  | 2026 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид ( | 0.001408 |  | 0.000406 |  | 2026 |

| ЭРА v2.0 ТОО «ЗападныйПроект» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета НДВ на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Карауылкелды, Расширение обустройства месторождения Каратюбе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Источники выделения |  | Число | Hаименование | Hомер | Высо | Диа- | Параметры газовозд.смеси |  |  | Координаты источника |  |  |  |  |
| Про |  | загрязняющих веществ |  | часов | источника выброса | источ | та | метр | на выходе из ист.выброса |  |  | на карте-схеме, м |  |  |  |  |
| изв | Цех |  |  | рабо- | вредных веществ | ника | источ | устья |  |  |  |  |  |  |  |  |
| одс |  | Hаименование | Коли | ты |  | выбро | ника | трубы | ско- | объем на 1 | тем- | точечного источ. |  | 2-го конца лин. |  |  |
| тво |  |  | чест | в |  | са | выбро |  | рость | трубу, м3/с | пер. | /1-го конца лин. |  | /длина, ширина |  |  |
|  |  |  | во | год |  |  | са,м | м | м/с |  | оС | /центра площад- |  | площадного |  |  |
|  |  |  | ист. |  |  |  |  |  |  |  |  | ного источника |  | источника |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X1 | Y1 | X2 |  | Y2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 |
| 001 |  | Покрасочные | 1 | 500 | Неорганизованный | 6011 | 0.5 |  |  |  |  | 3 | -3 | 1 |  | 1 |
|  |  | работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 |  | Пыление при | 1 | 500 | Неорганизованный | 6012 | 0.5 |  |  | 0.3157077 | 450 | 3 | -3 | 1 |  | 1 |

| ЭРА v2.0 ТОО «ЗападныйПроект» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета НДВ на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Карауылкелды, Расширение обустройства месторождения Каратюбе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hомер | Hаименование | Вещества | Коэфф | Средняя | Код |  | Выбросы загрязняющих веществ |  |  |  |  |
| источ | газоочистных | по кото- | обесп | эксплуат | ве- | Hаименование |  |  |  |  |  |
| ника | установок | рым | газо- | степень | ще- | вещества |  |  |  |  |  |
| выбро | и мероприятий | произво- | очист | очистки/ | ства |  | г/с | мг/нм3 | т/год |  | Год |
| са | по сокращению | дится | кой, | max.степ |  |  |  |  |  |  | дос- |
|  | выбросов | газо- | % | очистки% |  |  |  |  |  |  | тиже |
|  |  | очистка |  |  |  |  |  |  |  |  | ния |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НДВ |
| 7 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  | 26 |
|  |  |  |  |  |  | Азота оксид) (6) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись | 0.01375 |  | 0.00396 |  | 2026 |
|  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | газ) (584) |  |  |  |  |  |
| 6011 |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь | 0.0625 |  | 0.05086 |  | 2026 |
|  |  |  |  |  |  | о-, м-, п- изомеров) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (203) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0.00361 |  | 0.002223 |  | 2026 |
|  |  |  |  |  | 1119 | 2-Этоксиэтанол ( | 0.0213 |  | 0.0131 |  | 2026 |
|  |  |  |  |  |  | Этиловый эфир |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | этиленгликоля, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Этилцеллозольв) ( |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1497*) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) | 0.02504 |  | 0.0154 |  | 2026 |
|  |  |  |  |  |  | (470) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2752 | Уайт-спирит (1294*) | 0.03125 |  | 0.00956 |  | 2026 |
|  |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы ( | 0.0229 |  | 0.02859 |  | 2026 |
|  |  |  |  |  |  | 116) |  |  |  |  |  |
| 6012 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, | 0.00529 |  | 0.0377 |  | 2026 |

| ЭРА v2.0 ТОО «ЗападныйПроект» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета НДВ на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Карауылкелды, Расширение обустройства месторождения Каратюбе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Источники выделения |  | Число | Hаименование | Hомер | Высо | Диа- | Параметры газовозд.смеси |  |  | Координаты источника |  |  |  |  |
| Про |  | загрязняющих веществ |  | часов | источника выброса | источ | та | метр | на выходе из ист.выброса |  |  | на карте-схеме, м |  |  |  |  |
| изв | Цех |  |  | рабо- | вредных веществ | ника | источ | устья |  |  |  |  |  |  |  |  |
| одс |  | Hаименование | Коли | ты |  | выбро | ника | трубы | ско- | объем на 1 | тем- | точечного источ. |  | 2-го конца лин. |  |  |
| тво |  |  | чест | в |  | са | выбро |  | рость | трубу, м3/с | пер. | /1-го конца лин. |  | /длина, ширина |  |  |
|  |  |  | во | год |  |  | са,м | м | м/с |  | оС | /центра площад- |  | площадного |  |  |
|  |  |  | ист. |  |  |  |  |  |  |  |  | ного источника |  | источника |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X1 | Y1 | X2 |  | Y2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 |
|  |  | передвижении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | автотранспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 |  | Нанесение | 1 | 136 | Неорганизованный | 6013 | 0.5 |  |  | 0.3157077 | 450 | 3 | -3 | 1 |  | 1 |
|  |  | битума |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 |  | Приготовление | 1 | 500 | Неорганизованный | 6014 | 0.5 |  |  | 0.3157077 | 450 | 3 | -3 | 1 |  | 1 |

| ЭРА v2.0 ТОО «ЗападныйПроект» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета НДВ на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Карауылкелды, Расширение обустройства месторождения Каратюбе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hомер | Hаименование | Вещества | Коэфф | Средняя | Код |  | Выбросы загрязняющих веществ |  |  |  |  |
| источ | газоочистных | по кото- | обесп | эксплуат | ве- | Hаименование |  |  |  |  |  |
| ника | установок | рым | газо- | степень | ще- | вещества |  |  |  |  |  |
| выбро | и мероприятий | произво- | очист | очистки/ | ства |  | г/с | мг/нм3 | т/год |  | Год |
| са | по сокращению | дится | кой, | max.степ |  |  |  |  |  |  | дос- |
|  | выбросов | газо- | % | очистки% |  |  |  |  |  |  | тиже |
|  |  | очистка |  |  |  |  |  |  |  |  | ния |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НДВ |
| 7 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  | 26 |
|  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | цементного |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | клинкер, зола, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |
| 6013 |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в | 0.00277 |  | 0.0005 |  | 2026 |
|  |  |  |  |  |  | пересчете на С/ ( |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Углеводороды |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК- |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 265П) (10) |  |  |  |  |  |
| 6014 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, | 0.0222 |  | 0.02556 |  |  |

| ЭРА v2.0 ТОО «ЗападныйПроект» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета НДВ на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Карауылкелды, Расширение обустройства месторождения Каратюбе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Источники выделения |  | Число | Hаименование | Hомер | Высо | Диа- | Параметры газовозд.смеси |  |  | Координаты источника |  |  |  |  |
| Про |  | загрязняющих веществ |  | часов | источника выброса | источ | та | метр | на выходе из ист.выброса |  |  | на карте-схеме, м |  |  |  |  |
| изв | Цех |  |  | рабо- | вредных веществ | ника | источ | устья |  |  |  |  |  |  |  |  |
| одс |  | Hаименование | Коли | ты |  | выбро | ника | трубы | ско- | объем на 1 | тем- | точечного источ. |  | 2-го конца лин. |  |  |
| тво |  |  | чест | в |  | са | выбро |  | рость | трубу, м3/с | пер. | /1-го конца лин. |  | /длина, ширина |  |  |
|  |  |  | во | год |  |  | са,м | м | м/с |  | оС | /центра площад- |  | площадного |  |  |
|  |  |  | ист. |  |  |  |  |  |  |  |  | ного источника |  | источника |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X1 | Y1 | X2 |  | Y2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 |
|  |  | бетона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 |  | Спецтехника | 1 | 50 | Неорганизованный | 6015 | 0.5 |  |  | 0.3157077 | 450 | 3 | -3 | 1 |  | 1 |

| ЭРА v2.0 ТОО «ЗападныйПроект» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета НДВ на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Карауылкелды, Расширение обустройства месторождения Каратюбе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hомер | Hаименование | Вещества | Коэфф | Средняя | Код |  | Выбросы загрязняющих веществ |  |  |  |  |
| источ | газоочистных | по кото- | обесп | эксплуат | ве- | Hаименование |  |  |  |  |  |
| ника | установок | рым | газо- | степень | ще- | вещества |  |  |  |  |  |
| выбро | и мероприятий | произво- | очист | очистки/ | ства |  | г/с | мг/нм3 | т/год |  | Год |
| са | по сокращению | дится | кой, | max.степ |  |  |  |  |  |  | дос- |
|  | выбросов | газо- | % | очистки% |  |  |  |  |  |  | тиже |
|  |  | очистка |  |  |  |  |  |  |  |  | ния |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НДВ |
| 7 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  | 26 |
|  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | цементного |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | клинкер, зола, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |
| 6015 |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.14245 |  | 0.011455 |  | 2026 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид ( | 0.023154 |  | 0.0018611 |  | 2026 |
|  |  |  |  |  |  | Азота оксид) (6) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, | 0.013412 |  | 0.0010603 |  | 2026 |
|  |  |  |  |  |  | Углерод черный) (583) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид ( | 0.022714 |  | 0.001825 |  | 2026 |
|  |  |  |  |  |  | Ангидрид сернистый, |  |  |  |  |  |

| ЭРА v2.0 ТОО «ЗападныйПроект» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета НДВ на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Карауылкелды, Расширение обустройства месторождения Каратюбе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Источники выделения |  | Число | Hаименование | Hомер | Высо | Диа- | Параметры газовозд.смеси |  |  | Координаты источника |  |  |  |  |
| Про |  | загрязняющих веществ |  | часов | источника выброса | источ | та | метр | на выходе из ист.выброса |  |  | на карте-схеме, м |  |  |  |  |
| изв | Цех |  |  | рабо- | вредных веществ | ника | источ | устья |  |  |  |  |  |  |  |  |
| одс |  | Hаименование | Коли | ты |  | выбро | ника | трубы | ско- | объем на 1 | тем- | точечного источ. |  | 2-го конца лин. |  |  |
| тво |  |  | чест | в |  | са | выбро |  | рость | трубу, м3/с | пер. | /1-го конца лин. |  | /длина, ширина |  |  |
|  |  |  | во | год |  |  | са,м | м | м/с |  | оС | /центра площад- |  | площадного |  |  |
|  |  |  | ист. |  |  |  |  |  |  |  |  | ного источника |  | источника |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X1 | Y1 | X2 |  | Y2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 |
| 002 |  | Блок реагентов | 1 | 8760 | Неорганизованный | 6016 | 0.5 |  |  | 0.3157077 | 450 | 3 | -3 | 1 |  | 1 |
| 004 |  | Утечки через | 1 | 8760 | Неорганизованный | 6017 | 5 |  |  |  |  | 3 | -3 | 1 |  | 1 |
|  |  | неплотности ФС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | и ЗРА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v2.0 ТОО «ЗападныйПроект» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета НДВ на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Карауылкелды, Расширение обустройства месторождения Каратюбе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hомер | Hаименование | Вещества | Коэфф | Средняя | Код |  | Выбросы загрязняющих веществ |  |  |  |  |
| источ | газоочистных | по кото- | обесп | эксплуат | ве- | Hаименование |  |  |  |  |  |
| ника | установок | рым | газо- | степень | ще- | вещества |  |  |  |  |  |
| выбро | и мероприятий | произво- | очист | очистки/ | ства |  | г/с | мг/нм3 | т/год |  | Год |
| са | по сокращению | дится | кой, | max.степ |  |  |  |  |  |  | дос- |
|  | выбросов | газо- | % | очистки% |  |  |  |  |  |  | тиже |
|  |  | очистка |  |  |  |  |  |  |  |  | ния |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НДВ |
| 7 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  | 26 |
|  |  |  |  |  |  | Сернистый газ, Сера ( |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись | 0.23665 |  | 0.0193196 |  | 2026 |
|  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | газ) (584) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2732 | Керосин (654*) | 0.04501 |  | 0.0035996 |  | 2026 |
| 6016 |  |  |  |  | 0612 | Изопропилбензол ( | 0.002636 |  | 0.033477 |  | 2026 |
|  |  |  |  |  |  | Кумол, (1-Метилэтил) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бензол) (285) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0627 | Этилбензол (675) | 0.002636 |  | 0.033477 |  | 2026 |
| 6017 |  |  |  |  | 0333 | Сероводород ( | 0.00112 |  | 0.05153 |  | 2026 |
|  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0370 | Углерод оксид сульфид | 0.000001 |  | 0.00004 |  | 2026 |
|  |  |  |  |  |  | (Углерода сероокись) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (1295*) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0403 | Гексан (135) | 0.00019 |  | 0.00874 |  | 2026 |
|  |  |  |  |  | 0405 | Пентан (450) | 0.00023 |  | 0.01055 |  | 2026 |
|  |  |  |  |  | 0410 | Метан (727*) | 0.0041 |  | 0.18857 |  | 2026 |
|  |  |  |  |  | 0412 | Изобутан (2- | 0.00009 |  | 0.00425 |  | 2026 |

| ЭРА v2.0 ТОО «ЗападныйПроект» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета НДВ на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Карауылкелды, Расширение обустройства месторождения Каратюбе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Источники выделения |  | Число | Hаименование | Hомер | Высо | Диа- | Параметры газовозд.смеси |  |  | Координаты источника |  |  |  |  |
| Про |  | загрязняющих веществ |  | часов | источника выброса | источ | та | метр | на выходе из ист.выброса |  |  | на карте-схеме, м |  |  |  |  |
| изв | Цех |  |  | рабо- | вредных веществ | ника | источ | устья |  |  |  |  |  |  |  |  |
| одс |  | Hаименование | Коли | ты |  | выбро | ника | трубы | ско- | объем на 1 | тем- | точечного источ. |  | 2-го конца лин. |  |  |
| тво |  |  | чест | в |  | са | выбро |  | рость | трубу, м3/с | пер. | /1-го конца лин. |  | /длина, ширина |  |  |
|  |  |  | во | год |  |  | са,м | м | м/с |  | оС | /центра площад- |  | площадного |  |  |
|  |  |  | ист. |  |  |  |  |  |  |  |  | ного источника |  | источника |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X1 | Y1 | X2 |  | Y2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 |
| 002 |  | Насос НБ-125 | 1 | 1200 | Неорганизованный | 6018 | 5 |  |  |  |  | 3 | -3 | 1 |  | 1 |

| ЭРА v2.0 ТОО «ЗападныйПроект» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета НДВ на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Карауылкелды, Расширение обустройства месторождения Каратюбе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hомер | Hаименование | Вещества | Коэфф | Средняя | Код |  | Выбросы загрязняющих веществ |  |  |  |  |
| источ | газоочистных | по кото- | обесп | эксплуат | ве- | Hаименование |  |  |  |  |  |
| ника | установок | рым | газо- | степень | ще- | вещества |  |  |  |  |  |
| выбро | и мероприятий | произво- | очист | очистки/ | ства |  | г/с | мг/нм3 | т/год |  | Год |
| са | по сокращению | дится | кой, | max.степ |  |  |  |  |  |  | дос- |
|  | выбросов | газо- | % | очистки% |  |  |  |  |  |  | тиже |
|  |  | очистка |  |  |  |  |  |  |  |  | ния |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НДВ |
| 7 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  | 26 |
|  |  |  |  |  |  | Метилпропан) (279) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0.00001 |  | 0.00029 |  | 2026 |
|  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0.00002 |  | 0.00095 |  | 2026 |
|  |  |  |  |  | 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый | 0.00022 |  | 0.01002 |  | 2026 |
|  |  |  |  |  |  | спирт) (102) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1078 | Этан-1,2-диол ( | 0.00075 |  | 0.03447 |  | 2026 |
|  |  |  |  |  |  | Гликоль, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Этиленгликоль) (1444* |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) | 0.00041 |  | 0.01905 |  | 2026 |
|  |  |  |  |  |  | (470) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1715 | Метантиол ( | 0.000002 |  | 0.00008 |  | 2026 |
|  |  |  |  |  |  | Метилмеркаптан) (339) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1728 | Этантиол (668) | 0.000001 |  | 0.00004 |  | 2026 |
|  |  |  |  |  | 2208 | 2,2-Диметил-3- | 0.0002 |  | 0.00911 |  | 2026 |
|  |  |  |  |  |  | метиленбицикло[2,2,1] |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | гептан (Камфен) (402* |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ) |  |  |  |  |  |
| 6018 |  |  |  |  | 0333 | Сероводород ( | 0.000003336 |  | 0.0001051 |  | 2026 |

| ЭРА v2.0 ТОО «ЗападныйПроект» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета НДВ на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Карауылкелды, Расширение обустройства месторождения Каратюбе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Источники выделения |  | Число | Hаименование | Hомер | Высо | Диа- | Параметры газовозд.смеси |  |  | Координаты источника |  |  |  |  |
| Про |  | загрязняющих веществ |  | часов | источника выброса | источ | та | метр | на выходе из ист.выброса |  |  | на карте-схеме, м |  |  |  |  |
| изв | Цех |  |  | рабо- | вредных веществ | ника | источ | устья |  |  |  |  |  |  |  |  |
| одс |  | Hаименование | Коли | ты |  | выбро | ника | трубы | ско- | объем на 1 | тем- | точечного источ. |  | 2-го конца лин. |  |  |
| тво |  |  | чест | в |  | са | выбро |  | рость | трубу, м3/с | пер. | /1-го конца лин. |  | /длина, ширина |  |  |
|  |  |  | во | год |  |  | са,м | м | м/с |  | оС | /центра площад- |  | площадного |  |  |
|  |  |  | ист. |  |  |  |  |  |  |  |  | ного источника |  | источника |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X1 | Y1 | X2 |  | Y2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 |
| 002 |  | Насос НБ-125 | 1 | 1200 | Неорганизованный | 6019 | 5 |  |  |  |  | 3 | -3 | 1 |  | 1 |

| ЭРА v2.0 ТОО «ЗападныйПроект» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета НДВ на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Карауылкелды, Расширение обустройства месторождения Каратюбе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hомер | Hаименование | Вещества | Коэфф | Средняя | Код |  | Выбросы загрязняющих веществ |  |  |  |  |
| источ | газоочистных | по кото- | обесп | эксплуат | ве- | Hаименование |  |  |  |  |  |
| ника | установок | рым | газо- | степень | ще- | вещества |  |  |  |  |  |
| выбро | и мероприятий | произво- | очист | очистки/ | ства |  | г/с | мг/нм3 | т/год |  | Год |
| са | по сокращению | дится | кой, | max.степ |  |  |  |  |  |  | дос- |
|  | выбросов | газо- | % | очистки% |  |  |  |  |  |  | тиже |
|  |  | очистка |  |  |  |  |  |  |  |  | ния |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НДВ |
| 7 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  | 26 |
|  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов | 0.00403 |  | 0.127 |  | 2026 |
|  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 ( |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1502*) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов | 0.00149 |  | 0.047 |  | 2026 |
|  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 ( |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1503*) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0.00001946 |  | 0.000613 |  | 2026 |
|  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь | 0.00000612 |  | 0.0001927 |  | 2026 |
|  |  |  |  |  |  | о-, м-, п- изомеров) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (203) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0.00001223 |  | 0.0003854 |  | 2026 |
| 6019 |  |  |  |  | 0333 | Сероводород ( | 0.000003336 |  | 0.0001051 |  | 2026 |
|  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов | 0.00403 |  | 0.127 |  | 2026 |
|  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 ( |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1502*) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов | 0.00149 |  | 0.047 |  | 2026 |
|  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 ( |  |  |  |  |  |

| ЭРА v2.0 ТОО «ЗападныйПроект» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета НДВ на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Карауылкелды, Расширение обустройства месторождения Каратюбе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Источники выделения |  | Число | Hаименование | Hомер | Высо | Диа- | Параметры газовозд.смеси |  |  | Координаты источника |  |  |  |  |
| Про |  | загрязняющих веществ |  | часов | источника выброса | источ | та | метр | на выходе из ист.выброса |  |  | на карте-схеме, м |  |  |  |  |
| изв | Цех |  |  | рабо- | вредных веществ | ника | источ | устья |  |  |  |  |  |  |  |  |
| одс |  | Hаименование | Коли | ты |  | выбро | ника | трубы | ско- | объем на 1 | тем- | точечного источ. |  | 2-го конца лин. |  |  |
| тво |  |  | чест | в |  | са | выбро |  | рость | трубу, м3/с | пер. | /1-го конца лин. |  | /длина, ширина |  |  |
|  |  |  | во | год |  |  | са,м | м | м/с |  | оС | /центра площад- |  | площадного |  |  |
|  |  |  | ист. |  |  |  |  |  |  |  |  | ного источника |  | источника |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X1 | Y1 | X2 |  | Y2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 |
| 004 |  | Технологические | 1 | 1200 | Неорганизованный | 6021 | 5 |  |  |  |  | 3 | -3 | 1 |  | 1 |
|  |  | трубопроводы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v2.0 ТОО «ЗападныйПроект» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета НДВ на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Карауылкелды, Расширение обустройства месторождения Каратюбе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hомер | Hаименование | Вещества | Коэфф | Средняя | Код |  | Выбросы загрязняющих веществ |  |  |  |  |
| источ | газоочистных | по кото- | обесп | эксплуат | ве- | Hаименование |  |  |  |  |  |
| ника | установок | рым | газо- | степень | ще- | вещества |  |  |  |  |  |
| выбро | и мероприятий | произво- | очист | очистки/ | ства |  | г/с | мг/нм3 | т/год |  | Год |
| са | по сокращению | дится | кой, | max.степ |  |  |  |  |  |  | дос- |
|  | выбросов | газо- | % | очистки% |  |  |  |  |  |  | тиже |
|  |  | очистка |  |  |  |  |  |  |  |  | ния |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НДВ |
| 7 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  | 26 |
|  |  |  |  |  |  | 1503*) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0.00001946 |  | 0.000613 |  | 2026 |
|  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь | 0.00000612 |  | 0.0001927 |  | 2026 |
|  |  |  |  |  |  | о-, м-, п- изомеров) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (203) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0.00001223 |  | 0.0003854 |  | 2026 |
| 6021 |  |  |  |  | 0333 | Сероводород ( | 0.00000538 |  | 0.0000195182 |  | 2026 |
|  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов | 0.0065 |  | 0.023567 |  | 2026 |
|  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 ( |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1502*) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов | 0.002404 |  | 0.0087217 |  | 2026 |
|  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 ( |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1503*) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0.0000314 |  | 0.000113806 |  | 2026 |
|  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь | 0.00000987 |  | 0.0000357534 |  | 2026 |
|  |  |  |  |  |  | о-, м-, п- изомеров) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (203) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0.00001973 |  | 0.000071507 |  | 2026 |

| ЭРА v2.0 ТОО «ЗападныйПроект» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета НДВ на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Карауылкелды, Расширение обустройства месторождения Каратюбе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Источники выделения |  | Число | Hаименование | Hомер | Высо | Диа- | Параметры газовозд.смеси |  |  | Координаты источника |  |  |  |  |
| Про |  | загрязняющих веществ |  | часов | источника выброса | источ | та | метр | на выходе из ист.выброса |  |  | на карте-схеме, м |  |  |  |  |
| изв | Цех |  |  | рабо- | вредных веществ | ника | источ | устья |  |  |  |  |  |  |  |  |
| одс |  | Hаименование | Коли | ты |  | выбро | ника | трубы | ско- | объем на 1 | тем- | точечного источ. |  | 2-го конца лин. |  |  |
| тво |  |  | чест | в |  | са | выбро |  | рость | трубу, м3/с | пер. | /1-го конца лин. |  | /длина, ширина |  |  |
|  |  |  | во | год |  |  | са,м | м | м/с |  | оС | /центра площад- |  | площадного |  |  |
|  |  |  | ист. |  |  |  |  |  |  |  |  | ного источника |  | источника |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X1 | Y1 | X2 |  | Y2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 |
| 002 |  | ЕП-16м3 с | 1 | 8760 | Неорганизованный | 6022 | 5 |  |  |  |  | 3 | -3 | 1 |  | 1 |
|  |  | погружным |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | насосом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003 |  | Блок реагентов | 1 | 8760 | Неорганизованный | 6023 | 5 |  |  |  |  | 3 | -3 | 1 |  | 1 |
| 003 |  | Насос НБ-125 | 1 | 1200 | Неорганизованный | 6024 | 5 |  |  |  |  | 3 | -3 | 1 |  | 1 |

| ЭРА v2.0 ТОО «ЗападныйПроект» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета НДВ на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Карауылкелды, Расширение обустройства месторождения Каратюбе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hомер | Hаименование | Вещества | Коэфф | Средняя | Код |  | Выбросы загрязняющих веществ |  |  |  |  |
| источ | газоочистных | по кото- | обесп | эксплуат | ве- | Hаименование |  |  |  |  |  |
| ника | установок | рым | газо- | степень | ще- | вещества |  |  |  |  |  |
| выбро | и мероприятий | произво- | очист | очистки/ | ства |  | г/с | мг/нм3 | т/год |  | Год |
| са | по сокращению | дится | кой, | max.степ |  |  |  |  |  |  | дос- |
|  | выбросов | газо- | % | очистки% |  |  |  |  |  |  | тиже |
|  |  | очистка |  |  |  |  |  |  |  |  | ния |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НДВ |
| 7 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  | 26 |
| 6022 |  |  |  |  | 0333 | Сероводород ( | 0.000000001 |  | 0.0000001308 |  | 2026 |
|  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов | 0.000001304 |  | 0.000158 |  | 2026 |
|  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 ( |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1502*) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов | 0.000000482 |  | 0.0000584 |  | 2026 |
|  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 ( |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1503*) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0.000000006 |  | 0.000000763 |  | 2026 |
|  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь | 0.000000002 |  | 0.00000024 |  | 2026 |
|  |  |  |  |  |  | о-, м-, п- изомеров) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (203) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0.000000004 |  | 0.00000048 |  | 2026 |
| 6023 |  |  |  |  | 0612 | Изопропилбензол ( | 0.002636 |  | 0.033477 |  | 2026 |
|  |  |  |  |  |  | Кумол, (1-Метилэтил) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бензол) (285) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0627 | Этилбензол (675) | 0.002636 |  | 0.033477 |  | 2026 |
| 6024 |  |  |  |  | 0333 | Сероводород ( | 0.000003336 |  | 0.0001051 |  | 2026 |
|  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |  |  |  |

| ЭРА v2.0 ТОО «ЗападныйПроект» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета НДВ на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Карауылкелды, Расширение обустройства месторождения Каратюбе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Источники выделения |  | Число | Hаименование | Hомер | Высо | Диа- | Параметры газовозд.смеси |  |  | Координаты источника |  |  |  |  |
| Про |  | загрязняющих веществ |  | часов | источника выброса | источ | та | метр | на выходе из ист.выброса |  |  | на карте-схеме, м |  |  |  |  |
| изв | Цех |  |  | рабо- | вредных веществ | ника | источ | устья |  |  |  |  |  |  |  |  |
| одс |  | Hаименование | Коли | ты |  | выбро | ника | трубы | ско- | объем на 1 | тем- | точечного источ. |  | 2-го конца лин. |  |  |
| тво |  |  | чест | в |  | са | выбро |  | рость | трубу, м3/с | пер. | /1-го конца лин. |  | /длина, ширина |  |  |
|  |  |  | во | год |  |  | са,м | м | м/с |  | оС | /центра площад- |  | площадного |  |  |
|  |  |  | ист. |  |  |  |  |  |  |  |  | ного источника |  | источника |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X1 | Y1 | X2 |  | Y2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 |
| 003 |  | Насос НБ-125 | 1 | 1200 | Неорганизованный | 6025 | 5 |  |  |  |  | 3 | -3 | 1 |  | 1 |

| ЭРА v2.0 ТОО «ЗападныйПроект» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета НДВ на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Карауылкелды, Расширение обустройства месторождения Каратюбе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hомер | Hаименование | Вещества | Коэфф | Средняя | Код |  | Выбросы загрязняющих веществ |  |  |  |  |
| источ | газоочистных | по кото- | обесп | эксплуат | ве- | Hаименование |  |  |  |  |  |
| ника | установок | рым | газо- | степень | ще- | вещества |  |  |  |  |  |
| выбро | и мероприятий | произво- | очист | очистки/ | ства |  | г/с | мг/нм3 | т/год |  | Год |
| са | по сокращению | дится | кой, | max.степ |  |  |  |  |  |  | дос- |
|  | выбросов | газо- | % | очистки% |  |  |  |  |  |  | тиже |
|  |  | очистка |  |  |  |  |  |  |  |  | ния |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НДВ |
| 7 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  | 26 |
|  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов | 0.00403 |  | 0.127 |  | 2026 |
|  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 ( |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1502*) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов | 0.00149 |  | 0.047 |  | 2026 |
|  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 ( |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1503*) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0.00001946 |  | 0.000613 |  | 2026 |
|  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь | 0.00000612 |  | 0.0001927 |  | 2026 |
|  |  |  |  |  |  | о-, м-, п- изомеров) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (203) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0.00001223 |  | 0.0003854 |  | 2026 |
| 6025 |  |  |  |  | 0333 | Сероводород ( | 0.000003336 |  | 0.0001051 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов | 0.00403 |  | 0.127 |  | 2026 |
|  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 ( |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1502*) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов | 0.00149 |  | 0.047 |  | 2026 |
|  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 ( |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1503*) |  |  |  |  |  |

| ЭРА v2.0 ТОО «ЗападныйПроект» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета НДВ на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Карауылкелды, Расширение обустройства месторождения Каратюбе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Источники выделения |  | Число | Hаименование | Hомер | Высо | Диа- | Параметры газовозд.смеси |  |  | Координаты источника |  |  |  |  |
| Про |  | загрязняющих веществ |  | часов | источника выброса | источ | та | метр | на выходе из ист.выброса |  |  | на карте-схеме, м |  |  |  |  |
| изв | Цех |  |  | рабо- | вредных веществ | ника | источ | устья |  |  |  |  |  |  |  |  |
| одс |  | Hаименование | Коли | ты |  | выбро | ника | трубы | ско- | объем на 1 | тем- | точечного источ. |  | 2-го конца лин. |  |  |
| тво |  |  | чест | в |  | са | выбро |  | рость | трубу, м3/с | пер. | /1-го конца лин. |  | /длина, ширина |  |  |
|  |  |  | во | год |  |  | са,м | м | м/с |  | оС | /центра площад- |  | площадного |  |  |
|  |  |  | ист. |  |  |  |  |  |  |  |  | ного источника |  | источника |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X1 | Y1 | X2 |  | Y2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 |
| 003 |  | ЕП-16м3 с | 1 | 8760 | Неорганизованный | 6026 | 5 |  |  |  |  | 3 | -3 | 1 |  | 1 |
|  |  | погружным |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | насосом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 004 |  | ЭДГ 63 м3 | 1 | 8760 | Неорганизованный | 6027 | 5 |  |  |  |  | 3 | -3 | 1 |  | 1 |

| ЭРА v2.0 ТОО «ЗападныйПроект» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета НДВ на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Карауылкелды, Расширение обустройства месторождения Каратюбе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hомер | Hаименование | Вещества | Коэфф | Средняя | Код |  | Выбросы загрязняющих веществ |  |  |  |  |
| источ | газоочистных | по кото- | обесп | эксплуат | ве- | Hаименование |  |  |  |  |  |
| ника | установок | рым | газо- | степень | ще- | вещества |  |  |  |  |  |
| выбро | и мероприятий | произво- | очист | очистки/ | ства |  | г/с | мг/нм3 | т/год |  | Год |
| са | по сокращению | дится | кой, | max.степ |  |  |  |  |  |  | дос- |
|  | выбросов | газо- | % | очистки% |  |  |  |  |  |  | тиже |
|  |  | очистка |  |  |  |  |  |  |  |  | ния |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НДВ |
| 7 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  | 26 |
|  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0.00001946 |  | 0.000613 |  | 2026 |
|  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь | 0.00000612 |  | 0.0001927 |  | 2026 |
|  |  |  |  |  |  | о-, м-, п- изомеров) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (203) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0.00001223 |  | 0.0003854 |  | 2026 |
| 6026 |  |  |  |  | 0333 | Сероводород ( | 0.000000001 |  | 0.0000001308 |  | 2026 |
|  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов | 0.000001304 |  | 0.000158 |  | 2026 |
|  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 ( |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1502*) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов | 0.000000482 |  | 0.0000584 |  | 2026 |
|  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 ( |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1503*) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0.000000006 |  | 0.000000763 |  | 2026 |
|  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь | 0.000000002 |  | 0.00000024 |  | 2026 |
|  |  |  |  |  |  | о-, м-, п- изомеров) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (203) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0.000000004 |  | 0.00000048 |  | 2026 |
| 6027 |  |  |  |  | 0333 | Сероводород ( | 0.000003336 |  | 0.000000288 |  | 2026 |

| ЭРА v2.0 ТОО «ЗападныйПроект» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета НДВ на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Карауылкелды, Расширение обустройства месторождения Каратюбе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Источники выделения |  | Число | Hаименование | Hомер | Высо | Диа- | Параметры газовозд.смеси |  |  | Координаты источника |  |  |  |  |
| Про |  | загрязняющих веществ |  | часов | источника выброса | источ | та | метр | на выходе из ист.выброса |  |  | на карте-схеме, м |  |  |  |  |
| изв | Цех |  |  | рабо- | вредных веществ | ника | источ | устья |  |  |  |  |  |  |  |  |
| одс |  | Hаименование | Коли | ты |  | выбро | ника | трубы | ско- | объем на 1 | тем- | точечного источ. |  | 2-го конца лин. |  |  |
| тво |  |  | чест | в |  | са | выбро |  | рость | трубу, м3/с | пер. | /1-го конца лин. |  | /длина, ширина |  |  |
|  |  |  | во | год |  |  | са,м | м | м/с |  | оС | /центра площад- |  | площадного |  |  |
|  |  |  | ист. |  |  |  |  |  |  |  |  | ного источника |  | источника |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X1 | Y1 | X2 |  | Y2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 |
| 005 |  | Неплотности | 1 | 8760 | Неорганизованный | 6028 | 5 |  |  |  |  | 3 | -3 | 1 |  | 1 |
|  |  | оборудований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 005 |  | Насосный блок | 1 | 8760 | Неорганизованный | 6029 | 5 |  |  |  |  | 3 | -3 | 1 |  | 1 |

| ЭРА v2.0 ТОО «ЗападныйПроект» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета НДВ на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Карауылкелды, Расширение обустройства месторождения Каратюбе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hомер | Hаименование | Вещества | Коэфф | Средняя | Код |  | Выбросы загрязняющих веществ |  |  |  |  |
| источ | газоочистных | по кото- | обесп | эксплуат | ве- | Hаименование |  |  |  |  |  |
| ника | установок | рым | газо- | степень | ще- | вещества |  |  |  |  |  |
| выбро | и мероприятий | произво- | очист | очистки/ | ства |  | г/с | мг/нм3 | т/год |  | Год |
| са | по сокращению | дится | кой, | max.степ |  |  |  |  |  |  | дос- |
|  | выбросов | газо- | % | очистки% |  |  |  |  |  |  | тиже |
|  |  | очистка |  |  |  |  |  |  |  |  | ния |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НДВ |
| 7 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  | 26 |
|  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов | 0.00403 |  | 0.000348 |  | 2026 |
|  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 ( |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1502*) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов | 0.00149 |  | 0.0001286 |  | 2026 |
|  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 ( |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1503*) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0.00001946 |  | 0.00000168 |  | 2026 |
|  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь | 0.00000612 |  | 0.000000528 |  | 2026 |
|  |  |  |  |  |  | о-, м-, п- изомеров) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (203) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0.00001223 |  | 0.000001056 |  | 2026 |
| 6028 |  |  |  |  | 0402 | Бутан (99) | 0.002863 |  | 0.1099624 |  | 2026 |
|  |  |  |  |  | 0403 | Гексан (135) | 0.000455 |  | 0.0174658 |  | 2026 |
|  |  |  |  |  | 0405 | Пентан (450) | 0.000764 |  | 0.0293434 |  | 2026 |
|  |  |  |  |  | 0410 | Метан (727*) | 0.0000501 |  | 0.001923445 |  | 2026 |
|  |  |  |  |  | 0412 | Изобутан (2- | 0.001447 |  | 0.0555222 |  | 2026 |
|  |  |  |  |  |  | Метилпропан) (279) |  |  |  |  |  |
| 6029 |  |  |  |  | 0333 | Сероводород ( | 0.0000217 |  | 0.0000512 |  | 2026 |

| ЭРА v2.0 ТОО «ЗападныйПроект» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета НДВ на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Карауылкелды, Расширение обустройства месторождения Каратюбе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Источники выделения |  | Число | Hаименование | Hомер | Высо | Диа- | Параметры газовозд.смеси |  |  | Координаты источника |  |  |  |  |
| Про |  | загрязняющих веществ |  | часов | источника выброса | источ | та | метр | на выходе из ист.выброса |  |  | на карте-схеме, м |  |  |  |  |
| изв | Цех |  |  | рабо- | вредных веществ | ника | источ | устья |  |  |  |  |  |  |  |  |
| одс |  | Hаименование | Коли | ты |  | выбро | ника | трубы | ско- | объем на 1 | тем- | точечного источ. |  | 2-го конца лин. |  |  |
| тво |  |  | чест | в |  | са | выбро |  | рость | трубу, м3/с | пер. | /1-го конца лин. |  | /длина, ширина |  |  |
|  |  |  | во | год |  |  | са,м | м | м/с |  | оС | /центра площад- |  | площадного |  |  |
|  |  |  | ист. |  |  |  |  |  |  |  |  | ного источника |  | источника |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X1 | Y1 | X2 |  | Y2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 |
| 005 |  | Топливораздаточ | 1 | 8760 | Неорганизованный | 6030 | 5 |  |  |  |  | 3 | -3 | 1 |  | 1 |
|  |  | ная колонка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 005 |  | Слив в | 1 | 8760 | Неорганизованный | 6031 | 5 |  |  |  |  | 3 | -3 | 1 |  | 1 |
|  |  | резервуар (30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v2.0 ТОО «ЗападныйПроект» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета НДВ на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Карауылкелды, Расширение обустройства месторождения Каратюбе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hомер | Hаименование | Вещества | Коэфф | Средняя | Код |  | Выбросы загрязняющих веществ |  |  |  |  |
| источ | газоочистных | по кото- | обесп | эксплуат | ве- | Hаименование |  |  |  |  |  |
| ника | установок | рым | газо- | степень | ще- | вещества |  |  |  |  |  |
| выбро | и мероприятий | произво- | очист | очистки/ | ства |  | г/с | мг/нм3 | т/год |  | Год |
| са | по сокращению | дится | кой, | max.степ |  |  |  |  |  |  | дос- |
|  | выбросов | газо- | % | очистки% |  |  |  |  |  |  | тиже |
|  |  | очистка |  |  |  |  |  |  |  |  | ния |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НДВ |
| 7 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  | 26 |
|  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в | 0.00773 |  | 0.01825 |  | 2026 |
|  |  |  |  |  |  | пересчете на С/ ( |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Углеводороды |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК- |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 265П) (10) |  |  |  |  |  |
| 6030 |  |  |  |  | 0333 | Сероводород ( | 0.000000977 |  | 0.0000528 |  | 2026 |
|  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в | 0.000348 |  | 0.0188 |  | 2026 |
|  |  |  |  |  |  | пересчете на С/ ( |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Углеводороды |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК- |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 265П) (10) |  |  |  |  |  |
| 6031 |  |  |  |  | 0333 | Сероводород ( | 0.0000289 |  | 0.0000512 |  | 2026 |
|  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |  |  |  |

| ЭРА v2.0 ТОО «ЗападныйПроект» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета НДВ на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Карауылкелды, Расширение обустройства месторождения Каратюбе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Источники выделения |  | Число | Hаименование | Hомер | Высо | Диа- | Параметры газовозд.смеси |  |  | Координаты источника |  |  |  |  |
| Про |  | загрязняющих веществ |  | часов | источника выброса | источ | та | метр | на выходе из ист.выброса |  |  | на карте-схеме, м |  |  |  |  |
| изв | Цех |  |  | рабо- | вредных веществ | ника | источ | устья |  |  |  |  |  |  |  |  |
| одс |  | Hаименование | Коли | ты |  | выбро | ника | трубы | ско- | объем на 1 | тем- | точечного источ. |  | 2-го конца лин. |  |  |
| тво |  |  | чест | в |  | са | выбро |  | рость | трубу, м3/с | пер. | /1-го конца лин. |  | /длина, ширина |  |  |
|  |  |  | во | год |  |  | са,м | м | м/с |  | оС | /центра площад- |  | площадного |  |  |
|  |  |  | ист. |  |  |  |  |  |  |  |  | ного источника |  | источника |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X1 | Y1 | X2 |  | Y2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 |
|  |  | м3) с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | автоцистерны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v2.0 ТОО «ЗападныйПроект» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета НДВ на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Карауылкелды, Расширение обустройства месторождения Каратюбе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hомер | Hаименование | Вещества | Коэфф | Средняя | Код |  | Выбросы загрязняющих веществ |  |  |  |  |
| источ | газоочистных | по кото- | обесп | эксплуат | ве- | Hаименование |  |  |  |  |  |
| ника | установок | рым | газо- | степень | ще- | вещества |  |  |  |  |  |
| выбро | и мероприятий | произво- | очист | очистки/ | ства |  | г/с | мг/нм3 | т/год |  | Год |
| са | по сокращению | дится | кой, | max.степ |  |  |  |  |  |  | дос- |
|  | выбросов | газо- | % | очистки% |  |  |  |  |  |  | тиже |
|  |  | очистка |  |  |  |  |  |  |  |  | ния |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НДВ |
| 7 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  | 26 |
|  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в | 0.0103 |  | 0.01825 |  | 2026 |
|  |  |  |  |  |  | пересчете на С/ ( |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Углеводороды |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК- |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 265П) (10) |  |  |  |  |  |

1.4. Внедрение малоотходных и безотходных технологий, а также специальные мероприятия по предотвращению (сокращению) выбросов в атмосферный воздух

Учитывая специфику строительства проектируемого объекта, внедрение малоотходных и безотходных технологий, а также специальные мероприятия по предотвращению (сокращению) выбросов в атмосферный воздух к реализации не планируются.

1.5. Определение нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ

Нормативы допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в атмосферу устанавливают для каждого источника выбросов загрязняющих веществ, при условии, что выбросы вредных веществ, при рассеивании не создадут приземную концентрацию, превышающую их ПДК для населенных мест.

Нормативы эмиссий не устанавливаются для объектов III и IV категорий.

Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам на период СМР представлено в таблице 1.5-1.

| ЭРА v2.0 ТОО "ЗападныйПроект" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на период строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Карауылкелды, Расширение обустройства месторождения Каратюбе стр |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Н а и м е н о в а н и е | ПДК | ПДК | ОБУВ | Выброс | Средневзве- | М/(ПДК*Н) |  |
| загр. | вещества | максим. | средне- | ориентир. | вещества | шенная | для Н>10 | Примечание |
| веще- |  | разовая, | суточная, | безопасн. | г/с | высота, | М/ПДК |  |
| Ства |  | мг/м3 | мг/м3 | УВ,мг/м3 |  | м | для Н<10 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (диЖелезо |  | 0.04 |  | 0.02411 | 0.5000 | 0.0603 | - |
|  | триоксид, Железа оксид) /в пересчете на |  |  |  |  |  |  |  |
|  | железо/ (274) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0143 | Марганец и его соединения /в пересчете на | 0.01 | 0.001 |  | 0.0006376 | 0.5000 | 0.0638 | - |
|  | марганца (IV) оксид/ (327) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0146 | Медь (II) оксид (Медь оксид, Меди оксид) |  | 0.002 |  | 0.000596 | 0.5000 | 0.0298 | - |
|  | /в пересчете на медь/ (329) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0164 | Никель оксид /в пересчете на никель/ |  | 0.001 |  | 0.00035 | 0.5000 | 0.035 | - |
|  | (420) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.4 | 0.06 |  | 0.039885733 | 4.8332 | 0.0997 | - |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.15 | 0.05 |  | 0.017777167 | 5.0000 | 0.1185 | Расчет |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0.2 |  |  | 0.0625 | 0.5000 | 0.3125 | Расчет |
|  | (203) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.6 |  |  | 0.00361 | 0.5000 | 0.006 | - |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  | 0.000001 |  | 0.000000105 | 5.0000 | 0.0105 | - |
| 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир |  |  | 0.7 | 0.0213 | 0.5000 | 0.0304 | - |
|  | этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470) | 0.35 |  |  | 0.02504 | 0.5000 | 0.0715 | - |
| 2732 | Керосин (654*) |  |  | 1.2 | 0.04501 | 5.0000 | 0.0375 | - |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) |  |  | 1 | 0.03125 | 0.5000 | 0.0313 | - |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ | 1 |  |  | 0.028087417 | 4.5562 | 0.0281 | - |
|  | (Углеводороды предельные С12-С19 (в |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пересчете на С); Растворитель РПК-265П) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (10) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.5 | 0.15 |  | 0.0229 | 0.5000 | 0.0458 | - |
| Вещества, обладающие эффектом суммарного вредного воздействия |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v2.0 ТОО "ЗападныйПроект" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на период строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Карауылкелды, Расширение обустройства месторождения Каратюбе стр |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Н а и м е н о в а н и е | ПДК | ПДК | ОБУВ | Выброс | Средневзве- | М/(ПДК*Н) |  |
| загр. | вещества | максим. | средне- | ориентир. | вещества | шенная | для Н>10 | Примечание |
| веще- |  | разовая, | суточная, | безопасн. | г/с | высота, | М/ПДК |  |
| ства |  | мг/м3 | мг/м3 | УВ,мг/м3 |  | м | для Н<10 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0207 | Цинк оксид /в пересчете на цинк/ (662) |  | 0.05 |  | 0.0002094 | 0.5000 | 0.0004 | - |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.2 | 0.04 |  | 0.245419667 | 4.8331 | 1.2271 | Расчет |
| 0326 | Озон (435) | 0.16 | 0.03 |  | 0.0002636 | 0.5000 | 0.0016 | - |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 0.5 | 0.05 |  | 0.059380667 | 5.0000 | 0.1188 | Расчет |
|  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный | 5 | 3 |  | 0.349922222 | 4.7614 | 0.07 | - |
|  | газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в | 0.02 | 0.005 |  | 0.000271 | 0.5000 | 0.0135 | - |
|  | пересчете на фтор/ (617) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые | 0.2 | 0.03 |  | 0.001192 | 0.5000 | 0.006 | - |
|  | - (алюминия фторид, кальция фторид, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | натрия гексафторалюминат) (Фториды |  |  |  |  |  |  |  |
|  | неорганические плохо растворимые /в |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пересчете на фтор/) (615) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.05 | 0.01 |  | 0.00104775 | 5.0000 | 0.021 | - |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись | 0.3 | 0.1 |  | 0.287602 | 0.5000 | 0.9587 | Расчет |
|  | кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |  |  |  |
|  | цементного производства - глина, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | глинистый сланец, доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | клинкер, зола, кремнезем, зола углей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | казахстанских месторождений) (494) |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание. 1. Необходимость расчетов концентраций определяется согласно п.5.21 ОНД-86.Cредневзвешенная высота ИЗА определяет- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ся по стандартной формуле: Сумма(Hi*Mi)/Сумма(Mi), где Hi - фактическая высота ИЗА, Mi - выброс ЗВ, г/c |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. При отсутствии ПДКм.р. берется ОБУВ, при отсутствии ОБУВ - 10*ПДКс.с. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v2.0 ТОО "ЗападныйПроект" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Карауылкелды, Расширение обустройства месторождения Каратюбе стр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код |  | Расчетная максимальная приземная |  | Координаты точек |  | Источники, дающие |  |  | Принадлежность |  |
| вещества | Наименование | концентрация (общая и без учета фона) |  | с максимальной |  | наибольший вклад в |  |  | источника |  |
| / | вещества | доля ПДК / мг/м3 |  | приземной конц. |  | макс. концентрацию |  |  | (производство, |  |
| группы |  |  |  |  |  |  |  |  | цех, участок ) |  |
| суммации |  | в жилой | на границе | в жилой | на грани | N | % вклада |  |  |  |
|  |  | зоне | санитарно - | зоне | це СЗЗ | ист. |  |  |  |  |
|  |  |  | защитной зоны | X/Y | Х/Y |  | ЖЗ | СЗЗ |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| Существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| З а г р я з н я ю щ и е в е щ е с т в а : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 | Азота (IV) диоксид ( |  | 0.93401/0.1868 |  | -58/58 | 6016 |  | 58.1 | Строительные |  |
|  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  | работы |  |
|  |  |  |  |  |  | 0001 |  | 40.7 | Строительные |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | работы |  |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о- |  | 0.71414/0.14283 |  | -58/58 | 6012 |  | 100 | Строительные |  |
|  | , м-, п- изомеров) ( |  |  |  |  |  |  |  | работы |  |
|  | 203) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2908 | Пыль неорганическая, |  | 0.8015/0.24045 |  | -58/58 | 6002 |  | 99.4 | Строительные |  |
|  | содержащая двуокись |  |  |  |  |  |  |  | работы |  |
|  | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | цементного производства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - глина, глинистый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сланец, доменный шлак, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | песок, клинкер, зола, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кремнезем, зола углей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | казахстанских |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 0301 | Азота (IV) диоксид ( |  | 0.95817 |  | -58/58 | 6016 |  | 56.6 | Строительные |  |
|  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  | работы |  |
| 0326 | Озон (435) |  |  |  |  | 0001 |  | 41.4 | Строительные |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | работы |  |

| ЭРА v2.0 ТОО "ЗападныйПроект" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Карауылкелды, Расширение обустройства месторождения Каратюбе стр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код |  | Расчетная максимальная приземная |  | Координаты точек |  | Источники, дающие |  |  | Принадлежность |  |
| вещества | Наименование | концентрация (общая и без учета фона) |  | с максимальной |  | наибольший вклад в |  |  | источника |  |
| / | вещества | доля ПДК / мг/м3 |  | приземной конц. |  | макс. концентрацию |  |  | (производство, |  |
| группы |  |  |  |  |  |  |  |  | цех, участок ) |  |
| суммации |  | в жилой | на границе | в жилой | на грани | N | % вклада |  |  |  |
|  |  | зоне | санитарно - | зоне | це СЗЗ | ист. |  |  |  |  |
|  |  |  | защитной зоны | X/Y | Х/Y |  | ЖЗ | СЗЗ |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (609) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 0301 | Азота (IV) диоксид ( |  | 1.02804 |  | -58/58 | 6016 |  | 56.2 | Строительные |  |
|  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  | работы |  |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид |  |  |  |  | 0001 |  | 42.8 | Строительные |  |
|  | сернистый, Сернистый |  |  |  |  |  |  |  | работы |  |
|  | газ, Сера (IV) оксид) ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 516) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 0337 | Углерод оксид (Окись |  | 0.85581 |  | -58/58 | 6002 |  | 93 | Строительные |  |
|  | углерода, Угарный газ) |  |  |  |  |  |  |  | работы |  |
|  | (584) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2908 | Пыль неорганическая, |  |  |  |  | 6016 |  | 4 | Строительные |  |
|  | содержащая двуокись |  |  |  |  |  |  |  | работы |  |
|  | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | цементного производства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - глина, глинистый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сланец, доменный шлак, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | песок, клинкер, зола, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кремнезем, зола углей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | казахстанских |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | П ы л и : |  |  |  |  |  |  |  |
| 2902 | Взвешенные частицы ( |  | 0.60963 |  | -58/58 | 6002 |  | 78.2 | Строительные |  |
|  | 116) |  |  |  |  |  |  |  | работы |  |
| 2908 | Пыль неорганическая, |  |  |  |  | 6012 |  | 21.3 | Строительные |  |

| ЭРА v2.0 ТОО "ЗападныйПроект" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Карауылкелды, Расширение обустройства месторождения Каратюбе стр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код |  | Расчетная максимальная приземная |  | Координаты точек |  | Источники, дающие |  |  | Принадлежность |  |
| вещества | Наименование | концентрация (общая и без учета фона) |  | с максимальной |  | наибольший вклад в |  |  | источника |  |
| / | вещества | доля ПДК / мг/м3 |  | приземной конц. |  | макс. концентрацию |  |  | (производство, |  |
| группы |  |  |  |  |  |  |  |  | цех, участок ) |  |
| суммации |  | в жилой | на границе | в жилой | на грани | N | % вклада |  |  |  |
|  |  | зоне | санитарно - | зоне | це СЗЗ | ист. |  |  |  |  |
|  |  |  | защитной зоны | X/Y | Х/Y |  | ЖЗ | СЗЗ |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
|  | содержащая двуокись |  |  |  |  |  |  |  | работы |  |
|  | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | цементного производства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - глина, глинистый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сланец, доменный шлак, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | песок, клинкер, зола, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кремнезем, зола углей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | казахстанских |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание:В таблице представлены вещества (группы веществ), максимальная расчетная концентрация которых >= 0.5 ПДК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v2.0 ТОО "ЗападныйПроект" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на период эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Карауылкелды, Расширение обустройства месторождения Каратюбе экс |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Н а и м е н о в а н и е | ПДК | ПДК | ОБУВ | Выброс | Средневзве- | М/(ПДК*Н) |  |
| загр. | вещества | максим. | средне- | ориентир. | вещества | шенная | для Н>10 | Примечание |
| веще- |  | разовая, | суточная, | безопасн. | г/с | высота, | М/ПДК |  |
| ства |  | мг/м3 | мг/м3 | УВ,мг/м3 |  | м | для Н<10 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.4 | 0.06 |  | 0.09158 | 4.7277 | 0.229 | Расчет |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.15 | 0.05 |  | 0.016666667 | 4.0000 | 0.1111 | Расчет |
| 0370 | Углерод оксид сульфид (Углерода |  |  | 0.1 | 0.000001 | 5.0000 | 0.00001 | - |
|  | сероокись) (1295*) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0402 | Бутан (99) | 200 |  |  | 0.002863 | 5.0000 | 0.000014315 | - |
| 0405 | Пентан (450) | 100 | 25 |  | 0.000994 | 5.0000 | 0.00000994 | - |
| 0410 | Метан (727*) |  |  | 50 | 0.2039501 | 5.3266 | 0.0041 | - |
| 0412 | Изобутан (2-Метилпропан) (279) | 15 |  |  | 0.001537 | 5.0000 | 0.0001 | - |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 |  |  | 50 | 0.031085408 | 5.2797 | 0.0006 | - |
|  | (1502*) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |  | 30 | 0.011494314 | 5.2798 | 0.0004 | - |
|  | (1503*) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0602 | Бензол (64) | 0.3 | 0.1 |  | 0.0001591221 | 5.2514 | 0.0005 | - |
| 0612 | Изопропилбензол (Кумол, | 0.014 |  |  | 0.005272 | 5.0000 | 0.3766 | Расчет |
|  | (1-Метилэтил)бензол) (285) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0.2 |  |  | 0.00004760266 | 5.2941 | 0.0002 | - |
|  | (203) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.6 |  |  | 0.00011414542 | 5.2278 | 0.0002 | - |
| 0627 | Этилбензол (675) | 0.02 |  |  | 0.005272 | 5.0000 | 0.2636 | Расчет |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  | 0.000001 |  | 0.0000004 | 4.0000 | 0.04 | - |
| 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102) | 0.1 |  |  | 0.00022 | 5.0000 | 0.0022 | - |
| 1078 | Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль) |  |  | 1 | 0.00075 | 5.0000 | 0.0008 | - |
|  | (1444*) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470) | 0.35 |  |  | 0.00041 | 5.0000 | 0.0012 | - |
| 1715 | Метантиол (Метилмеркаптан) (339) | 0.006 |  |  | 0.000002 | 5.0000 | 0.0003 | - |
| 1728 | Этантиол (668) | 0.00005 |  |  | 0.000001 | 5.0000 | 0.02 | - |
| 2208 | 2,2-Диметил-3-метиленбицикло[2,2,1]гептан |  |  | 2.4 | 0.0002 | 5.0000 | 0.000083333 | - |
|  | (Камфен) (402*) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ | 1 |  |  | 0.115044667 | 4.1597 | 0.115 | Расчет |
|  | (Углеводороды предельные С12-С19 (в |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v2.0 ТОО "ЗападныйПроект" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на период эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Карауылкелды, Расширение обустройства месторождения Каратюбе экс |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Н а и м е н о в а н и е | ПДК | ПДК | ОБУВ | Выброс | Средневзве- | М/(ПДК*Н) |  |
| загр. | вещества | максим. | средне- | ориентир. | вещества | шенная | для Н>10 | Примечание |
| веще- |  | разовая, | суточная, | безопасн. | г/с | высота, | М/ПДК |  |
| ства |  | мг/м3 | мг/м3 | УВ,мг/м3 |  | м | для Н<10 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | пересчете на С); Растворитель РПК-265П) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (10) |  |  |  |  |  |  |  |
| Вещества, обладающие эффектом суммарного вредного воздействия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.2 | 0.04 |  | 0.5632 | 4.7273 | 2.816 | Расчет |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 0.5 | 0.05 |  | 0.4789 | 5.2220 | 0.9578 | Расчет |
|  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.008 |  |  | 0.00119770936 | 5.0067 | 0.1497 | Расчет |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный | 5 | 3 |  | 1.194206667 | 5.1026 | 0.2388 | Расчет |
|  | газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0403 | Гексан (135) | 60 |  |  | 0.000645 | 5.0000 | 0.00001075 | - |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.05 | 0.01 |  | 0.004 | 4.0000 | 0.08 | - |
| Примечание. 1. Необходимость расчетов концентраций определяется согласно п.5.21 ОНД-86.Cредневзвешенная высота ИЗА определяет- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ся по стандартной формуле: Сумма(Hi*Mi)/Сумма(Mi), где Hi - фактическая высота ИЗА, Mi - выброс ЗВ, г/c |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. При отсутствии ПДКм.р. берется ОБУВ, при отсутствии ОБУВ - 10*ПДКс.с. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v2.0 ТОО "ЗападныйПроект" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Карауылкелды, Расширение обустройства месторождения Каратюбе экс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код |  | Расчетная максимальная приземная |  | Координаты точек |  | Источники, дающие |  |  | Принадлежность |  |
| вещества | Наименование | концентрация (общая и без учета фона) |  | с максимальной |  | наибольший вклад в |  |  | источника |  |
| / | вещества | доля ПДК / мг/м3 |  | приземной конц. |  | макс. концентрацию |  |  | (производство, |  |
| группы |  |  |  |  |  |  |  |  | цех, участок ) |  |
| суммации |  | в жилой | на границе | в жилой | на грани | N | % вклада |  |  |  |
|  |  | зоне | санитарно - | зоне | це СЗЗ | ист. |  |  |  |  |
|  |  |  | защитной зоны | X/Y | Х/Y |  | ЖЗ | СЗЗ |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| Существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| З а г р я з н я ю щ и е в е щ е с т в а : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 | Азота (IV) диоксид ( |  | 0.77199/0.1544 |  | -247 | 0006 |  | 53.5 | УПН |  |
|  | Азота диоксид) (4) |  |  |  | /-350 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0002 |  | 16.7 | АГЗУ-3 |  |
|  |  |  |  |  |  | 0011 |  | 16.7 | УПН |  |
| Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 0301 | Азота (IV) диоксид ( |  | 0.85729 |  | 350/-247 | 0006 |  | 52.8 | УПН |  |
|  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0337 | Углерод оксид (Окись |  |  |  |  | 0002 |  | 16.9 | АГЗУ-3 |  |
|  | углерода, Угарный газ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (584) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0403 | Гексан (135) |  |  |  |  | 0011 |  | 16.9 | УПН |  |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (609) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 0301 | Азота (IV) диоксид ( |  | 1.00325 |  | -247 | 0006 |  | 43.6 | УПН |  |
|  | Азота диоксид) (4) |  |  |  | /-350 |  |  |  |  |  |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид |  |  |  |  | 0002 |  | 20.2 | АГЗУ-3 |  |
|  | сернистый, Сернистый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | газ, Сера (IV) оксид) ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 516) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0011 |  | 20.2 | УПН |  |
| Примечание:В таблице представлены вещества (группы веществ), максимальная расчетная концентрация которых >= 0.5 ПДК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.6. Расчеты количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, в целях заполнения декларации о воздействии

Для определения количественных и качественных величин выбросов от источников выполнены расчеты по действующим нормативно-методическим документам. При этом использовались данные о количестве используемого сырья и материалов, из данных проекта ПСД. Расчеты количества вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу источниками предприятия, приведены в приложении.

Лица, осуществляющие деятельность на объектах III категории (далее – декларант), представляют в местный исполнительный орган соответствующей административно-территориальной единицы декларацию о воздействии на окружающую среду.

Объекты IV категории декларации о воздействии не представляют.

1.7. Оценка последствий загрязнения и мероприятия по снижению отрицательного воздействия

При оценке воздействия в результате намечаемой проектной деятельности выделены основные источники загрязнения, определены расчетным методом основные загрязняющие вещества и их валовое количество, установлена зона влияния объекта на атмосферный воздух, в пределах которой проведен расчет концентраций вредных веществ с учетом нормативного размера СЗЗ и разработан комплекс мероприятий и технических решений, направленных на предотвращение отрицательного воздействия на воздушный бассейн.

На основании оценки воздействия на атмосферу при проведении строительных работ был выполнен прогноз предполагаемого загрязнения, характеризующегося видовым и количественным перечнем вредных веществ, которые не создают в зоне влияния объекта приземных концентраций, превышающих значение ПДК.

Согласно проведенных расчетов выбросы загрязняющих веществ составляют 1.3923518 г/сек и 2.662076046 т/год, срок строительства 2 месяца, это означает, что воздействие на окружающую среду строительно-монтажных работ является минимальным и кратковременным.

Выполненные расчеты рассеивания при реализации работ показали, что ожидаемые максимальные концентрации загрязняющих веществ не превысят предельно-допустимых значений, соответственно загрязнение атмосферы не значительное.

При эксплуатации объекта источники выбросов загрязняющих веществ отсутствуют.

Мероприятия по защите атмосферного воздуха

- Упорядоченное движение транспорта и другой техники по территории СМР, разработка оптимальных схем движения;

- Строительный транспорт и машины должны быть в исправном рабочем состоянии;

- Двигатели транспортного средства  должны быть выключены, когда транспорт и техника не используются;

- Любое транспортное средство с открытым кузовом, используемое для транспортировки и потенциально пылящее, должно иметь соответствующие боковые приспособления и задний борт.

При соблюдении природоохранных мероприятий значительного воздействия на атмосферный воздух не предвидится.

По результатам расчета приземных концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе можно заключить, что загрязнения воздушного бассейна происходить лишь на территории объекта и существенного вклада в экологическую обстановку данного района не оказывают.

1.8. Предложения по организации мониторинга и контроля за состоянием атмосферного воздуха

В соответствии со статьей 182 Экологического Кодекса Республики Казахстан операторы объектов I и II категорий обязаны осуществлять производственный экологический контроль.

Согласно пп.11 статьи 39 Экологического Кодекса РК - Нормативы эмиссий для объектов III и IV категорий не устанавливаются.

1.9. Разработка мероприятий по регулированию выбросов в период особо неблагоприятных метеорологических условий

Мероприятия по режимам НМУ должны обеспечивать сокращение концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы.

В отдельные периоды, когда метеорологические условия способствуют накоплению вредных веществ в приземном слое атмосферы, концентрации примесей в воздухе могут резко возрастать.

Неблагоприятными метеорологическими условиями могут являться следующие факторы состояния окружающей среды: пыльная буря, снегопад, штиль, температурная инверсия и т.д.

В периоды НМУ максимальная приземная концентрация примеси может увеличиться в 1,5-2,0 раза. Предотвращению опасного загрязнения воздуха в эти периоды способствует регулирование выбросов или их кратковременное снижение. Согласно «Методических указаний регулирования выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях» РД 52.04.52 - 85 в периоды НМУ предприятие должно иметь отдельный график работы. Под регулированием выбросов вредных веществ в атмосферу поднимается их краткое сокращение в периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), приводящих к формированию высокого   уровня воздуха.

В зависимости от состояния атмосферы при неблагоприятных метеорологических условиях могут быть использованы три режима, при которых предприятие обязано снизить выбросы вредных веществ от 20 до 80%.

Основные принципы разработки мероприятий по регулированию выбросов.

При разработке мероприятий по регулированию выбросов следует учитывать вклад различных источников в создание приземных концентраций примесей. В каждом конкретном случае необходимо определить, на каких источниках следует сокращать выбросы в первую очередь, чтобы получить наибольший эффект.

В зависимости от ожидаемого уровня загрязнения атмосферы составляются предупреждения 3-х степеней, которым соответствует три регламента работы предприятий в периоды НМУ.

Степень предупреждения и соответствующие ей редкие работы предприятий в каждом конкретном городе устанавливают местные органы Казгидромета:

- предупреждение первой степени составляются в случае, если ожидается один из комплексов НМУ, при этом концентрации в воздухе одного или нескольких контролируемых веществ выше ПДК;

- второй степени – если предсказывается два таких комплекса одновременно (например, при опасной скорости ветра ожидается и приподнятая инверсия), и неблагоприятное направление ветра, когда ожидаются концентрации одного или нескольких контролируемых веществ выше 3 ПДК;

- предупреждение третей степени составляется в случае, если при сократившихся НМУ ожидаются концентрации в воздухе одного или нескольких вредных веществ выше 5 ПДК.

Размер сокращения выбросов для каждого предприятия в каждом конкретном случае устанавливают и корректируют местные органы Казгидромета. Снижение концентраций загрязняющих веществ в приземном слое должно составлять:

по первому режиму - 15-20 %;

по второму режиму - 20-40 %;

по третьему режиму - 40-60 %.

Мероприятия по сокращению выбросов при НМУ

Главное условие при разработке мероприятий по кратковременному сокращению выбросов выполнение мероприятий при НМУ не должно приводить к нарушению технологического процесса, следствием которого могут явиться аварийные ситуации. Исходя из специфики работы данных объектов, предложен следующий план мероприятий.

Мероприятия по I режиму работы

Мероприятия по 1 режиму работы в период НМУ, предусматривающие снижение загрязняющих веществ на 10-20%, носят организационно-технический характер и осуществляются без снижения мощности предприятия.

Мероприятия по I режиму работы включают:

запрещение работы оборудования в форсированном режиме; особый контроль работы всех технологических процессов и оборудования; усиление контроля за работой измерительных приборов и оборудования, в первую очередь, за режимом горения топлива в генераторах; ограничение ремонтных работ, усиление контроля за герметичностью газоходных систем и агрегатов, мест пересыпки пылящих материалов и других источников пылегазовыделения; рассредоточение во времени работы технологических агрегатов, не задействованных в едином непрерывном технологическом процессе.

Основным мероприятием по данному режиму, ведущими к снижению выбросов в атмосферу, является рассредоточение во времени работы оборудования. Результатом выполнения первых трех пунктов мероприятий для оборудования, работающего на углях является снижение расхода топлива на 5 - 10 % против расчетного.

Мероприятия по II режиму работы

В случае оповещения предприятия о наступлении НМУ по II режиму предусматривается: остановка работы источников, не влияющих на технологический процесс предприятия (сварочные и ремонтные работы), снижение интенсивности работы оборудования на 15-30 % и более, снижение выработки на ДЭС до 15 %, а также все мероприятия предусматриваемые для I режима. Мероприятия по II режиму работы в период НМУ, предусматривают снижение загрязняющих веществ на 20-40% в атмосферу. Такие мероприятия включают в себя: снижение производительности отдельных аппаратов и технологических линий, работа которых связана со значительным выделением в атмосферу вредных веществ; уменьшение интенсивности технологических процессов, связанных с повышенными выбросами вредных веществ в атмосферу; ограничение использования автотранспорта и других передвижных источников выбросов на территории предприятия; прекратить обкатку двигателей на испытательных стендах.

Мероприятия по III режиму работы

В случае оповещения предприятия о наступлении НМУ по III режиму предусматривается выполнение всех мероприятий, предусматриваемых для I - II режимов работ при НМУ, а также сокращение работ на участках, не связанных напрямую с основными технологическими операциями. Мероприятия по III режиму работы в период НМУ, предусматривают снижение загрязняющих веществ на 40-60 % в атмосферу. Такие мероприятия включают в себя: снижение нагрузки или остановка производства, сопровождающиеся значительными выделениями загрязняющих веществ; отключение аппаратов и оборудования, работа которых связана со значительным загрязнением воздуха; остановить пусковые работы на аппаратах и технологических линиях, сопровождающиеся выбросами в атмосферу; провести поэтапное снижение нагрузки параллельно работающих однотипных технологических агрегатов и установок. Мероприятия по снижению выбросов на каждый год разрабатываются и утверждаются на предприятии, и согласовываются с уполномоченными органами.

2. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА СОСТОЯНИЕ ВОД.

2.1. Потребность в водных ресурсах для намечаемой деятельности на период строительства и эксплуатации, требования к качеству используемой воды

Водоснабжение осуществляется привозная на договорной основе со сторонними организациями. Для питьевых целей будет использоваться бутилированная вода.

Вода, используемая для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд, соответствует документам государственной системы санитарно-эпидемиологического нормирования.

Расчет водопотребления воды для коммунально-бытовых целей рабочего персонала произведен исходя из норм потребления воды согласно CП РК 4.01-101-2012.

Расчетное водопотребление и водоотведение при строительстве объекта

| Цели водопотребления | Расчет нормативного водопотребления | Расчет нормативного водоотведения |
| --- | --- | --- |
| Хозяйственно-бытовые нужды рабочего персонала | 0,012 м3/сут х 48 чел.= 0.576 м3/сут 0.576 м3/сут х 480 дней/год = 276.48 м3/год | 0.576 м3/сут 276.48 м3/год |
| Столовая (2 условные блюда) | 0,012 м3/сут х 2 х 48 = 1.152 м3/сут 1.152 м3/сут х 480 = 552.96 м3/год | 1.152 м3/сут 552.96 м3/год |
| Всего: | 1.728 м3/сут, 829.44 м3/год | 1.728 м3/сут, 829.44 м3/год |

Для обеспечения безопасности грунтовых и подземных вод от загрязнения хозяйственно-бытовые сточные воды будут отводиться во временную герметичную, водонепроницаемую емкость, который по мере необходимости будет откачиваться ассенизационной машиной и вывозиться на ближайшие очистные сооружения.

Предусматривается устройство мобильных туалетные кабины "Биотуалет". По завершению строительства объекта, после демонтажа надворных туалетов проводятся дезинфекционные мероприятия.

После окончания строительства необходимо обеспечить рекультивацию земель водонепроницаемых емкостей и накопителей.

2.2. Характеристика источника водоснабжения, его хозяйственное использование, местоположение водозабора, его характеристика

Водоснабжение осуществляется привозная на договорной основе со сторонними организациями. Для питьевых целей будет использоваться бутилированная вода.

Вода хранится в отдельном помещении или под навесом в емкостях, установленных на площадке с твердым покрытием.

Емкости для хранения воды изготавливаются из материалов, разрешенных к применению для этих целей на территории Республики Казахстан.

Чистка, мытье и дезинфекция емкостей для хранения и перевозки привозной воды производится не реже одного раза в десять календарных дней и по эпидемиологическим показаниям.

Внутренняя поверхность механически очищается, промывается с полным удалением воды, дезинфицируется. После дезинфекции емкость промывается, заполняется водой и проводится бактериологический контроль воды.

Для дезинфекции применяются дезинфицирующие средства, разрешенные к применению в Республике Казахстан.

2.3. Водный баланс объекта, с обязательным указанием динамики ежегодного объема забираемой свежей воды, как основного показателя экологической эффективности системы водопотребления и водоотведения

Проектом предусматривается устройство систем:

- холодного водоснабжения В1;

- горячего водоснабжения ТЗ;

- хозяйственно-бытовой канализации К1.

СИСТЕМА ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В1

Водопровод холодной воды В1 запроектирован от стальной емкости запаса воды V=3м3 установленной надземно. Для питьевых нужд используется бутилированная вода.

Разводящие трубопроводы водоснабжения прокладываются над полом и по стене операторной.

Трубопроводы внутреннего водоснабжения систем В1 запроектированы из труб напорных из   термопластов ГОСТ 32415-2013.

СИСТЕМА ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ Т3

Система горячего водоснабжения   предусмотрена от водонагревателя Ariston 80 N=1.5кВт.

Разводящие трубопроводы горячей воды прокладываются над полом из труб напорных из термопластов ГОСТ 32415-2013.

Расчетный расход воды

| Наименование системы | Потребный напор на вводе м.вод.ст. | Расчетный расход |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м3/сут | м3/час | л/с |
| Система В1 |  | 0,9 | 0,389 | 0,252 |
| Система Т3 |  | 0,6 | 0,485 | 0,301 |
| Система К1 |  | 1,5 | 0,753 | 0,461 |

СИСТЕМА ХОЗЯЙСТВЕННОЙ БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ К1

Трубопроводы внутренней системы хозяйственно-бытовой канализации К1 предусмотрены из полиэтиленовых труб ТК50-ПНД и ТК110-ПНД по ГОСТ 22689-2014. Внутренние сети хозяйственно-бытовой канализации предназначены для отвода бытовых стоков. Отвод бытовых сточных вод предусмотрен в проектируемый стальной септик. Для вентиляции канализационной сети установлены канализационные стояки Ду100 по ГОСТ 22689-2014. Вытяжная часть вент. стояков на 0.5м выше кровли.

По окончании монтажа, системы водопровода подлежат гидравлическому испытанию на давление Рисп=1.3 Рраб и промывки трубопроводов, трубопроводы внутренней канализации произвести испытание на пролив.

ВВЕДЕНИЕ

Рабочий проект разработан на основании задания на проектирование. В объем настоящего раздела рабочего проекта «Расширение обустройства месторождения Каратюбе» входит разработка основных решений по наружным системам водоснабжения и водоотведения.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Основанием для разработки данного раздела являются:

1)задание на проектирование заказчика

2)материалы инженерных изысканий.

Общие сведения об объекте отражены в общей части проекта.

Все технологические решения по наружному водоснабжению и водоотведению приняты и разработаны в соответствии с нормами, правилами, стандартами и соответствующими нормативными документами Республики Казахстан.

Основные нормативные документы, использованные для руководства при проектировании, представлены ниже:

СНиП РК 4.01-02-2009 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения"

СН РК 4.01-03-2011 "Водоотведение. Наружные сети и сооружения".

ОСНОВНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ

Проектом предусматривается устройство систем:

- холодного водоснабжения В1;

- хозяйственно-бытовой канализации К1.

НАРУЖНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Водопровод холодной воды В1 запроектирован от проектируемой стальной емкости запаса воды V=3м3.

Стальная емкость установлена надземно. Водоснабжение предусмотрено от емкости для воды.

Заполнение бака осуществляется от автоцистерны. Наружный трубопровод холодной воды выполнен из стальных труб ∅57х3 по ГОСТ 10704-91. Протяженность водопроводной трубы от емкости запаса воды до септика 2м. Стальная емкость и трубопровод теплоизолируется с электрообогревом.

Технические характеристики емкости для воды приведены в таблице 1:

| Наименование | Объемом,м³ | Диметр,мм | Длина,мм | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Емкость для хоз-бытовых стоков | 3 | 1408 | 2038 |  |

НАРУЖНАЯ БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ   К1

Проектом предусматривается сбор стоков от санитарных приборов хозяйственно-бытовой канализацией К1 в проектируемый септик V=3м3.  Емкость установлена   подземно, с периодом откачки через 3 дня. Антикоррозийное покрытие емкости изоляция "весьма усиленная" ГОСТ 9.602-2005.

Технические характеристики септика приведены в таблице 2.

| Наименование | Объемом,м³ | Диметр,мм | Длина,мм | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Емкость для хоз-бытовых стоков | 3 | 1408 | 2038 |  |

Трубопроводы самотечной канализации проложены подземно из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17-1100-2.7 «Техническая» по ГОСТ 18599-2001.

По окончании монтажа, системы водопровода подлежат гидравлическому испытанию на давление Рисп=1,3Рраб и промывки трубопроводов, трубопроводы внутренней канализации произвести испытание на пролив.

При производстве работ по строительству и монтажу систем водоснабжения и канализации

руководствоваться требованиями СН РК 4.01-05-2002.

    - Проектируемые здания и сооружения

Настоящим проектом предусматривается строительство на территории УПН дополнительного резервуара для пожаротушения РВС объемом 1000м3 в дополнение к существующему РВС-1000м3.

Пожарная безопасность на территории существующего УПН была предусмотрена ранним проектом.

    - Определение требуемого расхода и запаса огнетушащих средств

В соответствии с требованиями пункта 71 ТР «Общие требования к пожарной безопасности» для расчета огнетушащих средств расчетное количество одновременных пожаров проектом принят 1 расчетный пожар (территории предприятия менее 150 га).

В качестве «диктующего» объекта для определения требуемого расхода и запаса огнетушащих средств, проектом принята – Площадка резервуаров нефти.

В Таблице 1.3-2 представлен перечень резервуаров, подлежащих охлаждению водой и расчетные показатели расхода воды.

В Таблице 1.3-3 представлен перечень резервуаров, подлежащих пожаротушению воздушно-механической пеной и расчетные показатели расходы пенообразователя и воды для приготовления раствора.

Таблица 4.3-2 Перечень резервуаров, подлежащих охлаждению водой

| № по ГП | Характеристика резервуаров |  |  |  |  |  |  | Расчетные показатели воды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Горящего |  |  |  | Соседних |  |  | Горящего резервуара |  | Соседних резервуаров |  |  | Общий расход воды, л/с | Время охлаждения, ч | Требуемый запас, м³ | Примечание |
|  | Тип | Диаметр, м | Высота, м | Периметр, м | Тип | Диаметр, м | Периметр, м | Интенсивность, л/с*м | Расход воды, л/с | Количество | Интенсивность, л/с*м | Расход воды, л/с |  |  |  |  |
| РВС-2000 (1) | РВС-2000 | 15,18 | 12,0 | 47,8 | РВС-2000 и РВС-1000 | 15,18 и 10,43 | 47,8 и 32,7 | 0,5 | 23,9 | 2 | 0,2 | 8,1 | 32,0 | 4 | 461 | Требуемый запас |
| РВС-2000 (2) | РВС-2000 | 15,18 | 12,0 | 47,8 | РВС-2000 и РВС-1000 | 15,18 и 10,43 | 47,8 и 32,7 | 0,5 | 23,9 | 2 | 0,2 | 8,1 | 32,0 | 4 | 461 | Требуемый запас |
| РВС-1000 (3) | РВС-1000 | 10,43 | 11,92 | 32,7 | РВС-2000 и РВС-2000 | 15,18 и 15,18 | 47,8 и 47,8 | 0,5 | 16,4 | 2 | 0,2 | 4,8 | 9,6 | 4 | 461 | Требуемый запас |
| В Таблице указаны требуемые расходы и запас воды только на охлаждение горящего и соседнего резервуаров, без учета расхода и запаса воды на приготовление раствора пенообразователя. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Перечень резервуаров, подлежащих пожаротушению воздушно-механической пеной и расчетные показатели расхода пенообразователя

| № по ГП | Тип | Характеристика продукта | Количество резервуаров | Характеристика резервуара |  |  | Расчетные показатели раствора пенообразователя |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Диаметр, м | Высота, м | Площадь, м² | Интенсивность тушения, л/с*м² | Расход раствора, л/с | Расход пенообразователя. л/с | Расход воды, л/с | Время тушения, мин. | Запас пенообразователя, м³ | Запас воды, м³ |
| РВС-2000 (1) | РВС-2000 | Нефть | 1 | 15,18 | 12,0 | 181,4 | 0,08 | 18,0 | 1,08 | 16,95 | 15 | 2,92 | 76,25 |
| РВС-2000 (2) | РВС-2000 | Нефть | 1 | 15,18 | 12,0 | 181,4 | 0,08 | 18,0 | 1,08 | 16,95 | 15 | 2,92 | 76,25 |
| РВС-1000 (3) | РВС-1000 | Нефть | 1 | 10,43 | 11,92 | 85,4 | 0,08 | 6,8 (12 фактический) | 0,72 | 11,3 | 15 | 2.43* | 63.45* |
| * Потребные запасы воды и пенообразователя приняты из расчета трех пенных атак и коэффициентом заполнения сухотрубов 1,25. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пожаротушение РВС-2000 и РВС-1000 будет осуществляться от передвижной пожарной техники с подключением к стационарной установке пенного пожаротушения (сухотрубы выведенные за пределы ограждающей стенки резервуарного парка и установленные на РВС генераторы пены средней кратности). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В качестве пеногенерирующей аппаратуры проектом приняты генераторы пены средней кратности типа ГПСС-600. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Определение требуемого расхода пенообразователя:

Q_тр=181,4*0,08=14 ,51 л/с

Определение требуемого количества генераторов пены средней кратности ГПСС-600:

N_(ГПСС-600)=14,51/6=2,41=3 шт

Определение требуемого запаса пенообразователя для пожаротушения:

Q_тр^ПО=3*0,36*60*15*3=2,92 м^3

Определение требуемого запаса воды для пенного пожаротушения:

Q_тр^воды=3*5,64*60*15*5=76,25 м^3

Определение требуемого расхода воды, на охлаждение горящего и соседних резервуаров:

Q_орошения^воды=(47,8*0,5)+(23,9*0,2)+(16,4*0,2)=32 л/с  (461 м^3)

Определение общего запаса воды:

∑▒〖Q=76,25+461=537,25 м^3 〗

    - Система наружного противопожарного водоснабжения

Для обеспечения подачи воды во время тушения пожара на территории Установки проектом предусматривается совокупность инженерно-технических средств и сооружений:

- Резервуары противопожарного запаса воды;

- Насосная станция пожаротушения;

- Наружная сеть противопожарного водопровода;

- Стационарные установки орошения;

- Пожарные гидранты.

Резервуары противопожарного запаса воды

Пожарные резервуары, объемом 400 м³ (РВС-400) каждый, предназначены для хранения запаса воды на нужды пожаротушения.

Первоначальное и последующие заполнения резервуаров осуществляются от специализированной автомобильной техники.

Резервуары оборудованы информирующими и управляющими датчиками уровней воды и температуры с выводом данных о состоянии, а именно:

- Верхний уровень – обеспечивает контроль над предотвращением перелива;

- Рабочий уровень - обеспечивает контроль над текущим уровнем воды;

- Нижний уровень – останов насосов (вручную);

- Температура воды.

Для предотвращения замерзания воды в холодный период года, резервуары и трубопроводная обвязки между резервуарами и Насосной станцией пожаротушения оборудованы системой электрического обогрева.

Резервуары оборудованы дополнительными патрубками с ручными задвижками Ду-150 с соединительными головками ГМВ-125, для забора воды передвижной пожарной техникой. Возле резервуаров устанавливается соответствующий знак, с указанием цифрового значения запаса воды в кубических метрах и количества пожарных автомобилей, которые могут быть одновременно установлены на площадке (2 ед. техники). Помимо соединительных головок, проектом предусматривается устройство мокрого колодца, предназначенного для забора воды передвижной пожарной техникой.

В Таблице 1.3-4 представлена характеристика применяемых в системе пожаротушения резервуаров.

Характеристика резервуаров РВС-400

| Пожарный резервуар |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номинальный объем | м³ | 400 |
| Рабочий уровень налива продукта | мм | 7450 |
| Расчетный (максимальный) уровень налива продукта | мм | 7450 |
| Габаритные размеры | мм | D=8530; H=7500 |
| Давление | мПа | атмосферное |
| Расчетная температура | °С | не менее +5 |
| Материал |  | сталь |
| Количество | шт. | 2 |

Насосная станция пожаротушения

Насосная станция пожаротушения (далее - НСПТ) предназначена для забора воды из пожарных резервуаров и последующей подачи её в кольцевой противопожарный трубопровод.

Насосная станция выполняется в блочно-комплектном исполнении, полной заводской готовности в состав которой входят: насосные агрегаты с обвязочными трубопроводами и запорной арматурой; панель управления насосной станцией; приборы КИПиА; вентиляция; отопление; система дренажа и грузоподъемный механизм (смотри исходные требования на разработку блочно-комплектного устройства  «Насосная станция пожаротушения» №002-ПТ.ИТ).

У входа в насосную станцию вывешивается световое табло с надписью «Насосная станция».

В соответствии с требованиями ПУЭ РК насосная станция пожаротушения обеспечиваются по 1 категории надежности электроснабжения.

Характеристика основного оборудования устанавливаемого в насосной станции пожаротушения

| Насосный агрегат с электрическим приводом для подачи воды на пожаротушение (1Д-200-90а) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Производительность | м3/ч | 180 |
| Напор | м | 74 |
| Количество | шт. | 2 (1 основной, 1 резервный) |
| Мощность | кВт | ≈50 |
| Назначение | Подача воды в кольцевую сеть водопровода |  |
| Насосный агрегат с электрическим приводом 1К65-50-160 |  |  |
| Производительность | м3/ч | 25 |
| Напор | м | 32 |
| Количество | шт. | 2 (1 основной, 1 резервный) |
| Мощность | кВт | 6,5 |
| Назначение | Для поддержания давления в сети водопровода |  |

Насосная станция, является основным элементом пожаротушения, и предусматривает следующие виды пуска основных пожарных насосов:

- Дистанционный – из Операторной;

- Местный – из помещения насосной станции.

Работа подпорных насосов 1К65-50-160 осуществляется:

- Автоматический пуск – для поддержания давления в сети от 0,2 до 0,3 МПа, выключение при включении основных пожарных насосов во время возможного пожара.

Отключение всех пожарных насосов осуществляется вручную по месту в помещении НСПТ и дистанционно из Операторной.

4.5.4.3.	Наружный противопожарный водопровод

Кольцевой, противопожарный трубопровод обеспечивает подачу воды для целей пожаротушения к каждому сооружению и образовывает распределительную систему водоснабжения по всей территории Установки.

Подземный кольцевой трубопровод, выполняется из стальных труб Ø273х5,0 по ГОСТ 10704-91.

При прокладке в земле стальные трубопроводы покрываются противокоррозионной изоляцией типа «весьма усиленная».

Выбор диаметров труб выполнен на основе гидравлического расчета. В расчетах скорость воды в напорных трубопроводах принята не более 3 м/сек, во всасывающем трубопроводе насосной станции пожаротушения, не более 1,5 м/с.

Проектируемый подземный трубопровод прокладывается на глубине 0,5 метра ниже глубины проникания в грунт нулевой температуры, глубина заложения составляет от 2,4 метра до низа трубы.

В пониженных местах рельефа устраиваются выпуски из кольцевой сети в мокрые колодцы для опорожнения сети и промывки ремонтных участков с последующей откачкой воды

На кольцевой сети предусматривается установка запорной арматуры в водопроводных колодцах для выделения ремонтных участков с пожарными гидрантами в количестве не более 5-ти, а также на ответвлениях к резервуарам нефти.

Водопроводные и мокрые колодцы выполняются из сборных железобетонных колец диаметром 1500-2000 мм по ГОСТ 8020-90. В местах, где сосредоточено большое количество запорной арматуры, и стандартные ж/б колодцы не позволяют разместить ее там, проектом предусматривается устройство монолитных ж/б водопроводных камер различных размеров.

4.5.4.4.	Пожарные гидранты

Пожарные гидранты на кольцевой сети располагаются вдоль автомобильных дорог на расстоянии не далее 2,5 м от края проезжей части дорог и не ближе 5,0 м от зданий и сооружений с обеспечением пожаротушения каждой точки не менее чем от двух гидрантов. Пожарные гидранты прияты по ГОСТ 8220-85.

Установка пожарных гидрантов предусматривается в водопроводных колодцах из сборных железобетонных колец по ГОСТ 8020-90 диаметром 1500 мм.

Расстояние между пожарными гидрантами на водопроводной сети принято не более 100 м и обосновано посредством расчета, учитывающего суммарный расход воды на пожаротушение и пропускную способность устанавливаемого типа пожарных гидрантов.

У мест размещения пожарных гидрантов, по направлению движения к ним, устанавливаются соответствующие знаки, выполненные в соответствии с требованиями СТ РК ГОСТ Р 12.4.026-2002 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная», код знака «Ж-10».

4.5.4.5.	Стационарные установки водяного орошения

Система охлаждения водой при возникновении пожара предназначена для снижения температуры нагревания стенок резервуаров хранения нефти (РВС-2000 и РВС-1000) и с целью предотвращения деформации конструкций от теплового излучения.

В качестве орошения для защиты РВС-1000 применяется стационарная система орошения. Оросительная система поставляется заводом изготовителем вместе с оборудованием.

Каждый РВС-2000 обеспечен кольцом орошения, разделенным на две секции со следующими характеристиками:

- Длина секции орошения – 46700 мм;

- Количество отверстий в секции орошения – 362 шт.;

- Расстояние между отверстиями – 129 мм;

- Диаметр отверстия перфорации – 4 мм.

В качестве орошения для защиты РВС-1000 применяется стационарная система орошения. Оросительная система поставляется заводом изготовителем вместе с оборудованием.

Каждый РВС-1000 обеспечен кольцом орошения, разделенным на две секции со следующими характеристиками:

- Длина секции орошения – 17200 мм;

- Количество отверстий в секции орошения – 133 шт.;

- Расстояние между отверстиями – 129 мм;

- Диаметр отверстия перфорации – 4 мм.

Стационарная система водяного охлаждения состоит из горизонтального секционного кольца орошения, сухих стояков и горизонтальных трубопроводов, соединяющих секционное кольцо орошения с сетью противопожарного водопровода. Подача воды в систему орошения предусмотрена по подводящему трубопроводу, в конце которого установлена задвижка с ручным управлением. Задвижки располагаются в колодцах и оборудованы штоком, выведенным над поверхностью колодца. Помимо стационарного подключения сухотрубов системы орошения к кольцевому противопожарному водопроводу, на сухотрубах проектом предусматриваются соединительные головки, предназначенные для подключения передвижной пожарной техники.

Трубопроводы систем орошения приняты из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 и  выполнены с уклоном не менее 0,005 в сторону спускных кранов, в колодцах.

При прокладке в земле стальные трубопроводы покрываются противокоррозионной изоляцией типа «весьма усиленная». Надземные участки покрываются грунтовкой и окрашиваются в красный цвет.

2.4. Поверхностные воды

Воздействие проектируемого объекта на водные ресурсы определяется оценкой рационального использования водных ресурсов, степени загрязнения сточных вод и возможности их очистки на локальных очистных сооружениях, решением вопросов регулирования сброса и очистки поверхностного стока.

2.5. Подземные воды

Подземные воды по трассе работ инженерно-геологическими выработками глубиной 3,0 м на 2024 г. вскрыты на глубине 2,8м.

Подземные воды (родниковые) влияния на условия строительства не оказывают.

2.6. Влияние строительно-монтажных работ на ближайший поверхностный водоисточник

В рамках реализации проекта предусматривается выполнение комплекса строительно-монтажных работ, которые носят временный характер и осуществляются в пределах существующей территории подстанции. Согласно требованиям Экологического кодекса Республики Казахстан (статьи 69–71), временные строительные работы могут рассматриваться как незначительно воздействующие факторы при условии применения мер предотвращения загрязнения окружающей среды. Оценка воздействия на ближайший поверхностный водоисточник показывает, что данные работы не создают негативного влияния при соблюдении регламентированных природоохранных мероприятий.

Характер работ и отсутствие прямого воздействия

Планируемые мероприятия включают:

- локальные земляные работы (планировка территории, траншеи под кабельные линии);

- бетонные и монтажные работы;

- установка оборудования;

- прокладка инженерных сетей;

- благоустройство территории.

Согласно Санитарным правилам “Санитарно-эпидемиологические требования по обеспечению благополучия населения при размещении, проектировании, строительстве и эксплуатации производственных объектов”, утверждённым приказом Министра здравоохранения РК, проведение земляных и монтажных работ допускается без ограничений при условии исключения выбросов и стока загрязняющих веществ в сторону водных объектов.

Проектные решения не предусматривают пересечения, изменения русла или водоохранной зоны поверхностного водоисточника, что соответствует требованиям Водного кодекса Республики Казахстан (ст. 86, 87).

Расположение строительной площадки и условия рельефа

Ближайший поверхностный водоисточник расположен вне строительной зоны, на расстоянии, исключающем:

- прямое механическое воздействие,

- водоотвод в сторону водоисточника,

- изменение естественного гидрологического режима.

Такая компоновка соответствует нормам Водного кодекса РК, запрещающим размещение строительных работ в пределах водоохранных полос и прибрежных защитных полос (ст. 86,87).

Потенциальные риски и предотвращающие меры

Возможные потенциальные влияния (вынос грунта, потери строительных материалов, проливы ГСМ) компенсируются комплексом мероприятий, предусмотренных законодательством:

- Организация строительной площадки согласно требованиям
— Экологического кодекса РК (ст. 35, 38),
— Санитарных правил по обращению с отходами.

- Исключение протекания ГСМ — регулярные осмотры техники в соответствии с требованиями промышленной безопасности.

- Заправка и ремонт техники на оборудованных участках, исключающих попадание загрязняющих веществ в почву и сток (требования Экологического кодекса РК, ст. 238–241).

- Вывоз строительных отходов специализированными организациями — в соответствии с
— Экологическим кодексом РК (гл. 10 «Обращение с отходами»).

- Ограничение поверхностного стока — устройство временных валиков, канав, что соответствует требованиям
— Водного кодекса РК по предотвращению загрязнения вод поверхностным стоком (ст. 76).

Общая экологическая оценка

На основании требований:

- Экологического кодекса РК,

- Водного кодекса РК,

- Санитарных правил и норм РК,

- строительных норм по экологической безопасности,

а также учитывая временный характер работ, удалённость водоисточника и наличие инженерных барьеров, установлено, что негативное воздействие на поверхностный водоисточник отсутствует.

Данный проект не предусматривает мероприятий, способных:

- изменить гидрологический режим территории;

- привести к загрязнению поверхностных вод;

- оказать прямое или косвенное воздействие на качество воды.

Таким образом, строительно-монтажные работы полностью соответствуют требованиям природоохранного законодательства Республики Казахстан.

Мероприятия по защите поверхностных и подземных вод от загрязнения

Необходимо соблюдать природоохранные мероприятия предусмотренные проектом:

- при проведении строительных работ содержать территорию участка в санитарно-чистом состоянии согласно нормам СЭС и охраны окружающей среды - постоянно;

- не допускать сброс ливневых  и  бытовых  стоков  в  поверхностные водные объекты;

- после окончания строительства, места проведения строительных работ восстановить;

- обеспечить пропуска рабочих расходов и паводковых вод по руслу реки;

- не допускать захвата земель водного фонда;

- запрещается сливать и сваливать какие-либо материалы и вещества, получаемые при выполнении работ в водные источники и пониженные места рельефа;

- необходимо чтобы все постоянные и временные водотоки и водосбор на строительной площадке и за ее пределами содержались в чистоте, были свободными от мусора и отходов;

- при строительстве не допускать применение стокообразующих технологии или процессов;

- при производстве земляных работ не допускать сброс грунта за пределы обозначенной на генплане границы временного отвода;

- не допускать базирование специальной строительной техники и автотранспорта на водоохраной зоне и полосе;

- оборудовать место временного нахождения рабочих резервуаром для сбора образующихся хозбытовых стоков и контейнером для сбора и хранения ТБО.

В этом случае влияние при строительстве и эксплуатации объекта на поверхностные и подземные воды практически не будут оказываться.

2.6. Определение нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ

Сброс сточных вод в водные объекты, на рельеф местности или в недра проектными решениями не предусматривается. Следовательно, определение нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ не предполагается.

2.7. Расчеты количества сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, в целях заполнения декларации о воздействии

Сброс сточных вод в водные объекты, на рельеф местности или в недра проектными решениями не предусматривается. Следовательно, расчеты количества сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, в целях заполнения декларации о воздействии не предполагается.

3. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА НЕДРА.

3.1. Наличие минеральных и сырьевых ресурсов в зоне воздействия намечаемого объекта (запасы и качество)

Минеральные и сырьевые ресурсы в зоне воздействия намечаемого объекта отсутствуют.

Внешние транспортные перевозки сыпучих материалов в период строительства будут осуществляться по существующим автомобильным дорогам.

Реализация проекта не окажет прямого воздействия на недра.

3.2. Потребность объекта в минеральных и сырьевых ресурсах в период строительства и эксплуатации (виды, объемы, источники получения)

Обеспечение объекта строительства конструкциями, деталями, полуфабрикатами и строительными материалами осуществлять с производственных баз близлежащих населенных пунктов.

Песок, щебень, ПГС будут привозиться из близлежащих действующих  карьеров согласно договоров со сторонними организациями.

3.3. Прогнозирование воздействия добычи минеральных и сырьевых ресурсов на различные компоненты окружающей среды и природные ресурсы

Прогнозирование воздействия добычи минеральных и сырьевых ресурсов на различные компоненты окружающей среды и природные ресурсы не предусматривается.

3.4. Обоснование природоохранных мероприятий по регулированию водного режима и использованию нарушенных территорий

Обоснование природоохранных мероприятий по регулированию водного режима и использованию нарушенных территорий проектными решениями не предусматривается.

3.5. Характеристика используемых месторождений (запасы полезных ископаемых, их геологические особенности и другое)

При СМР месторождения не используются.

4. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ

4.1. Виды и объемы образования отходов

В процессе реализации строительных работ происходит образование различных видов отходов, как от основного производства, так и от вспомогательного.

Управление отходами представляет собой управление процедурами обращения с отходами на всех этапах технологического цикла, начиная от момента образования отходов и до конечного пункта размещения отходов.

Система управления отходами предприятия включает следующие этапы:

- разработка и утверждение распорядительных документов по вопросам распределения функций и ответственности за деятельность в области обращения с отходами;

- разработка и утверждение всех видов экологической нормативной документации предприятия в области обращения с отходами;

- разработка и внедрение плана организации сбора и удаления отходов;

- организация и оборудование мест временного хранения отходов, отвечающих нормативным требованиям;

- подготовка, оформление и подписание договоров на прием-передачу отходов с целью размещения, использования и т. д.

Ответственными лицами на всех стадиях управления отходами являются руководитель предприятия, начальники промплощадок, участков, специалисты-экологи предприятия.

Учету подлежат все виды отходов производства и потребления, образующиеся на объектах предприятия, а также сырье, материалы, пришедшие в негодность в процессе хранения, перевозки и т. д. (т.к. не могут быть использованы по своему прямому назначению).

Перечень отходов, подлежащих учету, устанавливается по результатам инвентаризации источников образования отходов.

Временное хранение отходов на территории предприятия и периодичности их вывоза производится в соответствии с нормативными документами и с учетом технологических условий образования отходов, наличия свободных специально подготовленных мест для временного хранения, их месторождения (объема), токсикологической совместимости размещения отходов.

Сбор отходов для временного хранения производится в специально отведенных местах и площадках, в промаркированные накопительные контейнеры, емкости, ящики, бочки, мешки.

В процессе реализации проектируемых образуется значительное количество твердых и жидких отходов.

Основными отходами в процессе выполнения работ являются:

- твердо-бытовых отходов (ТБО);

- промасленная ветошь;

- строительные отходы;

- банки из под ЛКМ;

- огарки сварочных электродов.

На производственных объектах предприятии подрядчика сбор и временное хранение отходов производства проводится на специальных площадках (местах), соответствующих уровню опасности отходов (по степени токсичности). Отходы по мере их накопления собирают в тару, предназначенную для каждой группы отходов в соответствии с классом опасности (по степени токсичности). Сбор, временное хранение, транспортировка и прочие процессы, связанные с обращением с отходами производства и потребления будет осуществляться согласно приказа и.о. министра здравоохранения РК от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020 Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления".

Расчет объема образования коммунальных отходов произведен согласно Приложению №16 к приказу МООС РК от «18» апреля 2008г. № 100-п «Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления».

Период строительства

На период строительства образуются следующие виды отходов:

1. Смешанные коммунальные отходы (Состав отходов (%): бумага и древесина – 60; тряпье - 7; пищевые отходы -10; стеклобой - 6; металлы - 5; пластмассы – 12).  Отходы накапливаются в контейнерах; по мере накопления вывозятся с территории.

Норма образования бытовых отходов (, т/год) определяется с учетом удельных санитарных норм образования бытовых отходов на промышленных предприятиях – 0,3 м/год на человека, списочной численности работающих на ТЭЦ и средней плотности отходов, которая составляет 0,25 т/м.

Согласно Приложению №16 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» 04 2008 г. № 100-п. «Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления»

Среднегодовая норма образования отхода, т/год 1 человека, KG = 0,3

Количество человек, N = 48

Период строительства, мес. = 16

Объем образующегося отхода, т/год,

2026 год - 0,3 м3/год * 48 чел * 0,25т/м3*12=  43,2  т/год.

2027 год - 0,3 м3/год * 48 чел * 0,25т/м3*11/12=  14,4 т/год.

Общие количество отходов на 23 месяца составляет – 57,6 т.

По мере образования и накопления ТБО вывозиться на полигон согласно договору.

Твердые бытовые отходы являются нетоксичными, непожароопасными, твердыми, не растворимыми в воде, и относятся к неопасному списку отходов – 20 03 01 - смешанные коммунальные отходы.

Сбор коммунальных отходов будет осуществляться в специальном металлическом контейнере, установленном на территории рассматриваемого объекта, с последующим вывозом на городской полигон.

2. Упаковка, содержащая остатки или загрязненная опасными веществами

Расчет объемов образования отходов проводился согласно следующей методике:

Согласно Приложению №16 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» 04 2008 г. № 100-п. «Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления» объем образования отходов ЛКМ рассчитывается по формуле:

N=Σ Mi * n+ΣMki * αi,

Mi – масса i-го вида тары, т;

n – число видов тары;

Mki – масса краски в i-й таре, т/год;

αi – содержание остатков краски в таре в долях от MkI (0,01-0,05).

Общее количество используемых ЛКМ составляет 0,0585 тонн.

Общее количество банок 10 л =6 шт.

N= 0,0003 *6+ 0,0585 *0,02 = 0,00297 т.

Количество образуемых жестяных банок из-под краски составляет 0,0585 т/период.

Остатки от ЛКМ являются твердыми, непожароопасными, не взрывоопасными, и относятся к неогпаснгому списку отходов 15 01 10 – упаковка, содержащая остатки.

Сбор остатков и огарков сварочных электродов осуществляется в специальном контейнере, с последующим вывозом на переплавку на специализированное предприятие согласно договору или по разовой оплате.

3. Отходы сварки. Согласно Приложению №16 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» 04 2008 г. № 100-п. «Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления» норма образования отхода определяется по формуле:

N = Mост*,

Mост – фактический расход электродов – 0.05 т;

- остаток электрода 0,015.

N =0.05 * 0,015 = 0,00075т.

Количество образуемых огарок сварочных электродов составляет 0,00075 т.

По мере образования и накопления вывозятся на склад временного хранения металлолома для дальнейшей отгрузки специализированной организацией по договору.

Остатки и огарки сварочных электродов являются твердыми, непожароопасными, не взрывоопасными, и относятся к неогпаснгому списку отходов 12 01 13 – отходы сварки.

Сбор остатков и огарков сварочных электродов осуществляется в специальном контейнере, с последующим вывозом на переплавку на специализированное предприятие согласно договору или по разовой оплате.

4. Другие отходы строительства и сноса (включая смешанные отходы), содержащие опасные вещества (отходы, образующиеся при проведении строительных работ – обломки железобетонных изделий, остатки кабельной продукции и проводов, изоляторы и др.) – твердые, не пожароопасны.

Согласно Приложению №16 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» 04 2008 г. № 100-п. «Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления», п. 2.37 - Прочие строительные отходы - количество строительных отходов принимается по факту образования.

Согласно РП объемы образования строительных отходов на период строительства составит 1,3 т.

Строительные  отходы являются нетоксичными, непожароопасными, твердыми, не растворимыми в воде, и относятся к неопасному списку отходов – 17 09 03 –отходы строительства.

Промасленная ветошь. Расчет согл. Приложение № 16 к приказу Министра охраны окружающей среды РК от 18. 04. 2008 г. № 100-п.

Промасленная ветошь

Количество ветоши Мо - 0,1 т/год

Норма содержания в ветоши масла:

М=0,12*Мо = 0,012

Норма содержания в ветоши влаги:

W=0,15*Mо = 0,015

N= Mo+M+W

N  =  0,127 т/год

Ветошь будет временно складироваться в специальном металлическом контейнере на

территории предприятия до передачи отходов другим предприятиям. Код – 15 02 02*.

Класс опасности – опасные.

Все образующие отходы на период строительства по мере образования и накопления вывозятся на склад временного хранения отхода для дальнейшей отгрузки специализированной организацией по договору. Образовавшиеся отходы планируется вывозить после окончания сварочных работ по договору со специализированной организацией.

Места временного хранения отходов предназначены для безопасного сбора отходов в срок не более шести месяцев до их передачи третьим лицам, осуществляющим операции по утилизации, переработке, а также удалению отходов, не подлежащих переработке или утилизации.

Таблица нормативов размещения отходов производства и потребления представлена в табл.5.1. 5.2.

Таблица 5.1

Лимиты накопления отходов на 2026-2027 гг

| Наименование отходов | Объем накопленных отходов на существующее положение, тонн/год | Лимит накопления, тонн/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 |
| Всего: | - | 59,03072 |
| в т. Ч. Отходов производства | - | 1,43072 |
| отходов потребления | - | 57,6 |
| опасные отходы |  |  |
| Упаковка, содержащая остатки или загрязненная опасными веществами | - | 0,00297 |
| Промасленная ветошь | - | 0,127 |
| неопасные отходы |  |  |
| Отходы сварки | - | 0,00075 |
| Смешанные коммунальные отходы | - | 57,6 |
| Другие строительные отходы | - | 1,3 |

Выводы:

Из анализа проектной документации можно сделать следующие выводы:

- Отходы образуются при строительстве объекта;

- По сути образования отходов процесс строительства относится к безопасному, временному хранению.

- Суммарное воздействие на все компоненты окружающей среды отходами производства и потребления будет незначительным при соблюдении своевременного вывоза образующихся отходов.

Мероприятия по минимизации объемов отходов и уменьшения их влияния на окружающей среды

Мероприятия по снижению воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления включают следующие эффективные меры:

- размещение отходов только на специально предназначенных для этого площадках и емкостях;

- закупка материалов в контейнерах многоразового использования для снижения отходов в виде упаковочного материала или пустых контейнеров;

- принимать меры предосторожности и проводить ежедневные профилактические работы для исключения утечек и проливов сырья и топлива;

- повторное использование отходов производства, этим достигается снижение использования сырьевых материалов;

- содержание территории промплощадки в должном санитарном состоянии.

Принятие мер по сокращению объемов отходов, которые предполагают применение безотходных технологий либо уменьшение, по мере возможности, количества или относительной токсичности отходов путем применения альтернативных материалов, технологий, процессов, приемов.

Объёмы и характеристика отходов образующихся на предприятии на период строительства

| Наименование отхода | Место образования | Периодичность образования | Индекс отхода, физическое состояние | Химический со-став отходов в % по массе | Места складирования, утилизации и (или) за-хоронения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смешанные коммунальные отходы | Участок ведения работ | Период ведения работ | Не опасный 20 03 01 | Вода 6%, полиэти-лен 3%, картон 35,2%, бумага 52%, фосфат кальция 3,8% | Вывозятся на полигон спецорганизацией |
| Отходы сварки | Участок ведения работ | Период ведения работ | Не опасный 12 01 13 | Железо 91,9% цел-люлоза 4,5% марга-нец-0,5 и др. | Складируется на спец. Площадке и вывозится на приемо-сдаточные пункты спецорганизаци-ей |
| Упаковка, содержащая остатки или загрязненная опасными веществами | Участок ведения работ | Период ведения работ | Опасный 15 01 10 | Металлические банки с остат- ками ЛКМ | Складируется на спец. Площадке и вывозится на приемо-сдаточные пункты спецорганизаци-ей |
| строительные отходы | Участок ведения работ | Период ведения работ | Не опасный 17 09 03 | Другие отходы строительства и сноса | Вывозятся на полигон спецорганизацией |

Рекомендации по обезвреживанию, утилизации, захоронению отходов

В процессе ведения производственной деятельности предусматривается управле-ние отходами с учётом проведения организационно-технических мероприятий и примене-ния новых технологий.

Организация, осуществляющая работы на объекте, обязана осуществлять  сбор с отходов на площадках временного хранения с последующей передачей в специализированные предприятия.

Регламентация процесса обращения с отходами позволяет:

- планировать объёмы образования отходов;

- обеспечить учёт сбора и передачи отходов на утилизацию предприятиям, имеющим соответствующие Разрешение;

- обеспечить размещение отходов на специализированных площадках.

Образование, сбор, накопление, хранение и первичная обработка отходов являются неотъемлемой частью технологических процессов, в ходе которых они образуются и должны быть отражены в технологических инструкциях и другой нормативной докумен-тации.

Организационные мероприятия также предусматривают:

- назначение ответственных за производственный контроль в процессе обращения с отходами с разработкой соответствующих должностных инструкций.

Оценка воздействия отходов на окружающую среду

Все образующиеся отходы будут передаваться специализированным предприятиям для дальнейшей утилизации и переработки, а также для захоронения на специализированных полигонах для твердых бытовых и твердых промышленных отходов, следовательно, влияние отходов на окружающую среду следует рассматривать только от мест временного хранения отходов на объекте.

Твердые бытовые отходы накапливаются в специальных контейнерах на площадках с твердым покрытием.

Контейнеры под твердые промышленные и твердые бытовые отходы будут оборудованы крышками, будут иметь маркировку, и будут расположены на бетонированных площадках, имеющих доступ для подъезда мусоровоза.

При условии соблюдения правил экологической безопасности при сборе, временном хранении, транспортировке и дальнейшей утилизации отходов, воздействие на окружающую среду оценивается как незначительное.

Влияние отходов производства и потребления на природную среду будет минимальным при условии выполнения соответствующих санитарно-эпидемиологических и экологических норм, направленных на минимизацию негативных последствий антропогенного вмешательства в окружающую среду.

Основными моментами экологической безопасности, соблюдения которых следует придерживаться при любом производстве, являются:

- исключение образования экологически опасных видов отходов путем перехода на использование других веществ, материалов, технологий;

- предотвращения смешивания различных видов отходов;

- снижение негативного воздействия отходов на компоненты окружающей среды в процессе хранения, транспортировки, захоронении и утилизации отходов.

Для минимизации воздействия влияния отходов на процесс жизнедеятельности окружающей среды необходима четко работающая схема сбора, хранения, захоронения и утилизации отходов производства и потребления с учетом всех современных средств и технологий в этой области.

В целом же воздействие отходов на состояние окружающей среды может быть предварительно оценено как локальное, многолетнее, слабое.

5. ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ.

5.1. Оценка возможного теплового, электромагнитного, шумового, воздействия и других типов воздействия, а также их последствий

Шум.

От различного рода шума в настоящее время страдают многие жители городов, поселков, находящихся вблизи промышленных объектов и на осваиваемых территориях. Для многих шум является причиной нервных расстройств, нарушения сна, головных болей, повышения кровяного давления, нарушения и потери слуха. Заболевание слухового аппарата может наступить при непрерывном шуме свыше 100дБ. Поэтому оценка воздействия звукового давления на персонал, работающий на промышленных площадках и в быту, имеет важное экологическое и медико-профилактическое значение.

Для оценки суммарного воздействия производственного шума используется суточная доза. Суточная доза состоит из 3 парциальных доз, соответствующих 3 восьмичасовым периодам суток, отражающим основные виды жизнедеятельности человека: труд, деятельность и отдых в домашних условиях, сон.

Парциальные дозы определяют отдельно для каждого восьмичасового периода с учетом соответствующих им допустимых уровней шума. Расчет парциальных доз шума для 3 периодов жизнедеятельности проводят по разности между фактическими и допустимыми уровнями звука в дБА. Для этого находят три значения разностей уровней и по таблице соответствующие им превышения допустимых доз для каждого периода. Среднесуточную дозу определяют делением суммы парциальных доз на 3 (количество периодов суток).

Общее воздействие производимого шума на территории промысла в период проведения строительства скважин и эксплуатации технологического оборудования будет складываться из двух факторов:

- воздействие производственного шума (автотранспортного, специальной технологической техники и передвижных дизель-генераторных установок);

- воздействие шума стационарных оборудований, расположенных на соответствующих площадках.

При удалении от источника шума на расстоянии до двухсот метров происходит быстрое затухание шума, при дальнейшем увеличении расстояния снижение звука происходит медленнее. Проектом производства работ следует учитывать изменение уровня звука в зависимости от направления и скорости ветра, характера и состояния прилегающей территории, наличия звукоотражающих и поглощающих сооружений и объектов, рельефа местности.

Мероприятия по снижению уровня шума при выполнении технологических процессов сводятся к снижению шума в его источнике, применение, при необходимости, звукоотражающих или звукопоглощающих экранов на пути распространения звука или шумозащитных мероприятий на самом защищаемом объекте.

Предельно-допустимый уровень шума на рабочих местах не должны превышать 80 дБа.

Шумовое воздействие автотранспорта. Допустимые уровни внешнего шума автомобилей, действующие в настоящее время, применительно к условиям строительных работ, составляют: грузовые автомобили с полезной массой свыше 3,5 т создают уровень звука - 89дБ(А); грузовые автомобили с дизельным двигателем мощностью 162кВт и выше -  91 дБ(А).

Средний допустимый уровень звука на дорогах различного назначения, в том числе местного, составляет 73 дБ(А). Эта величина зависит от ряда факторов, в том числе от технического состояния транспорта, дорожного покрытия, интенсивности движения, времени суток конструктивных особенностей дорог и т.д.

В условиях транспортных потоков, планируемых при проведении намечаемых работ, будут преобладать кратковременные маршрутные линии. Использование автотранспорта для обеспечения работ, перевозки персонала, технических грузов и др. с учетом создания звуковых нагрузок, не будет превышать допустимых нормированных шумов – 80дБ(А), а использование мероприятий по минимизации шумов при работах, даст возможность значительно снизить последние.

Нормативные документы устанавливают определенные требования к методам и расчетам интенсивности шума в местах нахождения людей, допустимую интенсивность фактора и зависимость интенсивности от продолжительности воздействия шума. В соответствии с нормами для рабочих мест в производственных помещениях считается допустимой шумовая нагрузка 80 дБ. При производственных работах на открытой территории шумовые нагрузки будут зависеть от ряда факторов, включающих и выше названные. Уровень шума на открытых рабочих площадках будет зависеть от расстояния до работающего агрегата, а также от того, где находится само работающее оборудование в помещении или вне его, от наличия ограждения, положения места измерения относительно направленного источника шума, метеорологических условий и т.д.

По данным исследований установлено, что высокий уровень шума наблюдается на расстоянии 1 м от источника, поэтому при работе на этих участках персонал будет обеспечиваться специальными защитными средствами.

Основными факторами шума на производственной площадке будет являться дизельные генераторы, автотранспорт.

Уровень шума будет наблюдаться непосредственно на промплощадке, а за пределами он не превысит допустимых показателей для работающего персонала и будет носить кратковременный характер.

Электромагнитные излучения.

Влияние электромагнитных полей на биосферу разнообразно и многогранно. Взаимодействие электромагнитных полей с биологическим объектом определяется:

- параметрами излучения (частоты или длины волны, когерентностью колебания, скоростью распространения, поляризацией волны);

- физическими и биохимическими свойствами биологического объекта, как среды распространения ЭМП (диэлектрической проницаемостью, электрической проводимостью, длиной электромагнитной волны в ткани, глубиной проникновения, коэффициентом отражения от границы воздух-ткань).

Для оценки воздействия ЭМП на человеческий организм с целью выбора способа защиты проводится сравнение фактических уровней излучателей с нормативными.

Измерение уровней излучений производится в порядке текущего санитарного надзора, при сдаче в эксплуатацию новых или реконструированных источников ЭМП и общественных зданий и сооружений, расположенных на прилегающей к электромагнитным излучателям территории.

Источниками электромагнитных излучений будут являться высоковольтные линии электропередач после ввода их в эксплуатацию, и трансформаторные подстанции с силовыми трансформаторами.

Эти объекты устанавливаются и эксплуатируются только в соответствии с требованиями электробезопасности (высота опор, количество проводов и изоляторов на них). Поэтому ЛЭП не будет представлять опасности, как для населения, так и для ОС.

Аналогичные условия предъявляются и к трансформаторным подстанциям, которые также не будут являться источниками неблагоприятного электромагнитного воздействия на ОС.

Вибрация.

Действие вибрации на организм проявляется по – разному в зависимости от того, как действует вибрация. Общая вибрация воздействует на весь организм. Этот вид вибрации проявляется в проведения сейсморазведочных работ.

Локальная (местная) вибрация воздействует на отдельные части тела (например, при работе с ручным пневмоинструментом, виброуплотнителями и т.д.).

В зависимости от продолжительности воздействия вибрации, частоты и силы колебаний возникает ощущение сотрясения (паллестезия).

При длительном воздействии возникают изменения в опорно-двигательной, сердечно-сосудистой и нервной системах.

Методы защиты от вибраций включают в себя способы и приемы по снижению вибрации как в источнике их возникновения, так и на путях распространения упругих колебаний в различных средах.

Эффективным методом снижения вибраций в источнике является выбор оптимальных режимов работы, состоящий, главным образом, в устранении резонансных явлений в процессе эксплуатации механизмов.

Тепловое воздействие

Источником теплового воздействия могут быть: факела на промыслах и газоперерабатывающих заводах, технологические печи и др.

На исследуемом участке технологическим регламентом не предусмотрены объекты с выбросами высокотемпературных смесей, поэтому тепловое воздействие на приземный слой атмосферы исключается.

5.2. Характеристика радиационной обстановки в районе работ, выявление природных и техногенных источников радиационного загрязнения

Первоочередной задачей всяких радиоэкологических исследований является улучшение радиационной обстановки в Республике Казахстан путем обнаружения радиоактивного загрязнения прошлых лет и взятия под контроль деятельности, могущей привести к радиоактивному загрязнению.

Изменения радиационной обстановки под воздействием природных факторов носят крайне медленный характер и сопоставимы со скоростью геологического развития района. Однако вмешательство человека в природные процессы зачастую способно вызвать очень быстрые необратимые изменения естественной обстановки, и для избежания нежелательных последствий хозяйственной деятельности необходимо знать как современное состояние окружающей среды, так и факторы возможного изменения ситуации.

Радиоактивным загрязнением считается повышение концентраций естественных или природных радионуклидов сверх установленных санитарно-гигиенических нормативов - предельно допустимых концентраций (ПДК) в окружающей среде (почве, воде, воздухе) или предельно допустимых уровней (ПДУ) излучения, а также сверхнормативные содержания радиоактивных элементов в строительных материалах, на поверхности технологического оборудования и в отходах промышленных производств.

Общая расчетная годовая доза облучения людей от различных природных источников радиации в районах с нормальным радиационным фоном составляет до 2,2 мЗв (милизиверт), что эквивалентно уровню радиоактивности окружающей среды до 25 мкР/Час. С учетом дополнительных «техногенных» источников радиации (радионуклиды в строительных материалах, минеральные удобрения, энергетические объекты, глобальные выпадения искусственных радионуклидов при ядерных испытаниях, радиоизотопы, рентгенодиагностика и др.) индивидуальные среднегодовые дозы облучения населения за счет всех источников определены в размере 60 мкР/Час.

Мощность смертельной дозы для млекопитающих - 100 Рентген, что соответствует поглощенной энергии излучения 5 Джоулей на 1 кг веса.

Радиационная безопасность обеспечивается соблюдением действующих гигиенических нормативов «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности» (утвержденных приказом Министра национальной экономике Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 261) и других республиканских и отраслевых нормативных документов.

Основные требования радиационной безопасности предусматривают:

- исключение всякого необоснованного облучения населения и производственного персонала предприятий;

- не превышение установленных предельных доз радиоактивного облучения;

- снижение дозы облучения до возможно низкого уровня.

При выделении природных радиоактивных аномалий, обусловленных породными комплексами геологических образований с повышенными концентрациями естественных радионуклидов, необходимо также учитывать возможность использования их как местные строительные материалы, содержания радионуклидов в которых регламентируются соответствующими санитарно-гигиеническими нормативами.

Радиационная обстановка

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 9-ти метеорологических станциях (Балхаш, Жезказган, Актобе, Корнеевка, схв. Родниковский, Каркаралинск, Сарышаган, Жана – Арка, Киевка) и на автоматическом посту наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха г. Караганды (ПНЗ №6).

Средние значения радиационного гамма – фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам области находились в пределах 0,05 – 0,31 мкЗв/ч. В среднем по области радиационный гамма – фон составил 0,16 мкЗв/ч и находился в допустимых пределах.

Наблюдения за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Карагандинской области на 3 – х метеорологических станциях (Балхаш, Жезказган, Актобе) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами. На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области колебалась в пределах 1,1 – 3,9 Бк/м2.

Средняя величина плотности выпадений по области составила 1,9 Бк/м2, что не превышает предельно – допустимый уровень.

6. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И ПОЧВЫ.

6.1. Состояние и условия землепользования, земельный баланс территории, предлагаемые изменения в землеустройстве, расчет потерь сельскохозяйственного производства и убытков собственников земельных участков и землепользователей

Грунты представляют собой:

Почвенно-растительный слой и техногенный слой из слежавшегося грунта, строительного мусора и т.д.

ИГЭ-1. Суглинок серого цвета.  До глубины 1,0м твердый, в интервале 1,0-2,5м полутвердый, с глубины 3,0м мягкопластичный.

Подземные воды по трассе работ инженерно-геологическими выработками глубиной 3,0 м на 2024 г. вскрыты на глубине 2,8м.

Согласно СП РК 2.01-101-2013 таблица Б1 грунты:

- по содержанию сульфатов SO4=100,0-1770,0мг/кг грунты к марке по водопроницаемости W4 сильноагрессивные к портландцементу и шлакопортландцементу и неагрессивные к сульфатостойкому цементу.

- по содержанию хлоридов Cl=70,0-140,0 мг/кг грунты к бетонам и железобетонным конструкциям сильноагрессивные к маркам W4-W6, среднеагрессивные к марке W8, слабоагрессивные к маркам W10-W14.

По отношению к свинцу грунты обладают высокой и средней коррозионной активностью и к алюминию грунты обладают высокой коррозионной активностью.  Содержание гумуса – 4,03%; содержание Cl= 0,007– 0,014%

По трудности разработки, согласно СН РК 8.04-01-2015, г.Астана, на земляные работы для разработки вручную и одноковшовым экскаватором группа грунтов:

| №ИГЭ | Наименование элемента | одноковшовым экскаватором | вручную |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | ПРС (9а) | 2 | 1 |
| 1 | Суглинок (35в) | 2 | 2 |

Основными экологическими требованиями по оптимальному землепользованию являются:

1) научное обоснование и прогнозирование экологических последствий предлагаемых земельных преобразований и перераспределения земель;

2) обоснование и реализация единой государственной экологической политики при планировании и организации использования земель и охраны всех категорий земель;

3) обеспечение целевого использования земель;

4) формирование и размещение экологически обоснованных компактных и оптимальных по площади земельных участков;

5) разработка комплекса мер по поддержанию устойчивых ландшафтов и охране земель;

6) разработка мероприятий по охране земель;

7) сохранение и усиление средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-эпидемиологических, оздоровительных и иных полезных природных свойств лесов в интересах охраны здоровья человека и окружающей среды;

8) сохранение биоразнообразия и обеспечение устойчивого функционирования экологических систем.

Предоставление земельных участков для размещения и эксплуатации предприятий, сооружений и иных объектов производится с соблюдением экологических требований и учетом экологических последствий деятельности указанных объектов.

Для строительства и возведения объектов, не связанных с сельскохозяйственным производством, должны отводиться земли, не пригодные для сельскохозяйственных целей, с наименьшим баллом бонитета почвы.

6.2. Характеристика современного состояния почвенного покрова в зоне воздействия планируемого объекта

Состояние загрязнения почв тяжелыми металлами

В городе Актобе в пробах почвы, отобранных в различных районах, содержание меди находилось в пределах 0,7-3,6 мг/кг, хрома – 0,3-0,8 мг/кг, цинка –13,1-22,9 мг/кг, свинца – 19,6-24,7 мг/кг, кадмия – 0,1-0,3 мг/кг.

6.3. Характеристика ожидаемого воздействия на почвенный покров (механические нарушения, химическое загрязнение), изменение свойств почв и грунтов в зоне влияния объекта

Антропогенные факторы воздействия выделяются в две большие группы: физические и химические. Воздействие физических факторов в большей степени характеризуется механическим воздействием на почвенный покров, его нарушением. Воздействие химических факторов характеризуется внесением загрязняющих веществ в окружающую среду и в отдельные ее компоненты, одним из которых являются почвы.

Механическое уничтожение грунта - это один из самых мощных факторов
уничтожения растительности, так как в пустынной зоне плодородный слой почвы
ничтожно мал. При дорожной дигрессии изменениям подвержены все системы экосистем растительность, почвы и даже литогенная основа. При этом происходит частичное или полное уничтожение растительности, разрушение почвенных горизонтов, их распыление и уплотнение.

Механические нарушения почв, сопровождаемые резким снижением их устойчивости к действию природных факторов, в дальнейшем становятся первопричиной дефляции, эрозии, плоскостного смыва и т.д. Степень изменения свойств почв находится в прямой связи с их удельным сопротивлением, глубиной разрушения профиля, перемещением и перемешиванием почвенных горизонтов. Удельное сопротивление почв к деформации зависит от их генетических свойств. При этом очень важное значение имеют показатели механического состава, влажности, содержания водопрочных агрегатов и высокомолекулярных соединений.

Большой вред почвенному покрову наносится неупорядоченными полевыми дорогами. Подъездные дороги должны прокладываться с учетом особенностей экосистем
участков их устойчивости к антропогенным воздействиям.

Загрязнение почв в результате газопылевых осаждений из атмосферы пропорционально объемам газопылевых выбросов и концентрации в них веществ- загрязнителей. Обычно состав осаждений из атмосферы, в которых присутствует значительная доля антропогенных выбросов, резко отличается от состава фоновых осаждений, обусловленных естественными процессами.

Источниками загрязнения через твердые выпадения из атмосферы являются все источники выбросов. В силу временного характера, периодичности их действия, сравнительно низкой интенсивности выбросов и благоприятных для рассеивания метеоклиматических условий, воздействие на почвенный покров этих факторов будет крайне незначительным и практически неуловимым.

Основным депонентом выпадений из атмосферы является самый верхний почвенный горизонт. Перераспределение загрязнителей по вертикали почвенного профиля зависит, в основном, от ландшафтно-геохимических условий и свойств самого загрязнителя. Условия миграции, наряду с содержанием загрязнителя в осаждениях, определяют скорость достижения критического уровня концентраций, установленного действующими нормативами или носящего рекомендательный характер.

Химическое загрязнение в результате потерь веществ, при транспортировке, несанкционированном складировании отходов, авариях носит, в основном, случайный характер. Его интенсивность может быть очень высока, масштабы невелики, места локализации - вдоль транспортных путей, трубопроводов, места складирования веществ, материалов и отходов. Этот фактор загрязнения относится к немногочисленной группе факторов, легко поддающихся регулированию и контролю.

Загрязнение почв в результате миграции загрязнителей из участков техногенного загрязнения, мест складирования отходов производства и потребления, складов готовой продукции является вторичным загрязнением. Интенсивность его может быть высокой, масштабы в основном точечные.

Для снижения негативных последствий от проведения намечаемых работ необходимо строгое соблюдение технологического плана работ и использование только специальной техники.

С соблюдением всех технологических решений можно обеспечить устойчивость природной среды к техническому воздействию с минимальным ущербом для окружающей среды.

Экологические проблемы при работе оборудования могут возникнуть при сливе с оборудования на грунт, сбросе эмульсии на земную поверхность. Потери могут происходить на запорно-регулирующей арматуре в сальниковых уплотнениях.

Соблюдение регламента работ, осуществление ряда дополнительных технологических решений с целью увеличения надежности работы оборудования и проведения природоохранных мероприятий сведут к минимуму воздействие на почвенный покров.

По окончании планируемых работ должны быть проведены техническая и
биологическая рекультивация отведенных земель.

Техногенное воздействие на земли месторождения проявляется главным образом в механических нарушениях почвенно-растительных экосистем, обусловленных дорожной дигрессией. Необходим строгий запрет езды автотранспорта и строительной техники по несанкционированным дорогам и бездорожью. На нарушенных участках необходимо проведение рекультивации земель.

6.4. Планируемые мероприятия и проектные решения (техническая и биологическая рекультивация)

В соответствии с экологическим кодексом рекультивация земель, восстановление плодородия, других полезных свойств земли, сохранение и использование плодородного слоя почвы при проведении работ является одним из наиболее важных природоохранных мероприятий.

Рекультивации на данном участке подлежат земли занимаемые под временные дороги при строительстве.

Мероприятия по рекультивации нарушенных земель включают в себя:

а) Строительные работы выполнять в полосе постоянного отвода без дополнительного занятия прилегающих земель.

б) Необходимые строительные материалы поставляются  транспортом  с базовых предприятий на строительные площадки существующими дорогами.

в) Забор воды для технических нужд выполняется специальными поливочными машинами, заборный шланг которых оборудован съемными решетками.

После завершения строительных работ предусматривается проведение технической рекультивации.

Технический этап рекультивации включает:

- удаление строительных конструкций, узлов машин и других предметов;

- выравнивание и планировка поверхности;

- выравнивание и тщательная планировка территории строительства;

- очистка территории СМР от мусора.

Проектируемые мероприятия по рекультивации нарушаемых земель принимаются в соответствии с требованиями законодательства и охране окружающей природной среды и другими нормативами, с учетом природно-климатических условий района расположения нарушаемых участков, хозяйственных, социально-экономических и санитарно-гигиенических работ.

6.5. Организация экологического мониторинга почв.

Производственный мониторинг является элементом производственного экологического контроля, а также программы повышения экологической эффективности.

В рамках осуществления производственного мониторинга выполняются операционный мониторинг, мониторинг эмиссий в окружающую среду и мониторинг воздействия.

Целями экологического мониторинга являются:

- выявление масштабов изменения качества компонентов ОС в районе источника загрязнения;

- определение размеров области загрязнения, интенсивности загрязнения, скорости миграции загрязняющих веществ.

Мониторинг почв осуществляется с целью сбора достоверной информации о воздействии производственной деятельности предприятия на почву, изменения в ней как во время штатной, так и в результате нештатной (аварийной) ситуаций.

Основным направлением производственного мониторинга загрязнения почв предусматривается выполнение натурных наблюдений за состоянием почв.

Основные задачи обследования заключаются в следующем:

- всесторонний анализ состояния почв и его тенденция на будущее;

- оценка отрицательного воздействия антропогенных факторов на фоне естественных природных процессов;

- выявление основных источников и факторов, оказывающих воздействие на почву района обследования;

- выявление приоритетных загрязняющих веществ, а также составляющих окружающей природной среды, наиболее подверженных отрицательному воздействию;

- исследования причин загрязнения ОС.

Первичной организационной и функциональной единицей мониторинга почв является стационарная экологическая площадка (СЭП), на которой ведутся многолетние периодические наблюдения за динамикой контролируемых параметров почв. Эти наблюдения обеспечивают выявление изменений направленности протекающих процессов и свойств, определяющих экологическое состояние почв, выявление тенденций динамики, структуры и состава почвенно-растительных экосистем под влиянием действия природных и антропогенных факторов.

Места заложения СЭП выбирают в типичном месте ландшафта с учетом пространственного распространения основных почвенных разностей, направления их производственного использования и характера техногенных нарушений, с таким расчетом, чтобы полученная информация характеризовала процессы, происходящие в почвах на территории СМР, его объектах и прилегающих участках.

Учитывая особенности реализации намечаемой детальности, связанной с проведением строительных работ, проведение экологического мониторинга почв не предполагается.

7. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РАСТИТЕЛЬНОСТЬ.

7.1. Современное состояние растительного покрова в зоне воздействия объекта

Растительный покров рассматриваемой территории очень неоднороден и скуден. Неоднородность его пространственной структуры определяется многими факторами, и, прежде всего разнообразием форм, как макрорельефа, так и мезо - и микрорельефа. Многообразие растительных сообществ в регионе связано со сложным геологическим строением территории и находятся в прямой зависимости от пестроты петрографического состава, химизма, возраста почвообразующих пород. Растительность принадлежит к типично пустынным флорам.

Растительность района развивается в очень суровых природных условиях. Засушливость климата, большие амплитуды колебаний температур, резкий недостаток влаги в сочетании с широким распространением засоленных почвообразующих пород, накладывает глубокий отпечаток на широкое распространение характерной растительности.

К настоящему времени он частично трансформирован под влиянием различных видов хозяйственной деятельности. Кроме того, компенсационные возможности местной флоры не велики в силу экологических природных условий территории.

Механическое воздействие при разработке карьеров связано со снятием слоя почвы для изымания грунта. В связи с этим будет полностью нарушен морфологический профиль почв. Такие участки длительное время не зарастают.

Факторами техногенного разрушения естественных экосистем при разработке карьера являются: механические повреждения, разливы ГСМ.

Механические повреждения почвенно-растительного покрова будет вызвано сетью дорог с частым давлением на него транспортных средств, выемкой значительных объемов грунта и др.

Помимо механического воздействия на растительность не исключено и химическое воздействие на растительность. При этом принципиально различают два случая:

торможение роста растений;

накопление вредных компонентов-примесей в самих растениях.

Торможение роста за счет химического воздействия экранизируется механическим воздействием.

При устранении причин деградации и гибели растительности может происходить восстановительная сукцессия или демутация сообщества, фазы которой чередуются в порядке обратном деградации:

увеличение покрытия однолетними и сорными видами на площадях оголенного грунта;

появление отдельных особей полыни белоземельной, а затем и других аборигенных многолетников;

постепенное вытеснение корневищных сорняков.

Весь восстановительный процесс может происходить в широких временных рамках

- от 10 до 25 лет, в зависимости от масштабов и характера повреждения почвенно- растительного покрова.

Поскольку объекты локальные и воздействия не охватывают больших площадей, следует ожидать более быстрого зарастания, благодаря вегетативной подвижности основных доминирующих видов. Все основные доминанты полыней и многолетних солянок (A.monogina, A.santonica, Halocnemum strobilaceum) отличаются хорошим вегетативным размножением, а также устойчивостью к механическим повреждениям. Если на прилегающих к нарушенным локальным участкам жизненное состояние этих видов хорошее, то они относительно быстро займут свои позиции на нарушенной в результате разработок территории. Вновь сформированные вторичные сообщества будут характеризоваться неполночленностью флористического состава и, соответственно, неустойчивой структурой. Поэтому они длительное время будут легко уязвимы к любым видам антропогенных воздействий.

Учитывая слабые компенсационные возможности местной флоры, экстремальные природные условия необходимо разработать и выполнить план мероприятий, который учитывал бы смягчающие или устраняющие негативные последствия.

Подводя итог проведенным исследованиям, можно заключить, что от механических повреждений будут страдать все участки, где возможен проезд транспортных средств.

Воздействие на растительность при разработке карьера оценивается в пространственном масштабе как локальное, во временном - как длительное и по величине - как незначительное.

Уникальных, редких и особо ценных дикорастущих растений и природных растительных сообществ, требующих охраны в районе расположения объекта не встречено.

На территории проектируемого объекта нет культурных памятников, заповедных зон, заказников и других особо охраняемых природных объектов.

На рассматриваемой территории краснокнижные растения отсутствуют.

Снос зеленых насаждении не предусматривается.

7.2. Характеристика факторов среды обитания растений, влияющих на их состояние

Растительность массива обследования развивается в очень суровых природных условиях: засушливость климата, большие амплитуды колебания температур, резкий недостаток влаги в сочетании с широким распространением засоленных почвообразующих и подстилающих пород, вызывающих преобладание восходящих минеральных растворов в почве.

В современной динамике экосистем и растительности антропогенно -природные процессы превалируют, так как вследствие интенсивной хозяйственной деятельности в регионе чисто природные процессы вычленить невозможно. Они лишь являются фоном, на которые накладываются антропогенные факторы, приводящие к деградации экосистем.

Антропогенные процессы непосредственно связаны с хозяйственной деятельностью человека на данной территории. Они вызваны влиянием разнообразных антропогенных факторов, вызывающих механическое (выпас, уничтожение) и химическое (загрязнение окружающей природной среды) повреждение растительности и других компонентов экосистем (почв, животного мира и др.).

Потенциальными источниками воздействия на растительность при проведении планируемых работ являются: автотранспорт, монтаж, демонтаж оборудования и химическое загрязнение.

В последние годы значительно расширилась сеть несанкционированных полевых дорог, в связи с прогрессирующим освоением территории. Это воздействие приводит к полному уничтожению растительного покрова по трассам полевых автодорог. Нарушенность растительности в результате транспортного воздействия составляет иногда до 5 % от общей площади.

Повсеместно негативное влияние на состояние растительного покрова оказывает возрастающее химическое загрязнение территории.

7.3. Характеристика воздействия объекта и сопутствующих производств на растительные сообщества территории

Растительный покров территории формируется в экстремальных природных условиях (аридность климата, засоление, недостаточная водообеспеченность). К настоящему времени он частично трансформирован под влиянием различных видов хозяйственной деятельности. Кроме того, компенсационные возможности местной флоры невелики в силу экологических природных условий территории.

Для предотвращения нежелательных последствий при проведении планируемых работ и сокращения площадей с уничтоженной и трансформированной растительностью, проектом предусмотрено выполнение следующего комплекса мероприятий по охране растительности:

- Осуществить профилактические мероприятия, способствующие прекращению роста площадей, подвергаемых воздействию при проведении работ;

- Во избежание возгорания кустарников и травы необходимо соблюдать правила по технике безопасности;

- Запретить ломку кустарниковой флоры для хозяйственных нужд;

- В результате механических нарушений активизировались процессы дефляции почв района, разрушение почвенных горизонтов, их распыление и уплотнение.

Основными факторами химического воздействия являются выбросы от стационарных источников и от транспортных средств (выхлопные газы, утечки топлива). При проведении работ необходимо строгое соблюдение технологии работ.

Учитывая все факторы при реализации строительных работ можно сказать, что значительного нового воздействия на растительный покров, участка не будет.

7.4. Обоснование объемов использования растительных ресурсов

Обоснование объемов использования растительных ресурсов в настоящем РООС не представлено. Ввиду того что реализация намечаемой деятельности не предполагает изъятие или использование растительных ресурсов.

7.5. Определение зоны влияния планируемой деятельности на растительность

Растительный покров исследуемой территории в различной степени трансформирован. На рассматриваемой территории редкие виды растении занесенные в Красную книгу отсутствуют.

На территории проектируемого объекта нет культурных памятников, заповедных зон, заказников и других особо охраняемых природных объектов.

На рассматриваемой территории краснокнижные растения отсутствуют.

7.6. Рекомендации по сохранению растительных сообществ, улучшению их состояния, сохранению и воспроизводству флоры, в том числе по сохранению и улучшению среды их обитания

Охрана почв при осуществлении работ на рассматриваемом участке может существенно ограничить негативные экологические последствия.

Комплекс проектных технических решений по защите растительных ресурсов от загрязнения и истощения и минимизации последствий при проведении проектируемых работ включает в себя:

- Перед началом проведения работ, обустройство площадок, упорядочение и обустройство основных дорог к ним, необходимо производить с учетом ландшафтных особенностей территории и ее устойчивости к техногенным воздействиям.

- Недопустимо движение автотранспорта и выполнение работ, связанных с строительством за пределами проектируемой площадки.

- Перед началом выполнения земляных работ, необходимо снять верхний, плодородный растительный слой, складировать его и в дальнейшем использовать при благоустройстве и озеленении территории.

- Повсеместно на рабочих местах соблюдать  правила пожарной безопасности и технику безопасности. Необходимо так же  провести инструктаж персонала о бережном отношении к природе, указать места, где работы должны быть проведены с особой тщательностью и осторожностью.

- После завершения работ осуществить очистку загрязненных участков, вывести отходы, бытовой и строительный мусор, уничтожить антропогенный рельеф (ямы, рытвины) и осуществить планировку территории.

- В местах загрязнения почв ГСМ провести механическую рекультивацию и, по возможности, произвести озеленение и благоустройство территории.

Проведение организационных мероприятий, направленных на упорядочение дорожной сети, сведение к минимуму количества проходов автотранспорта по бездорожью является важным фактором охраны почв и растительности - от деградации и необоснованного разрушения;

Подъездные дороги должны прокладываться с учетом особенностей экосистем участков их устойчивости к антропогенным воздействиям.

По окончании планируемых работ должны быть проведены техническая рекультивация отведенных земель.

Для эффективной охраны почв и растительности от загрязнения и нарушения необходимо разработать план-график конкретных мероприятий, который наряду с имеющимися проектными решениями, направленными на охрану почв, будет включать следующие мероприятия:

- своевременный контроль состояния существующих временных (полевых) дорог для транспортировки временных сооружений, оборудования, материалов, людей;

- организация передвижения техники исключительно по санкционированным маршрутам с сокращением до минимума движения по бездорожью;

- принятие мер по ограничению распространения загрязнений в случаях разлива нефтепродуктов, сточных вод и различных химических веществ;

- принятие мер по оперативной очистке территории, загрязненной нефтепродуктами и другими загрязнителями;

- проведение просветительской работы по охране почв;

- неукоснительное выполнение мер по охране земель от загрязнения, разрушения и истощения.

Для предотвращения нежелательных последствий при проведении планируемых работ и сокращения площадей с уничтоженной и трансформированной растительностью необходимо выполнение комплекса мероприятий по охране растительности:

- свести к минимуму количество вновь прокладываемых грунтовых дорог;

- не допускать расширения дорожного полотна;

- осуществить профилактические мероприятия, способствующие прекращению роста площадей, подвергаемых воздействию при проведении работ;

- во избежание возгорания кустарников и травы необходимо соблюдать правила по технике безопасности.

7.7. Мероприятия по предотвращению негативных воздействий на биоразнообразие

Биологическое разнообразие означает вариабельность живых организмов из всех источников, в том числе наземных, морских и иных водных экосистем и экологических комплексов, частью которых они являются, и включает в себя разнообразие в рамках вида, между видами и разнообразие экосистем.

Под экологической системой (экосистемой) понимается являющийся объективно существующей частью природной среды динамичный комплекс сообществ растений, животных и иных организмов, неживой среды их обитания, взаимодействующих как единое функциональное целое и связанных между собой обменом веществом и энергией, который имеет пространственно-территориальные границы.

Под средой обитания понимается тип местности или место естественного обитания того или иного организма или популяции.

Под природным ландшафтом понимается территория, которая не подверглась изменению в результате деятельности человека и характеризуется сочетанием определенных типов рельефа местности, почв, растительности, сформированных в единых климатических условиях.

Под биологическими ресурсами понимаются генетические ресурсы, организмы или их части, популяции или любые другие биотические компоненты экологических систем, имеющие фактическую или потенциальную полезность либо ценность для человечества.

Запрещается деятельность, вызывающая угрозу уничтожения генетического фонда живых организмов, потерю биоразнообразия и нарушение устойчивого функционирования экологических систем.

В целях сохранения биоразнообразия применяется следующая иерархия мер в порядке убывания их предпочтительности:

1) первоочередными являются меры по предотвращению негативного воздействия;

2) когда негативное воздействие на биоразнообразие невозможно предотвратить, должны быть приняты меры по его минимизации;

3) когда негативное воздействие на биоразнообразие невозможно предотвратить или свести к минимуму, должны быть приняты меры по смягчению его последствий;

4) в той части, в которой негативные воздействия на биоразнообразие не были предупреждены, сведены к минимуму или смягчены, должны быть приняты меры по компенсации потери биоразнообразия.

Под мерами по предотвращению негативного воздействия на биоразнообразие понимаются меры, направленные на то, чтобы с самого раннего этапа планирования деятельности и в течение всего периода ее осуществления избегать любые воздействия на биоразнообразие.

Под мерами по минимизации негативного воздействия на биоразнообразие понимаются меры по сокращению продолжительности, интенсивности и (или) уровня воздействий (прямых и косвенных), которые не были предотвращены.

Под мерами по смягчению последствий негативного воздействия на биоразнообразие понимаются меры, направленные на создание благоприятных условий для сохранения и восстановления биоразнообразия.

К числу мероприятий по снижению воздействия на растительный мир следует отнести:

- Сохранение биологического и ландшафтного разнообразия на участке работ;

- Мероприятия по предупреждению пожаров, которые могут повлечь на растительных сообществ;

- Мероприятия по предупреждению химического загрязнения воздуха, которые могут повлечь на растительных сообществ;

- Запрещается выжиг степной растительности;

- Запрещается загрязнение земель отходами производства и потребления;

- Запрещается уничтожение растительного покрова;

- Запрещение возникновения стихийных (непроектных) мест хранения отходов.

8. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ЖИВОТНЫЙ МИР.

8.1. Исходное состояние водной и наземной фауны

Животный мир рассматриваемой территории характеризуется обедненным видовым составом и сравнительно низкой численностью.

Ведущую роль среди животного населения играют членистоногие, пресмыкающиеся, рептилии, млекопитающие и птицы. Выравненность рельефа, сильная засоленность почв наличие большой сети солончаков с обедненной растительностью, резко континентальный суровый климат, все это является причиной обедненности батрахо- и герпетофауны исследуемого района.

Для большинства видов животных человеческая деятельность играет отрицательную роль, приводящей к резкому снижению численности ряда полезных видов и уменьшению видового разнообразия.

Наиболее отрицательное воздействие на животный мир связано с механическими повреждениями почвенного покрова, из-за чего уничтожается и без того бедный растительный покров, дающий пищу и убежище для огромного числа видов животных.

С территории промплощадки карьера будут вытеснены некоторые виды животных, под воздействием фактора беспокойства, вызванным постоянным присутствием людей, шумом работающих механизмов и передвижением автотранспорта, а также нелегальной охотой. В этом случае главное направление отбора будет идти по линии преобладания популяций мелких животных, которые лучше других способны противостоять отрицательному воздействию благодаря мелким размерам, широкой экологической пластичности, лабильной форме поведения и др.

Для снижения негативного влияния на животный мир в целом, необходимо выполнение следующих мероприятий:

снижение площадей нарушенных земель;

устройство ограждения вокруг территории площадки;

поддержание в чистоте территории площадки и прилегающих площадей; исключение несанкционированных проездов вне дорожной сети;

Воздействие на животный мир при разработке карьера оценивается в пространственном масштабе как локальное, во временном - как длительное и по величине - как незначительное.

На территории проектируемого объекта нет культурных памятников, заповедных зон, заказников и других особо охраняемых природных объектов.

На рассматриваемой территории краснокнижные животные отсутствуют, так же отсутствуют пути миграции животных.

Вблизи проектируемых работ нет культурных памятников, заповедных зон, заказников и других особо охраняемых природных объектов.

8.2. Характеристика воздействия объекта на видовой состав, численность фауны, ее генофонд, среду обитания, условия размножения, пути миграции и места концентрации животных

Воздействие на животный мир обусловлено природными и антропогенными факторами.

К природным факторам относятся, климатические условия, характеризующиеся колебаниями температуры воздуха, интенсивные процессы дефляции и т.д.

Влияние изменения природных условий сказывается на численность и видовое разнообразие животных. Одни животные вытесняются, и гибнуть, для других складываются благоприятные условия.

Антропогенные факторы. Антропогенное воздействие осуществляется в ходе любой хозяйственной деятельности, связанной с природопользованием. В результате происходит изменение трофических связей, ведущее к перестройке структуры зооценоза.

В результате антропогенной деятельности на природные процессы, происходят непрерывно протекающие в зооценозе экосистемы следующие изменения, главным образом связанные с условием среды обитания:

- изменение кормовой базы и трофических связей в зооценозах;

- изменение численности и видового состава;

- изменение существующих мест обитания.

На эти процессы оказывают влияние следующие виды воздействий:

- изъятие определенных территорий;

- земляные и прочие работы на объекте строительства;

- фактор беспокойства (присутствие людей, шум от работающей техники);

- техногенные загрязнения.

Прекращение воздействия в зависимости от его интенсивности, масштабности и обратимости реакция экосистемы может привести к восстановлению исходных условий или изменению структуры всего комплекса.

В период проведения проектируемых работ изъятие территорий из площади возможного обитания мест не предусматривается. Следовательно, намечаемая деятельность не может существенно повлиять на численность видов, качество их среды обитания.

Вместе с тем хозяйственная деятельность не внесет существенных изменений в жизнедеятельность большинства видов животных, представленных в районе СМР, так как в природно-ландшафтном отношении он аналогичен прилегающим территориям, и вытеснение их с ограниченного участка может быть легко компенсировано на другом.

8.3. Мероприятия по предотвращению негативных воздействий на биоразнообразие, его минимизации, смягчению, оценка потерь биоразнообразия и мероприятия по их компенсации

Биологическое разнообразие означает вариабельность живых организмов из всех источников, в том числе наземных, морских и иных водных экосистем и экологических комплексов, частью которых они являются, и включает в себя разнообразие в рамках вида, между видами и разнообразие экосистем.

Под экологической системой (экосистемой) понимается являющийся объективно существующей частью природной среды динамичный комплекс сообществ растений, животных и иных организмов, неживой среды их обитания, взаимодействующих как единое функциональное целое и связанных между собой обменом веществом и энергией, который имеет пространственно-территориальные границы.

Под средой обитания понимается тип местности или место естественного обитания того или иного организма или популяции.

Под природным ландшафтом понимается территория, которая не подверглась изменению в результате деятельности человека и характеризуется сочетанием определенных типов рельефа местности, почв, растительности, сформированных в единых климатических условиях.

Под биологическими ресурсами понимаются генетические ресурсы, организмы или их части, популяции или любые другие биотические компоненты экологических систем, имеющие фактическую или потенциальную полезность либо ценность для человечества.

Запрещается деятельность, вызывающая угрозу уничтожения генетического фонда живых организмов, потерю биоразнообразия и нарушение устойчивого функционирования экологических систем.

В целях сохранения биоразнообразия применяется следующая иерархия мер в порядке убывания их предпочтительности:

1) первоочередными являются меры по предотвращению негативного воздействия;

2) когда негативное воздействие на биоразнообразие невозможно предотвратить, должны быть приняты меры по его минимизации;

3) когда негативное воздействие на биоразнообразие невозможно предотвратить или свести к минимуму, должны быть приняты меры по смягчению его последствий;

4) в той части, в которой негативные воздействия на биоразнообразие не были предупреждены, сведены к минимуму или смягчены, должны быть приняты меры по компенсации потери биоразнообразия.

Под мерами по предотвращению негативного воздействия на биоразнообразие понимаются меры, направленные на то, чтобы с самого раннего этапа планирования деятельности и в течение всего периода ее осуществления избегать любые воздействия на биоразнообразие.

Под мерами по минимизации негативного воздействия на биоразнообразие понимаются меры по сокращению продолжительности, интенсивности и (или) уровня воздействий (прямых и косвенных), которые не были предотвращены.

Под мерами по смягчению последствий негативного воздействия на биоразнообразие понимаются меры, направленные на создание благоприятных условий для сохранения и восстановления биоразнообразия.

Для снижения негативного воздействия на животных и на их местообитания при проведении работ, складировании производственно бытовых отходов необходимо учитывать наличие на территории самих животных, их гнезд, нор и избегать их уничтожения или разрушения.

Особое внимание должно быть уделено охране такого ценного и исчезающего в настоящее время, ранее широко распространенного в республике реликтового животного, как сайга.

Важно обеспечить контроль за случайной (не планируемой) деятельностью нового населения (нелегальная охота и т.п.). На весь период работ необходимо проведение постоянных мероприятий по восстановлению нарушенных участков местности и своевременному устранению неизбежных загрязнений и промышленно-бытовых отходов со всей площади, затронутой хозяйственной деятельностью.

Мероприятия, обеспечивающие защиту почвы, флоры и фауны складываются из организационно - технологических; проектно - конструкторских; санитарно-противоэпидемических.

Организационно-технологические:

- организация упорядоченного движения автотранспорта и техники по территории, согласно разработанной и утвержденной оптимальной схеме движения;

- тщательная регламентация проведения работ, связанных с загрязнением рельефа при производстве земляных работ; технической рекультивации.

Проектно-конструкторские:

- согласование и экспертиза проектных разработок в контролирующих природоохранных органах и СЭС;

- проектно-конструкторские решения, направленные на снижение загрязнения почв.

Санитарно-противоэпидемические - обеспечение противоэпидемической защиты персонала от особо опасных инфекций.

В районе проведения запроектированных работ необходимо обеспечение следующих мероприятий по охране животного мира:

- защита окружающей воздушной среды;

- защиту поверхностных, подземных вод от техногенного воздействия;

- ограждение всех возможных технологических площадок, исключающее случайное попадание на них животных;

- движение автотранспорта осуществлять только по отсыпанным дорогам с небольшой скоростью, с ограничением подачи звукового сигнала;

- ввести на территории СМР запрет на охоту;

- строгое запрещение кормления диких животных персоналом, а также надлежащее хранение отходов, являющихся приманкой для диких животных.

Основными требованиями по сохранению объектов флоры и фауны является:

- сохранение фрагментов естественных экосистем,

- предотвращение случайной гибели животных и растений,

- создание условий производственной дисциплины исключающих нарушения законодательства по охране животного и растительного мира со стороны производственного персонала.

В целях предупреждения нарушения почвенно-растительного покрова и для охраны животного мира в районе СМР намечаются нижеследующие мероприятия:

- ограничения техногенной деятельности вблизи участков с большим биологическим разнообразием;

- принятие административных мер в целях пресечения браконьерства на территории СМР;

- захоронение промышленных и хозяйственно-бытовых отходов производить только на специально оборудованных полигонах;

- поддержание в чистоте территории площадок и прилегающих площадей;

- исключение проливов нефтепродуктов (ГСМ), своевременная их ликвидация.

9. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ЛАНДШАФТЫ И МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, МИНИМИЗАЦИИ, СМЯГЧЕНИЮ НЕГАТИВНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ, ВОССТАНОВЛЕНИЮ ЛАНДШАФТОВ В СЛУЧАЯХ ИХ НАРУШЕНИЯ.

Природными объектами признаются естественные экологические системы и природные ландшафты, а также составляющие их элементы, сохранившие свои природные свойства.

Под природным ландшафтом понимается территория, которая не подверглась изменению в результате деятельности человека и характеризуется сочетанием определенных типов рельефа местности, почв, растительности, сформированных в единых климатических условиях.

Лица, осуществляющие операции по управлению отходами, обязаны выполнять соответствующие операции таким образом, чтобы не создавать угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью людей, экологического ущерба, и, в частности, без:

1) риска для вод, в том числе подземных, атмосферного воздуха, почв, животного и растительного мира;

2) отрицательного влияния на ландшафты и особо охраняемые природные территории.

10. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СРЕДУ

10.1. Современные социально-экономические условия жизни местного населения, характеристика его трудовой деятельности

В Актюбинской области 12 районов. Город Актобе делится на два района — Алматы и Астана. На данный момент численность населения области составляет около 948 тысяч человек. Из них 75,4% — более 714 тысяч человек — проживают в городах, а оставшиеся 233,5 тысячи — в сельской местности.

По данным Бюро национальной статистики, за 9 месяцев родилось более 13 600 детей. Количество умерших составило 4301 человек.

Миграция в этом году немного снизилась по сравнению с прошлым годом. В прошлом году в область переехало около 1500 человек, а в этом — немного более 1000. Из них 420 человек эмигрировали за границу, а внутренняя миграция составила 1519 человек.

Показатели развития отраслей

По итогам января-октября 2024 года в Актюбинской области сохранялась стабильная макроэкономическая ситуация.

Экономический рост региона составил 106,2%:

- объем промышленного производства — 2,2 трлн тенге (104,5%);

- инвестиции — 674,4 млрд тенге;

- сельское хозяйство — 311,1 млрд тенге (100,2%);

- строительные работы — 280,6 млрд тенге (117,4%);

- ввод в эксплуатацию жилья — 719,5 тыс. квадратных метров;

- транспорт и складирование — 394,4 млрд тенге (105,3%);

- торговый оборот — 1,8 трлн тенге (114,0%).

10.2 Обеспеченность объекта в период строительства, эксплуатации и ликвидации трудовыми ресурсами, участие местного населения

Воздействие производственных объектов, вызовет в основном, благоприятные последствия (изменения) в различных компонентах социально-экономической среды, которые являются репициентами (субъектами) этого воздействия. Ниже рассматриваются возможные последствия реализации проекта по различным компонентам социально-экономической среды.

Рынок труда и занятость экономически активного населения

Работы, связанные с проведением строительных работ, вызывают потребность в рабочей силе.

Значительную часть рабочих мест могут занять специалисты из числа местного населения, по привлечению местного населения на полевые работы.

Планируется максимальное использование существующей транспортной системы и социально-бытовых объектов рассматриваемой области.

Таким образом, реализация проекта и связанное с ним увеличение трудовой занятости следует рассматривать как потенциально благоприятное воздействие.

Финансово-бюджетная сфера

Капиталовложения являются прямым источником пополнения поступлений в финансово-бюджетную сферу.

Доходы и уровень жизни населения

Получение потенциальной работы, положительно воздействует на доходы и уровень благосостояния населения. Кроме того, источником косвенного воздействия являются расширение сопутствующих и обслуживающих производств, что также способствует росту доходов населения.

Таким образом, увеличение числа занятых в регионе повышает уровень жизни населения. Привлечение в эту сферу новых работников будет способствовать повышению доходов населения.

10.3. Прогноз изменений социально-экономических условий жизни местного населения при реализации проектных решений объекта (при нормальных условиях эксплуатации объекта и возможных аварийных ситуациях)

Проведение строительных работ окажет положительный эффект в первую очередь, на областном и местном уровне воздействий, а также в целом на государственном.

В регионе может незначительно увеличиться первичная и вторичная занятость местного населения, что приведет к увеличению доходов населения и росту благосостояния.

Экономическая деятельность оказывает прямое и косвенное благоприятное воздействие на финансовое положение области (увеличению поступлений денежных средств в местный бюджет, развитию системы пенсионного обеспечения, образования и здравоохранения).

10.4. Санитарно-эпидемиологическое состояние территории и прогноз его изменений в результате намечаемой деятельности

Планируемые работы, связанные с проведение строительных работ, не приведут к значительному загрязнению окружающей среды, что не скажется негативно на здоровье населения.

Все работники пройдут необходимую вакцинацию и инструктаж по соблюдению правил личной гигиены, с учетом региональных особенностей, поэтому повышение эпидемиологического риска в районе работ мало вероятно.

С учетом санитарно-эпидемиологической ситуации в районе предусмотрены необходимые меры для обеспечения санитарно-гигиенических условий работы и отдыха персонала, его медицинского обслуживания.

Привлечение местных трудовых ресурсов снижает вероятность заболеваний среди рабочих, адаптированных к местным климатическим условиям, а также уменьшает риск привнесения инфекционных заболеваний из других регионов. Учитывая все вышесказанное, в процессе проектируемых работ вероятность ухудшения санитарно-эпидемиологической ситуации в исследуемом районе очень низкая.

Эпидемиологическая ситуация по группе острых кишечных инфекций (ОКИ) в основном определяется уровнем санитарной благоустроенности населенных мест.

Заболеваемость ОКИ, связанная с водным фактором распространения инфекции, регистрируется, преимущественно, в летне-осенний период, что обусловлено большей степенью контакта населения с водой.

Нахождение персонала предусматривается в вагончиках, где расположены, аптечки для оказания первой медицинской помощи.

Питание обслуживающего персонала предполагается в столовой.

Медицинское обслуживание персонала предусматривается в медицинских учреждениях ближайшего поселка, города. При обнаружении серьезных заболеваний, представляющих угрозу жизни, предусматривается транспортировка больных средствами санавиации.

10.5. Предложения по регулированию социальных отношений в процессе намечаемой хозяйственной деятельности.

Основными предложениями по регулированию социальных отношений в процессе намечаемой хозяйственной деятельности, связанную со строительством являются:

1) создание эффективного механизма развития социального партнерства и регулирования социальных, трудовых и связанных с ними экономических отношений;

2) содействие обеспечению социальной стабильности и общественного согласия на основе объективного учета интересов всех слоев общества;

3) содействие в обеспечении гарантий прав работников в сфере труда, осуществлении их социальной защиты;

4) содействие процессу консультаций и переговоров между Сторонами социального партнерства на всех уровнях;

5) содействие разрешению коллективных трудовых споров;

6) выработка предложений по реализации государственной политики в области социально-трудовых отношений;

7) взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами по социальному партнерству и регулированию социально-трудовых отношений.

11. ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА РЕАЛИЗАЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНЕ

11.1. Ценность природных комплексов (функциональное значение, особо охраняемые объекты)

Природные комплексы - совокупность объектов биологического разнообразия и неживой природы, подлежащих особой охране.

Устойчивое использование природных комплексов - использование биологических ресурсов природных комплексов таким образом и такими темпами, которые не приводят в долгосрочной перспективе к истощению биологического разнообразия.

Охрана природных комплексов и объектов государственного природно-заповедного фонда природоохранных учреждений осуществляется государственными инспекторами служб охраны, входящими в их штат.

Руководители природоохранных учреждений и их заместители являются по должности одновременно главными государственными инспекторами и заместителями главных государственных инспекторов по охране особо охраняемых природных территорий.

Руководители структурных подразделений природоохранных учреждений являются по должности старшими государственными инспекторами, специалисты этих подразделений, включая научных сотрудников, являются по должности государственными инспекторами природоохранных учреждений.

Охрана природных комплексов и объектов государственного природно-заповедного фонда, государственных памятников природы, государственных природных заказников и государственных заповедных зон, расположенных на землях государственного лесного фонда и прилегающих к ним землях, осуществляется службами государственной лесной охраны Республики Казахстан, на землях других категорий земель - государственными инспекторами природоохранных учреждений и инспекторами специализированных организаций по охране животного мира.

Закрепление государственных памятников природы, государственных природных заказников и государственных заповедных зон в целях их охраны за государственными учреждениями лесного хозяйства, природоохранными учреждениями и специализированными организациями по охране животного мира производится решениями ведомства уполномоченного органа и местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения, столицы в пределах их компетенции, если иное не установлено частью второй настоящего пункта.

Закрепление государственных природных заказников республиканского значения, расположенных на землях государственного лесного фонда, находящихся в ведении местных исполнительных органов, производится решением ведомства уполномоченного органа по согласованию с местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения.

11.2. Комплексная оценка последствий воздействия на окружающую среду при нормальном (без аварий) режиме эксплуатации объекта

Современный общественный менталитет сформировал представления о том, что одним из важнейших моментов воздействия на окружающую среду является его минимальность, не ведущая к значимому ухудшению существующего положения ни для одного элемента экосистемы и сохранение существующего биоразнообразия.

В связи с этим, при характеристике воздействия на окружающую среду основное внимание уделяется негативным последствиям, для оценки которых разработан ряд количественных характеристик, отражающих эти изменения.

Как показывает практика, наиболее приемлемым для решения задач оценки воздействия на природную среду представляется использование трех основных показателей: пространственного и временного масштабов воздействия и его величины (интенсивности).

Интенсивность воздействия имеет пять градаций, которые выражают следующие типы:

незначительная (1) - изменения среды не выходят за пределы естественных флуктуаций;

слабая (2)- изменения среды превышают естественные флуктуации, но среда полностью восстанавливается;

умеренная (3) - изменения среды превышают естественные флуктуации, но способность к полному восстановлению поврежденных элементов сохраняется частично;

сильная (4) - изменения среды значительны, самовосстановление затруднено;

Пространственный масштаб воздействия. Эта категория оценки воздействия на окружающую природную среду имеет пять градаций:

локальный (1) - площадь воздействия 0,01-1 км2 для площадных объектов или в границах зоны отчуждения для линейных, но на удалении 10-100 м от линейного объекта;

ограниченный (2) - площадь воздействия 1 -10 км2 для площадных объектов или на удалении 100-1000 м от линейного объекта;

территориальный (3) - площадь воздействия 10-100 км2 для площадных объектов или на удалении 1 -10 км от линейного объекта;

региональный (4) - площадь воздействия более 100 км2 для площадных объектов или менее 100 км от линейного объекта.

Временной масштаб воздействия. Данная категория оценки имеет пять градаций:

кратковременный(1) - от 10 суток до 3-х месяцев;

средней (2) - от 3-х месяцев до 1 года;

продолжительный (3) - от 1 года до 3 лет;

многолетний (4) - продолжительность воздействия более 3 лет.

Эти критерии используются для оценки воздействия проектируемых работ по каждому природному ресурсу.

Выводы:

Проведена комплексная оценка воздействия на компоненты окружающей среды.

Атмосферный воздух. Воздействие на атмосферный воздух, в период проведения работ:

в пространственном масштабе – ограниченное (2 балла),

во временном – среднее (2 балла),

интенсивность воздействия – слабое (2 балла).

Интегральная оценка выражается 8 баллами – воздействие низкое.

При воздействии «низкое» изменения среды в рамках естественных изменений (кратковременные и обратимые). Популяция и сообщества возвращаются к нормальным на следующий год после реализации проектируемых работ.

Поверхностные и подземные воды. Соблюдение регламента работ, осуществление ряда дополнительных технологических решений с целью увеличения надежности работы оборудования и проведение природоохранных мероприятий сведут до минимума воздействие на поверхностные и подземные воды. Воздействие на воды будет носить:

в пространственном масштабе – ограниченное (2 балла),

во временном – среднее (2 балла),

интенсивность воздействия – слабое (2 балла).

Интегральная оценка выражается 8 баллами – воздействие низкое.

При воздействии «низкое» изменения среды в рамках естественных изменений (кратковременные и обратимые). Популяция и сообщества возвращаются к нормальным на следующий год после реализации проектируемых работ.

Геологическая среда. Влияние проектируемых работ на геологическую среду можно будет оценить, как:

в пространственном масштабе – ограниченное (2 балла),

во временном – среднее (2 балла),

интенсивность воздействия – слабое (2 балла).

Интегральная оценка выражается 8 баллами – воздействие низкое.

При воздействии «низкое» изменения среды в рамках естественных изменений (кратковременные и обратимые). Популяция и сообщества возвращаются к нормальным на следующий год после реализации проектируемых работ.

Почва. Основное нарушение и разрушение почвогрунтов происходило при строительстве площадок и дорог. В настоящее время техногенное воздействие на почвы минимально. При условии проведения комплекса природоохранных мероприятий, соблюдения технологического регламента, при отсутствии аварийных ситуаций воздействие на почвы можно оценить, как:

в пространственном масштабе – ограниченное (2 балла),

во временном – среднее (2 балла),

интенсивность воздействия – слабое (2 балла).

Интегральная оценка выражается 8 баллами – воздействие низкое.

При воздействии «низкое» изменения среды в рамках естественных изменений (кратковременные и обратимые). Популяция и сообщества возвращаются к нормальным на следующий год после реализации проектируемых работ.

Отходы производства и потребления. В целом воздействие в процессе строительства скважин на территории деятельности недропользователя на окружающую среду отходами производства и потребления, можно оценить:

в пространственном масштабе – ограниченное (2 балла),

во временном – среднее (2 балла),

интенсивность воздействия – слабое (2 балла).

Интегральная оценка выражается 8 баллами – воздействие низкое.

При воздействии «низкое» изменения среды в рамках естественных изменений (кратковременные и обратимые). Популяция и сообщества возвращаются к нормальным на следующий год после реализации проектируемых работ.

Растительность. Основное механическое воздействие будет происходить при работе техники и вибрационных установок. В настоящее время техногенное воздействие на растительность минимально. В целом же воздействие на состояние почвенно-растительного покрова может быть оценено как:

в пространственном масштабе – ограниченное (2 балла),

во временном – среднее (2 балла),

интенсивность воздействия – слабое (2 балла).

Интегральная оценка выражается 8 баллами – воздействие низкое.

При воздействии «низкое» изменения в среды не превышают цепь естественных изменений Среда восстанавливается без посторонней помощи.

Животный мир. Механическое воздействие или беспокойство животного мира проявляется при ограниченном участке местности. Интенсивное движение автотранспорта по площади может привести к разрушению нор, находящихся в земле. Химическое загрязнение может иметь место при обычном обращении в ГСМ, а также в случае аварийного разлива сточных вод и ГСМ. В целом влияние на животный мир, учитывая низкую плотность расселения животных, можно оценить, как:

в пространственном масштабе – ограниченное (2 балла),

во временном – среднее (2 балла),

интенсивность воздействия – слабое (2 балла).

Интегральная оценка выражается 8 баллами – воздействие низкое.

При воздействии «низкое» изменения в среды не превышают цепь естественных изменений Среда восстанавливается без посторонней помощи.

Физическое воздействие. Основным фактором физического воздействия на живые организмы является шум от работы оборудования. Таким образом, физическое воздействие на живые организмы оценивается как:

в пространственном масштабе – ограниченное (2 балла),

во временном – среднее (2 балла),

интенсивность воздействия – слабое (2 балла).

Интегральная оценка выражается 8 баллами – воздействие низкое.

При воздействии «низкое» изменения в среды не превышают цепь естественных изменений Среда восстанавливается без посторонней помощи.

Анализируя вышеперечисленные категории воздействия рассматриваемых работ в пределах исследуемой территории на компоненты окружающей среды, можно сделать вывод, что общий уровень воздействия допустимо принять как ограниченное (2 балла), среднее (2 балла), слабое (2 балла). Интегральная оценка выражается 8 баллами – воздействие среднее.

11.3. Вероятность аварийных ситуаций (с учетом технического уровня объекта и наличия опасных природных явлений)

Вероятность возникновения аварийных ситуаций на каждом конкретном объекте зависит от множества факторов, обусловленных горно-геологическими, климатическими, техническими и другими особенностями. Количественная оценка вероятности возникновения аварийной ситуации возможна только при наличии достаточно полной репрезентативной, статистической информационной базы данных, учитывающей специфику эксплуатации объекта.

Анализ вероятности возникновения аварийных ситуаций при эксплуатации и строительства объектов принят в системе следующих оценок «практически невероятные аварии - редкие аварии - вероятные аварии - возможные неполадки - частые неполадки» с учетом наиболее опасных в экологическом отношении звеньев технологической цепи.

Главная задача в соблюдении безопасности работ заключается в проведении операции таким образом, чтобы заранее предупредить риск с определением критических ошибок, снижением вероятности ошибок при проектировании работ.

Оценка вероятности возникновения аварийных ситуаций используется для определения или оценки следующих явлений:

- потенциальные события или опасности, которые могут привести к аварийной ситуации, а также к вероятным катастрофическим воздействиям на окружающую среду при осуществлении конкретного проекта;

- вероятность и возможность наступления такого события;

- потенциальная величина или масштаб экологических последствий, которые могут быть причинены в случае наступления такого события.

Потенциальные опасности, связанные с риском проведения строительных работ, могут возникнуть в результате воздействия, как природных факторов, так и антропогенных.

Природные факторы воздействия

Под природными факторами понимаются разрушительные явления, вызванные природно-климатическими причинами, которые не контролируются человеком. Иными словами, при возникновении природной чрезвычайной ситуации возникает опасность саморазрушения окружающей среды. К ним относятся:

- землетрясения;

- ураганные ветры;

- повышенные атмосферные осадки.

Сейсмическая активность. Согласно данным сейсмического микрорайонирования территория планируемых работ входит в сейсмически малоактивную зону.

Характер воздействия: одномоментный. Вероятность возникновения землетрясения с силой 7-9 баллов, которое может привести к значительным разрушениям, крайне низкая.

Неблагоприятные метеоусловия. В результате неблагоприятных метеоусловий, таких как сильные ураганные ветры, повышенные атмосферные осадки, могут произойти частичные повреждения оборудования, кабельных линий силовых приводов и дизельных генераторов на территории промплощадки.

Анализ природно-климатических данных показал, что для летнего периода работ характерна вероятность возникновения пожароопасных ситуаций, в связи с засушливым климатом.

Как показывает анализ подобных ситуаций, причиной возникновения пожаров является не только природные факторы, но и неосторожное обращение персонала с огнем и нарушение правил техники безопасности.

Характер воздействия: кратковременный. Вероятность возникновения данных чрезвычайных ситуаций незначительная.

Антропогенные факторы

Под антропогенными факторами понимаются быстрые разрушительные изменения окружающей среды, обусловленные деятельностью человека или созданных им технических устройств и производств. Как правило, аварийные ситуации возникают вследствие нарушения регламента работы оборудования или норм его эксплуатации.

К антропогенным факторам относятся факторы производственной среды и трудового процесса.

Возможные техногенные аварии при проведении работ можно разделить на следующие категории:

- аварийные ситуации с автотранспортной техникой;

- аварийные ситуации при проведении работ по бурению и испытанию скважин;

- аварии и пожары на хранилищах горюче-смазочных материалов (ГСМ).

Характер воздействия: кратковременный. Вероятность возникновения данных чрезвычайных ситуаций незначительная. В случае возникновения такой ситуации в проекте предусмотрены экстренные меры по выявлению и устранению пожаров на территории СМР.

11.4. Прогноз последствий аварийных ситуаций для окружающей среды (включая недвижимое имущество и объекты историко-культурного наследия) и население

При проведении строительных работ могут иметь место рассмотренные выше возможные аварийные ситуации. В результате анализа непредвиденных обстоятельств выявлены основные источники (факторы) их возникновения.

Рассмотренные модели наиболее вероятных аварийных ситуаций, их последствиях и рекомендации по их предотвращению приведены в таблице 11.4.1.

Таблица 11.4.1 - Последствия аварийных ситуаций при осуществлении проектных решений (строительство скважин)

| Опасность/событие |  | Риск | Последствия | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| природные | антропогенные |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Сейсмическая активность |  | Очень низкий | Потеря контроля над работой и возможность возникновения пожара, разлива ГСМ | • Площадь проектируемых работ не находится в сейсмически активной зоне. |
| Неблагоприятные метеоусловия |  | Низкий | Наиболее неблагоприятный вариант: повреждение оборудования, разлив ГСМ и других опасных материалов, возникновение пожара на складе ГСМ | • Оборудование предназначено для работы в исключительно суровых погодных условиях; • Осуществление специальных мероприятий по ликвидации последствий • Использование хранилища ГСМ полностью оборудованных в соответствии со всеми требованиями |
|  | Воздействие электрического тока | Низкий | Поражение током, несчастные случаи | • Обучение персонала правилам техники безопасности и действиям в чрезвычайных ситуациях |
|  | Воздействие машин и технологического оборудования | Низкий | Получение травм в результате столкновения с движущимися частями и элементами оборудования | • Строгое соблюдение правил техники безопасности, своевременное устранение технических неполадок |
|  | Человеческий фактор | Низкий | Случаи травматизма рабочего персонала | • Строгое соблюдение принятых проектных решений по охране труда и технике безопасности |
|  | Аварии с автотранспортной техникой | Очень низкий | Загрязнение почвенно- растительного покрова, подземных и поверхностных вод Возникновение пожара | • Своевременное устранение технических неполадок оборудования; • Осуществление мероприятий по установке и ликвидации последствий • Строгое соблюдение правил техники безопасности |

11.5. Рекомендации по предупреждению аварийных ситуаций и ликвидации их последствий

Важнейшую роль в обеспечении безопасности рабочего персонала и местного населения и охраны окружающей природной среды при проведении работ играет система правил, нормативов, инструкций и стандартов, соблюдение которых обязательно руководителями и всем персоналом. При проведении работ необходимо уделять первоочередное внимание монтажу, проверке и техническому обслуживанию всех видов оборудования, требуемых в соответствии с правилами техники безопасности и охраны труда, обучению персонала и проведению практических занятий.

Мероприятия по устранению несчастных случаев на производстве. Для обеспечения безопасных условий труда рабочие должны знать назначение установленной арматуры, приборов, инструкций по эксплуатации и выполнять все требования инструкций.

На ликвидацию аварий затрачивается много времени и средств, поэтому при производстве планируемых работ необходимо уделять первоочередное внимание предупреждению аварий.

В целом, для предотвращения или предупреждения аварийных ситуаций при производстве планируемых работ рекомендуется следующий перечень мероприятий:

- обязательное соблюдение всех нормативных правил при строительстве;

- периодическое проведение инструктажей и занятий по технике безопасности, постоянное напоминание всему рабочему персоналу о необходимости соблюдения правил безопасности;

- использование новых высокоэффективных экологически безопасных смазочных добавок на основе природного сырья;

- все операции по заправке, хранению, транспортировке ГСМ должны проходить под контролем ответственных лиц и строго придерживаться правил техники безопасности;

- своевременное устранение утечек топлива;

- использование контейнеров для сбора отработанных масел.

# СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Экологический кодекс РК №400-VI ЗРК от 02.01.2021 г.

- ГОСТ 17.2.3.01-86. Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов

- ГОСТ 17.2.4.02-81. Охрана природы. Атмосфера. Общие требования к методам определения загрязняющих веществ

- Приказ МЭГПР Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63 «Об утверждении Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду».

- Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 168 «Об утверждении Гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах».

- Методика определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для тепловых электростанций и котельных, Приложение №4 к приказу Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. №100.

- Рекомендация по оформлению и содержанию проектов нормативов предельно допустимых выбросов в атмосферу для предприятий РК. РНД 211.02.02-97, Астана-2005г.

- Сборник нормативно-методических документов по охране атмосферного воздуха. Алматы, 1995 г.

- Методика по регулированию выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях (Приложение 40 к приказу Министра ООС №298 от 29.11.2010 г.). Астана, 2010г.

- Об утверждении Правил разработки программы производственного экологического контроля объектов I и II категорий, ведения внутреннего учета, формирования и предоставления периодических отчетов по результатам производственного экологического контроля Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 14 июля 2021 года № 250.

- Об утверждении Правил осуществления инвентаризации стационарных источников выбросов, корректировки данных, документирования и хранения данных, полученных в результате инвентаризации и корректировки (для местных исполнительных органов) Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 19 июля 2021 года № 262.

- Об утверждении Классификатора отходов Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314.

- "Об утверждении Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду" Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 19 октября 2021 года № 408.

- "Об утверждении Правил проведения общественных слушаний" Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 26 октября 2021 года № 425.

- Об утверждении Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63.

Расчет выбросов вредных веществ в атмосферу на период СМР.

Источник загрязнения N 0001, Дизельный генератор 110 квт

Источник выделения N 001,Дизельный генератор 110 квт

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): зарубежный

Значения выбросов по табл. 1, 2, 3, 4 методики соответственно уменьшены по CO в 2 раза; NO2, NO в 2.5 раза; CH, C, CH2O и БП в 3.5 раза.

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 12.3 Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 110 Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 156 Температура отработавших газов Tог , K, 723

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

- Оценка расхода и температуры отработавших газов Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 156 * 110 = 0.1496352	(А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 723 / 273) = 0.359066265	(А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.1496352 / 0.359066265 = 0.41673422	(А.4)

- Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 3.1 | 3.84 | 0.82857 | 0.14286 | 1.2 | 0.03429 | 3.42E-6 |

Таблица значений выбросов qэi г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 13 | 16 | 3.42857 | 0.57143 | 5 | 0.14286 | 0.00002 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600	(1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000	(2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек | т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота диоксид (4) | 0.093866667 | 0.15744 |
| 0304 | Азота оксид (6) | 0.015253333 | 0.025584 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.004365167 | 0.007028589 |
| 0330 | Сера диоксид (516) | 0.036666667 | 0.0615 |
| 0337 | Углерод оксид (584) | 0.094722222 | 0.1599 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000105 | 0.000000246 |
| 1325 | Формальдегид (609) | 0.00104775 | 0.001757178 |
| 2754 | Алканы С12-19 (Углеводороды пред. С12-С19 ) (10) | 0.025317417 | 0.042171411 |

Источник загрязнения N 6001,Неорганизованный

Источник выделения N 6001 01, Разработка грунта

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №13 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Склады, хвостохранилища, узлы пересыпки пылящих материалов

Материал: Песчаник

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Влажность материала, %, VL = 10

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.4), K5 = 0.01

Операция: Переработка

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 3.3

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.2), K3SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/с, G3 = 8

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.2), K3 = 1.7

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3), K4 = 1

Размер куска материала, мм, G7 = 5

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.5), K7 = 0.7

Доля пылевой фракции в материале(табл.1), K1 = 0.04

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.1), K2 = 0.01

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, G = 48.75

Высота падения материала, м, GB = 2

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.7), B = 0.7

Макс. разовый выброс пыли при переработке, г/с (1), GC = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · G · 106 · B / 3600 =  0.04 · 0.01 · 1.7 · 1 · 0.01 · 0.7 · 48.75 · 106 · 0.7 / 3600 =  0.0451

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 3000

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), MC = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · G · B · RT2 = 0.04 · 0.01 · 1.2 · 1 · 0.01 · 0.7 · 48.75 · 0.7 · 3000 = 0.344

Максимальный разовый выброс , г/сек, G = 0.0451

Валовый выброс , т/год , M = 0.344

Итого выбросы от источника выделения: 001 Разработка грунта

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.0451 | 0.344 |

Источник загрязнения N 6002,Неорганизованный

Источник выделения N 6002 01, Обратная засыпка грунта

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №13 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Склады, хвостохранилища, узлы пересыпки пылящих материалов

Материал: Песчаник

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Влажность материала, %, VL = 10

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.4), K5 = 0.01

Операция: Переработка

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 3.3

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.2), K3SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/с, G3 = 8

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.2), K3 = 1.7

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3), K4 = 1

Размер куска материала, мм, G7 = 5

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.5), K7 = 0.7

Доля пылевой фракции в материале(табл.1), K1 = 0.04

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.1), K2 = 0.01

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, G = 34.12

Высота падения материала, м, GB = 2

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.7), B = 0.7

Макс. разовый выброс пыли при переработке, г/с (1), GC = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · G · 106 · B / 3600 =  0.04 · 0.01 · 1.7 · 1 · 0.01 · 0.7 · 34.12 · 106 · 0.7 / 3600 =  0.0316

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 3000

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), MC = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · G · B · RT2 = 0.04 · 0.01 · 1.2 · 1 · 0.01 · 0.7 · 34.12 · 0.7 · 3000 = 0.2408

Максимальный разовый выброс , г/сек, G = 0.0316

Валовый выброс , т/год , M = 0.241

Итого выбросы от источника выделения: 001 Обратная засыпка грунта

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.0316 | 0.241 |

Источник загрязнения N 6003,Неорганизованный

Источник выделения N 6003 01, Временное хранение грунта

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №13 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Склады, хвостохранилища, узлы пересыпки пылящих материалов

Материал: Песчаник

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Влажность материала, %, VL = 10

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.4), K5 = 0.01

Операция: Хранение

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 3.3

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.2), K3SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/с, G3 = 8

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.2), K3 = 1.7

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3), K4 = 1

Размер куска материала, мм, G7 = 5

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.5), K7 = 0.7

Поверхность пыления в плане, м2, F = 50

Коэфф., учитывающий профиль поверхности складируемого материала, K6 = 1.45

Унос пыли с 1 м2 фактической поверхности материала, г/м2*сек, Q = 0.005

Максимальный разовый выброс пыли при хранении, г/с (1), GC = K3 · K4 · K5 · K6 · K7 · Q · F = 1.7 · 1 · 0.01 · 1.45 · 0.7 · 0.005 · 50 = 0.00431

Время работы склада в году, часов, RT = 4000

Валовый выброс пыли при хранении, т/год (1), MC = K3SR · K4 · K5 · K6 · K7 · Q · F  · RT · 0.0036 = 1.2 · 1 · 0.01 · 1.45 · 0.7 · 0.005 · 50  · 4000 · 0.0036 = 0.04385

Максимальный разовый выброс , г/сек, G = 0.00431

Валовый выброс , т/год , M = 0.04385

Итого выбросы от источника выделения: 001 Временное хранение грунта

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.00431 | 0.04385 |

Источник загрязнения N 6004,Неорганизованный

Источник выделения N 6004 01, Планировка территории

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №13 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Склады, хвостохранилища, узлы пересыпки пылящих материалов

Материал: Песчаник

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Влажность материала, %, VL = 10

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.4), K5 = 0.01

Операция: Хранение

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 3.3

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.2), K3SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/с, G3 = 8

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.2), K3 = 1.7

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3), K4 = 1

Размер куска материала, мм, G7 = 5

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.5), K7 = 0.7

Поверхность пыления в плане, м2, F = 50

Коэфф., учитывающий профиль поверхности складируемого материала, K6 = 1.45

Унос пыли с 1 м2 фактической поверхности материала, г/м2*сек, Q = 0.005

Максимальный разовый выброс пыли при хранении, г/с (1), GC = K3 · K4 · K5 · K6 · K7 · Q · F = 1.7 · 1 · 0.01 · 1.45 · 0.7 · 0.005 · 50 = 0.00431

Время работы склада в году, часов, RT = 4000

Валовый выброс пыли при хранении, т/год (1), MC = K3SR · K4 · K5 · K6 · K7 · Q · F  · RT · 0.0036 = 1.2 · 1 · 0.01 · 1.45 · 0.7 · 0.005 · 50  · 4000 · 0.0036 = 0.04385

Максимальный разовый выброс , г/сек, G = 0.00431

Валовый выброс , т/год , M = 0.04385

Итого выбросы от источника выделения: 001 Планировка территории

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.00431 | 0.04385 |

Источник загрязнения N 6005,Неорганизованный

Источник выделения N 6005 01, Пересыпка щебня

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №13 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Склады, хвостохранилища, узлы пересыпки пылящих материалов

Материал: Щебенка

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Влажность материала, %, VL = 10

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.4), K5 = 0.01

Операция: Переработка

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 3.3

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.2), K3SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/с, G3 = 8

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.2), K3 = 1.7

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3), K4 = 1

Размер куска материала, мм, G7 = 40

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.5), K7 = 0.5

Доля пылевой фракции в материале(табл.1), K1 = 0.04

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.1), K2 = 0.02

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, G = 3.32

Высота падения материала, м, GB = 2

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.7), B = 0.7

Макс. разовый выброс пыли при переработке, г/с (1), GC = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · G · 106 · B / 3600 =  0.04 · 0.02 · 1.7 · 1 · 0.01 · 0.5 · 3.32 · 106 · 0.7 / 3600 =  0.00439

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 500

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), MC = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · G · B · RT2 = 0.04 · 0.02 · 1.2 · 1 · 0.01 · 0.5 · 3.32 · 0.7 · 500 = 0.00558

Максимальный разовый выброс , г/сек, G = 0.00439

Валовый выброс , т/год , M = 0.00558

Итого выбросы от источника выделения: 001 Пересыпка щебня

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.00439 | 0.00558 |

Источник загрязнения N 6006,Неорганизованный

Источник выделения N 6006 01, Пересыпка песка

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №13 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Склады, хвостохранилища, узлы пересыпки пылящих материалов

Материал: Песок

Примесь: 2907 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)

Влажность материала, %, VL = 2

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.4), K5 = 0.8

Операция: Переработка

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 3.3

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.2), K3SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/с, G3 = 8

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.2), K3 = 1.7

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3), K4 = 1

Размер куска материала, мм, G7 = 3

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.5), K7 = 0.8

Доля пылевой фракции в материале(табл.1), K1 = 0.05

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.1), K2 = 0.03

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, G = 2.075

Высота падения материала, м, GB = 2

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.7), B = 0.7

Макс. разовый выброс пыли при переработке, г/с (1), GC = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · G · 106 · B / 3600 =  0.05 · 0.03 · 1.7 · 1 · 0.8 · 0.8 · 2.075 · 106 · 0.7 / 3600 =  0.658

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 500

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), MC = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · G · B · RT2 = 0.05 · 0.03 · 1.2 · 1 · 0.8 · 0.8 · 2.075 · 0.7 · 500 = 0.837

Максимальный разовый выброс , г/сек, G = 0.658

Валовый выброс , т/год , M = 0.837

Итого выбросы от источника выделения: 001 Пересыпка песка

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2907 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493) | 0.658 | 0.837 |

Источник загрязнения N 6007,Неорганизованный

Источник выделения N 6007 01, Временное хранение щебня

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №13 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Склады, хвостохранилища, узлы пересыпки пылящих материалов

Материал: Щебенка

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Влажность материала, %, VL = 10

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.4), K5 = 0.01

Операция: Хранение

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 3.3

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.2), K3SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/с, G3 = 8

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.2), K3 = 1.7

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3), K4 = 1

Размер куска материала, мм, G7 = 40

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.5), K7 = 0.5

Поверхность пыления в плане, м2, F = 50

Коэфф., учитывающий профиль поверхности складируемого материала, K6 = 1.45

Унос пыли с 1 м2 фактической поверхности материала, г/м2*сек, Q = 0.002

Максимальный разовый выброс пыли при хранении, г/с (1), GC = K3 · K4 · K5 · K6 · K7 · Q · F = 1.7 · 1 · 0.01 · 1.45 · 0.5 · 0.002 · 50 = 0.001233

Время работы склада в году, часов, RT = 500

Валовый выброс пыли при хранении, т/год (1), MC = K3SR · K4 · K5 · K6 · K7 · Q · F  · RT · 0.0036 = 1.2 · 1 · 0.01 · 1.45 · 0.5 · 0.002 · 50  · 500 · 0.0036 = 0.001566

Максимальный разовый выброс , г/сек, G = 0.001233

Валовый выброс , т/год , M = 0.001566

Итого выбросы от источника выделения: 001 Временное хранение щебня

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.001233 | 0.001566 |

Источник загрязнения N 6008,Неорганизованный

Источник выделения N 6008 01, Временное хранение песка

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №13 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Склады, хвостохранилища, узлы пересыпки пылящих материалов

Материал: Песок

Примесь: 2907 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)

Влажность материала, %, VL = 2

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.4), K5 = 0.8

Операция: Хранение

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 3.3

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.2), K3SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/с, G3 = 8

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.2), K3 = 1.7

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3), K4 = 1

Размер куска материала, мм, G7 = 3

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.5), K7 = 0.8

Поверхность пыления в плане, м2, F = 50

Коэфф., учитывающий профиль поверхности складируемого материала, K6 = 1.45

Унос пыли с 1 м2 фактической поверхности материала, г/м2*сек, Q = 0.002

Максимальный разовый выброс пыли при хранении, г/с (1), GC = K3 · K4 · K5 · K6 · K7 · Q · F = 1.7 · 1 · 0.8 · 1.45 · 0.8 · 0.002 · 50 = 0.1578

Время работы склада в году, часов, RT = 500

Валовый выброс пыли при хранении, т/год (1), MC = K3SR · K4 · K5 · K6 · K7 · Q · F  · RT · 0.0036 = 1.2 · 1 · 0.8 · 1.45 · 0.8 · 0.002 · 50  · 500 · 0.0036 = 0.2004

Максимальный разовый выброс , г/сек, G = 0.1578

Валовый выброс , т/год , M = 0.2004

Итого выбросы от источника выделения: 001 Временное хранение песка

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2907 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493) | 0.1578 | 0.2004 |

Источник загрязнения N 6010 Сварочные работы

Источник выделения N 6010 01, Сварочные работы

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO2, KNO2 = 0.8

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO, KNO = 0.13

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами Электрод (сварочный материал): УОНИ-13/45

Расход сварочных материалов, кг/год, B = 50

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BMAX = 1.3

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 16.31

в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 10.69

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 10.69 · 50 / 106 = 0.000535 Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 10.69 · 1.3 / 3600 = 0.00386

Примесь: 0143 Марганец и его соединения (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 0.92

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 0.92 · 50 / 106 = 0.000046

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 0.92 · 1.3 / 3600 = 0.000332

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 1.4

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 1.4 · 50 / 106 = 0.00007 Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 1.4 · 1.3 / 3600 = 0.000506

Примесь: 0344 Фториды неорганические плохо растворимые

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 3.3

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 3.3 · 50 / 106 = 0.000165 Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 3.3 · 1.3 / 3600 = 0.001192

Газы:

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения (617)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 0.75

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 0.75 · 50 / 106 = 0.0000375 Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 0.75 · 1.3 / 3600 = 0.000271

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 1.5 С учетом трансформации оксидов азота получаем: Примесь: 0301 Азота диоксид (4)

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = KNO2 · GIS · B / 106 = 0.8 · 1.5 · 50 / 106 = 0.00006

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = KNO2 · GIS · BMAX / 3600 = 0.8 · 1.5 ·

1.3 / 3600 = 0.000433

Примесь: 0304 Азота оксид (6)

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = KNO · GIS · B / 106 = 0.13 · 1.5 · 50 / 106 = 0.00000975

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = KNO · GIS · BMAX / 3600 = 0.13 · 1.5 ·

1.3 / 3600 = 0.0000704

Примесь: 0337 Углерод оксид (584)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 13.3

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 13.3 · 50 / 106 = 0.000665 Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 13.3 · 1.3 / 3600 = 0.0048

Вид сварки: Пулуавтоматическая наплавка плавящимся электродом в среде аргона Электрод (сварочный материал): Оловянистая бронза

Расход сварочных материалов, кг/год, B = 100

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BMAX = 1.3

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 7

в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 2.93

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 2.93 · 100 / 106 = 0.000293 Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 2.93 · 1.3 / 3600 = 0.001058

Примесь: 0143 Марганец и его соединения (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 0.14

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 0.14 · 100 / 106 = 0.000014 Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 0.14 · 1.3 / 3600 = 0.0000506

Примесь: 0164 Никель оксид /в пересчете на никель/ (420)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 0.97

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 0.97 · 100 / 106 = 0.000097 Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 0.97 · 1.3 / 3600 = 0.00035

Примесь: 0146 Медь (II) оксид (Медь оксид, Меди оксид) (329)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 1.65

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 1.65 · 100 / 106 = 0.000165 Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 1.65 · 1.3 / 3600 = 0.000596

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 0.73

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 0.73 · 100 / 106 = 0.000073 Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 0.73 · 1.3 / 3600 = 0.0002636

Примесь: 0326 Озон (435)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 0.73

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 0.73 · 100 / 106 = 0.000073 Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 0.73 · 1.3 / 3600 = 0.0002636

Примесь: 0207 Цинк оксид /в пересчете на цинк/ (662)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 0.58

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 0.58 · 100 / 106 = 0.000058 Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 0.58 · 1.3 / 3600 = 0.0002094

Газы:

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 0.13 С учетом трансформации оксидов азота получаем: Примесь: 0301 Азота диоксид (4)

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = KNO2 · GIS · B / 106 = 0.8 · 0.13 · 100 / 106 = 0.0000104

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = KNO2 · GIS · BMAX / 3600 = 0.8 · 0.13 ·

1.3 / 3600 = 0.00003756

Примесь: 0304 Азота оксид (6)

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = KNO · GIS · B / 106 = 0.13 · 0.13 · 100 / 106 = 0.00000169

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = KNO · GIS · BMAX / 3600 = 0.13 · 0.13 ·1.3 / 3600 = 0.0000061

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (274) | 0.00386 | 0.000901 |
| 0143 | Марганец и его соединения (327) | 0.000332 | 0.00006 |
| 0146 | Медь (II) оксид (Медь оксид, Меди оксид) (329) | 0.000596 | 0.000165 |
| 0164 | Никель оксид /в пересчете на никель/ (420) | 0.00035 | 0.000097 |
| 0207 | Цинк оксид /в пересчете на цинк/ (662) | 0.0002094 | 0.000058 |
| 0301 | Азота диоксид (4) | 0.000433 | 0.0000704 |
| 0304 | Азота оксид (6) | 0.0000704 | 0.00001144 |
| 0326 | Озон (435) | 0.0002636 | 0.000073 |
| 0337 | Углерод оксид (584) | 0.0048 | 0.000665 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения (617) | 0.000271 | 0.0000375 |

| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые | 0.001192 | 0.000165 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0.000506 | 0.00007 |

Источник загрязнения N 6011 Газовая резка

Источник выделения N 6011 01, Газовая резка

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO2, KNO2 = 0.8

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO, KNO = 0.13

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от резки металлов Вид резки: Газовая

Разрезаемый материал: Сталь углеродистая

Толщина материала, мм (табл. 4), L = 5

Способ расчета выбросов: по времени работы оборудования Время работы одной единицы оборудования, час/год, _T_ = 80

Удельное выделение сварочного аэрозоля, г/ч (табл. 4), GT = 74

в том числе:

Примесь: 0143 Марганец и его соединения (327)

Удельное выделение, г/ч (табл. 4), GT = 1.1

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1), _M_ = GT · _T_ / 106 = 1.1 · 80 / 106 = 0.000088

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2), _G_ = GT / 3600 = 1.1 / 3600 = 0.0003056

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (274)

Удельное выделение, г/ч (табл. 4), GT = 72.9

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1), _M_ = GT · _T_ / 106 = 72.9 · 80 / 106 = 0.00583

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2), _G_ = GT / 3600 = 72.9 / 3600 = 0.02025

Газы:

Примесь: 0337 Углерод оксид (584)

Удельное выделение, г/ч (табл. 4), GT = 49.5

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1), _M_ = GT · _T_ / 106 = 49.5 · 80 / 106 = 0.00396

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2), _G_ = GT / 3600 = 49.5 / 3600 = 0.01375

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение, г/ч (табл. 4), GT = 39

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота диоксид (4)

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1), _M_ = KNO2 · GT · _T_ / 106 = 0.8 · 39 · 80 / 106 = 0.002496 Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2), _G_ = KNO2 · GT / 3600 = 0.8 · 39 / 3600 = 0.00867

Примесь: 0304 Азота оксид (6)

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1), _M_ = KNO · GT · _T_ / 106 = 0.13 · 39 · 80 / 106 = 0.000406 Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2), _G_ = KNO · GT / 3600 = 0.13 · 39 / 3600 = 0.001408

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (274) | 0.02025 | 0.00583 |
| 0143 | Марганец и его соединения (327) | 0.0003056 | 0.000088 |
| 0301 | Азота диоксид (4) | 0.00867 | 0.002496 |
| 0304 | Азота оксид (6) | 0.001408 | 0.000406 |
| 0337 | Углерод оксид (584) | 0.01375 | 0.00396 |

Источник загрязнения N 6012 Покрасочные работы Источник выделения N 6012 01, Покрасочные работы Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.0585

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг,

MS1 = 0.5

Марка ЛКМ: Грунтовка ГФ-021 Способ окраски: Пневматический

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 45

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 100

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.0585 · 45 · 100 · 100 · 10-6 = 0.0263

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.5

· 45 · 100 · 100 / (3.6 · 106) = 0.0625

Расчет выбросов окрасочного аэрозоля:

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Доля аэрозоля при окраске, для данного способа окраски (табл. 3), %, DK = 30

Валовый выброс ЗВ (1), т/год, _M_ = KOC · MS · (100-F2) · DK · 10-4 = 1 · 0.0585 · (100-45)

· 30 · 10-4 = 0.00965

Максимальный из разовых выброс ЗВ (2), г/с, _G_ = KOC · MS1 · (100-F2) · DK / (3.6 · 104)

= 1 · 0.5 · (100-45) · 30 / (3.6 · 104) = 0.0229

Технологический процесс: окраска и сушка Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.0855

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг,

MS1 = 0.5

Марка ЛКМ: Эмаль ЭП-140 Способ окраски: Пневматический

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 53.5

Примесь: 1401 Пропан-2-он (Ацетон) (470)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 33.7

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.0855 · 53.5 · 33.7 · 100 · 10-6 = 0.0154

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.5

· 53.5 · 33.7 · 100 / (3.6 · 106) = 0.02504

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 32.78

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.0855 · 53.5 · 32.78 · 100

· 10-6 = 0.015

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.5

· 53.5 · 32.78 · 100 / (3.6 · 106) = 0.02436

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 4.86

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.0855 · 53.5 · 4.86 · 100 · 10-6 = 0.002223

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.5

· 53.5 · 4.86 · 100 / (3.6 · 106) = 0.00361

Примесь: 1119 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 28.66

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.0855 · 53.5 · 28.66 · 100

· 10-6 = 0.0131

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.5

· 53.5 · 28.66 · 100 / (3.6 · 106) = 0.0213

Расчет выбросов окрасочного аэрозоля:

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Доля аэрозоля при окраске, для данного способа окраски (табл. 3), %, DK = 30 Валовый выброс ЗВ (1), т/год, _M_ = KOC · MS · (100-F2) · DK · 10-4 = 1 · 0.0855 · (100- 53.5) · 30 · 10-4 = 0.01193

Максимальный из разовых выброс ЗВ (2), г/с, _G_ = KOC · MS1 · (100-F2) · DK / (3.6 · 104)

= 1 · 0.5 · (100-53.5) · 30 / (3.6 · 104) = 0.01938

Технологический процесс: окраска и сушка Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.0425

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг,

MS1 = 0.5

Марка ЛКМ: Эмаль ПФ-115 Способ окраски: Пневматический

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 45

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 50

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.0425 · 45 · 50 · 100 · 10-6

= 0.00956

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.5

· 45 · 50 · 100 / (3.6 · 106) = 0.03125

Примесь: 2752 Уайт-спирит (1294*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 50

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.0425 · 45 · 50 · 100 · 10-6

= 0.00956

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.5

45 · 50 · 100 / (3.6 · 106) = 0.03125

Расчет выбросов окрасочного аэрозоля:

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Доля аэрозоля при окраске, для данного способа окраски (табл. 3), %, DK = 30

Валовый выброс ЗВ (1), т/год, _M_ = KOC · MS · (100-F2) · DK · 10-4 = 1 · 0.0425 · (100-45)

· 30 · 10-4 = 0.00701

Максимальный из разовых выброс ЗВ (2), г/с, _G_ = KOC · MS1 · (100-F2) · DK / (3.6 · 104)

= 1 · 0.5 · (100-45) · 30 / (3.6 · 104) = 0.0229

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.0625 | 0.05086 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.00361 | 0.002223 |
| 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*) | 0.0213 | 0.0131 |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470) | 0.02504 | 0.0154 |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) | 0.03125 | 0.00956 |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.0229 | 0.02859 |

Источник загрязнения N 6013 Пыление при передвижении автотранспорта

Источник выделения N 6013 01, Пыление при передвижении автотранспорта

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение

№8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Материал: Грунт

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20

Вид работ: Автотранспортные работы Влажность материала, %, VL = 10

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.4), K5 = 0.01

Число автомашин, работающих в карьере, N = 10

Число ходок (туда и обратно) всего транспорта в час, N1 = 3 Средняя протяженность 1 ходки в пределах карьера, км, L = 1 Cредняя грузопод'емность единицы автотранспорта, т, G1 = 10

Коэфф. учитывающий cреднюю грузопод'емность автотранспорта(табл.9), C1 = 1 Средняя скорость движения транспорта в карьере, км/ч, G2 = N1 · L / N = 3 · 1 / 10 = 0.3 Данные о скорости движения 0 км/ч отсутствуют в таблице 010

Коэфф. учитывающий cреднюю скорость движения транспорта в карьере(табл.10), C2 =

0.6

Коэфф. состояния дорог (1 - для грунтовых, 0.5 - для щебеночных, 0.1 - щебеночных, обработанных)(табл.11), C3 = 1

Средняя площадь грузовой платформы, м2, F = 6

Коэфф., учитывающий профиль поверхности материала (1.3-1.6), C4 = 1.45

Скорость обдувки материала, м/с, G5 = 9

Коэфф. учитывающий скорость обдувки материала(табл.12), C5 = 1.5 Пылевыделение с единицы фактической поверхности материала, г/м2*с, Q2 = 0.004 Коэфф. учитывающий долю пыли, уносимой в атмосферу, C7 = 0.01

Количество рабочих часов в году, RT = 1980

Максимальный разовый выброс пыли, г/сек (7), _G_ = (C1 · C2 · C3 · K5 · N1 · L · C7 · 1450

/ 3600 + C4 · C5 · K5 · Q2 · F · N) = (1 · 0.6 · 1 · 0.01 · 3 · 1 · 0.01 · 1450 / 3600 + 1.45 · 1.5 ·

0.01 · 0.004 · 6 · 10) = 0.00529

Валовый выброс пыли, т/год, _M_ = 0.0036 · _G_ · RT = 0.0036 · 0.00529 · 1980 = 0.0377

Итого выбросы от источника выделения: 001 Пыление при передвижении автотранспорта

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0.00529 | 0.0377 |

Источник загрязнения N 6014 Нанесение битума

Список литературы:

1. Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами», Алматы, 1996г.

Исходные данные:

Расход битума составляет – 0,5 т. Время работы – 50 часов.

Согласно методике «Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами», Алматы, 1996г. удельный выброс углеводородов в среднем составляет 1 кг на 1 тонну битума.

Примесь: 2754 Алканы С12-19

Объем производства битума, т/год , MY = 0,5

Валовый выброс, т/год (ф-ла 6.7[1]) , _M_ = (1 * MY) / 1000 = (1 * 0,5) / 1000 = 0.0005 Максимальный разовый выброс, г/с , _G_ = _M_ * 10 ^ 6 / (_T_ * 3600) = 0.0005* 10 ^ 6 / (50* 3600) = 0.00277

Итого выбросы от: 001Нанесение битума

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2754 | Предельные углеводороды С12-19 | 0.00277 | 0.0005 |

Источник загрязнения N 6015 Приготовление бетона Источник выделения N 6015 01, Приготовление бетона Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов

Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Коэффициент гравитационного осаждения твердых компонентов, п.2.3, KOC = 0.4

Тип источника выделения: Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки, статическое хранение пылящих материалов

п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов Материал: Цемент

Весовая доля пылевой фракции в материале(табл.3.1.1), K1 = 0.04

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.3.1.1), K2 = 0.03

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1 Степень открытости: с 4-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3), K4 = 1

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 3.6

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2), K3SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/c, G3 = 9

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2), K3 = 1.7

Влажность материала, %, VL = 5

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4), K5 = 0.7

Размер куска материала, мм, G7 = 1

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5), K7 = 0.8

Высота падения материала, м, GB = 2

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.3.1.7), B = 0.7

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, GMAX = 5

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, GGOD = 50

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0

Вид работ: Пересыпка

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1), GC = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GMAX · 106 / 3600 · (1-NJ) = 0.04 · 0.03 · 1.7 · 1 · 0.7 · 0.8 · 1 · 1 · 1 · 0.7 · 5 · 106 / 3600 ·

(1-0) = 1.11

Продолжительность выброса составляет менее 20 мин согласно п.2.1 применяется 20-ти минутное осреднение.

Продолжительность пересыпки в минутах (не более 20), TT = 1

Максимальный разовый выброс, с учетом 20-ти минутного осреднения, г/с, GC = GC · TT · 60 / 1200 = 1.11 · 1 · 60 / 1200 = 0.0555

Валовый выброс, т/год (3.1.2), MC = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GGOD · (1-NJ) = 0.04 · 0.03 · 1.2 · 1 · 0.7 · 0.8 · 1 · 1 · 1 · 0.7 · 50 · (1-0) = 0.0282

Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.1), G = MAX(G,GC) = 0.0555

Сумма выбросов, т/год (3.2.4), M = M + MC = 0 + 0.0282 = 0.0282

п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов Материал: Щебень из изверж. пород крупн. до 20мм

Весовая доля пылевой фракции в материале(табл.3.1.1), K1 = 0.03

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.3.1.1), K2 = 0.015

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1 Степень открытости: с 4-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3), K4 = 1

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 3.6

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2), K3SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/c, G3 = 9

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2), K3 = 1.7

Влажность материала, %, VL = 6

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4), K5 = 0.6

Размер куска материала, мм, G7 = 10

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5), K7 = 0.5

Высота падения материала, м, GB = 2

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.3.1.7), B = 0.7 Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, GMAX = 5 Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, GGOD = 30 Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0

Вид работ: Пересыпка

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1), GC = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GMAX · 106 / 3600 · (1-NJ) = 0.03 · 0.015 · 1.7 · 1 · 0.6 · 0.5 · 1 · 1 · 1 · 0.7 · 5 · 106 / 3600

· (1-0) = 0.223

Продолжительность выброса составляет менее 20 мин согласно п.2.1 применяется 20-ти минутное осреднение.

Продолжительность пересыпки в минутах (не более 20), TT = 1

Максимальный разовый выброс, с учетом 20-ти минутного осреднения, г/с, GC = GC · TT · 60 / 1200 = 0.223 · 1 · 60 / 1200 = 0.01115

Валовый выброс, т/год (3.1.2), MC = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GGOD · (1-NJ) = 0.03 · 0.015 · 1.2 · 1 · 0.6 · 0.5 · 1 · 1 · 1 · 0.7 · 30 · (1-0) = 0.0034

Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.1), G = MAX(G,GC) = 0.0555

Сумма выбросов, т/год (3.2.4), M = M + MC = 0.0282 + 0.0034 = 0.0316

п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов Материал: Песок

Весовая доля пылевой фракции в материале(табл.3.1.1), K1 = 0.05

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.3.1.1), K2 = 0.03

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1 Степень открытости: с 4-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3), K4 = 1

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 3.6

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2), K3SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/c, G3 = 9

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2), K3 = 1.7

Влажность материала, %, VL = 2Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4), K5 = 0.8

Размер куска материала, мм, G7 = 1

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5), K7 = 0.8

Высота падения материала, м, GB = 2

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.3.1.7), B = 0.7 Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, GMAX = 2 Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, GGOD = 40 Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0

Вид работ: Пересыпка

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1), GC = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GMAX · 106 / 3600 · (1-NJ) = 0.05 · 0.03 · 1.7 · 1 · 0.8 · 0.8 · 1 · 1 · 1 · 0.7 · 2 · 106 / 3600 ·

(1-0) = 0.635

Продолжительность выброса составляет менее 20 мин согласно п.2.1 применяется 20-ти минутное осреднение.

Продолжительность пересыпки в минутах (не более 20), TT = 1

Максимальный разовый выброс, с учетом 20-ти минутного осреднения, г/с, GC = GC · TT · 60 / 1200 = 0.635 · 1 · 60 / 1200 = 0.03175

Валовый выброс, т/год (3.1.2), MC = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GGOD · (1-NJ) = 0.05 · 0.03 · 1.2 · 1 · 0.8 · 0.8 · 1 · 1 · 1 · 0.7 · 40 · (1-0) = 0.03226

Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.1), G = MAX(G,GC) = 0.0555

Сумма выбросов, т/год (3.2.4), M = M + MC = 0.0316 + 0.03226 = 0.0639

С учетом коэффициента гравитационного осаждения Валовый выброс, т/год, M = KOC · M = 0.4 · 0.0639 = 0.02556

Максимальный разовый выброс, G = KOC · G = 0.4 · 0.0555 = 0.0222

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0.0222 | 0.02556 |

Источник загрязнения N 6016,Неорганизованный

Источник выделения N 6016 01, Спецтехника

Список литературы:

1. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 3) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий дорожно-строительной  отрасли (раздел 4)

Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

ПРИ РАБОТЕ И ДВИЖЕНИИ АВТОМОБИЛЕЙ ПО ТЕРРИТОРИИ

Перечень транспортных средств

| Марка автомобиля | Марка топлива | Всего | Макс |
| --- | --- | --- | --- |
| Грузовые автомобили карбюраторные свыше 2 т до 5 т (СНГ) |  |  |  |
| А/п 4055М | Дизельное топливо | 1 | 1 |
| Грузовые автомобили карбюраторные свыше 5 т до 8 т (СНГ) |  |  |  |
| ЗИЛ-ММЗ-4502 | Дизельное топливо | 2 | 1 |
| Грузовые автомобили дизельные свыше 5 до 8 т (СНГ) |  |  |  |
| КС-2563 | Дизельное топливо | 1 | 1 |
| Трактор (Г), N ДВС = 101 - 160 кВт |  |  |  |
| ДЗ-117А | Дизельное топливо | 1 | 1 |
| Трактор (К), N ДВС = 21 - 35 кВт |  |  |  |
| Т-40 | Дизельное топливо | 1 | 1 |
| ИТОГО : 6 |  |  |  |

______________________________________________________________________

Расчетный период: Теплый период (t>5)

______________________________________________________________________

Температура воздуха за расчетный период, град. С, T = 20

______________________________________________________________________

Тип машины: Трактор (К), N ДВС  =  36 - 60 кВт

______________________________________________________________________

Вид топлива: дизельное топливо

Температура воздуха за расчетный период, град. С, T = 20

Количество рабочих дней в периоде, DN = 30

Общее кол-во дорожных машин данной группы, шт., NK = 1

Коэффициент выпуска (выезда), A = 1

Наибольшее количество дорожных машин , работающих на территории в течении 30 мин,шт, NK1 = 1

Суммарное время движения без нагрузки 1 машины в день, мин, TV1 = 10

Суммарное время движения 1 машины c нагрузкой в день, мин, TV1N = 10

Суммарное время работы 1 машины на хол. ходу, мин, TXS = 2

Макс время движения без нагрузки 1 машины за 30 мин , мин, TV2 = 10

Макс время движения с нагрузкой 1 машины за 30 мин , мин, TV2N = 10

Макс.время работы машин на хол. ходу за 30 мин, мин, TXM = 5

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]), MPR = 1.4

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), MXX = 1.44

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), ML = 0.77

Выброс 1 машины при работе на территории, г, M1 = ML · TV1 + 1.3 · ML · TV1N + MXX · TXS = 0.77 · 10 + 1.3 · 0.77 · 10 + 1.44 · 2 = 20.6

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин, M2 = ML · TV2 + 1.3 · ML · TV2N + MXX · TXM = 0.77 · 10 + 1.3 · 0.77 · 10 + 1.44 · 5 = 24.9

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.8), M = A · M1 · NK · DN / 106 =  1 · 20.6 · 1 · 30 / 106 =  0.000618

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 24.9 · 1 / 30 / 60 = 0.01383

Примесь: 2732 Керосин (654*)

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]), MPR = 0.18

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), MXX = 0.18

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), ML = 0.26

Выброс 1 машины при работе на территории, г, M1 = ML · TV1 + 1.3 · ML · TV1N + MXX · TXS = 0.26 · 10 + 1.3 · 0.26 · 10 + 0.18 · 2 = 6.34

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин, M2 = ML · TV2 + 1.3 · ML · TV2N + MXX · TXM = 0.26 · 10 + 1.3 · 0.26 · 10 + 0.18 · 5 = 6.88

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.8), M = A · M1 · NK · DN / 106 =  1 · 6.34 · 1 · 30 / 106 =  0.0001902

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 6.88 · 1 / 30 / 60 = 0.00382

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]), MPR = 0.29

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), MXX = 0.29

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), ML = 1.49

Выброс 1 машины при работе на территории, г, M1 = ML · TV1 + 1.3 · ML · TV1N + MXX · TXS = 1.49 · 10 + 1.3 · 1.49 · 10 + 0.29 · 2 = 34.85

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин, M2 = ML · TV2 + 1.3 · ML · TV2N + MXX · TXM = 1.49 · 10 + 1.3 · 1.49 · 10 + 0.29 · 5 = 35.7

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.8), M = A · M1 · NK · DN / 106 =  1 · 34.85 · 1 · 30 / 106 =  0.001046

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 35.7 · 1 / 30 / 60 = 0.01983

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.8 · M = 0.8 · 0.001046 = 0.000837

Максимальный разовый выброс,г/с, GS = 0.8 · G = 0.8 · 0.01983 = 0.01586

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.13 · M = 0.13 · 0.001046 = 0.000136

Максимальный разовый выброс,г/с, GS = 0.13 · G = 0.13 · 0.01983 = 0.00258

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]), MPR = 0.04

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), MXX = 0.04

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), ML = 0.17

Выброс 1 машины при работе на территории, г, M1 = ML · TV1 + 1.3 · ML · TV1N + MXX · TXS = 0.17 · 10 + 1.3 · 0.17 · 10 + 0.04 · 2 = 3.99

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин, M2 = ML · TV2 + 1.3 · ML · TV2N + MXX · TXM = 0.17 · 10 + 1.3 · 0.17 · 10 + 0.04 · 5 = 4.11

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.8), M = A · M1 · NK · DN / 106 =  1 · 3.99 · 1 · 30 / 106 =  0.0001197

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 4.11 · 1 / 30 / 60 = 0.002283

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]), MPR = 0.058

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), MXX = 0.058

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), ML = 0.12

Выброс 1 машины при работе на территории, г, M1 = ML · TV1 + 1.3 · ML · TV1N + MXX · TXS = 0.12 · 10 + 1.3 · 0.12 · 10 + 0.058 · 2 = 2.876

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин, M2 = ML · TV2 + 1.3 · ML · TV2N + MXX · TXM = 0.12 · 10 + 1.3 · 0.12 · 10 + 0.058 · 5 = 3.05

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.8), M = A · M1 · NK · DN / 106 =  1 · 2.876 · 1 · 30 / 106 =  0.0000863

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 3.05 · 1 / 30 / 60 = 0.001694

______________________________________________________________________

Тип машины: Грузовые автомобили дизельные до 2 т (иномарки)

______________________________________________________________________

Тип топлива: Дизельное топливо

Количество рабочих дней в году, дн., DN = 30

Наибольшее количество автомобилей, работающих на территории в течении 30 мин, NK1 = 1

Общ. количество автомобилей данной группы за расчетный период, шт., NK = 1

Коэффициент выпуска (выезда), A = 1

Экологический контроль не проводится

Суммарный пробег с нагрузкой, км/день, L1N = 10

Суммарное время работы двигателя на холостом ходу, мин/день, TXS = 2

Макс. пробег с нагрузкой за 30 мин, км, L2N = 10

Макс. время работы двигателя на холостом ходу в течение 30 мин, мин, TXM = 5

Суммарный пробег 1 автомобиля без нагрузки по территории п/п, км, L1 = 10

Максимальный пробег 1 автомобиля без нагрузки за 30 мин, км, L2 = 10

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.11), ML = 1.8

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3.12), MXX = 0.22

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г, M1 = ML · L1 + 1.3 · ML · L1N + MXX · TXS = 1.8 · 10 + 1.3 · 1.8 · 10 + 0.22 · 2 = 41.8

Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A · M1 · NK · DN · 10-6 =  1 · 41.8 · 1 · 30 · 10-6 =  0.001254

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2 = ML · L2 + 1.3 · ML · L2N + MXX · TXM = 1.8 · 10 + 1.3 · 1.8 · 10 + 0.22 · 5 = 42.5

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 42.5 · 1 / 30 / 60 = 0.0236

Примесь: 2732 Керосин (654*)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.11), ML = 0.4

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3.12), MXX = 0.11

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г, M1 = ML · L1 + 1.3 · ML · L1N + MXX · TXS = 0.4 · 10 + 1.3 · 0.4 · 10 + 0.11 · 2 = 9.42

Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A · M1 · NK · DN · 10-6 =  1 · 9.42 · 1 · 30 · 10-6 =  0.0002826

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2 = ML · L2 + 1.3 · ML · L2N + MXX · TXM = 0.4 · 10 + 1.3 · 0.4 · 10 + 0.11 · 5 = 9.75

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 9.75 · 1 / 30 / 60 = 0.00542

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота:

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.11), ML = 1.9

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3.12), MXX = 0.12

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г, M1 = ML · L1 + 1.3 · ML · L1N + MXX · TXS = 1.9 · 10 + 1.3 · 1.9 · 10 + 0.12 · 2 = 43.9

Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A · M1 · NK · DN · 10-6 =  1 · 43.9 · 1 · 30 · 10-6 =  0.001317

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2 = ML · L2 + 1.3 · ML · L2N + MXX · TXM = 1.9 · 10 + 1.3 · 1.9 · 10 + 0.12 · 5 = 44.3

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 44.3 · 1 / 30 / 60 = 0.0246

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.8 · M = 0.8 · 0.001317 = 0.001054

Максимальный разовый выброс,г/с, GS = 0.8 · G = 0.8 · 0.0246 = 0.01968

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.13 · M = 0.13 · 0.001317 = 0.0001712

Максимальный разовый выброс,г/с, GS = 0.13 · G = 0.13 · 0.0246 = 0.0032

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.11), ML = 0.1

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3.12), MXX = 0.005

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г, M1 = ML · L1 + 1.3 · ML · L1N + MXX · TXS = 0.1 · 10 + 1.3 · 0.1 · 10 + 0.005 · 2 = 2.31

Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A · M1 · NK · DN · 10-6 =  1 · 2.31 · 1 · 30 · 10-6 =  0.0000693

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2 = ML · L2 + 1.3 · ML · L2N + MXX · TXM = 0.1 · 10 + 1.3 · 0.1 · 10 + 0.005 · 5 = 2.325

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 2.325 · 1 / 30 / 60 = 0.001292

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.11), ML = 0.25

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3.12), MXX = 0.048

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г, M1 = ML · L1 + 1.3 · ML · L1N + MXX · TXS = 0.25 · 10 + 1.3 · 0.25 · 10 + 0.048 · 2 = 5.85

Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A · M1 · NK · DN · 10-6 =  1 · 5.85 · 1 · 30 · 10-6 =  0.0001755

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2 = ML · L2 + 1.3 · ML · L2N + MXX · TXM = 0.25 · 10 + 1.3 · 0.25 · 10 + 0.048 · 5 = 5.99

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 5.99 · 1 / 30 / 60 = 0.00333

______________________________________________________________________

Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 2 до 5 т (СНГ)

______________________________________________________________________

Тип топлива: Дизельное топливо

Количество рабочих дней в году, дн., DN = 30

Наибольшее количество автомобилей, работающих на территории в течении 30 мин, NK1 = 1

Общ. количество автомобилей данной группы за расчетный период, шт., NK = 1

Коэффициент выпуска (выезда), A = 1

Экологический контроль не проводится

Суммарный пробег с нагрузкой, км/день, L1N = 10

Суммарное время работы двигателя на холостом ходу, мин/день, TXS = 2

Макс. пробег с нагрузкой за 30 мин, км, L2N = 10

Макс. время работы двигателя на холостом ходу в течение 30 мин, мин, TXM = 5

Суммарный пробег 1 автомобиля без нагрузки по территории п/п, км, L1 = 10

Максимальный пробег 1 автомобиля без нагрузки за 30 мин, км, L2 = 10

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), ML = 3.5

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3.9), MXX = 1.5

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г, M1 = ML · L1 + 1.3 · ML · L1N + MXX · TXS = 3.5 · 10 + 1.3 · 3.5 · 10 + 1.5 · 2 = 83.5

Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A · M1 · NK · DN · 10-6 =  1 · 83.5 · 1 · 30 · 10-6 =  0.002505

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2 = ML · L2 + 1.3 · ML · L2N + MXX · TXM = 3.5 · 10 + 1.3 · 3.5 · 10 + 1.5 · 5 = 88

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 88 · 1 / 30 / 60 = 0.0489

Примесь: 2732 Керосин (654*)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), ML = 0.7

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3.9), MXX = 0.25

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г, M1 = ML · L1 + 1.3 · ML · L1N + MXX · TXS = 0.7 · 10 + 1.3 · 0.7 · 10 + 0.25 · 2 = 16.6

Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A · M1 · NK · DN · 10-6 =  1 · 16.6 · 1 · 30 · 10-6 =  0.000498

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2 = ML · L2 + 1.3 · ML · L2N + MXX · TXM = 0.7 · 10 + 1.3 · 0.7 · 10 + 0.25 · 5 = 17.35

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 17.35 · 1 / 30 / 60 = 0.00964

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота:

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), ML = 2.6

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3.9), MXX = 0.5

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г, M1 = ML · L1 + 1.3 · ML · L1N + MXX · TXS = 2.6 · 10 + 1.3 · 2.6 · 10 + 0.5 · 2 = 60.8

Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A · M1 · NK · DN · 10-6 =  1 · 60.8 · 1 · 30 · 10-6 =  0.001824

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2 = ML · L2 + 1.3 · ML · L2N + MXX · TXM = 2.6 · 10 + 1.3 · 2.6 · 10 + 0.5 · 5 = 62.3

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 62.3 · 1 / 30 / 60 = 0.0346

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.8 · M = 0.8 · 0.001824 = 0.00146

Максимальный разовый выброс,г/с, GS = 0.8 · G = 0.8 · 0.0346 = 0.0277

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.13 · M = 0.13 · 0.001824 = 0.000237

Максимальный разовый выброс,г/с, GS = 0.13 · G = 0.13 · 0.0346 = 0.0045

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), ML = 0.2

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3.9), MXX = 0.02

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г, M1 = ML · L1 + 1.3 · ML · L1N + MXX · TXS = 0.2 · 10 + 1.3 · 0.2 · 10 + 0.02 · 2 = 4.64

Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A · M1 · NK · DN · 10-6 =  1 · 4.64 · 1 · 30 · 10-6 =  0.0001392

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2 = ML · L2 + 1.3 · ML · L2N + MXX · TXM = 0.2 · 10 + 1.3 · 0.2 · 10 + 0.02 · 5 = 4.7

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 4.7 · 1 / 30 / 60 = 0.00261

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), ML = 0.39

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3.9), MXX = 0.072

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г, M1 = ML · L1 + 1.3 · ML · L1N + MXX · TXS = 0.39 · 10 + 1.3 · 0.39 · 10 + 0.072 · 2 = 9.11

Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A · M1 · NK · DN · 10-6 =  1 · 9.11 · 1 · 30 · 10-6 =  0.0002733

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2 = ML · L2 + 1.3 · ML · L2N + MXX · TXM = 0.39 · 10 + 1.3 · 0.39 · 10 + 0.072 · 5 = 9.33

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 9.33 · 1 / 30 / 60 = 0.00518

______________________________________________________________________

Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 5 до 8 т (СНГ)

______________________________________________________________________

Тип топлива: Дизельное топливо

Количество рабочих дней в году, дн., DN = 30

Наибольшее количество автомобилей, работающих на территории в течении 30 мин, NK1 = 2

Общ. количество автомобилей данной группы за расчетный период, шт., NK = 2

Коэффициент выпуска (выезда), A = 2

Экологический контроль не проводится

Суммарный пробег с нагрузкой, км/день, L1N = 10

Суммарное время работы двигателя на холостом ходу, мин/день, TXS = 2

Макс. пробег с нагрузкой за 30 мин, км, L2N = 10

Макс. время работы двигателя на холостом ходу в течение 30 мин, мин, TXM = 5

Суммарный пробег 1 автомобиля без нагрузки по территории п/п, км, L1 = 10

Максимальный пробег 1 автомобиля без нагрузки за 30 мин, км, L2 = 10

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), ML = 5.1

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3.9), MXX = 2.8

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г, M1 = ML · L1 + 1.3 · ML · L1N + MXX · TXS = 5.1 · 10 + 1.3 · 5.1 · 10 + 2.8 · 2 = 122.9

Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A · M1 · NK · DN · 10-6 =  2 · 122.9 · 2 · 30 · 10-6 =  0.01475

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2 = ML · L2 + 1.3 · ML · L2N + MXX · TXM = 5.1 · 10 + 1.3 · 5.1 · 10 + 2.8 · 5 = 131.3

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 131.3 · 2 / 30 / 60 = 0.146

Примесь: 2732 Керосин (654*)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), ML = 0.9

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3.9), MXX = 0.35

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г, M1 = ML · L1 + 1.3 · ML · L1N + MXX · TXS = 0.9 · 10 + 1.3 · 0.9 · 10 + 0.35 · 2 = 21.4

Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A · M1 · NK · DN · 10-6 =  2 · 21.4 · 2 · 30 · 10-6 =  0.00257

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2 = ML · L2 + 1.3 · ML · L2N + MXX · TXM = 0.9 · 10 + 1.3 · 0.9 · 10 + 0.35 · 5 = 22.45

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 22.45 · 2 / 30 / 60 = 0.02494

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота:

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), ML = 3.5

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3.9), MXX = 0.6

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г, M1 = ML · L1 + 1.3 · ML · L1N + MXX · TXS = 3.5 · 10 + 1.3 · 3.5 · 10 + 0.6 · 2 = 81.7

Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A · M1 · NK · DN · 10-6 =  2 · 81.7 · 2 · 30 · 10-6 =  0.0098

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2 = ML · L2 + 1.3 · ML · L2N + MXX · TXM = 3.5 · 10 + 1.3 · 3.5 · 10 + 0.6 · 5 = 83.5

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 83.5 · 2 / 30 / 60 = 0.0928

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.8 · M = 0.8 · 0.0098 = 0.00784

Максимальный разовый выброс,г/с, GS = 0.8 · G = 0.8 · 0.0928 = 0.0742

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.13 · M = 0.13 · 0.0098 = 0.001274

Максимальный разовый выброс,г/с, GS = 0.13 · G = 0.13 · 0.0928 = 0.01206

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), ML = 0.25

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3.9), MXX = 0.03

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г, M1 = ML · L1 + 1.3 · ML · L1N + MXX · TXS = 0.25 · 10 + 1.3 · 0.25 · 10 + 0.03 · 2 = 5.81

Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A · M1 · NK · DN · 10-6 =  2 · 5.81 · 2 · 30 · 10-6 =  0.000697

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2 = ML · L2 + 1.3 · ML · L2N + MXX · TXM = 0.25 · 10 + 1.3 · 0.25 · 10 + 0.03 · 5 = 5.9

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 5.9 · 2 / 30 / 60 = 0.00656

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), ML = 0.45

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3.9), MXX = 0.09

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г, M1 = ML · L1 + 1.3 · ML · L1N + MXX · TXS = 0.45 · 10 + 1.3 · 0.45 · 10 + 0.09 · 2 = 10.53

Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A · M1 · NK · DN · 10-6 =  2 · 10.53 · 2 · 30 · 10-6 =  0.001264

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2 = ML · L2 + 1.3 · ML · L2N + MXX · TXM = 0.45 · 10 + 1.3 · 0.45 · 10 + 0.09 · 5 = 10.8

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 10.8 · 2 / 30 / 60 = 0.012

______________________________________________________________________

Тип машины: Трактор (Гус), N ДВС до 20 кВт

______________________________________________________________________

Вид топлива: дизельное топливо

Температура воздуха за расчетный период, град. С, T = 20

Количество рабочих дней в периоде, DN = 30

Общее кол-во дорожных машин данной группы, шт., NK = 1

Коэффициент выпуска (выезда), A = 1

Наибольшее количество дорожных машин , работающих на территории в течении 30 мин,шт, NK1 = 1

Суммарное время движения без нагрузки 1 машины в день, мин, TV1 = 10

Суммарное время движения 1 машины c нагрузкой в день, мин, TV1N = 10

Суммарное время работы 1 машины на хол. ходу, мин, TXS = 2

Макс время движения без нагрузки 1 машины за 30 мин , мин, TV2 = 10

Макс время движения с нагрузкой 1 машины за 30 мин , мин, TV2N = 10

Макс.время работы машин на хол. ходу за 30 мин, мин, TXM = 5

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]), MPR = 0.5

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), MXX = 0.45

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), ML = 0.24

Выброс 1 машины при работе на территории, г, M1 = ML · TV1 + 1.3 · ML · TV1N + MXX · TXS = 0.24 · 10 + 1.3 · 0.24 · 10 + 0.45 · 2 = 6.42

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин, M2 = ML · TV2 + 1.3 · ML · TV2N + MXX · TXM = 0.24 · 10 + 1.3 · 0.24 · 10 + 0.45 · 5 = 7.77

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.8), M = A · M1 · NK · DN / 106 =  1 · 6.42 · 1 · 30 / 106 =  0.0001926

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 7.77 · 1 / 30 / 60 = 0.00432

Примесь: 2732 Керосин (654*)

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]), MPR = 0.06

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), MXX = 0.06

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), ML = 0.08

Выброс 1 машины при работе на территории, г, M1 = ML · TV1 + 1.3 · ML · TV1N + MXX · TXS = 0.08 · 10 + 1.3 · 0.08 · 10 + 0.06 · 2 = 1.96

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин, M2 = ML · TV2 + 1.3 · ML · TV2N + MXX · TXM = 0.08 · 10 + 1.3 · 0.08 · 10 + 0.06 · 5 = 2.14

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.8), M = A · M1 · NK · DN / 106 =  1 · 1.96 · 1 · 30 / 106 =  0.0000588

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 2.14 · 1 / 30 / 60 = 0.00119

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]), MPR = 0.09

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), MXX = 0.09

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), ML = 0.47

Выброс 1 машины при работе на территории, г, M1 = ML · TV1 + 1.3 · ML · TV1N + MXX · TXS = 0.47 · 10 + 1.3 · 0.47 · 10 + 0.09 · 2 = 11

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин, M2 = ML · TV2 + 1.3 · ML · TV2N + MXX · TXM = 0.47 · 10 + 1.3 · 0.47 · 10 + 0.09 · 5 = 11.26

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.8), M = A · M1 · NK · DN / 106 =  1 · 11 · 1 · 30 / 106 =  0.00033

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 11.26 · 1 / 30 / 60 = 0.00626

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.8 · M = 0.8 · 0.00033 = 0.000264

Максимальный разовый выброс,г/с, GS = 0.8 · G = 0.8 · 0.00626 = 0.00501

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.13 · M = 0.13 · 0.00033 = 0.0000429

Максимальный разовый выброс,г/с, GS = 0.13 · G = 0.13 · 0.00626 = 0.000814

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]), MPR = 0.01

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), MXX = 0.01

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), ML = 0.05

Выброс 1 машины при работе на территории, г, M1 = ML · TV1 + 1.3 · ML · TV1N + MXX · TXS = 0.05 · 10 + 1.3 · 0.05 · 10 + 0.01 · 2 = 1.17

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин, M2 = ML · TV2 + 1.3 · ML · TV2N + MXX · TXM = 0.05 · 10 + 1.3 · 0.05 · 10 + 0.01 · 5 = 1.2

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.8), M = A · M1 · NK · DN / 106 =  1 · 1.17 · 1 · 30 / 106 =  0.0000351

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 1.2 · 1 / 30 / 60 = 0.000667

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]), MPR = 0.018

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), MXX = 0.018

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), ML = 0.036

Выброс 1 машины при работе на территории, г, M1 = ML · TV1 + 1.3 · ML · TV1N + MXX · TXS = 0.036 · 10 + 1.3 · 0.036 · 10 + 0.018 · 2 = 0.864

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин, M2 = ML · TV2 + 1.3 · ML · TV2N + MXX · TXM = 0.036 · 10 + 1.3 · 0.036 · 10 + 0.018 · 5 = 0.918

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.8), M = A · M1 · NK · DN / 106 =  1 · 0.864 · 1 · 30 / 106 =  0.0000259

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 0.918 · 1 / 30 / 60 = 0.00051

ИТОГО выбросы по периоду: Теплый период (t>5)

| Тип машины: Трактор (К), N ДВС = 36 - 60 кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dn, сут | Nk, шт |  | A |  | Nk1 шт. | Tv1, мин | Tv1n, мин | Txs, мин | Tv2, мин | Tv2n, мин | Txm, мин |  |
| 30 | 1 |  | 1.00 |  | 1 | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | 5 |  |
| ЗВ |  | Mxx, г/мин |  | Ml, г/мин |  | г/с |  |  | т/год |  |  |  |
| 0337 |  | 1.44 |  | 0.77 |  | 0.01383 |  |  | 0.000618 |  |  |  |
| 2732 |  | 0.18 |  | 0.26 |  | 0.00382 |  |  | 0.0001902 |  |  |  |
| 0301 |  | 0.29 |  | 1.49 |  | 0.01586 |  |  | 0.000837 |  |  |  |
| 0304 |  | 0.29 |  | 1.49 |  | 0.00258 |  |  | 0.000136 |  |  |  |
| 0328 |  | 0.04 |  | 0.17 |  | 0.002283 |  |  | 0.0001197 |  |  |  |
| 0330 |  | 0.058 |  | 0.12 |  | 0.001694 |  |  | 0.0000863 |  |  |  |

| Тип машины: Грузовые автомобили дизельные до 2 т (иномарки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dn, сут | Nk, шт |  | A |  | Nk1 шт. | L1, км | L1n, км | Txs, мин | L2, км | L2n, км | Txm, мин |  |
| 30 | 1 |  | 1.00 |  | 1 | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | 5 |  |
| ЗВ |  | Mxx, г/мин |  | Ml, г/км |  | г/с |  |  | т/год |  |  |  |
| 0337 |  | 0.22 |  | 1.8 |  | 0.0236 |  |  | 0.001254 |  |  |  |
| 2732 |  | 0.11 |  | 0.4 |  | 0.00542 |  |  | 0.0002826 |  |  |  |
| 0301 |  | 0.12 |  | 1.9 |  | 0.01968 |  |  | 0.001054 |  |  |  |
| 0304 |  | 0.12 |  | 1.9 |  | 0.0032 |  |  | 0.0001712 |  |  |  |
| 0328 |  | 0.005 |  | 0.1 |  | 0.001292 |  |  | 0.0000693 |  |  |  |
| 0330 |  | 0.048 |  | 0.25 |  | 0.00333 |  |  | 0.0001755 |  |  |  |

| Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 2 до 5 т (СНГ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dn, сут | Nk, шт |  | A |  | Nk1 шт. | L1, км | L1n, км | Txs, мин | L2, км | L2n, км | Txm, мин |  |
| 30 | 1 |  | 1.00 |  | 1 | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | 5 |  |
| ЗВ |  | Mxx, г/мин |  | Ml, г/км |  | г/с |  |  | т/год |  |  |  |
| 0337 |  | 1.5 |  | 3.5 |  | 0.0489 |  |  | 0.002505 |  |  |  |
| 2732 |  | 0.25 |  | 0.7 |  | 0.00964 |  |  | 0.000498 |  |  |  |
| 0301 |  | 0.5 |  | 2.6 |  | 0.0277 |  |  | 0.00146 |  |  |  |
| 0304 |  | 0.5 |  | 2.6 |  | 0.0045 |  |  | 0.000237 |  |  |  |
| 0328 |  | 0.02 |  | 0.2 |  | 0.00261 |  |  | 0.0001392 |  |  |  |
| 0330 |  | 0.072 |  | 0.39 |  | 0.00518 |  |  | 0.0002733 |  |  |  |

| Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 5 до 8 т (СНГ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dn, сут | Nk, шт |  | A |  | Nk1 шт. | L1, км | L1n, км | Txs, мин | L2, км | L2n, км | Txm, мин |  |
| 30 | 2 |  | 2.00 |  | 2 | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | 5 |  |
| ЗВ |  | Mxx, г/мин |  | Ml, г/км |  | г/с |  |  | т/год |  |  |  |
| 0337 |  | 2.8 |  | 5.1 |  | 0.146 |  |  | 0.01475 |  |  |  |
| 2732 |  | 0.35 |  | 0.9 |  | 0.02494 |  |  | 0.00257 |  |  |  |
| 0301 |  | 0.6 |  | 3.5 |  | 0.0742 |  |  | 0.00784 |  |  |  |
| 0304 |  | 0.6 |  | 3.5 |  | 0.01206 |  |  | 0.001274 |  |  |  |
| 0328 |  | 0.03 |  | 0.25 |  | 0.00656 |  |  | 0.000697 |  |  |  |
| 0330 |  | 0.09 |  | 0.45 |  | 0.012 |  |  | 0.001264 |  |  |  |

| Тип машины: Трактор (Гус), N ДВС до 20 кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dn, сут | Nk, шт |  | A |  | Nk1 шт. | Tv1, мин | Tv1n, мин | Txs, мин | Tv2, мин | Tv2n, мин | Txm, мин |  |
| 30 | 1 |  | 1.00 |  | 1 | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | 5 |  |
| ЗВ |  | Mxx, г/мин |  | Ml, г/мин |  | г/с |  |  | т/год |  |  |  |
| 0337 |  | 0.45 |  | 0.24 |  | 0.00432 |  |  | 0.0001926 |  |  |  |
| 2732 |  | 0.06 |  | 0.08 |  | 0.00119 |  |  | 0.0000588 |  |  |  |
| 0301 |  | 0.09 |  | 0.47 |  | 0.00501 |  |  | 0.000264 |  |  |  |
| 0304 |  | 0.09 |  | 0.47 |  | 0.000814 |  |  | 0.0000429 |  |  |  |
| 0328 |  | 0.01 |  | 0.05 |  | 0.000667 |  |  | 0.0000351 |  |  |  |
| 0330 |  | 0.018 |  | 0.036 |  | 0.00051 |  |  | 0.0000259 |  |  |  |

| ВСЕГО по периоду: Теплый период (t>5) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.23665 | 0.0193196 |
| 2732 | Керосин (654*) | 0.04501 | 0.0035996 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.14245 | 0.011455 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.013412 | 0.0010603 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.022714 | 0.001825 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.023154 | 0.0018611 |

ИТОГО ВЫБРОСЫ ОТ СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.14245 | 0.011455 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.023154 | 0.0018611 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.013412 | 0.0010603 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.022714 | 0.001825 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.23665 | 0.0193196 |
| 2732 | Керосин (654*) | 0.04501 | 0.0035996 |

Максимальные разовые выбросы достигнуты в теплый период

Расчет выбросов вредных веществ в атмосферу на период эксплуатации

АГЗУ-3:

Источник загрязнения N 0002, Дымовая труба

Источник выделения №001 Печь подогрева ПП-0,63 №1 (ПСН-1)

| Расчет выбросов ЗВ в атмосферу по данному источнику проводился по результатам инструментальных замеров (замеры проведены согласно руководства по эксплуатации «Полар») Высота источника загрязнения Н = 8,7 |  |
| --- | --- |
| Диаметр устья источника, м , D = 0,5 Скорость выхода ГВС, м/с , υ = 5,8 Время работы в год, час/год, Т = 8760 Избыточное давление гПА, = 0 Температура = 160 |  |
| Объем ГВС, м3/с, VГВС = СУММ ((273,15*(101,3+0*10))/(101,3*(273,15+160))*5,8*0,2)= 0,731511023894725 |

Примесь: 0301 Азот диоксид

Концентрация загрязняющего вещества, мг/м3 , CЗВ = 140

В качестве концентрации принято среднее значение из четырех замеров, протокола испытаний

Количество выбрасываемого ЗВ, г/с , _G_ = (CЗВ / 1000) * VГВС  = (140/1000) * 0,731511023894725 = 0,1024

Количество выбрасываемого ЗВ, т/г , _M_ = (G  * T * 3600) / 1000000 = (0,1024 * 8760 * 3600) /1000000 = 3,2293

Примесь: 0304 Азот оксид

Концентрация загрязняющего вещества, мг/м3 , CЗВ = 22,77

В качестве концентрации принято среднее значение из четырех замеров, протокола испытаний

Количество выбрасываемого ЗВ, г/с , _G_ = (CЗВ / 1000) * VГВС  = (22,77/1000) * 0,731511023894725 = 0,01666

Количество выбрасываемого ЗВ, т/г , _M_ = (G  * T * 3600) / 1000000 = (0,01666 * 8760 * 3600) /1000000 = 0,5254

Примесь: 0330 Сера диоксид

Концентрация загрязняющего вещества, мг/м3 , CЗВ = 200

В качестве концентрации принято среднее значение из четырех замеров, протокола испытаний

Количество выбрасываемого ЗВ, г/с , _G_ = (CЗВ / 1000) * VГВС  = (200/1000) * 0,731511023894725 = 0.1463

Количество выбрасываемого ЗВ, т/г , _M_ = (G  * T * 3600) / 1000000 = (0,1463 * 8760 * 3600) /1000000 = 4.6137168

Примесь: 0337 Углерод оксид

Концентрация загрязняющего вещества, мг/м3 , CЗВ = 450

В качестве концентрации принято среднее значение из четырех замеров, протокола испытаний

Количество выбрасываемого ЗВ, г/с , _G_ = (CЗВ / 1000) * VГВС  = (450/1000) * 0,731511023894725 = 0,32918

Количество выбрасываемого ЗВ, т/г , _M_ = (G  * T * 3600) / 1000000 = (3,2918 * 8760 * 3600) /1000000 = 10,381

Примесь: 0410 Метан

Концентрация загрязняющего вещества, мг/м3 , CЗВ = 91

В качестве концентрации принято среднее значение из четырех замеров, протокола испытаний

Количество выбрасываемого ЗВ, г/с , _G_ = (CЗВ / 1000) * VГВС  = (91/1000) * 0,731511023894725 = 0,0666

Количество выбрасываемого ЗВ, т/г , _M_ = (G  * T * 3600) / 1000000 = (0,0666 * 8760 * 3600) /1000000 = 2,1003

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек | т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) | 0.1024 | 3.2293 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0.01666 | 0.5254 |
| 0330 | Диоксид серы | 0.1463 | 4.6137168 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) | 0.32918 | 10.381 |
| 0410 | Метан | 0.0666 | 2.1003 |

Источник загрязнения N 0003, Свеча рассеивания

Источник выделения N 0003 03, РГС-50м3

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих

хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196

Нефтепродукт, NP = Сырая нефть

Климатическая зона: вторая - северные области РК (прил. 17)

Концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3(Прил. 12), C = 0.324

Средний удельный выброс в осенне-зимний период, г/т(Прил. 12), YY = 0.2

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зимний период, т, BOZ = 17141.7

Средний удельный выброс в веcенне-летний период, г/т(Прил. 12), YYY = 0.2

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-летний период, т, BVL = 17141.7

Объем паровоздушной смеси, вытесняемый из резервуара во время его закачки, м3/ч, VC = 2.6

Коэффициент (Прил. 12), KNP = 0.00027

Режим эксплуатации: "буферная емкость" (все типы резервуаров)

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 50

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров на предприятии, KNR = 1

Категория веществ: А - Нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты при температуре закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха

Конструкция резервуаров: Наземный горизонтальный

Значение Kpmax для этого типа резервуаров(Прил. 8), KPM = 0.1

Значение Kpsr для этого типа резервуаров(Прил. 8), KPSR = 0.1

Количество выделяющихся паров бензинов автомобильных

при хранении в одном резервуаре данного типа, т/год(Прил. 13), GHRI = 0.22

GHR = GHR + GHRI · KNP · NR = 0 + 0.22 · 0.00027 · 1 = 0.0000594

Коэффициент , KPSR = 0.1

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V = 50

Сумма Ghri*Knp*Nr, GHR = 0.0000594

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.1), G = C · KPMAX · VC / 3600 = 0.324 · 0.1 · 2.6 / 3600 = 0.0000234

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.2), M = (YY · BOZ + YYY · BVL) · KPMAX · 10 + GHR = (0.2 · 17141.7 + 0.2 · 17141.7) · 0.1 · 10 + 0.0000594 = 0.000745

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 72.46

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 72.46 · 0.000745 / 100 = 0.00054

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 72.46 · 0.0000234 / 100 = 0.00001696

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 26.8

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 26.8 · 0.000745 / 100 = 0.0001997

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 26.8 · 0.0000234 / 100 = 0.00000627

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.35

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.35 · 0.000745 / 100 = 0.00000261

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.35 · 0.0000234 / 100 = 0.0000000819

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.22

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.22 · 0.000745 / 100 = 0.00000164

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.22 · 0.0000234 / 100 = 0.0000000515

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.11

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.11 · 0.000745 / 100 = 0.00000082

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.11 · 0.0000234 / 100 = 0.00000002574

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.06

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.06 · 0.000745 / 100 = 0.000000447

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.06 · 0.0000234 / 100 = 0.00000001404

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.00000001404 | 0.000000447 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.00001696 | 0.00054 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.00000627 | 0.0001997 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.0000000819 | 0.00000261 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.00000002574 | 0.00000082 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.0000000515 | 0.00000164 |

Источник загрязнения N 0004, Свеча рассеивания

Источник выделения N 0004 04, РГС-50м3

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих

хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196

Нефтепродукт, NP = Сырая нефть

Климатическая зона: вторая - северные области РК (прил. 17)

Концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3(Прил. 12), C = 0.324

Средний удельный выброс в осенне-зимний период, г/т(Прил. 12), YY = 0.2

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зимний период, т, BOZ = 17141.7

Средний удельный выброс в веcенне-летний период, г/т(Прил. 12), YYY = 0.2

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-летний период, т, BVL = 17141.7

Объем паровоздушной смеси, вытесняемый из резервуара во время его закачки, м3/ч, VC = 2.6

Коэффициент(Прил. 12), KNP = 0.00027

Режим эксплуатации: "буферная емкость" (все типы резервуаров)

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 50

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров на предприятии, KNR = 1

Категория веществ: А - Нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты при температуре закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха

Конструкция резервуаров: Наземный горизонтальный

Значение Kpmax для этого типа резервуаров(Прил. 8), KPM = 0.1

Значение Kpsr для этого типа резервуаров(Прил. 8), KPSR = 0.1

Количество выделяющихся паров бензинов автомобильных

при хранении в одном резервуаре данного типа, т/год(Прил. 13), GHRI = 0.22

GHR = GHR + GHRI · KNP · NR = 0 + 0.22 · 0.00027 · 1 = 0.0000594

Коэффициент , KPSR = 0.1

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V = 50

Сумма Ghri*Knp*Nr, GHR = 0.0000594

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.1), G = C · KPMAX · VC / 3600 = 0.324 · 0.1 · 2.6 / 3600 = 0.0000234

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.2), M = (YY · BOZ + YYY · BVL) · KPMAX · 10 + GHR = (0.2 · 17141.7 + 0.2 · 17141.7) · 0.1 · 10 + 0.0000594 = 0.000745

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 72.46

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 72.46 · 0.000745 / 100 = 0.00054

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 72.46 · 0.0000234 / 100 = 0.00001696

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 26.8

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 26.8 · 0.000745 / 100 = 0.0001997

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 26.8 · 0.0000234 / 100 = 0.00000627

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.35

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.35 · 0.000745 / 100 = 0.00000261

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.35 · 0.0000234 / 100 = 0.0000000819

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.22

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.22 · 0.000745 / 100 = 0.00000164

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.22 · 0.0000234 / 100 = 0.0000000515

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.11

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.11 · 0.000745 / 100 = 0.00000082

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.11 · 0.0000234 / 100 = 0.00000002574

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.06

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.06 · 0.000745 / 100 = 0.000000447

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.06 · 0.0000234 / 100 = 0.00000001404

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.00000001404 | 0.000000447 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.00001696 | 0.00054 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.00000627 | 0.0001997 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.0000000819 | 0.00000261 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.00000002574 | 0.00000082 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.0000000515 | 0.00000164 |

Источник загрязнения N 0005, Свеча рассеивания

Источник выделения N 0005 05, РГС-50м3

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих

хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196

Нефтепродукт, NP = Сырая нефть

Климатическая зона: вторая - северные области РК (прил. 17)

Концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3(Прил. 12), C = 0.324

Средний удельный выброс в осенне-зимний период, г/т(Прил. 12), YY = 0.2

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зимний период, т, BOZ = 17141.7

Средний удельный выброс в веcенне-летний период, г/т(Прил. 12), YYY = 0.2

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-летний период, т, BVL = 17141.7

Объем паровоздушной смеси, вытесняемый из резервуара во время его закачки, м3/ч, VC = 2.6

Коэффициент(Прил. 12), KNP = 0.00027

Режим эксплуатации: "буферная емкость" (все типы резервуаров)

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 50

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров на предприятии, KNR = 1

Категория веществ: А - Нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты при температуре закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха

Конструкция резервуаров: Наземный горизонтальный

Значение Kpmax для этого типа резервуаров(Прил. 8), KPM = 0.1

Значение Kpsr для этого типа резервуаров(Прил. 8), KPSR = 0.1

Количество выделяющихся паров бензинов автомобильных

при хранении в одном резервуаре данного типа, т/год(Прил. 13), GHRI = 0.22

GHR = GHR + GHRI · KNP · NR = 0 + 0.22 · 0.00027 · 1 = 0.0000594

Коэффициент , KPSR = 0.1

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V = 50

Сумма Ghri*Knp*Nr, GHR = 0.0000594

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.1), G = C · KPMAX · VC / 3600 = 0.324 · 0.1 · 2.6 / 3600 = 0.0000234

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.2), M = (YY · BOZ + YYY · BVL) · KPMAX · 10 + GHR = (0.2 · 17141.7 + 0.2 · 17141.7) · 0.1 · 10 + 0.0000594 = 0.000745

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 72.46

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 72.46 · 0.000745 / 100 = 0.00054

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 72.46 · 0.0000234 / 100 = 0.00001696

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 26.8

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 26.8 · 0.000745 / 100 = 0.0001997

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 26.8 · 0.0000234 / 100 = 0.00000627

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.35

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.35 · 0.000745 / 100 = 0.00000261

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.35 · 0.0000234 / 100 = 0.0000000819

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.22

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.22 · 0.000745 / 100 = 0.00000164

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.22 · 0.0000234 / 100 = 0.0000000515

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.11

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.11 · 0.000745 / 100 = 0.00000082

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.11 · 0.0000234 / 100 = 0.00000002574

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.06

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.06 · 0.000745 / 100 = 0.000000447

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.06 · 0.0000234 / 100 = 0.00000001404

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.00000001404 | 0.000000447 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.00001696 | 0.00054 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.00000627 | 0.0001997 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.0000000819 | 0.00000261 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.00000002574 | 0.00000082 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.0000000515 | 0.00000164 |

Источник загрязнения N 6018 Неорганизованный источник

Источник выделения N 6018 01, Блок реагентов

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих

хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196

Выбросы от неподвижных уплотнений

Нефтепродукт: Изопропилбензол

Наименование оборудования, вид технологического потока: Легкие жидкие углеводороды (фланцевые соединения)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 3500

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 4

Расчетная величина утечки, кг/час(табл.6.2), GHY = 0.000396

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(табл.6.2), XHY = 0.05

Суммарная утечка вредного вещества через неподвижные соединения, кг/час (6.3.1), MHY = GHY · N · XHY = 0.000396 · 4 · 0.05 = 0.0000792

Максимальный разовый выброс, г/с, G = MHY / 3.6 = 0.0000792 / 3.6 = 0.000022

Валовый выброс, т/год, M = (MHY · _T_) / 1000 = (0.0000792 · 3500) / 1000 = 0.000277

Примесь: 0612 Изопропилбензол (Кумол, (1-Метилэтил)бензол) (285)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 100

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 100 · 0.000022 / 100 = 0.000022

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 100 · 0.000277 / 100 = 0.000277

Выбросы от неподвижных уплотнений

Нефтепродукт: Этилбензол

Наименование оборудования, вид технологического потока: Легкие жидкие углеводороды (фланцевые соединения)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 3500

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 4

Расчетная величина утечки, кг/час(табл.6.2), GHY = 0.000396

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(табл.6.2), XHY = 0.05

Суммарная утечка вредного вещества через неподвижные соединения, кг/час (6.3.1), MHY = GHY · N · XHY = 0.000396 · 4 · 0.05 = 0.0000792

Максимальный разовый выброс, г/с, G = MHY / 3.6 = 0.0000792 / 3.6 = 0.000022

Валовый выброс, т/год, M = (MHY · _T_) / 1000 = (0.0000792 · 3500) / 1000 = 0.000277

Примесь: 0627 Этилбензол (675)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 100

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 100 · 0.000022 / 100 = 0.000022

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 100 · 0.000277 / 100 = 0.000277

Выбросы от неподвижных уплотнений

Нефтепродукт: Изопропилбензол

Наименование оборудования, вид технологического потока: Легкие углеводороды, двухфазные среды (запорно-регулирующая арматура)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 3500

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 2

Расчетная величина утечки, кг/час(табл.6.2), GHY = 0.012996

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(табл.6.2), XHY = 0.365

Суммарная утечка вредного вещества через неподвижные соединения, кг/час (6.3.1), MHY = GHY · N · XHY = 0.012996 · 2 · 0.365 = 0.00949

Максимальный разовый выброс, г/с, G = MHY / 3.6 = 0.00949 / 3.6 = 0.002636

Валовый выброс, т/год, M = (MHY · _T_) / 1000 = (0.00949 · 3500) / 1000 = 0.0332

Примесь: 0612 Изопропилбензол (Кумол, (1-Метилэтил)бензол) (285)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 100

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 100 · 0.002636 / 100 = 0.002636

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 100 · 0.0332 / 100 = 0.0332

Выбросы от неподвижных уплотнений

Нефтепродукт: Этилбензол

Наименование оборудования, вид технологического потока: Легкие углеводороды, двухфазные среды (запорно-регулирующая арматура)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 3500

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 2

Расчетная величина утечки, кг/час(табл.6.2), GHY = 0.012996

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(табл.6.2), XHY = 0.365

Суммарная утечка вредного вещества через неподвижные соединения, кг/час (6.3.1), MHY = GHY · N · XHY = 0.012996 · 2 · 0.365 = 0.00949

Максимальный разовый выброс, г/с, G = MHY / 3.6 = 0.00949 / 3.6 = 0.002636

Валовый выброс, т/год, M = (MHY · _T_) / 1000 = (0.00949 · 3500) / 1000 = 0.0332

Примесь: 0627 Этилбензол (675)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 100

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 100 · 0.002636 / 100 = 0.002636

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 100 · 0.0332 / 100 = 0.0332

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0612 | Изопропилбензол (Кумол, (1-Метилэтил)бензол) (285) | 0.002636 | 0.033477 |
| 0627 | Этилбензол (675) | 0.002636 | 0.033477 |

Источник загрязнения N 6019 Неорганизованный источник

Источник выделения №001 Насос НБ-125

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих

хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196

Выбросы от теплообменных аппаратов и средств перекачки

Нефтепродукт: Сырая нефть

Наименование оборудования: Насос центробежный с одним торцевым уплотнением вала

Время работы одной единицы оборудования, час/год, _T_ = 8760

Общее количество оборудования данного типа, шт., N = 1

Количество одновременно работающего оборудования, шт., N1 = 1

GNV = 3

Удельный выброс, кг/час(табл. 6.1), Q = 0.02

Максимальный разовый выброс, г/с (6.2.1), G = Q · N1 / 3.6 = 0.02 · 1 / 3.6 = 0.00556

Валовый выброс, т/год (6.2.2), M = (Q · N · _T_) / 1000 = (0.02 · 1 · 8760) / 1000 = 0.1752

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 72.46

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 72.46 · 0.00556 / 100 = 0.00403

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 72.46 · 0.1752 / 100 = 0.127

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 26.8

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 26.8 · 0.00556 / 100 = 0.00149

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 26.8 · 0.1752 / 100 = 0.047

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.35

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.35 · 0.00556 / 100 = 0.00001946

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.35 · 0.1752 / 100 = 0.000613

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.22

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.22 · 0.00556 / 100 = 0.00001223

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.22 · 0.1752 / 100 = 0.0003854

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.11

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.11 · 0.00556 / 100 = 0.00000612

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.11 · 0.1752 / 100 = 0.0001927

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.06

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.06 · 0.00556 / 100 = 0.000003336

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.06 · 0.1752 / 100 = 0.0001051

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.000003336 | 0.0001051 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.00403 | 0.127 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.00149 | 0.047 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.00001946 | 0.000613 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.00000612 | 0.0001927 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.00001223 | 0.0003854 |

Источник загрязнения N 6020 Неорганизованный источник

Источник выделения №001 Насос НБ-125

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих

хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196

Выбросы от теплообменных аппаратов и средств перекачки

Нефтепродукт: Сырая нефть

Наименование оборудования: Насос центробежный с одним торцевым уплотнением вала

Время работы одной единицы оборудования, час/год, _T_ = 8760

Общее количество оборудования данного типа, шт., N = 1

Количество одновременно работающего оборудования, шт., N1 = 1

GNV = 3

Удельный выброс, кг/час(табл. 6.1), Q = 0.02

Максимальный разовый выброс, г/с (6.2.1), G = Q · N1 / 3.6 = 0.02 · 1 / 3.6 = 0.00556

Валовый выброс, т/год (6.2.2), M = (Q · N · _T_) / 1000 = (0.02 · 1 · 8760) / 1000 = 0.1752

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 72.46

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 72.46 · 0.00556 / 100 = 0.00403

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 72.46 · 0.1752 / 100 = 0.127

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 26.8

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 26.8 · 0.00556 / 100 = 0.00149

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 26.8 · 0.1752 / 100 = 0.047

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.35

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.35 · 0.00556 / 100 = 0.00001946

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.35 · 0.1752 / 100 = 0.000613

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.22

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.22 · 0.00556 / 100 = 0.00001223

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.22 · 0.1752 / 100 = 0.0003854

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.11

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.11 · 0.00556 / 100 = 0.00000612

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.11 · 0.1752 / 100 = 0.0001927

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.06

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.06 · 0.00556 / 100 = 0.000003336

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.06 · 0.1752 / 100 = 0.0001051

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.000003336 | 0.0001051 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.00403 | 0.127 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.00149 | 0.047 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.00001946 | 0.000613 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.00000612 | 0.0001927 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.00001223 | 0.0003854 |

Источник загрязнения N 6022 Неорганизованный источник

Источник выделения N 6922 06, ЕП-16м3 с погружным насосом

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих

хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196

Нефтепродукт, NP = Сырая нефть

Климатическая зона: вторая - северные области РК (прил. 17)

Концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3(Прил. 12), C = 0.324

Средний удельный выброс в осенне-зимний период, г/т(Прил. 12), YY = 0.2

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зимний период, т, BOZ = 5000

Средний удельный выброс в веcенне-летний период, г/т(Прил. 12), YYY = 0.2

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-летний период, т, BVL = 5000

Объем паровоздушной смеси, вытесняемый из резервуара во время его закачки, м3/ч, VC = 0.2

Коэффициент(Прил. 12), KNP = 0.00027

Режим эксплуатации: "буферная емкость" (все типы резервуаров)

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 16

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров на предприятии, KNR = 1

Категория веществ: А - Нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты при температуре закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха

Конструкция резервуаров: Заглубленный

Значение Kpmax для этого типа резервуаров(Прил. 8), KPM = 0.1

Значение Kpsr для этого типа резервуаров(Прил. 8), KPSR = 0.1

Количество выделяющихся паров бензинов автомобильных

при хранении в одном резервуаре данного типа, т/год(Прил. 13), GHRI = 0.066

GHR = GHR + GHRI · KNP · NR = 0 + 0.066 · 0.00027 · 1 = 0.00001782

Коэффициент , KPSR = 0.1

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V = 16

Сумма Ghri*Knp*Nr, GHR = 0.00001782

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.1), G = C · KPMAX · VC / 3600 = 0.324 · 0.1 · 0.2 / 3600 = 0.0000018

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.2), M = (YY · BOZ + YYY · BVL) · KPMAX · 10 + GHR = (0.2 · 5000 + 0.2 · 5000) · 0.1 · 10 + 0.00001782 = 0.000218

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 72.46

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 72.46 · 0.000218 / 100 = 0.000158

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 72.46 · 0.0000018 / 100 = 0.000001304

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 26.8

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 26.8 · 0.000218 / 100 = 0.0000584

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 26.8 · 0.0000018 / 100 = 0.000000482

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.35

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.35 · 0.000218 / 100 = 0.000000763

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.35 · 0.0000018 / 100 = 0.0000000063

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.22

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.22 · 0.000218 / 100 = 0.00000048

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.22 · 0.0000018 / 100 = 0.00000000396

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.11

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.11 · 0.000218 / 100 = 0.00000024

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.11 · 0.0000018 / 100 = 0.00000000198

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.06

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.06 · 0.000218 / 100 = 0.0000001308

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.06 · 0.0000018 / 100 = 0.00000000108

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.00000000108 | 0.0000001308 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.000001304 | 0.000158 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.000000482 | 0.0000584 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.0000000063 | 0.000000763 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.00000000198 | 0.00000024 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.00000000396 | 0.00000048 |

АГЗУ-4:

Источник загрязнения N 0008, Дымовая труба

Источник выделения №001 Печь подогрева ПП-0,63 №1 (ПСН-1)

| Расчет выбросов ЗВ в атмосферу по данному источнику проводился по результатам инструментальных замеров (замеры проведены согласно руководства по эксплуатации «Полар») Высота источника загрязнения Н = 8,7 |  |
| --- | --- |
| Диаметр устья источника, м , D = 0,5 Скорость выхода ГВС, м/с , υ = 5,8 Время работы в год, час/год, Т = 8760 Избыточное давление гПА, = 0 Температура = 160 |  |
| Объем ГВС, м3/с, VГВС = СУММ ((273,15*(101,3+0*10))/(101,3*(273,15+160))*5,8*0,2)= 0,731511023894725 |

Примесь: 0301 Азот диоксид

Концентрация загрязняющего вещества, мг/м3 , CЗВ = 140

В качестве концентрации принято среднее значение из четырех замеров, протокола испытаний

Количество выбрасываемого ЗВ, г/с , _G_ = (CЗВ / 1000) * VГВС  = (140/1000) * 0,731511023894725 = 0,1024

Количество выбрасываемого ЗВ, т/г , _M_ = (G  * T * 3600) / 1000000 = (0,1024 * 8760 * 3600) /1000000 = 3,2293

Примесь: 0304 Азот оксид

Концентрация загрязняющего вещества, мг/м3 , CЗВ = 22,77

В качестве концентрации принято среднее значение из четырех замеров, протокола испытаний

Количество выбрасываемого ЗВ, г/с , _G_ = (CЗВ / 1000) * VГВС  = (22,77/1000) * 0,731511023894725 = 0,01666

Количество выбрасываемого ЗВ, т/г , _M_ = (G  * T * 3600) / 1000000 = (0,01666 * 8760 * 3600) /1000000 = 0,5254

Примесь: 0330 Сера диоксид

Концентрация загрязняющего вещества, мг/м3 , CЗВ = 200

В качестве концентрации принято среднее значение из четырех замеров, протокола испытаний

Количество выбрасываемого ЗВ, г/с , _G_ = (CЗВ / 1000) * VГВС  = (200/1000) * 0,731511023894725 = 0.1463

Количество выбрасываемого ЗВ, т/г , _M_ = (G  * T * 3600) / 1000000 = (0,1463 * 8760 * 3600) /1000000 = 4.6137168

Примесь: 0337 Углерод оксид

Концентрация загрязняющего вещества, мг/м3 , CЗВ = 450

В качестве концентрации принято среднее значение из четырех замеров, протокола испытаний

Количество выбрасываемого ЗВ, г/с , _G_ = (CЗВ / 1000) * VГВС  = (450/1000) * 0,731511023894725 = 0,32918

Количество выбрасываемого ЗВ, т/г , _M_ = (G  * T * 3600) / 1000000 = (3,2918 * 8760 * 3600) /1000000 = 10,381

Примесь: 0410 Метан

Концентрация загрязняющего вещества, мг/м3 , CЗВ = 91

В качестве концентрации принято среднее значение из четырех замеров, протокола испытаний

Количество выбрасываемого ЗВ, г/с , _G_ = (CЗВ / 1000) * VГВС  = (91/1000) * 0,731511023894725 = 0,0666

Количество выбрасываемого ЗВ, т/г , _M_ = (G  * T * 3600) / 1000000 = (0,0666 * 8760 * 3600) /1000000 = 2,1003

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек | т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) | 0.1024 | 3.2293 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0.01666 | 0.5254 |
| 0330 | Диоксид серы | 0.1463 | 4.6137168 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) | 0.32918 | 10.381 |
| 0410 | Метан | 0.0666 | 2.1003 |

Источник загрязнения N 0009, Свеча рассеивания

Источник выделения N 0009 03, РГС-50м3

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих

хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196

Нефтепродукт, NP = Сырая нефть

Климатическая зона: вторая - северные области РК (прил. 17)

Концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3(Прил. 12), C = 0.324

Средний удельный выброс в осенне-зимний период, г/т(Прил. 12), YY = 0.2

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зимний период, т, BOZ = 17141.7

Средний удельный выброс в веcенне-летний период, г/т(Прил. 12), YYY = 0.2

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-летний период, т, BVL = 17141.7

Объем паровоздушной смеси, вытесняемый из резервуара во время его закачки, м3/ч, VC = 2.6

Коэффициент(Прил. 12), KNP = 0.00027

Режим эксплуатации: "буферная емкость" (все типы резервуаров)

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 50

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров на предприятии, KNR = 1

Категория веществ: А - Нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты при температуре закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха

Конструкция резервуаров: Наземный горизонтальный

Значение Kpmax для этого типа резервуаров(Прил. 8), KPM = 0.1

Значение Kpsr для этого типа резервуаров(Прил. 8), KPSR = 0.1

Количество выделяющихся паров бензинов автомобильных

при хранении в одном резервуаре данного типа, т/год(Прил. 13), GHRI = 0.22

GHR = GHR + GHRI · KNP · NR = 0 + 0.22 · 0.00027 · 1 = 0.0000594

Коэффициент , KPSR = 0.1

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V = 50

Сумма Ghri*Knp*Nr, GHR = 0.0000594

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.1), G = C · KPMAX · VC / 3600 = 0.324 · 0.1 · 2.6 / 3600 = 0.0000234

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.2), M = (YY · BOZ + YYY · BVL) · KPMAX · 10 + GHR = (0.2 · 17141.7 + 0.2 · 17141.7) · 0.1 · 10 + 0.0000594 = 0.000745

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 72.46

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 72.46 · 0.000745 / 100 = 0.00054

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 72.46 · 0.0000234 / 100 = 0.00001696

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 26.8

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 26.8 · 0.000745 / 100 = 0.0001997

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 26.8 · 0.0000234 / 100 = 0.00000627

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.35

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.35 · 0.000745 / 100 = 0.00000261

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.35 · 0.0000234 / 100 = 0.0000000819

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.22

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.22 · 0.000745 / 100 = 0.00000164

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.22 · 0.0000234 / 100 = 0.0000000515

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.11

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.11 · 0.000745 / 100 = 0.00000082

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.11 · 0.0000234 / 100 = 0.00000002574

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.06

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.06 · 0.000745 / 100 = 0.000000447

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.06 · 0.0000234 / 100 = 0.00000001404

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.00000001404 | 0.000000447 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.00001696 | 0.00054 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.00000627 | 0.0001997 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.0000000819 | 0.00000261 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.00000002574 | 0.00000082 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.0000000515 | 0.00000164 |

Источник загрязнения N 0010, Свеча рассеивания

Источник выделения N 0010 04, РГС-50м3

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих

хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196

Нефтепродукт, NP = Сырая нефть

Климатическая зона: вторая - северные области РК (прил. 17)

Концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3(Прил. 12), C = 0.324

Средний удельный выброс в осенне-зимний период, г/т(Прил. 12), YY = 0.2

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зимний период, т, BOZ = 17141.7

Средний удельный выброс в веcенне-летний период, г/т(Прил. 12), YYY = 0.2

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-летний период, т, BVL = 17141.7

Объем паровоздушной смеси, вытесняемый из резервуара во время его закачки, м3/ч, VC = 2.6

Коэффициент(Прил. 12), KNP = 0.00027

Режим эксплуатации: "буферная емкость" (все типы резервуаров)

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 50

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров на предприятии, KNR = 1

Категория веществ: А - Нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты при температуре закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха

Конструкция резервуаров: Наземный горизонтальный

Значение Kpmax для этого типа резервуаров(Прил. 8), KPM = 0.1

Значение Kpsr для этого типа резервуаров(Прил. 8), KPSR = 0.1

Количество выделяющихся паров бензинов автомобильных

при хранении в одном резервуаре данного типа, т/год(Прил. 13), GHRI = 0.22

GHR = GHR + GHRI · KNP · NR = 0 + 0.22 · 0.00027 · 1 = 0.0000594

Коэффициент , KPSR = 0.1

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V = 50

Сумма Ghri*Knp*Nr, GHR = 0.0000594

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.1), G = C · KPMAX · VC / 3600 = 0.324 · 0.1 · 2.6 / 3600 = 0.0000234

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.2), M = (YY · BOZ + YYY · BVL) · KPMAX · 10 + GHR = (0.2 · 17141.7 + 0.2 · 17141.7) · 0.1 · 10 + 0.0000594 = 0.000745

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 72.46

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 72.46 · 0.000745 / 100 = 0.00054

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 72.46 · 0.0000234 / 100 = 0.00001696

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 26.8

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 26.8 · 0.000745 / 100 = 0.0001997

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 26.8 · 0.0000234 / 100 = 0.00000627

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.35

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.35 · 0.000745 / 100 = 0.00000261

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.35 · 0.0000234 / 100 = 0.0000000819

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.22

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.22 · 0.000745 / 100 = 0.00000164

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.22 · 0.0000234 / 100 = 0.0000000515

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.11

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.11 · 0.000745 / 100 = 0.00000082

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.11 · 0.0000234 / 100 = 0.00000002574

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.06

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.06 · 0.000745 / 100 = 0.000000447

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.06 · 0.0000234 / 100 = 0.00000001404

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.00000001404 | 0.000000447 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.00001696 | 0.00054 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.00000627 | 0.0001997 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.0000000819 | 0.00000261 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.00000002574 | 0.00000082 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.0000000515 | 0.00000164 |

Источник загрязнения N 6023 Неорганизованный источник

Источник выделения N 6023 01, Блок реагентов

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих

хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196

Выбросы от неподвижных уплотнений

Нефтепродукт: Изопропилбензол

Наименование оборудования, вид технологического потока: Легкие жидкие углеводороды (фланцевые соединения)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 3500

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 4

Расчетная величина утечки, кг/час(табл.6.2), GHY = 0.000396

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(табл.6.2), XHY = 0.05

Суммарная утечка вредного вещества через неподвижные соединения, кг/час (6.3.1), MHY = GHY · N · XHY = 0.000396 · 4 · 0.05 = 0.0000792

Максимальный разовый выброс, г/с, G = MHY / 3.6 = 0.0000792 / 3.6 = 0.000022

Валовый выброс, т/год, M = (MHY · _T_) / 1000 = (0.0000792 · 3500) / 1000 = 0.000277

Примесь: 0612 Изопропилбензол (Кумол, (1-Метилэтил)бензол) (285)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 100

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 100 · 0.000022 / 100 = 0.000022

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 100 · 0.000277 / 100 = 0.000277

Выбросы от неподвижных уплотнений

Нефтепродукт: Этилбензол

Наименование оборудования, вид технологического потока: Легкие жидкие углеводороды (фланцевые соединения)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 3500

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 4

Расчетная величина утечки, кг/час(табл.6.2), GHY = 0.000396

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(табл.6.2), XHY = 0.05

Суммарная утечка вредного вещества через неподвижные соединения, кг/час (6.3.1), MHY = GHY · N · XHY = 0.000396 · 4 · 0.05 = 0.0000792

Максимальный разовый выброс, г/с, G = MHY / 3.6 = 0.0000792 / 3.6 = 0.000022

Валовый выброс, т/год, M = (MHY · _T_) / 1000 = (0.0000792 · 3500) / 1000 = 0.000277

Примесь: 0627 Этилбензол (675)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 100

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 100 · 0.000022 / 100 = 0.000022

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 100 · 0.000277 / 100 = 0.000277

Выбросы от неподвижных уплотнений

Нефтепродукт: Изопропилбензол

Наименование оборудования, вид технологического потока: Легкие углеводороды, двухфазные среды (запорно-регулирующая арматура)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 3500

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 2

Расчетная величина утечки, кг/час(табл.6.2), GHY = 0.012996

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(табл.6.2), XHY = 0.365

Суммарная утечка вредного вещества через неподвижные соединения, кг/час (6.3.1), MHY = GHY · N · XHY = 0.012996 · 2 · 0.365 = 0.00949

Максимальный разовый выброс, г/с, G = MHY / 3.6 = 0.00949 / 3.6 = 0.002636

Валовый выброс, т/год, M = (MHY · _T_) / 1000 = (0.00949 · 3500) / 1000 = 0.0332

Примесь: 0612 Изопропилбензол (Кумол, (1-Метилэтил)бензол) (285)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 100

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 100 · 0.002636 / 100 = 0.002636

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 100 · 0.0332 / 100 = 0.0332

Выбросы от неподвижных уплотнений

Нефтепродукт: Этилбензол

Наименование оборудования, вид технологического потока: Легкие углеводороды, двухфазные среды (запорно-регулирующая арматура)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 3500

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 2

Расчетная величина утечки, кг/час(табл.6.2), GHY = 0.012996

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(табл.6.2), XHY = 0.365

Суммарная утечка вредного вещества через неподвижные соединения, кг/час (6.3.1), MHY = GHY · N · XHY = 0.012996 · 2 · 0.365 = 0.00949

Максимальный разовый выброс, г/с, G = MHY / 3.6 = 0.00949 / 3.6 = 0.002636

Валовый выброс, т/год, M = (MHY · _T_) / 1000 = (0.00949 · 3500) / 1000 = 0.0332

Примесь: 0627 Этилбензол (675)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 100

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 100 · 0.002636 / 100 = 0.002636

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 100 · 0.0332 / 100 = 0.0332

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0612 | Изопропилбензол (Кумол, (1-Метилэтил)бензол) (285) | 0.002636 | 0.033477 |
| 0627 | Этилбензол (675) | 0.002636 | 0.033477 |

Источник загрязнения N 6024 Неорганизованный источник

Источник выделения №001 Насос НБ-125

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих

хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196

Выбросы от теплообменных аппаратов и средств перекачки

Нефтепродукт: Сырая нефть

Наименование оборудования: Насос центробежный с одним торцевым уплотнением вала

Время работы одной единицы оборудования, час/год, _T_ = 8760

Общее количество оборудования данного типа, шт., N = 1

Количество одновременно работающего оборудования, шт., N1 = 1

GNV = 3

Удельный выброс, кг/час(табл. 6.1), Q = 0.02

Максимальный разовый выброс, г/с (6.2.1), G = Q · N1 / 3.6 = 0.02 · 1 / 3.6 = 0.00556

Валовый выброс, т/год (6.2.2), M = (Q · N · _T_) / 1000 = (0.02 · 1 · 8760) / 1000 = 0.1752

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 72.46

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 72.46 · 0.00556 / 100 = 0.00403

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 72.46 · 0.1752 / 100 = 0.127

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 26.8

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 26.8 · 0.00556 / 100 = 0.00149

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 26.8 · 0.1752 / 100 = 0.047

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.35

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.35 · 0.00556 / 100 = 0.00001946

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.35 · 0.1752 / 100 = 0.000613

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.22

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.22 · 0.00556 / 100 = 0.00001223

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.22 · 0.1752 / 100 = 0.0003854

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.11

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.11 · 0.00556 / 100 = 0.00000612

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.11 · 0.1752 / 100 = 0.0001927

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.06

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.06 · 0.00556 / 100 = 0.000003336

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.06 · 0.1752 / 100 = 0.0001051

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.000003336 | 0.0001051 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.00403 | 0.127 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.00149 | 0.047 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.00001946 | 0.000613 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.00000612 | 0.0001927 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.00001223 | 0.0003854 |

Источник загрязнения N 6025 Неорганизованный источник

Источник выделения №001 Насос НБ-125

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих

хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196

Выбросы от теплообменных аппаратов и средств перекачки

Нефтепродукт: Сырая нефть

Наименование оборудования: Насос центробежный с одним торцевым уплотнением вала

Время работы одной единицы оборудования, час/год, _T_ = 8760

Общее количество оборудования данного типа, шт., N = 1

Количество одновременно работающего оборудования, шт., N1 = 1

GNV = 3

Удельный выброс, кг/час(табл. 6.1), Q = 0.02

Максимальный разовый выброс, г/с (6.2.1), G = Q · N1 / 3.6 = 0.02 · 1 / 3.6 = 0.00556

Валовый выброс, т/год (6.2.2), M = (Q · N · _T_) / 1000 = (0.02 · 1 · 8760) / 1000 = 0.1752

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 72.46

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 72.46 · 0.00556 / 100 = 0.00403

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 72.46 · 0.1752 / 100 = 0.127

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 26.8

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 26.8 · 0.00556 / 100 = 0.00149

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 26.8 · 0.1752 / 100 = 0.047

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.35

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.35 · 0.00556 / 100 = 0.00001946

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.35 · 0.1752 / 100 = 0.000613

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.22

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.22 · 0.00556 / 100 = 0.00001223

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.22 · 0.1752 / 100 = 0.0003854

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.11

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.11 · 0.00556 / 100 = 0.00000612

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.11 · 0.1752 / 100 = 0.0001927

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.06

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.06 · 0.00556 / 100 = 0.000003336

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.06 · 0.1752 / 100 = 0.0001051

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.000003336 | 0.0001051 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.00403 | 0.127 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.00149 | 0.047 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.00001946 | 0.000613 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.00000612 | 0.0001927 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.00001223 | 0.0003854 |

Источник загрязнения N 6026 Неорганизованный источник

Источник выделения N 6026 06, ЕП-16м3 с погружным насосом

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих

хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196

Нефтепродукт, NP = Сырая нефть

Климатическая зона: вторая - северные области РК (прил. 17)

Концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3(Прил. 12), C = 0.324

Средний удельный выброс в осенне-зимний период, г/т(Прил. 12), YY = 0.2

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зимний период, т, BOZ = 5000

Средний удельный выброс в веcенне-летний период, г/т(Прил. 12), YYY = 0.2

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-летний период, т, BVL = 5000

Объем паровоздушной смеси, вытесняемый из резервуара во время его закачки, м3/ч, VC = 0.2

Коэффициент(Прил. 12), KNP = 0.00027

Режим эксплуатации: "буферная емкость" (все типы резервуаров)

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 16

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров на предприятии, KNR = 1

Категория веществ: А - Нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты при температуре закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха

Конструкция резервуаров: Заглубленный

Значение Kpmax для этого типа резервуаров(Прил. 8), KPM = 0.1

Значение Kpsr для этого типа резервуаров(Прил. 8), KPSR = 0.1

Количество выделяющихся паров бензинов автомобильных

при хранении в одном резервуаре данного типа, т/год(Прил. 13), GHRI = 0.066

GHR = GHR + GHRI · KNP · NR = 0 + 0.066 · 0.00027 · 1 = 0.00001782

Коэффициент , KPSR = 0.1

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V = 16

Сумма Ghri*Knp*Nr, GHR = 0.00001782

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.1), G = C · KPMAX · VC / 3600 = 0.324 · 0.1 · 0.2 / 3600 = 0.0000018

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.2), M = (YY · BOZ + YYY · BVL) · KPMAX · 10 + GHR = (0.2 · 5000 + 0.2 · 5000) · 0.1 · 10 + 0.00001782 = 0.000218

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 72.46

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 72.46 · 0.000218 / 100 = 0.000158

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 72.46 · 0.0000018 / 100 = 0.000001304

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 26.8

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 26.8 · 0.000218 / 100 = 0.0000584

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 26.8 · 0.0000018 / 100 = 0.000000482

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.35

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.35 · 0.000218 / 100 = 0.000000763

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.35 · 0.0000018 / 100 = 0.0000000063

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.22

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.22 · 0.000218 / 100 = 0.00000048

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.22 · 0.0000018 / 100 = 0.00000000396

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.11

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.11 · 0.000218 / 100 = 0.00000024

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.11 · 0.0000018 / 100 = 0.00000000198

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.06

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.06 · 0.000218 / 100 = 0.0000001308

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.06 · 0.0000018 / 100 = 0.00000000108

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.00000000108 | 0.0000001308 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.000001304 | 0.000158 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.000000482 | 0.0000584 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.0000000063 | 0.000000763 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.00000000198 | 0.00000024 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.00000000396 | 0.00000048 |

УПН:

Источник загрязнения N 0006 Выхлопная труба

Источник выделения N 001,ДЭС 120 кВт (резерв)

______________________________________________________________________

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год B, т, 8.52768

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки P, кВт, 120

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя b, г/кВт*ч, 197.4

Температура отработавших газов T, K, 274

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов G, кг/с:

G = 8.72 * 10 * b * P = 8.72 * 10 * 197.4 * 120 = 0.20655936    (А.3)

Удельный вес отработавших газов , кг/м:

= 1.31 / (1 + T / 273) = 1.31 / (1 + 274 / 273) = 0.653802559    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м;

Объемный расход отработавших газов Q, м/с:

Q = G /  = 0.20655936 / 0.653802559 = 0.31593538    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов e г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 6.2 | 9.6 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 0.12 | 1.2E-5 |

Таблица значений выбросов q г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 26 | 40 | 12 | 2 | 5 | 0.5 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса M, г/с:

M = e * P / 3600    (1)

Расчет валового выброса W, т/год:

W = q * B / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO и 0.13 - для NO

Примесь:0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

M = e * P / 3600 = 6.2 * 120 / 3600 = 0.206666667

W = q * B = 26 * 8.52768 / 1000 = 0.22171968

Примесь:0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

M = (e * P / 3600) * 0.8 = (9.6 * 120 / 3600) * 0.8 = 0.256

W = (q * B / 1000) * 0.8 = (40 * 8.52768 / 1000) * 0.8 = 0.27288576

Примесь:2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

M = e * P / 3600 = 2.9 * 120 / 3600 = 0.096666667

W = q * B / 1000 = 12 * 8.52768 / 1000 = 0.10233216

Примесь:0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

M = e * P / 3600 = 0.5 * 120 / 3600 = 0.016666667

W = q * B / 1000 = 2 * 8.52768 / 1000 = 0.01705536

Примесь:0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

M = e * P / 3600 = 1.2 * 120 / 3600 = 0.04

W = q * B / 1000 = 5 * 8.52768 / 1000 = 0.0426384

Примесь:1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

M = e * P / 3600 = 0.12 * 120 / 3600 = 0.004

W = q * B = 0.5 * 8.52768 / 1000 = 0.00426384

Примесь:0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)

M = e * P / 3600 = 0.000012 * 120 / 3600 = 0.0000004

W = q * B = 0.000055 * 8.52768 / 1000 = 0.000000469

Примесь:0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

M = (e * P / 3600) * 0.13 = (9.6 * 120 / 3600) * 0.13 = 0.0416

W = (q * B / 1000) * 0.13 = (40 * 8.52768 / 1000) * 0.13 = 0.044343936

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.256 | 0.27288576 | 0 | 0.256 | 0.27288576 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0416 | 0.044343936 | 0 | 0.0416 | 0.044343936 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.016666667 | 0.01705536 | 0 | 0.016666667 | 0.01705536 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.04 | 0.0426384 | 0 | 0.04 | 0.0426384 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.206666667 | 0.22171968 | 0 | 0.206666667 | 0.22171968 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.0000004 | 0.000000469 | 0 | 0.0000004 | 0.000000469 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.004 | 0.00426384 | 0 | 0.004 | 0.00426384 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.096666667 | 0.10233216 | 0 | 0.096666667 | 0.10233216 |

Источник загрязнения N 0011, Дымовая труба

Источник выделения №001 Печь

| Расчет выбросов ЗВ в атмосферу по данному источнику проводился по результатам инструментальных замеров (замеры проведены согласно руководства по эксплуатации «Полар») Высота источника загрязнения Н = 8,7 |  |
| --- | --- |
| Диаметр устья источника, м , D = 0,5 Скорость выхода ГВС, м/с , υ = 5,8 Время работы в год, час/год, Т = 8760 Избыточное давление гПА, = 0 Температура = 160 |  |
| Объем ГВС, м3/с, VГВС = СУММ ((273,15*(101,3+0*10))/(101,3*(273,15+160))*5,8*0,2)= 0,731511023894725 |

Примесь: 0301 Азот диоксид

Концентрация загрязняющего вещества, мг/м3 , CЗВ = 140

В качестве концентрации принято среднее значение из четырех замеров, протокола испытаний

Количество выбрасываемого ЗВ, г/с , _G_ = (CЗВ / 1000) * VГВС  = (140/1000) * 0,731511023894725 = 0,1024

Количество выбрасываемого ЗВ, т/г , _M_ = (G  * T * 3600) / 1000000 = (0,1024 * 8760 * 3600) /1000000 = 3,2293

Примесь: 0304 Азот оксид

Концентрация загрязняющего вещества, мг/м3 , CЗВ = 22,77

В качестве концентрации принято среднее значение из четырех замеров, протокола испытаний

Количество выбрасываемого ЗВ, г/с , _G_ = (CЗВ / 1000) * VГВС  = (22,77/1000) * 0,731511023894725 = 0,01666

Количество выбрасываемого ЗВ, т/г , _M_ = (G  * T * 3600) / 1000000 = (0,01666 * 8760 * 3600) /1000000 = 0,5254

Примесь: 0330 Сера диоксид

Концентрация загрязняющего вещества, мг/м3 , CЗВ = 200

В качестве концентрации принято среднее значение из четырех замеров, протокола испытаний

Количество выбрасываемого ЗВ, г/с , _G_ = (CЗВ / 1000) * VГВС  = (200/1000) * 0,731511023894725 = 0.1463

Количество выбрасываемого ЗВ, т/г , _M_ = (G  * T * 3600) / 1000000 = (0,1463 * 8760 * 3600) /1000000 = 4.6137168

Примесь: 0337 Углерод оксид

Концентрация загрязняющего вещества, мг/м3 , CЗВ = 450

В качестве концентрации принято среднее значение из четырех замеров, протокола испытаний

Количество выбрасываемого ЗВ, г/с , _G_ = (CЗВ / 1000) * VГВС  = (450/1000) * 0,731511023894725 = 0,32918

Количество выбрасываемого ЗВ, т/г , _M_ = (G  * T * 3600) / 1000000 = (3,2918 * 8760 * 3600) /1000000 = 10,381

Примесь: 0410 Метан

Концентрация загрязняющего вещества, мг/м3 , CЗВ = 91

В качестве концентрации принято среднее значение из четырех замеров, протокола испытаний

Количество выбрасываемого ЗВ, г/с , _G_ = (CЗВ / 1000) * VГВС  = (91/1000) * 0,731511023894725 = 0,0666

Количество выбрасываемого ЗВ, т/г , _M_ = (G  * T * 3600) / 1000000 = (0,0666 * 8760 * 3600) /1000000 = 2,1003

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек | т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) | 0.1024 | 3.2293 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0.01666 | 0.5254 |
| 0330 | Диоксид серы | 0.1463 | 4.6137168 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) | 0.32918 | 10.381 |
| 0410 | Метан | 0.0666 | 2.1003 |

Источник загрязнения №0012. Химическая лаборатория

Химическая лаборатория предназначена для проведения анализов нефти. 
Выбросы от химической лаборатории осуществляются через вентиляционное устройство.

Исходные данные:

Производительность вентилятора – 70 м3/час/3600 = 0,02 м3/с. Время работы лаборатории – 4380 ч/год.

Ориентировочная концентрация паров углеводородов составляет – 300 мг/м3 или 0,3 г/м3. Параметры вентиляционной трубы: h = 3,0 м; d = 0,15 м;

Общий выброс углеводородов составит:

Пм.р. = 0,02 м3/с × 0,3 г/м3 = 0,006 г/с

Пвал = 0,006×4380×3600/1000000 = 0,095 т/год

Содержание ЗВ, масс. доля, в общей массе выбросов (Сх): углеводородов С1-5 – 72,46%; углеводородов С6-10 – 26,8%; бензола - 0,35%; толуола – 0,22%; ксилола - 0,11%, сероводорода - 0,06%.

Расчет выбросов с учетом массовой доли (Сх) каждого выбрасываемого вещества в общей массе выброса составит:

| Код ЗВ | Наименование ЗВ | Общий выброс |  | Сод-ние ЗВ, Cх/100 | Выбросы ЗВ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (Q), г/с | (Q), т/год |  | г/с | т/год |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,006 | 0,095 | 0,7246 | 0,004348 | 0,068836 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,006 | 0,095 | 0,268 | 0,001608 | 0,02546 |
| 0602 | Бензол | 0,006 | 0,095 | 0,0035 | 0,00002 | 0,000333 |
| 0621 | Метилбензол (Толуол) | 0,006 | 0,095 | 0,0022 | 0,000013 | 0,000209 |
| 0616 | Диметилбензол (Ксилол) | 0,006 | 0,095 | 0,0011 | 0,000007 | 0,000105 |
| 0333 | Сероводород | 0,006 | 0,095 | 0,0006 | 0,000004 | 0,000057 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,006 | 0,095 |

| Источник загрязнения № 6017. Утечки через неплотности ФС и ЗРА |  |
| --- | --- |
| Список литературы: |  |
| 1. Методика расчетов выбросов в окружающую среду от неорганизованных источников АО "Казтрансойла" Астана, 2005 (п.6.1, 6.2, 6.3 и 6.4) |  |
| 2. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), CПб, НИИ Атмосфера, 2005 |  |
| 3. Методические указания по определению выбросов загрязняющих |  |
| веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005 |  |
| Наименование оборудования: Фланцевые соединения (тяжелые углеводороды) |  |
| Расчетная величина утечки, кг/ч (Прил.Б1), Q = | 0,000288 |
| Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (Прил.Б1), X = | 0,02 |
| Общее количество данного оборудования, шт., N = | 198 |
| Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = | 8760 |
| Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = | 0,00114048 |
| Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = | 0,004105728 |
| Примесь: 0410 Метан |  |
| Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = | 45,74 |
| Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = | 0,00187796 |
| Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = | 0,059223346 |
| Наименование оборудования: Запорно-регулирующая арматура (тяжелые углеводороды) |  |
| Расчетная величина утечки, кг/ч (Прил.Б1), Q = | 0,006588 |
| Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (Прил.Б1), X = | 0,07 |
| Общее количество данного оборудования, шт., N = | 70 |
| Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = | 8760 |
| Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = | 0,0322812 |
| Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = | 0,008967 |
| Примесь: 0410 Метан |  |
| Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = | 45,74 |
| Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = | 0,004101506 |
| Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = | 0,129345087 |

| Расчетная величина утечки, кг/ч (Прил.Б1), Q = | 0,000288 |
| --- | --- |
| Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (Прил.Б1), X = | 0,02 |
| Общее количество данного оборудования, шт., N = | 198 |
| Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = | 8760 |
| Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = | 0,00114048 |
| Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = | 0,004105728 |
| Примесь: 1078 Этан |  |
| Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = | 8,36 |
| Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = | 0,000343239 |
| Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = | 0,010824381 |
| Наименование оборудования: Запорно-регулирующая арматура (тяжелые углеводороды) |  |
| Расчетная величина утечки, кг/ч (Прил.Б1), Q = | 0,006588 |
| Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (Прил.Б1), X = | 0,07 |
| Общее количество данного оборудования, шт., N = | 70 |
| Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = | 8760 |
| Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = | 0,0322812 |
| Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = | 0,008967 |
| Примесь: 1078 Этан |  |
| Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = | 8,36 |
| Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = | 0,000749641 |
| Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = | 0,023640685 |
| Наименование оборудования: Фланцевые соединения (тяжелые углеводороды) |  |
| Расчетная величина утечки, кг/ч (Прил.Б1), Q = | 0,000288 |
| Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (Прил.Б1), X = | 0,02 |
| Общее количество данного оборудования, шт., N = | 198 |
| Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = | 8760 |
| Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = | 0,00114048 |
| Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = | 0,004105728 |
| Примесь: 1401 Пропан |  |
| Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = | 4,62 |
| Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = | 0,000189685 |
| Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = | 0,005981895 |

| Наименование оборудования: Запорно-регулирующая арматура (тяжелые углеводороды) |  |
| --- | --- |
| Расчетная величина утечки, кг/ч (Прил.Б1), Q = | 0,006588 |
| Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (Прил.Б1), X = | 0,07 |
| Общее количество данного оборудования, шт., N = | 70 |
| Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = | 8760 |
| Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = | 0,0322812 |
| Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = | 0,008967 |
| Примесь: 1401 Пропан |  |
| Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = | 4,62 |
| Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = | 0,000414275 |
| Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = | 0,013064589 |
| Наименование оборудования: Фланцевые соединения (тяжелые углеводороды) |  |
| Расчетная величина утечки, кг/ч (Прил.Б1), Q = | 0,000288 |
| Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (Прил.Б1), X = | 0,02 |
| Общее количество данного оборудования, шт., N = | 198 |
| Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = | 8760 |
| Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = | 0,00114048 |
| Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = | 0,004105728 |
| Примесь: 0412 Изобутан |  |
| Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = | 1,03 |
| Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = | 4,2289E-05 |
| Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = | 0,001333626 |
| Наименование оборудования: Запорно-регулирующая арматура (тяжелые углеводороды) |  |
| Расчетная величина утечки, кг/ч (Прил.Б1), Q = | 0,006588 |
| Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (Прил.Б1), X = | 0,07 |
| Общее количество данного оборудования, шт., N = | 70 |
| Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = | 8760 |
| Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = | 0,0322812 |
| Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = | 0,008967 |
| Примесь: 0412 Изобутан |  |
| Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = | 1,03 |
| Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = | 9,23601E-05 |
| Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = | 0,002912668 |
| Наименование оборудования: Фланцевые соединения (тяжелые углеводороды) |  |

| Расчетная величина утечки, кг/ч (Прил.Б1), Q = | 0,000288 |
| --- | --- |
| Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (Прил.Б1), X = | 0,02 |
| Общее количество данного оборудования, шт., N = | 198 |
| Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = | 8760 |
| Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = | 0,00114048 |
| Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = | 0,004105728 |
| Примесь: 1042 Бутан-1-ол |  |
| Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = | 2,43 |
| Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = | 9,97692E-05 |
| Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = | 0,003146321 |
| Наименование оборудования: Запорно-регулирующая арматура (тяжелые углеводороды) |  |
| Расчетная величина утечки, кг/ч (Прил.Б1), Q = | 0,006588 |
| Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (Прил.Б1), X = | 0,07 |
| Общее количество данного оборудования, шт., N = | 70 |
| Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = | 8760 |
| Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = | 0,0322812 |
| Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = | 0,008967 |
| Примесь: 1042 Бутан-1-ол |  |
| Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = | 2,43 |
| Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = | 0,000217898 |
| Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = | 0,006871634 |
| Наименование оборудования: Фланцевые соединения (тяжелые углеводороды) |  |
| Расчетная величина утечки, кг/ч (Прил.Б1), Q = | 0,000288 |
| Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (Прил.Б1), X = | 0,02 |
| Общее количество данного оборудования, шт., N = | 198 |
| Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = | 8760 |
| Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = | 0,00114048 |
| Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = | 0,004105728 |
| Примесь: 0405 Пентан |  |
| Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = | 2,56 |
| Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = | 0,000105107 |
| Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = | 0,003314643 |
| Наименование оборудования: Запорно-регулирующая арматура (тяжелые углеводороды) |  |
| Расчетная величина утечки, кг/ч (Прил.Б1), Q = | 0,006588 |

| Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (Прил.Б1), X = | 0,07 |
| --- | --- |
| Общее количество данного оборудования, шт., N = | 70 |
| Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = | 8760 |
| Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = | 0,0322812 |
| Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = | 0,008967 |
| Примесь: 0405 Пентан |  |
| Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = | 2,56 |
| Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = | 0,000229555 |
| Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = | 0,007239253 |
| Наименование оборудования: Фланцевые соединения (тяжелые углеводороды) |  |
| Расчетная величина утечки, кг/ч (Прил.Б1), Q = | 0,000288 |
| Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (Прил.Б1), X = | 0,02 |
| Общее количество данного оборудования, шт., N = | 198 |
| Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = | 8760 |
| Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = | 0,00114048 |
| Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = | 0,004105728 |
| Примесь: 0403 Гексан |  |
| Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = | 2,12 |
| Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = | 8,70414E-05 |
| Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = | 0,002744939 |
| Наименование оборудования: Запорно-регулирующая арматура (тяжелые углеводороды) |  |
| Расчетная величина утечки, кг/ч (Прил.Б1), Q = | 0,006588 |
| Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (Прил.Б1), X = | 0,07 |
| Общее количество данного оборудования, шт., N = | 70 |
| Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = | 8760 |
| Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = | 0,0322812 |
| Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = | 0,008967 |
| Примесь: 0403 Гексан |  |
| Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = | 2,12 |
| Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = | 0,0001901 |
| Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = | 0,005995006 |
| Наименование оборудования: Фланцевые соединения (тяжелые углеводороды) |  |
| Расчетная величина утечки, кг/ч (Прил.Б1), Q = | 0,000288 |

| Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (Прил.Б1), X = | 0,02 |
| --- | --- |
| Общее количество данного оборудования, шт., N = | 198 |
| Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = | 8760 |
| Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = | 0,00114048 |
| Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = | 0,004105728 |
| Примесь: 2208 Гептан |  |
| Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = | 2,21 |
| Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = | 9,07366E-05 |
| Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = | 0,002861469 |
| Наименование оборудования: Запорно-регулирующая арматура (тяжелые углеводороды) |  |
| Расчетная величина утечки, кг/ч (Прил.Б1), Q = | 0,006588 |
| Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (Прил.Б1), X = | 0,07 |
| Общее количество данного оборудования, шт., N = | 70 |
| Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = | 8760 |
| Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = | 0,0322812 |
| Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = | 0,008967 |
| Примесь: 2208 Гептан |  |
| Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = | 2,21 |
| Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = | 0,000198171 |
| Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = | 0,006249511 |
| Наименование оборудования: Фланцевые соединения (тяжелые углеводороды) |  |
| Расчетная величина утечки, кг/ч (Прил.Б1), Q = | 0,000288 |
| Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (Прил.Б1), X = | 0,02 |
| Общее количество данного оборудования, шт., N = | 198 |
| Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = | 8760 |
| Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = | 0,00114048 |
| Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = | 0,004105728 |
| Примесь: 370 Сульфид карбонила |  |
| Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = | 0,01 |
| Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = | 4,10573E-07 |
| Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = | 1,29478E-05 |
| Наименование оборудования: Запорно-регулирующая арматура (тяжелые углеводороды) |  |
| Расчетная величина утечки, кг/ч (Прил.Б1), Q = | 0,006588 |

| Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (Прил.Б1), X = | 0,07 |
| --- | --- |
| Общее количество данного оборудования, шт., N = | 70 |
| Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = | 8760 |
| Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = | 0,0322812 |
| Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = | 0,008967 |
| Примесь: 370 Сульфид карбонила |  |
| Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = | 0,01 |
| Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = | 8,967E-07 |
| Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = | 2,82783E-05 |
| Наименование оборудования: Фланцевые соединения (тяжелые углеводороды) |  |
| Расчетная величина утечки, кг/ч (Прил.Б1), Q = | 0,000288 |
| Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (Прил.Б1), X = | 0,02 |
| Общее количество данного оборудования, шт., N = | 198 |
| Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = | 8760 |
| Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = | 0,00114048 |
| Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = | 0,004105728 |
| Примесь: 0602 Бензол |  |
| Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = | 0,07 |
| Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = | 2,87401E-06 |
| Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = | 9,06348E-05 |
| Наименование оборудования: Запорно-регулирующая арматура (тяжелые углеводороды) |  |
| Расчетная величина утечки, кг/ч (Прил.Б1), Q = | 0,006588 |
| Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (Прил.Б1), X = | 0,07 |
| Общее количество данного оборудования, шт., N = | 70 |
| Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = | 8760 |
| Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = | 0,0322812 |
| Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = | 0,008967 |
| Примесь: 0602 Бензол |  |
| Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = | 0,07 |
| Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = | 6,2769E-06 |
| Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = | 0,000197948 |
| Наименование оборудования: Фланцевые соединения (тяжелые углеводороды) |  |
| Расчетная величина утечки, кг/ч (Прил.Б1), Q = | 0,000288 |

| Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (Прил.Б1), X = | 0,02 |
| --- | --- |
| Общее количество данного оборудования, шт., N = | 198 |
| Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = | 8760 |
| Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = | 0,00114048 |
| Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = | 0,004105728 |
| Примесь: 0621 Толуол |  |
| Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = | 0,23 |
| Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = | 9,44317E-06 |
| Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = | 0,0002978 |
| Наименование оборудования: Запорно-регулирующая арматура (тяжелые углеводороды) |  |
| Расчетная величина утечки, кг/ч (Прил.Б1), Q = | 0,006588 |
| Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (Прил.Б1), X = | 0,07 |
| Общее количество данного оборудования, шт., N = | 70 |
| Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = | 8760 |
| Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = | 0,0322812 |
| Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = | 0,008967 |
| Примесь: 0621 Толуол |  |
| Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = | 0,23 |
| Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = | 2,06241E-05 |
| Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = | 0,000650402 |
| Наименование оборудования: Фланцевые соединения (тяжелые углеводороды) |  |
| Расчетная величина утечки, кг/ч (Прил.Б1), Q = | 0,000288 |
| Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (Прил.Б1), X = | 0,02 |
| Общее количество данного оборудования, шт., N = | 198 |
| Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = | 8760 |
| Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = | 0,00114048 |
| Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = | 0,004105728 |
| Примесь: 1715 Метантиол (Метилмеркаптан) |  |
| Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = | 0,02 |
| Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = | 8,21146E-07 |
| Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = | 2,58956E-05 |
| Наименование оборудования: Запорно-регулирующая арматура (тяжелые углеводороды) |  |
| Расчетная величина утечки, кг/ч (Прил.Б1), Q = | 0,006588 |

| Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (Прил.Б1), X = | 0,07 |
| --- | --- |
| Общее количество данного оборудования, шт., N = | 70 |
| Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = | 8760 |
| Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = | 0,0322812 |
| Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = | 0,008967 |
| Примесь: 1715 Метантиол (Метилмеркаптан) |  |
| Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = | 0,02 |
| Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = | 1,7934E-06 |
| Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = | 5,65567E-05 |
| Наименование оборудования: Фланцевые соединения (тяжелые углеводороды) |  |
| Расчетная величина утечки, кг/ч (Прил.Б1), Q = | 0,000288 |
| Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (Прил.Б1), X = | 0,02 |
| Общее количество данного оборудования, шт., N = | 198 |
| Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = | 8760 |
| Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = | 0,00114048 |
| Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = | 0,004105728 |
| Примесь: 1728 Этантиол (Этилмеркаптан) |  |
| Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = | 0,01 |
| Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = | 4,10573E-07 |
| Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = | 1,29478E-05 |
| Наименование оборудования: Запорно-регулирующая арматура (тяжелые углеводороды) |  |
| Расчетная величина утечки, кг/ч (Прил.Б1), Q = | 0,006588 |
| Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (Прил.Б1), X = | 0,07 |
| Общее количество данного оборудования, шт., N = | 70 |
| Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = | 8760 |
| Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = | 0,0322812 |
| Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = | 0,008967 |
| Примесь: 1728 Этантиол (Этилмеркаптан) |  |
| Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = | 0,01 |
| Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = | 8,967E-07 |
| Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = | 2,82783E-05 |
| Наименование оборудования: Фланцевые соединения (тяжелые углеводороды) |  |
| Расчетная величина утечки, кг/ч (Прил.Б1), Q = | 0,000288 |

| Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (Прил.Б1), X = | 0,02 |
| --- | --- |
| Общее количество данного оборудования, шт., N = | 198 |
| Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = | 8760 |
| Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = | 0,00114048 |
| Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = | 0,004105728 |
| Примесь: 0333 Сероводород |  |
| Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = | 12,5 |
| Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = | 0,000513216 |
| Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = | 0,01618478 |

| Наименование оборудования: Запорно-регулирующая арматура (тяжелые углеводороды) |  |
| --- | --- |
| Расчетная величина утечки, кг/ч (Прил.Б1), Q = | 0,006588 |
| Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (Прил.Б1), X = | 0,07 |
| Общее количество данного оборудования, шт., N = | 70 |
| Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = | 8760 |
| Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = | 0,0322812 |
| Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = | 0,008967 |
| Примесь: 0333 Сероводород |  |
| Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = | 12,5 |
| Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = | 0,001120875 |
| Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = | 0,035347914 |

Сводная таблица расчетов:

| Оборудов. | Общее кол- | Время ра- |
| --- | --- | --- |
|  | во, шт. | боты, ч/г |
| Фланцевые соединения (тяжелые углеводороды) | 198 | 8760 |
| Запорно-регулирующая арматура (тяжелые углеводороды) | 70 | 8760 |

Итого выбросы от источника №6001.

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 410 | Метан | 0,00410 | 0,18857 |
| 1078 | Этан | 0,00075 | 0,03447 |
| 1401 | Пропан | 0,00041 | 0,01905 |
| 412 | Изобутан | 0,00009 | 0,00425 |
| 1042 | Бутан-1-ол | 0,00022 | 0,01002 |
| 405 | Пентан | 0,00023 | 0,01055 |
| 403 | Гексан | 0,00019 | 0,00874 |
| 2208 | Гептан | 0,00020 | 0,00911 |
| 370 | Сульфид карбонила | 0,000001 | 0,00004 |
| 602 | Бензол | 0,00001 | 0,00029 |
| 621 | Толуол | 0,00002 | 0,00095 |
| 1715 | Метилмеркаптан | 0,000002 | 0,00008 |
| 1728 | Этилмеркаптан | 0,000001 | 0,00004 |
| 333 | Сероводород | 0,00112 | 0,05153 |

Источник загрязнения N 6021 Неорганизованный источник

Источник выделения N 6021 05, Технологические трубопроводы

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих

хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196

Выбросы от неподвижных уплотнений

Нефтепродукт: Сырая нефть

Наименование оборудования, вид технологического потока: Тяжелые углеводороды (запорно-регулирующая арматура)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 1000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 70

Расчетная величина утечки, кг/час(табл.6.2), GHY = 0.006588

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(табл.6.2), XHY = 0.07

Суммарная утечка вредного вещества через неподвижные соединения, кг/час (6.3.1), MHY = GHY · N · XHY = 0.006588 · 70 · 0.07 = 0.0323

Максимальный разовый выброс, г/с, G = MHY / 3.6 = 0.0323 / 3.6 = 0.00897

Валовый выброс, т/год, M = (MHY · _T_) / 1000 = (0.0323 · 1000) / 1000 = 0.0323

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 72.46

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 72.46 · 0.00897 / 100 = 0.0065

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 72.46 · 0.0323 / 100 = 0.0234

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 26.8

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 26.8 · 0.00897 / 100 = 0.002404

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 26.8 · 0.0323 / 100 = 0.00866

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.35

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.35 · 0.00897 / 100 = 0.0000314

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.35 · 0.0323 / 100 = 0.000113

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.22

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.22 · 0.00897 / 100 = 0.00001973

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.22 · 0.0323 / 100 = 0.000071

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.11

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.11 · 0.00897 / 100 = 0.00000987

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.11 · 0.0323 / 100 = 0.0000355

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.06

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.06 · 0.00897 / 100 = 0.00000538

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.06 · 0.0323 / 100 = 0.00001938

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих

хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196

Выбросы от неподвижных уплотнений

Нефтепродукт: Сырая нефть

Наименование оборудования, вид технологического потока: Тяжелые углеводороды (фланцевые соединения)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 1000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 40

Расчетная величина утечки, кг/час(табл.6.2), GHY = 0.000288

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(табл.6.2), XHY = 0.02

Суммарная утечка вредного вещества через неподвижные соединения, кг/час (6.3.1), MHY = GHY · N · XHY = 0.000288 · 40 · 0.02 = 0.0002304

Максимальный разовый выброс, г/с, G = MHY / 3.6 = 0.0002304 / 3.6 = 0.000064

Валовый выброс, т/год, M = (MHY · _T_) / 1000 = (0.0002304 · 1000) / 1000 = 0.0002304

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 72.46

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 72.46 · 0.000064 / 100 = 0.0000464

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 72.46 · 0.0002304 / 100 = 0.000167

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 26.8

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 26.8 · 0.000064 / 100 = 0.00001715

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 26.8 · 0.0002304 / 100 = 0.0000617

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.35

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.35 · 0.000064 / 100 = 0.000000224

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.35 · 0.0002304 / 100 = 0.000000806

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.22

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.22 · 0.000064 / 100 = 0.0000001408

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.22 · 0.0002304 / 100 = 0.000000507

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.11

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.11 · 0.000064 / 100 = 0.0000000704

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.11 · 0.0002304 / 100 = 0.0000002534

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.06

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.06 · 0.000064 / 100 = 0.0000000384

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.06 · 0.0002304 / 100 = 0.0000001382

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.00000538 | 0.0000195182 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.0065 | 0.023567 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.002404 | 0.0087217 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.0000314 | 0.000113806 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.00000987 | 0.0000357534 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.00001973 | 0.000071507 |

Источник загрязнения N 6027,Неорганизованный

Источник выделения N 6027 01, ЭДГ 63 м3

Список литературы:

1. Методика расчетов выбросов в окружающую среду  от неорганизованных источников АО "Казтрансойла" Астана, 2005 (п.6.1, 6.2, 6.3 и 6.4)

2. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), CПб, НИИ Атмосфера, 2005

3. Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчет выбросов от теплообменных аппаратов и

средств перекачки

Нефтепродукт: Сырая нефть

Тип нефтепродукта и средняя температура жидкости:

Наименование аппаратуры или средства перекачки: Насос центробежный с одним торцевым уплотнением вала

Удельный выброс, кг/час(Прил.Б2), Q = 0.02

Общее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., N1 = 1

Одновременно работающее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., NN1 = 1

Время работы одной единицы оборудования, час/год, _T_ = 24

Максимальный из разовых выброс, г/с (6.2), G = Q · NN1 / 3.6 = 0.02 · 1 / 3.6 = 0.00556

Валовый выброс, т/год (6.3), M = (Q · N1 · _T_) / 1000 = (0.02 · 1 · 24) / 1000 = 0.00048

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил.14[3]), CI = 72.46

Валовый выброс, т/год (5.2.5 [3] ), _M_ = CI · M / 100 = 72.46 · 0.00048 / 100 = 0.000348

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4 [3] ), _G_ = CI · G / 100 = 72.46 · 0.00556 / 100 = 0.00403

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил.14[3]), CI = 26.8

Валовый выброс, т/год (5.2.5 [3] ), _M_ = CI · M / 100 = 26.8 · 0.00048 / 100 = 0.0001286

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4 [3] ), _G_ = CI · G / 100 = 26.8 · 0.00556 / 100 = 0.00149

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил.14[3]), CI = 0.35

Валовый выброс, т/год (5.2.5 [3] ), _M_ = CI · M / 100 = 0.35 · 0.00048 / 100 = 0.00000168

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4 [3] ), _G_ = CI · G / 100 = 0.35 · 0.00556 / 100 = 0.00001946

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил.14[3]), CI = 0.22

Валовый выброс, т/год (5.2.5 [3] ), _M_ = CI · M / 100 = 0.22 · 0.00048 / 100 = 0.000001056

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4 [3] ), _G_ = CI · G / 100 = 0.22 · 0.00556 / 100 = 0.00001223

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил.14[3]), CI = 0.11

Валовый выброс, т/год (5.2.5 [3] ), _M_ = CI · M / 100 = 0.11 · 0.00048 / 100 = 0.000000528

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4 [3] ), _G_ = CI · G / 100 = 0.11 · 0.00556 / 100 = 0.00000612

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил.14[3]), CI = 0.06

Валовый выброс, т/год (5.2.5 [3] ), _M_ = CI · M / 100 = 0.06 · 0.00048 / 100 = 0.000000288

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4 [3] ), _G_ = CI · G / 100 = 0.06 · 0.00556 / 100 = 0.000003336

Итоговая таблица:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.00000334 | 0.000000288 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.00403 | 0.000348 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.00149 | 0.0001286 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.00001946 | 0.00000168 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.00000612 | 0.000000528 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.00001223 | 0.000001056 |

Источник загрязнения N 6028,Неорганизованный

Источник выделения N 6028 02, Неплотности оборудований

Список литературы:

1. Методика расчетов выбросов в окружающую среду  от неорганизованных источников АО "Казтрансойла" Астана, 2005 (п.6.1, 6.2, 6.3 и 6.4)

2. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), CПб, НИИ Атмосфера, 2005

3. Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Наименование оборудования: Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды)

Наименование технологического потока: ШФЛУ (широкая фракция легких углеводородов)

Расчетная величина утечки, кг/с(Прил.Б1), Q = 0.000396

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(Прил.Б1), X = 0.05

Общее количество данного оборудования, шт., N = 4

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 8760

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.05 · 0.000396 · 4 = 0.0000792

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.0000792 / 3.6 = 0.000022

Примесь: 0410 Метан (727*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.41

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000022 · 0.41 / 100 = 0.0000000902

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 =  0.0000000902 · 8760 · 3600 / 106 =  0.000002845

Примесь: 0402 Бутан (99)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 23.43

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000022 · 23.43 / 100 = 0.00000515

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 =  0.00000515 · 8760 · 3600 / 106 =  0.0001624

Примесь: 0412 Изобутан (2-Метилпропан) (279)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 11.84

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000022 · 11.84 / 100 = 0.000002605

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 =  0.000002605 · 8760 · 3600 / 106 =  0.0000822

Примесь: 0405 Пентан (450)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 6.25

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000022 · 6.25 / 100 = 0.000001375

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 =  0.000001375 · 8760 · 3600 / 106 =  0.0000434

Примесь: 0403 Гексан (135)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 3.72

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000022 · 3.72 / 100 = 0.000000818

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 =  0.000000818 · 8760 · 3600 / 106 =  0.0000258

Наименование оборудования: Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды)

Наименование технологического потока: ШФЛУ (широкая фракция легких углеводородов)

Расчетная величина утечки, кг/с(Прил.Б1), Q = 0.012996

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(Прил.Б1), X = 0.365

Общее количество данного оборудования, шт., N = 2

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 8760

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.365 · 0.012996 · 2 = 0.00949

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.00949 / 3.6 = 0.002636

Примесь: 0410 Метан (727*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.41

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.002636 · 0.41 / 100 = 0.0000108

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 =  0.0000108 · 8760 · 3600 / 106 =  0.0003406

Примесь: 0402 Бутан (99)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 23.43

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.002636 · 23.43 / 100 = 0.000618

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 =  0.000618 · 8760 · 3600 / 106 =  0.0195

Примесь: 0412 Изобутан (2-Метилпропан) (279)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 11.84

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.002636 · 11.84 / 100 = 0.000312

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 =  0.000312 · 8760 · 3600 / 106 =  0.00984

Примесь: 0405 Пентан (450)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 6.25

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.002636 · 6.25 / 100 = 0.0001648

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 =  0.0001648 · 8760 · 3600 / 106 =  0.0052

Примесь: 0403 Гексан (135)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 3.72

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.002636 · 3.72 / 100 = 0.000098

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 =  0.000098 · 8760 · 3600 / 106 =  0.00309

Наименование оборудования: Предохранительные клапаны (легкие жидкие углеводороды)

Наименование технологического потока: ШФЛУ (широкая фракция легких углеводородов)

Расчетная величина утечки, кг/с(Прил.Б1), Q = 0.08802

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(Прил.Б1), X = 0.25

Общее количество данного оборудования, шт., N = 2

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 8760

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.25 · 0.08802 · 2 = 0.044

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.044 / 3.6 = 0.01222

Примесь: 0410 Метан (727*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.41

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01222 · 0.41 / 100 = 0.0000501

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 =  0.0000501 · 8760 · 3600 / 106 =  0.00158

Примесь: 0402 Бутан (99)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 23.43

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01222 · 23.43 / 100 = 0.002863

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 =  0.002863 · 8760 · 3600 / 106 =  0.0903

Примесь: 0412 Изобутан (2-Метилпропан) (279)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 11.84

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01222 · 11.84 / 100 = 0.001447

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 =  0.001447 · 8760 · 3600 / 106 =  0.0456

Примесь: 0405 Пентан (450)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 6.25

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01222 · 6.25 / 100 = 0.000764

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 =  0.000764 · 8760 · 3600 / 106 =  0.0241

Примесь: 0403 Гексан (135)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 3.72

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01222 · 3.72 / 100 = 0.000455

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 =  0.000455 · 8760 · 3600 / 106 =  0.01435

Сводная таблица расчетов:

| Оборудов. | Технологич. поток | Общее кол- во, шт. | Время ра- боты, ч/г |
| --- | --- | --- | --- |
| Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды) | ШФЛУ (широкая фракция легких углеводородов) | 4 | 8760 |
| Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды) | ШФЛУ (широкая фракция легких углеводородов) | 2 | 8760 |
| Предохранительные клапаны (легкие жидкие углеводороды) | ШФЛУ (широкая фракция легких углеводородов) | 2 | 8760 |

Итоговая таблица:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0402 | Бутан (99) | 0.002863 | 0.1099624 |
| 0403 | Гексан (135) | 0.000455 | 0.0174658 |
| 0405 | Пентан (450) | 0.000764 | 0.0293434 |
| 0410 | Метан (727*) | 0.0000501 | 0.001923445 |
| 0412 | Изобутан (2-Метилпропан) (279) | 0.001447 | 0.0555222 |

Источник загрязнения N 6029,Неорганизованный

Источник выделения N 6029 01, Насосный блок

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчет по п. 9

Нефтепродукт:Дизельное топливо

Расчет выбросов от резервуаров

____________________________________________________________

Конструкция резервуара:наземный

Климатическая зона: вторая - северные области РК (прил. 17)

Максимальная концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3(Прил. 15), CMAX = 1.86

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний период, м3, QOZ = 300

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в осенне-зимний период, г/м3(Прил. 15), COZ = 0.96

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в весенне-летний период, м3, QVL = 400

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в весенне-летний период, г/м3(Прил. 15), CVL = 1.32

Объем сливаемого нефтепродукта из автоцистерны в резервуар, м3/час, VSL = 15

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.2.1), GR = (CMAX · VSL) / 3600 = (1.86 · 15) / 3600 = 0.00775

Выбросы при закачке в резервуары, т/год (9.2.4), MZAK = (COZ · QOZ + CVL · QVL) · 10-6 =  (0.96 · 300 + 1.32 · 400) · 10-6 =  0.000816

Удельный выброс при проливах, г/м3, J = 50

Выбросы паров нефтепродукта при проливах, т/год (9.2.5), MPRR = 0.5 · J · (QOZ + QVL) · 10-6 =  0.5 · 50 · (300 + 400) · 10-6 =  0.0175

Валовый выброс, т/год (9.2.3), MR = MZAK + MPRR = 0.000816 + 0.0175 = 0.0183

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 99.72

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 99.72 · 0.0183 / 100 = 0.01825

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 99.72 · 0.00775 / 100 = 0.00773

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.28

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.28 · 0.0183 / 100 = 0.0000512

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.28 · 0.00775 / 100 = 0.0000217

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.0000217 | 0.0000512 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.00773 | 0.01825 |

Источник загрязнения N 6030,Неорганизованный

Источник выделения N 6030 01, Топливораздаточная колонка

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчет по п. 9

Нефтепродукт:Дизельное топливо

Климатическая зона: вторая - северные области РК (прил. 17)

Расчет выбросов от топливораздаточных колонок (ТРК)

____________________________________________________________

Максимальная концентрация паров нефтепродукта при заполнении

баков автомашин, г/м3 (Прил. 12), CMAX = 3.14

Количество отпускаемого нефтепродукта в осенне-зимний период, м3, QOZ = 300

Концентрация паров нефтепродукта при заполнении

баков автомашин в осенне-зимний период, г/м3(Прил. 15), CAMOZ = 1.6

Количество отпускаемого нефтепродукта в весенне-летний период, м3, QVL = 400

Концентрация паров нефтепродукта при заполнении

баков автомашин в весенне-летний период, г/м3(Прил. 15), CAMVL = 2.2

Производительность одного рукава ТРК

(с учетом дискретности работы), м3/час, VTRK = 0.4

Количество одновременно работающих рукавов ТРК, отпускающих

выбранный вид нефтепродукта, NN = 1

Максимальный из разовых выброс при заполнении баков, г/с (9.2.2), GB = NN · CMAX · VTRK / 3600 = 1 · 3.14 · 0.4 / 3600 = 0.000349

Выбросы при закачке в баки автомобилей, т/год (9.2.7), MBA = (CAMOZ · QOZ + CAMVL · QVL) · 10-6 =  (1.6 · 300 + 2.2 · 400) · 10-6 =  0.00136

Удельный выброс при проливах, г/м3, J = 50

Выбросы паров нефтепродукта при проливах на ТРК, т/год (9.2.8), MPRA = 0.5 · J · (QOZ + QVL) · 10-6 =  0.5 · 50 · (300 + 400) · 10-6 =  0.0175

Валовый выброс, т/год (9.2.6), MTRK = MBA + MPRA = 0.00136 + 0.0175 = 0.01886

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 99.72

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 99.72 · 0.01886 / 100 = 0.0188

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 99.72 · 0.000349 / 100 = 0.000348

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.28

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.28 · 0.01886 / 100 = 0.0000528

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.28 · 0.000349 / 100 = 0.000000977

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.00000098 | 0.0000528 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.000348 | 0.0188 |

Источник загрязнения N 6031,Неорганизованный

Источник выделения N 6031 01, Слив в резервуар с автоцистерны

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчет по п. 9

Нефтепродукт:Дизельное топливо

Расчет выбросов от резервуаров

____________________________________________________________

Конструкция резервуара:наземный

Климатическая зона: вторая - северные области РК (прил. 17)

Максимальная концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3(Прил. 15), CMAX = 1.86

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний период, м3, QOZ = 300

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в осенне-зимний период, г/м3(Прил. 15), COZ = 0.96

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в весенне-летний период, м3, QVL = 400

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в весенне-летний период, г/м3(Прил. 15), CVL = 1.32

Объем сливаемого нефтепродукта из автоцистерны в резервуар, м3/час, VSL = 20

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.2.1), GR = (CMAX · VSL) / 3600 = (1.86 · 20) / 3600 = 0.01033

Выбросы при закачке в резервуары, т/год (9.2.4), MZAK = (COZ · QOZ + CVL · QVL) · 10-6 =  (0.96 · 300 + 1.32 · 400) · 10-6 =  0.000816

Удельный выброс при проливах, г/м3, J = 50

Выбросы паров нефтепродукта при проливах, т/год (9.2.5), MPRR = 0.5 · J · (QOZ + QVL) · 10-6 =  0.5 · 50 · (300 + 400) · 10-6 =  0.0175

Валовый выброс, т/год (9.2.3), MR = MZAK + MPRR = 0.000816 + 0.0175 = 0.0183

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 99.72

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 99.72 · 0.0183 / 100 = 0.01825

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 99.72 · 0.01033 / 100 = 0.0103

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.28

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.28 · 0.0183 / 100 = 0.0000512

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.28 · 0.01033 / 100 = 0.0000289

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.0000289 | 0.0000512 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.0103 | 0.01825 |

Источник загрязнения N 0013,Дыхательный клапан

Источник выделения N 0013 01, Резервуар для нефти РВС 1000 м3

Список литературы:

1. Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п 5.

Вид выброса, VV = Выбросы паров нефти и бензинов

Нефтепродукт, NPNAME = Сырая нефть

Минимальная температура смеси, гр.C, TMIN = 40

Коэффициент Kt, KT = 0.83

KTMIN = 0.83

Максимальная температура смеси, гр.C, TMAX = 35

Коэффициент Kt, KT = 0.83

KTMAX = 0.83

Режим эксплуатации, _NAME_ = "мерник", ССВ - отсутствуют

Конструкция резервуаров, _NAME_ = Наземный вертикальный

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 1000

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров, KNR = 1

Категория веществ, _NAME_ = А - Нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты при температуре закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха

Значение Kpsr(Прил.8), KPSR = 0.58

Значение Kpmax(Прил.8), KPM = 0.83

Коэффициент , KPSR = 0.58

Производительность закачки, м3/час, QZ = 4

Производительность откачки, м3/час, QOT = 4

Коэффициент, KPMAX = 0.83

Общий объем резервуаров, м3, V = 1000

Количество жидкости закачиваемое в резервуар в течение года, т/год, B = 10200

Плотность смеси, т/м3, RO = 0.73

Годовая оборачиваемость резервуара (5.1.8), NN = B / (RO · V) = 10200 / (0.73 · 1000) = 13.97

Коэффициент (Прил. 10), KOB = 2.5

Максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой

из резервуара во время его закачки, м3/час, VCMAX = 4

Давление паров смеси, мм.рт.ст., PS = 40

, P = 40

Коэффициент, KB = 1

Температура начала кипения смеси, гр.C, TKIP = 150

Молекулярная масса паров смеси, кг/кмоль, MRS = 0.6 · TKIP + 45 = 0.6 · 150 + 45 = 135

Среднегодовые выбросы паров нефтепродукта, т/год (5.2.2), M = 0.294 · PS · MRS · (KTMAX · KB + KTMIN) · KPSR · KOB · B / (107 · RO) =  0.294 · 40 · 135 · (0.83 · 1 + 0.83) · 0.58 · 2.5 · 10200 / (107 · 0.73) =  5.34

Максимальный из разовых выброс паров нефтепродукта, г/c (5.2.1), G = (0.163 · PS · MRS · KTMAX · KPMAX · KB · VCMAX) / 104 =  (0.163 · 40 · 135 · 0.83 · 0.83 · 1 · 4) / 104 =  0.2425

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 72.46

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 72.46 · 5.34 / 100 = 3.87

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 72.46 · 0.2425 / 100 = 0.1757

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 26.8

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 26.8 · 5.34 / 100 = 1.43

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 26.8 · 0.2425 / 100 = 0.065

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.35

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.35 · 5.34 / 100 = 0.0187

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.35 · 0.2425 / 100 = 0.000849

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.22

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.22 · 5.34 / 100 = 0.01175

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.22 · 0.2425 / 100 = 0.000534

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.11

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.11 · 5.34 / 100 = 0.00587

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.11 · 0.2425 / 100 = 0.000267

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.06

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.06 · 5.34 / 100 = 0.003204

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.06 · 0.2425 / 100 = 0.0001455

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.0001455 | 0.003204 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.1757 | 3.87 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.065 | 1.43 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.000849 | 0.0187 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.000267 | 0.00587 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.000534 | 0.01175 |

Результаты расчета приземных концентраций загрязняющих веществ

на период СМР

Результаты расчета приземных концентраций загрязняющих веществ

на период эксплуатации