Раздел «Охрана окружающей среды» к рабочему проекту «Обустройство добывающей скважины № ГС-1  на м/р Сазтобе Восточное, Мангистауская область Бейнеуский район»

Данная работа выполнено в соответствие договору на оказание услуг. Разработчик проекта Атырауский филиал ТОО «КМГ Инжиниринг» (Государственная лицензия на выполнение работ и оказание услуг в области ООС (№02354Р от 15 декабря 2021г).

Основные проектные решения

Проектом предусматривается обустройство добывающей скважины ГС-1.

Разбивку проектируемых объектов везти от координатных точек. Скважина ГС-1 предусматривается внутри проектируемого обвалования высотой 1.0м по бровке и шириной по верху 0,5м с заложением откосов 1:1.2.

На проектируемых площадках планируется размещение следующих здания и сооружения:

Приустьевая обслуживающая площадка;

Площадка под ремонтный агрегат;

Площадка под приемные мостики;

Якоря оттяжек – 4шт.;

Переход через обвалование – 2шт;

КТПН;

Радиомачта;

Площадка УЭЦН;

Мачта освещения;

Эстакада

Инженерные сети

Инженерные сети по площадке скважин запроектированы с учетом взаимного размещения их с технологическими сооружениями в плане и продольном профиле.

Размещение технологических сетей предусмотрено подземно с соблюдением санитарных и противопожарных норм, правил безопасности и эксплуатации сетей.

Инженерные сети АТХ проложены надземно в проектируемой эстакаде.

Транспорт электроэнергии на обустройства устьях скважины от точки подключения выполняется по воздушным линиям электропередач ВЛ-6кВ. Кабели на проектируемых площадках прокладываются в основном в земле в траншее.

Благоустройство территории

Перед началом строительства, с поверхности основания насыпи удаляют камни, мусор и другие посторонние предметы.

Благоустройство территории начинать после выноса всех подземных коммуникаций.

На территории предусмотрена переезд через обвалование для доступа персонала. Ширина проезжей части дороги составляет 4,5м уплотненным обочиной 1.5м. Для данной территории проектом предусмотрено устройство одного въезда и пожарного въезда/выезда.

Переезд через обвалование обеспечивает беспрепятственный доступ к открытым сооружениям, как в обычных условиях, так и в аварийных ситуациях. Переезд запроектирован из аэродромных плит ПАГ-14, обочины из ПГС.

Уплотнение предусмотреть катками на пневмоколесном ходу весом 25 т, толщиной уплотняемого слоя 30 см за 6 проходов по одному следу. Коэффициент уплотнения земляного полотна принят 0,98 в соответствии со СНиП РК 3.03-01-2013. Уплотнение грунтов следует производить при влажности, близкой к оптимальной.

Более подробное описание всех проектных решений представлено в общей части пояснительной записки.

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в период строительных работ, представлен в таблице 3.4.

Таблица 3.4– Перечень и количественные значения выбросов загрязняющих веществ на период строительно-монтажных работ

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | ЭНК, мг/м3 | ПДКм.р, мг/м3 | ПДКс.с., мг/м3 | ОБУВ, мг/м3 | Класс опасности ЗВ | Выброс вещества с учетом очистки, г/с | Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (M) | Значение M/ЭНК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) |  |  | 0,04 |  | 3 | 0,00743 | 0,000897 | 0,022425 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) |  | 0,01 | 0,001 |  | 2 | 0,000784 | 0,0000946 | 0,0946 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | 0,2 | 0,04 |  | 2 | 0,05417 | 0,0026004 | 0,06501 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0,4 | 0,06 |  | 3 | 0,00843 | 0,00041357 | 0,00689283 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | 0,15 | 0,05 |  | 3 | 0,00863 | 0,00044 | 0,0088 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  | 0,5 | 0,05 |  | 3 | 0,02108 | 0,00106012 | 0,0212024 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  | 5 | 3 |  | 4 | 0,13256 | 0,0055298 | 0,00184327 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  | 0,2 |  |  | 3 | 0,25 | 0,00706083714 | 0,03530419 |
| 0621 | Метилбензол (349) |  | 0,6 |  |  | 3 | 0,093 | 0,02021466456 | 0,03369111 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  |  | 0,000001 |  | 1 | 5,8000000E-08 | 2,9400000E-09 | 0,00294 |
| 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*) |  |  |  | 0,7 |  | 0,08518388889 | 0,00002759958 | 0,00003943 |
| 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110) |  | 0,1 |  |  | 4 | 0,018 | 0,00391160988 | 0,0391161 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0,05 | 0,01 |  | 2 | 0,00066 | 0,000034 | 0,0034 |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470) |  | 0,35 |  |  | 4 | 0,10016388889 | 0,00850760784 | 0,02430745 |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) |  |  |  | 1 |  | 0,08333333333 | 0,002118555 | 0,00211855 |
| 2754 | Алканы С12-19 |  | 1 |  |  | 4 | 0,031324 | 0,001145533 | 0,00114553 |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) |  | 0,5 | 0,15 |  | 3 | 0,12566666667 | 0,0315682678 | 0,21045512 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 |  | 0,3 | 0,1 |  | 3 | 0,0001936 | 0,00002337 | 0,0002337 |
| 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 |  | 0,5 | 0,15 |  | 3 | 0,99215 | 0,0107261 | 0,07150733 |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) |  |  |  | 0,04 |  | 0,0026 | 0,0002188 | 0,00547 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 2,015359436 | 0,096592438 | 0,65050201 |

Физические и юридические лица, в процессе хозяйственной деятельности которых образуются отходы, обязаны предусмотреть меры безопасного обращения с ними, соблюдать экологические и санитарно-эпидемиологические требования и выполнять мероприятия по их утилизации, обезвреживании и безопасному удалению.

Согласно ст.335 Экологического Кодекса РК операторы объектов I и (или) II категорий, а также лица, осуществляющие операции по сортировке, обработке, в том числе по обезвреживанию, восстановлению и (или) удалению отходов, обязаны разрабатывать программу управления отходами в соответствии с правилами, утвержденными уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.

Программа управления отходами для объектов I категории разрабатывается с учетом необходимости использования наилучших доступных техник в соответствии с заключениями по наилучшим доступным техникам, разрабатываемыми и утверждаемыми в соответствии с Экологическим Кодексом Республики Казахстан от 02.01.2021года № 400-VI ЗРК.

Лимиты накопления отходов при обустройстве

| Наименование отходов | Объем накопленных отходов на существующее положение, т/год | Лимит накопления, тонн/год |
| --- | --- | --- |
| Всего: | - | 3,3125 |
| в т.ч. отходов производства | - | 3,012 |
| отходов потребления | - | 0,301 |
| Опасные отходы |  |  |
| Промасленные отходы | - | 0,0035 |
| Тара из под краски | - | 0,00801 |
| Не опасные отходы |  |  |
| Коммунальные отходы | - | 0,301 |
| Огарки сварочных электродов | - | 0,000214 |
| Строительный мусор |  | 3,0 |

Все виды отходы будут вывозиться специализированной организацией согласно договору, специализированная организация будет выбрана перед началом планируемых работ посредством тендера.