Раздел «Охрана окружающей среды»

к рабочему проекту

«Групповой технический проект на бурение эксплуатационных скважин № 51,52,53 на месторождении Сазтобе Северо-Восточное»

Данная работа выполнено в соответствие договору на оказание услуг. Разработчик проекта Атырауский филиал ТОО «КМГ Инжиниринг» (Государственная лицензия на выполнение работ и оказание услуг в области ООС (№02354Р от 15 декабря 2021г).

«Групповой технический проект на бурение эксплуатационных скважин №№ 51,52,53 на месторождении Сазтобе Северо-Восточное  проектной глубиной 3350м (± 250м)» выполнен в соответствии с «Правилами обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов нефтяной и газовой отраслей промышленности» г.Астана, от 30.12.2014г. №355, «Макетом рабочего проекта на строительство скважины на нефть и газ» (РД 39-0148052-537-87).

Бурение эксплуатационных скважин будет осуществляться с помощью буровой установки ZJ-40 или аналог (VR-500)  грузоподъемностью не менее 225 тонн. Буровая установка должна иметь 4-х ступенчатую систему очистки, которая обеспечит соблюдения проектных параметров промывочной жидкости, тем самым обеспечивая минимальное воздействие промывочной жидкости на проницаемые (продуктивные) пласты.

Основные проектные данные следующие:

Целью бурения проектируемой скважины является эксплуатация под добычу углеводородного сырья (нефть и газ).

Проектная глубина скважин –  3350м.

Проектная коммерческая скорость бурения составляет – 1581,92 м/ст. месяц.

Общая продолжительность строительства скважин – 91,74 сут., с учетом монтажа БУ, бурения, крепления и освоения.

СМР-15,0 суток;

Подготовка к бурению -4,0 суток;

Бурение и пкрепление-63,53 суток;

Освоение-9,21 суток.

Установка оснащена современным основным и вспомогательным буровым оборудованием, средствами механизации, автоматизации и контроля технологических процессов, удовлетворяет требованиям техники безопасности и противопожарной безопасности, требованиям охраны окружающей природной среды.

Основными факторами, позволяющими достичь высоких технико-экономических показателей бурения, являются: выбор рациональной конструкции скважины, применение эффективных передовых технологий, применение качественного ингибирующего полимерного бурового раствора.

Исходя из горно-геологических условий разреза, для обеспечения надежности, технологичности и безопасности предлагается следующая конструкция скважины:

Направление                                426мм х 0-30м

Кондуктор                                     323,9мм х 0-100м

Техническая колонна                  244,5мм х 0-1500м

Эксплуатационная колонна        177,8мм х 0-3350м (± 250м)

Бурильная колонна укомплектована трубами 127мм, марки G-105, с толщиной стенок 9,19мм, что позволит без риска работать на верхних пределах рекомендуемых режимов.

Продолжительность проведения работ. Общая продолжительность строительства скважин – 91,74 сут., с учетом монтажа БУ, бурения, крепления и освоения.

СМР-15,0 суток;

Подготовка к бурению -4,0 суток;

Бурение и пкрепление-63,53 суток;

Освоение-9,21 суток

Источниками возможного воздействия на атмосферный воздух при СМР являются:

Организованные источники:

Источник №0001 Электрогенератор с дизельным приводом

Неорганизованные источники:

Источник №6001, расчет выбросов пыли, образуемой при подготовке площадки;

Источник №6002, расчет выбросов пыли, образуемой при работе бульдозеров и экскаваторов;

Источник №6003, расчет выбросов неорганической пыли, при работе автосамосвала;

Источник №6004 расчет выбросов пыли, образуемой при уплотнении грунта катками;

Источник №6005-01 резервуар для дизельного топлива.

Стационарными источниками загрязнения атмосферного воздуха при бурении скважин являются:

Организованные источники:

Источник №0002-01 Электрогенератор с дизельным приводом;

Источник №0003-01 Буровой насос с дизельным приводом;

Источник №0004-01 Электрогенератор с дизельным приводом;

Источник №0005-01 Осветительная мачта с дизельным приводом;

Источник №0006 Паровой котел Вега 1,0-0,9 ПКН;

Источник №0007 Цементировочный агрегат;

Источник №0008 Передвижная паровая установка;

Неорганизованные источники:

Источник №6005-02 резервуар для дизельного топлива;

Источник №6006-01 Сварочный пост;

Источник №6007 СМН-20;

Источник №6008 Насосная установка для перекачки дизтопливо;

Источник №6009 Емкость для бурового шлама;

Источник №6010 Емкость масла;

Источник №6011 Емкость отработанных масел;

Источник №6012 Склад цемента;

Источник №6013 Блок приготовление цементных растворов;

Источник №6014 Блок приготовления буровых растворов.

Подъемный агрегат УПА60/80

Стационарными источниками загрязнения атмосферного воздуха при испытании скважин являются:

Организованные источники:

Источник №0009 Буровая установка УПА60/80

Источник №0010 Насосная установка с ДВС Насос НП-15

Источник №0011 Электрогенератор с дизельным приводом АД-200С-Т400-1РС-Т

Источник №0012 Электрогенератор с дизельным приводом AKSA AJD110

Источник №0013 Электрогенератор с дизельным приводом САГ АД-4001 или ГД-4004У2

Источник №0014 Осветительная мачта Atlas Copco

Источник №0015 Цементировочный агрегат

Неорганизованные источники:

Источник №6005-03, Резервуар для дизельного топлива

Источник №6016 Скважина

Источник 6017 Нефтесепаратор

Источник №6018 Насосная установка для перекачки нефти

Источник №6019  Резервуары для нефти

В целом ориентировочно при строительстве скважины выявлено - 34 стационарных источников загрязнения, из них организованных - 15. неорганизованных – 19.

Таблица 3.4– Перечень и количественные значения выбросов загрязняющих веществ на период строительно-монтажных работ

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | ЭНК, мг/м3 | ПДКм.р, мг/м3 | ПДКс.с., мг/м3 | ОБУВ, мг/м3 | Класс опасности ЗВ | Выброс вещества с учетом очистки, г/с | Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (M) |  | Значение M/ЭНК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 скв | 3 скв |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды |  |  | 0,04 |  | 3 | 0,01456 | 0,003146 | 0,00944 | 0,07865 |
| 0143 | Марганец и его соединения |  | 0,01 | 0,001 |  | 2 | 0,001534 | 0,000336 | 0,00101 | 0,336 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид |  | 0,2 | 0,04 |  | 2 | 2,48255333334 | 11,3046 | 33,91380 | 282,615 |
| 0304 | Азот (II) оксид |  | 0,4 | 0,06 |  | 3 | 3,15426933334 | 14,29501 | 42,88503 | 238,250167 |
| 0328 | Углерод |  | 0,15 | 0,05 |  | 3 | 0,40819155556 | 1,85355 | 5,56065 | 37,071 |
| 0330 | Сера диоксид |  | 0,5 | 0,05 |  | 3 | 0,99544431911 | 4,31822471 | 12,95467 | 86,3644941 |
| 0333 | Сероводород |  | 0,008 |  |  | 2 | 0,00029406 | 0,0000468 | 0,00014 | 0,00585 |
| 0337 | Углерод оксид |  | 5 | 3 |  | 4 | 2,30067777778 | 10,69355 | 32,08065 | 3,56451667 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 |  |  |  | 50 |  | 0,36586903 | 0,50626703 | 1,51880 | 0,01012534 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль |  | 0,03 | 0,01 |  | 2 | 0,09673333334 | 0,438084 | 1,31425 | 43,8084 |
| 1325 | Формальдегид |  | 0,05 | 0,01 |  | 2 | 0,09673333334 | 0,438084 | 1,31425 | 43,8084 |
| 2754 | Алканы С12-19 |  | 1 |  |  | 4 | 1,08553933334 | 4,408624 | 13,22587 | 4,408624 |
| 2907 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 |  | 0,15 | 0,05 |  | 3 | 0,29376 | 0,126933 | 0,38080 | 2,53866 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 |  | 0,3 | 0,1 |  | 3 | 0,0065757 | 0,0074829 | 0,02245 | 0,074829 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 11,30273511 | 48,393938 | 145,18182 | 742,934716 |

Физические и юридические лица, в процессе хозяйственной деятельности которых образуются отходы, обязаны предусмотреть меры безопасного обращения с ними, соблюдать экологические и санитарно-эпидемиологические требования и выполнять мероприятия по их утилизации, обезвреживании и безопасному удалению.

Согласно ст.335 Экологического Кодекса РК операторы объектов I и (или) II категорий, а также лица, осуществляющие операции по сортировке, обработке, в том числе по обезвреживанию, восстановлению и (или) удалению отходов, обязаны разрабатывать программу управления отходами в соответствии с правилами, утвержденными уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.

Программа управления отходами для объектов I категории разрабатывается с учетом необходимости использования наилучших доступных техник в соответствии с заключениями по наилучшим доступным техникам, разрабатываемыми и утверждаемыми в соответствии с Экологическим Кодексом Республики Казахстан от 02.01.2021года № 400-VI ЗРК.

Лимиты накопления отходов

| Наименование отходов | Объем накопленных отходов на существующее положение, т/год | Лимит накопления, тонн/год |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 скв | 3 скв |
| Всего: | - | 1346,70 | 4040,087 |
| в т.ч. отходов производства | - | 1345,75 | 4037,259 |
| отходов потребления | - | 0,94 | 2,828 |
| Опасные отходы |  |  |  |
| Буровой шлам 01 05 06* | - | 423,97 | 1271,907 |
| Отработанный буровой раствор 01 05 06* | - | 921,44 | 2764,314 |
| Промасленные отходы (ветошь) 15 02 02* | - | 0,1524 | 0,457 |
| Отработанные масла 13 02 08* | - | 0,04047 | 0,121 |
| Не опасные отходы |  |  |  |
| Металлом 17 04 07 | - | 0,1517 | 0,455 |
| Огарки сварочных электродов 12 01 13 | - | 0,0015 | 0,005 |
| Коммунальные отходы 20 03 01 | - | 0,94 | 2,828 |

Все виды отходы будут вывозиться специализированной организацией согласно договору, специализированная организация будет выбрана перед началом планируемых работ посредством тендера.