ВЕДОМОСТЬ РЕДАКЦИЙ

| РЕВ. № | ПУНКТ | ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ |
| --- | --- | --- |

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	8

1.	ОБЩиЕ Сведение о месторождении	9

2.	КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМЫХ РАБОТ	11

3.	ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СОСТОЯНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА	16

3.1	Характеристика климатических условий необходимых для оценки воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду	16

3.2	Характеристика современного состояния воздушной среды	17

3.3	Источники и масштабы расчетного химического загрязнения	17

3.4	Рассеивания вредных веществ в атмосферу	21

3.5	Возможные залповые и аварийные выбросы	23

3.6	Мероприятия по предотвращению (сокращению) выбросов в атмосферный воздух	24

3.7	Определение нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ	24

3.8	Расчеты количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу	38

3.9	Оценка последствий загрязнения и мероприятия по снижению отрицательного воздействия	38

3.10	Предложения по организации мониторинга и контроля за состоянием атмосферного воздуха	39

3.11	Мероприятия по регулированию выбросов в период особо неблагоприятных метеорологических условий (НМУ)	50

4.	Оценка воздействий на состояние вод	52

4.1	Характеристика источника водоснабжения	52

4.2	Обоснование максимально возможного внедрения оборотных систем, повторного использования сточных вод, способы утилизации осадков очистных сооружений	53

4.3	Предложения по достижению нормативов предельно допустимых сбросов	53

4.4	Оценка влияния объекта при строительстве скважин на подземных вод	53

4.5	Анализ последствий возможного загрязнения и истощения подземных вод	55

4.6	Обоснование мероприятий по защите подземных вод от загрязнения и истощения	55

4.7	Рекомендации по организации производственного мониторинга воздействия на подземные воды	56

5.	ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА НЕДРА	57

5.1	Прогнозирование воздействия добычи минеральных и сырьевых ресурсов на различные компоненты окружающей среды	57

5.2	Природоохранные мероприятия при воздействии на геологическую среду	58

6.	ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ	59

6.1	Виды и объемы образования отходов	59

6.2	Виды и количество отходов производства и потребления	67

Коммунальные отходы	70

6.3	Рекомендации по управлению отходами	70

7.	Оценка физических воздействий на окружающую среду	72

7.1	Оценка возможного теплового, электромагнитного, шумового, воздействия и других типов воздействия	72

7.2	Характеристика радиационной обстановки в районе работ	74

Критерии оценки радиационной ситуации	75

8.	ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И ПОЧВЫ	78

8.1	Характеристика современного состояния почвенного покрова в зоне воздействия планируемого объекта	78

8.2	Характеристика ожидаемого воздействия на почвенный покров	79

8.3	Планируемые мероприятия и проектные решения	84

8.4	Организация экологического мониторинга почв	84

9.	ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РАСТИТЕЛЬНОСТЬ	85

9.1	Современное состояние растительного покрова в зоне воздействия объекта	85

9.2	Характеристика воздействия объекта на растительность	85

9.3	Обоснование объемов использования растительных ресурсов	87

9.4	Определение зоны влияния планируемой деятельности на растительность	87

9.5	Ожидаемые изменения в растительном покрове	87

9.6	Рекомендации по сохранению растительных сообществ	88

9.7	Мероприятия по предотвращению негативных воздействий	88

10.	ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ЖИВОТНЫЙ МИР	89

10.1	Оценка современного состояния животного мира. Мероприятия по их охране	90

10.2	Мероприятия по предотвращению негативных воздействий   на животный мир	93

11.	ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЛАНДШАФТЫ И МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, МИНИМИЗАЦИИ, СМЯГЧЕНИЮ НЕГАТИВНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ, ВОССТАНОВЛЕНИЮ ЛАНДШАФТОВ В СЛУЧАЯХ ИХ НАРУШЕНИЯ	94

12.	ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СРЕДУ	95

12.1	Социально-экономические условия района	95

13	ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА РЕАЛИЗАЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНЕ	98

14.	КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПРИ ШТАТНОМ РЕЖИМЕ И АВАРИНЫХ СИТУАЦИЯХ	107

14.1	Оценка воздействия на подземные и поверхностные воды	111

14.2	Факторы негативного воздействия на геологическую среду	112

14.3	Предварительная оценка воздействия на растительно-почвенный покров	112

14.4	Факторы воздействия на животный мир	113

14.5	Оценка воздействия на социально-экономическую сферу	114

14.6	Состояние здоровья населения	115

14.7	Охрана памятников истории и культуры	115

СПИСОК ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ	116

Приложение 1 Расчеты выбросов вредных веществ в атмосферный воздух	118

Приложение 2 Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов	168

Приложение 3 Источники выделения вредных	184

Приложение 4 Суммарные выбросы	201

Приложение 5 Показатели работы пылегазоочистного оборудования (ПГО)	202

Приложение 6 Перечень источников залповых выбросов	202

Приложение 7 Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения	203

Приложение 8 Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ, в атмосфере города	203

Приложение 9 Мероприятия по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ	204

Приложение 10 План технических мероприятий по снижению выбросов (сбросов) загрязняющих веществ с целью достижения нормативов допустимых выбросов (допустимых сбросов)	205

СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 2.1 - Общие сведения о конструкции скважины	13

Таблица 2.2 – Нефтеносность	14

Таблица 2.3 – Газоносность	15

Таблица 3.1- Общая климатическая характеристика	16

Таблица 3.2- Средняя месячная и годовая температура воздуха (˚С)	16

Таблица 3.3– Средняя скорость ветра, м/с	16

Таблица 3.4- Средняя годовая повторяемость (%) направлений ветра и штилей	17

Таблица 3.5- Перечень вредных веществ, выбрасываемых от стационарных источников при строительстве скважин	20

Таблица 3.6 - Метеорологические характеристики района	21

Таблица 3.7 - Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам	22

Таблица 3.8 - Нормативы выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников	25

Таблица 3.9– План график контроля на предприятии за соблюдением нормативов НДВ	42

Таблица 4.1 - Баланс водопотребления и водоотведения	52

Таблица 6.1 Объем выбуренной породы при строительстве скважин.	67

Таблица 6.2 - Образование коммунальных отходов при строительстве скважины	68

Таблица 6.3 - Расчет объемов отработанного моторного масла	69

Таблица 6.4 – Лимиты накопления отходов	69

Таблица 12.1. Численность населения Республики Казахстан по областям, городам и районам на 1 января 2025г.	95

Таблица 12.2 Объем промышленного производства по видам экономической деятельности в Мангистауской области за 2025г.	96

Таблица 12.3 Занятое население на основной работе по видам экономической деятельности и статусу занятости по районам Мангистауской области за 2025г.	97

Таблица 14.1-Основные виды воздействия на окружающую среду при строительстве скважины	107

Таблица 14.2 - Шкала масштабов воздействия и градация экологических последствий при проведении операций	109

Таблица 14.3 - Матрица оценки воздействия на окружающую среду в штатном режиме	110

Таблица 14.4 - Анализ последствий возможного загрязнения атмосферного воздуха	110

Таблица 14.5 - Интегральная (комплексная) оценка воздействия на подземные воды	112

Таблица 14.6- Интегральная (комплексная) оценка воздействия на геологическую среду	112

Таблица 14.7 - Интегральная (комплексная) оценка воздействия на почвенно-растительный покров	113

Таблица 14.8- Интегральная (комплексная) оценка воздействия на животный мир (при бурении скважин и эксплуатации месторождения)	114

Таблица 14.9– Определение интегрированного воздействия на социально-экономическую сферу	114

Таблица 14.10 - Интегральная (комплексная) оценка воздействия на социальную сферу при строительстве скважин	114

СПИСОК РИСУНКОВ

Рис. 3.1 - Роза ветров	17

ВВЕДЕНИЕ

Раздел охраны окружающей среды (РООС) выполнен к проекту «Групповой технический проект на бурение эксплуатационных скважин №№ 51,52,53 на месторождении Сазтобе Северо-Восточное  проектной глубиной 3350м (± 250м)». Месторождение Сазтобе Северо-Восточное   расположено в Бейнеуском районе Мангистауской области Республики Казахстан.

Раздел ООС выполнен Службой экологии Атырауского Филиала ТОО «КМГ Инжиниринг» согласно договору с ТОО «Казахтуркмунай».

Основная цель РООС – оценка всех факторов воздействия на компоненты окружающей среды, прогноз изменения качества окружающей среды при реализации производственных решений с целью разработки мероприятий и рекомендаций по снижению различных видов воздействий на отдельные компоненты окружающей среды и здоровье населения.

Раздел ООС включает следующие этапы его проведения:

- характеристика и оценка современного состояния окружающей среды, включая атмосферу, гидросферу, литосферу, флору и фауну, выявление приоритетных по степени антропогенной нагрузки природных сред, ранжирование факторов воздействия;

- анализ планируемой производственной деятельности с целью установления видов и интенсивности воздействия на окружающую среду, пространственного распределения источников воздействия и ранжирование по их значимости;

- комплексная прогнозная оценка ожидаемых изменений окружающей среды в результате планируемой деятельности на участке работ;

- природоохранные мероприятия по снижению антропогенной нагрузки на окружающую среду.

РООС выполнен с соблюдением Законов Республики Казахстан в области охраны окружающей среды, нормативно-правовых требований и договорных обязательств.

| Юридические адреса: ТОО «Казахтуркмунай» г.Актобе пр. Санкибай батыра 173/1, каб.402. тел:7(7132)41 17 96 | Исполнитель: 060011, г. Атырау, мкр. Нурсая, проспект Елорда, строение 10 Атырауский Филиал ТОО «КМГ Инжиниринг» тел: (7122) 305404 |
| --- | --- |

- ОБЩиЕ Сведение о месторождении

Месторождение расположено в юго-восточной бортовой зоне Прикаспийской впадины, в пределах западного погружения Южно-Эмбинского поднятия, на территории IV лицензионного участка ТОО «Казахтуркмунай», и административно входит в состав Бейнеуского района Мангистауской области Республики Казахстан (рис.1.1).

В орографическом отношении площадь представляет собой всхолмлённую равнину, северную и центральную части которой занимают бугристые пески, закреплённые травянистой растительностью. В понижениях распространены пухлые солончаки, поверхность которых во время дождей размокает и превращается в непроходимую вязкую грязь. Максимальные и минимальные отметки поверхности рассматриваемых площадей относительно уровня моря минус 17-25 м.

Рельеф местности спокойный, слабое нарастание высот происходит с юга на север и юго-запада на северо-восток.

Ближайшим населенным пунктом является железнодорожная станция Бейнеу (145 км к юго-востоку).  Областной центр – г. Актау – расположен на расстоянии порядка 479 км к юго-западу от площади работ.

Рисунок 1.1 - Обзорная карта

- КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМЫХ РАБОТ

«Групповой технический проект на бурение эксплуатационных скважин №№ 51,52,53 на месторождении Сазтобе Северо-Восточное  проектной глубиной 3350м (± 250м)» выполнен в соответствии с «Правилами обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов нефтяной и газовой отраслей промышленности» г.Астана, от 30.12.2014г. №355, «Макетом рабочего проекта на строительство скважины на нефть и газ» (РД 39-0148052-537-87).

Бурение эксплуатационных скважин будет осуществляться с помощью буровой установки ZJ-40 или аналог (VR-500)  грузоподъемностью не менее 225 тонн. Буровая установка должна иметь 4-х ступенчатую систему очистки, которая обеспечит соблюдения проектных параметров промывочной жидкости, тем самым обеспечивая минимальное воздействие промывочной жидкости на проницаемые (продуктивные) пласты.

Основные проектные данные следующие:

Целью бурения проектируемой скважины является эксплуатация под добычу углеводородного сырья (нефть и газ).

Проектная глубина скважин –  3350м.

Проектная коммерческая скорость бурения составляет – 1581,92 м/ст. месяц.

Общая продолжительность строительства скважин – 91,74 сут., с учетом монтажа БУ, бурения, крепления и освоения.

СМР-15,0 суток;

Подготовка к бурению -4,0 суток;

Бурение и пкрепление-63,53 суток;

Освоение-9,21 суток.

Установка оснащена современным основным и вспомогательным буровым оборудованием, средствами механизации, автоматизации и контроля технологических процессов, удовлетворяет требованиям техники безопасности и противопожарной безопасности, требованиям охраны окружающей природной среды.

Основными факторами, позволяющими достичь высоких технико-экономических показателей бурения, являются: выбор рациональной конструкции скважины, применение эффективных передовых технологий, применение качественного ингибирующего полимерного бурового раствора.

Исходя из горно-геологических условий разреза, для обеспечения надежности, технологичности и безопасности предлагается следующая конструкция скважины:

Направление                                426мм х 0-30м

Кондуктор                                     323,9мм х 0-100м

Техническая колонна                  244,5мм х 0-1500м

Эксплуатационная колонна        177,8мм х 0-3350м (± 250м)

Бурильная колонна укомплектована трубами 127мм, марки G-105, с толщиной стенок 9,19мм, что позволит без риска работать на верхних пределах рекомендуемых режимов.

С целью недопущения открытого нефтегазоводяного выброса на кондукторе, устанавливается комплект противовыбросового оборудования (ПВО), обеспечивающий герметичность устья скважины при возможных ГНВП.

Таблица 2.1 - Общие сведения о конструкции скважины

| Название колонны | Диаметр, мм | Интервал спуска, м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по вертикали |  | по стволу |  |
|  |  | от (верх) | до (низ) | от (верх) | до (низ) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Направление | 426,0 мм | 0 | 30 | 0 | 30 |
| Кондуктор | 323,9мм | 0 | 100 | 0 | 100 |
| Техническая колонна | 244,5мм | 0 | 1500* | 0 | 1500* |
| Эксплуатационная | 177,8 мм | 0 | 3350 ⃰ (±250м) | 0 | 3350 ⃰ (±250) |
| Направление | 426,0 мм | 0 | 30 | 0 | 30 |
| Кондуктор | 323,9мм | 0 | 100 | 0 | 100 |

Примечание: Глубины спуска обсадных колонн будут корректироваться по результатам данных бурения.

Таблица 2.2 – Нефтеносность

| Индекс стратиграфического подразделения |  | Интервал, м |  | Тип коллектора | Плотность, г/cм3 |  | Подвижность, Дарси на мПа*с | Содержание серы, % по весу | Содержание парафина, % по весу | Дебит, т/сут. | Параметры растворенного газа |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | от (верх) | до (низ) |  | в пластовых условиях | После дегазации |  |  |  |  | Газовыйфактор, м3/м3 | Содержание H2S,% | Содержание СО2,% | Относительная по воздуху плотность газа | Коэффициентсжимаемости | Давление насыщения в пластовых условиях, Мпа |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| J2 | Юрский | 3239 | 3264 | Поровый | 0,675 | 0,823 | - | 0,55 | 2,22 | 15-20 | 206,4 | отс. | 0,53 | 0,973 |  | 22,1 |

Примечание: Указанные интервалы нефтеносности будут уточняться по данным геологической службы Заказчика по результату ГИС.

Таблица 2.3 – Газоносность

| Индекс страти-графи-ческогоподраз-деления |  | Интервал, м по вертикали |  | Тип кол-лектора | Состоя-ние (газ, кон-денсат) | Содер-жаниесерово-дорода, (%) по объему | Содер-жаниеуглекис-лого газа (%) по объему | Относи-тельная по воздуху плот-ность газа (%) по объему | Коэф-т сжимаемости газа в пласто-выхусло-виях | Свобод-ный дебит, (т.м3/сут) | Плотность газоконденсата (г/см3) |  | Фазовая про-ницае-мость, (мкм2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | от (верх) | до (низ) |  |  |  |  |  |  |  | в пласто-вых условиях | на устье |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| J2 | Юрский | 2979 | 3033 | Поровый | газ | Отс. | 0,53 | 0,854 | - | - |  |  |  |
|  |  | 3075 | 3090 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СОСТОЯНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

  - Характеристика климатических условий необходимых для оценки воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду

Климат региона формируется под преобладающим влиянием арктических, иранских и туранских воздушных масс. В холодный период года здесь господствуют массы воздуха, сформированные Азорским и Сибирским антициклонами, обеспечивающими на большей части территории ясную, холодную погоду, в теплый период они сменяются перегретыми тропическими массами из пустынь Средней Азии и Ирана. Под влиянием этих воздушных масс формируется резко континентальный крайне засушливый тип климата.

Теплые атлантические воздушные массы на увлажнение территории почти не оказывают влияния, поскольку они поступают сюда сильно трансформированными, а общая равнинность поверхности не способствуют их задержанию. По климатическим и геоморфологическим условиям данный регион относится к континентальной южнотуранской пустынной зоне.

Обилие тепла и света, небольшое количество атмосферных осадков, низкая влажность воздуха и большая испаряемость определяют крайнюю засушливость климата региона. Он характеризуется продолжительным знойным летом, сравнительно короткой малоснежной зимой, непродолжительной весной и осенью, преобладанием сухой ясной погоды в течение большей части года. Эти условия определяют крайне сжатые сроки вегетации растений, приуроченные к весне и началу лета и относительно длительный период покоя в жизни растений и почвы (начало выгорания эфемеров приходится на вторую декаду мая, кустарников и полукустарников – на вторую декаду июня).

По данным «Центра гидрометеорологического мониторинга» РГП «Казгидромет» климатические характеристики для района в Бейнеуском районе Мангистауской области представлены по данным наблюдений на близлежащей метеорологической станции Бейнеу за 2023 год.

Таблица 3.1- Общая климатическая характеристика

| Наименование | МС Бейнеу |
| --- | --- |
| Средняя минимальная температура воздуха самого холодного месяца (январь) за год | -9,20С |
| Средняя максимальная температура воздуха самого жаркого месяца (июль) за год | +35,40С |
| Число дней с пыльной бурей | 4,0 дней |
| Скорость ветра, повторяемость превышения которой за год составляет 5% | 4 м/с |

Таблица 3.2- Средняя месячная и годовая температура воздуха (˚С)

| Месяц | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сред. | -6.2 | -5.1 | 2.9 | 12.7 | 20.5 | 26.5 | 28.9 | 27.2 | 19.5 | 10.9 | 1.7 | -4.2 | 11.3 |

Таблица 3.3– Средняя скорость ветра, м/с

| Месяц | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сред. | 3.6 | 3.7 | 3.9 | 3.7 | 3.3 | 2.9 | 2.5 | 2.5 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 3.4 | 3.2 |

Таблица 3.4- Средняя годовая повторяемость (%) направлений ветра и штилей

| Направление | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднее | 5 | 6 | 20 | 23 | 9 | 6 | 16 | 15 | 24 |

Рис. 3.1 - Роза ветров

  - Характеристика современного состояния воздушной среды

Для ТОО «Казахтуркмунай» в соответствии с требованиями природоохранного законодательства РК специалистами ТОО «НИИ Батысэкопроект» была разработана программа Производственного экологического контроля окружающей среды, установившая общие требования к ведению производственного мониторинга за состоянием компонентов окружающей среды в процессе производственной деятельности ТОО «Казахтуркмунай».

Для оценки влияния производственной деятельности на атмосферный воздух месторождения Сазтобе Северо-Восточное   проводились замеры содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на границе санитарно-защитной зоны предприятия.

Анализ проведенного экологического мониторинга качества атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны месторождения показал, что максимально-разовые концентрации загрязняющих веществ по всем анализируемым веществам незначительны, находятся в допустимых пределах и не превышают санитарно-гигиенические нормы предельно-допустимых концентраций (ПДКм.р.), установленных для населенных мест.

  - Источники и масштабы расчетного химического загрязнения

На территории месторождения Сазтобе Северо-Восточное   планируется строительство эксплуатационной скважины.

Для оценки воздействия на атмосферный воздух от строительства скважин проведена инвентаризация источников выбросов вредных веществ в атмосферу, в ходе которой были выявлены стационарные источники выбросов, рассчитаны валовые и максимально-разовые выбросы от стационарных источников.

Начала строительство эксплуатационной скважины на м/р Сазтобе Северо-Восточное   – 2026г.

Источниками возможного воздействия на атмосферный воздух при СМР являются:

Организованные источники:

Источник №0001 Электрогенератор с дизельным приводом

Неорганизованные источники:

Источник №6001, расчет выбросов пыли, образуемой при подготовке площадки;

Источник №6002, расчет выбросов пыли, образуемой при работе бульдозеров и экскаваторов;

Источник №6003, расчет выбросов неорганической пыли, при работе автосамосвала;

Источник №6004 расчет выбросов пыли, образуемой при уплотнении грунта катками;

Источник №6005-01 резервуар для дизельного топлива.

Стационарными источниками загрязнения атмосферного воздуха при бурении скважин являются:

Организованные источники:

Источник №0002-01 Электрогенератор с дизельным приводом;

Источник №0003-01 Буровой насос с дизельным приводом;

Источник №0004-01 Электрогенератор с дизельным приводом;

Источник №0005-01 Осветительная мачта с дизельным приводом;

Источник №0006 Паровой котел Вега 1,0-0,9 ПКН;

Источник №0007 Цементировочный агрегат;

Источник №0008 Передвижная паровая установка;

Неорганизованные источники:

Источник №6005-02 резервуар для дизельного топлива;

Источник №6006-01 Сварочный пост;

Источник №6007 СМН-20;

Источник №6008 Насосная установка для перекачки дизтопливо;

Источник №6009 Емкость для бурового шлама;

Источник №6010 Емкость масла;

Источник №6011 Емкость отработанных масел;

Источник №6012 Склад цемента;

Источник №6013 Блок приготовление цементных растворов;

Источник №6014 Блок приготовления буровых растворов.

Подъемный агрегат УПА60/80

Стационарными источниками загрязнения атмосферного воздуха при испытании скважин являются:

Организованные источники:

Источник №0009 Буровая установка УПА60/80

Источник №0010 Насосная установка с ДВС Насос НП-15

Источник №0011 Электрогенератор с дизельным приводом АД-200С-Т400-1РС-Т

Источник №0012 Электрогенератор с дизельным приводом AKSA AJD110

Источник №0013 Электрогенератор с дизельным приводом САГ АД-4001 или ГД-4004У2

Источник №0014 Осветительная мачта Atlas Copco

Источник №0015 Цементировочный агрегат

Неорганизованные источники:

Источник №6005-03, Резервуар для дизельного топлива

Источник №6016 Скважина

Источник 6017 Нефтесепаратор

Источник №6018 Насосная установка для перекачки нефти

Источник №6019  Резервуары для нефти

В целом ориентировочно при строительстве скважины выявлено - 34 стационарных источников загрязнения, из них организованных - 15. неорганизованных – 19.

Таблица 3.5- Перечень вредных веществ, выбрасываемых от стационарных источников при строительстве скважин

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | ЭНК, мг/м3 | ПДКм.р, мг/м3 | ПДКс.с., мг/м3 | ОБУВ, мг/м3 | Класс опасности ЗВ | Выброс вещества с учетом очистки, г/с | Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (M) |  | Значение M/ЭНК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 скв | 3 скв |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды |  |  | 0,04 |  | 3 | 0,01456 | 0,003146 | 0,00944 | 0,07865 |
| 0143 | Марганец и его соединения |  | 0,01 | 0,001 |  | 2 | 0,001534 | 0,000336 | 0,00101 | 0,336 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид |  | 0,2 | 0,04 |  | 2 | 2,48255333334 | 11,3046 | 33,91380 | 282,615 |
| 0304 | Азот (II) оксид |  | 0,4 | 0,06 |  | 3 | 3,15426933334 | 14,29501 | 42,88503 | 238,250167 |
| 0328 | Углерод |  | 0,15 | 0,05 |  | 3 | 0,40819155556 | 1,85355 | 5,56065 | 37,071 |
| 0330 | Сера диоксид |  | 0,5 | 0,05 |  | 3 | 0,99544431911 | 4,31822471 | 12,95467 | 86,3644941 |
| 0333 | Сероводород |  | 0,008 |  |  | 2 | 0,00029406 | 0,0000468 | 0,00014 | 0,00585 |
| 0337 | Углерод оксид |  | 5 | 3 |  | 4 | 2,30067777778 | 10,69355 | 32,08065 | 3,56451667 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 |  |  |  | 50 |  | 0,36586903 | 0,50626703 | 1,51880 | 0,01012534 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль |  | 0,03 | 0,01 |  | 2 | 0,09673333334 | 0,438084 | 1,31425 | 43,8084 |
| 1325 | Формальдегид |  | 0,05 | 0,01 |  | 2 | 0,09673333334 | 0,438084 | 1,31425 | 43,8084 |
| 2754 | Алканы С12-19 |  | 1 |  |  | 4 | 1,08553933334 | 4,408624 | 13,22587 | 4,408624 |
| 2907 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 |  | 0,15 | 0,05 |  | 3 | 0,29376 | 0,126933 | 0,38080 | 2,53866 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 |  | 0,3 | 0,1 |  | 3 | 0,0065757 | 0,0074829 | 0,02245 | 0,074829 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 11,30273511 | 48,393938 | 145,18182 | 742,934716 |

Характер загрязнения атмосферного воздуха одинаков на всех этапах проведения работ. Основными источниками загрязнения на площади работ являются буровая установка и дизельная электростанция.

  - Рассеивания вредных веществ в атмосферу

В соответствии с нормативными документами для оценки влияния выбросов вредных веществ, на качество атмосферного воздуха используется математическое моделирование.

Моделирование уровня загрязнения атмосферного воздуха и расчет величин приземных концентраций выполняется по унифицированной программе расчета рассеивания ПК «ЭРА», версия 3.0.

Расчет содержания вредных веществ в атмосферном воздухе проводится в соответствии с требованиями «Методики расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий» РНД 211.2.01.01-97. Данная методика предназначена для расчета приземных концентраций в двухметровом слое над поверхностью земли. При этом «степень опасности загрязнения атмосферного воздуха характеризуется наибольшим рассчитанным значением концентрации, соответствующим неблагоприятным метеорологическим параметрам, в том числе опасной скорости ветра.

Расчет максимальных приземных концентрации, создаваемых выбросами от промышленной площадки выполнен:

- при номинальной загрузке технологического оборудования предприятия;

- при средней температуре самого жаркого месяца;

- без учета фоновых концентраций загрязняющих веществ.

По данным «Центра гидрометеорологического мониторинга» РГП «Казгидромет» климатические характеристики для района в Бейнеуском районе Мангистауской области представлены по данным наблюдений на близлежащей метеорологической станции Бейнеу за 2023 год. Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере, приведены в таблице 3.6.

Таблица 3.6 - Метеорологические характеристики района

| Наименование | МС Бейнеу |
| --- | --- |
| Средняя минимальная температура воздуха самого холодного месяца (январь) за год | -9,20С |
| Средняя максимальная температура воздуха самого жаркого месяца (июль) за год | +35,40С |
| Число дней с пыльной бурей | 4,0 дней |
| Скорость ветра, повторяемость превышения которой за год составляет 5% | 4 м/с |

Предварительными расчетами определены перечень загрязняющих веществ атмосферного воздуха, для которых необходимо рассчитывать концентрацию и расстояния рассеивания.   В таблице 3.7. приводится расчеты определения перечень ингредиентов, доля которых М/ПДК > Ф.

Таблица 3.7 - Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | ПДК максим. разовая, мг/м3 | ПДК средне- суточная, мг/м3 | ОБУВ ориентир. безопасн. УВ,мг/м3 | Выброс вещества, г/с (M) | Средневзве-шенная высота, м (H) | М/(ПДК*Н) для Н>10 М/ПДК для Н<10 | Необхо-димость прове- дения расчетов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды |  | 0,04 |  | 0,01456 | 2 | 0,0364 | Нет |
| 0143 | Марганец и его соединения | 0,01 | 0,001 |  | 0,001534 | 2 | 0,1534 | Да |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,4 | 0,06 |  | 3,15426933334 | 2 | 7,8857 | Да |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,15 | 0,05 |  | 0,40819155556 | 2 | 2,7213 | Да |
| 0337 | Углерод оксид | 5 | 3 |  | 2,30067777778 | 2 | 0,4601 | Да |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 |  |  | 50 | 0,36586903 | 2 | 0,0073 | Нет |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль | 0,03 | 0,01 |  | 0,09673333334 | 2 | 3,2244 | Да |
| 2754 | Алканы С12-19 | 1 |  |  | 1,08553933334 | 2 | 1,0855 | Да |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,15 | 0,05 |  | 0,29376 | 2 | 1,9584 | Да |
| Вещества, обладающие эффектом суммарного вредного воздействия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,2 | 0,04 |  | 2,48255333334 | 2 | 12,4128 | Да |
| 0330 | Сера диоксид | 0,5 | 0,05 |  | 0,99544431911 | 2 | 1,9909 | Да |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0,008 |  |  | 0,00029406 | 2 | 0,0368 | Нет |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,05 | 0,01 |  | 0,09673333334 | 2 | 1,9347 | Да |

Таблица 3.8 Сводная таблица расчетов рассеивания

| Код ЗВ | Наименование загрязняющих веществ и состав групп суммаций | Cm | РП | СЗЗ | ЖЗ | ФТ | Территория предприятия | ПДКмр (ОБУВ) мг/м3 | ПДКсс мг/м3 | Класс опасн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | < 0.000001 | 0,213114 | 0,007901 | нет расч. | нет расч. | 0,008657 | 0.4* | 0,04 | 3 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) | < 0.000001 | 0,898123 | 0,033298 | нет расч. | нет расч. | 0,465054 | 0,01 | 0,001 | 2 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | < 0.000001 | 62,907883 | 0,990973 | нет расч. | нет расч. | 0,397598 | 0,2 | 0,04 | 2 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | < 0.000001 | 38,950153 | 0,534647 | нет расч. | нет расч. | 0,296097 | 0,4 | 0,06 | 3 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | < 0.000001 | 15,013401 | 0,484892 | нет расч. | нет расч. | 0,775208 | 0,15 | 0,05 | 3 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | < 0.000001 | 11,940416 | 0,649151 | нет расч. | нет расч. | 0,396502 | 0,5 | 0,05 | 3 |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | < 0.000001 | 0,188588 | 0,015447 | нет расч. | нет расч. | 0,972826 | 0,008 | 0.0008* | 2 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | < 0.000001 | 2,661474 | 0,148139 | нет расч. | нет расч. | 0,662395 | 5 | 3 | 4 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | < 0.000001 | 0,060288 | 0,002898 | нет расч. | нет расч. | 0,172597 | 50 | 5.0* | - |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | < 0.000001 | 15,873086 | 0,036368 | нет расч. | нет расч. | 0,517822 | 0,03 | 0,01 | 2 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | < 0.000001 | 9,523851 | 0,621821 | нет расч. | нет расч. | 0,710691 | 0,05 | 0,01 | 2 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | < 0.000001 | 5,341331 | 0,360521 | нет расч. | нет расч. | 0,353228 | 1 | 0.1* | 4 |
| 2907 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493) | < 0.000001 | 22,307222 | 0,414503 | нет расч. | нет расч. | 0,775047 | 0,15 | 0,05 | 3 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | < 0.000001 | 0,373419 | 0,00445 | нет расч. | нет расч. | 0,61918 | 0,3 | 0,1 | 3 |
| 6007 | 0301 + 0330 | < 0.000001 | 74,697975 | 0,640124 | нет расч. | нет расч. | 0,748703 |  |  |  |
| 6037 | 0333 + 1325 | < 0.000001 | 9,70652 | 0,637267 | нет расч. | нет расч. | 0,293859 |  |  |  |
| 6044 | 0330 + 0333 | < 0.000001 | 12,115179 | 0,664598 | нет расч. | нет расч. | 0,022352 |  |  |  |
| __ПЛ | 2907 + 2908 | < 0.000001 | 6,84572 | 0,126942 | нет расч. | нет расч. | 0,732513 |  |  |  |

Карты рассевания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы и результаты расчета загрязнения атмосферы представлены таблицами в приложении.

Расчетами рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере определены максимальные концентрации всех загрязняющих веществ в расчетных точках, выбрасываемых всеми источниками, и расстояния достижения максимальных концентраций загрязняющих веществ.

Анализ результатов расчета рассеивания загрязняющих веществ для промплощадок показал, что уровень загрязнения за пределами промышленной площадки составил менее 1 ПДК.

Загрязнения атмосферного воздуха сопредельных территорий в результате трансграничного переноса воздушных масс, содержащих вредные выбросы, не прогнозируется.

  - Возможные залповые и аварийные выбросы

Залповые выбросы, как сравнительно непродолжительные и обычно во много раз превышающие по мощности средние выбросы, присуши многим производствам. Их наличие предусматривается технологическим регламентом и обусловлено проведением отдельных (специфических) стадий определенных технологических процессов.

В каждом из случаев залповые выбросы - это необходимая на современном этапе развития технологии составная часть (стадия) того или иного технологического процесса (производства), выполняемая, как правило, с заданной периодичностью (регулярностью).

При бурении залповые и аварийные выбросы не предусмотрены, т.к. все операции во время бурения происходит строго соблюдением нормативных актов.

Аварийные выбросы на территории месторождения Сазтобе Северо-Восточное   в основном связаны с нарушением технологического режима, значительной изношенностью оборудования и коррозионными процессами. По отчетным данным на территории аварийных разливов и ситуаций не наблюдалось, так как ведется контроль качества выполнения работ, соответствия материалов и конструкций установленным требованиям, квалификация и ответственность технических руководителей и исполнителей, организация системы защиты от неблагоприятных стихийных явлений.

Для снижения риска возникновения промышленных аварий и уменьшения ущерба разрабатывается комплекс мер по обеспечению безопасности и ликвидации аварий.

В планах по предупреждению и ликвидации аварий необходимо предусмотреть:

- соблюдение необходимых мер между объектами и опасными участками потенциальных источников возгорания;

- обеспечение беспрепятственного проезда аварийных служб к любой точке производственного участка;

- обеспечение безопасности производства на наиболее опасных участках;

- регулярные технические осмотры оборудования, ремонт и замена неисправных материалов и оборудования;

- применение материалов, оборудования и арматуры, обеспечивающих надежность эксплуатации, термоизоляции горячих поверхностей;

- обучение пересмотра правилам техники безопасности, пожарной безопасности, соблюдению правил эксплуатации при выполнении работ;

- для борьбы с возможным пожаром необходимо предусмотреть достаточное количество противопожарного оборудования, средств индивидуальной защиты и медикаментов.

  - Мероприятия по предотвращению (сокращению) выбросов в атмосферный воздух

Для предотвращения нежелательных последствий при проведении планируемых работ по бурению скважин на месторождении и сокращении площадей с уничтоженной и трансформированной растительностью необходимо выполнение комплекса мероприятий по охране растительности:

- свести к минимуму количество вновь прокладываемых грунтовых дорог;

- рациональное использование земель, выбор оптимальных размеров рабочей зоны при строительстве. Расположение объектов на площадке буровой должно соответствовать утвержденной схеме расположения оборудования;

- снятие и сохранение плодородного почвенного слоя для последующего использования его при рекультивационных работах;

- не допускать расширения дорожного полотна;

- осуществить профилактические мероприятия, способствующие прекращению роста площадей, подвергаемых воздействию при производстве работ;

- не прокладывать дорогу по соровым участкам (особенно по их кромке);

- исключить использование несанкционированной территории под хозяйственные нужды.

С целью контроля и оценки происходящих изменений состояния окружающей среды, прогноза их дальнейшего развития и оценки эффективности применяемых природоохранных мероприятий предусмотрено ведение производственного мониторинга.

  - Определение нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ

Нормативы выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников представлены при использовании буровой установки ZJ-40, так как выбросы загрязняющих веществ при использовании данной установки будут максимальными.

Предложения по нормативам ПДВ в целом по площади по каждому веществу за весь период проведения работ представлены в таблице 3.8.

Таблица 3.9 - Нормативы выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников

| Производство цех, участок | Номер источника | Нормативы выбросов загрязняющих веществ |  |  |  |  |  |  |  | год дос- тиже ния НДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующее положение |  | на 1 скв |  | на 3 скв |  | НДВ |  |  |
| Код и наименование загрязняющего вещества |  | г/с | т/год | г/с | т/год | г/c | т/год | г/с | т/год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 9 | 10 | 11 |
| 0123, Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сварочный пост | 6006 |  |  | 0,01456 | 0,003146 | 0,01456 | 0,009438 | 0,01456 | 0,009438 | 2026 |
| Итого: |  |  |  | 0,01456 | 0,003146 | 0,01456 | 0,009438 | 0,01456 | 0,009438 | 2026 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  | 0,01456 | 0,003146 | 0,01456 | 0,009438 | 0,01456 | 0,009438 | 2026 |
| 0143, Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сварочный пост | 6006 |  |  | 0,001534 | 0,000336 | 0,001534 | 0,001008 | 0,001534 | 0,001008 | 2026 |
| Итого: |  |  |  | 0,001534 | 0,000336 | 0,001534 | 0,001008 | 0,001534 | 0,001008 | 2026 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  | 0,001534 | 0,000336 | 0,001534 | 0,001008 | 0,001534 | 0,001008 | 2026 |
| 0301, Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электрогенератор с дизельным приводом | 0001 |  |  | 0,143333333 | 0,1857 | 0,143333333 | 0,5571 | 0,143333333 | 0,5571 | 2026 |
| Электрогенератор с дизельным приводом | 0002 |  |  | 0,358333333 | 1,9668 | 0,358333333 | 5,9004 | 0,358333333 | 5,9004 | 2026 |
| Буровой насос с дизельным приводом | 0003 |  |  | 0,5375 | 5,9007 | 0,5375 | 17,7021 | 0,5375 | 17,7021 | 2026 |
| Электрогенератор с дизельным приводом | 0004 |  |  | 0,286666667 | 1,6335 | 0,286666667 | 4,9005 | 0,286666667 | 4,9005 | 2026 |
| Осветительная мачта с дизельным приводом | 0005 |  |  | 0,017916667 | 0,2949 | 0,017916667 | 0,8847 | 0,017916667 | 0,8847 | 2026 |
| Паровой котел Вега 1,0-0,9 ПКН | 0006 |  |  | 0,06422 | 0,3525 | 0,06422 | 1,0575 | 0,06422 | 1,0575 | 2026 |
| Цементировочный агрегат | 0007 |  |  | 0,13 | 0,153 | 0,13 | 0,459 | 0,13 | 0,459 | 2026 |
| Передвижная паровая установка | 0008 |  |  | 0,291666667 | 0,1926 | 0,291666667 | 0,5778 | 0,291666667 | 0,5778 | 2026 |
| Буровая установка УПА60/80 | 0009 |  |  | 0,07 | 0,0558 | 0,07 | 0,1674 | 0,07 | 0,1674 | 2026 |
| Насосная установка с ДВС Насос НП-15 | 0010 |  |  | 0,07 | 0,1116 | 0,07 | 0,3348 | 0,07 | 0,3348 | 2026 |
| Электрогенератор с дизельным приводом АД-200С-Т400-1РС-Т | 0011 |  |  | 0,241666667 | 0,1923 | 0,241666667 | 0,5769 | 0,241666667 | 0,5769 | 2026 |
| Электрогенератор с дизельным приводом AKSA AJD110 | 0012 |  |  | 0,1125 | 0,0894 | 0,1125 | 0,2682 | 0,1125 | 0,2682 | 2026 |
| Электрогенератор с дизельным приводом САГ АД-4001 или ГД-4004У2 | 0013 |  |  | 0,023 | 0,0183 | 0,023 | 0,0549 | 0,023 | 0,0549 | 2026 |
| Осветительная мачта Atlas Copco | 0014 |  |  | 0,00575 | 0,0045 | 0,00575 | 0,0135 | 0,00575 | 0,0135 | 2026 |
| Цементировочный агрегат | 0015 |  |  | 0,13 | 0,153 | 0,13 | 0,459 | 0,13 | 0,459 | 2026 |
| Итого: |  |  |  | 2,482553333 | 11,3046 | 2,482553333 | 33,9138 | 2,482553333 | 33,9138 | 2026 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  | 2,482553333 | 11,3046 | 2,482553333 | 33,9138 | 2,482553333 | 33,9138 | 2026 |
| 0304, Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электрогенератор с дизельным приводом | 0001 |  |  | 0,186333333 | 0,24141 | 0,186333333 | 0,72423 | 0,186333333 | 0,72423 | 2026 |
| Электрогенератор с дизельным приводом | 0002 |  |  | 0,465833333 | 2,55684 | 0,465833333 | 7,67052 | 0,465833333 | 7,67052 | 2026 |
| Буровой насос с дизельным приводом | 0003 |  |  | 0,69875 | 7,67091 | 0,69875 | 23,01273 | 0,69875 | 23,01273 | 2026 |
| Электрогенератор с дизельным приводом | 0004 |  |  | 0,372666667 | 2,12355 | 0,372666667 | 6,37065 | 0,372666667 | 6,37065 | 2026 |
| Осветительная мачта с дизельным приводом | 0005 |  |  | 0,023291667 | 0,38337 | 0,023291667 | 1,15011 | 0,023291667 | 1,15011 | 2026 |
| Паровой котел Вега 1,0-0,9 ПКН | 0006 |  |  | 0,010436 | 0,05728 | 0,010436 | 0,17184 | 0,010436 | 0,17184 | 2026 |
| Цементировочный агрегат | 0007 |  |  | 0,169 | 0,1989 | 0,169 | 0,5967 | 0,169 | 0,5967 | 2026 |
| Передвижная паровая установка | 0008 |  |  | 0,379166667 | 0,25038 | 0,379166667 | 0,75114 | 0,379166667 | 0,75114 | 2026 |
| Буровая установка УПА60/80 | 0009 |  |  | 0,091 | 0,07254 | 0,091 | 0,21762 | 0,091 | 0,21762 | 2026 |
| Насосная установка с ДВС Насос НП-15 | 0010 |  |  | 0,091 | 0,14508 | 0,091 | 0,43524 | 0,091 | 0,43524 | 2026 |
| Электрогенератор с дизельным приводом АД-200С-Т400-1РС-Т | 0011 |  |  | 0,314166667 | 0,24999 | 0,314166667 | 0,74997 | 0,314166667 | 0,74997 | 2026 |
| Электрогенератор с дизельным приводом AKSA AJD110 | 0012 |  |  | 0,14625 | 0,11622 | 0,14625 | 0,34866 | 0,14625 | 0,34866 | 2026 |
| Электрогенератор с дизельным приводом САГ АД-4001 или ГД-4004У2 | 0013 |  |  | 0,0299 | 0,02379 | 0,0299 | 0,07137 | 0,0299 | 0,07137 | 2026 |
| Осветительная мачта Atlas Copco | 0014 |  |  | 0,007475 | 0,00585 | 0,007475 | 0,01755 | 0,007475 | 0,01755 | 2026 |
| Цементировочный агрегат | 0015 |  |  | 0,169 | 0,1989 | 0,169 | 0,5967 | 0,169 | 0,5967 | 2026 |
| Итого: |  |  |  | 3,154269333 | 14,29501 | 3,154269333 | 42,88503 | 3,154269333 | 42,88503 | 2026 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  | 3,154269333 | 14,29501 | 3,154269333 | 42,88503 | 3,154269333 | 42,88503 | 2026 |
| 0328, Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электрогенератор с дизельным приводом | 0001 |  |  | 0,023888889 | 0,03095 | 0,023888889 | 0,09285 | 0,023888889 | 0,09285 | 2026 |
| Электрогенератор с дизельным приводом | 0002 |  |  | 0,059722222 | 0,3278 | 0,059722222 | 0,9834 | 0,059722222 | 0,9834 | 2026 |
| Буровой насос с дизельным приводом | 0003 |  |  | 0,089583333 | 0,98345 | 0,089583333 | 2,95035 | 0,089583333 | 2,95035 | 2026 |
| Электрогенератор с дизельным приводом | 0004 |  |  | 0,047777778 | 0,27225 | 0,047777778 | 0,81675 | 0,047777778 | 0,81675 | 2026 |
| Осветительная мачта с дизельным приводом | 0005 |  |  | 0,002986111 | 0,04915 | 0,002986111 | 0,14745 | 0,002986111 | 0,14745 | 2026 |
| Паровой котел Вега 1,0-0,9 ПКН | 0006 |  |  | 0,005136 | 0,0282 | 0,005136 | 0,0846 | 0,005136 | 0,0846 | 2026 |
| Цементировочный агрегат | 0007 |  |  | 0,021666667 | 0,0255 | 0,021666667 | 0,0765 | 0,021666667 | 0,0765 | 2026 |
| Передвижная паровая установка | 0008 |  |  | 0,048611111 | 0,0321 | 0,048611111 | 0,0963 | 0,048611111 | 0,0963 | 2026 |
| Буровая установка УПА60/80 | 0009 |  |  | 0,011666667 | 0,0093 | 0,011666667 | 0,0279 | 0,011666667 | 0,0279 | 2026 |
| Насосная установка с ДВС Насос НП-15 | 0010 |  |  | 0,011666667 | 0,0186 | 0,011666667 | 0,0558 | 0,011666667 | 0,0558 | 2026 |
| Электрогенератор с дизельным приводом АД-200С-Т400-1РС-Т | 0011 |  |  | 0,040277778 | 0,03205 | 0,040277778 | 0,09615 | 0,040277778 | 0,09615 | 2026 |
| Электрогенератор с дизельным приводом AKSA AJD110 | 0012 |  |  | 0,01875 | 0,0149 | 0,01875 | 0,0447 | 0,01875 | 0,0447 | 2026 |
| Электрогенератор с дизельным приводом САГ АД-4001 или ГД-4004У2 | 0013 |  |  | 0,003833333 | 0,00305 | 0,003833333 | 0,00915 | 0,003833333 | 0,00915 | 2026 |
| Осветительная мачта Atlas Copco | 0014 |  |  | 0,000958333 | 0,00075 | 0,000958333 | 0,00225 | 0,000958333 | 0,00225 | 2026 |
| Цементировочный агрегат | 0015 |  |  | 0,021666667 | 0,0255 | 0,021666667 | 0,0765 | 0,021666667 | 0,0765 | 2026 |
| Итого: |  |  |  | 0,408191556 | 1,85355 | 0,408191556 | 5,56065 | 0,408191556 | 5,56065 | 2026 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  | 0,408191556 | 1,85355 | 0,408191556 | 5,56065 | 0,408191556 | 5,56065 | 2026 |
| 0330, Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электрогенератор с дизельным приводом | 0001 |  |  | 0,047777778 | 0,0619 | 0,047777778 | 0,143333333 | 0,047777778 | 0,143333333 | 2026 |
| Электрогенератор с дизельным приводом | 0002 |  |  | 0,119444444 | 0,6556 | 0,119444444 | 0,358333333 | 0,119444444 | 0,358333333 | 2026 |
| Буровой насос с дизельным приводом | 0003 |  |  | 0,179166667 | 1,9669 | 0,179166667 | 0,5375 | 0,179166667 | 0,5375 | 2026 |
| Электрогенератор с дизельным приводом | 0004 |  |  | 0,095555556 | 0,5445 | 0,095555556 | 0,286666667 | 0,095555556 | 0,286666667 | 2026 |
| Осветительная мачта с дизельным приводом | 0005 |  |  | 0,005972222 | 0,0983 | 0,005972222 | 0,017916667 | 0,005972222 | 0,017916667 | 2026 |
| Паровой котел Вега 1,0-0,9 ПКН | 0006 |  |  | 0,120801 | 0,6631 | 0,120801 | 0,362403 | 0,120801 | 0,362403 | 2026 |
| Цементировочный агрегат | 0007 |  |  | 0,043333333 | 0,051 | 0,043333333 | 0,13 | 0,043333333 | 0,13 | 2026 |
| Передвижная паровая установка | 0008 |  |  | 0,097222222 | 0,0642 | 0,097222222 | 0,291666667 | 0,097222222 | 0,291666667 | 2026 |
| Буровая установка УПА60/80 | 0009 |  |  | 0,023333333 | 0,0186 | 0,023333333 | 0,07 | 0,023333333 | 0,07 | 2026 |
| Насосная установка с ДВС Насос НП-15 | 0010 |  |  | 0,023333333 | 0,0372 | 0,023333333 | 0,07 | 0,023333333 | 0,07 | 2026 |
| Электрогенератор с дизельным приводом АД-200С-Т400-1РС-Т | 0011 |  |  | 0,080555556 | 0,0641 | 0,080555556 | 0,241666667 | 0,080555556 | 0,241666667 | 2026 |
| Электрогенератор с дизельным приводом AKSA AJD110 | 0012 |  |  | 0,0375 | 0,0298 | 0,0375 | 0,1125 | 0,0375 | 0,1125 | 2026 |
| Электрогенератор с дизельным приводом САГ АД-4001 или ГД-4004У2 | 0013 |  |  | 0,007666667 | 0,0061 | 0,007666667 | 0,023 | 0,007666667 | 0,023 | 2026 |
| Осветительная мачта Atlas Copco | 0014 |  |  | 0,001916667 | 0,0015 | 0,001916667 | 0,00575 | 0,001916667 | 0,00575 | 2026 |
| Цементировочный агрегат | 0015 |  |  | 0,043333333 | 0,051 | 0,043333333 | 0,13 | 0,043333333 | 0,13 | 2026 |
| Итого: |  |  |  | 0,926912111 | 4,3138 | 0,926912111 | 2,780736333 | 0,926912111 | 2,780736333 | 2026 |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Скважина | 6016 |  |  | 0,0000022 | 0,0000017 | 0,0000022 | 0,0000051 | 0,0000022 | 0,0000051 | 2026 |
| Нефтесепаратор | 6017 |  |  | 8,00E-09 | 6,00E-09 | 8,00E-09 | 0,000000018 | 8,00E-09 | 0,000000018 | 2026 |
| Резервуары для нефти | 6019 |  |  | 0,06853 | 0,004423 | 0,06853 | 0,013269 | 0,06853 | 0,013269 | 2026 |
| Итого: |  |  |  | 0,068532208 | 0,004424706 | 0,068532208 | 0,013274118 | 0,068532208 | 0,013274118 | 2026 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  | 0,995444319 | 4,318224706 | 0,995444319 | 12,95467412 | 0,995444319 | 12,95467412 | 2026 |
| 0333, Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| резервуар для дизельного топлива | 6005 |  |  | 0,000294 | 0,000046 | 0,000294 | 0,000138 | 0,000294 | 0,000138 | 2026 |
| Емкость масла | 6010 |  |  | 3,00E-08 | 0,0000004 | 3,00E-08 | 0,0000012 | 3,00E-08 | 0,0000012 | 2026 |
| Емкость отработанных масел | 6011 |  |  | 3,00E-08 | 0,0000004 | 3,00E-08 | 0,0000012 | 3,00E-08 | 0,0000012 | 2026 |
| Итого: |  |  |  | 0,00029406 | 0,0000468 | 0,00029406 | 0,0001404 | 0,00029406 | 0,0001404 | 2026 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  | 0,00029406 | 0,0000468 | 0,00029406 | 0,0001404 | 0,00029406 | 0,0001404 | 2026 |
| 0337, Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электрогенератор с дизельным приводом | 0001 |  |  | 0,119444444 | 0,15475 | 0,119444444 | 0,46425 | 0,119444444 | 0,46425 | 2026 |
| Электрогенератор с дизельным приводом | 0002 |  |  | 0,298611111 | 1,639 | 0,298611111 | 4,917 | 0,298611111 | 4,917 | 2026 |
| Буровой насос с дизельным приводом | 0003 |  |  | 0,447916667 | 4,91725 | 0,447916667 | 14,75175 | 0,447916667 | 14,75175 | 2026 |
| Электрогенератор с дизельным приводом | 0004 |  |  | 0,238888889 | 1,36125 | 0,238888889 | 4,08375 | 0,238888889 | 4,08375 | 2026 |
| Осветительная мачта с дизельным приводом | 0005 |  |  | 0,014930556 | 0,24575 | 0,014930556 | 0,73725 | 0,014930556 | 0,73725 | 2026 |
| Паровой котел Вега 1,0-0,9 ПКН | 0006 |  |  | 0,2854 | 1,5668 | 0,2854 | 4,7004 | 0,2854 | 4,7004 | 2026 |
| Цементировочный агрегат | 0007 |  |  | 0,108333333 | 0,1275 | 0,108333333 | 0,3825 | 0,108333333 | 0,3825 | 2026 |
| Передвижная паровая установка | 0008 |  |  | 0,243055556 | 0,1605 | 0,243055556 | 0,4815 | 0,243055556 | 0,4815 | 2026 |
| Буровая установка УПА60/80 | 0009 |  |  | 0,058333333 | 0,0465 | 0,058333333 | 0,1395 | 0,058333333 | 0,1395 | 2026 |
| Насосная установка с ДВС Насос НП-15 | 0010 |  |  | 0,058333333 | 0,093 | 0,058333333 | 0,279 | 0,058333333 | 0,279 | 2026 |
| Электрогенератор с дизельным приводом АД-200С-Т400-1РС-Т | 0011 |  |  | 0,201388889 | 0,16025 | 0,201388889 | 0,48075 | 0,201388889 | 0,48075 | 2026 |
| Электрогенератор с дизельным приводом AKSA AJD110 | 0012 |  |  | 0,09375 | 0,0745 | 0,09375 | 0,2235 | 0,09375 | 0,2235 | 2026 |
| Электрогенератор с дизельным приводом САГ АД-4001 или ГД-4004У2 | 0013 |  |  | 0,019166667 | 0,01525 | 0,019166667 | 0,04575 | 0,019166667 | 0,04575 | 2026 |
| Осветительная мачта Atlas Copco | 0014 |  |  | 0,004791667 | 0,00375 | 0,004791667 | 0,01125 | 0,004791667 | 0,01125 | 2026 |
| Цементировочный агрегат | 0015 |  |  | 0,108333333 | 0,1275 | 0,108333333 | 0,3825 | 0,108333333 | 0,3825 | 2026 |
| Итого: |  |  |  | 2,300677778 | 10,69355 | 2,300677778 | 32,08065 | 2,300677778 | 32,08065 | 2026 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  | 2,300677778 | 10,69355 | 2,300677778 | 32,08065 | 2,300677778 | 32,08065 | 2026 |
| 0415, Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Емкость для бурового шлама | 6009 |  |  | 0,089 | 0,4879 | 0,089 | 1,4637 | 0,089 | 1,4637 | 2026 |
| Блок приготовления буровых растворов | 6014 |  |  | 0,00025 | 0,00036 | 0,00025 | 0,00108 | 0,00025 | 0,00108 | 2026 |
| Скважина | 6016 |  |  | 0,000009 | 0,000007 | 0,000009 | 0,000021 | 0,000009 | 0,000021 | 2026 |
| Нефтесепаратор | 6017 |  |  | 3,00E-08 | 2,50E-08 | 3,00E-08 | 0,000000075 | 3,00E-08 | 0,000000075 | 2026 |
| Резервуары для нефти | 6019 |  |  | 0,27661 | 0,018 | 0,27661 | 0,054 | 0,27661 | 0,054 | 2026 |
| Итого: |  |  |  | 0,36586903 | 0,506267025 | 0,36586903 | 1,518801075 | 0,36586903 | 1,518801075 | 2026 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  | 0,36586903 | 0,506267025 | 0,36586903 | 1,518801075 | 0,36586903 | 1,518801075 | 2026 |
| 1301, Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электрогенератор с дизельным приводом | 0001 |  |  | 0,005733333 | 0,007428 | 0,005733333 | 0,022284 | 0,005733333 | 0,022284 | 2026 |
| Электрогенератор с дизельным приводом | 0002 |  |  | 0,014333333 | 0,078672 | 0,014333333 | 0,236016 | 0,014333333 | 0,236016 | 2026 |
| Буровой насос с дизельным приводом | 0003 |  |  | 0,0215 | 0,236028 | 0,0215 | 0,708084 | 0,0215 | 0,708084 | 2026 |
| Электрогенератор с дизельным приводом | 0004 |  |  | 0,011466667 | 0,06534 | 0,011466667 | 0,19602 | 0,011466667 | 0,19602 | 2026 |
| Осветительная мачта с дизельным приводом | 0005 |  |  | 0,000716667 | 0,011796 | 0,000716667 | 0,035388 | 0,000716667 | 0,035388 | 2026 |
| Цементировочный агрегат | 0007 |  |  | 0,0052 | 0,00612 | 0,0052 | 0,01836 | 0,0052 | 0,01836 | 2026 |
| Передвижная паровая установка | 0008 |  |  | 0,011666667 | 0,007704 | 0,011666667 | 0,023112 | 0,011666667 | 0,023112 | 2026 |
| Буровая установка УПА60/80 | 0009 |  |  | 0,0028 | 0,002232 | 0,0028 | 0,006696 | 0,0028 | 0,006696 | 2026 |
| Насосная установка с ДВС Насос НП-15 | 0010 |  |  | 0,0028 | 0,004464 | 0,0028 | 0,013392 | 0,0028 | 0,013392 | 2026 |
| Электрогенератор с дизельным приводом АД-200С-Т400-1РС-Т | 0011 |  |  | 0,009666667 | 0,007692 | 0,009666667 | 0,023076 | 0,009666667 | 0,023076 | 2026 |
| Электрогенератор с дизельным приводом AKSA AJD110 | 0012 |  |  | 0,0045 | 0,003576 | 0,0045 | 0,010728 | 0,0045 | 0,010728 | 2026 |
| Электрогенератор с дизельным приводом САГ АД-4001 или ГД-4004У2 | 0013 |  |  | 0,00092 | 0,000732 | 0,00092 | 0,002196 | 0,00092 | 0,002196 | 2026 |
| Осветительная мачта Atlas Copco | 0014 |  |  | 0,00023 | 0,00018 | 0,00023 | 0,00054 | 0,00023 | 0,00054 | 2026 |
| Цементировочный агрегат | 0015 |  |  | 0,0052 | 0,00612 | 0,0052 | 0,01836 | 0,0052 | 0,01836 | 2026 |
| Итого: |  |  |  | 0,096733333 | 0,438084 | 0,096733333 | 1,314252 | 0,096733333 | 1,314252 | 2026 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  | 0,096733333 | 0,438084 | 0,096733333 | 1,314252 | 0,096733333 | 1,314252 | 2026 |
| 1325, Формальдегид (Метаналь) (609) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электрогенератор с дизельным приводом | 0001 |  |  | 0,005733333 | 0,007428 | 0,005733333 | 0,022284 | 0,005733333 | 0,022284 | 2026 |
| Электрогенератор с дизельным приводом | 0002 |  |  | 0,014333333 | 0,078672 | 0,014333333 | 0,236016 | 0,014333333 | 0,236016 | 2026 |
| Буровой насос с дизельным приводом | 0003 |  |  | 0,0215 | 0,236028 | 0,0215 | 0,708084 | 0,0215 | 0,708084 | 2026 |
| Электрогенератор с дизельным приводом | 0004 |  |  | 0,011466667 | 0,06534 | 0,011466667 | 0,19602 | 0,011466667 | 0,19602 | 2026 |
| Осветительная мачта с дизельным приводом | 0005 |  |  | 0,000716667 | 0,011796 | 0,000716667 | 0,035388 | 0,000716667 | 0,035388 | 2026 |
| Цементировочный агрегат | 0007 |  |  | 0,0052 | 0,00612 | 0,0052 | 0,01836 | 0,0052 | 0,01836 | 2026 |
| Передвижная паровая установка | 0008 |  |  | 0,011666667 | 0,007704 | 0,011666667 | 0,023112 | 0,011666667 | 0,023112 | 2026 |
| Буровая установка УПА60/80 | 0009 |  |  | 0,0028 | 0,002232 | 0,0028 | 0,006696 | 0,0028 | 0,006696 | 2026 |
| Насосная установка с ДВС Насос НП-15 | 0010 |  |  | 0,0028 | 0,004464 | 0,0028 | 0,013392 | 0,0028 | 0,013392 | 2026 |
| Электрогенератор с дизельным приводом АД-200С-Т400-1РС-Т | 0011 |  |  | 0,009666667 | 0,007692 | 0,009666667 | 0,023076 | 0,009666667 | 0,023076 | 2026 |
| Электрогенератор с дизельным приводом AKSA AJD110 | 0012 |  |  | 0,0045 | 0,003576 | 0,0045 | 0,010728 | 0,0045 | 0,010728 | 2026 |
| Электрогенератор с дизельным приводом САГ АД-4001 или ГД-4004У2 | 0013 |  |  | 0,00092 | 0,000732 | 0,00092 | 0,002196 | 0,00092 | 0,002196 | 2026 |
| Осветительная мачта Atlas Copco | 0014 |  |  | 0,00023 | 0,00018 | 0,00023 | 0,00054 | 0,00023 | 0,00054 | 2026 |
| Цементировочный агрегат | 0015 |  |  | 0,0052 | 0,00612 | 0,0052 | 0,01836 | 0,0052 | 0,01836 | 2026 |
| Итого: |  |  |  | 0,096733333 | 0,438084 | 0,096733333 | 1,314252 | 0,096733333 | 1,314252 | 2026 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  | 0,096733333 | 0,438084 | 0,096733333 | 1,314252 | 0,096733333 | 1,314252 | 2026 |
| 2754, Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электрогенератор с дизельным приводом | 0001 |  |  | 0,057333333 | 0,07428 | 0,057333333 | 0,22284 | 0,057333333 | 0,22284 | 2026 |
| Электрогенератор с дизельным приводом | 0002 |  |  | 0,143333333 | 0,78672 | 0,143333333 | 2,36016 | 0,143333333 | 2,36016 | 2026 |
| Буровой насос с дизельным приводом | 0003 |  |  | 0,215 | 2,36028 | 0,215 | 7,08084 | 0,215 | 7,08084 | 2026 |
| Электрогенератор с дизельным приводом | 0004 |  |  | 0,114666667 | 0,6534 | 0,114666667 | 1,9602 | 0,114666667 | 1,9602 | 2026 |
| Осветительная мачта с дизельным приводом | 0005 |  |  | 0,007166667 | 0,11796 | 0,007166667 | 0,35388 | 0,007166667 | 0,35388 | 2026 |
| Цементировочный агрегат | 0007 |  |  | 0,052 | 0,0612 | 0,052 | 0,1836 | 0,052 | 0,1836 | 2026 |
| Передвижная паровая установка | 0008 |  |  | 0,116666667 | 0,07704 | 0,116666667 | 0,23112 | 0,116666667 | 0,23112 | 2026 |
| Буровая установка УПА60/80 | 0009 |  |  | 0,028 | 0,02232 | 0,028 | 0,06696 | 0,028 | 0,06696 | 2026 |
| Насосная установка с ДВС Насос НП-15 | 0010 |  |  | 0,028 | 0,04464 | 0,028 | 0,13392 | 0,028 | 0,13392 | 2026 |
| Электрогенератор с дизельным приводом АД-200С-Т400-1РС-Т | 0011 |  |  | 0,096666667 | 0,07692 | 0,096666667 | 0,23076 | 0,096666667 | 0,23076 | 2026 |
| Электрогенератор с дизельным приводом AKSA AJD110 | 0012 |  |  | 0,045 | 0,03576 | 0,045 | 0,10728 | 0,045 | 0,10728 | 2026 |
| Электрогенератор с дизельным приводом САГ АД-4001 или ГД-4004У2 | 0013 |  |  | 0,0092 | 0,00732 | 0,0092 | 0,02196 | 0,0092 | 0,02196 | 2026 |
| Осветительная мачта Atlas Copco | 0014 |  |  | 0,0023 | 0,0018 | 0,0023 | 0,0054 | 0,0023 | 0,0054 | 2026 |
| Цементировочный агрегат | 0015 |  |  | 0,052 | 0,0612 | 0,052 | 0,1836 | 0,052 | 0,1836 | 2026 |
| Итого: |  |  |  | 0,967333333 | 4,38084 | 0,967333333 | 13,14252 | 0,967333333 | 13,14252 | 2026 |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| резервуар для дизельного топлива | 6005 |  |  | 0,104286 | 0,016464 | 0,104286 | 0,049392 | 0,104286 | 0,049392 | 2026 |
| Насосная установка для перекачки дизтопливо | 6008 |  |  | 0,00001 | 0,00008 | 0,00001 | 0,00024 | 0,00001 | 0,00024 | 2026 |
| Емкость масла | 6010 |  |  | 0,000005 | 0,00007 | 0,000005 | 0,00021 | 0,000005 | 0,00021 | 2026 |
| Емкость отработанных масел | 6011 |  |  | 0,000005 | 0,00007 | 0,000005 | 0,00021 | 0,000005 | 0,00021 | 2026 |
| Насосная установка для перекачки нефти | 6018 |  |  | 0,0139 | 0,0111 | 0,0139 | 0,0333 | 0,0139 | 0,0333 | 2026 |
| Итого: |  |  |  | 0,118206 | 0,027784 | 0,118206 | 0,083352 | 0,118206 | 0,083352 | 2026 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  | 1,085539333 | 4,408624 | 1,085539333 | 13,225872 | 1,085539333 | 13,225872 | 2026 |
| 2907, Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расчет выбросов пыли, образуемой при подготовке площадки | 6001 |  |  | 0,0168 | 0,00726 | 0,0168 | 0,02178 | 0,0168 | 0,02178 | 2026 |
| расчет выбросов пыли, образуемой при работе бульдозеров и экскаваторов | 6002 |  |  | 0,168 | 0,0726 | 0,168 | 0,2178 | 0,168 | 0,2178 | 2026 |
| расчет выбросов неорганической пыли, при работе автосамосвала | 6003 |  |  | 0,00063 | 0,000273 | 0,00063 | 0,000819 | 0,00063 | 0,000819 | 2026 |
| расчет выбросов пыли, образуемой при уплотнении грунта катками | 6004 |  |  | 0,10833 | 0,0468 | 0,10833 | 0,1404 | 0,10833 | 0,1404 | 2026 |
| Итого: |  |  |  | 0,29376 | 0,126933 | 0,29376 | 0,380799 | 0,29376 | 0,380799 | 2026 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  | 0,29376 | 0,126933 | 0,29376 | 0,380799 | 0,29376 | 0,380799 | 2026 |
| 2908, Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сварочный пост | 6006 |  |  | 0,0003749 | 0,000082 | 0,0003749 | 0,000246 | 0,0003749 | 0,000246 | 2026 |
| СМН-20 | 6007 |  |  | 0,0000008 | 0,0000009 | 0,0000008 | 0,0000027 | 0,0000008 | 0,0000027 | 2026 |
| Склад цемента | 6012 |  |  | 0,0031 | 0,0037 | 0,0031 | 0,0111 | 0,0031 | 0,0111 | 2026 |
| Блок приготовление цементных растворов | 6013 |  |  | 0,0031 | 0,0037 | 0,0031 | 0,0111 | 0,0031 | 0,0111 | 2026 |
| Итого: |  |  |  | 0,0065757 | 0,0074829 | 0,0065757 | 0,0224487 | 0,0065757 | 0,0224487 | 2026 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  | 0,0065757 | 0,0074829 | 0,0065757 | 0,0224487 | 0,0065757 | 0,0224487 | 2026 |
| Всего по объекту: |  |  |  | 11,30273511 | 48,39393843 | 11,30273511 | 145,1818153 | 11,30273511 | 145,1818153 |  |
| Из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по организованным источникам: |  |  |  | 10,4334041111 | 47,717518 | 10,4334041111 | 143,152554 | 10,4334041111 | 143,152554 |  |
| Итого по неорганизованным источникам: |  |  |  | 0,869330998 | 0,676420431 | 0,869330998 | 2,029261293 | 0,869330998 | 2,029261293 |  |

  - Расчеты количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

Расчеты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу представлен в приложении №1.

  - Оценка последствий загрязнения и мероприятия по снижению отрицательного воздействия

В процессе разработки раздела ООС, была проведена оценка современного состояния окружающей среды территории по результатам фондовых материалов и натурных исследований, определены характеристики намечаемой хозяйственной деятельности, выявлены возможные потенциальные воздействия от проектируемых работ.

В результате намечаемой хозяйственной деятельности с учетом выполнения природоохранных мероприятий наблюдаются остаточные последствия воздействий. Оценку значимости остаточных последствий можно проводить по следующей шкале:

Величина:

- пренебрежимо малая: без последствий;

- малая: природные ресурсы могут восстановиться в течение 1 сезона;

- незначительная: ресурсы восстановятся, если будут приняты соответствующие природоохранные меры;

- значительная: значительный уровень природным ресурсам, требующий интенсивных мер по снижению воздействия.

Зона влияния:

- локального масштаба: воздействия проявляются только в области непосредственной деятельности;

- небольшого масштаба: в радиусе 100 м от границ производственной активности;

- регионального масштаба: воздействие значительно выходит за границы активности.

Продолжительность воздействия:

- короткая: только в течение проводимых работ (срок проведения работ);

- средняя: 1-3 года;

- длительная: больше 3-х лет.

Для оценки воздействия проектируемых работ по каждому природному ресурсу используются вышеприведенные категории.

В рассматриваемом разделе ООС представлены возможные потенциальные воздействия на компоненты окружающей среды при бурении и сопутствующих бурению работ:

- на атмосферный воздух;

- физическое (шумовое);

- на геологическую среду;

- на поверхностные и подземные воды;

- на почвенный покров и почву;

- на растительный покров;

- на социально-экономическую ситуацию (состояние здоровья населения);

- на памятники истории и культуры.

Климат района резкоконтинентальный с продолжительной холодной зимой устойчивым снежным покровом и сравнительно коротким, умеренно жарким летом.  Характерны большие годовые и суточные колебания температуры воздуха, поздние весенние и ранние осенние заморозки, глубокое промерзание почвы, постоянно дующие ветры.

При проведении инвентаризации источников выбросов вредных веществ планируемого производства, выявлены источники загрязняющих веществ и оценено их воздействие на воздушный бассейн района. На территории объекта имеют место как стационарные, так и передвижные источники.

К стационарным источникам, вносящим основной вклад в валовые выбросы предприятия относятся буровая установка и дизельная электростанция.

Суммарные (максимальные) выбросы от стационарных источников за период планируемых работ составляют:

Основными стационарным источниками загрязнения являются:

- буровая установка.

- ДЭС.

Характер воздействия. Воздействие на атмосферный воздух носит локальный характер, то есть воздействие этих источников проявляется в радиусе меньше 1000 м, в пределах нормативной санитарно-защитной зоны. По продолжительности воздействие будет кратковременным.

Уровень воздействия. Содержание загрязняющих веществ в отходящих газах проектируемого объекта соответствует нормативным требованиям. Так как работы носят временный характер, то зона проведения работ рассматривается как рабочая зона.

Анализ данных расчета выбросов вредных веществ в атмосферу показал, что содержание загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в целом не превышает нормативных требований к воздуху в рабочей зоне.

Уровень воздействия – незначительный.

Природоохранные мероприятия. При проведении работ с минимальными воздействиями на атмосферный воздух необходимо строгое выполнение проектных решений. По результатам расчетов рассеивания приземных концентраций жилые вагоны следует расположить на расстоянии не менее 154 м от площадки буровой, с учетом розы ветров.

Остаточные последствия. Остаточные последствия воздействия на качество атмосферного воздуха будут минимальными при условии выполнения проектируемых рекомендаций по охране атмосферного воздуха.

  - Предложения по организации мониторинга и контроля за состоянием атмосферного воздуха

Согласно Экологическому кодексу (статья 182 п.1) операторы объектов I и II категорий обязаны осуществлять производственный экологический контроль.

Целями производственного экологического контроля являются:

1) получение информации для принятия оператором объекта решений в отношении внутренней экологической политики, контроля и регулирования производственных процессов, потенциально оказывающих воздействие на окружающую среду;

2) обеспечение соблюдения требований экологического законодательства Республики Казахстан;

3) сведение к минимуму негативного воздействия производственных процессов на окружающую среду, жизнь и (или) здоровье людей;

4) повышение эффективности использования природных и энергетических ресурсов;

5) оперативное упреждающее реагирование на нештатные ситуации;

6) формирование более высокого уровня экологической информированности и ответственности руководителей и работников оператора объекта;

7) информирование общественности об экологической деятельности предприятия;

8) повышение эффективности системы экологического менеджмента.

Производственный экологический контроль проводится операторами объектов I и II категорий на основе программы производственного экологического контроля, являющейся частью экологического разрешения, а также программы повышении экологической эффективности.

Экологическая оценка эффективности производственного процесса в рамках производственного экологического контроля осуществляется на основе измерений и (или) расчетов уровня эмиссий в окружающую среду, вредных производственных факторов, а также фактического объема потребления природных, энергетических и иных ресурсов.

Экологический мониторинг представляет собой обеспечиваемую государством комплексную систему наблюдений, измерений, сбора, накопления, хранения, учета, систематизации, обобщения, обработки и анализа полученных данных в отношении качества окружающей среды, а также производства на их основе экологической информации.

Экологический мониторинг осуществляется на систематической основе в целях:

1) оценки качества окружающей среды;

2) определения и анализа антропогенных и природных факторов воздействия на окружающую среду;

3) прогноза и контроля изменений состояния окружающей среды под воздействием антропогенных и природных факторов;

4) информационного обеспечения государственных органов, физических и юридических лиц при принятии ими хозяйственных и управленческих решений, направленных на охрану окружающей среды, обеспечение экологической безопасности и экологических основ устойчивого развития;

5) обеспечения права всех физических и юридических лиц на доступ к экологической информации.

Объектами экологического мониторинга являются:

1) объекты, указанные в подпунктах 2) – 8) пункта 6 статьи 166 Экологического Кодекса от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК;

2) качество подземных вод;

3) воздействия объектов I и II категорий на окружающую среду;

4) состояние экологических систем и предоставляемых ими экосистемных услуг;

5) особо охраняемые природные территории, включая естественное течение природных процессов и влияние изменений состояния окружающей среды на экологические системы особо охраняемых природных территорий;

6) воздействия изменения климата;

7) отходы и управление ими.

Экологический мониторинг основывается на:

1) наблюдениях и измерениях, осуществляемых уполномоченным органом в области охраны окружающей среды и (или) специально уполномоченными организациями в соответствии с Экологическим Кодексом;

2) наблюдениях и измерениях, осуществляемых специально уполномоченными государственными органами, иными государственными органами и организациями в рамках их компетенций, определенных законами Республики Казахстан;

3) официальной статистической информации, производимой в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области государственной статистики;

4) информации, предоставляемой государственными органами по запросу уполномоченного органа в области охраны окружающей среды или в рамках Единой государственной системы мониторинга окружающей среды и природных ресурсов, а также размещаемой государственными органами в открытом доступе;

5) наблюдениях и измерениях, осуществляемых физическими и юридическими лицами в рамках обязательного производственного экологического контроля;

6) иной информации, получаемой уполномоченным органом в области охраны окружающей среды от государственных и негосударственных юридических лиц.

Лица, которые в соответствии с Экологическим Кодексом обязаны осуществлять производственный экологический контроль, обеспечивают сбор, накопление, хранение, учет, обработку и безвозмездную передачу соответствующих данных уполномоченному органу в области охраны окружающей среды для целей экологического мониторинга.

В рамках экологического мониторинга уполномоченным органом в области охраны окружающей среды осуществляются также сбор и подготовка данных в целях выполнения обязательств Республики Казахстан по предоставлению экологической информации в соответствии с международными договорами Республики Казахстан.

План-график контроля на предприятии за соблюдением нормативов НДВ нa источниках выбросов и на контрольных точках (постax) представлен в таблице 3.9.

Таблица 3.10– План график контроля на предприятии за соблюдением нормативов НДВ

| N источника | Производство, цех, участок. | Контролируемое вещество | Периоди чность контроля | Норматив выбросов ПДВ |  | Кем осуществляется контроль | Методика проведения контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | г/с | мг/м3 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0001 | Электрогенератор с дизельным приводом | Азота (IV) диоксид | 1 раз/ кварт | 0,14333333333 | 143,333333 | Сторонняя организация | 0004 |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0,18633333333 | 186,333333 | Сторонняя организация | 0004 |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) | 1 раз/ кварт | 0,02388888889 | 23,8888889 | Сторонняя организация | 0004 |
|  |  | Сера диоксид | 1 раз/ кварт | 0,04777777778 | 47,7777778 | Сторонняя организация | 0004 |
|  |  | Углерод оксид | 1 раз/ кварт | 0,11944444444 | 119,444444 | Сторонняя организация | 0004 |
|  |  | Проп-2-ен-1-аль | 1 раз/ кварт | 0,00573333333 | 5,73333333 | Сторонняя организация | 0004 |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1 раз/ кварт | 0,00573333333 | 5,73333333 | Сторонняя организация | 0004 |
|  |  | Алканы С12-19 | 1 раз/ кварт | 0,05733333333 | 57,3333333 | Сторонняя организация | 0004 |
| 0002 | Электрогенератор с дизельным приводом | Азота (IV) диоксид | 1 раз/ кварт | 0,35833333333 | 1628,78788 | Сторонняя организация | 0004 |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0,46583333333 | 2117,42424 | Сторонняя организация | 0004 |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) | 1 раз/ кварт | 0,05972222222 | 271,464646 | Сторонняя организация | 0004 |
|  |  | Сера диоксид | 1 раз/ кварт | 0,11944444444 | 542,929293 | Сторонняя организация | 0004 |
|  |  | Углерод оксид | 1 раз/ кварт | 0,29861111111 | 1357,32323 | Сторонняя организация | 0004 |
|  |  | Проп-2-ен-1-аль | 1 раз/ кварт | 0,01433333333 | 65,1515151 | Сторонняя организация | 0004 |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1 раз/ кварт | 0,01433333333 | 65,1515151 | Сторонняя организация | 0004 |
|  |  | Алканы С12-19 | 1 раз/ кварт | 0,14333333333 | 651,515152 | Сторонняя организация | 0004 |
| 0003 | Буровой насос с дизельным приводом | Азота (IV) диоксид | 1 раз/ кварт | 0,5375 | 99,1697417 | Сторонняя организация | 0004 |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0,69875 | 128,920664 | Сторонняя организация | 0004 |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) | 1 раз/ кварт | 0,08958333333 | 16,5282903 | Сторонняя организация | 0004 |
|  |  | Сера диоксид | 1 раз/ кварт | 0,17916666667 | 33,0565806 | Сторонняя организация | 0004 |
|  |  | Углерод оксид | 1 раз/ кварт | 0,44791666667 | 82,6414514 | Сторонняя организация | 0004 |
|  |  | Проп-2-ен-1-аль | 1 раз/ кварт | 0,0215 | 3,96678967 | Сторонняя организация | 0004 |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1 раз/ кварт | 0,0215 | 3,96678967 | Сторонняя организация | 0004 |
|  |  | Алканы С12-19 | 1 раз/ кварт | 0,215 | 39,6678967 | Сторонняя организация | 0004 |
| 0004 | Электрогенератор с дизельным приводом | Азота (IV) диоксид | 1 раз/ кварт | 0,28666666667 | 80,5243446 | Сторонняя организация | 0004 |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0,37266666667 | 104,681648 | Сторонняя организация | 0004 |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) | 1 раз/ кварт | 0,04777777778 | 13,4207241 | Сторонняя организация | 0004 |
|  |  | Сера диоксид | 1 раз/ кварт | 0,09555555556 | 26,8414482 | Сторонняя организация | 0004 |
|  |  | Углерод оксид | 1 раз/ кварт | 0,23888888889 | 67,1036205 | Сторонняя организация | 0004 |
|  |  | Проп-2-ен-1-аль | 1 раз/ кварт | 0,01146666667 | 3,22097378 | Сторонняя организация | 0004 |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1 раз/ кварт | 0,01146666667 | 3,22097378 | Сторонняя организация | 0004 |
|  |  | Алканы С12-19 | 1 раз/ кварт | 0,11466666667 | 32,2097378 | Сторонняя организация | 0004 |
| 0005 | Осветительная мачта с дизельным приводом | Азота (IV) диоксид | 1 раз/ кварт | 0,01791666667 | 1,91417379 | Сторонняя организация | 0004 |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0,02329166667 | 2,48842593 | Сторонняя организация | 0004 |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) | 1 раз/ кварт | 0,00298611111 | 0,31902896 | Сторонняя организация | 0004 |
|  |  | Сера диоксид | 1 раз/ кварт | 0,00597222222 | 0,63805793 | Сторонняя организация | 0004 |
|  |  | Углерод оксид | 1 раз/ кварт | 0,01493055556 | 1,59514482 | Сторонняя организация | 0004 |
|  |  | Проп-2-ен-1-аль | 1 раз/ кварт | 0,00071666667 | 0,07656695 | Сторонняя организация | 0004 |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1 раз/ кварт | 0,00071666667 | 0,07656695 | Сторонняя организация | 0004 |
|  |  | Алканы С12-19 | 1 раз/ кварт | 0,00716666667 | 0,76566952 | Сторонняя организация | 0004 |
| 0006 | Паровой котел Вега 1,0-0,9 ПКН | Азота (IV) диоксид | 1 раз/ кварт | 0,06422 | 1255,37571 | Сторонняя организация | 0004 |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0,010436 | 204,00344 | Сторонняя организация | 0004 |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) | 1 раз/ кварт | 0,005136 | 100,39878 | Сторонняя организация | 0004 |
|  |  | Сера диоксид | 1 раз/ кварт | 0,120801 | 2361,42388 | Сторонняя организация | 0004 |
|  |  | Углерод оксид | 1 раз/ кварт | 0,2854 | 5579,01321 | Сторонняя организация | 0004 |
| 0007 | Цементировочный агрегат | Азота (IV) диоксид | 1 раз/ кварт | 0,13 | 1156,58363 | Сторонняя организация | 0004 |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0,169 | 1503,55872 | Сторонняя организация | 0004 |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) | 1 раз/ кварт | 0,02166666667 | 192,763938 | Сторонняя организация | 0004 |
|  |  | Сера диоксид | 1 раз/ кварт | 0,04333333333 | 385,527877 | Сторонняя организация | 0004 |
|  |  | Углерод оксид | 1 раз/ кварт | 0,10833333333 | 963,819692 | Сторонняя организация | 0004 |
|  |  | Проп-2-ен-1-аль | 1 раз/ кварт | 0,0052 | 46,2633452 | Сторонняя организация | 0004 |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1 раз/ кварт | 0,0052 | 46,2633452 | Сторонняя организация | 0004 |
|  |  | Алканы С12-19 | 1 раз/ кварт | 0,052 | 462,633452 | Сторонняя организация | 0004 |
| 0008 | Передвижная паровая установка | Азота (IV) диоксид | 1 раз/ кварт | 0,29166666667 | 569,661458 | Сторонняя организация | 0004 |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0,37916666667 | 740,559896 | Сторонняя организация | 0004 |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) | 1 раз/ кварт | 0,04861111111 | 94,9435764 | Сторонняя организация | 0004 |
|  |  | Сера диоксид | 1 раз/ кварт | 0,09722222222 | 189,887153 | Сторонняя организация | 0004 |
|  |  | Углерод оксид | 1 раз/ кварт | 0,24305555556 | 474,717882 | Сторонняя организация | 0004 |
|  |  | Проп-2-ен-1-аль | 1 раз/ кварт | 0,01166666667 | 22,7864583 | Сторонняя организация | 0004 |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1 раз/ кварт | 0,01166666667 | 22,7864583 | Сторонняя организация | 0004 |
|  |  | Алканы С12-19 | 1 раз/ кварт | 0,11666666667 | 227,864583 | Сторонняя организация | 0004 |
| 0009 | Буровая установка УПА60/80 | Азота (IV) диоксид | 1 раз/ кварт | 0,07 | 1367,1875 | Сторонняя организация | 0004 |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0,091 | 1777,34375 | Сторонняя организация | 0004 |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) | 1 раз/ кварт | 0,01166666667 | 227,864583 | Сторонняя организация | 0004 |
|  |  | Сера диоксид | 1 раз/ кварт | 0,02333333333 | 455,729167 | Сторонняя организация | 0004 |
|  |  | Углерод оксид | 1 раз/ кварт | 0,05833333333 | 1139,32292 | Сторонняя организация | 0004 |
|  |  | Проп-2-ен-1-аль | 1 раз/ кварт | 0,0028 | 54,6875 | Сторонняя организация | 0004 |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1 раз/ кварт | 0,0028 | 54,6875 | Сторонняя организация | 0004 |
|  |  | Алканы С12-19 | 1 раз/ кварт | 0,028 | 546,875 | Сторонняя организация | 0004 |
| 0010 | Насосная установка с ДВС Насос НП-15 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 1 раз/ кварт | 0,07 | 62,0567376 | Сторонняя организация | 0004 |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0,091 | 80,6737589 | Сторонняя организация | 0004 |
|  |  | Углерод | 1 раз/ кварт | 0,01166666667 | 10,3427896 | Сторонняя организация | 0004 |
|  |  | Сера диоксид | 1 раз/ кварт | 0,02333333333 | 20,6855792 | Сторонняя организация | 0004 |
|  |  | Углерод оксид | 1 раз/ кварт | 0,05833333333 | 51,713948 | Сторонняя организация | 0004 |
|  |  | Проп-2-ен-1-аль | 1 раз/ кварт | 0,0028 | 2,4822695 | Сторонняя организация | 0004 |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1 раз/ кварт | 0,0028 | 2,4822695 | Сторонняя организация | 0004 |
|  |  | Алканы С12-19 | 1 раз/ кварт | 0,028 | 24,822695 | Сторонняя организация | 0004 |
| 0011 | Электрогенератор с дизельным приводом АД-200С-Т400-1РС-Т | Азота (IV) диоксид | 1 раз/ кварт | 0,24166666667 | 154,91453 | Сторонняя организация | 0004 |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0,31416666667 | 201,388889 | Сторонняя организация | 0004 |
|  |  | Углерод | 1 раз/ кварт | 0,04027777778 | 25,8190883 | Сторонняя организация | 0004 |
|  |  | Сера диоксид | 1 раз/ кварт | 0,08055555556 | 51,6381766 | Сторонняя организация | 0004 |
|  |  | Углерод оксид | 1 раз/ кварт | 0,20138888889 | 129,095442 | Сторонняя организация | 0004 |
|  |  | Проп-2-ен-1-аль | 1 раз/ кварт | 0,00966666667 | 6,1965812 | Сторонняя организация | 0004 |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1 раз/ кварт | 0,00966666667 | 6,1965812 | Сторонняя организация | 0004 |
|  |  | Алканы С12-19 | 1 раз/ кварт | 0,09666666667 | 61,965812 | Сторонняя организация | 0004 |
| 0012 | Электрогенератор с дизельным приводом AKSA AJD110 | Азота (IV) диоксид | 1 раз/ кварт | 0,1125 | 72,1153846 | Сторонняя организация | 0004 |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0,14625 | 93,75 | Сторонняя организация | 0004 |
|  |  | Углерод | 1 раз/ кварт | 0,01875 | 12,0192308 | Сторонняя организация | 0004 |
|  |  | Сера диоксид | 1 раз/ кварт | 0,0375 | 24,0384615 | Сторонняя организация | 0004 |
|  |  | Углерод оксид | 1 раз/ кварт | 0,09375 | 60,0961538 | Сторонняя организация | 0004 |
|  |  | Проп-2-ен-1-аль | 1 раз/ кварт | 0,0045 | 2,88461538 | Сторонняя организация | 0004 |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1 раз/ кварт | 0,0045 | 2,88461538 | Сторонняя организация | 0004 |
|  |  | Алканы С12-19 | 1 раз/ кварт | 0,045 | 28,8461538 | Сторонняя организация | 0004 |
| 0013 | Электрогенератор с дизельным приводом САГ АД-4001 или ГД-4004У2 | Азота (IV) диоксид | 1 раз/ кварт | 0,023 | 1464,22205 | Сторонняя организация | 0004 |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0,0299 | 1903,48867 | Сторонняя организация | 0004 |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) | 1 раз/ кварт | 0,00383333333 | 244,037009 | Сторонняя организация | 0004 |
|  |  | Сера диоксид | 1 раз/ кварт | 0,00766666667 | 488,074018 | Сторонняя организация | 0004 |
|  |  | Углерод оксид | 1 раз/ кварт | 0,01916666667 | 1220,18504 | Сторонняя организация | 0004 |
|  |  | Проп-2-ен-1-аль | 1 раз/ кварт | 0,00092 | 58,5688821 | Сторонняя организация | 0004 |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1 раз/ кварт | 0,00092 | 58,5688821 | Сторонняя организация | 0004 |
|  |  | Алканы С12-19 | 1 раз/ кварт | 0,0092 | 585,688821 | Сторонняя организация | 0004 |
| 0014 | Осветительная мачта Atlas Copco | Азота (IV) диоксид | 1 раз/ кварт | 0,00575 | 2,10160819 | Сторонняя организация | 0004 |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0,007475 | 2,73209064 | Сторонняя организация | 0004 |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) | 1 раз/ кварт | 0,00095833333 | 0,35026803 | Сторонняя организация | 0004 |
|  |  | Сера диоксид | 1 раз/ кварт | 0,00191666667 | 0,70053606 | Сторонняя организация | 0004 |
|  |  | Углерод оксид | 1 раз/ кварт | 0,00479166667 | 1,75134016 | Сторонняя организация | 0004 |
|  |  | Проп-2-ен-1-аль | 1 раз/ кварт | 0,00023 | 0,08406433 | Сторонняя организация | 0004 |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1 раз/ кварт | 0,00023 | 0,08406433 | Сторонняя организация | 0004 |
|  |  | Алканы С12-19 | 1 раз/ кварт | 0,0023 | 0,84064327 | Сторонняя организация | 0004 |
| 0015 | Цементировочный агрегат | Азота (IV) диоксид | 1 раз/ кварт | 0,13 | 15,3846154 | Сторонняя организация | 0004 |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0,169 | 20 | Сторонняя организация | 0004 |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) | 1 раз/ кварт | 0,02166666667 | 2,56410256 | Сторонняя организация | 0004 |
|  |  | Сера диоксид | 1 раз/ кварт | 0,04333333333 | 5,12820513 | Сторонняя организация | 0004 |
|  |  | Углерод оксид | 1 раз/ кварт | 0,10833333333 | 12,8205128 | Сторонняя организация | 0004 |
|  |  | Проп-2-ен-1-аль | 1 раз/ кварт | 0,0052 | 0,61538462 | Сторонняя организация | 0004 |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1 раз/ кварт | 0,0052 | 0,61538462 | Сторонняя организация | 0004 |
|  |  | Алканы С12-19 | 1 раз/ кварт | 0,052 | 6,15384615 | Сторонняя организация | 0004 |

  - Мероприятия по регулированию выбросов в период особо неблагоприятных метеорологических условий (НМУ)

Загрязнение приземного слоя воздуха, создаваемое выбросами предприятий, в большой степени зависит от метеорологических условий.  В отдельные периоды года, когда метеорологические условия способствуют накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы, концентрации примесей в воздухе могут резко возрастать. Чтобы в эти периоды не допускать возникновения высокого уровня загрязнения, необходимо заблаговременное прогнозирование таких условий и своевременное сокращение выбросов вредных веществ в атмосферу от предприятия. Прогнозирование периодов неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) на территории Республики Казахстан осуществляют органы РГП «Казгидромед». Регулирование выбросов осуществляется с учетом прогноза НМУ на основе предупреждений о возможном росте концентраций примесей в воздухе с целью его предотвращения.

Для существующих источников выбросов предприятий в соответствии с Приложением 40 к приказу Министра охраны окружающей среды от 29 ноября 2010 года № 298, предусматривается в периоды НМУ снижение приземных концентраций загрязняющих веществ по первому режиму на 20%, по второму режиму на 40%, по третьему режиму на 60%.

При первом режиме работы предприятия снижение выбросов достигается за счет проведения следующих организационно-технических мероприятий без снижения производительности предприятия:

- запрещение работы оборудования на форсированных режимах;

- усиление контроля за точным соблюдением технологического регламента производства;

- рассредоточение во времени работы технологических агрегатов, не участвующих в едином технологическом процессе, при работе которых выбросы загрязняющих веществ в атмосферу достигают максимальных значений;

- усиление контроля за работой КИП и автоматических систем управления технологическим процессом для исключения возникновения ситуаций, сопровождающихся аварийными и залповыми выбросами;

- усиление контроля за герметичностью технологического оборудования;

- обеспечение бесперебойной работы всех очистных систем и сооружений и их отдельных элементов, при этом не допускается снижение их производительности или отключение на профилактические осмотры, ревизии и ремонты;

- проведение внеплановых проверок автотранспорта на содержание загрязняющих веществ в выхлопных газах;

- ограничение погрузочно-разгрузочных работ, связанных со значительными выделениями в атмосферу загрязняющих веществ;

- интенсифицированные влажной уборки производственных помещений и территории предприятия, где это допускается правилами техники безопасности;

- обеспечение инструментального контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферу непосредственно на источниках и на границе СЗЗ;

- использование запаса высококачественного сырья, при работе на котором обеспечивается снижение выбросов загрязняющих веществ;

- усиление контроля за соблюдением правил техники безопасности и противопожарных норм.

При втором режиме работы предприятия дополнительно к организационно-техническим мероприятиям проводятся мероприятия, влияющие на технологические процессы и сопровождающиеся незначительным снижением производительности предприятия. К дополнительным мероприятиям относятся следующие:

- снижение нагрузки на энергетические установки на 15%;

- использование газа для работы энергетических установок;

- прекращение ремонтных работ и работ по пуску оборудования во время плановых предупредительных ремонтов;

- прекращение испытания оборудования на испытательных стендах;

- ограничение использования автотранспорта на предприятии;

Мероприятия третьего режима работы предприятия включают в себя все мероприятия, разработанные для первого и второго режимов, а также мероприятия, влияющие на технологические процессы, осуществление которых позволяет снизить выбросы вредных веществ за счет временного сокращения производительности предприятия.  При объявлении работы по третьему режиму НМУ для предприятия с непрерывным технологическим процессом, к которым относится и электростанции, не представляется возможным выполнить остановку оборудования, так как это к дополнительным выбросам загрязняющих веществ и созданию аварийной ситуации. При  третьем режиме НМУ возможно проведение следующих дополнительных мероприятий:

- снижение нагрузки энергетических установок на 25 %;

- прекращение движения автомобильного транспорта.

- Оценка воздействий на состояние вод

Описываемая территория относится к Мангышлак-Устюртскому гидрогеологическому району первого порядка, который представляет собой систему артезианских бассейнов. В его пределах прослеживается ряд водоносных горизонтов и комплексов от современных до триас-пермских.

Гидрографическая сеть территории лишена постоянных водотоков.

По условиям образования и залегания подземные воды на рассматриваемой территории относятся к двум гидродинамическим зонам. Верхняя зона, характеризуется распространением безнапорных подземных вод со свободной поверхностью или слабо напорных. Сюда относятся подземные воды, приуроченные к четвертичным отложениям. Нижняя гидродинамическая зона высоконапорная и повсюду перекрыта мощной мергельно-глинистой водоупорной толщей турон-палеогеновых отложений. К этой зоне относятся отложения водоносных комплексов альб-сеноманских, аптских, неокомских, юрских, триасовых отложений.

В целом для территории характерно наличие высокоминерализованных вод типа рассолов, грунтовые воды вскрываются локально. В наиболее пониженных участках местности воды вскрываются на глубинах порядка 1,0- 2,5 м.

Поверхностные воды в описываемом районе отсутствуют.

  - Характеристика источника водоснабжения

Работающие будут обеспечены водой, удовлетворяющей требованиям Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 февраля 2023 года № 26. «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов».

На месторождении Сазтобе Северо-Восточное   вода для питьевых нужд поставляется в пластиковых бутылях объемом 18,9 литров, вода для бытовых нужд – автоцистернами из близлежащего источника.

Баланс водоотведения и водопотребления при строительстве скважин на месторождении приведен в таблице 4.1.

Таблица 4.1 - Баланс водопотребления и водоотведения

| Потребитель | Цикл строи-тельста | Кол-во, чел | Норма водо-потр, м3 | Водопотребление |  | Водоотведение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | м3/сут. | м3/ цикл | м3/сут. | м3/ цикл |
| Хоз-питьевые нужды | 91,74 | 50 | 0,15 | 7,5 | 688,05 | 7,5 | 688,05 |
| Итого: |  |  |  |  | 688,05 | 7,5 | 688,05 |

Техническая вода необходима для приготовления бурового, тампонажного, цементного раствора и т.д. Вода для технических нужд будет доставляться автоцистернами с ближайшего источника, для хранения воды предусмотрен емкость объемом по 167 м3. Для технических нужд при бурении и креплении -16,88

при испытании – 21,66. Накопленные сточные воды отводятся в специальные металлические емкости объемом 50 м3, и по мере накопления будут вывозиться согласно договору со специализированной организацией, специализированная организация будет выбрана перед началом планируемых работ посредством тендера.

  - Обоснование максимально возможного внедрения оборотных систем, повторного использования сточных вод, способы утилизации осадков очистных сооружений

Для предотвращения загрязняющего воздействия от сточных вод (хозбытовые соки) предусматривается система отстойников.

При строительстве скважин месторождении Сазтобе Северо-Восточное   способы утилизации осадков очистных сооружений не предусмотрены, так как сбросы при реализации данного проекта передаются сторонним организациям согласно договору.

  - Предложения по достижению нормативов предельно допустимых сбросов

В период бурения скважины сбросы не направляется на очистные сооружения, а передаются сторонней организации, в связи с чем норматив сбросов не устанавливается.

  - Оценка влияния объекта при строительстве скважин на подземных вод

Строительство скважины является экологически опасным видом работ, который сопровождается различного рода техногенными нарушениями компонентов окружающей среды, в частности, подземных вод. Отведенная под буровую территория может загрязняться сточной водой, буровым раствором, химическими реагентами, шламом и горюче-смазочными материалами.

Основными источниками загрязнения почвогрунтов, а также потенциальными источниками загрязнения подземных вод при строительстве скважин могут стать:

- блок подготовки и химической обработки бурового и цементного растворов (гидроциклон, вибросито);

- циркуляционная система;

- насосный блок (охлаждение штоков насосов, дизелей);

- запасные емкости для хранения промывочной жидкости;

- вышечный блок (обмыв инструмента, явление сифона при подъеме инструмента);

- отходы бурения (шлам, сточные воды, буровой раствор);

- емкости горюче-смазочных материалов;

- двигатели внутреннего сгорания;

- химические вещества, используемые для приготовления буровых и тампонажных растворов;

- топливо и смазочные материалы;

- хозяйственно-бытовые сточные воды;

- задвижки высокого давления.

Бурение скважин. При бурении скважины причинами загрязнения подземных вод могут быть, во-первых, неправильная конструкция скважин, во-вторых, токсичные компоненты буровых растворов, отработанные буровые растворы, буровые шламы, высокоминерализованные пластовые воды.

Во избежание попадания загрязнения в почвогрунты, а затем и в подземные воды, все технологические площадки (под агрегатным блоком, приемной емкостью, насосным блоком, под блоком ГСМ и т.д.), покрываются цементно-глинистым составом. Технологические площадки сооружаются с уклоном к периферии. Воздействие на подземные воды от бурения скважин многохарактерное.

Буровой раствор готовится в блоке приготовления бурового раствора, хранится в металлических емкостях. Циркуляция бурового раствора осуществляется по замкнутой системе, то есть из скважины по металлическим желобам через блок очистки в металлические емкости, из них насосами подается в скважину. Проектом предусмотрена система очистки бурового раствора, вышедшего из скважины с отделением твердой фазы: шламовые осадки после вибросита, пескоотделителя и илоотделителя с небольшим количеством отработанного раствора сбрасываются во временный шламонакопитель. Транспортировка химических реагентов предусматривается в исправной таре (в крафт-мешках, бочках). Сыпучие химреагенты будут храниться в специальном помещении.

Практически все входящие в состав бурового раствора химреагенты не опасны или малоопасны.

Пластовые воды. Кроме того, при освоении скважин одним из основных источников загрязнения окружающей среды является откачиваемая жидкость (нефть и попутные воды).

Пластовые воды могут содержать не только растворенные, но и малорастворимые минералы (силикаты, алюмосиликаты, ферросиликаты и т.д.). Основные минеральные вещества, входящие в состав пластовых вод, представлены солями натрия, калия, кальция, магния, а основными солями пластовых вод являются хлориды и карбонаты щелочных и щелочноземельных металлов.

Буровой шлам представляет собой смесь выбуренной породы и бурового раствора. Буровой шлам по минеральному составу не токсичен, но диспергируясь в среде бурового раствора, его частицы адсорбируют на своей поверхности токсичные вещества. Таким образом, наряду с выбуренной породой и нефтью буровой шлам содержит все химические реагенты, применяемые для приготовления бурового раствора.

Содержание химических реагентов в нем достигает 15%. Примерный фазовый состав бурового шлама следующий:

водная фаза – 20-30%;                   органика – 10-18%;

твердая фаза – 50-70%;                  минеральные соли – более 10%.

Отходы бурения нижних продуктивных интервалов могут быть сильно загрязнены нефтью и нефтепродуктами.

О загрязняющей способности отработанного бурового раствора и шлама судят по содержанию в них нефти и органических примесей, по значению показателя рН и минерализации жидкой фазы. Буровой шлам сбрасывается на металлические емкости и впоследствии вывозится на полигон по обезвреживанию и хранению отходов согласно договору. Это позволит избежать фильтрации вредных веществ в окружающую среду.

Сточные воды. Во время буровых работ на промплощадке будут образовываться буровые и технические сточные воды. Технические сточные воды образуются при мытье промышленной площадки, оборудования, технических средств передвижения. По степени токсичности технические сточные воды наименее опасные (следы нефтепродуктов), чем буровые сточные воды.

Вахтовый поселок. Источником загрязнения подземных вод является стационарная база. На территории базы будут размещены вагончики (жилые, столовая), склад ГСМ, дизельная, наружная уборная, специальные емкости для сбора жидких бытовых отходов и твердых отходов, специальные ёмкости для сбора отработанных масел.

  - Анализ последствий возможного загрязнения и истощения подземных вод

Согласно проектным данным бурение скважины будет осуществляться с использованием современных технологий: применение экологически неопасных материалов для буровых растворов (аэрированный гидрофобно-эмульсионный, ингибированный KCL полимерный), снижение объемов потребления технической воды за счет повторного применения отработанных буровых растворов, сброс бытовых сточных вод в специальные емкости. По мере наполнения приемников стоки будут вывозиться согласно по договору.

Характер воздействия. Анализ предоставленных данных показал, что воздействие носит локальный характер.

Уровень воздействия. Незначительный период ведения буровых работ, правильно принятые проектные решения позволяют оценить воздействие на подземные воды как минимальное.

Природоохранные мероприятия. Строгое выполнение буровых работ согласно разработанному проекту строительства разведочных скважин. Дополнительных природоохранных мероприятий разрабатывать не следует.

Остаточные последствия. Минимальные.

  - Обоснование мероприятий по защите подземных вод от загрязнения и истощения

Для уменьшения загрязнения окружающей среды территории предусматривается комплекс следующих основных мероприятий:

- циркуляция промывочной жидкости осуществляется по замкнутому циклу: скважина – циркуляционная система – приемные емкости – нагнетательная линия – скважина;

- утилизация буровых сточных вод;

- соблюдение технологического регламента на проведение буровых работ;

- своевременный ремонт аппаратуры;

- недопущение сброса производственных сточных вод на рельеф местности.

  - Рекомендации по организации производственного мониторинга воздействия на подземные воды

- Принятая конструкция скважин не должна допускать гидроразрыва пород при бурении, ликвидации нефтегазопроявлений. Для изоляции верхних горизонтов необходимо предусмотреть кондуктор, который цементируется до устья.

- Особое внимание при строительстве скважин должно быть уделено предотвращению межпластовых перетоков подземных вод при негерметичности ствола скважины. Для повышения крепления скважины должны быть использованы различные технические средства, совершенные тампонажные материалы, наиболее подходящие к конкретным условиям.

- Применение специальных рецептур буровых растворов при циркуляции вне обсаженной части ствола скважины.

- Применение технологии цементирования, обеспечивающей подъем цементного кольца до проектных отметок и исключающей межпластовые перетоки в зонах активного водообмена после цементирования.

- Для предупреждения загрязнения водоносных горизонтов по стволу скважины должна быть установлена промежуточная колонна.

- Буровые сточные воды необходимо максимально использовать в оборотном водоснабжении.

- Во избежание попадания загрязнений в почво-грунты, а затем и в подземные воды, все технологические площадки (под агрегатным блоком, приемной емкостью, насосным блоком, под блоком ГСМ и т.д.), покрываются изолирующими материалами. Технологические площадки сооружаются с уклоном к периферии. Сыпучие химреагенты затариваются и хранятся под навесом для химреагентов, обшитых с четырех сторон. Жидкие химреагенты хранятся в цистернах на площадке ГСМ. Отработанные масла собираются в специальные емкости и вывозятся для дальнейшей регенерации.

Воздействие на подземные горизонты будет наблюдаться только при аварийных ситуациях, и проявляться в усилении процессов засоления и загрязнении нефтепродуктами, в связи с этим при возникновения аварийных ситуации необходим контроль за качеством подземных вод района работ». При составлении ПЭМ рекомендуем запланировать проведения мониторинга подземных вод не реже 1 раза в цикл.

- ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА НЕДРА

Геологическая среда представляет собой многокомпонентную, весьма динамичную, постоянно развивающуюся систему, находящуюся под влиянием инженерно-хозяйственной деятельности, в результате чего происходит изменение природных геологических и возникновение новых антропогенных процессов.

Оценка воздействия на геологическую среду является обязательной частью данного раздела проектов, затрагивающих вопросы недропользования. Учитывая, что в сложившейся структуре проектов воздействие на отдельные составляющие геологической среды – подземные воды и почвенный покров, рассматриваются в соответствующих разделах, в данном разделе будут смоделированы возможные последствия воздействия на геологическую среду проведения буровых работ на месторождении Сазтобе Восточное.

В результате антропогенной деятельности могут произойти изменения части геологической среды. В случае добычи нефти и газа геологические процессы в литосфере могут привести даже к катастрофическим последствиям, таким как землетрясения, оползни, просадки поверхности, обвалы, медленные движения, изменения уровня подземных вод, трещинообразование, наводнение и др.

  - Прогнозирование воздействия добычи минеральных и сырьевых ресурсов на различные компоненты окружающей среды

Основными факторами воздействия на геологическую среду в процессе бурения являются следующие виды работ:

- строительство скважин;

- движение транспорта.

Возможные негативные воздействия на геологическую среду следующие:

- при строительстве скважин – может выражаться в нарушении сплошности пород;

- влияние движения автотранспорта при производстве планируемых работ состоит в нарушении почвообразующего субстрата, воздействии на рельеф, загрязнении почв при аварийных разливах ГСМ и другими нефтепродуктами.

Устойчивость геологической среды к различным видам воздействия на нее в процессе проведения работ по бурению скважин не одинакова и зависит как от специфики работ, так и от длительности воздействия. Рассмотрим влияние передвижения автотранспорта в период строительства скважин на геологическую среду.

Воздействие автотранспорта. Для обеспечения круглогодичной транспортной связи используются ранее построенные промысловые дороги. Доставка грузов от скважин при бурении скважин будет осуществляться по грунтовым дорогам сезонного действия. Незапланированное использование дорожных сетей приведет к локальным преобразованиям почвенного субстрата на этих местах, распространению галофитов на выбитых участках и сокращению растительности вдоль дорог.

Характер воздействия. Воздействие на геологическую среду будет наблюдаться как на верхние части геологической среды, через почво-грунты при передвижении специальной техники по площади работ и строительных работах на скважине, аварийных разливах опасных материалов. Кратковременный период работ в сочетании с небольшими объемами работ, которые не наносят значительного ущерба окружающей среде, характеризуют воздействие на геологическую среду как незначительное.

Уровень воздействия. Уровень воздействия – минимальный, так как проектируемые работы не могут вызвать необратимого нарушения целостности состояния горных пород.

Природоохранные мероприятия. Разработка других природоохранных мероприятий не требуется, ввиду предусмотренных проектом инженерных решений при проведении работ.

Остаточные последствия. Пренебрежимо малые.

  - Природоохранные мероприятия при воздействии на геологическую среду

- комплекс мер по предотвращению выбросов, открытого фонтанирования, грифонообразования, обвалов стенок скважин, поглощения промывочной жидкости и других осложнений. Для этого нефтяные, газовые и водоносные интервалы изолируются друг от друга, обеспечивается герметичность колонн, крепление ствола скважин кондуктором, промежуточными эксплуатационными колоннами с высоким качеством их цементажа;

- обеспечение максимальной герметичности подземного и наземного оборудования;

- выполнение запроектированных противокоррозионных мероприятий;

- работу скважин на установленных технологических режимах, обеспечивающих сохранность скелета пласта и не допускающих преждевременного обводнения скважин;

Выводы: Воздействия на геологическую среду оценивается: в пространственном масштабе как локальное, во временном как временное и по интенсивности, как умеренное.

- ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ

  - Виды и объемы образования отходов

Физические и юридические лица, в процессе хозяйственной деятельности которых образуются отходы, обязаны предусмотреть меры безопасного обращения с ними, соблюдать экологические и санитарно-эпидемиологические требования и выполнять мероприятия по их утилизации, обезвреживании и безопасному удалению.

Согласно ст.335 Экологического Кодекса РК операторы объектов I и (или) II категорий, а также лица, осуществляющие операции по сортировке, обработке, в том числе по обезвреживанию, восстановлению и (или) удалению отходов, обязаны разрабатывать программу управления отходами в соответствии с правилами, утвержденными уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.

Программа управления отходами для объектов I категории разрабатывается с учетом необходимости использования наилучших доступных техник в соответствии с заключениями по наилучшим доступным техникам, разрабатываемыми и утверждаемыми в соответствии с Экологическим Кодексом Республики Казахстан от 02.01.2021года № 400-VI ЗРК.

В процессе бурения проектом предусмотрено использование емкостей для временного сбора отходов, с последующей транспортировкой отходов автотранспортом для утилизации, что исключает попадание их на почву.

Отходы образуются:

- при приготовлении бурового раствора;

- в процессе строительства и освоения скважины;

- при вспомогательных работах.

Основными отходами при бурении скважины являются:

- отработанный буровой раствор;

- буровой шлам;

- коммунальные отходы;

- промасленная ветошь;

- отработанные масла;

- металлолом;

- огарки сварочных электродов;

Физико-химический метод обезвреживания отходов.

Физико-химический метод обезвреживания промышленных отходов, с применением строительной извести, целлюлозы, бентонита (гелеобразующий реагент), буретана (реагент А) является разработкой Уфимского Государственного Нефтяного Технического Университета «НИПИНефтегаз».

В процессе обезвреживания отходов физико-химическим методом используются следующие реагенты:

•	строительная известь (ГОСТ 9179) -10-15% масс – вяжущее вещество с высокой адсорбционной способностью для углеводородов и буровых реагентов Строительная известь применяется для приготовления растворов и бетонов, вяжущих материалов.

•	бентонит –2-3% масс- гелеобразующий реагент ТУ 2164-006-41219638 «Глинопорошки для буровых растворов».

Бентонитом принято называть глину, содержащую не менее 70% минерала группы монтмориллонита. Монтмориллонит, это высокодисперсный слоистый алюмосиликат, в котором за счет нестехиометрических замещений катионов кристаллической решетки, появляется избыточный отрицательный заряд, который компенсируют обменные катионы, расположенные в межслоевом пространстве. Этим обусловлена высокая гидрофильность бентонита. При затворении бентонита водой она проникает в межслоевое пространство монтмориллонита, гидратирует его поверхность и обменные катионы, что вызывает набухание минерала. При дальнейшем разбавлении водой бентонит образует устойчивую вязкую суспензию с выраженными тиксотропными свойствами. Монтмориллонит обладает высокими катионообменными и адсорбционными свойствами.

Благодаря отмеченным выше свойствам, бентонит нашел широкое применение как вязко-гелеобразователь и понизитель фильтрации в приготовлении буровых растворов для бурения скважин и переходов, как связующее в формовочных смесях и железорудных окатышах, а также как гидроизоляционный и адсорбционный материал.

-целлюлоза-2-3% (опилки лиственных пород деревьев) –  структурообразователь;

-реагент А (Буретан) –0,05-0,06% ТУ 6-02-00209912-59-96- комплексообразующий реагент для связывания полициклических и ароматических углеводородов и нефтепродуктов. Водопоглощающее вещество, буретан или полимер акриламида АК 639 водопоглощающий.

Загрузка отходов для смешивания их с реагентами производится в специальный бункер или емкость, изготовленные из химически инертного материала, необходимого объема с перемешивающим устройством.

Перед загрузкой буровых отходов в бункер или емкость, технологическим процессом предусматривается проведение процесса осушки отходов. Для этого буровые отходы, имеющие пастообразную фракцию и осадок образованный в процессе отделения воды из буровых растворов, смешиваются с отходами твердой фракции и распределяются ровным слоем по поверхности карт или секции. Затем при помощи спецтехники производится процесс перепахивания с целью высушивания отходов, до степени позволяющей осуществлять загрузку в бункеры. Параллельно с процессом осушки производится процесс сортировки завезенных отходов на предмет выявления в них посторонних отходов, не предназначенных для обезвреживания данным регламентом.

Таким образом, из результатов исследований следует рекомендовать следующий оптимальный состав реагентов для обезвреживания буровых отходов:

•	строительная известь (ГОСТ 9179) – 10-15% масс.

•	целлюлоза – 2-3% масс.

•	бентонит – 2-3% масс.

•	реагент А – 0,05-0,06% масс.

•	техническая вода-30% масс.

Карта процесса обезвреживания жидкого бурового раствора

Карта процесса обезвреживания жидкого бурового раствора выглядит следующим образом:

Анализ состояния жидкого бурового раствора

↓

Отстаивание жидкого бурового раствора и отделение жидкости

↓

Осушка бурового осадка, образованного в процессе отделения воды

↓

Сортировка отходов

↓

Загрузка отходов и реагентов в бункер или емкость

↓

Равномерное перемешивание отходов с реагентами

↓

Обезвреживание отходов

↓

Вывоз обезвреженного материала

1.	Анализ состояния жидкого бурового раствора.

Анализ компонентного и качественного состава отхода определяется исходя из представленных данных, указанных в соответствующих разделах паспорта отходов или на основании проведенных анализов.

2.	Отстаивание жидкого бурового раствора и отделение жидкости.

Удаление воды возможно только в количестве 20-25%, дальнейшее удаление не позволит перекачать раствор, он будет не текучим.

3.	Осушка бурового осадка, образованного в процессе отделения воды.

Осадок, образованный в процессе отделения воды, смешивается с отходами твердой фракции и распределяется ровным слоем по поверхности карт или секции. Затем при помощи спецтехники производится процесс перепахивания с целью высушивания отходов до степени, позволяющей осуществлять загрузку в бункеры.

4.	Сортировка отходов.

Сортировка отходов производится на предмет выявления в них посторонних предметов, не предназначенных для обезвреживания данным регламентом.

5.	Загрузка отходов и реагентов в бункер или емкость.

Загрузка отходов производится в специальный бункер или емкость, фронтальным погрузчиком. Реагенты подаются через устройства дозирования.

6.	Равномерное перемешивание отходов с реагентами.

Первоначально добавляют  опилки из расчета 20-30 кг на 1 тонну отхода, как структурообразователь,  затем добавляют бентонит из расчета 20-30 кг/тонну - гелеобразующий реагент, строительную известь (ГОСТ 9179) из расчета 100-150 кг/тонну – вяжущее вещество с высокой адсорбционной способностью для углеводородов буровых реагентов и в самом конце процесса перемешивания добавляется реагент А (Буретан) из расчета 0,5-0,6 кг/тонну – комплексообразующий реагент для связывания полициклических и ароматических углеводородов и нефтепродуктов. После добавления реагентов в отходы, смесь тщательно перемешивают до образования однородной массы.

7.	Обезвреживание отходов.

После перемешивания полученную массу размещают в отвалы или сливают в сборную емкость. Расчетное время обезвреживания – 3 суток.

8.	 Вывоз обезвреженного материала.

После отверждения, обезвреженный материал вывозится на секцию готовой продукции для дальнейшего использования.

Карта процесса обезвреживания пастообразного бурового раствора и пастообразного шлама.

Карта процесса обезвреживания пастообразного бурового раствора и пастообразного шлама выглядит следующим образом:

Анализ состояния пастообразного бурового раствора и пастообразного шлама

↓

Осушка пастообразного бурового раствора и пастообразного шлама

↓

Сортировка отходов

↓

Загрузка отходов и реагентов в бункер или емкость

↓

Равномерное перемешивание отходов с реагентами

↓

Обезвреживание отходов

↓

Вывоз обезвреженного материала

1.	Анализ состояния пастообразного бурового раствора и пастообразного шлама

Анализ компонентного и качественного состава отхода определяется исходя из представленных данных, указанных в соответствующих разделах паспорта отходов или на основании проведенных анализов.

2.	Осушка пастообразного бурового раствора и пастообразного шлама

Пастообразные буровые отходы смешиваются с отходами твердой фракции, и распределяются ровным слоем по поверхности карт или секции. Затем при помощи спецтехники производится процесс перепахивания с целью высушивания отходов, до степени позволяющей осуществлять загрузку в бункеры.

3.	Сортировка отходов

Сортировка отходов производится на предмет выявления в них посторонних предметов, не предназначенных для обезвреживания данным регламентом.

4.	Загрузка отходов и реагентов в бункер или емкость

Загрузка отходов производится в специальный бункер или емкость, фронтальным погрузчиком. Реагенты подаются через устройства дозирования.

5.	Равномерное перемешивание отходов с реагентами

Первоначально добавляют  опилки из расчета 20-30 кг на 1 тонну отхода, как структурообразователь,  затем добавляют бентонит из расчета 20-30 кг/тонну - гелеобразующий реагент, строительную известь (ГОСТ 9179) из расчета 100-150 кг/тонну – вяжущее вещество с высокой адсорбционной способностью для углеводородов буровых реагентов и в самом конце процесса перемешивания добавляется реагент А (Буретан) из расчета 0,5-0,6 кг/тонну – комплексообразующий реагент для связывания полициклических и ароматических углеводородов и нефтепродуктов. Для получения однородной массы предусматривается добавление воды из расчета 300л на 1 тонну отхода. После добавления реагентов в отходы, смесь тщательно перемешивают до образования однородной массы.

6.	Обезвреживание отходов.

После перемешивания полученную массу размещают в отвалы или сливают в сборную емкость. Расчетное время обезвреживания – 3 суток.

7.	 Вывоз обезвреженного материала.

После отверждения, обезвреженный материал вывозится на секцию готовой продукции для дальнейшего использования.

Карта процесса обезвреживания твердого бурового шлама

Карта процесса обезвреживания твердого шлама выглядит следующим образом:

Анализ состояния твердого бурового шлама

↓

Сортировка отходов

↓

Загрузка отходов и реагентов в бункер или емкость

↓

Равномерное перемешивание отходов с реагентами

↓

Обезвреживание отходов

↓

Вывоз обезвреженного материала

1.	Анализ состояния твердого бурового шлама

Анализ компонентного и качественного состава отхода определяется исходя из представленных данных, указанных в соответствующих разделах паспорта отходов или на основании проведенных анализов.

2.	Сортировка отходов

Сортировка отходов производится на предмет выявления в них посторонних предметов, не предназначенных для обезвреживания данным регламентом.

3.	Загрузка отходов и реагентов в бункер или емкость

Загрузка отходов производится в специальный бункер или емкость, фронтальным погрузчиком. Реагенты подаются через устройства дозирования.

4.	Равномерное перемешивание отходов с реагентами

Первоначально добавляют  опилки из расчета 20-30 кг на 1 тонну отхода, как структурообразователь,  затем добавляют бентонит из расчета 20-30 кг/тонну - гелеобразующий реагент, строительную известь (ГОСТ 9179) из расчета 100-150 кг/тонну – вяжущее вещество с высокой адсорбционной способностью для углеводородов буровых реагентов и в самом конце процесса перемешивания добавляется реагент А (Буретан) из расчета 0,5-0,6 кг/тонну – комплексообразующий реагент для связывания полициклических и ароматических углеводородов и нефтепродуктов. Для получения однородной массы предусматривается добавление воды из расчета 300л на 1 тонну отхода. После добавления реагентов в отходы, смесь тщательно перемешивают до образования однородной массы.

5.	Обезвреживание отходов

После перемешивания полученную массу размещают в отвалы или сливают в сборную емкость. Расчетное время обезвреживания – 3 суток.

6.	 Вывоз обезвреженного материала

После отверждения, обезвреженный материал вывозится на секцию готовой продукции для дальнейшего использования.

Продукт, образующийся в результате обезвреживания бурового шлама и раствора физико-химическим способом, пригоден для использования в строительстве, при прокладке дорог, отсыпке земляных насыпей и может быть реализован сторонним потребителем. Продукт представляет собой минеральный гидрофобный порошок, который можно использовать в качестве добавки для асфальтобетонных смесей, а также в качестве конструктивных элементов автодорог, гидроперерывающих и дополнительных слоев земляного полотна.

Метод обезвреживания образующихся ТБО. Одним из способов утилизации твердо-бытовых отходов является утилизация термической обработкой, то есть сжигание ТБО. Сжигание должно происходить при температуре более +850°С, т.к. именно при этих показателях происходит «дожигание» остатков отходов и частичная нейтрализация ядовитых веществ в выделяемом дыме. На начальном этапе вновь требуется предварительная сортировка отходов. Это происходит из-за того, что некоторые материалы при горении выделяют множество ядовитых веществ в атмосферу, отравляя не только природу, но и наше здоровье. Поэтому отходы предварительно перебирают, устраняют металлический мусор, отправляя его на переплавку, различные батарейки, пластик, аккумуляторы и прочее, резко снижая образование диоксинов и фуранов в процессе горения отходов. Мусоросжигание снижает общее количество объема мусора в 10 раз, снижая тем самым загрязнение отходами воды и почвы. Также процесс сжигания дает возможность одномоментной утилизации большого объема отходов, а это очень удобно на больших предприятиях и городах, т.к. позволяет прибегать к нему по мере поступления отходов.

Метод обезвреживания образующейся промасленной ветоши. Промасленная ветошь подлежит утилизации путем сжигания в специализированных печах. Это наносит меньший вред экологии, чем захоронение и более экономично, чем проведение мер противопожарной безопасности на свалках и полигонах. Утилизация ведется в несколько этапов. Емкости с помощью погрузчика подвозятся к печи, отходы загружаются в топку. Тряпье сжигается при температуре от 700 до 10000С, что обеспечивает полное уничтожение до образования пепла. Пепел выгружают из печи, закапывают или используют для стабилизации цемента. Утилизация предусматривает использование печи на газовом оборудовании разных конструкций.

Метод обезвреживания образующегося металлолома и сварочных электродов. После того, как металлолом попал в центр складирования металлолома, проводится его сортировка в зависимости от состава и назначения металлических изделий. Далее он складируется, а затем, отправляется в плавильную печь. Там металл подогревается и плавится при различных температурах, в зависимости от вида металла. Полностью расплавленный металл, собранный в полном объеме, формируется в небольшие слитки. Им дают возможность остыть, прежде, чем пускать в последующую переработку.

Физико-химические методы утилизации отработанного масла. Утилизация отработанных масел может происходить различными методами.

Коагуляция. Связывание и выпадение в осадок микроскопических мусорных крупиц, растворенных в маслянистой жидкости, с использованием целевых препаратов – коагулянтов. Ими служат определенные типы электролитов и другие категории активных веществ, соединений и растворов, размешиваемых в отработанном машинном масле.

Адсорбционная очистка. Основана на возможности вещественных частиц собирать загрязняющие продукты посредством впитывающих гранул. Рабочим материалом для них служат естественные ископаемые – цеолит, глина, боксит, а также созданные учеными вещества, такие как силикагель, оксид алюминия, силумин и др. При первом образуется много вредного адсорбента, подлежащего обезвреживанию.

Ионно-обменная очистка. Представляет собой задержку инородных примесей, в растворенном виде распадающихся на ионы. Она реализуется контактно; отработанное масло перколяционно смешивается с частицами ионита величиной 0,3–2 мм во время прохождения масла через ионитовую колонну. В итоге происходит замещение ионов – подвижные «чистые» ионы в кристаллической решетке заменяются «грязными». Для регенерации функции ионитов достаточно прополоскать их растворителем, высушить и активировать 5 %-м раствором каустической соды.

Особенности загрязнения территории отходами производства и потребления (опасные свойства и физическое состояние отходов):

Буровой шлам (БШ) (01 05 06*) – выбуренная порода, отделенная от буровой промывочной жидкости очистным оборудованием. Буровой шлам по минеральному составу нетоксичен. Удельная плотность бурового шлама в среднем равна 2,1 т/м3, при соприкосновении с отработанным буровым раствором происходит разбухание выбуренной породы согласно РНД 03.1.0.3.01-96 и удельная плотность уменьшается на величину коэффициента разбухания породы 1,2, тогда плотность бурового шлама равна: 2,1:1,2=1,75 т/м3.

Буровые отходы накапливаются и хранятся в емкостях на буровой площадке, откуда отходы направляются в специализированную организацию на утилизацию. Весь объем бурового шлама вывозится по договору со специализированной организацией. Специализированная организация будет определена посредством тендера перед началом работ.

Согласно п.п.2-1 статьи 320 Экологического Кодекса РК места временного складирования отходов на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям) или самостоятельного вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению.

Отработанный буровой раствор (ОБР) (01 05 06*) – один из видов отходов при строительстве скважины. О загрязняющей способности отработанного бурового раствора судят по содержанию в нем нефти и органических примесей, оцениваемых по показателю ХПК, по значению водородного показателя рН и минерализации жидкой фазы. Именно эти показатели свидетельствуют о том, что ОБР является опасным среди других отходов бурения загрязнителем окружающей природной среды.

Для отработанного бурового раствора предусмотрены 3 автоцистерны по 10м3 = 30м3.

Отработанный буровой раствор вывозится согласно договору со специализированной организацией. ОБР будут вывозиться специализированной организацией в течение суток после их образования. Специализированная организация будет определена посредством тендера перед началом работ.

Коммунальные отходы (20 03 01) – упаковочная тара продуктов питания, бумага, пищевые отходы будут собираться в контейнеры и вывозиться согласно договору со специализированной организацией, которая будет определена посредством проведения тендера перед началом планируемых работ.

Согласно Санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления», утвержденным приказом Министра здравоохранения РК от 25 декабрь 2020г №ҚР ДСМ-331/2020 срок хранения коммунальных отходов в контейнерах при температуре 0оС и ниже допускается не более трех суток, при плюсовой температуре не более суток.

Для ТБО предусмотрен 1 контейнер объемом 10м3.

ТБО будут вывозиться специализированной организацией согласно договору, специализированная организация будет выбрана перед началом планируемых работ посредством тендера.

Промасленная ветошь (15 02 02*). Образуется в процессе использования тряпья для протирки механизмов, деталей, станков и машин. По мере накопления отходы будут собираться в контейнеры и транспортироваться согласно договору со специализированной организацией, которая будет определена перед началом строительных работ. Объем емкости для временного хранения промасленной ветоши составляет 2м3. Плотность ветоши составляет 0,210т/м3.

Так как объем емкости для промасленной ветоши больше объема образующихся отходов промасленной ветоши за весь срок строительства 1 скважины, то вывоз отходов будет осуществляться 1 раз после окончания работ по строительству 1 скважины, то есть 1 раз за 91,74 суток.

Данный срок вывоза отходов соответствует ст.320 Экологического Кодекса, по которому срок вывоза отхода составляет не более шести месяцев.

Металлолом (17 04 07) собирается на площадке для временного складирования металлолома.

Согласно п.п.2-1 ст. 320 Экологического Кодекса места временного складирования отходов на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям) или самостоятельного вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению.

Металлолом будет вывозиться 1 раз после окончания работ по строительству 1 скважины, то есть 1 раз в 91,74 суток.

Огарки сварочных электродов (12 01 13) – представляют собой остатки электродов после использования их при сварочных работах в процессе ремонта основного и вспомогательного оборудования. Количество огарки сварочных электродов составляет – 0,0015т/период. Огарки сварочных электродов будут вывозиться 1 раз после окончания работ по строительству скважины, то есть 1 раз в 91,74 суток   .

Специализированная организация по вывозу отходов будет определена посредством проведения тендера перед началом планируемых работ.

Отработанные масла (13 02 08*) – образуются после истечения срока службы и вследствие снижения параметров качества при использовании в транспорте.

Для отработанных масел предусмотрена 1 емкость объемом 5 м3.

Согласно требованиям Санитарных-эпидемиологических правил №ҚР ДСМ-331/2020 от 25.12.2020г отходы в жидком состоянии хранят в герметичной таре и удаляются с территории предприятия в течение суток или проводят их обезвреживание на производственном объекте.

По мере накопления отходы будут собираться в контейнеры и транспортироваться согласно договору со специализированной организацией, которая будет определена перед началом работ.

  - Виды и количество отходов производства и потребления

Расчет количества образования отходов

Расчет объемов отходов бурения произведен в соответствии с методикой расчета объема образования эмиссий (в части отходов производство, сточных вод) согласно приказу Министра охраны окружающей среды РК от «3» мая 2012 года № 129-Ө.

Данные для расчета объемов образования отходов бурения приведены в таблице 6.1.

Таблица 6.1 Объем выбуренной породы при строительстве скважин.

| Интервал | k | π | R2 , м | V, м3 | L,отб. керна |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| 0-30 | 1,20 | 3,14 | 0,0600 | 6,785 | - |
| 30-100 | 1,20 | 3,14 | 0,0387 | 10,221 | - |
| 100-1500 | 1,15 | 3,14 | 0,0218 | 111,798 | - |
| 1500-3350 | 1,10 | 3,14 | 0,0116 | 73,085 | 170 |
| 201,890 |  |  |  |  |  |

Объем отходов бурения

Объем бурового шлама определяется по формуле:

Vш= Vn х 1,2;

Vш = 201,890 х 1,2 = 242,268 м3

где 1,2 - коэффициент, учитывающий разуплотнение выбуренной  породы, может изменяться с учетом особенностей геологического разреза и обосновывается расчетами;

Объем отработанного бурового раствора:

Vобр= 1,2 х К1 х Vn + 0,5 х Vц;

где К1- коэффициент, учитывающий потери бурового раствора, уходящего со шламом на вибросите, пескоотделителе и илоотделителе, равный 1,052;

Vц - объем циркуляционной системы БУ;

при повторном использовании бурового раствора 1,2 заменяется на 0,25;

Vобр = 1,2 х 1,052 х 201,890 + 0,5 х 280 = 394,865м3

Vсумм = 394,865 + 373,0 = 767,865 м3

где 326,0 – объем запаса бурового раствора на поверхности при бурении в продуктивной части интервала, который составляет два объема скважины. Согласно «Правил обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов нефтяной и газовой отраслей промышленности».

Объем образования буровых сточных вод (БСВ) рассчитывается по формуле:

Vбсв = 2,0 х  Vобр

Vбсв = 2,0 х 767,865 = 1535,731 м3

а) Коммунальные отходы

Норма образования бытовых отходов определяется с учетом удельных санитарных норм образования бытовых отходов на промышленных предприятиях – 0,3м3/год, плотность отхода – 0,25 т/м3.

Расчёт образования ТБО производится по формуле:

М = n * q * ρ, т/год,

где n – количество рабочих и служащих на объектах;

q – норма накопления твердых бытовых отходов, м3/чел*год;

ρ – плотность ТБО, т/м3.

Таблица 6.2 - Образование коммунальных отходов при строительстве скважины

| Участок | Кол-во людей | Санитарная норма бытовых отходов на 1 чел, м3/год | Время работы, сут. | Плотность ТБО, т/м3 | Количество ТБО, т/пер. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вахтовый поселок при строительстве | 50 | 0,3 | 91,74 | 0,25 | 0,94 |
| Итого: |  |  |  |  | 0,94 |

б) Промасленная ветошь

Количество промасленной ветоши определяется по формуле:

N = Mо + M + W,

где: N – количество промасленной ветоши, т/год;

Mо – поступающее количество ветоши, 0,12 т/год;

M – норматива содержания в ветоши масел, т/год;

M = 0,12 * Mо

W – норматива содержания в ветоши влаги, т/год.

W = 0,15 * Mо

Количество промасленной ветоши в году:

N = 0,12 + 0,0144 + 0,018 = 0,1524 т/период.

в) Металлолом

Количество металлолома, образующегося в процессе ремонта транспортных средств, определяется по формуле:

Nл = n * α * M,

где:  Nл – количество лома черных металлов, т/год;

n – количество автотранспортных средств грузовые – 2 ед:

α – коэффициент образования лома:

-  грузовой транспорт – 0,0016.

M – масса металла на единицу транспорта, т:

- грузового – 4,74.

Nл = 2*0,0016*4,74 = 0,1517 т/год

г) Огарки сварочных электродов

N = Mост*α,

где: Mост – расход электродов, 0,1 т/год;

α – остаток электрода, 0,015.

N = 0,1*0,015 = 0,0015 т/период.

д) Отработанные масла

Количество отработанного масла производится по формуле:

N= (Nb + Nd)*(1-0,25);

Nb= Yb*Hb*p

Nd=Yd*Hd*p

где:

0,25 – доля потерь масла от общего его количества;

Nb - нормативное количество израсходованного моторного масла при работе транспорта на бензине;

Nd – нормативное количество израсходованного моторного масла при работе транспорта на дизельном топливе;

Yb – расход бензина за год, м3

Yd – расход дизельного топлива за год, м3

Hb – норма расхода масла, 0,024 л/л расхода топлива

Hd – норма расхода масла, 0,032 л/л раcхода топлива

p – Плотность моторного масла, 0,930 т/м3

Таблица 6.3 - Расчет объемов отработанного моторного масла

| Наименование топлива | Расход. Yм3 | Норма расхода моторного масла. л/л топлива Н | Плотность масла. т/м3 | Нормативное количество израсходованного моторного масла N т/пер. | Отработан-ное масло т/пер. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диз. топливо | 543941,86 | 0,032 | 0,93 | 0,1619 | 0,04047 |
| Всего: |  |  |  |  | 0,04047 |

Таблица 6.4 – Лимиты накопления отходов

| Наименование отходов | Объем накопленных отходов на существующее положение, т/год | Лимит накопления, тонн/год |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 скв | 3 скв |
| Всего: | - | 1346,70 | 4040,087 |
| в т.ч. отходов производства | - | 1345,75 | 4037,259 |
| отходов потребления | - | 0,94 | 2,828 |
| Опасные отходы |  |  |  |
| Буровой шлам 01 05 06* | - | 423,97 | 1271,907 |
| Отработанный буровой раствор 01 05 06* | - | 921,44 | 2764,314 |
| Промасленные отходы (ветошь) 15 02 02* | - | 0,1524 | 0,457 |
| Отработанные масла 13 02 08* | - | 0,04047 | 0,121 |
| Не опасные отходы |  |  |  |
| Металлом 17 04 07 | - | 0,1517 | 0,455 |
| Огарки сварочных электродов 12 01 13 | - | 0,0015 | 0,005 |
| Коммунальные отходы 20 03 01 | - | 0,94 | 2,828 |

  - Рекомендации по управлению отходами

Отходы по мере образования собираются в раздельные контейнеры и хранятся на специально отведенных бетонированных площадках. По мере наполнения контейнеров отходы вывозятся утилизацию и/или складирование.

Основные результаты работ по управлению отходами включают:

1) накопление отходов на месте их образования;

2) сбор отходов;

3) транспортировка отходов;

4) восстановление отходов;

5) удаление отходов;

6) вспомогательные операции;

7) проведение наблюдений за операциями по сбору, транспортировке, восстановлению и (или) удалению отходов;

8) деятельность по обслуживанию ликвидированных (закрытых, выведенных из эксплуатации) объектов удаления отходов.

Сбор, погрузка-разгрузка отходов при складировании выполняются механизированным способом при помощи погрузчиков и средств механизации. Места проведения погрузочно-разгрузочных работ оборудованы соответствующими знаками безопасности. Работы по загрузке-выгрузке отходов в автотранспортные средства осуществляются только на специально отведенных площадках, спланированных и имеющих твердое покрытие.

Технически неисправные машины и механизмы не допускаются к работе.  Также к работе не допускаются лица, не имеющие разрешения на обслуживание транспорта, погрузочно-разгрузочных машин и механизмов.

При транспортировке отходов обязательными требованиями являются соблюдение скоростного режима и правил ведения загрузки отходов в кузовы и прицепы автотранспортных средств.

Мерами по предотвращению аварийных ситуаций являются:

- соблюдение требований и правил по технике безопасности погрузочно-разгрузочных работ;

- соблюдение правил эксплуатации транспортной и погрузочно-разгрузочной техники;

- наличие обученного персонала.

При строительстве скважин следует проводить следующие природоохранные мероприятия:

- технологические площадки под буровым оборудованием цементируются, площадки под агрегатным блоком, приемной емкостью, насосным блоком, под блоком ГСМ покрываются цементно-глинистым составом, технологические площадки цементируются с уклоном к периферии;

- жидкие химреагенты хранятся в цистернах на промплощадке ГСМ;

- отработанные масла собираются в металлические емкости и вывозятся на промышленную базу для дальнейшей регенерации.

- Оценка физических воздействий на окружающую среду

  - Оценка возможного теплового, электромагнитного, шумового, воздействия и других типов воздействия

Одной из форм физического воздействия на окружающую среду являются упругие колебания, распространяющиеся в виде звуковых и вибрационных волн.

Проведение буровых работ сопровождается следующими факторами физического воздействия: шум, ударные волны, вибрация.

Шумовой эффект возникает непосредственно на производственной площадке объекта.

Наиболее интенсивное шумовое воздействие наблюдается при ведении бурения. Интенсивность внешнего шума зависит от типа оборудования, его рабочего органа, вида привода, режима работы и расстояния от места работы. Во время строительных работ на месторождениях внешний шум может создаваться при работе механических агрегатов, автотранспорта.

Общее воздействие производимого шума на территории промысла в период проведения строительства скважин будет складываться из двух факторов:

•	воздействие производственного шума (автотранспортного, специальной технологической техники, буровой установки и передвижных дизель-генераторных установок);

•	воздействие шума стационарных оборудований, расположенных на соответствующих площадках.

На месторождениях оборудование буровых установок является источником шума широкополосного спектра с постоянным уровнем звука.

Снижение уровня звука от источника при беспрепятственном распространении происходит примерно на 3 ДБ при каждом 2-х кратном увеличении расстояния, снижение пиковых уровней звука происходит примерно на 6 Дб. Поэтому с увеличением расстояния происходит постепенное снижение среднего уровня звука. При удалении от источника шума на расстоянии до 200 метров происходит быстрое затухание шума, при дальнейшем увеличении расстояния снижение звука происходит медленнее. Также следует изменение уровня звука в зависимости от направления и скорости ветра, характера и состояния прилегающей территории, рельефа территорий.

Мероприятия по снижению уровня шума при выполнении технологических процессов сводятся к снижению шума в его источнике, применение, при необходимости, звукоотражающих или звукопоглощающих экранов на пути распространения звука или шумозащитных мероприятий на самом защищаемом объекте.

Предельно допустимые уровни (далее – ПДУ) вредного воздействия физических факторов на здоровье работающих соответствуют требованиям приказа Министра здравоохранения от 16 февраля 2022 года №ҚР ДСМ-15 «Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека», предельно-допустимый уровень шума на производственных предприятиях не должен превышать 80 дБа.

Шумовое воздействие автотранспорта. Допустимые уровни внешнего шума автомобилей, действующие в настоящее время, применительно к условиям строительных работ, составляют: грузовые автомобили с полезной массой свыше 3,5 т создают уровень звука - 89дБ (А); грузовые автомобили с дизельным двигателем мощностью 162кВт и выше -  91 дБ (А). Средний допустимый уровень звука на дорогах различного назначения, в том числе местного, составляет 73 дБ (А). Эта величина зависит от ряда факторов, в том числе от технического состояния транспорта, дорожного покрытия, интенсивности движения, времени суток конструктивных особенностей дорог и т.д. В условиях транспортных потоков планируемых при проведении намечаемых работ, будут преобладать кратковременные маршрутные линии. Использование автотранспорта для обеспечения работ, перевозки персонала, технических грузов и др. с учетом создания звуковых нагрузок, не будет превышать допустимых нормированных шумов – 80дБ (А), а использование мероприятий по минимизации шумов при работах на месторождении, даст возможность значительно снизить последние.

Вибрация. Действие вибрации на организм проявляется по-разному в зависимости от того, как действует вибрация. Общая вибрация воздействует на весь организм. Этот вид вибрации проявляется в период проведения буровых работ.

Локальная (местная) вибрация воздействует на отдельные части тела (например, при работе с ручным пневмоинструментом, виброуплотнителями и т.д.).

В зависимости от продолжительности воздействия вибрации, частоты и силы колебаний возникает ощущение сотрясения (паллестезия).

При длительном воздействии возникают изменения в опорно-двигательной, серднечно-сосудистой и нервной системах.

Вибрационная безопасность труда должна обеспечиваться:

- соблюдением правил и условий эксплуатации машин и введения технологических процессов, использованием машин только в соответствии с их назначением;

- исключением контакта работающих с вибрирующими поверхностями за пределами рабочего места или зоны введением ограждений, предупреждающих знаков, использованием предупреждающих надписей, окраски, сигнализации, блокировки и т.п.;

- применением средств индивидуальной защиты от вибрации;

- введением и соблюдением режимов труда и отдыха, в наибольшей мере снижающих неблагоприятное воздействие вибрации на человека;

- контролем   вибрационных характеристик   машин   и   вибрационной   нагрузки   ноператора, соблюдением     требований     вибрационной     безопасности     и     выполнением предусмотренных для условий эксплуатации мероприятий.

Мероприятия по снижению шумов и вибрации

Для защиты персонала от шума - одной из форм физического воздействия, адаптация к которой невозможна, проектом предусматривается:

- установка оборудования - изолированно от мест нахождения обслуживающего персонала (установка в закрытых помещениях или снаружи зданий);

- все вентиляторы на виброоснованиях;

- персонал обеспечен индивидуальными средствами защиты от шума.

Методы защиты от вибраций также включают в себя способы и приемы по снижению вибрации как в источнике их возникновения, так и на путях распространения упругих колебаний в различных средах.

Эффективным методом снижения вибраций в источнике является выбор оптимальных режимов работы, состоящий, главным образом, в устранении резонансных явлений в процессе эксплуатации механизмов.

Электромагнитные излучения. Влияние электромагнитных полей на биосферу разнообразно и многогранно. Взаимодействие электромагнитных полей с биологическим объектом определяется:

•	параметрами излучения (частоты или длины волны, когерентностью колебания, скоростью распространения, поляризацией волны);

•	физическими и биохимическими свойствами биологического объекта, как среды распространения ЭМП (диэлектрической проницаемостью, электрической проводимостью, длиной электромагнитной волны в ткани, глубиной проникновения, коэффициентом отражения от границы воздух-ткань).

Источниками электромагнитных излучений будут являться высоковольтные линии электропередач после ввода их в эксплуатацию, и трансформаторные подстанции с силовыми трансформаторами. Эти объекты устанавливаются и эксплуатируются только в соответствии с требованиями электробезопасности (высота опор, количество проводов и изоляторов на них). Поэтому ЛЭП не будет представлять опасности, как для населения, так и для ОС.

Характер воздействия. Шумовой эффект будет наблюдаться непосредственно вблизи источников шума. В связи с этим считаем, характер воздействия будет локальным и кратковременным.

Уровень воздействия. Уровень шума и параметры вибрации на рабочих местах буровой и в вахтовом поселке не превышает норм, указанных в «Санитарных нормах и правилах по ограничению шума при производстве» и в «Санитарных нормах и правилах при работе с инструментами, механизмами и оборудованием, создающими вибрации, передаваемые на руки работающих». Уровень воздействия – незначительный.

Природоохранные мероприятия. Уровень шума, создаваемый источниками физического воздействия при проведении работ, не будет оказывать воздействия на расстоянии 50-100 м от источника. Проектом предусмотрено выполнение работ в диапазоне 55-60 Гц и ежедневные тестовые проверки оборудования на уровень шума. Считаем, что проектные решения по уменьшению шумового воздействия являются достаточными.

Остаточные последствия. Остаточные последствия шумового воздействия будут минимальными.

  - Характеристика радиационной обстановки в районе работ

Радиационная обстановка в каждой географической точке складывается под влиянием естественного радиационного фона и излучения от техногенных объектов. Природный радиационный фон складывается под влиянием следующих факторов: космического излучения, излучения космогенных радионуклидов, образующихся в атмосфере Земли под воздействием высокоэнергетического космического излучения и излучения природных радионуклидов, содержащихся в биосфере.

Общая расчетная годовая доза облучения людей от различных природных источников радиации в районах с нормальным радиационным фоном составляет до 2,2 мЗв, что эквивалентно уровню радиоактивности окружающей среды до 16 мкР/час. С учетом дополнительных «техногенных» источников радиации (радионуклиды в строительных материалах, минеральные удобрения, энергетические объекты, глобальные выпадения искусственных радионуклидов при ядерных испытаниях, радиоизотопы, рентгенодиагностика и др.) индивидуальные среднегодовые дозы облучения населения за счет всех источников определены в размере 60 мкР/час.

Основными природными источниками облучения на месторождениях нефти и газа могут быть:

- промысловые воды, содержащие природные радионуклиды;

- загрязненные природными радионуклидами территории;

- отложения солей с высоким содержанием природных радионуклидов на технологическом оборудовании;

- производственные отходы с повышенным содержанием природных радионуклидов;

- загрязненные природными радионуклидами транспортные средства и технологическое оборудование;

- технологические процессы, связанные с распылением воды с высоким содержанием природных радионуклидов;

- технологические участки, в которых имеются значительные эффективные площади испарений (открытые хранилища и поля испарений, места утечек продукта и технологических вод, резервуары и хранилища продукта), и возможно интенсивное испарение отдельных фракций нефти, аэрация воды.

Суммарная эффективная доза производственного облучения работников формируется за счет внешнего облучения гамма-излучением природных радионуклидов и внутреннего облучения при ингаляционном поступлении изотопов радона и их короткоживущих дочерних продуктов и долгоживущих природных радионуклидов с производственной пылью.

Критерии оценки радиационной ситуации

Согласно закону РК от 23 апреля 1998г №219-1 «О радиационной безопасности населения» основными принципами обеспечения радиационной безопасности являются:

- принцип нормирования – не превышение допустимых пределов индивидуальных доз облучения граждан от всех источников ионизирующего излучения;

- принцип обоснования – запрещение всех видов деятельности по использованию источников ионизирующего излучения, при которых полученная для человека и общества польза не превышает риск возможного вреда, причиненного дополнительным к естественному фону облучением;

- принцип оптимизации – поддержание на возможно низком и достижимом уровне с учетом экономических и социальных факторов индивидуальных доз облучения и числа облучаемых лиц при использовании любого источника ионизирующего излучения;

- принцип аварийной оптимизации – форма, масштаб и длительность принятия мер в чрезвычайных (аварийных) ситуациях должны быть оптимизированы так, чтобы реальная польза уменьшения вреда здоровью человека была максимально больше ущерба, связанного с ущербом от осуществления вмешательства.

В производственных условиях для защиты от природного облучения предусмотрены следующие нормы:

Эффективная доза облучения природными источниками излучения всех работников, включая персонал, в производственных условиях не должна превышать 5 мЗв в год. Средние значения радиационных факторов в течение года, соответствующие при монофакторном воздействии эффективной дозе 5 мЗв за год при продолжительности работы 2000 час/год, средней скорости дыхания 1,2 м3/час, составляют:

- мощность эффективной дозы гамма-излучения на рабочем месте – 2,5 мкЗв/час;

- удельная активность в производственной пыли урана-238, находящегося в радиоактивном равновесии с членами своего ряда - 40/f, кБк/кг, где f- среднегодовая общая запыленность в зоне дыхания, мг/м3;

- удельная активность в производственной пыли тория-232, находящегося в радиоактивном равновесии с членами своего ряда -27/f, кБк/кг.

Мероприятия по радиационной безопасности

Общеизвестно, что природные органические соединения, в том числе нефть и газ, являются естественными активными сорбентами радиоактивных элементов. Их накопление в нефти, газоконденсате, пластовых водах является закономерным геохимическим процессом. Поэтому проектом предусматриваются следующие мероприятия по радиационной безопасности:

- Проведение замеров радиационного фона на территории месторождения (по плану мониторинга).

- Ежемесячный отбор проб пластового флюида, бурового раствора, шлама для определения концентрации в них радионуклидов.

- Проведение инструктажа обслуживающего персонала о правилах и режиме работы в случае обнаружения пластов (вод) с повышенным уровнем радиоактивности.

- Объектами постоянного радиометрического контроля должны быть места хранения нефти и ее транспорта, бурильные трубы.

- В случае вскрытия пласта с повышенной радиоактивностью предусматривается
произвести отбор проб на исследование следующих компонентов: шлама или керна
горных пород, бурового раствора на выходе из скважины, отходов бурения.

- В случае обнаружения пластов с повышенной радиоактивностью, необходимо: получить разрешение уполномоченных органов на дальнейшее углубление скважины; вокруг буровой обозначить санитарно-защитную зону.

- Проведение замеров удельной и эффективной удельной активности природных
радионуклидов в производственных отходах.

- Определение мощности дозы гамма-излучения, содержащихся в производственных отходах природных радионуклидов на расстоянии 0,1 метра от поверхности отходов и на рабочих местах (профессиональных маршрутах).

- В случае, когда мощность эквивалентной дозы радионуклидов в нефти, конденсате и пластовых водах превысит 0,03 мбер/час, рабочие места на буровой оборудуются в соответствии с «Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности" Утверждены приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-275/2020.

- С обязательным оформлением санитарных паспортов на право производства с радиоактивными веществами соответствующего класса.

- ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И ПОЧВЫ

  - Характеристика современного состояния почвенного покрова в зоне воздействия планируемого объекта

Одним из важнейших компонентов окружающей среды является почвенный покров. От его состояния в определяющей степени зависит состояние растительности, а также степень влияния на другие определьные среды – поверхностные и подземные воды, атмосферный воздух, биоту.

Согласно природному районированию территория участка относится к Туранской равнине, провинции Арало-Каспийских пустынных плато – Мангышлак и Устюрт, области Северо- и Средне-Устюртское известняковое средне-пустынное плато. По рельефу характеризуется как пластовое аридно-денудационное плато, сложенное пористыми известняками. Район обследования представляет безводную сухую пустыню с редкой полынной, боялычево-биюргуновой и саксауловой растительностью. Бессточные впадины заняты сарсазановой и боялычевой растительностью. На песках распространена еркеково-белоземельнополынная растительность с терескеном и жузгуном. Почвообразующими породами служат пылеватые и песчанистые средние суглинки, подстилаемые на глубине 0,5-1,0 м сарматскими известняками. Наибольшее распространение в районе получили серо-бурые пустынные солонцеватые почвы, формирующиеся на высоких водораздельных поверхностях. Эти почвы образуют комплексы и сочетания с солончаками остаточными, залегающими по взлобкам увалов и понижениям рельефа, такырами, занимающими западины и лугово-бурыми почвами микрозападин. Днища впадин заняты солончаками соровыми. Песчаные массивы характеризуются развитием примитивных песчаных почв.

На территории обследования выделены следующие типы и подтипы почв: серо-бурые пустынные нормальные, серо-бурые пустынные солонцеватые, серо-бурые пустынные эродированные, серо-бурые пустынные малоразвитые, лугово-бурые обыкновенные, солончаки остаточные, солончаки соровые, солонцы пустынные, такыры, пески грядово-бугристые и бугристые закрепленные и полузакрепленные, характеристика почв и почвенного покрова.

Мониторинг почвенного покрова

Мониторинг почв на месторождении является составной частью системы производственного мониторинга окружающей среды и проводится с целью:

- своевременного получения достоверной информации о воздействии объектов месторождений на почвенный покров;

- оценка прогноза и разработка рекомендаций по предупреждению и устранению негативных последствий техногенного воздействия нефтедобычи на природные комплексы, рациональному использованию и охране почв.

Непосредственно наблюдения за динамикой изменения свойств почв осуществляются на стационарных экологических площадках (СЭП), на которых проводятся многолетние периодические наблюдения за комплексом показателей свойств почв. Эти наблюдения обеспечивают выявление изменений направленности протекающих процессов и свойств, определяющих экологическое состояние почв; выявления тенденций и динамики изменений, структуры и состава почвенно-растительных экосистем под влиянием действия природных и антропогенных факторов.

Проводимый экологический мониторинг осуществляет контроль состояния почв с целью сохранения их ресурсного потенциала, обеспечения экологической безопасности производства, условий проживания и ведения трудовой деятельности персонала.

  - Характеристика ожидаемого воздействия на почвенный покров

В данном проекте приводится характеристика антропогенных факторов (физических и химических) воздействия на почвенный покров и почвы, связанных с реализацией данного проекта.

Антропогенные факторы воздействия выделяются в две большие группы:

- физические;

- химические.

Воздействие физических факторов в большей степени характеризуется механическим воздействием на почвенный покров (движение автотранспорта, строительство и обустройство буровой площадки, монтаж и демонтаж бурового оборудования, бурение скважин).

К химическим факторам воздействия можно отнести: привнос загрязняющих веществ в почвенные экосистемы с буровыми сточными водами, буровыми шламами, хоз-бытовыми стоками, бытовыми и производственными отходами, при аварийных (случайных) разливах ГСМ, при возможных разливах пластовых вод во время проведения работ.

Физические факторы

Автотранспорт. Наибольшая степень деградации почвенного покрова территории может быть вызвана развитием густой сети полевых дорог при проведении работ на изучаемой площади: транспортировка бурового оборудования и оборудования для обустройства вахтового поселка, компонентов буровых растворов, ГСМ и др., ежедневная доставка рабочего персонала из вахтового поселка.

При дорожной дигрессии изменениям подвержены все компоненты экосистем - растительность, почвы и даже литогенная основа. При этом происходит частичное или полное уничтожение растительности, разрушение почвенных горизонтов, их распыление и уплотнение.

Степень нарушенности будет зависеть от интенсивности нагрузок и внутренней устойчивости экосистем. Оценка таких нарушений может производиться с позиций оценки транспортного типа воздействий, как по площади производимых нарушений, так и по степени воздействия. При этом, как правило, учитываются состояние почвенных горизонтов, их мощность, уплотнение, структура, глубина вреза колеи, проявление процессов дефляции и водной эрозии. При более детальной оценке могут привлекаться материалы лабораторных анализов определения физико-химических свойств почв. В этом случае показателями деградации почв могут служить данные об уменьшении запасов гумуса, изменении реакции почвенного раствора, увеличении содержания легкорастворимых солей и карбонатов, а также данные об ухудшении водно-физических свойств. Оценка роли дорожной дигрессии производится, как правило, по пятибалльной качественно-количественной шкале.

В научно-методических рекомендациях по мониторингу земель предлагается оценивать степень разрушения почвенного покрова по глубине нарушений следующим образом:

- слабая степень – глубина разрушения до 5 см;

- средняя степень – глубина разрушения 6-10 см;

- сильная степень – глубина разрушения 11-15 см;

- очень сильная степень – глубина разрушения более 15 см.

Дорожная дигрессия проявляется, прежде всего, в деформации почвенного профиля. Удельное сопротивление почв деформациям находится в прямой зависимости от их генетических свойств. При этом очень важное значение имеют показатели механического состава, влажности, содержание водопрочных агрегатов и тонкодисперсного материала. При прочих равных условиях устойчивость почв к техногенным нарушениям возрастает от почв пустынь к степным и от почв легкого механического состава к глинистым и тяжелосуглинистым. При усилении нагрузок в верхних гумусовых горизонтах, находящихся в иссушенном состоянии, может полностью разрушаться структура почвенных агрегатов. Почвенная масса приобретает раздельно частичное пылеватое сложение. Уплотнение перемещается в более глубокие горизонты. В результате, на нарушенной площади, формируются почвы с измененными по отношению к исходным морфологическими, химическими и биологическими свойствами.

Большая часть почв пустынных территорий по своим физико-химическим В случаях, когда почва находится в сухом состоянии, воздействие ходовых частей автотракторной техники проникает на значительную глубину, песчаная масса приходит в движение. Следы нарушений в песчаных массивах приводят к процессам обарханивания и развитию значительных очагов незакрепленных песков с полной деградацией растительности.

Механические нарушения почв

Механические нарушения почв выражаются в уничтожении плодородных верхних горизонтов, разрушении их структурного состояния и переуплотнении, изменении микрорельефа местности (ямы, канавы, отвалы, выбросы, колеи дорог). Вид и степень деградации почвенного покрова при антропогенных воздействиях, в первую очередь, определяется комплексом морфогенетических и физико-химических свойств почв, обусловленных биоклиматическими и геоморфологическими условиями почвообразования (механический состав почв; наличие плотных генетических горизонтов: коркового, солонцового; задернованность и гумусированность поверхностных горизонтов; состав поглощенных катионов; содержание водопрочных агрегатов, тип водного режима и пр.). Чем выше уровень естественного плодородия почв, тем более устойчивы их экологические функции по отношению к антропогенному прессу. Исследования показывают, что допустимые уровни антропогенных нагрузок значительно выше на хорошо гумусированных структурных почвах, чем на малогумусных бесструктурных.

Проведенные почвенные исследования в пределах исследуемых участков (изучение фондовых материалов, обобщение аналитических данных и данных полевых исследований) позволяют сделать вывод о низких естественных показателях буферности почв обследованной территории. В этой связи для данной территории определяющими критериями устойчивости почв к антропогенезу являются механический состав, особенности водного режима и распределения солей по профилю.

По данным многих исследователей влияние механического состава на удельное сопротивление почв является определяющим. Согласно «Научно-методическим указаниям по мониторингу земель Республики Казахстан», по содержанию частиц физической глины (фракции менее 0,01 мм) степень устойчивости почв к антропогенному воздействию механического характера определяется показателями: более 20% – сильная, 10-20% – средняя, менее 10% – слабая.

Почвы обследованной территории по гранулометрическому составу, в основном, слабосуглинистые. Лишь небольшой участок относится к глинистым.  Такие почвы отличаются довольно невысокой устойчивостью к механическим воздействиям.

Другим не менее важным внешним фактором, определяющим характер воздействия, является ветровая активность. Работа на участках с почвами легкого механического состава весной в период наибольшей эоловой активности может сопровождаться резким усилением процессов дефляции.

Этапы строительства объектов. Площадь нарушений на этапе строительства скважины и объектов временного жилья будет зависеть от длительности проведения строительных работ и от площади извлекаемого грунта.

Строительство скважины является одним из основных этапов при проведении буровых работ. Размеры площадей с нарушенным почвенным покровом формируются, в основном, в период строительства буровой. При обустройстве объекта будет наблюдаться деградация почвенного покрова. Изменение почвы в этих местах носит необратимый характер, так как полностью нарушается стратиграфия почвенных горизонтов, на дневной поверхности оказывается почвообразующая порода, засоленная.

Масштабы воздействия от перечисленных видов работ будут зависеть от правильно выбранных природоохранных решений, закладываемых в проекте работ. Основными задачами охраны окружающей среды на стадии проектирования являются: максимально возможное сохранение почвенного покрова, возможность соблюдения установленных нормативов земельного отвода, проведение рекультивации почвенно-растительного покрова после завершения бурения, испытания скважин и демонтажа комплекса буровой.

Практика проведения строительства буровых площадок показывает, что одним из распространенных нарушений является повышение нормативов земельных отводов. Иногда максимальные площади техногенных нарушений почвенного покрова превышают официальный отвод в 1,9-4,0 раза.

Немаловажным фактором является правильное размещение объектов на площадке строящегося комплекса буровой. Необходимо предусмотреть строительство в пределах земельного отвода, как самих объектов скважины, так и размещение временных складских помещений, временного помещения для отдыха и питания, места базирования многочисленной техники и др. Часто эти объекты располагаются за пределами официально отведенной площадки. Это приводит к тому, что к участку, нарушенному в процессе монтажа бурового комплекса, добавляется площадь техногенных нарушений за пределами земельного отвода. Многочисленные исследования показывают, что дополнительная площадь с поврежденными растительностью и почвами может достигать 1,5 га, и размер официального отвода увеличивается на 25-40%.

Территория проведения буровых работ характеризуется почвами не богатыми гумусом, с изреженным типом растительности, то снятие почвенно-растительного покрова на площадке перед проведением работ не рекомендуется.

Правильный подход строительства скважины обеспечивает безопасное ведение работ в дальнейшем. Ввиду кратковременности проведения строительных работ, считаем, что воздействие будет незначительным, локальным, то есть только в радиусе проведения строительных работ.

Таким образом, площадь техногенных нарушений будет наблюдаться строго в пределах земельного отвода.

Технологический процесс бурения. Площадь техногенного нарушения почвенного покрова также зависит от продолжительности бурения и глубины бурения скважин. Проектом предусматривается бурение скважин на глубину 2800м.

Многолетние опытные данные свидетельствуют о том, что максимальные средние удельные площади нарушений наблюдаются в наименее глубоких, т.е. бурящихся непродолжительное время скважинах. Чем больше функционирует буровая, тем ниже рассматриваемый показатель. Это означает, что в процессе собственно бурения площадь техногенных нарушений растет очень медленно или вообще не увеличивается. Следовательно, размеры площадей с нарушенным почвенным покровом формируются в основном в период строительства буровой.

Минимальные техногенные нарушения наблюдаются в случае расположения буровой в замкнутом понижении, т.е. в данном случае роль ограничивающего фактора выполняет сам рельеф. Высокие показатели средних удельных площадей нарушений вокруг буровых расположенных на наклонных поверхностях (склон, вершина холма) обуславливаются возникновением эрозионных процессов.

Оценивая по приведенным показателям (глубина бурения скважины, расположение в рельефе, территория земельного отвода) считаем, что бурение планируемой скважины не приведет к значительным нарушениям почвенных экосистем.

Химические факторы

Основными потенциальными факторами химического загрязнения почвенного покрова на территории проведения буровых работ являются:

- загрязнение в результате газопылевых осаждений из атмосферы;

- загрязнение токсичными компонентами буровых растворов;

- загрязнение нефтью и нефтепродуктами в случаях аварийного разлива ГСМ и освоении скважин;

- загрязнение отходами строительства;

- загрязнение отходами бурения (буровые сточные воды, буровые шламы).

По масштабам воздействия все виды химического загрязнения почв относятся к точечным.

Загрязнение почв в результате газопылевых осаждений из атмосферы пропорционально объемам газопылевых выбросов и концентрации в них веществ-загрязнителей. Источниками этого вида загрязнения являются все источники выбросов, охарактеризованные в разделе «Оценка воздействия на атмосферный воздух» данного проекта. В силу временного характера, периодичности их действия, сравнительно низкой интенсивности выбросов и благоприятных для рассеивания метеоклиматических условий, воздействие на почвенный покров этих факторов будет крайне незначительным и практически неуловимым.

Загрязнение токсичными веществами в составе, буровых растворов и отходов бурения. Проектом буровых работ предусматривается применение буровых растворов на основе химически - активных ингредиентов, состоящих из жидкой и твердой фаз (глинисто - полимерной и полимерной системы в зависимости от интервала бурения).

Твердая фаза глинистых растворов представляет собой сложную полидисперсную систему, состоящую из глинистых минералов, в состав такой системы может входить утяжелитель, а также химические реагенты: понизители водоотдачи, структорообразователи, смазывающие добавки, пеногасители.

Количество углеводородов и высокомолекулярных смолисто-асфальтеновых веществ по химическому составу и строению молекул химические реагенты буровых растворов классифицируются следующим образом:

- низкомолекулярные неорганические соединения – каустическая сода, кальцинированная сода, хлористый калий, едкий калий и др.;

- высокомолекулярные неорганические соединения – конденсированные полифосфаты, силикаты натрия, изополихроматы;

- высокомолекулярные органические соединения (ВОС) с волокнистой формой макромолекулы - простые и сложные эфиры, целлюлозы, крахмал, акриловые полимеры, альгиновые кислоты и др.

При бурении скважин будут использованы низкомолекулярные неорганические соединения: каустическая сода, кальцинированная сода, барит; органические реагенты двух типов ВОС с волокнистой формой молекул – КМЦ, полиакриламид.

Поскольку химические компоненты буровых растворов и отходов бурения являются потенциальными источниками загрязнения окружающей среды, необходимо знать уровни их токсичности.

  - Планируемые мероприятия и проектные решения

Комплекс проектных технических решений по защите земельных ресурсов от загрязнения и истощения и минимизации последствий при проведении подготовительных и буровых работ включает в себя:

- проведение работ в пределах лишь отведенных во временное пользование территорий;

- движение транспорта только по утвержденным трассам;

- бетонирование площадок на устьях скважин;

- обустройство площадок защитными канавами и обваловкой;

- вывоз (согласно договору) отходов бурения в специальных местах;

- бетонирование площадки, устройство насыпи и обваловки у склада ГСМ, склада реагентов для буровых растворов и стоянки автотранспорта;

- для предотвращения загрязнения почв химреагентами их транспортировку производить в закрытой таре, а хранение в специальном помещении с гидроизолированным полом;

- выбуренная порода (шлам) на блоке очистки (вибросито, центрифуга) будет отделяться от бурового раствора и сбрасываться в передвижной металлический контейнер;

- осуществлять подачу ГСМ на буровую по герметичным топливо и маслопроводам;

- своевременный контроль состояния существующих временных (полевых) дорог для транспортировки временных сооружений, оборудования, материалов, людей;

- организация передвижения техники исключительно по санкционированным маршрутам с сокращением до минимума движения по бездорожью;

- использование автотранспорта с низким давлением шин;

- неукоснительное выполнение мер по охране земель от загрязнения, разрушения и истощения;

- разработать и осуществить мероприятия по ликвидации очагов нефтезагрязнения и по рекультивации замазученных участков, в случае их возникновения.

  - Организация экологического мониторинга почв

Экологический мониторинг почв должен предусматривать наблюдения за уровнем загрязнения почв в соответствии с существующими требованиями по почвам.

При составлении ПЭМ рекомендуем запланировать проведения мониторинга почв не реже 2 раза в год в целом по месторождению, при намечаемой деятельности – 1 раз в цикл.

- ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РАСТИТЕЛЬНОСТЬ

  - Современное состояние растительного покрова в зоне воздействия объекта

Современный растительный покров территории отражает все сложные процессы взаимосвязи растительности с другими компонентами ландшафтов (рельефом, почвами, грунтовыми водами). Практически повсеместно преобладает сарсазановая растительность, за исключением соровых понижений, поверхность которых оголена и наблюдаются только редкие поселения сарсазана.

По составу жизненных форм преобладают полукустарнички, травянистые многолетники и однолетники - как весенние эфемеры, так и огруж-осенние однолетние солянки. В центральной части территории месторождений среди сарсазанников распространены сообщества полыни однопестичной - полынно-солянковое, полынно-эфемеровое, полынно- солянково-эфемеровое, приуроченные к повышенным элементам рельефа с серо-бурыми засоленными супесчаными почвами. Местами в травостое отмечается полынь белоземельная (Artemisia terrae-albae), а на разбитых участках полынь метельчатая (Artemisia scoparia). Полынь белоземельная обладает широкой экологической амплитудой, произрастает на почвах различного механического состава, солонцеватых и засоленных.

По микрозападинам с небольшим дополнительным увлажнением полынь однопестичная образует полынно-злаковое сообщество с ажреком и пыреем ломким (Адгоругоп fragile). Здесь же единично встречается жантак.

На небольшом песчаном массиве распространены сбитые полынно-еркеково-адраспановое и полынно-эфемерово-солянковое сообщества с преобладанием в травостое полыней песчаной (Artemisia arenaria) и метельчатой.

На приморской части в зоне сгонно-нагонных явлений в условиях близкого залегания грунтовых вод и периодического затопления видовой состав сообществ сарсазана несколько отличается, заметно участие мезогалофильных злаков - ажрека или прибрежницы солончаковой (Aeiuropus iitoraiis) и бескильницы расставленной (Puccinella distans), преобладают другие виды кермеков - кермек Гмелина и кермек каспийский (Limonium Gmelinii, L.caspium), много однолетней солянки солероса европейского (Salicornia еигореа), который является пионером зарастания свежих обнажений дна моря и формирует разреженные, неустойчивые, кратковременно существующие (1-5 лет) группировки с единичным участием сведы заостренной, солянки натронной, лебеды татарской. На более поздних стадиях зарастания это солеросовое, солеросово-кермековое, бескильницево-кермеково-солеросовое сообщества с невысоким проективным покрытием (20-40%) и низкой, неустойчивой по годам урожайностью 0,5-2,5 ц/га сухой массы.

  - Характеристика воздействия объекта на растительность

На состояние растительности территории оказывают воздействие как природные так и антропогенные факторы, кумулятивный эффект которых выражается в развитии и направлении процессов динамики как растительности, так и экосистем в целом.

Динамические процессы условно можно объединить в 3 группы:

- природные (климатические, эдафические, литологические и др.);

- антропогенно-природные, или антропогенно-стимулированные, опустынивание, засоление);

- антропогенные (выпас, строительство и др.).

Природные процессы неразрывно связаны с ландшафтно-региональными, физико-географическими условиями. Если их рассматривать отдельно, они наиболее стабильны, имеют четкие закономерности развития и не приводят к деградации растительности (исключая стихийные бедствия и катастрофы). Природная динамика растительности имеет характер циклических флюктуаций или сукцессий, так как за длительный исторический период эволюционного развития растения адаптировались к конкретным условиям среды обитания.

В разных типах экосистем природные смены (флюктуации, сукцессии) растительности протекают по-разному и имеют свои закономерности. Растительность массива обследования развивается в очень суровых природных условиях: засушливость климата, большие амплитуды колебания температур, резкий недостаток влаги в сочетании с широким распространением засоленных почвообразующих и подстилающих пород, вызывающих преобладание восходящих минеральных растворов в почве.

В современной динамике экосистем и растительности антропогенно-природные процессы превалируют, так как вследствие интенсивной хозяйственной деятельности в регионе чисто природные процессы вычленить невозможно. Они лишь являются фоном, на которые накладываются антропогенные факторы, приводящие к деградации экосистем.

Антропогенные процессы непосредственно связаны с хозяйственной деятельностью человека на данной территории. Они вызваны влиянием разнообразных антропогенных факторов, вызывающих механическое (выпас, уничтожение) и химическое (загрязнение окружающей природной среды) повреждение растительности и других компонентов экосистем (почв, животного мира и др.).  Антропогенные смены протекают более быстрыми темпами и ускоряют природные и антропогенно-природные процессы. Взаимодействие антропогенно-стимулированных, антропогенных и природных процессов стимулируют развитие процесса опустынивания данной территории. По степени воздействия на экосистемы территории выделяются следующие антропогенные факторы:

- Пастбищный (выпас, перевыпас скота) – потенциально обратимый вид воздействия, выражен по всей территории в разной степени, в зависимости от нагрузки скота и пастбищной ценности растительности. Вследствие интенсивного засоления почв исследуемого участка, растительность содержит значительные количества минеральных солей, поэтому могут поедаться скотом только после выпадения осадков. Земли используются только как зимние пастбища для верблюдов.

- Транспортный (дорожная сеть) – линейно-локальный необратимый вид воздействия, характеризующийся полным уничтожением растительного покрова по трассам дорог, запылением и химическим загрязнением растений вдоль трасс. Наиболее сильно выражен вблизи объектов месторождения и населенных пунктов из-за сгущения дорог.

- Пирогенный – (пожары) локальный вид воздействия, характерен для всех типов экосистем. На заросших кустарником и захламленных ветошью участках может расцениваться как положительный фактор для улучшения состояния растительности «омоложения», но губителен для животных, особенно беспозвоночных (насекомых).

- Промышленный (разведка и добычи нефти) – локальный вид воздействия с сильной степенью нарушенности экосистем в радиусе 100-1000м (запыление растительного покрова, очаги химического загрязнения в результате разливов нефтепродуктов и других химреагентов, тотальное уничтожение травостоя).

Территориальные экологические последствия влияния этих факторов не равноценны. Кроме того, повсеместно экосистемы испытывают влияние многих факторов одновременно, но интегральный, кумулятивный эффект этих воздействий не одинаков и зависит от исходного состояния и потенциальной устойчивости растительности конкретных участков.

Источниками воздействия на растительность являются:

- изъятие земель;

- передвижение транспорта и специальной техники;

- подготовка поверхности для строительства скважины и иных технологических объектов, в том числе устройство базового полевого лагеря;

- твердые производственные и бытовые отходы, сточные воды.

  - Обоснование объемов использования растительных ресурсов

При строительстве эксплуатационной скважины на месторождении растительные ресурсы не используются.

  - Определение зоны влияния планируемой деятельности на растительность

При строительстве эксплуатационной скважины на месторождении зоны влияния планируемой деятельности на растительность отсутствуют.

  - Ожидаемые изменения в растительном покрове

При проведении планируемых работ на месторождении будет изыматься площадь менее 3,5 га на скважину. На этих территориях будет полностью уничтожена растительность.

Рассматриваемая территория, в настоящее время представленные естественной зональной растительностью, могут подвергнуться сильным антропогенным воздействиям. В связи с этим вокруг промышленных площадок будет полностью нарушен морфологический профиль почв. Такие участки длительное время не зарастают. При прекращении непосредственного воздействия (до 3-х месяцев) на второй-третий год начнется постепенное зарастание. На первой стадии будут внедряться пионерные виды растительности. Это, в основном, виды, произрастающие на легких разностях зональных почв, такие, как рогач сумчатый и некоторые виды однолетних солянок рода Petrosimonia.

  - Рекомендации по сохранению растительных сообществ

При хозяйственном освоении пустынных территорий часто возникают трудности из-за выдувания слабоустойчивых грунтов и песчаных заносов. Это особенно ощутимо сейчас, когда с освоением новых месторождений нефти и газа в рассматриваемом районе темпы освоения расширяются. Следует учесть, что на месторождении Сазтобе Северо-Восточное   имеет место деградация растительного покрова в результате проведенных работ по поискам нефти на этой территории и разработки ближайших нефтяных месторождений.

Для предотвращения нежелательных последствий при проведении планируемых работ по бурению скважин на месторождении и сокращении площадей с уничтоженной и трансформированной растительностью необходимо выполнение комплекса мероприятий по охране растительности:

- свести к минимуму количество вновь прокладываемых грунтовых дорог;

- снятие и сохранение плодородного почвенного слоя для последующего использования его при рекультивационных работах;

- не допускать расширения дорожного полотна;

- осуществить профилактические мероприятия, способствующие прекращению роста площадей, подвергаемых воздействию при производстве работ;

- не прокладывать дорогу по соровым участкам (особенно по их кромке);

- исключить использование несанкционированной территории под хозяйственные нужды.

С целью контроля и оценки происходящих изменений состояния окружающей среды, прогноза их дальнейшего развития и оценки эффективности применяемых природоохранных мероприятий предусмотрено ведение производственного мониторинга.

  - Мероприятия по предотвращению негативных воздействий

При проведении работ необходимо строгое соблюдение, предложенных проектом решений.

В дополнение к проектным решениям по уменьшению воздействия рекомендуется:

- ограничение движения транспорта по бездорожью;

- использование в соровых понижениях автотранспорта с низким давлением шин;

- размещение топливных резервуаров на безопасном расстоянии от промплощадки (не менее 173 м от операторской) и огораживание валом для локализации при случайных разливах.

- ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ЖИВОТНЫЙ МИР

Животный мир рассматриваемой территории принадлежит к зоогеографическому участку Северные Арало-Каспийские пустыни и носит ярко выраженный пустынный характер.

Наземные позвоночные представлены 30 видами млекопитающих, 223 видами птиц, 15 видами пресмыкающихся и одним видом земноводных. В прибрежных стациях гнездится 40 видов пернатых водно-болотного комплекса.

Фоновыми видами млекопитающих являются грызуны, зайцеобразные, мелкие хищники - лисица, корсак. Степные виды практически отсутствуют, за исключением степного хорька. Видовое разнообразие территории определяется прибрежным мелководьем с обширными тростниковыми стациями, являющимися местом гнездования, кормления для многих видов пернатых, а также местами убежищ для хищных млекопитающих.

Достаточно многообразен по составу фауны юг, юго-восток, юго-запад территории, и некоторые участки центральной части нефтепромысла. Здесь с большой плотностью популяции обитают грызуны, являющиеся основой трофических связей в пустынной зоне. Встречаются хищники, пресмыкающиеся и пернатые.

Северная часть территории значительно менее населена грызунами, что объясняется недостаточностью кормовой базы и характером субстрата. Встречаются пресмыкающиеся, в основном это черепахи (рис. 6), круглоголовки (рис. 7-8) и агамы. В небольшом количестве здесь обитают мелкие пернатые, представители воробьиных. Часть территории, занятая жилыми и административными сооружениями, заселена синантропными представителями пернатых и грызунами, в основном большой песчанкой.

Среднеазиатская, или степная черепаха - Testudo horsfieldi. Изредка встречается на территории исследуемого участка. Активна не более 3-4 месяцев. Когда выгорает эфемерная растительность, в июне уходит в летнюю спячку, выкапывая норы до 1 м длиной. Летняя спячка обычно переходит в зимнюю. Половой зрелости достигают на десятом году жизни. Весной просыпаются в марте и через несколько дней спариваются. С апреля по июнь 2-3 раза откладывают яйца. Инкубационный период - 80-110 дней.

Степная агама - Адата sanguinolenta. Обитает в пустынях разного типа - песчаных, глинистых и песчано-глинистых. Длина тела до 11-12 см. Самцы немного крупнее самок. Голова большая и относительно высокая, имеет сердцевидную форму и резко отграничена от туловища. Верхняя сторона тела серая или желтовато-серая, нижняя- белая. Питается различными насекомыми и их личинками, пауками, мокрицами, а также листьями и цветами растений. Активна с марта по октябрь. Спаривание в первой половине апреля, откладка яиц с апреля по июль. Дневной вид.

Такырная круглоголовка - Phrynocephalus helioscopus. Обитает на твердых почвах (тыкыры, глинистые, щебнисто-глинистые участки). Длина тела не превышает 6,0-6,5 см. Общая окраска разнообразна и зависит от цвета грунта, где обитает ящерица. Весьма характерно розовое или красное пятно на верхней стороне шеи, окаймленное голубым или синим. Низ хвоста имеет оранжевую, голубую или ярко-красную окраску. Питается насекомыми. Спаривание в апреле - мае, кладка с апреля по июнь. Активна с марта по ноябрь, ведет дневной образ жизни.

Ушастая круглоголовка - Phrynocephalus mystaceus. Обитает преимущественно на голых, барханных песках. Длина тела обычно до 11,2 см. Общая окраска верхней стороны песочного цвета с сероватым налетом. Норы роет на склонах барханов. В случаях, когда не может укрыться от преследования, принимает устрашающую позу: широко расставляет ноги, надувается и одновременно широко раскрывает пасть, слизистая оболочка которой и складки кожи в углах рта наливаются кровью и краснеют. Активна с конца февраля по октябрь. Первая кладка яиц в конце мая - начале июня, вторая - в конце июня - начале июля. Ведет дневной образ жизни.

  - Оценка современного состояния животного мира. Мероприятия по их охране

Разнообразие животного мира представляет огромную ценность, это – уникальный природный ресурс, который играет чрезвычайно важную роль в жизни и хозяйственной деятельности людей. Сохранение биологического разнообразия является одной из форм рационального использования и воспроизводства природных ресурсов.

В период проведения работ по реализации рассматриваемого проекта влияние на представителей животного мира может сказываться при воздействии следующих факторов:

- прямых (изъятие или вытеснение части популяций, уничтожение части местообитаний т.п.);

- косвенных (сокращение площади местообитаний, качественное изменение среды обитания).

Факторы воздействия различаются по времени воздействия: сезонные, годовые, многолетние и необратимые.

Необходимо учитывать и территориальную широту воздействия: то ли оно будет касаться лишь непосредственного участка, повлияет на смежные территории, изменит местообитание на относительно больших территориях или охватит огромные регионы.

Следует также учитывать воспроизводственный потенциал животных, обитающих на территории планируемых работ, так как одни виды способны в относительно короткие сроки восстановить свою популяционную структуру и численность, другие, прежде всего редкие или узкоспециализированные виды, обитающие лишь на ограниченных участках и нигде больше не встречающиеся.

Наиболее опасны сильные и одновременно постоянные воздействия. Что касается преобразований местообитаний, то для некоторых видов они могут быть положительными, для других – отрицательными.

Антропогенные факторы

Проблема развития биоценозов пустынь в одновременных условиях нарушенной и постоянно изменяемой в процессе освоения земель природной среды в последние годы особенно актуальна. Происходящие в пустынной зоне изменения лишь отчасти и в немногих точках могут рассматриваться как позитивные, на большой же территории аридных земель имеют место деградационные процессы, в той или иной мере отражающиеся и на животном мире.

Практическое значение для человека имеют как массовые, так и некоторые редкие виды. Можно предположить, что влияние человека на массовые виды меньше, чем на редкие виды. Однако, как показывает опыт освоения человеком ресурсов дикой фауны пустынь, численность и само существование массовых, особенно стадных, видов в большей мере подвержены влиянию со стороны человека, чем численность редких или малочисленных видов. Массовые виды имеют наибольшее значение в экономике природы и, соответственно, имеют особую привлекательность и доступность для практического использования их человеком. Значит, интенсивность использования массовых видов во много раз больше, чем редких и малочисленных, которые рассеяны по территории и малодоступны.

Немалая часть из них добывается в рассматриваемом районе. В новых условиях утрачивается биологическая целесообразность некоторых свойств диких животных, выработанных в процессе эволюции, в частности стадность. В настоящее время при новых способах промысла свойство стадности стало вредным для копытных. Один из двух видов этих животных – джейран к настоящему времени уже истреблен в рассматриваемом районе, однако еще в 60-х годах он здесь был обычным видом. Подвергается постоянному истреблению другой вид копытных – сайгак. Причинами катастрофического сокращения численности джейрана и наметившегося в последние годы снижения численности сайгака послужили прямое уничтожение их человеком, сокращение площади естественных пастбищ в результате изменения пустынной растительности и вытеснения с них диких стад отарами домашних животных и изменение территории (появление дорог, временных и постоянных населенных пунктов и т.д.), затруднившее характерные для этих животных широкие сезонные миграции.

В последние годы повсеместно отмечается повышение численности таких хищных млекопитающих, как волк, лиса, корсак и расширение ареала шакала. Основной причиной высокого обилия этих животных является их недопромысел, вызванный отсутствием должной организации охотничье-промысловых мероприятий и низкими премиями за отстрел хищников.

Из птиц наиболее уязвимыми оказались некогда массовые пустынные виды (чернобрюхий и белобрюхий рябки, саджа). Местное население мало охотится на них, предпочитая охоту на копытных. Однако временное население истребляет этих птиц в больших количествах, добывая их на водопоях, в том числе в гнездовое время. Также в результате бесконтрольной охоты в настоящее время крайне редкими птицами стали дрофа-красотка и джек. Первый из этих видов уже давно не отмечается в районе исследований даже на пролете. Попутно истребляются хищные непромысловые птицы (канюки, пустельги, степные орлы, филины, ценные ловчие птицы – балабаны).

Не вызывает сомнений, что сохранение биологического разнообразия природных угодий засушливых земель представляет собой одну из центральных проблем природопользования в зоне пустынь. Восстановление численности и естественных ареалов, видов крупных млекопитающих, промысловых и хищных птиц входит также в круг актуальных задач этой проблемы и должно основываться наряду с мероприятиями по охране существующих популяций ценных и редких видов на реализации системы. Именно это может служить основой для регенерации сократившихся ареалов ценных видов животных и восстановления целостности и экологической полноценности зооценозов рассматриваемого района.

Практические мероприятия, направленные на сохранение животных и мест их обитания, должны проводиться уже с самых первых шагов по освоению ресурсов пустыни. На данном этапе освоения площади работ необходима разработка Плана безопасного ведения работ, обязательным пунктом которого являются мероприятия по охране окружающей среды.

Техногенные факторы воздействия

Наиболее сильное и действенное влияние на животный мир на территории участка оказывают прямые факторы. На территории предполагаемых работ их воздействие может сказаться как в период проведения подготовительных работ, так и при дальнейшем бурении эксплуатационных скважин (стадия разрушения биоценоза) путем изъятия части популяций некоторых животных и уничтожения части их местообитаний. В результате чего участки территории, где будут расположены буровые установки и технологическое оборудование, на весь период эксплуатации месторождения будут непригодны для поселения диких животных.

Исследования показывают, что многочисленные грунтовые дороги, места бывших построек и стоянок, старые кладбища и т.п. нередко являются основными вторичными местообитаниями, которые в очень большой степени облегчают возможность более быстрой концентрации поселений грызунов и расселения песчанок на окружающей территории.

Ощутимого воздействия на сайгаков не будет наблюдаться, ввиду того что они встречается здесь, в основном, в летний период (места летовок). Они будут вытеснены с территории скважины. Одним из решающих факторов снижения численности популяций сайгаков выступает нелегальная охота.

При отсутствии специальных защитных мероприятий косвенное воздействие на животных может оказать загрязнение территории работ нефтью и тяжелыми металлами, промышленно-бытовыми отходами, выбросами токсичных веществ в атмосферу в результате сжигания попутного газа и др. На популяционном уровне реакция животных на такие воздействия проявляется в изменениях видового состава. Менее пластичные виды уступают место более приспособленным к обитанию в новых условиях. В связи со значительной удаленностью участков планируемой разведки и бурения опережающих скважин от мест обитания редких видов животных, внесенных в Красную книгу, реализация проекта не отразиться на сохранности и площади их местообитаний.

Важно обеспечить контроль за случайной (непланируемой) деятельностью нового населения (нелегальная охота и т.п.). На весь период работ необходимо проведение постоянных мероприятий по восстановлению нарушенных участков местности и своевременному устранению неизбежных загрязнений и промышленно-бытовых отходов со всей площади, затронутой хозяйственной деятельностью.

  - Мероприятия по предотвращению негативных воздействий   на животный мир

Охрана окружающей среды и предотвращение ее загрязнения в процессе строительства эксплуатационных скважин сводится к определению предполагаемого воздействия на компоненты окружающей природной среды (в т.ч. животный мир), разработке природоохранных мероприятий, сводящих к минимуму возможное воздействие.

Охране подлежат не только редкие, но и обычные, пока еще достаточно распространенные животные.

Основные мероприятия по минимизации отрицательного антропогенного воздействия на животный мир должны включать:

- инструктаж персонала о недопустимости охоты на животных, бесцельном уничтожении пресмыкающихся;

- строгое соблюдение технологии;

- запрещение кормления и приманки диких животных;

- запрещение браконьерства и любых видов охоты;

- использование техники, освещения, источников шума должно быть ограничено минимумом;

- работы по восстановлению деградированных земель.

Для предотвращения гибели объектов животного мира от воздействия вредных веществ и сырья, находящихся на строительных площадках, необходимо:

- помещать хозяйственные и производственные сточные воды в емкости для обработки на самой производственной площадке или для транспортировки на специальные полигоны для последующей утилизации;

- обеспечивать полную герметизацию систем сбора, хранения и транспортировки добываемого жидкого и газообразного сырья;

- снабжать емкости и резервуары системой защиты в целях предотвращения попадания в них животных.

Требуется учитывать, что территория месторождения является зоной стабильной природно-очаговой эпизоотии инфекционных заболеваний. Многие из обитающих здесь грызунов являются носителями опасных болезней (песчанки).

При условии выполнения всех природоохранных мероприятий влияние от реализации проекта строительства эксплуатационных скважин можно будет свести к минимуму.

- ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЛАНДШАФТЫ И МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, МИНИМИЗАЦИИ, СМЯГЧЕНИЮ НЕГАТИВНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ, ВОССТАНОВЛЕНИЮ ЛАНДШАФТОВ В СЛУЧАЯХ ИХ НАРУШЕНИЯ

Ландшафт географический – относительно однородный участок географиче ской оболочки, отличающийся закономерным сочетанием её компонентов (рельефа, климата, растительности и др.) и морфологических частей (фаций, урочищ, местностей), а также особенностями сочетаний и характером взаимосвязей с более низкими территориальными единицами. Географические ландшафты можно подразделить на 3 категории: природные, антропогенные и техногенные.

Антропогенные ландшафты включают посевы, молодые (до 5 лет) и старые (более 5 лет) пашни, пастбища, заросшие водоёмы и т.д. Техногенные ландшафты представлены карьерами, отвалами пород и техногенных минеральных образований, насыпными полотнами шоссейных и железных дорог, трубопроводами, населёнными пунктами и объектами инфраструктур. Природные ландшафты подразделяются на два вида: 1 – слабоизменённые, 2 – модифицированные.

Эколого-ландшафтная ситуация в рассматриваемом районе определяется сочетание антропогенных и техногенных ландшафтов.

С западной и юго-восточной сторон от промышленной площадки сохраняются антропогенные ландшафты. С южной и юго-западной сторон расположены земли промышленности – техногенные ландшафты. Намечаемая деятельность не предполагает изменения на данных территориях состоявшегося ландшафта.

- ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СРЕДУ

  - Социально-экономические условия района

Численность и миграция населения. Численность населения Мангистауской области на 1 мая 2025 года составила 810,7 тыс. человек, в том числе 375,2 тыс. человек (46,3%) - городских, 435,5 тыс. человек (53,7%) - сельских жителей.

Естественный прирост населения в январе-апреле 2025 года составил 4677 человека (в соответствующем периоде предыдущего года - 5397 человек).

За январь-апрель 2025 года число родившихся составило 5752 человек (на 13,4% меньше чем в январе-апреле 2024 года), число умерших составило 1075 человек (на 13,6% меньше чем в январе-апреле 2024 года).

Сальдо миграции положительное и составило - 879 человек (в январе-апреле 2024 года - 803 человек), в том числе во внешней миграции - положительное сальдо - 1170 человек (1218), во внутренней - отрицательное сальдо - -291 человек (-415).

Таблица 12.1. Численность населения Республики Казахстан по областям, городам и районам на 1 января 2025г.

|  | Все население | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | мужчины | женщины | городское население | в том числе: |  | сельское население | в том числе: |  |
|  |  |  |  |  | мужчины | женщины |  | мужчины | женщины |
| Мангистауская | 805 363 | 400 886 | 404 477 | 370 748 | 179 328 | 191 420 | 434 615 | 221 558 | 213 057 |
| Актау г.а. | 293 555 | 140 961 | 152 594 | 285 598 | 136 886 | 148 712 | 7 957 | 4 075 | 3 882 |
| Жанаозен г.а. | 154 044 | 77 740 | 76 304 | 76 400 | 38 066 | 38 334 | 77 644 | 39 674 | 37 970 |
| Бейнеуский район | 72 842 | 36 991 | 35 851 | - | - | - | 72 842 | 36 991 | 35 851 |
| Каракиянский район | 36 484 | 18 555 | 17 929 | - | - | - | 36 484 | 18 555 | 17 929 |
| Мангистауский район | 34 850 | 17 668 | 17 182 | - | - | - | 34 850 | 17 668 | 17 182 |
| Мунайлинский район | 172 701 | 88 263 | 84 438 | - | - | - | 172 701 | 88 263 | 84 438 |
| Тупкараганский район | 40 887 | 20 708 | 20 179 | 8 750 | 4 376 | 4 374 | 32 137 | 16 332 | 15 805 |

Отраслевая статистика. Объем промышленного производства в январе-мае 2025 года составил 1341308 млн. тенге в действующих ценах, что на 1,8% больше, чем в январе-мае 2024 года.

В горнодобывающей промышленности объемы производства увеличились на 0,8%, в обрабатывающей промышленности - увеличились на 7,8%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом отмечено увеличение на 6,9%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений - снизились на 1,8%.

Объем валового выпуска продукции (услуг) сельского хозяйства в январе-мае 2025 года составил 12042,2млн. тенге, или 100,3% к январю-маю 2024 года.

Объем грузооборота в январе-мае 2025 года составил 14727,9 млн.ткм (с учетом оценки объема грузооборота индивидуальных предпринимателей, занимающихся коммерческими перевозками), или 126,9% к январю-маю 2024 года.

Объем пассажирооборота – 2765,4 млн.пкм, или 137,6% к январю-маю 2024 года.

Объем строительных работ (услуг) составил 108114 млн.тенге, или 196,2% к январю-маю 2024 года.

В январе-мае 2025 года общая площадь введенного в эксплуатацию жилья уменьшилась на 8,1% и составила 136 тыс.кв.м., из них в многоквартирных домах увеличилась на 43,4% (67 тыс. кв.м). При этом, общая площадь введенных в эксплуатацию индивидуальных жилых домов уменьшилась - на 39,9% (61 тыс. кв.м.).

Объем инвестиций в основной капитал в январе-мае 2025 года составил 404736 млн.тенге, или 133,5% к январю-маю 2024 года.

Количество зарегистрированных юридических лиц по состоянию на 1 июня 2025 года составило 18654 единиц и увеличилось по сравнению с соответствующей датой предыдущего года на 10,6%, в том числе 18279 единиц с численностью работников менее 100 человек. Количество действующих юридических лиц составило 15613 единиц, среди которых 15238 единиц - малые предприятия. Количество зарегистрированных предприятий малого и среднего предпринимательства (юридические лица) в области составило 16434 единиц и увеличилось по сравнению с соответствующей датой предыдущего года на 11,8%.

Таблица 12.2 Объем промышленного производства по видам экономической деятельности в Мангистауской области за 2025г.

|  | 2025 год* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | январь | январь-февраль | январь-март | январь-апрель |
| Промышленность - всего |  |  |  |  |
| Актауская городская администрация | - | - | - | - |
| Жанаозенская городская администрация | 43,0 | 81,0 | 129,0 | 175,8 |
| Бейнеуский район | 30,0 | 57,9 | 84,6 | 106,1 |
| Каракиянский район | 609,7 | 1 162,1 | 1 779,4 | 2 388,4 |
| Мангистауский район | 404,4 | 771,4 | 1 173,4 | 1 561,8 |
| Мунайлинский район | 9,8 | 18,4 | 27,9 | 35,8 |
| Тупкараганский район | 338,8 | 645,7 | 984,2 | 1 313,7 |

Труд и доходы. Численность безработных в I квартале 2025 года составила 19,7 тыс. человек.

Уровень безработицы составил 5,1% к численности рабочей силы.

Численность лиц, зарегистрированных в органах занятости в качестве безработных, на 1 июня 2025 года составила 23159 человек, или 6% к численности рабочей силы.

Среднемесячная номинальная заработная плата, начисленная работникам (без малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью), в І квартале 2025 года составила 621320 тенге, прирост к І кварталу 2024 года составил 8,7%. Индекс реальной заработной платы в I квартале 2025 года составил 99,2%. Среднедушевые номинальные денежные доходы населения по оценке в ІV квартале 2024 года составили 264644 тенге, что на 6,4% ниже, чем в III квартале 2023 года, темп снижения реальных денежных доходов за указанный период - 14,4%.

Таблица 12.3 Занятое население на основной работе по видам экономической деятельности и статусу занятости по районам Мангистауской области за 2025г.

|  | Рабочая сила, человек | Доля рабочей силы в численности населения, в процентах | Занятое население, человек | В том числе |  | Безработное население, человек | Уровень безрабо-тицы, в процентах | Уровень молодежной безработицы, % (в возрасте 15-34 лет) | Лица, не входящие в состав рабочей силы, человек | Доля лиц, не входящие в состав в рабочей силы в численности населения, в процентах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | наемные работники | другие категории занятого населения |  |  |  |  |  |
| Все население |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мангистауская область | 354 327 | 73,4 | 336 747 | 307 562 | 29 185 | 17 580 | 5,0 | 4,1 | 128 609 | 26,6 |
| Актау г.а. | 126 080 | 70,7 | 119 706 | 98 904 | 20 802 | 6 374 | 5,1 | 2,4 | 52 208 | 29,3 |
| Жанаозен г.а. | 76 726 | 85,4 | 74 337 | 71 567 | 2 770 | 2 389 | 3,1 | 5,8 | 13 097 | 14,6 |
| Бейнеуский район | 27 049 | 61,7 | 25 246 | 23 618 | 1 628 | 1 803 | 6,7 | 5,5 | 16 761 | 38,3 |
| Каракиянский район | 15 277 | 68,5 | 14 339 | 13 404 | 935 | 938 | 6,1 | 2,9 | 7 015 | 31,5 |
| Мангистауский район | 16 273 | 78,7 | 15 405 | 14 972 | 433 | 868 | 5,3 | 5,4 | 4 411 | 21,3 |
| Мунайлинский район | 75 622 | 72,9 | 71 320 | 69 046 | 2 274 | 4 302 | 5,7 | 4,0 | 28 047 | 27,1 |
| Тупкараганский район | 17 300 | 71,0 | 16 394 | 16 051 | 343 | 906 | 5,2 | 5,7 | 7 070 | 29,0 |

Экономика.  Расчет краткосрочного экономического индикатора осуществляется для обеспечения оперативности и базируется на изменении индексов выпуска по базовым отраслям: сельское хозяйство, промышленность, строительство, торговля, транспорт и связь, составляющих свыше 60% от ВВП.

Объем валового регионального продукта за январь-декабрь 2024 года составил в текущих ценах 5166881,1 млн. тенге. По сравнению с соответствующим периодом 2023 года реальный ВРП увеличился на 7,7%. В структуре ВРП доля производства товаров составила 47,7%, услуг 40,3%. Индекс потребительских цен в мае 2025 года по сравнению с декабрем 2024 года составил 105%. Цены на продовольственные товары выросли на 5,9%, непродовольственные товары - на 3,2%, платные услуги для населения - на 5,5%. Цены предприятий-производителей промышленной продукции в мае 2025 года по сравнению с декабрем 2024 года снизились на 13,3%. Объем розничной торговли в январе-мае 2025 года составил 147367,2 млн. тенге, или на 5,2% больше соответствующего периода 2024 года. Объем оптовой торговли в январе-мае 2025 года составил 180951,4 млн. тенге, или 6,8% к соответствующему периоду 2024 года. По предварительным данным в январе-апреле 2025 года взаимная торговля со странами ЕАЭС составила 65 млн. долларов CША и по сравнению с январем-апрелем 2024 года увеличилась на 23,7%, в том числе экспорт -5,3 млн. долларов США (на 12,8% меньше), импорт -59,7 млн. долларов США (на 28,5% больше).

Источник: stat.gov.kz Бюро национальной статистики. Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан.

- ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА РЕАЛИЗАЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНЕ

Экологический риск – вероятность наступления события, имеющего неблагоприятные последствия для природной среды и вызванного негативным воздействием хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера. Под экологическим риском понимают также вероятностную меру опасности причинения вреда окружающей природной среде в виде возможных потерь за определенное время.

Оценки воздействия на окружающую среду подобных сооружений ориентированы на принятие быстрых управляющих решений на больших территориях в течение значительного срока функционирования, во время которого воздействие сооружения на окружающую среду становится значительным.

Исследования и оценки риска должны включать:

- выявление потенциально опасных событий, возможных на объекте и его составных частях;

- оценку вероятности осуществления этих событий;

- оценку последствий (ущерба) при реализации таких событий.

Величина риска определяется как произведение величины ущерба I на вероятность W события i, вызывающего этот ущерб:

R = I Wi

В программе работ в обязательном порядке необходимо учитывать возможность возникновения различного рода катастроф и предусматривать мероприятия по снижению уязвимости социально-экономических систем, производственных комплексов и объектов от катастроф и их последствий.

Главная задача в соблюдении безопасности работ заключается в проведении операции таким образом, чтобы заранее предупредить риск с определением критических ошибок, снижением вероятности ошибок при проектировании работ.

При проведении буровых работ могут возникнуть различные осложнения и аварии. Борьба с ними требует затрат материальных и трудовых ресурсов, ведет к потере времени, что снижает производительность, повышает стоимость работ, вызывает увеличение продолжительности простоев и ремонтных работ. Поэтому значение причин аварий, мероприятий по их предупреждению, быстрая ликвидация возникших осложнений приобретают большое практическое значение.

Оценка вероятности возникновения аварийных ситуаций используется для определения или оценки следующих явлений:

- потенциальные события или опасности, которые могут привести к аварийной              ситуации, а также к вероятным катастрофическим воздействиям на окружающую среду при осуществлении конкретного проекта;

- вероятность и возможность наступления такого события;

- потенциальная величина или масштаб экологических последствий, которые     могут быть причинены в случае наступления такого события.

Процедура оценки риска состоит из четырех главных фаз: превентивной, кризисной, посткризисной и ликвидационной.

Превентивная фаза включает в себя промышленный контроль и экологический мониторинг, прогноз природных и техногенных катастроф, выявление уязвимых и незащищенных зон, разработку аварийных регламентов, ГИС, подготовку сил и средств, тренаж персонала.

Кризисная фаза включает в себя систему предупреждения, оперативный контроль, первую помощь, эвакуацию.

Посткризисная фаза – восстановление жизнеобеспечивающей инфраструктуры, предотвращение рецидива.

Ликвидационная фаза –  восстановление биоценозов.

Экономическими показателями ущерба являются утрата материальных ценностей, необходимость финансовых, порой значительных, затрат на восстановление потерянного и т.д. 	В число социальных показателей входят: заболеваемость, ухудшение здоровья людей, смертность, вынужденная миграция населения, связанная с необходимостью переселения групп людей, и т.п.

К экологическим показателям относятся: разрушение биоты, вредное, порой необратимое, воздействие на экосистемы, ухудшение качества окружающей среды, связанное с ее загрязнением, повышение вероятности возникновения специфических заболеваний, отчуждение земель, гибель лесов, озер, рек, морей   и т. п.

Экологический риск связан не только с ухудшением состояния и качества окружающей среды и здоровья людей, но и с воздействием техногенной деятельности на эколого-экономические и природно-хозяйственные системы, изменением их свойств, нарушением связей и процессов, имеющих место в этих системах. В понятие «экологический риск» может быть вложен различный смысл. 	Вероятность аварии, имеющей экологические последствия; величина возможного ущерба для природной среды, здоровья населения или некоторая комбинация последствий.

Процедура оценки риска

Концепция риска включает в себя два элемента: оценку риска (Risk Assessment) и управление риском (Risk Management). Оценка риска – научный анализ генезиса и масштабов риска в конкретной ситуации, тогда как управление риском – анализ рисковой ситуации и разработка решения, направленного на его минимизацию. Риск для здоровья человека, связанный с загрязнением окружающей среды, возникает при следующих необходимых и достаточных условиях:

- существование источника риска (токсичного вещества в окружающей среде или продуктах питания, либо предприятия по выпуску продукции, содержащей такие вещества, либо технологического процесса и т.д.);

- присутствие данного источника риска в определенной вредной для здоровья человека дозе или концентрации;

- подверженность человека воздействию упомянутой дозы токсичного вещества.

Перечисленные условия образуют в совокупности реальную угрозу или опасность для здоровья человека.

Обзор возможных аварийных ситуаций

Возможными причинами аварийных ситуаций в общем случае могут быть:

- случайные технические отказы элементов;

- техногенные аварии, природные катастрофы и стихийные бедствия в районе дислокации объекта;

- неумышленные ошибочные действия обслуживающего персонала;

- преднамеренные злоумышленные действия и воздействия средств поражения.

Природные факторы воздействия

Под природными факторами понимается разрушительное явление, вызванное геофизическими причинами, которые не контролируются человеком. Иными словами, при возникновении чрезвычайной природной ситуации возникает опасность саморазрушения окружающей среды.

Для уменьшения природного риска следует разработать адекватные методы планирования и управления. При этом гибкость планирования и управления должна быть основана на правильном представлении о риске, связанном с природными факторами.

К природным факторам относятся:

- землетрясения;

- ураганные ветры;

- повышенные атмосферные осадки.

Сейсмическая активность. Согласно данным сейсмического микрорайонирования территория буровых работ не входит в зону риска по сейсмоактивности.

Характер воздействия: одномоментный. Вероятность возникновения землетрясения с силой 7-9 баллов, которое может привести к значительным разрушениям, пренебрежимо мала.

Неблагоприятные метеоусловия. Исследуемая территория находится в зоне умеренно жарких, резко засушливых пустынных степей и имеет резкоконтинентальный аридный климат.  Многолетняя аридизация климата способствовала постепенному высыханию водных потоков и озер и активному развитию эоловых процессов. Континентальность и аридность климата находят выражение в резких амплитудах суточных, среднемесячных и среднегодовых t° воздуха и в малых количествах выпадающих здесь осадков. На формирование рельефа существенное влияние оказывают ветры.

Равнинность территории создает благоприятные условия для интенсивной ветровой деятельности. Зимой, господствующие ветра западного направления вызывают бураны. Летом преобладают ветра северо-восточных направлений, способствующих быстрому испарению влаги и иссушению верхнего горизонта почвы.

В целом территория характеризуется повторяемостью приземных и приподнятых температурных инверсий, способствующих концентрации загрязнения в приземном слое, в пределах 40-45% за год. Наибольшая повторяемость инверсий отмечается в декабре – феврале (до 50-70% ежемесячно). Летом инверсии температуры быстро разрушаются, повторяемость их 30-35%. Как показывает анализ подобных ситуаций, причиной возникновения пожаров является не только природные факторы, но и неосторожное обращение персонала с огнем и нарушение правил техники безопасности. Характер воздействия: кратковременный. Вероятность возникновения данных чрезвычайных ситуаций незначительная.

Антропогенные факторы воздействия

Под антропогенными факторами понимаются быстрые разрушительные изменения окружающей среды, обусловленные деятельностью человека или созданных им технических устройств и производств. Как правило, аварийные ситуации возникают вследствие нарушения регламента работы оборудования или норм его эксплуатации.

К антропогенным факторам относятся факторы производственной среды и трудового процесса.

Трендовые показатели свидетельствуют: в то время как число природных катастроф при небольших колебаниях по годам в целом остаются неизменными, техногенные аварии за последние пять лет резко умножились. Основной тенденцией формирования техногенной опасности является преобладание в них видов ситуаций, связанных непосредственно с проводимой деятельностью.

Возможные техногенные аварии при производстве буровых работ можно разделить на следующие категории:

- аварийные ситуации   с автотранспортной техникой;

- аварии и пожары на временных хранилищах горюче-смазочных материалов (ГСМ);

- аварийные ситуации при проведении работ.

Аварийные ситуации с автотранспортной техникой

При проведении работ будет использоваться автотранспорт. Выезд транспорта в неисправном виде, или опрокидывание транспорта может привести к возникновению аварий и, как следствие, к утечке топлива. Утечка топлива может привести к загрязнению почвенно-растительного покрова, поверхностных и подземных вод горюче смазочными материалами.

Расчет возможного загрязнения почвенно-растительного покрова. Рассмотрим модель возникновения следующей ситуации: в результате аварии произошла утечка топлива с бака автомобиля. Ориентировочно заправка автотранспорта составляет 50 литров. Ориентировочная площадь загрязнения составит 4м2. В этом случае ориентировочная концентрация нефтеорганики, попавшая в окружающую среду, составит 0,01 т/м. Биологическое изучение влияния нефтяного загрязнения на различные свойства почвы, проводимые в различных научно-исследовательских институтах показывает, что при содержании 100-200 т/га нефтеорганики происходит стимуляция жизнедеятельности всех групп микроорганизмов, при увеличении до 400-1000 т/га наблюдается ингибирование биологической активности, снижение роста и развития микроорганизмов.

Из анализа данной ситуации установлено, что при небольших разливах ГСМ произойдет только стимуляция жизнедеятельности микроорганизмов почвы, необратимого процесса нарушения морфологической структуры почвенного покрова не происходит.

Характер воздействия: кратковременный. Вероятность возникновения данных чрезвычайных ситуаций низкая.

Загрязнения подземных и поверхностных вод. При аварийных ситуациях – утечке топлива возможно попадание горюче смазочных материалов через почвогрунты в подземные воды. Нефтепродукты в водоносном горизонте обладают значительной подвижностью, в связи с этим площадь загрязнения водоносного горизонта больше, чем площадь почвенного загрязнения. Ориентировочные расчеты просачивания нефтепродуктов показали, что загрязнения с поверхности попадут в водоносный горизонт в среднем в течение одного сезона, расчетная глубина просачивания нефти составит около 0,4 м.

Характер воздействия: кратковременный. Вероятность возникновения данных чрезвычайных ситуаций незначительная. Если в процессе освоения скважин будут наблюдаться признаки подземных утечек или межпластовых перетоков нефти, газа и воды, которые могут привести не только к безвозвратным потерям нефти и газа, но и загрязнению водоносных горизонтов, проектом предусматривается организация по установке и ликвидации причин неуправляемого движения пластовых флюидов.

Возникновение пожара. В результате пролитого топлива возможно возникновение пожара. Вероятность возникновения этой ситуации пренебрежимо мала.

Аварии и пожары на временных хранилищах горюче-смазочных материалов (ГСМ)

Бурение скважины будет сопровождаться с использованием силовых приводов, работающих на дизельном топливе. В связи с этим предусмотрено обустройство временного склада ГСМ на территории промплощадки буровой. В результате нарушения условий хранения и перекачки топлива возможно возникновение пожаров в резервуарах топлива, разливов топлива. Аварии на временных хранилищах ГСМ являются следствием как природных факторов, так и антропогенных факторов. По характеру аварийные ситуации на временных хранилищах ГСМ близки к аварийным ситуациям с автотранспортной техникой, однако масштабы последствий больше. При быстром испарении возможны взрывы и пожары. Рассмотрим возможность возникновения такой ситуации:

- при аварийных взрывах к основным поражающим факторам относятся ударная волна, тепловая радиация и осколочное поле разрушаемых оболочек емкостей;

- поражающий эффект может усиливаться при возбуждении вторичных взрывов – при возгорании и взрыве объектов с энергоносителями в результате воздействий первичного взрыва (так называемый эффект «домино»).

В зависимости от характера аварийного вскрытия емкостей, разлива (выброса) энергоносителя (сжиженного углеводородного топлива), его интенсивного испарения с образованием облака газопаровоздушной смеси и воспламенения, а также атмосферных условий возможны различные сценарии превращений: пожар, быстрое сгорание (дефлаграция) с образованием огненного шара или детонационный взрыв.

Наибольшую опасность для людей и сооружений представляет механическое действие детонационной и воздушной ударной волны детонационного взрыва облака. Однако при образовании огненного шара серьезную опасность для людей представляет интенсивное тепловое воздействие. Определение радиуса огненного облака основано на аппроксимации данных обработки параметров прошлых аварий с учетом закона подобия при взрывах. Радиус распространения огненного облака определяются по формуле:

,

где А – 30 м/т1/3 – константа;

Q – масса топлива, хранящегося на складе ГСМ;

Q = 191,82 т;

Радиус распространения огненного облака составляет 173 м.

В результате возникновения пожара, огненное облако распространится на расстояние 173 м.

Характер воздействия: кратковременный. Вероятность возникновения данных чрезвычайных ситуаций незначительная. В случае возникновения такой ситуации в проекте предусмотрены экстренные меры по выявлению и устранению пожаров на территории площадке буровой. В дополнение к проектным решениям, считаем целесообразным отнесение операторской на расстояние 173 м от склада ГСМ.

Аварийные ситуации при проведении работ

При проведении работ возможны следующие аварийные ситуации, связанные с проведением работ:

Воздействие машин и оборудования. При проведении буровых работ могут возникнуть ситуации, приводящие к травмам людей в результате столкновения с движущимися частями и элементами оборудования и причиняемыми неисправными шкивами и лопнувшими тросами, захват одежды шестернями, сверлами. Характер воздействия: кратковременный. Вероятность возникновения данных чрезвычайных ситуаций мала.

Воздействие электрического тока. Поражения током в результате прикосновения к проводникам, находящемся под напряжением, неправильного обращения с электроинструментами, прикосновения к воздушным линиям электропередачи, при работе во время грозы. Характер воздействия: кратковременный. Вероятность возникновения данных чрезвычайных ситуаций незначительна.

Человеческий фактор. Анализ аварийности на крупных предприятиях показал, что в 39% случаев основные причины возникновения аварийных ситуаций обусловлены недостаточной обученностью операторов, их эмоциональной неустойчивостью, недостаточным уровнем оперативного мышления, дефектами оперативной памяти, проявлением растерянности в чрезвычайной ситуации, а также прямым нарушением должностных инструкций вследствие безответственности и халатного отношения к своим должностным обязанностям. В силу принятых решений по охране труда и техники безопасности, вероятность возникновения выше приведенной ситуации пренебрежимо мала.

Аварийные ситуации при проведении буровых работ

При бурении скважин могут возникать аварийные ситуации, связанные непосредственно с самим процессом бурения. К ним относятся:

- завалы ствола скважин или неблагоприятные геологические условия бурения скважин, когда геологические осложнения переходят в аварию;

- аварии в результате прожога породоразрушающего инструмента;

- разрушение бурильных труб и их элементов соединений;

- нефтегазоводопроявления.

Рассмотрим наиболее распространенные случаи возникновения аварий.

Прихват бурильной колонны. При прекращении круговой циркуляции при промывке часто переходят с глинистого раствора на воду и продолжают бурить до спуска промежуточной колонны. Образование каверн ниже зоны поглощения препятствует дальнейшему углублению. В кавернах накапливается выбуренная порода. При остановке циркуляции шлам спускается к забою. Высота столба выбуренной породы пропорциональна объему каверн и спускается к забою. Высота столба выбуренной породы пропорциональна объему каверн и иногда достигает 30-50м. При этом бурение становится опасным из-за возможного прихвата бурильной колонны. Признаки затяжки и прихватов бурового инструмента следующие: увеличение усилий, необходимых для подъема и вращения инструмента, и уменьшение нагрузки на крюке при спуске. Часто прихвату предшествует повышение давления на выкидке буровых насосов. Для ликвидации этого осложнения каверны цементируются. После их выбуренная порода с водой движется по стволу от забоя и уходит в зону поглощения, частично закупоривая каналы поглощения.

Обвалами называют осложнения, вызванные сужениями ствола скважины, сильными прихватами, повышением давления на насосах, возрастанием вязкости глинистого раствора и выносом шлама в количестве, значительно превышающем теоретический объем ствола скважины.

Поглощения промывочной жидкости. По характеру осложнения и способам борьбы с ними различают частичное и полное поглощение. При частичном поглощении часть закачиваемой в скважину промывочной жидкости возвращается на поверхность, а часть уходит в проницаемые пласты. Борьбы с частичным поглощением производится путем снижения удельного веса раствора, повышения его вязкости и статического напряжения сдвига.	Полное поглощение происходит при пересечении пластов галечника, гравия, больших трещин, горных выработок, каверн и протоков подземных вод. Для ликвидации полного поглощения заливают зоны поглощения различными тампонирующими растворами.

Нефтегазопроявление. К числу потенциальных катастрофических событий относятся: выброс нефти или газа из скважины в процессе бурения, который в отдельных случаях может повлечь за собой пожар (с выделением продуктов сгорания в атмосферу).

При давлениях столба раствора превышающих пластовое давление идет потеря раствора из-за его просачивания в водопроницаемые пласты породы. При подходе скважины к газоносному пласту происходит насыщение бурового раствора газами, что снижает его плотность и приводит к аварийному неконтролируемому выбросу нефти и газа из скважины, который отрицательно влияет на экологическую обстановку и часто завершается пожаром. Поэтому контроль газосодержания бурового раствора актуален: во-первых, для предупреждения аварийных выбросов нефти и газов, а во-вторых: для определения глубины залегания газо-нефтеносных пластов.

Анализ вероятности возникновения аварий

Вероятность возникновения аварий оценивается по результатам анализа причин аварийности на конкретных объектах-аналогах примерно равной мощности. Для этого на объекте-аналоге проводят отбор и описание сценариев выбранных аварийных ситуаций, имевших экологические последствия, определяют размеры зон и характер их воздействия. Аварийность на объектах-аналогах следует оценивать по показателям риска их неблагоприятного воздействия на ОС, объекты инфраструктуры и население. При этом используют статистические данные по аварийности объекта-аналога за последние 5 лет и показатели экологического ущерба от зарегистрированных аварий.

При анализе аварийности следует указывать наименование объекта-аналога, название производства или технологического процесса, причину возникновения аварии, виды и количество загрязняющих или токсичных веществ, попадающих в ОС в результате аварии, другие виды нарушений, а также последствия аварий и проводившиеся мероприятия по их ликвидации.

Мероприятия по снижению экологического риска

Оценка риска аварии необходима постоянно, так как ее возникновение зависит не только от проектных параметров, но и от текущей ситуации, сочетание управленческих решений, параметров процесса, состояния оборудования и степени подготовленности персонала, внешних условий. Предупреждение аварий возможно при постоянном контроле за процессом и прогнозировании риска.

На ликвидацию аварий затрачивается много времени и средств.                                                        Значительно легче предупредить аварию, чем ее ликвидировать. Поэтому при производстве планируемых работ необходимо уделять первоочередное внимание предупреждению аварий, а именно:

- своевременный ремонт нефтепроводов, выкидных линий, сточных коллекторов, осевых коллекторов;

- осуществление мер по гидроизоляции грунта под буровым оборудованием;

- химические реагенты и запасы буровых растворов должны храниться в металлических емкостях, материалы для бурения – на бетонных площадках на специальных складах;

- отделение твердой фазы и шлама из бурового раствора при помощи центрифуги, дальнейшая транспортировка для их утилизации;

- регенерация бурового раствора на заводе приготовления;

- бурение скважин буровыми установками на электроприводе;

- сокращение валового выброса продукции скважин;

- проведение рекультивации нарушенных земель, в том числе в соответствии с проектом строительства скважин;

- обеспечение движения транспортных средств в соответствии с разработанной транспортной схемой.

Считаем, что принятые проектные решения достаточны для уменьшения вероятности возникновения аварийных ситуаций.

- КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПРИ ШТАТНОМ РЕЖИМЕ И АВАРИНЫХ СИТУАЦИЯХ

Комплексная (интегральная) оценка воздействия на окружающую среду выполнена на основе покомпонентной оценки воздействия основных производственных операций, планируемых на участке в процессе бурения.

Комплексная оценка воздействия выполнена для условий штатного режима и условий возникновения возможных аварийных ситуаций.

Территория планируемой деятельности приурочена к чувствительной зоне антропогенных воздействий, в котором небольшие изменения в результате хозяйственной деятельности способны повлечь за собой нежелательные изменения в отдельных компонентах окружающей среды. Основными компонентами природной среды, подвергающимися воздействиям, являются воздушный бассейн, акватории воды, недра, флора и фауна района, и социальная среда. На основании анализа современной ситуации, принятых проектных решений и их прогнозируемых последствий ниже дается обобщенная схема их воздействия на отдельные среды.

Работы по освоению месторождения являются многоэтапными, затрагивающими различные компоненты окружающей среды. Воздействия на окружающую среду на этапах различных производственных операций различны, в связи с чем, представляется целесообразным рассмотреть их отдельно.

Основными компонентами природной среды, подвергающимися воздействиям, являются воздушный бассейн, недра, флора и фауна района, социальная среда. На основании анализа современной ситуации, принятых проектных решений и их прогнозируемых последствий ниже дается обобщенная схема их воздействия на отдельные среды.

Таблица 14.1-Основные виды воздействия на окружающую среду при строительстве скважины

| № п/п | Факторы воздействия | Компоненты окружающей среды |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Атмосфера | Геологическая среда | Фауна | Флора | Птицы |
| 1 | Физическое присутствие (шум, вибрации, свет) |  |  |  |  |  |
| 2 | Работа дизель-генераторов |  |  |  |  |  |
| 3 | Проходка скважины |  |  |  |  |  |
| 4 | Испытание скважины |  |  |  |  |  |
| 5 | Отходы производства и потребления (в местах утилизации) |  |  |  |  |  |

Таким образом, анализ покомпонентного и интегрального воздействия на окружающую среду позволяет заключить, что реализация проекта при условии соблюдения проектных технологических решений не окажет значимого негативного воздействия на окружающую среду. В то же время реализация проекта окажет значительное положительное воздействие на социально-экономическую сферу, приведет к повышению уровня жизни значительной группы населения.

Оценки воздействия на природную окружающую среду в штатной ситуации

В процессе разработки была проведена оценка современного состояния окружающей среды территории по результатам фондовых материалов и натурным исследованием, определены характеристики намечаемой хозяйственной деятельности, выявлены возможные потенциальные воздействия от проектируемых работ.

Согласно «Методики по проведению оценки воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду» оценивается воздействие на природную среду и социально-экономическую сферу данной намечаемой деятельности.

В связи с тем, что действие многочисленных факторов, воздействующих на природную и, тем более, социально-экономическую среду, невозможно оценить количественно, в Методике принят полуколичественный (балльный) метод оценки воздействия, позволяющий сопоставить различные по характеру виды воздействий, с дополнительным применением для оценки риска матричного метода.

Виды воздействий

В современной методологии принято выделять следующие виды воздействий, оценка которых проводится автономно, и результаты этой оценки являются основой для определения значимости воздействий:

- Прямые воздействия;

- Кумулятивные воздействия;

К прямым воздействиям относится воздействие, напрямую связанное с операцией по реализации проекта и являющееся результатом взаимодействия между рабочей операцией и принимающей средой;

Кумулятивное воздействие представляет собой воздействие, возникающее в результате постоянно возрастающих изменений, вызванных прошедшими, настоящими или обоснованно предсказуемыми действиями, сопровождающими реализацию проекта.

Оценка кумулятивных воздействий состоит из 2-х этапов:

- идентификация (скрининг) возможных кумулятивных воздействий;

- оценка кумулятивного воздействия на компоненты природной среды.

Идентификация возможных кумулятивных воздействий определяется построением простой матрицы, где показаны воздействия на различные компоненты природной среды, которые уже произошли на данной территории и воздействия, которые планируются при осуществлении проекта. Простые матрицы составляются для определения воздействия различных стадий проекта (строительства, эксплуатации и вывода из эксплуатации) на различные элементы окружающей среды. В этой же матрице необходимо определить за счет чего происходит кумулятивное воздействие - за счет возрастания площади воздействия, увеличения времени воздействия или увеличения интенсивности воздействия.

Определение значимости воздействия

где:
 -комплексный оценочный балл для рассматриваемого воздействия;

- балл временного воздействия на i-й компонент природной среды;

- балл пространственного воздействия на i-й компонент природной среды;

- балл интенсивности воздействия на i-й компонент природной среды.

Для представления результатов оценки воздействия приняты три категории значимости воздействия:

- воздействие низкой значимости имеет место, когда последствия испытываются, но величина воздействия достаточно низка (при смягчении или без смягчения), а также находится в пределах допустимых стандартов или рецепторы имеют низкую чувствительность / ценность;

- воздействие средней значимости может иметь широкий диапазон, начиная от порогового значения, ниже которого воздействие является низким, до уровня, почти нарушающего узаконенный предел. По мере возможности необходимо показывать факт снижения воздействия средней значимости;

- воздействие высокой значимости имеет место, когда превышены допустимые пределы интенсивности нагрузки на компонент природной среды или когда отмечаются воздействия большого масштаба, особенно в отношении ценных/чувствительных ресурсов.

Таблица 14.2 - Шкала масштабов воздействия и градация экологических последствий при проведении операций

| Масштаб воздействия (рейтинг относительного воздействия и нарушения) | Показатели воздействия и ранжирование потенциальных нарушений |
| --- | --- |
| Пространственный масштаб воздействия |  |
| Локальное (1) | воздействия, оказывающие влияние на компоненты природной среды, ограниченные рамками территории (акватории) непосредственного размещения объекта или незначительно превышающими его по площади. Воздействия, оказывающие влияние на площади до 1 км2. Воздействия, оказывающие влияние на элементарные природно-территориальные комплексы на суше на уровне фаций или урочищ; |
| Ограниченное (2) | воздействия, оказывающие влияние на компоненты природной среды на территории (акватории) площадью до 10 км2. Воздействия, оказывающие влияние на природно-территориальные комплексы на суше на уровне групп урочищ или местности; |
| Местное (3) | воздействия, оказывающие влияние на компоненты природной среды на территории (акватории) до 100 км2, оказывающие влияние на природно-территориальные комплексы на суше на уровне ландшафта; |
| Региональное (4) | воздействия, оказывающие влияние на компоненты природной среды в региональном масштабе на территории (акватории) более 100 км2, оказывающие влияние на природно-территориальные комплексы на суше на уровне ландшафтных округов или провинции |
| Временной масштаб воздействия |  |
| Кратковременное (1) | воздействие, наблюдаемое ограниченный период времени (например, в ходе строительства, бурения или вывода из эксплуатации), но, как правило, прекращающееся после завершения рабочей операции, продолжительность не превышает 6-х месяцев; |
| Средней (2) | воздействие, которое проявляется на протяжении 6 месяцев до 1 года; |
| Продолжительное (3) | воздействие, наблюдаемое продолжительный период времени (более 1 года, но менее 3 лет) и обычно охватывает период строительства запроектированного объекта; |
| Многолетнее (4) | воздействия, наблюдаемые от 3 лет и более (например, шум от эксплуатации), и которые могут быть периодическими или часто повторяющимися. |
| Интенсивность воздействия (обратимость изменения) |  |
| Незначительное (1) | изменения в природной среде не превышают существующие пределы природной изменчивости |
| Слабое (2) | изменения в природной среде превышают пределы природной изменчивости, Природная среда полностью самовосстанавливается |
| Умеренное (3) | изменения в природной среде, превышающие пределы природной изменчивости, приводят к нарушению отдельных компонентов природной среды. Природная среда сохраняет способность к самовосстановлению |
| Сильное (4) | изменения в природной среде приводят к значительным нарушениям |

Таблица 14.3 - Матрица оценки воздействия на окружающую среду в штатном режиме

| Категории воздействия, балл |  |  | Интегральная оценка, балл | Категории значимости |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пространственный масштаб | Временной масштаб | Интенсивность воздействия |  | Баллы | Значимость |
| Локальный 1 | Кратковременный 1 | Незначительная 1 | 1 | 1 | Незначительная |
| Ограниченный 2 | Средний продолжительности 2 | Слабая 2 | 8 | 2-8 | Низкая |
| Местный 3 | Продолжительный 3 | Умеренная 3 | 27 | 9-27 | Средняя |
| Региональный 4 | Многолетний 4 | Сильная 4 | 64 | 28-64 | Высокая |

Анализ последствий возможного загрязнения атмосферного воздуха при реализации намечаемой деятельности приведен в таблице 14.4.

Таблица 14.4 - Анализ последствий возможного загрязнения атмосферного воздуха

| Источники и виды воздействия | Пространственный масштаб | Временный масштаб | Интенсивность воздействия |  | Значимость воздействия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| при расконсервации скважин |  |  |  |  |  |
| Выбросы ЗВ в атмосферу от буровых установок | Локальное 1 | Воздействие средней продолжительности 2 |  | Умеренное 3 | Воздействие низкой значимости 6 |
| Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от автотранспорта. Пыление дорог при движении автотранспорта | Ограниченное воздействие 2 | Воздействие средней продолжительности 2 |  | Слабое 2 | Низкой значимости 8 |

  - Оценка воздействия на подземные и поверхностные воды

Источниками загрязнения подземных вод при строительстве и при эксплуатации нефтяных месторождении могут: пластовые воды, извлекаемые из скважин вместе с нефтью; отработанные технические и бытовые воды, химические реагенты. Крупные очаги загрязнения могут возникнуть при аварийных ситуациях, ведущих к большим разливам нефти и пластовых вод на поверхность, при плохой изоляции нефтесодержащих пластов, при устройстве неэкранированных емкостей для отстоя и хранения нефти и пластовых вод и т.д.

Подземные воды не используются, вследствие чего вероятность истощения таких вод отсутствует. Кроме того, конструкция скважин обеспечивает изоляцию пластов подземных вод с помощью кондукторов спущенных до глубины 80-85 м.

При испытании скважины основными факторами загрязнения подземных вод являются:

- межпластовые перетоки по затрубному пространству и нарушенным обсадным колоннам;

- узлы, блоки и системы скважин (фонтанная арматура, продувочные отводы, выкидные линии);

- собственно продукты, получаемые при испытании (нефть, газ, конденсат) и плас-товые воды;

- дополнительное загрязнение пластов при ГРП;

- продукты аварийных выбросов скважин (пластовые флюиды, тампонажные смеси).

Наиболее значительными может являться загрязнение подземных вод при межпластовых перетоках по затрубным пространствам.

В настоящее время общепринята точка зрения о том, что основной причиной возникновения перетоков по затрубным пространствам является снижение первоначального давления столба тампонажного раствора в результате таких процессов, как седиментация, контракция, усадка, водоотдача цементного раствора в пористые пласты с образованием непроницаемых перемычек, зависание структуры тампонажного раствора на стенках скважины и колонны.

Для предотвращения перетоков по затрубным пространствам необходимо применять седиментационно-устойчивые тампонажные растворы, тампонажные растворы с высокой изолирующей способностью. Техническими проектами на строительство скважин будут предусмотрены применение тампонажных растворов, адоптированных к условиям района проведения работ.

По мере наполнения приемников стоки будут вывозиться согласно по договору.

Таблица 14.5 - Интегральная (комплексная) оценка воздействия на подземные воды

| Фактор воздействия | Пространственный | Временной | Интенсивность | Комплексная оценка воздействия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Баллы | Качественная Оценка |
| При бурении скважин | ограниченное (2) | Кратковременное (1) | Слабое (2) | 2 | Низкая |

  - Факторы негативного воздействия на геологическую среду

При бурении, испытании и дальнейшей эксплуатации скважин могут возникнуть следующие негативные явления:

- проседание земной поверхности;

- нарушение гидродинамического режима вод;

- разрушение нефтегазоносного пласта;

- загрязнение и истощение подземных вод;

- снижение нефтеотдачи пласта.

Возможные негативные воздействия на геологическую среду следующие:

Таблица 14.6- Интегральная (комплексная) оценка воздействия на геологическую среду

| Фактор воздействия | Пространственный | Временной | Интенсивность | Комплексная оценка воздействия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Баллы | Качественная Оценка |
| При бурении скважин | Локальное 1 | Кратковременное 1 | Умеренное 3 | 3 | Низкая |

  - Предварительная оценка воздействия на растительно-почвенный покров

В данном проекте приводится характеристика антропогенных факторов (физических и химических) воздействия на почвенный покров и почвы, связанных с реализацией данного проекта.

Антропогенные факторы воздействия выделяются в две большие группы:

- физические;

- химические.

Воздействие физических факторов в большей степени характеризуется механическим воздействием на почвенный покров:

- при движении автотранспорта;

- при бурении и обустройстве скважин, монтаж и демонтаж технологического оборудования.

К химическим факторам воздействия при производстве вышеназванных работ – привнос загрязняющих веществ в почвенные экосистемы при возможных разливах нефти, пластовых вод, с буровыми сточными водами, буровыми шламами, хозбытовыми стоками, бытовыми и производственными отходами, при случайных разливах ГСМ.

Интенсивное неупорядоченное движение автотранспорта может привести к разрушению поверхностной солевой корочки и активизации процесса ветрового и солевого переноса. Интенсивное развитие процессов дефляции обуславливается также высокой ветровой активностью, характерной для этой территории. Дорожно-транспортное нарушение почв связано, прежде всего, с их переуплотнением внутри месторождений.

Основными потенциальными факторами химического загрязнения почвенного покрова на территории работ являются:

- загрязнение в результате газопылевых осаждений из атмосферы;

- загрязнение токсичными компонентами буровых растворов;

- загрязнение нефтью и нефтепродуктами в случаях аварийного разлива ГСМ и эксплуатации скважин.

Таблица 14.7 - Интегральная (комплексная) оценка воздействия на почвенно-растительный покров

| Фактор воздействия | Пространственный | Временной | Интенсив-ность | Комплексная оценка Воздействия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | баллы | качественная оценка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| почвенный покров |  |  |  |  |  |
| При бурении | локальное (1) | кратковременное (1) | умеренное (3) | 3 | низкая |
| растительность |  |  |  |  |  |
| При бурении | локальное (1) | кратковременное (1) | умеренное (3) | 3 | низкая |

  - Факторы воздействия на животный мир

В период проведения работ по реализации рассматриваемого проекта влияние на представителей животного мира может сказываться при воздействии следующих факторов:

- прямых (изъятие или вытеснение части популяций, уничтожение части мест обитания и т.д.)

- косвенных (сокращение площади мест обитания, качественное изменение среды обитания).

Учитывая, что на территории планируемых работ, большая часть млекопитающих, пресмыкающихся и некоторых видов птиц, ведут ночной образ жизни, необходимо до минимума сократить передвижение автотранспорта в ночное время. При планировании транспортных маршрутов и передвижениях по территории следует использовать ранее проложенные дороги и избегать внедорожных передвижений автотранспорта.

Таблица 14.8- Интегральная (комплексная) оценка воздействия на животный мир (при бурении скважин и эксплуатации месторождения)

| Фактор воздействия | Пространственный | Временной | Интенсив-ность | Комплексная оценка Воздействия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | баллы | качественная оценка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| При бурении | локальное (1) | кратковременное (1) | умеренное (3) | 3 | низкая |

  - Оценка воздействия на социально-экономическую сферу

Исследуемая территория административно находится в Мангистауской области. Проводимые работы способствуют:

- Организации современной инфраструктуры;

- Поступлению налогов в местный и республиканский бюджет.

Воздействие реализации проекта на отдельные компоненты социально-экономической сферы сведены в таблицу 14.9.

Таблица 14.9– Определение интегрированного воздействия на социально-экономическую сферу

| Категории воздействия, балл |  |  | Интегральная оценка, балл | Категории значимости |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пространственный масштаб | Временной масштаб | Интенсивность воздействия |  | Баллы | Значимость (положительная) |
| Нулевой 0 | Нулевой 0 | Нулевая 0 | 0 |  | Незначительная |
| Точечный 1 | Кратковременный 1 | Незначительная 1 | 1 | от +1 до +5 | Низкая |
| Локальный 2 | Средней продолжительный 2 | Слабая 2 | 6 | от +6 до +10 | Средняя |
| Местный 3 | Долговременный 3 | Умеренная 3 | 9 | от +6 до +10 | Средняя |
| Региональный 4 | Продолжительный 4 | Значительная 4 | 12 | от +11 до +15 | Высокая |
| Национальный 5 | Постоянный 5 | Сильная 5 | 15 | от +11 до +15 | Высокая |

По итогам определения интегрированного воздействия на социально-экономическую сферу можно сказать, что намечаемая деятельность влечет за собой дополнительную платежку на налог и открытия новых рабочих мест. Значимость – «высокая».

Таблица 14.10 - Интегральная (комплексная) оценка воздействия на социальную сферу при строительстве скважин

| Фактор воздействия | Пространственный | Временной | Интенсивность | Комплексная оценка Воздействия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | баллы | качественная оценка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| При проведении планируемых работ | Региональный 4 | Средней продолжительный 2 | Значительная 4 | +10 | Средняя |

Ведение работ на этой территории способствует:

- поступлению налогов в местный и республиканский бюджет.

- созданию дополнительных рабочих мест.

  - Состояние здоровья населения

Воздействие на здоровье работающего персонала мало, так как предельно-допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосфере ниже нормативных требований к рабочей зоне. Из анализа технологических проектных решений установлено, что уровень производства высокий и созданы условия для значительного облегчения труда и оздоровления производственной среды на рабочих местах. Воздействие на другие близлежащие жилые массивы отсутствуют.

Характер воздействия. Воздействие носит локальный характер. По длительности воздействия – временное при бурении и постоянный при эксплуатации.

Уровень воздействия. Уровень воздействия характеризуется как минимальный.

Природоохранные мероприятия. Проектом предусмотрена организация системы управления безопасностью, охраной здоровья и окружающей среды (СУБОЗОС).

  - Охрана памятников истории и культуры

Территория данного региона в силу определенных физико-географических и исторических условий является местом сохранения значительного количества весьма интересных архитектурных и археологических памятников. Глубокое изучение этого удивительного наследия ведется и несомненно, что в настоящее время наука стоит у порога еще одной, во многом загадочной цивилизации, строителями которой были конные кочевники азиатских степей и пустынь. Роль этой цивилизации, несомненно, выходит за границы рассматриваемого региона, который, однако, имеет совершенно своеобразный облик сохранившихся памятников, особенно последних столетий.

Памятники истории и культуры охраняются государством. Ответственность за их содержание возлагается на местные организации, учреждения и хозяйства, в ведении или на территории которых они находятся.

Характер воздействия. Ввиду отдаленности района проведения работы от памятников истории и культуры непосредственное воздействие отсутствует.

Уровень воздействия.  Уровень воздействия характеризуется как минимальный.

Природоохранные мероприятия. Не предусматриваются.

# СПИСОК ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Промышленная экология. Т.А. Хван. г. Ростов-на-Дону 2003г.

- Охрана природы Атырауской области. О.М. Грищенко, Н.А.Дидичин. г. Атырау 1997г.

- Прогноз и контроль геодинамической и экологической обстановок в регионе Каспийского моря в связи с развитием нефтегазового комплекса,  г. Москва 2000г.

- Экология и нефтегазовый комплекс. М.Д. Диаров, г. Алматы 2003г.

- Экология Казахстана М.С. Панин, г. Семипалатинск 2005г.

- Экологический кодекс Республики Казахстан от 02.01.2021г.

- Закон о «Гражданской защите», от 11.04.2014 г.

- Классификатор отходов. Приказ Министра геологии и природных ресурсов №314 от 06.08.2021г;

- Кодекс РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» №193-IV от 18.09.2009г.;

- Закон РК №219-1 от 23.04.1998г «О радиационной безопасности населения»;

- Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности" Утверждены приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-275/2020;

Методические указаний и методики:

- Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок. Приложение №14 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п.

- Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение №13 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение №16 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п.

- РНД 211.2.02.09-2004 «Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров», Астана, 2004г.

- РНД 211.2.02.03-2004 «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов)», Астана, 2004г.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1 Расчеты выбросов вредных веществ в атмосферный воздух

при СМР

Источник загрязнения: 0001

Источник выделения: 0001 01, Электрогенератор с дизельным приводом

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок

Приложение  №9 к Приказу Министра охраны окружающей

среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ

Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 17.2

Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 6.19

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 30

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 17.2 · 30 / 3600 = 0.14333333333

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 6.19 · 30 / 103 = 0.1857

Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 1.2

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 17.2 · 1.2 / 3600 = 0.00573333333

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 6.19 · 1.2 / 103 = 0.007428

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 39

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 17.2 · 39 / 3600 = 0.18633333333

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 6.19 · 39 / 103 = 0.24141

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 10

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 17.2 · 10 / 3600 = 0.04777777778

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 6.19 · 10 / 103 = 0.0619

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 25

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 17.2 · 25 / 3600 = 0.11944444444

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 6.19 · 25 / 103 = 0.15475

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 12

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 17.2 · 12 / 3600 = 0.05733333333

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 6.19 · 12 / 103 = 0.07428

Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 1.2

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 17.2 · 1.2 / 3600 = 0.00573333333

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 6.19 · 1.2 / 103 = 0.007428

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 5

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 17.2 · 5 / 3600 = 0.02388888889

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 6.19 · 5 / 103 = 0.03095

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.14333333333 | 0.1857 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.18633333333 | 0.24141 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.02388888889 | 0.03095 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.04777777778 | 0.0619 |
| 0337 | Углерод оксид | 0.11944444444 | 0.15475 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) | 0.00573333333 | 0.007428 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.00573333333 | 0.007428 |
| 2754 | Алканы С12-19 | 0.05733333333 | 0.07428 |

При бурении

Источник загрязнения: 0002

Источник выделения: 0002 01, Электрогенератор с дизельным приводом

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок

Приложение  №9 к Приказу Министра охраны окружающей

среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ

Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 43

Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 65.56

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 30

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 43 · 30 / 3600 = 0.35833333333

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 65.56 · 30 / 103 = 1.9668

Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 1.2

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 43 · 1.2 / 3600 = 0.01433333333

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 65.56 · 1.2 / 103 = 0.078672

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 39

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 43 · 39 / 3600 = 0.46583333333

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 65.56 · 39 / 103 = 2.55684

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 10

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 43 · 10 / 3600 = 0.11944444444

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 65.56 · 10 / 103 = 0.6556

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 25

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 43 · 25 / 3600 = 0.29861111111

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 65.56 · 25 / 103 = 1.639

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 12

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 43 · 12 / 3600 = 0.14333333333

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 65.56 · 12 / 103 = 0.78672

Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 1.2

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 43 · 1.2 / 3600 = 0.01433333333

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 65.56 · 1.2 / 103 = 0.078672

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 5

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 43 · 5 / 3600 = 0.05972222222

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 65.56 · 5 / 103 = 0.3278

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.35833333333 | 1.9668 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.46583333333 | 2.55684 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.05972222222 | 0.3278 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.11944444444 | 0.6556 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.29861111111 | 1.639 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.01433333333 | 0.078672 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.01433333333 | 0.078672 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.14333333333 | 0.78672 |

Источник загрязнения: 0003

Источник выделения: 0003 01, Буровой насос с дизельным приводом

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок

Приложение  №9 к Приказу Министра охраны окружающей

среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ

Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 64.5

Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 196.69

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 30

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 64.5 · 30 / 3600 = 0.5375

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 196.69 · 30 / 103 = 5.9007

Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 1.2

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 64.5 · 1.2 / 3600 = 0.0215

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 196.69 · 1.2 / 103 = 0.236028

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 39

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 64.5 · 39 / 3600 = 0.69875

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 196.69 · 39 / 103 = 7.67091

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 10

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 64.5 · 10 / 3600 = 0.17916666667

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 196.69 · 10 / 103 = 1.9669

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 25

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 64.5 · 25 / 3600 = 0.44791666667

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 196.69 · 25 / 103 = 4.91725

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 12

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 64.5 · 12 / 3600 = 0.215

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 196.69 · 12 / 103 = 2.36028

Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 1.2

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 64.5 · 1.2 / 3600 = 0.0215

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 196.69 · 1.2 / 103 = 0.236028

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 5

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 64.5 · 5 / 3600 = 0.08958333333

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 196.69 · 5 / 103 = 0.98345

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.5375 | 5.9007 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.69875 | 7.67091 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.08958333333 | 0.98345 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.17916666667 | 1.9669 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.44791666667 | 4.91725 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.0215 | 0.236028 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.0215 | 0.236028 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.215 | 2.36028 |

Источник загрязнения: 0004

Источник выделения: 0004 01, Электрогенератор с дизельным приводом

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок

Приложение  №9 к Приказу Министра охраны окружающей

среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ

Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 34.4

Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 54.45

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 30

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 34.4 · 30 / 3600 = 0.28666666667

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 54.45 · 30 / 103 = 1.6335

Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 1.2

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 34.4 · 1.2 / 3600 = 0.01146666667

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 54.45 · 1.2 / 103 = 0.06534

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 39

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 34.4 · 39 / 3600 = 0.37266666667

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 54.45 · 39 / 103 = 2.12355

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 10

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 34.4 · 10 / 3600 = 0.09555555556

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 54.45 · 10 / 103 = 0.5445

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 25

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 34.4 · 25 / 3600 = 0.23888888889

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 54.45 · 25 / 103 = 1.36125

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 12

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 34.4 · 12 / 3600 = 0.11466666667

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 54.45 · 12 / 103 = 0.6534

Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 1.2

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 34.4 · 1.2 / 3600 = 0.01146666667

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 54.45 · 1.2 / 103 = 0.06534

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 5

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 34.4 · 5 / 3600 = 0.04777777778

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 54.45 · 5 / 103 = 0.27225

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.28666666667 | 1.6335 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.37266666667 | 2.12355 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.04777777778 | 0.27225 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.09555555556 | 0.5445 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.23888888889 | 1.36125 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.01146666667 | 0.06534 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.01146666667 | 0.06534 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.11466666667 | 0.6534 |

Источник загрязнения: 0005

Источник выделения: 0005 01, Осветительная мачта с дизельным приводом

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок

Приложение  №9 к Приказу Министра охраны окружающей

среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ

Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 2.15

Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 9.83

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 30

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 2.15 · 30 / 3600 = 0.01791666667

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 9.83 · 30 / 103 = 0.2949

Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 1.2

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 2.15 · 1.2 / 3600 = 0.00071666667

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 9.83 · 1.2 / 103 = 0.011796

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 39

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 2.15 · 39 / 3600 = 0.02329166667

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 9.83 · 39 / 103 = 0.38337

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 10

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 2.15 · 10 / 3600 = 0.00597222222

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 9.83 · 10 / 103 = 0.0983

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 25

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 2.15 · 25 / 3600 = 0.01493055556

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 9.83 · 25 / 103 = 0.24575

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 12

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 2.15 · 12 / 3600 = 0.00716666667

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 9.83 · 12 / 103 = 0.11796

Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 1.2

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 2.15 · 1.2 / 3600 = 0.00071666667

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 9.83 · 1.2 / 103 = 0.011796

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 5

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 2.15 · 5 / 3600 = 0.00298611111

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 9.83 · 5 / 103 = 0.04915

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.01791666667 | 0.2949 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.02329166667 | 0.38337 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.00298611111 | 0.04915 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.00597222222 | 0.0983 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.01493055556 | 0.24575 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.00071666667 | 0.011796 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.00071666667 | 0.011796 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.00716666667 | 0.11796 |

Источник загрязнения: 0007

Источник выделения: 0007 01, Цементировочный агрегат

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок

Приложение  №9 к Приказу Министра охраны окружающей

среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ

Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 15.6

Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 5.10

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 30

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 15.6 · 30 / 3600 = 0.13

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 5.1 · 30 / 103 = 0.153

Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 1.2

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 15.6 · 1.2 / 3600 = 0.0052

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 5.1 · 1.2 / 103 = 0.00612

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 39

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 15.6 · 39 / 3600 = 0.169

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 5.1 · 39 / 103 = 0.1989

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 10

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 15.6 · 10 / 3600 = 0.04333333333

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 5.1 · 10 / 103 = 0.051

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 25

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 15.6 · 25 / 3600 = 0.10833333333

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 5.1 · 25 / 103 = 0.1275

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 12

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 15.6 · 12 / 3600 = 0.052

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 5.1 · 12 / 103 = 0.0612

Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 1.2

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 15.6 · 1.2 / 3600 = 0.0052

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 5.1 · 1.2 / 103 = 0.00612

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 5

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 15.6 · 5 / 3600 = 0.02166666667

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 5.1 · 5 / 103 = 0.0255

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.13 | 0.153 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.169 | 0.1989 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.02166666667 | 0.0255 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.04333333333 | 0.051 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.10833333333 | 0.1275 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.0052 | 0.00612 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.0052 | 0.00612 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.052 | 0.0612 |

Источник загрязнения: 0008

Источник выделения: 0008 01, Передвижная паровая установка

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок

Приложение  №9 к Приказу Министра охраны окружающей

среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ

Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 35

Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 6.42

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 30

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 35 · 30 / 3600 = 0.29166666667

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 6.42 · 30 / 103 = 0.1926

Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 1.2

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 35 · 1.2 / 3600 = 0.01166666667

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 6.42 · 1.2 / 103 = 0.007704

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 39

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 35 · 39 / 3600 = 0.37916666667

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 6.42 · 39 / 103 = 0.25038

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 10

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 35 · 10 / 3600 = 0.09722222222

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 6.42 · 10 / 103 = 0.0642

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 25

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 35 · 25 / 3600 = 0.24305555556

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 6.42 · 25 / 103 = 0.1605

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 12

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 35 · 12 / 3600 = 0.11666666667

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 6.42 · 12 / 103 = 0.07704

Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 1.2

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 35 · 1.2 / 3600 = 0.01166666667

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 6.42 · 1.2 / 103 = 0.007704

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 5

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 35 · 5 / 3600 = 0.04861111111

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 6.42 · 5 / 103 = 0.0321

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.29166666667 | 0.1926 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.37916666667 | 0.25038 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.04861111111 | 0.0321 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.09722222222 | 0.0642 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.24305555556 | 0.1605 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.01166666667 | 0.007704 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.01166666667 | 0.007704 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.11666666667 | 0.07704 |

При освоении

Источник загрязнения: 0009

Источник выделения: 0009 01, Буровая установка УПА60/80

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок

Приложение  №9 к Приказу Министра охраны окружающей

среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ

Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 8.4

Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 1.86

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 30

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 8.4 · 30 / 3600 = 0.07

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 1.86 · 30 / 103 = 0.0558

Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 1.2

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 8.4 · 1.2 / 3600 = 0.0028

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 1.86 · 1.2 / 103 = 0.002232

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 39

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 8.4 · 39 / 3600 = 0.091

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 1.86 · 39 / 103 = 0.07254

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 10

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 8.4 · 10 / 3600 = 0.02333333333

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 1.86 · 10 / 103 = 0.0186

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 25

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 8.4 · 25 / 3600 = 0.05833333333

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 1.86 · 25 / 103 = 0.0465

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 12

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 8.4 · 12 / 3600 = 0.028

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 1.86 · 12 / 103 = 0.02232

Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 1.2

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 8.4 · 1.2 / 3600 = 0.0028

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 1.86 · 1.2 / 103 = 0.002232

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 5

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 8.4 · 5 / 3600 = 0.01166666667

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 1.86 · 5 / 103 = 0.0093

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.07 | 0.0558 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.091 | 0.07254 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.01166666667 | 0.0093 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.02333333333 | 0.0186 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.05833333333 | 0.0465 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.0028 | 0.002232 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.0028 | 0.002232 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.028 | 0.02232 |

Источник загрязнения: 0010

Источник выделения: 0010 01, Насосная установка  Насос НП-15

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок

Приложение  №9 к Приказу Министра охраны окружающей

среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ

Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 8.4

Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 1.86

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 30

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 8.4 · 30 / 3600 = 0.07

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 1.86 · 30 / 103 = 0.0558

Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 1.2

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 8.4 · 1.2 / 3600 = 0.0028

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 1.86 · 1.2 / 103 = 0.002232

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 39

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 8.4 · 39 / 3600 = 0.091

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 1.86 · 39 / 103 = 0.07254

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 10

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 8.4 · 10 / 3600 = 0.02333333333

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 1.86 · 10 / 103 = 0.0186

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 25

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 8.4 · 25 / 3600 = 0.05833333333

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 1.86 · 25 / 103 = 0.0465

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 12

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 8.4 · 12 / 3600 = 0.028

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 1.86 · 12 / 103 = 0.02232

Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 1.2

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 8.4 · 1.2 / 3600 = 0.0028

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 1.86 · 1.2 / 103 = 0.002232

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 5

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 8.4 · 5 / 3600 = 0.01166666667

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 1.86 · 5 / 103 = 0.0093

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.07 | 0.1116 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.091 | 0.14508 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.01166666667 | 0.0186 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.02333333333 | 0.0372 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.05833333333 | 0.093 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.0028 | 0.004464 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.0028 | 0.004464 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.028 | 0.04464 |

Источник загрязнения: 0011

Источник выделения: 0011 01, Электрогенератор с дизельным приводом АД-200С-Т400-1РС-Т

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок

Приложение  №9 к Приказу Министра охраны окружающей

среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ

Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 29

Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 6.41

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 30

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 29 · 30 / 3600 = 0.24166666667

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 6.41 · 30 / 103 = 0.1923

Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 1.2

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 29 · 1.2 / 3600 = 0.00966666667

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 6.41 · 1.2 / 103 = 0.007692

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 39

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 29 · 39 / 3600 = 0.31416666667

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 6.41 · 39 / 103 = 0.24999

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 10

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 29 · 10 / 3600 = 0.08055555556

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 6.41 · 10 / 103 = 0.0641

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 25

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 29 · 25 / 3600 = 0.20138888889

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 6.41 · 25 / 103 = 0.16025

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 12

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 29 · 12 / 3600 = 0.09666666667

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 6.41 · 12 / 103 = 0.07692

Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 1.2

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 29 · 1.2 / 3600 = 0.00966666667

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 6.41 · 1.2 / 103 = 0.007692

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 5

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 29 · 5 / 3600 = 0.04027777778

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 6.41 · 5 / 103 = 0.03205

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.24166666667 | 0.1923 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.31416666667 | 0.24999 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.04027777778 | 0.03205 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.08055555556 | 0.0641 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.20138888889 | 0.16025 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.00966666667 | 0.007692 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.00966666667 | 0.007692 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.09666666667 | 0.07692 |

Источник загрязнения: 0012

Источник выделения: 0012 01, Электрогенератор с дизельным приводом AKSA AJD110

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок

Приложение  №9 к Приказу Министра охраны окружающей

среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ

Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 13.5

Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 2.98

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 30

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 13.5 · 30 / 3600 = 0.1125

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 2.98 · 30 / 103 = 0.0894

Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 1.2

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 13.5 · 1.2 / 3600 = 0.0045

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 2.98 · 1.2 / 103 = 0.003576

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 39

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 13.5 · 39 / 3600 = 0.14625

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 2.98 · 39 / 103 = 0.11622

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 10

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 13.5 · 10 / 3600 = 0.0375

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 2.98 · 10 / 103 = 0.0298

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 25

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 13.5 · 25 / 3600 = 0.09375

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 2.98 · 25 / 103 = 0.0745

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 12

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 13.5 · 12 / 3600 = 0.045

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 2.98 · 12 / 103 = 0.03576

Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 1.2

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 13.5 · 1.2 / 3600 = 0.0045

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 2.98 · 1.2 / 103 = 0.003576

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 5

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 13.5 · 5 / 3600 = 0.01875

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 2.98 · 5 / 103 = 0.0149

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.1125 | 0.0894 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.14625 | 0.11622 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.01875 | 0.0149 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0375 | 0.0298 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.09375 | 0.0745 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.0045 | 0.003576 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.0045 | 0.003576 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.045 | 0.03576 |

Источник загрязнения: 0013

Источник выделения: 0013 01, Электрогенератор с дизельным приводом САГ АД-4001 или 4004У2

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок

Приложение  №9 к Приказу Министра охраны окружающей

среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ

Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 2.76

Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 0.61

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 30

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 2.76 · 30 / 3600 = 0.023

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 0.61 · 30 / 103 = 0.0183

Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 1.2

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 2.76 · 1.2 / 3600 = 0.00092

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 0.61 · 1.2 / 103 = 0.000732

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 39

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 2.76 · 39 / 3600 = 0.0299

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 0.61 · 39 / 103 = 0.02379

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 10

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 2.76 · 10 / 3600 = 0.00766666667

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 0.61 · 10 / 103 = 0.0061

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 25

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 2.76 · 25 / 3600 = 0.01916666667

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 0.61 · 25 / 103 = 0.01525

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 12

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 2.76 · 12 / 3600 = 0.0092

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 0.61 · 12 / 103 = 0.00732

Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 1.2

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 2.76 · 1.2 / 3600 = 0.00092

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 0.61 · 1.2 / 103 = 0.000732

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 5

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 2.76 · 5 / 3600 = 0.00383333333

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 0.61 · 5 / 103 = 0.00305

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.023 | 0.0183 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0299 | 0.02379 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.00383333333 | 0.00305 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.00766666667 | 0.0061 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.01916666667 | 0.01525 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.00092 | 0.000732 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.00092 | 0.000732 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.0092 | 0.00732 |

Источник загрязнения: 0014

Источник выделения: 0014 01, Осветительная мачта Atlas Copco

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок

Приложение  №9 к Приказу Министра охраны окружающей

среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ

Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 0.69

Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 0.15

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 30

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 0.69 · 30 / 3600 = 0.00575

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 0.15 · 30 / 103 = 0.0045

Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 1.2

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 0.69 · 1.2 / 3600 = 0.00023

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 0.15 · 1.2 / 103 = 0.00018

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 39

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 0.69 · 39 / 3600 = 0.007475

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 0.15 · 39 / 103 = 0.00585

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 10

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 0.69 · 10 / 3600 = 0.00191666667

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 0.15 · 10 / 103 = 0.0015

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 25

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 0.69 · 25 / 3600 = 0.00479166667

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 0.15 · 25 / 103 = 0.00375

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 12

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 0.69 · 12 / 3600 = 0.0023

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 0.15 · 12 / 103 = 0.0018

Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 1.2

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 0.69 · 1.2 / 3600 = 0.00023

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 0.15 · 1.2 / 103 = 0.00018

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 5

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 0.69 · 5 / 3600 = 0.00095833333

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 0.15 · 5 / 103 = 0.00075

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.00575 | 0.0045 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.007475 | 0.00585 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.00095833333 | 0.00075 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.00191666667 | 0.0015 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.00479166667 | 0.00375 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.00023 | 0.00018 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.00023 | 0.00018 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.0023 | 0.0018 |

Источник загрязнения: 0015

Источник выделения: 0015 01, Цементировочный агрегат

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок

Приложение  №9 к Приказу Министра охраны окружающей

среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ

Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 15.6

Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 5.10

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 30

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 15.6 · 30 / 3600 = 0.13

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 5.1 · 30 / 103 = 0.153

Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 1.2

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 15.6 · 1.2 / 3600 = 0.0052

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 5.1 · 1.2 / 103 = 0.00612

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 39

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 15.6 · 39 / 3600 = 0.169

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 5.1 · 39 / 103 = 0.1989

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 10

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 15.6 · 10 / 3600 = 0.04333333333

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 5.1 · 10 / 103 = 0.051

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 25

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 15.6 · 25 / 3600 = 0.10833333333

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 5.1 · 25 / 103 = 0.1275

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 12

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 15.6 · 12 / 3600 = 0.052

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 5.1 · 12 / 103 = 0.0612

Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 1.2

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 15.6 · 1.2 / 3600 = 0.0052

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 5.1 · 1.2 / 103 = 0.00612

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 5

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 15.6 · 5 / 3600 = 0.02166666667

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 5.1 · 5 / 103 = 0.0255

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.13 | 0.153 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.169 | 0.1989 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.02166666667 | 0.0255 |
| 0330 | Сера диоксид | 0.04333333333 | 0.051 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) | 0.10833333333 | 0.1275 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) | 0.0052 | 0.00612 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.0052 | 0.00612 |
| 2754 | Алканы С12-19 | 0.052 | 0.0612 |

Приложение 2 Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов

| Произ-водство | Цех | Источник выделения загрязняющих веществ |  | Число часов работы в году | Наименование источника выброса вредных веществ | Номер источника выбросов на карте-схеме | Высота источника выбросов, м | Диаметр устья трубы, м | Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке |  |  | Координаты источника на карте-схеме,м. |  |  |  | Hаименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов | Вещество, по которому производится газоочистка | Коэффи-циент обеспечен-ности газо-очисткой, % | Среднеэксплуа-тационная степень очистки/ максимальная степень очистки, % | Код вещества | Hаименование вещества | Выбросы загрязняющего вещества |  |  | Год дости-жения НДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | точечного источника /1-го конца линейного источника /центра площадного источника |  | 2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наименование | Количество, шт. |  |  |  |  |  | Скорость, м/с (Т = 293.15 К, Р= 101.3 кПа) | Объемный расход, м3/с (Т = 293.15 К, Р= 101.3 кПа) | Темпе-ратура смеси, оС | Х1 | Y1 | Х2 | Y2 |  |  |  |  |  |  | г/с | мг/нм3 | т/год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Площадка 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 |  | Электрогенератор с дизельным приводом | 1 | 360 |  | 0001 |  | 0,5x2 | 1 | 1 |  | 120 | 100 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,1433333 | 143,333 | 0,1857 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,1863333 | 186,333 | 0,24141 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0238889 | 23,889 | 0,03095 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,0477778 | 47,778 | 0,0619 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,1194444 | 119,444 | 0,15475 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0,0057333 | 5,733 | 0,007428 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,0057333 | 5,733 | 0,007428 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,0573333 | 57,333 | 0,07428 | 2026 |
| 007 |  | Электрогенератор с дизельным приводом | 1 | 1524.72 |  | 0002 |  | 0,22x1 | 1 | 0,22 |  | 122 | 100 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,3583333 | 1628,788 | 1,9668 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,4658333 | 2117,424 | 2,55684 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0597222 | 271,465 | 0,3278 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,1194444 | 542,929 | 0,6556 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,2986111 | 1357,323 | 1,639 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0,0143333 | 65,152 | 0,078672 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,0143333 | 65,152 | 0,078672 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,1433333 | 651,515 | 0,78672 | 2026 |
| 008 |  | Буровой насос с дизельным приводом | 1 | 1524.72 |  | 0003 |  | 0,542x2 | 5 | 5,42 |  | 125 | 100 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,5375 | 99,17 | 5,9007 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,69875 | 128,921 | 7,67091 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0895833 | 16,528 | 0,98345 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,1791667 | 33,057 | 1,9669 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,4479167 | 82,641 | 4,91725 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0,0215 | 3,967 | 0,236028 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,0215 | 3,967 | 0,236028 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,215 | 39,668 | 2,36028 | 2026 |
| 009 |  | Электрогенератор с дизельным приводом | 1 | 1524.72 |  | 0004 |  | 0,89x2 | 2 | 3,56 |  | 80 | 60 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,2866667 | 80,524 | 1,6335 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,3726667 | 104,682 | 2,12355 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0477778 | 13,421 | 0,27225 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,0955556 | 26,841 | 0,5445 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,2388889 | 67,104 | 1,36125 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0,0114667 | 3,221 | 0,06534 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,0114667 | 3,221 | 0,06534 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,1146667 | 32,21 | 0,6534 | 2026 |
| 010 |  | Осветительная мачта с дизельным приводом | 1 | 1524.72 |  | 0005 |  | 0,78x2 | 6 | 9,36 |  | 85 | 70 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,0179167 | 1,914 | 0,2949 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,0232917 | 2,488 | 0,38337 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0029861 | 0,319 | 0,04915 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,0059722 | 0,638 | 0,0983 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,0149306 | 1,595 | 0,24575 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0,0007167 | 0,077 | 0,011796 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,0007167 | 0,077 | 0,011796 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,0071667 | 0,766 | 0,11796 | 2026 |
| 011 |  | Паровой котел | 1 | 1524,72 |  | 0006 |  | 0,126x 0,203 | 2 | 0,051156 |  | 77 | 60 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,06422 | 1255,376 | 0,3525 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,010436 | 204,003 | 0,05728 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,005136 | 100,399 | 0,0282 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,120801 | 2361,424 | 0,6631 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,2854 | 5579,013 | 1,5668 | 2026 |
| 012 |  | Цементировочный агрегат | 1 | 326.64 |  | 0007 |  | 0,562x2 | 0,1 | 0,1124 |  | 75 | 55 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,13 | 1156,584 | 0,153 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,169 | 1503,559 | 0,1989 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0216667 | 192,764 | 0,0255 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,0433333 | 385,528 | 0,051 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,1083333 | 963,82 | 0,1275 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0,0052 | 46,263 | 0,00612 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,0052 | 46,263 | 0,00612 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,052 | 462,633 | 0,0612 | 2026 |
| 013 |  | Передвижная паровая установка | 1 | 183.48 |  | 0008 |  | 0,256x2 | 1 | 0,512 |  | 85 | 50 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,2916667 | 569,661 | 0,1926 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,3791667 | 740,56 | 0,25038 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0486111 | 94,944 | 0,0321 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,0972222 | 189,887 | 0,0642 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,2430556 | 474,718 | 0,1605 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0,0116667 | 22,786 | 0,007704 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,0116667 | 22,786 | 0,007704 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,1166667 | 227,865 | 0,07704 | 2026 |
| 024 |  | Буровая установка УПА60/80 | 1 | 221.04 |  | 0009 |  | 0,256x2 | 0,1 | 0,0512 |  | 86 | 6 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,07 | 1367,188 | 0,0558 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,091 | 1777,344 | 0,07254 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0116667 | 227,865 | 0,0093 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,0233333 | 455,729 | 0,0186 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,0583333 | 1139,323 | 0,0465 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0,0028 | 54,688 | 0,002232 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,0028 | 54,688 | 0,002232 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,028 | 546,875 | 0,02232 | 2026 |
| 025 |  | Насосная установка Насос НП-15 | 1 | 221.04 |  | 0010 |  | 0,564x2 | 1 | 1,128 |  | 105 | 95 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,07 | 62,057 | 0,1116 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,091 | 80,674 | 0,14508 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0116667 | 10,343 | 0,0186 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,0233333 | 20,686 | 0,0372 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,0583333 | 51,714 | 0,093 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0,0028 | 2,482 | 0,004464 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,0028 | 2,482 | 0,004464 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,028 | 24,823 | 0,04464 | 2026 |
| 026 |  | Электрогенератор с дизельным приводом АД-200С-Т400-1РС-Т | 1 | 221.04 |  | 0011 |  | 1x3 | 0,52 | 1,56 |  | 110 | 100 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,2416667 | 154,915 | 0,1923 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,3141667 | 201,389 | 0,24999 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0402778 | 25,819 | 0,03205 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,0805556 | 51,638 | 0,0641 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,2013889 | 129,095 | 0,16025 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0,0096667 | 6,197 | 0,007692 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,0096667 | 6,197 | 0,007692 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,0966667 | 61,966 | 0,07692 | 2026 |
| 027 |  | Электрогенератор с дизельным приводом AKSA AJD110 | 1 | 221.04 |  | 0012 |  | 0,52x2 | 1,5 | 1,56 |  | 115 | 95 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,1125 | 72,115 | 0,0894 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,14625 | 93,75 | 0,11622 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,01875 | 12,019 | 0,0149 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,0375 | 24,038 | 0,0298 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,09375 | 60,096 | 0,0745 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0,0045 | 2,885 | 0,003576 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,0045 | 2,885 | 0,003576 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,045 | 28,846 | 0,03576 | 2026 |
| 028 |  | Электрогенератор с дизельным приводом САГ АД-4001 или ГД-4004У2 | 1 | 221.04 |  | 0013 |  | 0,1 | 2 | 0,015708 |  | 120 | 100 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,023 | 1464,222 | 0,0183 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,0299 | 1903,489 | 0,02379 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0038333 | 244,037 | 0,00305 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,0076667 | 488,074 | 0,0061 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,0191667 | 1220,185 | 0,01525 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0,00092 | 58,569 | 0,000732 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,00092 | 58,569 | 0,000732 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,0092 | 585,689 | 0,00732 | 2026 |
| 029 |  | Осветительная мачта Atlas Copco | 1 | 221.04 |  | 0014 |  | 0,456x2 | 3 | 2,736 |  | 110 | 100 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,00575 | 2,102 | 0,0045 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,007475 | 2,732 | 0,00585 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0009583 | 0,35 | 0,00075 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,0019167 | 0,701 | 0,0015 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,0047917 | 1,751 | 0,00375 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0,00023 | 0,084 | 0,00018 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,00023 | 0,084 | 0,00018 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,0023 | 0,841 | 0,0018 | 2026 |
| 030 |  | Цементировочный агрегат | 1 | 413.04 |  | 0015 |  | 0,845x2 | 5 | 8,45 |  | 115 | 85 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,13 | 15,385 | 0,153 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,169 | 20 | 0,1989 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0216667 | 2,564 | 0,0255 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,0433333 | 5,128 | 0,051 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,1083333 | 12,821 | 0,1275 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0,0052 | 0,615 | 0,00612 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,0052 | 0,615 | 0,00612 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,052 | 6,154 | 0,0612 | 2026 |
| 002 |  | Подготовка площадки | 1 | 120 |  | 6001 | 2 |  |  |  |  | 100 | 80 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2907 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493) | 0,0168 |  | 0,00726 | 2026 |
| 003 |  | Работа бульдозеров и экскаваторов | 1 | 120 |  | 6002 | 2 |  |  |  |  | 80 | 70 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2907 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493) | 0,168 |  | 0,0726 | 2026 |
| 004 |  | Работа автосамосвала | 1 | 120 |  | 6003 | 2 |  |  |  |  | 85 | 75 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2907 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493) | 0,00063 |  | 0,000273 | 2026 |
| 005 |  | Уплотнение грунта катками | 1 | 120 |  | 6004 | 2 |  |  |  |  | 85 | 65 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2907 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493) | 0,10833 |  | 0,0468 | 2026 |
| 006 |  | Резервуар для дизельного топлива | 1 1 1 | 360 1524.72 221.04 |  | 6005 | 2 |  |  |  |  | 110 | 100 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0,000294 |  | 0,000046 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,104286 |  | 0,016464 | 2026 |
| 014 |  | Сварочный пост Сварочный пост | 1 1 | 24 24 |  | 6006 | 2 |  |  |  |  | 115 | 75 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | 0,01456 |  | 0,003146 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) | 0,001534 |  | 0,000336 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0003749 |  | 0,000082 | 2026 |
| 015 |  | СМН | 1 | 326,64 |  | 6007 | 2 |  |  |  |  | 120 | 100 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0000008 |  | 0,0000009 | 2026 |
| 016 |  | Насосная установка для перекачки дизтопливо | 1 | 2201.76 |  | 6008 | 2 |  |  |  |  | 95 | 85 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,00001 |  | 0,00008 | 2026 |
| 017 |  | Емкость для бурового шлама | 1 | 1524.72 |  | 6009 | 2 |  |  |  |  | 85 | 80 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,089 |  | 0,4879 | 2026 |
| 018 |  | Емкость масла | 1 |  |  | 6010 | 2 |  |  |  |  | 110 | 80 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 3,00E-08 |  | 0,0000004 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 | 0,000005 |  | 0,00007 | 2026 |
| 019 |  | Емкость отработанных масел | 1 |  |  | 6011 | 2 |  |  |  |  | 60 | 55 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0333 | Сероводород | 3,00E-08 |  | 0,0000004 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 | 0,000005 |  | 0,00007 | 2026 |
| 020 |  | Склад цемента | 1 | 326,64 |  | 6012 | 2 |  |  |  |  | 75 | 60 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0031 |  | 0,0037 | 2026 |
| 021 |  | Блок приготовление цементных растворов | 1 | 326.64 |  | 6013 | 2 |  |  |  |  | 65 | 55 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0031 |  | 0,0037 | 2026 |
| 022 |  | Блок приготовления буровых растворов | 1 | 1524.72 |  | 6014 | 2 |  |  |  |  | 80 | 50 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,00025 |  | 0,00036 | 2026 |
| 032 |  | Скважина | 1 | 221,04 |  | 6016 | 2 |  |  |  |  | 85 | 75 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид | 0,0000022 |  | 0,0000017 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,000009 |  | 0,000007 | 2026 |
| 033 |  | Нефтесепаратор | 1 | 221,04 |  | 6017 | 2 |  |  |  |  | 90 | 80 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид | 8,00E-09 |  | 6,00E-09 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 3,00E-08 |  | 2,50E-08 | 2026 |
| 034 |  | насосная установка для перекачки нефти | 1 | 221.04 |  | 6018 | 2 |  |  |  |  | 105 | 100 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 | 0,0139 |  | 0,0111 | 2026 |
| 035 |  | Резервуар для нефти | 1 | 221,04 |  | 6019 | 2 |  |  |  |  | 95 | 80 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид | 0,06853 |  | 0,004423 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,27661 |  | 0,018 | 2026 |

Приложение 3 Источники выделения вредных

| Hаименование производства, номер цеха, участка и т.п. | Номер источ-ника загряз-нения атмос-феры | Номер источника выделения | Наименование источника выделения загрязняющих веществ | Наимено-вание выпускае-мой продукции | Время работы источника выделения, час |  | Наименование загрязняющего вещества | Код вред-ного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) | Количество загрязняю-щего вещества, отходящего от источника выделения, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | в сутки | за год |  |  |  |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Площадка 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (001) Электрогенератор с дизельным приводом | 0001 | 0001 01 | Электрогенератор с дизельным приводом |  | 24 | 360 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0301 (4) | 0,1857 |
|  |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0304 (6) | 0,24141 |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0328 (583) | 0,03095 |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0330 (516) | 0,0619 |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0337 (584) | 0,15475 |
|  |  |  |  |  |  |  | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 1301 (474) | 0,007428 |
|  |  |  |  |  |  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1325 (609) | 0,007428 |
|  |  |  |  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 2754 (10) | 0,07428 |
| (002) расчет выбросов пыли, образуемой при подготовке площадки | 6001 | 6001 01 | Подготовка площадки |  | 24 | 120 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493) | 2907 (493) | 0,00726 |
| (003) расчет выбросов пыли, образуемой при работе бульдозеров и экскаваторов | 6002 | 6002 01 | Работа бульдозеров и экскаваторов |  | 24 | 120 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493) | 2907 (493) | 0,0726 |
| (004) расчет выбросов неорганической пыли, при работе автосамосвала | 6003 | 6003 01 | Работа автосамосвала |  | 24 | 120 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493) | 2907 (493) | 0,000273 |
| (005) расчет выбросов пыли, образуемой при уплотнении грунта катками | 6004 | 6004 01 | Уплотнение грунта катками |  | 24 | 120 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493) | 2907 (493) | 0,0468 |
| (006) резервуар для дизельного топлива | 6005 | 6005 01 | Резервуар для дизельного топлива |  | 24 | 360 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0333 (518) | 0,000007 |
|  |  |  |  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 2754 (10) | 0,002522 |
|  | 6005 | 6005 02 | Резервуар для дизельного топлива |  | 24 | 1524,7 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0333 (518) | 0,000031 |
|  |  |  |  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 2754 (10) | 0,011202 |
|  | 6005 | 6005 03 | Резервуар для дизельного топлива |  | 24 | 221,04 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0333 (518) | 0,000008 |
|  |  |  |  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 2754 (10) | 0,00274 |
| (007) Электрогенератор с дизельным приводом | 0002 | 0002 01 | Электрогенератор с дизельным приводом |  | 24 | 1524,7 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0301 (4) | 1,9668 |
|  |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0304 (6) | 2,55684 |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0328 (583) | 0,3278 |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0330 (516) | 0,6556 |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0337 (584) | 1,639 |
|  |  |  |  |  |  |  | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 1301 (474) | 0,078672 |
|  |  |  |  |  |  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1325 (609) | 0,078672 |
|  |  |  |  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 2754 (10) | 0,78672 |
| (008) Буровой насос с дизельным приводом | 0003 | 0003 01 | Буровой насос с дизельным приводом |  | 24 | 1524,7 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0301 (4) | 5,9007 |
|  |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0304 (6) | 7,67091 |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0328 (583) | 0,98345 |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0330 (516) | 1,9669 |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0337 (584) | 4,91725 |
|  |  |  |  |  |  |  | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 1301 (474) | 0,236028 |
|  |  |  |  |  |  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1325 (609) | 0,236028 |
|  |  |  |  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 2754 (10) | 2,36028 |
| (009) Электрогенератор с дизельным приводом | 0004 | 0004 01 | Электрогенератор с дизельным приводом |  | 24 | 1524,7 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0301 (4) | 1,6335 |
|  |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0304 (6) | 2,12355 |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0328 (583) | 0,27225 |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0330 (516) | 0,5445 |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0337 (584) | 1,36125 |
|  |  |  |  |  |  |  | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 1301 (474) | 0,06534 |
|  |  |  |  |  |  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1325 (609) | 0,06534 |
|  |  |  |  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 2754 (10) | 0,6534 |
| (010) Осветительная мачта с дизельным приводом | 0005 | 0005 01 | Осветительная мачта с дизельным приводом |  | 24 | 1524,7 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0301 (4) | 0,2949 |
|  |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0304 (6) | 0,38337 |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0328 (583) | 0,04915 |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0330 (516) | 0,0983 |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0337 (584) | 0,24575 |
|  |  |  |  |  |  |  | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 1301 (474) | 0,011796 |
|  |  |  |  |  |  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1325 (609) | 0,011796 |
|  |  |  |  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 2754 (10) | 0,11796 |
| (011) Паровой котел Вега 1,0-0,9 ПКН | 0006 | 0006 01 | Паровой котел |  | 24 | 1524,7 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0301 (4) | 0,3525 |
|  |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0304 (6) | 0,05728 |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0328 (583) | 0,0282 |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0330 (516) | 0,6631 |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0337 (584) | 1,5668 |
| (012) Цементировочный агрегат | 0007 | 0007 01 | Цементировочный агрегат |  | 24 | 326,64 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0301 (4) | 0,153 |
|  |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0304 (6) | 0,1989 |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0328 (583) | 0,0255 |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0330 (516) | 0,051 |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0337 (584) | 0,1275 |
|  |  |  |  |  |  |  | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 1301 (474) | 0,00612 |
|  |  |  |  |  |  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1325 (609) | 0,00612 |
|  |  |  |  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 2754 (10) | 0,0612 |
| (013) Передвижная паровая установка | 0008 | 0008 01 | Передвижная паровая установка |  | 24 | 183,48 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0301 (4) | 0,1926 |
|  |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0304 (6) | 0,25038 |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0328 (583) | 0,0321 |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0330 (516) | 0,0642 |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0337 (584) | 0,1605 |
|  |  |  |  |  |  |  | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 1301 (474) | 0,007704 |
|  |  |  |  |  |  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1325 (609) | 0,007704 |
|  |  |  |  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 2754 (10) | 0,07704 |
| (014) Сварочный пост | 6006 | 6006 01 | Сварочный пост |  | 8 | 24 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | 0123 (274) | 0,001573 |
|  |  |  |  |  |  |  | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) | 0143 (327) | 0,000166 |
|  |  |  |  |  |  |  | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 2908 (494) | 0,000041 |
|  | 6006 | 6006 02 | Сварочный пост |  | 8 | 24 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | 0123 (274) | 0,001573 |
|  |  |  |  |  |  |  | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) | 0143 (327) | 0,00017 |
|  |  |  |  |  |  |  | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 2908 (494) | 0,000041 |
| (015) СМН-20 | 6007 | 6007 01 | СМН |  | 24 | 326,64 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 2908 (494) | 0,0000009 |
| (016) Насосная установка для перекачки дизтопливо | 6008 | 6008 01 | Насосная установка для перекачки дизтопливо |  | 24 | 2201,8 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 2754 (10) | 0,00008 |
| (017) Емкость для бурового шлама | 6009 | 6009 01 | Емкость для бурового шлама |  | 24 | 1524,7 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0415 (1502*) | 0,4879 |
| (018) Емкость масла | 6010 | 6010 01 | Емкость масла |  | 24 |  | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0333 (518) | 0,0000004 |
|  |  |  |  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 2754 (10) | 0,00007 |
| (019) Емкость отработанных масел | 6011 | 6011 01 | Емкость отработанных масел |  | 24 |  | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0333 (518) | 0,0000004 |
|  |  |  |  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 2754 (10) | 0,00007 |
| (020) Склад цемента | 6012 | 6012 01 | Склад цемента |  | 24 | 326,64 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 2908 (494) | 0,0037 |
| (021) Блок приготовление цементных растворов | 6013 | 6013 01 | Блок приготовление цементных растворов |  | 24 | 326,64 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 2908 (494) | 0,0037 |
| (022) Блок приготовления буровых растворов | 6014 | 6014 01 | Блок приготовления буровых растворов |  | 24 | 1524,7 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0415 (1502*) | 0,00036 |
| (024) Буровая установка УПА60/80 | 0009 | 0009 01 | Буровая установка УПА60/80 |  | 24 | 221,04 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0301 (4) | 0,0558 |
|  |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0304 (6) | 0,07254 |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0328 (583) | 0,0093 |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0330 (516) | 0,0186 |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0337 (584) | 0,0465 |
|  |  |  |  |  |  |  | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 1301 (474) | 0,002232 |
|  |  |  |  |  |  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1325 (609) | 0,002232 |
|  |  |  |  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 2754 (10) | 0,02232 |
| (025) Насосная установка с ДВС Насос НП-15 | 0010 | 0010 01 | Насосная установка Насос НП-15 |  | 24 | 221,04 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0301 (4) | 0,1116 |
|  |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0304 (6) | 0,14508 |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0328 (583) | 0,0186 |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0330 (516) | 0,0372 |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0337 (584) | 0,093 |
|  |  |  |  |  |  |  | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 1301 (474) | 0,004464 |
|  |  |  |  |  |  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1325 (609) | 0,004464 |
|  |  |  |  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 2754 (10) | 0,04464 |
| (026) Электрогенератор с дизельным приводом АД-200С-Т400-1РС-Т | 0011 | 0011 01 | Электрогенератор с дизельным приводом АД-200С-Т400-1РС-Т |  | 24 | 221,04 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0301 (4) | 0,1923 |
|  |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0304 (6) | 0,24999 |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0328 (583) | 0,03205 |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0330 (516) | 0,0641 |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0337 (584) | 0,16025 |
|  |  |  |  |  |  |  | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 1301 (474) | 0,007692 |
|  |  |  |  |  |  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1325 (609) | 0,007692 |
|  |  |  |  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 2754 (10) | 0,07692 |
| (027) Электрогенератор с дизельным приводом AKSA AJD110 | 0012 | 0012 01 | Электрогенератор с дизельным приводом AKSA AJD110 |  | 24 | 221,04 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0301 (4) | 0,0894 |
|  |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0304 (6) | 0,11622 |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0328 (583) | 0,0149 |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0330 (516) | 0,0298 |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0337 (584) | 0,0745 |
|  |  |  |  |  |  |  | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 1301 (474) | 0,003576 |
|  |  |  |  |  |  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1325 (609) | 0,003576 |
|  |  |  |  |  |  |  | Алканы С12-19 | 2754 (10) | 0,03576 |
| (028) Электрогенератор с дизельным приводом САГ АД-4001 или ГД-4004У2 | 0013 | 0013 01 | Электрогенератор с дизельным приводом САГ АД-4001 или ГД-4002 |  | 24 | 221,04 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0301 (4) | 0,0183 |
|  |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0304 (6) | 0,02379 |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0328 (583) | 0,00305 |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера диоксид | 0330 | 0,0061 |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид | 0337 | 0,01525 |
|  |  |  |  |  |  |  | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 1301 (474) | 0,000732 |
|  |  |  |  |  |  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1325 (609) | 0,000732 |
|  |  |  |  |  |  |  | Алканы С12-19 | 2754 (10) | 0,00732 |
| (029) Осветительная мачта Atlas Copco | 0014 | 0014 01 | Осветительная мачта Atlas Copco |  | 24 | 221,04 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0301 (4) | 0,0045 |
|  |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0304 (6) | 0,00585 |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0328 (583) | 0,00075 |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0330 (516) | 0,0015 |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид | 0337 | 0,00375 |
|  |  |  |  |  |  |  | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 1301 (474) | 0,00018 |
|  |  |  |  |  |  |  | Формальдегид | 1325 | 0,00018 |
|  |  |  |  |  |  |  | Алканы С12-19 | 2754 (10) | 0,0018 |
| (030) Цементировочный агрегат | 0015 | 0015 01 | Цементировочный агрегат |  | 24 | 413,04 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0301 (4) | 0,153 |
|  |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид | 0304 (6) | 0,1989 |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод | 0328 | 0,0255 |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера диоксид | 0330 | 0,051 |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид | 0337 | 0,1275 |
|  |  |  |  |  |  |  | Проп-2-ен-1-аль | 1301 | 0,00612 |
|  |  |  |  |  |  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1325 (609) | 0,00612 |
|  |  |  |  |  |  |  | Алканы С12-19 | 2754 (10) | 0,0612 |
| (032) Скважина | 6016 | 6016 01 | Скважина |  | 24 | 221,04 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0330 (516) | 0,0000017 |
|  |  |  |  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 ( | 0415 (1502*) | 0,000007 |
| (033) Нефтесепаратор | 6017 | 6017 07 | Нефтесепаратор |  | 24 | 221,04 | Сера диоксид | 0330 | 6,0000000E-09 |
|  |  |  |  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0415 (1502*) | 2,5000000E-08 |
| (034) Насосная установка для перекачки нефти | 6018 | 6018 01 | насосная установка для перекачки нефти |  | 24 | 221,04 | Алканы С12-19 | 2754 (10) | 0,0111 |
| (035) Резервуары для нефти | 6019 | 6019 01 | Резервуар для нефти |  | 24 | 221,04 | Сера диоксид | 0330 | 0,004423 |
|  |  |  |  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0415 (1502*) | 0,018 |

Приложение 4 Суммарные выбросы

| Код заг-рязняю-щего вещест-ва | Н а и м е н о в а н и е загрязняющего вещества | Количество загрязняющих веществ отходящих от источников выделения | В том числе |  | Из поступивших на очистку |  |  | Всего выброшено в атмосферу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | выбрасы-вается без очистки | поступает на очистку | выброшено в атмосферу | уловлено и обезврежено |  |  |
|  |  |  |  |  |  | фактически | из них утилизировано |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| В С Е Г О : |  | 48,393938431 | 48,393938431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,393938431 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т в е р д ы е: |  | 1,9914479 | 1,9914479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,9914479 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды | 0,003146 | 0,003146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,003146 |
| 0143 | Марганец и его соединения | 0,000336 | 0,000336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000336 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 1,85355 | 1,85355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,85355 |
| 2907 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 | 0,126933 | 0,126933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,126933 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0074829 | 0,0074829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0074829 |
| Г а з о о б р а з н ы е и ж и д к и е: |  | 46,402490531 | 46,402490531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,402490531 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 11,3046 | 11,3046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,3046 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 14,29501 | 14,29501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,29501 |
| 0330 | Сера диоксид | 4,318224706 | 4,318224706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,318224706 |
| 0333 | Сероводород | 0,0000468 | 0,0000468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000468 |
| 0337 | Углерод оксид | 10,69355 | 10,69355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,69355 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,506267025 | 0,506267025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,506267025 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль | 0,438084 | 0,438084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,438084 |
| 1325 | Формальдегид | 0,438084 | 0,438084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,438084 |
| 2754 | Алканы С12-19 | 4,408624 | 4,408624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,408624 |

Приложение 5 Показатели работы пылегазоочистного оборудования (ПГО)

| Номер | Наименование и тип | КПД аппаратов, % |  | Код | Коэффициент |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| источника | пылегазоулавливающего |  |  | загрязняющего | обеспеченности |
| выделения | оборудования | Проектный | Фактичес- | вещества по | K(1),% |
|  |  |  | кий | котор.проис- |  |
|  |  |  |  | ходит очистка |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Пылегазоочистное оборудование отсутствует! |  |  |  |  |  |

Примечание: Так как работа является кратковременной и во время бурения скважин планируется незначительные земляные работы нет необходимости установки пылегазоочистных оборудований.

Приложение 6 Перечень источников залповых выбросов

| Наименование производств (цехов) и источников выбросов | Наименование вещества | Выбросы веществ, г/с |  | Периодичность, раз/год | Продолжительность выброса, час, мин. | Годовая величина залповых выбросов, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по регламенту | залповый выброс |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Залповые выбросы отсутствует! |  |  |  |  |  |  |

Приложение 7 Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения

| Код вещества/группы суммации | Наименование вещества | Расчетная максимальная приземная концентрация (общая и без учета фона) доля ПДК / мг/м3 |  | Координаты точек с максимальной приземной конц. |  | Источники, дающие наибольший вклад в макс. концентрацию |  |  | Принадлежность источника (производство, цех, участок) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в жилой зоне | В пределах зоны воздействия | в жилой зоне X/Y | В пределах зоны воздейст- вия X/Y | N ист. | % вклада |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ЖЗ | Область воздействия |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Существующее положение (2025год.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| З а г р я з н я ю щ и е в е щ е с т в а : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На территории производственных объектов, в которой планируется бурение скважин отсутствует жилая зона. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 8 Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ, в атмосфере города

| Наименование | МС Бейнеу |
| --- | --- |
| Средняя минимальная температура воздуха самого холодного месяца (январь) за год | -9,20С |
| Средняя максимальная температура воздуха самого жаркого месяца (июль) за год | +35,40С |
| Число дней с пыльной бурей | 4,0 дней |
| Скорость ветра, повторяемость превышения которой за год составляет 5% | 4 м/с |

Приложение 9 Мероприятия по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ

| График работы источника | Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ) | Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий | Вещества, по которым проводится сокращение выбросов | Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Координаты на карте-схеме |  | Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения |  |  |  |  |  |  | Степень эффективности мероприятий, % |
|  |  |  |  | Номер на карте-схеме объекта (города) | точечного источника, центра группы источ- ников или одного конца линейного источника | второго конца линейного источника | высота, м | диаметр источника выбросов, м | скорость, м/с | объем, м3/c | температура, 0С | мощность выбросов без учета мероприятий, г/с | мощность выбросов после мероприятий, г/с |  |
|  |  |  |  |  | X1/Y1 | X2/Y2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Разработка мероприятий для периодов НМУ не требуется. При бурении скважин выбросы ЗВ не окажут измеряемого воздействия на качество атмосферного воздуха в ближайших населенных пунктах в виду временного локального характера воздействия, так как максимальные концентрации загрязняющих веществ сосредоточены только на отведенной площадке на время буровых работ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 10 План технических мероприятий по снижению выбросов (сбросов) загрязняющих веществ с целью достижения нормативов допустимых выбросов (допустимых сбросов)

| Наименование мероприятий | Наименование вещества | Номер источника выброса на карте-схеме объекта | Значение выбросов |  |  |  | Срок выполнения мероприятий |  | Затраты на реализацию мероприятий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до реализации мероприятий |  | после реализации мероприятий |  |  |  |  |  |
|  |  |  | г/с | т/год | г/с | т/год | начало | окончание | капиталовложения | Основная деятельность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Разработка мероприятий по снижению выбросов (сбросов) загрязняющих веществ с целью достижения нормативов допустимых выбросов (допустимых сбросов) не требуется. При бурении скважин выбросы ЗВ не окажут измеряемого воздействия на качество атмосферного воздуха в ближайших населенных пунктах в виду временного локального характера воздействия, так как максимальные концентрации загрязняющих веществ сосредоточены только на отведенной площадке на время буровых работ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 11 Карта рассеивания

Приложение 12 Паспорт отдельно в приложении

Приложение 13 Лицензия