| ГРУППОВОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ на бурение эксплуатационных скважин №№ 51,52,53 на месторождении Сазтобе Северо-Восточное проектной глубиной 3350м (± 250м) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата № исх. | Основания для выпуска | Подготовил | Согласовали | Утвердили |
|  |  | Эксперт Управления проектирования бурения и ремонта скважин | Директор департамента проектирования бурения | Генеральный директор ТОО «Казахтуркмунай» |
|  |  |  |  | Заместитель директора филиала по производству |
|  | Заказ-наряд №ОБКТРС-2025/1 от 27.08.2025г. к Договору №973812//40/2024 АТ от 04.04.2024г. | Рыспаев А.А. | Губашев С.А. | Хамзин А.Н. |
|  |  |  |  | Шагильбаев А. Ж. |

# СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

| № | Должность | ФИО | Подпись | Раздел |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Начальник управления проектирования бурения и ремонта скважин | Блгалиев Р.Н. |  | Общее руководство |
| 2 | Эксперт управления проектирования бурения и ремонта скважин | Ескалиев Б. |  | Раздел 1. Текст, главы 1.5, 1.6, 1.8 |
| 3 | Ведущий инженер управления проектирования бурения и ремонта скважин | Сабиров Б.Ф. |  | Раздел 1. Текст, глава 1.7, 1.9 |
| 4 | Ведущий инженер управления проектирования бурения и ремонта скважин | Лепенова Ж.Ж. |  | Раздел 1.12, 1.14, 1.16 Графические приложения |
| 5 | Ведущий инженер управления проектирования бурения и ремонта скважин | Амангалиев А.К. |  | Раздел 1. Текст, глава 1.10, 1.11, 1.13, 1.15 |
| 6 | Старший инженер управления проектирования бурения и ремонта скважин | Ергалиев Ж.Б. |  | Раздел 1. Текст, глава 1.4 |
| 7 | Инженер управления проектирования бурения и ремонта скважин | Джайсманова М.Ж. |  | Раздел 3-4. Текст Подготовка исходных данных и оформление проекта. |
| 8 | Инженер управления проектирования бурения и ремонта скважин | Рамазанова Р.Б. |  | Раздел 2. |
| 9 | Инженер управления проектирования бурения и ремонта скважин | Шпанов Н.Т. |  | Подготовка исходных данных и оформление проекта. |

# СПИСОК СОГЛАСУЮЩИХ

| № | Должность | ФИО | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Главный геолог ТОО «Казахтуркмунай» | Шорманов Ш.Т. |  |
| 2 | Начальник отдела бурения и КТРС ТОО «Казахтуркмунай» | Сагалов Т.А. |  |
| 3 | Начальник отдела геологии и разработки ТОО «Казахтуркмунай» | Ергалиев К.А. |  |
| 4 | Начальник ПБ, ОТ и ОС ТОО «Казахтуркмунай» | Ерболеков Ж.А |  |

ВЕДОМОСТЬ РЕДАКЦИЙ

| РЕВ. № | ПУНКТ | ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ |
| --- | --- | --- |

Губашев С.А., Блгалиев Р.Н. и др.

«Групповой технический проект на бурение эксплуатационных скважин

№ 51,52,53 на месторождении Сазтобе Северо-Восточное».

Проект состоит из 4-х разделов и 1-ой папки графических приложений.

Проект содержит 235 стр., в т.ч. 8 рисунков

Папка. Графические приложения – 9 гр. приложений.

Компакт диск – 2шт.

Флэш-Носитель – 1 шт.

РЕФЕРАТ. Нефтяное месторождение Сазтобе Северо-Восточное по административному делению входит в состав Бейнеуского района Мангистауской области Республики Казахстан.

В проекте рассмотрены вопросы строительства эксплуатационных скважин      №№ 51,52,53 на месторождении Сазтобе Северо-Восточное проектной глубиной 3350м, проведены все расчеты, необходимые при строительстве скважины. Расчеты применения техники и технологий строительства скважин произведены с помощью  программы «Paradigm SysDrill» с учетом отечественного и мирового опыта строительства скважин. В проекте также рассмотрены мероприятия по охране труда, технике безопасности, охране окружающей среды и недр.

Ключевые слова: скважина, конструкция скважины, бурильный инструмент, буровые растворы, буровые долота, режим бурения, обсадные трубы, цементирование скважины, заканчивания скважины.

# СОДЕРЖАНИЕ

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ	2

СПИСОК СОГЛАСУЮЩИХ	2

СОДЕРЖАНИЕ	5

СПИСОК РИСУНКОВ	6

1.	ОБЩАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА	8

1.1.	Сводные технико-экономические данные	8

1.2.	Основание для проектирования	16

1.3.	Общие сведения	17

1.4.	ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	22

1.4.1.	Литолого-стратиграфическая характеристика разреза скважины	23

1.4.2.	Нефтегазоводоносность по разрезу скважины	29

1.4.3.	Возможные осложнения	33

1.4.4.	Исследовательские работы	38

1.4.5	Работы по испытанию (освоению) скважины, сведения об эксплуатации	43

1.5.	Конструкция скважин	49

1.6.	Профиль ствола скважины	59

1.7.	Буровые растворы	60

1.8.	Углубление скважины	68

1.9.	Крепление скважин	81

1.9.1	Обсадные колонны	81

1.9.2	Цементирование обсадных колон	91

1.9.3	Оборудование устья скважины	102

1.10	Испытание скважин	103

1.10.1	Испытание пластов в процессе бурения	103

1.10.2	Испытание горизонтов на продуктивность в эксплуатационной колонне	106

1.11	Дефектоскопия и опрессовка	110

1.12	Строительные и монтажные работы	112

1.12.1	Выбор и обоснование бурового оборудования	112

1.12.2	Подготовительные работы к строительству скважины (скважин)	113

1.12.3	Объемы строительные и монтажные работы для строительства скважины	115

1.12.4	Дополнительные сведения	124

1.13	Продолжительность строительства скважины	126

1.14	Механизация и автоматизация технологических процессов, средства контроля и диспетчеризации	128

1.15	Техника безопасности, промышленная санитария и	132

1.15.1	Соблюдение требований и мероприятий нормативно-технических документов	132

1.15.2	Защита от шума и вибрации	142

1.15.3	Освещение оборудования рабочих мест	144

1.15.4	Средства индивидуальной защиты	144

1.15.5	Места и маршруты для сбора и эвакуации персонала, средства коллективной защиты работающих и населения, станций контроля загазованности окружающей среды, постов газовой безопасности, ветровых указателей, контрольно-пропускных пунктов	157

1.15.6	Обустройство временных объектов при проведении работ	158

1.15.7	Средства контроля воздушной среды	159

1.15.8	Мероприятия по промышленной санитарии	160

1.15.9	Первичные средства пожаротушения	166

1.16	Список нормативно-справочных и инструктивно - методических материалов, используемых при принятии проектных решений и при в бурении скважин	168

- СПИСОК РИСУНКОВ

Рис. 1.1. Обзорная схема района работ	18

Рис. 1.2. Структурная карта проектных скважин.	24

Рис. 1.3.  График совмещенных давлений	50

Рис. 1.4.  Эпюры избыточных давлений для колонны Ø323,9 мм	82

Рис. 1.5. Эпюры избыточных давлений для колонны Ø244,5мм	83

Рис. 1.6.  Эпюры избыточных давлений для колонны Ø177,8 мм	84

Рис. 1.7.  График строительства скважины  ……………………………………………….127

РАЗДЕЛ 1.

ОБЩАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ

- ОБЩАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

  - Сводные технико-экономические данные

«Групповой технический проект на бурение эксплуатационных скважин № 51,52, 53 на месторождении Сазтобе Северо-Восточное», выполнен в соответствии с «Правила обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов нефтяной и газовой отраслей промышленности» Астана, МИИРК от 30.12.2014г. №355, «Макетом рабочего проекта на строительство скважин на нефть и газ» (РД 39-0148052-537-87).

Бурение эксплуатационных скважин будет осуществляться с помощью буровой установки ZJ-40 или аналог (VR-500)  грузоподъемностью не менее 225 тонн. Буровая установка должна иметь 4-х ступенчатую систему очистки, которая обеспечит соблюдения проектных параметров промывочной жидкости, тем самым обеспечивая минимальное воздействие промывочной жидкости на проницаемые (продуктивные) пласты.

Основные проектные данные следующие:

Целью бурения проектируемой скважины является эксплуатация под добычу углеводородного сырья (нефть и газ).

Проектная глубина скважин –  3350м.

Проектная коммерческая скорость бурения составляет – 1581,92 м/ст. месяц.

Общая продолжительность строительства скважин – 100,95 сут., с учетом монтажа БУ, бурения, крепления и освоения.

Установка оснащена современным основным и вспомогательным буровым оборудованием, средствами механизации, автоматизации и контроля технологических процессов, удовлетворяет требованиям техники безопасности и противопожарной безопасности, требованиям охраны окружающей природной среды.

Основными факторами, позволяющими достичь высоких технико-экономических показателей бурения, являются: выбор рациональной конструкции скважины, применение эффективных передовых технологий, применение качественного ингибирующего полимерного бурового раствора.

Исходя из горно-геологических условий разреза, для обеспечения надежности, технологичности и безопасности предлагается следующая конструкция скважины:

Направление                                426мм х 0-30м

Кондуктор                                     323,9мм х 0-100м

Техническая колонна                  244,5мм х 0-1500м

Эксплуатационная колонна        177,8мм х 0-3350м (± 250м)

Бурильная колонна укомплектована трубами 127мм, марки G-105, с толщиной стенок 9,19мм, что позволит без риска работать на верхних пределах рекомендуемых режимов.

С целью недопущения открытого нефтегазоводяного выброса на кондукторе, устанавливается комплект противовыбросового оборудования (ПВО), обеспечивающий герметичность устья скважины при возможных ГНВП.

Проект выполнен на основании действующих нормативных и инструктивных документов Республики Казахстан. Имеющиеся у Подрядчиков буровых работ стандарты, сертификаты на оборудование и другие технические средства должны пройти сертификацию согласно СТ РК 3.9-94 и другими нормативными документами Республики Казахстан.

Сводные технико-экономические данные

Таблица 1.1.1. Основные проектные данные

| №№ пп | Наименование данных | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Номер района строительства скважины (или морской район) | - |
| 2. | Номера скважин, строящихся по данному проекту | №№ 51,52,53 |
| 3. | Месторождение, площадь (участок) | Сазтобе Северо-Восточное |
| 4. | Расположение (суша, море) | Суша |
| 5. | Глубина моря на точке бурения, м | - |
| 6. | Цель бурения и назначение скважины | Эксплуатационная, добыча углеводородов |
| 7. | Проектный горизонт | Триас |
| 8. | Проектная глубина, м - по вертикали - по стволу | 3350 (± 250м) 3350 (± 250м) |
| 9. | Число объектов испытания - в колонне - в открытом стволе | 1 2 (МДТ или аналог). По результату интерпретации заключительного комплекса ГИС геологической службой Заказчика |
| 10. | Вид скважины (вертикальная, наклонно-направленная) | Вертикальный |
| 11. | Допустимое отклонение заданной точки входа в кровлю продуктивного пласта от проектного положения (радиус круга допуска), м | Не более 25 |
| 12. | Категория скважины | Третья |
| 13. | Металлоемкость конструкции, кг/м | 67,7 |
| 14. | Способ бурения | Роторный/ВЗД |
| 15. | Вид привода | Дизельный |
| 16. | Вид монтажа (первичный, повторный) | Первичный/повторный |
| 17. | Тип буровой установки | Стационарный с ВСП, ZJ-40 или аналог VR-500 с грузоподъемностью не менее 225 т |
| 18. | Тип вышки | А-образная |
| 19. | Наличие механизмов АСП (да, нет) | нет |
| 20. | Максимальная масса колонны, тн - обсадной колонны - бурильной колонны - суммарной (при спуске секциями) | 127,9 126,5 - |
| 21. | Тип установки для освоения | Подъемная установка грузоподъемностью не менее 60 т |

Продолжение табл.1.1.1

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 22 | Продолжительность цикла строительства скважины, сутки, в том числе: | 100,95 |
|  | - строительно-монтажные работы - подготовительные работы к бурению - бурение и крепление - испытание объектов, в том числе: - в открытом стволе - в эксплуатационной колонне | 15,0 4,0 63,53 9,21 2,21 7,0 |
| 23. | Проектная коммерческая скорость, м/ст. месяц | 1581,9 |
| 24 | Сметная стоимость, в том числе возврат | договорная |
| 25 | Дежурство на буровой геологической и технологической служб | постоянно |
| 26 | Дежурство на буровой автомашины, бульдозера и крана | постоянно |

Примечание:

- Допускается применение других буровых установок при условии обеспечения ими требований нормативных документов.

Таблица 1.1.2. Общие сведения о конструкции скважин

| Название колонны | Диаметр, (мм) | Интервал спуска *, (м) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по вертикали |  | по стволу |  |
|  |  | от (верх) | до (низ) | от (верх) | до (низ) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Направление | 426,0 мм | 0 | 30 | 0 | 30 |
| Кондуктор | 323,9мм | 0 | 100 | 0 | 100 |
| Техническая колонна | 244,5мм | 0 | 1500* | 0 | 1500* |
| Эксплуатационная | 177,8 мм | 0 | 3350 ⃰ (±250м) | 0 | 3350 ⃰ (±250) |

Примечание:

* Глубины спуска обсадных колонн могут корректироваться по результатам бурения.

Таблица 1.1.3. Дополнительные сведения для составления сметы

| Мощность труборемонтной базы, площадки, тыс. м бурильных труб | Наличие тампонажной конторы, цеха | Среднегодовое количество буровых станков |  | Время пребывания турбобура (электробура на забое,) (%) | Время механического бурения на воде, (%) | Дежурство, работа бульдозеров, автомашин на буровой, (ч/сут.) | Форма оплаты труда буровой | Категория УБР | Коэффициент оборачивае-мости бурильных труб, (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в бурении и испытании | в т. ч. в турбинном бурении |  |  |  |  |  |  |
| Трубная площадка | Договорная | 1 | - | - | - | 24 | контрактная | - | 100,0 |

Таблица 1.1.4. Дополнительные сведения для составления сметы

| Продолжительность содержания лаборатории по контролю буровых и тампонажных растворов, (м) |  |  |  |  | Дополнительные рабочие для приготовления утяжелителей и обработки бурового раствора |  |  |  | Дополнительные рабочие |  |  | Объем повторно используемого раствора, (%) | Отходы бурения (отработанный раствор, шлам, сточные воды, нефтепродукты другие отходы) | Объем отходов, (м3) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | количество |  | Число смен в сутки |  |  | всего | в том числе подлежит |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | слесарей | электро-монтеров |  |  |  |  | вывозу | захоронению | сбросу |  |
| при бурении |  | при испытании |  |  | Интервал глубины, (м) |  | коли-чество | Число смен в сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от | до | от | до |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | от | до |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 0 | 3350 | - |  | - | - | - |  |  | 1 | 1 | 2 | - | Шлам | 242,27 | 242,27 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отработанный буровой раствор | 767,86 | 767,86 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Буровые сточные воды | 1535,73 | 1535,73 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Жидкие отходы при освоении | 199,5 | 199,5 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Жидкие отходы при цементировании | 25,0 | 25,0 | - | - |

Таблица 1.1.5. Сведения об условиях освоения скважин

| Данные о способах освоении |  |  | Срок перевода в нагнетатель-ную от начала освоении, год | Максимальные габариты спускаемых инструментов и приборов при освоении скважины |  | Коррозия |  |  | Глубина установки пакера, (м) |  | Жидкость за НКТ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Название(фонтанный, ШГН, ЭЦН, газлифтный) | период от начала освоении, год |  |  |  |  | вид(сероводородная, сульфидная и пр.) | Активность пластового флюида, мм/год |  |  |  | Тип |  | плот-ность (г/см3) |  |
|  | от | до |  | глубина, (м) | диаметр, (мм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |
| Фонтанный | - | - | Не планируется | 3350 | 73,0 | - |  | - |  | По замерам ГИС |  | Пласт. вода |  | 1,03-1,05 |  |

Таблица 1.1.6. Номера скважин, подлежащих ликвидации или консервации

| Номера скважин, подлежащих ликвидации | Номера скважин, подлежащих консервации на срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | До 3 месяцев | От 3 до 12 месяцев | Свыше 1 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Назначение скважин - эксплуатационные, ликвидации не подлежат |  |  |  |

  - Основание для проектирования

Таблица 1.2.1 Список документов, которые являются основанием для проектирования

| № п/п | Наименование документа |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Заказ-наряд №ОБКТРС-2025/1 от 27.08.2025г. к Договору №973812//40/2024 АТ от 04.04.2024г. между Атырауским филиалом ТОО «КМГ Инжиниринг» и ТОО «Казахтуркмунай». |
| 2 | Техническое задание на разработку группового технического проекта на бурение эксплуатационных скважин №№ 51,53,53 на месторождении Сазтобе Северо-Восточное |
| 3 | Анализ разработки месторождения Сазтобе Северо-Восточное. |
| 4 | «Макет рабочего проекта на строительство скважин на нефть и газ» (РД 39-0148052-537-87) |
| 5 | СН РК 1.02-03-2011. «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство» |
| 6 | Государственная лицензия №24014522 от 28.03.2024г., выданная ТОО «КМГ Инжиниринг» на работы и услуги в сфере углеводородов. |

  - Общие сведения

Таблица 1.3.1 Сведения о районе буровых работ

| Название, единица измерения | Значение |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Площадь (месторождение) | Сазтобе Северо-Восточное |
| Блок (или номер и название), скважин | 51,52,53 |
| Административное расположение Республика Область (край) Район | Казахстан Мангистауская Бейнеуский |
| Температура воздуха: |  |
| - среднегодовая,С; | +15,4 |
| - наибольшая летняя, С; | +35-45 |
| - наибольшая зимняя, С. | -10 |
| Среднегодовое количество осадков, мм | 150 |
| Влажность воздуха | 65 |
| Максимальная глубина промерзания грунта, м | 0,8 |
| Продолжительность отопительного периода в году, сутки | 158 |
| Продолжительность зимнего периода в году, сут. | 126 |
| Азимут преобладающего направления ветра, градус | Юго-западный |
| Преобладающее направление ветра, летом (зимой) | С/В –Ю/З |
| Характерная скорость ветра (средняя), м/с | 20-25 |
| Максимальная скорость ветра повторяемостью 1 раз в 50 лет, м/с | 30-40 |
| Сейсмичность района работ, в баллах по шкале МСК-94 | Не более 5 |

Рис. 1.1. Обзорная схема района работ

Таблица 1.3.2. Сведения о площадке строительства буровой

| Наименование | Значение (текст, название, величина) |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Рельеф местности | Рельеф местности спокойный, слабое нарастание высот происходит с юга на север и юго-запада на северо-восток. |
| Состояние местности | Всхолмленная равнина, северную и центральную части занимают бугристые пески, закреплённые травянистой растительностью |
| Распространение в разрезе многолетнемерзлых пород (ММП) | Отсутствует |
| Категория грунта | Вторая |
| Растительный покров | Растительный мир беден и представлен травянистой растительностью типа степной полыни и верблюжьей колючки |
| Толщина – снежного покрова, см почвенного слоя, см | 5-10 15 |

Таблица 1.3.3 Размеры отводимых во временное пользование земельных участков

| Назначение отводимого участка | Размер отводимого участка, (га) | Источник нормы отвода земель |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Строительство буровой установки и размещение оборудования и техники | 3,50 | Норма отвода земель для нефтяных и газовых скважин СН 459-74 п.3 |

Таблица 1.3.4 Источник и характеристики водо- и  энергоснабжения,

связи и местных стройматериалов

| Название вида снабжения: (водоснабжение: для бурения, для дизелей, питьевая вода для бытовых нужд, энергоснабжение, связь, местные стройматериалы и т.д.) | Источник заданного вида снабжения | Расстояние от источника до буровой, (км) | Характеристика водо- и энерго/привода, связи и стройматериалов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Водоснабжение техническое | Другой источник | 3-5 | Автоцистерна |
| Водоснабжение -Питьевая (бутилированная) | ст. Бейнеу | 145 | Автотранспорт |
| Энергоснабжение | Дизель-электростанция | В пределах площадки буровой | Автономное, на буровой |
| Связь | Радиосвязь Спутниковая | На буровой | Радиостанция Радиотелефон Сотовая связь |
| Местные стройматериалы: | Местный карьер | 5-10 | Автосамосвал |
| Материалы, трубы, хим. реагенты, тампонажные цементы, ГСМ | База бурового подрядчика ст. Бейнеу | 145 | Автотранспорт |

Таблица 1.3.5 Сведения о подъездных путях

| Протяженность, (км) | Характер покрытия | Ширина, (м) | Высота насыпи, (см) | Характеристика дороги |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| По отдельному проекту обустройства буровой площадки |  |  |  |  |

Таблица 1.3.6. Сведения о магистральных дорогах и водных транспортных путях

| Магистральные дороги |  |  | Водные транспортные пути |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наличие | название | расстояние до буровой, (км) | наличие | название | расстояние до буровой, (км) |
| Да | г. Актау – месторождение грунтовое | 479 | Нет |  |  |
| Да | ст. Бейнеу | 145 | Нет |  |  |
| Грунтовая | Рабочий поселок Прорва | 120 | Нет |  |  |

Таблица 1.3.7 Данные по электростанции

| Количество одновременно работающих электростанций | Тип электростанции | Мощность электростанции |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 2 (1 в резерве) | TAD1641GE VOLVO | 1000 кВт |

  - ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

разреза эксплуатационных скважин  №№ 51,52,53

на месторождении Сазтобе Северо-Восточное

проектной глубиной 3350м (± 250м)

    - Литолого-стратиграфическая характеристика разреза скважины

Таблица 1.4.1 Стратиграфический разрез скважины, элементы залегания и коэффициент кавернозности пластов

| Глубина залегания, (м) |  | Стратиграфическое подразделение |  | Элементы залегания (падения) пластов по подошве |  | Коэффициент кавернозности в интервале |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от (верх) | до (низ) | Название | Индекс | Угол, (град) | Азимут, (град) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0 | 25 | Четвертичный | Q | - | - | 1,20 |
| 25 | 564 | Палеогеновый | Р | - | - | 1,20 |
| 564 | 2364 | Мел | K | 3-5 | - | 1,15 |
| 2364 | 2564 | Юрский (верхний) | J3 | 3-5 | - | 1,10 |
| 2564 | 3350 | Юрский (средний) | J2 | 3-5 | - | 1,10 |

Рис. 1.2. Геологический профиль по разрезу I-I

Таблица 1.4.2. Литологическая характеристика разреза скважины

| Индекс стратиграфического подразделения | Интервал, (м) |  | Горная порода |  | Стандартное описание горной породы: полное название, характерные признаки (структура, текстура, минеральный состав и т.д.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от (верх) | до (низ) | краткое название | (%) в интервале |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Q | 0 | 25 | Глины | 100,0 | Представлен преимущественно глинистыми породами. |
| Р | 25 | 564 | Глины | 50,0 | Представлен, в основном, в нижней части разреза известняками, мергелями, глинистыми известняками, вверх по разрезу сменяющихся глинами с редкими прослоями песчаных и алевритистых пород. |
|  |  |  | Мергели | 25,0 |  |
|  |  |  | Известняк | 25,0 |  |
| K | 564 | 2364 | Мергели | 10,0 | Представлен чередованием мергелей и мела, с преобладанием первых. Мел чаще всего белый, с зеленоватым и сероватым оттенками, писчий, мягкий, твердый, иногда слабоуплотненный, с редкими примазками сажи, содержат мелкие обломки фауны. Помимо редких прослоев глины и мергеля, в нем отмечаются еще единичные слои серого алевролита с глинисто-карбонатным цементом.лины темно-серые, песчанисто-алевритистые, карбонатные с линзами светло-серого, мелкозернистого песчаника. Песок светло-зеленовато-серый, мелкозернистый, слюдистый с темно-серыми глинистыми прослойками. Мергели темно-серые, тонкозернистые, твердые. Известняки темно-серые, мелкозернистые, очень крепкие. |
|  |  |  | Известняк | 10,0 |  |
|  |  |  | Глины | 20,0 |  |
|  |  |  | Песчаники | 20,0 |  |
|  |  |  | Пески | 20,0 |  |
|  |  |  | Алевролиты | 20,0 |  |

Продолжение таблицы 1.4.2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| J3 | 2364 | 2564 | Глины | 30,0 | Представлен двумя литологическими разностями пород. Нижняя часть по составу глинисто-мергельная и содержит прослои алевролитов и песчаников. Верхняя толща по составу карбонатная, сложена плотными известняками с пластами доломитовых известняков, доломитов, иногда с прослоями глин и редко, в верхней части разреза - слоями ангидритов. Глины ‑ темно-серые, черные, редко зеленовато-серые, тонкослоистые. Мергели ‑ серые, темно-серые, зеленовато-серые, слабоалевритистые, содержат фаунистические остатки, растительный детрит, включения пирита и глауконита. |
|  |  |  | Песчаники | 30,0 |  |
|  |  |  | Алевролиты | 20,0 |  |
|  |  |  | Мергели | 10,0 |  |
|  |  |  | Доломитов | 10,0 |  |
| J2 | 2564 | 3350 | Глины | 40,0 | Представлен сероцветной глинистой толщей с прослоями и пропластками песчаников, алевролитов и глинистых мергелей. Песчаники серые, мелко- и среднезернистые, разнозернистые, массивные и слоистые. Слоистость подчеркивается различной сортировкой зерен. Алевролиты серые и зеленовато-серые, массивные, горизонтально-волнисто-слоистые. Глины келловейского возраста имеют различные цвета – от серо-голубоватого до зеленовато-серого, иногда с фиолетовыми пятнами. |
|  |  |  | Песчаники | 30,0 |  |
|  |  |  | Алевролиты | 20,0 |  |
|  |  |  | Мергели | 10,0 |  |

Таблица 1.4.3. Физико-механические свойства горных пород по разрезу скважины

| Индекс стратиграфического подраз-деления | Интервал, (м) |  | Краткое название горной породы | Плот-ность, (кг/м3) | Пористость, (%) | Прони-цаемость,мдарси | Глинис- тость, (%) | Карбо-нат-ность, (%) | Твёрдость, кгс/мм2 | Абра-зив-ность | Коэф-фици-ентпластич- ности | Категория породы по промысловой классификации (мягкая, средняя и т.д.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от (верх) | до (низ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Р | 0 | 564 | Глины | 2620-2750 | 6-30 | 0,0 | 70,0 | 10,0 | II | II | 1,9 | мягкая |
|  |  |  | Мергели | 2370-2920 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | II | II | 1,9 | мягкая |
|  |  |  | Известняк | 2100-2700 | 0,5-31,3 | 0,01-0,1 | 10-90 | 5-80 | II-III | II | 2,0-6,0 | мягко-средняя |
| K | 564 | 2364 | Мергели | 2370-2920 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | II | II | 1,0-3,0 | мягко-средняя |
|  |  |  | Известняк | 2100-2700 | 0,5-31,3 | 0,01-0,1 | 10-90 | 5-80 | II-III | II | 2,0-6,0 | средняя-твердая |
|  |  |  | Песчаники | 2400-3200 | 5-30 | 0,08-3000 | 0,0 | 0,0 | III | III | 3,2 | мягко-средняя |
|  |  |  | Пески | 2640-2880 | 6,0-52,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | II | II | 2,0 | мягкая |
|  |  |  | Глины | 2620-2750 | 20-50 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | II | II | 2,0 | мягкая |
|  |  |  | Алевролиты | 2400-3200 | 3-25 | 0,13-1050 | 0,0 | 0,0 | III | III | 3,2 | мягко-средняя |
| J3 | 2364 | 2564 | Глины | 2620-2750 | 10-35 | 0,05-0,001 | 0,0 | 0,0 | III | II | 3,2 | мягко-средняя |
|  |  |  | Песчаники | 2400-3200 | 10-35 | 0,05-0,001 | 0,0 | 0,0 | III | II | 3,2 | мягко-средняя |
|  |  |  | Алевролиты | 2400-3200 | 3-25 | 0,13-1050 | 0,0 | 0,0 | III | III | 3,2 | мягко-средняя |
|  |  |  | Мергели | 2370-2920 | 15-43 | 0,01-0,001 | 0,0 | 0,0 | III | III | 3,2 | мягко-средняя |
|  |  |  | Доломитов | 2500-2900 | 0,2-33,2 | 0,01-0,1 | 0-90 | 0,0 | III IV | III IV | 3,2 | средняя-твердая |
| J2 | 2564 | 3350 | Глины | 2330-2880 | 4,93-12,21 | 0,07-0,26 | 48,11 | 1,89 | III | III | 3,2 | мягко-средняя |
|  |  |  | Песчаники | 2020-2590 | 8,73-24,08 | 0,08-3000 | 10,22 | 2,72 | III | III | 3,2 | мягко-средняя |
|  |  |  | Мергели | 2370-2920 | 15-43 | 0,01-0,001 | 0,0 | 0,0 | III | III | 3,2 | мягко-средняя |
|  |  |  | Алевролиты | 1980-2560 | 2,69-25,2 | 0,13-1050 | 15,76 | 0,0 | III | III | 3,2 | мягко-средняя |

Таблица 1.4.4. Геокриологическая характеристика разреза скважины

| Индекс стратиграфического подразделения | Интервал залегания мнoгoлeтне- мерклых пород, м |  | Тип много- летнемерзлых пород: основная, реликтовая | Льдистость пород, (%) | Наличие (дa, нет) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от (верх) | до (низ) |  |  | избыточной льдистости в породе в виде линз, пропластков, прослоев и т.д. | таликов | мeжмepз- лoтныx напорных (зaщeм- лeнныx) вод | пропластков газогидратов |
| ММП отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |

    - Нефтегазоводоносность по разрезу скважины

Таблица 1.4.5. Нефтеносность

| Индекс стратиграфического подразделения |  | Интервал, (м) |  | Тип коллектора | Плотность, (г/cм3) |  | Подвижность, Дарси на (сПз) | Содержание серы, % по весу | Содержание парафина, % по весу | Дебит, (м3/сут.) | Параметры растворенного газа |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | от (верх) | до (низ) |  | в пластовых условиях | После дегазации |  |  |  |  | Газосодержание, (м3/т) | Содержание H2S,(%) | Содержание СО2,(%) | Относительная по воздуху плотность газа | Коэффициентсжимаемости | Давление насыщения в пластовых условиях, Мпа |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| J2 | Юрский | 3239 | 3264 | Поровый | 0,675 | 0,823 | - | 0,55 | 2,22 | 15-20 | 206,4 | отс. | 0,53 | 0,973 |  | 22,1 |

Примечание: Указанные интервалы нефтеносности будут уточняться по данным геологической службы Заказчика по результату ГИС.

Таблица 1.4.6. Газоносность

| Индекс страти-графи-ческогоподраз-деления |  | Интервал, м по вертикали |  | Тип кол-лектора | Состоя-ние (газ, кон-денсат) | Содер-жаниесерово-дорода, (%) по объему | Содер-жаниеуглекис-лого газа (%) по объему | Относи-тельная по воздуху плот-ность газа (%) по объему | Коэф-т сжимаемости газа в пласто-выхусло-виях | Свобод-ный дебит, (т.м3/сут) | Плотность газоконденсата (г/см3) |  | Фазовая про-ницае-мость, (мкм2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | от (верх) | до (низ) |  |  |  |  |  |  |  | в пласто-вых условиях | на устье |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| J2 | Юрский | 2979 | 3033 | Поровый | газ | Отс. | 0,53 | 0,854 | - | - |  |  |  |
|  |  | 3075 | 3090 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 1.4.7. Водоносность

| Индекс стратиграфическогоподразделения | Интервал, (м) |  | Типколлектора | Плотность , (г/см3) | Свободный дебит, (м3/сут) | Фазовая проницаемость, (мдарси) | Химический состав воды в мг-экв/дм3 эквивалентной форме |  |  |  |  |  | Степень минерализации, (г/дм3) | Тип воды по Сулину: СФН- ГКН – ХЛМ – ХЛК - | Относится к источнику питьевого водоснабжения (да, нет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от (верх) | до (низ) |  |  |  |  | анионы |  |  | катионы |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cl– | SO4- | HCO3– | Na++K+ | Mg++ | Ca++ |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Ю-XII-XIII | 3280 | 3300 | Поровый | 1,165 | - | 0,01-2 | 148727 | 514,4 | 112,9 | 85849,4 | 2400 | 8500 | 246,1 | ХЛК | Нет |

Таблица 1.4.8. Давление и температура по разрезу скважины

ПСР – прогноз по сейсморазведочным данным; ПФГ – прогноз по геофизическим исследованиям;

РФЗ – расчет по фактическим замерам в скважинах)

| Индекс стратиграфического подразделения | Интервал, м |  | Градиент давления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Температура в конце интервала |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от (верх) | до (низ) | Пластового |  |  | Порового |  |  | Гидроразрыва пород |  |  | Горного |  |  |  |  |
|  |  |  | кгс/см2на м |  | Источник получения | кгс/см2 на м |  | Источник получения | кгс/см2 на м |  | Источник получения | кгс/см2 на м |  | Источник получения | Градус | Источник получения |
|  |  |  | от (верх) | до (низ) |  | от (верх) | до (низ) |  | от (верх) | до (низ) |  | от (верх) | до (низ) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Р | 0 | 564 | 0,09 | 0,09 | РФЗ | 0,09 | 0,09 | РФЗ | 0,194 | 0,194 | РФЗ | 0,220 | 0,220 | РФЗ | 28 | РФЗ |
| K | 564 | 2364 | 0,100 | 0,100 | РФЗ | 0,100 | 0,100 | РФЗ | 0,194 | 0,194 | РФЗ | 0,220 | 0,220 | РФЗ | 70 | РФЗ |
| J3 | 2364 | 2564 | 0,111 | 0,111 | РФЗ | 0,111 | 0,111 | РФЗ | 0,195 | 0,195 | РФЗ | 0,225 | 0,225 | РФЗ | 76 | РФЗ |
| J2 | 2564 | 3350 | 0,112 | 0,112 | РФЗ | 0,112 | 0,112 | РФЗ | 0,195 | 0,195 | РФЗ | 0,225 | 0,225 | РФЗ | 97 | РФЗ |

    - Возможные осложнения

Таблица 1.4.9. Поглощение бурового раствора

| Индекс стратиграфического подразделения | Интервал , (м) |  | Максимальная интенсивность поглощения, м3/час | Расстояние от устья скважины до статического уровня при его максим. Снижении, м | Имеется ли потеря циркуляции (да, нет) | Градиент давления поглощения, кгс/см2 на м |  | Условия возникновения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от (верх) | до (низ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | При вскрытии | После изоляционных работ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Р | 0 | 564 | - | - | нет | 0,164 | 0,188 | При не соблюдение технологии операции |
| K - Т3 | 1500 | 3350 | - | - | нет | 0,154 | 0,190 |  |

Таблица 1.4.10. Осыпи и обвалы стенок скважины

| Стратиграфическое подразделение | Интервал, м |  | Буровые растворы, применявшиеся ранее |  |  |  |  | Время до начала осложнения, сут | Мероприятия по ликвидации последствий (проработка, промывка и т.д.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | От (верх) | До (низ) | Тип раствора | Плот- ность, г/см3 | Дополнительные данные по раствору |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Условная вязкость | Водоот-дача | СНС 1/10 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Р - K | 100 | 2364 | Нет данных |  |  |  |  |  | Проработка, промывка |

Таблица 1.4.11. Нефтегазоводопроявления

| Индекс стратиграфичес-кого подразде-ления | Интервал, м по вертикали |  | Вид проявляемого флюида (газ, нефть, вода) | Плотность смеси при проявлениях, для расчета избыточных давлений, г/см3 внутренний и наружный | Условия возникновения | Характер проявления (в виде пленок нефти, пузырьков газа, перелив воды, увеличения водоотдачи, и т.д.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | От (верх) | До (низ) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| J2 | 2979 3075 3239 | 3033 3090 3264 | Нефть + газ | 0,6 | При превышении пластового давления на 3-5% над забойным | Перелив, пузырьки газа, увеличение водоотдачи. Пленки нефти, снижение удельного веса. |

Таблица 1.4.12. Прихватоопасные зоны

| Индекс стратиграфичес-кого подразделения | Интервал, (м) |  | Вид прихвата (от перепада давления, заклинки, сальнико-образования) | Раствор, при применении которого произошел прихват |  |  |  | Наличие ограничения на оставления инструмента без движения (да, нет) | Условия возникновения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от (верх) | до (низ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тип | плот-ность, (г/см3) | водоот-дача, см3/30 мин | смазы-вающие добавки |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| K- Т3 | 1500 | 3350 | Сальнико-образование, заклинки | - | - | - | - | да | Превышение фильтрации, недостаточная гидромониторная очистка забоя |

Таблица 1.4.13. Текучие породы

| Индекс стратиграфическо-го подразделения | Интервал, м |  | Краткое название пород | Минимальная плотность бурового раствора, предотвращающая течение пород, г/см3 | Условия возникновения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от (верх) | до (низ) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Вскрытие текучих пород не ожидается |  |  |  |  |  |

Таблица 1.4.14. Прочие возможные осложнения

| Индекс стратиграфического подразделения | Интервал, м |  | Вид (название) осложнения желобообразование, перегиб ствола, искривление, грифонообразование | Характеристика (параметры) осложнения и условия возникновения. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | От (верх) | До (низ) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Р - K | 100 | 1500 | Желобообразование, сужение ствола скважины | Набухание глинистых частиц под воздействием фильтрата бур. раствора или образование толстых глинистых корок против проницаемых пород |

    - Исследовательские работы

Таблица 1.4.15. Отбор керна, шлама и грунтов

| Индекс стратиграфического подразделения | Параметры отбора керна |  | Интервал, (м) |  | Метраж отбора керна, (м) | Индекс стратиграфического подразделения | Интервал, (м) |  | Частота отбора шлама через м | Индекс стратиграфического подразделения | Глубина отбора грунта, (м) | Тип бокового грунтоноса | Количество образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | миним. диаметр, (мм) | максим. проходка за долбление, (м) | от (верх) | до (низ) |  |  | от (верх) | до (низ) |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Скважина №51 |  |  |  |  |  | Р | 30 | 3350 | 5-2-1 |  |  |  |  |
| J2 | 101,6 | 9 | 2855 | 2885 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2915 | 2925 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3000 | 3010 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3030 | 3050 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3070 | 3100 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3190 | 3220 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3240 | 3260 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3290 | 3310 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  | 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: 1.Перед отбором керна провести ГИС, для уточнения отметок горизонтов.

2.Точка отбора керна будет определена по следующим критериям: проявление признаков углеводорода в шламе, повышение газопоказаний, увеличение скорости проходки. Требуется обеспечить максимальный процент выноса керна (не менее 90%). Бурение с отбором керна может быть продолжено при проявлении признаков углеводорода до его исчезновения.

3. Интервалы отбора керна по скважинам будут корректироваться в процессе бурения геологической службой Заказчика.

4. Интервалы отбора шлама: отбор шлама через каждые 5 м по всему разрезу бурения. В перспективной части разреза отбора шлама производится через каждые 2м, при появлении прямых признаков УВ отбор шлама проводит через каждые 1 м., до полного исчезновения признаков УВ.

Таблица 1.4.16. Геофизические исследования

| Наименование исследований | Масштаб записи | Замеры и отборы производятся |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в интервале, м |  |  |
|  |  | от (верх) | до (низ) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Под промежуточную (в т.ч. кондуктор) колонну: - стандартный каротаж кажущегося сопротивления (КС) - кавернометрия (КВ) - гамма-каротаж (ГК) - нейтронный гамма-каротаж (2НГК) - термометрия (Т) - инклинометрия (запись непрерывным цифровым инклинометром) - акустический каротаж (АК) - потенциал самопроизвольная поляризация пород (ПС) - многозондовый индукционный каротаж (ВИКИЗ) - плотностной каротаж (ГГК_П) - резистивиметрия. | 1: 500 | 30 100 | 100 1500 | Промежуточный комплекс 30м - 100м, 100м – 1500м (интервал спуска ∅323,9мм, ∅244,5мм колонн) |
| - Акустический цементомер секторный (АКЦс) после спуска колонн - определение высоты подъема цемента за ОК (ОЦК). |  | 0 0 | 100 1500 |  |
| Под эксплуатационную колонну: - потенциал самопроизвольной поляризации (ПС); - кавернометрия, профилеметрия (ПР); - спектральный гамма-каротаж (СГК); - нейтронный-нейтронный каротаж по тепловым нейтронам (2ННКт); - многозондовый индукционный каротаж (ВИКИЗ) - плотностной гамма-гамма каротаж (ГГК_П); - микробоковой каротаж (МБК); - акустический каротаж кросс-дипольный (АКШ); - резистивиметрия; - инклинометрия (непрерывная запись); - термометрия; - Микропотенциал и микроградиент зонды (МГЗ, МПЗ); - Микрокавернометрия; - Электрический микроимиджер пластов. | 1: 500 | 1500 | 3350 | Полный комплекс интервал 1500м - 3350м (для определения характера насыщения отложений) |
| Комплекс ГИС в эксплуатационной колонне: - ОЦК (термометрия) - Акустический цементомер секторный(АКЦс) от 0 до забоя |  | 0 - 3350м |  | Внутри экс. колонны |
| Гидродинамические исследования (опробование) модульным динамическим пластоиспытателем на кабеле или на трубах в открытом стволе включают: - замеры пластового давления - профилирование пластового давления и подвижности флюида - оценка характера насыщения - отбор глубинных проб пластового флюида (не менее 5-6 проб) |  | В продуктивном интервале |  |  |
| Геолого – технологические исследования и ГК (ГТИ) |  | 100-3350 |  |  |

Примечание: 1. Забой скважины, объёмы и интервалы вышеперечисленных геолого-геофизических исследований могут корректироваться геологической службой заказчика в процессе строительства скважины с учётом фактического разреза и только с разрешения заказчика.

2. После завершения геофизических работ Подрядчик в течении 72 часов обязан представить Заказчику результаты по ГИС.

3. Предусмотреть проведение геофизических исследований оптимальной сборкой геофизических модулей позволяющей уменьшить количество спуско-подъемных операций.

4. Проведение комплекса ГИС осуществляется с соблюдением «Технической инструкции по проведению геофизических исследований и работ на кабеле в нефтяных и газовых скважинах», Москва, 2001г и Правил геофизических исследований и работ в нефтяных и газовых скважинах, Москва, 1999г.

Таблица 1.4.17. Данные по испытанию (опробованию) пластов в процессе бурения

| Индекс стратиграфического подразделения | Испытание (опробование) пластоиспытателем на трубах (ИПТ) |  |  |  | Опробование пластоиспытателем на кабеле |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | вид операции (испытание, опробование) | Глубина нижней границы объема, (м) |  | количество циклов промывки после проработки | Интервал, (м) |  | количество проб, (шт.) |
|  |  | от(верх) | до(низ) |  | от(верх) | до(низ) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | В процессе бурения испытание ИПТ не предусмотрено |  |  |  | В продуктивном интервале |  | 5-6 |

Примечание: Интервалы испытания и количество проб могут быть изменены в зависимости от вскрываемой толщи продуктивных горизонтов на основании письма геологической службы Заказчика.

Таблица 1.4.18. Прочие виды исследования

| Название работы | Единица измерения | Объем работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Литолого – минералогический анализ (определение гранулярного состава, плотности, карбонатности, глинистости и др.) | образец | - |
| 2. Определение пористости ( общей и эффективной) | образец | 10 |
| 3. Определение проницаемости | образец | 10 |
| 4. Определение нефтегазонасыщенности | образец | 10 |
| 5. Споро – пыльцевой анализ | образец | - |
| 6. Микрофаунистический анализ | образец | 150 по шламу |
| 7. Петрографическое описание шлифа | образец | 200 |
| 8. Определение удельного электрического сопротивления пород | образец | 200 |
| 9. Изучение акустических свойств пород | образец | 200 |
| 10. Определение цезия, рубидия, калия, натрия, радия, урана и др. редких элементов в воде | проба | 1 |
| 11. Анализ поверхностных проб нефти | проба (5литров) | 6 |
| 12. Анализ глубинных проб нефти | проба | 3 |
| 13. Товарный анализ нефти | проба | 3 |
| 14. Анализ газа | проба | 3 |
| 15. Химический анализ пластовых вод | проба | 3 |
| 16. Определение микроэлементов в воде | проба | 3 |

Примечание: Указанный объем лабораторных исследований будет уточняться Заказчиком с учетом предложений бурового подрядчика.

    - Работы по испытанию (освоению) скважины, сведения об эксплуатации

Таблица 1.4.19. Испытание продуктивных горизонтов (освоение скважины) в эксплуатационной колонне

| Индекс стратиграфического подразделения | Номер объекта | Интервал залегания объекта, (м) |  | Интервал установки цементного моста, (м) |  | Тип конструкции продуктивного забоя: открытый забой, фильтр, цемент, колонна | Тип установки для испытания (освоения): передвижная, стационарная | Пласт фонтанирующий (да, нет) | Количество режимов (штуцеров) испытания | Диаметр штуцеров, мм | Последовательный перечень операций вызова притока или освоения скважины | Опорожнение колонны при испытании (освоении) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | от (верх) | до (низ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | от(верх) | до(низ) |  |  |  |  |  |  | ΔР, кг/см2 | Плотность жидкости, г/см3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| J2 | 1 | 3239 | 3249 | - | - | Цемент, колонна | Стационарная | да | 3 | 3,5,7 | Вода или нефть в случае отсутствия результата снижением уровня жидкости | 85-100 | 1,12-1,14 |

Примечание1. Глубина спуска эксплуатационной колонны, интервалы испытания и их количество определяются по результатам

заключения интерпретации ГИС.

Таблица 1.4.20. Работы по перфорации эксплуатационной колонны при испытании (освоении)

| Номер объекта(см. табл. 4.19) | Перфорационная среда |  | Мощность перфорации, м | Вид перфорации: кумулятивная, пулевая, снарядная, гидропеско-струйная, гидроструйная | Типоразмер перфоратора | Количество отверстий на 1 пог/м., шт. | Количество одновременно спускаемых зарядов, шт | Количество спусков перфоратора | Предусмотрен ли спуск перфоратора на НКТ(да, нет) | Насадки для гидропеско-струйной перфорации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | вид: раствор, нефть, вода | плотность г/см3 |  |  |  |  |  |  |  | диаметр, мм | количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Техническая вода | 1,01/1,14 | 40 | кумулятивная | 4505 Power Jet 4½” или аналог | 16 | 64 | 10 | да | не предусмотрено |  |

Примечание: 1. Интервал перфорации может быть изменен в зависимости от вскрываемой толщи продуктивных горизонтов на основании письма геологической службы Заказчика.

.а)	на кабеле:

- Шаблонирование скважины;

- Установка перфорационного заряда напротив продуктивного интервала посредством литологической привязки по методам гамма каротажа (ГК) и локатору муфт (ЛМ).

- Вскрытие пласта производится корпусным перфоратором диаметром 114 мм, плотность выстрелов 16 отв. на 1 пог. метр

- Характеристики используемых зарядов: вес 39 гр, фазировка зарядов 60 градусов, пробивная способность не менее 1650 мм (по стандарту API), диаметр входного отверстия не менее 9,9 мм;

- Контроль качества выполненных ПВР проводить с помощью локатора муфт и термометрии  (ЛМ, ЭМДС, ВТ).

- Перед проведением перфорации на скважине в обязательном порядке предоставлять представителю заказчика сертификат соответствия на заряды.

б)	на НКТ при депрессии:

- Шаблонирование скважины;

- Перевести на тех. воду с удельным весом 1,01 г/см3.

- Привязка к разрезу по методам гамма каротажа (ГК) и локатору муфт (ЛМ).

- Непосредственно проведение перфорации, детонации перфоратора производится с помощью инициирующей головки механического или гидравлического типа.

- Вскрытие пласта производится корпусным перфоратором диаметром 114 мм, плотность выстрелов 16 отв. на 1 пог. мет;

- Характеристики используемых зарядов: вес 39 гр, фазировка зарядов 60 градусов, пробивная способность не менее 1200 мм (по стандарту API), диаметр входного отверстия не менее 9,9 мм;

- Перед проведением перфорации на скважине в обязательном порядке предоставлять представителю заказчика сертификат соответствия на заряды.

Таблица 1.4.21. Интенсификация притока пластового флюида или повышение приемистости пласта

| Номер объекта | Название процесса: солянокислотная обработка, установка кислотной ванны, добавление кумулят. перфор., гидроразрыв пласта гидропескоструйной перфорации, обработка закачка изотопов и другие операции выполняемые по местным нормам | Количество операций, установок, импульсов, спусков, перфоратора, (шт.) | Плотность жидкости в колонне, (г/см3) | Давление на устье, МПа | Температура закачиваемой жидкости,(С) | Глубина установки пакера, (м) | Мощность перфорации, (м) | Типоразмер перфоратора | Количество отверстий на1 м, (шт.) | Количество одновременно спускаемых зарядов, шт. | Местные нормы времени, (сут.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| В процессе испытания при необходимости по решению Заказчика может быть предусмотрена интенсификация притока пластового флюида физико-химическими, теплофизическими, гидромеханическими и другими способами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 1.4.22. Данные по испытанию (опробованию) пластов пластоиспытателями, спускаемых на трубах

| Номер объекта | Название работ: промывка песчаной пробки; повышение плотности бурового раствора; повторное понижение уровня аэрацией, температурный прогрев колонны (при освоении газового объекта); виброобработка объекта; частичное разбуривание цементного моста; другие дополнительные работы, выполняемые по местным нормам | Единица измерения | Количество | Местные нормы времени, сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Не предусматриваются, может быть применен по решению Заказчика |  |  |  |  |

Таблица 1.4.23. Данные по испытанию (опробованию) пластов пластоиспытателями, спускаемых на трубах

| Индекс стратигра-фического подразделе-ния | Номер объекта в порядке испытания | Интервал залегания объекта |  | Испытание проводится в процессе бурения, 1-в эксплуат. колонне | Вид операции (испытание, опробование, испытание с геофизи-ческими исследованиями. Опробование с геофизическими исследованиями) | Спуск Испытание способом МДТ | Мощность интервала проработки, м | Количество циклов промывки | Возможность осложнения (прихваты инструмента) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | от (верх) | до (низ) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Таблица не несет информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 1.4.24. Дополнительные данные для определения продолжительности испытания (освоения) скважины

| Номер объекта в порядке испытания | Относится ли объектам, которые (да, нет) |  | Предусмотрено ли (да, нет) |  |  | Для разведочных скважин требуется ли исключить из состава основных работ (да, нет) |  |  | Работы по освоению проводятся в 1, 1.5, 2 или 3 смены | Требуется ли двукратное применение работ после интенсификации притока (да, нет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | шаблони-рование обсадной колонны | для разведочных скважин |  |  |  |  |  |  |
|  | при мощности до 5 м представ-лены пропласт- ками | при мощности до 6м имеют подошвен- ную воду |  |  |  | вызов притока в нагнетательной скважине | гидрогазодинамические исследования в эксплуатационной скважине | освоение, очистку и гидрогазодинамические исследования |  |  |
|  |  |  |  | задавка скважины через НКТ | использо-вание норм по ССНВ для разведоч-ных скважин |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | да | да | да | Скважины эксплуатационные |  |  |  |  | 2 | да |

Таблица 1.4.25. Данные по нагнетательной скважине

| Индекс стратигра-фическогоподразде-ления | Номер объекта (снизу-вверх) | Интервал залегания объекта нагнетания, м |  | Название(тип) нагнетаемого агента: вода, нефть, газ, пар и т.д. | Режим нагнетания |  |  |  |  | Пакер |  | Жидкость за НКТ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Плотность жидкости, кг/м3 | относительная по воздуху плотность нагнетаемого газообразного агента | Интенсивность нагнетания, м3/сут. | Давление на устье, МПа | Температура нагнетаемого агента, С | шифр | глубина установки | тип | плотность, кг/м3 |
|  |  | от (верх) | до (низ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Перевод скважин в нагнетательный фонд не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 1.4.26. Сведения об осложнениях по пробуренным скважинам-аналогам

| Но- мер сква- жины | Площадь | Интервал осложнения, м |  | Индекс стратиграфического подразделения | Вид осложнения | Условия возникновения (тип и параметры бурового раствора, глубина спуска предыдущей колонны, диаметр ствола скважины и т.д. ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | от (верх) | до (низ) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 |
| Таблица не несет информации |  |  |  |  |  |  |

  - Конструкция скважин

Таблица 1.5.1. Характеристика и устройство шахтового направления

| Характеристика трубы |  |  |  |  |  | Подготовка шахты или ствола, спуск и крепление направления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наружный диаметр, (мм) | длина, (м) | марка (группа прочности) материала | толщина стенки, (мм) | масса, (т) | ГOCТ, OCТ, ТУ, МPТУ, МУ и т. д. На изготовление |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| На устье скважины предусмотреть шахту (приустьевой приямок). Шахта представляет собой прямоугольный железобетонный колодец, с внутренними размерами 3х2х2 м. Днища и стенки изготавливаются из монолитного железобетона на сульфатостойком портландцементе с армированием из арматурных сеток 12АIII. Шахта перекрывается рифленым листом по ГОСТ 8568-77, закрепленные с помощью анкерных болтов и обрамлением металлическим уголком. |  |  |  |  |  |  |

Примечание: 1. Строительство шахтовой направляющей производят после укладки гидроизолирующей пленки и отсыпки

щебеночной смеси по всему дну шахтового направления.

2. Толщина заливки дна шахты составляет 150 мм, а толщины стенки – 300 мм.

Рис. 1.3.  График совмещенных давлении

Таблица 1.5.2. Глубина спуска и характеристика обсадных колонн

| Номер колонны в порядке спуска | Название колонны (направление, кондуктор, первая и последующие, промежуточные, заменяющая, надставка, эксплуатационная) или открытый ствол | Интервал по стволу скважины (установка колонны или открытый ствол), м |  | Номинальный диаметр ствола скважины (долота) в интервале, мм | Расстояние от устья скважины до уровня подъема тампонажного раствора за колонной, м | Количество раздельно спускаемых частей колонны, шт. | Номер раздельно спускаемой части в порядке спуска | Интервал установки раздельно спускаемой части, м |  | Необходимость (причина) спуска колонны (в т.ч. в один прием или секциями), установки надставки, смены или поворота секции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | от (верх) | до (низ) |  |  |  |  | от (верх) | до (низ) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Направление Ø 426,0 мм | 0 | 30 | 490,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 30 | Для защиты от размыва устья скважины буровым раствором, обвязки устья скважины, с подъемом цемента до устья |
| 2 | Кондуктор Ø 323,9 мм | 0 | 100 | 393,7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100 | Создание надежной крепи и безопасного углубления скважины до глубины спуска технической колонны с подъемом цемента до устья. Оборудование устья скважины ПВО |
| 3 | Техническая колонна Ø 244,5мм | 0 | 1500* | 295,3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1500* | Перекрытие водоносных отложений альб + сеномана, в которых возможны частичные поглощения бурового раствора, с подъемом цемента до устья, перед вскрытием продуктивных пластов. Оборудование устья скважины ПВО |
| 4 | Эксплуатационная Ø 177,8мм | 0 | 3350* (±250) | 215,9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3350* (±250) | Разобщение и испытание перспективных горизонтов. Подъем цемента до устья |

Примечание: * Глубины спуска обсадных колонн могут корректироваться по результатам бурения

Таблица 1.5.3. Характеристика раздельно спускаемых частей обсадных колонн

| номер колонны в порядке спуска (см. табл. 1.5.2, гр.1) | Раздельно спускаемые части |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | номер в порядке спуска (см. табл. 1.5.2., гр. 8) | количество диаметров, шт. | номер одноразмерной части в порядке спуска | наружный диаметр, мм | интервал установки одноразмерной части, м |  | ограничение на толщину стенки, не более, мм | соединения обсадных труб в каждой одноразмерной части |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | количество типов соединений, шт. | номер в порядке спуска | условный код типа соединения | максимальный наружный диаметр соединения, мм | интервал установки труб с заданным типом соединения, м |  |
|  |  |  |  |  | от (верх) | до (низ) |  |  |  |  |  | от (верх) | до (низ) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 426,0 | 0 | 30 | 10,0 | 1 | 1 | НОРМКБ | 451,0 | 0 | 30 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 323,9 | 0 | 100 | 9,5 | 1 | 1 | ОТТМА | 351,0 | 0 | 100 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 244,5 | 0 | 1500* | 8,94 | 1 | 1 | TMK UP FМС | 269,88 | 0 | 1500* |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 177,8 | 0 | 3350* (±250) | 9,19 | 1 | 1 | Premium | 200,03 | 0 | 3350* (±250) |

Примечание: * Глубины спуска обсадных колонн могут корректироваться по результатам бурения ±250м.

Таблица 1.5.4. Технико-технологические мероприятия, предусмотренные при строительстве скважины по проектной конструкции

| п/п | Нaимeнoвaниe мepoпpиятия или краткое описание | Пpичинa пpoвeдeния мepoпpиятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Проведение учебных тревог «Выброс», периодичность – 4 раза в месяц и перед вскрытием продуктивного пласта | Проверка действий буровой бригады в случае возможных газонефтеводопроявлений |
| 2 | Периодические функциональные проверки ПВО во время бурения – ежесменно перед вскрытием продуктивного пласта | Проверка работоспособности ПВО |
| 3 | Проведение мероприятий по предупреждению гидроразрыва пластов при выполнении технологических операций в скважине: - запрещается продолжение углубления скважины при появлении поглощения раствора и без выхода циркуляции; - не допускать превышения скорости спуска бурильных (обсадных) труб более установленных значений; - строго следить за правильным восстановлением циркуляции раствора после спуска инструмента, при соблюдении параметров бурового раствора; - с целью предупреждения заклинивания и прихвата инструмента в случае потери диаметра необходимо проработать интервал предыдущего долбления. В интервалах возможных поглощений бурового раствора необходимо предусмотреть ограничение скорости спуска бурильного инструмента, поддержание свойств бурового раствора в заданных пределах. На глубине кровли продуктивного пласта произвести промежуточную промывку скважины не менее 2 циклов и выравнивание параметров бурового раствора (для уменьшения гидравлических сопротивлений на пласт). В интервалах возможных проявлений после окончания долбления, перед подъемом бурильных труб для смены долота, необходимо предусмотреть промывку скважины в течение цикла. В интервалах возможных осыпей и обвалов необходимо поддержание ингибирующих свойств бурового раствора в заданных пределах. | Предупреждение аварийных ситуаций и осложнений |

Продолжение таблицы 1.5.4

| 4 | Для обеспечения безаварийной работы при бурении скважины необходимо руководствоваться следующими документами [1]. При выполнении буровых работ особое внимание обратить на следующие мероприятия: — Обеспечение систематического контроля показателей свойств бурового раствора и поддержание их согласно требованиям ГТН. — Обеспечение буровой (до начала бурения) следующим минимумом ловильного инструмента, соответствующего размерам скважины и применяемым бурильным трубам и УБТ: колокол с воронкой, метчик, магнитный фрезер. Ловильный инструмент должен быть исправлен, смазан и иметь соответствующие переводники под бурильные трубы. На каждый ловильный инструмент необходимо иметь эскизы с указанием размеров. — Перед спуском долот в скважину бурильщик обязан проверить диаметр долота, состояние присоединительной резьбы, сварных швов, люфт шарошек. — Перед началом бурения бурильщик обязан ознакомиться с характером сработки предыдущего долота и режимом его работы для установления правильного режима работы новым долотом. — Немедленно начать подъем инструмента при резком падении механической скорости в 2,5–3 раза за последние 15–20 минут бурения. — Запрещается крепление долот ротором. — В случае возникновения затяжек инструмента в момент подъема, необходимо приостановить подъем, навернуть ведущую трубу (квадрат), дать промывку и путем расхаживания и проворота ротором при промывке сбить сальник с долота. — Не оставлять инструмент в открытом стволе скважины без движения более 10 мин (уточняется технологической службой подрядчика). — Поддерживать в буровом растворе смазочные добавки в требуемых пределах. — Постоянно контролировать и регистрировать величину вращающего момента бурильной колонны, недопуская превышения установленной величины с помощью моментомера. В случае интенсивного обвалообразования бурение прекратить, инструмент без движения не оставлять, производить промывку скважины с целью очистки ствола от обвалившейся породы. — При спуске бурильного инструмента в скважину производить промежуточные промывки, при возникновении посадок обязательно. | Предупреждение аварийных ситуаций и осложнений |
| --- | --- | --- |

Продолжение таблицы 1.5.4

|  | — В местах постоянных сужений ствола скважины производить спуск бурильного инструмента с проработкой, а подъем при наличии затяжек осуществлять с промывкой. — При изменении компоновки низа бурильной колонны или типа долота спуск инструмента в открытой части ствола скважины производить замедленно, а в местах посадок и интервалах постоянных сужений производить проработку. — Все резьбовые соединений УБТ при каждом спуске в скважину докреплять машинными ключами. — Смену положения рабочих соединений УБТ производить через 100 ч механического бурения при бурении до глубины 3000 м и через 50 ч при бурении свыше 3000 м. — Смену положения рабочих соединений бурильных труб производить через 10–15 долблений. При бурении в осложненных условиях и проведении аварийных работ частоту смены рабочих соединений увеличить до практически необходимой. — Если в процессе бурения возникли признаки слома бурильной колонны, ее негерметичности или разрушения долота, колонны бурильных труб должна быть поднята. — В процессе бурения все бурильные трубы и замки к ним, ведущие и утяжеленные трубы, центраторы, переводники и другие элементы бурильной колонны должны проверяться визуально (износ наружной поверхности, состояние резьбовых соединений) и, кроме того, методом опрессовки и дефектоскопии. Проверка производится в соответствующие сроки. — Для предупреждения искривления скважины в проекте предусмотрено: — применение специальной КНБК, обеспечивающей необходимую жесткость низа бурильной колонны, нормальную проходимость по стволу, предотвращение заклинивания инструмента при СПО; | Предупреждение аварийных ситуаций и осложнений |
| --- | --- | --- |
| 5 | Мероприятия по предупреждению газонефтеводопроявлений и открытых фонтанов В целях предупреждения газонефтеводопроявлений при бурении скважины необходимо руководствоваться [1]. Признаками начала газонефтеводопроявлений в бурящийся скважинах являются: | Предупреждение газонефтеводопроявлений |

Продолжение таблицы 1.5.4

|  | — повышение расхода (скорости) восходящего потока бурового раствора из скважины при неизменной производительности буровых насосов; — выход на поверхность части (пачки) бурового раствора, насыщенного газом, нефтью или пластовой водой во время промывки скважины— увеличение объема бурового раствора в приемных емкостях при циркуляции; — перелив бурового раствора из скважины при прекращении циркуляции; — увеличение объема вытесняемого бурового раствора из скважины при спуске бурильной колонны по сравнению с объемом спущенных бурильных труб; — уменьшение объема заливаемого в скважину бурового раствора при подъеме бурильной колонны по сравнению с объемом извлеченных бурильных труб. В целях предотвращения открытого газонефтеводопроявления при вскрытии продуктивных и водонапорных горизонтов и дальнейшем углублении скважины; — плотность бурового раствора должна поддерживаться из расчета создания гидростатического давления в скважине, превышающего пластовое, и соответствовать проекту; — условная вязкость, статическое напряжение сдвиг бурового раствора должны поддерживаться на минимально допустимом уровне, исходя из требований проекта; — на буровой необходимо иметь запас бурового раствора соответствующих свойств в количестве, равном двум объемам скважины; — буровая должна быть оснащена механизмом (дегазатором) для дегазации бурового раствора и приборами контроля концентрации газа в буровом растворе. Вскрытие продуктивных горизонтов при неисправно дегазаторе запрещается; — устье скважины должно быть оборудовано ПВО в соответствии с утвержденной схемой. Перед подъемом бурильной колонны из скважины со вскрытыми продуктивными горизонтами необходимо тщательно промыть скважину (не менее 1 цикла) и выровнять буровой раствор с доведением его показателей свойств до норм, установленных техническим проектом, промывку производить с периодическим вращением бурильного инструмента. Устье скважины должно быть оборудовано приспособлением для долива. При подъеме инструмента из скважины производить непрерывный долив бурового раствора, поддерживая его уровень у устья скважины. Для непрерывного долива необходимо установить емкость объемом 20–25 м3 под буровой раствор, используемый для долива скважины. Запрещается производить подъем бурильного инструмента из скважины при наличии сифона или поршневания. | Предупреждение газонефтеводопроявлений |
| --- | --- | --- |

Продолжение таблицы 1.5.4

|  | При первых признаках поршневания подъем прекратить и произвести промывку и проработку скважины. При длительных простоях (более 15 суток) бурящейся скважины вскрытые продуктивные горизонты должны быть изолированы цементным мостом. При появлении признаков газонефтеводопроявления необходимо принять экстренные меры в соответствии с действующими инструкциями, немедленно сообщить руководству буровой организации. В случае вынужденных простоев бурильная колонна должна быть спущена до башмака последней обсадной колонны и устье скважины герметизировано превентором. При этом необходимо производить промывку скважины со спуском бурильных труб до забоя. Периодичность промывок определяется технологической службой бурового предприятия. В проекте предусмотрено: — организовать службу супервайзера на буровой; — службу контроля (круглосуточно) и регулирование параметров бурового раствора; — обеспечить буровую газокаротажной станцией. При вскрытии продуктивного горизонта необходимо уменьшить вес и длину КНБК до минимального значения, обеспечивающего углубление скважины. |  |
| --- | --- | --- |

Таблица 1.5.5. Максимально допустимые гидродинамические давления в открытом стволе скважины

при выполнении технологических операций

| Интервал. (м) |  | Допустимая гидродинамическая составляющая репрессии на границе интервала, (кгс/см2) |  | Допустимая гидродинамическая составляющая депрессии на границе интервала, (кгс/см2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от (верх) | до (низ) | верхний | нижний | верхний | нижний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| По условию предупреждения поглощения (гидроразрыва) |  |  |  | Недопустимо снижение плотности бурового раствора более -0,02г/см3 от установленного по ГТН |  |
| 0 | 30 | 0 | 2,2 |  |  |
| 30 | 100 | 2,2 | 7,43 | В процессе испытания 50-100 |  |
| 100 | 1500 | 7,43 | 102,45 |  |  |
| 1500 | 3350* (±250) | 102,45 | 185,09 |  |  |

  - Профиль ствола скважины

Таблица 1.6.1. Входные данные по профилю скважины

| Интервал установки погружных насосов по вертикали, м |  | Максимально допустимые параметры профиля в интервале установки погружных насосов |  | Зенитный угол, град. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Максимально допустимый на интервале его увеличения | при входе в продуктивный пласт |  |
|  |  | зенитный угол, град. | интенсивность изменения зенитного угла, град./10м |  |  |  |
| от (верх) | до (низ) |  |  |  | минимально допустимый | максимально допустимый |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Таблица не содержит информации, скважина вертикальная |  |  |  |  |  |  |

Таблица 1.6.2. Профиль ствола скважины

| Интервал по вертикали, м |  | Длина интервала по вертикали, м | Зенитный угол, град. |  | Горизонтальное отклонение, м |  | Длина по стволу, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от (верх) | до (низ) |  | в начале интервала | в конце интервала | за интервал | общее | интервала | общая |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Таблица не содержит информации, скважина вертикальная |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - Буровые растворы

Таблица 1.7.1. Типы и параметры буровых растворов

| Название (тип) раствора | Интервал, м |  | Параметры бурового раствора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плотность, г/см3 | условная вязкость, сек/кв | водоотдача см 3/30 мин | СНС, фунт/ 100фут2 |  | Корка ,мм | содержание твердой фазы, % (об.) |  | рН | минерализация по Са2+, мг/л, не более | пластическая вязкость, сантипуазах | динамическое напряжение сдвига, фунт/ 100фут2 | плотность до утяжеления, г/см3 |
|  | от (верх) | до (низ) |  |  |  | 10 сек | 10 мин |  | коллоидной (активной) | песка |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Бентонитовый | 0 | 100 | 1,08-1,10 | 35 - 40 | 8-10 | 2-4 | 3-6 | 1,5 | <3,0 | ≤2 | 9-10,5 | - | - | 8-10 | 1,03 |
| Ингибирующий полимеркалиевый | 100 | 1500 ⃰ | 1,14 – 1,16 | 40 - 50 | 4-5 | 3-7 | 4-9 | <0,5 | <3,0 | < 1 | 9-10,5 | 400 | < 18 | 10-14 | 1,10 |
| Ингибирующий полимеркалиевый | 1500 | 3350 | 1,22 – 1,30 | 45 - 55 | 3-4 | 4-8 | 5-10 | <0,5 | <3,0 | < 1 | 9-10,5 | 400 | < 22 | 13-20 | 1,16 |

Примечание: 1. Плотность бурового раствора рассчитана с учетом опыта бурения скважин на данной площади.

- При возникновений осложнении в виде сужении и осыпей рекомендуется поднять плотность бурового раствора по согласованию с Заказчиком.

Таблица 1.7.2. Компонентный состав бурового раствора и характеристика компонентов

| Номер интервала с одинако-вым долевым составом бурового раствора | Интервал, м |  | Название (тип) раствора | Плотность раствора, г/см3 | Смена раствора для бурения интервала (да, нет) | Название компонента | Плотность, кг/м3 | Содержание вещества в товар-ном продукте (жидкости), % | Влажность, % | Сорт | Содер-жание компо-нента в буровом растворе, кг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от (верх) | до (низ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 0 | 100 | Бентонитовый | 1,08-1,10 | да | Caustic soda | 2000 | - |  |  | 2,0 |
|  |  |  |  |  |  | Сода кальцинированная | 2500 | - | - |  | 2,0 |
|  |  |  |  |  |  | бентонит | 2600 | - | - | ПБМБ | 40,0 |
|  |  |  |  |  |  | Тех. вода | 1070 | - | - | - | 1023,0 |
|  |  |  |  |  |  | Модифиц. крахмал |  | - | - | - | 11,0 |
| 3 | 100 | 1500 | Ингибирующий полимеркалиевый | 1,14-1,16 | нет | Сода каустическая | 2000 | - | - |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  | Сода кальцинир. | 2500 | - | - |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  | Модифиц. крахмал | 1500 | - | - | импорт | 12 |
|  |  |  |  |  |  | ПАЦ НВ | 880 |  |  |  | 5 |
|  |  |  |  |  |  | ПАЦ ВВ | 860 | - | - | - | 3 |
|  |  |  |  |  |  | Разжижитель | 1010 | - | - | - | 3 |
|  |  |  |  |  |  | Ксантановая смола | 800 | - | - |  | 3 |
|  |  |  |  |  |  | Пеногаситель | 950 | - | - |  | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  | Бактерицид | 1060 | - | - |  | 0,2 |
|  |  |  |  |  |  | Смазывающая добавка |  | - | - | импорт | 20 |
|  |  |  |  |  |  | Карбонат Кальция | 2700 | - | - | - | 25,0 |
|  |  |  |  |  |  | ЧГПА | 1200 |  |  |  | 3 |
|  |  |  |  |  |  | Тех. вода |  |  |  |  | 748,5 |
|  |  |  |  |  |  | Хлористый Калий | 1984 |  |  |  | 50 |
|  |  |  |  |  |  | Барит | 4200 |  |  |  | 82,0 |

Продолжение таблицы 1.7.2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 1500 | 3350 | Ингибирующий полимеркалиевый | 1,22-1,30 | нет | Caustic soda | 2000 | - | - |  | 2,0 |
|  |  |  |  |  |  | Soda Ash | 2500 | - | - |  | 2,0 |
|  |  |  |  |  |  | Модифиц. крахмал |  | - | - | импорт | 15,0 |
|  |  |  |  |  |  | ПАЦ НВ | 860 | - | - | - | 8,0 |
|  |  |  |  |  |  | ПАЦ ВВ |  | - | - | - | 3,0 |
|  |  |  |  |  |  | Разжижитель |  | - | - |  | 3,0 |
|  |  |  |  |  |  | Хлористый Калий |  | - | - |  | 50,0 |
|  |  |  |  |  |  | Ксантановая смола |  | - | - |  | 2,0 |
|  |  |  |  |  |  | Пеногаситель |  | - | - |  | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  | Бактерицид |  | - | - | импорт | 0,2 |
|  |  |  |  |  |  | Смазывающая добавка |  | - | - | - | 20,0 |
|  |  |  |  |  |  | CaCO3 | 2700 | - | - | - | 226,0 |
|  |  |  |  |  |  | ЧГПА |  | - | - |  | 3,0 |
|  |  |  |  |  |  | Тех. вода |  |  |  |  | 675,5 |

Примечание «назначение химических реагентов»:

Каустическая сода - регулятор щелочности;

Кальцинированная сода - для связывания ионов кальция;

Модифицированный крахмал - понизитель фильтрации;

Бентонит  - структурообразователь, регулятор вязкости;

ПАЦ НВ - полианионная целлюлоза низкой молекулярной массой, контроль водоотдачи при незначительном увеличении вязкости раствора;

ПАЦ ВВ - полианионная целлюлоза высокой молекулярной массой, применяется для контроля водоотдачи и дополнительного повышения вязкости;

Разжижитель - для контроля реологических характеристик;

Ксантановая смола - биополимер, структурообразователь;

Жидкий бактерицид - для борьбы с ростом бактерии;

Пеногаситель - для борьбы с ростом вспенивания раствора;

Бактерицид - биоцид, для борьбы с ростом бактерии;

Карбонат кальция CaCO3  - кислоторастворимый утяжелитель, кольматант;

ЧГПАА, предназначен для стабилизации пород, содержащих неустойчивую глину;

Хлористый калий КCI - ингибитор диспергации глин.

Таблица 1.7.3. Потребность бурового раствора и компонентов (товарный продукт) для его приготовления, обработки и утяжеления

| Интервал, м |  | Коэффи-циент запаса раствора на поверх-ности | Название (тип) бурового раствора и его компонентов | Нормы расхода компонентов бурового раствора м3/м и его компонентов, кг/м3 |  |  | Потребность бурового раствора (м3) и его компонентов (кг) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от (верх) | до (низ) |  |  | вели-чина | источ-ник нормы | поправочный коэффициент | объем инт., м3 | на запас на по-верх-ности | на исход-ный объем | на бурение интер-вала | на интер- вале |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0 | 100 | 1,0 | Бентонитовый | 1,38 | СЭСН | 0,5 | 17,1 |  | 70,0 | 65 | 135 |
|  |  |  | Caustic soda | 2 | Местный | - " - |  |  | 140 | 129 | 269 |
|  |  |  | Сода кальцинированная | 2 | - " - | - " - |  |  | 140 | 129 | 269 |
|  |  |  | бентонит | 40 | - " - | - " - |  |  | 2800 | 2580 | 5380 |
|  |  |  | Тех. вода | 945 | - " - | - " - |  |  | 66150 | 60953 | 127103 |
|  |  |  | Модифиц. крахмал | 11 | - " - | - " - |  |  | 770 | 532 | 1302 |
| 100 | 1500 | 1,0 | ИПК раствор | 0,72 | СЭСН | 0,5 | 111,8 | 110 |  | 266 | 327 |
|  |  |  | Каустическая сода | 2 | Местный | - " - |  | 121 |  | 532 | 653 |
|  |  |  | Кальцинированная сода | 2 | - " - | - " - |  | 121 |  | 532 | 653 |
|  |  |  | Амилор | 15 | - " - | - " - |  | 911 |  | 3990 | 4901 |
|  |  |  | Оснопак ВО | 3 | - " - | - " - |  | 182 |  | 798 | 980 |
|  |  |  | Оснопак НО | 5 | - " - | - " - |  | 304 |  | 1330 | 1634 |
|  |  |  | Osno Desco СА | 3 | - " - | - " - |  | 182 |  | 798 | 980 |
|  |  |  | КCL | 50 | - " - | - " - |  | 3037 |  | 13300 | 16337 |
|  |  |  | Гаммаксан | 1 | - " - | - " - |  | 61 |  | 266 | 327 |
|  |  |  | Atren antifoam C | 0,3 | - " - | - " - |  | 18 |  | 80 | 98 |
|  |  |  | Atren bio A | 0,2 | - " - | - " - |  | 12 |  | 53 | 65 |
|  |  |  | Биолуб LVL | 20 | - " - | - " - |  | 1214 |  | 5320 | 6534 |
|  |  |  | CaCO3 | 25 | - " - | 0,75 |  | 1518 |  | 6650 | 8168 |
|  |  |  | Seurvey D1 | 3 | - " - | - " - |  | 182 |  | 798 | 980 |
|  |  |  | Техническая вода | 867,3 | - " - | - " - |  | 52675 |  | 230702 | 283377 |

Продолжение таблицы 1.7.3

| 1500 | 3350 | 2 | ИПК раствор | 0,38 | СЭСН | 0,5 | 113,4 | 263 | 70 | 342 | 675 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Caustic soda | 2 | Местный | - " - |  | 526 | 140 | 684 | 1350 |
|  |  |  | Soda Ash | 2 | - " - | - " - |  | 526 | 140 | 684 | 1350 |
|  |  |  | Модифиц. крахмал | 5 | - " - | - " - |  | 1315 | 350 | 1710 | 3375 |
|  |  |  | ПАЦ НВ | 8 | - " - | - " - |  | 2104 | 560 | 2736 | 5400 |
|  |  |  | ПАЦ ВВ | 3 | - " - | - " - |  | 789 | 210 | 1026 | 2025 |
|  |  |  | Разжижитель | 3 | - " - | - " - |  | 789 | 210 | 1026 | 2025 |
|  |  |  | Хлористый Калий | 50 | - " - | - " - |  | 13148 | 3500 | 17100 | 33748 |
|  |  |  | Ксантановая смола | 2 | - " - | - " - |  | 526 | 140 | 684 | 1350 |
|  |  |  | Пеногаситель | 0,3 | - " - | - " - |  | 79 | 21 | 103 | 202 |
|  |  |  | Бактерицид | 0,2 | - " - | - " - |  | 53 | 14 | 68 | 135 |
|  |  |  | Смазывающая добавка | 20 | - " - | - " - |  | 5259 | 1400 | 6840 | 13499 |
|  |  |  | CaCO3 | 226 | - " - | 0,5 |  | 59429 | 15820 | 57969 | 133218 |
|  |  |  | ЧГПА | 3,0 | - " - | - " - |  | 789 | 210 | 1026 | 2025 |
|  |  |  | Тех.вода | 675,5 | - " - | - " - |  | 177629 | 47285 | 231021 | 455935 |

Примечание: Могут быть использованы заменители (аналоги) химических реагентов в качестве других фирм, не ухудшающие свойства бурового раствора.

Таблица 1.7.4. Потребность компонентов для обработки бурового раствора при спуске обсадных колонн

| Номер колонны в порядке спуска | Название колонны | Название компонентов для обработки раствора | Плотность, (кг/м3) | Влажность, (%) | Содержание вещества в товарном продукте, (%) | Сорт | Норма расхода на обработку 1 м3 раствора, (кг/м3) | Количество (кг) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | Кондуктор | ФК-2000 плюс |  | 5 | 95 | 1 | 10 | 870 |
| 3 | Тех. колонна |  |  | 5 | 95 | 1 | 10 | 980 |
| 4 | Эксплуатационная |  |  | 5 | 95 | 1 | 30 | 2730 |

Примечание: Для спуска кондуктора не предусматривается дополнительная обработка бурового раствора.

Таблица 1.7.5. Потребность воды или компонентов для обработки бурового раствора при разбуривания цементных стаканов

| Номер колонны в порядке спуска | Название колонны | Номер раздельно спускаемой части колонны в порядке спуска | Номер ступени цементирования | Название компонентов для обработки раствора | Характеристика компонентов |  |  |  | Норма расхода на обработку 1м3 раствора, (кг/м3) | Количество, (кг) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Плот- ность, кг/м3 | Влаж-ность, (%) | Содержание вещества в товарном продукте, (%) | Сорт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Направление | 1 | 1 | Бикарбонат натрия | 2500 | - | 95 | Б, II | 2,0 | 12 |
| 2 | Кондуктор | 1 | 1 |  | 2500 | - | 95 | Б, II | 2,0 | 154,6 |
| 3 | Тех. колонна | 1 | 1+2 |  | 2500 | - | 95 | Б, II | 2,0 | 258,6 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 413,2 |

Таблица 1.7.6. Суммарная потребность компонентов бурового раствора на скважину

| Название (тип) компонентов бурового раствора | ГOCТ, OCТ, МPТУ, ТУ, МУ и т.п. на изготовление | Потребность компонентов бурового раствора на интервале, т |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0-30 | 30-100 | 100-1500 | 1500-3350 | Суммарная, (тн) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Сода каустическая | ГОСТ 2263-79 | 0,12 | 0,19 | 0,89 | 1,00 | 2,20 |
| Сода кальцинир. | ГОСТ 5100-85 | 0,12 | 0,19 | 0,89 | 1,00 | 2,20 |
| Модифиц. крахмал | импорт | 0,60 | 0,48 | 1,34 | 1,50 | 3,92 |
| ПАЦ НВ | импорт | 0,00 | 0,67 | 3,56 | 4,51 | 8,74 |
| ПАЦ ВВ | импорт | 0,00 | 0,29 | 1,34 | 1,50 | 3,13 |
| Разжижитель | импорт | 0,00 | 0,29 | 1,34 | 1,50 | 3,13 |
| Хлористый Калий | ГОСТ 4568-95 | 0,00 | 4,76 | 26,73 | 30,10 | 61,58 |
| Ксантановая смола | импорт | 0,00 | 0,19 | 0,89 | 1,00 | 2,08 |
| Пеногаситель | импорт | 0,00 | 0,03 | 0,13 | 0,15 | 0,31 |
| Бактерицид | импорт | 0,00 | 0,02 | 0,09 | 0,10 | 0,21 |
| Смазывающая добавка | импорт | 0,00 | 1,82 | 9,89 | 17,78 | 29,49 |
| CaCO3 | импорт | 0,00 | 2,64 | 12,88 | 17,56 | 33,08 |
| ЧГПА | импорт | 0,00 | 0,29 | 1,34 | 1,50 | 3,13 |
| Бикарбонат натрия | ГОСТ 2156-76 | 0,11 | 0,17 | 0,20 | 0,00 | 0,48 |
| бентонит | ТУ 39-01-08-658-81 | 2,97 | - | - | - | 2,97 |
| Тех. вода | СТ РК 2506-2014 | 60,72 | 83,63 | 392,59 | 425,10 | 952,32 |

Примечание: Суммарная потребность компонентов бурового раствора на скважину содержит итоговые данные таблиц 1.7.3; 1.7.4; 1.7.5.

Допускается применение хим. реагентов других фирм, не ухудшающих параметры бурового раствора.

Таблица 1.7.7. Оборудование для приготовления и очистки буровых растворов

| №№ п/п | Название оборудования | Типоразмер, шифр или характеристика | Количество, (шт) | ГOCТ, OCТ, МРТУ, ТУ, МУ и т.п. на изготовление | Интервал применения, (м) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | от (верх) | до (низ) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Вибросито | XZL- U45 | 2 | Стандарт АНИ | 0 | 3350 |
| 2 | Пескоотделитель | ZQJ300 | 1 | Стандарт АНИ | 30 | 3350 |
| 3 | Центрифуга | LW455-JB | 1 | Стандарт АНИ | 100 | 3350 |
| 4 | Илоотделитель | XQJS100x8F | 1 | Стандарт АНИ | 30 | 3350 |
| 5 | Дегазатор | ZCQ ¼ | 1 | Стандарт АНИ | 100 | 3350 |
| 6 | Гидроворонки | СГМ-100М | 1 | Стандарт АНИ | 0 | 3350 |
| 7 | Гидроперемешиватель | 4УПГ ЦСЗ – 300 | 6 | ТУ39-01-396-78 | 0 | 3350 |
| 8 | Блок для приготовления хим. реагентов и раствора | БПР-1(11м3) | 1 | ТУ 3661-016-5343081-2001 | 0 | 3350 |
| 9 | Емкость для бурового раствора | Общий эффективный объем V= 250м3 |  | - | 0 | 3350 |
| 10 | Диспергатор гидравлический или акустический | ДГ-40 | 1 комплект | ТУ 3669-019-39743384-2001 | 0 | 3350 |

Примечание: Возможно использование аналогов или оборудования с лучшими характеристиками

  - Углубление скважины

Таблица 1.8.1. Способы, режимы бурения, расширки (проработки) ствола скважины и применяемые КНБК

| Интервал, м |  | Вид технологической операции (бурение, отбор керна, расширка, проработка) | Способ бурения | Условный номер, КНБК (см. табл. 1.8.2) | Режим бурения |  |  | Скорость выполнения технологической операции, (м/час) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от (верх) | до (низ) |  |  |  | осевая нагрузка, тс | скорость вращения, об/мин | расход бурового раствора, (л/с) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0 | 30 | Бурение, проработка | Роторный | 1 | до 2 | 70-80 | 30-40 | 4-6 |
| 30 | 100 | Бурение, проработка | Роторный | 2 | 2-8 | 70-80 | 30-40 | 3-8 |
| 90 | 100 | Разбуривание КНОК | Роторный | 3 | 1- 5 | 60 | 45-50 | 10 |
| 100 | 1500 | Бурение, проработка | ВЗД, роторный | 3/4 | 6-16 | 100-140/ 50-60 | 40-50 | 3-5 |
| 1480 | 1500 | Разбуривание КНОК | Роторный | 5 | 1- 5 | 60-80 | 40-45 | 10 |
| 1500 | 2855 | Бурение | РУС, роторный | 6 | 8-18 | 150-180/ 50-80 | 35-45 | 4-5 |
| 2855 ⃰ 2915 ⃰ 3000 ⃰ 3030 ⃰ 3070 ⃰ 3190 ⃰ 3240 ⃰ 3290 ⃰ | 2985* 2925 ⃰ 3010 ⃰ 3050 ⃰ 3100 ⃰ 3220 ⃰ 3260 ⃰ 3310 ⃰ | Отбор керна (Скв.№ 51) | Роторный | 8 | 4-6 | 60-120 | 12-16 | 2-4 |
| 3310 | 3350 | Бурение | РУС, роторный | 6 | 8-18 | 150-180/ 50-80 | 35-45 | 4-6 |
| 1500 | 3350 | Проработка | Роторный | 8 | 12-18 | 100-120 | 40-50 | 8-10 |
| 0 | 3330 | Разбуривание МСЦ и ПП | Роторный | 9 | 4-7 | 40-60 | 20-25 | 1-2 |

Примечание: 1. Шаблонировка ствола скважины через каждые 150-200м.

- В целях контроля за траекторией ствола скважины обязательно постоянное проведение замера зенитного и азимутального угла через каждые 150-200м бурения прибором ТОТКО (PDSI/TROPARI) или аналога.

- * Интервалы отбора керна и их количества приведены в таблице 1.4.15.

- * Интервалы отбора керна могут корректироваться геологической службой заказчика с учетом фактических данных ГТИ и ГК.

Таблица 1.8.2. Компоновка низа бурильных колонн (КНБК)

| Условный номер КНБК | Э Л Е М Е Н Т Ы КНБК (до бурильных труб) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № по порядку | типоразмер, шифр или краткое название элемента КНБК (код IADC) | расстояние от забоя до места установки | техническая характеристика |  |  |  |  | сум- марная длина КНБК, м | сум- марная масса КНБК, т | примечание |
|  |  |  |  | наружный диаметр, мм | диаметр проходного сечения, мм | длина, м | масса, кг | Угол перекоса осей отклонителя, град. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Интервал бурения и проработки от 0 до 30м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | III 490,0 код по IADC (111,117) | 0,0 | 490,0 | - | 0,46 | 239,6 |  | 20,92 | 7,09 | Разрушение |
|  | 2 | Стабилизатор | 6,28 | 490,0 | 71,45 | 2,46 | 959,4 |  |  |  |  |
|  | 3 | СУБТ-241,3мм | 2,92 | 241,3 | 71,45 | 18,0 | 5893,2 |  |  |  | Нагрузка |
| Интервал бурения и проработки от 30 до 100м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | III 393,7 мм М-ГВ код по IADC (115, 117) | 0,0 | 393,7 | - | 0,5 | 170,0 |  | 65,7 | 14,54 | Разрушение |
|  | 2 | СУБТ-229мм | 0,5 | 229,0 | 90,4 | 18,0 | 4917,6 |  |  |  | Нагрузка |
|  | 3 | КЛС-393,7мм | 18,5 | 393,7 | 80,0 | 1,1 | 327,3 |  |  |  | Калибровка |
|  | 4 | СУБТ-229мм | 0,5 | 229,0 | 90,4 | 9,0 | 2458,8 |  |  |  | Нагрузка |
|  | 5 | Переводник | 27,5 | 229,0 | 90,4 | 1,1 | 292,8 |  |  |  |  |
|  | 6 | СУБТ-203,2мм | 28,6 | 203,2 | 76,2 | 18,0 | 3938,4 |  |  |  | Нагрузка |
|  | 7 | СУБТ-165,1мм | 46,6 | 165,1 | 71,45 | 18,0 | 2437,2 |  |  |  | Нагрузка |

Продолжение таблицы 1.8.2

| Интервал бурения от 100 до 1500м (с ВЗД) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 1 | 295,3мм PDC | 0,0 | 295,3 | - | 0,44 | 90,0 |  | 184,87 | 28,20 | Разрушение |
|  | 2 | Переводник | 4,72 | 241,3 | 71,45 | 0,65 | 191,53 |  |  |  | Обр. клапан |
|  | 3 | ВЗД 203,2мм | 5,37 | 203,2 | 76,2 | 9,75 | 1596,07 |  |  |  | ВЗД |
|  | 4 | СУБТ-203,2мм | 15,12 | 203,2 | 71,45 | 9,45 | 2109,43 |  |  |  | Нагрузка |
|  | 5 | Стабилизатор | 24,57 | 295,3 | 63,5 | 1,82 | 473,2 |  |  |  | ОЦЭ |
|  | 6 | СУБТ-203,2мм | 26,39 | 203,2 | 71,45 | 9,45 | 2109,43 |  |  |  | Нагрузка |
|  | 7 | Стабилизатор | 35,84 | 295,3 | 63,5 | 1,82 | 473,2 |  |  |  | ОЦЭ |
|  | 8 | СУБТ-203,2мм | 37,66 | 203,2 | 71,45 | 56,7 | 12656,57 |  |  |  | Нагрузка |
|  | 9 | Гидромеханический яс | 94,41 | 203,2 | 71,45 | 9,75 | 2132,91 |  |  |  | Ликв.прихватов |
|  | 10 | Толстостенные бур. трубы (HWDP 5″) | 104,16 | 127,0 | 76,2 | 85,04 | 6375,45 |  |  |  | Для тяжести |
| Интервал бурения и проработки от 100 до 1500м (при роторном способе) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1 | 295,3мм PDC | 0,0 | 295,3 | - | 0,44 | 90,0 |  | 167,31 | 26,17 | Разрушение |
|  | 2 | Переводник с обратным клапаном | 0,44 | 203,2 | 71,45 | 1,07 | 234,07 |  |  |  | ОЦЭ |
|  | 3 | СУБТ-203,2мм | 1,51 | 203,2 | 71,45 | 18,9 | 4207,7 |  |  |  | Нагрузка |
|  | 4 | Стабилизатор | 20,41 | 295,3 | 71,45 | 1,82 | 473,2 |  |  |  | ОЦЭ |
|  | 5 | СУБТ-203,2мм | 22,23 | 203,2 | 71,45 | 18,9 | 4207,7 |  |  |  | Нагрузка |
|  | 6 | Стабилизатор | 41,13 | 295,3 | 71,45 | 1,82 | 473,2 |  |  |  | ОЦЭ |
|  | 7 | СУБТ-203,2мм | 42,95 | 203,2 | 71,45 | 18,9 | 4207,7 |  |  |  | Нагрузка |
|  | 8 | Гидромеханический яс | 80,75 | 203,2 | 71,45 | 9,75 | 2132,9 |  |  |  | Ликв.прихватов |
|  | 9 | СУБТ-203,2мм | 90,5 | 203,2 | 71,45 | 18,9 | 4207,7 |  |  |  | Нагрузка |
|  | 10 | Переводник | 109,4 | 203,6 | 71,45 | 1,22 | 272,33 |  |  |  | Перевод. |
|  | 11 | Толстостенные бур. трубы (HWDP 5″) | 110,62 | 203,2 | 71,45 | 75,59 | 5667,0 |  |  |  | Для тяжести |
| 5 | 1 | ФТ 215,6мм (215,9мм PDC) | 0,0 | 215,6 | - | 0,45 | 46,0 |  | 0,45 | 0,046 | Разбуривание цемент. стакана и КНОК |

Продолжение таблицы 1.8.2

| Интервал бурения от 1500 до 3350м (с РУС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 1 | III 215,9 PDC код по IADC (M223, 537) | 0,0 | 215,9 | - | 0,31 | 67,0 |  | 206,89 | 22,09 | Разрушение |
|  | 2 | 6 3/4'' РУС типа Power V | 0,31 | 171,45 | 106,7 | 4,11 | 650,0 |  |  |  | ВЗД |
|  | 3 | Переводник с обратным клапаном | 4,42 | 165,1 | 71,45 | 1,0 | 136,3 |  |  |  | Обр. клапан |
|  | 4 | СУБТ-177,8мм | 5,42 | 177,8 | 71,45 | 9,45 | 1288,22 |  |  |  | Нагрузка |
|  | 5 | Стабилизатор | 14,87 | 215,9 | 71,45 | 1,52 | 217,15 |  |  |  | ОЦЭ |
|  | 6 | СУБТ-165,1мм | 16,39 | 165,1 | 71,45 | 9,45 | 1288,22 |  |  |  | Нагрузка |
|  | 7 | Стабилизатор | 25,84 | 215,9 | 71,45 | 1,52 | 217,15 |  |  |  | Переводник |
|  | 8 | СУБТ-165,1мм | 27,36 | 165,1 | 71,45 | 75,59 | 10304,4 |  |  |  | Нагрузка |
|  | 9 | Гидромеханический яс | 102,95 | 178,0 | 64,0 | 9,45 | 839,2 |  |  |  | Ликв.прихватов |
|  | 10 | Толстостенные бур. трубы (HWDP 5″) | 107,55 | 127,0 | 76,2 | 94,49 | 7083,9 |  |  |  | Для жесткости |
| Интервал бурения и проработки от 1500 до 3350м (при роторном способе) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 1 | III 215,9 PDC код по IADC (M223) | 0,0 | 215,9 | - | 0,31 | 67,0 |  | 219,91 | 21,26 | Разрушение |
|  | 2 | Переводник с обратном клапаном | 0,31 | 165,1 | 71,45 | 1,0 | 136,9 |  |  |  | Переводник |
|  | 3 | СУБТ-177,8мм | 1,31 | 177,8 | 71,45 | 18,9 | 2578,0 |  |  |  | Нагрузка |
|  | 4 | Стабилизатор | 20,21 | 215,9 | 71,45 | 1,55 | 217,0 |  |  |  | ОЦЭ |
|  | 5 | СУБТ-165,1 | 21,76 | 165,1 | 71,45 | 56,4 | 7664 |  |  |  | Нагрузка |
|  | 6 | Гидромеханический ЯС | 78,16 | 165,1 | 71,45 | 9,45 | 844 |  |  |  | Ликв.прихватов |
|  | 7 | СУБТ-165,1 | 87,71 | 165,1 | 71,45 | 18,8 | 2554 |  |  |  | Нагрузка |
|  | 8 | Толстостенные бур. трубы (HWDP 5”) | 106,51 | 127,0 | 76,2 | 113,4 | 7201 |  |  |  | Для жесткости |
| Интервалы отбора керна по интервально (см. табл.1.4.15) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 1 | 215,9/101,6 мм PDC | 0,0 | 215,9 | 101,6 | 0,3 | 21,6 |  | 74,35 | 9,53 | Разрушение |
|  | 2 | КОС SLC 7-4 * | 0,3 | 122 | 101,6 | 20,0 | 2200 |  |  |  | КОС |
|  | 3 | СУБТ-165,1мм | 20,3 | 165,1 | 71,45 | 54,0 | 7311,6 |  |  |  | Нагрузка |
| Для разбурки МСЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 1 | Долото Ø149,2 мм Т-ЦВ | 0,0 | 139,7 | - | 0,2 | 12,0 |  | 56,6 | 3,28 | Разрушение |
|  | 2 | СУБТ-120,6мм | 0,23 | 120,6 | 71,4 | 56,4 | 3494 |  |  |  | Нагрузка |

Примечание:

- Допускается корректировка КНБК по фактическим горно-геологическим условиям и изменение элементов КНБК на аналогичные, имеющиеся в наличии или по согласованию и протокольному решению разработчика технического проекта и Заказчика.

- Перед подъемом инструмента, необходимо вымыть забойную пачку, параметры раствора довести до указанных в ГТН, инструмент расхаживать каждые 10 минут;

- СПО производить с ограничением скорости инструмента, предусмотреть автодолив скважины раствором при подъеме инструмента.

- Предусматривается применения роторной управляемой системы РУС при необходимости.

Таблица 1.8.3. Потребное количество элементов КНБК

| Типоразмер, шифр или краткое название элемента КНБК | Вид технологической операции (бурение, отбор керна, расширка, проработка) | Интервал работы по стволу, (м) |  | Норма проходки |  | Потребное количество на интервале, шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | от (верх) | до (низ) | величина, (м) | источник нормы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| III490,0 код по IADC (111,117) | Бурение, проработка | 0 | 30 | 300 | Нормы на мех. бурение | 0,03 |
| III393,7М-ГВ код по IADC (115, 117) | Бурение, проработка | 30 | 100 | 100 |  | 0,9 |
| 295,3 PDC | Бурение, проработка | 100 | 1500 | 350 |  | 4,0 |
| Стабилизатор295,3 мм | Бурение, проработка | 100 | 1500 | 800 |  | 1,75 |
| 215,9 PDC код по IADC (М223, 537) | Бурение, проработка | 1500 | 3350 | 350 |  | 5,0 |
| Стабилизатор215,9 | Бурение, проработка | 1500 | 3350 | 1500 |  | 1,2 |
| 215,9/101,6 мм PDC | Отбор керна по интервально (см табл. 1.4.15.) | 2855 | 3310 | 100 |  | 0,1 |
| 149,2 Т-ЦВ код по IADC (М424) | Бурение | 1449 | 1450 | 50 |  | 0,02 |

Таблица 1.8.4. Суммарное количество и масса КНБК

| Название обсадной колонны | Типоразмер, шифр или краткое название элемента КНБК | Стандарт на изготовление | Суммарная величина |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количество элементов КНБК, (шт) |  |  | Суммарная масса по типоразмеру или шифру, кг |
|  |  |  | Для проработки ствола | Для бурения, расширки и отбора керна | По типоразмеру или шифру |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Направление 426,0 мм | III490,0 код по IADC (111,117) | API |  | 0,03 | 1 | 258,0 |
| Кондуктор 323,9 мм | III393,7М-ГВ код по IADC (115, 117) | API |  | 0,9 | 1 | 151,5 |
| Техническая 244,5мм | III295,3 PDC код по IADC (М223) | API |  | 4,0 | 4 | 360,0 |
|  | Стабилизатор 295,3 | API |  | 1,75 | 2 | 520,0 |
| Эксплуатационная колонна 177,8 мм | III 215,9 PDC код по IADC(М223, 537) | API |  | 5,0 | 5 | 210,0 |
|  | 215,9/101,6 мм PDC | API |  | 0,1 | 1 | 38,0 |
|  | Стабилизатор 215,9 | API |  | 1,2 | 2 | 434,3 |
|  | 149,2 PDC код по IADC (М424) |  |  | 0,02 | 1 | 16,4 |

Таблица 1.8.5. Рекомендуемые бурильные трубы

| Обозначение бурильной колонны | Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Марка (группа прочности материала) | Тип замкового соединения | Наружный диаметр замка, мм | Количество труб, шт. | Наличие труб (есть, нет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| СБТ | 127,0 | 9,19 | G-105 | NC 50 (4-1/2”IF) | 168,27 | 348 | есть |
| СБТ | 88,9 | 9,35 | G-105 | NC-38 (3-1/2”IF) | 127,00 | 366 | есть |

Таблица 1.8.6. Конструкция бурильных колонн

| Вид технологической операции | Интервал по стволу, м |  | Допустимая глубина спуска на клиньях, м | Номер секции бурильной колонны снизу вверх без КНБК | Характеристика бурильной трубы |  |  |  |  | Длина секции, м | Масса, т |  | Коэффициент запаса прочности трубы на: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | тип (шифр) | наружный диаметр, мм | марка (группа прочности) материала | толщина стенки, мм | тип замкового соединения |  | секции | нарастающая с учетом КНБК | статическую прочность | выносливость |
|  | от (верх) | до (низ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Бурение | 0 | 100 | 100 | 1 | СБТ | 127,0 | G-105 | 9,19 | NC 50 (4-1/2”IF) | 79,04 | 2,53 | 9,62 | >1,5 | >1,8 |
| Бурение и проработка | 100 | 1500 | 1500 | 1 | СБТ | 127,0 | G-105 | 9,19 | NC 50 (5-1/2”IF) | 1315,13 | 44,05 | 72,56 | >1,5 | >1,8 |
| Бурение и проработка | 1500 | 3350 | 3350 | 1 | СБТ | 127,0 | G-105 | 9,19 | NC 50 (5-1/2”IF) | 3143,11 | 100,58 | 105,6 | >1,5 | 2,42 |
| Разбуривание МСЦ и ПП | 0 | 3330 | 3330 | 1 | СБТ | 88,9 | G-105 | 9,35 | NC-38 (3-1/2”IF) | 3273,34 | 70,05 | 73,33 | >1,5 | 1,68 |

Таблица 1.8.7 Крутящие моменты для свинчивания соединений бурильных труб и УБТ

| Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Марка (группа прочности) материала | Тип соединения | Наружный диаметр замка, мм | Крутящий момент, кН х м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | минимальный | оптимальный | максимальный |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Бурильные трубы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 127,0 | 9,19 | G-105 | NC 50 (4-1/2”IF) | 168,28 |  | 28,49 |  |
| 88,9 | 9,35 | G-105 | NC 38 (4-1/2”IF) | 127,0 |  | 15,59 |  |
| СУБТИ (спиральные утяжеленные бурильные трубы импортные): |  |  |  |  |  |  |  |
| 241,3 | 84,92 | САЕ 4145Н | NC 70 (7 5/8”REG) | 241,3 |  | 120 |  |
| 229,0 | 78,77 | САЕ 4145Н | 7 5/8”REG | 229,0 |  | 85,93 |  |
| 203,2 | 65,87 | САЕ 4145Н | NC-56 (6 5/8”REG) | 203,2 |  | 75,37 |  |
| 165,1 | 46,82 | САЕ 4145Н | NC-50 (4-1/2”IF) | 165,1 |  | 40,23 |  |
| 120,65 | 31,75 | САЕ 4145Н | NC-38 (3-1/2”IF) | 120,65 |  | 14,67 |  |

Таблица 1.8.8. Характеристика и масса бурильных труб, УБТ по интервалам бурения с учетом дефицита длины труб

| Название обсадной колонны | Интервал, м |  | Характеристика бурильных труб, УБТ |  |  |  |  | Дефицит длины труб на интервале, м | Масса труб, тн |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от (верх) | до (низ) | Тип (шифр) | Наружный диаметр, мм | Марка (группа прочн.) материала | Толщина стенки, мм | Тип замкового соединения (присоединения резьбы) |  | Теоретическая | С плюсовым допуском | С нормативным запасом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Кондуктор 323,9мм | 0 | 100 | СБТ СУБТ-229,0мм СУБТ-203,2мм СУБТ-165,1мм | 127,0 229,0 203,2 165,1 | G-105 САЕ 4145Н САЕ 4145Н САЕ 4145Н | 9,19 78,77 65,87 46,82 | NC 50 NC 61 NC-56 NC 50 | 37,0 27,0 18,0 18,0 | 1,15 7,37 3,93 2,43 | 1,20 7,74 4,13 2,55 | 1,26 8,13 4,33 2,68 |
| Техническая 244,5мм | 0 | 1500 | СБТ СУБТ-203,2мм ТБТ | 127,0 203,2 127,0 | G-105 САЕ 4145Н G-105 | 9,19 65,87 25,4 | NC 50 NC-56 NC 50 | 1339,36 75,6 85,04 | 41,79 16,87 6,38 | 43,88 17,71 6,70 | 46,07 18,60 7,03 |
| Эксплуатационная колонна 177,8мм | 0 | 3350 | СБТ СУБТ-165,1мм ТБТ | 127,0 165,1 127,0 | G-105 САЕ 4145Н G-105 | 9,19 46,82 25,4 | NC 50 NC-50 NC-50 | 3368,13 85,04 94,49 | 107,8 11,60 7,08 | 113,2 12,18 7,43 | 118,9 12,79 7,80 |
| Разбуривание МСЦ и ПП | 0 | 3330 | СБТ СУБТ-120,6мм | 88,9 120,6 | G-105 САЕ 4145Н | 9,35 31,75 | NC 38 NC 38 | 3494 56,4 | 74,8 3,37 | 78,54 3,54 | 82,46 3,72 |

Таблица 1.8.9. Оснастка талевой системы

| Интервал по стволу, м |  | Название технологической операции (бурение, спуск обсадной колонны) | Тип оснастки МхК |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| от (верх) | до (низ) |  | М | К |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0 | 3350 | Бурение, спуск обсадных колонн и другие вспомогательные работы | 4 | 5 |

Таблица 1.8.10. Режим работы буровых насосов

| Интервал по стволу, м |  | Вид Технологи-ческой операции (бурение, проработка, промывка и т.п.) | Тип буро-вых насосов | Количе- ство насосов, шт. | Режим работы бурового насоса |  |  |  |  |  | Суммарная производи- тельность насосов на интервале, л/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от (верх) | до (низ) |  |  |  | коэффи-циентиспользо-ваниягидравли-ческой мощности | диаметр цилиндровых втулок, мм | допусти-мое давление кгс/см2 | коэффи- циент наполне-ния | число ходов в минуту | производитель-ность, л/с |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0 | 100 | Бурение, промывка | F-1300 | 2 | 0,37 | 170 | 292 | 0,9 | 90 | 31,13 | 62,26 |
| 100 | 1500 | Бурение, проработка, промывка |  | 1 | 0,65 | 160 | 236 | 0,9 | 90 | 39,83 | 39,83 |
| 1500 | 3350 | Бурение, проработка, промывка |  | 1 | 0,99 | 150 | 332 | 0,9 | 110 | 33,2 | 33,2 |
| 2855⃰ | 3310* | Отбор керна (по интервально) |  | 1 | 0,99 | 150 | 332 | 0,9 | 90 | 29,62 | 29,62 |

Примечание: * Интервалы отбора керна и их количества приведены в таблице 1.4.15.

Таблица 1.8.11. Распределение потерь давлений в циркуляционной системе буровой

| Интервал, м |  | Вид технологи- ческой операции (см. табл. 1.8.9) | Давление на стояке в конце интервала, кгс/см2 | Потери давлений (кгс/см2) для конца интервала в: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| От (верх) | До (низ) |  |  | Элементах КНБК |  | Бурильной колонне | Кольцевом пространстве | Обвязке буровой установки |
|  |  |  |  | Долоте (насадках) | РУС/ Забойном двигателе |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0 | 100 | Бурение, проработка, промывка | 15,5 | 9,0 | - | 2,4 | 0,1 | 4,0 |
| 100 | 1500 | Бурение, проработка, промывка | 91,55 | 34,95 | 1,65 | 51,34 | 0,67 | 2,94 |
| 1500 | 3350 | Бурение, проработка, промывка | 160,89 | 22,01 | 41,6 | 94,33 | 0,75 | 2,2 |
| 2855⃰ | 3310* | Отбор керна (по интервально) | 74,87 | 14,45 | - | 59,1 | 1,13 | 0,19 |

Примечание: * Интервалы отбора керна и их количества приведены в таблице 1.4.15.

Таблица 1.8.12. Гидравлические показатели промывки

| Интервал, м |  | Вид технологической операции (см. таблицу 1.8.9) | Наименьшая скорость восходящего потока в открытом стволе, м/с | Удельный расход, л/с.см2 | Схема промывки долота (центральная, периферийная, комбинирован-ная) | Диаметр сопла на центральном отверстии, мм | Гидро-монитор-ные насадки |  | Скорость истечения, м/с | Мощность, срабатываемая на долоте, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от (верх) | до (низ) |  |  |  |  |  | Количество, шт | Диаметр, мм |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 0 | 100 | Бурение, проработка промывка | 0,19 | 0,017 | Центральная | 2,0 |  |  | 66,62 | 157,52 |
| 100 | 1500 | Бурение, проработка промывка | 0,46 | 0,032 | Периферийная | - | 3 | 17,0 | 73,43 | 174,77 |
| 1500 | 3350 | Бурение, проработка промывка | 1,48 | 0,059 | Периферийная |  | 10 | 5*14/ 5*12 | 53,49 | 99,05 |
| 2855⃰ | 3310* | Отбор керна (по интервально) | 1,89 | 0,069 | Периферийная | - | - | - | 45,49 | 34,5 |

Примечание:

Количество и диаметр гидромониторных насадок уточняется в соответствии с долотной программой сервисной компании, согласованной с Заказчиком.

* Интервалы отбора керна и их количества приведены в таблице 1.4.15.

  - Крепление скважин

    - Обсадные колонны

Таблица 1.9.1. Способы расчета наружных давлений и опрессовки колонн

| Номер колонны в порядке спуска | Номер раздельно-спускаемой части колонны в порядке спуска | Признаки ДА, НЕТ |  |  | Опрессовочный агент |  | Рекомендуемая глубина установки пакеров для опрессовки (сверху вниз), (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Допустима ли поэтапная опрессовка | рекомендуется ли вести расчет наружного давления по: |  | краткое название, тип, шифр (буровой раствор, вода, воздух и т.д.) | плотность (для газообразного агента относительно воздуха,) (кг/м3) |  |
|  |  |  | пластовому давлению | Составному столбу |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | 1 | нет | нет | нет | Буровой раствор | 1100 |  |
| 3 | 1 | нет | да | нет | Буровой раствор | 1160 |  |
| 4 | 1 | нет | да | нет | Тех. вода | 1030 |  |

Примечание:

Плотность  опрессовочной жидкости уточняется по фактическому состоянию ствола скважины в процессе бурения под каждую обсадную колонну.

Рис. 1.4.  Эпюры избыточных давлений для колонны Ø 323,9 мм

Рис. 1.5. Эпюры избыточных давлений для колонны Ø 244,5мм

Рис. 1.6.  Эпюры избыточных давлений для колонны Ø 177,8 мм

Таблица 1.9.2. Распределение давлений по длине колонны

| Номер колонны в порядке спуска (см. табл. 1.5.2. гр.1) | Название колонны | Номер раздельно спускаемой части колонны в порядке спуска (см. табл. 1.5.2. гр.8) | Распределение избыточных давлений по длине раздельно спускаемой части колонны |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Глубина (по вертикали), м |  | наружное, МПа |  | внутреннее, МПа |  |
|  |  |  | от (верх) | до (низ) | от (верх) | до (низ) | от (верх) | до (низ) |
| 2 | Кондуктор | 1 | 0 | 100 | 0 | 0,75 | 7,5 | 7,7 |
| 3 | Техническая колонна | 1 | 0 900 | 900 1500 | 0 | 6,21 4,14 | 21,76 | 29,03 |
| 4 | Эксплуатационная колонна | 1 | 0 1450 | 1450 3350 | 0 | 9,13 11,97 | 21,76 | 27,08 |

Таблица 1.9.3. Рекомендуемые типоразмеры обсадных труб

| Характеристики обсадных труб |  |  |  |  |  | Рекомендуется к использованию: (Да/Нет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружный диаметр, мм (см. табл. 1.5.3, гр.5) | производство: отечественное, импортное | условный код типа соединения (см. табл. 1.5.3, гр.11) | Марка (группа прочности) труб, | толщина стенки, (мм) | масса, (кг/м) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 426,0 | Отечественное | НОРМКБ | Д | 10,0 | 102,7 | Да |
| 323,9 | Отечественное | ОТТМА | Д | 9,5 | 81,1 | Да |
| 244,5 | Импортное | TMK UP FМС | N-80 | 8,94 | 51,9 | Да |
| 177,8 | Импортное | Premium | N/L-80 | 9,19 | 38,2 | Да |

Таблица 1.9.4. Параметры обсадных труб

| Номер колонны в рядке спуска (см. табл. 1.5.2, гр. 1) | Номер раздельно спускаемой части колонны в порядке спуска (см. табл. 1.5.2., гр.8) | Номер равнопроч-ной секции труб в раздельно спускаемой части колонны (снизу-вверх) | Интервал установки равнопроч-ной секции по вертикали, (м) |  | Длина секции по стволу, (м) | Масса секции, (т) | Нараста-ющая масса, (т) | Характеристика обсадной трубы |  |  |  | Коэффициенты запаса прочности при |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Номинальный наружный диаметр, (мм) | код типа соединения труб | марка (группа прочности материала) | толщина стенки (мм) | избыточном давлении |  | растяжении |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | наружном | внутреннем |  |
|  |  |  | от (верх) | до (низ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 30 | 30 | 3,3 | 3,3 | 426,0 | НОРМКБ | Д | 10,0 | >1,25 | >1,45 | >1,75 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 100 | 100 | 7,89 | 7,89 | 323,9 | ОТТМА | Д | 9,5 | >1,25 | >1,3 | >1,75 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 1500 | 1500 | 77,85 | 77,85 | 244,5 | TMK UP FМС | N-80 | 8,94 | >1,1 | >1,15 | >1,45 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 3350 | 3350 | 127,9 | 127,9 | 177,8 | Premium | N/L-80 | 9,19 | >1,1 | >1,15 | >1,45 |

Примечание:  Допускается применение других марок сталей, резьбовых соединений и толщин стенок обсадных труб с прочностными характеристиками не ниже расчетных, согласованных с  проектной организаций.

Таблица 1.9.5. Суммарная масса обсадных труб

| Характеристика трубы |  | Масса труб с заданной характеристикой, т |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| код типа соединения | условное обозначение трубы по ГОСТ | теоретическая | с плюсовым допуском 5% (4% при толщине стенки < 7 мм ) | с нормативным запасом 5% |
|  | условное обозначение муфты по ГОСТ |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| НОРМКБ | НОРМКБ – 426,0 * 10,0 – Д; ГОСТ 632-80 Н-451,0; Д; ГОСТ 632-80 | 3,08 | 3,23 | 3,40 |
| ОТТМА | ОТТМА – 323,9 * 9,5 - Д; ГОСТ 632-80 Н-351; E; ГОСТ 632-80 | 8,11 | 8,52 | 8,94 |
| TMK UP FМС | TMK UP FМС – 244,5 * 8,94 - N-80; ст. API Н-269,9; N-80; ст. API | 77,85 | 81,74 | 85,82 |
| Premium | Premium – 177,8 * 9,19 - N/L-80; ст. API Н-194,5; N-80; ст. API, | 127,9 | 134,3 | 141,01 |

Таблица 1.9.6. Технологическая оснастка обсадных колонн

| Номер колонны в порядке спуска | Название колонны | Номер части колон-ны в порядке спуска | Элементы технологической оснастки колонны |  |  |  |  |  | Суммарные на колонну |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование, шифр, типоразмер | ГОСТ, ОСТ, ТУ, МРТУ, МУ и т. д. на изготовление | масса элемента, (кг) | интервал установки, м |  | количество элементов на интервале |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | кол -во, (шт.) | масса, (кг) |
|  |  |  |  |  |  | От (верх) | До (низ) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Направление | 1 | БК-426 | ОСТ 39-011-74 | 160,0 | 0 | 30 | 1 | 1 | 160,0 |
|  |  |  | ЦКОД-426-2 | ТУ39-01-08-282-77 | 90 | 0 | 25 | 1 | 1 | 90 |
| 2 | Кондуктор | 1 | БК-324 | ОСТ 39-011-74 | 85,0 | - | 100 | 1 | 1 | 85,0 |
|  |  |  | ЦКОД-324-2 | ТУ39-01-08-282-77 | 77 | 89 | 90 | 1 | 1 | 77 |
|  |  |  | ЦЦ 324/394-1⃰ | ТУ 39-01-08-283-77 | 28,0 | 30 | 89 | 10 | 10 | 280, |
| 3 | Техническая колонна | 1 | БК- 245 | ОСТ 26-02-227-71 | 60,0 | - | 1500 | 1 | 1 | 60 |
|  |  |  | ЦКОД-245-2 | ТУ39-01-08-282-77 | 57,0 | 1479 | 1480 | 1 | 1 | 57 |
|  |  |  | ПЦ 245/295⃰ | ТУ 39-01-08-283-77 | 6,4 | 100 | 1500 | 60 | 60 | 348,0 |
|  |  |  | ЦТ 245/295-245-1* | ТУ 39-01-08-284-77 | 11,0 | 100 | 1500 | 50 | 50 | 550,0 |
|  |  |  | ПП 245 | ТУ 39-208-76 | 13,0 | - | 1479 | 1 | 1 | 13,0 |
|  |  |  | МСЦ1-245 (комплект) | ТУ 39-961-83 | 210,0 | 899 | 900 | 1 | 1 | 210,0 |
| 4 | Эксплуатационная колонна | 1 | БК- 178 | ОСТ 26-02-227-71 | 28 | - | 3350 | 1 | 1 | 28 |
|  |  |  | ЦКОД-178-1 | ТУ 39-01-08-281-77 | 25 | 1429 | 3330 | 1 | 1 | 25 |
|  |  |  | ПЦ 178/216⃰ | ТУ 39-01-08-283-77 | 11 | 1500 | 3330 | 90 | 90 | 387 |
|  |  |  | ЦТ-178/216-245-1* | ТУ 39-01-08-284-77 | 4,5 | 1500 | 3200 | 110 | 110 | 495 |
|  |  |  | СК 178/214* | ТУ 39/5-329-74 | 12,0 | 1500 | 3330 | 10 | 10 | 120,0 |
|  |  |  | ПП 178 | ТУ 39-208-76 | 4,0 | - | 3330 | 1 | 1 | 4,0 |
|  |  |  | МСЦ1-178 (комплект) | ТУ 39-961-83 | 75/25 | 1399 | 1400 | 1 | 1 | 75 |

Примечание:  1. Допускается использование технологической оснастки других фирм производителей: Halliburton, Baker  и др. при условии соответствия требованиям стандартов API.

2. * Количество и интервалы установки центраторов, турбулизаторов и скребков должны быть откорректированы по результатам геофизических исследований для обеспечения степени центрирования не менее 80%

3.Глубина установки МСЦ – ориентировочная, глубину нужно определить по результату ГИС и фактическому разрезу.

Таблица 1.9.7. Режим спуска обсадных труб

| Номер колонны в порядке спуска | Название колонны | Номер части колонны в порядке спуска | Тип, шифр инструмента для спуска (элеватор, спайдер, спайдер-элеватор) | Средства смазки и уплотнения резьбовых соединений |  | Расход смазки, кг | Интервал глубины с одинаковой допустимой скоростью спуска труб, м |  | Допустимая скорость спуска труб, м/с | Допустимая глубина спуска труб на клиньях, м | Периодичность долива колонны, м | Промежуточные промывки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | глубина, м | продолжительность, мин. | расход, л/с |
|  |  |  |  | шифр или название | ГОСТ, ОСТ, МРТУ, ТУ, МУ и т. п. на изготовление |  | от (верх) | до (низ) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Направление | 1 | Клинья | Р-2 МВП | ТУ 38-101-332-78- | 0,1 | 0 | 30 | 0,8-1,0 | 30 | Контроль за уровнем | - | - | - |
| 2 | Кондуктор | 1 | То же | Р-2 МВП | ТУ 38-101-332-78 | 1,1 | 30 | 100 | 0,5-0,8 | 100 |  | 50 | 10 | 40 |
| 3 | Техническая колонна | 1 | Спайдер- элеватор | Р-2 МВП | ТУ 38-101-332-78 | 5,1 | 100 | 1500 | 0,5-0,8 | 1500 |  | 100 1000 | 20 30 | 30 |
| 4 | Эксплуата-ционная колонна | 1 | Спайдер- элеватор | Р-2 МВП | ТУ 38-101-332-78 | 14,2 | 1500 | 3350 | 0,3-0,5 | 3350 |  | 1500 | 30 | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000 | 40 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3350 | 50 |  |

Примечание:  1. Промежуточные промывки осуществлять до полного выхода объема затрубного пространства, если параметры бурового раствора не соответствуют требованиям т.1.7.1 (и ГТН) – промывка не менее одного цикла до полного выравнивания параметров.

- Глубина и продолжительность промежуточных промывок корректируется по фактическому состоянию ствола скважины.

Таблица 1.9.8. Опрессовка обсадных труб и натяжение эксплуатационной колонны

| Номер колонны в порядке спуска | Название колонны | Номер раздельно спускаемой части колонны в порядке спуска | Натяжение эксплуатационной колонны, тс | Плотность жидкости для опрессовки, кг/м3 |  | Давление на устье скважины при опрессовке, МПа |  |  | Глубина установки пакера, м | Давление на устье скважины при опрессовке труб ниже пакера, МПа | Номер равнопрочной секции труб в раздельно спускаемой части (снизу-вверх) см. табл. .1.5.2 | Давление опрессовки труб равнопрочной секции на поверхности, МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | раздельно спускаемой части | цементного кольца | раздельно спускаемой части | цементного кольца | части колонны ниже муфты для 2Хступ. цементирования |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2 | Кондуктор | 1 | - | 1160 | - | 7,5 | - | - | - | - | 1 | 8,2 |
| 3 | Техническая колонна | 1 | - | 1160 | 1160 | 21,76 | 5,36 | - | - | - | 1 | 23,9 |
| 4 | Эксплуатационная колонна | 1 | - | 1030 | - | 21,76 | - | - | - | - | 1 | 23,9 |

Примечание:

- Принято минимально необходимое давление по таблице 2,1 «Инструкции по расчету обсадных колонн». При необходимости давление опрессовки может быть повышено в соответствии с рекомендациями спецификации API 5CT/ISO 11960:2001, раздел 10,12.

- Допускается не подвергать опрессовке на поверхности трубы с высокогерметичными соединениями, прошедшие 100% гидроиспытания на необходимое давление на заводах изготовителях с отметкой в сертификатах на их качество (п. 7.2 РД 39-093-91 «Инструкция по испытанию обсадныхколонн на герметичность»)

- Давление при LOT не должно превышать для кондуктора 1,65МПа, для промежуточной колонны 6,13МПа, при поглощении жидкости в процессе опрессовки цементного кольца (негерметичность цементного кольца) производится цементирование под давлением и повторная опрессовка.

    - Цементирование обсадных колон

Таблица 1.9.9. Общие сведения о цементировании обсадных колонн

| Номер колонны в порядке спуска | Название колонны (см. табл. 1.5.2, гр. 2) |  | Способ цементиро-вания (прямой, ступенчатый, обратный) | Данные по раздельно спускаемой части колонны |  |  |  |  | Данные о каждой ступени цементирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | номер раздельно спускаемой части колонны в порядке спуска (см. табл. 1.5.2, гр. 8) |  | интервал установки, м |  | глубина установки муфты для ступенчатого цементирования, м | номер ступени цементирования(снизу-вверх) | высота цементного стакана, м | название порции тампонажного раствора | интервал глубины цементи-рования, м |  |
|  |  |  |  |  |  | от (верх) | до (низ) |  |  |  |  | от (верх) | до (низ) |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Направление |  | Прямой | 1 |  | 0 | 30 | Нет |  | 1 | Буферный | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тампонажный | 0 | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Продавочный | - | 25 |
| 2 | Кондуктор |  | Прямой | 1 |  | 0 | 100 | Нет |  | 10 | Буферный | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тампонажный | 0 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Продавочный | 0 | 90 |
| 3 | Техническая колонна |  | Ступенчатый | 1 |  | 0 | 1500 | 900 | 1 | 20 | Буферный | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тампонажный 1 | 900 | 1500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Продавочный | 0 | 1480 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | Буферный | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тампонажный 2 | 0 | 900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Продавочный | 0 | 900 |
| 4 |  | Эксплуата-ционная колонна | Ступенчатый |  | 1 | 0 | 3350 | 1450 | 1 | 20 | Буферный | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тампонажный 1 | 1450 | 3350 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Продавочный | 0 | 3330 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | Буферный | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тампонажный 2 | 0 | 1400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Продавочный | 0 | 1400 |

Таблица 1.9.10. Характеристика жидкостей для цементирования

| Номер колонны в порядке спуска | Название колонны (см. табл. 1.5.2, гр. 2) | Номер части колонны в порядке спуска (см. табл. 1.5.2, гр. 8) | Номер ступени (снизу-вверх) | Характеристика жидкости (раствора) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Тип или название | Объем порции, (м3) | плотность, (кг/м3) | пластическая вязкость, (сПз) | динамическое напряжение сдвига, (мгс/см2) | Время начала схватывания, (мин.) | Время ОЗЦ, (час) | Производитель-ность при затворении, (л/сек) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Направление | 1 | 1 | Тампонажный | 4,0 | 1850 | 25-30 | 10-15 | 225 | 18 | 3,0 |
|  |  |  |  | Продавочный | 3,92 | 1080 | - | - | - | - | - |
| 2 | Кондуктор | 1 | 1 | Буферная | 3,0 | 1050 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Тампонажный | 20,37 | 1850 | 25-30 | 10-15 | 225 | 48 | 3,0 |
|  |  |  |  | Продавочный | 18,61 | 1100 | - | - | - | - | - |
| 3 | Техническая колонна | 1 | 1 | Буферная | 5,0 | 1050 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Тампонаж 1 | 31,5 | 1890 | 25-30 | 10-15 | 225 | 48 | До 2,0 |
|  |  |  |  | Продавочный | 60,3 | 1150 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2 | Буферная | 5,0 | 1030 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Тампонаж 2 | 31,4 | 1890 | 25-30 | 10-15 | 230 | 48 | До 2,0 |
|  |  |  |  | Продавочный | 36,7 | 1150 | - | - | - | - | - |
| 4 | Эксплуатационная колонна | 1 | 1 | Буферная | 6,0 | 1050 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Тампонаж 1 | 39,6 | 1890 | 25-30 | 10-15 | 240 | 72 | 31,66 |
|  |  |  |  | Продавочный | 67,5 | 1220 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2 | Буферная | 6,0 | 1050 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Тампонаж 2 | 21,4 | 1890 | 25-30 | 10-15 | 240 | 72 | 31,66 |
|  |  |  |  | Продавочный | 29,8 | 1220 | - | - | - | - | - |

Примечание: Объемы тампонажных растворов определены с учетом среднего коэффициента кавернозности, который уточняется по результатам геофизических исследований;

Таблица 1.9.11. Компонентный состав жидкостей для цементирования и характеристики компонентов

| Номер колонны в порядке спуска | Название колонны (см. табл. 1.5.2, гр. 2) | Номер части колонны в порядке спуска (см. табл. 1.5.2, гр.8) | Номер ступени (снизу вверх) | Тип или название жидкости для цементирова-ния | Название компонента | Плотность г/см3 | Влажность, % | Сорт | ГОСТ, ОСТ, МРТУ, ТУ, МУ и т.п. на изготовление | Норма расхода компо-нента кг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Направление | 1 | 1 | Тампонажная | ПЦТ I-G-CC-1 | 3,15 | - | Первый | ГОСТ 1581-96 | 1296 |
|  |  |  |  |  | CaCl2 | 2,51 | - | - | ГОСТ 450-77 | 38,3 |
|  |  |  |  |  | Пеногаситель Wo-Defoam | 1,02 | - | - | Импорт. | 0,2 |
|  |  |  |  |  | Вода пресная | 1,03 | - | - | Местная | 640,7 |
|  |  |  |  | Продавочная | Буровой раствор | 1,08 | - | - | - | 1080,0 |
| 2 | Кондуктор | 1 | 1 | Буферная | Техническая вода | 1,05 | - | - | Местная | 1050,0 |
|  |  |  |  | Тампонажная | ПЦТ I-G-CC-1 | 3,15 | - | Первый | ГОСТ 1581-96 | 196 |
|  |  |  |  |  | Понизитель фильтрации (BXF-200L) | 1,17 | - | - | Импорт. | 21,1 |
|  |  |  |  |  | Пеногаситель (Wo-Defoam) | 1,02 | - | - | Импорт. | 0,2 |
|  |  |  |  |  | Замедлитель (BXR-200L) | - | - | - | Импорт. | - |
|  |  |  |  |  | Вода пресная | 1,03 | - | - | Местная | 704,9 |
|  |  |  |  | Продавочная | Буровой раствор | 1,10 | - | - | - | 1100,0 |

Продолжение таблицы 1.9.11

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Техническая колонна | 1 | 1 | Буферная | Техническая вода | 1,05 | - | - | Местная | 1050,0 |
|  |  |  |  | Тампонажная | ПЦТ I-G-CC-1 | 3,15 | - | Первый | ГОСТ 1581-96 | 900,3 |
|  |  |  |  |  | Пеногаситель Wo-Defoam | 1,02 | - | - | Импорт. | 0,2 |
|  |  |  |  |  | Понизитель фильтрации (BXF-200L) | 1,17 | - | - | Импорт. | 35,2 |
|  |  |  |  |  | Замедлитель (BXR-200L) | - | - | - | Импорт. | 20,0 |
|  |  |  |  |  | Расширяющая добавка EX-100 | 3,1 | - | - | ТУ 5744 -007-95807705-2011 | 360 |
|  |  |  |  |  | Крепь-1 | - | - | - | - | 20,0 |
|  |  |  |  |  | Вода пресная | 1,03 | - | - | Местная | 704,6 |
|  |  |  |  | Продавочная | Буровой раствор | 1,15 | - | - |  | 1220,0 |
|  |  |  | 2 | Буферная | Техническая вода | 1,05 | - | - | Местная | 1050,0 |
|  |  |  |  | Тампонажная | ПЦТ I-G-CC-1 | 3,15 | - | - | - | 880,7 |
|  |  |  |  |  | Пеногаситель Wo-Defoam | 1,02 | - | - | Импорт. | 0,2 |
|  |  |  |  |  | Понизитель фильтрации (BXF-200L) | 1,17 | - | - | Импорт. | 38,5 |
|  |  |  |  |  | Замедлитель (BXR-200L) | - | - | - | Импорт. | 20,0 |
|  |  |  |  |  | Вода пресная | 1,00 | - | - | Местная | 769,9 |
|  |  |  |  | Продавочная | Буровой раствор | 1,15 | - | - | - | 1220,0 |
| 4 | Эксплуатац. колонна | 1 | 2 | Буферная | Техническая вода | 1,05 | - | - | Местная | 1050,0 |
|  |  |  |  | Тампонажная | Техническая вода | 1,05 | - | - | Местная | 1050,0 |
|  |  |  |  |  | ПЦТ I-G-CC-1 | 3,15 | - | Первый | Гост 1581-96 | 880,7 |
|  |  |  |  |  | Пеногаситель Wo-Defoam | 1,02 | - | - | Импорт. | 0,2 |
|  |  |  |  |  | Понизитель фильтрации (BXF-200L) | 1,17 | - | - | Импорт. | 38,5 |
|  |  |  |  |  | Замедлитель (BXR-200L) | - | - | - | Импорт. | 20,0 |
|  |  |  |  |  | Крепь-1 | - | - | - | - | 20,0 |
|  |  |  |  |  | Вода пресная | 1,00 | - | - | Местная | 769,9 |
|  |  |  |  | Продавочная | Буровой раствор | 1,20 | - | - |  | 1220,0 |

Продолжение Таблицы 1.9.11

| 4 | Эксплуат. колонна | 1 | 1 | Буферная | Техническая вода | 1,05 | - | - | Местная | 1050,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Тампонажная | Техническая вода | 1,05 | - | - | Местная | 1050,0 |
|  |  |  |  |  | ПЦТ I-G-CC-1 | 3,15 | - | Первый | Гост 1581-96 | 900,3 |
|  |  |  |  |  | Пеногаситель Wo-Defoam | 1,02 | - | - | Импорт. | 0,2 |
|  |  |  |  |  | Понизитель фильтрации (BXF-200L) | 1,17 | - | - | Импорт. | 35,2 |
|  |  |  |  |  | Замедлитель (BXR-200L) | - | - | - | Импорт. | 20,0 |
|  |  |  |  |  | Расширяющая добавка ЕХ 100 | 3,1 | - | - | ТУ 5744 -007-95807705-2011 | 360,0 |
|  |  |  |  |  | Крепь-1 | - | - | - | - | 20,0 |
|  |  |  |  |  | Вода пресная | 1,03 | - | - | Местная | 640,6 |
|  |  |  |  | Продавочная | Буровой раствор | 1,20 | - | - |  | 1250,0 |

Примечание:

- Количественный и качественный (рецептура) состав добавок определяется по фактическому состоянию ствола скважины перед цементированием по результатам лабораторных исследований.

- Допускается использование других добавок, обеспечивающих смыв неуплотненной глинистой корки со стенок скважины и поверхности обсадных труб, а также разделение бурового и тампонажного растворов.

Таблица 1.9.12. Технологические операции при цементировании и режим работы цементировочных агрегатов (буровых насосов)

| Номер колонны в порядке спуска | Номер части колонны в порядке спуска, (см. таб. 1.5.2, гр.8) | Номер ступени цементирования (снизу-вверх) | Наимено- вание технологи-ческой операции | Тип или название жидкости | Тип (шифр) агрегата или бурового насоса | Назначение агрегата или бурового насоса | Количество агрегатов (буровых насосов), работающих на одном режиме | Режим работы агрегатов (буровых) насосов |  |  |  |  |  | Время выполнения технологи-ческой операции, мин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | диаметр цилиндровых втулок, мм | скорость агрегата или число двойных ходов бурового насоса | суммарная производительность агрегатов (бурового насосов), л/с | давление, кгс/см2 |  | объем порции на данном режиме |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | допустимое для агрегатов (буровых насосов) | на устье скважины в конце операции |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в данном режиме | нарастающее от начала затворения до момента «стоп» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 2 | 1 | 1 | Закачка | Буферная | НТ-400 | Закачка | 1 | 127,0 | III- IV | 9,8 | 60 | - | 3,0 | 5,1 | 5,1 |
|  |  |  | Затворение | Тампонаж. | RCM IIe | Затворение | 1 | 127,0 | III | 15,1 | - | - | 10,01 | 4,7 | 8,1 |
|  |  |  |  |  | ОСР-20 | Затворение | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Закачка | Тампонаж. | НТ-400 | Закачка | 1 | 127,0 | III- IV | 9,8 | 60 | - | 10,01 | 7,3 | 15,4 |
|  |  |  |  |  | 1БМ-700 | Закачка | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | СКЦ-2М | Закачка | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Сброс пробки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Продавка | Продавочная | НТ-400 | Продавка | 1 | 127,0 | III | 9,8 | 60 | 18,4 | 6,36 | 4,0 | 19,4 |
|  |  |  |  |  |  | «стоп» | 1 | 127,0 | I | 5,1 | - | 33,4 | 1,0 | 3,3 | 22,7 |

Продолжение таблицы 1.9.13

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 1 | 1 | Закачка |  | Буферная | НТ-400 | Закачка | 1 | 127,0 | III- IV | 9,8 | 60 | - | 5,0 | 5,1 | 5,1 |
|  |  |  | Затворение |  | Тампонаж.1 | RCM IIe | Затворение | 2 | 127,0 | III- IV | 15,1 | - | - | 26,94 | 15,9 | 21,0 |
|  |  |  |  |  |  | ОСР-20 | Затворение | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Закачка |  | Тампонаж.1 | НТ-400 | Закачка | 2 | 127,0 | III- IV | 9,8 | 60 | - | 26,94 | 24,4 | 45,4 |
|  |  |  |  |  |  | 1БМ-700 | Закачка | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | СКЦ-2М | Закачка | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Сброс пробки |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,0 | 50,4 |
|  |  |  | Промывка линии |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,0 | 80,9 |
|  |  |  | Продавка | Продавочная |  | НТ-400 | Продавка | 2 | 127,0 | III | 9,8 | 60 | 74,4 | 58,41 | 22,7 | 73,1 |
|  |  |  |  |  |  |  | «стоп» | 1 | 127,0 | I | 5,1 | - | 89,4 | 1,0 | 3,3 | 76,4 |
|  |  | 2 | Закачка |  | Буферная | НТ-400 | Закачка | 1 | 127,0 | III- IV | 9,8 | 60 | - | 5,0 | 5,1 | 5,1 |
|  |  |  | Затворение |  | Тампонаж.1 | RCM IIe | Затворение | 3 | 127,0 | III- IV | 15,1 | - | - | 32,3 | 15,9 | 21,0 |
|  |  |  |  |  |  | ОСР-20 | Затворение | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Закачка |  | Тампонаж.1 | НТ-400 | Закачка | 3 | 127,0 | III- IV | 9,8 | 60 | - | 32,3 | 24,4 | 45,4 |
|  |  |  |  |  |  | 1БМ-700 | Закачка | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | СКЦ-2М | Закачка | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Сброс пробки |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,0 | 50,4 |
|  |  |  | Промывка линии |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,0 | 56,2 |
|  |  |  | Продавка |  | Продавочная | НТ-400 | Продавка | 3 | 127,0 | III | 9,8 | 60 | 74,4 | 34,64 | 22,7 | 73,1 |
|  |  |  |  |  |  |  | «стоп» | 1 | 127,0 | I | 5,1 | - | 89,4 | 1,0 | 3,3 | 76,4 |
| 4 | 1 | 1 | Закачка |  | Буферная | НТ-400 | Закачка | 2 | 127,0 | III- IV | 9,8 | 60 | - | 6,0 | 5,1 | 5,1 |
|  |  |  | Затворение |  | Тампонаж. 1 | RCM IIe | Затворение | 1 | 127,0 | III- IV | 15,1 | - | - | 57,9 | 20,4 | 25,1 |
|  |  |  |  |  |  | ОСР-20 | Затворение | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Закачка |  | Тампонаж. 1 | НТ-400 | Закачка | 2 | 127,0 | III- IV | 9,8 | 60 | - | 57,9 | 30,8 | 55,9 |
|  |  |  |  |  |  | 1БМ-700 | Закачка | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | СКЦ-2М | Закачка | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Сброс пробки |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,0 | 50,4 |
|  |  |  | Промывка линии |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,0 | 68,7 |

Продолжение таблицы 1.9.13

|  |  |  | Продавка | Продавочная | НТ-400 | Продавка | 2 | 127,0 | III | 9,8 | 60 | 74,4 | 64,29 | 22,7 | 73,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - | - | - | «стоп» | 1 | 127,0 | I | 5,1 | - | 89,4 | 1,0 | 3,3 | 76,4 |
| 4 | 1 | 2 | Закачка | Буферная | НТ-400 | Закачка | 2 | 127,0 | III- IV | 9,8 | 60 | - | 6,0 | 5,1 | 5,1 |
|  |  |  | Затворение | Тампонаж. 2 | RCM IIe | Затворение | 2 | 127,0 | III- IV | 15,1 | - | - | 36,62 | 20,4 | 25,5 |
|  |  |  |  |  | ОСР-20 | Затворение | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Закачка | Тампонаж. 2 | НТ-400 | Закачка | 3 | 127,0 | III- IV | 9,8 | 60 | - | 36,62 | 21,0 | 71,6 |
|  |  |  |  |  | 1БМ-700 | Закачка | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | СКЦ-2М | Закачка | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Сброс пробки |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,0 | 76,6 |
|  |  |  | Промывка линии |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,0 | 71,9 |
|  |  |  | Продавка | Продавочная | НТ-400 | Продавка | 3 | 127,0 | III | 9,8 | 60 | 126,8 | 24,39 | 24,1 | 100,7 |
|  |  |  |  |  |  | «стоп» | 1 | 127,0 | I | 5,1 | - | 141,8 | 1,0 | 3,3 | 104,7 |
|  |  |  | Сброс бомбы |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |

Примечание: С целью улучшения качества крепления производить расхаживание эксплуатационной колонны в процессе цементирования

(при расхаживании не превышать нагрузку более 10% собственного веса обсадной колонны)

Таблица 1.9.13. Схема обвязки и потребность в цементировочных агрегатах

| Номер колонны в порядке спуска | Номер части колонны | Номер ступени цементирования(снизу-вверх) | Интервал цементирования, м |  | Номер схемы обвязки цементировочной техники | Потребное количество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Основные ЦА |  |  |  |  |  |  |  | Дополнительные ЦА |  |  |
|  |  |  |  |  |  | тип | всего | в том числе на: |  |  |  |  |  | тип | всего | резерв |
|  |  |  | от (верх) | до (низ) |  |  |  | затворение | перемешива-ние | Закачка | продавка | амбар | резерв |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 30 | 1 | НТ-400 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 100 | 2 | НТ-400 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1БМ-700 | 1 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СКЦ-2М | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОСР-20 | 1 |  |
| 3 | 1 | 1/2 | 0 | 1500 | 3 | НТ-400 | 1 | - | - | 6 | 5 | - | - | 1БМ-700 | 1 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СКЦ-2М | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОСР-20 | 1 |  |
| 4 | 1 | 1/2 | 0 | 3350 | 4 | НТ-400 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1- | 1БМ-700 | 1 | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | СКЦ-2М | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОСР-20 | 1 |  |

Примечание: Допускается применение цементировочных агрегатов других фирм-производителей (Halliburton, Schlumberger-Dowell), обеспечивающих требуемые режимы цементирования.

Таблица 1.9.14. Потребность в смесительных машинах, цементовозах и автоцистернах

| Номер колонны в порядке спуска | Номер части колонны | Номер ступени цементирования | Интервал, (м) |  | Потребное количество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Смесительные машины |  |  |  |  | Цементовозы |  |  |  | Автоцистерны |  |  |  |  |
|  |  |  | от (верх) | до (низ) | тип | всего | в том числе |  |  | тип | всего | в том числе |  | тип | всего | в том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | тампонаж-1 | тампонаж-2 | тампонаж-3 |  |  | тампонаж-1 | тампонаж-2 |  |  | буферная | затворение | продавочная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 30 | Смесительная система RCM IIe | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 100 |  | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
| 3 | 1 | 1/2 | 0 | 1500 |  | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
| 4 | 1 | 1/2 | 0 | 3350 |  | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - |

Таблица 1.9.15. Потребное количество цементировочной техники для цементирования обсадных колонн

| № по порядку | Название или шифр | Потребное количество, шт. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | номера колонн (см. таблицу 1.5.2., графа 1) |  |  |  |  | суммарное на скважину |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | НТ-400 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 вызовов | 5 |
| 2 | RCM IIe | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 вызовов | 5 |
| 3 | ОСР-20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 вызова | 4 |
| 4 | БМ-700 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 вызова | 4 |
| 5 | СКЦ-2М | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 вызова | 4 |

Примечание:  Осреднительная емкость доставляется на буровую за 24 часа до начала цементирования.

Таблица 1.9.16. Потребное количество материалов для цементирования обсадных колонн

| Номер попорядку | Название или шифр | ГОСТ, ОСТ, МРТУ, ТУ, МУ и т.п. на изготовление | Единица измерения | Потребное количество |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Номера колонн (см. таблицу 1.5.2, графа 1) |  |  |  |  |  | Суммарное на скважину |
|  |  |  |  | 0-30 | 0-100 | 0-1500 |  | 0-3350 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 900-1500 | 0-900 | 1450-3350 | 0-1450 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ПЦТ1-G-CC-1 | ГОСТ 1581-96 | тн | 5,8 | 11,6 | 30,5 | 39,8 | 38,5 | 27,7 | 153,4 |
| 3 | Пеногаситель Wo-Defoam | Импортная | л | 0,9 | 1,7 | 6,3 | 8,2 | 7,9 | 4,3 | 29,3 |
| 4 | Понизитель фильтрации BXF-200L | Импортная | тн | - | 0,18 | 1,1 | 1,44 | 1,4 | 0,75 | 3,87 |
| 5 | Замедлитель BXR-200L | Импортная | тн | - | - | 0,63 | 0,82 | 0,79 | 0,43 | 2,67 |
| 6 | Ускоритель CaCl2 | ГОСТ 450-77 | кг | 0,18 | - | - | - | - | - | 172,35 |
| 7 | Расширяющая добавкаEX 100 | ТУ 5744 -007-95807705-2011 | тн | - | - | 10,2 | 13,2 | 12,8 | - | 36,2 |
| 8 | Крепь-1 |  | тн | - | - | 630.0 | 820,0 | 0,79 | 0,43 | 2,67 |
| 9 | Вода пресная для затворения | Местная | м3 | 3,8 | 5,5 | 20,12 | 26,2 | 25,4 | 13,7 | 93,8 |
| 10 | ПБК-экстра |  |  |  |  | 70,0 | 50,0 | 70,0 | 70,0 | 260,0 |
| 11 | Буфер | Местная | м3 | - | 3,0 | 7,0 | 5,0 | 7,0 | 7,0 | 26,0 |

Примечание: Количество добавок необходимо пересчитать перед цементированием.

    - Оборудование устья скважины

Таблица 1.9.17. Спецификация устьевого и противовыбросового оборудования (ПВО)

| Обсадная колонна |  | Номер схемы обвязки ПВО | Давление опрессовки устьевого оборудования и ПВО, МПа |  | Типоразмер, шифр или название устанавливаемого устьевого и ПВО оборудования | ГОСТ, ОСТ, МРТУ, ТУ, МУ и т. д. на изготовление | Количество, шт. | Допусти-мое рабочее давление, МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| номер в порядке спуска | название |  | после установки | перед вскрытием напорного горизонта |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | Кондуктор | 32 | 7,5 | 7,5 | ОП45-350/80х35 ПУГ-350х35 ППГ-350-35 (сдвоенный) ОКК2-70-178-245-324 | ГОСТ 13862-2003 ГОСТ 30196-2003 | 1 1 1 1 к-т | 35,0 35,0 35,0 70,0 |
| 3 | Техническая колонна | 45 | 21,5 | 21,5 | ОП45-350/80х35 ПУГ-350х35 ППГ-350-35 (сдвоенный) | ГОСТ 13862-2003 | 1 1 2 к-т | 35,0 35,0 35,0 |
| 4 | Эксплуатационная колонна | 6 | 22,5 | - | АФК 6 Э-65х70 | ГОСТ 13846-2003 | 1 к-т | 70,0 |

ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Типовые схемы монтажа и спецификация противовыбросового оборудования выбраны согласно ГОСТ 13862-2003;

2. Фактические схемы монтажа и спецификация противовыбросового оборудования согласовываются Буровым подрядчиком с АФ РГП на ПХВ «ПВАСС».

3. Предусмотреть комплектность фонтанной арматуры согласно п.449, 452 «Правил обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов нефтяной и газовой отраслей промышленности» от 30.12. 2014г. № 355:

а) ниппель посадочный для приемного клапана и глухой пробки;

б) пакер для предохранения эксплуатационной колонны;

в) клапан циркуляционный;

г) клапан ингибиторный;

д) клапан-отсекатель. п.452. Управление центральной задвижкой, первыми от устья боковыми задвижками, установленными на струнах фонтанной арматуры, приустьевым клапаном-отсекателем дистанционное и автоматическое.

  - Испытание скважин

    - Испытание пластов в процессе бурения

Таблица 1.10.1. Продолжительность работы пластоиспытателя (опробователя), спускаемого на трубах

| Объект испытания |  | Вид операции(опробование, испытание, испытание с геофизическими исследованиями) | Затраты времени на испытание |  |  |  |  |  |  |  |  | ПЗР т.2 СНВ на ПГИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| номер | глубина |  | для буровой организации |  |  |  |  |  | для геофизической организации |  |  |  |
|  |  |  | нормативное время, ч. |  |  |  |  | всего на объект | нормативное время, ч. |  | всего на объект |  |
|  |  |  | опреде-ление прихвато-опасности п.10. СНВ | ПЗР по табл. СНВ | кол-во циклов про-мывки | норма времени промыв-ки 1 цикла, час | испыта-ние (опробова-ние) по табл. СНВ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ожида-ниеприто-ка по табл. 21 СНВ на ПГИ | испыта-ние (опробо-вание) по табл. СНВ |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Не предусматривается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 1.10.2. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ И ДЕЖУРСТВА

цементировочных агрегатов при испытании скважины испытателями пластов на бурильных трубах в процессе бурения

| Номер объекта | Нижняя граница объекта | Продолжитель- ность испытания буровой бригадой, час | Продолжительность работы и дежурства, (час) |  |  |  | Источник норм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Работа : 4АН-700 | Дежурство 4АН-700 | Количество агрегатов | Количество вызовов |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Не предусматривается |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 1.10.3. Характеристики КИИ и технологические режимы работы пластоиспытателя, спускаемого на трубах

| № объекта испытания | Количество одновременно испытываемых объектов | Характеристика КИИ |  |  |  |  | Количество отбираемых проб, шт. | Режим работы пакера |  | Режим испытания объекта |  |  | Длина зумпфа, м | Диаметр долота для бурения под зумпф, мм | Хвостовик |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тип испытателя пластов | количество, шт. |  | Шифр пакера | Тип пробоотборника |  |  |  |  |  |  |  |  | диа- метр, мм | длина по стволу, м |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Осевая нагрузка, тн | перепад давления, МПа | депрессия, передаваемая на пласт, МПа | количество циклов исследования, шт. | время ожидания притока, ч |  |  |  |  |
|  |  |  | испытателей пластов | пакеров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Не предусматривается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 1.10.4. Продолжительность работы пластоиспытателя, спускаемого на кабеле

| Индекс стратиграфичес- кого подразделения | Номера скважина № | Интервал залегания объекта, м |  | Тип опробователя | Опробование объекта |  |  | Источник норм времени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | количество замеров шт. | продолжи- тельность работы, сут. | количество выездов отряда, шт. |  |
|  |  | от (верх) | до (низ) |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| J2 | 51,52,53 | 3190 | 3280 | MDT | 5-6 | 2,21 | 2 |  |

Примечание: Интервалы пластоиспытания будут корректироватся с учетом фактических параметров ГТИ, ГК и/или ГИС

    - Испытание горизонтов на продуктивность в эксплуатационной колонне

Таблица 1.10.5. Насосно-компрессорные трубы (НКТ)

| Номер лифто-вой ко-лонны НКТ | Номер секции руб в лифто-вой ко-лонне (снизу-вверх) | Интервал установки секции, м |  | Характеристика трубы |  |  |  |  | Длина секции, м | Масса секции, т |  |  | Коэффициент запаса прочности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | номин. наружн. диаметр, мм | тип соедине-ния | марка (группа проч-ности) стали | тол-щина стенки, мм | Тео-рети-чес-кая масса 1 п.м, кг/м |  | теоре-тическая | с учетом |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | плюсо-вогодопус-ка k=1.036 | запаса при спуске при наличии в скважине H2S | на рас-тяже-ние | на избыточное давление |  |
|  |  | от (верх) | до (низ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | наруж-ное | внутре-нее |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| НКТ до кровли перфорации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 0 | 3330 | 73,0 | c высадкой наружу | N-80 | 5,51 | 9,52 | 3330 | 31,70 | 32,82 | - | >1,45 | >1,3 | >1,5 |

Примечание: 1.Допускается применение импортных НКТ соответствующей прочности стали.

2. С глубины выше кровли перфорации на 10м применить технологические НКТ для замены перфорационной жидкости при

освоении скважин.

Таблица 1.10.6. Крутящие моменты для свинчивания соединений насосно-компрессорных труб

| Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Марка (группа прочности) материала | Тип соединения | Крутящий момент, Н х м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Минимальный | Оптимальный | Максимальный |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 73,0 | 5,51 | N-80 | - | 2500 | 2800 | 3100 |

Таблица 1.10.7. Характеристика жидкостей и составляющие их компоненты для установки цементных мостов

| Номер объекта испыта-ния | Интервал установки моста, м |  | Характеристика жидкости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | название или тип | объем порции, м3 | плот- ность, г/см3 | пласти-ческая вяз- кость, сПз | динами- ческое напря- жение сдвига, мгс/см2 | составляющие компоненты |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | назва-ние | плот- ность, г/см3 | влаж- ность, % | сорт | удельный расход на 1 м3 раствора, кг/м3 |
|  | от (верх) | до (низ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Установка цементных мостов приведены в разделе «Ликвидация скважины» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 1.10.8. Продолжительность испытания (освоения) объектов в эксплуатационной колонне

| Номер объекта | Название процесса, операции по испытанию (освоению) и интенсификации | Номера таблиц по ССНВ на испытание или местные нормы | Продолжительность процесса, операции, сут |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 1. Подготовительные работы перед испытанием объекта | ССНВ таб.22 | 1,7 |
|  | Шаблонирование эксплуатационной колонны | ССНВ таб.22 | 0,9 |
|  | Смена тех. воды на перфорационную жидкость | ЕНВ§29 | 0,3 |
|  | ПЗР к спуску НКТ | местная | 0,2 |
|  | Спуск НКТ | местная | 1,1 |
|  | Установка и опрессовка ФА | местная | 1,1 |
|  | Перфорация обсадной колонны | ССНВ таб.22 | 1,7 |
|  | Всего на объекты |  | 7,0 |

Таблица 1.10.9. Продолжительность работы агрегатов при испытании (освоении) скважины в эксплуатационной колонне

| Номер объекта | Название процесса, операции по испытанию (освоению) и интенсификации | Используемые агрегаты при выполнении работ | Количество вызовов | Источник норм времени | Продолжи-тельность работы, ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Опрессовка ФА на устье скважины. | ЦА-320 | 2 | "Сметные нормы времени на работу и дежурство спецтехники" | 3,0 |
|  | Опрессовка НКТ | ЦА-320 | 1 |  | 3,0 |
|  | Смена тех. воды на перфорационную жидкость | ЦА-320 | 2 |  | 48 |
|  | Опрессовка устья скважины после установки противовыбросовой задвижки | ЦА-320 | 2 |  | 6,0 |
|  | Подготовительные работы перед испытанием | ЦА-320 | 2 | т. 3 | 10 |
|  | Итого на работу: |  |  |  | 70 |

Примечание: * Допускается применение аналогичных агрегатов.

Таблица 1.10.10. Потребное количество воды для освоения скважины в эксплуатационной колонне

| Номер объекта | Название или шифр | ГОСТ, ОСТ, МРТУ, ТУ, МУ и т.п. на изготовление | Единица измерения | Потребное количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Вода | местные | м3 | 199,5 |

  - Дефектоскопия и опрессовка

Бурение скважины начинают проверенным инструментом и спуско-подъемным оборудованием. Неразрушающий контроль производится по единому графику, составленному буровым подрядчиком.

После аварии с буровым инструментом или спуско-подъемным оборудованием и перед проведением ответственных работ производится внеочередной контроль. Контроль бурильных труб проводится также перед ответственными операциями.

Сроки проведения дефектоскопии устанавливаются по РД 39-13-90 [77], то есть бурильных труб и УБТ через 450 часов, бурового оборудования 1 раз в год.

Толщинометрию бурильных труб проводить через 1200 час.

Перед отправкой на буровую все бурильные трубы, переводники, УБТ и ведущая труба проходят дефектоскопию на трубной базе бурового Подрядчика.

Таблица 1.11.1. Виды операций контроля и объемы работ по дефектоскопии бурильного инструмента, проводимые с применением передвижной дефектоскопической лаборатории ПКДЛ

| Название обсадной колонны | Номер по порядку проведения дефек-тоскопии бурильного инструмента | Глубина скважины при проведении операции, м | Время механического бурения между очередными проверками, (час) | Тип контролируемых труб и УБТ | Количество контролируемых концов, шт (свечи) | Вид операции дефектоскопии: СБТ, зона сварного шва, УБТ, переводники, толщинометрия ЛБТ | Норма времени на контроль одной трубы (свечи), (мин) | Продолжительность дефектоскопии, (час) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Эксплуата-ционная | 4 | 3350 | 140 | СУБТ-177,8 СУБТ-165,1 ТБТ-127,0 СБТ-127,0 | 126 540 234 | Трубные резьбы. Замковые резьбы, зона сварного шва | 4,8 4,8 7,2х1,13=8,14 | 0,64 0,8 46,9 55,7 |

Примечание:

- Периодичность проверки дефектоскопией элементов бурильной колонны принята по таблице 4.1 (стр. 200) РД 39-13-90[77].

- Дефектоскопию бурильных труб осуществлять по телу трубы в местах работы ПКР.

Таблица 1.11.2. Опрессовка оборудования и используемая техника

| Название обсадной колонны | Название контролируемого объекта | Глубина скважины при проведении операции, м | Используемая для выполнения операции техника |  | Максимальное давление создаваемое агрегатами при опрессовке, кгс/см2 | Источник норм времени | Количество труб, шт. | Продолжительность прове-дения операции, час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тип (шифр) | Количество, шт. |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Перед началом бурения | Обвязка буровых насосов, нагнет. линия, блок задвижек, шланг | 0 | НТ-400 | 1 | На раб. давле-ние | ЕНВ | 0 | 1,5 |
| Кондуктор | Обсадная колонна и устьевое обору-дование | 100 | НТ-400 | 1 | 75 | ЕНВ | - | 1,5 |
|  | Цементное кольцо* | 103 | НТ-400 | 1 | - | ЕНВ | - | 0,5 |
|  | ПВО (при смене плашек) | - | НТ-400 | 1 | 75 | ЕНВ | - | 1,01 |
| Тех.колонна | Обсадная колонна и устьевое обору-дование | 1500 | НТ-400 | 1 | 239,7 | ЕНВ | - | 1,5 |
|  | Цементное кольцо* | 1503 | НТ-400 | 1 | 84 | ЕНВ | - | 0,5 |
|  | ПВО (при смене плашек) | - | НТ-400 | 1 | - | ЕНВ | - | 1,01 |
| Эксплуатацион-ная | Обсадная колонна и устьевое обору-дование | 3350 | НТ-400 | 1 | 236 | ЕНВ | - | 1,5 |
|  | ПВО (при смене плашек) | - | НТ-400 | 1 | - | ЕНВ | - | 1,01 |

Примечание:  *на глубине установки башмака обсадных колонн проводить замеры градиентов  гидроразрыва пород методом гидравлических испытаний

  - Строительные и монтажные работы

    - Выбор и обоснование бурового оборудования

Основным критериями выбора буровой установки являются: глубина скважины, вес спускаемых обсадных и бурильных колонн, грузоподъемность, мобильность, экологическая безопасность, экономичность, эксплуатации, уровень механизации технологических процессов.

Для строительства оценочных скважин принята стационарная буровая установка ZJ-40 или ее аналог, грузоподъемностью не менее 225т на дизель-электрическом приводе с достаточным уровнем механизации работ.

Система приготовления, циркуляции и очистки  бурового раствора исключает загрязнение земли раствором и химическими реагентами, используемыми для его обработки, позволяет максимально очистить раствор от выбуренной породы.

Сбор отходов бурения предусматривается  в шламосборники с последующим  вывозом к месту захоронения.

Согласно «Единых правил по рациональному и комплексному использованию недр при разведке и добыче полезных ископаемых» - выбор типа буровой установки производится, исходя из максимально допустимой рабочей нагрузки на крюке от веса бурильной колонны в воздухе или веса наиболее тяжелой обсадной колонны и ее секции. Допустимая нагрузка на крюке должна превышать вес наиболее тяжелой колонны в воздухе не менее, чем на 40%.

Расчёт.

G б.к. или G о.к.< [G

Вес эксплуатационной колонны:

G э.= L э. * qэ

G э = 3350 х 38,2 = 1,279 МН

Вес бурильной колонны с УБТ

где L э. - глубина спуска эксплуатационной колонны, м; qэ.- вес 1м, Н/м

G б.к. = G б.т. + G у. = L б. х q б.+ Lу. х q у.

где L б. и L у.- длина бурильных труб и УБТ, м; q б. и q у. – вес бурильной колонны и УБТ.

G б.к.  = 1,265 МН

Из приведенного расчёта следует, что наибольшую нагрузку БУ будет испытывать при бурении под эксплуатационную колонну.

Максимальные нагрузки с учётом расхаживания:

от веса бурильной колонны

G = 1,265 х 1,4 =  1,77 МН

от веса наиболее тяжелой обсадной колонны

G = 1,279 х 1,15 = 1,47 МН

Максимальная грузоподъёмность  БУ ZJ-40 равна 2,25 МН или 225 т.

Для данной скважины более рациональным будет использование б/установки ZJ-40, поскольку нагрузка (в МН) от наиболее тяжёлой бурильной колонны, меньше максимальной.

1,77 < 2,25

Таблица 1.12.1. Сочетание вариантов подготовительных и строительно-монтажных работ

| Номера вариантов работ |  |  |  |  |  | Номера или количество скважин, строящихся по заданному сочетанию вариантов работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовительных | Топографо-геодезических | Строительно-монтажных | По теплофикационной установке | По испытаниям | По транспортировке |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | №№ 51,52,53 |

    - Подготовительные работы к строительству скважины (скважин)

Таблица 1.12.2. Объемы подготовительных работ к строительству скважины (скважин)

| Номер по порядку | Номер расценки по ЕРЕР или разовая | Наименование работ (с указанием шифра или характеристики) | Единица измерения | Номер варианта подготовитель- ных работ | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 49-4347 | Транспортировка строительных машин и механизмов с базы на буровую и обратно |  | 01 | 145 км |
| 2 | 49-123 | Устройство насыпи под полотно дороги механизированным способом, расстояние перемещения грунта 100м | 100м3 | -//- | 6 |
| 3 | 49-1 49-1 | Планировка площадки под буровую механизированная - при монтаже - при демонтаже | 750м2 750м2 | -//- | - - |
| 4 | 49-11 | Обваловка вокруг площадки буровой с перемещением ГСМ (110 х 2+ 60 x 2) х 1,25 |  | -//- | 4,25 |
| 5 | 49-2753 | Сооружение амбара 4м х 6м х 1,м на отводах ПВО с обратной засыпкой для установки емкостей для сбора пл. флюида в случае НГВП | амбар | -//- | 2 |
| 6 | 49-11 | Обваловка площадки ГСМ (20м х 2+ 15м х 2) х 1,25 |  |  | 0,86 |

Продолжение табл. 1.12.2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство водопровода на поверхности : |  |  |  |  |  |
| 8 | 49-158 | - прокладка труб 100мм | 100м |  | 1,8 |
| 9 | 49-158 | - прокладка труб 50мм | 100м |  | 0,6 |
| 10 | 49-176 | - установка задвижек 100мм | шт |  | 2 |
| 11 | 49-181 | - установка задвижек на пожарных гидрантах | шт |  | 3 |
| 12 | 49-186 | - устройство пожарных гидрантов | шт |  | 3 |
| 13 | 49-174 | - установка вентилей 50мм | шт |  | 7 |
| 14 | 49-193 49-192 | Устройство противокоррозионной и утепл.,изоляцииводопровода, гидрантов и задвижек - 100мм - 50мм | 100м 100м |  | 1 1,8 0,6 |
| 15 | 49-205 49-204 | Устройство термоизоляции водопровода: - 73мм - 50мм | 100м 100м |  | 1,2 0,4 |
| Монтаж топливопровода и линии хим/реагентов: |  |  |  |  |  |
| 16 | 49-158 | - прокладка труб 73мм | 100м |  | 0,8 |
| 17 | 49-158 | - прокладка труб 25мм | 100м |  | 0,8 |
| 18 | 49-176 | - установка задвижек 73мм | шт |  | 2 |
| 19 | 49-176 | - установка вентилей 25мм | шт |  | 6 |
| 20 | 49-193 49-192 | Устройство противокоррозионной изоляции водопровода - 100мм - 100мм | 100м 100м |  | 0,8 0,8 |
| 21 | 49-205 | Устройство термоизоляции водопровода: - 73мм | 100м |  | 0,8 |
| Устройство паропровода (с учетом обратной линии) |  |  |  |  |  |
| 22 | 49-158 | - прокладка труб 50мм | 100м |  | 2,4 |
| 23 | 49-174 | - установка вентилей 50мм | шт |  | 7 |
| 24 | 49-231 | Строительство низковольтной силовой и осветительной линии электропередач с алюминиевым проводом, сечением 3,5мм2 | 100м |  | 4,5 |
| 25 | 49-233 | -количество проводов - 6шт. | 100м |  | 4,5 |
| 26 | 49-256 | Строительство кабельной линии сечением от 2,5мм2до 70мм2 на деревянных опорах | 100м |  | 3,5 |
| 27 |  | Установка металлических опор | шт |  | 10 |
| 28 |  | Пожарные стояки (гидранты) | шт |  | 2 |
| 29 | 49-2726 | Работа НТ-400, RCM IIe | час |  | 6,0 |
| 30 | 49-2750 | Пробег НТ-400, RCM IIe | км |  | 290 |

Примечание:

1. Работы производится до начало строительства скважины по отдельному проекту обустройства площадки. Сооружение амбаров производится по согласованию с местными Госорганами.

Таблица 1.12.3. Перечень топографо-геодезических работ

| Номер по порядку | Номер расценки по ЕРЕР или разовая | Наименование работ (перенесение в натуру местоположения скважины, определение планово-высотного положения устья скважины, определение азимута) | Номер скважины | Количество скважины |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | Сборник основных расходов при производстве топографо- геодезических работ | Перенесение в натуру местоположения скважины | 51,52,53 | 3 |
| 2 |  | Определение планово-высотного положения устья скважин |  |  |
| 3 |  | Проезд топографо-геодезической бригады |  |  |
| 4 |  | Контроль закрепления разбивочных осей |  |  |
| 5 |  | Плановая и высотная выверка фундаментов |  |  |
| 6 |  | Плановая и высотная выверка опорных конструкций (фундаментных балок, рам и др. |  |  |
| 7 |  | Плановая и высотная выверка оборудования |  |  |
| 8 |  | Камеральная обработка материалов |  |  |
| 9 |  | Ведение полевой документации |  |  |

    - Объемы строительные и монтажные работы для строительства скважины

Таблица 1.12.4. Варианты строительных и монтажных работ

| Номер варианта строитель-но-мон- тажных работ | Номер расценки по ЕРЕР или разовая | Номер комплекта бурового и силового оборудования | Вид привода (электричес-кий, ДВС) | Вид строительства (первичное, повторное, передвижка до 5м, на 15-20м, на 40-50м, демонтаж первичный, повторный) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | - | ZJ-40 или аналог грузоподъемностью не менее 225тн | ДВС | Первичное строительство |

Таблица 1.12.5. Объем работ по комплекту бурового и силового оборудования

| Номер по порядку | Номер расценки по ЕРЕР или разовая | Наименование работ (с указанием шифра или характеристики) | Единица измерения | Номер вариа-нта строи-тель-номон-тажных работ | Количество | Способ и вид транспортировки (волоком, на тягачах, автотранс-портом, трактором и т.д.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Монтаж комплекта БУ ZJ-40 |  |  |  |  |
| 1 | 49-1064 (Приме-нительно) 259 | JJ225/43-К | к-т | 1 | 1 | Автотранспорт |
| 2 |  | Лебедка буровая JC40, однобарабанная | к-т |  | 1 | - - // - - |
| 3 |  | Привод ротора: коробка передач, карданный вал и инерционный (центробежный) тормоз. | к-т |  | 1 | - - // - - |
| 4 |  | Насос буровой F-1300 | к-т |  | 2 | - - // - - |
| 5 |  | Трансмиссия | к-т |  | 2 | - - // - - |
| 6 |  | Дизельные двигатели насоса Volvo Penta TAD 1641GE | шт |  | 2 | - - // - - |
| 7 |  | Силовой блок G12V190PZL | шт |  | 3 | - - // - - |
| 8 |  | Электрогенераторы | к-т |  | 5 | - - // - - |
| 9 |  | Блок управления | к-т |  | 1 | - - // - - |
| Талевая система |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Кронблок (в комплекте с вышкой) | к-т |  | 1 | - - // - - |
| 11 |  | Талевый блок | блок | 02 | 1 | - - // - - |
| 12 |  | вертлюг с вращателем | к-т | 02 | 1 | - - // - - |
| 13 |  | электрокатушка | к-т |  | 1 | - - // - - |
| 14 |  | Лебедка вспомогательная | к-т |  | 1 | - - // - - |
| 15 |  | Лебедка у приемного моста | к-т |  | 1 | - - // - - |
| 16 |  | Лебедка пневматическая | к-т |  | 1 | - - // - - |
| 17 |  | Подвеска машинных ключей | блок |  |  |  |
| 18 |  | Приспособление для расстановки УБТ | к-т |  | 1 | - - // - - |
| 19 |  | Механизм крепления каната | к-т |  | 1 | - - // - - |
| 20 |  | Мост приемный | к-т |  | 1 | - - // - - |
| 21 |  | Система долива скважины | к-т |  | 1 | - - // - - |
| 22 |  | Площадка для обслуживания превенторов | к-т |  | 1 | - - // - - |

Продолжение таблицы 1.12.5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 |  | Крепление неподвижного конца каната | к-т |  | 1 | - - // - - |
| 27 |  | Площадка для спуска обсадных труб | к-т |  | 1 | - - // - - |
| 28 |  | Обвязка топливопровода | к-т |  | 1 | - - // - - |
| 29 |  | Обвязка водопровода | к-т |  | 1 | - - // - - |
| 30 |  | Блок запасных частей | шт |  |  |  |
| 31 |  | Регистратор и индикаторы параметров бурения | к-т |  | 1 | - - // - - |
| 32 |  | Контрольно-измерительные приборы | к-т |  | 1 | - - // - - |
| 33 |  | Электрооборудование: |  |  |  |  |
| 34 |  | - кабельные изделия | к-т |  | 1 | - - // - - |
| 35 |  | - освещение | к-т |  | 1 | - - // - - |
| 36 |  | - заземление | к-т |  | 1 | - - // - - |
| 37 |  | Ограждение оборудования | к-т |  | 1 | - - // - - |
| 38 |  | Узлы агрегатов буровой установки | к-т |  | 1 | - - // - - |

Таблица 1.12.6. Объем работ под конструктивные узлы вышки и привышечных сооружений к комплекту

| № по порядку | Номер расценки по ЕРЕР или разовая | Наименование работ (с указанием шифра или характеристики) | Единица измерения | Номер варианта | Количество | Способ и вид транспорти- ровки (волоком, на тягачах, автотранспор-том, трактором и т.д.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 49-499 | Сооружение превенторных щитов | Навес. | 1 | 2 | Трайлер и авто |
| 2 | 49-815 | Монтаж инструментальной площадки | шт | 1 | 1 | - - // - - |
| 3 | 49-526 | Устройство шурфа из обсадных труб (245мм х 10мм х 18м) для квадрата, (245мм х 10мм х 15м) для одиночки | 10м | 1 | 3,3 | - - // - - |
| 4 | 49-460 | Обшивка рабочей площадки металлическими щитами или синтетической тканью | пл. | 1 | 1 | - - // - - |

Таблица 1.12.7. Объем работ по фундаментам под комплект (и вышку)

| Номер по порядку | Номер расценки по ЕРЕР или разовая | Наименование работ (с указанием шифра или характеристики) | Единица измерения | Номер варианта строительно-монтажных работ | Количество | Способ и вид Транспортировки (волоком, на тягачах, автотранспортом трактором и т.д.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | - | Фундамент из железобетонных плит 3м х 1,5м х 0,2м под: | - | - | - | Автотранспорт |
| 1.1 |  | вышечное основание | плита | 1 | 10 | - - // - - |
| 1.2 |  | автоплатформу | - // - | 1 | 1 | - - // - - |
| 1.3 |  | емкости циркуляцион-ной системы | - // - | 1 | 1 | - - // - - |
| 1.4 |  | БОР | - // - | 1 | 1 | - - // - - |
| 1.5 |  | буровой насос | - // - | 1 | 2 | - - // - - |
| 1.6 |  | энергоблок | - // - | 1 | 1 | - - // - - |
| 1.7 |  | Склад ГСМ | - // - | 1 | 2 | - - // - - |
| 2 |  | Металлические стойки через 10м, забетониро-ванные в земле, для крепления линий ПВО 100:10 | - // - | 1 | 10 | - - // - - |
| 3 |  | - разбивка бетона | м3 | 1 | 10 | - - // - - |

Таблица 1.12.8. Объемы работ по дополнительному оборудованию

| Номер по порядку | Но-мер рас-ценки по ЕРЕР или разо-вая | Наименование работ (с указанием шифра или характеристики) |  | Единица измерения | Номер варианта | Количество | Способ и вид транспорти-ровки (волоком, на тягачах, автотранспортом трактором и т.д.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Монтаж дополнительного оборудования, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 49-828 |  | Емкость для тех/воды 100 м3 | емкость |  | 1 | Автотрансп. |
| 2 | 49-828 |  | Емкость для питьевой воды 3м3 | емкость |  | 1 | - - // - - |
| 3 | 49-828 |  | Емкость для диз. топлива 60м3 | емкость |  | 1 | - - // - - |
| 4 | 49-828 |  | Емкость для диз. топлива 40м3 | емкость |  | 1 | - - // - - |
| 5 | 49-828 |  | Емкость для нефти | емкость |  | 1 | - - // - - |
| 6 | 49-828 |  | Емкость для отработанного масла 5м3 | емкость |  | 1 | - - // - - |
| 7 | 49-795 |  | Общий объем емкостей | емкость |  | 1 | - - // - - |
|  |  |  | Емкость №1: 52 м3 | емкость |  | 1 | - - // - - |

Продолжение таблицы 1.12.8

|  |  | Емкость №2: 60 м3 | емкость |  | 1 | - - // - - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Емкость №3: 58 м3 | емкость |  | 1 | - - // - - |
|  |  | Емкость №4: 52 м3 | емкость |  | 1 | - - // - - |
|  |  | Емкость №5: 52 м3 | емкость |  | 1 | - - // - - |
| 8 | 49-725 | Блок приготовления бурового раствора | к-т |  | 1 | - - // - - |
| 9 | 49-524 | Вагон-лаборатория буровых растворов | к-т |  | 1 | - - // - - |
| 10 | 49-882 | Электромонтаж блоков очистки и приготовления бурового раствора | к-т |  | 2 | - - // - - |
| 11 | 49-756 | Дегазатор, | к-т | 1 | 1 | - - // - - |
| 12 | 49-764 | Вибросито, | к-т | 1 | 2 | - - // - - |
| 13 | 49-767 | Мешалка | к-т | 1 | 6 | - - // - - |
| 14 | 49-763 | Пескоотделитель | к-т | 1 | 1 | - - // - - |
| 15 | 49-762 | Илоотделитель | к-т | 1 | 1 | - - // - - |
| 16 | 49-757 | Центрифуга | к-т | 1 | 1 | - - // - - |
| 17 | 49-759 | Буровые воронки | шт. | 1 | 2 | - - // - - |
| 18 | - | Центробежный насос | к-т | 1 | 2 | - - // - - |
| 19 | - | Насос для замешивания (75hp) | к-т | 1 | 1 | - - // - - |
| 20 | - | Перемешиватели | к-т |  |  |  |
| 21 | 49-1015 | Электроналадочные работы | буровая |  |  | - - // - - |
| 22 | 49-2748 | Опрессовка обвязки буровых насосов цементировочным агрегатом НТ-400, расстояние переезда НТ-400 в один конец 145км | опера-ция | 2 | 2 | - - // - - |
| 23 | 49-815 | Инструментальная площадка для долот | шт | 1 | 1 | - - // - - |
| 24 | 49-4347 | Транспортировка вагон-домиков для строительно-монтажной и буровой бригад большегрузными автомашинами на расстояние 145 км, в том числе: | км | 1 | 290 | - - // - - |
| 25 |  | -вагон мастера |  |  | 1 | - - // - - |
|  |  | -вагон 2-х секционный для проживания и работы супервайзеров Заказчика |  |  | 1 |  |
|  |  | -инструментальная мастерская |  |  | 1 |  |
|  |  | -складское помещение |  |  | 1 |  |
| 26 | 49-524 | Электромонтаж комплекса бытовых помещений для строительно-монтажной и буровой бригад |  |  | 24:5=4,8 | - |
| 27 | 49-2443 | Содержание средств контроля, диспетчеризации и управления | к-т | 1 | 1 | - - // - - |
| 28 | 49-1011 | Средство двухсторонней связи | к-т | 1 | 1 | - - // - - |
| 29 | 49-2714 | Эксплуатация электростанции | смена | 1 | 24 | - - // - - |

Продолжение таблицы 1.12.8

|  | Противовыбросовое оборудование |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 49-821 | Типовая схема ПВО; в комплекте (превентор плашечный, превентор универсальный, манифольд, блок управления) | к-т | 1 | 1 | - - // - - |
| 31 |  | Крестовина | к-т | 1 | 1 | - - // - - |
| 32 |  | Блок управления | к-т | 1 | 1 | - - // - - |
| 33 |  | Блок дросселирования | к-т | 1 | 1 | - - // - - |
| 34 |  | Блок глушения | к-т | 1 | 1 | - - // - - |
| 35 |  | Линия дросселирования | к-т | 1 | 1 | - - // - - |
| 36 |  | Линия глушения | к-т | 1 | 1 | - - // - - |
| 37 |  | Колонная головка | к-т | 1 | 1 | - - // - - |
| 38 |  | Фонтанная арматура | к-т | 1 | 1 |  |
| 39 |  | Шаровой кран, (один устанавливается между рабочей трубой и бурильной колонной, второй запасной) | к-т | 1 | 2 | - - // - - |
| Ловильные и аварийные инструменты |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | Метчики - МЭС-73; МСЗ-108; МСЗ-133; МБУ-58-94; МБУЛ-58-94; МБУ-74-120; МБУЛ-74-120. | шт. |  | по 2 | - - // - - |
| 41 |  | Труболовки - ТНС 60 -120,6; ТНОС -120 - 60/95; ТНС 102 -165,1; ТНС 127 - 212,7; ТВМ – 73; ТВМ -102. | шт. |  | по 2 | - - // - - |
| 42 |  | Колокола - К 85 – 64; К 110-91; К 125-103; К 135-113; КСБ -180-2. | шт. |  | по 2 | - - // - - |
| 43 |  | Фрезеры - ФЗЭ-145, ФЗС-210, ФЗС-268, ФЗС-375. | шт. |  | по 2 | - - // - - |
| 44 |  | Пакеры - ПРО-ЯМ02 – 145; ПРО-ЯМ02 – 204. | шт. |  | по 2 | - - // - - |
| 45 |  | Безопасные переводники - БП – 127, БП -165,1. | шт. |  | по 2 | - - // - - |
| 46 |  | Шламометаллоуловители - ШМУ-195, ШМУ-245. | шт. |  | по 2 | - - // - - |
| 47 |  | Ясы гидравлические: Виброударный комплект ВУК-162; Гидравлический ударный механизм ГУМ-170М. | шт. |  | по 2 | - - // - - |

Примечание: 1. Допускается замена отдельных элементов из списка на аналогичные или имеющие лучшие эксплуатационные характеристики, импортного и отечественного производства по согласованию с Заказчиком. 2. В случае аренды, необходимо предоставить соответствующие документы на ловильные инструменты.

Таблица 1.12.9. Объем работ под конструктивные узлы вышки и привышечных сооружений для дополнительного оборудования

| № по порядку | Номер Расценки по ЕРЕР Или разовая | Наименование работ (с указанием шифра или характеристики) | Единица измерения | Номер варианта строительно-монтажных работ | Количество | Способ и вид транспорти- ровки (волоком, на тягачах, автотранспор-том, трактором и т.д.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 49-549 | ПЗР к транспортированию БУ | к-т | 1 | 1 | Трайлер и авто |
| 2 | 49-612 | Транспортирование вышки на расстояние | к-т | 1 | 1 | - - // - - |
| 3 | 49-435 | Обшивка балкона верхового рабочего металлическими щитами | к-т | 1 | 1 | - - // - - |
| 4 | 49-544 | Центрирование вышки | Опер. | 1 | 10 | - - // - - |
| 5 | 49-446 | Электромонтаж помещения.(вагончиков) | Шт. | 1 | 4 | - - // - - |
| 6 | - | Обшивка основания вышки металлическими щитами | шт. | 1 | 1 | - - // - - |
| 7 |  | Лестницы на буровой установке согласно схеме: |  |  |  |  |
| 8 8.1 8.2 8.3 8.4 | - | для прохода на рабочую площадку со стороны приемного моста | шт. | 1 | 1 | Автотранспорт |
|  |  | для прохода с тягача-платформы на поверхность земли | шт. | 1 | 2 | Автотранспорт |
|  |  | для прохода с рабочей площадки на циркуляционную систему | шт. | 1 | 1 | Автотранспорт |
|  |  | для прохода с циркуляционной системы на поверхность земли | шт. | 1 | 4 | Автотранспорт |
|  |  | для прохода с рабочей площадки на платформу | шт. | 1 | 2 | Автотранспорт |
| 9 | - | Сарай электростанции; | 20 м2 | 1 | 0,42 | Автотранспорт |
| 10 | - | Помещение бурильщика | вагон. | 1 | 1 | Автотранспорт |
| 11 | - | Вагончик электрика/ сварщика | вагон. | 1 | 1 | Автотранспорт |
| 12 | - | Дизельный цех | вагон. | 1 | 1 | Автотранспорт |
| 13 |  | Вагончик лебедочный | вагон. | 1 | 1 | Автотранспорт |
| 14 |  | Склады (контейнеры 20 и 40 футов) | вагон. | 1 | 10 | Автотранспорт |

Таблица 1.12.10. Объем работ по фундаментам под комплект (и вышку)

| Номер\по порядку | Номер Расцен-ки по ЕРЕР или разовая | Наименование работ (с указанием шифра или характеристики) | Единица измерения | Номер варианта | Количество | Способ и вид Транспортировки (волоком, на тягачах, автотранспортом, трактором и т.д.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 49-269 | Устройство насыпи из щебня под буровую площадку | 100м2 | 1 | 2,4 | Автотранспорт |

Таблица 1.12.11. Объемы работ по теплофикационной котельной установке

| Номер по порядку | Номер расценки по ЕРЕР или разовая | Наименование работ (с указанием шифра или характеристики) | Единица измерения | Номер варианта теплофикационной установки | Количество | Способ и вид транспортировки (волоком, на тягачах, автотранспортом трактором и т. д.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 49-899 | Монтаж паровой котельной установки | котельная | 1 | 1 | Автотранспорт |
| 2 | 49-893 | Электромонтаж | к-т | 1 | 1 | Автотранспорт |
| 3 | 49-895 | Контур заземления | контур | 1 | 1 | Автотранспорт |

Таблица 1.12.12. Объёмы работ при использовании специальной установки для испытания скважины

| Номер по порядку | Номер расценки по ЕРЕР или разовая | Наименование работ (с указанием шифра или характеристики | Единица измере-ния | Номер варианта теплофикационной установки | Количество | Способ и вид транспортировки (волоком, на тягачах, автотранспортом, трактором и т.д.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | - | Подъемная установка грузоподъемностью не менее 60 т. | к-т | 1 | 1 | - |

    - Дополнительные сведения

Таблица 1.12.13. Объемы работ по перечню оборудования, исключаемого при испытании (освоении) первого и последующих объектов

| Номер по порядку | Номер расценки по ЕРЕР или разовая | Наименование работ (с указанием шифра или характеристики | Единица измере-ния | Номер варианта теплофи-кационной установки | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Таблица информации не несет |  |  |  |  |  |

Таблица 1.12.14. Материалы и технические средства для выполнения природоохранных мероприятий с использованием «безамбарного» способа бурения

| Номер порядку | Наименование материалов и технических средств | ГОСТ, ОСТ, ТУ и т.д. | Единица измерения | Количество | Шифр источника расценок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Контейнеры (прямоугольные) 3,5-4м3 для сбора шлама и отработанного раствора |  | шт. | 10-15 | 455 к=0,75 |
| 2. | Амортизация емкости для сбора бурового шлама и отработанного бурового раствора |  | шт. | 1 | 2513 |
| 3. | Наливная машина для вывоза ОБР и БШ |  | км | - | Тарифы |
| 4. | Шламовой насос для откачки отработанного бурового раствора из шахты |  | шт. | 1 | 300 |
| 5. | Экологические емкости под отводы ПВО по 40м3 |  | шт. | 2 | - |

  - Продолжительность строительства скважины

Таблица 1.13.1. Продолжительность строительства скважины

| Строитель-но монтаж-ные работы для пере-возки вышкомонтажной бригады, сут | Продолжительность цикла строительства скважины, сут |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |
|  |  | строительно-монтажные работы | подготовительные работы к бурению | бурение и крепление | испытание |  |  |
|  |  |  |  |  | всего | в открытом стволе | в эксплуатационной колонне |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - | 100,95 | 15 | 4 | 63,53 | 9,21 | 2,21 | 7,0 |

Таблица 1.13.2. Продолжительность бурения и крепления по интервалам глубин

| Номер обсадной колонны | Название колонны | Продолжительность крепления, сут | Интервал бурения (по стволу), м |  | Продолжительность, сут |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | забойными двигателями | роторным способом | совмещенным способом |
|  |  |  | от (верх) | до (низ) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Направление | 1,08 | 0 | 30 | - | 0,30 | - |
| 2 | Кондуктор | 2,21 | 30 | 100 | - | 1,70 | - |
| 3 | Техническая | 5,52 | 100 | 1500 | - | - | 17,74 |
| 4 | Эксплуатационная | 4,8 | 1500 | 3350 | - | - | 30,18 |
|  | ИТОГО | 13,61 |  |  |  | 49,92 |  |

Рис. 1.7.  График строительства скважины

  - Механизация и автоматизация технологических процессов, средства контроля и диспетчеризации

14.1. Средства механизации и автоматизации при бурении и креплении скважины должны соответствовать «Спецификации основного оборудования буровой установки». Кроме того, проектом предусматривается оснащение буровой установки при бурении скважины средствами, повышающими безопасность труда в соответствии с «Правила обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов нефтяной и газовой отраслей промышленности», по следующему перечню:

Таблица 1.14.1. Средства механизации и автоматизации

| №№ п/п | Наименование средств безопасности | Наиме-нование объектов | Кол-во объект. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Трубозахватное устройство | БУ | 1 к-т |
| 2 | Лебедка электрометрических работ | БУ | 1 к-т |
| 3 | Грузоподъемное устройство (кран, тельфер)с комплектом тарированных грузозахватных приспособлений | Приемный мост | 1 к-т |
| 4 | Приспособление для безопасной рубки стальных канатов | БУ | 1 шт. |
| 5 | Приспособление для завинчивания и свинчивания долот («доска») | БУ | Для каждого диаметра долот |
| 6 | Инструмент для замера износа замковых соединений бурильных труб | БУ | 1 к-т |
| 7 | Устройство для безопасного выброса бурильных труб (желоб и т.п.) | БУ | 1 к-т |
| 8 | Механизм для крепления, перезапуска изменения нагрузки неподвижной ветви талевого каната | БУ | 1 шт. |
| 9 | Сигнальное или переговорное устройство между постом бурильщика и насосным отделением | БУ | 1 шт. |
| 10 | Патрубки подъемные по диаметрам УБТ | БУ | 2 к-та |
| 11 | Обратный клапан и шаровой кран для бурильных труб с ключом и комплектом переводников по размерам труб | БУ | 3 к-т (по 2 переводникана типоразмер труб) |
| 12 | Трехфазная розетка для подключения промыслово-геофизической аппаратуры | БУ | 1 шт. на всехтипов буровых |
| 13 | Шаблон для обсадных труб по их диаметрам | БУ | по 2 шт. на каждый диаметр |
| 14 | Шаровые краны для бурильных труб (между ведущей трубой и ее защитным переводником) с ключом и комплектом переводников по размерам труб. | БУ | 2 (из них один запасной) |
| 15 | Гидравлический подъемник | БУ | 1 к-т |
| 16 | Пневмораскрепитель трубный | БУ | 1 к-т |
| 17 | Ограничитель подъема талевого блока | БУ | 1 к-т |

Продолжение таблицы 1.14.1

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 | Устройство против разбрызгивания бурового раствора | БУ | 1 к-т |
| 19 | Защитные очки и др. СИЗ для приготовителей бурового раствора из хим/реагентов. | БУ | По 1 шт. на рабочего |
| 20 | Очиститель бурильных труб | БУ | 1 шт. |
| 21 | Комбинированный колпачок для перемещения долот | ММБ9-3-121 | 1 шт. |
| 22 | Приспособление для отвинчивания трехшарошечных долот | СТД | 1 шт. |
| 23 | Комплект ключей во взрывобезопасном исполнении для фланцевых соединений превенторной установки. | БУ | 1 к-т |
| 24 | Указатель «Открыто» - «Закрыто» к задвижке высокого давления. | БУ | 1 шт. |
| 25 | Приспособление для снятия поршней со штоков буровых насосов и выемки втулок. | БУ | 1 к-т |
| 26 | Предупреждающее устройство о падении посторонних предметов в скважину | Устье скважины | 1 шт. |
| 27 | Комплект аварийного ловильного инструмента | БУ | 1 к-т |
| 28 | Отводные крючки | БУ | 1 шт. |
| 29 | Приспособление для одевания протекторов на бурильные трубы | БУ | 1 шт. |
| 30 | Защитные каски с подшлемниками | БУ | по 1 на рабочего |
| 31 | Вкладыши противошумные «Беруши» или противошумные наушники. | БУ | по 1 на рабочего |
| 32 | Светильник переносной во взрывозащищенном исполнении напряжением 12 В | БУ | 2 шт. |
| 33 | Пусковая задвижка с дистанционным управлением | БУ | 1 к-т |
| 34 | Автоматический регулятор нагрузки на долото | БУ | 1 к-т |
| 35 | Ограничитель напряжения холостого хода электросварочного трансформатора. | Эл.свар. трансф. | 1 шт. |
| 36 | Гидравлический трубный ключ для обсадных колонн | БУ | 1 к-т |

Примечание:  Допускается работа буровой или отдельного ее оборудования при замене перечисленных в настоящих «Нормативах» средств защиты их аналогами, не снижающими уровни безопасности труда.

Таблица 1.14.2. Средства контроля

| №№ п/п | Наименование, а также тип, вид, шифр и т.д. | ГОСТ, ТУ и т.д. на изготовление | Количество, шт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Гидравлический индикатор веса | - | 1 |
| 2 | Индикаторы давления, показывающие (манометры) | - | 2 |
| 3 | Роторный моментомер | - | 1 |
| 4 | Шаблоны для контроля за износом центраторов и калибраторов | - | 2 |
| 5 | Мерные скобы для контроля диаметров бурильных труб и УБТ | - | 2 |
| 6 | Уровнемер в доливной емкости | - | 1 |
| 7 | Лаборатория буровых растворов | - | 1 |
| 7.1 | Прибор для определения удельного веса |  | 1 |
| 7.2 | Прибор для определения условной вязкости |  | 1 |
| 7.3 | Вискозиметр ротационный |  | 1 |
| 7.4 | Прибор для определения содержания песка |  | 1 |
| 7.5 | Секундомер |  | 1 |
| 7.6 | Прибор ВМ-6 |  | 1 |
| 7.7 | Прибор ФЛР-1 |  | 1 |
| 7.8 | Прибор для определения липкости глинистой корки ПА-1 |  | 1 |
| 7.9 | Прибор для определения газа (воздуха) в растворе ПГР-1 |  | 1 |
| 7.10 | Установка для измерения компонентного состава раствора ТФН-1 |  | 1 |
| 7.11 | Прибор Дина-Старка – для определения компонентного состава бурового раствора |  | 1 |
| 7.12 | Прибор МС |  | 1 |
| 7.13 | Прибор рН-121 |  | 1 |
| 7.14 | Лабораторная мешалка многоскоростная |  |  |
| 8 | Станция геолого-технологического контроля (с глубины 100м) | - | 1 |

Примечание: Допускается замена средств контроля зарубежными аналогами.

Таблица 1.14.3. Cредства диспетчеризации

| №№ п/п | Наименование, а также тип, вид, шифр и т.д. | ГОСТ, ТУ и т.д. на изготовление | Количество, шт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Система связи со станциями, расположенными: у представителя «Заказчика», бурового мастера, инженера по буровым растворам, у пульта бурильщика, у пульта ПВО, на виброситах, на буровых насосах, объекте перемешивания бурового раствора | - | Один стационарный блок |
| 2 | Средства двусторонней связи с лагерем (радиоустройство с антенной и блоком питания). | - | 2 |
| 3 | Спутниковая связь Сотовая связь | - | 1 8 |

  - Техника безопасности, промышленная санитария и

противопожарная техника

    - Соблюдение требований и мероприятий нормативно-технических документов

Проектируемые оценочные скважины, в соответствии с Законом Республики Казахстан  «О гражданской защите» относятся к опасным производственным объектам.

С целью обеспечения безопасного строительства и эксплуатации разведочных скважин, предупреждения аварий, обеспечения готовности предприятия к локализации и ликвидации их последствий, гарантированного возмещения убытков, причиненных авариями физическим и юридическим лицам, окружающей среде и государству в процессе строительства  и эксплуатации должны соблюдаться требования законодательства Республики Казахстан в области промышленной безопасности, а также:

- соблюдать требования промышленной безопасности;

- применять технологии, технические устройства, материалы, допущенные к применению на территории Республики Казахстан;

- организовывать и осуществлять производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности;

- проводить экспертизу технических устройств, материалов, отслуживших нормативный срок эксплуатации, для определения возможного срока дальнейшей эксплуатации;

- предотвращать проникновение на опасные производственные объекты посторонних лиц;

- проводить анализ причин возникновения аварий, осуществлять мероприятия, направленные на предупреждение, ликвидацию аварий и их последствий;

- информировать незамедлительно территориальный уполномоченный орган об авариях;

- выполнять предписания по устранению нарушений требований нормативных правовых актов в области промышленной безопасности, выданных государственными инспекторами;

- предусматривать затраты на обеспечение промышленной безопасности при разработке планов финансово-экономической деятельности;

- обеспечивать своевременное обновление технических устройств, материалов, отработавших свой нормативный срок;

- декларировать опасные производственные объекты, своевременно уточнять декларацию при появлении и изменений сведений о промышленной безопасности;

- обеспечивать укомплектованность штата работников опасного производственного объекта в соответствии с установленными требованиями организационно-технических мероприятий, обеспечивающих безопасное выполнение работ;

- заключать с профессиональными аварийно-спасательными службами и формированиями договоры на обслуживание или создавать собственные профессиональные аварийно-спасательные службы и формирования;

- и другое, предусмотренное законодательством Республики Казахстан в области промышленной безопасности.

- Обязанности предприятия по профессиональной подготовке и переподготовке работников опасных производственных объектов:

- программа ежегодного обучения правилам безопасного выполнения работ должна быть продолжительностью не менее 40 часов и утверждена территориальным подразделением уполномоченного органа;

- проверке знаний подлежат все лица, занятые на опасных производственных объектах.

Комиссия по приему экзаменов должна состоять из лиц, прошедших проверку знаний, состав комиссии согласовывается с территориальным подразделением уполномоченного органа.

Обучение работников опасных производственных объектов и прием экзаменов могут производиться в учебной организации, аккредитованной уполномоченным органом.

Результаты проверки знаний оформляются протоколом.

В целях обеспечения готовности к действиям по локализации и ликвидации  аварий предприятием разрабатывается план ликвидации аварий с учетом мероприятий по спасению людей, действия людей и аварийно-спасательных служб. План проводимых учебных тревог и противоаварийных тренировок должен быть согласован с территориальным подразделением уполномоченного органа.

План ликвидации аварий утверждается руководителем предприятия и согласовывается с аварийно-спасательными службами и формированиями.

С целью обеспечения правового регулирования в области трудовых отношений, охраны труда, экологической, пожарной безопасности должен исполняться «Трудовой кодекс Республики Казахстан» и другие законодательные акты Республики Казахстан, в т. ч. Закон «О гражданской защите».

Рабочие места и производственные процессы должны также отвечать «Правилам обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов нефтяной и газовой отраслей промышленности» (№ 355 от 30 декабря 2014 года).

Для всех поступающих на работу лиц, а также для лиц, переводимых на другую работу, обязательно проведение инструктажа по безопасности труда, обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, оказания первой помощи пострадавшим.

К техническому руководству работами по строительству и эксплуатации скважин на опасных объектах  должны допускаться лица, имеющие высшее или среднее техническое образование.

Рабочие, занятые на  работах по строительству и эксплуатации скважин  должны иметь профессиональное образование, соответствующее профилю выполняемых работ, ежегодно должны быть обучены безопасным приемам работы, знать сигналы аварийного оповещения, правила поведения при авариях, места расположения средств спасения и уметь пользоваться ими. Необходимо иметь инструкции по безопасному ведению технологических процессов, безопасному обслуживанию и эксплуатации машин и механизмов, скважин, трубопроводов. Рабочие не реже, чем каждые шесть месяцев должны проходить повторный инструктаж по безопасности труда и не реже одного раза в год - проверку знаний инструкций по профессиям. Результаты проверки оформляются протоколом с записью в журнал инструктажа и личную карточку рабочего.

Технические руководители, специалисты и ИТР – 1 раз в 3 года с предварительным обучением по 40 часовой программе;

При изменении характера работы, а также после несчастных случаев, аварий, инцидентов или грубых нарушений Правил безопасности проводится внеплановый инструктаж.

Запрещается принимать или направлять на работу, связанную со строительством и эксплуатацией опасных объектов, лиц, имеющих медицинские противопоказания.

Рабочие и специалисты должны быть обеспечены и обязаны пользоваться специальной одеждой, специальной обувью, исправными защитными касками, очками и другими средствами индивидуальной защиты, соответствующими их профессии и условиям работ согласно утвержденным нормам.

Рабочие, руководители и специалисты, занятые на строительстве и эксплуатации опасных объектов, должны быть обеспечены санитарно-бытовыми помещениями (душевыми, помещениями для приема пищи, отдыха и обогрева) в соответствии с действующими нормами.

Все работающие на опасных объектах, в т.ч. в период строительства скважин должны быть обеспечены питьевой водой, качество, которой должно соответствовать санитарным требованиям.

Лица, не состоящие в штате объектов, но имеющие необходимость в его посещении для выполнения производственных заданий, должны быть проинструктированы по мерам безопасности и обеспечены индивидуальными средствами защиты.

Руководитель организации, эксплуатирующей опасные объекты, обязан обеспечить безопасные условия труда, организацию разработки защитных мероприятий на основе оценки  опасности и рисков  на каждом рабочем месте и объекте в целом.

На производство работ, к которым предъявляются повышенные требования безопасности, должны выдаваться письменные наряды – допуски,  в т.ч. на газоопасные, огневые работы.

Нарядом - допуском оформляется также допуск на территорию объекта для выполнения работ персонала сторонней организации. В нем должны быть указаны опасные факторы, определены границы участка или объекта, где допускаемая организация выполняет работы и несет ответственность за их безопасное производство, другое, предусмотренное инструкциями по организации безопасного проведения газоопасных работ, то же огневых работ на взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах.

Места, представляющие опасность падения в них людей, машин и механизмов, должны быть ограждены и обозначены предупредительными знаками.

Передвижение людей по территории опасного объекта  допускается по специально устроенным пешеходным дорожкам или по обочинам автодорог навстречу направлению движения автотранспорта.

Запрещается:

- находиться людям в опасной зоне работающих механизмов, в пределах зоны возможного поражения  и в непосредственной близости от источников поражения, травмирования.

В случае опасности все работы в опасной зоне должны быть остановлены, люди выведены, а опасный участок должен быть огражден и установлены предупредительные знаки, приняты меры по обеспечению и организации безопасного проведения работ.

Все несчастные случаи, аварии и инциденты подлежат регистрации, расследованию и учету в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

Строительно-монтажные, транспортные и строительно-дорожные машины,  технические устройства, находящиеся в эксплуатации, должны быть исправны, оснащены сигнальными устройствами, тормозами, ограждениями доступных движущихся частей механизмов (муфт, передач, шкивов и т.п.) и рабочих площадок, противопожарными средствами, иметь освещение, комплект исправного инструмента, приспособлений, защитных средств от поражения электрическим током и необходимую контрольно-измерительную аппаратуру, а также исправно действующую защиту.

Движущиеся части оборудования, представляющие собой источник опасности для людей, должны быть ограждены.

Обучение, аттестация и допуск к выполнению работ технических устройств,  управление которыми связано с оперативным включением и отключением электроустановок, осуществляется в соответствии с требованиями действующих норм и правил по безопасной эксплуатации электроустановок с присвоением квалификационных групп по электробезопасности.

Предприятие обязано страховать своих работников и соблюдать требования Закона  РК  «Об обязательном страховании работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей»;

- 1.15.1.1 Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций

Предприятие обязано соблюдать требования Законов Республики Казахстан от 11.04.2014 г. № 188-V «О гражданской защите», в т.ч.:

- планировать и проводить мероприятия по повышению устойчивости своего функционирования и обеспечению безопасности работников и населения;

- предоставлять в установленном порядке информацию, оповещать работников и население об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций;

- обучать работников методам защиты и действиям при чрезвычайных ситуациях в составе невоенизированных формирований, создавать и поддерживать в постоянной готовности локальные системы оповещения о чрезвычайных ситуациях;

- проводить защитные мероприятия, спасательные, аварийно-восстановительные и другие неотложные работы по ликвидации чрезвычайных ситуаций на подведомственных объектах производственного и социального назначения и на прилегающих к ним территориях в соответствии с утвержденными планами;

- осуществлять производственный контроль за соблюдением требований по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- представлять в уполномоченный орган Республики Казахстан по промышленной безопасности и в территориальное подразделение уполномоченного органа декларацию безопасности промышленных объектов, в порядке и по форме, утвержденной  Правительством Республики Казахстан;

- разрабатывать мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (контроль обстановки, прогнозирование и оповещение об угрозе аварий, бедствий и катастроф, могущих привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, обучение специалистов и  защитные мероприятия);

- не допускать нарушений требований безопасности производственной и технологической дисциплины, которые могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций;

- информировать население и организации о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, мерах по их предупреждению и ликвидации;

- заблаговременно определять степень риска и вредности деятельности предприятия;

- проводить спасательные, аварийно-восстановительные и другие неотложные работы по ликвидации чрезвычайных ситуаций, оказывать экстренную медицинскую помощь; формировать резервы финансовых и материальных ресурсов для локализации и ликвидации последствий аварий.

Мероприятия по защите населения, территорий и объектов хозяйствования проводятся заблаговременно и являются обязательными для организаций.

В целях защиты населения, территорий и объектов хозяйствования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  организациями проводятся:

- разработка перспективных и текущих планов по защите населения, населенных пунктов и объектов хозяйствования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и планов действий по их ликвидации;

- комплекс мероприятий по повышению устойчивости функционирования объектов хозяйствования и обеспечению безопасности рабочего персонала в чрезвычайных ситуациях;

- создание и поддержание в постоянной готовности локальных систем оповещения;

- планирование застройки территорий с учетом возможных наводнений, селей, оползней и других опасных экзогенных явлений;

- создание резерва временного жилья для населения, оставшегося без крова при чрезвычайных ситуациях;

- организация системы мониторинга, оповещения населения и хозяйствующих субъектов о техногенных авариях, возможных наводнениях, селях, оползнях и других опасных экзогенных явлениях;

- создание запасов продовольствия, медикаментов и материально-технических средств на объектах жизнеобеспечения.

МероприятияГражданской обороны по защите от чрезвычайных ситуаций, связанных с разработкой месторождений полезных ископаемых, реализуемые организациями по обеспечению безопасности территорий и объектов хозяйствования от чрезвычайных ситуаций, включают:

- научные исследования, прогнозирование и оценку опасности возможных последствий добычи полезных ископаемых для населения и окружающей среды;

- планирование  строительства и эксплуатацию с учетом перспектив развития добычи полезных ископаемых и ее влияния на устойчивость геологических структур;

- организацию и проведение превентивных мероприятий по снижению возможного ущерба от чрезвычайных ситуаций, связанных с разработкой месторождений, а при невозможности их проведения - прекращение добычи и консервацию месторождений с выполнением необходимого комплекса защитных мероприятий.

Инженерно-технические мероприятия Гражданской обороны разрабатываются и проводятся заблаговременно.

Страхование лиц, привлекаемых к выполнению мероприятий Гражданской обороны и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями, катастрофами, стихийными и иными бедствиями, и возмещение ущерба в случае их гибели или увечья осуществляются в соответствии с  законодательством Республики Казахстан.

К спасательным и неотложным работам относятся поисково-спасательные, горноспасательные, газоспасательные работы, а также работы, связанные  с тушением пожаров и ликвидацией медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций, и другие специальные работы, проводимые в чрезвычайных и аварийных ситуациях.

В Республике Казахстан аварийно-спасательные службы и формирования создаются:

- на постоянной штатной основе - профессиональные аварийно-спасательные службы и формирования;

- на добровольных началах - добровольные аварийно-спасательные формирования, которые создаются из числа своих работников в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

Спасатели обязаны вести поиск пострадавших людей, принимать меры по их спасению, оказывать первую медицинскую и другие виды помощи.

Учитывая высокую опасность производства, предусматривается ряд мероприятий по технике безопасности, пром/санитарии в целях предупреждения несчастных случаев и обеспечения нормальных и комфортабельных условий труда и отдыха в соответствии с действующими в Республике Казахстан стандартами и нормами.

Руководствуясь Трудовым Кодексом «Инструкции по безопасности и охране труда», законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения Республики Казахстан» и действующими правилами безопасности труда при проведении геологоразведочных работ, на площади работ будет планомерно вестись работа, направленная на обеспечение безопасных и здоровых условий труда.

Организационно-технические мероприятия по обеспечению безопасных условий труда включают:

- при поступлении на работу, трудящиеся проходят предварительный медицинский осмотр, а в дальнейшем - периодические медосмотры, согласно приказа исполняющего обязанности Министра национальной экономики Республики Казахстан от 24.02.15 года № 128 «Об утверждении Правил проведения обязательных медицинских осмотров»;

- рабочие, поступающие на работу, проходят обучение общим правилам безопасности, правилам оказания первой помощи пострадавшим, после чего проходят вводный инструктаж и инструктаж на рабочих местах с последующей сдачей экзаменов;

- на все производственные профессии будут разработаны "Инструкции по безопасности и охране труда";

- ответственность за обеспечение и соблюдение правил безопасности труда возлагается на Подрядчика.

Санитарные нормы и правила.

Необходимо учитывать санитарные правила и нормы при проведении следующих работ:

−  Строительно-монтажные работы

−  Бурение скважин

−  Испытание скважин

−  Тампонажные работы

С целью обеспечения охраны труда, здоровья персонала, технической безопасности и надежности оборудования, применяемого при строительстве скважины и в целом объекта работ, проектом предусматривается в соответствии с действующим законодательством, «Правила обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов нефтяной и газовой отраслей промышленности»строгое соблюдение требований и мероприятий следующих нормативно-технических документов, действующих в нефтегазовой отрасли промышленности Республики Казахстан.

Таблица 1.15.1. Санитарные нормы и правила

| № п/п | Наименование нормативного документа | Объект применения и вид работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Правила обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов нефтяной и газовой отраслей промышленности | Все виды работ на объекте Цикл строительства скважины (монтаж, бурение, испытание) |
| 2 | Технический регламент Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013) Принят Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 2 июля 2013 года № 41 | Воздухосборники, гидроаккумуляторы, баллоны, манометры |
| 3 | «Требования к безопасности зданий, сооружений и прилегающих территорий» (Постановление Правительства РК от 6 марта 2008 года № 227) | Г/п механизмы, перемещение грузов |
| 4 | Об утверждении типового соглашения в области энергосбережения и повышения энергоэффективности. Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 31 марта 2015 года № 390 | Системы обогрева и отопления |
| 5 | Правила ликвидации и консервации объектов недропользования» (Совместный приказ МИР РК №200 и МЭ РК от № 155 от 27 февраля 2015года) | Системы обогрева и отопления |
| 6 | Единые правила по рациональному и комплексному использованию недр при разведке и добыче полезных ископаемых.(Совместный приказ МИР РК от 17 ноября 2015 года № 1072 и МЭ РК от 30 ноября 2015 года № 675) | Инфраструктура объекта (площади) |
| 7 | ГОСТ 12.0.003-74 ССБТ «Опасные и вредные производст-венные факторы». Классификация. | Оборудование, процессы, инструкции |
| 8 | Приложение 5 (Допустимые уровни звука) к санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам промышленности», приказ Министра национальной экономики РК от 20 марта 2015 года № 236 | Оборудование, процессы, инструкции |
| 9 | Санитарно-эпидемиологические правила и нормы «Санитарно-эпидемиологические требования к воздуху производственных помещений» от 14.07.2015 г. №355 | Оборудование, процессы, инструкции |
| 10 | Приложение 5 (Допустимые уровни вибрации) к санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам промышленности», приказ Министра национальной экономики РК от 20 марта 2015 года № 236 | Оборудование, процессы, инструкции |

Продолжение таблицы 1.15.1.

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 11 | ГОСТ 13862-2003 «Оборудование противовыбросовое» Типовые схемы, основные параметры и технические требования к конструкции | Комитет по тех/регу-лированию и метро-логии МИиТ РК |
| 12 | Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам промышленности», приказ Министра национальной экономики РК от 20 марта 2015 года № 236 | Все виды работ на объекте |
| 13 | Гигиенические нормативы «Предельно допустимые концентрации и ориентировочные безопасные уровни вредных веществ в воздухе рабочей зоны» от 03.12.04г. № 841. | Оборудование, процессы, инструкции |

Таблица 1.15.2. Основные требование и мероприятия по промышленной санитарии и гигиене труда

| № п/п | Основные требования и мероприятия (ссылкой на действующие документы) |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. | Для обеспечения безопасных условий труда при строительстве и выполнении требований по промышленной санитарии и гигиене труда рабочий должен быть обеспечен: санитарно-бытовыми помещениями, средствами индивидуальной защиты, спецодеждой, спец/обувью, средствами защиты от шума и вибрации, средствами защиты органов дыхания, а также средствами контроля воздушной среды и необходимым уровнем освещенности. |
| 2. | Для обеспечения безопасности работающих на буровых установках и профилактики профессиональных заболеваний необходимо предусмотреть средства индивидуальной защиты: спецодежду, спец/обувь, средства защиты органов дыхания, органов слуха, рук, лица, головы. Применение средств индивидуальной защиты предусмотрено в обязательном порядке отраслевыми правилами техники безопасности. Выдача спецодежды, спец/обуви и других индивидуальных средств защиты регламентировано «Отраслевыми нормами выдачи спецодежды, спец/обуви и других средств защиты». Согласно указанным документам весь рабочий персонал, участвующий в строительстве скважины, должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты. |

Продолжение таблицы 1.15.2

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| 3. | Учитывая наличие паров органических веществ: углеводородов, эфиров, спиртов, альдегидов в воздухе рабочей зоны в соответствии с каталогом «Промышленные противогазы и респираторы» члены буровой бригады опробования для защиты органов дыхания должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты – противогазами марки А, коричневая краска, время защитного действия (коробка без фильтра) – 120 минут при максимальном содержании вредных веществ в диапазоне 24000-26000мг/м3 (по бензолу). |
| 4. | Учитывая, что в процессе бурения работающие подвергаются воздействию повышенного уровня шума и вибрации и в соответствии с требованиями «Гигиенических нормативов уровней шума на рабочих местах» и «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям работы с источниками вибрации» по ограничению действующих уровней шума и вибрации буровая установка должна быть оснащена коллективными средствами снижения шума и вибрации. |
| 5. | Для создания необходимого и достаточного уровня освещенности на рабочих местах с целью обеспечения безопасных условий труда необходимо руководствоваться «Отраслевыми нормами проектирования искусственного освещения предприятий нефтяной промышленности, а также соблюдать требования СНиП РК 2.04.-05-2002* «Искусственное и естественное освещение», «Инструкции по проектированию осветительного электрооборудования промышленных предприятий», «Правила устройства электроустановок (ПУЭ-86)», «Инструкции по монтажу электрооборудования силовых и осветительных сетей взрывоопасных зон». |
| 6. | Необходимо предусмотреть следующие виды освещения: рабочее и аварийное. Рабочее освещение должно быть предусмотрено во всех помещениях и на неосвещенных территориях для обеспечения нормальной работы, прохода людей и движения транспорта во время отсутствия или недостатка естественного освещения. Аварийное освещение для продолжения работ должно быть предусмотрено для рабочих поверхностей. Для общего освещения помещений основного производственного назначения (вышечно-лебедочный блок, силовое и насосное помещение, циркуляционная система, противовыбросовое оборудование, место зарядки прострелочных и взрывных аппаратов, операторная, склад взрывных материалов) следует применять газоразрядные источники света, для подсобных и административных помещений - лампы накаливания или люминесцентные лампы. Допускается для освещения помещений основного производственного назначения, применение ламп накаливания. Для освещения производственных площадок и не- отапливаемых производственных помещений, проездов следует также применять газоразрядные источники света. Выбор типа светильников производиться с учетом характера светораспределения окружающей среды высоты помещения. В помещениях, на открытых площадках, где могут по условиям технологического процесса образовываться взрыво- и пожароопасные смеси, светильники должны иметь взрывонепроницаемое, взрывозащищенное исполнение, в зависимости от категории взрыво- и пожароопасности помещения по классификации ПУЭ (правила устройства электроустановок). |

Продолжение таблицы 1.15.2

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| 7. | Для улучшения условий видения и уменьшения слепимости, световые приборы на буровых вышках должны иметь жалюзные насадки или козырьки, экранирующие источники света или отражатель от бурильщика и верхового рабочего. При устройстве общего освещения для пультов управления источников света необходимо располагать таким образом, чтобы отраженные от защитного стекла измерительных приборов блики не попадали в глаза оператора. При освещении производственных помещений газоразрядными лампами, питаемыми переменным током промышленной частоты 50 Гц, коэффициент пульсации освещенности не должен превышать 20%. Светильники промышленных помещений следует чистить не реже раз в год. Для всех остальных помещений чистить светильники необходимо не реже 4 раза в год. |
| 8. | В соответствии с СНиП-2-82 «Вспомогательные задания и помещения промышленных предприятий» и РД 39-22-719-82 «Нормативы санитарно-бытового оснащения бригад, занятых бурением и ремонтом скважин, строящаяся буровая при стационарном, вахтовом и вахтово-экспедиционном методе организации труда должна быть обеспечена санитарно-бытовыми помещениями. |

    - Защита от шума и вибрации

Замеры шума, вибрации, других опасных и вредных производственных факторов производить по плану исполнителя работ (владельца оборудования). Уровень звукового давления согласно «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к объектам промышленности», приказ Министра национальной экономики РК № 236 от 20 марта 2015 года.

Основными источниками шума на буровой площадке являются оборудование бурильной установки, установка для приготовления цементных растворов, насосы бурового раствора, центрифуга, вибросита, платформа дегазатора, дизель-генераторы, подъемные механизмы, транспортные средства и др. (действительные замеры уровня шума будут проводиться в разных местах на буровых установках с помощью шумомера после монтажа станка на месте). Допустимые уровни звукового давления, уровни звука и эквивалентные уровни звука на рабочих местах в производственных помещениях и на территории буровой следует принимать в соответствии с документом «Шум. Общие требования безопасности».

С целью снижения уровня звукового давления, все работники должны быть обеспечены средствами защиты органов слуха, а также пройти курс обучения по воздействию вредных факторов высоких уровней шума.

Основные мероприятия по уменьшению уровней шума предусматривают:

- уменьшение шума в его источнике (замена шумных технологических процессов и механизмов бесшумными или менее шумными);

- систему сборки деталей агрегата, при которой сводятся к минимуму ошибки в сочленениях деталей (перекосы, неверные расстояния между центрами и т.п.);

- широкое применение смазки соударяющихся деталей вязкими жидкостями;

- оснащение агрегатов, создающих чрезмерный шум вследствие вихреобразования или выхлопа воздуха и газов (вентиляторы, воздуходувки, пневматические инструменты и машины, ДВС и т.п.) специальными глушителями;

- изменение направленности излучения шума (рациональное ориентирование источников шумообразования относительно рабочих мест);

- уменьшение шума на пути распространения (устройство звукоизолирующих ограждений, кожухов, экранов);

- применение для защиты органов слуха средств индивидуальной защиты (Беруши, наушники, шлемы).

Выполненные расчеты уровня звукового давления при проведении буровых работ на расстоянии 100м  равен 56дБ, 150м - 50,12дБ,  и 200м - 45,96дБ от источника шума, а также в офисе на расстоянии 50м равен 39дБ удовлетворяют санитарным нормам, т.е. меньше допустимых уровней шума на рабочих местах (80дБ).

Таблица 1.15.3. Средства коллективной защиты от шума и вибрации

| № п/п | Наименование, а также тип, вид, шифр и т.д. | Место установки на буровой |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Кожух | Вертлюжки-разрядники шинно-пневматических муфт пневмосистемы |
| 2 | Деревянные маты | Под основанием буровой |
| 3 | Виброизолирующая площадка или резиновые коврики | У пульта бурильщика и дизелистов |
| 4 | Наушники СОМ3-1 или каска с наушниками типа СОМ3-2К | Все работающие |
| 5 | Антивибрационные рукавицы | Бурильщики, помощники бурильщиков |

Принятые технологические решения обеспечивают допустимый уровень звука (шума) на рабочих местах не выше 80дБ (согласно «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к объектам промышленности», приказ Министра национальной экономики РК от 20 марта 2015 года № 236. Согласно проектным данным все работники в соответствии с «Санитарными правилами и нормами по гигиене труда в промышленности» будут обеспечены специальной одеждой, обувью и средствами индивидуальной защиты (СИЗ).

    - Освещение оборудования рабочих мест

Проектом устанавливаются нормы электрического освещения оборудования  рабочих мест, территории, согласно Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам промышленности», приказ Министра национальной экономики РК от 20 марта 2015 года № 236, следующего значения

Нормы освещенности рабочих поверхностей при искусственном освещении основных производственных зданий и площадок в нефтедобывающей промышленности

Таблица 1.15.4. Нормы освещенности

| № п/п | Наименование объекта | Разряд работ | Освещенность при общем освещении лампами накаливания, люкс |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| На буровых установках: |  |  |  |
| 1 | Рабочая площадка | 9 | 30 |
| 2 | Роторный стол |  | 100 |
| 3 | Пульт и щит управления без измерительной аппаратуры (рычаги, рукоятки) | 6 | 75 |
| 4 | Пульт и щит управления с измерительной аппаратурой | 4в | 150 |
| 5 | Дизельное помещение | 6 | 50 |
| 6 | Компенсаторы буровых насосов | 6 | 75 |
| 7 | Люлька верхового рабочего, полати | 9 | 50 |
| 8 | Механизмы захвата и подъема труб АСП и МСП | 9 | 50 |
| 9 | Редуктор (силовое помещение) | 8 | 30 |
| 10 | Желобная система | 11 | 10 |
| 11 | Приемный мост, стеллажи | 11 | 10 |
| 12 | Глиномешалка, сито, сепаратор | 8в | 30 |
| 13 | Маршевые лестницы, переходы вдоль желобной системы | 11 | 10 |

    - Средства индивидуальной защиты

Для защиты персонала от воздействия ОВПФ и травмоопасных ситуаций проектом предусматривается обеспечение членов бригады по «Отраслевым нормам бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и др. средств индивидуальной защиты работникам предприятия нефтяной, газовой, нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности» утвержденной Министерством труда и социальной защиты населения РК 11.07.2008г. №177-П.

Настоящая инструкция определяет средства индивидуальной защиты (СИЗ), которые используются для защиты от вредных факторов, воздействие которых на организм человека нельзя предотвратить иными способами, а также в случаях, когда по соображениям практичности невозможно использовать иной вид защиты.

Помимо СИЗ данная инструкция рассматривает также стандартизированное защитное оборудование, используемое буровой организацией.

Назначение

В настоящей инструкции приведены основные положения по определению случаев, в которых требуется использование СИЗ, а также описаны методы ухода за ними. В инструкции также предлагается список защитного оборудования, одобренного буровой организацией для закупки.

Сфера применения

Действие настоящей инструкции распространяется на всех сотрудников буровой организации,  подрядчиков и посетителей, находящихся с визитом на объектах.

Определение терминов

Средства индивидуальной защиты (СИЗ) - оборудование или одежда, которые разработаны таким образом, чтобы предохранять организм человека от воздействия вредных факторов в процессе выполнения работ, когда невозможно применить методы инженерного контроля.

Непроницаемые одежда и перчатки защищают от проникновения химических веществ, углеводородов и других жидких веществ.

Защитное оборудование – оборудование, используемое для защиты персонала от вредного воздействия на рабочем месте или в случае аварийной ситуации.

Роли и обязанности

Все сотрудники:

- Соблюдают требования настоящей инструкции и рекомендации изготовителя.

- Проводят визуальные проверки СИЗ ежедневно или непосредственно перед их использованием.

- Заменяют порванные или поврежденные СИЗ.

- Обеспечивают надлежащий уход и условия хранения для используемых СИЗ.

- По всем вопросам, связанным с использованием СИЗ, обращаются к своему непосредственному руководителю.

Руководители:

- Обеспечивают наличие необходимых СИЗ и отвечают за их правильное использование персоналом.

- Принимают решение о замене или чистке СИЗ, которые были подвержены воздействию химических веществ.

Отдел закупок:

- Приобретает защитное оборудование, утвержденное Менеджером по технике безопасности. Вопросы по типу перчаток, приобретаемых для отдельных видов работ, следует решать со специалистами по технике безопасности. Служба материального обеспечения ведет учет запасов СИЗ и защитного оборудования.

Общие требования

Подбор СИЗ и оборудования:

Руководитель обеспечивает правильный подбор наиболее подходящих СИЗ и защитного оборудования, при условии невозможности применения методов инженерного контроля. При подборе СИЗ и оборудования следует опираться на следующие критерии:

- Уровень защиты каждого отдельного наименования СИЗ должен соответствовать реальным условиям работы;

- СИЗ должны быть просты в обращении, но не в ущерб эффективности защиты.

Обязательное использование СИЗ:

Персонал обязан носить средства индивидуальной защиты в местах обязательного использования СИЗ, а также в условиях появления опасных факторов, которые могут нанести ущерб здоровью человека в результате прямого физического контакта, либо через органы дыхания или контакт с кожей:

Для объектов, расположенных на территории участка, таких как: объекты, строительные участки, складских помещений и баз,  обязательно ношение следующих видов СИЗ:

а)	каска

б)	защитные очки

в)	защитная обувь

Для отдельных видов работ или на определенных производственных участках сверх предписанного минимума могут потребоваться дополнительные СИЗ. В таком случае использование дополнительных СИЗ должно оговариваться в наряде-допуске на проведение работ или же предписываться специальным знаком.

Утвержденный список защитного оборудования

Защитное оборудование должно быть стандартизовано для того, чтобы облегчить контроль затрат и обеспечить требуемое качество защиты. Все СИЗ должны  быть разрешены для использования и отвечать установленным Казахстанским и международным стандартам.

Соответствие СИЗ определенным видам опасных факторов

СИЗ должны обеспечивать защиту от воздействия опасных факторов, выявленных для определенного вида работ.

Требования, предъявляемые к посетителям

Требования к посетителям производственной зоны идентичны требованиям, изложенным в пункте 7.2 настоящей инструкции.

Невыполнение данных положений может быть санкционировано менеджером того отдела, к кому прибыл посетитель, или его/её уполномоченным представителем.

Замена СИЗ

Замена защитной обуви производится в соответствии с процедурой отдела ТБ по выдаче рабочей одежды сотрудникам буровой организации.

Средства защиты головы

Общие положения

Каски предохраняют голову от воздействия и проникновения, падающих или летящих предметов, а также от удара током, если каска изготовлена из токонепроводящего материала. Каски должны отвечать требованиям ГОСТ 12.4084-2000 Казахстанских стандартов.

Общие требования по использованию касок:

Запрещается изменять конструкцию внутренней оснастки каски. Несущая лента всегда должна быть застегнута соответствующим образом. Нельзя использовать пустое пространство меж  корпусом каски и несущей лентой для хранения перчаток, сигарет, берушей и т.д. Дизайн каски предусматривает наличие пустого пространства для того, чтобы несущая лента смягчила силу удара.

Запрещается делать отверстия в корпусе каски. Запрещается красить каски.

Необходимо регулярно проводить осмотр касок. При обнаружении трещин, вмятин или иных повреждений, необходимо заменить каску. Каски, которые нельзя использовать, необходимо уничтожить. Запрещается использовать спортивные каски вместо защитных касок. Каски следует чистить с использованием мыла и теплой воды. Для чистки касок нельзя использовать растворители, химические вещества, бензин и другие подобные вещества. Запрещается длительное хранение касок под воздействием прямого солнечного света. Каски должны храниться в сухом и чистом помещении с соблюдением умеренного температурного режима, так как воздействие сильного холода или высокой температуры может повлиять на срок эксплуатации каски.

При проверке, техобслуживании и замене касок следуйте инструкции завода-изготовителя.

Утепляющие подшлемники

Сотрудникам, работающим вне помещений в холодное время года, выдаются утепляющие подшлемники универсального размера. Утепляющие подшлемники могут использоваться многократно и при загрязнении их необходимо стирать.

Средства защиты глаз и лица

Общие положения

Использование средств защиты глаз и лица требуется, когда в процессе работы сотрудники подвергаются риску получить травму лица и глаз от отлетающих твердых частиц, обрабатываемых материалов, или агрессивных жидкостей, раздражающих газов. На объектах разрешается использование только защитных очков, защитных лицевых щитков и шлемов сварщиков, отвечающих требованиям стандарта РК "Защита глаз и лица" или иных признанных казахстанских   стандартов.

Очки для защиты от воздействия химических веществ и закрытые защитные очки

Для защиты глаз от брызг, осколков, пыли и от любого воздействия химических веществ, способных вызвать повреждения глаз, должны использоваться специальные очки для защиты от воздействия химических веществ.

Очки для защиты от воздействия химических веществ должны использоваться постоянно при проведении работ на участках, обведенных желтой линией, согласно предписывающему знаку.

Обычные защитные очки (даже очки, с боковой защитой) не должны использоваться вместо закрытых защитных очков или очков для защиты от воздействия химических веществ. Закрытые защитные очки и очки для защиты от воздействия химических веществ обеспечивают защиту глаз спереди, сверху, снизу и с боков. Их конструкция позволяет носить их поверх оптических очков, когда это необходимо.

Закрытые защитные очки выполнены таким образом, что могут выдержать удары мелких частиц, и используются для защиты глаз при колке, дроблении камня, резке металла, при шлифовании или сверлении с использованием ручного инструмента, при ручной клепке и т.д. При проведении шлифовальных и подобных видов работ (работы со щеточной электрической машинкой или проволочной дисковой щеткой), минимальный набор СИЗ, должен включать лицевой щиток и закрытые ударопрочные очки. Очки для защиты от воздействия химических веществ или закрытые защитные очки не разрешается использовать вместо очков сварщика.

Защитные лицевые щитки

Защитные лицевые щитки должны использоваться для защиты лица и шеи от частиц и брызг агрессивных жидкостей и горячих растворов. Использование только лицевых защитных щитков не обеспечивает соответствующей защиты глаз. Защитный лицевой щиток должен быть использован в комбинации с другими средствами защиты глаз, такими как защитные очки или защитные очки от воздействия химических веществ.

Исключение: Ношение закрытых защитных очков или защитных очков от воздействия химических веществ не требуется при использовании разрешенных пожарных шлемов, имеющих защитные лицевые щитки.

Очки сварщика

Затемненные очки сварщика предохраняют глаза от яркого света и излучения, а также от сварочного шлака при проведении сварки, резки и сжигания. При работе с газовыми резаками или при газовой сварке, использование этих очков обязательно.

Сотрудники должны использовать защитные очки с фильтрующими стеклами, имеющими показатель затемнения, соответствующий виду выполняемых работ и обеспечивающий защиту от опасного светового излучения. Показатель защитного затемнения стекол определяется током дуги и видом проводимой пайки, резки или газовой сварки.

Если требуется использование затемнения с показателем, превышающим номер 8, необходимо использовать шлем сварщика с фильтрующим стеклом для того, чтобы предохранить кожу лица и глаза от ожогов. Запрещается надевать лицевой щиток поверх очков сварщика. Очки сварщика не предохраняют от брызг. Запрещается их использование вместо очков для защиты от воздействия химических веществ.

Шлем сварщика

Использование шлема сварщика требуется при проведении дуговой сварки, так как он обеспечивает защиту глаз и лица, а также защищает кожу лица от ожогов.

Фильтрующее стекло должно иметь показатель затемнения, обеспечивающий защиту от ожогов при проведении дуговой сварки. Показатель затемнения стекол изменяется от номера 8 до номера 14, в зависимости от типа сварки и тока дуги.

Рекомендуется использовать шлемы с откидывающимся вверх стеклом

Сварщики несут ответственность за техническое обслуживание, текущий ремонт и хранение своих шлемов.

Требования по хранению и уходу за защитными очками, лицевыми щитками и шлемами сварщиков

Защитные очки, шлемы сварщиков и лицевые щитки следует промыть мыльной водой, тщательно прополоскать и высушить, прежде чем положить их на хранение.

Для чистки стекол необходимо использовать мягкую или неабразивную ткань.

Закрытые защитные очки следует хранить в футлярах. Запрещается подвешивать очки за ремни.

Стекла в шлемах сварщиков необходимо заменять, если они сломаны или, если царапины и прожоги от сварки затрудняют работу.

Замена оборудования

Защитные очки необходимо заменять, если стекла потрескались, на них образовались вмятины, царапины или, если уплотнение очков стало хрупким и ломким. Очки также необходимо заменять, если повреждены боковые части очков или, если ремешки не удерживают очки в нужном положении. Лицевые щитки необходимо заменять, когда они покрываются царапинами, когда появляются трещины, а также, когда материал становится хрупким от времени. Шлемы сварщиков необходимо заменять при появлении трещин или признаков деформации, а также когда стекло держатель и/или внутренняя оснастка повреждены и/или не работают должным образом.

Средства защиты рук

Общие положения

Сотрудники должны использовать защитные перчатки во время проведения работ, при которых их руки подвержены воздействию опасных веществ, острых предметов, очень высоких или же очень низких температур.

Типы защитных перчаток

Выбираемый тип защитных перчаток должен максимально предохранять руки от опасных факторов, но при этом обеспечивать свободу движений для проведения работ. Сначала необходимо определить потенциально опасные факторы, характерные для проводимых работ, после чего выбрать соответствующий тип перчаток:

Перчатки с кожаными накладками

Перчатки с кожаными накладками на ладонях предохраняют руки от воздействия тепла, искр, острых и шероховатых предметов, а также обеспечивают некоторое смягчение при ударах. Работники, проводящие ремонтные работы, и стропальщики часто используют этот тип защитных перчаток. Перчатки с кожаными накладками на ладонях необходимо использовать при работе с грузовыми поддонами, деревянными конструкциями, проволокой, горячим оборудованием, сосудами для хранения образцов и/или бочками. Перчатки с кожаными накладками на ладонях обеспечивают минимальную защиту от углеводородов и иных жидкостей и поэтому не рекомендуются для использования при работе с данными веществами.

Непроницаемые перчатки (из неопрена, поливинилхлорида, нитрила)

а)	непроницаемые перчатки необходимо использовать при работе с углеводородами и агрессивными химическими веществами, такими как кислоты и щелочи. Перчатки должны быть изготовлены из материала, устойчивого к воздействию используемого в работе вещества.

б)	защитные краги, которые закрывают запястья и предплечья, необходимо использовать при возможном образовании брызг.

в)	непроницаемые перчатки необходимо использовать при работе с загрязненными нефтепродуктами трубами, а также при продолжительной работе с предметами, загрязненными смазочными материалами.

Хлопчатобумажные перчатки

Хлопчатобумажные перчатки предохраняют руки от загрязнения и ссадин. Тем не менее, они не являются достаточно прочными, чтобы их можно было использовать при работе с шероховатыми или острыми предметами. Хлопчатобумажные перчатки, имеющие вкрапления резинообразного материала на ладонях и пальцах обеспечивают лучший захват.

Латексные перчатки

Тонкие перчатки из латекса общего назначения (хирургический тип) обеспечивают максимальную свободу действий, и при этом способны защитить от воздействия кислот и щелочей. Этот тип перчаток применяется при проведении легких видов работ для предотвращения попадания нефти, смазочных материалов и жидкости на кожу рук. Латексные перчатки служат недолго и используются при работах с низким уровнем риска.

Одноразовые перчатки

Одноразовые перчатки изготавливаются из тонкого пластика и используются в лаборатории для предотвращения попадания нефти и смазочных материалов на кожу рук.

Одноразовые перчатки также используются медицинским персоналом в поликлиниках и больнице. Перчатки данного типа используются только один раз.

Различные типы защитных перчаток

К таким перчаткам относятся защитные перчатки специального назначения, например, перчатки сварщиков, пожарных, электриков. Указанные ниже перчатки выдаются индивидуально:

а) Перчатки сварщиков изготовлены из обработанной кожи, которая обеспечивает защиту от высоких температур, искр от сварки, и горячего шлака.

б) Перчатки пожарных изготовлены из кожи и обшиты жароотталкивающим, неплавким текстильным материалом с ворсом.

в) Перчатки электриков используются для защиты от удара электрическим током, который может произойти в результате случайного контакта с электрооборудованием, находящимся под напряжением.

Перчатки электриков состоят из двух частей. Внутренняя часть изготовлена из резины, а внешняя из кожи.

1.   Перчатки категории 0, типа 1 обеспечивают защиту до 1000 В.

2.   Перчатки категории 4, типа 1 обеспечивают защиту до 36000 В.

Проверка состояния защитных перчаток

Непроницаемые перчатки необходимо проверять на наличие микроотверстий, надувая их. Если перчатки растрескались или порвались, их необходимо заменить.

Внутреннюю часть перчаток для электриков необходимо проверять на наличие микроотверстий, надувая их и затем опуская в мыльный раствор. Внешнюю часть перчаток необходимо визуально проверить на наличие трещин или дыр. Перчатки категории 4 должны ежегодно проверяться независимым ведомством.

Чистка и уход

Загрязненные непроницаемые перчатки можно мыть в горячем мыльном растворе. При мытье перчаток запрещается использовать растворители, за исключением случаев, когда известно, что перчатки устойчивы к воздействию данного материала. Для снижения воздействия пота внутренняя часть перчаток может быть покрыта талькообразным порошком. Если перчатки загрязнились или пропитались маслом настолько, что загрязнение попадает на кожу рабочего, то такие перчатки следует уничтожить.

Защитная одежда

Общие положения

Для предотвращения попадания кислотных, коррозирующих, нефтяных, загрязненных или пыльных материалов на тело, необходимо использовать соответствующую защитную одежду.

Непроницаемая защитная одежда

Непроницаемая одежда (например, водонепроницаемый или противокислотный костюм) обеспечивает защиту от брызг и должна использоваться во время проведения работ, при которых возможен контакт с кислотными или коррозирующими материалами или жидкими углеводородами. Непроницаемую защитную одежду требуется использовать при открытии линий, вскрытии оборудования, а также во время проведения работ, при которых возможно разбрызгивание коррозирующих или углеводородных материалов. Непроницаемую защитную одежду требуется использовать в условиях повышенной влажности, при проведении ремонтных работ, когда возможно воздействие коррозирующих материалов, а также при очистке резервуаров от жидкого материала. Порванная или поврежденная защитная одежда должна быть незамедлительно заменена на новую.

Одноразовые комбинезоны и костюмы

Одноразовые комбинезоны и костюмы предназначены для того, чтобы предохранять тело работника от пыли и сухих материалов. Они обеспечивают минимальную защиту от жидких и нефтесодержащих материалов.

Одноразовые комбинезоны должны использоваться во время проведения чистки, очистки резервуаров и работе с определенными сухими материалами.

Существуют также специальные одноразовые комбинезоны, обеспечивающие защиту от некорродирующих жидкостей.

Защитные фартуки

Защитные фартуки необходимо использовать для предотвращения попадания грязи и материалов на одежду рабочего во время разливания жидкостей, при работе с сухими материалами или при работе с грязным оборудованием. Непроницаемые защитные фартуки (из поливинилхлорида) обеспечивают защиту от брызг нефти, растворителей и смазочных материалов, а также от попадания сухих материалов.

Опознавательные жилеты

При проведении работ на проезжей части дорог или вдоль них рабочие должны использовать яркие опознавательные дорожные жилеты, изготовленные из сетчатой ткани. Такими жилетами могут также пользоваться наблюдатели, пожарные наблюдатели и ответственные за эвакуацию персонала, чтобы их можно было легко узнать.

Защитная обувь

Общие положения

При проведении работ на тех участках, где существует потенциальная опасность получения травмы ног от падающих и катящихся предметов сотрудники буровой организациидолжны носить защитную обувь со стальным носком. Участки и виды работ, требующие использования защитной обуви определяются руководителем объекта. Если использование защитной обуви не требуется, сотрудники буровой организациидолжны носить обувь, соответствующую условиям на рабочем месте.

Сотрудники подрядных организаций должны использовать защитную обувь, если во время выполняемой ими работы существует потенциальная опасность получения травмы ног.

От посетителей и представителей контролирующих органов не требуется ношение защитной обуви, если только их работа не связана с потенциальной опасностью получить травму ног. Однако посетители должны носить обувь, соответствующую условиям объекта, который они посещают.

На объектах, базах, в складских помещениях и на внешних объектах запрещается ношение следующей обуви:

а)	теннисные и тряпичные туфли

б)	ботинки с глубоким протектором

в)	ботинки и туфли с каучуковой, неровной, толстой или гладкой кожаной подошвой

г)	туфли на высоком каблуке

д)	сандалии и босоножки

е)	обувь с тонкой или сильно изношенной подошвой.

Требования, предъявляемые к защитной обуви

Защитная обувь должна соответствовать требованиям  казахстанских  стандартов. Носки защитной обуви должны быть прочными на сжатие и обеспечивать сопротивление ударам. Подошвы защитной обуви должны обеспечивать сопротивление скольжению и быть стойкими к воздействию химических веществ.

Обувь, изготовленная из кожи экзотических животных, не может использоваться в качестве защитной обуви. Этот материал легко впитывает масла и химические вещества и не поддается эффективной чистке.

Право на получение защитной обуви

Защитная обувь будет выдаваться тем сотрудникам и подрядчикам, которые работают на участках, где ношение защитной обуви является обязательным. Офисные сотрудники, которые не работают постоянно в производственной зоне, защитной обувью не обеспечиваются.

Резиновые сапоги

Резиновые сапоги необходимо использовать, когда требуется предохранить ноги и обычную обувь от скопившейся воды, нефти, грязи, от грунта, вынутого при земляных работах. Резиновые сапоги служат для того, чтобы предохранить ноги и штанины от загрязнения и влаги.

Аварийные души и пункты для промывания глаз

Общие положения

На объектах, где при выполнении производственных операций работающие могут подвергнуться воздействию агрессивных веществ (кислоты, щелочи, едкие реагенты и т.д.), обязательно устройство аварийного душа, а также пунктов для промывания глаз.

Примечание: технологические объекты, где производство работ, связанных с использованием агрессивных веществ, носит не постоянный характер, должны обеспечиваться аварийными переносными душами.

Требования к аварийным душам и пунктам для промывания глаз

Для обеспечения единых условий эксплуатации, технического обслуживания и порядка приобретения аварийных душевых и пунктов для промывания глаз они должны быть единого типа (См. приложение «Стандартизированный список СИЗ и защитного оборудования»).

Аварийные души должны быть подсоединены к системе питьевого водоснабжения. Система водоснабжения должна быть такого диаметра, чтобы обеспечить 110 литров воды в минуту (30 галлонов в минуту) к разбрызгивающей головке, и 4 литра в минуту (1 галлон в минуту) к фонтанчику пункта для промывки глаз.

Аварийные души и пункты для промывания глаз следует располагать в местах свободного доступа и иметь опознавательные знаки (смотрите инструкцию «Знаки Безопасности и сигналы света»). Их следует располагать внутри производственных объектов, там, где это возможно, но не ближе 3 метров и не дальше 15 метров от потенциально опасного места получения воздействия агрессивной среды. Надземные линии водоснабжения или необогреваемые здания должны быть оснащены теплоизоляцией, для того чтобы не допустить их нагревания (летом) или замерзания (зимой).

Температура воды, подаваемой в аварийные души / пункты промыва глаз, должна быть примерно 24 C (75F) но могут быть отклонения +/- 5,5 C (10 F).

Ответственность за исправное техническое состояние

Руководитель объекта или специально назначенное лицо, должны регулярно (по крайней мере, еженедельно) следить за исправным состоянием аварийного душа и пунктом для промывания глаз, обеспечивая своевременное техническое обслуживание или, при необходимости, их замену.

Требования к пересмотру инструкции

Менеджер по ТБ, как представитель Заказчикаявляется владельцем данной инструкции и несет ответственность за внесение необходимых изменений.

Инструкция должна пересматриваться через каждые 5 лет и при введении в применений новых правил.

Таблица 1.15.5. Средства индивидуальной защиты, спецодежда

| №№ п/п | Наименование, а также тип, вид, шифр и т. д. | ГОСТ, ОСТ, МУ, ТУ, МРТУ и т.д. на изготовление | Потребное количество для бригады буровой |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Спецодежда: Костюм из смесовых тканей и материалов с масловодоотталкивающей пропиткой на утепленной прокладке, зимний. | Европейский стандарт EN-531 | Всем работающим |
| 2 | Костюм из смесовых тканей и материалов с масловодоотталкивающей пропиткой, летний | То же | То же |
| 3 | Сапоги кирзовые сапоги кожаные утепленные (зимой); сапоги резиновые | ГОСТ 5394-89 - ТУ 38.306004-95 | То же |
| 4 | Перчатки защитные с полимерным покрытием и крагами | EN-531 | То же |
| 5 | Рукавицы нефтеморозостойкие | EN-531 | То же |
| 6 | Каска защитная с подшлемником | ТУ 13-983-93 | То же |
| 7 | Очки защитные ЗН56 Фартук прорезиненный | ТУ 92.0480.565-002-90 | Для работающих с хим/реагентами (4шт.) |
| 8 | Наушники противошумные СОМ3-1 | ТУ 25-1924-003-88 | то же (2шт) |
| 9 | Пояс предохранительный для верхового рабочего | ТУ 39-1400-89 | Машинистам бур/установки |
| 10 | Респиратор противопылевой У-2К |  | 4 |
| 11 | Противогаз фильтрующий ПФМГ-96 с коробками В; КД |  | Всем работающим |
| 12 | Портативные анализаторы H2S |  | То же |
| 13 | Дыхательные аппараты с комбинезоном | Импортное | 12 |
| 14 | Шкаф-аптечка |  | 6 |
| 15 | Модульная система жизнеобеспечения с набором средств автономной | MATISEC | 1 |
| 16 | Неавтономной защиты дыхания, комплект: |  | 1 |
| 16.1 | - контейнер размером 6,05 х 2,44 х 2,6м | то же |  |
| 16.2 | - воздушный компрессор производительностью 190 л/мин. | то же | 1 |
| 16.3 | - портативный анализатор H2S и СО2 | Solotox H2S | 1 |
| 16.4 | - портативный индикатор взрываемости H2S на батареях с электрическим насосом | Solo 200 | 1 |

Продолжение таблицы 1.15.5.

| 16.5 | -звуковой и световой сигнализацией |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 16.6 | - автоспасатель Н2S с панорамной маской и патроном А2В2250сс для концентрации H2S в воздухе до 3% | MATISEC | 4 |
| 16.7 | - антенна скорой помощи | MATISEC | 1 |
| 16.8 | - реанимационный мешок с двумя баллонами кислорода (по 2л каждый), с редуктором, расходомером, маской | MATISEC | 1 |
| 17 | Средства защиты от поражения электрическим током | Количество и виды определяются в соответствии с ПТЭ и ПТБ электрических установок потребителей |  |

    - Места и маршруты для сбора и эвакуации персонала, средства коллективной защиты работающих и населения, станций контроля загазованности окружающей среды, постов газовой безопасности, ветровых указателей, контрольно-пропускных пунктов

Для защиты персонала и населения от воздействия ОВПФ и травмоопасных ситуаций проектом предусматривается обеспечениеместа и маршруты для сбора и эвакуации персонала, средства коллективной защиты работающих и населения, станций контроля загазованности окружающей среды, постов газовой безопасности, ветровых указателей, контрольно-пропускных пунктов согласно утвержденного плана мероприятий ТОО «Казахтуркмунай», действующих РД и Правил обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов нефтяной и газовой отраслей промышленности.

На территории расположения буровой установки должны устанавливаться устройства для определения направления и скорости ветра, станций контроля загазованности окружающей среды, постов газовой безопасности,контрольно-пропускных пунктов. В темное время суток устройства и посты освещаются. Места установки указываются на ситуационном плане.

На установках, в помещениях и на промышленных площадках, где возможно выделение сероводорода в воздух рабочей зоны буровой установки, осуществляется постоянный контроль воздушной среды автоматическими, стационарными газосигнализаторами и сигнализацией опасных концентраций сероводорода, периодически в местах возможного скопления сероводорода переносными газосигнализаторами или газоанализаторами.

Контроль воздушной среды в населенном пункте осуществляется в стационарных точках и передвижными лабораториями согласно графику, утвержденному техническим руководителем ТОО «Казахтуркмунай».

Контроль состояния воздушной среды на территории промысловых объектов производится автоматический с выводом показателей датчиков на диспетчерский пункт и газоспасательной службы.

    - Обустройство временных объектов при проведении работ

Проектом предусматривается обустройство временных  объектов: вахтового поселка и промышленной зоны.

Концентрация загрязняющих веществ на границе санитарно-защитной зоны (СЗЗ) и на территории близлежащего пункта ниже нормативных требований.

В соответствии с Санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов» Приказ Министра национальной экономики РК от 20 марта 2015 года № 237 размеры санитарно-защитной зоны (СЗЗ) предприятий принимаются на основании расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосферу по утвержденным методикам и соответствии с классификации производственных объектов и сооружений. Согласно этому документу размер санитарно-защитной зона объекта установлена не менее 1000м.

Вахтовый поселок. Проектом предусматривается обустройство вахтового поселка для 50 человек на территории работ. Организация поселка будет осуществляться на основе международных требований и требованиям законодательства Республики Казахстан.

Территория лагеря будет оснащена жилыми помещениями, соответствующими ожидаемым условиям окружающей среды, емкостями для питьевой воды, помещениями и средствами связи, средствами подачи электроэнергии, ремонтными мастерскими, автостоянкой.

Промышленная зона. На территории промышленной зоны (площадки буровой) проектом запланировано обустройство следующих объектов:

- Буровой установки;

- Система энергоснабжения;

- Склада ГСМ для дизтоплива;

- Емкостей для технической воды;

- Блоков для приготовления бурового раствора;

- Блоков для отстаивания буровых сточных вод;

- Площадки ремонтно-мастерской;

- Насоса перекачки топлива;

- Насосной установки буровой;

- Пожарного устройства;

- Платформ и площадок промышленной зоны.

Для санитарно-бытового обеспечения производственной деятельности и отдыха персонала бригады, других работников, участвующих в процессе строительства скважины по действующим СНиП, проектом предусматривается:

- Устройство вахтового поселка по расчетной численности мест жилья, отдыха, душевой, шкафами для хранения спецодежды, умывальниками, туалетами, закрытой системой канализации;

- Устройство емкости для хранения пресной воды с герметичным люком и устройством для отбора проб воды, а также кипятильников (типа «Титан») для круглосуточного обеспечения кипяченой водой;

- Устройство склада для продуктов с холодильниками;

Устройство мест для сбора, утилизации отходов, мусора не менее 30 м от мест проживания;

- Обеспечение сменными спальными принадлежностями;

- Обеспечение инвентарем для отдыха (телевизор, настольные игры, спортивный инвентарь);

- Обеспечение системами кондиционирования (вентиляции) и обогрева жилых и производственных помещений.

    - Средства контроля воздушной среды

В процессе вскрытия продуктивного горизонта предусматривается контроль воздушной среды переносными газоанализаторами (типа АМ-5, МУЛЬТИВАРН, РИКЕН-КЕЙКИ - не менее 2 комплектов) при обнаружении признаков ГНВП (поступление пластового флюида в скважину).

Порядок контроля определяется «Отраслевой инструкцией по контролю воздушной среды на предприятиях нефтяной промышленности» (РД 08-45-94). Для контроля иметь на объекте не менее 2 переносных газоанализаторов.

Предельно-допустимая концентрация (ПДК) углеводородных газов в воздухе рабочей зоны составляет 300 мг/м3, окиси углерода - 20 мг/м3. При превышении ПДК весь персонал обязан применять СИЗ ОД (фильтрующие противогазы).

Предусматривается также контроль газопоказания бурового раствора методами ГИС.

Таблица 1.15.6. Средства контроля воздушной среды

| №№ п/п | Наименование, а также тип, вид, шифр и т.д. | Коли-чество, шт | Место установки датчиков стационарного газоанализатора |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Автоматический сигнализатор газа от станции ГТК | 1 комплект | БУ |
| 2 | Автоматическая стационарная система обнаружения горючих и токсичных (H2S) газов со световой и звуковой сигнализацией у поста бурильщика, в будке бурового мастера, в насосном отделении типа DHS фирмы «Геосервис» | 1 комплект | У ротора - 1, в желобной системе - 1, у вибросит - 1, в насосной - 2, у приемных емкостей - 2, в служебном помещении - 1 |
| 3 | Переносные портативные электронные определители H2S типа ПЭК 11 фирмы «Dräger» для работающих у ротора, в насосной, у приемных емкостей | 12 | БУ |
| 4 | Бумажные индикаторы, пропитанные ацетатом свинца | Для всех работающих | БУ |

Примечание: Допускается замена приборов контроля воздушной среды зарубежными или отечественными аналогами, не снижающими уровня безопасности труда.

    - Мероприятия по промышленной санитарии

Производственные помещения должны выполняться в соответствии с санитарными нормами проектирования промышленных предприятий.

Производственные  помещения должны иметь:

- удобные и безопасные входы и выходы;

- твердый, ровный пол, удобный для очистки и ремонта;

- размещение оборудования, позволяющее производить беспрепятственный и безопасный осмотр, обслуживание, ремонт, монтаж и демонтаж;

- устройства для естественного освещения и проветривания;

- искусственное освещение по нормам «Правила обеспечения

- промышленной безопасности для опасных производственных объектов нефтяной и газовой отраслей промышленности».

При бурении скважины предусмотрена круглосуточная работа. Максимальное количество технического персонала, обслуживающих буровые работы, составляет 40 человек (в одну смену – 20 человек).

Основные строительные требования к помещениям для обслуживания работающих принимаются в проектах в соответствии с СНиП, а санитарно-гигиенические требования и  отдельные строительные требования специального характера - по санитарным нормам проектирования производственных объектов.

Состав санитарно-бытовых помещений определяется в соответствии с группой производственных процессов по классификации, в составе которой заложены признаки загрязнения тела и спецодежды (Санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам промышленности», приказ Министра национальной экономики РК от 20 марта 2015 года № 236).

При отсутствии на буровой вахтового комплекса, вне буровой на безопасном расстоянии (высота вышки +10м) размещается вагон бурового мастера, культ/будка - помещение для обогрева и отдыха персонала, устройство кипячения воды, аптечка с набором медикаментов и материалов для оказания первой доврачебной помощи, комната для приема пищи, туалетная комната, комната для переодевания, хранения и сушки спецодежды. Вахтовый комплекс находится на расстоянии не менее 1000м от буровой установки, в его состав входит: 6 жилых вагонов для персонала обслуживающие буровые работы общей вместимостью 50 человек (в одну смену - 25 человек), душевая/прачечная, туалет. Для 1 рабочей смены (25 человек) - 3 душевых сеток, 5 умывальника согласно табл. 1.15.9 (Санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам промышленности», приказ Министра национальной экономики РК от 20 марта 2015 года №236), продуктовый склад для хранения продуктов питания, столовая на 20 мест. Количество гардеробных отделений на 1 человека – 1 отделения.

Уборные и места утилизации жидких и твердых отходов размещаются на расстоянии не менее 30 м от помещений в емкостях.

Все санитарно-бытовые помещения должны иметь отопление и освещение, содержаться в чистоте, проветриваться, периодически дезинфицироваться.

1.  Водоснабжение.

Питьевая вода завозится в пластиковых бутылях объемом 18,9 литров, (питьевая вода, торговая марка NOMAD, TASSAY), вода для бытовых нужд - автоцистернами из близлежащего источника. Расчет расхода воды выполнен в соответствии со СНиП 2.04.01-85 (см. раздел 2 «Организация строительства»).

2.  Вентиляция.

а) Вагончики оборудуются системой кондиционирования воздуха – кондиционерами марки SAMSUNG-0,9 из проекта, что площадь вагончика 14м3. Вагон мастера приспособлен для жилья, укомплектован компьютером.

3.  Отопление.

Санитарно-бытовые помещении должны соответствовать всем требуемым условиям, в том числе входными тамбурами, раздевалками и другими помещениями, отвечающими Санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам промышленности», приказ Министра национальной экономики РК от 20 марта 2015 года №236.

На объектах общественного питания должны быть предусмотрены бытовые помещения в соответствии с требованиями Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания» Приказ Министра национальной экономики РК от 19 марта 2015 года № 234.

Таблица 1.15.7. Санитарно-бытовые помещения

| №№ п/п | Наименование, а также тип, вид, шифр и т. д. | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Для буровой бригады: Вахтовый поселок в том числе: | на 20 мест |
|  | вагон-столовая | 2 |
|  | вагон-сушилка | 1 |
|  | вагон-прачечная | 1 |
|  | вагон-гостиница | 1 |
|  | вагон-медпункт | 1 |
|  | вагон-склад | 2 |
|  | вагон-раздевалка | 1 |
|  | вагон-дом (жилье) | 6 |
| 2 | Мастерская (обогрев, освещение) | 1 |
| 3 | Лаборатория (обогрев, освещение) | 1 |
| 4 | Генераторная установка для лагеря | 2 |

Примечание: Допускается замена типов и количества санитарно-бытовых помещений   зарубежными аналогами.

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха

Вентиляция, отопление и кондиционирование воздуха производственных зданий и сооружений (включая помещения пультов управления, кабины крановщиков и др. изолированные помещения) проектируется  из расчета обеспечения в рабочей зоне (на постоянных и непостоянных рабочих местах) во время проведения основных и ремонтно-вспомогательных работ метеорологических условий и содержания вредных веществ в воздухе, регламентируемых настоящими нормами («Санитарно-эпидемиологические правила и нормы» и Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам промышленности», приказ Министра национальной экономики РК от 20 марта 2015 года №236).

При естественной или механической вентиляции в производственных помещениях обеспечивается подача наружного воздуха на одного работающего в соответствии с табл.1.15.8.

Таблица 1.15.8. Минимальный расход наружного воздуха

| Помещение с естественным проветриванием | Без естественного проветривания |  |  | Приточные системы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| расход в м3/ч на человек | Расход |  |  |  |
|  | м3/ч на человек | об/ч | % общего воздухообмена, не более |  |
| 30* 20** | 60 | 1 | - | Без рециркуляции или с рециркуля-цией при кратнос-ти воздухообмена 10 обменов в час и менее |
|  | 60 90 120 | - - - | 20 15 10 | С рециркуляцией при кратности общего воздухо-обмена менее 10 обменов в час |

*    При объеме помещения (участка, зоны) на 1 чел. менее 20 м3

**  При объеме помещения (участка, зоны) на 1 чел. 20 м3 и более.

Примечание:

Под помещением «без естественного проветривания» следует понимать помещение без открываемых окон и проемов в наружных стенах или помещение с открываемыми окнами и проемами площадью менее 20% общей площади окон, а также зоны помещений с открывающимися окнами, расположенными на расстоянии, превышающем пятикратную высоту помещений.

Концентрация вредных веществ в воздухе, поступающем внутрь зданий и сооружений через приемные отверстия систем вентиляции и кондиционирования воздуха и через проемы для естественной приточной вентиляции, не должна превышать 30% предельно допустимых концентраций для воздуха рабочей зоны.

Нагревательные приборы в производственных помещениях с пылевыделениями надлежит предусматривать с гладкими поверхностями, допускающими легкую очистку. Применение лучистого отопления с инфракрасными газовыми излучениями допускается только с удалением продуктов сгорания непосредственно от газовых горелок наружу.

В системах водяного отопления со встроенными в строительные конструкции нагревательными элементами и стояками (системы панельного и панельно-лучистого отопления) средняя температура на обогреваемой поверхности не должна превышать (градусов Цельсия):

- для полов с постоянными рабочими местами - 26 С

- для полов с временным пребыванием людей - 3 С

- для потолков при высоте помещения от 2,5 до 2,8 м - 28 С

- для потолков при высоте помещения от 2,8 до 3,0 м - 30 С

- для потолков при высоте помещения от 3,0 до 3,5 м - 33 С

- для потолков при высоте помещения от 3,5 до 4,0 м - 36 С

- для потолков при высоте помещения от 4,0 до 6,0 м - 38 С

Примечание: в системах отопления с низкотемпературными источниками тепла радиационное напряжения на рабочих местах при высоте 1,5-2,0 м от пола не должно превышать 35 Вт/м2 (27 ккал/м2ч).

Очистка от пыли наружного и рециркулируемого воздух, подаваемого в помещения, должно быть предусмотрена:

- в системах кондиционирования;

- в системах воздушного душирования;

- в системах, подающих воздух непосредственно в зону дыхания работающих (в шлемы, маски, щитки, защищающие голову или лицо, и др.);

- в вентиляционных системах при специальном обосновании, в частности, когда запыленность наружного и рециркуляционного воздуха превышает 30% допустимых концентраций пыли или когда это требуется по технологическим требованиям.

Системы кондиционирования, предназначенные для круглогодичной и круглосуточной работы в помещениях, а также для помещений без естественного проветривания, следует проектировать с резервным кондиционером, обеспечивающим не менее 50% требуемого воздухообмена и заданную температуру в холодный период года.

Воздушное и воздушно-тепловые завесы следует рассчитывать так, чтобы на время открывания ворот, дверей и технологических проемов температура смеси воздуха, поступающего в помещение, была не ниже:

- 14С при легкой физической работе;

- 12С при работе средней тяжести;

- 8С при тяжелой работе.

При отсутствии рабочих мест вблизи ворот (на расстоянии до 6м), дверей и технологических проемов допускается понижение температуры воздуха этой зоне при их открывании до 5С, если это не противоречит технологическим требованиям.

Аварийная вентиляция в производственных помещениях, в которых возможно внезапное поступление в воздух рабочей зоны больших количеств вредных или пожароопасных веществ, предусматривается  в соответствии с нормами технологического проектирования и требованиями ведомственных нормативных документов, утвержденных в установленным порядке. Аварийную вентиляцию следует ставить, руководствуясь требованиями главы СНиП по проектированию отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, а также другими утвержденными нормативными документами.

Включение аварийной вентиляции и открывание проемов для удаления воздуха следует проектировать дистанционным из доступных мест как изнутри, так и снаружи помещений.

Предусматриваются специальные помещение мастерских, оборудованные для ремонта, наладки и контроля систем отопления, вентиляции, кондиционирования и установок очистки вентиляционных выбросов.

Таблица 1.15.9. Классификация производственных процессов

| Группа производственных процессов | Санитарная характеристика производственных процессов (признаки загрязнения тела и спецодежды) | Расчетное количество человек на: |  | Тип гардеробных количество отделений (открытых или в шкафу) на 1 человека | Специальная обработка спецодежды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 душевую сетку | 1 кран |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Процессы, вызывающие загрязнение тела и спец-одежды веществами 3 и 4 классов опасности: |  |  |  |  |
| 1а | Вызывающие загрязнение только рук | 20 | 7 | общие, 1 отделение |  |
| 1б | Вызывающие загрязнение тела и спецодежды, удаля-емое без применения специ-альных моющих средств | 15 | 10 | общие, 1 отделение |  |
| 1в | Вызывающие загрязнение тела и спецодежды особо загрязняющими веществами, удаляемых с применением моющих средств | 3 | 20 | раздельные, 2 отделения | химчистка спецодежды |
| 2 | Процессы, протекающие при избытке явного тепла или неблагоприятных метеоро-логических условиях (выхо-дящих за пределы сани-тарных норм): |  |  |  |  |
| 2а | При избытке явного конвекционного тепла | 7 | 20 | раздельные, 2 отделения | помещения для охлаждения |
| 2б | При избытке явного лучистого тепла | 3 | 20 | раздельные, 2 отделения | помещения для охлаждения, полудуши |
| 2в | Связанные с воздействием влаги, вызывающие намо-кание спецодежды и обуви | 5 | 20 | раздельные, 2 отделения | сушка спецодежды и обуви |
| 2г | При температуре воздуха +100С и ниже, включая работы на открытом воздухе | 5 | 20 | раздельные, 2 отделения | помещения для обогревания, сушка спец-одежды и обуви |
| 3 | Процессы, вызывающие загрязнение тела и спецодежды веществами I и II классов опасности, а |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 1.15.9

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3а | также вызывающие загряз-нение, как правило, только рук | 7 | 10 | общие, 2 отделения | Хим/чистка |
| 3б | Вызывающие загрязнение тела и спецодежды | 3 | 10 | раздельные, 2 отделения | обезвреживание (в необходимых случаях, дезодорация, искусственная вентиляция места хранения спецодежды) должны устанавливаться в ведомственных нормах |
| 4 | При производственных процессах с особыми санитарными или техноло-гическими требованиями к качеству продукции, требо-ваниями к организации хранения спецодежды, а также к обработке спец-одежды и тела перед началом работы. |  |  |  |  |

Примечание:

1. При сочетании признаков различных групп производственных процессов тип гардеробных, душевые устройства и умывальники должны предусматриваться по группе с наиболее высокими требованиями, а спец/бытовые и устройства - по суммарным требованиям.

2. При процессах группы 1а допускается при соответствующем обосновании душевые не предусматривать.

3. При любых процессах, вызывающих запыление спецодежды и обуви, должны предусматриваться помещения и устройства для их обеспыливания.

4. В мобильных зданиях из блок-контейнеров допускается уменьшать расчетное количество душевых сеток до 60%.

    - Первичные средства пожаротушения

Планировка производственной площади должна обеспечить сток технологической жидкости от устья скважины, очистных устройств. Под силовым блоком и в насосном блоке предусматривается сбор и отвод отходов ГСМ. Бетонирование площадок предусматривается под основанием вышки, насосами и их приводами, дизельными эл/станциями. Для сбора пластового флюида при бурении испытании или ГНВП устанавливаются накопительные емкости  в конце выкидных линий с ограждением (обозначением). Вокруг блоков хранения ГСМ устраивается обвалование соответственно объему хранения с установкой знаков пожарной опасности. Для пожарного водоснабжения используется напорная емкость объемом не менее 50 м3. На линиях подачи воды устраиваются 2 пожарных стояка с пожарными рукавами длиной по 20 м, вблизи вышечно-силового блока и насосного блока. На объекте устанавливаются 3 щита с противопожарным инвентарем в вахтовом комплексе (культ/будке). Места установки должны иметь свободный доступ.

Комплектность первичных средств пожаротушения на 1 щите устанавливается БПП РК-93 и должна быть следующей:

Таблица 1.15.10. Первичные средства пожаротушения

| №№ п/п | Наименование | ГОСТ, ОСТ, ТУ, МУ, МРТУ и т.д. на изготовление | Количество, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Емкость для запаса воды | стальная | 2 | 2 х 80 = 160 м3 |
| 2 | Передвижная пенная установка | Combat AF120 | 1 | 470 л/мин. |
| 3 | Водяная мотопомпа | Е 200 А | 1 | 1890 л/мин.,10,5 атм. |
| 4 | Огнетушители ручные | ТУ 22-4720-80 | 10 | вес 13,5 кг |
| 5 | Огнетушители ручные | то же | 10 | вес 9 кг |
| 6 | Огнетушители передвижные на колесах |  | 2 | вес 68 кг |
| 7 | Ящики с песком |  | 4 | V = 0,5 м3 |
| 8 | Лопаты | ГОСТ 19596-87 | 4 |  |
| 9 | Лом пожарный легкий | ГОСТ 16714-71 | 2 |  |
| 10 | Топор пожарный поясной | ГОСТ 16714-71 | 2 |  |
| 11 | Багор пожарный БМП | ГОСТ 16714-71 | 2 |  |
| 12 | Ведро пожарное ВП | ТУ 220 РСФСР | 4 |  |
| 13 | Щит пожарный деревянный ЩПД | ТУ 220 РСФСР | 2 |  |
| 14 | Кошма 2 х 2м (или асбестовое полотно) |  | 2 | для склада ГСМ |
| 15 | Набор для личной защиты людей |  | 2 | Бутсы, куртка, брюки, шлемы, перчатки, противогазы, накидки |

В насосном блоке должен находиться переносной огнетушитель.

При выполнении огневых и сварочных работ на объекте в обязательном порядке должны выполняться требования «Инструкции по газоопасным работам», отраслевых инструкций РД 08-02-94, РД-08-08-94.

При выполнении всех видов работ на объекте должны выполняться следующие основные мероприятия по противопожарной безопасности:

- запрещение курения и разведения открытого огня в производственных помещениях, под основанием буровой;

- отведение для курения специально оборудованных мест вне буровой;

- наличие на объекте «Табеля боевого расчета» и тренировки вахт, инструктаж по ППБ;

- запрещение использования пожарного оборудования, инвентаря для всех работ, кроме прямого назначения.

  - Список нормативно-справочных и инструктивно - методических материалов, используемых при принятии проектных решений и при в бурении скважин

Таблица 1.16.1.

| №№ п/п | Наименование | Издание (утверждение) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Кодексы и Законы |  |  |
| 1 | Экологический кодекс Республики Казахстан | №212-III от 09.01.2007 г. (с изменениями и дополнениями по состоянию на 25.06.2020 г.) |
| 2 | Кодекс Республики Казахстан "О здоровье народа и системе здравоохранения" | N 360-VI от 07.07.2020 г. |
| 3 | Кодекс Республики Казахстан "О недрах и недропользовании" | №125-VI от 27.12.2017 г. (с изменениями и дополнениями по состоянию на 25.06.2020 г.) |
| 4 | Земельный Кодекс Республики Казахстан | №442-II от 20.06.2003 г. (с изменениями и дополнениями по состоянию на 14.07.2020 г.) |
| 5 | Водный кодекс Республики Казахстан | От 09.07.2003 г. №481-II (с изменениями и дополнениями по состоянию на 26.11.2019 г.) |
| 6 | Закон Республики Казахстан "О гражданской защите" | №188-V от 11.04.2014 г. (с изменениями и дополнениями по состоянию на 07.07.2020 г.) |
| 7 | Закон Республики Казахстан «О радиационной безопасности населения» | №219-I от 23.04.1998 г. (с изменениями и дополнениями по состоянию на 14.05.2020 г.) |
| 8 | Закон РК «О разрешениях и уведомлениях» | Астана, 16 мая 2014, №202-V |
| Нормативные документы |  |  |
| 9 | Единые правила по рациональному и комплексному использованию недр | Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 15 июня 2018 года № 239 |
| 10 | Правила обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов нефтяной и газовой отраслей промышленности | Приказ МИР РК от 30.12.2014 №355 (с изменениями и дополенениями от 22.11.2019 г.) |
| 11 | Правила консервации и ликвидации при проведении разведки и добычи углеводородов и добычи урана | Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 22 мая 2018 года № 200 (с изменениями от 16.01.2019 г.) |
| 12 | Правила обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации грузоподъемных механизмов | Приказ МИР РК от 30.12.2014 г. №359 |
| 13 | Правила обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации оборудования, работающего под давлением | Приказ МИР РК от 30.12.2014 г. №358 |
| 14 | Правила идентификации опасных производственных объектов | Приказ МИР РК от 30.12.2014 №353 |

Продолжение таблицы 1.16.1

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 15 | Технический регламент "Общие требования к пожарной безопасности" | Приказ Министра внутренних дел РК от 23.06.2017 г. №439 (с изменениями от 15.06.2020 г.) |
| 16 | РД-39-0148052-537-87. Макет рабочего проекта на строительство скважин на нефть и газ» | Руководящий документ |
| 17 | РД 39-0148052-518-86. Временная инструкция по охране окружающей среды при строительстве скважин на нефть и газ | Руководящий документ |
| 18 | Правила осуществления государственного мониторинга недр. | Приказ Министра по инвестициям и развитиюРК от 05.05.2018 г. №312 |
| 19 | Методические рекомендации по приготовлению, утяжелению и химической обработке бурового раствора | Приказ Комитета по ЧС и промбезопасности РК от 22.10.2010 г. №34 |
| 20 | Радиационный контроль на объектах строительства, предприятиях стройиндустрии и строительных материалов | СП РК 2.04-109-2013 |
| 21 | СТ РК ISO 10416-2012 Промышленность нефтяная и газовая. Растворы буровые. Лабораторные испытания. | Стандарт РК |
| 22 | Правила обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов, ведущих горные и геологоразведочные работы | Приказ Министра по инвестициям РК от 30.12.2014 г. №352 (с изменениями и дополнениями от 19.06.20208 г.) |
| 23 | РНД 03.3.0.4.01–96 «Методические указания по определению уровня загрязнения компонентов окружающей среды токсичными веществами отходов производства и потребления», утвержденное Министерством экологии и биоресурсов РК. | Вице-министр экологии и биоресурсов от 29.08.1997 г., г. Алматы |
| 24 | Отдельные методические документы в области охраны окружающей среды | Приказ Министра ООС РК от 18.04.2008 г. №100-п (с изменениями и дополнениями по состоянию на 29.11.2010 г. |
| 25 | Отдельные методические документы в области охраны окружающей среды | Приказ Министра ОС и ВР РК от 12.06.2014 г. №221-п. |
| 26 | СН РК 1.02-03-2011. Порядок разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство | с изменениями и дополнениями по состоянию на 21.04.2020г. |
| Санитарные правила |  |  |
| 27 | Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности» | ПриказМинЗдравоохранения РК от 26.06.19г. № ҚР ДСМ -97 |
| 28 | Гигиенические нормативы «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности» | Приказ МинНацЭкон РК от 27.02.15г. № 155 |
| 29 | Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к зданиям и сооружениям производственного назначения» | Приказ МинНацЭкон РК от 28 февраля 2015 года № 174 |

Продолжение таблицы 1.16.1

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 30 | Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам промышленности» | приказ МНЭ РК 20.03.2015г. № 236 |
| 31 | Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов» | Приказ МинНацЭкон РК 16 марта 2015 года № 209 |
| 32 | Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления» | Приказ Министра здравоохранения от 23 апреля 2018 года № 187 |
| 33 | Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства» | Приказ МинНацЭкон РК от 28 февраля 2015 года № 177 |
| 34 | Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека. | Приказ Министра национальной экономики от 28 февраля 2015 г. №169 |
| ГОСТы |  |  |
| 35 | ГОСТ 13862-2003. Оборудование противовыбросовое. Типовые схемы, основные параметры и общие технические требования к конструкции. | Международный стандарт |
| 36 | ГОСТ 33696-2015 Растворы буровые. Лабораторные испытания | Международный стандарт. Введен в РК с 01.07.2017 г. |
| 37 | ГОСТ 13846-2003 Арматура фонтанная и нагнетательная. Типовые схемы, основные параметры и технические требования к конструкции. | Международный стандарт |
| 38 | ГОСТ 12.1.003-2014 Шум. Общие требования безопасности | Международный стандарт. Введен в РК с 01.01.2016 г. |
| 39 | ГОСТ 632-80 Трубы обсадные и муфты к ним. Технические условия | Москва, 1982г. |
| 40 | ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая. Гигиенические требованиями контроль за качеством». | Москва 1982г. |
| 41 | СТ РК 1150-2002 Электромагнитные поля промышленной частоты. Допустимые уровни напряженности и требования к проведению контроля | Государственный стандарт РК |
| 42 | СТ РК 1151-2002 Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни и требования к проведению контроля | Государственный стандарт РК |
| Справочная литература |  |  |
| 43 | «Инженерные расчеты при бурении глубоких скважин». Р.А. Ганджумян, А.Г. Калинин, Б.А. Никитин. | Москва, Недра,2000г. |
| 44 | РД 39-00147001-767-2000. Инструкция по креплению нефтяных и газовых скважин. | Москва, 2000г. |
| 45 | Спутник буровика. Справочник. Том 1, 2. А.И.Булатов, С.В.Долгов. | Москва, Недра, 2006г. |

Продолжение таблицы 1.16.1

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 46 | Единые нормы времени на бурение скважин на нефть, газ и другие полезные ископаемые. | Москва, ЦБНТ Москвы, 2000г. |
| 47 | Единые нормы времени на испытание разведочных и эксплуатационных скважин. | Москва, НИИтруда, 1987г. |
| 48 | РД 39-133-94. Инструкция по охране окружающей среды при строительстве скважины на нефть и газ на суше. | НПО Буровая техника, Москва, 1994г. |
| 49 | РД 39-3 819-82. Методические указания по определению объемов отработанных буровых растворов и шлама при строительстве скважин. | Краснодар, ВНИИКРнефть, 1983г. |
| 50 | РД (39-7/10001-89). Инструкция по расчету бурильных труб для нефтяных и газовых скважин. | Москва, 1999г. |
| 51 | Инструкция по испытанию обсадных колонн на герметичность. | Москва, 1999г. |
| 52 | РД 39-0147014-217-86. Инструкция по эксплуатации насосно-компрессорных труб. | Москва, 1999г. |
| 53 | РД (39-013-90). Инструкция по эксплуатации бурильных труб. | Куйбышев, ВНИИТнефть, 1990г. |