# СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

- АННОТАЦИЯ

Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для объектов ТОО «Казахтуркмунай» в Актюбинской области, включает в себя общие сведения о месторождениях, расположенных в Байганинском районе Актюбинской области, эксплуатацию которого проводит ТОО «Казахтуркмунай».

Целью настоящей работы Проекта НДВ является определение количественных и качественных характеристик выбросов вредных веществ в атмосферу источниками предприятия, разработка нормативов НДВ и мероприятий по контролю экологической ситуации в зоне влияния, а также охраны поверхностного слоя земли, поверхностных и подземных вод от загрязнения.

Проведено определение категоричности объектов. Результаты расчета показали, что полученные критерии опасности для месторождения Лактыбай и Каратобе Южное отвечают 3 - категории опасности. Поэтому проект нормативов НДВ разрабатывался в полном объеме.

Основными источниками выбросов вредных веществ на месторождениях являются:

- неорганизованные источники: эксплуатационные скважины, групповая замерная установка, нефте- и газосепараторы, концевая сепарационные установки, дренажи, блок «БР-2.5», насосные установки, отстойники - утечка вредных веществ в атмосферу через неплотности сальниковых уплотнений, предохранительных клапанов, фланцевых соединений и запорно-регулирующей арматуры;

- организованные источники: котельная, печи подогрева нефти, дизельные двигатели для генераторов, сварочный передвижной агрегат, - выбросы загрязняющих веществ в атмосферу производятся от дымовых и выхлопных труб; покраска и химическая лаборатория – выброс осуществляется через вентиляционную систему;

- резервуары для нефти, нефтеналивной стояк, емкости для топлива - вредные вещества выделяются в атмосферу через дыхательные клапана;

- неорганизованный площадной источник шламонакопитель, электрогазосварочные посты – выбросы происходят при работе аппаратов;

- передвижные источники выбросов – спецтехника и автотранспорт.

В рамках проекта «Модернизация оборудования ТОО «Казахтуркмунай» в 2018году на ГНПС Кенкияк в Актюбинской области» были построины дренажные емкости ЕП-3м3, ЕП-8м3, ЕП-40м3, насос ЦНС38-44 и ДЭС.

Соответственно на 2026г. на месторождении Лактыбай - 129 источников выбросов загрязняющих веществ: из них 15 организованных; 114 неорганизованных.

Всего стационарными источниками м/р Лактыбай на 2026 г. будут выбрасываться 267,838279464–т/год вредных веществ, в том числе газообразных веществ – 266,106822422т/год, твердых веществ – 1,731457042т/год.

В рамках утилизации попутного газа в 2009 году запустили в эксплуатацию новый УПН «Ю. Каратобе». Также в рамках программы утилизации попутного газа в 2009 году на новом УПН Юж. Каратобе установлены 5 газо-поршневые электростанции. С 2011 года функционирует 4 ГПЭС. 5-я ГПЭС является резервной.

С момента ввода в эксплуатацию нового УПН Южное Каратобе существующий газопровод «УПН Каратобе-с.Жаркамыс» переключился с временного УПН на вновь построенный. Данный газопровод используется для подачи газа в село Жаркамыс.

В связи с подключением газотрубинное электростанций ГТЭС на месторождения Каратобе Южное выбросы вредных веществ от источников №0140,0141,0142,0158 ГПЭС рассчитаны на резервный период.

Соответственно на 2026г. на месторождении Каратобе Южное – 120 источников выбросов загрязняющих веществ: из них 38 организованных; 82 неорганизованных.

Всего стационарными источниками м/р Каратобе Южное на 2026г. будут выбрасываться 794,573866733–т/год вредных веществ, в том числе газообразных веществ – 792,541588815т/год, твердых веществ – 2,032277918т/год.

На территории месторождений Лактыбай и Каратобе Южное в Актюбинской области используются парогенераторные передвижные установки ППУ-160/10 и АДПМ-120/150-У1 на шасси Урал, электросварка, покраска и буровая вышка (IRI-100).

Согласно инвентаризации, в атмосферный воздух  от стационарных источников выбрасываются загрязняющие вещества:  месторождений Лактыбай - 27 наименований I-IV класса опасности, Каратобе Южное - 24 наименований I-IV класса опасности.

Стимулирование природопользователей в проведении природоохранных мероприятий, рациональном использовании всего природно-ресурсного потенциала осуществляется с помощью экономического механизма природопользования, предусматривающего систему экологических платежей.

За  фактическое загрязнение природной среды, т.е. такие природоохранные платежи, как плата за выбросы, которые могут рассматриваться как форма компенсации ухудшения состояния среды и, соответственно, как стоимостное выражение ущерба, пропорциональное интенсивности оказываемого воздействия.

Этот вид платежей можно отнести к регулярным природоохранным платежам, которые устанавливаются на стадии проектирования. Исходя из обзора планируемой деятельности, воздействие на окружающую среду при штатных работах (облагающееся регулярными платежами) будет включать выбросы загрязняющих веществ в воздушную среду.

Для проведения расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосферу использован программный комплекс «Эра», версия 2, НПО «Логос», г. Новосибирск, согласованный с ГГО имени Воейкова, г.Санкт-Петербург и МООС Республики Казахстан.

По программному комплексу «ЭРА.v2.0», реализующему методику РНД 211.2.01-97 (ОНД-86), разработаны санитарно-защитные зоны (СЗЗ), при максимально возможных за рассматриваемый период выбросах; проведено комплексное моделирование максимальных приземных концентраций. Произведен расчет полей концентраций и определен уровень загрязнения атмосферного воздуха, создаваемого выбросами источников объектов.

На основании анализа проведенного моделирования разработаны:

- Санитарно-защитные зоны (СЗЗ)

- Предложения по установлению НДВ на 2026г.

Предлагается установить следующие нормативы ПДВ в атмосферу для источников выбросов на месторождениях ТОО «Казахтуркмунай»:

Перечень загрязняющих веществ от стационарных источников в атмосферу на 2026 год

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | ЭНК, мг/м3 | ПДКм.р, мг/м3 | ПДКс.с., мг/м3 | ОБУВ, мг/м3 | Класс опасности | Выброс вещества с учетом очистки, г/с | Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (M) | Значение M/ЭНК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Каратобе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды |  |  | 0,04 |  | 3 | 0,001014 | 0,00599 | 0,14975 |
| 0143 | Марганец и его соединения |  | 0,01 | 0,001 |  | 2 | 0,000058 | 0,000371 | 0,371 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид |  | 0,2 | 0,04 |  | 2 | 17,484111421 | 205,761774302 | 5144,04436 |
| 0304 | Азот (II) оксид |  | 0,4 | 0,06 |  | 3 | 5,698285987 | 47,471457659 | 791,190961 |
| 0328 | Углерод (Сажа, |  | 0,15 | 0,05 |  | 3 | 0,428420884 | 2,025516918 | 40,5103384 |
| 0330 | Сера диоксид |  | 0,5 | 0,05 |  | 3 | 1,147158 | 5,9685 | 119,37 |
| 0333 | Сероводород |  | 0,008 |  |  | 2 | 0,00909992 | 0,0761306029 | 9,5163254 |
| 0337 | Углерод оксид |  | 5 | 3 |  | 4 | 27,08450556 | 324,258254808 | 108,086085 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения |  | 0,02 | 0,005 |  | 2 | 0,000168 | 0,000936 | 0,1872 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые |  | 0,2 | 0,03 |  | 2 | 0,00003 | 0,0002 | 0,00666667 |
| 0410 | Метан (727*) |  |  |  | 50 |  | 3,320547072 | 53,60590683 | 1,07211814 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  | 50 |  | 10,880558 | 91,864683723 | 1,83729367 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) |  |  |  | 30 |  | 4,122813 | 33,807411648 | 1,12691372 |
| 0501 | Пентилены |  | 1,5 |  |  | 4 | 0,0054 | 0,0023 | 0,00153333 |
| 0602 | Бензол (64) |  | 0,3 | 0,1 |  | 2 | 0,0581652 | 0,443374022 | 4,43374022 |
| 0616 | Диметилбензол |  | 0,2 |  |  | 3 | 0,0435354 | 0,42196500656 | 2,10982503 |
| 0621 | Метилбензол |  | 0,6 |  |  | 3 | 0,03821 | 0,2786330131 | 0,46438836 |
| 0627 | Этилбензол (675) |  | 0,02 |  |  | 3 | 0,00013 | 0,00006 | 0,003 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль |  | 0,03 | 0,01 |  | 2 | 0,093063 | 0,337586 | 33,7586 |
| 1325 | Формальдегид |  | 0,05 | 0,01 |  | 2 | 0,093063 | 0,337586 | 33,7586 |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное |  |  |  | 0,05 |  | 0,8972 | 15,04588 | 300,9176 |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) |  |  |  | 1 |  | 0,02615 | 0,28238 | 0,28238 |
| 2754 | Алканы С12-19 |  | 1 |  |  | 4 | 1,3514632 | 12,5767692 | 12,5767692 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 |  | 0,3 | 0,1 |  | 3 | 0,00003 | 0,0002 | 0,002 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 72,78317964 | 794,5738667 | 6605,77745 |
| Лактыбай |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды |  |  | 0,04 |  | 3 |  |  | 0,187 |
| 0143 | Марганец и его соединения |  | 0,01 | 0,001 |  | 2 |  |  | 0,64 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид |  | 0,2 | 0,04 |  | 2 |  |  | 709,330341 |
| 0302 | Азотная кислота |  | 0,4 | 0,15 |  | 2 |  |  | 0,091104 |
| 0304 | Азот (II) оксид |  | 0,4 | 0,06 |  | 3 |  |  | 187,80501 |
| 0328 | Углерод (Сажа) (583) |  | 0,15 | 0,05 |  | 3 |  |  | 29,5776608 |
| 0330 | Сера диоксид |  | 0,5 | 0,05 |  | 3 |  |  | 87,49 |
| 0333 | Сероводород |  | 0,008 |  |  | 2 |  |  | 7,52437532 |
| 0337 | Углерод оксид |  | 5 | 3 |  | 4 |  |  | 28,0919468 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения |  | 0,02 | 0,005 |  | 2 |  |  | 0,106 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые |  | 0,2 | 0,03 |  | 2 |  |  | 0,077 |
| 0410 | Метан (727*) |  |  |  | 50 |  |  |  | 0,00216392 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  | 50 |  |  |  | 1,48782288 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |  |  | 30 |  |  |  | 0,92466385 |
| 0602 | Бензол (64) |  | 0,3 | 0,1 |  | 2 |  |  | 3,50989023 |
| 0616 | Диметилбензол |  | 0,2 |  |  | 3 |  |  | 3,67151004 |
| 0621 | Метилбензол |  | 0,6 |  |  | 3 |  |  | 0,93720169 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль |  | 0,03 | 0,01 |  | 2 |  |  | 19,986 |
| 1325 | Формальдегид |  | 0,05 | 0,01 |  | 2 |  |  | 19,986 |
| 2704 | Бензин |  | 5 | 1,5 |  | 4 |  |  | 0,45552 |
| 2744 | Синтетические моющие средства: "Бриз", "Вихрь", "Лотос", "Лотос-автомат", "Юка", "Эра" |  |  |  | 0,03 |  |  |  | 1,1388 |
| 2752 | Уайт-спирит |  |  |  | 1 |  |  |  | 0,2824 |
| 2754 | Алканы С12-19 |  | 1 |  |  | 4 |  |  | 32,48831 |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) |  | 0,5 | 0,15 |  | 3 |  |  | 1,38 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 |  | 0,3 | 0,1 |  | 3 |  |  | 0,0098 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 29,514959 | 267,8382795 | 1137,18052 |

- CОДЕРЖАНИЕ

3.	АННОТАЦИЯ	3

4.	CОДЕРЖАНИЕ	8

5.	ВВЕДЕНИЕ	9

6.	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Об операторе	10

6.1 Почтовый адрес оператора	12

6.2 Карта-схема объекта	12

6.3 Ситуационная карта-схема района	12

7.	КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЙ И СОСТОЯНИЕ КОМПОНЕНТОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ РАЙОНА РАСПОЛОЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ	18

7.1	Климатические условия	18

7.1.1	Атмосферный воздух	18

8	ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОМПЛОЩАДКИ МЕСТОРОЖДЕНИЯ НГДУ, КАК ИСТОЧНИКОВ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ	20

8.1	Краткая характеристика технологии производства и технологического оборудования с точки зрения загрязнения атмосферы	23

8.2	Краткая характеристика существующих установок очистки газа, укрупненный анализ их технического состояния и эффективности работы	28

8.3	Оценка степени применяемой технологии, технического и пылегазоочистного оборудования передовому научно-техническому уровню в стране и мировому опыту	28

8.4	Перспектива развития предприятия	28

8.5	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ	29

8.6. Характеристика аварийных и залповых выбросов	30

8.7 Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	30

8.8 Обоснование полноты и достоверности исходных данных (г/с, т/г) принятых для расчета ПДВ	34

9	ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ РАССЕИВАНИЯ	35

9.1 Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ	35

9.2	Расчет приземных концентрации (результаты расчетов уровня загрязнения атмосферы)	35

9.3 Предложения по нормативам допустимых выбросов по каждому источнику и ингредиенту	36

9.4. Обоснование возможности достижения нормативов с учетом использования малоотходной технологии	91

9.5. Уточнение границ области воздействия объекта	91

9.6 Данные о пределах области воздействия.	91

10.	МЕРОПРИЯТИЕ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ВЫБРОСОВ ПРИ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ	92

11.	КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ	94

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	97

- ВВЕДЕНИЕ

Проект нормативов НДВ загрязняющих веществ в атмосферу для объектов ТОО "Казахтуркмунай" в Актюбинской области разработан Атырауским Филиалом ТОО «КМГ Инжиниринг» на основании договора с ТОО "Казахтуркмунай".

В соответствии с природоохранными нормами и правилами Республики Казахстан нормативы предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для отдельных предприятий устанавливаются в целях предотвращения загрязнения воздушного бассейна от загрязнения.

При выполнении настоящей работы проведена инвентаризация источников выбросов в соответствии с требованиями «Инструкция по инвентаризации выбросов вредных веществ в атмосферу» (РНД 211.1.02.03-97), также разработка данного проекта осуществлялась в соответствии со следующими нормативными документами:

- «Экологический кодекс РК» от 02.01.2021 г.;

- Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63 «Об утверждении Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду»;

- Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» №ҚР ДСМ-2 от 11 января 2022 г.;

- РНД 211.2.02.02-97 «Рекомендациями по оформлению и содержанию проекта нормативов ПДВ для предприятий»;

- «Об утверждении Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду от 16.04.2012г.

Расчетные формулы, используемые при определении мощности выбросов вредных веществ и их концентрации в атмосферном воздухе, а также термины и условные обозначения, применяемые в прилагаемых таблицах, приняты в соответствии с региональными и отраслевыми методиками, утвержденными в Республике Казахстан.

| Адрес заказчика: | Адрес организации-разработчика: |
| --- | --- |
| 030006 РК, г. Актобе, проспект Санкибай батыра 173/1, каб. 402 ТОО «Казахтуркмунай» тел. 8 (7132) 21 00 34, 21 00 46. факс. 8(7132) 21 92 33 | 060011, г. Атырау, мкр. Нурсая, проспект Елорда, строение 10 Атырауский Филиал ТОО «КМГ Инжиниринг» тел: +7 (7122) 305404 |

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Об операторе

Основным видом деятельности предприятий ТОО «Казахтуркмунай» является разведка, добыча, разработка, переработка, транспортировка и реализация углеводородного сырья (нефть).

Деятельность ТОО «Казахтуркмунай» направлена на добычу и подготовку углеводородного сырья.

ТОО «Казахтуркмунай» осуществляет промышленную разработку следующих месторождений в Актюбинской области:

- Месторождение Лактыбай

- Месторождение Южное Каратобе.

Оба месторождения в административном отношении находятся в Байганинском районе. Расстояние между двумя месторождениями 30 км. Ближайший населенный пункт п. Жаркамыс находится в 5 км от месторождения Южное Каратобе. Расстояние до областного центра г. Актобе – 330 км.

| Наименование данных | На момент составления проекта |
| --- | --- |
| 1. Наименование предприятия | ТОО «Казахтурмунай» |
| 2. Почтовый адрес предприятия: | Республика Казахстан, Актюбинская область, г.Актобе, проспект Санкибай батыра, дом 173/1, каб. 402, почтовый индекс 030012 |
| 3. Вид основной деятельности | Разведка, добыча, разработка, переработка, транспортировка и реализация углеводородного сырья (нефть). |
| 4. Форма собственности | Государственная, ТОО |
| 5. Режим работы предприятия | Круглосуточный, вахтовый метод |
| 6. Количество промплощадок | Лактыбай, Южное Каратобе |
| 7. Площадь горного отвода: - Лактыбай - Южное Каратобе | 77,7 кв. км 5,8 кв.км |
| Размер санитарно-защитной зоны: - Лактыбай - Южное Каратобе | СЗЗ на объектах составляет 500м. |

Географические координаты угловых точек месторождения Лактыбай

| № Угловых точек | Координаты угловых точек |  |
| --- | --- | --- |
|  | Сев. Широта. | Вост. Долгота. |
| 1 | 47º53' 21" | 56º49' 34" |
| 2 | 47º54' 45" | 56º53' 06" |
| 3 | 47º57' 58" | 56º54' 50" |
| 4 | 47º57' 53" | 56º57' 48" |
| 5 | 47º56' 35" | 56º58' 33" |
| 6 | 47º51' 29" | 56º56' 36" |
| 7 | 47º52' 13" | 56º49' 24" |

Географические координаты угловых точек месторождения Каратобе Южное

| № Угловых точек | Координаты угловых точек |  |
| --- | --- | --- |
|  | Сев. Широта. | Вост. Долгота. |
| 1 | 47º54' 52" | 56º29' 04" |
| 2 | 47º55' 10" | 56º29' 49" |
| 3 | 47º54' 51" | 56º30' 26" |
| 4 | 47º54' 47" | 56º30' 21" |
| 5 | 47º54' 29" | 56º30' 51" |
| 6 | 47º53' 55" | 56º30' 55" |
| 7 | 47º53' 12" | 56º30' 19" |
| 8 | 47º53' 44" | 56º29' 08" |

Географические координаты расположения скважин месторождения Лактыбай

| № | Номера скважин | Координаты скважин |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сев. Широта. | Вост. Долгота. |
| 1 | Лактыбай № 32 | 47˚ 55ʹ 33.38ʺ | 56˚ 54ʹ 24.20ʺ |
| 2 | Лактыбай № 37 | 47˚ 52ʹ 29.32ʺ | 56˚ 53ʹ 39.40ʺ |
| 3 | Лактыбай № 40 | 47˚ 46ʹ 36.62ʺ | 56˚ 04ʹ 05.91ʺ |
| 4 | Лактыбай № 41 | 47˚ 52ʹ 48.37ʺ | 56˚ 54ʹ 26.66ʺ |
| 5 | Лактыбай № 43 | 47˚ 53ʹ 16.58ʺ | 56˚ 54ʹ 35.08ʺ |

Географические координаты расположения скважин месторождения Каратобе Южное

| № | Номера скважин | Координаты скважин |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сев. Широта. | Вост. Долгота. |
| 1 | Каратобе Южное № 27 | 47˚ 53ʹ 53.46ʺ | 56˚ 29ʹ 53.10ʺ |
| 2 | Каратобе Южное № 50 | 47˚ 54ʹ 07.31ʺ | 56˚ 29ʹ 37.32ʺ |
| 3 | Каратобе Южное № 51 | 47˚ 53ʹ 47.17ʺ | 56˚ 29ʹ 38.61ʺ |
| 4 | Каратобе Южное № 52 | 47˚ 53ʹ 34.51ʺ | 56˚ 30ʹ 14.74ʺ |
| 5 | Каратобе Южное № 63 | 47˚ 54ʹ 18.64ʺ | 56˚ 30ʹ 20.00ʺ |
| 6 | Каратобе Южное № 64 | 47˚ 54ʹ 15.88ʺ | 56˚ 29ʹ 58.99ʺ |
| 7 | Каратобе Южное № 66 | 47˚ 54ʹ 56.12ʺ | 56˚ 30ʹ 05.10ʺ |
| 8 | Каратобе Южное № 101 | 47˚ 54ʹ 29.75ʺ | 56˚ 29ʹ 58.40ʺ |
| 9 | Каратобе Южное № 102 | 47˚ 53ʹ 45.39ʺ | 56˚ 30ʹ 22.18ʺ |
| 10 | Каратобе Южное № 104 | 47˚ 54ʹ 25.29ʺ | 56˚ 29ʹ 45.73ʺ |
| 11 | Каратобе Южное № 105 | 47˚ 54ʹ 30.33ʺ | 56˚ 30ʹ 30.67ʺ |
| 12 | Каратобе Южное № 106 | 47˚ 54ʹ 42.75ʺ | 56˚ 30ʹ 11.59ʺ |
| 13 | Каратобе Южное № 108 | 47˚ 53ʹ 53.86ʺ | 56˚ 30ʹ 30.31ʺ |
| 14 | Каратобе Южное № 109 | 47˚ 55ʹ 06.15ʺ | 56˚ 29ʹ 55.16ʺ |
| 15 | Каратобе Южное № 110 | 47˚ 54ʹ 47.2923ʺ | 56˚ 29ʹ 57.1738ʺ |
| 16 | Каратобе Южное № 111 | 47˚ 54ʹ 37.6234ʺ | 56˚ 29ʹ 57.1738ʺ |
| 17 | Каратобе Южное № 114 | 47°54'9.1770" | 56°30'1.2896" |

6.1 Почтовый адрес оператора

Заказчик:	Юридический адрес  предприятия:

Республика Казахстан, Актюбинская область,

г.Актобе, проспект Санкибай батыра, дом 173/1,

каб. 402, почтовый индекс 030012

## 6.2 Карта-схема объекта

Карта-схема промплощадок предприятия с расположением сооружений и типовые схемы источников загрязнения приведены в рис. 6.1., 6.2. и 6.3.

## 6.3 Ситуационная карта-схема района

Ситуационная карта-схема района расположения промплощадки месторождений Лактыбай и Каратобе Южное приведена в рис.6.4.

Рисунок 6.1 - Обзорная карта расположения месторождений Каратобе Южное и Лактыбай в Актюбинской области

Рисунок 6.2- Карта-схема промплощадок месторождения Лактыбай с расположением схемы источников загрязнения

Рисунок 6.3 - Карта-схема промплощадок месторождения Каратобе с расположением схемы источников загрязнения

Рисунок 6.4 - Ситуационный план – схема расположения месторождения УПН Каратобе и Газопровода УПН Лактыбай - УПН Каратобе Южное

Основные производственные показатели работы предприятия на перспективу

(прогнозируемый объем добычи нефти) тыс.т

| Наименование месторождений | Добыча нефти за 2026г., тыс.т |
| --- | --- |
|  | (прогноз) |
| Месторождение Лактыбай | 90,80 |
| Месторождение Каратобе Южное | 281,8 |

Размещение основных объектов сбора и транспорта нефти решено на основании технологической схемы разработки месторождения Лактыбай. Также входит площадка сбора и подготовки нефти.

Транспортировка нефти происходит по нефтепроводу Лактыбай–Кенкияк протяженностью 81,0 км. Размещение основных объектов сбора и транспорта нефти решено на основании технологической схемы разработки месторождения Лактыбай.

Площадка подготовки нефти имеет в своем составе:

| - ЗУ “Спутник” - Нефтегазосепаратор - Газосепаратор - Емкость - отстойник V = 100м3 - Технологическая насосная - Резервуары для нефти - ДЭС 476 кВт - ДЭС 500 кВт - ДЭС 48 кВт (резерв) - Дренажная емкость - Нефтиналивной стояк - Факел высокого давления | - Факел низкого давления - Топливное хозяйство - Котельная «Баймак» - АЗС - Насос внешней перекачки - Печь подогрева - Нефтепровод Лактыбай – Кенкияк; - НПС Кенкияк; - Компрессорная установка - Буровая вышка (IRI-100). - Дизель генератор 120 кВт (резерв) - Силовой привод насоса 384 кВт |
| --- | --- |

В условиях интенсивной добычи нефти важнейшей экологической и социальной задачей является охрана окружающей среды и снижение техногенной нагрузки на природные среды в районах нефтедобычи.

Размещение основных объектов сбора и транспорта нефти решено на основании технологической схемы разработки месторождения Каратобе Южное.

Площадка подготовки нефти имеет в своем составе:

- УПН Каратобе Южное (площадка подготовки нефти);

- Эксплуатационные скважины;

- парогенераторные установки ППУ-160/100 и АДПМ-120/150-У1;

- электросварка;

- покраска;

- буровая вышка (IRI-100);

- Площадка ГПЭС;

- Газопровод УПН Лактыбай – УПН Ю. Каратобе;

- Газопровод УПН «Юж. Каратобе» - с. Жаркамыс;

- Бытовой котел «Протерм» в гараже;

- Шламонакопитель.

- КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЙ И СОСТОЯНИЕ КОМПОНЕНТОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ РАЙОНА РАСПОЛОЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

  - Климатические условия

    - Атмосферный воздух

Климат района резко континентальный с жарким сухим летом, продолжительной холодной зимой, с большими суточными и сезонными колебаниями температуры воздуха. Самое холодное время года — январь и февраль, когда температура опускается до -30-350С. Зимой наблюдается продолжительный период морозной погоды, который начинается примерно в середине декабря. Период морозной погоды продолжается до середины марта.

Лето сухое, жаркое, безоблачное и продолжительное, температура поднимается до +30+400С. Солнечное сияние летом продолжается от 10 до 12 часов в сутки, зимой соответственно 5-6 часов. За год составляет 2600-2700 часов. Устойчивый переход температуры через +150С (условное начало лета) наступает во второй половине первой декады мая, а осенью этот переход совершается в середине сентября. Средняя температура летних месяцев составляет +22 +240С.

Безморозный период длится 165-170 дней. В последней декаде сентября возможны умеренные заморозки как воздуха, так и почвы. Отмечаются морозные погоды при температуре воздуха ниже -25 и ветре более 6 м/с. В особо морозные зимы температура опускается до -400С.

По данным «Центра гидрометеорологического мониторинга» РГП «Казгидромет» климатические характеристики для района месторождений Ю.Каратобе, Лактыбай Актюбинской области Байганинскому района представлены по данным наблюдений на близлежащей метеорологической станции Карауылкелди за 2024 г.

Таблица 7.1-Общая климатическая характеристика

| Наименование | МС Караукельды |
| --- | --- |
| Средняя максимальная температура воздуха самого жаркого месяца (июль) за год | +32,4 °С |
| Средняя минимальная температура воздуха самого холодного месяца (январь) за год | -12,7 °С |
| Скорость ветра, повторяемость превышения который за год составляет 5% | 8 м/с |
| Средняя скорость ветра за год | 3,9 м/с |
| Количество осадков за год, мм (холодный период XI-III) | 98 мм |
| Количество осадков за год, мм (теплый период XI-III) | 159 мм |
| Среднее число дней с пыльной бурей | 5 дня |

Таблица 7.2– Средняя температура воздуха за месяц и за год, °С

| Наименование | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МС Караукельды | -9,2 | -8,4 | 5,2 | 12,6 | 19,2 | 23,6 | 26,1 | 24,2 | 16.3 | 8,3 | 3,6 | -5.2 |

Таблица 7.3– Скорость ветра, м/с

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 4.2 | 4.1 | 4,0 | 4,2 | 3,7 | 3,1 | 3,5 | 2,2 | 4,1 | 5,0 | 5,0 |

Таблица 7.4- Повторяемость (%) направлений ветра и штилей, роза ветров

| С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 9 | 15 | 18 | 9 | 11 | 15 | 13 |

Рисунок 7.1 – Роза ветров, метеостанция Караулькелды

- ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОМПЛОЩАДКИ МЕСТОРОЖДЕНИЯ НГДУ, КАК ИСТОЧНИКОВ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ

В условиях интенсивной добычи нефти важнейшей экологической и социальной задачей является охрана окружающей среды и снижение техногенной нагрузки на природные среды в районах нефтедобычи.

Основной предпосылкой для защиты атмосферы является учет всех влияний на атмосферный воздух, т.е. инвентаризация источников выбросов – систематизация и анализ всех сведений о составе, количестве и распределении источников по территории предприятия и разработке мероприятий по управлению обезвреживанием вредных веществ.

На основе анализа технологических процессов, состава исходного сырья и данных расчетов установлены вредные вещества, выделяемые и выбрасываемые в атмосферу производственными объектами.

Основными вредными веществами, загрязняющими атмосферу при добыче, сборе и подготовке нефти, являются углеводороды, оксид углерода, диоксид азота, диоксид серы, сажа и метан. Добыча и транспортировка нефти сопряжены с технологическими утечками через неплотности арматуры и продуктами сгорания топлива.

На предприятии имеются организованные и неорганизованные источники выбросов загрязняющих веществ.

Источникам организованных выбросов присвоены четырех разрядные номера, начиная с 0001, а неорганизованных выбросов - с 6001.

На месторождения Лактыбай расположено на 2026г - 129 источников выбросов загрязняющих веществ: из них 15 организованных; 114 неорганизованных.

На месторождения Каратобе Южное расположено на 2026г – 120 источников выбросов загрязняющих веществ: из них 38 организованных; 82 неорганизованных.

На Кенкияк расположено на 2026г – 71 источников выбросов загрязняющих веществ: из них 71 неорганизованных.

В процессе работы данных источников выбросов в атмосферу выделяются следующие компоненты: оксид углерода, углеводороды С12-19, сажа, сернистый ангидрид, формальдегид, проп-2-ен-1-аль, диоксид азота, оксид азота, сероводород, уайт-спирит, углеводороды С1-5, углеводороды С6-10, бензол, толуол, ксилол, пентилены, этилбензол, серная кислота, азотная кислота, взвешенные частицы, натрий хлорид, метан, бензин.

Перечень стационарных источников на 2026г

Месторождении Лактыбай:

Организованные источники:

0012, 0176 Дизельная электростанция (ДЭС) Volvo TAD 1631

0017-001 Дежурная горелка Факела

0017-002 Продувка Факела

0018-001 Дежурная горелка Факела

0018-002 Продувка Факела

0018-003 ФНД при техническом обслуживании и ремонтных работах

0020-0021 (001) Котельная «Erensan» (на газу)

0020-0021 (002) Котельная «Erensan» (на ДТ)  (резервная)

0177  Котельная «Buderus»

0197  Котельная «Buderus» резервная

0023 Газогенератор - источник не функционирует

0026, 0178 Печь подогрева ППНП 0,65/63

0043  Печь подогрева (резервная) - демонтаж

0044 Дизельная электростанция (ДЭС) 48 кВт -  демонтаж

0045 Дизельная электростанция (ДЭС) «Watt Stream» (резервная)

0046 Силовой привод насоса «Denwer, Cat 3406B»

0048,0179 Продувочная свеча

0049 Химическая лаборатория

0050 Дизельная электростанция (ДЭС) MTU 12V2000 G23 перемещен на мест Каратобе

Неорганизованные источники:

6001-6005, 6242, 6243  Скважина

6006 АГЗУ

6007,6244  НГС

6008 ГС

6009 Емкость (Отстойник)

6010 Технологическая насосная

6011, 6051 РВС

6015, 6235, 6236 Дренажный емкость

6016 Наливной стояк для нефти - источник не функционирует

6019, 6052-6054, 6245 Емкость для хранения дизтопливо

6055 Топливно-раздаточные колонки- отправлено на месторождение З.Елемес

6021,6056 АЗС - демонтаж

6022, 6057-6058, 6246 Насос внешний перекачки

6024 Нефтесливная эстакада

6025 Шламонакопитель

6037, 6237 Компрессор

6038 Буровая вышка

6043 Покраска

6044, 6199-6202 Технологические емкости для нефти 50м3

6045, 6203 Технологические емкости для нефти 25м3

6046 Передвижной сварочный пост

6049 ППУ

6050 АДПМ-120/150

НПС Кенкияк:

Организованные источники:

0036 АГП-150 - источник не функционирует

Неорганизованные источники:

6027, 6060 РВС

6028, 6061-6064 Узел запуска шаров

6029, 6065-6100, 6173-6192 Узел приема шаров

6030 Нефтепровод УПН Каратобе Ю-УПН Лактыбай

6031 Технологическая насосная - источник не функционирует

6032 Блок фильтров (демонтаж)

6033 Клапанная группа- источник не функционирует

6034, 6193-6195 Узел учета нефти (демонтаж)

6035, 6196-6198 Узел задвижек

6231 Дренажный емкость ЕП-3 м3

6232 Дренажный емкость ЕП-8 м3

6233 Дренажный емкость ЕП-40 м3 (демонтаж)

6234 Насос перекачки нефти (демонтаж)

Месторождении Каратобе Южный:

Организованные источники:

0051,0180,0192-Дизельная электростанция (ДЭС) – резерв

0050 Дизельная электростанция (ДЭС) MTU 12V2000 G23 перемещен с мест Лактыбай

0110-111 Печь подогрева ППНП 1-065/63 демонтаж

0181-0182 Печь подогрева ПП-1,6

0114 Дизельная электростанция (ДЭС) MTU 12V2000 G23 - демонтаж

0115 Котельная установка «BAYMAK» - источник не функционирует

0116-0117 (001) Котельная «Erensan» (на газу)

0116-0117 (002) Котельная «Erensan» (ДТ) (резервная)

0183  Котельная «Buderus»

0198  Котельная «Buderus» резервная

0120-001 Дежурная горелка Факела

0120-002 Продувка Факела

0121-001 Дежурная горелка Факела

0121-002 Продувка Факела

0121-003 ФНД при техническом обслуживании и ремонтных работах

139 ГПЭС-1 источник не функционирует

0140, 0141,0142, 0158 ГПЭС-2,3,4,5 (резервная)

0153, 0175 Бытовой котел (демонтаж)

0159-0167, 0195-0196-001 Емкость для нефти (Отстойник)

0168, 0169 Сапун от ГПЭС (резервная)

0170 ДЭС «Watt Stream» (резервная),

0171 Силовой привод

0173 ДЭС «CAT Olimpian»

0174 Продувочная свеча

0184-0190  ГТЭС

Неорганизованные источники:

6101, 6204-6205,6247 РВС

6102, ОЗНА-Массамер 400-10 УХЛ-1

6248 ОЗНА-Массамер 400-10 УХЛ-1

6103 ЗУ "Спутник АМ 40-8-400"- демонтаж

6104,6249 Блок дозирования реагентов БДР 25/2

6250 КСУ

6105, 6206 НГС

6106, 6207 ГС 2-1,6-1600-1-B 8м3

6107 ГС 2-1,6-1600-1-B 1,6м3

6108, 6208,6251 Буферная емкость

6109, 6209-6211 Площадка хранения дизельного топлива демонтаж

6111, Насосная ЦНС 60-330

6212 Насосная ЦНС 60-264 демонтаж

6252-6253 Насосная ЦНС 105-490

6112,6254 Насосная ЦНС 60-99

6113 Нефтяной насос НБ-125

6117, 6213 Насосная ЦНС 60-99

6118, 6216 Насос Ш40-4-19,5/4Б-13

6119, 6255-6259 Емкость для дренажа

6122 Газорегуляторный пункт ГРПШ-13

6123 Газорегуляторный пункт ГРПШ-13

6124-6137, 6239-6241, 6260 Эксплуатационные скважины

6261- Эксплуатационные скважины-бездействие

6143, 6217 Газосепаратор СЦВ-8Г

6144, 6218 Газорегуляторный пункт ГРПШ-13

6145, 6219 Дренажные емкости демонтаж

6220 Дренажные емкости

6146 Газопровод УПН лактыбай -УПН Ю.Каратобе демонтаж

6147 Газопровод УПН Каратобе -С.Жаркамыс

6262 Газопровод УПН Каратобе

6263 Газопровод старый вахтовый городок

6148 ППУ

6149 АДПМ-120/150

6150 Передвижной сварочный пост

6151 Пост покраски Краска ПФ-115

6152 Буровая вышка

6154 Шламонакопители

6168 Нефтеналивная эстакада

6169, 6221 (001) АЗС (дизельное топливо)

6169, 6221 (002) АЗС (бензин)

6170, 6222-6230 Технологические емкости для нефти 50м3

6171 Технологические емкости для нефти 25м3

6172 Сварочный пост

  - Краткая характеристика технологии производства и технологического оборудования с точки зрения загрязнения атмосферы

По месторождению Лактыбай

УПН «Лактыбай» предназначен для подготовки потока добываемой продукции, поступающей со скважин месторождения Лактыбай и отсепарированной нефти с УПН «Ю.Каратобе».

Подготовка сырья на УПН предусматривает доведение поступающей газожидкостной смеси до товарной кондиции для дальнейшей подачи в нефтепровод Лактыбай-Кенкияк и в дальнейшую систему Западного филиала АО «КазТрансОйл».

На входе в цех установлена автоматизированная замерная установка «Спутник - АМ40-8-400», обеспечивающая поочередный индивидуальный замер дебита жидкости и газа каждой скважины №27, 32, 34, 37, 40, 41, 43, 45 Оперативный замер, газожидкостной смеси отдельно взятой скважины производится на замерном НГС. Где дебит жидкости и газа учитывается через измерительный преобразователь Сапфир 22ДГ, который все параметры фиксирует аппаратный блок спутника «Сириус» (замер производится с периодичностью - 24 часов на каждую скважину). Показания параметров, фиксируется по месту операторами пульта управления на УПН «Южный Каратобе» для записи в оперативный журнал.

Продукция остальных скважин объединяется и общим потоком направляется на площадку нефтегазового сепаратора НГС-1 на первую ступень сепарации.

Нефть из нефтегазового сепаратора НГС-1 направляется на отстойник -100м3, где выделяется остаточный газ и сбрасывается на свечу. После отстойника дегазированная нефть 4 раза в сутки насосами ЦНС 38-44 подается в технологический резервуар РВС-1000 №1 и РВС-2000м3 №2. Товарными операторами производится, замеры уровня измерительной рулеткой с лотом после каждого приема нефти в резервуары и по градуировочной таблице высчитываются объёмы принятой жидкости в вертикально-стальные резервуары. Послее фиксируется операторами пульта управления в ежедневном оперативном журнале для учёта суточной добычи нефти.

На технологическом резервуаре РВС-2000 №2 на отметке – 6 м. от дна имеется переливная труба Ø159мм., по которой отстоявшаяся нефть перетоком направляется в резервуар РВС-1000 №1. При необходимости после наполнения в РВС-1000№1 и РВС-2000 №2 для доведения нефти до кондиции, нефть из резервуара перекачивается насосами ЦНС-38-44 через печи подогрева ППНП-063. Далее, подогретая нефть с температурой до 40-550С и доведенная до кондиции после отстоя перекачивается на товарные резервуары, находящиеся в Кенкияк. Выделившаяся незначительная подтоварная вода из РВС-1000№1 и РВС-2000 №2 сбрасывается в шламонакопитель. Сброс дренажа со всех площадок производится в дренажную систему. Товарными операторами делается замеры рулеткой с лотом и по градировочной таблице высчитывается, объёмы сброшенной подтоварной воды и фиксируется операторами пульта управления в ежедневном оперативном журнале.

Транспортировка кондиционной нефти, из резервуара РВС-1000№1 и РВС-2000 №2, перекачивается в пункт сдачи нефти (НПС) на ЛПДС Кенкияк насосами внешней откачки ЦНСн 60-231.

Перед откачкой из резервуаров РВС-1000№1 и РВС-2000 №2 товарными операторами замеряются начальный уровень нефти в откачиваемом резервуаре, и замеряется уровень нефти в резервуаре после завершения откачки. Все данные между начальным и конечным уровнем нефти в резервуарах вычитывается, по градуированной таблице фиксируя в ежедневном оперативном журнале. Так же фиксируются в ежедневном оперативном журнале операторами пульта управления объем принятой нефти на резервуары НПС «Кенкияк». И вычитывается разница откаченной нефти с УПН «Лактыбай» и принятой на НПС «Кенкияк».

Выделившийся газ после сепаратора НГС-1 поступает последовательно в вертикальный газосепаратор ГС, далее по газопроводу поступает на собственные нужды котельной «Еренсан», печь подогрева ППНП1-0,65/0,63, газогенератор. Оставшийся попутный газ поступают на компрессорную станцию, откуда производится транспортировка попутного газа по распределительному газопроводу 1 категории «УПН Лактыбай- УПН Каратобе Южное», диаметром 108мм и протяженностью 29,234 км для дальнейшего использования на газопоршневые электростанции. Система транспорта попутного газа с УПН Лактыбай до УПН Каратобе Южное включает в себя:

- Газопровод, протяженностью 694 метра и Ǿ219мм, от УПН Лактыбай до компрессорной станции;

- Компрессорная станция, обеспечивающая компримирование попутного газа и его транспорт на площадку ГПЭС месторождения Каратобе Южное. Компрессорная станция включает в себя:

а) компрессорная установка 2ГП-2-8/2,5-13УХЛ4

б) компрессорная установка МКС-2ГМ4-12/2,5-13С

Источник АГП – 150С на компрессорной станции, действующий в течении 2010-2011гг., в начале 2012г. был демонтирован по техническим причинам.

Техническая характеристика объектов выделения парниковых газов на существующее положение:

Техническая характеристика печи подогрева ППНП1-0,65/0,63.

Для поддержания требуемой температуры нефти в сборных РВС используется печь подогрева ППНП1-0,65/0,63. Это однопоточная, двухсекционная печь с возвратно-петлевой схемой обвязки змеевиков. Номинальная производительность печи по потребляемому газу 35 м³/час.

Производительность печи (нефть) при Т 30ºС - 90ºС - 13 – 38,8 тонн/час;

Рабочее давление нагреваемой среды (макс.) – 6,3 МПа;

Расход топливного газа – 20 - 91 м3/час;

Установленная горелка: тип Р72, модель М.MD.I.KZ.A.0.50;

Расход газа – 32-127 м3/час.

Техническая характеристика котельной «Еренсан»

Котельная установка «ERENSAN» - 1 ед. (два котла, один для потребления газа - основного топлива, второй для потребления дизтоплива – резервного топлива). Назначение - для отопления УПН на м/р Лактыбай. Расход газа при номинальной мощности - 127 м3/час. Режим работы – отопительный период.

Техническая характеристика ДЭС

На месторождении Лактыбай на случай аварийного отключения подачи электроэнергии используются следующие резервные установки: ДЭС VOLVO Tad, ДЭС VOLVO 412, ДЭС CAT- Olimpion – Perkins.

ДЭС VOLVO Tad (резерв) расход дизтоплива– 32 л/ч.

ДЭС VOLVO 412 (резерв.) расход дизтоплива – 10 л/час.

ДЭС CAT- Olimpion Perkins (резерв.) расход дизтоплива – 27.3 л/ч.

Техническая характеристика паровой промысловой установки (ППУА-1600/100)

Многофункциональная передвижная котельная установка предназначена для депарафинизации нефтяных скважин и коммуникаций. Установлена на базе шасси автомобиля «Урал-4320-40». Используемое топливо – дизтопливо, максимальный расход -230л/с.

Техническая характеристика по факельным установкам:

Факел высокого давления: диаметр: 200мм; высота: 22,4м.

Факел высокого давления предназначен для сжигания газа высокого давления, выделившегося с нефтегазосепаратора.

Факел низкого давления: диаметр: 100мм; высота: 15м.

Факел низкого давления предназначен для сжигания газа низкого давления. Газ, выделяющиеся из нефти в горизонтальном отстойнике объемом 100 м3 «ОБМ100», поступает в газопровод на факел низкого давления.

Факельная система предназначена для сжигания технологических потерь попутного газа, а также газа, который выделяется при срабатывании с предохранительных клапанов и аварийных вентилей и состоит из факела высокого давления ОФСКР 200УХЛ, факела низкого давления ОФСКР 100УХЛ и продувочной свечи со средствами контроля и розжига. В таблицах 3.1, 3.2, 3.3 представлены технические характеристики факелов и огнепреградителя.

В факельном оголовке установлена дежурная горелка, поддерживающая постоянное горение даже при незначительном сбросе основного газа, а также она даёт возможность запала факела при его затухании. Питание горелки осуществляется топливным газом с давлением 2,2 атм. В оголовке факела имеется сопло Ду 40мм, обеспечивающее необходимую скорость выходящей струи для бездымного горения.

По месторождению Каратобе Южное

Малообводненная нефтегазовая смесь от нефтедобывающих скважин №63, 64, 66, 101, 102, 104, 105, 106, 108, 109, 27, 50, 52 нефтяного месторождения Ю.Каратобе поступает по выкидным трубопроводам Ø114х6мм на площадку УПН «Южный Каратобе» потоками через автоматизированную групповую установку АГЗУ для поскважинного замера дебита скважин на «Спутник» АМ 40-8-400. Оперативный замер газожидкостной смеси отдельно взятой скважины производится на замерном НГС. Где дебит жидкости учитывается через корриолисовый массомер Enderess +Hauser 83 Promass DN80, а дебит газа учитывается через вихревой расходомер счетчик газа Enderess +Hauser 65 (замер производится с периодичностью - 24 часов на каждую скважину), Показания параметров фиксируется по месту операторами пульта управления на УПН «Южный Каратобе» для записи в оперативный журнал.

Далее по автономным коллекторам Ø219х10мм на вход в нефтегазовые сепараторы НГС I-ой ступени сепарации.

После первичной сепарации нефть подается в горизонтальные отстойники – буферные емкости ОНГ объемом 100м3. Буферная емкость (типа ГЭЭ-100-1-И) является по сути своей отстойником и двухфазным сепаратором для отделения газа от нефти, поступающей от НГС. После дегазированная нефть 5 раз в сутки насосами ЦНСн 38-44 подается в технологические резервуары РВС-1 V=400 м3, РВС-2 V=2000 м3, РВС-3 V=2000 м3. Товарными операторами производится, замеры уровня измерительной рулеткой с лотом после каждого приема нефти в резервуары и по градуировочной таблице высчитываются объёмы принятой жидкости в вертикально-стальные резервуары. После фиксируется операторами пульта управления в ежедневном оперативном журнале для учёта суточной добычи нефти.

Подготовка товарной нефти происходит путем нагрева нефти. Для повышения температуры нефтяной эмульсии настраивается схема горячей циркуляции нефтяной эмульсии технологическими насосами ЦНС-38-44 с одного резервуара нефти в другой (или, наоборот) через печь нагрева типа ПП-0,63А. Отделившаяся подтоварная вода из нижней части резервуара сбрасывается в шламонакопитель УПН с дальнейшей утилизацией. После так же товарными операторами делается замеры рулеткой с лотом и по градировочной таблице высчитывается, объёмы сброшенной подтоварной воды и фиксируется операторами пульта управления в ежедневном оперативном журнале.

Транспортировка кондиционной нефти из резервуаров откачивается насосами внешней откачки ЦНС – 60 -330 по напорному межромысловому нефтепроводу (Ø219х8мм, L=31км) в резервуары УПН «Лактыбай», откуда после дополнительной подготовки откачивается в резервуары РВС-1, РВС-2 (объемом по 3000м3 каждый) на НПС «Кенкияк».

Перед откачкой из резервуаров РВС-1 V=400 м3, РВС-2 V=2000 м3, РВС-3 V=2000 м3 товарными операторами замеряются начальный уровень нефти в откачиваемом резервуаре, и замеряется уровень нефти в резервуаре после завершения откачки. Все данные между начальным и конечным уровнем нефти в резервуарах вычитывается, по градуированной таблице фиксируя в ежедневном оперативном журнале. Так же фиксируются в ежедневном оперативном журнале операторами пульта управления объем принятой нефти на резервуары УПН «Лактыбай». И вычитывается разница откаченной нефти с УПН «Ю.Каратобе» и принятой на УПН «Лактыбай».

На площадке УПН имеется один нефтеналивной стояк с постом налива нефти в автоцистерны для производственных нужд. Для налива нефти в автоцистерны используются технологические насосы ЦНС-38-44, установленные в технологической насосной станции УПН. Замер отпущенной нефти из РВС также производиться измерительной рулеткой с лотом, разница между начальным и конечным уровнем жидкости вычитывается, по градуированной таблице фиксируя в ежедневном оперативном журнале.

Попутный газ на УПН Каратобе Южное утилизируется на следующих установках:

- Котельная установка «Erensan»;

- Котельная «Баймак» (резервного и дополнительного назначения);

- Печь подогрева нефти ППНП 1-0.65\6.3;

- Газопоршневая установка ГПУ «Cummins» (5 ед.);

- Котел «Protherm PLO» в гараже вахтового городка;

С УПН Каратобе Южное производится подача газа в поселок Жаркамыс с помощью построенного газопровода, протяженностью 5км. В конце 2007 года в рамках реализации Программы утилизации попутного газа на месторождениях ТОО «Казахтуркмунай введен в эксплуатацию газопровод «Каратобе Южное – пос. Жаркамыс», протяженностью 5000м и Ø159 мм, по которому ТОО «Казахтуркмунай» на безвозмездной основе обеспечивает газом население и социальные объекты поселка Жаркамыс в Актюбинской области.

Техническая характеристика объектов выделения парниковых газов на существующее положение:

Техническая характеристика печи подогрева ППНП1-0,65/0,63:

Печь подогрева ППНП1-0,65/0,63 - 2 ед. (1 ед – основная рабочая и 1 ед. резервная);

Назначение – на технологические нужды: для подогрева нефти.

Однопоточная, двухсекционная, возвратно-петлевая схема обвязка змеевиков

Производительность печи (нефть) при Т 30ºС - 90ºС - 13 – 38,8 тонн/час;

Рабочее давление нагреваемой среды (макс.) – 6,3 МПа;

Расход топливного газа – 20 - 91 м3/час, расход газа – 32-127 м3/час.

Установленная горелка: тип Р72, модель М.MD.I.KZ.A.0.50;

Техническая характеристика котельной «Еренсан»

Котельная установка «ERENSAN» - 1 ед. (два котла, один для потребления газа - основного топлива, второй для потребления дизтоплива - резервного топлива).

Назначение - для отопления УПН на м/р Ю.Каратобе, является основной котельной установкой. Режим работы – в отопительный период. Расход газа при номинальной мощности - 127 м3/час;

Техническая характеристика котельной «Баймак» (Модульная котельная установка «МКУ/АНМ-300-0,6» - была заменена на котельную «Баймак» с м/р Лактыбай в конце декабря 2012г.)

Назначение котельной для отопления УПН на м/р Ю.Каратобе, является дополнительной (резервной) котельной установкой. Используется на случай, если мощность основной котельной «Еренсан» будет недостаточной или в случае остановки котельной «Еренсан» для техобслуживания или ремонта. Режим работы -отопительный период. Расход газа при номинальной мощности - 121 м3/час;

Модульная котельная установка «МКУ/АНМ-300-0,6» - была заменена на котельную «Баймак» с м/р Лактыбай(перенесена) в конце декабря 2012г.

Техническая характеристика котла «Протерм»

Расход газа при номинальной мощности - 2,8 м3/час;

Режим работы – в отопительный период 180 дней;

Назначение – для обогрева гаража.

Техническая характеристика газопоршневой электростанции (ГПЭС) Cummins.

Назначение – для утилизации попутного газа с м/р Лактыбай и Ю.Каратобе с целью получения электроэнергии для собственных нужд м/р Ю.Каратобе и снабжения населения Байганинского района. В конце 2009г. введены в эксплуатацию, в течении 2010г. проводилась пробная эксплуатация ГПЭС, при которой они работали попеременно, незначительное количество времени. В 2011г. после установки шунтирующего реактора, который позволил осуществлять передачу всей вырабатываемой электроэнергии на внешние сети Байганинского района, ГПЭС начали эксплуатировались на полную мощность. В 4 кв. 2012г. начато строительство электролинии ВЛ «Ю.Каратобе – Лактыбай», которая позволило в 2013г. для собственных нужд использовать электроэнергию для м/р Лактыбай. В августе 2013г. введена в эксплуатацию 5 –я ГПЭС - резервного назначения.

Газопоршневая электростанция Газопоршневая установка Cummins - 5 единиц

Модель 1540GQNA

Тип двигателя – QSV91G (Cummins)

Установленная электрическая мощность 1540 кВт (5 х 1540 = 7700 кВт)

Выдаваемая максимальная мощность 1247 кВт (5 х 1247 = 6235 кВт)

Расход газа при работе на 100% выдаваемой номинальной

мощности - 290 м3/час (290 х 5 = 1450 м3/час)

Технические параметры одного ГПУ Cummins

Род тока – трехфазный переменный

Номинальная частота тока – 50 Гц

Номинальная сила – 141 А

Номинальное напряжение – 6,3 кВ

Ресурс до капитального ремонта – 60 000 час

Полный ресурс ГПУ – 200 000 час

Количество часов работы в году – 8 000 часов

Назначение – для выработки электроэнергии

Режим работы – непрерывный.

Техническая характеристика ДЭС MTU -1

На месторождение Южное Каратобе для резервного электроснабжения (на случай аварийного отключения подачи электроэнергии) используется 1 дизельная электростанция ДЭС MTU -1. Расход дизтоплива – 46 л/ч.

Техническая характеристика паровой промысловой установки (ППУА-1600/100)

Многофункциональная передвижная котельная установка предназначена для депарафинизации нефтяных скважин и коммуникаций. Установлена на базе шасси автомобиля «Урал-4320-40». Используемое топливо – дизтопливо, максимальный расход -230л/с.

Техническая характеристика АДПМ-12/150

Агрегат для депарафинизации скважин АДПМ -12/150 на базе шасси автомобиля «Урал -5557 -40» для нагрева и нагнетания горячей нефти в скважине с целью удаления парафина. Используемое топливо – дизтопливо, максимальный расход -230л/с.

Данные по факельным установкам:

Факел высокого давления: диаметр: 250мм; высота: 20м.

Факел высокого давления предназначен для сжигания газа высокого давления, выделившегося в HГС.

Факел низкого давления: диаметр: 150мм; высота: 10м.

Факел низкого давления предназначен для сжигания газа низкого давления. Газ II ступени, выделяющийся из нефти в горизонтальном отстойнике объемом 100 м3, поступает на факел низкого давления.

Факельная система предназначена для сжигания технологических потерь попутного газа, а также газа, который выделяется при срабатывании предохранительных клапанов и аварийных вентилей и состоит из факела высокого давления, факела низкого давления и продувочной свечи со средствами контроля и розжига.

В факельном оголовке установлена дежурная горелка, поддерживающая постоянное горение даже при незначительном сбросе основного газа, а также она даёт возможность запала факела при его затухании. Питание горелки осуществляется топливным газом с давлением 1,5 атм. В оголовке факела имеется сопло Ду 40мм, обеспечивающее необходимую скорость выходящей струи для бездымного горения.

  - Краткая характеристика существующих установок очистки газа, укрупненный анализ их технического состояния и эффективности работы

Источники выбросов вредных веществ в атмосферу не оснащены установками очистных газов.

  - Оценка степени применяемой технологии, технического и пылегазоочистного оборудования передовому научно-техническому уровню в стране и мировому опыту

На сегодняшний день технологии, технического и пылегазоочистного оборудования передовому научно-техническому уровню в стране и мировому опыту на месторождении не пременяются.

  - Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета НДВ

Для определения количественных и качественных величин выбросов от источников ТОО «Казахтуркмунай» выполнены расчеты по действующим нормативно-методическим документам. При этом использовались данные о количестве используемого сырья и материалов, количестве часов работы оборудования. Расчеты по определению количества загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу источниками выбросов на существующее положение приведены в приложении. Характеристики источников выбросов (высота, диаметр, скорость и объем газовоздушной смеси) приняты по данным проведенного обследования.

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ представлены в приложении 7.

Всего стационарными источниками м/р Лактыбай на 2026 г. будут выбрасываться 267,838279464–т/год вредных веществ, в том числе газообразных веществ – 266,106822422т/год, твердых веществ – 1,731457042т/год.

Всего стационарными источниками м/р Каратобе Южное на 2026г. будут выбрасываться 794,573866733–т/год вредных веществ, в том числе газообразных веществ – 792,541588815т/год, твердых веществ – 2,032277918т/год.

Таблица 8.2 - Показатели работы газоочистных и пылеулавливающих установок

| Номер | Наименование и тип | КПД аппаратов, % |  | Код | Коэффициент обеспе- |  | Капитальные | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| источника | Пылегазоулав- |  |  | загрязняющего | ченности K(1),% |  | вложения, | на |
| выделения | ливающего | проектный | фактичес- | вещества по |  |  | млн. | газочистку, |
|  | оборудования |  | кий | котор. проис- | норматив- | фактичес- | тенге | млн. |
|  |  |  |  | ходит очистка | ный | кий |  | тенге/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ПГОУ на предприятии отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 8.6. Характеристика аварийных и залповых выбросов

Залповые выбросы, как сравнительно непродолжительные и обычно во много раз превышающие по мощности средние выбросы, присуши многим производствам.

В каждом из случаев залповые выбросы - это необходимая на современном этапе развития технологии составная часть (стадия) того или иного технологического процесса (производства), выполняемая, как правило, с заданной периодичностью (регулярностью).

Аварийные выбросы на территории месторождениях ТОО «Казахтуркмунай» в основном связаны с нарушением технологического режима, значительной изношенностью оборудования и коррозионными процессами. По отчетным данным на территории месторождения аварийных разливов и ситуаций не наблюдалось, так как ведется контроль качества выполнения работ, соответствия материалов и конструкций установленным требованиям, квалификация и ответственность технических руководителей и исполнителей, организация системы защиты от неблагоприятных стихийных явлений.

Возможность локальных аварий существенно снижается при соблюдении установленных законодательными актами и отраслевыми нормами требований по охране труда, производственной санитарии и пожарной безопасности.

На предприятии разработан план мероприятий по предотвращению аварийных ситуаций и действий персонала при их возникновении. В последнее время состояние оборудования требует значительных ремонтов и дополнительной оснастки, в связи с этим для сокращения аварий на нефтепроводах необходима своевременная их диагностика, планово-предупредительный и капитальный ремонты оборудования с заменой на новое.

# 8.7 Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, представляют в виде таблицы Приложения 7 к Методике определения нормативов эмиссий в окружающую среду №63.

Таблица 8.4.  - Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | ЭНК, мг/м3 | ПДКм.р, мг/м3 | ПДКс.с., мг/м3 | ОБУВ, мг/м3 | Класс опасности ЗВ | Выброс вещества с учетом очистки, г/с | Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (M) | Значение M/ЭНК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды |  |  | 0,04 |  | 3 | 0,002364 | 0,01347 | 0,33675 |
| 0143 | Марганец и его соединения |  | 0,01 | 0,001 |  | 2 | 0,000178 | 0,001011 | 1,011 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | 0,2 | 0,04 |  | 2 | 19,680111812 | 234,134987953 | 5853,3747 |
| 0302 | Азотная кислота (5) |  | 0,4 | 0,15 |  | 2 | 0,000433 | 0,0136656 | 0,091104 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0,4 | 0,06 |  | 3 | 7,284463211 | 58,739758272 | 978,995971 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | 0,15 | 0,05 |  | 3 | 0,70169121 | 3,50439996 | 70,0879992 |
| 0330 | Сера диоксид |  | 0,5 | 0,05 |  | 3 | 1,832372 | 10,343 | 206,86 |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  | 0,008 |  |  | 2 | 0,01947312 | 0,1363256055 | 17,0407007 |
| 0337 | Углерод оксид |  | 5 | 3 |  | 4 | 32,377564422 | 408,534095233 | 136,178032 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения |  | 0,02 | 0,005 |  | 2 | 0,000268 | 0,001466 | 0,2932 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые |  | 0,2 | 0,03 |  | 2 | 0,00045 | 0,00251 | 0,08366667 |
| 0410 | Метан (727*) |  |  |  | 50 |  | 3,337769154 | 53,71410259 | 1,07428205 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 |  |  |  | 50 |  | 23,431212 | 166,255827673 | 3,32511655 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |  |  | 30 |  | 8,774913 | 61,547327024 | 2,05157757 |
| 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) |  | 1,5 |  |  | 4 | 0,0054 | 0,0023 | 0,00153333 |
| 0602 | Бензол (64) |  | 0,3 | 0,1 |  | 2 | 0,11859702 | 0,7943630446 | 7,94363045 |
| 0616 | Диметилбензол |  | 0,2 |  |  | 3 | 0,29225154 | 1,15626701378 | 5,78133507 |
| 0621 | Метилбензол (349) |  | 0,6 |  |  | 3 | 0,08701596 | 0,8409540275 | 1,40159005 |
| 0627 | Этилбензол (675) |  | 0,02 |  |  | 3 | 0,00013 | 0,00006 | 0,003 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль |  | 0,03 | 0,01 |  | 2 | 0,135716 | 0,537446 | 53,7446 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0,05 | 0,01 |  | 2 | 0,135716 | 0,537446 | 53,7446 |
| 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый) |  | 5 | 1,5 |  | 4 | 0,021667 | 0,68328 | 0,45552 |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное |  |  |  | 0,05 |  | 0,8972 | 15,04588 | 300,9176 |
| 2744 | Синтетические моющие средства: "Бриз", "Вихрь", "Лотос", "Лотос-автомат", "Юка", "Эра" (1132*) |  |  |  | 0,03 |  | 0,001083 | 0,034164 | 1,1388 |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) |  |  |  | 1 |  | 0,24495 | 0,56478 | 0,56478 |
| 2754 | Алканы С12-19 |  | 1 |  |  | 4 | 2,7545392 | 45,0650792 | 45,0650792 |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) |  | 0,5 | 0,15 |  | 3 | 0,1604 | 0,207 | 1,38 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 |  | 0,3 | 0,1 |  | 3 | 0,00021 | 0,00118 | 0,0118 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 102,2981386 | 1062,412146 | 7742,95797 |

Далее представлены объем валовых выбросов по месторождениям.

Таблица 8.5. - Валовые выбросы по промплощадкам

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | ЭНК, мг/м3 | ПДКм.р, мг/м3 | ПДКс.с., мг/м3 | ОБУВ, мг/м3 | Класс опасности | Выброс вещества с учетом очистки, г/с | Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (M) | Значение M/ЭНК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Каратобе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды |  |  | 0,04 |  | 3 | 0,001014 | 0,00599 | 0,14975 |
| 0143 | Марганец и его соединения |  | 0,01 | 0,001 |  | 2 | 0,000058 | 0,000371 | 0,371 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид |  | 0,2 | 0,04 |  | 2 | 17,484111421 | 205,761774302 | 5144,04436 |
| 0304 | Азот (II) оксид |  | 0,4 | 0,06 |  | 3 | 5,698285987 | 47,471457659 | 791,190961 |
| 0328 | Углерод (Сажа, |  | 0,15 | 0,05 |  | 3 | 0,428420884 | 2,025516918 | 40,5103384 |
| 0330 | Сера диоксид |  | 0,5 | 0,05 |  | 3 | 1,147158 | 5,9685 | 119,37 |
| 0333 | Сероводород |  | 0,008 |  |  | 2 | 0,00909992 | 0,0761306029 | 9,5163254 |
| 0337 | Углерод оксид |  | 5 | 3 |  | 4 | 27,08450556 | 324,258254808 | 108,086085 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения |  | 0,02 | 0,005 |  | 2 | 0,000168 | 0,000936 | 0,1872 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые |  | 0,2 | 0,03 |  | 2 | 0,00003 | 0,0002 | 0,00666667 |
| 0410 | Метан (727*) |  |  |  | 50 |  | 3,320547072 | 53,60590683 | 1,07211814 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  | 50 |  | 10,880558 | 91,864683723 | 1,83729367 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) |  |  |  | 30 |  | 4,122813 | 33,807411648 | 1,12691372 |
| 0501 | Пентилены |  | 1,5 |  |  | 4 | 0,0054 | 0,0023 | 0,00153333 |
| 0602 | Бензол (64) |  | 0,3 | 0,1 |  | 2 | 0,0581652 | 0,443374022 | 4,43374022 |
| 0616 | Диметилбензол |  | 0,2 |  |  | 3 | 0,0435354 | 0,42196500656 | 2,10982503 |
| 0621 | Метилбензол |  | 0,6 |  |  | 3 | 0,03821 | 0,2786330131 | 0,46438836 |
| 0627 | Этилбензол (675) |  | 0,02 |  |  | 3 | 0,00013 | 0,00006 | 0,003 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль |  | 0,03 | 0,01 |  | 2 | 0,093063 | 0,337586 | 33,7586 |
| 1325 | Формальдегид |  | 0,05 | 0,01 |  | 2 | 0,093063 | 0,337586 | 33,7586 |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное |  |  |  | 0,05 |  | 0,8972 | 15,04588 | 300,9176 |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) |  |  |  | 1 |  | 0,02615 | 0,28238 | 0,28238 |
| 2754 | Алканы С12-19 |  | 1 |  |  | 4 | 1,3514632 | 12,5767692 | 12,5767692 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 |  | 0,3 | 0,1 |  | 3 | 0,00003 | 0,0002 | 0,002 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 72,78317964 | 794,5738667 | 6605,77745 |
| Лактыбай |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды |  |  | 0,04 |  | 3 | 0,00135 | 0,00748 | 0,187 |
| 0143 | Марганец и его соединения |  | 0,01 | 0,001 |  | 2 | 0,00012 | 0,00064 | 0,64 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид |  | 0,2 | 0,04 |  | 2 | 2,196000391 | 28,373213651 | 709,330341 |
| 0302 | Азотная кислота |  | 0,4 | 0,15 |  | 2 | 0,000433 | 0,0136656 | 0,091104 |
| 0304 | Азот (II) оксид |  | 0,4 | 0,06 |  | 3 | 1,586177224 | 11,268300613 | 187,80501 |
| 0328 | Углерод (Сажа) (583) |  | 0,15 | 0,05 |  | 3 | 0,273270326 | 1,478883042 | 29,5776608 |
| 0330 | Сера диоксид |  | 0,5 | 0,05 |  | 3 | 0,685214 | 4,3745 | 87,49 |
| 0333 | Сероводород |  | 0,008 |  |  | 2 | 0,0103732 | 0,0601950026 | 7,52437532 |
| 0337 | Углерод оксид |  | 5 | 3 |  | 4 | 5,293058862 | 84,275840425 | 28,0919468 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения |  | 0,02 | 0,005 |  | 2 | 0,0001 | 0,00053 | 0,106 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые |  | 0,2 | 0,03 |  | 2 | 0,00042 | 0,00231 | 0,077 |
| 0410 | Метан (727*) |  |  |  | 50 |  | 0,017222082 | 0,10819576 | 0,00216392 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  | 50 |  | 12,550654 | 74,39114395 | 1,48782288 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |  |  | 30 |  | 4,6521 | 27,739915376 | 0,92466385 |
| 0602 | Бензол (64) |  | 0,3 | 0,1 |  | 2 | 0,06043182 | 0,3509890226 | 3,50989023 |
| 0616 | Диметилбензол |  | 0,2 |  |  | 3 | 0,24871614 | 0,73430200722 | 3,67151004 |
| 0621 | Метилбензол |  | 0,6 |  |  | 3 | 0,04880596 | 0,5623210144 | 0,93720169 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль |  | 0,03 | 0,01 |  | 2 | 0,042653 | 0,19986 | 19,986 |
| 1325 | Формальдегид |  | 0,05 | 0,01 |  | 2 | 0,042653 | 0,19986 | 19,986 |
| 2704 | Бензин |  | 5 | 1,5 |  | 4 | 0,021667 | 0,68328 | 0,45552 |
| 2744 | Синтетические моющие средства: "Бриз", "Вихрь", "Лотос", "Лотос-автомат", "Юка", "Эра" |  |  |  | 0,03 |  | 0,001083 | 0,034164 | 1,1388 |
| 2752 | Уайт-спирит |  |  |  | 1 |  | 0,2188 | 0,2824 | 0,2824 |
| 2754 | Алканы С12-19 |  | 1 |  |  | 4 | 1,403076 | 32,48831 | 32,48831 |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) |  | 0,5 | 0,15 |  | 3 | 0,1604 | 0,207 | 1,38 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 |  | 0,3 | 0,1 |  | 3 | 0,00018 | 0,00098 | 0,0098 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 29,514959 | 267,8382795 | 1137,18052 |

## 8.8 Обоснование полноты и достоверности исходных данных (г/с, т/г) принятых для расчета НДВ

В результате обследования, проведенного на площадках месторождения, определен количественный и качественный состав источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

Количество выделяющихся вредных веществ рассчитывалось, по утвержденным методикам МООС РК, представленным в:

- «Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок Приложение №14 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п;

- - «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов)», РНД 211.2.02.03-2004, Астана-2004г.;

- «Методика определения выбросов автотранспорта для сводных расчетов загрязнения атмосферы городов», РНД 211.2.02.11-2004, Астана-2004г.;

- «Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ атмосферу из резервуаров», РНД 211.2.02.09-2004, Астана-2005г.;

- Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами, Алматы-1996г.;

- Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» №ҚР ДСМ-2 от 11 января 2022 г.

-   Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение 13 к Приказу МООС №100-п от 18 апреля 2008 года;

- 	Методика расчета параметров выбросов и валовых выбросов вредных веществ от факельных установок сжигания углеводородных смесей. Утверждена Приказом Министра ООС №23П от 31.01.2007г.

Утвержденные исходные данные Заказчиком приведены в приложении №2.

- ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ РАССЕИВАНИЯ

9.1 Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ

Метеорологические характеристики по району расположения месторождения ТОО «Казахтуркмунай» выданы органами РГП «Казгидромет» и приняты по данным метеостанции по Актюбинской области МС Караулкельды, как одна из близлежащих станций к району расположения нефтепромыслов. Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере, приведены в таблице 9.1.

Таблица 9.1 - Метеорологические характеристики района

| Наименование | МС Караукельды |
| --- | --- |
| Средняя максимальная температура воздуха самого жаркого месяца (июль) за год | +31,5 °С |
| Средняя минимальная температура воздуха самого холодного месяца (январь) за год | -14,4 °С |
| Скорость ветра, повторяемость превышения который за год составляет 5% | 8 м/с |
| Средняя скорость ветра за год | 3,4 м/с |
| Количество осадков за год, мм (холодный период XI-III) | 98 мм |
| Количество осадков за год, мм (теплый период XI-III) | 159 мм |
| Среднее число дней с пыльной бурей | 5 дня |

  - Расчет приземных концентрации (результаты расчетов уровня загрязнения атмосферы)

В соответствии с нормативными документами для оценки влияния выбросов вредных веществ, на качество атмосферного воздуха используется математическое моделирование.

Моделирование уровня загрязнения атмосферного воздуха и расчет величин приземных концентраций выполняется по унифицированной программе расчета рассеивания ПК «ЭРА», версия 3.0, разработанной компанией «Логос-плюс» (г.Новосибирск), согласованный МООС РК. Программный комплекс «ЭРА» (ПК ЭРА) предназначен для автоматизации расчетов в области экологического нормирования и проектирования, разработки природоохранной документации для действующих и проектируемых предприятий.

Расчет максимальных приземных концентрации, создаваемых выбросами от промышленной площадки выполнен:

- при номинальной загрузке технологического оборудования предприятия;

- при средней температуре самого жаркого месяца.

Результаты расчетов уровня загрязнения атмосферы на соответствующее положение и с учетом перспективы развития; ситуационные карты-схемы с нанесенными на них изолиниями расчетных концентраций; максимальные приземные концентрации в жилой зоне и перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения атмосферы представлены в приложени №1

Карты рассевания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы и результаты расчета загрязнения атмосферы представлены в приложении №1

Расчетами рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере определены максимальные концентрации всех загрязняющих веществ в расчетных точках, выбрасываемых всеми источниками, и расстояния достижения максимальных концентраций загрязняющих веществ.

Анализ результатов расчета рассеивания загрязняющих веществ для промплощадок НГДУ показал, что уровень загрязнения за пределами промышленной площадки составил менее 1 ПДК.

По условиям самоочищения атмосферы от промышленных выбросов — это относительно благоприятный район. Дополнительный вклад по созданию условий самоочищения атмосферы в приземном слое вносят такие климатические факторы, как осадки, метели, грозы и град. Большие скорости ветра, практически отсутствие штилей в течение всего года создают условия для быстрого рассеивания вредных промышленных выбросов в приземном слое.

Загрязнения атмосферного воздуха сопредельных территорий в результате трансграничного переноса воздушных масс, содержащих вредные выбросы, не прогнозируется.

### 9.3 Предложения по нормативам допустимых выбросов по каждому источнику и ингредиенту

Предложения по нормативам допустимых выбросов по каждому источнику и ингредиенту отражены в таблице 9.3-9.5 и в Приложении 1. Анализ результатов расчетов приземных концентраций загрязняющих веществ зоне влияния предприятия показал, что превышения нормативного показателя не наблюдается, следовательно, расчетные значения выбросов загрязняющих веществ можно принять как предельно-допустимые выбросы.

На основе проведенных расчетов и результатов расчетов приземных концентрации вредных веществ, предлагается установить нормативы выбросов загрязняющих веществ по расчетным показателям.

В таблице 9.2 приведены обоснование разниц между разрешенными лимитами и фактическими выбросами ЗВ за 2021-2026гг.

Обоснование изменения валовых вредных выбросов

По сравнению с заключением ГЭЭ на «Проекта нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для объектов ТОО «Казахтуркмунай» в Актюбинской области на 2025г (№: KZ65VCZ03799099 от 09.12.2024 г..) общий валовый выброс вредных веществ изменен по нижеследующей таблице:

Таблица 9.2 - Обоснование разниц между разрешенными лимитами и фактическими выбросами ЗВ

| Годы | Разрешенный лимит выбросов, т/год | Фактические выбросы ЗВ, т/г | Примечания | Обоснование выбросов ВВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2021г | 428,95319089. | 94,370 (за 1 квартал 2021года) + 95,43413 (за 2 квартал 2021года) = 189,804т/г за первое полугодие | Годовая добыча нефти –281,666 тыс. тн; Годовая добыча газа – 36 500,0 тыс. м3; Использование газа на собственные нужды – 3 515,0 тыс. м3; Сжигание газа на факеле, всего – 724,0 тыс. м3 Из них: - м.Каратобе Ю. согласно разрешению № KZ45VPC00013708 от 10.11.2020 на период 01.01.2021 – 31.12.2021 – 484,148 тыс. м3 - м.Лактыбай согласно разрешению № KZ66VPC00013718 от 11.11.2020 на период 01.01.2021 – 30.06.2021 – 240,084 тыс. м3 | Динамика изменение по сравнению с 2020г показана на уменьшение от 851,07147852т/г на 428,95319089 т/г. Обоснование уменьшения валовых выбросов связано с выбросами от ГПЭС, который составляет 46,807 т/г Следует отметить, что расчеты выбросов на 2021г рассчитаны на весь от источников, кроме факела на месторождении Лактыбай. Годовой лимит - 428,95319089 т/г. Факт за 1-полугодие – 189,804 т/г. |
| 2021г (корректировка на 2-полугодие) | 383,25197093. | 84,948 (за 3 квартал 2021года) + 84,828 (за 4 квартал 2021года) = 169,776т/г (за II полугодие) | Годовая добыча нефти –281,666 тыс. тн; Годовая добыча газа – 36 500,0 тыс. м3; Использование газа на собственные нужды – 3 515,0 тыс. м3; Сжигание газа на факеле, всего – 724,0 тыс. м3 Из них: - м.Каратобе Ю. согласно разрешению № KZ45VPC00013708 от 10.11.2020 на период 01.01.2021 – 31.12.2021 – 484,148 тыс. м3 - м.Лактыбай согласно разрешению № KZ73VPC00015047 от 14.05.2021 на период 01.07.2021 – 31.12.2021 – 244,064 тыс. м3 | Расчеты выбросов вредных веществ рассчитаны на полный год, кроме, расчета факела по месторождению Лактыбай при сжигании газа (рассчитан на период 30.06.2021г-31.12.2021г). |
| Примечание: Далее на 2021г показаны запрашиваемые лимиты от стационарных источников, выбросы от которых рассчитаны на полный год, включая факел на мест. Каратобе Ю. и факел от мест.Лактыбай за 1 и 2 полугодие. |  |  |  |  |
| Итого за 2021г | 428,95319089 (общий годовой за 2021. За исключением факела на мест. Лактыбай) + 2,5966 (от факела мест.Лактыбай за 2 полугодие) = 431,5497 т/г | 189,804т/г (за 1 полугодие) + 169,776т/г (за 2 полугодие) = 359,58 т/г | Годовая добыча нефти –281,666 тыс. тн; Годовая добыча газа – 36 500,0 тыс. м3; Использование газа на собственные нужды – 3 515,0 тыс. м3; Сжигание газа на факеле, всего – 724,0 тыс. м3 Из них: - м.Каратобе Ю. согласно разрешению № KZ45VPC00013708 от 10.11.2020 на период 01.01.2021 – 31.12.2021 – 484,148 тыс. м3 - м.Лактыбай согласно разрешению № KZ66VPC00013718 от 11.11.2020 на период 01.01.2021 – 30.06.2021 – 240,084 тыс. м3 - м.Лактыбай согласно разрешению № KZ73VPC00015047 от 14.05.2021 на период 01.07.2021 – 31.12.2021 – 244,064 тыс. м3 | Выбросы от источников суммированы для уточнения запрашиваемых лимитов за 2021г. Итого: Запрашиваемые лимиты за 2021г – 431,5497 т/г В том числе фактические нормативы от факела мест.Лактыбай за 2-полугодие, которые составляют 4,970398373 т/г Фактические выбросы за 2021г - 359,58 т/г |
| 2022 | 1119,361 (запрашиваемый лимит на начало года) | - | По месторождению Лактыбай: Годовая добыча нефти – 38,78 тыс.т; Годовая добыча газа – 7,135 млн м3; Сжигание газа на факеле – 240,084тыс. м3 (за первое полугодие) По месторождению Каратобе Ю.: Годовая добыча нефти – 169,460 тыс.т; Годовая добыча газа – 37,494 млн м3; Сжигание газа на факеле – 476,188 тыс. м3 (на период 01.01.2022-31.12.2022) | Расчеты выбросов вредных веществ рассчитаны на полный год, кроме, расчета факела по месторождению Лактыбай при сжигании газа (рассчитан на период 01.01.2022г-30.06.2022г). валовые выбросы на 2022г. увеличены в связи с добавлением новых источников: 0177котельная, 0178печь подогрева, 0179продувочная свеча, 6042-6043скважины, 6245Емкость для хранения дизтопливо, 6246Насос внешний перекачки; Каратобе Южное валовые выбросы на 2022г. увеличены в связи с добавлением новых источников: 0180 Дизельная электростанция (ДЭС), 0181-0182 Печь подогрева ПП-1,6, 0183 Котельная «БМК», источников ГТЭС 0184-0190-(432,145тн/год), 0195-0196-001 Емкость для нефти, 6247 РВС, 6248 ОЗНА-Массамер 400-10 УХЛ-1, 6249 Блок дозирования реагентов БДР 25/2, 6250 КСУ, 6251 Буферная емкость, 6252-6253 Насосная ЦНС 105-490, 6254 Насосная ЦНС 60-99, 6255-6259 Емкость для дренажа, 6260-6261 Эксплуатационные скважины, 6262 Газопровод УПН Каратобе, 6263 Газопровод старый вахтовый городок. По проекту НДВ запрашиваемый лимит составляет 1022,501767т/г. НДВ Подземный и капитальный ремонт скважин ТОО «АзияМунайГруппСервис» мест. Каратобе, Лактыбай -94,85369 1.НДВ Подземный и капитальный ремонт скважин ТОО «АзияМунайГруппСервис» Месторождение Южное Каратобе-47,4268466т/год; 2. НДВ Подземный и капитальный ремонт скважин ТОО «АзияМунайГруппСервис» Месторождение Южное Лактыбай-47,4268466т/год; Согласно требованиям ЭК РК от 02.01.2021г экологическое разрешение выдается в рамках НДВ. Валовые выбросы РООС – 2,0056 т/год. Из них 1.Раздел «Охрана окружающей среды» к проекту «Модульная химическая лаборатория на м/р Ю.Каратобе»- 0,027684т/год; 2. Раздел «Охрана окружающей среды» к проекту «Перенос вертикальных факельных установок высокого и низкого давления на м/р Ю.Каратобе»- 0,51094т/год; 3. Раздел «Охрана окружающей среды» к проекту «Корректировка рабочего проекта «Реконструкция УПН Ю.Каратобе»- 0,941т/год; 4. Раздел «Охрана окружающей среды» к проекту «Трубный склад на месторождении Южный Каратобе»- 0,526т/год; ИТОГО: 1119,361 |
| 2022 (корректировка на 2 полугодие) | 1161,967 | 215,0354418 (за 1 квартал) + 163,198 (апрель, май) = 378,233 т/г | По месторождению Лактыбай: Годовая добыча нефти – 38,78 тыс.т; Годовая добыча газа – 7,135 млн м3; Сжигание газа на факеле – 240,084тыс. м3 (за первое полугодие) Сжигание газа на факеле – 244,064тыс. м3 (за второе полугодие) По месторождению Каратобе Ю.: Годовая добыча нефти – 169,460 тыс.т; Годовая добыча газа – 37,494 млн м3; Сжигание газа на факеле – 476,188 тыс. м3 (на период 01.01.2022-31.12.2022) | Следует отметить, что при выполнении проекта НДВ дополнительно добавлены РООС и выбросы от факела на месторождении Лактыбай за второе полугодие. По проекту НДВ запрашиваемый лимит составляет 991,8589 т/год из них ГТЭС-432,145т/год; По факелу на 2-полугодие мест.Лактыбай – 5,3246 т/год Согласно требованиям, ЭК РК от 02.01.2021г экологическое разрешение выдается в рамках НДВ. Валовые выбросы РООС -170,1085 т/год Из них: 1.Раздел «Охрана окружающей среды» к проекту «Модульная химическая лаборатория на м/р Ю.Каратобе» -0,0276846 т/год; 2.Раздел «Охрана окружающей среды» к проекту Индивидуальный технический проект со сметной стоимостью на строительство водозаборной скважины №37 - ВД, на месторождении Лактыбай»- 0,7024т/год; 3.Раздел «Охрана окружающей среды» к проекту «Обустройство добывающей скважины №64-Д на месторождении Ю.Каратобе»- 0,047т/год; 4.Раздел «Охрана окружающей среды» к проекту «Групповой технический проект на бурение трех нагнетательных скважин на месторождении Каратобе Южное (корректировка)»- 155,539 т/год; 5.Раздел «Охрана окружающей среды» к проекту «Групповой технический проект на строительство эксплуатационных скважин №46,48 на месторождении Лактыбай проектной глубиной 4200 м»- 0,18337т/год; 6.Раздел «Охрана окружающей среды» к проекту «Обустройство 2-х добывающих скважин нефти на месторождении Ю.Каратобе - скв.114, скв.107 с последующим переводом скважины Ю.Каратобе-107 с 2023 года под нагнетательную скважину»- 13,609 т/год ИТОГО: 1161,967 т/год. |
| 2023 | 1582,378 (запрашиваемый лимит на начало года) | 993,264 | По месторождению Лактыбай: Годовая добыча нефти – 57,906 тыс.т; Годовая добыча газа – 9,601 млн м3; Сжигание газа на факеле – 484,148тыс. м3 По месторождению Каратобе Ю.: Годовая добыча нефти – 287,245 тыс.т; Годовая добыча газа – 36,400 млн м3; Сжигание газа на факеле – 484,148 тыс. м3 | Валовые выбросы на 2023г. увеличены в связи с тем, что на факел мест Лактыбай расчеты выбросов вредных веществ рассчитаны на полный год, а также по сравнению с 2022 годом увеличена добыча нефти. Следует отметить, что при выполнении проекта НДВ дополнительно добавлены РООС По проекту НДВ запрашиваемый лимит составляет 1004,575109т/год из них ГТЭС-432,145т/год; Согласно требованиям, ЭК РК от 02.01.2021г экологическое разрешение выдается в рамках НДВ. Валовые выбросы РООС -577,803 т/год Из них: Раздел «Охрана окружающей среды» к проекту «Административно-бытовой корпус для м/р Ю.Каратобе»- 0,07283318тт/г Раздел «Охрана окружающей среды» к проекту «Групповой технический проект на строительство эксплуатационных скважин №46,48 на месторождении Лактыбай проектной глубиной 4200 м»-408,3837277т/г Раздел «Охрана окружающей среды» к проекту Обустройство добывающей скважины Ю.Каратобе-116, Актюбинская область, Байганинский район, м/р Каратобе Южное-0,0653065826т/г Раздел «Охрана окружающей среды» к проекту Обустройство добывающей скважины Лактыбай 46, Актюбинская область, Байганинский район, м/р Лактыбай - 0,041792493т/г Раздел «Охрана окружающей среды» к проекту Обустройство добывающей скважины №64-Д на месторождении Ю.Каратобе-0,047033902т/г; Раздел «Охрана окружающей среды» к проекту Модульная химическая лаборатория на м/р Ю.Каратобе-0,0276846295т/г Раздел «Охрана окружающей среды» к проекту Котельная УПН Каратобе- 0,017557498т/г Раздел «Охрана окружающей среды» к проекту Обустройство 2-х добывающих скважин нефти на месторождении Ю.Каратобе - скв.114, скв.107 с последующим переводом скважины Ю.Каратобе-107 с 2023 года под нагнетательную скважину-13,6074646т/г Раздел «Охрана окружающей среды» к рабочему проекту «Групповой технический проект на бурение трех нагнетательных скважин на месторождении Каратобе Южное (корректировка)»-155,5397852т/г ИТОГО: 1582,378т/год. |
| 2024 | 1402,889 (запрашиваемый лимит на начало года) | - | По месторождению Лактыбай: Добыча нефти- 76,6, тыс.т Добыча газа- 11,619 млн.м3 Сжигание газа на факеле – 0,483168 млн. м³ По месторождению Каратобе Ю: Добыча нефти- 277,5 тыс.т Добыча газа- 39,160 млн.м3 Сжигание газа на факеле – 0,48236 млн. м³ | Валовые выбросы на 2024г. увеличены по сравнению с 2023 годом с связи с увеличением добычи нефти и газа. Следует отметить, что при выполнении проекта НДВ дополнительно добавлены РООС. По проекту НДВ запрашиваемый лимит составляет 1250,121697 т/год из них ГТЭС(7ед.) -675,25157т/год; Согласно требованиям, ЭК РК от 02.01.2021г экологическое разрешение выдается в рамках НДВ. Валовые выбросы РООС -152,7669 т/год Из них: Раздел «Охрана окружающей среды» к проекту «Обустройство нагнетательной скважины №64Д на месторождении Ю.Каратобе»- 0,2151276 т/г; Раздел «Охрана окружающей среды» к проекту «Обустройство добывающей скважины №112 на месторождении Каратобе Южное»- 9,2240675 т/г; Раздел «Охрана окружающей среды» к проекту Строительство котельной УПН Южное Каратобе-0,01755т/г; Раздел «Охрана окружающей среды» к проекту Групповой технический проект на бурение эксплуатационных скважин № 112,113,115 на месторождении Каратобе Южное -143,3102т/г. ИТОГО: 1402,889т/год. |
| 2025 | 1158,370188 (запрашиваемый лимит на начало года) | - | По месторождению Лактыбай: Добыча нефти- 75,362 тыс.т Добыча газа- 10,233млн.м3 Сжигание газа на факеле – 0,4841 млн. м³ По месторождению Каратобе Ю: Добыча нефти- 296,134 тыс.т Добыча газа- 44,358млн.м3 Сжигание газа на факеле – 0,4841 млн. м³ | Валовые выбросы на 2025г. уменьшилось по сравнению с 2024 годом. В 2024г распределение газа на один ГТЭС составляло 6248,75тыс/м3, в 2025г распределение газа на один ГТЭС составляет 5300,5 тыс/м3. В связи с этим выбросы сократились. Следует отметить, что при выполнении проекта НДВ дополнительно добавлены РООС. По проекту НДВ запрашиваемый лимит составляет 1157,770263 т/год из них ГТЭС(7ед.) -572,6854327 т/год; Валовые выбросы РООС - 0,5999 т/год Из них: Раздел «Охрана окружающей среды» к проекту «Реконструкция общей системы пожаротушения, (оповещения) и сигнализации на производственных объектах ЦДНГ-2 мест.Ю.Каратобе»- 0,446066438т/г; Раздел «Охрана окружающей среды» к проекту «Реконструкция общей системы пожаротушения, (оповещения) и сигнализации на производственных объектах ЦДНГ-2 мест.Лактыбай – 0,15385 т/г; ИТОГО: 1158,370188т/год. |
| 2026 | 1062,412146 (запрашиваемый лимит на начало года) | - | По месторождению Лактыбай: Добыча нефти- 90,80 тыс.т Добыча газа- 20,475 млн.м3 Сжигание газа на факеле – 0,2333млн. м³ По месторождению Каратобе Ю: Добыча нефти- 281,8 тыс.т Добыча газа- 43,1690млн.м3 Сжигание газа на факеле – 0,2333млн. м³ | Валовые выбросы на 2026г. уменьшилось по сравнению с 2025 годом в связи с тем что на месторождении Каратобе добыча нефти и газа снижена по сравнению с 2025г. Демонтированы: источники №0153, 0175 котельная; источники №6109, 6209, 6210,6211 площадка дизельного топлива; источники №6145, 6219 дренажная емкость. источники 6034, 6193-6195 Узел учета нефти; источник 6233 Дренажный емкость ЕП-40 м3;источник 6234 Насос перекачки нефти. Так же в 2026г распределение газа не было на Факельные установки высого давления, распределены только на Факельные установки низкого давления. |

Таблица 9.3 - Предложения по установлению нормативов НДВ

| Производство цех, участок | Номер источника | Нормативы выбросов загрязняющих веществ |  |  |  |  |  | год дос- тиже ния НДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующее положение на 2025 год |  | на 2026 год |  | НДВ |  |  |
| Код и наименование загрязняющего вещества |  | г/с | т/год | г/c | т/год | г/c | т/год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (0123) Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа(274) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УПН Ю.Каратобе | 6150 | 0,000594 | 0,00321 | 0,000594 | 0,00321 | 0,000594 | 0,00321 | 2026 |
| При КРС | 6046 | 0,00135 | 0,00748 | 0,00135 | 0,00748 | 0,00135 | 0,00748 | 2026 |
|  | 6172 | 0,00042 | 0,00278 | 0,00042 | 0,00278 | 0,00042 | 0,00278 | 2026 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 0,002364 | 0,01347 | 0,002364 | 0,01347 | 0,002364 | 0,01347 | 2026 |
| (0143) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УПН Ю.Каратобе | 6150 | 0,000028 | 0,000151 | 0,000028 | 0,000151 | 0,000028 | 0,000151 | 2026 |
| При КРС | 6046 | 0,00012 | 0,00064 | 0,00012 | 0,00064 | 0,00012 | 0,00064 | 2026 |
|  | 6172 | 0,00003 | 0,00022 | 0,00003 | 0,00022 | 0,00003 | 0,00022 | 2026 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 0,000178 | 0,001011 | 0,000178 | 0,001011 | 0,000178 | 0,001011 | 2026 |
| (0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УПН Ю.Каратобе | 0050 |  |  | 0,6665 | 2,8793 | 0,6665 | 2,8793 | 2026 |
|  | 0051 | 0,333 | 0,6 | 0,333 | 0,6 | 0,333 | 0,6 | 2026 |
|  | 0116 | 0,0757 | 0,9215 |  |  |  |  | 2026 |
|  | 0117 | 0,0757 | 0,9209 | 0,098 | 0,9584 | 0,098 | 0,9584 | 2026 |
|  | 0120 | 0,01819896 | 0,573922403 | 0,098 | 0,9584 | 0,098 | 0,9584 | 2026 |
|  | 0121 | 0,018203702 | 0,574071959 | 0,014719061 | 0,464180302 | 0,014719061 | 0,464180302 | 2026 |
|  | 0153 | 0,0036 | 0,0287 |  |  |  |  | 2026 |
|  | 0173 | 0,053 | 0,0954 | 0,053 | 0,0954 | 0,053 | 0,0954 | 2026 |
|  | 0175 | 0,0036 | 0,0287 |  |  |  |  | 2026 |
|  | 0180 | 0,333 | 0,6 | 0,333 | 0,6 | 0,333 | 0,6 | 2026 |
|  | 0181 | 0,390472 | 12,24646 | 0,390472 | 8,153058 | 0,390472 | 8,153058 | 2026 |
|  | 0182 | 0,390472 | 12,24646 | 0,390472 | 8,153058 | 0,390472 | 8,153058 | 2026 |
|  | 0183 | 0,0036 | 0,0575 | 0,3272 | 3,5449 | 0,3272 | 3,5449 | 2026 |
|  | 0184 | 10,14948234 | 27,64669963 | 1,44965548 | 23,38217 | 1,44965548 | 23,38217 | 2026 |
|  | 0185 | 10,14948234 | 27,64669963 | 1,44965548 | 23,38217 | 1,44965548 | 23,38217 | 2026 |
|  | 0186 | 10,14948234 | 27,64669963 | 1,44965548 | 23,38217 | 1,44965548 | 23,38217 | 2026 |
|  | 0187 | 10,14948234 | 27,64669963 | 1,44965548 | 23,38217 | 1,44965548 | 23,38217 | 2026 |
|  | 0188 | 10,14948234 | 27,64669963 | 1,44965548 | 23,38217 | 1,44965548 | 23,38217 | 2026 |
|  | 0189 | 10,14948234 | 27,64669963 | 1,44965548 | 23,38217 | 1,44965548 | 23,38217 | 2026 |
|  | 0190 | 10,14948234 | 27,64669963 | 1,44965548 | 23,38217 | 1,44965548 | 23,38217 | 2026 |
|  | 0192 | 0,333 | 0,6 | 0,333 | 0,6 | 0,333 | 0,6 | 2026 |
| Площадка ГПЭС | 0140 | 0,7628 | 2,74608 | 0,7628 | 2,74608 | 0,7628 | 2,74608 | 2026 |
|  | 0141 | 0,5228 | 1,88208 | 0,5228 | 1,88208 | 0,5228 | 1,88208 | 2026 |
|  | 0142 | 0,54512 | 1,962432 | 0,54512 | 1,962432 | 0,54512 | 1,962432 | 2026 |
|  | 0158 | 0,56696 | 2,041056 | 0,56696 | 2,041056 | 0,56696 | 2,041056 | 2026 |
|  | 0168 | 0,622 | 1,1196 | 0,622 | 1,1196 | 0,622 | 1,1196 | 2026 |
|  | 0169 | 0,622 | 1,1196 | 0,622 | 1,1196 | 0,622 | 1,1196 | 2026 |
| При КРС | 0045 | 0,0788 | 0,1419 | 0,0788 | 0,1419 | 0,0788 | 0,1419 | 2026 |
|  | 0046 | 0,257 | 1,556 | 0,257 | 1,556 | 0,257 | 1,556 | 2026 |
|  | 0170 | 0,0788 | 0,477 | 0,0788 | 0,477 | 0,0788 | 0,477 | 2026 |
|  | 0171 | 0,257 | 1,556 | 0,257 | 1,556 | 0,257 | 1,556 | 2026 |
| УПН Лактыбай | 0012 | 0,3225 | 1,393 | 0,3225 | 1,393 | 0,3225 | 1,393 | 2026 |
|  | 0017 | 0,013440892 | 0,423871957 |  |  |  |  | 2026 |
|  | 0018 | 0,080372225 | 0,447003426 | 0,082665991 | 0,519339651 | 0,082665991 | 0,519339651 | 2026 |
|  | 0020 | 0,1126 | 1,4973 | 0,1036 | 1,3387 | 0,1036 | 1,3387 | 2026 |
|  | 0021 | 0,1126 | 1,4973 | 0,1036 | 1,3387 | 0,1036 | 1,3387 | 2026 |
|  | 0026 | 0,3382722 | 10,6677521 | 0,3382722 | 9,202762 | 0,3382722 | 9,202762 | 2026 |
|  | 0050 | 0,667 | 2,88 |  |  |  |  | 2026 |
|  | 0176 | 0,3225 | 1,3932 | 0,3225 | 1,3932 | 0,3225 | 1,3932 | 2026 |
|  | 0177 | 0,1714 | 2,6954 | 0,1344 | 1,463 | 0,1344 | 1,463 | 2026 |
|  | 0178 | 0,31612343 | 9,96926833 | 0,3382722 | 9,202762 | 0,3382722 | 9,202762 | 2026 |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УПН Ю.Каратобе | 6148 | 0,0293 | 0,3088 | 0,0293 | 0,3088 | 0,0293 | 0,3088 | 2026 |
|  | 6149 | 0,0223 | 0,2347 | 0,0223 | 0,2347 | 0,0223 | 0,2347 | 2026 |
| При КРС | 6038 | 0,085 | 0,514 | 0,085 | 0,514 | 0,085 | 0,514 | 2026 |
|  | 6046 | 0,00019 | 0,00105 | 0,00019 | 0,00105 | 0,00019 | 0,00105 | 2026 |
|  | 6152 | 0,27 | 1,632 | 0,27 | 1,632 | 0,27 | 1,632 | 2026 |
|  | 6172 | 0,00008 | 0,00054 | 0,00008 | 0,00054 | 0,00008 | 0,00054 | 2026 |
| УПН Лактыбай | 6049 | 0,0146 | 0,1544 | 0,0146 | 0,1544 | 0,0146 | 0,1544 | 2026 |
|  | 6050 | 0,0146 | 0,1544 | 0,0146 | 0,1544 | 0,0146 | 0,1544 | 2026 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 80,284081789 | 273,486245585 | 19,680111812 | 234,134987953 | 19,680111812 | 234,134987953 | 2026 |
| (0302) Азотная кислота (5) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УПН Лактыбай | 0049 | 0,000433 | 0,0136656 | 0,000433 | 0,0136656 | 0,000433 | 0,0136656 | 2026 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 0,000433 | 0,0136656 | 0,000433 | 0,0136656 | 0,000433 | 0,0136656 | 2026 |
| (0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УПН Ю.Каратобе | 0050 |  |  | 0,8665 | 3,7431 | 0,8665 | 3,7431 | 2026 |
|  | 0051 | 0,433 | 0,78 | 0,433 | 0,78 | 0,433 | 0,78 | 2026 |
|  | 0116 | 0,0123 | 0,1498 |  |  |  |  | 2026 |
|  | 0117 | 0,0123 | 0,1497 | 0,0159 | 0,1557 | 0,0159 | 0,1557 | 2026 |
|  | 0120 | 0,002957331 | 0,093262391 | 0,0159 | 0,1557 | 0,0159 | 0,1557 | 2026 |
|  | 0121 | 0,002958102 | 0,093286693 | 0,002391847 | 0,075429299 | 0,002391847 | 0,075429299 | 2026 |
|  | 0153 | 0,0006 | 0,0047 |  |  |  |  | 2026 |
|  | 0173 | 0,069 | 0,124 | 0,069 | 0,124 | 0,069 | 0,124 | 2026 |
|  | 0175 | 0,0006 | 0,0047 |  |  |  |  | 2026 |
|  | 0180 | 0,433 | 0,78 | 0,433 | 0,78 | 0,433 | 0,78 | 2026 |
|  | 0181 | 0,1697 | 5,32232 | 0,1697 | 3,54332 | 0,1697 | 3,54332 | 2026 |
|  | 0182 | 0,1697 | 5,32232 | 0,1697 | 3,54332 | 0,1697 | 3,54332 | 2026 |
|  | 0183 | 0,0006 | 0,0093 | 0,0532 | 0,576 | 0,0532 | 0,576 | 2026 |
|  | 0184 | 1,64929088 | 4,49258869 | 0,23556902 | 3,79960308 | 0,23556902 | 3,79960308 | 2026 |
|  | 0185 | 1,64929088 | 4,49258869 | 0,23556902 | 3,79960308 | 0,23556902 | 3,79960308 | 2026 |
|  | 0186 | 1,64929088 | 4,49258869 | 0,23556902 | 3,79960308 | 0,23556902 | 3,79960308 | 2026 |
|  | 0187 | 1,64929088 | 4,49258869 | 0,23556902 | 3,79960308 | 0,23556902 | 3,79960308 | 2026 |
|  | 0188 | 1,64929088 | 4,49258869 | 0,23556902 | 3,79960308 | 0,23556902 | 3,79960308 | 2026 |
|  | 0189 | 1,64929088 | 4,49258869 | 0,23556902 | 3,79960308 | 0,23556902 | 3,79960308 | 2026 |
|  | 0190 | 1,64929088 | 4,49258869 | 0,23556902 | 3,79960308 | 0,23556902 | 3,79960308 | 2026 |
|  | 0192 | 0,433 | 0,78 | 0,433 | 0,78 | 0,433 | 0,78 | 2026 |
| Площадка ГПЭС | 0140 | 0,1239 | 0,4462 | 0,1239 | 0,4462 | 0,1239 | 0,4462 | 2026 |
|  | 0141 | 0,0849 | 0,3058 | 0,0849 | 0,3058 | 0,0849 | 0,3058 | 2026 |
|  | 0142 | 0,08858 | 0,3188952 | 0,08858 | 0,3188952 | 0,08858 | 0,3188952 | 2026 |
|  | 0158 | 0,092131 | 0,3316716 | 0,092131 | 0,3316716 | 0,092131 | 0,3316716 | 2026 |
|  | 0168 | 0,1011 | 0,1819 | 0,1011 | 0,1819 | 0,1011 | 0,1819 | 2026 |
|  | 0169 | 0,1011 | 0,1819 | 0,1011 | 0,1819 | 0,1011 | 0,1819 | 2026 |
| При КРС | 0045 | 0,1025 | 0,1845 | 0,1025 | 0,1845 | 0,1025 | 0,1845 | 2026 |
|  | 0046 | 0,3344 | 2,023 | 0,3344 | 2,023 | 0,3344 | 2,023 | 2026 |
|  | 0170 | 0,1025 | 0,62 | 0,1025 | 0,62 | 0,1025 | 0,62 | 2026 |
|  | 0171 | 0,3344 | 2,023 | 0,3344 | 2,023 | 0,3344 | 2,023 | 2026 |
| УПН Лактыбай | 0012 | 0,419 | 1,812 | 0,419 | 1,812 | 0,419 | 1,812 | 2026 |
|  | 0017 | 0,002184145 | 0,068879193 |  |  |  |  | 2026 |
|  | 0018 | 0,013060487 | 0,072638057 | 0,013433224 | 0,084392693 | 0,013433224 | 0,084392693 | 2026 |
|  | 0020 | 0,0183 | 0,2433 | 0,0168 | 0,2175 | 0,0168 | 0,2175 | 2026 |
|  | 0021 | 0,0183 | 0,2433 | 0,0183 | 0,2175 | 0,0183 | 0,2175 | 2026 |
|  | 0026 | 0,062822 | 1,98115396 | 0,062822 | 1,98115396 | 0,062822 | 1,98115396 | 2026 |
|  | 0050 | 0,866 | 3,74 |  |  |  |  | 2026 |
|  | 0176 | 0,419 | 1,8112 | 0,419 | 1,8112 | 0,419 | 1,8112 | 2026 |
|  | 0177 | 0,0279 | 0,438 | 0,0218 | 0,2377 | 0,0218 | 0,2377 | 2026 |
|  | 0178 | 0,05546025 | 1,74899444 | 0,062822 | 1,98115396 | 0,062822 | 1,98115396 | 2026 |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УПН Ю.Каратобе | 6148 | 0,0048 | 0,0502 | 0,0048 | 0,0502 | 0,0048 | 0,0502 | 2026 |
|  | 6149 | 0,0036 | 0,0381 | 0,0036 | 0,0381 | 0,0036 | 0,0381 | 2026 |
| При КРС | 6038 | 0,1105 | 0,668 | 0,1105 | 0,668 | 0,1105 | 0,668 | 2026 |
|  | 6152 | 0,351 | 2,12 | 0,351 | 2,12 | 0,351 | 2,12 | 2026 |
| УПН Лактыбай | 6049 | 0,0024 | 0,0251 | 0,0024 | 0,0251 | 0,0024 | 0,0251 | 2026 |
|  | 6050 | 0,0024 | 0,0251 | 0,0024 | 0,0251 | 0,0024 | 0,0251 | 2026 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 17,126989475 | 66,764342364 | 7,284463211 | 58,739758272 | 7,284463211 | 58,739758272 | 2026 |
| (0328) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УПН Ю.Каратобе | 0050 |  |  | 0,1111 | 0,4799 | 0,1111 | 0,4799 | 2026 |
|  | 0051 | 0,0556 | 0,1 | 0,0556 | 0,1 | 0,0556 | 0,1 | 2026 |
|  | 0116 | 0,0121 | 0,094 | 0,0121 | 0,094 | 0,0121 | 0,094 | 2026 |
|  | 0117 | 0,0121 | 0,094 | 0,0121 | 0,094 | 0,0121 | 0,094 | 2026 |
|  | 0120 | 0,0151658 | 0,478268669 |  |  |  |  | 2026 |
|  | 0121 | 0,015169752 | 0,478393299 | 0,012265884 | 0,386816918 | 0,012265884 | 0,386816918 | 2026 |
|  | 0173 | 0,00884 | 0,0159 | 0,00884 | 0,0159 | 0,00884 | 0,0159 | 2026 |
|  | 0180 | 0,0556 | 0,1 | 0,0556 | 0,1 | 0,0556 | 0,1 | 2026 |
|  | 0192 | 0,0556 | 0,1 | 0,0556 | 0,1 | 0,0556 | 0,1 | 2026 |
| При КРС | 0045 | 0,01314 | 0,0237 | 0,01314 | 0,0237 | 0,01314 | 0,0237 | 2026 |
|  | 0046 | 0,0429 | 0,2593 | 0,0429 | 0,2593 | 0,0429 | 0,2593 | 2026 |
|  | 0170 | 0,01314 | 0,0795 | 0,01314 | 0,0795 | 0,01314 | 0,0795 | 2026 |
|  | 0171 | 0,0429 | 0,2594 | 0,0429 | 0,2594 | 0,0429 | 0,2594 | 2026 |
| УПН Лактыбай | 0012 | 0,0538 | 0,2322 | 0,0538 | 0,2322 | 0,0538 | 0,2322 | 2026 |
|  | 0017 | 0,011200743 | 0,353185685 |  |  |  |  | 2026 |
|  | 0018 | 0,066976854 | 0,372502856 | 0,068888326 | 0,432783042 | 0,068888326 | 0,432783042 | 2026 |
|  | 0020 | 0,0121 | 0,094 | 0,0121 | 0,094 | 0,0121 | 0,094 | 2026 |
|  | 0021 | 0,0121 | 0,094 | 0,0121 | 0,094 | 0,0121 | 0,094 | 2026 |
|  | 0050 | 0,111 | 0,48 |  |  |  |  | 2026 |
|  | 0176 | 0,0538 | 0,2322 | 0,0538 | 0,2322 | 0,0538 | 0,2322 | 2026 |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УПН Ю.Каратобе | 6148 | 0,002372 | 0,025 | 0,002372 | 0,025 | 0,002372 | 0,025 | 2026 |
|  | 6149 | 0,001803 | 0,019 | 0,001803 | 0,019 | 0,001803 | 0,019 | 2026 |
| При КРС | 6038 | 0,01417 | 0,0857 | 0,01417 | 0,0857 | 0,01417 | 0,0857 | 2026 |
|  | 6152 | 0,045 | 0,272 | 0,045 | 0,272 | 0,045 | 0,272 | 2026 |
| УПН Лактыбай | 6049 | 0,001186 | 0,0125 | 0,001186 | 0,0125 | 0,001186 | 0,0125 | 2026 |
|  | 6050 | 0,001186 | 0,0125 | 0,001186 | 0,0125 | 0,001186 | 0,0125 | 2026 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 0,728950149 | 4,367250509 | 0,70169121 | 3,50439996 | 0,70169121 | 3,50439996 | 2026 |
| (0330) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УПН Ю.Каратобе | 0050 |  |  | 0,2222 | 0,9598 | 0,2222 | 0,9598 | 2026 |
|  | 0051 | 0,111 | 0,2 | 0,111 | 0,2 | 0,111 | 0,2 | 2026 |
|  | 0116 | 0,137 | 1,06 | 0,137 | 1,06 | 0,137 | 1,06 | 2026 |
|  | 0117 | 0,137 | 1,06 | 0,137 | 1,06 | 0,137 | 1,06 | 2026 |
|  | 0173 | 0,01768 | 0,0318 | 0,01768 | 0,0318 | 0,01768 | 0,0318 | 2026 |
|  | 0180 | 0,111 | 0,2 | 0,111 | 0,2 | 0,111 | 0,2 | 2026 |
|  | 0192 | 0,111 | 0,2 | 0,111 | 0,2 | 0,111 | 0,2 | 2026 |
| При КРС | 0045 | 0,0263 | 0,0473 | 0,0263 | 0,0473 | 0,0263 | 0,0473 | 2026 |
|  | 0046 | 0,0858 | 0,519 | 0,0858 | 0,519 | 0,0858 | 0,519 | 2026 |
|  | 0170 | 0,0263 | 0,159 | 0,0263 | 0,159 | 0,0263 | 0,159 | 2026 |
|  | 0171 | 0,0858 | 0,519 | 0,0858 | 0,519 | 0,0858 | 0,519 | 2026 |
| УПН Лактыбай | 0012 | 0,1075 | 0,4644 | 0,1075 | 0,4644 | 0,1075 | 0,4644 | 2026 |
|  | 0020 | 0,137 | 1,06 | 0,137 | 1,06 | 0,137 | 1,06 | 2026 |
|  | 0021 | 0,137 | 1,06 | 0,137 | 1,06 | 0,137 | 1,06 | 2026 |
|  | 0050 | 0,222 | 0,96 |  |  |  |  | 2026 |
|  | 0176 | 0,1075 | 0,4644 | 0,1075 | 0,4644 | 0,1075 | 0,4644 | 2026 |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УПН Ю.Каратобе | 6148 | 0,055783 | 0,588 | 0,055783 | 0,588 | 0,055783 | 0,588 | 2026 |
|  | 6149 | 0,042395 | 0,4469 | 0,042395 | 0,4469 | 0,042395 | 0,4469 | 2026 |
| При КРС | 6038 | 0,02833 | 0,1714 | 0,02833 | 0,1714 | 0,02833 | 0,1714 | 2026 |
|  | 6152 | 0,09 | 0,544 | 0,09 | 0,544 | 0,09 | 0,544 | 2026 |
| УПН Лактыбай | 6049 | 0,027892 | 0,294 | 0,027892 | 0,294 | 0,027892 | 0,294 | 2026 |
|  | 6050 | 0,027892 | 0,294 | 0,027892 | 0,294 | 0,027892 | 0,294 | 2026 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 1,832172 | 10,3432 | 1,832372 | 10,343 | 1,832372 | 10,343 | 2026 |
| (0333) Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УПН Ю.Каратобе | 0159 | 0,0000029 | 0,000001 | 0,0000029 | 0,000001 | 0,0000029 | 0,000001 | 2026 |
|  | 0160 | 0,0000029 | 0,000001 | 0,0000029 | 0,000001 | 0,0000029 | 0,000001 | 2026 |
|  | 0161 | 0,0000029 | 0,000001 | 0,0000029 | 0,000001 | 0,0000029 | 0,000001 | 2026 |
|  | 0162 | 0,0000029 | 0,000001 | 0,0000029 | 0,000001 | 0,0000029 | 0,000001 | 2026 |
|  | 0163 | 0,0000029 | 0,000001 | 0,0000029 | 0,000001 | 0,0000029 | 0,000001 | 2026 |
|  | 0164 | 0,0000029 | 0,000001 | 0,0000029 | 0,000001 | 0,0000029 | 0,000001 | 2026 |
|  | 0165 | 0,0000029 | 0,000001 | 0,0000029 | 0,000001 | 0,0000029 | 0,000001 | 2026 |
|  | 0166 | 0,0000029 | 0,000001 | 0,0000029 | 0,000001 | 0,0000029 | 0,000001 | 2026 |
|  | 0167 | 0,0000029 | 0,000001 | 0,0000029 | 0,000001 | 0,0000029 | 0,000001 | 2026 |
|  | 0195 | 0,0000029 | 0,000001 | 0,0000029 | 0,000001 | 0,0000029 | 0,000001 | 2026 |
|  | 0196 | 0,0000029 | 0,000001 | 0,0000029 | 0,000001 | 0,0000029 | 0,000001 | 2026 |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6101 | 0,0001 | 0,01259 | 0,0001 | 0,01222 | 0,0001 | 0,01222 | 2026 |
|  | 6102 | 0,0000232 | 0,00134 | 0,0000232 | 0,00134 | 0,0000232 | 0,00134 | 2026 |
|  | 6105 | 0,0000909 | 0,00287 | 0,0000909 | 0,00287 | 0,0000909 | 0,00287 | 2026 |
|  | 6106 | 0,0000126 | 0,0004 | 0,0000126 | 0,0004 | 0,0000126 | 0,0004 | 2026 |
|  | 6107 | 0,0000073 | 0,00023 | 0,0000073 | 0,00023 | 0,0000073 | 0,00023 | 2026 |
|  | 6108 | 0,0000294 | 0,00093 | 0,0000294 | 0,00093 | 0,0000294 | 0,00093 | 2026 |
|  | 6111 | 0,0000099 | 0,00031 | 0,0000099 | 0,00031 | 0,0000099 | 0,00031 | 2026 |
|  | 6112 | 0,0000099 | 0,00031 | 0,0000099 | 0,00031 | 0,0000099 | 0,00031 | 2026 |
|  | 6113 | 0,0000115 | 0,00036 | 0,0000115 | 0,00036 | 0,0000115 | 0,00036 | 2026 |
|  | 6117 | 0,0000094 | 0,0003 | 0,0000094 | 0,0003 | 0,0000094 | 0,0003 | 2026 |
|  | 6118 | 0,0000099 | 0,00031 | 0,0000099 | 0,00031 | 0,0000099 | 0,00031 | 2026 |
|  | 6119 | 0,0000052 | 0,00016 | 0,0000052 | 0,00016 | 0,0000052 | 0,00016 | 2026 |
|  | 6124 | 0,0001055 | 0,00018 | 0,0001055 | 0,00018 | 0,0001055 | 0,00018 | 2026 |
|  | 6125 | 0,0001055 | 0,00018 | 0,0001055 | 0,00018 | 0,0001055 | 0,00018 | 2026 |
|  | 6126 | 0,0001055 | 0,00018 | 0,0001055 | 0,00018 | 0,0001055 | 0,00018 | 2026 |
|  | 6127 | 0,0001055 | 0,00018 | 0,0001055 | 0,00018 | 0,0001055 | 0,00018 | 2026 |
|  | 6128 | 0,0001055 | 0,00018 | 0,0001055 | 0,00018 | 0,0001055 | 0,00018 | 2026 |
|  | 6129 | 0,0001055 | 0,00018 | 0,0001055 | 0,00018 | 0,0001055 | 0,00018 | 2026 |
|  | 6130 | 0,0001055 | 0,00018 | 0,0001055 | 0,00018 | 0,0001055 | 0,00018 | 2026 |
|  | 6131 | 0,0001055 | 0,00018 | 0,0001055 | 0,00018 | 0,0001055 | 0,00018 | 2026 |
|  | 6132 | 0,0001055 | 0,00018 | 0,0001055 | 0,00018 | 0,0001055 | 0,00018 | 2026 |
|  | 6133 | 0,0001055 | 0,00018 | 0,0001055 | 0,00018 | 0,0001055 | 0,00018 | 2026 |
|  | 6134 | 0,0001055 | 0,00018 | 0,0001055 | 0,00018 | 0,0001055 | 0,00018 | 2026 |
|  | 6135 | 0,0001055 | 0,00018 | 0,0001055 | 0,00018 | 0,0001055 | 0,00018 | 2026 |
|  | 6136 | 0,0001055 | 0,00018 | 0,0001055 | 0,00018 | 0,0001055 | 0,00018 | 2026 |
|  | 6137 | 0,0001055 | 0,00018 | 0,0001055 | 0,00018 | 0,0001055 | 0,00018 | 2026 |
|  | 6143 | 0,0000036 | 0,00011 | 0,0000036 | 0,00011 | 0,0000036 | 0,00011 | 2026 |
|  | 6144 | 0,0000099 | 0,00031 | 0,0000099 | 0,00031 | 0,0000099 | 0,00031 | 2026 |
|  | 6145 | 0,0000016 | 0,00005 | 0,0000016 | 0,00005 | 0,0000016 | 0,00005 | 2026 |
|  | 6168 | 0,006156 | 0,0044 | 0,006156 | 0,0044 | 0,006156 | 0,0044 | 2026 |
|  | 6169 | 1,0000000E-08 | 0,00004 | 1,0000000E-08 | 0,00004 | 1,0000000E-08 | 0,00004 | 2026 |
|  | 6204 | 0,0001 | 0,01259 | 0,0001 | 0,01222 | 0,0001 | 0,01222 | 2026 |
|  | 6205 | 0,0001 | 0,01259 | 0,0001 | 0,01222 | 0,0001 | 0,01222 | 2026 |
|  | 6206 | 0,0000909 | 0,00287 | 0,0000909 | 0,00287 | 0,0000909 | 0,00287 | 2026 |
|  | 6207 | 0,0000126 | 0,0004 | 0,0000126 | 0,0004 | 0,0000126 | 0,0004 | 2026 |
|  | 6208 | 0,0000294 | 0,00093 | 0,0000294 | 0,00093 | 0,0000294 | 0,00093 | 2026 |
|  | 6213 | 0,0000094 | 0,0003 | 0,0000094 | 0,0003 | 0,0000094 | 0,0003 | 2026 |
|  | 6216 | 0,0000099 | 0,00031 | 0,0000099 | 0,00031 | 0,0000099 | 0,00031 | 2026 |
|  | 6217 | 0,0000036 | 0,00011 | 0,0000036 | 0,00011 | 0,0000036 | 0,00011 | 2026 |
|  | 6218 | 0,0000099 | 0,00031 | 0,0000099 | 0,00031 | 0,0000099 | 0,00031 | 2026 |
|  | 6219 | 0,0000016 | 0,00005 | 0,0000016 | 0,00005 | 0,0000016 | 0,00005 | 2026 |
|  | 6220 | 0,0000016 | 0,00005 | 0,0000016 | 0,00005 | 0,0000016 | 0,00005 | 2026 |
|  | 6221 | 1,0000000E-08 | 0,00004 | 1,0000000E-08 | 0,00004 | 1,0000000E-08 | 0,00004 | 2026 |
|  | 6239 | 0,0001055 | 0,00018 | 0,0001055 | 0,00018 | 0,0001055 | 0,00018 | 2026 |
|  | 6240 | 0,0001055 | 0,00018 | 0,0001055 | 0,00018 | 0,0001055 | 0,00018 | 2026 |
|  | 6241 | 0,0001055 | 0,00018 | 0,0001055 | 0,00018 | 0,0001055 | 0,00018 | 2026 |
|  | 6247 | 0,0001 | 0,01259 | 0,0001 | 0,01222 | 0,0001 | 0,01222 | 2026 |
|  | 6248 | 0,0000232 | 0,00073 | 0,0000232 | 0,00073 | 0,0000232 | 0,00073 | 2026 |
|  | 6250 | 0,0000909 | 0,0028096 | 0,0000909 | 0,0028096 | 0,0000909 | 0,0028096 | 2026 |
|  | 6251 | 0,0000294 | 0,00093 | 0,0000294 | 0,00093 | 0,0000294 | 0,00093 | 2026 |
|  | 6252 | 0,0000099 | 0,00031 | 0,0000099 | 0,00031 | 0,0000099 | 0,00031 | 2026 |
|  | 6253 | 0,0000099 | 0,00031 | 0,0000099 | 0,00031 | 0,0000099 | 0,00031 | 2026 |
|  | 6254 | 0,0000099 | 0,00031 | 0,0000099 | 0,00031 | 0,0000099 | 0,00031 | 2026 |
|  | 6255 | 0,0000052 | 0,00016 | 0,0000052 | 0,00016 | 0,0000052 | 0,00016 | 2026 |
|  | 6256 | 0,0000052 | 0,00016 | 0,0000052 | 0,00016 | 0,0000052 | 0,00016 | 2026 |
|  | 6257 | 0,0000052 | 0,00016 | 0,0000052 | 0,00016 | 0,0000052 | 0,00016 | 2026 |
|  | 6258 | 0,0000052 | 0,00016 | 0,0000052 | 0,00016 | 0,0000052 | 0,00016 | 2026 |
|  | 6259 | 0,0000052 | 0,00016 | 0,0000052 | 0,00016 | 0,0000052 | 0,00016 | 2026 |
|  | 6260 | 0,0001055 | 0,00018 | 0,0001055 | 0,00018 | 0,0001055 | 0,00018 | 2026 |
| При КРС | 6044 | 0,0000014 | 2,0000000E-10 | 0,0000014 | 2,0000000E-10 | 0,0000014 | 2,0000000E-10 | 2026 |
|  | 6045 | 0,0000006 | 8,0000000E-10 | 0,0000006 | 8,0000000E-10 | 0,0000006 | 8,0000000E-10 | 2026 |
|  | 6170 | 0,000001 | 2,0000000E-10 | 0,000001 | 2,0000000E-10 | 0,000001 | 2,0000000E-10 | 2026 |
|  | 6171 | 0,0000006 | 9,0000000E-10 | 0,0000006 | 9,0000000E-10 | 0,0000006 | 9,0000000E-10 | 2026 |
|  | 6199 | 0,0000014 | 2,0000000E-10 | 0,0000014 | 2,0000000E-10 | 0,0000014 | 2,0000000E-10 | 2026 |
|  | 6200 | 0,0000014 | 2,0000000E-10 | 0,0000014 | 2,0000000E-10 | 0,0000014 | 2,0000000E-10 | 2026 |
|  | 6201 | 0,0000014 | 2,0000000E-10 | 0,0000014 | 2,0000000E-10 | 0,0000014 | 2,0000000E-10 | 2026 |
|  | 6202 | 0,0000014 | 2,0000000E-10 | 0,0000014 | 2,0000000E-10 | 0,0000014 | 2,0000000E-10 | 2026 |
|  | 6203 | 0,0000006 | 8,0000000E-10 | 0,0000006 | 8,0000000E-10 | 0,0000006 | 8,0000000E-10 | 2026 |
|  | 6222 | 0,000001 | 2,0000000E-10 | 0,000001 | 2,0000000E-10 | 0,000001 | 2,0000000E-10 | 2026 |
|  | 6223 | 0,000001 | 2,0000000E-10 | 0,000001 | 2,0000000E-10 | 0,000001 | 2,0000000E-10 | 2026 |
|  | 6224 | 0,000001 | 2,0000000E-10 | 0,000001 | 2,0000000E-10 | 0,000001 | 2,0000000E-10 | 2026 |
|  | 6225 | 0,000001 | 2,0000000E-10 | 0,000001 | 2,0000000E-10 | 0,000001 | 2,0000000E-10 | 2026 |
|  | 6226 | 0,000001 | 2,0000000E-10 | 0,000001 | 2,0000000E-10 | 0,000001 | 2,0000000E-10 | 2026 |
|  | 6227 | 0,000001 | 2,0000000E-10 | 0,000001 | 2,0000000E-10 | 0,000001 | 2,0000000E-10 | 2026 |
|  | 6228 | 0,000001 | 2,0000000E-10 | 0,000001 | 2,0000000E-10 | 0,000001 | 2,0000000E-10 | 2026 |
|  | 6229 | 0,000001 | 2,0000000E-10 | 0,000001 | 2,0000000E-10 | 0,000001 | 2,0000000E-10 | 2026 |
|  | 6230 | 0,000001 | 2,0000000E-10 | 0,000001 | 2,0000000E-10 | 0,000001 | 2,0000000E-10 | 2026 |
| УПН Лактыбай | 6001 | 0,0000352 | 0,00018 | 0,0000352 | 0,00018 | 0,0000352 | 0,00018 | 2026 |
|  | 6002 | 0,0000352 | 0,00018 | 0,0000352 | 0,00018 | 0,0000352 | 0,00018 | 2026 |
|  | 6003 | 0,0000352 | 0,00018 | 0,0000352 | 0,00018 | 0,0000352 | 0,00018 | 2026 |
|  | 6004 | 0,0000352 | 0,00018 | 0,0000352 | 0,00018 | 0,0000352 | 0,00018 | 2026 |
|  | 6005 | 0,0000352 | 0,00018 | 0,0000352 | 0,00018 | 0,0000352 | 0,00018 | 2026 |
|  | 6006 | 0,0000194 | 0,00061 | 0,0000194 | 0,00061 | 0,0000194 | 0,00061 | 2026 |
|  | 6007 | 0,0000495 | 0,00156 | 0,0000495 | 0,00156 | 0,0000495 | 0,00156 | 2026 |
|  | 6008 | 0,0001301 | 0,0041 | 0,0001301 | 0,0041 | 0,0001301 | 0,0041 | 2026 |
|  | 6009 | 0,0001628 | 0,00038 | 0,0001628 | 0,00038 | 0,0001628 | 0,00038 | 2026 |
|  | 6010 | 0,0000132 | 0,0004 | 0,0000132 | 0,0004 | 0,0000132 | 0,0004 | 2026 |
|  | 6011 | 0,0003 | 0,00363 | 0,0003 | 0,00447 | 0,0003 | 0,00447 | 2026 |
|  | 6015 | 0,0000027 | 0,00008 | 0,0000027 | 0,00008 | 0,0000027 | 0,00008 | 2026 |
|  | 6019 | 0,0000109 | 0,000015 | 0,0000109 | 0,000015 | 0,0000109 | 0,000015 | 2026 |
|  | 6022 | 0,0000132 | 0,00042 | 0,0000132 | 0,00042 | 0,0000132 | 0,00042 | 2026 |
|  | 6024 | 0,006156 | 0,0044 | 0,006156 | 0,0044 | 0,006156 | 0,0044 | 2026 |
|  | 6051 | 0,0003 | 0,00363 | 0,0003 | 0,00447 | 0,0003 | 0,00447 | 2026 |
|  | 6052 | 0,0000122 | 0,000017 | 0,0000122 | 0,000017 | 0,0000122 | 0,000017 | 2026 |
|  | 6053 | 0,0000041 | 0,000006 | 0,0000041 | 0,000006 | 0,0000041 | 0,000006 | 2026 |
|  | 6054 | 0,0000007 | 0,000001 | 0,0000007 | 0,000001 | 0,0000007 | 0,000001 | 2026 |
|  | 6057 | 0,0000132 | 0,00042 | 0,0000132 | 0,00042 | 0,0000132 | 0,00042 | 2026 |
|  | 6058 | 0,0000132 | 0,00042 | 0,0000132 | 0,00042 | 0,0000132 | 0,00042 | 2026 |
|  | 6235 | 0,0000027 | 0,00008 | 0,0000027 | 0,00008 | 0,0000027 | 0,00008 | 2026 |
|  | 6236 | 0,0000027 | 0,00008 | 0,0000027 | 0,00008 | 0,0000027 | 0,00008 | 2026 |
|  | 6242 | 0,0000352 | 0,00018 | 0,0000352 | 0,00018 | 0,0000352 | 0,00018 | 2026 |
|  | 6243 |  |  | 0,0000352 | 0,00018 | 0,0000352 | 0,00018 | 2026 |
|  | 6244 | 0,0000495 | 0,00156 | 0,0000495 | 0,00156 | 0,0000495 | 0,00156 | 2026 |
|  | 6245 | 0,0000007 | 0,000001 | 0,0000007 | 0,000001 | 0,0000007 | 0,000001 | 2026 |
|  | 6246 | 0,0000132 | 0,00042 | 0,0000132 | 0,00042 | 0,0000132 | 0,00042 | 2026 |
| НПС Кенкияк | 6027 | 0,0006 | 0,00828 | 0,000107 | 0,01623 | 0,000107 | 0,01623 | 2026 |
|  | 6028 | 0,000004 | 0,00013 | 0,000004 | 0,00013 | 0,000004 | 0,00013 | 2026 |
|  | 6029 | 0,0000456 | 0,000025 | 0,0000456 | 0,000025 | 0,0000456 | 0,000025 | 2026 |
|  | 6030 | 0,0000008 | 0,00003 | 0,0000008 | 0,00003 | 0,0000008 | 0,00003 | 2026 |
|  | 6032 | 0,000004 | 0,00013 |  |  |  |  | 2026 |
|  | 6034 | 0,0000032 | 0,0001 |  |  |  |  | 2026 |
|  | 6035 | 0,0000032 | 0,0001 | 0,0000032 | 0,0001 | 0,0000032 | 0,0001 | 2026 |
|  | 6060 | 0,0006 | 0,00828 | 0,000107 | 0,01623 | 0,000107 | 0,01623 | 2026 |
|  | 6061 | 0,000004 | 0,00013 | 0,000004 | 0,00013 | 0,000004 | 0,00013 | 2026 |
|  | 6062 | 0,000004 | 0,00013 | 0,000004 | 0,00013 | 0,000004 | 0,00013 | 2026 |
|  | 6063 | 0,000004 | 0,00013 | 0,000004 | 0,00013 | 0,000004 | 0,00013 | 2026 |
|  | 6064 | 0,000004 | 0,00013 | 0,000004 | 0,00013 | 0,000004 | 0,00013 | 2026 |
|  | 6065 | 0,0000456 | 0,000025 | 0,0000456 | 0,000025 | 0,0000456 | 0,000025 | 2026 |
|  | 6066 | 0,0000456 | 0,000025 | 0,0000456 | 0,000025 | 0,0000456 | 0,000025 | 2026 |
|  | 6067 | 0,0000456 | 0,000025 | 0,0000456 | 0,000025 | 0,0000456 | 0,000025 | 2026 |
|  | 6068 | 0,0000456 | 0,000025 | 0,0000456 | 0,000025 | 0,0000456 | 0,000025 | 2026 |
|  | 6069 | 0,0000456 | 0,000025 | 0,0000456 | 0,000025 | 0,0000456 | 0,000025 | 2026 |
|  | 6070 | 0,0000456 | 0,000025 | 0,0000456 | 0,000025 | 0,0000456 | 0,000025 | 2026 |
|  | 6071 | 0,0000456 | 0,000025 | 0,0000456 | 0,000025 | 0,0000456 | 0,000025 | 2026 |
|  | 6072 | 0,0000456 | 0,000025 | 0,0000456 | 0,000025 | 0,0000456 | 0,000025 | 2026 |
|  | 6073 | 0,0000456 | 0,000025 | 0,0000456 | 0,000025 | 0,0000456 | 0,000025 | 2026 |
|  | 6074 | 0,0000456 | 0,000025 | 0,0000456 | 0,000025 | 0,0000456 | 0,000025 | 2026 |
|  | 6075 | 0,0000456 | 0,000025 | 0,0000456 | 0,000025 | 0,0000456 | 0,000025 | 2026 |
|  | 6076 | 0,0000456 | 0,000025 | 0,0000456 | 0,000025 | 0,0000456 | 0,000025 | 2026 |
|  | 6077 | 0,0000456 | 0,000025 | 0,0000456 | 0,000025 | 0,0000456 | 0,000025 | 2026 |
|  | 6078 | 0,0000456 | 0,000025 | 0,0000456 | 0,000025 | 0,0000456 | 0,000025 | 2026 |
|  | 6079 | 0,0000456 | 0,000025 | 0,0000456 | 0,000025 | 0,0000456 | 0,000025 | 2026 |
|  | 6080 | 0,0000456 | 0,000025 | 0,0000456 | 0,000025 | 0,0000456 | 0,000025 | 2026 |
|  | 6081 | 0,0000456 | 0,000025 | 0,0000456 | 0,000025 | 0,0000456 | 0,000025 | 2026 |
|  | 6082 | 0,0000456 | 0,000025 | 0,0000456 | 0,000025 | 0,0000456 | 0,000025 | 2026 |
|  | 6083 | 0,0000456 | 0,000025 | 0,0000456 | 0,000025 | 0,0000456 | 0,000025 | 2026 |
|  | 6084 | 0,0000456 | 0,000025 | 0,0000456 | 0,000025 | 0,0000456 | 0,000025 | 2026 |
|  | 6085 | 0,0000456 | 0,000025 | 0,0000456 | 0,000025 | 0,0000456 | 0,000025 | 2026 |
|  | 6086 | 0,0000456 | 0,000025 | 0,0000456 | 0,000025 | 0,0000456 | 0,000025 | 2026 |
|  | 6087 | 0,0000456 | 0,000025 | 0,0000456 | 0,000025 | 0,0000456 | 0,000025 | 2026 |
|  | 6088 | 0,0000456 | 0,000025 | 0,0000456 | 0,000025 | 0,0000456 | 0,000025 | 2026 |
|  | 6089 | 0,0000456 | 0,000025 | 0,0000456 | 0,000025 | 0,0000456 | 0,000025 | 2026 |
|  | 6090 | 0,0000456 | 0,000025 | 0,0000456 | 0,000025 | 0,0000456 | 0,000025 | 2026 |
|  | 6091 | 0,0000456 | 0,000025 | 0,0000456 | 0,000025 | 0,0000456 | 0,000025 | 2026 |
|  | 6092 | 0,0000456 | 0,000025 | 0,0000456 | 0,000025 | 0,0000456 | 0,000025 | 2026 |
|  | 6093 | 0,0000456 | 0,000025 | 0,0000456 | 0,000025 | 0,0000456 | 0,000025 | 2026 |
|  | 6094 | 0,0000456 | 0,000025 | 0,0000456 | 0,000025 | 0,0000456 | 0,000025 | 2026 |
|  | 6095 | 0,0000456 | 0,000025 | 0,0000456 | 0,000025 | 0,0000456 | 0,000025 | 2026 |
|  | 6096 | 0,0000456 | 0,000025 | 0,0000456 | 0,000025 | 0,0000456 | 0,000025 | 2026 |
|  | 6097 | 0,0000456 | 0,000025 | 0,0000456 | 0,000025 | 0,0000456 | 0,000025 | 2026 |
|  | 6098 | 0,0000456 | 0,000025 | 0,0000456 | 0,000025 | 0,0000456 | 0,000025 | 2026 |
|  | 6099 | 0,0000456 | 0,000025 | 0,0000456 | 0,000025 | 0,0000456 | 0,000025 | 2026 |
|  | 6100 | 0,0000456 | 0,000025 | 0,0000456 | 0,000025 | 0,0000456 | 0,000025 | 2026 |
|  | 6173 | 0,0000456 | 0,000025 | 0,0000456 | 0,000025 | 0,0000456 | 0,000025 | 2026 |
|  | 6174 | 0,0000456 | 0,000025 | 0,0000456 | 0,000025 | 0,0000456 | 0,000025 | 2026 |
|  | 6175 | 0,0000456 | 0,000025 | 0,0000456 | 0,000025 | 0,0000456 | 0,000025 | 2026 |
|  | 6176 | 0,0000456 | 0,000025 | 0,0000456 | 0,000025 | 0,0000456 | 0,000025 | 2026 |
|  | 6177 | 0,0000456 | 0,000025 | 0,0000456 | 0,000025 | 0,0000456 | 0,000025 | 2026 |
|  | 6178 | 0,0000456 | 0,000025 | 0,0000456 | 0,000025 | 0,0000456 | 0,000025 | 2026 |
|  | 6179 | 0,0000456 | 0,000025 | 0,0000456 | 0,000025 | 0,0000456 | 0,000025 | 2026 |
|  | 6180 | 0,0000456 | 0,000025 | 0,0000456 | 0,000025 | 0,0000456 | 0,000025 | 2026 |
|  | 6181 | 0,0000456 | 0,000025 | 0,0000456 | 0,000025 | 0,0000456 | 0,000025 | 2026 |
|  | 6182 | 0,0000456 | 0,000025 | 0,0000456 | 0,000025 | 0,0000456 | 0,000025 | 2026 |
|  | 6183 | 0,0000456 | 0,000025 | 0,0000456 | 0,000025 | 0,0000456 | 0,000025 | 2026 |
|  | 6184 | 0,0000456 | 0,000025 | 0,0000456 | 0,000025 | 0,0000456 | 0,000025 | 2026 |
|  | 6185 | 0,0000456 | 0,000025 | 0,0000456 | 0,000025 | 0,0000456 | 0,000025 | 2026 |
|  | 6186 | 0,0000456 | 0,000025 | 0,0000456 | 0,000025 | 0,0000456 | 0,000025 | 2026 |
|  | 6187 | 0,0000456 | 0,000025 | 0,0000456 | 0,000025 | 0,0000456 | 0,000025 | 2026 |
|  | 6188 | 0,0000456 | 0,000025 | 0,0000456 | 0,000025 | 0,0000456 | 0,000025 | 2026 |
|  | 6189 | 0,0000456 | 0,000025 | 0,0000456 | 0,000025 | 0,0000456 | 0,000025 | 2026 |
|  | 6190 | 0,0000456 | 0,000025 | 0,0000456 | 0,000025 | 0,0000456 | 0,000025 | 2026 |
|  | 6191 | 0,0000456 | 0,000025 | 0,0000456 | 0,000025 | 0,0000456 | 0,000025 | 2026 |
|  | 6192 | 0,0000456 | 0,000025 | 0,0000456 | 0,000025 | 0,0000456 | 0,000025 | 2026 |
|  | 6193 | 0,0000032 | 0,0001 |  |  |  |  | 2026 |
|  | 6194 | 0,0000032 | 0,0001 |  |  |  |  | 2026 |
|  | 6195 | 0,0000032 | 0,0001 |  |  |  |  | 2026 |
|  | 6196 | 0,0000032 | 0,0001 | 0,0000032 | 0,0001 | 0,0000032 | 0,0001 | 2026 |
|  | 6197 | 0,0000032 | 0,0001 | 0,0000032 | 0,0001 | 0,0000032 | 0,0001 | 2026 |
|  | 6198 | 0,0000032 | 0,0001 | 0,0000032 | 0,0001 | 0,0000032 | 0,0001 | 2026 |
|  | 6231 | 0,0000005 | 0,00002 | 0,0000005 | 0,00002 | 0,0000005 | 0,00002 | 2026 |
|  | 6232 | 0,0000013 | 0,00004 | 0,0000013 | 0,00004 | 0,0000013 | 0,00004 | 2026 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 0,02044072 | 0,1205756055 | 0,01947312 | 0,1363256055 | 0,01947312 | 0,1363256055 | 2026 |
| (0337) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УПН Ю.Каратобе | 0050 |  |  | 0,5554 | 2,3994 | 0,5554 | 2,3994 | 2026 |
|  | 0051 | 0,278 | 0,5 | 0,278 | 0,5 | 0,278 | 0,5 | 2026 |
|  | 0116 | 0,3393 | 4,1274 | 0,4389 | 4,292 | 0,4389 | 4,292 | 2026 |
|  | 0117 | 0,3393 | 4,1248 | 0,4389 | 4,292 | 0,4389 | 4,292 | 2026 |
|  | 0120 | 0,151658 | 4,782686688 |  |  |  |  | 2026 |
|  | 0121 | 0,15169752 | 4,78393299 | 0,12265884 | 3,868169178 | 0,12265884 | 3,868169178 | 2026 |
|  | 0153 | 0,01614 | 0,12831 |  |  |  |  | 2026 |
|  | 0173 | 0,0442 | 0,0795 | 0,0442 | 0,0795 | 0,0442 | 0,0795 | 2026 |
|  | 0175 | 0,01614 | 0,12831 |  |  |  |  | 2026 |
|  | 0180 | 0,278 | 0,5 | 0,278 | 0,5 | 0,278 | 0,5 | 2026 |
|  | 0181 | 0,553366 | 17,35533 | 0,553366 | 11,55428 | 0,553366 | 11,55428 | 2026 |
|  | 0182 | 0,553366 | 17,35533 | 0,553366 | 11,55428 | 0,553366 | 11,55428 | 2026 |
|  | 0183 | 0,0161 | 0,2566 | 1,4608 | 15,8254 | 1,4608 | 15,8254 | 2026 |
|  | 0184 | 14,91750838 | 40,63457225 | 2,13067496 | 34,36665509 | 2,13067496 | 34,36665509 | 2026 |
|  | 0185 | 14,91750838 | 40,63457225 | 2,13067496 | 34,36665509 | 2,13067496 | 34,36665509 | 2026 |
|  | 0186 | 14,91750838 | 40,63457225 | 2,13067496 | 34,36665509 | 2,13067496 | 34,36665509 | 2026 |
|  | 0187 | 14,91750838 | 40,63457225 | 2,13067496 | 34,36665509 | 2,13067496 | 34,36665509 | 2026 |
|  | 0188 | 14,91750838 | 40,63457225 | 2,13067496 | 34,36665509 | 2,13067496 | 34,36665509 | 2026 |
|  | 0189 | 14,91750838 | 40,63457225 | 2,13067496 | 34,36665509 | 2,13067496 | 34,36665509 | 2026 |
|  | 0190 | 14,91750838 | 40,63457225 | 2,13067496 | 34,36665509 | 2,13067496 | 34,36665509 | 2026 |
|  | 0192 | 0,278 | 0,5 | 0,278 | 0,5 | 0,278 | 0,5 | 2026 |
| Площадка ГПЭС | 0140 | 1,4775 | 5,319 | 1,4775 | 5,319 | 1,4775 | 5,319 | 2026 |
|  | 0141 | 1,3651 | 4,9143 | 1,3651 | 4,9143 | 1,3651 | 4,9143 | 2026 |
|  | 0142 | 1,8135 | 6,5286 | 1,8135 | 6,5286 | 1,8135 | 6,5286 | 2026 |
|  | 0158 | 1,5938 | 5,73768 | 1,5938 | 5,73768 | 1,5938 | 5,73768 | 2026 |
|  | 0168 | 0,0904 | 0,1627 | 0,0904 | 0,1627 | 0,0904 | 0,1627 | 2026 |
|  | 0169 | 0,0904 | 0,1627 | 0,0904 | 0,1627 | 0,0904 | 0,1627 | 2026 |
| При КРС | 0045 | 0,0657 | 0,1183 | 0,0657 | 0,1183 | 0,0657 | 0,1183 | 2026 |
|  | 0046 | 0,2144 | 1,297 | 0,2144 | 1,297 | 0,2144 | 1,297 | 2026 |
|  | 0170 | 0,0657 | 0,397 | 0,0657 | 0,397 | 0,0657 | 0,397 | 2026 |
|  | 0171 | 0,2144 | 1,297 | 0,2144 | 1,297 | 0,2144 | 1,297 | 2026 |
| УПН Лактыбай | 0012 | 0,269 | 1,16 | 0,269 | 1,16 | 0,269 | 1,16 | 2026 |
|  | 0017 | 0,11200743 | 3,531879 |  |  |  |  | 2026 |
|  | 0018 | 0,66976854 | 3,725028553 | 0,688883262 | 4,327830425 | 0,688883262 | 4,327830425 | 2026 |
|  | 0020 | 0,504 | 6,6977 | 0,4641 | 5,9896 | 0,4641 | 5,9896 | 2026 |
|  | 0021 | 0,504 | 6,6977 | 0,4641 | 5,9896 | 0,4641 | 5,9896 | 2026 |
|  | 0026 | 1,0268978 | 32,3842474 | 1,0268978 | 27,9369 | 1,0268978 | 27,9369 | 2026 |
|  | 0050 | 0,555 | 2,4 |  |  |  |  | 2026 |
|  | 0176 | 0,269 | 1,161 | 0,269 | 1,161 | 0,269 | 1,161 | 2026 |
|  | 0177 | 0,7652 | 12,0331 | 0,5998 | 6,5314 | 0,5998 | 6,5314 | 2026 |
|  | 0178 | 1,00022561 | 31,5431148 | 1,0268978 | 27,9369 | 1,0268978 | 27,9369 | 2026 |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УПН Ю.Каратобе | 6148 | 0,13181 | 1,389 | 0,13181 | 1,389 | 0,13181 | 1,389 | 2026 |
|  | 6149 | 0,10018 | 1,056 | 0,10018 | 1,056 | 0,10018 | 1,056 | 2026 |
| При КРС | 6038 | 0,0708 | 0,428 | 0,0708 | 0,428 | 0,0708 | 0,428 | 2026 |
|  | 6046 | 0,00168 | 0,00931 | 0,00168 | 0,00931 | 0,00168 | 0,00931 | 2026 |
|  | 6152 | 0,225 | 1,36 | 0,225 | 1,36 | 0,225 | 1,36 | 2026 |
|  | 6172 | 0,0004 | 0,00266 | 0,0004 | 0,00266 | 0,0004 | 0,00266 | 2026 |
| УПН Лактыбай | 6049 | 0,0659 | 0,695 | 0,0659 | 0,695 | 0,0659 | 0,695 | 2026 |
|  | 6050 | 0,0659 | 0,695 | 0,0659 | 0,695 | 0,0659 | 0,695 | 2026 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 120,76549556 | 471,967225181 | 32,377564422 | 408,534095233 | 32,377564422 | 408,534095233 | 2026 |
| (0342) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УПН Ю.Каратобе | 6150 | 0,000138 | 0,000746 | 0,000138 | 0,000746 | 0,000138 | 0,000746 | 2026 |
| При КРС | 6046 | 0,0001 | 0,00053 | 0,0001 | 0,00053 | 0,0001 | 0,00053 | 2026 |
|  | 6172 | 0,00003 | 0,00019 | 0,00003 | 0,00019 | 0,00003 | 0,00019 | 2026 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 0,000268 | 0,001466 | 0,000268 | 0,001466 | 0,000268 | 0,001466 | 2026 |
| (0344) Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид,(615) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| При КРС | 6046 | 0,00042 | 0,00231 | 0,00042 | 0,00231 | 0,00042 | 0,00231 | 2026 |
|  | 6172 | 0,00003 | 0,0002 | 0,00003 | 0,0002 | 0,00003 | 0,0002 | 2026 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 0,00045 | 0,00251 | 0,00045 | 0,00251 | 0,00045 | 0,00251 | 2026 |
| (0410) Метан (727*) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УПН Ю.Каратобе | 0120 | 0,00379145 | 0,119567167 |  |  |  |  | 2026 |
|  | 0121 | 0,003792438 | 0,119598325 | 0,003066472 | 0,09670423 | 0,003066472 | 0,09670423 | 2026 |
|  | 0184 | 3,31809999 | 9,03834411 | 0,4739258 | 7,6441718 | 0,4739258 | 7,6441718 | 2026 |
|  | 0185 | 3,31809999 | 9,03834411 | 0,4739258 | 7,6441718 | 0,4739258 | 7,6441718 | 2026 |
|  | 0186 | 3,31809999 | 9,03834411 | 0,4739258 | 7,6441718 | 0,4739258 | 7,6441718 | 2026 |
|  | 0187 | 3,31809999 | 9,03834411 | 0,4739258 | 7,6441718 | 0,4739258 | 7,6441718 | 2026 |
|  | 0188 | 3,31809999 | 9,03834411 | 0,4739258 | 7,6441718 | 0,4739258 | 7,6441718 | 2026 |
|  | 0189 | 3,31809999 | 9,03834411 | 0,4739258 | 7,6441718 | 0,4739258 | 7,6441718 | 2026 |
|  | 0190 | 3,31809999 | 9,03834411 | 0,4739258 | 7,6441718 | 0,4739258 | 7,6441718 | 2026 |
| УПН Лактыбай | 0017 | 0,002800227 | 0,088309687 |  |  |  |  | 2026 |
|  | 0018 | 0,016744214 | 0,093125714 | 0,017222082 | 0,10819576 | 0,017222082 | 0,10819576 | 2026 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 23,253828259 | 63,689009663 | 3,337769154 | 53,71410259 | 3,337769154 | 53,71410259 | 2026 |
| (0415) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УПН Ю.Каратобе | 0159 | 0,00348 | 0,00091 | 0,00348 | 0,00091 | 0,00348 | 0,00091 | 2026 |
|  | 0160 | 0,00348 | 0,00091 | 0,00348 | 0,00091 | 0,00348 | 0,00091 | 2026 |
|  | 0161 | 0,00348 | 0,00091 | 0,00348 | 0,00091 | 0,00348 | 0,00091 | 2026 |
|  | 0162 | 0,00348 | 0,00091 | 0,00348 | 0,00091 | 0,00348 | 0,00091 | 2026 |
|  | 0163 | 0,00348 | 0,00091 | 0,00348 | 0,00091 | 0,00348 | 0,00091 | 2026 |
|  | 0164 | 0,00348 | 0,00091 | 0,00348 | 0,00091 | 0,00348 | 0,00091 | 2026 |
|  | 0165 | 0,00348 | 0,00091 | 0,00348 | 0,00091 | 0,00348 | 0,00091 | 2026 |
|  | 0166 | 0,00348 | 0,00091 | 0,00348 | 0,00091 | 0,00348 | 0,00091 | 2026 |
|  | 0167 | 0,00348 | 0,00091 | 0,00348 | 0,00091 | 0,00348 | 0,00091 | 2026 |
|  | 0174 | 0,004 | 0,000000723 | 0,004 | 0,000000723 | 0,004 | 0,000000723 | 2026 |
|  | 0195 | 0,00348 | 0,00091 | 0,00348 | 0,00091 | 0,00348 | 0,00091 | 2026 |
|  | 0196 | 0,00348 | 0,00091 | 0,00348 | 0,00091 | 0,00348 | 0,00091 | 2026 |
| УПН Лактыбай | 0048 | 0,00403 | 0,000000725 | 0,00403 | 0,000000725 | 0,00403 | 0,000000725 | 2026 |
|  | 0179 | 0,00403 | 0,000000725 | 0,00403 | 0,000000725 | 0,00403 | 0,000000725 | 2026 |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УПН Ю.Каратобе | 6101 | 0,121 | 15,2045 | 0,121 | 14,7556 | 0,121 | 14,7556 | 2026 |
|  | 6102 | 0,028 | 0,88285 | 0,028 | 0,88285 | 0,028 | 0,88285 | 2026 |
|  | 6105 | 0,01359 | 3,46219 | 0,01359 | 3,46219 | 0,01359 | 3,46219 | 2026 |
|  | 6106 | 0,01514 | 0,47761 | 0,01514 | 0,47761 | 0,01514 | 0,47761 | 2026 |
|  | 6107 | 0,00886 | 0,27935 | 0,00886 | 0,27935 | 0,00886 | 0,27935 | 2026 |
|  | 6108 | 0,03551 | 1,11998 | 0,03551 | 1,11998 | 0,03551 | 1,11998 | 2026 |
|  | 6111 | 0,012 | 0,37755 | 0,012 | 0,37755 | 0,012 | 0,37755 | 2026 |
|  | 6112 | 0,012 | 0,3773 | 0,012 | 0,3773 | 0,012 | 0,3773 | 2026 |
|  | 6113 | 0,0139 | 0,43798 | 0,0139 | 0,43798 | 0,0139 | 0,43798 | 2026 |
|  | 6117 | 0,0113 | 0,35743 | 0,0113 | 0,35743 | 0,0113 | 0,35743 | 2026 |
|  | 6118 | 0,012 | 0,37705 | 0,012 | 0,37705 | 0,012 | 0,37705 | 2026 |
|  | 6119 | 0,00628 | 0,19816 | 0,00628 | 0,19816 | 0,00628 | 0,19816 | 2026 |
|  | 6122 | 0,0131 | 0,22052 | 0,0131 | 0,22052 | 0,0131 | 0,22052 | 2026 |
|  | 6123 | 0,013938 | 0,2214 | 0,013938 | 0,2214 | 0,013938 | 0,2214 | 2026 |
|  | 6124 | 0,12711 | 0,2227 | 0,12711 | 0,2227 | 0,12711 | 0,2227 | 2026 |
|  | 6125 | 0,12711 | 0,2227 | 0,12711 | 0,2227 | 0,12711 | 0,2227 | 2026 |
|  | 6126 | 0,12711 | 0,2227 | 0,12711 | 0,2227 | 0,12711 | 0,2227 | 2026 |
|  | 6127 | 0,12711 | 0,2227 | 0,12711 | 0,2227 | 0,12711 | 0,2227 | 2026 |
|  | 6128 | 0,12711 | 0,2227 | 0,12711 | 0,2227 | 0,12711 | 0,2227 | 2026 |
|  | 6129 | 0,12711 | 0,2227 | 0,12711 | 0,2227 | 0,12711 | 0,2227 | 2026 |
|  | 6130 | 0,12711 | 0,2227 | 0,12711 | 0,2227 | 0,12711 | 0,2227 | 2026 |
|  | 6131 | 0,12711 | 0,2227 | 0,12711 | 0,2227 | 0,12711 | 0,2227 | 2026 |
|  | 6132 | 0,12711 | 0,2227 | 0,12711 | 0,2227 | 0,12711 | 0,2227 | 2026 |
|  | 6133 | 0,12711 | 0,2227 | 0,12711 | 0,2227 | 0,12711 | 0,2227 | 2026 |
|  | 6134 | 0,12711 | 0,2227 | 0,12711 | 0,2227 | 0,12711 | 0,2227 | 2026 |
|  | 6135 | 0,12711 | 0,2227 | 0,12711 | 0,2227 | 0,12711 | 0,2227 | 2026 |
|  | 6136 | 0,12711 | 0,2227 | 0,12711 | 0,2227 | 0,12711 | 0,2227 | 2026 |
|  | 6137 | 0,12711 | 0,2227 | 0,12711 | 0,2227 | 0,12711 | 0,2227 | 2026 |
|  | 6143 | 0,00435 | 0,13721 | 0,00435 | 0,13721 | 0,00435 | 0,13721 | 2026 |
|  | 6144 | 0,012 | 0,37755 | 0,012 | 0,37755 | 0,012 | 0,37755 | 2026 |
|  | 6145 | 0,002 | 0,06231 | 0,002 | 0,06231 | 0,002 | 0,06231 | 2026 |
|  | 6146 | 0,00088 | 0,02774 | 0,00088 | 0,02774 | 0,00088 | 0,02774 | 2026 |
|  | 6147 | 0,00016 | 0,00493 | 0,00016 | 0,00493 | 0,00016 | 0,00493 | 2026 |
|  | 6168 | 7,4344 | 5,30894 | 7,4344 | 5,30894 | 7,4344 | 5,30894 | 2026 |
|  | 6169 | 0,07308 | 0,03117 | 0,07308 | 0,03117 | 0,07308 | 0,03117 | 2026 |
|  | 6204 | 0,121 | 15,2045 | 0,121 | 14,7556 | 0,121 | 14,7556 | 2026 |
|  | 6205 | 0,121 | 15,2045 | 0,121 | 14,7556 | 0,121 | 14,7556 | 2026 |
|  | 6206 | 0,01359 | 3,46219 | 0,01359 | 3,46219 | 0,01359 | 3,46219 | 2026 |
|  | 6207 | 0,01514 | 0,47761 | 0,01514 | 0,47761 | 0,01514 | 0,47761 | 2026 |
|  | 6208 | 0,03551 | 1,11998 | 0,03551 | 1,11998 | 0,03551 | 1,11998 | 2026 |
|  | 6213 | 0,0113 | 0,35743 | 0,0113 | 0,35743 | 0,0113 | 0,35743 | 2026 |
|  | 6216 | 0,012 | 0,37705 | 0,012 | 0,37705 | 0,012 | 0,37705 | 2026 |
|  | 6217 | 0,00435 | 0,13721 | 0,00435 | 0,13721 | 0,00435 | 0,13721 | 2026 |
|  | 6218 | 0,012 | 0,37755 | 0,012 | 0,37755 | 0,012 | 0,37755 | 2026 |
|  | 6219 | 0,002 | 0,06231 | 0,002 | 0,06231 | 0,002 | 0,06231 | 2026 |
|  | 6220 | 0,0019 | 0,06106 | 0,0019 | 0,06106 | 0,0019 | 0,06106 | 2026 |
|  | 6221 | 0,07308 | 0,03117 | 0,07308 | 0,03117 | 0,07308 | 0,03117 | 2026 |
|  | 6239 | 0,12711 | 0,2227 | 0,12711 | 0,2227 | 0,12711 | 0,2227 | 2026 |
|  | 6240 | 0,12711 | 0,2227 | 0,12711 | 0,2227 | 0,12711 | 0,2227 | 2026 |
|  | 6241 | 0,12711 | 0,2227 | 0,12711 | 0,2227 | 0,12711 | 0,2227 | 2026 |
|  | 6247 | 0,121 | 15,2045 | 0,121 | 14,7556 | 0,121 | 14,7556 | 2026 |
|  | 6248 | 0,028 | 0,88285 | 0,028 | 0,88285 | 0,028 | 0,88285 | 2026 |
|  | 6250 | 0,01359 | 3,46219 | 0,01359 | 3,46219 | 0,01359 | 3,46219 | 2026 |
|  | 6251 | 0,03551 | 1,11998 | 0,03551 | 1,11998 | 0,03551 | 1,11998 | 2026 |
|  | 6252 | 0,012 | 0,37755 | 0,012 | 0,37755 | 0,012 | 0,37755 | 2026 |
|  | 6253 | 0,012 | 0,37755 | 0,012 | 0,37755 | 0,012 | 0,37755 | 2026 |
|  | 6254 | 0,012 | 0,3773 | 0,012 | 0,3773 | 0,012 | 0,3773 | 2026 |
|  | 6255 | 0,00628 | 0,19816 | 0,00628 | 0,19816 | 0,00628 | 0,19816 | 2026 |
|  | 6256 | 0,00628 | 0,19816 | 0,00628 | 0,19816 | 0,00628 | 0,19816 | 2026 |
|  | 6257 | 0,00628 | 0,19816 | 0,00628 | 0,19816 | 0,00628 | 0,19816 | 2026 |
|  | 6258 | 0,00628 | 0,19816 | 0,00628 | 0,19816 | 0,00628 | 0,19816 | 2026 |
|  | 6259 | 0,00628 | 0,19816 | 0,00628 | 0,19816 | 0,00628 | 0,19816 | 2026 |
|  | 6260 | 0,12711 | 0,2227 | 0,12711 | 0,2227 | 0,12711 | 0,2227 | 2026 |
|  | 6262 | 0,00016 | 0,00493 | 0,00016 | 0,00493 | 0,00016 | 0,00493 | 2026 |
|  | 6263 | 0,00088 | 0,02774 | 0,00088 | 0,02774 | 0,00088 | 0,02774 | 2026 |
| При КРС | 6044 | 0,0017 | 0,0000003 | 0,0017 | 0,0000003 | 0,0017 | 0,0000003 | 2026 |
|  | 6045 | 0,0007 | 0,000001 | 0,0007 | 0,000001 | 0,0007 | 0,000001 | 2026 |
|  | 6170 | 0,00167 | 0,0000002 | 0,00167 | 0,0000002 | 0,00167 | 0,0000002 | 2026 |
|  | 6171 | 0,0007 | 0,000001 | 0,0007 | 0,000001 | 0,0007 | 0,000001 | 2026 |
|  | 6199 | 0,0017 | 0,0000003 | 0,0017 | 0,0000003 | 0,0017 | 0,0000003 | 2026 |
|  | 6200 | 0,0017 | 0,0000003 | 0,0017 | 0,0000003 | 0,0017 | 0,0000003 | 2026 |
|  | 6201 | 0,0017 | 0,0000003 | 0,0017 | 0,0000003 | 0,0017 | 0,0000003 | 2026 |
|  | 6202 | 0,0017 | 0,0000003 | 0,0017 | 0,0000003 | 0,0017 | 0,0000003 | 2026 |
|  | 6203 | 0,0007 | 0,000001 | 0,0007 | 0,000001 | 0,0007 | 0,000001 | 2026 |
|  | 6222 | 0,00167 | 0,0000002 | 0,00167 | 0,0000002 | 0,00167 | 0,0000002 | 2026 |
|  | 6223 | 0,00167 | 0,0000002 | 0,00167 | 0,0000002 | 0,00167 | 0,0000002 | 2026 |
|  | 6224 | 0,00167 | 0,0000002 | 0,00167 | 0,0000002 | 0,00167 | 0,0000002 | 2026 |
|  | 6225 | 0,00167 | 0,0000002 | 0,00167 | 0,0000002 | 0,00167 | 0,0000002 | 2026 |
|  | 6226 | 0,00167 | 0,0000002 | 0,00167 | 0,0000002 | 0,00167 | 0,0000002 | 2026 |
|  | 6227 | 0,00167 | 0,0000002 | 0,00167 | 0,0000002 | 0,00167 | 0,0000002 | 2026 |
|  | 6228 | 0,00167 | 0,0000002 | 0,00167 | 0,0000002 | 0,00167 | 0,0000002 | 2026 |
|  | 6229 | 0,00167 | 0,0000002 | 0,00167 | 0,0000002 | 0,00167 | 0,0000002 | 2026 |
|  | 6230 | 0,00167 | 0,0000002 | 0,00167 | 0,0000002 | 0,00167 | 0,0000002 | 2026 |
| УПН Лактыбай | 6001 | 0,04237 | 0,2227 | 0,04237 | 0,2227 | 0,04237 | 0,2227 | 2026 |
|  | 6002 | 0,04237 | 0,2227 | 0,04237 | 0,2227 | 0,04237 | 0,2227 | 2026 |
|  | 6003 | 0,04237 | 0,2227 | 0,04237 | 0,2227 | 0,04237 | 0,2227 | 2026 |
|  | 6004 | 0,04237 | 0,2227 | 0,04237 | 0,2227 | 0,04237 | 0,2227 | 2026 |
|  | 6005 | 0,04237 | 0,2227 | 0,04237 | 0,2227 | 0,04237 | 0,2227 | 2026 |
|  | 6006 | 0,02339 | 0,73764 | 0,02339 | 0,73764 | 0,02339 | 0,73764 | 2026 |
|  | 6007 | 0,05972 | 1,8832 | 0,05972 | 1,8832 | 0,05972 | 1,8832 | 2026 |
|  | 6008 | 0,15699 | 4,96095 | 0,15699 | 4,96095 | 0,15699 | 4,96095 | 2026 |
|  | 6009 | 0,19654 | 0,46072 | 0,19654 | 0,46072 | 0,19654 | 0,46072 | 2026 |
|  | 6010 | 0,0159 | 0,48741 | 0,0159 | 0,48741 | 0,0159 | 0,48741 | 2026 |
|  | 6011 | 0,3631 | 4,3793 | 0,3631 | 5,3924 | 0,3631 | 5,3924 | 2026 |
|  | 6015 | 0,00322 | 0,10156 | 0,00322 | 0,10156 | 0,00322 | 0,10156 | 2026 |
|  | 6022 | 0,0159 | 0,50128 | 0,0159 | 0,50128 | 0,0159 | 0,50128 | 2026 |
|  | 6024 | 7,4344 | 5,30894 | 7,4344 | 5,30894 | 7,4344 | 5,30894 | 2026 |
|  | 6037 | 0,027667 | 0,87252 | 0,027667 | 0,87252 | 0,027667 | 0,87252 | 2026 |
|  | 6051 | 0,3631 | 4,3793 | 0,3631 | 5,3924 | 0,3631 | 5,3924 | 2026 |
|  | 6057 | 0,0159 | 0,50128 | 0,0159 | 0,50128 | 0,0159 | 0,50128 | 2026 |
|  | 6058 | 0,0159 | 0,50128 | 0,0159 | 0,50128 | 0,0159 | 0,50128 | 2026 |
|  | 6235 | 0,00322 | 0,10156 | 0,00322 | 0,10156 | 0,00322 | 0,10156 | 2026 |
|  | 6236 | 0,00322 | 0,10156 | 0,00322 | 0,10156 | 0,00322 | 0,10156 | 2026 |
|  | 6237 | 0,027667 | 0,87252 | 0,027667 | 0,87252 | 0,027667 | 0,87252 | 2026 |
|  | 6242 | 0,04237 | 0,2227 | 0,04237 | 0,2227 | 0,04237 | 0,2227 | 2026 |
|  | 6243 |  |  | 0,04237 | 0,2227 | 0,04237 | 0,2227 | 2026 |
|  | 6244 | 0,05972 | 1,8832 | 0,05972 | 1,8832 | 0,05972 | 1,8832 | 2026 |
|  | 6246 | 0,0159 | 0,50128 | 0,0159 | 0,50128 | 0,0159 | 0,50128 | 2026 |
| НПС Кенкияк | 6027 | 0,7389 | 9,9714 | 0,1297 | 19,5976 | 0,1297 | 19,5976 | 2026 |
|  | 6028 | 0,0048 | 0,15151 | 0,0048 | 0,15151 | 0,0048 | 0,15151 | 2026 |
|  | 6029 | 0,05496 | 0,030407 | 0,05496 | 0,030407 | 0,05496 | 0,030407 | 2026 |
|  | 6030 | 0,00096 | 0,03028 | 0,00096 | 0,03028 | 0,00096 | 0,03028 | 2026 |
|  | 6032 | 0,00482 | 0,15189 |  |  |  |  | 2026 |
|  | 6034 | 0,00388 | 0,1227 |  |  |  |  | 2026 |
|  | 6035 | 0,00384 | 0,12111 | 0,00384 | 0,12111 | 0,00384 | 0,12111 | 2026 |
|  | 6060 | 0,7389 | 9,9714 | 0,1297 | 19,5976 | 0,1297 | 19,5976 | 2026 |
|  | 6061 | 0,0048 | 0,15151 | 0,0048 | 0,15151 | 0,0048 | 0,15151 | 2026 |
|  | 6062 | 0,0048 | 0,15151 | 0,0048 | 0,15151 | 0,0048 | 0,15151 | 2026 |
|  | 6063 | 0,0048 | 0,15151 | 0,0048 | 0,15151 | 0,0048 | 0,15151 | 2026 |
|  | 6064 | 0,0048 | 0,15151 | 0,0048 | 0,15151 | 0,0048 | 0,15151 | 2026 |
|  | 6065 | 0,05496 | 0,030407 | 0,05496 | 0,030407 | 0,05496 | 0,030407 | 2026 |
|  | 6066 | 0,05496 | 0,030407 | 0,05496 | 0,030407 | 0,05496 | 0,030407 | 2026 |
|  | 6067 | 0,05496 | 0,030407 | 0,05496 | 0,030407 | 0,05496 | 0,030407 | 2026 |
|  | 6068 | 0,05496 | 0,030407 | 0,05496 | 0,030407 | 0,05496 | 0,030407 | 2026 |
|  | 6069 | 0,05496 | 0,030407 | 0,05496 | 0,030407 | 0,05496 | 0,030407 | 2026 |
|  | 6070 | 0,05496 | 0,030407 | 0,05496 | 0,030407 | 0,05496 | 0,030407 | 2026 |
|  | 6071 | 0,05496 | 0,030407 | 0,05496 | 0,030407 | 0,05496 | 0,030407 | 2026 |
|  | 6072 | 0,05496 | 0,030407 | 0,05496 | 0,030407 | 0,05496 | 0,030407 | 2026 |
|  | 6073 | 0,05496 | 0,030407 | 0,05496 | 0,030407 | 0,05496 | 0,030407 | 2026 |
|  | 6074 | 0,05496 | 0,030407 | 0,05496 | 0,030407 | 0,05496 | 0,030407 | 2026 |
|  | 6075 | 0,05496 | 0,030407 | 0,05496 | 0,030407 | 0,05496 | 0,030407 | 2026 |
|  | 6076 | 0,05496 | 0,030407 | 0,05496 | 0,030407 | 0,05496 | 0,030407 | 2026 |
|  | 6077 | 0,05496 | 0,030407 | 0,05496 | 0,030407 | 0,05496 | 0,030407 | 2026 |
|  | 6078 | 0,05496 | 0,030407 | 0,05496 | 0,030407 | 0,05496 | 0,030407 | 2026 |
|  | 6079 | 0,05496 | 0,030407 | 0,05496 | 0,030407 | 0,05496 | 0,030407 | 2026 |
|  | 6080 | 0,05496 | 0,030407 | 0,05496 | 0,030407 | 0,05496 | 0,030407 | 2026 |
|  | 6081 | 0,05496 | 0,030407 | 0,05496 | 0,030407 | 0,05496 | 0,030407 | 2026 |
|  | 6082 | 0,05496 | 0,030407 | 0,05496 | 0,030407 | 0,05496 | 0,030407 | 2026 |
|  | 6083 | 0,05496 | 0,030407 | 0,05496 | 0,030407 | 0,05496 | 0,030407 | 2026 |
|  | 6084 | 0,05496 | 0,030407 | 0,05496 | 0,030407 | 0,05496 | 0,030407 | 2026 |
|  | 6085 | 0,05496 | 0,030407 | 0,05496 | 0,030407 | 0,05496 | 0,030407 | 2026 |
|  | 6086 | 0,05496 | 0,030407 | 0,05496 | 0,030407 | 0,05496 | 0,030407 | 2026 |
|  | 6087 | 0,05496 | 0,030407 | 0,05496 | 0,030407 | 0,05496 | 0,030407 | 2026 |
|  | 6088 | 0,05496 | 0,030407 | 0,05496 | 0,030407 | 0,05496 | 0,030407 | 2026 |
|  | 6089 | 0,05496 | 0,030407 | 0,05496 | 0,030407 | 0,05496 | 0,030407 | 2026 |
|  | 6090 | 0,05496 | 0,030407 | 0,05496 | 0,030407 | 0,05496 | 0,030407 | 2026 |
|  | 6091 | 0,05496 | 0,030407 | 0,05496 | 0,030407 | 0,05496 | 0,030407 | 2026 |
|  | 6092 | 0,05496 | 0,030407 | 0,05496 | 0,030407 | 0,05496 | 0,030407 | 2026 |
|  | 6093 | 0,05496 | 0,030407 | 0,05496 | 0,030407 | 0,05496 | 0,030407 | 2026 |
|  | 6094 | 0,05496 | 0,030407 | 0,05496 | 0,030407 | 0,05496 | 0,030407 | 2026 |
|  | 6095 | 0,05496 | 0,030407 | 0,05496 | 0,030407 | 0,05496 | 0,030407 | 2026 |
|  | 6096 | 0,05496 | 0,030407 | 0,05496 | 0,030407 | 0,05496 | 0,030407 | 2026 |
|  | 6097 | 0,05496 | 0,030407 | 0,05496 | 0,030407 | 0,05496 | 0,030407 | 2026 |
|  | 6098 | 0,05496 | 0,030407 | 0,05496 | 0,030407 | 0,05496 | 0,030407 | 2026 |
|  | 6099 | 0,05496 | 0,030407 | 0,05496 | 0,030407 | 0,05496 | 0,030407 | 2026 |
|  | 6100 | 0,05496 | 0,030407 | 0,05496 | 0,030407 | 0,05496 | 0,030407 | 2026 |
|  | 6173 | 0,05496 | 0,030407 | 0,05496 | 0,030407 | 0,05496 | 0,030407 | 2026 |
|  | 6174 | 0,05496 | 0,030407 | 0,05496 | 0,030407 | 0,05496 | 0,030407 | 2026 |
|  | 6175 | 0,05496 | 0,030407 | 0,05496 | 0,030407 | 0,05496 | 0,030407 | 2026 |
|  | 6176 | 0,05496 | 0,030407 | 0,05496 | 0,030407 | 0,05496 | 0,030407 | 2026 |
|  | 6177 | 0,05496 | 0,030407 | 0,05496 | 0,030407 | 0,05496 | 0,030407 | 2026 |
|  | 6178 | 0,05496 | 0,030407 | 0,05496 | 0,030407 | 0,05496 | 0,030407 | 2026 |
|  | 6179 | 0,05496 | 0,030407 | 0,05496 | 0,030407 | 0,05496 | 0,030407 | 2026 |
|  | 6180 | 0,05496 | 0,030407 | 0,05496 | 0,030407 | 0,05496 | 0,030407 | 2026 |
|  | 6181 | 0,05496 | 0,030407 | 0,05496 | 0,030407 | 0,05496 | 0,030407 | 2026 |
|  | 6182 | 0,05496 | 0,030407 | 0,05496 | 0,030407 | 0,05496 | 0,030407 | 2026 |
|  | 6183 | 0,05496 | 0,030407 | 0,05496 | 0,030407 | 0,05496 | 0,030407 | 2026 |
|  | 6184 | 0,05496 | 0,030407 | 0,05496 | 0,030407 | 0,05496 | 0,030407 | 2026 |
|  | 6185 | 0,05496 | 0,030407 | 0,05496 | 0,030407 | 0,05496 | 0,030407 | 2026 |
|  | 6186 | 0,05496 | 0,030407 | 0,05496 | 0,030407 | 0,05496 | 0,030407 | 2026 |
|  | 6187 | 0,05496 | 0,030407 | 0,05496 | 0,030407 | 0,05496 | 0,030407 | 2026 |
|  | 6188 | 0,05496 | 0,030407 | 0,05496 | 0,030407 | 0,05496 | 0,030407 | 2026 |
|  | 6189 | 0,05496 | 0,030407 | 0,05496 | 0,030407 | 0,05496 | 0,030407 | 2026 |
|  | 6190 | 0,05496 | 0,030407 | 0,05496 | 0,030407 | 0,05496 | 0,030407 | 2026 |
|  | 6191 | 0,05496 | 0,030407 | 0,05496 | 0,030407 | 0,05496 | 0,030407 | 2026 |
|  | 6192 | 0,05496 | 0,030407 | 0,05496 | 0,030407 | 0,05496 | 0,030407 | 2026 |
|  | 6193 | 0,00388 | 0,12236 |  |  |  |  | 2026 |
|  | 6194 | 0,00388 | 0,12236 |  |  |  |  | 2026 |
|  | 6195 | 0,00388 | 0,12236 |  |  |  |  | 2026 |
|  | 6196 | 0,00384 | 0,12111 | 0,00384 | 0,12111 | 0,00384 | 0,12111 | 2026 |
|  | 6197 | 0,00384 | 0,12111 | 0,00384 | 0,12111 | 0,00384 | 0,12111 | 2026 |
|  | 6198 | 0,00384 | 0,12111 | 0,00384 | 0,12111 | 0,00384 | 0,12111 | 2026 |
|  | 6231 | 0,0006 | 0,01909 | 0,0006 | 0,01909 | 0,0006 | 0,01909 | 2026 |
|  | 6232 | 0,00161 | 0,05078 | 0,00161 | 0,05078 | 0,00161 | 0,05078 | 2026 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 24,627582 | 147,191797673 | 23,431212 | 166,255827673 | 23,431212 | 166,255827673 | 2026 |
| (0416) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УПН Ю.Каратобе | 0159 | 0,00129 | 0,00034 | 0,00129 | 0,00034 | 0,00129 | 0,00034 | 2026 |
|  | 0160 | 0,00129 | 0,00034 | 0,00129 | 0,00034 | 0,00129 | 0,00034 | 2026 |
|  | 0161 | 0,00129 | 0,00034 | 0,00129 | 0,00034 | 0,00129 | 0,00034 | 2026 |
|  | 0162 | 0,00129 | 0,00034 | 0,00129 | 0,00034 | 0,00129 | 0,00034 | 2026 |
|  | 0163 | 0,00129 | 0,00034 | 0,00129 | 0,00034 | 0,00129 | 0,00034 | 2026 |
|  | 0164 | 0,00129 | 0,00034 | 0,00129 | 0,00034 | 0,00129 | 0,00034 | 2026 |
|  | 0165 | 0,00129 | 0,00034 | 0,00129 | 0,00034 | 0,00129 | 0,00034 | 2026 |
|  | 0166 | 0,00129 | 0,00034 | 0,00129 | 0,00034 | 0,00129 | 0,00034 | 2026 |
|  | 0167 | 0,00129 | 0,00034 | 0,00129 | 0,00034 | 0,00129 | 0,00034 | 2026 |
|  | 0174 | 0,00149 | 0,000000268 | 0,00149 | 0,000000268 | 0,00149 | 0,000000268 | 2026 |
|  | 0195 | 0,00129 | 0,00034 | 0,00129 | 0,00034 | 0,00129 | 0,00034 | 2026 |
|  | 0196 | 0,00129 | 0,00034 | 0,00129 | 0,00034 | 0,00129 | 0,00034 | 2026 |
| УПН Лактыбай | 0048 | 0,00149 | 0,000000268 | 0,00149 | 0,000000268 | 0,00149 | 0,000000268 | 2026 |
|  | 0179 | 0,00149 | 0,000000268 | 0,00149 | 0,000000268 | 0,00149 | 0,000000268 | 2026 |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УПН Ю.Каратобе | 6101 | 0,0448 | 5,62376 | 0,0448 | 5,45775 | 0,0448 | 5,45775 | 2026 |
|  | 6102 | 0,01038 | 0,32743 | 0,01038 | 0,32743 | 0,01038 | 0,32743 | 2026 |
|  | 6105 | 0,04062 | 1,28096 | 0,04062 | 1,28096 | 0,04062 | 1,28096 | 2026 |
|  | 6106 | 0,00561 | 0,17679 | 0,00561 | 0,17679 | 0,00561 | 0,17679 | 2026 |
|  | 6107 | 0,00328 | 0,10351 | 0,00328 | 0,10351 | 0,00328 | 0,10351 | 2026 |
|  | 6108 | 0,01315 | 0,41473 | 0,01315 | 0,41473 | 0,01315 | 0,41473 | 2026 |
|  | 6111 | 0,00444 | 0,14003 | 0,00444 | 0,14003 | 0,00444 | 0,14003 | 2026 |
|  | 6112 | 0,00444 | 0,13994 | 0,00444 | 0,13994 | 0,00444 | 0,13994 | 2026 |
|  | 6113 | 0,00515 | 0,16244 | 0,00515 | 0,16244 | 0,00515 | 0,16244 | 2026 |
|  | 6117 | 0,0042 | 0,13256 | 0,0042 | 0,13256 | 0,0042 | 0,13256 | 2026 |
|  | 6118 | 0,00443 | 0,13984 | 0,00443 | 0,13984 | 0,00443 | 0,13984 | 2026 |
|  | 6119 | 0,00233 | 0,07348 | 0,00233 | 0,07348 | 0,00233 | 0,07348 | 2026 |
|  | 6124 | 0,04714 | 0,0826 | 0,04714 | 0,0826 | 0,04714 | 0,0826 | 2026 |
|  | 6125 | 0,04714 | 0,0826 | 0,04714 | 0,0826 | 0,04714 | 0,0826 | 2026 |
|  | 6126 | 0,04714 | 0,0826 | 0,04714 | 0,0826 | 0,04714 | 0,0826 | 2026 |
|  | 6127 | 0,04714 | 0,0826 | 0,04714 | 0,0826 | 0,04714 | 0,0826 | 2026 |
|  | 6128 | 0,04714 | 0,0826 | 0,04714 | 0,0826 | 0,04714 | 0,0826 | 2026 |
|  | 6129 | 0,04714 | 0,0826 | 0,04714 | 0,0826 | 0,04714 | 0,0826 | 2026 |
|  | 6130 | 0,04714 | 0,0826 | 0,04714 | 0,0826 | 0,04714 | 0,0826 | 2026 |
|  | 6131 | 0,04714 | 0,0826 | 0,04714 | 0,0826 | 0,04714 | 0,0826 | 2026 |
|  | 6132 | 0,04714 | 0,0826 | 0,04714 | 0,0826 | 0,04714 | 0,0826 | 2026 |
|  | 6133 | 0,04714 | 0,0826 | 0,04714 | 0,0826 | 0,04714 | 0,0826 | 2026 |
|  | 6134 | 0,04714 | 0,0826 | 0,04714 | 0,0826 | 0,04714 | 0,0826 | 2026 |
|  | 6135 | 0,04714 | 0,0826 | 0,04714 | 0,0826 | 0,04714 | 0,0826 | 2026 |
|  | 6136 | 0,04714 | 0,0826 | 0,04714 | 0,0826 | 0,04714 | 0,0826 | 2026 |
|  | 6137 | 0,04714 | 0,0826 | 0,04714 | 0,0826 | 0,04714 | 0,0826 | 2026 |
|  | 6143 | 0,00161 | 0,05089 | 0,00161 | 0,05089 | 0,00161 | 0,05089 | 2026 |
|  | 6144 | 0,00444 | 0,14003 | 0,00444 | 0,14003 | 0,00444 | 0,14003 | 2026 |
|  | 6145 | 0,00073 | 0,02311 | 0,00073 | 0,02311 | 0,00073 | 0,02311 | 2026 |
|  | 6146 | 0,00002 | 0,00062 | 0,00002 | 0,00062 | 0,00002 | 0,00062 | 2026 |
|  | 6147 | 0,00003 | 0,00011 | 0,00003 | 0,00011 | 0,00003 | 0,00011 | 2026 |
|  | 6168 | 2,74968 | 1,96356 | 2,74968 | 1,96356 | 2,74968 | 1,96356 | 2026 |
|  | 6169 | 0,02701 | 0,01152 | 0,02701 | 0,01152 | 0,02701 | 0,01152 | 2026 |
|  | 6204 | 0,0448 | 5,62376 | 0,0448 | 5,45775 | 0,0448 | 5,45775 | 2026 |
|  | 6205 | 0,0448 | 5,62376 | 0,0448 | 5,45775 | 0,0448 | 5,45775 | 2026 |
|  | 6206 | 0,04062 | 1,28096 | 0,04062 | 1,28096 | 0,04062 | 1,28096 | 2026 |
|  | 6207 | 0,00561 | 0,17679 | 0,00561 | 0,17679 | 0,00561 | 0,17679 | 2026 |
|  | 6208 | 0,01315 | 0,41473 | 0,01315 | 0,41473 | 0,01315 | 0,41473 | 2026 |
|  | 6213 | 0,0042 | 0,13256 | 0,0042 | 0,13256 | 0,0042 | 0,13256 | 2026 |
|  | 6216 | 0,00443 | 0,13984 | 0,00443 | 0,13984 | 0,00443 | 0,13984 | 2026 |
|  | 6217 | 0,00161 | 0,05089 | 0,00161 | 0,05089 | 0,00161 | 0,05089 | 2026 |
|  | 6218 | 0,00444 | 0,14003 | 0,00444 | 0,14003 | 0,00444 | 0,14003 | 2026 |
|  | 6219 | 0,00073 | 0,02311 | 0,00073 | 0,02311 | 0,00073 | 0,02311 | 2026 |
|  | 6220 | 0,00072 | 0,02264 | 0,00072 | 0,02264 | 0,00072 | 0,02264 | 2026 |
|  | 6221 | 0,02701 | 0,01152 | 0,02701 | 0,01152 | 0,02701 | 0,01152 | 2026 |
|  | 6239 | 0,04714 | 0,0826 | 0,04714 | 0,0826 | 0,04714 | 0,0826 | 2026 |
|  | 6240 | 0,04714 | 0,0826 | 0,04714 | 0,0826 | 0,04714 | 0,0826 | 2026 |
|  | 6241 | 0,04714 | 0,0826 | 0,04714 | 0,0826 | 0,04714 | 0,0826 | 2026 |
|  | 6247 | 0,0448 | 5,62376 | 0,0448 | 5,45775 | 0,0448 | 5,45775 | 2026 |
|  | 6248 | 0,01038 | 0,32743 | 0,01038 | 0,32743 | 0,01038 | 0,32743 | 2026 |
|  | 6250 | 0,04062 | 1,28096 | 0,04062 | 1,28096 | 0,04062 | 1,28096 | 2026 |
|  | 6251 | 0,01315 | 0,41473 | 0,01315 | 0,41473 | 0,01315 | 0,41473 | 2026 |
|  | 6252 | 0,00444 | 0,14003 | 0,00444 | 0,14003 | 0,00444 | 0,14003 | 2026 |
|  | 6253 | 0,00444 | 0,14003 | 0,00444 | 0,14003 | 0,00444 | 0,14003 | 2026 |
|  | 6254 | 0,00444 | 0,13994 | 0,00444 | 0,13994 | 0,00444 | 0,13994 | 2026 |
|  | 6255 | 0,00233 | 0,07348 | 0,00233 | 0,07348 | 0,00233 | 0,07348 | 2026 |
|  | 6256 | 0,00233 | 0,07348 | 0,00233 | 0,07348 | 0,00233 | 0,07348 | 2026 |
|  | 6257 | 0,00233 | 0,07348 | 0,00233 | 0,07348 | 0,00233 | 0,07348 | 2026 |
|  | 6258 | 0,00233 | 0,07348 | 0,00233 | 0,07348 | 0,00233 | 0,07348 | 2026 |
|  | 6259 | 0,00233 | 0,07348 | 0,00233 | 0,07348 | 0,00233 | 0,07348 | 2026 |
|  | 6260 | 0,04714 | 0,0826 | 0,04714 | 0,0826 | 0,04714 | 0,0826 | 2026 |
|  | 6262 | 0,000003 | 0,00011 | 0,000003 | 0,00011 | 0,000003 | 0,00011 | 2026 |
|  | 6263 | 0,00002 | 0,00062 | 0,00002 | 0,00062 | 0,00002 | 0,00062 | 2026 |
| При КРС | 6044 | 0,0006 | 0,0000001 | 0,0006 | 0,0000001 | 0,0006 | 0,0000001 | 2026 |
|  | 6045 | 0,0002 | 0,00000037 | 0,0002 | 0,00000037 | 0,0002 | 0,00000037 | 2026 |
|  | 6170 | 0,0006 | 0,0000001 | 0,0006 | 0,0000001 | 0,0006 | 0,0000001 | 2026 |
|  | 6171 | 0,0002 | 0,00000038 | 0,0002 | 0,00000038 | 0,0002 | 0,00000038 | 2026 |
|  | 6199 | 0,0006 | 0,0000001 | 0,0006 | 0,0000001 | 0,0006 | 0,0000001 | 2026 |
|  | 6200 | 0,0006 | 0,0000001 | 0,0006 | 0,0000001 | 0,0006 | 0,0000001 | 2026 |
|  | 6201 | 0,0006 | 0,0000001 | 0,0006 | 0,0000001 | 0,0006 | 0,0000001 | 2026 |
|  | 6202 | 0,0006 | 0,0000001 | 0,0006 | 0,0000001 | 0,0006 | 0,0000001 | 2026 |
|  | 6203 | 0,0002 | 0,00000037 | 0,0002 | 0,00000037 | 0,0002 | 0,00000037 | 2026 |
|  | 6222 | 0,0006 | 0,0000001 | 0,0006 | 0,0000001 | 0,0006 | 0,0000001 | 2026 |
|  | 6223 | 0,0006 | 0,0000001 | 0,0006 | 0,0000001 | 0,0006 | 0,0000001 | 2026 |
|  | 6224 | 0,0006 | 0,0000001 | 0,0006 | 0,0000001 | 0,0006 | 0,0000001 | 2026 |
|  | 6225 | 0,0006 | 0,0000001 | 0,0006 | 0,0000001 | 0,0006 | 0,0000001 | 2026 |
|  | 6226 | 0,0006 | 0,0000001 | 0,0006 | 0,0000001 | 0,0006 | 0,0000001 | 2026 |
|  | 6227 | 0,0006 | 0,0000001 | 0,0006 | 0,0000001 | 0,0006 | 0,0000001 | 2026 |
|  | 6228 | 0,0006 | 0,0000001 | 0,0006 | 0,0000001 | 0,0006 | 0,0000001 | 2026 |
|  | 6229 | 0,0006 | 0,0000001 | 0,0006 | 0,0000001 | 0,0006 | 0,0000001 | 2026 |
|  | 6230 | 0,0006 | 0,0000001 | 0,0006 | 0,0000001 | 0,0006 | 0,0000001 | 2026 |
| УПН Лактыбай | 6001 | 0,01571 | 0,0826 | 0,01571 | 0,0826 | 0,01571 | 0,0826 | 2026 |
|  | 6002 | 0,01571 | 0,0826 | 0,01571 | 0,0826 | 0,01571 | 0,0826 | 2026 |
|  | 6003 | 0,01571 | 0,0826 | 0,01571 | 0,0826 | 0,01571 | 0,0826 | 2026 |
|  | 6004 | 0,01571 | 0,0826 | 0,01571 | 0,0826 | 0,01571 | 0,0826 | 2026 |
|  | 6005 | 0,01571 | 0,0826 | 0,01571 | 0,0826 | 0,01571 | 0,0826 | 2026 |
|  | 6006 | 0,00868 | 0,27358 | 0,00868 | 0,27358 | 0,00868 | 0,27358 | 2026 |
|  | 6007 | 0,0221 | 0,69689 | 0,0221 | 0,69689 | 0,0221 | 0,69689 | 2026 |
|  | 6008 | 0,05809 | 1,83191 | 0,05809 | 1,83191 | 0,05809 | 1,83191 | 2026 |
|  | 6009 | 0,0727 | 0,17062 | 0,0727 | 0,17062 | 0,0727 | 0,17062 | 2026 |
|  | 6010 | 0,00589 | 0,18077 | 0,00589 | 0,18077 | 0,00589 | 0,18077 | 2026 |
|  | 6011 | 0,1343 | 1,62048 | 0,1343 | 1,99519 | 0,1343 | 1,99519 | 2026 |
|  | 6015 | 0,00119 | 0,03756 | 0,00119 | 0,03756 | 0,00119 | 0,03756 | 2026 |
|  | 6022 | 0,00589 | 0,18592 | 0,00589 | 0,18592 | 0,00589 | 0,18592 | 2026 |
|  | 6024 | 2,74968 | 1,96356 | 2,74968 | 1,96356 | 2,74968 | 1,96356 | 2026 |
|  | 6037 | 0,01368 | 0,4314273 | 0,01368 | 0,4314273 | 0,01368 | 0,4314273 | 2026 |
|  | 6051 | 0,1343 | 1,62048 | 0,1343 | 1,9959 | 0,1343 | 1,9959 | 2026 |
|  | 6057 | 0,00589 | 0,18592 | 0,00589 | 0,18592 | 0,00589 | 0,18592 | 2026 |
|  | 6058 | 0,00589 | 0,18592 | 0,00589 | 0,18592 | 0,00589 | 0,18592 | 2026 |
|  | 6235 | 0,00119 | 0,03756 | 0,00119 | 0,03756 | 0,00119 | 0,03756 | 2026 |
|  | 6236 | 0,00119 | 0,03756 | 0,00119 | 0,03756 | 0,00119 | 0,03756 | 2026 |
|  | 6237 | 0,01368 | 0,4314273 | 0,01368 | 0,4314273 | 0,01368 | 0,4314273 | 2026 |
|  | 6242 | 0,01571 | 0,0826 | 0,01571 | 0,0826 | 0,01571 | 0,0826 | 2026 |
|  | 6243 |  |  | 0,01571 | 0,0826 | 0,01571 | 0,0826 | 2026 |
|  | 6244 | 0,0221 | 0,69689 | 0,0221 | 0,69689 | 0,0221 | 0,69689 | 2026 |
|  | 6246 | 0,00589 | 0,18592 | 0,00589 | 0,18592 | 0,00589 | 0,18592 | 2026 |
| НПС Кенкияк | 6027 | 0,2741 | 3,69824 | 0,048 | 7,24835 | 0,048 | 7,24835 | 2026 |
|  | 6028 | 0,00178 | 0,05619 | 0,00178 | 0,05619 | 0,00178 | 0,05619 | 2026 |
|  | 6029 | 0,02038 | 0,011277 | 0,02038 | 0,011277 | 0,02038 | 0,011277 | 2026 |
|  | 6030 | 0,00036 | 0,01123 | 0,00036 | 0,01123 | 0,00036 | 0,01123 | 2026 |
|  | 6032 | 0,00179 | 0,05633 |  |  |  |  | 2026 |
|  | 6034 | 0,00144 | 0,04551 |  |  |  |  | 2026 |
|  | 6035 | 0,00142 | 0,04492 | 0,00142 | 0,04492 | 0,00142 | 0,04492 | 2026 |
|  | 6060 | 0,2741 | 3,69824 | 0,048 | 7,24835 | 0,048 | 7,24835 | 2026 |
|  | 6061 | 0,00178 | 0,05619 | 0,00178 | 0,05619 | 0,00178 | 0,05619 | 2026 |
|  | 6062 | 0,00178 | 0,05619 | 0,00178 | 0,05619 | 0,00178 | 0,05619 | 2026 |
|  | 6063 | 0,00178 | 0,05619 | 0,00178 | 0,05619 | 0,00178 | 0,05619 | 2026 |
|  | 6064 | 0,00178 | 0,05619 | 0,00178 | 0,05619 | 0,00178 | 0,05619 | 2026 |
|  | 6065 | 0,02038 | 0,011277 | 0,02038 | 0,011277 | 0,02038 | 0,011277 | 2026 |
|  | 6066 | 0,02038 | 0,011277 | 0,02038 | 0,011277 | 0,02038 | 0,011277 | 2026 |
|  | 6067 | 0,02038 | 0,011277 | 0,02038 | 0,011277 | 0,02038 | 0,011277 | 2026 |
|  | 6068 | 0,02038 | 0,011277 | 0,02038 | 0,011277 | 0,02038 | 0,011277 | 2026 |
|  | 6069 | 0,02038 | 0,011277 | 0,02038 | 0,011277 | 0,02038 | 0,011277 | 2026 |
|  | 6070 | 0,02038 | 0,011277 | 0,02038 | 0,011277 | 0,02038 | 0,011277 | 2026 |
|  | 6071 | 0,02038 | 0,011277 | 0,02038 | 0,011277 | 0,02038 | 0,011277 | 2026 |
|  | 6072 | 0,02038 | 0,011277 | 0,02038 | 0,011277 | 0,02038 | 0,011277 | 2026 |
|  | 6073 | 0,02038 | 0,011277 | 0,02038 | 0,011277 | 0,02038 | 0,011277 | 2026 |
|  | 6074 | 0,02038 | 0,011277 | 0,02038 | 0,011277 | 0,02038 | 0,011277 | 2026 |
|  | 6075 | 0,02038 | 0,011277 | 0,02038 | 0,011277 | 0,02038 | 0,011277 | 2026 |
|  | 6076 | 0,02038 | 0,011277 | 0,02038 | 0,011277 | 0,02038 | 0,011277 | 2026 |
|  | 6077 | 0,02038 | 0,011277 | 0,02038 | 0,011277 | 0,02038 | 0,011277 | 2026 |
|  | 6078 | 0,02038 | 0,011277 | 0,02038 | 0,011277 | 0,02038 | 0,011277 | 2026 |
|  | 6079 | 0,02038 | 0,011277 | 0,02038 | 0,011277 | 0,02038 | 0,011277 | 2026 |
|  | 6080 | 0,02038 | 0,011277 | 0,02038 | 0,011277 | 0,02038 | 0,011277 | 2026 |
|  | 6081 | 0,02038 | 0,011277 | 0,02038 | 0,011277 | 0,02038 | 0,011277 | 2026 |
|  | 6082 | 0,02038 | 0,011277 | 0,02038 | 0,011277 | 0,02038 | 0,011277 | 2026 |
|  | 6083 | 0,02038 | 0,011277 | 0,02038 | 0,011277 | 0,02038 | 0,011277 | 2026 |
|  | 6084 | 0,02038 | 0,011277 | 0,02038 | 0,011277 | 0,02038 | 0,011277 | 2026 |
|  | 6085 | 0,02038 | 0,011277 | 0,02038 | 0,011277 | 0,02038 | 0,011277 | 2026 |
|  | 6086 | 0,02038 | 0,011277 | 0,02038 | 0,011277 | 0,02038 | 0,011277 | 2026 |
|  | 6087 | 0,02038 | 0,011277 | 0,02038 | 0,011277 | 0,02038 | 0,011277 | 2026 |
|  | 6088 | 0,02038 | 0,011277 | 0,02038 | 0,011277 | 0,02038 | 0,011277 | 2026 |
|  | 6089 | 0,02038 | 0,011277 | 0,02038 | 0,011277 | 0,02038 | 0,011277 | 2026 |
|  | 6090 | 0,02038 | 0,011277 | 0,02038 | 0,011277 | 0,02038 | 0,011277 | 2026 |
|  | 6091 | 0,02038 | 0,011277 | 0,02038 | 0,011277 | 0,02038 | 0,011277 | 2026 |
|  | 6092 | 0,02038 | 0,011277 | 0,02038 | 0,011277 | 0,02038 | 0,011277 | 2026 |
|  | 6093 | 0,02038 | 0,011277 | 0,02038 | 0,011277 | 0,02038 | 0,011277 | 2026 |
|  | 6094 | 0,02038 | 0,011277 | 0,02038 | 0,011277 | 0,02038 | 0,011277 | 2026 |
|  | 6095 | 0,02038 | 0,011277 | 0,02038 | 0,011277 | 0,02038 | 0,011277 | 2026 |
|  | 6096 | 0,02038 | 0,011277 | 0,02038 | 0,011277 | 0,02038 | 0,011277 | 2026 |
|  | 6097 | 0,02038 | 0,011277 | 0,02038 | 0,011277 | 0,02038 | 0,011277 | 2026 |
|  | 6098 | 0,02038 | 0,011277 | 0,02038 | 0,011277 | 0,02038 | 0,011277 | 2026 |
|  | 6099 | 0,02038 | 0,011277 | 0,02038 | 0,011277 | 0,02038 | 0,011277 | 2026 |
|  | 6100 | 0,02038 | 0,011277 | 0,02038 | 0,011277 | 0,02038 | 0,011277 | 2026 |
|  | 6173 | 0,02038 | 0,011277 | 0,02038 | 0,011277 | 0,02038 | 0,011277 | 2026 |
|  | 6174 | 0,02038 | 0,011277 | 0,02038 | 0,011277 | 0,02038 | 0,011277 | 2026 |
|  | 6175 | 0,02038 | 0,011277 | 0,02038 | 0,011277 | 0,02038 | 0,011277 | 2026 |
|  | 6176 | 0,02038 | 0,011277 | 0,02038 | 0,011277 | 0,02038 | 0,011277 | 2026 |
|  | 6177 | 0,02038 | 0,011277 | 0,02038 | 0,011277 | 0,02038 | 0,011277 | 2026 |
|  | 6178 | 0,02038 | 0,011277 | 0,02038 | 0,011277 | 0,02038 | 0,011277 | 2026 |
|  | 6179 | 0,02038 | 0,011277 | 0,02038 | 0,011277 | 0,02038 | 0,011277 | 2026 |
|  | 6180 | 0,02038 | 0,011277 | 0,02038 | 0,011277 | 0,02038 | 0,011277 | 2026 |
|  | 6181 | 0,02038 | 0,011277 | 0,02038 | 0,011277 | 0,02038 | 0,011277 | 2026 |
|  | 6182 | 0,02038 | 0,011277 | 0,02038 | 0,011277 | 0,02038 | 0,011277 | 2026 |
|  | 6183 | 0,02038 | 0,011277 | 0,02038 | 0,011277 | 0,02038 | 0,011277 | 2026 |
|  | 6184 | 0,02038 | 0,011277 | 0,02038 | 0,011277 | 0,02038 | 0,011277 | 2026 |
|  | 6185 | 0,02038 | 0,011277 | 0,02038 | 0,011277 | 0,02038 | 0,011277 | 2026 |
|  | 6186 | 0,02038 | 0,011277 | 0,02038 | 0,011277 | 0,02038 | 0,011277 | 2026 |
|  | 6187 | 0,02038 | 0,011277 | 0,02038 | 0,011277 | 0,02038 | 0,011277 | 2026 |
|  | 6188 | 0,02038 | 0,011277 | 0,02038 | 0,011277 | 0,02038 | 0,011277 | 2026 |
|  | 6189 | 0,02038 | 0,011277 | 0,02038 | 0,011277 | 0,02038 | 0,011277 | 2026 |
|  | 6190 | 0,02038 | 0,011277 | 0,02038 | 0,011277 | 0,02038 | 0,011277 | 2026 |
|  | 6191 | 0,02038 | 0,011277 | 0,02038 | 0,011277 | 0,02038 | 0,011277 | 2026 |
|  | 6192 | 0,02038 | 0,011277 | 0,02038 | 0,011277 | 0,02038 | 0,011277 | 2026 |
|  | 6193 | 0,00144 | 0,04538 |  |  |  |  | 2026 |
|  | 6194 | 0,00144 | 0,04538 |  |  |  |  | 2026 |
|  | 6195 | 0,00144 | 0,04538 |  |  |  |  | 2026 |
|  | 6196 | 0,00142 | 0,04492 | 0,00142 | 0,04492 | 0,00142 | 0,04492 | 2026 |
|  | 6197 | 0,00142 | 0,04492 | 0,00142 | 0,04492 | 0,00142 | 0,04492 | 2026 |
|  | 6198 | 0,00142 | 0,04492 | 0,00142 | 0,04492 | 0,00142 | 0,04492 | 2026 |
|  | 6231 | 0,00022 | 0,00706 | 0,00022 | 0,00706 | 0,00022 | 0,00706 | 2026 |
|  | 6232 | 0,0006 | 0,01878 | 0,0006 | 0,01878 | 0,0006 | 0,01878 | 2026 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 9,218953 | 54,516397024 | 8,774913 | 61,547327024 | 8,774913 | 61,547327024 | 2026 |
| (0501) Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УПН Ю.Каратобе | 6169 | 0,0027 | 0,00115 | 0,0027 | 0,00115 | 0,0027 | 0,00115 | 2026 |
|  | 6221 | 0,0027 | 0,00115 | 0,0027 | 0,00115 | 0,0027 | 0,00115 | 2026 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 0,0054 | 0,0023 | 0,0054 | 0,0023 | 0,0054 | 0,0023 | 2026 |
| (0602) Бензол (64) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УПН Ю.Каратобе | 0159 | 0,000017 | 0,000004 | 0,000017 | 0,000004 | 0,000017 | 0,000004 | 2026 |
|  | 0160 | 0,000017 | 0,000004 | 0,000017 | 0,000004 | 0,000017 | 0,000004 | 2026 |
|  | 0161 | 0,000017 | 0,000004 | 0,000017 | 0,000004 | 0,000017 | 0,000004 | 2026 |
|  | 0162 | 0,000017 | 0,000004 | 0,000017 | 0,000004 | 0,000017 | 0,000004 | 2026 |
|  | 0163 | 0,000017 | 0,000004 | 0,000017 | 0,000004 | 0,000017 | 0,000004 | 2026 |
|  | 0164 | 0,000017 | 0,000004 | 0,000017 | 0,000004 | 0,000017 | 0,000004 | 2026 |
|  | 0165 | 0,000017 | 0,000004 | 0,000017 | 0,000004 | 0,000017 | 0,000004 | 2026 |
|  | 0166 | 0,000017 | 0,000004 | 0,000017 | 0,000004 | 0,000017 | 0,000004 | 2026 |
|  | 0167 | 0,000017 | 0,000004 | 0,000017 | 0,000004 | 0,000017 | 0,000004 | 2026 |
|  | 0174 | 0,000019 | 4,0000000E-09 | 0,000019 | 4,0000000E-09 | 0,000019 | 4,0000000E-09 | 2026 |
|  | 0195 | 0,000017 | 0,000004 | 0,000017 | 0,000004 | 0,000017 | 0,000004 | 2026 |
|  | 0196 | 0,000017 | 0,000004 | 0,000017 | 0,000004 | 0,000017 | 0,000004 | 2026 |
| УПН Лактыбай | 0048 | 0,00001946 | 3,5000000E-09 | 0,00001946 | 3,5000000E-09 | 0,00001946 | 3,5000000E-09 | 2026 |
|  | 0179 | 0,00001946 | 3,5000000E-09 | 0,00001946 | 3,5000000E-09 | 0,00001946 | 3,5000000E-09 | 2026 |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УПН Ю.Каратобе | 6101 | 0,0006 | 0,07344 | 0,0006 | 0,07128 | 0,0006 | 0,07128 | 2026 |
|  | 6102 | 0,000136 | 0,00428 | 0,000136 | 0,00428 | 0,000136 | 0,00428 | 2026 |
|  | 6105 | 0,00053 | 0,01673 | 0,00053 | 0,01673 | 0,00053 | 0,01673 | 2026 |
|  | 6106 | 0,000073 | 0,00231 | 0,000073 | 0,00231 | 0,000073 | 0,00231 | 2026 |
|  | 6107 | 0,000043 | 0,00135 | 0,000043 | 0,00135 | 0,000043 | 0,00135 | 2026 |
|  | 6108 | 0,000172 | 0,00542 | 0,000172 | 0,00542 | 0,000172 | 0,00542 | 2026 |
|  | 6111 | 0,000058 | 0,00183 | 0,000058 | 0,00183 | 0,000058 | 0,00183 | 2026 |
|  | 6112 | 0,000058 | 0,00183 | 0,000058 | 0,00183 | 0,000058 | 0,00183 | 2026 |
|  | 6113 | 0,000067 | 0,00212 | 0,000067 | 0,00212 | 0,000067 | 0,00212 | 2026 |
|  | 6117 | 0,000055 | 0,00173 | 0,000055 | 0,00173 | 0,000055 | 0,00173 | 2026 |
|  | 6118 | 0,000058 | 0,00183 | 0,000058 | 0,00183 | 0,000058 | 0,00183 | 2026 |
|  | 6119 | 0,00003 | 0,00096 | 0,00003 | 0,00096 | 0,00003 | 0,00096 | 2026 |
|  | 6124 | 0,000616 | 0,00108 | 0,000616 | 0,00108 | 0,000616 | 0,00108 | 2026 |
|  | 6125 | 0,000616 | 0,00108 | 0,000616 | 0,00108 | 0,000616 | 0,00108 | 2026 |
|  | 6126 | 0,000616 | 0,00108 | 0,000616 | 0,00108 | 0,000616 | 0,00108 | 2026 |
|  | 6127 | 0,000616 | 0,00108 | 0,000616 | 0,00108 | 0,000616 | 0,00108 | 2026 |
|  | 6128 | 0,000616 | 0,00108 | 0,000616 | 0,00108 | 0,000616 | 0,00108 | 2026 |
|  | 6129 | 0,000616 | 0,00108 | 0,000616 | 0,00108 | 0,000616 | 0,00108 | 2026 |
|  | 6130 | 0,000616 | 0,00108 | 0,000616 | 0,00108 | 0,000616 | 0,00108 | 2026 |
|  | 6131 | 0,000616 | 0,00108 | 0,000616 | 0,00108 | 0,000616 | 0,00108 | 2026 |
|  | 6132 | 0,000616 | 0,00108 | 0,000616 | 0,00108 | 0,000616 | 0,00108 | 2026 |
|  | 6133 | 0,000616 | 0,00108 | 0,000616 | 0,00108 | 0,000616 | 0,00108 | 2026 |
|  | 6134 | 0,000616 | 0,00108 | 0,000616 | 0,00108 | 0,000616 | 0,00108 | 2026 |
|  | 6135 | 0,000616 | 0,00108 | 0,000616 | 0,00108 | 0,000616 | 0,00108 | 2026 |
|  | 6136 | 0,000616 | 0,00108 | 0,000616 | 0,00108 | 0,000616 | 0,00108 | 2026 |
|  | 6137 | 0,000616 | 0,00108 | 0,000616 | 0,00108 | 0,000616 | 0,00108 | 2026 |
|  | 6143 | 0,000021 | 0,00066 | 0,000021 | 0,00066 | 0,000021 | 0,00066 | 2026 |
|  | 6144 | 0,000058 | 0,00183 | 0,000058 | 0,00183 | 0,000058 | 0,00183 | 2026 |
|  | 6145 | 0,00001 | 0,0003 | 0,00001 | 0,0003 | 0,00001 | 0,0003 | 2026 |
|  | 6168 | 0,03591 | 0,02564 | 0,03591 | 0,02564 | 0,03591 | 0,02564 | 2026 |
|  | 6169 | 0,00248 | 0,00106 | 0,00248 | 0,00106 | 0,00248 | 0,00106 | 2026 |
|  | 6204 | 0,0006 | 0,07344 | 0,0006 | 0,07128 | 0,0006 | 0,07128 | 2026 |
|  | 6205 | 0,0006 | 0,07344 | 0,0006 | 0,07128 | 0,0006 | 0,07128 | 2026 |
|  | 6206 | 0,00053 | 0,01673 | 0,00053 | 0,01673 | 0,00053 | 0,01673 | 2026 |
|  | 6207 | 0,000073 | 0,00231 | 0,000073 | 0,00231 | 0,000073 | 0,00231 | 2026 |
|  | 6208 | 0,000172 | 0,00542 | 0,000172 | 0,00542 | 0,000172 | 0,00542 | 2026 |
|  | 6213 | 0,000055 | 0,00173 | 0,000055 | 0,00173 | 0,000055 | 0,00173 | 2026 |
|  | 6216 | 0,000058 | 0,00183 | 0,000058 | 0,00183 | 0,000058 | 0,00183 | 2026 |
|  | 6217 | 0,000021 | 0,00066 | 0,000021 | 0,00066 | 0,000021 | 0,00066 | 2026 |
|  | 6218 | 0,000058 | 0,00183 | 0,000058 | 0,00183 | 0,000058 | 0,00183 | 2026 |
|  | 6219 | 0,00001 | 0,0003 | 0,00001 | 0,0003 | 0,00001 | 0,0003 | 2026 |
|  | 6220 | 0,000009 | 0,0003 | 0,000009 | 0,0003 | 0,000009 | 0,0003 | 2026 |
|  | 6221 | 0,00248 | 0,00106 | 0,00248 | 0,00106 | 0,00248 | 0,00106 | 2026 |
|  | 6239 | 0,000616 | 0,00108 | 0,000616 | 0,00108 | 0,000616 | 0,00108 | 2026 |
|  | 6240 | 0,000616 | 0,00108 | 0,000616 | 0,00108 | 0,000616 | 0,00108 | 2026 |
|  | 6241 | 0,000616 | 0,00108 | 0,000616 | 0,00108 | 0,000616 | 0,00108 | 2026 |
|  | 6247 | 0,0006 | 0,07344 | 0,0006 | 0,07128 | 0,0006 | 0,07128 | 2026 |
|  | 6248 | 0,000136 | 0,00428 | 0,000136 | 0,00428 | 0,000136 | 0,00428 | 2026 |
|  | 6250 | 0,00053 | 0,01673 | 0,00053 | 0,01673 | 0,00053 | 0,01673 | 2026 |
|  | 6251 | 0,000172 | 0,00542 | 0,000172 | 0,00542 | 0,000172 | 0,00542 | 2026 |
|  | 6252 | 0,000058 | 0,00183 | 0,000058 | 0,00183 | 0,000058 | 0,00183 | 2026 |
|  | 6253 | 0,000058 | 0,00183 | 0,000058 | 0,00183 | 0,000058 | 0,00183 | 2026 |
|  | 6254 | 0,000058 | 0,00183 | 0,000058 | 0,00183 | 0,000058 | 0,00183 | 2026 |
|  | 6255 | 0,00003 | 0,00096 | 0,00003 | 0,00096 | 0,00003 | 0,00096 | 2026 |
|  | 6256 | 0,00003 | 0,00096 | 0,00003 | 0,00096 | 0,00003 | 0,00096 | 2026 |
|  | 6257 | 0,00003 | 0,00096 | 0,00003 | 0,00096 | 0,00003 | 0,00096 | 2026 |
|  | 6258 | 0,00003 | 0,00096 | 0,00003 | 0,00096 | 0,00003 | 0,00096 | 2026 |
|  | 6259 | 0,00003 | 0,00096 | 0,00003 | 0,00096 | 0,00003 | 0,00096 | 2026 |
|  | 6260 | 0,000616 | 0,00108 | 0,000616 | 0,00108 | 0,000616 | 0,00108 | 2026 |
| При КРС | 6044 | 0,0000081 | 1,2000000E-09 | 0,0000081 | 1,2000000E-09 | 0,0000081 | 1,2000000E-09 | 2026 |
|  | 6045 | 0,0000032 | 4,8000000E-09 | 0,0000032 | 4,8000000E-09 | 0,0000032 | 4,8000000E-09 | 2026 |
|  | 6170 | 0,0000081 | 1,3000000E-09 | 0,0000081 | 1,3000000E-09 | 0,0000081 | 1,3000000E-09 | 2026 |
|  | 6171 | 0,0000032 | 5,0000000E-09 | 0,0000032 | 5,0000000E-09 | 0,0000032 | 5,0000000E-09 | 2026 |
|  | 6199 | 0,0000081 | 1,2000000E-09 | 0,0000081 | 1,2000000E-09 | 0,0000081 | 1,2000000E-09 | 2026 |
|  | 6200 | 0,0000081 | 1,2000000E-09 | 0,0000081 | 1,2000000E-09 | 0,0000081 | 1,2000000E-09 | 2026 |
|  | 6201 | 0,0000081 | 1,2000000E-09 | 0,0000081 | 1,2000000E-09 | 0,0000081 | 1,2000000E-09 | 2026 |
|  | 6202 | 0,0000081 | 1,2000000E-09 | 0,0000081 | 1,2000000E-09 | 0,0000081 | 1,2000000E-09 | 2026 |
|  | 6203 | 0,0000032 | 4,8000000E-09 | 0,0000032 | 4,8000000E-09 | 0,0000032 | 4,8000000E-09 | 2026 |
|  | 6222 | 0,0000081 | 1,3000000E-09 | 0,0000081 | 1,3000000E-09 | 0,0000081 | 1,3000000E-09 | 2026 |
|  | 6223 | 0,0000081 | 1,3000000E-09 | 0,0000081 | 1,3000000E-09 | 0,0000081 | 1,3000000E-09 | 2026 |
|  | 6224 | 0,0000081 | 1,3000000E-09 | 0,0000081 | 1,3000000E-09 | 0,0000081 | 1,3000000E-09 | 2026 |
|  | 6225 | 0,0000081 | 1,3000000E-09 | 0,0000081 | 1,3000000E-09 | 0,0000081 | 1,3000000E-09 | 2026 |
|  | 6226 | 0,0000081 | 1,3000000E-09 | 0,0000081 | 1,3000000E-09 | 0,0000081 | 1,3000000E-09 | 2026 |
|  | 6227 | 0,0000081 | 1,3000000E-09 | 0,0000081 | 1,3000000E-09 | 0,0000081 | 1,3000000E-09 | 2026 |
|  | 6228 | 0,0000081 | 1,3000000E-09 | 0,0000081 | 1,3000000E-09 | 0,0000081 | 1,3000000E-09 | 2026 |
|  | 6229 | 0,0000081 | 1,3000000E-09 | 0,0000081 | 1,3000000E-09 | 0,0000081 | 1,3000000E-09 | 2026 |
|  | 6230 | 0,0000081 | 1,3000000E-09 | 0,0000081 | 1,3000000E-09 | 0,0000081 | 1,3000000E-09 | 2026 |
| УПН Лактыбай | 6001 | 0,000205 | 0,00108 | 0,000205 | 0,00108 | 0,000205 | 0,00108 | 2026 |
|  | 6002 | 0,000205 | 0,00108 | 0,000205 | 0,00108 | 0,000205 | 0,00108 | 2026 |
|  | 6003 | 0,000205 | 0,00108 | 0,000205 | 0,00108 | 0,000205 | 0,00108 | 2026 |
|  | 6004 | 0,000205 | 0,00108 | 0,000205 | 0,00108 | 0,000205 | 0,00108 | 2026 |
|  | 6005 | 0,000205 | 0,00108 | 0,000205 | 0,00108 | 0,000205 | 0,00108 | 2026 |
|  | 6006 | 0,000113 | 0,00357 | 0,000113 | 0,00357 | 0,000113 | 0,00357 | 2026 |
|  | 6007 | 0,000289 | 0,0091 | 0,000289 | 0,0091 | 0,000289 | 0,0091 | 2026 |
|  | 6008 | 0,000759 | 0,02392 | 0,000759 | 0,02392 | 0,000759 | 0,02392 | 2026 |
|  | 6009 | 0,000949 | 0,00223 | 0,000949 | 0,00223 | 0,000949 | 0,00223 | 2026 |
|  | 6010 | 0,000077 | 0,00236 | 0,000077 | 0,00236 | 0,000077 | 0,00236 | 2026 |
|  | 6011 | 0,0018 | 0,02116 | 0,0018 | 0,02606 | 0,0018 | 0,02606 | 2026 |
|  | 6015 | 0,000016 | 0,00049 | 0,000016 | 0,00049 | 0,000016 | 0,00049 | 2026 |
|  | 6022 | 0,000077 | 0,00243 | 0,000077 | 0,00243 | 0,000077 | 0,00243 | 2026 |
|  | 6024 | 0,03591 | 0,02564 | 0,03591 | 0,02564 | 0,03591 | 0,02564 | 2026 |
|  | 6051 | 0,0018 | 0,02116 | 0,0018 | 0,02606 | 0,0018 | 0,02606 | 2026 |
|  | 6057 | 0,000077 | 0,00243 | 0,000077 | 0,00243 | 0,000077 | 0,00243 | 2026 |
|  | 6058 | 0,000077 | 0,00243 | 0,000077 | 0,00243 | 0,000077 | 0,00243 | 2026 |
|  | 6235 | 0,000016 | 0,00049 | 0,000016 | 0,00049 | 0,000016 | 0,00049 | 2026 |
|  | 6236 | 0,000016 | 0,00049 | 0,000016 | 0,00049 | 0,000016 | 0,00049 | 2026 |
|  | 6242 | 0,000205 | 0,00108 | 0,000205 | 0,00108 | 0,000205 | 0,00108 | 2026 |
|  | 6243 |  |  | 0,000205 | 0,00108 | 0,000205 | 0,00108 | 2026 |
|  | 6244 | 0,000289 | 0,0091 | 0,000289 | 0,0091 | 0,000289 | 0,0091 | 2026 |
|  | 6246 | 0,000077 | 0,00243 | 0,000077 | 0,00243 | 0,000077 | 0,00243 | 2026 |
| НПС Кенкияк | 6027 | 0,0036 | 0,0483 | 0,0006 | 0,09466 | 0,0006 | 0,09466 | 2026 |
|  | 6028 | 0,000023 | 0,00073 | 0,000023 | 0,00073 | 0,000023 | 0,00073 | 2026 |
|  | 6029 | 0,000266 | 0,000147 | 0,000266 | 0,000147 | 0,000266 | 0,000147 | 2026 |
|  | 6030 | 0,000005 | 0,00015 | 0,000005 | 0,00015 | 0,000005 | 0,00015 | 2026 |
|  | 6032 | 0,000023 | 0,00074 |  |  |  |  | 2026 |
|  | 6034 | 0,000019 | 0,00059 |  |  |  |  | 2026 |
|  | 6035 | 0,000019 | 0,00059 | 0,000019 | 0,00059 | 0,000019 | 0,00059 | 2026 |
|  | 6060 | 0,0036 | 0,0483 | 0,0006 | 0,09466 | 0,0006 | 0,09466 | 2026 |
|  | 6061 | 0,000023 | 0,00073 | 0,000023 | 0,00073 | 0,000023 | 0,00073 | 2026 |
|  | 6062 | 0,000023 | 0,00073 | 0,000023 | 0,00073 | 0,000023 | 0,00073 | 2026 |
|  | 6063 | 0,000023 | 0,00073 | 0,000023 | 0,00073 | 0,000023 | 0,00073 | 2026 |
|  | 6064 | 0,000023 | 0,00073 | 0,000023 | 0,00073 | 0,000023 | 0,00073 | 2026 |
|  | 6065 | 0,000266 | 0,000147 | 0,000266 | 0,000147 | 0,000266 | 0,000147 | 2026 |
|  | 6066 | 0,000266 | 0,000147 | 0,000266 | 0,000147 | 0,000266 | 0,000147 | 2026 |
|  | 6067 | 0,000266 | 0,000147 | 0,000266 | 0,000147 | 0,000266 | 0,000147 | 2026 |
|  | 6068 | 0,000266 | 0,000147 | 0,000266 | 0,000147 | 0,000266 | 0,000147 | 2026 |
|  | 6069 | 0,000266 | 0,000147 | 0,000266 | 0,000147 | 0,000266 | 0,000147 | 2026 |
|  | 6070 | 0,000266 | 0,000147 | 0,000266 | 0,000147 | 0,000266 | 0,000147 | 2026 |
|  | 6071 | 0,000266 | 0,000147 | 0,000266 | 0,000147 | 0,000266 | 0,000147 | 2026 |
|  | 6072 | 0,000266 | 0,000147 | 0,000266 | 0,000147 | 0,000266 | 0,000147 | 2026 |
|  | 6073 | 0,000266 | 0,000147 | 0,000266 | 0,000147 | 0,000266 | 0,000147 | 2026 |
|  | 6074 | 0,000266 | 0,000147 | 0,000266 | 0,000147 | 0,000266 | 0,000147 | 2026 |
|  | 6075 | 0,000266 | 0,000147 | 0,000266 | 0,000147 | 0,000266 | 0,000147 | 2026 |
|  | 6076 | 0,000266 | 0,000147 | 0,000266 | 0,000147 | 0,000266 | 0,000147 | 2026 |
|  | 6077 | 0,000266 | 0,000147 | 0,000266 | 0,000147 | 0,000266 | 0,000147 | 2026 |
|  | 6078 | 0,000266 | 0,000147 | 0,000266 | 0,000147 | 0,000266 | 0,000147 | 2026 |
|  | 6079 | 0,000266 | 0,000147 | 0,000266 | 0,000147 | 0,000266 | 0,000147 | 2026 |
|  | 6080 | 0,000266 | 0,000147 | 0,000266 | 0,000147 | 0,000266 | 0,000147 | 2026 |
|  | 6081 | 0,000266 | 0,000147 | 0,000266 | 0,000147 | 0,000266 | 0,000147 | 2026 |
|  | 6082 | 0,000266 | 0,000147 | 0,000266 | 0,000147 | 0,000266 | 0,000147 | 2026 |
|  | 6083 | 0,000266 | 0,000147 | 0,000266 | 0,000147 | 0,000266 | 0,000147 | 2026 |
|  | 6084 | 0,000266 | 0,000147 | 0,000266 | 0,000147 | 0,000266 | 0,000147 | 2026 |
|  | 6085 | 0,000266 | 0,000147 | 0,000266 | 0,000147 | 0,000266 | 0,000147 | 2026 |
|  | 6086 | 0,000266 | 0,000147 | 0,000266 | 0,000147 | 0,000266 | 0,000147 | 2026 |
|  | 6087 | 0,000266 | 0,000147 | 0,000266 | 0,000147 | 0,000266 | 0,000147 | 2026 |
|  | 6088 | 0,000266 | 0,000147 | 0,000266 | 0,000147 | 0,000266 | 0,000147 | 2026 |
|  | 6089 | 0,000266 | 0,000147 | 0,000266 | 0,000147 | 0,000266 | 0,000147 | 2026 |
|  | 6090 | 0,000266 | 0,000147 | 0,000266 | 0,000147 | 0,000266 | 0,000147 | 2026 |
|  | 6091 | 0,000266 | 0,000147 | 0,000266 | 0,000147 | 0,000266 | 0,000147 | 2026 |
|  | 6092 | 0,000266 | 0,000147 | 0,000266 | 0,000147 | 0,000266 | 0,000147 | 2026 |
|  | 6093 | 0,000266 | 0,000147 | 0,000266 | 0,000147 | 0,000266 | 0,000147 | 2026 |
|  | 6094 | 0,000266 | 0,000147 | 0,000266 | 0,000147 | 0,000266 | 0,000147 | 2026 |
|  | 6095 | 0,000266 | 0,000147 | 0,000266 | 0,000147 | 0,000266 | 0,000147 | 2026 |
|  | 6096 | 0,000266 | 0,000147 | 0,000266 | 0,000147 | 0,000266 | 0,000147 | 2026 |
|  | 6097 | 0,000266 | 0,000147 | 0,000266 | 0,000147 | 0,000266 | 0,000147 | 2026 |
|  | 6098 | 0,000266 | 0,000147 | 0,000266 | 0,000147 | 0,000266 | 0,000147 | 2026 |
|  | 6099 | 0,000266 | 0,000147 | 0,000266 | 0,000147 | 0,000266 | 0,000147 | 2026 |
|  | 6100 | 0,000266 | 0,000147 | 0,000266 | 0,000147 | 0,000266 | 0,000147 | 2026 |
|  | 6173 | 0,000266 | 0,000147 | 0,000266 | 0,000147 | 0,000266 | 0,000147 | 2026 |
|  | 6174 | 0,000266 | 0,000147 | 0,000266 | 0,000147 | 0,000266 | 0,000147 | 2026 |
|  | 6175 | 0,000266 | 0,000147 | 0,000266 | 0,000147 | 0,000266 | 0,000147 | 2026 |
|  | 6176 | 0,000266 | 0,000147 | 0,000266 | 0,000147 | 0,000266 | 0,000147 | 2026 |
|  | 6177 | 0,000266 | 0,000147 | 0,000266 | 0,000147 | 0,000266 | 0,000147 | 2026 |
|  | 6178 | 0,000266 | 0,000147 | 0,000266 | 0,000147 | 0,000266 | 0,000147 | 2026 |
|  | 6179 | 0,000266 | 0,000147 | 0,000266 | 0,000147 | 0,000266 | 0,000147 | 2026 |
|  | 6180 | 0,000266 | 0,000147 | 0,000266 | 0,000147 | 0,000266 | 0,000147 | 2026 |
|  | 6181 | 0,000266 | 0,000147 | 0,000266 | 0,000147 | 0,000266 | 0,000147 | 2026 |
|  | 6182 | 0,000266 | 0,000147 | 0,000266 | 0,000147 | 0,000266 | 0,000147 | 2026 |
|  | 6183 | 0,000266 | 0,000147 | 0,000266 | 0,000147 | 0,000266 | 0,000147 | 2026 |
|  | 6184 | 0,000266 | 0,000147 | 0,000266 | 0,000147 | 0,000266 | 0,000147 | 2026 |
|  | 6185 | 0,000266 | 0,000147 | 0,000266 | 0,000147 | 0,000266 | 0,000147 | 2026 |
|  | 6186 | 0,000266 | 0,000147 | 0,000266 | 0,000147 | 0,000266 | 0,000147 | 2026 |
|  | 6187 | 0,000266 | 0,000147 | 0,000266 | 0,000147 | 0,000266 | 0,000147 | 2026 |
|  | 6188 | 0,000266 | 0,000147 | 0,000266 | 0,000147 | 0,000266 | 0,000147 | 2026 |
|  | 6189 | 0,000266 | 0,000147 | 0,000266 | 0,000147 | 0,000266 | 0,000147 | 2026 |
|  | 6190 | 0,000266 | 0,000147 | 0,000266 | 0,000147 | 0,000266 | 0,000147 | 2026 |
|  | 6191 | 0,000266 | 0,000147 | 0,000266 | 0,000147 | 0,000266 | 0,000147 | 2026 |
|  | 6192 | 0,000266 | 0,000147 | 0,000266 | 0,000147 | 0,000266 | 0,000147 | 2026 |
|  | 6193 | 0,000019 | 0,00059 |  |  |  |  | 2026 |
|  | 6194 | 0,000019 | 0,00059 |  |  |  |  | 2026 |
|  | 6195 | 0,000019 | 0,00059 |  |  |  |  | 2026 |
|  | 6196 | 0,000019 | 0,00059 | 0,000019 | 0,00059 | 0,000019 | 0,00059 | 2026 |
|  | 6197 | 0,000019 | 0,00059 | 0,000019 | 0,00059 | 0,000019 | 0,00059 | 2026 |
|  | 6198 | 0,000019 | 0,00059 | 0,000019 | 0,00059 | 0,000019 | 0,00059 | 2026 |
|  | 6231 | 0,000003 | 0,00009 | 0,000003 | 0,00009 | 0,000003 | 0,00009 | 2026 |
|  | 6232 | 0,000008 | 0,00025 | 0,000008 | 0,00025 | 0,000008 | 0,00025 | 2026 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 0,12449102 | 0,7025030446 | 0,11859702 | 0,7943630446 | 0,11859702 | 0,7943630446 | 2026 |
| (0616) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УПН Ю.Каратобе | 0159 | 0,0000053 | 0,000001 | 0,0000053 | 0,000001 | 0,0000053 | 0,000001 | 2026 |
|  | 0160 | 0,0000053 | 0,000001 | 0,0000053 | 0,000001 | 0,0000053 | 0,000001 | 2026 |
|  | 0161 | 0,0000053 | 0,000001 | 0,0000053 | 0,000001 | 0,0000053 | 0,000001 | 2026 |
|  | 0162 | 0,0000053 | 0,000001 | 0,0000053 | 0,000001 | 0,0000053 | 0,000001 | 2026 |
|  | 0163 | 0,0000053 | 0,000001 | 0,0000053 | 0,000001 | 0,0000053 | 0,000001 | 2026 |
|  | 0164 | 0,0000053 | 0,000001 | 0,0000053 | 0,000001 | 0,0000053 | 0,000001 | 2026 |
|  | 0165 | 0,0000053 | 0,000001 | 0,0000053 | 0,000001 | 0,0000053 | 0,000001 | 2026 |
|  | 0166 | 0,0000053 | 0,000001 | 0,0000053 | 0,000001 | 0,0000053 | 0,000001 | 2026 |
|  | 0167 | 0,0000053 | 0,000001 | 0,0000053 | 0,000001 | 0,0000053 | 0,000001 | 2026 |
|  | 0174 | 0,0000061 | 1,0000000E-09 | 0,0000061 | 1,0000000E-09 | 0,0000061 | 1,0000000E-09 | 2026 |
|  | 0195 | 0,0000053 | 0,000001 | 0,0000053 | 0,000001 | 0,0000053 | 0,000001 | 2026 |
|  | 0196 | 0,0000053 | 0,000001 | 0,0000053 | 0,000001 | 0,0000053 | 0,000001 | 2026 |
| УПН Лактыбай | 0048 | 0,00000612 | 1,1000000E-09 | 0,00000612 | 1,1000000E-09 | 0,00000612 | 1,1000000E-09 | 2026 |
|  | 0049 | 0,010833 | 0,34164 | 0,010833 | 0,34164 | 0,010833 | 0,34164 | 2026 |
|  | 0179 | 0,00000612 | 1,1000000E-09 | 0,00000612 | 1,1000000E-09 | 0,00000612 | 1,1000000E-09 | 2026 |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УПН Ю.Каратобе | 6101 | 0,0002 | 0,023083 | 0,0002 | 0,022401 | 0,0002 | 0,022401 | 2026 |
|  | 6102 | 0,0000426 | 0,00134 | 0,0000426 | 0,00134 | 0,0000426 | 0,00134 | 2026 |
|  | 6105 | 0,0001667 | 0,00526 | 0,0001667 | 0,00526 | 0,0001667 | 0,00526 | 2026 |
|  | 6106 | 0,000023 | 0,00145 | 0,000023 | 0,00145 | 0,000023 | 0,00145 | 2026 |
|  | 6107 | 0,0000135 | 0,00042 | 0,0000135 | 0,00042 | 0,0000135 | 0,00042 | 2026 |
|  | 6108 | 0,000054 | 0,0017 | 0,000054 | 0,0017 | 0,000054 | 0,0017 | 2026 |
|  | 6111 | 0,0000182 | 0,00057 | 0,0000182 | 0,00057 | 0,0000182 | 0,00057 | 2026 |
|  | 6112 | 0,0000182 | 0,00057 | 0,0000182 | 0,00057 | 0,0000182 | 0,00057 | 2026 |
|  | 6113 | 0,0000211 | 0,00067 | 0,0000211 | 0,00067 | 0,0000211 | 0,00067 | 2026 |
|  | 6117 | 0,0000173 | 0,00054 | 0,0000173 | 0,00054 | 0,0000173 | 0,00054 | 2026 |
|  | 6118 | 0,0000182 | 0,00057 | 0,0000182 | 0,00057 | 0,0000182 | 0,00057 | 2026 |
|  | 6119 | 0,0000096 | 0,0003 | 0,0000096 | 0,0003 | 0,0000096 | 0,0003 | 2026 |
|  | 6124 | 0,0001935 | 0,00034 | 0,0001935 | 0,00034 | 0,0001935 | 0,00034 | 2026 |
|  | 6125 | 0,0001935 | 0,00034 | 0,0001935 | 0,00034 | 0,0001935 | 0,00034 | 2026 |
|  | 6126 | 0,0001935 | 0,00034 | 0,0001935 | 0,00034 | 0,0001935 | 0,00034 | 2026 |
|  | 6127 | 0,0001935 | 0,00034 | 0,0001935 | 0,00034 | 0,0001935 | 0,00034 | 2026 |
|  | 6128 | 0,0001935 | 0,00034 | 0,0001935 | 0,00034 | 0,0001935 | 0,00034 | 2026 |
|  | 6129 | 0,0001935 | 0,00034 | 0,0001935 | 0,00034 | 0,0001935 | 0,00034 | 2026 |
|  | 6130 | 0,0001935 | 0,00034 | 0,0001935 | 0,00034 | 0,0001935 | 0,00034 | 2026 |
|  | 6131 | 0,0001935 | 0,00034 | 0,0001935 | 0,00034 | 0,0001935 | 0,00034 | 2026 |
|  | 6132 | 0,0001935 | 0,00034 | 0,0001935 | 0,00034 | 0,0001935 | 0,00034 | 2026 |
|  | 6133 | 0,0001935 | 0,00034 | 0,0001935 | 0,00034 | 0,0001935 | 0,00034 | 2026 |
|  | 6134 | 0,0001935 | 0,00034 | 0,0001935 | 0,00034 | 0,0001935 | 0,00034 | 2026 |
|  | 6135 | 0,0001935 | 0,00034 | 0,0001935 | 0,00034 | 0,0001935 | 0,00034 | 2026 |
|  | 6136 | 0,0001935 | 0,00034 | 0,0001935 | 0,00034 | 0,0001935 | 0,00034 | 2026 |
|  | 6137 | 0,0001935 | 0,00034 | 0,0001935 | 0,00034 | 0,0001935 | 0,00034 | 2026 |
|  | 6143 | 0,0000066 | 0,00021 | 0,0000066 | 0,00021 | 0,0000066 | 0,00021 | 2026 |
|  | 6144 | 0,0000182 | 0,00057 | 0,0000182 | 0,00057 | 0,0000182 | 0,00057 | 2026 |
|  | 6145 | 0,000003 | 0,00009 | 0,000003 | 0,00009 | 0,000003 | 0,00009 | 2026 |
|  | 6151 | 0,02615 | 0,28238 | 0,02615 | 0,28238 | 0,02615 | 0,28238 | 2026 |
|  | 6168 | 0,011286 | 0,00806 | 0,011286 | 0,00806 | 0,011286 | 0,00806 | 2026 |
|  | 6169 | 0,00031 | 0,00013 | 0,00031 | 0,00013 | 0,00031 | 0,00013 | 2026 |
|  | 6204 | 0,0002 | 0,023083 | 0,0002 | 0,022401 | 0,0002 | 0,022401 | 2026 |
|  | 6205 | 0,0002 | 0,023083 | 0,0002 | 0,022401 | 0,0002 | 0,022401 | 2026 |
|  | 6206 | 0,0001667 | 0,00526 | 0,0001667 | 0,00526 | 0,0001667 | 0,00526 | 2026 |
|  | 6207 | 0,000023 | 0,00073 | 0,000023 | 0,00073 | 0,000023 | 0,00073 | 2026 |
|  | 6208 | 0,000054 | 0,0017 | 0,000054 | 0,0017 | 0,000054 | 0,0017 | 2026 |
|  | 6213 | 0,0000173 | 0,00054 | 0,0000173 | 0,00054 | 0,0000173 | 0,00054 | 2026 |
|  | 6216 | 0,0000182 | 0,00057 | 0,0000182 | 0,00057 | 0,0000182 | 0,00057 | 2026 |
|  | 6217 | 0,0000066 | 0,00021 | 0,0000066 | 0,00021 | 0,0000066 | 0,00021 | 2026 |
|  | 6218 | 0,0000182 | 0,00057 | 0,0000182 | 0,00057 | 0,0000182 | 0,00057 | 2026 |
|  | 6219 | 0,000003 | 0,00009 | 0,000003 | 0,00009 | 0,000003 | 0,00009 | 2026 |
|  | 6220 | 0,0000029 | 0,00009 | 0,0000029 | 0,00009 | 0,0000029 | 0,00009 | 2026 |
|  | 6221 | 0,00031 | 0,00013 | 0,00031 | 0,00013 | 0,00031 | 0,00013 | 2026 |
|  | 6239 | 0,0001935 | 0,00034 | 0,0001935 | 0,00034 | 0,0001935 | 0,00034 | 2026 |
|  | 6240 | 0,0001935 | 0,00034 | 0,0001935 | 0,00034 | 0,0001935 | 0,00034 | 2026 |
|  | 6241 | 0,0001935 | 0,00034 | 0,0001935 | 0,00034 | 0,0001935 | 0,00034 | 2026 |
|  | 6247 | 0,0002 | 0,023083 | 0,0002 | 0,022401 | 0,0002 | 0,022401 | 2026 |
|  | 6248 | 0,0000426 | 0,00134 | 0,0000426 | 0,00134 | 0,0000426 | 0,00134 | 2026 |
|  | 6250 | 0,0001667 | 0,00526 | 0,0001667 | 0,00526 | 0,0001667 | 0,00526 | 2026 |
|  | 6251 | 0,000054 | 0,0017 | 0,000054 | 0,0017 | 0,000054 | 0,0017 | 2026 |
|  | 6252 | 0,0000182 | 0,00057 | 0,0000182 | 0,00057 | 0,0000182 | 0,00057 | 2026 |
|  | 6253 | 0,0000182 | 0,00057 | 0,0000182 | 0,00057 | 0,0000182 | 0,00057 | 2026 |
|  | 6254 | 0,0000182 | 0,00057 | 0,0000182 | 0,00057 | 0,0000182 | 0,00057 | 2026 |
|  | 6255 | 0,0000096 | 0,0003 | 0,0000096 | 0,0003 | 0,0000096 | 0,0003 | 2026 |
|  | 6256 | 0,0000096 | 0,0003 | 0,0000096 | 0,0003 | 0,0000096 | 0,0003 | 2026 |
|  | 6257 | 0,0000096 | 0,0003 | 0,0000096 | 0,0003 | 0,0000096 | 0,0003 | 2026 |
|  | 6258 | 0,0000096 | 0,0003 | 0,0000096 | 0,0003 | 0,0000096 | 0,0003 | 2026 |
|  | 6259 | 0,0000096 | 0,0003 | 0,0000096 | 0,0003 | 0,0000096 | 0,0003 | 2026 |
|  | 6260 | 0,0001935 | 0,00034 | 0,0001935 | 0,00034 | 0,0001935 | 0,00034 | 2026 |
| При КРС | 6043 | 0,2188 | 0,2824 | 0,2188 | 0,2824 | 0,2188 | 0,2824 | 2026 |
|  | 6044 | 0,0000025 | 4,0000000E-10 | 0,0000025 | 4,0000000E-10 | 0,0000025 | 4,0000000E-10 | 2026 |
|  | 6045 | 0,000001 | 1,5100000E-09 | 0,000001 | 1,5100000E-09 | 0,000001 | 1,5100000E-09 | 2026 |
|  | 6170 | 0,0000025 | 4,0000000E-10 | 0,0000025 | 4,0000000E-10 | 0,0000025 | 4,0000000E-10 | 2026 |
|  | 6171 | 0,000001 | 1,5600000E-09 | 0,000001 | 1,5600000E-09 | 0,000001 | 1,5600000E-09 | 2026 |
|  | 6199 | 0,0000025 | 4,0000000E-10 | 0,0000025 | 4,0000000E-10 | 0,0000025 | 4,0000000E-10 | 2026 |
|  | 6200 | 0,0000025 | 4,0000000E-10 | 0,0000025 | 4,0000000E-10 | 0,0000025 | 4,0000000E-10 | 2026 |
|  | 6201 | 0,0000025 | 4,0000000E-10 | 0,0000025 | 4,0000000E-10 | 0,0000025 | 4,0000000E-10 | 2026 |
|  | 6202 | 0,0000025 | 4,0000000E-10 | 0,0000025 | 4,0000000E-10 | 0,0000025 | 4,0000000E-10 | 2026 |
|  | 6203 | 0,000001 | 1,5100000E-09 | 0,000001 | 1,5100000E-09 | 0,000001 | 1,5100000E-09 | 2026 |
|  | 6222 | 0,0000025 | 4,0000000E-10 | 0,0000025 | 4,0000000E-10 | 0,0000025 | 4,0000000E-10 | 2026 |
|  | 6223 | 0,0000025 | 4,0000000E-10 | 0,0000025 | 4,0000000E-10 | 0,0000025 | 4,0000000E-10 | 2026 |
|  | 6224 | 0,0000025 | 4,0000000E-10 | 0,0000025 | 4,0000000E-10 | 0,0000025 | 4,0000000E-10 | 2026 |
|  | 6225 | 0,0000025 | 4,0000000E-10 | 0,0000025 | 4,0000000E-10 | 0,0000025 | 4,0000000E-10 | 2026 |
|  | 6226 | 0,0000025 | 4,0000000E-10 | 0,0000025 | 4,0000000E-10 | 0,0000025 | 4,0000000E-10 | 2026 |
|  | 6227 | 0,0000025 | 4,0000000E-10 | 0,0000025 | 4,0000000E-10 | 0,0000025 | 4,0000000E-10 | 2026 |
|  | 6228 | 0,0000025 | 4,0000000E-10 | 0,0000025 | 4,0000000E-10 | 0,0000025 | 4,0000000E-10 | 2026 |
|  | 6229 | 0,0000025 | 4,0000000E-10 | 0,0000025 | 4,0000000E-10 | 0,0000025 | 4,0000000E-10 | 2026 |
|  | 6230 | 0,0000025 | 4,0000000E-10 | 0,0000025 | 4,0000000E-10 | 0,0000025 | 4,0000000E-10 | 2026 |
| УПН Лактыбай | 6001 | 0,0000645 | 0,00034 | 0,0000645 | 0,00034 | 0,0000645 | 0,00034 | 2026 |
|  | 6002 | 0,0000645 | 0,00034 | 0,0000645 | 0,00034 | 0,0000645 | 0,00034 | 2026 |
|  | 6003 | 0,0000645 | 0,00034 | 0,0000645 | 0,00034 | 0,0000645 | 0,00034 | 2026 |
|  | 6004 | 0,0000645 | 0,00034 | 0,0000645 | 0,00034 | 0,0000645 | 0,00034 | 2026 |
|  | 6005 | 0,0000645 | 0,00034 | 0,0000645 | 0,00034 | 0,0000645 | 0,00034 | 2026 |
|  | 6006 | 0,0000356 | 0,00112 | 0,0000356 | 0,00112 | 0,0000356 | 0,00112 | 2026 |
|  | 6007 | 0,0000907 | 0,00286 | 0,0000907 | 0,00286 | 0,0000907 | 0,00286 | 2026 |
|  | 6008 | 0,0002384 | 0,00752 | 0,0002384 | 0,00752 | 0,0002384 | 0,00752 | 2026 |
|  | 6009 | 0,0002984 | 0,0007 | 0,0002984 | 0,0007 | 0,0002984 | 0,0007 | 2026 |
|  | 6010 | 0,0000242 | 0,00074 | 0,0000242 | 0,00074 | 0,0000242 | 0,00074 | 2026 |
|  | 6011 | 0,0006 | 0,006651 | 0,0006 | 0,008189 | 0,0006 | 0,008189 | 2026 |
|  | 6015 | 0,0000049 | 0,00015 | 0,0000049 | 0,00015 | 0,0000049 | 0,00015 | 2026 |
|  | 6022 | 0,0000242 | 0,00076 | 0,0000242 | 0,00076 | 0,0000242 | 0,00076 | 2026 |
|  | 6024 | 0,011286 | 0,00806 | 0,011286 | 0,00806 | 0,011286 | 0,00806 | 2026 |
|  | 6051 | 0,0006 | 0,006651 | 0,0006 | 0,008189 | 0,0006 | 0,008189 | 2026 |
|  | 6057 | 0,0000242 | 0,00076 | 0,0000242 | 0,00076 | 0,0000242 | 0,00076 | 2026 |
|  | 6058 | 0,0000242 | 0,00076 | 0,0000242 | 0,00076 | 0,0000242 | 0,00076 | 2026 |
|  | 6235 | 0,0000049 | 0,00015 | 0,0000049 | 0,00015 | 0,0000049 | 0,00015 | 2026 |
|  | 6236 | 0,0000049 | 0,00015 | 0,0000049 | 0,00015 | 0,0000049 | 0,00015 | 2026 |
|  | 6242 | 0,0000645 | 0,00034 | 0,0000645 | 0,00034 | 0,0000645 | 0,00034 | 2026 |
|  | 6243 |  |  | 0,0000645 | 0,00034 | 0,0000645 | 0,00034 | 2026 |
|  | 6244 | 0,0000907 | 0,00286 | 0,0000907 | 0,00286 | 0,0000907 | 0,00286 | 2026 |
|  | 6246 | 0,0000242 | 0,00076 | 0,0000242 | 0,00076 | 0,0000242 | 0,00076 | 2026 |
| НПС Кенкияк | 6027 | 0,0011 | 0,015179 | 0,000197 | 0,029751 | 0,000197 | 0,029751 | 2026 |
|  | 6028 | 0,0000073 | 0,00023 | 0,0000073 | 0,00023 | 0,0000073 | 0,00023 | 2026 |
|  | 6029 | 0,0000837 | 0,000046 | 0,0000837 | 0,000046 | 0,0000837 | 0,000046 | 2026 |
|  | 6030 | 0,0000015 | 0,00005 | 0,0000015 | 0,00005 | 0,0000015 | 0,00005 | 2026 |
|  | 6032 | 0,0000073 | 0,00023 |  |  |  |  | 2026 |
|  | 6034 | 0,0000059 | 0,00019 |  |  |  |  | 2026 |
|  | 6035 | 0,0000058 | 0,00018 | 0,0000058 | 0,00018 | 0,0000058 | 0,00018 | 2026 |
|  | 6060 | 0,0011 | 0,015179 | 0,000197 | 0,029751 | 0,000197 | 0,029751 | 2026 |
|  | 6061 | 0,0000073 | 0,00023 | 0,0000073 | 0,00023 | 0,0000073 | 0,00023 | 2026 |
|  | 6062 | 0,0000073 | 0,00023 | 0,0000073 | 0,00023 | 0,0000073 | 0,00023 | 2026 |
|  | 6063 | 0,0000073 | 0,00023 | 0,0000073 | 0,00023 | 0,0000073 | 0,00023 | 2026 |
|  | 6064 | 0,0000073 | 0,00023 | 0,0000073 | 0,00023 | 0,0000073 | 0,00023 | 2026 |
|  | 6065 | 0,0000837 | 0,000046 | 0,0000837 | 0,000046 | 0,0000837 | 0,000046 | 2026 |
|  | 6066 | 0,0000837 | 0,000046 | 0,0000837 | 0,000046 | 0,0000837 | 0,000046 | 2026 |
|  | 6067 | 0,0000837 | 0,000046 | 0,0000837 | 0,000046 | 0,0000837 | 0,000046 | 2026 |
|  | 6068 | 0,0000837 | 0,000046 | 0,0000837 | 0,000046 | 0,0000837 | 0,000046 | 2026 |
|  | 6069 | 0,0000837 | 0,000046 | 0,0000837 | 0,000046 | 0,0000837 | 0,000046 | 2026 |
|  | 6070 | 0,0000837 | 0,000046 | 0,0000837 | 0,000046 | 0,0000837 | 0,000046 | 2026 |
|  | 6071 | 0,0000837 | 0,000046 | 0,0000837 | 0,000046 | 0,0000837 | 0,000046 | 2026 |
|  | 6072 | 0,0000837 | 0,000046 | 0,0000837 | 0,000046 | 0,0000837 | 0,000046 | 2026 |
|  | 6073 | 0,0000837 | 0,000046 | 0,0000837 | 0,000046 | 0,0000837 | 0,000046 | 2026 |
|  | 6074 | 0,0000837 | 0,000046 | 0,0000837 | 0,000046 | 0,0000837 | 0,000046 | 2026 |
|  | 6075 | 0,0000837 | 0,000046 | 0,0000837 | 0,000046 | 0,0000837 | 0,000046 | 2026 |
|  | 6076 | 0,0000837 | 0,000046 | 0,0000837 | 0,000046 | 0,0000837 | 0,000046 | 2026 |
|  | 6077 | 0,0000837 | 0,000046 | 0,0000837 | 0,000046 | 0,0000837 | 0,000046 | 2026 |
|  | 6078 | 0,0000837 | 0,000046 | 0,0000837 | 0,000046 | 0,0000837 | 0,000046 | 2026 |
|  | 6079 | 0,0000837 | 0,000046 | 0,0000837 | 0,000046 | 0,0000837 | 0,000046 | 2026 |
|  | 6080 | 0,0000837 | 0,000046 | 0,0000837 | 0,000046 | 0,0000837 | 0,000046 | 2026 |
|  | 6081 | 0,0000837 | 0,000046 | 0,0000837 | 0,000046 | 0,0000837 | 0,000046 | 2026 |
|  | 6082 | 0,0000837 | 0,000046 | 0,0000837 | 0,000046 | 0,0000837 | 0,000046 | 2026 |
|  | 6083 | 0,0000837 | 0,000046 | 0,0000837 | 0,000046 | 0,0000837 | 0,000046 | 2026 |
|  | 6084 | 0,0000837 | 0,000046 | 0,0000837 | 0,000046 | 0,0000837 | 0,000046 | 2026 |
|  | 6085 | 0,0000837 | 0,000046 | 0,0000837 | 0,000046 | 0,0000837 | 0,000046 | 2026 |
|  | 6086 | 0,0000837 | 0,000046 | 0,0000837 | 0,000046 | 0,0000837 | 0,000046 | 2026 |
|  | 6087 | 0,0000837 | 0,000046 | 0,0000837 | 0,000046 | 0,0000837 | 0,000046 | 2026 |
|  | 6088 | 0,0000837 | 0,000046 | 0,0000837 | 0,000046 | 0,0000837 | 0,000046 | 2026 |
|  | 6089 | 0,0000837 | 0,000046 | 0,0000837 | 0,000046 | 0,0000837 | 0,000046 | 2026 |
|  | 6090 | 0,0000837 | 0,000046 | 0,0000837 | 0,000046 | 0,0000837 | 0,000046 | 2026 |
|  | 6091 | 0,0000837 | 0,000046 | 0,0000837 | 0,000046 | 0,0000837 | 0,000046 | 2026 |
|  | 6092 | 0,0000837 | 0,000046 | 0,0000837 | 0,000046 | 0,0000837 | 0,000046 | 2026 |
|  | 6093 | 0,0000837 | 0,000046 | 0,0000837 | 0,000046 | 0,0000837 | 0,000046 | 2026 |
|  | 6094 | 0,0000837 | 0,000046 | 0,0000837 | 0,000046 | 0,0000837 | 0,000046 | 2026 |
|  | 6095 | 0,0000837 | 0,000046 | 0,0000837 | 0,000046 | 0,0000837 | 0,000046 | 2026 |
|  | 6096 | 0,0000837 | 0,000046 | 0,0000837 | 0,000046 | 0,0000837 | 0,000046 | 2026 |
|  | 6097 | 0,0000837 | 0,000046 | 0,0000837 | 0,000046 | 0,0000837 | 0,000046 | 2026 |
|  | 6098 | 0,0000837 | 0,000046 | 0,0000837 | 0,000046 | 0,0000837 | 0,000046 | 2026 |
|  | 6099 | 0,0000837 | 0,000046 | 0,0000837 | 0,000046 | 0,0000837 | 0,000046 | 2026 |
|  | 6100 | 0,0000837 | 0,000046 | 0,0000837 | 0,000046 | 0,0000837 | 0,000046 | 2026 |
|  | 6173 | 0,0000837 | 0,000046 | 0,0000837 | 0,000046 | 0,0000837 | 0,000046 | 2026 |
|  | 6174 | 0,0000837 | 0,000046 | 0,0000837 | 0,000046 | 0,0000837 | 0,000046 | 2026 |
|  | 6175 | 0,0000837 | 0,000046 | 0,0000837 | 0,000046 | 0,0000837 | 0,000046 | 2026 |
|  | 6176 | 0,0000837 | 0,000046 | 0,0000837 | 0,000046 | 0,0000837 | 0,000046 | 2026 |
|  | 6177 | 0,0000837 | 0,000046 | 0,0000837 | 0,000046 | 0,0000837 | 0,000046 | 2026 |
|  | 6178 | 0,0000837 | 0,000046 | 0,0000837 | 0,000046 | 0,0000837 | 0,000046 | 2026 |
|  | 6179 | 0,0000837 | 0,000046 | 0,0000837 | 0,000046 | 0,0000837 | 0,000046 | 2026 |
|  | 6180 | 0,0000837 | 0,000046 | 0,0000837 | 0,000046 | 0,0000837 | 0,000046 | 2026 |
|  | 6181 | 0,0000837 | 0,000046 | 0,0000837 | 0,000046 | 0,0000837 | 0,000046 | 2026 |
|  | 6182 | 0,0000837 | 0,000046 | 0,0000837 | 0,000046 | 0,0000837 | 0,000046 | 2026 |
|  | 6183 | 0,0000837 | 0,000046 | 0,0000837 | 0,000046 | 0,0000837 | 0,000046 | 2026 |
|  | 6184 | 0,0000837 | 0,000046 | 0,0000837 | 0,000046 | 0,0000837 | 0,000046 | 2026 |
|  | 6185 | 0,0000837 | 0,000046 | 0,0000837 | 0,000046 | 0,0000837 | 0,000046 | 2026 |
|  | 6186 | 0,0000837 | 0,000046 | 0,0000837 | 0,000046 | 0,0000837 | 0,000046 | 2026 |
|  | 6187 | 0,0000837 | 0,000046 | 0,0000837 | 0,000046 | 0,0000837 | 0,000046 | 2026 |
|  | 6188 | 0,0000837 | 0,000046 | 0,0000837 | 0,000046 | 0,0000837 | 0,000046 | 2026 |
|  | 6189 | 0,0000837 | 0,000046 | 0,0000837 | 0,000046 | 0,0000837 | 0,000046 | 2026 |
|  | 6190 | 0,0000837 | 0,000046 | 0,0000837 | 0,000046 | 0,0000837 | 0,000046 | 2026 |
|  | 6191 | 0,0000837 | 0,000046 | 0,0000837 | 0,000046 | 0,0000837 | 0,000046 | 2026 |
|  | 6192 | 0,0000837 | 0,000046 | 0,0000837 | 0,000046 | 0,0000837 | 0,000046 | 2026 |
|  | 6193 | 0,0000059 | 0,00019 |  |  |  |  | 2026 |
|  | 6194 | 0,0000059 | 0,00019 |  |  |  |  | 2026 |
|  | 6195 | 0,0000059 | 0,00019 |  |  |  |  | 2026 |
|  | 6196 | 0,0000058 | 0,00018 | 0,0000058 | 0,00018 | 0,0000058 | 0,00018 | 2026 |
|  | 6197 | 0,0000058 | 0,00018 | 0,0000058 | 0,00018 | 0,0000058 | 0,00018 | 2026 |
|  | 6198 | 0,0000058 | 0,00018 | 0,0000058 | 0,00018 | 0,0000058 | 0,00018 | 2026 |
|  | 6231 | 0,0000009 | 0,00003 | 0,0000009 | 0,00003 | 0,0000009 | 0,00003 | 2026 |
|  | 6232 | 0,0000024 | 0,00008 | 0,0000024 | 0,00008 | 0,0000024 | 0,00008 | 2026 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 0,29402394 | 1,12742501378 | 0,29225154 | 1,15626701378 | 0,29225154 | 1,15626701378 | 2026 |
| (0621) Метилбензол (349) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УПН Ю.Каратобе | 0159 | 0,000011 | 0,000003 | 0,000011 | 0,000003 | 0,000011 | 0,000003 | 2026 |
|  | 0160 | 0,000011 | 0,000003 | 0,000011 | 0,000003 | 0,000011 | 0,000003 | 2026 |
|  | 0161 | 0,000011 | 0,000003 | 0,000011 | 0,000003 | 0,000011 | 0,000003 | 2026 |
|  | 0162 | 0,000011 | 0,000003 | 0,000011 | 0,000003 | 0,000011 | 0,000003 | 2026 |
|  | 0163 | 0,000011 | 0,000003 | 0,000011 | 0,000003 | 0,000011 | 0,000003 | 2026 |
|  | 0164 | 0,000011 | 0,000003 | 0,000011 | 0,000003 | 0,000011 | 0,000003 | 2026 |
|  | 0165 | 0,000011 | 0,000003 | 0,000011 | 0,000003 | 0,000011 | 0,000003 | 2026 |
|  | 0166 | 0,000011 | 0,000003 | 0,000011 | 0,000003 | 0,000011 | 0,000003 | 2026 |
|  | 0167 | 0,000011 | 0,000003 | 0,000011 | 0,000003 | 0,000011 | 0,000003 | 2026 |
|  | 0174 | 0,000012 | 2,0000000E-09 | 0,000012 | 2,0000000E-09 | 0,000012 | 2,0000000E-09 | 2026 |
|  | 0195 | 0,000011 | 0,000003 | 0,000011 | 0,000003 | 0,000011 | 0,000003 | 2026 |
|  | 0196 | 0,000011 | 0,000003 | 0,000011 | 0,000003 | 0,000011 | 0,000003 | 2026 |
| УПН Лактыбай | 0048 | 0,00001223 | 2,2000000E-09 | 0,00001223 | 2,2000000E-09 | 0,00001223 | 2,2000000E-09 | 2026 |
|  | 0049 | 0,010833 | 0,34164 | 0,010833 | 0,34164 | 0,010833 | 0,34164 | 2026 |
|  | 0179 | 0,00001223 | 2,2000000E-09 | 0,00001223 | 2,2000000E-09 | 0,00001223 | 2,2000000E-09 | 2026 |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УПН Ю.Каратобе | 6101 | 0,0004 | 0,04617 | 0,0004 | 0,0448 | 0,0004 | 0,0448 | 2026 |
|  | 6102 | 0,000085 | 0,00269 | 0,000085 | 0,00269 | 0,000085 | 0,00269 | 2026 |
|  | 6105 | 0,000333 | 0,01052 | 0,000333 | 0,01052 | 0,000333 | 0,01052 | 2026 |
|  | 6106 | 0,000046 | 0,00073 | 0,000046 | 0,00073 | 0,000046 | 0,00073 | 2026 |
|  | 6107 | 0,000027 | 0,00085 | 0,000027 | 0,00085 | 0,000027 | 0,00085 | 2026 |
|  | 6108 | 0,000108 | 0,0034 | 0,000108 | 0,0034 | 0,000108 | 0,0034 | 2026 |
|  | 6111 | 0,000036 | 0,00115 | 0,000036 | 0,00115 | 0,000036 | 0,00115 | 2026 |
|  | 6112 | 0,000036 | 0,00115 | 0,000036 | 0,00115 | 0,000036 | 0,00115 | 2026 |
|  | 6113 | 0,000042 | 0,00133 | 0,000042 | 0,00133 | 0,000042 | 0,00133 | 2026 |
|  | 6117 | 0,000035 | 0,00109 | 0,000035 | 0,00109 | 0,000035 | 0,00109 | 2026 |
|  | 6118 | 0,000036 | 0,00115 | 0,000036 | 0,00115 | 0,000036 | 0,00115 | 2026 |
|  | 6119 | 0,000019 | 0,0006 | 0,000019 | 0,0006 | 0,000019 | 0,0006 | 2026 |
|  | 6124 | 0,000387 | 0,00068 | 0,000387 | 0,00068 | 0,000387 | 0,00068 | 2026 |
|  | 6125 | 0,000387 | 0,00068 | 0,000387 | 0,00068 | 0,000387 | 0,00068 | 2026 |
|  | 6126 | 0,000387 | 0,00068 | 0,000387 | 0,00068 | 0,000387 | 0,00068 | 2026 |
|  | 6127 | 0,000387 | 0,00068 | 0,000387 | 0,00068 | 0,000387 | 0,00068 | 2026 |
|  | 6128 | 0,000387 | 0,00068 | 0,000387 | 0,00068 | 0,000387 | 0,00068 | 2026 |
|  | 6129 | 0,000387 | 0,00068 | 0,000387 | 0,00068 | 0,000387 | 0,00068 | 2026 |
|  | 6130 | 0,000387 | 0,00068 | 0,000387 | 0,00068 | 0,000387 | 0,00068 | 2026 |
|  | 6131 | 0,000387 | 0,00068 | 0,000387 | 0,00068 | 0,000387 | 0,00068 | 2026 |
|  | 6132 | 0,000387 | 0,00068 | 0,000387 | 0,00068 | 0,000387 | 0,00068 | 2026 |
|  | 6133 | 0,000387 | 0,00068 | 0,000387 | 0,00068 | 0,000387 | 0,00068 | 2026 |
|  | 6134 | 0,000387 | 0,00068 | 0,000387 | 0,00068 | 0,000387 | 0,00068 | 2026 |
|  | 6135 | 0,000387 | 0,00068 | 0,000387 | 0,00068 | 0,000387 | 0,00068 | 2026 |
|  | 6136 | 0,000387 | 0,00068 | 0,000387 | 0,00068 | 0,000387 | 0,00068 | 2026 |
|  | 6137 | 0,000387 | 0,00068 | 0,000387 | 0,00068 | 0,000387 | 0,00068 | 2026 |
|  | 6143 | 0,000013 | 0,00042 | 0,000013 | 0,00042 | 0,000013 | 0,00042 | 2026 |
|  | 6144 | 0,000036 | 0,00115 | 0,000036 | 0,00115 | 0,000036 | 0,00115 | 2026 |
|  | 6145 | 0,000006 | 0,00019 | 0,000006 | 0,00019 | 0,000006 | 0,00019 | 2026 |
|  | 6168 | 0,022572 | 0,01612 | 0,022572 | 0,01612 | 0,022572 | 0,01612 | 2026 |
|  | 6169 | 0,00234 | 0,001 | 0,00234 | 0,001 | 0,00234 | 0,001 | 2026 |
|  | 6204 | 0,0004 | 0,04617 | 0,0004 | 0,0448 | 0,0004 | 0,0448 | 2026 |
|  | 6205 | 0,0004 | 0,04617 | 0,0004 | 0,0448 | 0,0004 | 0,0448 | 2026 |
|  | 6206 | 0,000333 | 0,01052 | 0,000333 | 0,01052 | 0,000333 | 0,01052 | 2026 |
|  | 6207 | 0,000046 | 0,00145 | 0,000046 | 0,00145 | 0,000046 | 0,00145 | 2026 |
|  | 6208 | 0,000108 | 0,0034 | 0,000108 | 0,0034 | 0,000108 | 0,0034 | 2026 |
|  | 6213 | 0,000035 | 0,00109 | 0,000035 | 0,00109 | 0,000035 | 0,00109 | 2026 |
|  | 6216 | 0,000036 | 0,00115 | 0,000036 | 0,00115 | 0,000036 | 0,00115 | 2026 |
|  | 6217 | 0,000013 | 0,00042 | 0,000013 | 0,00042 | 0,000013 | 0,00042 | 2026 |
|  | 6218 | 0,000036 | 0,00115 | 0,000036 | 0,00115 | 0,000036 | 0,00115 | 2026 |
|  | 6219 | 0,000006 | 0,00019 | 0,000006 | 0,00019 | 0,000006 | 0,00019 | 2026 |
|  | 6220 | 0,000006 | 0,00019 | 0,000006 | 0,00019 | 0,000006 | 0,00019 | 2026 |
|  | 6221 | 0,00234 | 0,001 | 0,00234 | 0,001 | 0,00234 | 0,001 | 2026 |
|  | 6239 | 0,000387 | 0,00068 | 0,000387 | 0,00068 | 0,000387 | 0,00068 | 2026 |
|  | 6240 | 0,000387 | 0,00068 | 0,000387 | 0,00068 | 0,000387 | 0,00068 | 2026 |
|  | 6241 | 0,000387 | 0,00068 | 0,000387 | 0,00068 | 0,000387 | 0,00068 | 2026 |
|  | 6247 | 0,0004 | 0,04617 | 0,0004 | 0,0448 | 0,0004 | 0,0448 | 2026 |
|  | 6248 | 0,000085 | 0,00269 | 0,000085 | 0,00269 | 0,000085 | 0,00269 | 2026 |
|  | 6250 | 0,000333 | 0,01052 | 0,000333 | 0,01052 | 0,000333 | 0,01052 | 2026 |
|  | 6251 | 0,000108 | 0,0034 | 0,000108 | 0,0034 | 0,000108 | 0,0034 | 2026 |
|  | 6252 | 0,000036 | 0,00115 | 0,000036 | 0,00115 | 0,000036 | 0,00115 | 2026 |
|  | 6253 | 0,000036 | 0,00115 | 0,000036 | 0,00115 | 0,000036 | 0,00115 | 2026 |
|  | 6254 | 0,000036 | 0,00115 | 0,000036 | 0,00115 | 0,000036 | 0,00115 | 2026 |
|  | 6255 | 0,000019 | 0,0006 | 0,000019 | 0,0006 | 0,000019 | 0,0006 | 2026 |
|  | 6256 | 0,000019 | 0,0006 | 0,000019 | 0,0006 | 0,000019 | 0,0006 | 2026 |
|  | 6257 | 0,000019 | 0,0006 | 0,000019 | 0,0006 | 0,000019 | 0,0006 | 2026 |
|  | 6258 | 0,000019 | 0,0006 | 0,000019 | 0,0006 | 0,000019 | 0,0006 | 2026 |
|  | 6259 | 0,000019 | 0,0006 | 0,000019 | 0,0006 | 0,000019 | 0,0006 | 2026 |
|  | 6260 | 0,000387 | 0,00068 | 0,000387 | 0,00068 | 0,000387 | 0,00068 | 2026 |
| При КРС | 6044 | 0,0000051 | 8,0000000E-10 | 0,0000051 | 8,0000000E-10 | 0,0000051 | 8,0000000E-10 | 2026 |
|  | 6045 | 0,000002 | 3,0000000E-09 | 0,000002 | 3,0000000E-09 | 0,000002 | 3,0000000E-09 | 2026 |
|  | 6170 | 0,0000051 | 8,0000000E-10 | 0,0000051 | 8,0000000E-10 | 0,0000051 | 8,0000000E-10 | 2026 |
|  | 6171 | 0,000002 | 3,1000000E-09 | 0,000002 | 3,1000000E-09 | 0,000002 | 3,1000000E-09 | 2026 |
|  | 6199 | 0,0000051 | 8,0000000E-10 | 0,0000051 | 8,0000000E-10 | 0,0000051 | 8,0000000E-10 | 2026 |
|  | 6200 | 0,0000051 | 8,0000000E-10 | 0,0000051 | 8,0000000E-10 | 0,0000051 | 8,0000000E-10 | 2026 |
|  | 6201 | 0,0000051 | 8,0000000E-10 | 0,0000051 | 8,0000000E-10 | 0,0000051 | 8,0000000E-10 | 2026 |
|  | 6202 | 0,0000051 | 8,0000000E-10 | 0,0000051 | 8,0000000E-10 | 0,0000051 | 8,0000000E-10 | 2026 |
|  | 6203 | 0,000002 | 3,0000000E-09 | 0,000002 | 3,0000000E-09 | 0,000002 | 3,0000000E-09 | 2026 |
|  | 6222 | 0,0000051 | 8,0000000E-10 | 0,0000051 | 8,0000000E-10 | 0,0000051 | 8,0000000E-10 | 2026 |
|  | 6223 | 0,0000051 | 8,0000000E-10 | 0,0000051 | 8,0000000E-10 | 0,0000051 | 8,0000000E-10 | 2026 |
|  | 6224 | 0,0000051 | 8,0000000E-10 | 0,0000051 | 8,0000000E-10 | 0,0000051 | 8,0000000E-10 | 2026 |
|  | 6225 | 0,0000051 | 8,0000000E-10 | 0,0000051 | 8,0000000E-10 | 0,0000051 | 8,0000000E-10 | 2026 |
|  | 6226 | 0,0000051 | 8,0000000E-10 | 0,0000051 | 8,0000000E-10 | 0,0000051 | 8,0000000E-10 | 2026 |
|  | 6227 | 0,0000051 | 8,0000000E-10 | 0,0000051 | 8,0000000E-10 | 0,0000051 | 8,0000000E-10 | 2026 |
|  | 6228 | 0,0000051 | 8,0000000E-10 | 0,0000051 | 8,0000000E-10 | 0,0000051 | 8,0000000E-10 | 2026 |
|  | 6229 | 0,0000051 | 8,0000000E-10 | 0,0000051 | 8,0000000E-10 | 0,0000051 | 8,0000000E-10 | 2026 |
|  | 6230 | 0,0000051 | 8,0000000E-10 | 0,0000051 | 8,0000000E-10 | 0,0000051 | 8,0000000E-10 | 2026 |
| УПН Лактыбай | 6001 | 0,000129 | 0,00068 | 0,000129 | 0,00068 | 0,000129 | 0,00068 | 2026 |
|  | 6002 | 0,000129 | 0,00068 | 0,000129 | 0,00068 | 0,000129 | 0,00068 | 2026 |
|  | 6003 | 0,000129 | 0,00068 | 0,000129 | 0,00068 | 0,000129 | 0,00068 | 2026 |
|  | 6004 | 0,000129 | 0,00068 | 0,000129 | 0,00068 | 0,000129 | 0,00068 | 2026 |
|  | 6005 | 0,000129 | 0,00068 | 0,000129 | 0,00068 | 0,000129 | 0,00068 | 2026 |
|  | 6006 | 0,000071 | 0,00225 | 0,000071 | 0,00225 | 0,000071 | 0,00225 | 2026 |
|  | 6007 | 0,000181 | 0,00572 | 0,000181 | 0,00572 | 0,000181 | 0,00572 | 2026 |
|  | 6008 | 0,000477 | 0,01504 | 0,000477 | 0,01504 | 0,000477 | 0,01504 | 2026 |
|  | 6009 | 0,000597 | 0,0014 | 0,000597 | 0,0014 | 0,000597 | 0,0014 | 2026 |
|  | 6010 | 0,000048 | 0,00148 | 0,000048 | 0,00148 | 0,000048 | 0,00148 | 2026 |
|  | 6011 | 0,0011 | 0,0133 | 0,0011 | 0,01638 | 0,0011 | 0,01638 | 2026 |
|  | 6015 | 0,00001 | 0,00031 | 0,00001 | 0,00031 | 0,00001 | 0,00031 | 2026 |
|  | 6022 | 0,000048 | 0,00153 | 0,000048 | 0,00153 | 0,000048 | 0,00153 | 2026 |
|  | 6024 | 0,022572 | 0,01612 | 0,022572 | 0,01612 | 0,022572 | 0,01612 | 2026 |
|  | 6051 | 0,0011 | 0,0133 | 0,0011 | 0,01638 | 0,0011 | 0,01638 | 2026 |
|  | 6057 | 0,000048 | 0,00153 | 0,000048 | 0,00153 | 0,000048 | 0,00153 | 2026 |
|  | 6058 | 0,000048 | 0,00153 | 0,000048 | 0,00153 | 0,000048 | 0,00153 | 2026 |
|  | 6235 | 0,00001 | 0,00031 | 0,00001 | 0,00031 | 0,00001 | 0,00031 | 2026 |
|  | 6236 | 0,00001 | 0,00031 | 0,00001 | 0,00031 | 0,00001 | 0,00031 | 2026 |
|  | 6242 | 0,000129 | 0,00068 | 0,000129 | 0,00068 | 0,000129 | 0,00068 | 2026 |
|  | 6243 |  |  | 0,000129 | 0,00068 | 0,000129 | 0,00068 | 2026 |
|  | 6244 | 0,000181 | 0,00572 | 0,000181 | 0,00572 | 0,000181 | 0,00572 | 2026 |
|  | 6246 | 0,000048 | 0,00153 | 0,000048 | 0,00153 | 0,000048 | 0,00153 | 2026 |
| НПС Кенкияк | 6027 | 0,0022 | 0,03036 | 0,000394 | 0,0595 | 0,000394 | 0,0595 | 2026 |
|  | 6028 | 0,000015 | 0,00046 | 0,000015 | 0,00046 | 0,000015 | 0,00046 | 2026 |
|  | 6029 | 0,000167 | 0,000093 | 0,000167 | 0,000093 | 0,000167 | 0,000093 | 2026 |
|  | 6030 | 0,00003 | 0,00009 | 0,00003 | 0,00009 | 0,00003 | 0,00009 | 2026 |
|  | 6032 | 0,000015 | 0,00046 |  |  |  |  | 2026 |
|  | 6034 | 0,000012 | 0,00037 |  |  |  |  | 2026 |
|  | 6035 | 0,000012 | 0,00037 | 0,000012 | 0,00037 | 0,000012 | 0,00037 | 2026 |
|  | 6060 | 0,0022 | 0,03036 | 0,000394 | 0,0595 | 0,000394 | 0,0595 | 2026 |
|  | 6061 | 0,000015 | 0,00046 | 0,000015 | 0,00046 | 0,000015 | 0,00046 | 2026 |
|  | 6062 | 0,000015 | 0,00046 | 0,000015 | 0,00046 | 0,000015 | 0,00046 | 2026 |
|  | 6063 | 0,000015 | 0,00046 | 0,000015 | 0,00046 | 0,000015 | 0,00046 | 2026 |
|  | 6064 | 0,000015 | 0,00046 | 0,000015 | 0,00046 | 0,000015 | 0,00046 | 2026 |
|  | 6065 | 0,000167 | 0,000093 | 0,000167 | 0,000093 | 0,000167 | 0,000093 | 2026 |
|  | 6066 | 0,000167 | 0,000093 | 0,000167 | 0,000093 | 0,000167 | 0,000093 | 2026 |
|  | 6067 | 0,000167 | 0,000093 | 0,000167 | 0,000093 | 0,000167 | 0,000093 | 2026 |
|  | 6068 | 0,000167 | 0,000093 | 0,000167 | 0,000093 | 0,000167 | 0,000093 | 2026 |
|  | 6069 | 0,000167 | 0,000093 | 0,000167 | 0,000093 | 0,000167 | 0,000093 | 2026 |
|  | 6070 | 0,000167 | 0,000093 | 0,000167 | 0,000093 | 0,000167 | 0,000093 | 2026 |
|  | 6071 | 0,000167 | 0,000093 | 0,000167 | 0,000093 | 0,000167 | 0,000093 | 2026 |
|  | 6072 | 0,000167 | 0,000093 | 0,000167 | 0,000093 | 0,000167 | 0,000093 | 2026 |
|  | 6073 | 0,000167 | 0,000093 | 0,000167 | 0,000093 | 0,000167 | 0,000093 | 2026 |
|  | 6074 | 0,000167 | 0,000093 | 0,000167 | 0,000093 | 0,000167 | 0,000093 | 2026 |
|  | 6075 | 0,000167 | 0,000093 | 0,000167 | 0,000093 | 0,000167 | 0,000093 | 2026 |
|  | 6076 | 0,000167 | 0,000093 | 0,000167 | 0,000093 | 0,000167 | 0,000093 | 2026 |
|  | 6077 | 0,000167 | 0,000093 | 0,000167 | 0,000093 | 0,000167 | 0,000093 | 2026 |
|  | 6078 | 0,000167 | 0,000093 | 0,000167 | 0,000093 | 0,000167 | 0,000093 | 2026 |
|  | 6079 | 0,000167 | 0,000093 | 0,000167 | 0,000093 | 0,000167 | 0,000093 | 2026 |
|  | 6080 | 0,000167 | 0,000093 | 0,000167 | 0,000093 | 0,000167 | 0,000093 | 2026 |
|  | 6081 | 0,000167 | 0,000093 | 0,000167 | 0,000093 | 0,000167 | 0,000093 | 2026 |
|  | 6082 | 0,000167 | 0,000093 | 0,000167 | 0,000093 | 0,000167 | 0,000093 | 2026 |
|  | 6083 | 0,000167 | 0,000093 | 0,000167 | 0,000093 | 0,000167 | 0,000093 | 2026 |
|  | 6084 | 0,000167 | 0,000093 | 0,000167 | 0,000093 | 0,000167 | 0,000093 | 2026 |
|  | 6085 | 0,000167 | 0,000093 | 0,000167 | 0,000093 | 0,000167 | 0,000093 | 2026 |
|  | 6086 | 0,000167 | 0,000093 | 0,000167 | 0,000093 | 0,000167 | 0,000093 | 2026 |
|  | 6087 | 0,000167 | 0,000093 | 0,000167 | 0,000093 | 0,000167 | 0,000093 | 2026 |
|  | 6088 | 0,000167 | 0,000093 | 0,000167 | 0,000093 | 0,000167 | 0,000093 | 2026 |
|  | 6089 | 0,000167 | 0,000093 | 0,000167 | 0,000093 | 0,000167 | 0,000093 | 2026 |
|  | 6090 | 0,000167 | 0,000093 | 0,000167 | 0,000093 | 0,000167 | 0,000093 | 2026 |
|  | 6091 | 0,000167 | 0,000093 | 0,000167 | 0,000093 | 0,000167 | 0,000093 | 2026 |
|  | 6092 | 0,000167 | 0,000093 | 0,000167 | 0,000093 | 0,000167 | 0,000093 | 2026 |
|  | 6093 | 0,000167 | 0,000093 | 0,000167 | 0,000093 | 0,000167 | 0,000093 | 2026 |
|  | 6094 | 0,000167 | 0,000093 | 0,000167 | 0,000093 | 0,000167 | 0,000093 | 2026 |
|  | 6095 | 0,000167 | 0,000093 | 0,000167 | 0,000093 | 0,000167 | 0,000093 | 2026 |
|  | 6096 | 0,000167 | 0,000093 | 0,000167 | 0,000093 | 0,000167 | 0,000093 | 2026 |
|  | 6097 | 0,000167 | 0,000093 | 0,000167 | 0,000093 | 0,000167 | 0,000093 | 2026 |
|  | 6098 | 0,000167 | 0,000093 | 0,000167 | 0,000093 | 0,000167 | 0,000093 | 2026 |
|  | 6099 | 0,000167 | 0,000093 | 0,000167 | 0,000093 | 0,000167 | 0,000093 | 2026 |
|  | 6100 | 0,000167 | 0,000093 | 0,000167 | 0,000093 | 0,000167 | 0,000093 | 2026 |
|  | 6173 | 0,000167 | 0,000093 | 0,000167 | 0,000093 | 0,000167 | 0,000093 | 2026 |
|  | 6174 | 0,000167 | 0,000093 | 0,000167 | 0,000093 | 0,000167 | 0,000093 | 2026 |
|  | 6175 | 0,000167 | 0,000093 | 0,000167 | 0,000093 | 0,000167 | 0,000093 | 2026 |
|  | 6176 | 0,000167 | 0,000093 | 0,000167 | 0,000093 | 0,000167 | 0,000093 | 2026 |
|  | 6177 | 0,000167 | 0,000093 | 0,000167 | 0,000093 | 0,000167 | 0,000093 | 2026 |
|  | 6178 | 0,000167 | 0,000093 | 0,000167 | 0,000093 | 0,000167 | 0,000093 | 2026 |
|  | 6179 | 0,000167 | 0,000093 | 0,000167 | 0,000093 | 0,000167 | 0,000093 | 2026 |
|  | 6180 | 0,000167 | 0,000093 | 0,000167 | 0,000093 | 0,000167 | 0,000093 | 2026 |
|  | 6181 | 0,000167 | 0,000093 | 0,000167 | 0,000093 | 0,000167 | 0,000093 | 2026 |
|  | 6182 | 0,000167 | 0,000093 | 0,000167 | 0,000093 | 0,000167 | 0,000093 | 2026 |
|  | 6183 | 0,000167 | 0,000093 | 0,000167 | 0,000093 | 0,000167 | 0,000093 | 2026 |
|  | 6184 | 0,000167 | 0,000093 | 0,000167 | 0,000093 | 0,000167 | 0,000093 | 2026 |
|  | 6185 | 0,000167 | 0,000093 | 0,000167 | 0,000093 | 0,000167 | 0,000093 | 2026 |
|  | 6186 | 0,000167 | 0,000093 | 0,000167 | 0,000093 | 0,000167 | 0,000093 | 2026 |
|  | 6187 | 0,000167 | 0,000093 | 0,000167 | 0,000093 | 0,000167 | 0,000093 | 2026 |
|  | 6188 | 0,000167 | 0,000093 | 0,000167 | 0,000093 | 0,000167 | 0,000093 | 2026 |
|  | 6189 | 0,000167 | 0,000093 | 0,000167 | 0,000093 | 0,000167 | 0,000093 | 2026 |
|  | 6190 | 0,000167 | 0,000093 | 0,000167 | 0,000093 | 0,000167 | 0,000093 | 2026 |
|  | 6191 | 0,000167 | 0,000093 | 0,000167 | 0,000093 | 0,000167 | 0,000093 | 2026 |
|  | 6192 | 0,000167 | 0,000093 | 0,000167 | 0,000093 | 0,000167 | 0,000093 | 2026 |
|  | 6193 | 0,000012 | 0,00037 |  |  |  |  | 2026 |
|  | 6194 | 0,000012 | 0,00037 |  |  |  |  | 2026 |
|  | 6195 | 0,000012 | 0,00037 |  |  |  |  | 2026 |
|  | 6196 | 0,000012 | 0,00037 | 0,000012 | 0,00037 | 0,000012 | 0,00037 | 2026 |
|  | 6197 | 0,000012 | 0,00037 | 0,000012 | 0,00037 | 0,000012 | 0,00037 | 2026 |
|  | 6198 | 0,000012 | 0,00037 | 0,000012 | 0,00037 | 0,000012 | 0,00037 | 2026 |
|  | 6231 | 0,000002 | 0,00006 | 0,000002 | 0,00006 | 0,000002 | 0,00006 | 2026 |
|  | 6232 | 0,000005 | 0,00015 | 0,000005 | 0,00015 | 0,000005 | 0,00015 | 2026 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 0,09056196 | 0,7832540275 | 0,08701596 | 0,8409540275 | 0,08701596 | 0,8409540275 | 2026 |
| (0627) Этилбензол (675) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УПН Ю.Каратобе | 6169 | 0,000065 | 0,00003 | 0,000065 | 0,00003 | 0,000065 | 0,00003 | 2026 |
|  | 6221 | 0,000065 | 0,00003 | 0,000065 | 0,00003 | 0,000065 | 0,00003 | 2026 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 0,00013 | 0,00006 | 0,00013 | 0,00006 | 0,00013 | 0,00006 | 2026 |
| (1301) Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УПН Ю.Каратобе | 0050 |  |  | 0,0267 | 0,1152 | 0,0267 | 0,1152 | 2026 |
|  | 0051 | 0,01333 | 0,024 | 0,01333 | 0,024 | 0,01333 | 0,024 | 2026 |
|  | 0173 | 0,00212 | 0,003816 | 0,00212 | 0,003816 | 0,00212 | 0,003816 | 2026 |
|  | 0180 | 0,01333 | 0,024 | 0,01333 | 0,024 | 0,01333 | 0,024 | 2026 |
|  | 0192 | 0,01333 | 0,024 | 0,01333 | 0,024 | 0,01333 | 0,024 | 2026 |
| При КРС | 0045 | 0,003153 | 0,0057 | 0,003153 | 0,0057 | 0,003153 | 0,0057 | 2026 |
|  | 0046 | 0,0103 | 0,0622 | 0,0103 | 0,0622 | 0,0103 | 0,0622 | 2026 |
|  | 0170 | 0,003153 | 0,01907 | 0,003153 | 0,01907 | 0,003153 | 0,01907 | 2026 |
|  | 0171 | 0,0103 | 0,0622 | 0,0103 | 0,0622 | 0,0103 | 0,0622 | 2026 |
| УПН Лактыбай | 0012 | 0,0129 | 0,0557 | 0,0129 | 0,0557 | 0,0129 | 0,0557 | 2026 |
|  | 0050 | 0,02666 | 0,1152 |  |  |  |  | 2026 |
|  | 0176 | 0,0129 | 0,0557 | 0,0129 | 0,0557 | 0,0129 | 0,0557 | 2026 |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| При КРС | 6038 | 0,0034 | 0,02056 | 0,0034 | 0,02056 | 0,0034 | 0,02056 | 2026 |
|  | 6152 | 0,0108 | 0,0653 | 0,0108 | 0,0653 | 0,0108 | 0,0653 | 2026 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 0,135676 | 0,537446 | 0,135716 | 0,537446 | 0,135716 | 0,537446 | 2026 |
| (1325) Формальдегид (Метаналь) (609) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УПН Ю.Каратобе | 0050 |  |  | 0,0267 | 0,1152 | 0,0267 | 0,1152 | 2026 |
|  | 0051 | 0,01333 | 0,024 | 0,01333 | 0,024 | 0,01333 | 0,024 | 2026 |
|  | 0173 | 0,00212 | 0,003816 | 0,00212 | 0,003816 | 0,00212 | 0,003816 | 2026 |
|  | 0180 | 0,01333 | 0,024 | 0,01333 | 0,024 | 0,01333 | 0,024 | 2026 |
|  | 0192 | 0,01333 | 0,024 | 0,01333 | 0,024 | 0,01333 | 0,024 | 2026 |
| При КРС | 0045 | 0,003153 | 0,0057 | 0,003153 | 0,0057 | 0,003153 | 0,0057 | 2026 |
|  | 0046 | 0,0103 | 0,0622 | 0,0103 | 0,0622 | 0,0103 | 0,0622 | 2026 |
|  | 0170 | 0,003153 | 0,01907 | 0,003153 | 0,01907 | 0,003153 | 0,01907 | 2026 |
|  | 0171 | 0,0103 | 0,0622 | 0,0103 | 0,0622 | 0,0103 | 0,0622 | 2026 |
| УПН Лактыбай | 0012 | 0,0129 | 0,0557 | 0,0129 | 0,0557 | 0,0129 | 0,0557 | 2026 |
|  | 0050 | 0,02666 | 0,1152 |  |  |  |  | 2026 |
|  | 0176 | 0,0129 | 0,0557 | 0,0129 | 0,0557 | 0,0129 | 0,0557 | 2026 |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| При КРС | 6038 | 0,0034 | 0,02056 | 0,0034 | 0,02056 | 0,0034 | 0,02056 | 2026 |
|  | 6152 | 0,0108 | 0,0653 | 0,0108 | 0,0653 | 0,0108 | 0,0653 | 2026 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 0,135676 | 0,537446 | 0,135716 | 0,537446 | 0,135716 | 0,537446 | 2026 |
| (2704) Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УПН Лактыбай | 0049 | 0,021667 | 0,68328 | 0,021667 | 0,68328 | 0,021667 | 0,68328 | 2026 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 0,021667 | 0,68328 | 0,021667 | 0,68328 | 0,021667 | 0,68328 | 2026 |
| (2735) Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадка ГПЭС | 0140 | 0,117 | 3,56832 | 0,117 | 3,56832 | 0,117 | 3,56832 | 2026 |
|  | 0141 | 0,117 | 3,56832 | 0,117 | 3,56832 | 0,117 | 3,56832 | 2026 |
|  | 0142 | 0,117 | 3,56832 | 0,117 | 3,56832 | 0,117 | 3,56832 | 2026 |
|  | 0158 | 0,117 | 3,56832 | 0,117 | 3,56832 | 0,117 | 3,56832 | 2026 |
|  | 0168 | 0,2146 | 0,3863 | 0,2146 | 0,3863 | 0,2146 | 0,3863 | 2026 |
|  | 0169 | 0,2146 | 0,3863 | 0,2146 | 0,3863 | 0,2146 | 0,3863 | 2026 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 0,8972 | 15,04588 | 0,8972 | 15,04588 | 0,8972 | 15,04588 | 2026 |
| (2744) Синтетические моющие средства: "Бриз", "Вихрь", "Лотос", "Лотос-автомат",(1132*) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УПН Лактыбай | 0049 | 0,001083 | 0,034164 | 0,001083 | 0,034164 | 0,001083 | 0,034164 | 2026 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 0,001083 | 0,034164 | 0,001083 | 0,034164 | 0,001083 | 0,034164 | 2026 |
| (2752) Уайт-спирит (1294*) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УПН Ю.Каратобе | 6151 | 0,02615 | 0,28238 | 0,02615 | 0,28238 | 0,02615 | 0,28238 | 2026 |
| При КРС | 6043 | 0,2188 | 0,2824 | 0,2188 | 0,2824 | 0,2188 | 0,2824 | 2026 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 0,24495 | 0,56478 | 0,24495 | 0,56478 | 0,24495 | 0,56478 | 2026 |
| (2754) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете(10) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УПН Ю.Каратобе | 0050 |  |  | 0,2666 | 1,1517 | 0,2666 | 1,1517 | 2026 |
|  | 0051 | 0,1333 | 0,24 | 0,1333 | 0,24 | 0,1333 | 0,24 | 2026 |
|  | 0173 | 0,0212 | 0,03816 | 0,0212 | 0,03816 | 0,0212 | 0,03816 | 2026 |
|  | 0180 | 0,1333 | 0,24 | 0,1333 | 0,24 | 0,1333 | 0,24 | 2026 |
|  | 0192 | 0,1333 | 0,24 | 0,1333 | 0,24 | 0,1333 | 0,24 | 2026 |
| При КРС | 0045 | 0,03153 | 0,0568 | 0,03153 | 0,0568 | 0,03153 | 0,0568 | 2026 |
|  | 0046 | 0,103 | 0,622 | 0,103 | 0,622 | 0,103 | 0,622 | 2026 |
|  | 0170 | 0,03153 | 0,1907 | 0,03153 | 0,1907 | 0,03153 | 0,1907 | 2026 |
|  | 0171 | 0,103 | 0,622 | 0,103 | 0,622 | 0,103 | 0,622 | 2026 |
| УПН Лактыбай | 0012 | 0,129 | 0,557 | 0,129 | 0,557 | 0,129 | 0,557 | 2026 |
|  | 0050 | 0,2666 | 1,152 |  |  |  |  | 2026 |
|  | 0176 | 0,129 | 0,5573 | 0,129 | 0,5573 | 0,129 | 0,5573 | 2026 |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УПН Ю.Каратобе | 6104 | 0,068 | 0,089 | 0,068 | 0,089 | 0,068 | 0,089 | 2026 |
|  | 6154 | 0,2852286 | 8,9949692 | 0,2852286 | 8,9949692 | 0,2852286 | 8,9949692 | 2026 |
|  | 6169 | 0,0000023 | 0,01412 | 0,0000023 | 0,01412 | 0,0000023 | 0,01412 | 2026 |
|  | 6221 | 0,0000023 | 0,01412 | 0,0000023 | 0,01412 | 0,0000023 | 0,01412 | 2026 |
|  | 6249 | 0,068 | 0,089 | 0,068 | 0,089 | 0,068 | 0,089 | 2026 |
| При КРС | 6038 | 0,034 | 0,2056 | 0,034 | 0,2056 | 0,034 | 0,2056 | 2026 |
|  | 6152 | 0,108 | 0,653 | 0,108 | 0,653 | 0,108 | 0,653 | 2026 |
| УПН Лактыбай | 6019 | 0,00386 | 0,00545 | 0,00386 | 0,00545 | 0,00386 | 0,00545 | 2026 |
|  | 6025 | 0,966366 | 30,47531 | 0,966366 | 30,47531 | 0,966366 | 30,47531 | 2026 |
|  | 6052 | 0,00433 | 0,00611 | 0,00433 | 0,00611 | 0,00433 | 0,00611 | 2026 |
|  | 6053 | 0,00147 | 0,00206 | 0,00147 | 0,00206 | 0,00147 | 0,00206 | 2026 |
|  | 6054 | 0,00026 | 0,00034 | 0,00026 | 0,00034 | 0,00026 | 0,00034 | 2026 |
|  | 6245 | 0,00026 | 0,00034 | 0,00026 | 0,00034 | 0,00026 | 0,00034 | 2026 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 2,7545392 | 45,0653792 | 2,7545392 | 45,0650792 | 2,7545392 | 45,0650792 | 2026 |
| (2902) Взвешенные частицы (116) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| При КРС | 6043 | 0,1604 | 0,207 | 0,1604 | 0,207 | 0,1604 | 0,207 | 2026 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 0,1604 | 0,207 | 0,1604 | 0,207 | 0,1604 | 0,207 | 2026 |
| (2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,(494) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| При КРС | 6046 | 0,00018 | 0,00098 | 0,00018 | 0,00098 | 0,00018 | 0,00098 | 2026 |
|  | 6172 | 0,00003 | 0,0002 | 0,00003 | 0,0002 | 0,00003 | 0,0002 | 2026 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 0,00021 | 0,00118 | 0,00021 | 0,00118 | 0,00021 | 0,00118 | 2026 |
| Всего по объекту: |  | 282,7281941 | 1157,770263 | 102,2981386 | 1062,412146 | 102,2981386 | 1062,412146 |  |
| Из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по организованным источникам: |  | 244,550340152 | 898,1841669 | 65,772874729 | 776,536937606 | 65,772874729 | 776,536937606 |  |
| Итого по неорганизованным источникам: |  | 38,17785392 | 259,586096591 | 36,52526392 | 285,875208591 | 36,52526392 | 285,875208591 |  |
| В том числе факелы по категории V7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УПН Ю.Каратобе | 0120-001 | 0,001448803 | 0,045689458 | - | - | - | - | 2026 |
|  | 0120-002 | 0,016750157 | 0,528232945 | - | - | - | - | 2026 |
|  | 0121-001 | 0,001451174 | 0,045764236 | 0,000662537 | 0,020893761 | 0,000662537 | 0,020893761 | 2026 |
|  | 0121-002 | 0,016752528 | 0,528307723 | 0,014056524 | 0,443286541 | 0,014056524 | 0,443286541 | 2026 |
| УПН Лактыбай | 0017-001 | 0,00107149 | 0,033790496 | - | - | - | - | 2026 |
|  | 0017-002 | 0,012369402 | 0,390081461 | - | - | - | - | 2026 |
|  | 0018-001 | 0,00107149 | 0,033790496 | 0,000708251 | 0,022335405 | 0,000708251 | 0,022335405 | 2026 |
|  | 0018-002 | 0,012369402 | 0,390081461 | 0,015026407 | 0,473872777 | 0,015026407 | 0,473872777 | 2026 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 0,063284446 | 1,995738276 | 0,030453719 | 0,960388484 | 0,030453719 | 0,960388484 |  |
| (0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УПН Ю.Каратобе | 0120-001 | 0,000235431 | 0,007424537 | - | - | - | - | 2026 |
|  | 0120-002 | 0,0027219 | 0,085837854 | - | - | - | - | 2026 |
|  | 0121-001 | 0,000235816 | 0,007436688 | 0,000107662 | 0,003395236 | 0,000107662 | 0,003395236 | 2026 |
|  | 0121-002 | 0,002722286 | 0,085850005 | 0,002284185 | 0,072034063 | 0,002284185 | 0,072034063 | 2026 |
| УПН Лактыбай | 0017-001 | 0,000174117 | 0,005490956 | - | - | - | - | 2026 |
|  | 0017-002 | 0,002010028 | 0,063388237 | - | - | - | - | 2026 |
|  | 0018-001 | 0,000174117 | 0,005490956 | 0,000115091 | 0,003629503 | 0,000115091 | 0,003629503 | 2026 |
|  | 0018-002 | 0,002010028 | 0,063388237 | 0,002441791 | 0,077004326 | 0,002441791 | 0,077004326 | 2026 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 0,010283723 | 0,32430747 | 0,004948729 | 0,156063128 | 0,004948729 | 0,156063128 |  |
| (0328) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УПН Ю.Каратобе | 0120-001 | 0,001207336 | 0,038074548 | - | - | - | - | 2026 |
|  | 0120-002 | 0,013958464 | 0,440194121 | - | - | - | - | 2026 |
|  | 0121-001 | 0,001209312 | 0,038136863 | 0,000552114 | 0,017411467 | 0,000552114 | 0,017411467 | 2026 |
|  | 0121-002 | 0,01396044 | 0,440256436 | 0,01171377 | 0,369405451 | 0,01171377 | 0,369405451 | 2026 |
| УПН Лактыбай | 0017-001 | 0,000892908 | 0,0281178 | - | - | - | - | 2026 |
|  | 0017-002 | 0,010307835 | 0,325067885 | - | - | - | - | 2026 |
|  | 0018-001 | 0,000892908 | 0,028158747 | 0,000590209 | 0,018612837 | 0,000590209 | 0,018612837 | 2026 |
|  | 0018-002 | 0,010307835 | 0,325067885 | 0,012522006 | 0,394893981 | 0,012522006 | 0,394893981 | 2026 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 0,052737038 | 1,663074285 | 0,025378099 | 0,800323736 | 0,025378099 | 0,800323736 | 2026 |
| (0337) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УПН Ю.Каратобе | 0120-001 | 0,01207336 | 0,380745481 | - | - | - | - | 2026 |
|  | 0120-002 | 0,13958464 | 4,401941207 | - | - | - | - | 2026 |
|  | 0121-001 | 0,01209312 | 0,381368632 | 0,00552114 | 0,174114671 | 0,00552114 | 0,174114671 | 2026 |
|  | 0121-002 | 0,1396044 | 4,402564358 | 0,1171377 | 3,694054507 | 0,1171377 | 3,694054507 | 2026 |
| УПН Лактыбай | 0017-001 | 0,00892908 | 0,2812 | - | - | - | - | 2026 |
|  | 0017-002 | 0,10307835 | 3,250679 | - | - | - | - | 2026 |
|  | 0018-001 | 0,00892908 | 0,281587467 | 0,005902092 | 0,186128373 | 0,005902092 | 0,186128373 | 2026 |
|  | 0018-002 | 0,10307835 | 3,250678846 | 0,12522006 | 3,948939812 | 0,12522006 | 3,948939812 | 2026 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 0,52737038 | 16,630764991 | 0,253780992 | 8,003237363 | 0,253780992 | 8,003237363 | 2026 |
| (0410) Метан (727*) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УПН Ю.Каратобе | 0120-001 | 0,000301834 | 0,009518637 | - | - | - | - | 2026 |
|  | 0120-002 | 0,003489616 | 0,11004853 | - | - | - | - | 2026 |
|  | 0121-001 | 0,000302328 | 0,009534216 | 0,000138029 | 0,004352867 | 0,000138029 | 0,004352867 | 2026 |
|  | 0121-002 | 0,00349011 | 0,110064109 | 0,002928443 | 0,092351363 | 0,002928443 | 0,092351363 | 2026 |
| УПН Лактыбай | 0017-001 | 0,000223227 | 0,007039687 |  |  |  |  | 2026 |
|  | 0017-002 | 0,002577 | 0,08127 |  |  |  |  | 2026 |
|  | 0018-001 | 0,000223227 | 0,007039687 | 0,000147552 | 0,004653209 | 0,000147552 | 0,004653209 | 2026 |
|  | 0018-002 | 0,002576959 | 0,081266971 | 0,003130502 | 0,098723495 | 0,003130502 | 0,098723495 | 2026 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 0,013184301 | 0,415781837 | 0,00634 | 0,20008 | 0,00634 | 0,20008 |  |
| по категории V8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УПН Ю.Каратобе | 0121-003 | - | - | - | - | - | - | 2026 |
| УПН Лактыбай | 0018-003 | 0,066931333 | 0,023131469 | - | - | - | - | 2026 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 0,066931333 | 0,023131469 | - | - | - | - | 2026 |
| (0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УПН Ю.Каратобе | 0121-003 | - | - | - | - | - | - | 2026 |
| УПН Лактыбай | 0018-003 | 0,010876342 | 0,003758864 | - | - | - | - | 2026 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 0,010876342 | 0,003758864 | - | - | - | - | 2026 |
| (0328) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УПН Ю.Каратобе | 0121-003 | - | - | - | - | - | - | 2026 |
| УПН Лактыбай | 0018-003 | 0,055776111 | 0,019276224 | - | - | - | - | 2026 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 0,055776111 | 0,019276224 | - | - | - | - | 2026 |
| (0337) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УПН Ю.Каратобе | 0121-003 | - | - | - | - | - | - | 2026 |
| УПН Лактыбай | 0018-003 | 0,55776111 | 0,19276224 | - | - | - | - | 2026 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 0,55776111 | 0,19276224 | - | - | - | - | 2026 |
| (0410) Метан (727*) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УПН Ю.Каратобе | 0121-003 | - | - | - | - | - | - | 2026 |
| УПН Лактыбай | 0018-003 | 0,013944028 | 0,004819056 | - | - | - | - | 2026 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 0,013944028 | 0,004819056 | - | - | - | - | 2026 |

9.4. Обоснование возможности достижения нормативов с учетом использования малоотходной технологии

Использование малоотходной технологии и других планируемых мероприятий, в том числе перепрофилирования или сокращения объема производства на предприятии не предусмотрено.

9.5. Уточнение границ области воздействия объекта

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) устанавливается с целью обеспечения безопасности населения, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами.

По своему функциональному назначению СЗЗ является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Критерием для определения размера СЗЗ является соответствие на ее внешней границе и за ее пределами концентрации загрязняющих веществ для атмосферного воздуха ПДК.

Источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека являются объекты, для которых уровни создаваемого загрязнения за пределами промышленной площадки превышают 1.0 ПДК.

Для группы производственных объектов, расположенной на общей производственной площадке, устанавливается единая СЗЗ с учетом суммарных выбросов в атмосферный воздух и физического воздействия всех источников.

Размеры санитарно-защитной зоны (СЗЗ) предприятий принимаются в соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденными Приказом и.о. Министра здравоохранения РК от 11 января 2022 г №ҚР ДСМ-2.

Согласно Заключения СЭС №1860 от 06.10.10г. на проект «Обоснование размеров санитарно-защитной зоны для объектов ТОО «Казахтуркмунай» по месторождению Каратобе Южный и Лактыбай» установлен размер СЗЗ 500 по всем направлениям румбов. В связи с этим размер СЗЗ к проекту ПДВ составляет 500м.

Согласно Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 13 июля 2021 года № 246 «Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду» уполномоченным органом в области охраны окружающей среды для предприятия определена 1-категория. Удостоверяющий документ в приложении №2

9.6 Данные о пределах области воздействия.

Области воздействия определены на основе математического моделирования с помощью ПК «ЭРА». Карта рассеивания вредных веществ приведены в приложении №1 Результаты карты рассеивания показали, что на границе санитарно-защитной зоны превышений не наблюдается.

  - МЕРОПРИЯТИЕ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ВЫБРОСОВ ПРИ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

Загрязнение приземного слоя воздуха, создаваемое выбросами предприятий, в большой степени зависит от метеорологических условий.  В отдельные периоды года, когда метеорологические условия способствуют накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы, концентрации примесей в воздухе могут резко возрастать. Чтобы в эти периоды не допускать возникновения высокого уровня загрязнения, необходимо заблаговременное прогнозирование таких условий и своевременное сокращение выбросов вредных веществ в атмосферу от предприятия. Прогнозирование периодов неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) на территории Республики Казахстан осуществляют органы РГП «Казгидромет». Регулирование выбросов осуществляется с учетом прогноза НМУ на основе предупреждений о возможном росте концентраций примесей в воздухе с целью его предотвращения.

Для существующих источников выбросов предприятий в соответствии с Приложением 40 к приказу Министра охраны окружающей среды от 29 ноября 2010 года № 298, предусматривается в периоды НМУ снижение приземных концентраций загрязняющих веществ по первому режиму на 20 %, по второму режиму на 40 %, по третьему режиму на 60 %.

При первом режиме работы предприятия снижение выбросов достигается за счет проведения следующих организационно-технических мероприятий без снижения производительности предприятия:

- запрещение работы оборудования на форсированных режимах;

- усиление контроля за точным соблюдением технологического регламента производства;

- рассредоточение во времени работы технологических агрегатов, не участвующих в едином технологическом процессе, при работе которых выбросы загрязняющих веществ в атмосферу достигают максимальных значений;

- усиление контроля за работой КИП и автоматических систем управления технологическим процессом для исключения возникновения ситуаций, сопровождающихся аварийными и залповыми выбросами;

- усиление контроля за герметичностью технологического оборудования;

- обеспечение бесперебойной работы всех очистных систем и сооружений и их отдельных элементов, при этом не допускается снижение их производительности или отключение на профилактические осмотры, ревизии и ремонты;

- проведение внеплановых проверок автотранспорта на содержание загрязняющих веществ в выхлопных газах;

- ограничение погрузочно-разгрузочных работ, связанных со значительными выделениями в атмосферу загрязняющих веществ;

- интенсифицированные влажной уборки производственных помещений и территории предприятия, где это допускается правилами техники безопасности;

- обеспечение инструментального контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферу непосредственно на источниках и на границе СЗЗ;

- использование запаса высококачественного сырья, при работе на котором обеспечивается снижение выбросов загрязняющих веществ;

- усиление контроля за соблюдением правил техники безопасности и противопожарных норм.

При втором режиме работы предприятия дополнительно к организационно-техническим мероприятиям проводятся мероприятия, влияющие на технологические процессы и сопровождающиеся незначительным снижением производительности предприятия. К дополнительным мероприятиям относятся следующие:

- снижение нагрузки на энергетические установки на 15%;

- использование газа для работы энергетических установок;

- прекращение ремонтных работ и работ по пуску оборудования во время плановых предупредительных ремонтов;

- прекращение испытания оборудования на испытательных стендах;

- ограничение использования автотранспорта на предприятии;

Мероприятия третьего режима работы предприятия включают в себя все мероприятия, разработанные для первого и второго режимов, а также мероприятия, влияющие на технологические процессы, осуществление которых позволяет снизить выбросы вредных веществ за счет временного сокращения производительности предприятия.  При объявлении работы по третьему режиму НМУ для предприятия с непрерывным технологическим процессом, к которым относится и электростанции, не представляется возможным выполнить остановку оборудования, так как это к дополнительным выбросам загрязняющих веществ и созданию аварийной ситуации. При  третьем режиме НМУ возможно проведение следующих дополнительных мероприятий:

- снижение нагрузки энергетических установок на 25 %;

- прекращение движения автомобильного транспорта.

ПЛАН технических мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу с целью достижения нормативов ПДВ в приложении №7

  - КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ

Контроль за соблюдением нормативов НДВ проводится в соответствии с ОНД-90. Ответственность за проведение регулярного контроля за выбросами загрязняющих веществ и своевременную отчетность возлагается на администрацию предприятия.

Максимальный выброс (г/с) не должен превышать установленного контрольного значения ПДВ для каждого источника, годовой выброс (т/год) не должен превышать установленного значения ПДВ. В основу системы контроля положено определение величины выбросов вредных веществ в атмосферу и сравнение их с нормативными значениями.

Различают 2 вида контроля: государственный и производственный.

Для определения частоты планового государственного контроля предприятия определяют категорию опасности вещества. Источники первой категории опасности подлежат систематическому контролю не реже одного раза в квартал. В соответствии с РНД 211.3.01.06-97 в число обязательно контролируемых веществ должны быть включены все виды пыли, сернистый ангидрид, оксиды азота и углерода. Контроль соблюдения параметров нормативов эмиссий осуществляется непосредственно на источниках выбросов. Контроль проводится силами предприятия, если имеется аккредитованная лаборатория или по договору со специализированной организацией, которая имеет лицензию на право выполнения данных работ, а также аттестат аккредитации химической лаборатории.

Согласно Экологическому Кодексу Республики Казахстан Производственный экологический контроль проводится природопользователем на основе программы производственного экологического контроля (ПЭК). Программа производственного контроля приложена в приложении №5. Производственный мониторинг является элементом производственного экологического контроля, выполняемым для получения объективных данных с установленной периодичностью. План-график контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов в приложении №1.

Система контроля ИЗА функционирует в 3-х уровнях: государственном, отраслевом и производственном. Виды контроля ИЗА классифицируются по признакам:

по способу определения параметра:

- инструментальный,

- инструментально-лабораторный,

- индикаторный,

- расчетный, по результатам анализа фактического загрязнения атмосферы;

по месту контроля: на источнике загрязнения;

  - по объему: полный и выборочный;

  - по частоте измерений: эпизодический и систематический;

  - по форме проведения: плановый и экстренный.

При выполнении производственного контроля ИЗА службами предприятия производится:

- первичный учет видов и количества загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в утвержденном порядке;

- определение номенклатуры и количества загрязняющих веществ с помощью инструментальных, инструментально-лабораторных или расчетных методов;

- составление отчета о вредных воздействиях по утвержденным формам;

- передача информации по превышению нормативов в результате аварийных ситуаций.

Контроль над соблюдением нормативов ПДВ на предприятии подразделяются на следующие виды:

- непосредственно на источниках выбросов;

- по фактическому загрязнению атмосферы воздуха на специально выбранных контрольных точках (постах);

- на постах, установленных на границе СЗЗ или в селитебной зоне района, в котором расположено предприятие.

Таблица 11.1 – Класс опасности

| Класс опасности | Класс опасности |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Q | 1,7 | 1,3 | 1,0 | 0,9 |

Расчет критериев опасности выбрасываемых веществ в атмосферу произведен в соответствии с требованиями «Руководства по контролю источников загрязнения атмосферы». Результаты расчета приведены в таблице 8.10.

Определение категории опасности источников выбросов вредных веществ проведено на основании «Рекомендаций по делению предприятий на категории опасности».

Категория опасности предприятия рассчитывается по формуле:

,

где: М  - масса выброса i-того вещества, т/г;

ПДК с/с-  среднесуточная ПДК i-того вещества, мг/м3;

q - константа, позволяющая соотнести степень вредности;

i - того вещества с вредностью сернистого газа.

Категорию опасности выбросов от представленного объекта определяют, исходя из полученного значения критерия опасности КОВ в соответствии с таблицей 8.10.

Таблица 11.1 - Расчет критериев опасности (КОВ) на существующее положение на 2026 год

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | ПДК максим. разовая, мг/м3 | ПДК средне- суточная, мг/м3 | ОБУВ ориентир. безопасн. УВ,мг/м3 | Выброс вещества, г/с (M) | Средневзве-шенная высота, м (H) | М/(ПДК*Н) для Н>10 М/ПДК для Н<10 | Необхо-димость прове- дения расчетов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) |  | 0,04 |  | 0,002364 | 2 | 0,0059 | Нет |
| 0143 | Марганец и его соединения | 0,01 | 0,001 |  | 0,000178 | 2 | 0,0178 | Нет |
| 0302 | Азотная кислота (5) | 0,4 | 0,15 |  | 0,000433 | 3 | 0,0011 | Нет |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,4 | 0,06 |  | 17,39870581 | 2,49 | 43,4968 | Да |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,15 | 0,05 |  | 0,70169121 | 4,45 | 4,6779 | Да |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 5 | 3 |  | 123,8588777 | 2,77 | 24,7718 | Да |
| 0410 | Метан (727*) |  |  | 50 | 23,68594455 | 2,01 | 0,4737 | Да |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  | 50 | 23,431212 | 2 | 0,4686 | Да |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) |  |  | 30 | 8,774913 | 2 | 0,2925 | Да |
| 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460) | 1,5 |  |  | 0,0054 | 2 | 0,0036 | Нет |
| 0602 | Бензол (64) | 0,3 | 0,1 |  | 0,11859702 | 2 | 0,3953 | Да |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,2 |  |  | 0,29225154 | 2,04 | 1,4613 | Да |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0,6 |  |  | 0,08701596 | 2,12 | 0,145 | Да |
| 0627 | Этилбензол (675) | 0,02 |  |  | 0,00013 | 2 | 0,0065 | Нет |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0,03 | 0,01 |  | 0,135716 | 2,41 | 4,5239 | Да |
| 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый) | 5 | 1,5 |  | 0,021667 | 3 | 0,0043 | Нет |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное |  |  | 0,05 | 0,8972 | 5,38 | 17,944 | Да |
| 2744 | Синтетические моющие средства: "Бриз", "Вихрь", "Лотос", "Лотос-автомат", "Юка", "Эра" (1132*) |  |  | 0,03 | 0,001083 | 3 | 0,0361 | Нет |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) |  |  | 1 | 0,24495 | 2 | 0,245 | Да |
| 2754 | Алканы С12-19 | 1 |  |  | 2,7545392 | 2,2 | 2,7545 | Да |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0,5 | 0,15 |  | 0,1604 | 2 | 0,3208 | Да |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,3 | 0,1 |  | 0,00021 | 2 | 0,0007 | Нет |
| Вещества, обладающие эффектом суммарного вредного воздействия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,2 | 0,04 |  | 81,92155345 | 2,41 | 409,6078 | Да |
| 0330 | Сера диоксид | 0,5 | 0,05 |  | 1,832372 | 4,5 | 3,6647 | Да |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0,008 |  |  | 0,01947312 | 2 | 2,4341 | Да |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения | 0,02 | 0,005 |  | 0,000268 | 2 | 0,0134 | Нет |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые | 0,2 | 0,03 |  | 0,00045 | 2 | 0,0023 | Нет |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,05 | 0,01 |  | 0,135716 | 2,41 | 2,7143 | Да |

# СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- Экологический кодекс Республики Казахстан, 2 января 2021 г. Астана;

- Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63 Об утверждении Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду

- ОНД-86 «Методика расчета концентрации в атмосферном воздухе, вредных веществ содержащихся в выбросах предприятий» М.Гидрометиздат. 1987 г. Унифицированная программа расчета загрязнения атмосферы «Эколог»;

- «Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами», Алматы-1996 г.;

- «Правила инвентаризации выбросов вредных веществ (загрязняющих веществ) в атмосферный воздух, вредных физических воздействий на атмосферный воздух и их источников» Приказ №217-п от 4 августа 2005 г.;

- «Методика определения удельных выбросов вредных веществ в атмосферу и ущерба от вида используемого топлива Республики Казахстан», РНД 211.3.02.01-97. Алматы-1997 г.;

- Приказ Министра национальной экономики РК «Об утверждении Гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах» №168 от 28.02.2015г.;

- Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение 13 к Приказу МООС №100-п от 18 апреля 2008 года;

- «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок», РНД 211.2.02.04-2004, Астана-2004г.;

- «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов)», РНД 211.2.02.03-2004, Астана-2004г.;

- «Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ атмосферу из резервуаров», РНД 211.2.02.09-2004, Астана-2005г.;

- «Методика определения выбросов автотранспорта для сводных расчетов загрязнения атмосферы городов», РНД 211.2.02.11-2004, Астана-2004г.

- Методические указания по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от установок малой производительности по термической переработке ТБО и промотходов» Москва, 1998г

- Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» №ҚР ДСМ-2 от 11 января 2022 г.

- Методика расчета параметров выбросов и валовых выбросов вредных веществ от факельных установок сжигания углеводородных смесей. Утверждена Приказом Министра ООС №23П от 31.01.2007г.