НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ

Раздел охрана окружающей среды (РООС) выполнен к проекту «Водоснабжение объектов ПСН Опорная»

Основанием для составления раздела ООС является:

•        Статья 49, глава 7 «Экологическая оценка» Экологического кодекса РК;

•	Договор на оказание услуг;

•	Техническое задание.

Раздел ООС выполнен Службой экологии Атырауского Филиала ТОО «КМГ Инжиниринг» согласно договору с АО «Эмбамунайгаз».

Основная цель РООС – оценка всех факторов воздействия на компоненты окружающей среды, прогноз изменения качества окружающей среды при реализации производственных решений с целью разработки мероприятий и рекомендаций по снижению различных видов воздействий на отдельные компоненты окружающей среды и здоровье населения.

Раздел ООС включает следующие этапы его проведения:

- характеристика и оценка современного состояния окружающей среды, включая атмосферу, гидросферу, литосферу, флору и фауну, выявление приоритетных по степени антропогенной нагрузки природных сред, ранжирование факторов воздействия;

- анализ планируемой производственной деятельности с целью установления видов и интенсивности воздействия на окружающую среду, пространственного распределения источников воздействия и ранжирование по их значимости;

- комплексная прогнозная оценка ожидаемых изменений окружающей среды в результате планируемой деятельности на участке работ;

- природоохранные мероприятия по снижению антропогенной нагрузки на окружающую среду.

РООС выполнен с соблюдением Законов Республики Казахстан в области охраны окружающей среды, нормативно-правовых требований и договорных обязательств.

Целью данного проекта является строительство объектов внешней инфраструктуры для месторождения ПСН Опорная :

• Снабжение хоз-питьевой водой социальных и производственных обьектов.

• Для технологических нужд.

Проектируемый водовод состоит из двух частей:

• От точки подключения водопровода до КУУВ, из стальных труб, ГОСТ 8732-78 ∅57х7,0, протяженностью – 90 м.

• От КУУВ до ПСН «Опорный», протяженностью – 600 м, из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ∅50х3,0 ГОСТ 18599-2001.

На проектируемых водопроводах установлены:

• Коммерческий узел учета воды– 1 ед, (на существующем колодце АО «ЭМГ»),

• Водопроводные колоды ∅1500 мм, -2 ед, с отключающими задвижками и мокрые колодцы размером ∅1000 мм –1 шт.

Проектируемый водопровод прокладывается в траншее, с глубиной заложения на отм. 2,0м в зависимости от рельефа местности. На дне траншей укладывается местный грунт без грубых примесей, кромок и твердых включении, на выровненный поверхности, толщиной 0,1 м.

После укладки водопровода пазух трубопровода и верх до отметки 0,2 м утрамбовывается вручную, и по всей протяженность прокладывается сигнальная лента ЛСВ-200 с логотипом «ВНИМАНИЕ ВОДОПРОВОД», затем траншея полностью засыпается обратно с механизмом.

Всего стационарными источниками выбрасывается в атмосферу за весь период проведения планируемых работ при бурении скв составляет: 0,262974459 т/г.

Перечень и количественные значения выбросов загрязняющих веществ период строительно-монтажных работ на 2026 год

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | ЭНК, мг/м3 | ПДКм.р, мг/м3 | ПДКс.с., мг/м3 | ОБУВ, мг/м3 | Класс опасности ЗВ | Выброс вещества с учетом очистки, г/с | Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (M) | Значение M/ЭНК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) |  |  | 0,04 |  | 3 | 0,00743 | 0,000106144 | 0,0026536 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) |  | 0,01 | 0,001 |  | 2 | 0,000784 | 0,000009162 | 0,009162 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | 0,2 | 0,04 |  | 2 | 0,048077 | 0,03251176 | 0,812794 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0,4 | 0,06 |  | 3 | 0,007824 | 0,00528191 | 0,08803183 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | 0,15 | 0,05 |  | 3 | 0,00454 | 0,00698 | 0,1396 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  | 0,5 | 0,05 |  | 3 | 0,00798 | 0,01825 | 0,365 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  | 5 | 3 |  | 4 | 0,05517 | 0,0909504 | 0,0303168 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) |  | 0,02 | 0,005 |  | 2 | 0,000354 | 0,00000735 | 0,00147 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) |  | 0,2 | 0,03 |  | 2 | 0,001558 | 0,00003235 | 0,00107833 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  | 0,2 |  |  | 3 | 0,29866666667 | 0,0151541523 | 0,07577076 |
| 0621 | Метилбензол (349) |  | 0,6 |  |  | 3 | 0,093 | 0,0005732469 | 0,00095541 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  |  | 0,000001 |  | 1 | 7,2000000E-08 | 2,8100000E-08 | 0,0281 |
| 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102) |  | 0,1 |  |  | 3 | 0,07166666667 | 0,0000001935 | 0,00000194 |
| 1061 | Этанол (Этиловый спирт) (667) |  | 5 |  |  | 4 | 0,03583333333 | 9,6750000E-08 | 1,9350000E-08 |
| 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*) |  |  |  | 0,7 |  | 0,08518388889 | 0,00002759958 | 0,00003943 |
| 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110) |  | 0,1 |  |  | 4 | 0,17916666667 | 0,00011049147 | 0,00110491 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0,05 | 0,01 |  | 2 | 0,00083 | 0,0003117 | 0,03117 |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470) |  | 0,35 |  |  | 4 | 0,10016388889 | 0,00027080316 | 0,00077372 |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) |  |  |  | 1 |  | 0,55555555556 | 0,00187861584 | 0,00187862 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  | 1 |  |  | 4 | 0,35413849 | 0,00859 | 0,00859 |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) |  | 0,5 | 0,15 |  | 3 | 0,12166666667 | 0,00514350015 | 0,03429 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  | 0,3 | 0,1 |  | 3 | 0,000661 | 0,00001375504 | 0,00013755 |
| 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) |  | 0,5 | 0,15 |  | 3 | 1,3757875 | 0,0767712 | 0,511808 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 3,406037395 | 0,262974459 | 2,14472692 |

Лимиты накопления отходов на 2026 год всего составляет 0,119 т/год. Из них:   Промасленные отходы (ветошь) – 0,004 т/г; Тара из под краски – 0,0035 т/г; Коммунальные отходы –  0,074 т/г; Пищевые отходы – 0,036 т/г; Металлолом – 0,004 т/г; Огарки сварочных электродов – 0,001 т/г.

Все виды отходы будут вывозиться специализированной организацией согласно договору, специализированная организация будет выбрана перед началом планируемых работ посредством тендера.

Объем на хозяйственно-бытовые нужды – 0,9 тыс. м3/сут, соответственно на цикл строительство составляет – 0,054 тыс. м3/период или 54 м3/период;

Работающие будут обеспечены водой, удовлетворяющей требованиям Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов" утвержденные Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 февраля 2023 года № 26. На месторождение Косшагыл вода для питьевых нужд поставляется в пластиковых бутылях объемом 18,9 литров, для бытовых нужд используется вода из близлежащего источника.

ТЕХНИКАЛЫҚ ЕМЕС ТҮЙІНДЕМЕ

Қоршаған ортаны қорғау бөлімі (ҚОҚ) "ПСН Опорный объектілерін сумен жабдықтау техникалық жобасына орындалды"

ҚОҚ бөлімін құру үшін негіз болып табылады:

•	Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексінің 49-бабы, 7-тарауы "Экологиялық бағалау".;

•	Қызметтерді көрсетуге арналған шарт;

•	Техникалық тапсырма.

ҚОҚ бөлімін Экология қызметі орындады Атырау облысының "КМГ Инжиниринг" ЖШС филиалы шартқа сәйкес АҚ «Ембімұнайгаз».

ҚОҚҚ негізгі мақсаты – қоршаған ортаның құрамдас бөліктеріне әсер етудің барлық факторларын бағалау, қоршаған ортаның жекелеген құрамдас бөліктеріне және халықтың денсаулығына әсер етудің әртүрлі түрлерін азайту бойынша іс-шаралар мен ұсынымдарды әзірлеу мақсатында өндірістік шешімдерді іске асыру кезінде қоршаған орта сапасының өзгеруін болжау.

ҚОҚ бөлімі оны жүзеге асырудың келесі кезеңдерін қамтиды:

- атмосфераны, гидросфераны, литосфераны, флора мен фаунаны қоса алғанда, қоршаған ортаның қазіргі жай-күйін сипаттау және бағалау, антропогендік жүктеме дәрежесі бойынша басым табиғи орталарды анықтау, әсер ету факторларын саралау;

- қоршаған ортаға әсердің түрлері мен қарқындылығын, әсер ету көздерінің кеңістікте таралуын және олардың маңыздылығы бойынша саралануын анықтау мақсатында жоспарланған өндірістік қызметті талдау;

- жұмыс учаскесінде жоспарланған іс-шаралар нәтижесінде қоршаған ортаның күтілетін өзгерістерін кешенді болжамды бағалау;

- қоршаған ортаға антропогендік жүктемені азайту бойынша экологиялық шаралар.

Қоршаған ортаны қорғау бөлімі Қазақстан Республикасының қоршаған ортаны қорғау саласындағы заңдарын, нормативтiк-құқықтық талаптар мен шарттық мiндеттемелердi сақтай отырып орындалды.

Бұл жобаның мақсаты ПСН Опорный кен орны үшін сыртқы инфрақұрылым объектілерін салу болып табылады:

• Әлеуметтік және өндірістік объектілерді шаруашылық-ауыз сумен жабдықтау..

• Технологиялық қажеттіліктер үшін.

Жобаланған су құбыры екі бөліктен тұрады:

• Су құбырын қосу нүктесінен КУУВ ға дейін, болат құбырлардан, ГОСТ 8732-78 ∅57х7,0, ұзындығы – 90 м.

• КУУВ тан ПСН «Опорный» ға дейін, ұзындығы – 600 м, полиэтилен құбырларынан ПЭ100 SDR17 ∅50х3,0 ГОСТ 18599-2001.

Жобаланатын су құбырларына:

• Суды есепке алудың коммерциялық торабы – 1 ед, (қолданыстағы құдығында АО «ЭМГ»),

• Су құбыры палубалары ∅1500 мм, -2 ед, ажыратқыш клапандары және дымқыл ұңғымалар ∅1000 мм –1 дана.

Жобаланған су құбыры траншеяға салынып, төсеу тереңдігі отм. 2,0м рельефке байланысты салынады. раншеялардың түбіне жергілікті топырақ дөрекі қоспаларсыз, жиектерсіз және қатты қоспасыз, қалыңдығы 0,1 м тегістелген бетке төселеді.

Су құбырын төсегеннен кейін құбырдың синустары мен үстіңгі жағы 0,2 м белгіге дейін қолмен тығыздалады және бүкіл ұзындығы бойынша "ЗЕЙІН СУ ҚҰБЫРЫ" логотипі бар ЛСВ-200 сигнал таспасы салынады, содан кейін траншея механизммен толығымен қайта толтырылады.

Барлығы стационарлық көздер атмосфераға бүкіл кезең ішінде шығарылады жоспарланған жұмыстарды жүргізу кезінде құрайды: 0,262974459 т/ж.

Кезең ішінде атмосфераға шығарылатын ластаушы заттардың тізбесі құрылыс 2026 жылға

| ЗВ коды | Ластаушы заттың атауы | ЭНК, мг/м3 | ШЖКм.ө, мг/м3 | ШЖБш.к., мг/м3 | АЯҚ КИІМ, мг/м3 | ЗВ қауіптілік сыныбы | Шығару тазартуды есепке алғандағы заттар, г/с | Шығару тазартуды есепке алғандағы заттар, т/жыл, (M) | Мәні М/ЭНК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0123 | Темір (II, III) оксидтері (темірге шаққанда) (диЖелезо триоксид, Темір оксиді) (274) |  |  | 0,04 |  | 3 | 0,00743 | 0,000106144 | 0,0026536 |
| 0143 | Марганец және оның қосылыстары (қайта есептегенде марганецке (IV) оксид) (327) |  | 0,01 | 0,001 |  | 2 | 0,000784 | 0,000009162 | 0,009162 |
| 0301 | Азот (IV) диоксиді (Азот диоксиді) (4) |  | 0,2 | 0,04 |  | 2 | 0,048077 | 0,03251176 | 0,812794 |
| 0304 | Азот (II) оксиді (Азот оксиді) (6) |  | 0,4 | 0,06 |  | 3 | 0,007824 | 0,00528191 | 0,08803183 |
| 0328 | Көміртек (Күйе, Қара көміртек) (583) |  | 0,15 | 0,05 |  | 3 | 0,00454 | 0,00698 | 0,1396 |
| 0330 | Күкірт диоксиді (Күкіртті ангидрид, Күкіртті газ, Күкірт (IV) оксиді) (516) |  | 0,5 | 0,05 |  | 3 | 0,00798 | 0,01825 | 0,365 |
| 0337 | Көміртек тотығы (Көміртек тотығы, Улы газ) |  | 5 | 3 |  | 4 | 0,05517 | 0,0909504 | 0,0303168 |
| 0337 | Көміртек тотығы (Көміртек тотығы, Улы газ) |  | 0,02 | 0,005 |  | 2 | 0,000354 | 0,00000735 | 0,00147 |
| 0342 | Фторлы газ тәрізді қосылыстар / фторға қайта есептегенде/ (617) |  | 0,2 | 0,03 |  | 2 | 0,001558 | 0,00003235 | 0,00107833 |
| 0344 | Нашар еритін Бейорганикалық фторидтер - (алюминий фториді, кальций фториді, натрий гексафторалюминаты) (нашар еритін Бейорганикалық фторидтер / фторға қайта есептегенде/) (615) |  |  | 0,04 |  | 3 | 0,00743 | 0,000106144 | 0,0026536 |
| 0616 | Диметилбензол (O-, M-, P - изомерлер қоспасы) (203) |  | 0,2 |  |  | 3 | 0,29866666667 | 0,0151541523 | 0,07577076 |
| 0621 | Метилбензол (349) |  | 0,6 |  |  | 3 | 0,093 | 0,0005732469 | 0,00095541 |
| 0703 | Бензин / а / пирен (3,4-бензин) (54) |  |  | 0,000001 |  | 1 | 7,2000000E-08 | 2,8100000E-08 | 0,0281 |
| 1042 | Бутан-1-ол (бутил спирті) (102) |  | 0,1 |  |  | 3 | 0,07166666667 | 0,0000001935 | 0,00000194 |
| 1061 | Этанол (этил спирті) (667) |  |  |  | 4 | 0,03583333333 | 9,6750000E-08 | 1,9350000E-08 | 4 |
| 1119 | 2-Этоксиэтанол (этиленгликоль этил эфирі, Этилцеллозольв) (1497*) |  |  |  | 0,7 |  | 0,08518388889 | 0,00002759958 | 0,00003943 |
| 1210 | Бутилацетат (сірке қышқылы бутил эфирі) (110) |  | 0,1 |  |  | 4 | 0,17916666667 | 0,00011049147 | 0,00110491 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0,05 | 0,01 |  | 2 | 0,00083 | 0,0003117 | 0,03117 |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470) |  | 0,35 |  |  | 4 | 0,10016388889 | 0,00027080316 | 0,00077372 |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) |  |  |  | 1 |  | 0,55555555556 | 0,00187861584 | 0,00187862 |
| 2754 | С12-19 / С / қайта есептегенде алкандар (С12-С19 шекті көмірсутектер (С қайта есептегенде); РПК-265п еріткіші) (10) |  | 1 |  |  | 4 | 0,35413849 | 0,00859 | 0,00859 |
| 2902 | Тоқтатылған бөлшектер (116) |  | 0,5 | 0,15 |  | 3 | 0,12166666667 | 0,00514350015 | 0,03429 |
| 2908 | Құрамында кремний диоксиді бар бейорганикалық шаң%: 70-20 (шамот, цемент, цемент өндірісінің шаңы-саз, сазды тақтатас , Домна қожы, құм, клинкер, күл, кремнезем, қазақстандық кен орындарының көмір күлі) (494) |  | 0,3 | 0,1 |  | 3 | 0,000661 | 0,00001375504 | 0,00013755 |
| 2909 | Құрамында % кремний диоксиді бар бейорганикалық шаң: 20-дан аз( доломит, цемент өндірісінің шаңы-әктас, бор, огар, шикізат қоспасы, айналмалы пештердің шаңы, боксит) (495*) |  | 0,5 | 0,15 |  | 3 | 1,3757875 | 0,0767712 | 0,511808 |
|  | Барлығы |  |  |  |  |  | 3,406037395 | 0,262974459 | 2,14472692 |

Қалдықтардың жинақталу лимиттері кезінде  2026 жылға барлығы құрайды 0,119 т/жыл. Оның ішінде: Бояу ыдысы – 0,0035 т/ж; Майланған қалдықтар (шүберек) – 0,004 т/ж; Коммуналдық қалдықтар – 0,074 т/ж; Тамақ қалдықтары – 0,036; Металл сынықтары-0,004 т/ж; Дәнекерлеу электродтарының күйіктері - 0,001 т/ж.

Қалдықтардың барлық түрлерін мамандандырылған ұйым келісім-шартқа сәйкес шығарады, мамандандырылған ұйым жоспарланған жұмыс басталғанға дейін тендер арқылы таңдалады.

Шаруашылық-тұрмыстық қажеттіліктерге арналған көлем – 0,9 мың м3/тәулік, сәйкесінше құрылыс цикліне – 0,054 мың м3/кезеңді немесе 54 м3/кезеңді құрайды;

Жұмыс істейтіндер Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2023 жылғы 20 ақпандағы № 26 бұйрығымен бекітілген "Су көздеріне, шаруашылық-ауыз су мақсатында су алу орындарына, шаруашылық-ауыз сумен жабдықтауға, мәдени-тұрмыстық су пайдалану орындарына және су объектілерінің қауіпсіздігіне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларының талаптарына сәйкес келетін сумен қамтамасыз етілетін болады. . Кен орнындае Қосшағыл ауыз суға арналған су көлемі 18,9 литр пластикалық бөтелкелермен қамтамасыз етіледі, тұрмыстық қажеттіліктер үшін жақын маңдағы бұлақтың суы пайдаланылады.