| РАЗДЕЛ «ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» к рабочему проекту «Водоснабжение объектов ПСН Опорная». Мангистауская область, Бейнеуский район» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата № исх. | Основания для выпуска | Подготовил | Согласовали | Утвердили |
|  |  | Инженер управления экологии | Директор департамента проектирования бурения и экологии | Заместитель генерального директора по производству АО «Эмбамунайгаз» |
|  |  |  | Начальник управления экологии | Заместитель директора филиала по производству Атырауского филиала ТОО «КМГ Инжиниринг» |
|  |  | Зейнуллина С.С | Губашев С.А. | Кутжанов А. |
|  |  |  | Исмаганбетова Г.Х. | Шагильбаев А.Ш. |

# СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

| № | Должность | ФИО | Подпись | Раздел |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Руководитель службы | Исмаганбетова Г.Х. |  | Общее руководство |
| 2 | Эксперт | Суйнешова К.А. |  | Главы 9, 10 |
| 3 | Старший инженер | Кобжасарова М.Ж. |  | Глава 12,4-8 |
| 4 | Ведущий инженер | Султанова А.Р. |  | Глава 1, 2,11 |
| 5 | Старший инженер | Асланқызы Г. |  | Глава 5,6,7 |
| 6 | Отв. исполнитель проекта Инженер | Зейнуллина С.С |  | Главы 3, 13, 14 |

# СПИСОК СОГЛАСУЮЩИХ

| № | Должность | ФИО | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Начальник отдела ООС ДОТ и ОС | Абитова С.Ж. |  |
| 2 | Стариший инженер отдела ООС ДОТиОС | Елеубай М.Ж. |  |

ВЕДОМОСТЬ РЕДАКЦИЙ

| РЕВ. № | ПУНКТ | ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ |
| --- | --- | --- |

СОДЕРЖАНИЕ

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ	2

СПИСОК СОГЛАСУЮЩИХ	2

ВВЕДЕНИЕ	9

1.	ОБЩиЕ Сведение о месторождении	11

2.	КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМЫХ РАБОТ	13

3.	ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СОСТОЯНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА	14

3.1	Характеристика климатических условий необходимых для оценки воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду	14

3.2	Характеристика современного состояния воздушной среды	16

3.3	Источники и масштабы расчетного химического загрязнения	16

3.4	Рассеивания вредных веществ в атмосферу	20

3.5	Возможные залповые и аварийные выбросы	24

3.6	Мероприятия по предотвращению (сокращению) выбросов в атмосферный воздух	24

3.7	Определение нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ	25

3.8 Расчеты количества выбросов, загрязняющих веществ в атмосферу	37

3.9	Оценка последствий загрязнения и мероприятия по снижению отрицательного воздействия	37

3.10	Предложения по организации мониторинга и контроля за состоянием атмосферного воздуха	38

3.11	Мероприятия по регулированию выбросов в период особо неблагоприятных метеорологических условий (НМУ)	44

3.12. Обоснование категории объекта и размера санитарно-защитной зоны на период строительства	46

4	Оценка воздействий на состояние вод	46

4.1Характеристика источника водоснабжения	46

4.2	Обоснование максимально возможного внедрения оборотных систем, повторного использования сточных вод, способы утилизации осадков очистных сооружений	47

4.3	Предложения по достижению нормативов предельно допустимых сбросов	48

4.4	Оценка влияния объекта при строительстве водоснабжения на подземных вод	48

4.5	Анализ последствий возможного загрязнения и истощения подземных вод	48

4.6	Обоснование мероприятий по защите подземных вод от загрязнения и истощения	48

4.7	Рекомендации по организации производственного мониторинга воздействия на подземные воды	48

5	ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА НЕДРА	50

6	ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ	51

6.1	Виды и объемы образования отходов	51

6.2	Особенности загрязнения территории отходами производства и потребления (опасные свойства и физическое состояние отходов)	52

6.4.	Рекомендации по управлению отходами	56

7	Оценка физических воздействий на окружающую среду	58

7.1	Оценка возможного теплового, электромагнитного, шумового, воздействия и других типов воздействия	58

7.2	Характеристика радиационной обстановки в районе работ	66

6.3 Критерии оценки радиационной ситуации	67

8	ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И ПОЧВЫ	69

8.1	Характеристика современного состояния почвенного покрова в зоне воздействия планируемого объекта	69

8.2	Характеристика ожидаемого воздействия на почвенный покров	69

8.3	Планируемые мероприятия и проектные решения	72

8.4	Организация экологического мониторинга почв	73

9	ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РАСТИТЕЛЬНОСТЬ	74

9.1	Современное состояние растительного покрова в зоне воздействия объекта	74

9.2	Характеристика воздействия объекта на растительность	74

9.3	Обоснование объемов использования растительных ресурсов	76

9.4	Определение зоны влияния планируемой деятельности на растительность	76

9.5	Ожидаемые изменения в растительном покрове	76

9.6	Рекомендации по сохранению растительных сообществ	76

10	ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ЖИВОТНЫЙ МИР	77

10.1	Оценка современного состояния животного мира. Мероприятия по их охране	77

10.2	Мероприятия по предотвращению негативных воздействий   на животный мир	81

11	ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЛАНДШАФТЫ И МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, МИНИМИЗАЦИИ, СМЯГЧЕНИЮ НЕГАТИВНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ, ВОССТАНОВЛЕНИЮ ЛАНДШАФТОВ В СЛУЧАЯХ ИХ НАРУШЕНИЯ	83

12	ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СРЕДУ	84

12.1	Социально-экономические условия района	84

13	ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА РЕАЛИЗАЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНЕ	86

14	КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПРИ ШТАТНОМ РЕЖИМЕ И АВАРИНЫХ СИТУАЦИЯХ	93

14.1	Предварительная оценка воздействия на подземные и поверхностные воды	95

14.2	Факторы негативного воздействия на геологическую среду	95

14.3	Предварительная оценка воздействия на растительно-почвенный покров	95

14.4	Факторы воздействия на животный мир	96

14.5	Оценка воздействия на социально-экономическую сферу	97

14.6	Состояние здоровья населения	98

14.7	Охрана памятников истории и культуры	98

ЗАЯВЛЕНИЕ О НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	100

Приложение №1	118

Приложение №2	143

Приложение №3	151

Приложение №4	159

Приложение №5	160

Приложение №6	164

Приложение №7	164

Приложение №8	165

СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 3.1- Общая климатическая характеристика	13

Таблица 3.8- Нормативы выбросов загрязняющих веществ на период строительства	24

Таблица 3.2–План график контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов на существующее положение	39

Таблица 4.1- Баланс водопотребления и водоотведения за 2026 год	45

Таблица 6.1- Образование тар из-под лакокрасочных материалов 2026г	51

Таблица 6.2 - Образование огарков сварочных электродов за 2026 год	53

Таблица 6.3 - Образование коммунальных отходов на 2026год	53

Таблица 6.4 - Образование пищевых отходов на 2026 год	53

Таблица 7.1 - Уровень звуковой мощности	57

Таблица 7.2 Предельно допустимые уровни шума на рабочих местах	58

Таблица 7.3 - Допустимые уровни МП	62

Таблица 7.4 - Напряжение и размер охранной зоны	63

Таблица 14.1- Градации пространственного масштаба воздействия	91

Таблица 14.2 - Градации временного масштаба воздействия	91

Таблица 14.3- Градации интенсивности воздействия	92

Таблица 14.4 - Градации значимости воздействий	92

Таблица 14.5- Интегральная (комплексная) оценка воздействия на подземные воды	93

Таблица 14.6- Интегральная (комплексная) оценка воздействия на геологическую среду	93

Таблица 14.7- Интегральная (комплексная) оценка воздействия на почвенно-растительный покров	94

Таблица 14.8- Интегральная (комплексная) оценка воздействия на животный мир	95

Таблица 14.9– Определение интегрированного воздействия на социально-экономическую сферу	95

Таблица 14.10 - Интегральная (комплексная) оценка воздействия на социальную сферу при строительстве	96

ВВЕДЕНИЕ

Раздел «Охрана окружающей среды» (ООС) выполнен к рабочему проекту

«Водоснабжение объектов ПСН Опорная», расположенному в Бейнеуском районе Мангистауской области Республики Казахстан.

Раздел ООС разработан Атырауским филиалом ТОО «КМГ Инжиниринг» в соответствии с условиями договора на проектирование и требованиями действующего законодательства Республики Казахстан в области охраны окружающей среды.

Реализация проектных решений согласно рабочему проекту предусматривается в период строительства.

Продолжительность строительно-монтажных работ составляет до 2 месяцев, начало строительства — 2026 год.

Основной целью разработки раздела ООС является оценка возможных воздействий планируемой деятельности на компоненты окружающей среды, прогноз изменения состояния окружающей среды при реализации проектных решений, а также разработка мероприятий, направленных на снижение и предотвращение негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения.

Раздел ООС включает следующие этапы:

- характеристику и оценку современного состояния компонентов окружающей

среды (атмосферный воздух, водные ресурсы, почвенно-геологическая среда, растительный и животный мир);

- анализ планируемой деятельности с целью определения видов и

интенсивности воздействия на окружающую среду;

- прогнозную оценку возможных изменений состояния окружающей среды в

период строительства;

- разработку природоохранных мероприятий по снижению антропогенной

нагрузки.

Раздел ООС выполнен с соблюдением требований экологического законодательства Республики Казахстан, нормативно-правовых актов и проектных обязательств.

| Разработчик | Заказчик |
| --- | --- |
| Атырауский Филиал ТОО «КМГ Инжиниринг» г. Атырау, мкр. Нурсая, пр.Елорда, ст. 10а тел: 8 (7122) 30-54-04 Факс: 8 (7122) 30-54-19 | АО «Эмбамунайгаз» г.Атырау, ул.Валиханова,1 Тел: 7 (7122) 35 29 24 Факс: 8 (7132) 35 46 23 |

- ОБЩиЕ Сведение о месторождении

Местоположение объекта: Мангистауская область, Бейнеуский район   Боранкульский сельский округ, расположен примерно в 70 км к Юго-западу от сельского округа Боранкуль.

Целью разработки рабочего проекта является обеспечения запланированного объема добычи нефти на месторождении Сазтобе Восточное. В проекте рассматривается обустройства добывающей скважины 48 со обустройством выкидной линии Ø114х6мм до точки подключения к существующей АГЗУ на УСН Сазтобе.

Климат резко континентальный, засушливый, с большими колебаниями сезонных и суточных температур воздуха, малым количеством осадков (около 140 мм в год).

Зимний период (декабрь-середина февраля) складывается в основном циклонами Северо- западных и Северо-восточных направлений, по основной характеристике - умеренно холодный, ветренный. Температура воздуха днем -8, -15°С, ночью до -25°С, в цикличности – суровость зимнего периода нестабильна, местами из-за порывистых ветров достигающая до -35°С (максимально до - 40°С).

Рисунок 1 – Обзорная карта района работ

В любой месяц зимнего периода возможны непродолжительные оттепели, которые за последние 5 лет имеют тенденцию к увеличению вместе с тем с существенным уменьшением влажности и осадков по сравнению с 1990 годами. Осадки выпадают в виде снега. Снежный покров устанавливается к середине декабря, толщина его к концу зимы не превышает 7-10 см. Зимой наблюдаются сильные ветры, во время которых снег сдувается с возвышенных мест в котловины, образуя сугробы высотой до 1,5 м. Грунт промерзает на глубину до 1,3 м.

Относительная влажность воздуха 75-85%. За последние 7 лет согласно сводкам МЧС зимой наблюдались сильные ветра со скоростью до 28 м/с, вызывающие полу-сухие метели и пылеватые бураны, которые затрудняют передвижение по местности и локально разрушения местного масштаба.

Основными климатообразующими факторами рассматриваемого района является его географическое положение и условия атмосферной циркуляции Прикаспийской низменности.

Для района в целом, характерным является изобилие тепла и преобладание ясной сухой погоды. Годовое число часов солнечного сияния составляет 2 600-2 700.

Влияние Каспийского моря на климат прилегающих к нему территорий весьма ограничено. Оно заметно лишь в узкой полосе побережья и выражается в небольшом увеличении влажности воздуха, повышения температуры его в зимние месяцы и в понижении ее в летние, в уменьшении как годовых, так и суточных амплитуд температуры, то есть, в меньших колебаниях температуры между зимой и летом, днем и ночью.

- КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМЫХ РАБОТ

Проектом предусматривается строительство объектов «Водоснабжения ПСН Опорная», расположенной в Бейнеуском районе Мангистауской области.

Целью данного проекта является строительство объектов внешней инфраструктуры для месторождения ПСН Опорная :

• Снабжение хоз-питьевой водой социальных и производственных обьектов.

• Для технологических нужд.

Проектируемый водовод состоит из двух частей:

• От точки подключения водопровода до КУУВ, из стальных труб, ГОСТ 8732-78 ∅57х7,0, протяженностью – 90 м.

• От КУУВ до ПСН «Опорный», протяженностью – 600 м, из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ∅50х3,0 ГОСТ 18599-2001.

На проектируемых водопроводах установлены:

• Коммерческий узел учета воды– 1 ед, (на существующем колодце АО «ЭМГ»),

• Водопроводные колоды ∅1500 мм, -2 ед, с отключающими задвижками и мокрые колодцы размером ∅1000 мм –1 шт.

Проектируемый водопровод прокладывается в траншее, с глубиной заложения на отм. 2,0м в зависимости от рельефа местности. На дне траншей укладывается местный грунт без грубых примесей, кромок и твердых включении, на выровненный поверхности, толщиной 0,1 м.

После укладки водопровода пазух трубопровода и верх до отметки 0,2 м утрамбовывается вручную, и по всей протяженность прокладывается сигнальная лента ЛСВ-200 с логотипом «ВНИМАНИЕ ВОДОПРОВОД», затем траншея полностью засыпается обратно с механизмом.

На трассе водовода после врезки вмонтирован сборный железобетонный колодец ВК-1, диаметром ∅1500 с установкой в нем коренной задвижкой ∅50. И далее на расстоянии от точки подключения установлен коммерческий узел учета воды (КУУВ) с установкой в нем:

• Задвижка стальная с ответными фланцами ∅50, PN6,3 – 2 шт,

• Задвижка стальная с ответными фланцами ∅50, PN1,6 – 2 шт,

• Фильтр магнитный фланцевый ∅50 – 1 шт,

• Манометр – 4 шт,

• Редукционный клапан ∅50 – 2 шт,

• Расходомер-счетчик ∅50 – 1 шт,

• Кран шаровой для слива ∅50 – 2 шт,

• Клапан обратный ∅50 – 2 шт,

• Термометр – 1 шт.

А так же трасса по пути пересекается несколькими коммуникациями других организации. Сторонные владелцы:

• АО «КазТрансОйл» с ВЛ,

• ТОО «MEERBUSCH» с водопроводом и кабель связи,

• ТОО «КТМ» с газопроводом.

Согласно санитарной правили «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов» утвержденный приказом Министра национальной экономики РК 16 марта 2015 года №209 п.78 ширина санитарно-защитной полосы по обе стороны от крайних линий водопровода, при диаметре водопровода до 200 миллиметров не менее 6 м.

По п.п. 156-159, сети водоснабжения подвергаются гидропневматической промывке с последующей дезинфекцией.

При пересечениях водопровод укладывается во футляр стальных и полиэтиленовых труб диаметром ∅273х5,0, ∅250х14,8. Концы надземной части футляра уплотнить для предупреждения попадания атмосферных осадков в межтрубном пространстве. И устанавливаются специальные знаки на каждые пересечения и каждый 1000 м.

К строительству водопроводов можно приступать при полном обеспечении трубами и соединительными.

Согласно ТУ НГДУ, по всей трассе, над траншеей трапецияобразный насып из местного грунта, высотой 600 мм, с верхним основанием 800 мм, основание 1500 мм, для определения трассы водовода и с учетом его осадки (часть грунта) до уровня поверхности земли в процессе консолидации грунта.

Перечень работ, требующих составления актов освидетельствования скрытых работ:

• Разбивка трассы.

• Устройство оснований и траншей.

• Укладка, сварка и сборка трубопроводов, установка их в проектное положение.

Более подробное описание проектных решений приведено в общей части пояснительной записки.

- ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СОСТОЯНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

  - Характеристика климатических условий необходимых для оценки воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду

ПСН Опорная  Мангистауская область, Бейнеуский район   Боранкульский сельский округ, расположен примерно в 40 км к Юго-западу от сельского округа Боранкуль.

Климат резко континентальный, засушливый, с большими колебаниями сезонных и суточных температур воздуха, малым количеством осадков (около 140 мм в год).

Зимний период (декабрь-середина февраля) складывается в основном циклонами Северо- западных и Северо-востночных направлений, по основной характеристике - умеренно холодный, ветренный. Температура воздуха днем -8, -15°С, ночью до -25°С, в цикличности – суровость зимнего периода нестабильна, местами из-за порывистых ветров достигающая до -35°С (максимально до - 40°С).

Летний период теперь, по состоянию средне-декадных наблюдений и влияния сухих циклонов с Иранского и Средне-туркменского нагорий, попадает на конец мая и до конца сентября, образуя очень сухой, пылеватый с элементами солончаковых примесей с Арала и высыхающего залива Мёртвый Култук, тем самым влияя на на флору, животноводство и общую фауну. Температура воздуха днем +25-30°С (максимальная +43°С), ночью +15-25°С. В начале и конце сезона ночи прохладные до +5°С. Осадки выпадают редко (преимущественно в июне и в сентябре) в виде кратковременных ливневых дождей, зачастую с грозами. Периодически раз в 2 недели наблюдаются порывистые ветра приносящие промежуточные засухи на флору и осушения почвенного покроя. Относительная влажность воздуха варьируется, между от 40% в прибрежных районах к Прорве и Толкыну, далее опускается до 12-17% в районах Бейнеу и Боранколя.

Таблица 3.1- Общая климатическая характеристика

| Абсолютный максимум температуры воздуха, С° |  |  |  |  |  |  | 45,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Абсолютный минимум температуры воздуха, С° |  |  |  |  |  |  | -34,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя максимальная годовая температуры воздуха, С° |  |  |  |  |  |  | +34,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя годовая температуры воздуха наиболее холодной пятидневки, С° |  |  |  |  |  |  | -14,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя годовая температура воздуха наиболее холодных суток, С° |  |  |  |  |  |  | -19,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя годовая температура воздуха наиболее холодного периода, С° |  |  |  |  |  |  | -0,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха <8 С°, в сутках |  |  |  |  |  |  | 165 |  |  |  |  |  |  |  |
| Продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха <0С° |  |  |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 3.2-Средняя месячная и годовая температура воздуха, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Месяц | I | II | III | IV | V | VI |  | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| Сред. | -7.0 | -6.7 | 1.1 | 12.1 | 19.5 | 25.6 |  | 28.4 | 26.4 | 19.1 | 9.9 | 2.0 | -3.9 | 10.6 |
| Таблица 3.3-Средняя за месяц и год амплитуды температуры воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Месяц | I | II | III | IV | V | VI |  | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| Сред. | 6.4 | 7.5 | 8.1 | 8.9 | 9.0 | 9.4 |  | 10.3 | 10.2 | 10.1 | 9.3 | 7.6 | 6.3 | 8.6 |

Таблица 3.4-Средняя месячная и годовая относительная влажность воздуха, %

| Месяц | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сред. | 82 | 79 | 73 | 56 | 48 | 40 | 40 | 39 | 46 | 58 | 75 | 80 | 60 |

Рисунок 2 - роза ветров

  - Характеристика современного состояния воздушной среды

Для АО «Эмбамунайгаз» в соответствии с требованиями природоохранного законодательства РК специалистами Атырауского филиала ТОО «КМГ Инжиниринг» была разработана программа Производственного экологического контроля окружающей среды, установившая общие требования к ведению производственного мониторинга за состоянием компонентов окружающей среды в процессе производственной деятельности АО «Эмбамунайгаз».

Для оценки влияния производственной деятельности на атмосферный воздух взято с близлежащего месторождения Кисымбай проводились замеры содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на границе санитарно-защитной зоны предприятия.

Результаты анализов отобранных проб атмосферного воздуха на границе СЗЗ за 2025 гг приведены в таблице 3.5.

Таблица 3.5- Результаты анализов проб атмосферного воздуха, отобранных на границе санитарно-защитной зоны

| Точки отбора проб | Наименование загрязняющих веществ | Фактическая концентрация, мг/ м3 |  |  |  | Норма ПДК, мг/ м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I квартал 2025г | IІ квартал 2025г | IІІ квартал 2025г | VІ квартал 2025г |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| граница СЗЗ К-7-01 54°23'23" 46°17'02" | Диоксид азота | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,2 |
|  | Оксид азота | 0,005 | 0,003 | 0,035 | 0,004 | 0,4 |
|  | Диоксид серы | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | 0,5 |
|  | Сероводород | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | 0,008 |
|  | Оксид углерода | 1,50 | 0,787 | 1,75 | 1,28 | 5,0 |
|  | Углеводороды | 0,583 | 0,464 | 0,518 | 0,604 | 50,0 |
|  | Пыль | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | 0,3 |
| граница СЗЗ К-7-02 54°19'24" 46°17'44" | Диоксид азота | 0,006 | 0,004 | 0,005 | 0,005 | 0,2 |
|  | Оксид азота | 0,005 | 0,002 | 0,042 | 0,004 | 0,4 |
|  | Диоксид серы | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | 0,5 |
|  | Сероводород | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | 0,008 |
|  | Оксид углерода | 1,72 | 0,748 | 1,41 | 1,11 | 5,0 |
|  | Углеводороды | 0,498 | 0,473 | 0,472 | 0,550 | 50,0 |
|  | Пыль | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | 0,3 |

Вывод: Анализ проведенного экологического мониторинга качества атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны месторождения Кисымбай показал, что максимально-разовые концентрации загрязняющих веществ по всем анализируемым веществам незначительны, находятся в допустимых пределах и не превышают санитарно-гигиенические нормы предельно-допустимых концентраций (ПДК м.р.), установленных для населенных мест.

  - Источники и масштабы расчетного химического загрязнения

Основными загрязняющими атмосферный воздух веществами в период строительства являются выбросы от работы строительной техники и автотранспорта, а также пыль, образуемая при выполнении земляных и погрузочно-разгрузочных работ.

Источники выделения выбросов в период строительно-монтажных работ:

- Источник 0001 – Сварочный агрегат передвижной;

- Источник 0002 – Компрессор передвижной с двигателем внутреннего

сгорания;

- Источник 0003 – Битумный котел (Битумоплавильная установка);

- Источник 0004 – Электростанция передвижная с ДВС;

- Источник 6001 – Расчет выбросов при планировке грунта;

- Источник 6002 – Гудронатор ручной;

- Источник 6003 – Расчет выбросов при выемочно-погрузочных работах;

- Источник 6004 – Покрасочный пост;

- Источник 6005 – Расчет выбросов неорганической пыли, образуемой при уплотнении грунта катками;

- Источник 6006 – Сварочный пост;

- Источник 6007 – Расчет выбросов при разгрузке пылящих материалов;

- Источник 6008 – Расчет выбросов при транспортировке пылящих материалов.

Общее количество источников выбросов загрязняющих веществ в период строительных работ составляет 12 ед. в том числе: неорганизованных – 8 ед., организованных – 4 ед.

Таблица 3.5–Перечень и количественные значения выбросов загрязняющих веществ на период строительно-монтажных работ на 2026 год

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | ЭНК, мг/м3 | ПДКм.р, мг/м3 | ПДКс.с., мг/м3 | ОБУВ, мг/м3 | Класс опасности ЗВ | Выброс вещества с учетом очистки, г/с | Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (M) | Значение M/ЭНК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) |  |  | 0,04 |  | 3 | 0,00743 | 0,000106144 | 0,0026536 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) |  | 0,01 | 0,001 |  | 2 | 0,000784 | 0,000009162 | 0,009162 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | 0,2 | 0,04 |  | 2 | 0,048077 | 0,03251176 | 0,812794 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0,4 | 0,06 |  | 3 | 0,007824 | 0,00528191 | 0,08803183 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | 0,15 | 0,05 |  | 3 | 0,00454 | 0,00698 | 0,1396 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  | 0,5 | 0,05 |  | 3 | 0,00798 | 0,01825 | 0,365 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  | 5 | 3 |  | 4 | 0,05517 | 0,0909504 | 0,0303168 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) |  | 0,02 | 0,005 |  | 2 | 0,000354 | 0,00000735 | 0,00147 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (615) |  | 0,2 | 0,03 |  | 2 | 0,001558 | 0,00003235 | 0,00107833 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  | 0,2 |  |  | 3 | 0,29866666667 | 0,0151541523 | 0,07577076 |
| 0621 | Метилбензол (349) |  | 0,6 |  |  | 3 | 0,093 | 0,0005732469 | 0,00095541 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  |  | 0,000001 |  | 1 | 7,2000000E-08 | 2,8100000E-08 | 0,0281 |
| 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102) |  | 0,1 |  |  | 3 | 0,07166666667 | 0,0000001935 | 0,00000194 |
| 1061 | Этанол (Этиловый спирт) (667) |  | 5 |  |  | 4 | 0,03583333333 | 9,6750000E-08 | 1,9350000E-08 |
| 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*) |  |  |  | 0,7 |  | 0,08518388889 | 0,00002759958 | 0,00003943 |
| 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110) |  | 0,1 |  |  | 4 | 0,17916666667 | 0,00011049147 | 0,00110491 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0,05 | 0,01 |  | 2 | 0,00083 | 0,0003117 | 0,03117 |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470) |  | 0,35 |  |  | 4 | 0,10016388889 | 0,00027080316 | 0,00077372 |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) |  |  |  | 1 |  | 0,55555555556 | 0,00187861584 | 0,00187862 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (10) |  | 1 |  |  | 4 | 0,35413849 | 0,00859 | 0,00859 |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) |  | 0,5 | 0,15 |  | 3 | 0,12166666667 | 0,00514350015 | 0,03429 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (494) |  | 0,3 | 0,1 |  | 3 | 0,000661 | 0,00001375504 | 0,00013755 |
| 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (495*) |  | 0,5 | 0,15 |  | 3 | 1,3757875 | 0,0767712 | 0,511808 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 3,406037395 | 0,262974459 | 2,14472692 |

Общий объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух составит за 2026 год: 3,406037395 г/сек; 0,262973859 т/г.

  - Рассеивания вредных веществ в атмосферу

В связи с тем, что выбросы загрязняющих веществ в период строительства проектируемого объекта носят кратковременный и неравномерный характер, а основные источники выбросов связаны с выполнением земляных, погрузочно-разгрузочных и транспортных работ, проведение расчетов рассеивания загрязняющих веществ на период строительства является нецелесообразным.

Кроме того, выбросы от строительной техники и автотранспорта относятся к передвижным источникам и не формируют устойчивых зон загрязнения атмосферного воздуха.

Оценка влияния выбросов загрязняющих веществ на качество атмосферного воздуха выполняется с учетом природно-климатических условий района, которые в целом способствуют рассеиванию примесей в приземном слое атмосферы. Загрязнение атмосферного воздуха зависит от объемов выбросов, условий их поступления в атмосферу, а также метеорологических факторов и особенностей циркуляции воздушных масс.

Метеорологические характеристики района, используемые для оценки условий рассеивания загрязняющих веществ, приведены в таблице (таблица приводится ниже).

С учетом временного характера строительных работ, отсутствия стационарных источников выбросов и благоприятных условий рассеивания, превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе за пределами зоны проведения работ не прогнозируется. Загрязнение атмосферного воздуха сопредельных территорий, в том числе в результате трансграничного переноса, не ожидается

Таблица 3.6- Метеорологические характеристики района

| Наименование | МС Бейнеу |
| --- | --- |
| Средняя минимальная температура воздуха самого холодного месяца (январь) за год | -9,20С |
| Средняя максимальная температура воздуха самого жаркого месяца (июль) за год | +35,40С |
| Среднее количество осадков за теплый период года | 71,5 мм |
| Среднее количество осадков за холодный период года | 50,1 мм |
| Среднее число дней с пыльными бурями | 4,0 дней |
| Скорость ветра, повторяемость превышения которой за год составляет 5% | 9 м/с |

Предварительными расчетами определены перечень загрязняющих веществ атмосферного воздуха, для которых необходимо рассчитывать концентрацию и расстояния рассеивания.   В таблице 3.6, приводится расчеты определения перечень ингредиентов, доля которых М/ПДК > Ф

Таблица 3.6-Определение необходимости расчетов приземных

концентраций по веществам

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | ПДК максим. разовая, мг/м3 | ПДК средне- суточная, мг/м3 | ОБУВ ориентир. безопасн. УВ,мг/м3 | Выброс вещества, г/с (M) | Средневзве-шенная высота, м (H) | М/(ПДК*Н) для Н>10 М/ПДК для Н<10 | Необхо-димость прове- дения расчетов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) |  | 0,04 |  | 0,00743 | 2 | 0,0186 | Нет |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) | 0,01 | 0,001 |  | 0,000784 | 2 | 0,0784 | Нет |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,4 | 0,06 |  | 0,007824 | 2 | 0,0196 | Нет |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,15 | 0,05 |  | 0,00454 | 2 | 0,0303 | Нет |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 5 | 3 |  | 0,05517 | 2 | 0,011 | Нет |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,2 |  |  | 0,29866666667 | 2 | 1,4933 | Да |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0,6 |  |  | 0,093 | 2 | 0,155 | Да |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  | 0,000001 |  | 7,2000000E-08 | 2 | 0,0072 | Нет |
| 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102) | 0,1 |  |  | 0,07166666667 | 2 | 0,7167 | Да |
| 1061 | Этанол (Этиловый спирт) (667) | 5 |  |  | 0,03583333333 | 2 | 0,0072 | Нет |
| 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*) |  |  | 0,7 | 0,08518388889 | 2 | 0,1217 | Да |
| 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110) | 0,1 |  |  | 0,17916666667 | 2 | 1,7917 | Да |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,05 | 0,01 |  | 0,00083 | 2 | 0,0166 | Нет |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470) | 0,35 |  |  | 0,10016388889 | 2 | 0,2862 | Да |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) |  |  | 1 | 0,55555555556 | 2 | 0,5556 | Да |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 |  |  | 0,35413849 | 2 | 0,3541 | Да |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0,5 | 0,15 |  | 0,12166666667 | 2 | 0,2433 | Да |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (494) | 0,3 | 0,1 |  | 0,000661 | 2 | 0,0022 | Нет |
| 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (495*) | 0,5 | 0,15 |  | 1,3757875 | 2 | 2,7516 | Да |
| Вещества, обладающие эффектом суммарного вредного воздействия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,2 | 0,04 |  | 0,048077 | 2 | 0,2404 | Да |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,5 | 0,05 |  | 0,00798 | 2 | 0,016 | Нет |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0,02 | 0,005 |  | 0,000354 | 2 | 0,0177 | Нет |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат (615) | 0,2 | 0,03 |  | 0,001558 | 2 | 0,0078 | Нет |

  - Возможные залповые и аварийные выбросы

Залповые выбросы, как сравнительно непродолжительные и обычно во много раз превышающие по мощности средние выбросы, присуши многим производствам. Их наличие предусматривается технологическим регламентом и обусловлено проведением отдельных (специфических) стадий определенных технологических процессов.

В каждом из случаев залповые выбросы - это необходимая на современном этапе развития технологии составная часть (стадия) того или иного технологического процесса (производства), выполняемая, как правило, с заданной периодичностью (регулярностью).

Возможность локальных аварий существенно снижается при соблюдении установленных законодательными актами и отраслевыми нормами требований по охране труда, производственной санитарии и пожарной безопасности.

При правильном планировании работ залповые и аварийные ситуации не ожидаются. На предприятии разработан план мероприятий по предотвращению аварийных ситуаций и действий персонала при их возникновении. В последнее время состояние оборудования требует значительных ремонтов и дополнительной оснастки, в связи с этим для сокращения аварий на нефтепроводах необходима своевременная их диагностика, планово-предупредительный и капитальный ремонты оборудования с заменой на новое.

Для снижения риска возникновения промышленных аварий и уменьшения ущерба разрабатывается комплекс мер по обеспечению безопасности и ликвидации аварий.

В планах по предупреждению и ликвидации аварий необходимо предусмотреть:

- соблюдение необходимых мер между объектами и опасными участками потенциальных источников возгорания;

- обеспечение беспрепятственного проезда аварийных служб к любой точке производственного участка;

- обеспечение безопасности производства на наиболее опасных участках;

- регулярные технические осмотры оборудования, ремонт и замена неисправных материалов и оборудования;

- применение материалов, оборудования и арматуры, обеспечивающих надежность эксплуатации, термоизоляции горячих поверхностей;

- обучение пересмотра правилам техники безопасности, пожарной безопасности, соблюдению правил эксплуатации при выполнении работ;

- для борьбы с возможным пожаром необходимо предусмотреть достаточное количество противопожарного оборудования, средств индивидуальной защиты и медикаментов.

  - Мероприятия по предотвращению (сокращению) выбросов в атмосферный воздух

Для предотвращения нежелательных последствий при проведении планируемых работ на месторождении и сокращении площадей с уничтоженной и трансформированной растительностью необходимо выполнение комплекса мероприятий по охране растительности:

- свести к минимуму количество вновь прокладываемых грунтовых дорог;

- рациональное использование земель, выбор оптимальных размеров рабочей зоны при обустройство. Расположение объектов на площадке буровой должно соответствовать утвержденной схеме расположения оборудования;

- снятие и сохранение плодородного почвенного слоя для последующего использования его при рекультивационных работах;

- не допускать расширения дорожного полотна;

- осуществить профилактические мероприятия, способствующие прекращению роста площадей, подвергаемых воздействию при производстве работ;

- не прокладывать дорогу по соровым участкам (особенно по их кромке);

- исключить использование несанкционированной территории под хозяйственные нужды.

С целью контроля и оценки происходящих изменений состояния окружающей среды, прогноза их дальнейшего развития и оценки эффективности применяемых природоохранных мероприятий предусмотрено ведение производственного мониторинга.

  - Определение нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ

Предложения по нормативам НДВ в целом по площади по каждому веществу за весь период обустройствопредставлены в таблице 3.7.

Таблица 3.8- Нормативы выбросов загрязняющих веществ на период строительства

| Производство цех, участок | Номер источника | Нормативы выбросов загрязняющих веществ |  |  |  |  |  | год достижения НДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующее положение |  | на 2026 год |  | НДВ |  |  |
| Код и наименование загрязняющего вещества |  | г/с | т/год | г/c | т/год | г/c | т/год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0123, Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сварочный пост | 6006 |  |  | 0,00743 | 0,000106144 | 0,00743 | 0,000106144 | 2026 |
| Итого: |  |  |  | 0,00743 | 0,000106144 | 0,00743 | 0,000106144 | 2026 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  | 0,00743 | 0,000106144 | 0,00743 | 0,000106144 | 2026 |
| 0143, Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сварочный пост | 6006 |  |  | 0,000784 | 0,000009162 | 0,000784 | 0,000009162 | 2026 |
| Итого: |  |  |  | 0,000784 | 0,000009162 | 0,000784 | 0,000009162 | 2026 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  | 0,000784 | 0,000009162 | 0,000784 | 0,000009162 | 2026 |
| 0301, Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сварочный агрегат передвижной | 0001 |  |  | 0,01831 | 0,01073 | 0,01831 | 0,01073 | 2026 |
| Компрессор передвижной с двигателем внутреннего сгорания | 0002 |  |  | 0,01831 | 0,0001 | 0,01831 | 0,0001 | 2026 |
| Битумный котел (Битумоплавильная установка) | 0003 |  |  | 0,00174 | 0,0147 | 0,00174 | 0,0147 | 2026 |
| Электростанция передвижная с ДВС | 0004 |  |  | 0,00915 | 0,00697 | 0,00915 | 0,00697 | 2026 |
| Итого: |  |  |  | 0,04751 | 0,0325 | 0,04751 | 0,0325 | 2026 |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сварочный пост | 6006 |  |  | 0,000567 | 0,00001176 | 0,000567 | 0,00001176 | 2026 |
| Итого: |  |  |  | 0,000567 | 0,00001176 | 0,000567 | 0,00001176 | 2026 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  | 0,048077 | 0,03251176 | 0,048077 | 0,03251176 | 2026 |
| 0304, Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сварочный агрегат передвижной | 0001 |  |  | 0,00298 | 0,00174 | 0,00298 | 0,00174 | 2026 |
| Компрессор передвижной с двигателем внутреннего сгорания | 0002 |  |  | 0,00298 | 0,00002 | 0,00298 | 0,00002 | 2026 |
| Битумный котел (Битумоплавильная установка) | 0003 |  |  | 0,000282 | 0,00239 | 0,000282 | 0,00239 | 2026 |
| Электростанция передвижная с ДВС | 0004 |  |  | 0,00149 | 0,00113 | 0,00149 | 0,00113 | 2026 |
| Итого: |  |  |  | 0,007732 | 0,00528 | 0,007732 | 0,00528 | 2026 |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сварочный пост | 6006 |  |  | 0,000092 | 0,00000191 | 0,000092 | 0,00000191 | 2026 |
| Итого: |  |  |  | 0,000092 | 0,00000191 | 0,000092 | 0,00000191 | 2026 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  | 0,007824 | 0,00528191 | 0,007824 | 0,00528191 | 2026 |
| 0328, Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сварочный агрегат передвижной | 0001 |  |  | 0,00156 | 0,00094 | 0,00156 | 0,00094 | 2026 |
| Компрессор передвижной с двигателем внутреннего сгорания | 0002 |  |  | 0,00156 | 0,00001 | 0,00156 | 0,00001 | 2026 |
| Битумный котел (Битумоплавильная установка) | 0003 |  |  | 0,00064 | 0,00542 | 0,00064 | 0,00542 | 2026 |
| Электростанция передвижная с ДВС | 0004 |  |  | 0,00078 | 0,00061 | 0,00078 | 0,00061 | 2026 |
| Итого: |  |  |  | 0,00454 | 0,00698 | 0,00454 | 0,00698 | 2026 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  | 0,00454 | 0,00698 | 0,00454 | 0,00698 | 2026 |
| 0330, Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сварочный агрегат передвижной | 0001 |  |  | 0,00244 | 0,0014 | 0,00244 | 0,0014 | 2026 |
| Компрессор передвижной с двигателем внутреннего сгорания | 0002 |  |  | 0,00244 | 0,00001 | 0,00244 | 0,00001 | 2026 |
| Битумный котел (Битумоплавильная установка) | 0003 |  |  | 0,00188 | 0,01593 | 0,00188 | 0,01593 | 2026 |
| Электростанция передвижная с ДВС | 0004 |  |  | 0,00122 | 0,00091 | 0,00122 | 0,00091 | 2026 |
| Итого: |  |  |  | 0,00798 | 0,01825 | 0,00798 | 0,01825 | 2026 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  | 0,00798 | 0,01825 | 0,00798 | 0,01825 | 2026 |
| 0337, Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сварочный агрегат передвижной | 0001 |  |  | 0,016 | 0,00936 | 0,016 | 0,00936 | 2026 |
| Компрессор передвижной с двигателем внутреннего сгорания | 0002 |  |  | 0,016 | 0,00008 | 0,016 | 0,00008 | 2026 |
| Битумный котел (Битумоплавильная установка) | 0003 |  |  | 0,00889 | 0,07531 | 0,00889 | 0,07531 | 2026 |
| Электростанция передвижная с ДВС | 0004 |  |  | 0,008 | 0,00607 | 0,008 | 0,00607 | 2026 |
| Итого: |  |  |  | 0,04889 | 0,09082 | 0,04889 | 0,09082 | 2026 |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сварочный пост | 6006 |  |  | 0,00628 | 0,0001304 | 0,00628 | 0,0001304 | 2026 |
| Итого: |  |  |  | 0,00628 | 0,0001304 | 0,00628 | 0,0001304 | 2026 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  | 0,05517 | 0,0909504 | 0,05517 | 0,0909504 | 2026 |
| 0342, Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сварочный пост | 6006 |  |  | 0,000354 | 0,00000735 | 0,000354 | 0,00000735 | 2026 |
| Итого: |  |  |  | 0,000354 | 0,00000735 | 0,000354 | 0,00000735 | 2026 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  | 0,000354 | 0,00000735 | 0,000354 | 0,00000735 | 2026 |
| 0344, Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сварочный пост | 6006 |  |  | 0,001558 | 0,00003235 | 0,001558 | 0,00003235 | 2026 |
| Итого: |  |  |  | 0,001558 | 0,00003235 | 0,001558 | 0,00003235 | 2026 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  | 0,001558 | 0,00003235 | 0,001558 | 0,00003235 | 2026 |
| 0616, Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Покрасочный пост | 6004 |  |  | 0,298666667 | 0,015154152 | 0,298666667 | 0,015154152 | 2026 |
| Итого: |  |  |  | 0,298666667 | 0,015154152 | 0,298666667 | 0,015154152 | 2026 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  | 0,298666667 | 0,015154152 | 0,298666667 | 0,015154152 | 2026 |
| 0621, Метилбензол (349) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Покрасочный пост | 6004 |  |  | 0,093 | 0,000573247 | 0,093 | 0,000573247 | 2026 |
| Итого: |  |  |  | 0,093 | 0,000573247 | 0,093 | 0,000573247 | 2026 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  | 0,093 | 0,000573247 | 0,093 | 0,000573247 | 2026 |
| 0703, Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сварочный агрегат передвижной | 0001 |  |  | 2,90E-08 | 1,70E-08 | 2,90E-08 | 1,70E-08 | 2026 |
| Компрессор передвижной с двигателем внутреннего сгорания | 0002 |  |  | 2,90E-08 | 1,00E-10 | 2,90E-08 | 1,00E-10 | 2026 |
| Электростанция передвижная с ДВС | 0004 |  |  | 1,40E-08 | 1,10E-08 | 1,40E-08 | 1,10E-08 | 2026 |
| Итого: |  |  |  | 7,20E-08 | 2,81E-08 | 7,20E-08 | 2,81E-08 | 2026 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  | 7,20E-08 | 2,81E-08 | 7,20E-08 | 2,81E-08 | 2026 |
| 1042, Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Покрасочный пост | 6004 |  |  | 0,071666667 | 1,935E-07 | 0,071666667 | 1,935E-07 | 2026 |
| Итого: |  |  |  | 0,071666667 | 1,935E-07 | 0,071666667 | 1,935E-07 | 2026 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  | 0,071666667 | 1,935E-07 | 0,071666667 | 1,935E-07 | 2026 |
| 1061, Этанол (Этиловый спирт) (667) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Покрасочный пост | 6004 |  |  | 0,035833333 | 9,68E-08 | 0,035833333 | 9,68E-08 | 2026 |
| Итого: |  |  |  | 0,035833333 | 9,68E-08 | 0,035833333 | 9,68E-08 | 2026 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  | 0,035833333 | 9,68E-08 | 0,035833333 | 9,68E-08 | 2026 |
| 1119, 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Покрасочный пост | 6004 |  |  | 0,085183889 | 2,75996E-05 | 0,085183889 | 2,75996E-05 | 2026 |
| Итого: |  |  |  | 0,085183889 | 2,75996E-05 | 0,085183889 | 2,75996E-05 | 2026 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  | 0,085183889 | 2,75996E-05 | 0,085183889 | 2,75996E-05 | 2026 |
| 1210, Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Покрасочный пост | 6004 |  |  | 0,179166667 | 0,000110491 | 0,179166667 | 0,000110491 | 2026 |
| Итого: |  |  |  | 0,179166667 | 0,000110491 | 0,179166667 | 0,000110491 | 2026 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  | 0,179166667 | 0,000110491 | 0,179166667 | 0,000110491 | 2026 |
| 1325, Формальдегид (Метаналь) (609) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сварочный агрегат передвижной | 0001 |  |  | 0,00033 | 0,00019 | 0,00033 | 0,00019 | 2026 |
| Компрессор передвижной с двигателем внутреннего сгорания | 0002 |  |  | 0,00033 | 0,0000017 | 0,00033 | 0,0000017 | 2026 |
| Электростанция передвижная с ДВС | 0004 |  |  | 0,00017 | 0,00012 | 0,00017 | 0,00012 | 2026 |
| Итого: |  |  |  | 0,00083 | 0,0003117 | 0,00083 | 0,0003117 | 2026 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  | 0,00083 | 0,0003117 | 0,00083 | 0,0003117 | 2026 |
| 1401, Пропан-2-он (Ацетон) (470) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Покрасочный пост | 6004 |  |  | 0,100163889 | 0,000270803 | 0,100163889 | 0,000270803 | 2026 |
| Итого: |  |  |  | 0,100163889 | 0,000270803 | 0,100163889 | 0,000270803 | 2026 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  | 0,100163889 | 0,000270803 | 0,100163889 | 0,000270803 | 2026 |
| 2752, Уайт-спирит (1294*) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Покрасочный пост | 6004 |  |  | 0,555555556 | 0,001878616 | 0,555555556 | 0,001878616 | 2026 |
| Итого: |  |  |  | 0,555555556 | 0,001878616 | 0,555555556 | 0,001878616 | 2026 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  | 0,555555556 | 0,001878616 | 0,555555556 | 0,001878616 | 2026 |
| 2754, Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сварочный агрегат передвижной | 0001 |  |  | 0,008 | 0,00468 | 0,008 | 0,00468 | 2026 |
| Компрессор передвижной с двигателем внутреннего сгорания | 0002 |  |  | 0,008 | 0,00004 | 0,008 | 0,00004 | 2026 |
| Электростанция передвижная с ДВС | 0004 |  |  | 0,004 | 0,00304 | 0,004 | 0,00304 | 2026 |
| Итого: |  |  |  | 0,02 | 0,00776 | 0,02 | 0,00776 | 2026 |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гудронатор ручной | 6002 |  |  | 0,33413849 | 0,00083 | 0,33413849 | 0,00083 | 2026 |
| Итого: |  |  |  | 0,33413849 | 0,00083 | 0,33413849 | 0,00083 | 2026 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  | 0,35413849 | 0,00859 | 0,35413849 | 0,00859 | 2026 |
| 2902, Взвешенные частицы (116) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Покрасочный пост | 6004 |  |  | 0,121666667 | 0,0051435 | 0,121666667 | 0,0051435 | 2026 |
| Итого: |  |  |  | 0,121666667 | 0,0051435 | 0,121666667 | 0,0051435 | 2026 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  | 0,121666667 | 0,0051435 | 0,121666667 | 0,0051435 | 2026 |
| 2908, Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сварочный пост | 6006 |  |  | 0,000661 | 1,3755E-05 | 0,000661 | 1,3755E-05 | 2026 |
| Итого: |  |  |  | 0,000661 | 1,3755E-05 | 0,000661 | 1,3755E-05 | 2026 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  | 0,000661 | 1,3755E-05 | 0,000661 | 1,3755E-05 | 2026 |
| 2909, Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет выбросов при планировке грунта | 6001 |  |  | 0,2864 | 0,0296527 | 0,2864 | 0,0296527 | 2026 |
| Расчет выбросов при выемочно-погрузочных работах | 6003 |  |  | 0,1032675 | 0,0469574 | 0,1032675 | 0,0469574 | 2026 |
| Расчет выбросов неорганической пыли, образуемой при уплотнении грунта катками | 6005 |  |  | 0,001 |  | 0,001 |  | 2026 |
| Расчет выбросов при разгрузке пылящих материалов | 6007 |  |  | 0,98 | 0,00016 | 0,98 | 0,00016 | 2026 |
| Расчет выбросов при транспортировке пылящих материалов | 6008 |  |  | 0,00512 | 0,0000005 | 0,00512 | 0,0000005 | 2026 |
| Итого: |  |  |  | 1,3757875 | 0,0767706 | 1,3757875 | 0,0767706 | 2026 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  | 1,3757875 | 0,0767706 | 1,3757875 | 0,0767706 | 2026 |
| Всего по объекту: |  |  |  | 3,406037395 | 0,262973859 | 3,406037395 | 0,262973859 | 2026 |
| Из них: |  |  |  |  |  |  |  | 2026 |
| Итого по организованным источникам: |  |  |  | 0,137482072 | 0,1619017281 | 0,137482072 | 0,1619017281 | 2026 |
| Итого по неорганизованным источникам: |  |  |  | 3,26855532335 | 0,10107213069 | 3,26855532335 | 0,10107213069 | 2026 |

3.8 Расчеты количества выбросов, загрязняющих веществ в атмосферу

Намечаема деятельность имеет кратковременный характер, расчеты произведены согласно данным ресурсной и локальной сметы и объем валовых выбросов составляет 0,26297385879 т/п на 2026г

Расчеты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу представлен в приложении №1.

  - Оценка последствий загрязнения и мероприятия по снижению отрицательного воздействия

В процессе разработки раздела ООС, была проведена оценка современного состояния окружающей среды территории по результатам фондовых материалов и натурных исследований, определены характеристики намечаемой хозяйственной деятельности, выявлены возможные потенциальные воздействия от проектируемых работ.

В результате намечаемой хозяйственной деятельности с учетом выполнения природоохранных мероприятий наблюдаются остаточные последствия воздействий. Оценку значимости остаточных последствий можно проводить по следующей шкале:

Величина:

- пренебрежимо малая: без последствий;

- малая: природные ресурсы могут восстановиться в течение 1 сезона;

- незначительная: ресурсы восстановятся, если будут приняты соответствующие природоохранные меры;

- значительная: значительный уровень природным ресурсам, требующий интенсивных мер по снижению воздействия.

Зона влияния:

- локального масштаба: воздействия проявляются только в области непосредственной деятельности;

- небольшого масштаба: в радиусе 100 м от границ производственной активности;

- регионального масштаба: воздействие значительно выходит за границы активности.

Продолжительность воздействия:

- короткая: только в течение проводимых работ (срок проведения работ);

- средняя: 1-3 года;

- длительная: больше 3-х лет.

Для оценки воздействия проектируемых работ по каждому природному ресурсу используются вышеприведенные категории.

В рассматриваемом разделе ООС представлены возможные потенциальные воздействия на компоненты окружающей среды при строительных работах:

- на атмосферный воздух;

- физическое (шумовое);

- на геологическую среду;

- на поверхностные и подземные воды;

- на почвенный покров и почву;

- на растительный покров;

- на социально-экономическую ситуацию (состояние здоровья населения);

- на памятники истории и культуры.

Климат района резко континентальный с продолжительной холодной зимой устойчивым снежным покровом и сравнительно коротким, умеренно жарким летом.  Характерны большие годовые и суточные колебания температуры воздуха, поздние весенние и ранние осенние заморозки, глубокое промерзание почвы, постоянно дующие ветры.

При проведении инвентаризации источников выбросов вредных веществ планируемого производства, выявлены источники загрязняющих веществ и оценено их воздействие на воздушный бассейн района.

Основными загрязняющими атмосферу веществами при строительстве будут вещества, выделяемые при работе двигателей строительной техники и транспорта, а также пыль, образуемая при их движении и при осуществлении земляных работ.

Суммарные выбросы на период планируемых работ составляют:

0,26297445879 т/г в том числе:

- газообразные – 0,1739183195 т/период;

- твердые – 0,08905613929 т/период.

Характер воздействия. Воздействие на атмосферный воздух носит локальный характер, то есть воздействие этих источников проявляется в радиусе меньше 1000 м, в пределах нормативной санитарно-защитной зоны. По продолжительности воздействие будет кратковременным.

Уровень воздействия. Содержание загрязняющих веществ в отходящих газах проектируемого объекта соответствует нормативным требованиям. Так как работы носят временный характер, то зона проведения работ рассматривается как рабочая зона.

Анализ данных расчета выбросов вредных веществ в атмосферу показал, что содержание загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в целом не превышает нормативных требований к воздуху в рабочей зоне.

Уровень воздействия – незначительный.

Остаточные последствия. Остаточные последствия воздействия на качество атмосферного воздуха будут минимальными при условии выполнения проектируемых рекомендаций по охране атмосферного воздуха.

  - Предложения по организации мониторинга и контроля за состоянием атмосферного воздуха

Согласно Экологическому кодексу (статья 182 п.1) операторы объектов I и II категорий обязаны осуществлять производственный экологический контроль.

Целями производственного экологического контроля являются:

1) получение информации для принятия оператором объекта решений в отношении внутренней экологической политики, контроля и регулирования производственных процессов, потенциально оказывающих воздействие на окружающую среду;

2) обеспечение соблюдения требований экологического законодательства Республики Казахстан;

3) сведение к минимуму негативного воздействия производственных процессов на окружающую среду, жизнь и (или) здоровье людей;

4) повышение эффективности использования природных и энергетических ресурсов;

5) оперативное упреждающее реагирование на нештатные ситуации;

6) формирование более высокого уровня экологической информированности и ответственности руководителей и работников оператора объекта;

7) информирование общественности об экологической деятельности предприятия;

8) повышение эффективности системы экологического менеджмента.

Производственный экологический контроль проводится операторами объектов I и II категорий на основе программы производственного экологического контроля, являющейся частью экологического разрешения, а также программы повышении экологической эффективности.

Экологическая оценка эффективности производственного процесса в рамках производственного экологического контроля осуществляется на основе измерений и (или) расчетов уровня эмиссий в окружающую среду, вредных производственных факторов, а также фактического объема потребления природных, энергетических и иных ресурсов.

Экологический мониторинг представляет собой обеспечиваемую государством комплексную систему наблюдений, измерений, сбора, накопления, хранения, учета, систематизации, обобщения, обработки и анализа полученных данных в отношении качества окружающей среды, а также производства на их основе экологической информации.

Экологический мониторинг осуществляется на систематической основе в целях:

1) оценки качества окружающей среды;

2) определения и анализа антропогенных и природных факторов воздействия на окружающую среду;

3) прогноза и контроля изменений состояния окружающей среды под воздействием антропогенных и природных факторов;

4) информационного обеспечения государственных органов, физических и юридических лиц при принятии ими хозяйственных и управленческих решений, направленных на охрану окружающей среды, обеспечение экологической безопасности и экологических основ устойчивого развития;

5) обеспечения права всех физических и юридических лиц на доступ к экологической информации.

Объектами экологического мониторинга являются:

1) объекты, указанные в подпунктах 2) – 8) пункта 6 статьи 166 Экологического Кодекса от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК;

2) качество подземных вод;

3) воздействия объектов I и II категорий на окружающую среду;

4) состояние экологических систем и предоставляемых ими экосистемных услуг;

5) особо охраняемые природные территории, включая естественное течение природных процессов и влияние изменений состояния окружающей среды на экологические системы особо охраняемых природных территорий;

6) воздействия изменения климата;

7) отходы и управление ими.

Экологический мониторинг основывается на:

1) наблюдениях и измерениях, осуществляемых уполномоченным органом в области охраны окружающей среды и (или) специально уполномоченными организациями в соответствии с Экологическим Кодексом;

2) наблюдениях и измерениях, осуществляемых специально уполномоченными государственными органами, иными государственными органами и организациями в рамках их компетенций, определенных законами Республики Казахстан;

3) официальной статистической информации, производимой в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области государственной статистики;

4) информации, предоставляемой государственными органами по запросу уполномоченного органа в области охраны окружающей среды или в рамках Единой государственной системы мониторинга окружающей среды и природных ресурсов, а также размещаемой государственными органами в открытом доступе;

5) наблюдениях и измерениях, осуществляемых физическими и юридическими лицами в рамках обязательного производственного экологического контроля;

6) иной информации, получаемой уполномоченным органом в области охраны окружающей среды от государственных и негосударственных юридических лиц.

Лица, которые в соответствии с Экологическим Кодексом обязаны осуществлять производственный экологический контроль, обеспечивают сбор, накопление, хранение, учет, обработку и безвозмездную передачу соответствующих данных уполномоченному органу в области охраны окружающей среды для целей экологического мониторинга.

В рамках экологического мониторинга уполномоченным органом в области охраны окружающей среды осуществляются также сбор и подготовка данных в целях выполнения обязательств Республики Казахстан по предоставлению экологической информации в соответствии с международными договорами Республики Казахстан.

Таблица 3.2–План график контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов на существующее положение

| N источника | Производство, цех, участок. | Контролируемое вещество | Периоди чность контроля | Норматив выбросов ПДВ |  | Кем осуществляет ся контроль | Методика проведения контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | г/с | мг/м3 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0001 | сварочный агрегат передвижной | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 1 раз/ кварт | 0,01831 | 366,2 | Сторонняя организация на договорной основе | 0004 |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0,00298 | 59,6 | Сторонняя организация на договорной основе | 0004 |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 1 раз/ кварт | 0,00156 | 31,2 | Сторонняя организация на договорной основе | 0004 |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 1 раз/ кварт | 0,00244 | 48,8 | Сторонняя организация на договорной основе | 0004 |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 1 раз/ кварт | 0,016 | 320 | Сторонняя организация на договорной основе | 0004 |
|  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 1 раз/ кварт | 2,9000000E-08 | 0,00058 | Сторонняя организация на договорной основе | 0004 |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1 раз/ кварт | 0,00033 | 6,6 | Сторонняя организация на договорной основе | 0004 |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/ кварт | 0,008 | 160 | Сторонняя организация на договорной основе | 0004 |
| 0002 | Компрессор передвижной с двигателем внутреннего сгорания | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 1 раз/ кварт | 0,01831 | 366,2 | Сторонняя организация на договорной основе | 0004 |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0,00298 | 59,6 | Сторонняя организация на договорной основе | 0004 |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 1 раз/ кварт | 0,00156 | 31,2 | Сторонняя организация на договорной основе | 0004 |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 1 раз/ кварт | 0,00244 | 48,8 | Сторонняя организация на договорной основе | 0004 |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 1 раз/ кварт | 0,016 | 320 | Сторонняя организация на договорной основе | 0004 |
|  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 1 раз/ кварт | 2,9000000E-08 | 0,00058 | Сторонняя организация на договорной основе | 0004 |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1 раз/ кварт | 0,00033 | 6,6 | Сторонняя организация на договорной основе | 0004 |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/ кварт | 0,008 | 160 | Сторонняя организация на договорной основе | 0004 |
| 0003 | Битумный котел (Битумоплавильная установка) | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 1 раз/ кварт | 0,00174 | 34,8 | Сторонняя организация на договорной основе | 0004 |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0,000282 | 5,64 | Сторонняя организация на договорной основе | 0004 |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 1 раз/ кварт | 0,00064 | 12,8 | Сторонняя организация на договорной основе | 0004 |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 1 раз/ кварт | 0,00188 | 37,6 | Сторонняя организация на договорной основе | 0004 |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 1 раз/ кварт | 0,00889 | 177,8 | Сторонняя организация на договорной основе | 0004 |
| 0004 | Электростанция передвижная с ДВС | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 1 раз/ кварт | 0,00915 | 183 | Сторонняя организация на договорной основе | 0004 |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0,00149 | 29,8 | Сторонняя организация на договорной основе | 0004 |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 1 раз/ кварт | 0,00078 | 15,6 | Сторонняя организация на договорной основе | 0004 |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 1 раз/ кварт | 0,00122 | 24,4 | Сторонняя организация на договорной основе | 0004 |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 1 раз/ кварт | 0,008 | 160 | Сторонняя организация на договорной основе | 0004 |
|  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 1 раз/ кварт | 1,4000000E-08 | 0,00028 | Сторонняя организация на договорной основе | 0004 |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1 раз/ кварт | 0,00017 | 3,4 | Сторонняя организация на договорной основе | 0004 |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/ кварт | 0,004 | 80 | Сторонняя организация на договорной основе | 0004 |

  - Мероприятия по регулированию выбросов в период особо неблагоприятных метеорологических условий (НМУ)

Загрязнение приземного слоя воздуха, создаваемое выбросами предприятий, в большой степени зависит от метеорологических условий.  В отдельные периоды года, когда метеорологические условия способствуют накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы, концентрации примесей в воздухе могут резко возрастать. Чтобы в эти периоды не допускать возникновения высокого уровня загрязнения, необходимо заблаговременное прогнозирование таких условий и своевременное сокращение выбросов вредных веществ в атмосферу от предприятия. Прогнозирование периодов неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) на территории Республики Казахстан осуществляют органы РГП «Казгидромет». Регулирование выбросов осуществляется с учетом прогноза НМУ на основе предупреждений о возможном росте концентраций примесей в воздухе с целью его предотвращения.

Для существующих источников выбросов предприятий в соответствии с Приложением 40 к приказу Министра охраны окружающей среды от 29 ноября 2010 года № 298, предусматривается в периоды НМУ снижение приземных концентраций загрязняющих веществ по первому режиму на 20 %, по второму режиму на 40 %, по третьему режиму на 60 %.

При первом режиме работы предприятия снижение выбросов достигается за счет проведения следующих организационно-технических мероприятий без снижения производительности предприятия:

- запрещение работы оборудования на форсированных режимах;

- усиление контроля за точным соблюдением технологического регламента производства;

- рассредоточение во времени работы технологических агрегатов, не участвующих в едином технологическом процессе, при работе которых выбросы загрязняющих веществ в атмосферу достигают максимальных значений;

- усиление контроля за работой КИП и автоматических систем управления технологическим процессом для исключения возникновения ситуаций, сопровождающихся аварийными и залповыми выбросами;

- усиление контроля за герметичностью технологического оборудования;

- обеспечение бесперебойной работы всех очистных систем и сооружений и их отдельных элементов, при этом не допускается снижение их производительности или отключение на профилактические осмотры, ревизии и ремонты;

- проведение внеплановых проверок автотранспорта на содержание загрязняющих веществ в выхлопных газах;

- ограничение погрузочно-разгрузочных работ, связанных со значительными выделениями в атмосферу загрязняющих веществ;

- интенсифицированные влажной уборки производственных помещений и территории предприятия, где это допускается правилами техники безопасности;

- обеспечение инструментального контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферу непосредственно на источниках и на границе СЗЗ;

- использование запаса высококачественного сырья, при работе на котором обеспечивается снижение выбросов загрязняющих веществ;

- усиление контроля за соблюдением правил техники безопасности и противопожарных норм.

При втором режиме работы предприятия дополнительно к организационно-техническим мероприятиям проводятся мероприятия, влияющие на технологические процессы и сопровождающиеся незначительным снижением производительности предприятия. К дополнительным мероприятиям относятся следующие:

- снижение нагрузки на энергетические установки на 15%;

- использование газа для работы энергетических установок;

- прекращение ремонтных работ и работ по пуску оборудования во время плановых предупредительных ремонтов;

- прекращение испытания оборудования на испытательных стендах;

- ограничение использования автотранспорта на предприятии;

Мероприятия третьего режима работы предприятия включают в себя все мероприятия, разработанные для первого и второго режимов, а также мероприятия, влияющие на технологические процессы, осуществление которых позволяет снизить выбросы вредных веществ за счет временного сокращения производительности предприятия.  При объявлении работы по третьему режиму НМУ для предприятия с непрерывным технологическим процессом, к которым относится и электростанции, не представляется возможным выполнить остановку оборудования, так как это к дополнительным выбросам загрязняющих веществ и созданию аварийной ситуации. При  третьем режиме НМУ возможно проведение следующих дополнительных мероприятий:

- снижение нагрузки энергетических установок на 25 %;

- прекращение движения автомобильного транспорта.

Следует отметить, населенный пункт находиться на расстоянии около 200км от намечаемой деятельности.

3.12. Обоснование категории объекта и размера санитарно-защитной зоны на период строительства

По представленному рабочему проекту «Водоснабжение объектов ПСН «Опорная» Мангистауская область Бейнеуский район», предусмотрены временные строительно-монтажные работы , не влияют на технологический процесс основной деятельности предприятия и не связанные с размещением стационарных источников загрязнения окружающей среды который не вносит изменения в технологический процесс основной деятельности предприятия. Согласно пп.3 п.13 Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду от 13 июля 2021 года № 246 работы по вышеуказанному проекту, относится к IV категории.

- Оценка воздействий на состояние вод

Отличительной чертой рассматриваемой территории является практически повсеместное скопление поверхностных вод во временных и периодически образующихся водотоках, называемых «сорами». Соры представляют собой низинные участки, в которых вода скапливается во время дождей, после чего испаряется, оставляя грязевые равнины, солончаки или засоленные участки. Источниками происхождения этой воды являются атмосферные осадки, а также подземные воды верхнего горизонта, поступающие сюда с восточной части территории и разгружающиеся здесь в пределах периферии новокаспийской равнины. В весенний период, когда атмосферные осадки максимальны и происходит подъем уровня грунтовых вод, уровень воды в сорах поднимается. При спаде уровня подземных вод, естественно снижается и уровень воды в сорах.

Водоносный горизонт территории содержит воды с минерализацией от 93,5 до 229,5 г/дм3. Химический состав вод хлоридно-натриевый. Соры в данном случае являются аккумуляторами всех поверхностных стоков атмосферных осадков с окружающих их поверхностей. Кроме того, для грунтовых вод верхнечетвертичных морских хвалынских отложений и напорных вод нижнемеловых, юрских, триасовых они служат областью их разгрузки. Грунтовые воды залегают на глубине 2-4 м. В разрезе надсолевого комплекса пород прослеживаются водоносные горизонты мощностью от 5 до 40 м, представленные песками и песчаниками, в отдельных случаях встречаются прослои известняков.

Самый верхний водоносный горизонт новокаспийских отложений имеет минерализацию в пределах 20-200 г/дм3, по химическому составу хлоридно-натриевого типа. Коэффициенты фильтрации изменяются в пределах 0,15-0,80 м/сут, что указывает на застойный не дренируемый характер вод. Глубина залегания первого водоносного горизонта изменяется от 0,6-1,0 м, у береговой линии моря до 1,8-4,6 м на остальной территории в зависимости от рельефа.

4.1Характеристика источника водоснабжения

Работающие будут обеспечены водой, удовлетворяющей требованиям Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов" утвержденные Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 февраля 2023 года № 26.

Водоснабжение водой строительной бригады для технических нужд осуществляется доставкой автоцистернами с водозаборной скважины. Хранение воды будет в трех емкостях объемом 45 м3.

Расчет норм водопотребления и водоотведения производится согласно, СНиП 4.01.02-2009 на 6 человек.

Норма расхода воды на хоз-питьевые нужды для одного человека составляет – 150,0 л/сут.

Таблица 4.1- Расчет водопотребления и водоотведения

| № п/п | Наименование потребителей | Количество чел | Норма расхода воды на ед. | Количество дней | Водопотребление |  | Водоотведение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | м3/сут | м3/период | м3/сут. | м3/период |
| 1 | На хозяйственно-питьевые нужды | 6 | 150 л/сут.* | 60 | 0,9 | 54 | 0,9 | 54 |
| 2 | на технические нужды по сметным данным |  |  |  | 0,21 | 12,8 | 0,213 | 12,8 |
| Всего |  |  |  |  | 1,11 | 66,8 | 1,11 | 66,8 |

Таблица 4.2 - Баланс водопотребления и водоотведения за 2026 год

| Производство | Всего | Водопотребление, тыс.м3/сут. |  |  |  |  |  | Водоотведение, тыс.м3/сут. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На производственные нужды |  |  |  | На хозяйственно –бытовые нужды | Безвозвратное потребление | Всего | Объем сточной воды повторно используемой | Производственные сточные воды | Хозяйственно –бытовые сточные воды | Примечание |
|  |  | Свежая вода |  | Оборотная вода | Повторно-используемая вода |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | в т.ч. питьевого качества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,0013 | 0,00021 |  |  |  | 0,000193 | 0,0002 | 0,00111 |  |  | 0,000193 |  |

Накопленные сточные воды отводятся в специальные емкости, по мере накопления откачиваются и вывозятся согласно договору со специализированной организацией.

Отрицательного влияния на поверхностные и подземные воды не ожидается. Сброс сточных вод в природную среду на территории обустройство не производится, в связи с этим расчет платы за сбросы загрязняющих веществ в природные объекты не осуществляется.

  - Обоснование максимально возможного внедрения оборотных систем, повторного использования сточных вод, способы утилизации осадков очистных сооружений

Для предотвращения загрязняющего воздействия от сточных вод (хозбытовые стоки) предусматривается система отстойников.

На период строительства водоснабжения способы утилизации осадков очистных сооружений не предусмотрены, так как сбросы при реализации данного проекта передаются сторонним организациям согласно договору.

  - Предложения по достижению нормативов предельно допустимых сбросов

В связи с отсутствие на проектируемом объекте источников сбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух нормативы предельно-допустимых сбросов не устанавливались.

  - Оценка влияния объекта при строительстве водоснабжения на подземных вод

Основными источниками загрязнения почвогрунтов, а также потенциальными источниками загрязнения подземных вод при строительстве могут стать:

- емкости горюче-смазочных материалов;

- двигатели внутреннего сгорания;

- топливо и смазочные материалы;

- хозяйственно-бытовые сточные воды;

- задвижки высокого давления.

  - Анализ последствий возможного загрязнения и истощения подземных вод

Согласно проектным данным строительство будет осуществляться с использованием современных технологий.

Характер воздействия. Анализ предоставленных данных показал, что воздействие носит локальный характер.

Уровень воздействия. Незначительный период ведения работ, правильно принятые проектные решения позволяют оценить воздействие на подземные воды как минимальное.

Природоохранные мероприятия. Строгое выполнение строительных работ согласно разработанному проекту строительства. Дополнительных природоохранных мероприятий разрабатывать не следует.

Остаточные последствия. Минимальные.

  - Обоснование мероприятий по защите подземных вод от загрязнения и истощения

Для уменьшения загрязнения окружающей среды территории предусматривается комплекс следующих основных мероприятий:

- соблюдение технологического регламента;

- недопущение сброса производственных сточных вод на рельеф местности.

  - Рекомендации по организации производственного мониторинга воздействия на подземные воды

Воздействие на подземные горизонты будет наблюдаться только при аварийных ситуациях, и проявляться в усилении процессов засоления и загрязнении нефтепродуктами, в связи с этим при возникновения аварийных ситуации необходим контроль за качеством подземных вод района работ. При составлении ПЭМ рекомендуем запланировать проведения мониторинга подземных вод не реже 1 раза в год.

- ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА НЕДРА

Проектируемый объект «Водоснабжение объектов ПСН Опорная» расположен в Мангистауской области, Бейнеуском районе. Для района характерно крайне слабое развитие растительности, которая представляет собой комплекс разряженных сарсазановых на фитогенных буграх; густых сарзаново-поташниковых пятен в микропонижениях и участков без растительности.

По характеру почвенно-растительный покров района относится к пустынной зоне, самыми распространенными почвами являются корково-пухлые и солончаки приморские.

Почвы засолены. В геологическом отношении – это четвертичная система современных морских и озерноморских песчано-глинистых отложений. Наиболее засолены грунты соровых участков. Количество водорастворимых солей в поверхностном слое достигает 15-20% веса грунта и резко убывает с глубиной. Для района характерны слабо сформированные бурые пустынные почвы, сероземы и солончаковые соровые отложения. Растительный покров разреженный, в основном солончакового типа.

  - Прогнозирование воздействия добычи минеральных и сырьевых ресурсов на различные компоненты окружающей среды

Основными факторами воздействия на геологическую среду в период реализации проектных решений является влияние движения автотранспорта при производстве планируемых работ состоит в нарушении почвообразующего субстрата, воздействии на рельеф, загрязнении почв при аварийных разливах ГСМ и другими нефтепродуктами.

Устойчивость геологической среды к различным видам воздействия на нее в процессе проведения работ не одинакова и зависит как от специфики работ, так и от длительности воздействия. Рассмотрим влияние передвижения автотранспорта в период обустройство на геологическую среду.

Характер воздействия. Воздействие на геологическую среду будет наблюдаться как на верхние части геологической среды, через почво-грунты при передвижении специальной техники по площади работ и строительных работах, аварийных разливах опасных материалов. Кратковременный период работ в сочетании с небольшими объемами работ, которые не наносят значительного ущерба окружающей среде, характеризуют воздействие на геологическую среду как незначительное.

Уровень воздействия. Уровень воздействия – минимальный, так как проектируемые работы не могут вызвать необратимого нарушения целостности состояния горных пород.

Природоохранные мероприятия. Разработка других природоохранных мероприятий не требуется, ввиду предусмотренных проектом инженерных решений при проведении работ.

Остаточные последствия. Пренебрежимо малые.

  - Природоохранные мероприятия

- обеспечение максимальной герметичности подземного и наземного оборудования;

- выполнение запроектированных противокоррозионных мероприятий;

Выводы: Воздействия на геологическую среду оценивается: в пространственном масштабе как локальное, во временном как временное и по интенсивности, как умеренное.

- ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ

  - Виды и объемы образования отходов

Физические и юридические лица, в процессе хозяйственной деятельности которых образуются отходы, обязаны предусмотреть меры безопасного обращения с ними, соблюдать экологические и санитарно-эпидемиологические требования и выполнять мероприятия по их утилизации, обезвреживании и безопасному удалению.

Согласно ст.335 Экологического Кодекса РК операторы объектов I и (или) II категорий, а также лица, осуществляющие операции по сортировке, обработке, в том числе по обезвреживанию, восстановлению и (или) удалению отходов, обязаны разрабатывать программу управления отходами в соответствии с правилами, утвержденными уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.

Программа управления отходами для объектов I категории разрабатывается с учетом необходимости использования наилучших доступных техник в соответствии с заключениями по наилучшим доступным техникам, разрабатываемыми и утверждаемыми в соответствии с Экологическим Кодексом Республики Казахстан от 02.01.2021года № 400-VI ЗРК

Процесс обустройства проектируемого объекта будет сопровождаться образованием различных видов отходов, временное хранение которых, транспортировка, захоронение или утилизация могут стать потенциальными источниками воздействия на различные компоненты окружающей среды.

При расчете объемов образования отходов в качестве справочной и нормативной литературы использовалась Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления. Приложение № 16 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 г. № 100-п.

Основными видами отходов производства и потребления в процессе строительно-монтажных работ будут являться:

- Промасленная ветошь;

- Тара из-под лакокрасочных материалов;

- Огарки сварочных электродов;

- Металлолом;

- Коммунальные отходы;

- Пищевые отходы.

  - Особенности загрязнения территории отходами производства и потребления (опасные свойства и физическое состояние отходов)

Промасленная ветошь (20 03 01*). Образуется в процессе использования тряпья для протирки механизмов, деталей, станков и машин. По мере накопления отходы будут собираться в контейнеры и транспортироваться согласно договору со специализированной организацией, которая будет определена перед началом строительных работ.

Уровень опасности промасленной ветоши – «Опасные отходы», промасленная ветошь относится к огнеопасным веществам, физическое состояние – твердое.

Отход не подлежит дальнейшему использованию. По мере образования и накопления отход вывозится на полигон по договору.

Тара из-под лакокрасочных материалов (08 01 11*) образуется в процессе осуществления покрасочных работ. Временное накопление в контейнерах (не более 6-ти месяцев) с дальнейшей передачей специализированной организации по договору.

Отходы не подлежат дальнейшему использованию. По мере образования и накопления отходы вывозятся на полигон по договору.

Уровень опасности– «Опасные отходы».

Огарки сварочных электродов (12 01 13 ) образуются в результате применения сварочных электродов при сварочных работах. Состав отхода (%): железо – 96-97; обмазка (типа Тi(СО3)2) – 2-3; прочие – 1.

Уровень опасности огарков электродов – «Опасные отходы», огарки сварочных электродов относятся к экотоксичным веществам, физическое состояние – твердое.

Отходы не подлежат дальнейшему использованию. По мере образования и накопления вывозятся по договору.

Коммунальные отходы (20 03 01 ) – упаковочная тара продуктов питания, бумага, пищевые отходы будут собираться в контейнеры и вывозиться согласно договору со специализированной организацией, которая будет определена посредством проведения тендера перед началом планируемых работ.

Согласно Санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления», утвержденным приказом Министра здравоохранения РК от 25 декабрь 2020г №ҚР ДСМ-331/2020 срок хранения ТБО в контейнерах при температуре 0 оС и ниже допускается не более трех суток, при плюсовой температуре не более суток.

Отходы не подлежат дальнейшему использованию. По мере образования и накопления отходы вывозятся на полигон по договору.

Металлом (17 04 07 ) (инертные отходы, остающиеся при демонтажных и строительно-монтажных работах, техническом обслуживании и монтаже оборудования – куски металла, бракованные детали, выявленные в процессе работ и не подлежащие восстановлению, обрезки труб, арматура и т.д.) – взят из расчета 4% от общей массы металлоконструкций (Сборник 9. Металлические конструкции. СН РК 8.02-05-2002).

Отходы не подлежат дальнейшему использованию. Для временного размещения на территории предусматриваются открытые площадки.

6.3. Виды и количество отходов производства и потребления

Расчет количества образования отходов

Промасленная ветошь

Согласно сметной документации колличество ветошей составляет 0,4 кг или 0,0004 т

г) Металлолом

При металлообработке образуется металлическая стружка. Расчёт образования металлической стружки изведён по «Методике разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления», утверждённой Приказом МООС РК № 100-п от 18.04.2008 г.:

N = Мост * α, т/год,

где: Мост – расход черного металла при металлообработке, 0,1 т/год;

Q – коэффициент образования стружки при металлообработке, 0,04.

N = 0,1 * 0,04 = 0,004 т/период.

Тара из-под лакокрасочных материалов

Количество использованной тары лакокрасочных материалов определяется по формуле:

N = (ΣMi х n + ΣMki х ai) / 1000 т/год,

где:

Мi – масса i-го вида тары, 0,5 кг;

N – число видов тары;

Мki – масса краски в i-й таре, 5 кг;

ai – содержание остатков краски в таре в долях от Мki (0,01-0,05).

Таблица 6.1- Образование тар из-под лакокрасочных материалов 2026г

| № | Наименование | Наименование лакокрасочных материалов | Количество ЛКМ, т/год | Масса тары Mi (пустой), кг | Кол-во тары, n | Масса краски в таре Mki, т | ai содержание остатков краски в таре в долях от Mki (0,01-0,05) | Масса жестяной тары из-под ЛКМ, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительно-монтажные работы | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | 0,0001802 | 0,5 | 0,036 | 0,005 | 0,05 | 0,00002 |
| 2 |  | Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ХВ-124 | 0,0033953 | 0,5 | 0,679 | 0,005 | 0,05 | 0,00034 |
| 3 |  | Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115 | 0,0021104 | 0,5 | 0,422 | 0,005 | 0,05 | 0,00021 |
| 4 |  | Эмаль эпоксидная ЭП-140 | 0,00018 | 0,5 | 0,036 | 0,005 | 0,05 | 0,00002 |
| 5 |  | Эмаль термостойкая СТ РК 3262-2018 КО-811 | 0,0000015 | 0,5 | 0,0003 | 0,005 | 0,05 | 0,0000004 |
| 6 |  | Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003 | 0,0208181 | 0,5 | 4,16362 | 0,005 | 0,05 | 0,0020821 |
| 7 |  | Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577 | 0,00258 | 0,5 | 0,516 | 0,005 | 0,05 | 0,0002583 |
| 8 |  | Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | 0,0054625 | 0,5 | 1,0925 | 0,005 | 0,05 | 0,0005465 |
| 9 |  | Грунтовка антикоррозионная ФЛ-03К ГОСТ 9109-81 | 0,0004322 | 0,5 | 0,08644 | 0,005 | 0,05 | 4,347E-05 |
| Итого |  |  | 0,03516 |  | 7,032 |  |  | 0,00352 |

Таблица 6.2 - Образование огарков сварочных электродов за 2026 год

| № п/п | Наименование | Марка электродов | Планируемый расход электродов, т | Количество огарков сварочных электродов, т |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительно-монтажные работы | Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм | 0,0744318 | 0,001116477 |
| 2 |  | Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм | 0,0098017 | 0,000147026 |
| 3 |  | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов ГОСТ 9466-75 | 0,006575 | 0,000098625 |
| 4 |  | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | 0,00012 | 0,0000018 |
| 5 |  | Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75 | 0,0043099 | 0,0000646 |
| 6 |  | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | 0,000034 | 0,00000051 |
| Итого |  |  | 0,09527 | 0,001429 |

Коммунальные отходы

Норма образования бытовых отходов определяется с учетом удельных санитарных норм образования бытовых отходов на промышленных предприятиях – 0,3 м3/год на человека и средней плотности отходов, которая составляет – 0,25 т/м3.

Расчет образования коммунальных отходов производится по формуле:

М = n х q х ρ, т/год,

где:

n – количество работающего персонала, чел.;

q – норма накопления ТБО, м3/чел*год;

ρ – плотность ТБО, т/м3.

Таблица 6.3 - Образование коммунальных отходов на 2026год

| № | Наименование | Количество людей | Норма накопления на 1 чел., м3/год | Время работы, сут/год | Плотность ТБО, т/м3 | Количество ТБО, т/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительно-монтажные работы | 6 | 0,3 | 60 | 0,25 | 0,074 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 0,074 |

Пищевые отходы

Норма образования отходов (N) рассчитывается, исходя из среднесуточной

нормы накопления на 1 блюдо - 0,0001 м3, числа рабочих дней в году (n), числа

блюд на одного человека (m) и числа работающих (z):

N = 0.0001·n·m·z, м3/год,

Таблица 6.4 - Образование пищевых отходов на 2026 год

| № | Наименование | Количество людей | Норма накопления на 1 блюдо, м3/год | Время работы, сут/год | Число блюд на 1 чел | Количество пищевых отходов, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительно-монтажные работы | 6 | 0,0001 | 60 | 6 | 0,036 |
| Итого |  |  |  |  |  | 0,036 |

Таблица 6.5– Лимиты накопления отходов на 2026 год

| Наименование отходов | Объем накопленных отходов на существующее положение, т/год | Лимит накопления, тонн/год |
| --- | --- | --- |
| Всего: | - | 0,119 |
| в т.ч. отходов производства | - | 0,009 |
| отходов потребления | - | 0,110 |
| Опасные отходы |  |  |
| Промасленная ветошь 15 02 02* | - | 0,0004 |
| Тара из под краски 08 01 11* | - | 0,0035 |
| Не опасные отходы |  |  |
| Огарки сварочных электродов 12 01 13 | - | 0,001 |
| Металлолом 17 04 07 | - | 0,004 |
| Коммунальные отходы 20 03 01 | - | 0,074 |
| Пищевые отходы 20 01 08 | - | 0,036 |

  - Рекомендации по управлению отходами

Отходы по мере образования собираются в раздельные контейнеры и хранятся на специально отведенных бетонированных площадках. По мере наполнения контейнеров отходы вывозятся утилизацию и/или складирование.

Основные результаты работ по управлению отходами включают:

1) накопление отходов на месте их образования;

2) сбор отходов;

3) транспортировка отходов;

4) восстановление отходов;

5) удаление отходов;

6) вспомогательные операции;

7) проведение наблюдений за операциями по сбору, транспортировке, восстановлению и (или) удалению отходов;

8) деятельность по обслуживанию ликвидированных (закрытых, выведенных из эксплуатации) объектов удаления отходов.

Сбор, погрузка-разгрузка отходов при складировании выполняются механизированным способом при помощи погрузчиков и средств механизации. Места проведения погрузочно-разгрузочных работ оборудованы соответствующими знаками безопасности. Работы по загрузке-выгрузке отходов в автотранспортные средства осуществляются только на специально отведенных площадках, спланированных и имеющих твердое покрытие.

Работа механизмов и машин ведется в соответствии с инструкцией по технике безопасности.

Технически неисправные машины и механизмы не допускаются к работе.  Также к работе не допускаются лица, не имеющие разрешения на обслуживание транспорта, погрузочно-разгрузочных машин и механизмов.

При транспортировке отходов обязательными требованиями являются соблюдение скоростного режима и правил ведения загрузки отходов в кузовы и прицепы автотранспортных средств.

Мерами по предотвращению аварийных ситуаций являются:

- соблюдение требований и правил по технике безопасности погрузочно-разгрузочных работ;

- соблюдение правил эксплуатации транспортной и погрузочно-разгрузочной техники;

- наличие обученного персонала.

- Оценка физических воздействий на окружающую среду

  - Оценка возможного теплового, электромагнитного, шумового, воздействия и других типов воздействия

К вредным физическим воздействиям относятся:

- производственный шум;

- шум от автотранспорта;

- вибрация;

- электромагнитные излучения и пр.

Источником наибольшего физического воздействия является спецтехника, работающая на территории строительных площадок.

Производственная и другая деятельность человека приводит не только к химическому загрязнению биосферы. Все возрастающую роль в общем потоке негативных антропогенных воздействий приобретает влияние физических факторов на биосферу. Последнее связано с изменением физических параметров окружающей среды, то есть с их отклонением от параметров естественного фона. В настоящее время наибольшее внимание привлекают изменения электромагнитных и вибро-акустических условий в зоне промышленных объектов.

По данному проекту не предусматривается производственное оборудование, а выбранные материалы и конструкции не оказывают опасного или вредного воздействия на организм человека на всех заданных режимах работы и предусмотренных в условиях мобилизации, а также не создают пожаровзрывоопасные ситуации.

На объекте предусмотрены:

- уровни вибрации при работе техники (в пределах, не превышающих 63 Гц, ГОСТ 12.1.012-2004);

- обеспечение спецодеждой;

- стационарные газоанализаторы H2S, метана;

- индивидуальные многофункциональные газоанализаторы H2S, метана, О2;

- Средства индивидуальной защиты.

Опасность действия статического электричества должна устраняться тем, что специальными мерами создается утечка электростатических зарядов, предотвращающая накопление энергии заряда выше уровня 0,4 А мин или создаются условия, исключающие возможность образования взрывоопасной концентрации.

Все ремонтные работы оборудования должны выполняться согласно «Правилам пожарной безопасности при проведении сварочных работ на объектах народного хозяйства», «Типовой инструкции при проведении огневых работ на взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах» и др.

Производственный шум

Во время проектируемых работ на площадке источниками шумового воздействия на здоровье людей, непосредственно принимающих участие во время строительства, а также на флору и фауну, являются строительные машины и грузовой автотранспорт.

Интенсивность внешнего шума зависит от типа оборудования, его составной части, видов привода, режима работы и расстояния от места работы.

Снижение уровня звука от источника при беспрепятственном распространении происходит примерно на 3 Дб при каждом 2-х кратном увеличении расстояния, снижение пиковых уровней звука примерно на 6 Дб. Поэтому с увеличением расстояния происходит постепенное снижение среднего уровня звука.

Нормативные документы устанавливают определенные требования к методам измерений и расчетов интенсивности шума в местах нахождения людей, допустимую интенсивность фактора и зависимость интенсивности от продолжительности воздействия шума. В соответствии с нормами для рабочих мест, в производственных помещениях считается допустимой шумовая нагрузка 80дБ.

Уровни шума должны быть рассмотрены исходя из следующих критериев:

- Защита слуха.

- Помехи для речевого общения и для работы.

Нормы, правила и стандарты:

- ГОСТ 12.1.003-2014 "Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности"

- «Гигиенические нормативы к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека» утвержденные Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-15

Таблица 7.1 - Уровень звуковой мощности

| Звуковое давление | 20 log (p/p0) в дБ, где: p – измеренное звуковое давление в паскалях p0 – стандартное звуковое давление, равное 2*10-5 паскалей. |
| --- | --- |
| Уровень звуковой мощности | 10 log (W/W0) в дБ, где: W – звуковая мощность в ваттах W0 – стандартная звуковая мощность, равная 10-12 ватт. |

Допустимые уровни шума на рабочих местах.

Предельно допустимые уровни звукового давления на рабочих местах и эквивалентные уровни звукового давления на промышленных объектах и на участках промышленных объектов приведены в таблице, ниже.

Таблица 7.2 Предельно допустимые уровни шума на рабочих местах

| № п.п. | Вид трудовой деятельности, рабочее место | Уровни звукового давления в дБ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц |  |  |  |  |  |  |  |  | Уровни звука и эквивалентные уровни звука в дБ (А) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 33,15 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |
| 1 | Творческая деятельность, руководящая работа с повышенными требованиями, научная деятельность, конструирование и проектирование, программирование, преподавание и обучение, врачебная деятельность: рабочие места в помещениях - дирекции, проектно-конструкторских бюро; расчетчиков, программистов вычислительных машин, в лабораториях для теоретических работ и обработки данных, приема больных в здравпунктах. | 886 | 71 | 61 | 54 | 49 | 45 | 42 | 40 | 38 | 50 |
| 2. | Высококвалифицированная работа, требующая сосредоточенности, административно-управленческая деятельность, измерительные и аналитические работы в лаборатории: рабочие места в помещениях цехового управленческого аппарата, в рабочих комнатах конторских помещений, лабораториях. | 993 | 79 | 70 | 63 | 58 | 55 | 52 | 50 | 49 | 60 |
| 3. | Работа, выполняемая с часто получаемыми указаниями и акустическими сигналами, работа, требующая постоянного слухового контроля, операторская работа по точному графику с инструкцией, диспетчерская работа: рабочие места в помещениях диспетчерской службы, кабинетах и помещениях наблюдения и дистанционного управления с речевой связью по телефону, машинописных бюро, на участках точной сборки, на телефонных и телеграфных станциях, в помещениях мастеров, в залах обработки информации на вычислительных машинах. | 996 | 83 | 74 | 68 | 63 | 60 | 57 | 55 | 54 | 65 |
| 4. | Работа, требующая сосредоточенности, работа с повышенными требованиями к процессам наблюдения и дистанционного управления производственными циклами: рабочие места за пультами в кабинах наблюдения и дистанционного управления без речевой связи по телефону; в помещениях лабораторий с шумным оборудованием, в помещениях для размещения шумных агрегатов вычислительных машин. | 1103 | 91 | 83 | 77 | 73 | 70 | 68 | 66 | 64 | 75 |
| 5. | Выполнение всех видов работ (за исключением перечисленных в пп. 1 - 4 и аналогичных им) на постоянных рабочих местах в производственных помещениях и на территории предприятий. | 1107 | 95 | 87 | 82 | 78 | 75 | 73 | 71 | 69 | 80 |
| - для колеблющегося во времени и прерывистого шума максимальный уровень звука не должен превышать 110 дБ (А); - для импульсного шума максимальный уровень звука не должен превышать 125 дБ (АI). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Шум от автотранспорта

Внешний шум автомобилей принято измерять в соответствии Допустимые уровни и методы измерений». Допустимые уровни внешнего шума автомобилей, действующие в настоящее время, применительно к условиям строительных работ, составляют: грузовые автомобили с полезной массой свыше 3,5т создают уровень звука – 89 дБ(А); грузовые –дизельные автомобили с двигателем мощностью 162 кВт и выше – 91 дБ(А).

В настоящее время средний допустимый уровень звука на дорогах различного назначения, в том числе местного, составляет 73 дБ(А). Эта величина зависит от ряда факторов, в том числе от технического состояния транспорта, дорожного покрытия, интенсивности движения, времени суток, конструктивных особенностей дорог и др.

В условиях планируемых строительных работ, будут преобладать кратковременные маршрутные линии. Использование автотранспорта для обеспечения работ, перевозки персонала, технических грузов и др. с учетом создания звуковых нагрузок, не будет превышать допустимых нормированных шумов – 80 дБ(А), а использование мероприятий по минимизации шумов при работах, даст возможность значительно снизить последние.

Снижение звукового давления на производственном участке может быть достигнуто при разработке специальных мероприятий по снижению звуковых нагрузок. К мероприятиям такого характера относятся: оптимизация и регулирование транспортных потоков; уменьшение, по мере возможности, движения грузовых автомобилей большой грузоподъемности и строительной техники; создание дорожных обходов; оптимизация работы технологического оборудования, использование звукопоглощающих материалов и индивидуальных средств защиты от шума.

Учитывая опыт строительства аналогичных объектов, уже на расстоянии нескольких десятков метров источники шума не оказывают негативного воздействия на строительный и обслуживающий персонал.

Вибрация

По своей физической природе вибрация тесно связана с шумом. Вибрация представляет собой колебания твердых тел или образующих их частиц. В отличие от звука вибрации воспринимаются различными органами и частями тела. При низкочастотных колебаниях вибрации воспринимаются отолитовым и вестибулярным аппаратом человека, нервными окончаниями кожного покрова, а вибрации высоких частот воспринимаются подобно ультразвуковым колебаниям, вызывая тепловое ощущение. Вибрация, подобно шуму, приводит к снижению производительности труда, нарушает деятельность центральной нервной системы, приводит к заболеваниям сердечно-сосудистой системы.

Вибрации возникают, главным образом, вследствие вращательного или поступательного движения неуравновешенных масс двигателя и механических систем машин.

Борьба с вибрационными колебаниями заключается в снижении уровня вибрации самого источника возбуждения. Для снижения вибрации, которая может возникнуть при работе техники и транспорта, предусмотрено: установление гибких связей, упругих прокладок и пружин; сокращение времени пребывания в условиях вибрации; применение средств индивидуальной защиты.

Уровни вибрации (в пределах, не превышающих 63 Гц, согласно ГОСТ 12.1.012-2004) не могут причинить вреда здоровью человека и негативно отразиться на состоянии фауны.

Для смягчения этих воздействий предусматривается:

- применение производственного оборудования с низким уровнем шума;

- регулярное техническое обслуживание производственного оборудования и его эксплуатация в соответствии со стандартами изготовителей;

- установка вторичных глушителей выхлопа на дизельных двигателях.

Вибрацию вызывают неуравновешенные силовые воздействия, возникающие при работе различных машин и механизмов.

В зависимости от источника возникновения выделяют три категории вибрации:

- транспортная;

- транспортно – технологическая;

- технологическая.

При выборе машин и оборудования для проектируемого объекта, следует отдавать предпочтение кинематическим и технологическим схемам, которые исключают или максимально снижают динамику процессов, вызываемых ударами, резкими ускорениями и т.д.

Также для снижения вибрации необходимо устранение резонансных режимов работы оборудования, то есть выбор режима работы при тщательном учете собственных частот машин и механизмов.

Мероприятия по снижению физических и шумовых факторов в производстве

К мероприятиям такого характера относятся:

- оптимизация и регулирование транспортных потоков;

- уменьшение, по   мере   возможности, движения   грузовых   автомобилей большой грузоподъемности;

- создание дорожных обходов;

- оптимизация	работы	технологического	оборудования, использование звукопоглощающих материалов и индивидуальных средств защиты от шума.

Исследованиями воздействия шума и искусственного освещения на поведение птиц и млекопитающих установлено, что они довольно быстро привыкают к новым звукам или свету и вызывают озабоченность или испуг только при возникновении нового шума, а затем через короткий промежуток времени возвращаются к своей нормальной деятельности. Воздействие физических факторов на наземную фауну оценивается в пространственном масштабе как локальное, во временном масштабе как постоянное и по величине воздействия как незначительные.

Учитывая низкую численность и плотность населения животных в районах работ и отсутствие мест обитания высокой чувствительности, воздействие на наземную фауну от физического присутствия оценивается в пространственном масштабе как локальное, во временном масштабе как постоянное и по величине воздействия как незначительное.

Радиационная безопасность

Радиоактивным загрязнением считается повышение концентраций естественных или природных радионуклидов сверх установленных санитарно-гигиенических нормативов - предельно допустимых концентраций (ПДК) в окружающей среде (почве, воде, воздухе) и предельно допустимых уровней (ПДУ) излучения, а также сверхнормативные содержания радиоактивных элементов в материалах, на поверхности технологического оборудования и в отходах промышленных производств.

Общая расчетная годовая доза облучения людей от различных природных источников радиации в районах с нормальным радиационным фоном составляет до 2,2 мЗв, что эквивалентно уровню радиоактивности окружающей среды до 16 мкР/час. С учетом дополнительных «техногенных» источников радиации (радионуклиды в материалах, минеральные удобрения, энергетические объекты, глобальные выпадения искусственных радионуклидов при ядерных испытаниях, радиоизотопы, рентгенодиагностика и др.) индивидуальные среднегодовые дозы облучения населения за счет всех источников определены в размере 60 мкР/час.

Мощность смертельной дозы для млекопитающих - 100 Рентген, что соответствует поглощенной энергии излучения 5 Джоулей на 1 кг веса.

Радиационная безопасность обеспечивается соблюдением действующих «Санитарно-эпидемиологических требовании к обеспечению радиационной безопасности», утвержденным приказом и.о. Министра здравохранения Республики Казахстан РК от 15 декабря 2020 года №ҚР ДСМ-275/2020 и других республиканских и отраслевых нормативных документов.

Основные требования радиационной безопасности предусматривают:

- исключение всякого необоснованного облучения населения и производственного персонала предприятий;

- непревышение установленных предельных доз радиоактивного облучения;

- снижение дозы облучения до возможно низкого уровня.

В настоящее время используются следующие единицы измерения радиоактивности:

- мкР/час - микрорентген в час, мощность экспозиционной дозы (МЭД) рентгеновского или гамма-излучения, миллионная доля единицы радиоактивности - 1 Рентген в час; за 1 час облучения с МЭД равной 1000 мкР/час человек получает дозу, равную 1000 мкР или 1 миллирентгену;

- мЗв - милизиверт; эквивалентная доза поглощенного излучения, тысячная доля Зиверта. 1 Зиверт = 1 Джоуль на 1 кг биологической ткани и условно сопоставим с дозой, равной 100 Рентген в час;

- Бк - Беккерель; единица активности источника излучения, равная 1 распаду в секунду;

- Кюри - единица активности, равная 3,7х1010 распадов секунду (эквивалентно активности 1 грамма радия, создающего на расстоянии 1 см мощность дозы 8400 Рентген в час.

В качестве основного критерия оценки радиоэкологического состояния принят уровень мощности экспозиционной дозы (МЭД) гамма-излучения 60 мкР/час, создающий дозовые нагрузки более 5 м3в/год. Дозовая нагрузка на население не более 5 м3в/год регламентирована также.

При выделении природных радиоактивных аномалий, обусловленных породными комплексами геологических образований с повышенными концентрациями естественных радионуклидов, необходимо также учесть возможность использовать их как местные материалы, содержания радионуклидов в которых регламентируются соответствующими санитарно-гигиеническими нормативами.

Электромагнитные излучения

Источниками электромагнитных полей являются атмосферное электричество, космические лучи, излучение солнца, а также искусственные источники: различные генераторы, трансформаторы, антенны, лазерные установки, микроволновые печи, мониторы компьютеров и т.д. На предприятиях источниками электромагнитных полей промышленной частоты являются высоковольтные линии электропередач (ЛЭП), измерительные приборы, устройства защиты и автоматики, соединительные шины и др. Основными источниками излучения ЭМП в окружающую среду служат антенные системы радиолокационных станций (РЛС), радио- и теле-радиостанций, в том числе, систем мобильной радиосвязи и воздушные линии электропередачи.

Оценка воздействия МП на человека производится на основании двух параметров -интенсивности и времени (продолжительности) воздействия.

Интенсивность воздействия МП определяется напряженностью (Н) или магнитной индукцией (В) (их эффективными значениями). Напряженность МП выражается в А/м (кратная величина кА/м); магнитная индукция в Тл (дольные величины мТл, мкТл, нТл). Индукция и напряженность МП связаны следующим соотношением:

В = m0* Н,

где: m0 = 4*p*10-7 Гн/м - магнитная постоянная. Если измеряется в мкТл, то 1 (А/м) = 1,25(мкТл).

Продолжительность воздействия (Т) измеряется в часах (ч).

Предельно допустимые уровни (ПДУ) МП устанавливаются в зависимости от времени превышения персонала для условий общего (на все тело) и локального (на конечности) воздействия.

Таблица 7.3 - Допустимые уровни МП

| Время пребывания (ч) | Допустимые уровни МП, Н(А/м)/В(мкТл) |  |
| --- | --- | --- |
|  | общем | локальном |
| <1 | 1600/2000 | 6400/8000 |
| 2 | 800/1000 | 3200/4000 |
| 4 | 400/500 | 1600/2000 |
| 8- | 80/100 | 800/1000 |

Обеспечение защиты работающих от неблагоприятного влияния МП осуществляется путем проведения организационных и технических мероприятий.

Участки производственной зоны с уровнями, превышающими ПДУ, должны быть обозначены специальными предупредительными знаками с расшифровкой: «Осторожно! Магнитное поле!».

На производствах, где работающие подвергаются воздействию электромагнитных полей промышленной частоты (ЭМП ПЧ), используются три основных принципа:

- Защита временем

Регламентация продолжительности рабочего дня (рациональный режим труда и отдыха) с сокращением его в случаях возрастания интенсивности фактора. Определение маршрута перемещений, ограничивающего контакт с источниками в рабочей зоне.

- Защита расстоянием

Для населения эта защита обеспечивается за счет принципа защиты расстоянием. В этом плане для воздушных линий электропередачи (ЛЭП) устанавливаются защитные зоны, размеры которых в зависимости от напряжения ЛЭП составляют:

Таблица 7.4 - Напряжение и размер охранной зоны

| Напряжение, кВ | <20 | 35 | 110 | 220 | 330-500 | 750 | 1150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Размер охранной зоны, м | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 55 |

Указанные расстояния считаются в обе стороны ЛЭП от проекции крайних проводов.

В пределах защитных зон от электромагнитного загрязнения запрещается:

- размещать жилые и общественные здания, площадки для стоянки и остановки всех видов транспорта, машин и механизмов, предприятия по обслуживанию автомобилей, склады нефти и нефтепродуктов, автозаправочные станции;

- устраивать всякого рода свалки;

- устраивать спортивные площадки, площадки для игр, стадионы, рынки,
проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, незанятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ.

Защита с помощью коллективных или индивидуальных средств защиты.

Коллективные средства защиты подразделяют на стационарные и передвижные (переносные). Стационарные экраны могут представлять собой заземленные металлические конструкции (щитки, козырьки, навесы - сплошные или сетчатые), размещаемые в зоне действия ЭП ПЧ на работающих, а в ряде случаев и в зоне жилой застройки для защиты населения (чаще всего от воздействия ВЛ). Передвижные (переносные) средства защиты представляют собой различные виды съемных экранов для использования на рабочих местах. Основным индивидуальным средством защиты от ЭП ПЧ являются индивидуальные экранирующие комплексы с разной степенью защиты. Такие средства используются крайне редко и в основном при ремонтных работах на ВЛ.

Вывод:

Для предотвращения неблагоприятного воздействия физических факторов на рабочий персонал во время строительства следует предусмотреть все необходимые мероприятия.

В результате проводимых работ уровни физических воздействий очень малы, в особенности они проявляются в шумовом воздействии от спецтехники и оборудования. В отношении защиты от шума выполняются требования соответствующих нормативов, принимаются все необходимые меры к их обеспечению.

Внешним источникам шума является транспорт, передвигающийся по территории. Внутренний источник – работающие механизмы. Для защиты помещений от внешних и внутренних источников шума предусмотрены следующие мероприятия:

- столярные изделия (окна и двери) выполняются с уплотняющими прокладками.

- отделка помещений акустическими материалами.

Эти и другие мероприятия позволяют достичь нормативных уровней звукового давления.

  - Характеристика радиационной обстановки в районе работ

Радиационная обстановка в каждой географической точке складывается под влиянием естественного радиационного фона и излучения от техногенных объектов. Природный радиационный фон складывается под влиянием следующих факторов: космического излучения, излучения космогенных радионуклидов, образующихся в атмосфере Земли под воздействием высокоэнергетического космического излучения и излучения природных радионуклидов, содержащихся в биосфере.

Общая расчетная годовая доза облучения людей от различных природных источников радиации в районах с нормальным радиационным фоном составляет до 2,2 мЗв, что эквивалентно уровню радиоактивности окружающей среды до 16 мкР/час. С учетом дополнительных «техногенных» источников радиации (радионуклиды в строительных материалах, минеральные удобрения, энергетические объекты, глобальные выпадения искусственных радионуклидов при ядерных испытаниях, радиоизотопы, рентгенодиагностика и др.) индивидуальные среднегодовые дозы облучения населения за счет всех источников определены в размере 60 мкР/час.

Основными природными источниками облучения на месторождениях нефти и газа могут быть:

- промысловые воды, содержащие природные радионуклиды;

- загрязненные природными радионуклидами территории;

- отложения солей с высоким содержанием природных радионуклидов на технологическом оборудовании;

- производственные отходы с повышенным содержанием природных радионуклидов;

- загрязненные природными радионуклидами транспортные средства и технологическое оборудование;

- технологические процессы, связанные с распылением воды с высоким содержанием природных радионуклидов;

- технологические участки, в которых имеются значительные эффективные площади испарений (открытые хранилища и поля испарений, места утечек продукта и технологических вод, резервуары и хранилища продукта), и возможно интенсивное испарение отдельных фракций нефти, аэрация воды.

Суммарная эффективная доза производственного облучения работников формируется за счет внешнего облучения гамма-излучением природных радионуклидов и внутреннего облучения при ингаляционном поступлении изотопов радона и их короткоживущих дочерних продуктов и долгоживущих природных радионуклидов с производственной пылью.

6.3 Критерии оценки радиационной ситуации

Согласно закону РК от 23 апреля 1998г №219-1 «О радиационной безопасности населения» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 25.02.2021 г.) основными принципами обеспечения радиационной безопасности являются:

- принцип нормирования – не превышение допустимых пределов индивидуальных доз облучения граждан от всех источников ионизирующего излучения;

- принцип обоснования – запрещение всех видов деятельности по использованию источников ионизирующего излучения, при которых полученная для человека и общества польза не превышает риск возможного вреда, причиненного дополнительным к естественному фону облучением;

- принцип оптимизации – поддержание на возможно низком и достижимом уровне с учетом экономических и социальных факторов индивидуальных доз облучения и числа облучаемых лиц при использовании любого источника ионизирующего излучения;

- принцип аварийной оптимизации – форма, масштаб и длительность принятия мер в чрезвычайных (аварийных) ситуациях должны быть оптимизированы так, чтобы реальная польза уменьшения вреда здоровью человека была максимально больше ущерба, связанного с ущербом от осуществления вмешательства.

В производственных условиях для защиты от природного облучения предусмотрены следующие нормы:

Эффективная доза облучения природными источниками излучения всех работников, включая персонал, в производственных условиях не должна превышать 5 мЗв в год. Средние значения радиационных факторов в течение года, соответствующие при монофакторном воздействии эффективной дозе 5 мЗв за год при продолжительности работы 2000 час/год, средней скорости дыхания 1,2 м3/час, составляют:

- мощность эффективной дозы гамма-излучения на рабочем месте – 2,5 мкЗв/час;

- удельная активность в производственной пыли урана-238, находящегося в радиоактивном равновесии с членами своего ряда - 40/f, кБк/кг, где f- среднегодовая общая запыленность в зоне дыхания, мг/м3;

- удельная активность в производственной пыли тория-232, находящегося в радиоактивном равновесии с членами своего ряда -27/f, кБк/кг.

Мероприятия по радиационной безопасности

Общеизвестно, что природные органические соединения, в том числе нефть и газ, являются естественными активными сорбентами радиоактивных элементов. Их накопление в нефти, газоконденсате, пластовых водах является закономерным геохимическим процессом. Поэтому проектом предусматриваются следующие мероприятия по радиационной безопасности:

- Проведение замеров радиационного фона на территории месторождения (по плану мониторинга).

- Ежемесячный отбор проб пластового флюида, бурового раствора, шлама для определения концентрации в них радионуклидов.

- Проведение инструктажа обслуживающего персонала о правилах и режиме работы в случае обнаружения пластов (вод) с повышенным уровнем радиоактивности.

- Объектами постоянного радиометрического контроля должны быть места хранения нефти и ее транспорта, бурильные трубы.

- В случае обнаружения пластов с повышенной радиоактивностью, необходимо: получить разрешение уполномоченных органов на дальнейшее углубление скважины; вокруг буровой обозначить санитарно-защитную зону.

- В случае, когда мощность эквивалентной дозы радионуклидов в нефти, конденсате и пластовых водах превысит 0,03 мбер/час, рабочие места на буровой оборудуются в соответствии с «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности», № 261 от 27.03.2015.

- С обязательным оформлением санитарных паспортов на право производства с радиоактивными веществами соответствующего класса.

- ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И ПОЧВЫ

  - Характеристика современного состояния почвенного покрова в зоне воздействия планируемого объекта

Описываемая территория по почвенно-географическому районированию относится к Прикаспийской провинции подзоны бурых почв северной пустыни. Аридность климатических условий территории, широкое распространение засоленных почвообразующих пород обуславливают низкую гумусированность почв, слабую выщелоченность от карбонатов и легкорастворимых солей, повышенную щелочность почвенных растворов и широкое проявление процессов солонцевания почв.

Почвы района обладают низким агроэкологическим потенциалом, непригодны для земледелия без орошения и могут использоваться только в качестве малопродуктивных пастбищных земель. Отсутствие задернованности поверхностных горизонтов, слабая гумусированность и засоленность почв определяют их низкую природную устойчивость и легкую ранимость под влиянием антропогенных воздействий.

Мониторинг почвенного покрова

Мониторинг почв на месторождении является составной частью системы производственного мониторинга окружающей среды и проводится с целью:

- своевременного получения достоверной информации о воздействии объектов месторождений на почвенный покров;

- оценка прогноза и разработка рекомендаций по предупреждению и устранению негативных последствий техногенного воздействия нефтедобычи на природные комплексы, рациональному использованию и охране почв.

Непосредственно наблюдения за динамикой изменения свойств почв осуществляются на стационарных экологических площадках (СЭП), на которых проводятся многолетние периодические наблюдения за комплексом показателей свойств почв. Эти наблюдения обеспечивают выявление изменений направленности протекающих процессов и свойств, определяющих экологическое состояние почв; выявления тенденций и динамики изменений, структуры и состава почвенно-растительных экосистем под влиянием действия природных и антропогенных факторов.

Проводимый экологический мониторинг осуществляет контроль состояния почв с целью сохранения их ресурсного потенциала, обеспечения экологической безопасности производства, условий проживания и ведения трудовой деятельности персонала.

  - Характеристика ожидаемого воздействия на почвенный покров

В данном проекте приводится характеристика антропогенных факторов (физических и химических) воздействия на почвенный покров и почвы, связанных с реализацией данного проекта.

Антропогенные факторы воздействия выделяются в две большие группы:

- физические;

- химические.

Воздействие физических факторов в большей степени характеризуется механическим воздействием на почвенный покров (движение автотранспорта, строительство).

К химическим факторам воздействия можно отнести: хоз-бытовыми стоками, бытовыми и производственными отходами, при аварийных (случайных) разливах ГСМ.

Физические факторы

Автотранспорт. Наибольшая степень деградации почвенного покрова территории может быть вызвана развитием густой сети полевых дорог при проведении работ на изучаемой площади: ГСМ и др., ежедневная доставка рабочего персонала из вахтового поселка.

При дорожной дигрессии изменениям подвержены все компоненты экосистем - растительность, почвы и даже литогенная основа. При этом происходит частичное или полное уничтожение растительности, разрушение почвенных горизонтов, их распыление и уплотнение.

Степень нарушенности будет зависеть от интенсивности нагрузок и внутренней устойчивости экосистем. Оценка таких нарушений может производиться с позиций оценки транспортного типа воздействий, как по площади производимых нарушений, так и по степени воздействия. При этом, как правило, учитываются состояние почвенных горизонтов, их мощность, уплотнение, структура, глубина вреза колеи, проявление процессов дефляции и водной эрозии. При более детальной оценке могут привлекаться материалы лабораторных анализов определения физико-химических свойств почв. В этом случае показателями деградации почв могут служить данные об уменьшении запасов гумуса, изменении реакции почвенного раствора, увеличении содержания легкорастворимых солей и карбонатов, а также данные об ухудшении водно-физических свойств. Оценка роли дорожной дигрессии производится, как правило, по пятибалльной качественно-количественной шкале.

В научно-методических рекомендациях по мониторингу земель предлагается оценивать степень разрушения почвенного покрова по глубине нарушений следующим образом:

- слабая степень – глубина разрушения до 5 см;

- средняя степень – глубина разрушения 6-10 см;

- сильная степень – глубина разрушения 11-15 см;

- очень сильная степень – глубина разрушения более 15 см.

Дорожная дигрессия проявляется, прежде всего, в деформации почвенного профиля. Удельное сопротивление почв деформациям находится в прямой зависимости от их генетических свойств. При этом очень важное значение имеют показатели механического состава, влажности, содержание водопрочных агрегатов и тонкодисперсного материала. При прочих равных условиях устойчивость почв к техногенным нарушениям возрастает от почв пустынь к степным и от почв легкого механического состава к глинистым и тяжелосуглинистым. При усилении нагрузок в верхних гумусовых горизонтах, находящихся в иссушенном состоянии, может полностью разрушаться структура почвенных агрегатов. Почвенная масса приобретает раздельно частичное пылеватое сложение. Уплотнение перемещается в более глубокие горизонты. В результате, на нарушенной площади, формируются почвы с измененными по отношению к исходным морфологическими, химическими и биологическими свойствами.

Большая часть почв пустынных территорий по своим физико-химическим свойствам обладает относительной неустойчивостью к антропогенным нагрузкам. Они не имеют плотного дернового горизонта, их поверхность слабо защищена растительностью, в то же время больший период времени в году они находятся в сухом состоянии, что увеличивает их подверженность к внешним физическим воздействиям.

В случаях, когда почва находится в сухом состоянии, воздействие ходовых частей автотракторной техники проникает на значительную глубину, песчаная масса приходит в движение. Следы нарушений в песчаных массивах приводят к процессам обарханивания и развитию значительных очагов незакрепленных песков с полной деградацией растительности.

Устойчивость почв, как и экосистем в целом, при равных механических нагрузках, зависит от совокупности их морфогенетических и физико-химических характеристик, а также ведущих процессов, протекающих в них. Это, прежде всего механический состав почв, наличие плотных генетических горизонтов, степень покрытия поверхности почв растительностью, задернованность поверхностных горизонтов, содержание гумуса, наличие в профиле, особенно в поверхностных горизонтах, легкорастворимых солей и гипса, состав поглощенных катионов, прочность почвенной структуры, характер увлажнения (тип водного режима). Часто на роль ведущего фактора, определяющего устойчивость почв к механическим антропогенным воздействиям, выходит водный режим, выражающийся в характере их увлажнения.

Механические нарушения почв

Механические нарушения почв выражаются в уничтожении плодородных верхних горизонтов, разрушении их структурного состояния и переуплотнении, изменении микрорельефа местности (ямы, канавы, отвалы, выбросы, колеи дорог). Вид и степень деградации почвенного покрова при антропогенных воздействиях, в первую очередь, определяется комплексом морфогенетических и физико-химических свойств почв, обусловленных биоклиматическими и геоморфологическими условиями почвообразования (механический состав почв; наличие плотных генетических горизонтов: коркового, солонцового; задернованность и гумусированность поверхностных горизонтов; состав поглощенных катионов; содержание водопрочных агрегатов, тип водного режима и пр.). Чем выше уровень естественного плодородия почв, тем более устойчивы их экологические функции по отношению к антропогенному прессу. Исследования показывают, что допустимые уровни антропогенных нагрузок значительно выше на хорошо гумусированных структурных почвах, чем на малогумусных бесструктурных.

Проведенные почвенные исследования в пределах исследуемых участков (изучение фондовых материалов, обобщение аналитических данных и данных полевых исследований) позволяют сделать вывод о низких естественных показателях буферности почв обследованной территории. В этой связи для данной территории определяющими критериями устойчивости почв к антропогенезу являются механический состав, особенности водного режима и распределения солей по профилю.

По данным многих исследователей влияние механического состава на удельное сопротивление почв является определяющим. Согласно «Научно-методическим указаниям по мониторингу земель Республики Казахстан», по содержанию частиц физической глины (фракции менее 0,01 мм) степень устойчивости почв к антропогенному воздействию механического характера определяется показателями: более 20% – сильная, 10-20% – средняя, менее 10% – слабая.

Почвы обследованной территории по гранулометрическому составу, в основном, слабосуглинистые. Лишь небольшой участок относится к глинистым.  Такие почвы отличаются довольно невысокой устойчивостью к механическим воздействиям.

Другим не менее важным внешним фактором, определяющим характер воздействия, является ветровая активность. Работа на участках с почвами легкого механического состава весной в период наибольшей эоловой активности может сопровождаться резким усилением процессов дефляции.

Химические факторы

Основными потенциальными факторами химического загрязнения почвенного покрова на территории проведения работ являются:

- загрязнение в результате газопылевых осаждений из атмосферы;

- загрязнение отходами строительства;

По масштабам воздействия все виды химического загрязнения почв относятся к точечным.

Загрязнение почв в результате газопылевых осаждений из атмосферы пропорционально объемам газопылевых выбросов и концентрации в них веществ-загрязнителей. Источниками этого вида загрязнения являются все источники выбросов, охарактеризованные в разделе «Оценка воздействия на атмосферный воздух» данного проекта. В силу временного характера, периодичности их действия, сравнительно низкой интенсивности выбросов и благоприятных для рассеивания метеоклиматических условий, воздействие на почвенный покров этих факторов будет крайне незначительным и практически неуловимым.

  - Планируемые мероприятия и проектные решения

Комплекс проектных технических решений по защите земельных ресурсов от загрязнения и истощения и минимизации последствий при проведении подготовительных работ включает в себя:

- проведение работ в пределах, лишь отведенных во временное пользование территорий;

- движение транспорта только по утвержденным трассам;

- бетонирование площадки, устройство насыпи и обваловки у склада ГСМ, склада реагентов для буровых растворов и стоянки автотранспорта;

- для предотвращения загрязнения почв химреагентами их транспортировку производить в закрытой таре, а хранение в специальном помещении с гидроизолированным полом;

- хранить в емкостях на специально оборудованной площадке.

Для эффективной охраны почв от загрязнения и нарушения необходимо разработать план-график конкретных мероприятий, который наряду с имеющимися проектными решениями, направленными на охрану почв, должен включать следующие мероприятия:

- своевременный контроль состояния существующих временных (полевых) дорог для транспортировки временных сооружений, оборудования, материалов, людей;

- организация передвижения техники исключительно по санкционированным маршрутам с сокращением до минимума движения по бездорожью;

- использование автотранспорта с низким давлением шин;

- неукоснительное выполнение мер по охране земель от загрязнения, разрушения и истощения;

  - Организация экологического мониторинга почв

Экологический мониторинг почв должен предусматривать наблюдения за уровнем загрязнения почв в соответствии с существующими требованиями по почвам.

При составлении ПЭМ рекомендуется запланировать проведения мониторинга почв не реже 2 раза в год.

- ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РАСТИТЕЛЬНОСТЬ

  - Современное состояние растительного покрова в зоне воздействия объекта

Растительность территории характеризуется преобладанием пустынных и степных элементов, местами произрастают типичные галофитные (солелюбивые) сообщества с участием ежовника солончакового, сарсазана шишковатого, сведы вздутоплодной и других. Видовой состав не богатый, представлен 8-14 видами.

На равнинных понижениях встречаются солянково-злаковые, злаково-солянковые и солянково-злаково-разнотравные сообщества.

Для рассматриваемой территории характерно присутствие млекопитающих четырех отрядов: Насекомоядные, Хищные, Грызуны, Зайцеобразные. Наиболее репрезентативно представлены грызуны.

Орнитофауна обследуемой территории может насчитывать более 200 видов в период пролёта, что составляет около половины видов орнитофауны Казахстана. По характеру пребывания в регионе птицы делятся на 3 основные группы - гнездящиеся (87 видов), оседлые и зимующие (31 вид) и встречающиеся только в период сезонных миграций (101 вид, или 46,1% от общего числа видов птиц в регионе). Из гнездящихся птиц доминантами на большей части рассматриваемой территории являются жаворонки (степной, малый, серый), каменки (обыкновенная и плясунья), ласточки (береговушка и деревенская) и грач.

  - Характеристика воздействия объекта на растительность

На состояние растительности территории оказывают воздействие как природные, так и антропогенные факторы, кумулятивный эффект которых выражается в развитии и направлении процессов динамики как растительности, так и экосистем в целом.

Динамические процессы условно можно объединить в 3 группы:

- природные (климатические, эдафические, литологические и др.);

- антропогенно-природные, или антропогенно-стимулированные, опустынивание, засоление);

- антропогенные (выпас, строительство и др.).

Природные процессы неразрывно связаны с ландшафтно-региональными, физико-географическими условиями. Если их рассматривать отдельно, они наиболее стабильны, имеют четкие закономерности развития и не приводят к деградации растительности (исключая стихийные бедствия и катастрофы). Природная динамика растительности имеет характер циклических флюктуаций или сукцессий, так как за длительный исторический период эволюционного развития растения адаптировались к конкретным условиям среды обитания.

В разных типах экосистем природные смены (флюктуации, сукцессии) растительности протекают по-разному и имеют свои закономерности. Растительность массива обследования развивается в очень суровых природных условиях: засушливость климата, большие амплитуды колебания температур, резкий недостаток влаги в сочетании с широким распространением засоленных почвообразующих и подстилающих пород, вызывающих преобладание восходящих минеральных растворов в почве.

В современной динамике экосистем и растительности антропогенно-природные процессы превалируют, так как вследствие интенсивной хозяйственной деятельности в регионе чисто природные процессы вычленить невозможно. Они лишь являются фоном, на которые накладываются антропогенные факторы, приводящие к деградации экосистем.

Антропогенные процессы непосредственно связаны с хозяйственной деятельностью человека на данной территории. Они вызваны влиянием разнообразных антропогенных факторов, вызывающих механическое (выпас, уничтожение) и химическое (загрязнение окружающей природной среды) повреждение растительности и других компонентов экосистем (почв, животного мира и др.).  Антропогенные смены протекают более быстрыми темпами и ускоряют природные и антропогенно-природные процессы. Взаимодействие антропогенно-стимулированных, антропогенных и природных процессов стимулируют развитие процесса опустынивания данной территории. По степени воздействия на экосистемы территории выделяются следующие антропогенные факторы:

- Пастбищный (выпас, перевыпас скота) – потенциально обратимый вид воздействия, выражен по всей территории в разной степени, в зависимости от нагрузки скота и пастбищной ценности растительности. Вследствие интенсивного засоления почв исследуемого участка, растительность содержит значительные количества минеральных солей, поэтому могут поедаться скотом только после выпадения осадков. Земли используются только как зимние пастбища для верблюдов.

- Транспортный (дорожная сеть) – линейно-локальный необратимый вид воздействия, характеризующийся полным уничтожением растительного покрова по трассам дорог, запылением и химическим загрязнением растений вдоль трасс. Наиболее сильно выражен вблизи объектов месторождения и населенных пунктов из-за сгущения дорог.

- Пирогенный – (пожары) локальный вид воздействия, характерен для всех типов экосистем. На заросших кустарником и захламленных ветошью участках может расцениваться как положительный фактор для улучшения состояния растительности «омоложения», но губителен для животных, особенно беспозвоночных (насекомых).

- Промышленный (разведка и добычи нефти) – локальный вид воздействия с сильной степенью нарушенности экосистем в радиусе 100-1000м (запыление растительного покрова, очаги химического загрязнения в результате разливов нефтепродуктов и других химреагентов, тотальное уничтожение травостоя).

Территориальные экологические последствия влияния этих факторов не равноценны. Кроме того, повсеместно экосистемы испытывают влияние многих факторов одновременно, но интегральный, кумулятивный эффект этих воздействий не одинаков и зависит от исходного состояния и потенциальной устойчивости растительности конкретных участков.

Источниками воздействия на растительность являются:

- изъятие земель;

- передвижение транспорта и специальной техники;

- твердые производственные и бытовые отходы, сточные воды.

  - Обоснование объемов использования растительных ресурсов

На период намечаемой деятельности на месторождении ПСН Опорная растительные ресурсы не используются.

  - Определение зоны влияния планируемой деятельности на растительность

На период намечаемой деятельности на месторождении ПСН Опорная растительные ресурсы не используются.

  - Ожидаемые изменения в растительном покрове

Помимо санкционированного участка отчуждения по территории будет наезжена сеть несанкционированных дорог. Это приведет к дополнительным площадям с деградированной растительностью. Чем шире будет сеть наезженных дорог, тем больше вероятности расширения очагов опустынивания.

Территории обследования, в настоящее время представленные естественной зональной растительностью, могут подвергнуться сильным антропогенным воздействиям. В связи с этим вокруг промышленных площадок будет полностью нарушен морфологический профиль почв. Такие участки длительное время не зарастают. При прекращении непосредственного воздействия (до 3-х месяцев) на второй-третий год начнется постепенное зарастание.

  - Рекомендации по сохранению растительных сообществ

При хозяйственном освоении пустынных территорий часто возникают трудности из-за выдувания слабоустойчивых грунтов и песчаных заносов. Это особенно ощутимо сейчас, когда с освоением новых месторождений нефти и газа в рассматриваемом районе темпы освоения расширяются. Столь интенсивному развитию процессов дефляции способствуют жаркий засушливый климат, весьма малое количество атмосферных осадков и ветровой режим. Следует учесть, что на месторождении имеет место деградация растительного покрова в результате проведенных работ по поискам нефти на этой территории и разработки ближайших нефтяных месторождений.

Для предотвращения нежелательных последствий при проведении планируемых работ на месторождении и сокращении площадей с уничтоженной и трансформированной растительностью необходимо выполнение комплекса мероприятий по охране растительности:

- свести к минимуму количество вновь прокладываемых грунтовых дорог;

- рациональное использование земель, выбор оптимальных размеров рабочей зоны при строительстве. Расположение объектов на площадке буровой должно соответствовать утвержденной схеме расположения оборудования;

- снятие и сохранение плодородного почвенного слоя для последующего использования его при рекультивационных работах;

- не допускать расширения дорожного полотна;

- осуществить профилактические мероприятия, способствующие прекращению роста площадей, подвергаемых воздействию при производстве работ;

- не прокладывать дорогу по соровым участкам (особенно по их кромке);

- исключить использование несанкционированной территории под хозяйственные нужды.

С целью контроля и оценки происходящих изменений состояния окружающей среды, прогноза их дальнейшего развития и оценки эффективности применяемых природоохранных мероприятий предусмотрено ведение производственного мониторинга.

- ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ЖИВОТНЫЙ МИР

Растительность территории характеризуется преобладанием пустынных и степных элементов, местами произрастают типичные галофитные (солелюбивые) сообщества с участием ежовника солончакового, сарсазана шишковатого, сведы вздутоплодной и других. Видовой состав не богатый, представлен 8-14 видами.

На равнинных понижениях встречаются солянково-злаковые, злаково-солянковые и солянково-злаково-разнотравные сообщества.

Для рассматриваемой территории характерно присутствие млекопитающих четырех отрядов: Насекомоядные, Хищные, Грызуны, Зайцеобразные. Наиболее репрезентативно представлены грызуны.

Орнитофауна обследуемой территории может насчитывать более 200 видов в период пролёта, что составляет около половины видов орнитофауны Казахстана. По характеру пребывания в регионе птицы делятся на 3 основные группы - гнездящиеся (87 видов), оседлые и зимующие (31 вид) и встречающиеся только в период сезонных миграций (101 вид, или 46,1% от общего числа видов птиц в регионе). Из гнездящихся птиц доминантами на большей части рассматриваемой территории являются жаворонки (степной, малый, серый), каменки (обыкновенная и плясунья), ласточки (береговушка и деревенская) и грач.

  - Оценка современного состояния животного мира. Мероприятия по их охране

Разнообразие животного мира представляет огромную ценность, это – уникальный природный ресурс, который играет чрезвычайно важную роль в жизни и хозяйственной деятельности людей. Сохранение биологического разнообразия является одной из форм рационального использования и воспроизводства природных ресурсов.

В период проведения работ по реализации рассматриваемого проекта влияние на представителей животного мира может сказываться при воздействии следующих факторов:

- прямых (изъятие или вытеснение части популяций, уничтожение части местообитаний т.п.);

- косвенных (сокращение площади местообитаний, качественное изменение среды обитания).

Факторы воздействия различаются по времени воздействия: сезонные, годовые, многолетние и необратимые.

Необходимо учитывать и территориальную широту воздействия: то ли оно будет касаться лишь непосредственного участка, повлияет на смежные территории, изменит местообитание на относительно больших территориях или охватит огромные регионы.

Следует также учитывать воспроизводственный потенциал животных, обитающих на территории планируемых работ, так как одни виды способны в относительно короткие сроки восстановить свою популяционную структуру и численность, другие, прежде всего редкие или узкоспециализированные виды, обитающие лишь на ограниченных участках и нигде больше не встречающиеся.

Одни и те же факторы в разной степени их проявлений могут по-разному влиять на животных. При слабом влиянии прямых факторов и некоторых косвенных, не преобразующих местообитание, популяции обычно не деградируют. Либо им хватает воспроизводственного потенциала, чтобы возместить потери, либо животные успевают адаптироваться к качественно новым условиям. При нарастании влияния многих факторов имеется определенный критический уровень, выше которого популяции начинают деградировать и даже исчезать, хотя до этого уровня факторы могли не оказывать никакого воздействия на численность животных.

Наиболее опасны сильные и одновременно постоянные воздействия. Что касается преобразований местообитаний, то для некоторых видов они могут быть положительными, для других – отрицательными.

Антропогенные факторы

Проблема развития биоценозов пустынь в одновременных условиях нарушенной и постоянно изменяемой в процессе освоения земель природной среды в последние годы особенно актуальна. Происходящие в пустынной зоне изменения лишь отчасти и в немногих точках могут рассматриваться как позитивные, на большой же территории аридных земель имеют место деградационные процессы, в той или иной мере отражающиеся и на животном мире.

Практическое значение для человека имеют как массовые, так и некоторые редкие виды. Можно предположить, что влияние человека на массовые виды меньше, чем на редкие виды. Однако, как показывает опыт освоения человеком ресурсов дикой фауны пустынь, численность и само существование массовых, особенно стадных, видов в большей мере подвержены влиянию со стороны человека, чем численность редких или малочисленных видов. Массовые виды имеют наибольшее значение в экономике природы и, соответственно, имеют особую привлекательность и доступность для практического использования их человеком. Значит, интенсивность использования массовых видов во много раз больше, чем редких и малочисленных, которые рассеяны по территории и малодоступны.

Немалая часть из них добывается в рассматриваемом районе. В новых условиях утрачивается биологическая целесообразность некоторых свойств диких животных, выработанных в процессе эволюции, в частности стадность. В настоящее время при новых способах промысла свойство стадности стало вредным для копытных. Один из двух видов этих животных – джейран к настоящему времени уже истреблен в рассматриваемом районе, однако еще в 60-х годах он здесь был обычным видом. Подвергается постоянному истреблению другой вид копытных – сайгак. Причинами катастрофического сокращения численности джейрана и наметившегося в последние годы снижения численности сайгака послужили прямое уничтожение их человеком, сокращение площади естественных пастбищ в результате изменения пустынной растительности и вытеснения с них диких стад отарами домашних животных и изменение территории (появление дорог, временных и постоянных населенных пунктов и т.д.), затруднившее характерные для этих животных широкие сезонные миграции.

В современных условиях лучше выживают и даже процветают животные, способные обитать в измененных биотопах, переходить на новые доступные кормовые объекты, включаясь в иные трофические цепи. Такие виды оказываются строителями биогеоценозов в измененных условиях, быстро расселяются по антропогенным угодьям, вдоль транспортных путей, вокруг временных построек и инженерных сооружений. К подобным животным относятся грызуны, в частности, большая песчанка. Повышенной плотностью колоний этих зверьков характеризуются как новые, так и старые грунтовые дороги. Поселения больших песчанок тянутся плотными длинными цепочками по краям и по соседству с дорогами, которые представляют собой хороший пример «экологических русел», по которым происходит освоение окружающих пространств этими и некоторыми другими грызунами.

В последние годы повсеместно отмечается повышение численности таких хищных млекопитающих, как волк, лиса, корсак и расширение ареала шакала. Основной причиной высокого обилия этих животных является их недопромысел, вызванный отсутствием должной организации охотничье-промысловых мероприятий и низкими премиями за отстрел хищников.

Из птиц наиболее уязвимыми оказались некогда массовые пустынные виды (чернобрюхий и белобрюхий рябки, саджа). Местное население мало охотится на них, предпочитая охоту на копытных. Однако временное население истребляет этих птиц в больших количествах, добывая их на водопоях, в том числе в гнездовое время. Также в результате бесконтрольной охоты в настоящее время крайне редкими птицами стали дрофа-красотка и джек. Первый из этих видов уже давно не отмечается в районе исследований даже на пролете. Попутно истребляются хищные непромысловые птицы (канюки, пустельги, степные орлы, филины, ценные ловчие птицы – балабаны).

Не вызывает сомнений, что сохранение биологического разнообразия природных угодий засушливых земель представляет собой одну из центральных проблем природопользования в зоне пустынь. Восстановление численности и естественных ареалов, видов крупных млекопитающих, промысловых и хищных птиц входит также в круг актуальных задач этой проблемы и должно основываться наряду с мероприятиями по охране существующих популяций ценных и редких видов на реализации системы. Именно это может служить основой для регенерации сократившихся ареалов ценных видов животных и восстановления целостности и экологической полноценности зооценозов рассматриваемого района.

Практические мероприятия, направленные на сохранение животных и мест их обитания, должны проводиться уже с самых первых шагов по освоению ресурсов пустыни. На данном этапе освоения площади работ необходима разработка Плана безопасного ведения работ, обязательным пунктом которого являются мероприятия по охране окружающей среды.

Техногенные факторы воздействия

Наиболее сильное и действенное влияние на животный мир на территории участка оказывают прямые факторы. На территории предполагаемых работ их воздействие может сказаться в период проведения подготовительных работ (стадия разрушения биоценоза) путем изъятия части популяций некоторых животных и уничтожения части их местообитаний.

Исследования показывают, что многочисленные грунтовые дороги, места бывших построек и стоянок, старые кладбища и т.п. нередко являются основными вторичными местообитаниями, которые в очень большой степени облегчают возможность более быстрой концентрации поселений грызунов и расселения песчанок на окружающей территории.

Ощутимого воздействия на сайгаков не будет наблюдаться, ввиду того что они встречается здесь, в основном, в летний период (места летовок). Одним из решающих факторов снижения численности популяций сайгаков выступает нелегальная охота.

Плотность населения пресмыкающихся групп животных при разработке месторождения в радиусе 1 км может снизиться в 2-3 раза, а некоторые и вообще исчезнуть вблизи него. Несомненно, в радиусе 3-5 км снизится численность степного орла, а дрофа-красотка переместится в более отдаленные пустынные участки, редко посещаемые человеком. Произойдет также вытеснение из ближайших окрестностей лисицы, корсака, летучих мышей, большинства тушканчиков.

При отсутствии специальных защитных мероприятий косвенное воздействие на животных может оказать загрязнение территории работ нефтью и тяжелыми металлами, промышленно-бытовыми отходами, выбросами токсичных веществ в атмосферу в результате сжигания попутного газа и др. На популяционном уровне реакция животных на такие воздействия проявляется в изменениях видового состава. Менее пластичные виды уступают место более приспособленным к обитанию в новых условиях.

Для снижения негативного воздействия на животных и на их местообитание при проведении работ размещении объектов инфраструктуры, складировании производственно-бытовых отходов необходимо учитывать наличие на территории самих животных, их гнезд, нор и избегать их уничтожения или разрушения. Учитывая, что на территории планируемых работ большая часть млекопитающих, пресмыкающихся и некоторые виды птиц ведут ночной образ жизни, необходимо до минимума сократить передвижения автотранспорта в ночное время. При планировании транспортных маршрутов и передвижениях по территории следует использовать ранее проложенные дороги и избегать внедорожных передвижений автотранспорта.

Важно обеспечить контроль за случайной (непланируемой) деятельностью нового населения (нелегальная охота и т.п.). На весь период работ необходимо проведение постоянных мероприятий по восстановлению нарушенных участков местности и своевременному устранению неизбежных загрязнений и промышленно-бытовых отходов со всей площади, затронутой хозяйственной деятельностью.

  - Мероприятия по предотвращению негативных воздействий   на животный мир

Охрана окружающей среды и предотвращение ее загрязнения в процессе строительства сводится к определению предполагаемого воздействия на компоненты окружающей природной среды (в т.ч. животный мир), разработке природоохранных мероприятий, сводящих к минимуму возможное воздействие.

Охране подлежат не только редкие, но и обычные, пока еще достаточно распространенные животные.

Процессы строительства характеризуются высокими темпами работ, минимальной численностью одновременно занятых строителей, минимизацией монтажных операций на площадках, высокой квалификацией персонала, минимальной площадью земель, отводимых во временное пользование для технологических и социальных нужд строителей на время работ, оптимизация транспортной схемы и др.

Основные мероприятия по минимизации отрицательного антропогенного воздействия на животный мир должны включать:

- инструктаж персонала о недопустимости охоты на животных, бесцельном уничтожении пресмыкающихся;

- строгое соблюдение технологии;

- запрещение кормления и приманки диких животных;

- запрещение браконьерства и любых видов охоты;

- использование техники, освещения, источников шума должно быть ограничено минимумом;

- работы по восстановлению деградированных земель.

Для предотвращения гибели объектов животного мира от воздействия вредных веществ и сырья, находящихся на строительных площадках, необходимо:

- помещать хозяйственные и производственные сточные воды в емкости для обработки на самой производственной площадке или для транспортировки на специальные полигоны для последующей утилизации;

- обеспечивать полную герметизацию систем сбора, хранения и транспортировки добываемого жидкого и газообразного сырья;

- снабжать емкости и резервуары системой защиты в целях предотвращения попадания в них животных.

Для сохранения среды обитания животных необходимо ограничить количество подъездных дорог.

Требуется учитывать, что территория месторождения является зоной стабильной природно-очаговой эпизоотии инфекционных заболеваний. Многие из обитающих здесь грызунов являются носителями опасных болезней (песчанки).

Следует предусмотреть мероприятия, ограничивающие контакты обслуживающего персонала с носителями переносчиков опасных заболеваний, обращая внимание на расположение особо крупных колоний этих животных.

Необходимо обратить особое внимание на снижение отрицательного воздействия на особо охраняемые виды животных, занесенных в Красную книгу РК. В частности, пропагандировать среди обслуживающего персонала недопустимость отлова и уничтожения пресмыкающихся. Предотвратить фактор беспокойства для птиц в гнездовой период. Проводить разъяснительную работу о предотвращении разорения легкодоступных гнезд и необходимости охраны хищных птиц.

- ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЛАНДШАФТЫ И МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, МИНИМИЗАЦИИ, СМЯГЧЕНИЮ НЕГАТИВНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ, ВОССТАНОВЛЕНИЮ ЛАНДШАФТОВ В СЛУЧАЯХ ИХ НАРУШЕНИЯ

Ландшафт географический – относительно однородный участок географической оболочки, отличающийся закономерным сочетанием её компонентов (рельефа, климата, растительности и др.) и морфологических частей (фаций, урочищ, местностей), а также особенностями сочетаний и характером взаимосвязей с более низкими территориальными единицами.

Географические ландшафты можно подразделить на 3 категории: природные, антропогенные и техногенные.

Антропогенные ландшафты включают посевы, молодые (до 5 лет) и старые (более 5 лет) пашни, пастбища, заросшие водоёмы и т.д.

Техногенные ландшафты представлены карьерами, отвалами пород и техногенных минеральных образований, насыпными полотнами шоссейных и железных дорог, трубопроводами, населёнными пунктами и объектами инфраструктур.

Природные ландшафты подразделяются на два вида: 1 – слабоизменённые, 2 – модифицированные.

Эколого-ландшафтная ситуация в рассматриваемом районе определяется сочетание антропогенных и техногенных ландшафтов.

С западной и юго-восточной сторон от промышленной площадки сохраняются антропогенные ландшафты. С южной и юго-западной сторон расположены земли промышленности – техногенные ландшафты.

Намечаемая деятельность не предполагает изменения на данных территориях состоявшегося ландшафта.

- ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СРЕДУ

  - Социально-экономические условия района

В административном отношении площадь работ расположена в Бейнеуского района Мангистауской области, Республики Казахстан. Ближайшим населенным пунктам являются железнодорожная станция бейнеу (145 км), областной центр – г. Актау – расположен на расстоянии 479 км.

Административно-промышленным центром и энергетической базой региона является   г.   Актау.   В   г.   Актау   действует   международный   морской   порт. Функционируют     магистральный     нефтепровод     жанаозен-атырау-самара     и газопровод  красноводск-тенге-бейнеу.  В мангистауской  области  расположены 3 города, 5 сельских районов, 42 сельских и аульных округов.

Центр   области,   расположен   в   г.   Актау,   который   является   портом   на каспийском море. Расстояние от города актау до г. Нур-султан составляет 2413 км. Недра  мангистауской  области,  богаты  запасами  нефти,  газа,  фосфорита,

Угля, марганца, различных солей и ракушечника.

Обязательным при разработке отчета о возможных воздействиях является рассмотрение социально-демографических показателей, санитарно-гигиенических условий проживания населения в регионе проведения работ.

Численность населения определяется при переписи. В период между переписями данные о численности и возрастно-половым составе населения получают расчетным путем, опираясь на данные переписи и текущего учета движения населения.

Сельское хозяйство

Ко всем категориям хозяйств относятся сельхозпредприятия, крестьянские (фермерские) хозяйства и хозяйства населения.

Сельскохозяйственные предприятия – юридические лица с основным видом деятельности в сфере сельского хозяйства. Местные единицы-подразделения юридических лиц в форме подсобных хозяйств, основным видом деятельности которых является производство сельскохозяйственной продукции.

Валовый выпуск продукции (услуг) сельского, лесного и рыбного хозяйства в январе 2023г. составил  9 344,3 млн. тенге, в том числе валовая продукция животноводства – 8523,6 млн. тенге, валовая продукция растениеводства 442,3 млн. тенге.

Объем строительных работ – это стоимость выполненных строительными организациями работ по возведению, реконструкции, расширению, капитальному и текущему ремонту зданий, сооружений, работы по монтажу оборудования.

Социально-экономические факторы

Ведение работ на этой территории способствует:

- поступлению налогов в местный и республиканский бюджет.

- созданию дополнительных рабочих мест.

Характер воздействия. Анализ предоставленных данных показал, что характер воздействия положительный, региональный.

Уровень воздействия. Уровень воздействия характеризуется положительным экономическим фактором.

Природоохранные мероприятия. Разработка природоохранных мероприятий не требуется.

Остаточные последствия. Пренебрежимо малые.

Значительных изменений в санитарно-эпидемиологическом состоянии территории в результате намечаемой деятельности не прогнозируется.

Отраслевая статистика

Объем промышленного производства в январе-декабре 2024г. составил 10509011 млн. тенге в действующих ценах, что на 3,7% меньше, чем в январе-декабре 2023г.

В горнодобывающей промышленности объемы производства снизились на 4,4%, в обрабатывающей промышленности возрасли на 1,3%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом - на 13,3%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений - на 12,9%.

Объем валового выпуска продукции (услуг) сельского хозяйства в январе-декабре 2024г. составил 114763,7 млн.тенге или 100,7% к 2023г.

Объем грузооборота в январе-декабре 2024г. составил 46409,5 млн. ткм (с учетом оценки объема грузооборота индивидуальных предпринимателей, занимающихся коммерческими перевозками), или 104,4% к январю-декабрю 2023г.

Объем пассажирооборота – 5503 млн.пкм, или 113,3% к январю-декабрю 2023г.

Объем строительных работ (услуг) составил 837199 млн.тенге, или 65,1% к 2023г.

В январе-декабре 2024г. общая площадь введенного в эксплуатацию жилья увеличилась на 1,3% и составила 751,3 тыс.кв.м. При этом, общая площадь введенных в эксплуатацию индивидуальных жилых домов уменьшилась на 2,5% (472,9 тыс. кв.м.).

Объем инвестиций в основной капитал в январе-декабре 2024г. составил 2173102 млн.тенге, или 71,9% к 2023г.

Количество зарегистрированных юридических лиц по состоянию на 1 января 2025г. составило 14524 единиц и уменьшилось по сравнению с соответствующей датой предыдущего года на 0,7%, из них 14127 единиц с численностью работников менее 100 человек. Количество действующих юридических лиц составило 11372 единицы, среди которых 10975 единиц – малые предприятия. Количество зарегистрированных предприятий малого и среднего предпринимательства (юридические лица) в области составило 12469 единиц и увеличилось по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 1%.

- ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА РЕАЛИЗАЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНЕ

Экологический риск – вероятность наступления события, имеющего неблагоприятные последствия для природной среды и вызванного негативным воздействием хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера. Под экологическим риском понимают также вероятностную меру опасности причинения вреда окружающей природной среде в виде возможных потерь за определенное время.

Оценки воздействия на окружающую среду подобных сооружений ориентированы на принятие быстрых управляющих решений на больших территориях в течение значительного срока функционирования, во время которого воздействие сооружения на окружающую среду становится значительным.

Исследования и оценки риска должны включать:

- выявление потенциально опасных событий, возможных на объекте и его составных частях;

- оценку вероятности осуществления этих событий;

- оценку последствий (ущерба) при реализации таких событий.

Величина риска определяется как произведение величины ущерба I на вероятность W события i, вызывающего этот ущерб:

R = I Wi

В программе работ в обязательном порядке необходимо учитывать возможность возникновения различного рода катастроф и предусматривать мероприятия по снижению уязвимости социально-экономических систем, производственных комплексов и объектов от катастроф и их последствий.

Главная задача в соблюдении безопасности работ заключается в проведении операции таким образом, чтобы заранее предупредить риск с определением критических ошибок, снижением вероятности ошибок при проектировании работ.

При проведении буровых работ могут возникнуть различные осложнения и аварии. Борьба с ними требует затрат материальных и трудовых ресурсов, ведет к потере времени, что снижает производительность, повышает стоимость работ, вызывает увеличение продолжительности простоев и ремонтных работ. Поэтому значение причин аварий, мероприятий по их предупреждению, быстрая ликвидация возникших осложнений приобретают большое практическое значение.

Оценка вероятности возникновения аварийных ситуаций используется для определения или оценки следующих явлений:

- потенциальные события или опасности, которые могут привести к аварийной              ситуации, а также к вероятным катастрофическим воздействиям на окружающую среду при осуществлении конкретного проекта;

- вероятность и возможность наступления такого события;

- потенциальная величина или масштаб экологических последствий, которые     могут быть причинены в случае наступления такого события.

Процедура оценки риска состоит из четырех главных фаз: превентивной, кризисной, посткризисной и ликвидационной.

Превентивная фаза включает в себя промышленный контроль и экологический мониторинг, прогноз природных и техногенных катастроф, выявление уязвимых и незащищенных зон, разработку аварийных регламентов, ГИС, подготовку сил и средств, тренаж персонала.

Кризисная фаза включает в себя систему предупреждения, оперативный контроль, первую помощь, эвакуацию.

Посткризисная фаза – восстановление жизнеобеспечивающей инфраструктуры, предотвращение рецидива.

Ликвидационная фаза –  восстановление биоценозов.

Экономическими показателями ущерба являются утрата материальных ценностей, необходимость финансовых, порой значительных, затрат на восстановление потерянного и т.д. 	В число социальных показателей входят: заболеваемость, ухудшение здоровья людей, смертность, вынужденная миграция населения, связанная с необходимостью переселения групп людей, и т.п.

К экологическим показателям относятся: разрушение биоты, вредное, порой необратимое, воздействие на экосистемы, ухудшение качества окружающей среды, связанное с ее загрязнением, повышение вероятности возникновения специфических заболеваний, отчуждение земель, гибель лесов, озер, рек, морей   и т. п.

Экологический риск связан не только с ухудшением состояния и качества окружающей среды и здоровья людей, но и с воздействием техногенной деятельности на эколого-экономические и природно-хозяйственные системы, изменением их свойств, нарушением связей и процессов, имеющих место в этих системах. В понятие «экологический риск» может быть вложен различный смысл. 	Вероятность аварии, имеющей экологические последствия; величина возможного ущерба для природной среды, здоровья населения или некоторая комбинация последствий.

Процедура оценки риска

Концепция риска включает в себя два элемента: оценку риска (Risk Assessment) и управление риском (Risk Management). Оценка риска – научный анализ генезиса и масштабов риска в конкретной ситуации, тогда как управление риском – анализ рисковой ситуации и разработка решения, направленного на его минимизацию. Риск для здоровья человека, связанный с загрязнением окружающей среды, возникает при следующих необходимых и достаточных условиях:

- существование источника риска (токсичного вещества в окружающей среде или продуктах питания, либо предприятия по выпуску продукции, содержащей такие вещества, либо технологического процесса и т.д.);

- присутствие данного источника риска в определенной вредной для здоровья человека дозе или концентрации;

- подверженность человека воздействию упомянутой дозы токсичного вещества.

Перечисленные условия образуют в совокупности реальную угрозу или опасность для здоровья человека.

Обзор возможных аварийных ситуаций

Возможными причинами аварийных ситуаций в общем случае могут быть:

- случайные технические отказы элементов;

- техногенные аварии, природные катастрофы и стихийные бедствия в районе дислокации объекта;

- неумышленные ошибочные действия обслуживающего персонала;

- преднамеренные злоумышленные действия и воздействия средств поражения.

Природные факторы воздействия

Под природными факторами понимается разрушительное явление, вызванное геофизическими причинами, которые не контролируются человеком. Иными словами, при возникновении чрезвычайной природной ситуации возникает опасность саморазрушения окружающей среды.

Для уменьшения природного риска следует разработать адекватные методы планирования и управления. При этом гибкость планирования и управления должна быть основана на правильном представлении о риске, связанном с природными факторами.

К природным факторам относятся:

- землетрясения;

- ураганные ветры;

- повышенные атмосферные осадки.

Сейсмическая активность. Согласно данным сейсмического микрорайонирования территория буровых работ не входит в зону риска по сейсмоактивности.

Характер воздействия: одномоментный. Вероятность возникновения землетрясения с силой 7-9 баллов, которое может привести к значительным разрушениям, пренебрежимо мала.

Неблагоприятные метеоусловия. Исследуемая территория находится в зоне умеренно жарких, резко засушливых пустынных степей и имеет резкоконтинентальный аридный климат.  Многолетняя аридизация климата способствовала постепенному высыханию водных потоков и озер и активному развитию эоловых процессов. Континентальность и аридность климата находят выражение в резких амплитудах суточных, среднемесячных и среднегодовых t° воздуха и в малых количествах выпадающих здесь осадков. На формирование рельефа существенное влияние оказывают ветры.

Равнинность территории создает благоприятные условия для интенсивной ветровой деятельности. Зимой, господствующие ветра западного направления вызывают бураны. Летом преобладают ветра северо-восточных направлений, способствующих быстрому испарению влаги и иссушению верхнего горизонта почвы.

В целом территория характеризуется повторяемостью приземных и приподнятых температурных инверсий, способствующих концентрации загрязнения в приземном слое, в пределах 40-45% за год. Наибольшая повторяемость инверсий отмечается в декабре – феврале (до 50-70% ежемесячно). Летом инверсии температуры быстро разрушаются, повторяемость их 30-35%. Как показывает анализ подобных ситуаций, причиной возникновения пожаров является не только природные факторы, но и неосторожное обращение персонала с огнем и нарушение правил техники безопасности. Характер воздействия: кратковременный. Вероятность возникновения данных чрезвычайных ситуаций незначительная.

Антропогенные факторы воздействия

Под антропогенными факторами понимаются быстрые разрушительные изменения окружающей среды, обусловленные деятельностью человека или созданных им технических устройств и производств. Как правило, аварийные ситуации возникают вследствие нарушения регламента работы оборудования или норм его эксплуатации.

К антропогенным факторам относятся факторы производственной среды и трудового процесса.

Трендовые показатели свидетельствуют: в то время как число природных катастроф при небольших колебаниях по годам в целом остаются неизменными, техногенные аварии за последние пять лет резко умножились. Основной тенденцией формирования техногенной опасности является преобладание в них видов ситуаций, связанных непосредственно с проводимой деятельностью.

Возможные техногенные аварии при производстве буровых работ можно разделить на следующие категории:

- аварийные ситуации   с автотранспортной техникой;

- аварии и пожары на временных хранилищах горюче-смазочных материалов (ГСМ);

- аварийные ситуации при проведении работ.

Аварийные ситуации с автотранспортной техникой

При проведении работ будет использоваться автотранспорт. Выезд транспорта в неисправном виде, или опрокидывание транспорта может привести к возникновению аварий и, как следствие, к утечке топлива. Утечка топлива может привести к загрязнению почвенно-растительного покрова, поверхностных и подземных вод горюче смазочными материалами.

Расчет возможного загрязнения почвенно-растительного покрова. Рассмотрим модель возникновения следующей ситуации: в результате аварии произошла утечка топлива с бака автомобиля. Ориентировочно заправка автотранспорта составляет 50 литров. Ориентировочная площадь загрязнения составит 4м2. В этом случае ориентировочная концентрация нефтеорганики, попавшая в окружающую среду, составит 0,01 т/м. Биологическое изучение влияния нефтяного загрязнения на различные свойства почвы, проводимые в различных научно-исследовательских институтах показывает, что при содержании 100-200 т/га нефтеорганики происходит стимуляция жизнедеятельности всех групп микроорганизмов, при увеличении до 400-1000 т/га наблюдается ингибирование биологической активности, снижение роста и развития микроорганизмов.

Из анализа данной ситуации установлено, что при небольших разливах ГСМ произойдет только стимуляция жизнедеятельности микроорганизмов почвы, необратимого процесса нарушения морфологической структуры почвенного покрова не происходит.

Характер воздействия: кратковременный. Вероятность возникновения данных чрезвычайных ситуаций низкая.

Загрязнения подземных и поверхностных вод. При аварийных ситуациях – утечке топлива возможно попадание горюче смазочных материалов через почвогрунты в подземные воды. Нефтепродукты в водоносном горизонте обладают значительной подвижностью, в связи с этим площадь загрязнения водоносного горизонта больше, чем площадь почвенного загрязнения. Ориентировочные расчеты просачивания нефтепродуктов показали, что загрязнения с поверхности попадут в водоносный горизонт в среднем в течение одного сезона, расчетная глубина просачивания нефти составит около 0,4 м.

Возникновение пожара. В результате пролитого топлива возможно возникновение пожара. Вероятность возникновения этой ситуации пренебрежимо мала.

Аварии и пожары на временных хранилищах горюче-смазочных материалов (ГСМ)

Аварии на временных хранилищах ГСМ являются следствием как природных факторов, так и антропогенных факторов. По характеру аварийные ситуации на временных хранилищах ГСМ близки к аварийным ситуациям с автотранспортной техникой, однако масштабы последствий больше. При быстром испарении возможны взрывы и пожары. Рассмотрим возможность возникновения такой ситуации:

- при аварийных взрывах к основным поражающим факторам относятся ударная волна, тепловая радиация и осколочное поле разрушаемых оболочек емкостей;

- поражающий эффект может усиливаться при возбуждении вторичных взрывов – при возгорании и взрыве объектов с энергоносителями в результате воздействий первичного взрыва (так называемый эффект «домино»).

В зависимости от характера аварийного вскрытия емкостей, разлива (выброса) энергоносителя (сжиженного углеводородного топлива), его интенсивного испарения с образованием облака газопаровоздушной смеси и воспламенения, а также атмосферных условий возможны различные сценарии превращений: пожар, быстрое сгорание (дефлаграция) с образованием огненного шара или детонационный взрыв.

Наибольшую опасность для людей и сооружений представляет механическое действие детонационной и воздушной ударной волны детонационного взрыва облака. Однако при образовании огненного шара серьезную опасность для людей представляет интенсивное тепловое воздействие. Определение радиуса огненного облака основано на аппроксимации данных обработки параметров прошлых аварий с учетом закона подобия при взрывах. Радиус распространения огненного облака определяются по формуле:

,

где А – 30 м/т1/3 – константа;

Q – масса топлива, хранящегося на складе ГСМ;

Q = 191,82 т;

Радиус распространения огненного облака составляет 173 м.

В результате возникновения пожара, огненное облако распространится на расстояние 173 м.

Характер воздействия: кратковременный. Вероятность возникновения данных чрезвычайных ситуаций незначительная. В случае возникновения такой ситуации в проекте предусмотрены экстренные меры по выявлению и устранению пожаров на территории. В дополнение к проектным решениям, считаем целесообразным отнесение операторской на расстояние 173 м от склада ГСМ.

Аварийные ситуации при проведении работ

При проведении работ возможны следующие аварийные ситуации, связанные с проведением работ:

Воздействие машин и оборудования. При проведении работ могут возникнуть ситуации, приводящие к травмам людей в результате столкновения с движущимися частями и элементами оборудования, и причиняемыми неисправными шкивами, и лопнувшими тросами, захват одежды шестернями, сверлами. Характер воздействия: кратковременный. Вероятность возникновения данных чрезвычайных ситуаций мала.

Воздействие электрического тока. Поражения током в результате прикосновения к проводникам, находящемся под напряжением, неправильного обращения с электроинструментами, прикосновения к воздушным линиям электропередачи, при работе во время грозы. Характер воздействия: кратковременный. Вероятность возникновения данных чрезвычайных ситуаций незначительна.

Человеческий фактор. Анализ аварийности на крупных предприятиях показал, что в 39% случаев основные причины возникновения аварийных ситуаций обусловлены недостаточной обученностью операторов, их эмоциональной неустойчивостью, недостаточным уровнем оперативного мышления, дефектами оперативной памяти, проявлением растерянности в чрезвычайной ситуации, а также прямым нарушением должностных инструкций вследствие безответственности и халатного отношения к своим должностным обязанностям. В силу принятых решений по охране труда и техники безопасности, вероятность возникновения выше приведенной ситуации пренебрежимо мала.

Мероприятия по снижению экологического риска

Оценка риска аварии необходима постоянно, так как ее возникновение зависит не только от проектных параметров, но и от текущей ситуации, сочетание управленческих решений, параметров процесса, состояния оборудования и степени подготовленности персонала, внешних условий. Предупреждение аварий возможно при постоянном контроле за процессом и прогнозировании риска.

Важную роль в обеспечении безопасности рабочего персонала, местного населения и охраны окружающей природной среды во время проведения работ играет система правил, нормативов, инструкций и стандартов, соблюдение которых обязательно руководителями и всеми сотрудниками компании и подрядчиков. При проведении работ необходимо уделять внимание монтажу, проверке и техническому обслуживанию всех видов оборудования, требуемых в соответствии с правилами техники безопасности и охраны труда, обучение персонала и проведение практических занятий.

- КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПРИ ШТАТНОМ РЕЖИМЕ И АВАРИНЫХ СИТУАЦИЯХ

При характеристике воздействия на окружающую среду основное внимание уделяется негативным последствиям, для оценки которых разработан ряд количественных характеристик, отражающих эти изменения. Наиболее приемлемым для решения задач оценки воздействия представляется использование трех основных показателей. Значимость антропогенных воздействий оцениваются по следующим параметрам:

- пространственный масштаб;

- временной масштаб;

- интенсивность.

Для компонентов природной среды методология определяет значимость каждого критерия, основанного на градации масштабов от 1 до 4 баллов. Каждый критерий разработан на основе практического опыта специалистов, полученном при выполнении аналогичных проектов и знании окружающей среды.

Пространственный масштаб воздействий определяется путем анализа технических решений, выполнении математического моделирования, или на основании экспертных оценок. Его градации представлены в таблице 14.1.

Таблица 14.1 – Градация пространственного масштаба воздействия

| Градиация | Пространственные границы воздействия* (км2 или км) |  | Балл |
| --- | --- | --- | --- |
| Локальное воздействие | Площадь воздействия до 1 км2 | Воздействие на удалении до 100м от линейного объекта | 1 |
| Ограниченное воздействие | Площадь воздействия до 10 км2 | Воздействие на удалении до 1км от линейного объекта | 2 |
| Местное (территориальное) воздействие | Площадь воздействия до 10 до 100км2 | Воздействие на удалении от 1до 10км от линейного объекта | 3 |
| Региональное воздействие | Площадь воздействия более 100 км2 | Воздействие на удалении более 10км от линейного объекта | 4 |

Временной масштаб воздействий на отдельные компоненты природной среды, определяется на основании технического анализа, аналитических (модельных) или экспертных оценок, его градации представлены в таблице 14.2.

Таблица 14.2 - Градации временного масштаба воздействия

| Градация | Временной масштаб воздействия* | Балл |
| --- | --- | --- |
| Кратковременное воздействие | Воздействие наблюдается до 6 месяцев | 1 |
| Воздействие средней продолжительности | Воздействие отмечаются в период от 6 месяцев до 1 года | 2 |
| Продолжительное воздействие | Воздействия отмечаются в период от 1 до 3 лет | 3 |
| Многолетнее (постоянное) воздействие | Воздействия отмечаются в период от 3 лет и более | 4 |

Величина интенсивности воздействия определяется на основе эколого-токсикологических критериев и экспертных оценок, а его градации представлены в таблице 14.3.

Таблица 14.3 -Градации интенсивности воздействия

| Градация | Описание интенсивности воздействия | Балл |
| --- | --- | --- |
| Незначительное воздействие | Изменения в природной среде не превышают существующие пределы природной изменчивости | 1 |
| Слабое воздействие | Изменения в природной среде превышают пределы природной изменчивости, Природная среда полностью самовосстанавливается. | 2 |
| Умеренное воздействие | Изменения в природной среде, превышающие пределы природной изменчивости, приводят к нарушению отдельных компонентов природной среды. Природная среда сохраняет способность к самовосстановлению | 3 |

Комплексная (интегральная) оценка воздействия на отдельные компоненты природной среды проводится на основании предварительно определенных критериев воздействия (Таблица 14.1; Таблица 142; Таблица 14.3).

Значимость воздействия определяется исходя из величины интегральной оценки. В данной методике ОВОС приняты три категории значимости воздействия:

- незначительное;

- умеренное;

- значительное.

Категории (градации) значимости являются едиными для всех компонент природной среды и для различных воздействий. Такой подход обеспечивает сопоставимость оценок воздействия и прозрачность процесса ОВОС.

Соответствие величины интегральной оценки и категории значимости воздействия приведено в таблице 14.4.

Таблица 14.4 - Градации значимости воздействий

| Категории воздействия, балл |  |  | Интегральная оценка, балл | Категория значимости |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пространственный масштаб | Временной масштаб | Интенсивность воздействия |  | баллы | значимость |
| Локальный 1 | Кратковременное 1 | Незначительное 1 | 1 | 1-8 | Воздействие низкой значимости |
| Ограниченный 2 | Ср.продолжительность 2 | Слабое 2 | 8 | 9-27 | Воздействие средней значимости |
| Местный 3 | Продолжительное 3 | Умеренное 3 | 27 | 28-64 | Воздействие высокой значимости |
| Региональный 4 | Многолетнее 4 | Сильное 4 | 64 | 28-64 | Воздействие высокой значимости |

  - Предварительная оценка воздействия на подземные и поверхностные воды

Потенциальными источниками воздействия на геологическую среду и подземные воды при строительстве проектируемых объектов будут являться:

- механические нарушения поверхностного слоя транспортом и спецтехникой;

- возможные утечки топлива и масел от техники в местах скопления и заправки автотранспорта.

Воздействия на недра и связанные со строительством развития экзогенных геологических процессов не ожидается. Работы по подготовке и обустройству площадок будут связаны с воздействием, главным образом, на поверхностный слой земли, и будут распространяться по глубине: движение техники (проминание до 0.15 м), выемка грунта для установки фундаментов под навесы оборудования (до 1 м глубиной).

Воздействие на геологическую среду и подземные воды будет незначительным по интенсивности, так как не вызовет изменения в структуре недр, средней продолжительности по времени и локальным по масштабу.

Таблица 14.5- Интегральная (комплексная) оценка воздействия на подземные воды

| Фактор воздействия | Пространственный | Временной | Интенсивность | Комплексная оценка воздействия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Баллы | Качественная Оценка |
| При строительстве | локальный (1) | Кратковременное (1) | Незначительное воздействие (1) | 1 | Низкая |

  - Факторы негативного воздействия на геологическую среду

При проведении работ могут возникнуть следующие негативные явления:

- проседание земной поверхности;

- нарушение гидродинамического режима вод;

- загрязнение и истощение подземных вод;

- снижение нефтеотдачи пласта.

Возможные негативные воздействия на геологическую среду следующие:

Таблица 14.6- Интегральная (комплексная) оценка воздействия на геологическую среду

| Фактор воздействия | Пространственный | Временной | Интенсивность | Комплексная оценка воздействия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Баллы | Качественная Оценка |
| При строительстве | Локальное 1 | Кратковременное 1 | слабая (1) | 1 | Низкая |

  - Предварительная оценка воздействия на растительно-почвенный покров

Строительство объектов вызовет некоторые негативные изменения экологического состояния почв, снижение ресурсного потенциала земель. Строительство неизбежно будет сопровождаться механическим нарушением почв и их образованием отходов. Образуемый объем отходов не изменит антропогенную нагрузку на окружающую среду при выполнении всех предусмотренных проектом мероприятий. Воздействие на почвенно-растительный покров при строительстве оценивается как умеренное, локальное и средней продолжительности.

Величины механических нарушений почвенного покрова, с вводом объектов в эксплуатацию, резко снизятся, и будут характеризоваться небольшими по объему нарушениями почв при ведении ремонтных работ.

На территории, не подверженной механическому воздействию, будет происходить почвенный гомеостаз – возвращение почв в исходное (природное) состояние.

Величину негативного воздействия на почвенно-растительный покров при эксплуатации можно оценить как незначительную, при этом пространственный масштаб (область воздействия) будет соответствовать локальному, а продолжительность воздействия – многолетняя.

Таблица 14.7- Интегральная (комплексная) оценка воздействия на почвенно-растительный покров

| Фактор воздействия | Пространственный | Временной | Интенсив-ность | Комплексная оценка Воздействия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | баллы | качественная оценка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| почвенный покров |  |  |  |  |  |
| При строительстве | локальное (1) | кратковременное (1) | умеренное (3) | 3 | низкая |
| растительность |  |  |  |  |  |
| При строительстве | локальное (1) | кратковременное (1) | умеренное (3) | 3 | низкая |

  - Факторы воздействия на животный мир

Ожидается, что строительство объектов приведут к незначительному изменению в соотношении численности фоновых видов грызунов и мелких млекопитающих, так как проектируемый объект находится вблизи существующей автотрассы.

Для снижения негативного воздействия на животных и на их местообитание при проведении работ по строительству, складировании производственно-бытовых отходов необходимо учитывать наличие на территории самих животных, их гнёзд, нор и избегать их уничтожения или разрушения. Учитывая, что на территории планируемых работ, большая часть млекопитающих, пресмыкающихся и некоторых видов птиц, ведут ночной образ жизни, необходимо до минимума сократить передвижение автотранспорта в ночное время. При планировании транспортных маршрутов и передвижениях по территории следует использовать ранее проложенные дороги и избегать внедорожных передвижений автотранспорта. Важно обеспечить контроль за случайной (не планируемой) деятельностью нового населения (нелегальная охота и т. п.). На весь период работ необходимо проведение постоянных мероприятий по восстановлению нарушенных участков местности и своевременному устранению неизбежных загрязнений и промышленно-бытовых отходов со всей площади, затронутой хозяйственной деятельностью.

Таблица 14.8- Интегральная (комплексная) оценка воздействия на животный мир

| Фактор воздействия | Пространственный | Временной | Интенсив-ность | Комплексная оценка Воздействия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | баллы | качественная оценка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| При строительстве | локальное (1) | кратковременное (1) | незначительная (1) | 1 | низкая |

  - Оценка воздействия на социально-экономическую сферу

Исследуемая территория административно находится в Бейнеуского района, Мангистауской области. Проводимые работы способствуют:

- Организации современной инфраструктуры;

- Поступлению налогов в местный и республиканский бюджет.

Воздействие реализации проекта на отдельные компоненты социально-экономической сферы сведены в таблицу 14.9.

Таблица 14.9– Определение интегрированного воздействия на социально-экономическую сферу

| Категории воздействия, балл |  |  | Интегральная оценка, балл | Категории значимости |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пространственный масштаб | Временной масштаб | Интенсивность воздействия |  | Баллы | Значимость (положительная) |
| Нулевой 0 | Нулевой 0 | Нулевая 0 | 0 |  | Незначительная |
| Точечный 1 | Кратковременный 1 | Незначительная 1 | 1 | от +1 до +5 | Низкая |
| Локальный 2 | Средней продолжительный 2 | Слабая 2 | 6 | от +6 до +10 | Средняя |
| Местный 3 | Долговременный 3 | Умеренная 3 | 9 | от +6 до +10 | Средняя |
| Региональный 4 | Продолжительный 4 | Значительная 4 | 12 | от +11 до +15 | Высокая |
| Национальный 5 | Постоянный 5 | Сильная 5 | 15 | от +11 до +15 | Высокая |

По итогам определения интегрированного воздействия на социально-экономическую сферу можно сказать, что намечаемая деятельность влечет за собой дополнительную платежку на налог и открытия новых рабочих мест. Значимость – «высокая».

Таблица 14.10 - Интегральная (комплексная) оценка воздействия на социальную сферу при строительстве

| Фактор воздействия | Пространственный | Временной | Интенсивность | Комплексная оценка Воздействия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | баллы | качественная оценка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| При проведении планируемых работ | Региональный 4 | Продолжительный 4 | Значительная 4 | +12 | Высокая |

Ведение работ на этой территории способствует:

- поступлению налогов в местный и республиканский бюджет.

- созданию дополнительных рабочих мест.

  - Состояние здоровья населения

Воздействие на здоровье работающего персонала мало, так как предельно-допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосфере ниже нормативных требований к рабочей зоне. Из анализа технологических проектных решений установлено, что уровень производства высокий и созданы условия для значительного облегчения труда и оздоровления производственной среды на рабочих местах. Воздействие на другие близлежащие жилые массивы отсутствуют.

Характер воздействия. Воздействие носит локальный характер. По длительности воздействия – временное.

Уровень воздействия. Уровень воздействия характеризуется как минимальный.

Природоохранные мероприятия. Проектом предусмотрена организация системы управления безопасностью, охраной здоровья и окружающей среды (СУБОЗОС).

  - Охрана памятников истории и культуры

Территория данного региона в силу определенных физико-географических и исторических условий является местом сохранения значительного количества весьма интересных архитектурных и археологических памятников. Глубокое изучение этого удивительного наследия ведется и несомненно, что в настоящее время наука стоит у порога еще одной, во многом загадочной цивилизации, строителями которой были конные кочевники азиатских степей и пустынь. Роль этой цивилизации, несомненно, выходит за границы рассматриваемого региона, который, однако, имеет совершенно своеобразный облик сохранившихся памятников, особенно последних столетий.

Состояние памятников в основном неудовлетворительное, разрушения происходит из-за естественного старения материала, воздействия атмосферных осадков, влияния техногенной деятельности.

Памятники истории и культуры охраняются государством. Ответственность за их содержание возлагается на местные организации, учреждения и хозяйства, в ведении или на территории, которых они находятся.

Характер воздействия. Ввиду отдаленности района проведения работы от памятников истории и культуры непосредственное воздействие отсутствует.

Уровень воздействия.  Уровень воздействия характеризуется как минимальный.

Природоохранные мероприятия. Не предусматриваются.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Экология Казахстана М.С. Панин, г. Семипалатинск 2005г.

- Экологический кодекс Республики Казахстан от 02.01.2021г.№400-VI

- Закон о «Гражданской защите», от 11.04.2014 г. (с ё по состоянию на 24.11.2021 г.)

- Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280 
Об утверждении Инструкции по организации и проведению экологической оценки

- Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314 Об утверждении Классификатора отходов

- Кодекс РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» №193-IV от 18.09.2009г.

- Закон РК №219-1 от 23.04.1998г «О радиационной безопасности населения»;

- "Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов" утвержденные Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 февраля 2023 года № 26.

- Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-275/2020
Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности»

Методические указаний и методики:

- Расчет объемов отходов бурения произведен в соответствии с методикой расчета объема образования эмиссий (в части отходов производство, сточных вод) согласно приказом Министра охраны окружающей среды РК от «3» мая 2012 года № 129-п.

- Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок. Приложение №14 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п.

- Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение №13 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п.

Приложения

Приложение №1

Расчеты на период строительства на 2026год

Источник 0001 – Сварочный агрегат передвижной;

Источник 0002 – Компрессор передвижной с двигателем внутреннего сгорания;

Источник 0003 – Битумный котел (Битумоплавильная установка);

Источник 0004 – Электростанция передвижная с ДВС;

Источник 6001 – Выбросы при планировке грунта бульдозерами;

Источник 6002 – Гудронатор ручной;

Источник 6003 – Выбросы при выемочно-погрузочных работах экскаваторами;

Источник 6004 – Покрасочный пост;

Источник загрязнения: 6004

Источник выделения: 6004 01, Покрасочный пост

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.0001802

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 2

Марка ЛКМ: Растворитель Уайт-спирит

Способ окраски: Пневматический

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 100

Примесь: 2752 Уайт-спирит (1294*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 100

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.0001802 · 100 · 100 · 100 · 10-6 = 0.0001802

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 2 · 100 · 100 · 100 / (3.6 · 106) = 0.55555555556

Итоговая таблица выбросов

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) | 0.55555555556 | 0.0001802 |

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.0033953

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 2

Марка ЛКМ: Эмаль ХВ-124

Способ окраски: Пневматический

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 27

Примесь: 1401 Пропан-2-он (Ацетон) (470)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 26

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.0033953 · 27 · 26 · 100 · 10-6 = 0.00023835006

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 2 · 27 · 26 · 100 / (3.6 · 106) = 0.039

Примесь: 1210 Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 12

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.0033953 · 27 · 12 · 100 · 10-6 = 0.00011000772

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 2 · 27 · 12 · 100 / (3.6 · 106) = 0.018

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 62

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.0033953 · 27 · 62 · 100 · 10-6 = 0.00056837322

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 2 · 27 · 62 · 100 / (3.6 · 106) = 0.093

Расчет выбросов окрасочного аэрозоля:

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Доля аэрозоля при окраске, для данного способа окраски (табл. 3), %, DK = 30

Валовый выброс ЗВ (1), т/год, _M_ = KOC · MS · (100-F2) · DK · 10-4 = 1 · 0.0033953 · (100-27) · 30 · 10-4 = 0.0007435707

Максимальный из разовых выброс ЗВ (2), г/с, _G_ = KOC · MS1 · (100-F2) · DK / (3.6 · 104) = 1 · 2 · (100-27) · 30 / (3.6 · 104) = 0.12166666667

Итоговая таблица выбросов

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.093 | 0.00056837322 |
| 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110) | 0.018 | 0.00011000772 |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470) | 0.039 | 0.00023835006 |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) | 0.55555555556 | 0.0001802 |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.12166666667 | 0.0007435707 |

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.0021104

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 2

Марка ЛКМ: Эмаль ПФ-115

Способ окраски: Пневматический

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 45

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 50

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.0021104 · 45 · 50 · 100 · 10-6 = 0.00047484

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 2 · 45 · 50 · 100 / (3.6 · 106) = 0.125

Примесь: 2752 Уайт-спирит (1294*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 50

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.0021104 · 45 · 50 · 100 · 10-6 = 0.00047484

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 2 · 45 · 50 · 100 / (3.6 · 106) = 0.125

Расчет выбросов окрасочного аэрозоля:

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Доля аэрозоля при окраске, для данного способа окраски (табл. 3), %, DK = 30

Валовый выброс ЗВ (1), т/год, _M_ = KOC · MS · (100-F2) · DK · 10-4 = 1 · 0.0021104 · (100-45) · 30 · 10-4 = 0.000348216

Максимальный из разовых выброс ЗВ (2), г/с, _G_ = KOC · MS1 · (100-F2) · DK / (3.6 · 104) = 1 · 2 · (100-45) · 30 / (3.6 · 104) = 0.09166666667

Итоговая таблица выбросов

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.125 | 0.00047484 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.093 | 0.00056837322 |
| 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110) | 0.018 | 0.00011000772 |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470) | 0.039 | 0.00023835006 |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) | 0.55555555556 | 0.00065504 |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.12166666667 | 0.0010917867 |

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.00018

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 2

Марка ЛКМ: Эмаль ЭП-140

Способ окраски: Пневматический

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 53.5

Примесь: 1401 Пропан-2-он (Ацетон) (470)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 33.7

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.00018 · 53.5 · 33.7 · 100 · 10-6 = 0.0000324531

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 2 · 53.5 · 33.7 · 100 / (3.6 · 106) = 0.10016388889

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 32.78

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.00018 · 53.5 · 32.78 · 100 · 10-6 = 0.00003156714

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 2 · 53.5 · 32.78 · 100 / (3.6 · 106) = 0.09742944444

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 4.86

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.00018 · 53.5 · 4.86 · 100 · 10-6 = 0.00000468018

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 2 · 53.5 · 4.86 · 100 / (3.6 · 106) = 0.014445

Примесь: 1119 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 28.66

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.00018 · 53.5 · 28.66 · 100 · 10-6 = 0.00002759958

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 2 · 53.5 · 28.66 · 100 / (3.6 · 106) = 0.08518388889

Расчет выбросов окрасочного аэрозоля:

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Доля аэрозоля при окраске, для данного способа окраски (табл. 3), %, DK = 30

Валовый выброс ЗВ (1), т/год, _M_ = KOC · MS · (100-F2) · DK · 10-4 = 1 · 0.00018 · (100-53.5) · 30 · 10-4 = 0.00002511

Максимальный из разовых выброс ЗВ (2), г/с, _G_ = KOC · MS1 · (100-F2) · DK / (3.6 · 104) = 1 · 2 · (100-53.5) · 30 / (3.6 · 104) = 0.0775

Итоговая таблица выбросов

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.125 | 0.00050640714 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.093 | 0.0005730534 |
| 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*) | 0.08518388889 | 0.00002759958 |
| 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110) | 0.018 | 0.00011000772 |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470) | 0.10016388889 | 0.00027080316 |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) | 0.55555555556 | 0.00065504 |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.12166666667 | 0.0011168967 |

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.0000015

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 2

Марка ЛКМ: Эмаль КО-811

Способ окраски: Пневматический

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 64.5

Примесь: 1042 Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 20

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.0000015 · 64.5 · 20 · 100 · 10-6 = 0.0000001935

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 2 · 64.5 · 20 · 100 / (3.6 · 106) = 0.07166666667

Примесь: 1210 Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 50

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.0000015 · 64.5 · 50 · 100 · 10-6 = 0.00000048375

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 2 · 64.5 · 50 · 100 / (3.6 · 106) = 0.17916666667

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 20

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.0000015 · 64.5 · 20 · 100 · 10-6 = 0.0000001935

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 2 · 64.5 · 20 · 100 / (3.6 · 106) = 0.07166666667

Примесь: 1061 Этанол (Этиловый спирт) (667)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 10

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.0000015 · 64.5 · 10 · 100 · 10-6 = 0.00000009675

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 2 · 64.5 · 10 · 100 / (3.6 · 106) = 0.03583333333

Расчет выбросов окрасочного аэрозоля:

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Доля аэрозоля при окраске, для данного способа окраски (табл. 3), %, DK = 30

Валовый выброс ЗВ (1), т/год, _M_ = KOC · MS · (100-F2) · DK · 10-4 = 1 · 0.0000015 · (100-64.5) · 30 · 10-4 = 0.00000015975

Максимальный из разовых выброс ЗВ (2), г/с, _G_ = KOC · MS1 · (100-F2) · DK / (3.6 · 104) = 1 · 2 · (100-64.5) · 30 / (3.6 · 104) = 0.05916666667

Итоговая таблица выбросов

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.125 | 0.00050640714 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.093 | 0.0005732469 |
| 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102) | 0.07166666667 | 0.0000001935 |
| 1061 | Этанол (Этиловый спирт) (667) | 0.03583333333 | 9.675e-8 |
| 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*) | 0.08518388889 | 0.00002759958 |
| 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110) | 0.17916666667 | 0.00011049147 |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470) | 0.10016388889 | 0.00027080316 |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) | 0.55555555556 | 0.00065504 |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.12166666667 | 0.00111705645 |

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.0208181

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 2

Марка ЛКМ: Лак БТ-99

Способ окраски: Пневматический

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 56

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 96

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.0208181 · 56 · 96 · 100 · 10-6 = 0.01119181056

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 2 · 56 · 96 · 100 / (3.6 · 106) = 0.29866666667

Примесь: 2752 Уайт-спирит (1294*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 4

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.0208181 · 56 · 4 · 100 · 10-6 = 0.00046632544

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 2 · 56 · 4 · 100 / (3.6 · 106) = 0.01244444444

Расчет выбросов окрасочного аэрозоля:

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Доля аэрозоля при окраске, для данного способа окраски (табл. 3), %, DK = 30

Валовый выброс ЗВ (1), т/год, _M_ = KOC · MS · (100-F2) · DK · 10-4 = 1 · 0.0208181 · (100-56) · 30 · 10-4 = 0.0027479892

Максимальный из разовых выброс ЗВ (2), г/с, _G_ = KOC · MS1 · (100-F2) · DK / (3.6 · 104) = 1 · 2 · (100-56) · 30 / (3.6 · 104) = 0.07333333333

Итоговая таблица выбросов

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.29866666667 | 0.0116982177 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.093 | 0.0005732469 |
| 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102) | 0.07166666667 | 0.0000001935 |
| 1061 | Этанол (Этиловый спирт) (667) | 0.03583333333 | 9.675e-8 |
| 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*) | 0.08518388889 | 0.00002759958 |
| 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110) | 0.17916666667 | 0.00011049147 |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470) | 0.10016388889 | 0.00027080316 |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) | 0.55555555556 | 0.00112136544 |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.12166666667 | 0.00386504565 |

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.00258

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 2

Марка ЛКМ: Лак БТ-577

Способ окраски: Пневматический

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 63

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 57.4

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.00258 · 63 · 57.4 · 100 · 10-6 = 0.0009329796

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 2 · 63 · 57.4 · 100 / (3.6 · 106) = 0.2009

Примесь: 2752 Уайт-спирит (1294*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 42.6

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.00258 · 63 · 42.6 · 100 · 10-6 = 0.0006924204

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 2 · 63 · 42.6 · 100 / (3.6 · 106) = 0.1491

Расчет выбросов окрасочного аэрозоля:

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Доля аэрозоля при окраске, для данного способа окраски (табл. 3), %, DK = 30

Валовый выброс ЗВ (1), т/год, _M_ = KOC · MS · (100-F2) · DK · 10-4 = 1 · 0.00258 · (100-63) · 30 · 10-4 = 0.00028638

Максимальный из разовых выброс ЗВ (2), г/с, _G_ = KOC · MS1 · (100-F2) · DK / (3.6 · 104) = 1 · 2 · (100-63) · 30 / (3.6 · 104) = 0.06166666667

Итоговая таблица выбросов

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.29866666667 | 0.0126311973 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.093 | 0.0005732469 |
| 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102) | 0.07166666667 | 0.0000001935 |
| 1061 | Этанол (Этиловый спирт) (667) | 0.03583333333 | 9.675e-8 |
| 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*) | 0.08518388889 | 0.00002759958 |
| 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110) | 0.17916666667 | 0.00011049147 |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470) | 0.10016388889 | 0.00027080316 |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) | 0.55555555556 | 0.00181378584 |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.12166666667 | 0.00415142565 |

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.0054625

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 2

Марка ЛКМ: Грунтовка ГФ-021

Способ окраски: Пневматический

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 45

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 100

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.0054625 · 45 · 100 · 100 · 10-6 = 0.002458125

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 2 · 45 · 100 · 100 / (3.6 · 106) = 0.25

Расчет выбросов окрасочного аэрозоля:

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Доля аэрозоля при окраске, для данного способа окраски (табл. 3), %, DK = 30

Валовый выброс ЗВ (1), т/год, _M_ = KOC · MS · (100-F2) · DK · 10-4 = 1 · 0.0054625 · (100-45) · 30 · 10-4 = 0.0009013125

Максимальный из разовых выброс ЗВ (2), г/с, _G_ = KOC · MS1 · (100-F2) · DK / (3.6 · 104) = 1 · 2 · (100-45) · 30 / (3.6 · 104) = 0.09166666667

Итоговая таблица выбросов

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.29866666667 | 0.0150893223 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.093 | 0.0005732469 |
| 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102) | 0.07166666667 | 0.0000001935 |
| 1061 | Этанол (Этиловый спирт) (667) | 0.03583333333 | 9.675e-8 |
| 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*) | 0.08518388889 | 0.00002759958 |
| 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110) | 0.17916666667 | 0.00011049147 |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470) | 0.10016388889 | 0.00027080316 |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) | 0.55555555556 | 0.00181378584 |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.12166666667 | 0.00505273815 |

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.0004322

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 2

Марка ЛКМ: Грунтовка ФЛ-03К

Способ окраски: Пневматический

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 30

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 50

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.0004322 · 30 · 50 · 100 · 10-6 = 0.00006483

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 2 · 30 · 50 · 100 / (3.6 · 106) = 0.08333333333

Примесь: 2752 Уайт-спирит (1294*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 50

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.0004322 · 30 · 50 · 100 · 10-6 = 0.00006483

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 2 · 30 · 50 · 100 / (3.6 · 106) = 0.08333333333

Расчет выбросов окрасочного аэрозоля:

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Доля аэрозоля при окраске, для данного способа окраски (табл. 3), %, DK = 30

Валовый выброс ЗВ (1), т/год, _M_ = KOC · MS · (100-F2) · DK · 10-4 = 1 · 0.0004322 · (100-30) · 30 · 10-4 = 0.000090762

Максимальный из разовых выброс ЗВ (2), г/с, _G_ = KOC · MS1 · (100-F2) · DK / (3.6 · 104) = 1 · 2 · (100-30) · 30 / (3.6 · 104) = 0.11666666667

Итоговая таблица выбросов

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.29866666667 | 0.0151541523 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.093 | 0.0005732469 |
| 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102) | 0.07166666667 | 0.0000001935 |
| 1061 | Этанол (Этиловый спирт) (667) | 0.03583333333 | 9.675e-8 |
| 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*) | 0.08518388889 | 0.00002759958 |
| 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110) | 0.17916666667 | 0.00011049147 |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470) | 0.10016388889 | 0.00027080316 |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) | 0.55555555556 | 0.00187861584 |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.12166666667 | 0.00514350015 |

Источник 6005 – Выбросы неорганической пыли, образуемой при уплотнении грунта катками;

Источник 6006 – Сварочный пост;

Источник загрязнения: 6006

Источник выделения: 6006 01, Сварочный пост

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при сварочных работах (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO2, KNO2 = 0.8

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO, KNO = 0.13

Степень очистки, доли ед.,  = 0

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): УОНИ-13/45

Расход сварочных материалов, кг/год, BГОД = 9.80173

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BЧАС = 1.7

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 16.31

в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 10.69

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K· BГОД / 106 · (1-) = 10.69 · 9.80173 / 106 · (1-0) = 0.0001048

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K· BЧАС / 3600 · (1-) = 10.69 · 1.7 / 3600 · (1-0) = 0.00505

Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 0.92

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K· BГОД / 106 · (1-) = 0.92 · 9.80173 / 106 · (1-0) = 0.00000902

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K· BЧАС / 3600 · (1-) = 0.92 · 1.7 / 3600 · (1-0) = 0.0004344

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 1.4

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K· BГОД / 106 · (1-) = 1.4 · 9.80173 / 106 · (1-0) = 0.00001372

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K· BЧАС / 3600 · (1-) = 1.4 · 1.7 / 3600 · (1-0) = 0.000661

Примесь: 0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 3.3

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K· BГОД / 106 · (1-) = 3.3 · 9.80173 / 106 · (1-0) = 0.00003235

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K· BЧАС / 3600 · (1-) = 3.3 · 1.7 / 3600 · (1-0) = 0.001558

-----------------------------

Газы:

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 0.75

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K· BГОД / 106 · (1-) = 0.75 · 9.80173 / 106 · (1-0) = 0.00000735

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K· BЧАС / 3600 · (1-) = 0.75 · 1.7 / 3600 · (1-0) = 0.000354

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 1.5

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = KNO2 · K· BГОД / 106 · (1-) = 0.8 · 1.5 · 9.80173 / 106 · (1-0) = 0.00001176

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = KNO2 · K· BЧАС / 3600 · (1-) = 0.8 · 1.5 · 1.7 / 3600 · (1-0) = 0.000567

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = KNO · K· BГОД / 106 · (1-) = 0.13 · 1.5 · 9.80173 / 106 · (1-0) = 0.00000191

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = KNO · K· BЧАС / 3600 · (1-) = 0.13 · 1.5 · 1.7 / 3600 · (1-0) = 0.000092

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 13.3

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K· BГОД / 106 · (1-) = 13.3 · 9.80173 / 106 · (1-0) = 0.0001304

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K· BЧАС / 3600 · (1-) = 13.3 · 1.7 / 3600 · (1-0) = 0.00628

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): АНО-4

Расход сварочных материалов, кг/год, BГОД = 0.0854707

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BЧАС = 1.7

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 17.8

в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 15.73

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K· BГОД / 106 · (1-) = 15.73 · 0.0854707 / 106 · (1-0) = 0.000001344

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K· BЧАС / 3600 · (1-) = 15.73 · 1.7 / 3600 · (1-0) = 0.00743

Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 1.66

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K· BГОД / 106 · (1-) = 1.66 · 0.0854707 / 106 · (1-0) = 0.000000142

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K· BЧАС / 3600 · (1-) = 1.66 · 1.7 / 3600 · (1-0) = 0.000784

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 0.41

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K· BГОД / 106 · (1-) = 0.41 · 0.0854707 / 106 · (1-0) = 0.00000003504

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K· BЧАС / 3600 · (1-) = 0.41 · 1.7 / 3600 · (1-0) = 0.0001936

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | 0.00743 | 0.000106144 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) | 0.000784 | 0.000009162 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.000567 | 0.00001176 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.000092 | 0.00000191 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.00628 | 0.0001304 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0.000354 | 0.00000735 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) | 0.001558 | 0.00003235 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.000661 | 0.00001375504 |

Источник 6007 – Выбросы при разгрузке пылящих материалов;

Источник 6008 – Выбросы при транспортировке пылящих материалов;

# Приложение №2 Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов ПДВ на 2026год

| Произ-водство | Цех | Источник выделения загрязняющих веществ |  | Число часов работы в году | Наименование источника выброса вредных веществ | Номер источника выбросов на карте-схеме | Высота источника выбросов, м | Диаметр устья трубы, м | Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке |  |  | Координаты источника на карте-схеме,м |  |  |  | Hаименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов | Вещество, по которому производится газоочистка | Коэффи-циент обеспечен-ности газо-очисткой, % | Среднеэксплуа-тационная степень очистки/ максимальная степень очистки, % | Код вещества | Hаименование вещества | Выбросы загрязняющего вещества |  |  | Год дости-жения ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника |  | 2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наименование | Количество, шт. |  |  |  |  |  | Скорость, м/с (Т = 293.15 К, Р= 101.3 кПа) | Объем смеси, м3/с (Т = 293.15 К, Р= 101.3 кПа) | Темпе-ратура смеси, оС | Х1 | Y1 | Х2 | Y2 |  |  |  |  |  |  | г/с | мг/нм3 | т/год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Площадка 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 |  | Сварочный агрегат передвижной | 1 | 60.22 |  | 0001 |  | 1,128 | 0,05 | 0,05 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,01831 | 366,2 | 0,01073 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,00298 | 59,6 | 0,00174 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,00156 | 31,2 | 0,00094 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,00244 | 48,8 | 0,0014 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,016 | 320 | 0,00936 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 2,90E-08 | 0,0006 | 1,70E-08 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,00033 | 6,6 | 0,00019 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,008 | 160 | 0,00468 | 2026 |
| 002 |  | Компрессор передвижной с двигателем внутреннего сгорания | 1 | 0.53 |  | 0002 |  | 1,128 | 0,05 | 0,05 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,01831 | 366,2 | 0,0001 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,00298 | 59,6 | 0,00002 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,00156 | 31,2 | 0,00001 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,00244 | 48,8 | 0,00001 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,016 | 320 | 0,00008 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 2,90E-08 | 0,0006 | 1,00E-10 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,00033 | 6,6 | 0,0000017 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,008 | 160 | 0,00004 | 2026 |
| 003 |  | Битумный котел (Битумоплавильная установка) | 1 | 32.79 |  | 0003 |  | 1,128 | 0,05 | 0,05 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,00174 | 34,8 | 0,0147 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,000282 | 5,64 | 0,00239 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,00064 | 12,8 | 0,00542 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,00188 | 37,6 | 0,01593 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,00889 | 177,8 | 0,07531 | 2026 |
| 004 |  | Электростанция передвижная с ДВС | 1 | 39.09 |  | 0004 |  | 1,128 | 0,05 | 0,05 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,00915 | 183 | 0,00697 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,00149 | 29,8 | 0,00113 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,00078 | 15,6 | 0,00061 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,00122 | 24,4 | 0,00091 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,008 | 160 | 0,00607 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 1,40E-08 | 0,0003 | 1,10E-08 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,00017 | 3,4 | 0,00012 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,004 | 80 | 0,00304 | 2026 |
| 005 |  | Расчет выбросов при планировке грунта | 1 | 28.76 |  | 6001 |  | 1,128 | 0,05 | 0,05 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) | 0,2864 | 5728 | 0,0296527 | 2026 |
| 006 |  | Гудронатор ручной | 1 | 0,69 |  | 6002 |  | 1,128 | 0,05 | 0,05 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,3341385 | 6682,77 | 0,00083 | 2026 |
| 007 |  | Расчет выбросов при выемочно-погрузочных работах | 1 | 126.31 |  | 6003 |  | 1,128 | 0,05 | 0,05 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) | 0,1032675 | 2065,35 | 0,0469574 | 2026 |
| 008 |  | Покрасочный пост | 1 | 8760 |  | 6004 |  | 1,128 | 0,05 | 0,05 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,2986667 | 5973,333 | 0,01515415 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,093 | 1860 | 0,00057325 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102) | 0,0716667 | 1433,333 | 1,935E-07 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1061 | Этанол (Этиловый спирт) (667) | 0,0358333 | 716,667 | 9,68E-08 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*) | 0,0851839 | 1703,678 | 2,76E-05 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110) | 0,1791667 | 3583,333 | 0,00011049 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470) | 0,1001639 | 2003,278 | 0,0002708 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2752 | Уайт-спирит (1294*) | 0,5555556 | 11111,111 | 0,00187862 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0,1216667 | 2433,333 | 0,0051435 | 2026 |
| 009 |  | Расчет выбросов неорганической пыли, образуемой при уплотнени | 1 | 0.16 |  | 6005 |  | 1,128 | 0,05 | 0,05 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) | 0,001 | 20 | 0,0000006 | 2026 |
| 010 |  | Сварочный пост | 1 | 95,3 |  | 6006 |  | 1,128 | 0,05 | 0,05 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | 0,00743 | 148,6 | 0,00010614 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) | 0,000784 | 15,68 | 9,162E-06 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,000567 | 11,34 | 0,00001176 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,000092 | 1,84 | 0,00000191 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,00628 | 125,6 | 0,0001304 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0,000354 | 7,08 | 0,00000735 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) | 0,001558 | 31,16 | 0,00003235 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,000661 | 13,22 | 1,3755E-05 | 2026 |
| 011 |  | Расчет выбросов при разгрузке пылящих материалов | 1 | 8760 |  | 6007 |  | 1,128 | 0,05 | 0,05 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) | 0,98 | 19600 | 0,00016 | 2026 |
| 012 |  | Расчет выбросов при транспортировке пылящих материалов | 1 | 8760 |  | 6008 |  | 1,128 | 0,05 | 0,05 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) | 0,00512 | 102,4 | 0,0000005 | 2026 |

Приложение №3 Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ на 2026год

| Hаименование производства, номер цеха, участка и т.п. | Номер источ-ника загряз-нения атмос-феры | Номер источника выделения | Наименование источника выделения загрязняющих веществ | Наимено-вание выпускае-мой продукции | Время работы источника выделения, час |  | Наименование загрязняющего вещества | Код вред-ного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) | Количество загрязняю-щего вещества, отходящего от источника выделения, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | в сутки | за год |  |  |  |  |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| Площадка 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (001) сварочный агрегат передвижной | 0001 | 0001 01 | Сварочный агрегат передвижной |  | 8 | 60,22 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0301 (4) | 0,01073 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0304 (6) | 0,00174 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0328 (583) | 0,00094 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0330 (516) | 0,0014 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0337 (584) | 0,00936 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0703 (54) | 1,7000000E-08 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1325 (609) | 0,00019 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 2754 (10) | 0,00468 |  |
| (002) Компрессор передвижной с двигателем внутреннего сгорания | 0002 | 0002 01 | Компрессор передвижной с двигателем внутреннего сгорания |  | 8 | 0,53 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0301 (4) | 0,0001 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0304 (6) | 0,00002 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0328 (583) | 0,00001 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0330 (516) | 0,00001 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0337 (584) | 0,00008 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0703 (54) | 1,0000000E-10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1325 (609) | 0,0000017 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 2754 (10) | 0,00004 |  |
| (003) Битумный котел (Битумоплавильная установка) | 0003 | 0003 01 | Битумный котел (Битумоплавильная установка) |  | 8 | 32,79 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0301 (4) | 0,0147 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0304 (6) | 0,00239 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0328 (583) | 0,00542 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0330 (516) | 0,01593 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0337 (584) | 0,07531 |  |
| (004) Электростанция передвижная с ДВС | 0004 | 0004 01 | Электростанция передвижная с ДВС |  | 8 | 39,09 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0301 (4) | 0,00697 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0304 (6) | 0,00113 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0328 (583) | 0,00061 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0330 (516) | 0,00091 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0337 (584) | 0,00607 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0703 (54) | 1,1000000E-08 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1325 (609) | 0,00012 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 2754 (10) | 0,00304 |  |
| (005) Расчет выбросов при планировке грунта | 6001 | 6001 01 | Расчет выбросов при планировке грунта |  | 8 | 28,76 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) | 2909 (495*) | 0,0296527 |  |
| (006) Гудронатор ручной | 6002 | 6002 01 | Гудронатор ручной |  | 8 | 0,69 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 2754 (10) | 0,00083 |  |
| (007) Расчет выбросов при выемочно-погрузочных работах | 6003 | 6003 01 | Расчет выбросов при выемочно-погрузочных работах |  | 8 | 126,31 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) | 2909 (495*) | 0,0469574 |  |
| (008) Покрасочный пост | 6004 | 6004 01 | Покрасочный пост |  | 8 | 8760 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0616 (203) | 0,0151541523 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Метилбензол (349) | 0621 (349) | 0,0005732469 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102) | 1042 (102) | 0,0000001935 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Этанол (Этиловый спирт) (667) | 1061 (667) | 9,6750000E-08 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*) | 1119 (1497*) | 0,00002759958 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110) | 1210 (110) | 0,00011049147 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Пропан-2-он (Ацетон) (470) | 1401 (470) | 0,00027080316 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Уайт-спирит (1294*) | 2752 (1294*) | 0,00187861584 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Взвешенные частицы (116) | 2902 (116) | 0,00514350015 |  |
| (009) Расчет выбросов неорганической пыли, образуемой при уплотнении грунта катками | 6005 | 6005 01 | Расчет выбросов неорганической пыли, образуемой при уплотнени |  | 8 | 0,16 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) | 2909 (495*) | 0,0000006 |  |
| (010) Сварочный пост | 6006 | 6006 01 | Сварочный пост |  | 8 | 95,3 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | 0123 (274) | 0,000106144 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) | 0143 (327) | 0,000009162 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0301 (4) | 0,00001176 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0304 (6) | 0,00000191 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0337 (584) | 0,0001304 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0342 (617) | 0,00000735 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) | 0344 (615) | 0,00003235 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 2908 (494) | 0,00001375504 |  |
| (011) Расчет выбросов при разгрузке пылящих материалов | 6007 | 6007 01 | Расчет выбросов при разгрузке пылящих материалов |  | 8 | 8760 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) | 2909 (495*) | 0,00016 |  |
| (012) Расчет выбросов при транспортировке пылящих материалов | 6008 | 6008 01 | Расчет выбросов при транспортировке пылящих материалов |  |  | 8760 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) | 2909 (495*) | 0,0000005 |  |

Приложение №4 Показатели работы пылегазоочистного оборудования (ПГО)

| Номер источника выделения | Наименование и тип пылегазоулавливающего оборудования | КПД аппаратов, % |  | Код ЗВ, по которому проис-ходит очистка | Коэффициент обеспеченности K(1),% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Проект-ный | Факти-ческий |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Пылегазоочистное оборудование отсутствует! |  |  |  |  |  |

Примечание: Так как работа является кратковременной и во время работы планируются незначительные земляные работы нет необходимости установки пылегазоочистных оборудований.

Приложение №5  Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация, т/год 2026 год

| Код заг-рязняю-щего вещест-ва | Н а и м е н о в а н и е загрязняющего вещества | Количество загрязняющих веществ отходящих от источников выделения | В том числе |  | Из поступивших на очистку |  |  | Всего выброшено в атмосферу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | выбрасы-вается без очистки | поступает на очистку | выброшено в атмосферу | уловлено и обезврежено |  |  |
|  |  |  |  |  |  | фактически | из них утилизировано |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| В С Е Г О : |  | 0,26297445879 | 0,26297445879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,26297445879 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т в е р д ы е: |  | 0,08905613929 | 0,08905613929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,08905613929 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | 0,000106144 | 0,000106144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000106144 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) | 0,000009162 | 0,000009162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000009162 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,00698 | 0,00698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00698 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) | 0,00003235 | 0,00003235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00003235 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 2,8100000E-08 | 2,8100000E-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,8100000E-08 |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0,00514350015 | 0,00514350015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00514350015 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,00001375504 | 0,00001375504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00001375504 |
| 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) | 0,0767712 | 0,0767712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0767712 |
| Г а з о о б р а з н ы е и ж и д к и е: |  | 0,1739183195 | 0,1739183195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1739183195 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,03251176 | 0,03251176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03251176 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,00528191 | 0,00528191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00528191 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,01825 | 0,01825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01825 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,0909504 | 0,0909504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0909504 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0,00000735 | 0,00000735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000735 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,0151541523 | 0,0151541523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0151541523 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0,0005732469 | 0,0005732469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0005732469 |
| 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102) | 0,0000001935 | 0,0000001935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000001935 |
| 1061 | Этанол (Этиловый спирт) (667) | 9,6750000E-08 | 9,6750000E-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,6750000E-08 |
| 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*) | 0,00002759958 | 0,00002759958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00002759958 |
| 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110) | 0,00011049147 | 0,00011049147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00011049147 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,0003117 | 0,0003117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0003117 |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470) | 0,00027080316 | 0,00027080316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00027080316 |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) | 0,00187861584 | 0,00187861584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00187861584 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,00859 | 0,00859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00859 |

Приложение №6 Перечень источников залповых выбросов

| Наименование производств (цехов) и источников выбросов | Наименование вещества | Выбросы веществ, г/с |  | Периодичность, раз/год | Продолжительность выброса, час, мин. | Годовая величина залповых выбросов, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по регламенту | залповый выброс |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Залповые выбросы отсутствуют! |  |  |  |  |  |  |

Приложение №7 Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения

| Код вещества/группы суммации | Наименование вещества | Расчетная максимальная приземная концентрация (общая и без учета фона) доля ПДК / мг/м3 |  | Координаты точек с максимальной приземной конц. |  | Источники, дающие наибольший вклад в макс. концентрацию |  |  | Принадлежность источника (производство, цех, участок) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в жилой зоне | В пределах зоны воздействия | в жилой зоне X/Y | В пределах зоны воздейст- вия X/Y | N ист. | % вклада |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ЖЗ | Область воздействия |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| Существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| З а г р я з н я ю щ и е в е щ е с т в а : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На территории производственных объектов, в которой планируется строительство отсутствует жилая зона. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Приложение №8 Перечень и количественные значения выбросов загрязняющих веществ на период строительно-монтажных работ на 2026 год

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | ЭНК, мг/м3 | ПДКм.р, мг/м3 | ПДКс.с., мг/м3 | ОБУВ, мг/м3 | Класс опасности ЗВ | Выброс вещества с учетом очистки, г/с | Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (M) | Значение M/ЭНК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) |  |  | 0,04 |  | 3 | 0,00743 | 0,000106144 | 0,0026536 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) |  | 0,01 | 0,001 |  | 2 | 0,000784 | 0,000009162 | 0,009162 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | 0,2 | 0,04 |  | 2 | 0,048077 | 0,03251176 | 0,812794 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0,4 | 0,06 |  | 3 | 0,007824 | 0,00528191 | 0,08803183 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | 0,15 | 0,05 |  | 3 | 0,00454 | 0,00698 | 0,1396 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  | 0,5 | 0,05 |  | 3 | 0,00798 | 0,01825 | 0,365 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  | 5 | 3 |  | 4 | 0,05517 | 0,0909504 | 0,0303168 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) |  | 0,02 | 0,005 |  | 2 | 0,000354 | 0,00000735 | 0,00147 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) |  | 0,2 | 0,03 |  | 2 | 0,001558 | 0,00003235 | 0,00107833 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  | 0,2 |  |  | 3 | 0,29866666667 | 0,0151541523 | 0,07577076 |
| 0621 | Метилбензол (349) |  | 0,6 |  |  | 3 | 0,093 | 0,0005732469 | 0,00095541 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  |  | 0,000001 |  | 1 | 7,2000000E-08 | 2,8100000E-08 | 0,0281 |
| 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102) |  | 0,1 |  |  | 3 | 0,07166666667 | 0,0000001935 | 0,00000194 |
| 1061 | Этанол (Этиловый спирт) (667) |  | 5 |  |  | 4 | 0,03583333333 | 9,6750000E-08 | 1,9350000E-08 |
| 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*) |  |  |  | 0,7 |  | 0,08518388889 | 0,00002759958 | 0,00003943 |
| 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110) |  | 0,1 |  |  | 4 | 0,17916666667 | 0,00011049147 | 0,00110491 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0,05 | 0,01 |  | 2 | 0,00083 | 0,0003117 | 0,03117 |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470) |  | 0,35 |  |  | 4 | 0,10016388889 | 0,00027080316 | 0,00077372 |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) |  |  |  | 1 |  | 0,55555555556 | 0,00187861584 | 0,00187862 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  | 1 |  |  | 4 | 0,35413849 | 0,00859 | 0,00859 |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) |  | 0,5 | 0,15 |  | 3 | 0,12166666667 | 0,00514350015 | 0,03429 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  | 0,3 | 0,1 |  | 3 | 0,000661 | 0,00001375504 | 0,00013755 |
| 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) |  | 0,5 | 0,15 |  | 3 | 1,3757875 | 0,0767712 | 0,511808 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 3,406037395 | 0,262974459 | 2,14472692 |