Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения: Срок начала реализации намечаемой деятельности - 3 квартал 2026 года.

Намечаемая деятельность планируется к осуществлению на земельном участке, расположенном в Енбекшиказахском районе Алматинской области, на расстоянии около 800 м от ближайшего населённого пункта — села Шелек. Кадастровый номер участка: 03-044-262- 191. Площадь: 35 га. Целевое назначение: полигон по переработке, сортировке, утилизации и захоронению твёрдых бытовых и промышленных отходов. Выбор участка обусловлен тем, что на его территории уже расположен действующий полигон твёрдых бытовых отходов, что позволяет использовать существующую инфраструктуру и инженерные коммуникации.

ТОО «ГринИст» планирует заниматься именно уничтожением, утилизацией отходов, не размещением. Утилизация опасных и не опасных отходов, а именно:

Опасные отходы: утилизация медицинских отходов и лекарственных средств и изделия медицинского назначения; наркотических средств и лекарств, содержащих наркотические средства; -биоотходы; - промышленных отходов; - химических реагентов, химических реактивов, прекурсоров, прочих химических веществ и отходов и тары из-под них; - продуктов переработки нефти и нефтешламов; - промасленной ветоши; -отработанных масел; - отработанных шин; - отработанных фильтров (масляные, топливные, воздушные), ЛКМ и тары из-под них, тары из-под металлов , металлической пудры, оргтехники, аккумуляторных батарей.

Неопасные отходы: коммунальные отходы, ТБО, продукты питания, пищевые отходы, табачные отходы, табачная продукция, алкогольная продукция, промышленные отходы и отходы производства, не относящиеся к опасным отходам.

Утилизация вышеприведенных отходов будет осуществляться следующими способами: Твердые отходы- уничтожение в инсинераторной установке. Для сжигания отходов предусмотрен инсинератор Hurikan 150 с системой фильтрации и газоочистки, номинальной производительностью 240 кг/ч. Ориентировочная производительность согласно проекту до 150 кг/ч. Суточная производительность до 2 тонн, годовая производительность - до 240 тонн. Жидкие отходы- разбавление технической водой, размещение на полях фильтрации. Жидкие отходы разбавляются водой в пропорции 1 к 100, размещаются на собственных полях фильтрации (отстойниках). Собственные поля фильтрации объемом 100 м3, в день способны утилизировать до 3 тонн жидких отходов