НЕТЕХНИЧЕСКОЕ  РЕЗЮМЕ

к проекту «Отчет о возможных воздействиях на ОС к Плану горных работ на промышленную отработку каменного угля месторождения Сарыкум»

Разработка Отчета о возможных воздействиях на окружающую среду выполнена с целью получения информации о влиянии намечаемой деятельности на окружающую среду в соответствии со статьей 72 Экологического кодекса РК. Основанием для разработки Отчета о возможных воздействиях является План горных работ на промышленную отработку каменного угля месторождения Сарыкум в Карагандинской области.

1) описание предполагаемого места осуществления намечаемой деятельности, план с изображением его границ:

Месторождение каменного угля Сарыкум расположено в северо-западном Прибалхашье на территории Актогайского района Карагандинской области. г. Балхаш и ж.д. ст. Балхаш I, II, расположены в 56,5 км восточнее месторождения.

В северной части месторождения проходит железная дорога Актогай-Моинты. В районе ж.д. станции находится два карьера флюсовых известняков и две перерабатывающие дробильно-сортировочные станции.

Электроэнергией промышленные предприятия обеспечиваются от республиканской системы КЕГОК. В центральной части месторождения проходят две ЛЭП-110 кВ и 35 кВ, а вдоль железной дороги ЛЭП-35 кВ.

В пределах площади месторождения рельеф представляет слабо волнистую равнину с наклоном на юг. Абсолютные отметки колеблются от 413,0 м на севере до  387,0 м на юге. Относительные превышения колеблются, в основном, от 2,0 до 5,0 м, реже до 10,0 м.

Территория месторождения относится к весьма неразвитым промышленным районам. Плотность населения чрезвычайно низкая. На площади месторождения расположены пахотные и пастбищные земли.

Учитывая высокое качество ископаемых углей (марка антрацит), основным потенциальным потребителем будет являться черная и цветная металлургия, а также для производства абсорбентов, электродов, электрокорунда, микрофонного порошка. Объёмы угля с низкими показателями несоответствующим марке антрацит, будут использованы для обогрева домов г. Балхаш и прилегающих селений Актогайского района.

Ближайший населенный пункт расположен в северо-западном направлении на расстоянии 8,5 км. – это ж/д станция Сарыкум и 24 км юго-восточнее месторождения располагается г. Гульшад.

Санаториев и зон отдыха близ месторождения Сарыкум нет. Снос зеленых насаждений проектом не предусматривается.

Рисунок 1. План разреза

2) описание затрагиваемой территории с указанием численности ее населения, участков, на которых могут быть обнаружены выбросы, сбросы и иные негативные воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, с учетом их характеристик и способности переноса в окружающую среду; участков извлечения природных ресурсов и захоронения отходов:

Актогайский район (каз. Ақтоғай ауданы) — административная единица в Карагандинской области Казахстана. Административный центр района — село Актогай. Территория района составляет 52,0 тыс. км.

В районе 34 села, 2 поселка и 15 сельских округов. Численность населения – 17 474 человек (2019).

Территория района находится на юго-востоке Казахского мелкосопочника, в зоне пустынь и полупустынь. По северной части района проходит основной водораздельный хребет Казахского мелкосопочника, представленный низкогорьями, среди которых возвышаются массивы Кызыларай (1565 м), Кызылтас (1238 м). Центральная часть — мелкосопочная, грядовая равнина, постепенно понижающаяся к озеру Балхаш. В недрах разведаны запасы медных, молибденовых, вольфрамовых, свинцовых, цинковых, железных руд, природных строительных материалов и других. Реки Токрауын, Кусак, Каратал, Каршыгалы и другие начинаются на севере, текут с гор к озеру Балхаш, но часто не доходят до него.

Население занято в основном сельским хозяйством. Низкогорья Кызыларай и Бектауата имеют туристско-рекреационное значение. По территории района проходит автомобильная дорога Караганда — Актогай — Балхаш — Каркаралинск.

Тридцать шесть населенных пунктов района связаны сетью автомобильных дорог, телефонной сетью. В каждом селе с количеством населения более 50 человек есть школа, учреждение культуры и медицинская служба.

По результатам расчета рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы установлено, что на границе СЗЗ предприятия (1000 м) нет превышений концентраций загрязняющих веществ, выбрасываемых предприятием. Следовательно, участков, на которых могут быть обнаружены выбросы, сбросы и иные негативные воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, с учетом их характеристик и способности переноса в окружающую среду за пределами СЗЗ нет.

3) наименование инициатора намечаемой деятельности, его контактные данные:

ТОО «Alfa Plast». 050000, г. АЛМАТЫ, Медеуский район,Садоводческое товарищество Курортное, д. 227. БИН: 090840010071, тел.:87014669229, e-mail: tema1349@mail.ru;  генеральный директор Метелев А.Н.

4) краткое описание намечаемой деятельности:

В соответствии с Техническим заданием на проектирование проектная мощность разреза по добыче на месторождении Сарыкум принята от 10,0 тыс. т и до 1 000,0 тыс. т угля в год.

Подробный календарный план по годам приведен в Плане горных работ в разделе 5.4 «Календарный план отработки месторождения» в табл. 5.2.

Число рабочих дней в году при добыче 365 дней, 2 смены продолжительностью по 12 часов, каждая. На буровзрывных работах 300 дней, одна смена продолжительностью 12 часов. Режим работы разреза – вахтовый, продолжительность 15 суток.

Для сохранения почвенных ресурсов, гумусовых отложений и для рекультивации последствий горных выработок Планом горных работ предусматривается снятие и сохранение плодородного слоя почвы.

Для обеспечения разреза готовыми к выемке запасами необходимо выполнение горно-вскрышных работ. Исходя из анализа горно-геологического залегания угольных пластов, вскрытие производится по наносам со стороны лежачего бока с проходкой стационарного съезда.

Объем работ по проходке стационарного съезда и разрезной траншеи составляет 596,6 тыс. м3. Ширина разрезной траншеи по дну составляет 22,0 м; высота уступа 10,0 м. Угол откоса уступа разрезной траншеи составляет 60°. Отметка дна разрезной траншеи +385,0 м.

Проведение выездной траншеи производится по породам вскрыши гидравлическим экскаватором типа «обратная лопата» SDLG E6500F с погрузкой в автосамосвалы типа LGMG MT86H (60 т).

– объект, необходимый для ее осуществления, его мощность, габариты (площадь занимаемых земель, высота), производительность, физические и технические характеристики, влияющие на воздействия на окружающую среду

Площадь геологического отвода 23,97 кв. км. Каталог координат угловых точек лицензионной площади приведены в табл. 4.1.

Таблица 4.1. – Каталог координат углов лицензионной площади

| №№ точки | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | Северная широта | Восточная долгота |
| 1 | 46° 57' 30" | 74° 07' 40" |
| 2 | 46° 57' 30" | 74° 18' 40" |
| 3 | 46° 47' 36" | 74° 18' 40" |
| 4 | 46°47' 36" | 74° 12' 50" |
| 5 | 46° 48' 57" | 74° 12' 50" |
| 6 | 46°49' 00" | 74° 07' 40" |

Земельный участок административно находится в Актогайском районе Карагандинской области.

Категория земель: земли промышленности, транспорта, связи, для нужд космической деятельности, обороны, национальной безопасности и иного несельскохозяйственного назначения.

Целевое назначение: для операций по недропользованию.

ТОО «Alfa Plast» осуществляет деятельность на выданных в аренду земельных участках, соблюдая требования санитарных и экологических норм.

– сведения о производственном процессе, в том числе об ожидаемой производительности предприятия, его потребности в энергии, природных ресурсах, сырье и материалах:

Основные исходные данные

| Наименование | Показатели по разрезу |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050 |
| Годовой объем добычи угля, тыс. т | 10,00 | 500,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 500,00 |
| Годовой объем вскрыши, тыс. м3 | 1314,88 | 5584,37 | 11168,74 | 11168,74 | 7398,56 | 3699,28 |
| Годовой объем горной массы, тыс. м3 | 1329,58 | 6319,37 | 12638,74 | 12638,74 | 8868,56 | 4434,28 |
| Коэффициент вскрыши, м3/т | 131,49 | 11,17 | 11,17 | 11,17 | 7,40 | 7,40 |
| Режим работы по основным производственным процессам: |  |  |  |  |  |  |
| - количество рабочих дней в году | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 |
| - количество смен в сутки | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| - продолжительность смены, ч. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |

Добычные работы

Планом горных работ принята схема отработки угольных пластов горизонтальными слоями с развитием горных работ по направлению от почвы залежи к кровле.

Освоение проектной мощности разреза планируется в 2035 в количестве 1 000,0 тыс.тонн.

Добычные работы выполняются экскаваторами типа «обратная лопата» SDLG E6300F - E6500F (до 3.2 м3). Транспортировка угля осуществляется автосамосвалами типа LGMG MT86H (60 т).

Отработка угля предусматривается одним и двумя подуступами высотой по 5,0 м. Ширина заходки равна 25,0 м. Угол откоса уступа принят равным 60°; угол призмы обрушения -55°.

Вскрышные работы.

Отработка пород вскрыши предусматривается одноковшовыми гидравлическими экскаваторами типа «обратная лопата» с объемом ковша 6,0м и гидравлических экскаваторов типа «обратная лопата» SDLG E6300F - E6500F (до 3.2 м3), внешней вскрыши без буровзрывных работ, внутренней вскрыши с предварительным частичным рыхлением взрывным способом.

Вывоз пород вскрыши и некондиционных руд предусматривается автосамосвалами типа типа LGMG MT86H (60 т) на внешние отвалы. Параметры системы разработки приняты в соответствии с «Типовыми технологическими схемами ведения горных работ на угольных разрезах» (НИИОГР, 1991 г.) и используемым горнотранспортным оборудованием.

Высота породных уступов принята из условия рабочих параметров экскаваторов и составляет 10,0 – 12,0 м, на наносах - до 12,5 м.

Угол откоса рабочего уступа, исходя из физико-механических свойств пород, в рыхлых отложениях принят – 40-50°; в коренных породах – 60-75°; угол призмы обрушения по коренным породам - 45°; по наносам - 50°.

Порода транспортируется на внешний породный отвал, расположенный на западном борту угольного разреза.

Буровзрывные работы.

Выполнение буровзрывных работ предусматривается силами подрядной организации. Для бурения скважин проектными решениями предусмотрено применение бурового станка Kaishan kg 520 (КНР).

Как на вскрышных, так и на добычных работах принят короткозамедленный способ и диагональная схема взрывания. Конструкция заряда - сосредоточенная с воздушными промежутками. В качестве взрывчатого вещества рекомендуются «Фортис-экстра-70», и «Анфо».

Заряжание производится механизированным способом машинами типа МЗ-3Б, забойка скважин производится вручную.

Отвальное хозяйство.

Весь объём вскрышных пород Планом горных работ предусматривается размещать в один внешний отвал без разделения, за исключением ПСП.

Внешний породный отвал организуется на площади прибортового пространства в западной части.

Проектом предусматривается отсыпка внешнего породного отвала который сложен песчаными, глиняными, скальными отложениями в четыре яруса высотой до 30,0 м.

Породы вскрыши из разреза вывозятся автомобильным транспортом на отвал автомобильным транспортом по системе стационарных и полустационарных автосъездов с уклоном до 800/00 автосамосвалами типа LGMG MT86 грузоподъемностью 60 т. Формирование отвальных ярусов ведется бульдозерами типа Zoomlion ZD320.

Непосредственно вблизи разреза размещается также склад ПСП, снимаемого с площади разреза, отвала, складов и площадки под пруд-испаритель и промплощадки.

Режим работы по снятию и складированию плодородного слоя почвы(ПСП) - 180 дней в 1 смену по 8 часов. Формирование складов ПСП ведется послойно, мощность слоя - 2,5 м, при общей высоте склада ПСП - до 20,0 м. Каждый слой склада ПСП отсыпается конусами с дальнейшим их формированием бульдозером.

Технологический комплекс разреза

Технологический комплекс разреза включает в себя открытый угольный склад штабельного типа на погрузочном пункте с автомобильными весами и модульной сортировочной установкой.

Открытый угольный склад штабельного типа служит для временного хранения добытого энергетического угля, переработанного энергетического угля, усреднения его качественных показателей, формирования штабелей готовой угольной продукции и отгрузки угля потребителям автотранспортом.

Режим работы мобильной сортировочной установки (МСУ) типа Warrior-1200 технологического комплекса принят: 2 смены, 8 часов в смену, 300 дней в году. Установка способна перерабатывать рядовой уголь производительностью до 250 т/ч, 2000 т/см.; 4000 т/сут.

Переработке подлежит только рядовой энергетический уголь. Сортировочная установка оснащена грохотом и предназначена для сортировки рядового угля на три класса фракции: +0÷50; +50÷100 и +100 мм.

Режим работы объектов технологического комплекса принят в соответствии с режимом работы разреза по добыче угля: 365 дней, 2 смены, 12 часов, каждая. Формирование штабелей угля и их отгрузка предусматриваются в две смены.

Объемы отгрузки угля по периоду эксплуатации разреза равны объему годовой добычи, однако в осенне-зимний период объем может увеличен до 90÷120 тыс. т., в весенне-летний период наоборот, может снизиться до 30÷40 тыс. т.

Промплощадка разреза.

Организация вахтового поселка не требуется. Трудящиеся, занятые на работах в разрезе, проживают в ближайших населенных пунктах и доставляются к месту работы в специальных арендованных автобусах.

Вспомогательные объекты – нарядная, участок ОТК, комната отдыха и приема пищи, туалет будут располагаться в блок-контейнерах.

Проектом принято выполнение всех видов ремонта и технического обслуживания подрядными организациями г. Балхаш.

Для заправки спецтехники будут использоваться 2 автотопливозаправщика. Для хранения ГСМ приспособлены 3 емкости по 75 м3.

Электропотребление осуществляется от централизованных сетей путем отпайки на территорию предприятия. Водоснабжение привозное.

– примерная площадь земельного участка, необходимого для осуществления намечаемой деятельности:

Площадь земельного участка составляет 220 га.

– краткое описание возможных рациональных вариантов осуществления намечаемой деятельности и обоснование выбранного варианта:

Обоснование выбранного варианта основывается на Плане горных работ, Рабочей программы и Лицензии на недропользование.

К вариантам осуществления намечаемой деятельности относятся:

1) различные сроки осуществления деятельности или ее отдельных этапов (начала или осуществления строительства, эксплуатации объекта, постутилизации объекта, выполнения отдельных работ) – сроки осуществления строительства и эксплуатации объекта определены ТЭО и Планом горных работ;

2) различные виды работ, выполняемых для достижения одной и той же цели – выбранный вариант является наиболее выгодным с точки зрения экономии ресурсов;

3) различная последовательность работ – последовательность работ определяется Планом горных работ;

4) различные технологии, машины, оборудование, материалы, применяемые для достижения одной и той же цели – указанные в Отчете о возможных воздействиях технологии, оборудование, материалы выбраны специально для добычи угля;

5) различные способы планировки объекта (включая расположение на земельном участке зданий и сооружений, мест выполнения конкретных работ) – способ планировки объекта определен в соответствии с расположение угольных пластов и генеральным планом карьера;

6) различные условия эксплуатации объекта (включая графики выполнения работ, влекущих негативные антропогенные воздействия на окружающую среду) – эксплуатация карьера соответствует Плану горных работ, Рабочей программе, а также технологическим особенностям добычи полезного ископаемого;

7) различные условия доступа к объекту (включая виды транспорта, которые будут использоваться для доступа к объекту) – горные работы будут проводиться на территории карьера, дороги на территории предприятия существующие;

8) различные варианты, относящиеся к иным характеристикам намечаемой деятельности, влияющие на характер и масштабы антропогенного воздействия на окружающую среду – рассматриваемый вариант намечаемой деятельности соответствует Плану горных работ и Рабочей программе, характер и масштаб воздействия ограничен территорией месторождения бурого угля и санитарно-защитной зоной.

5. Под возможным рациональным вариантом осуществления намечаемой деятельности понимается вариант осуществления намечаемой деятельности, при котором соблюдаются в совокупности следующие условия:

1) отсутствие обстоятельств, влекущих невозможность применения данного варианта, в том числе вызванную характеристиками предполагаемого места осуществления намечаемой деятельности и другими условиями ее осуществления – указанные обстоятельства отсутствуют;

2) соответствие всех этапов намечаемой деятельности, в случае ее осуществления по данному варианту, законодательству Республики Казахстан, в том числе в области охраны окружающей среды – все этапы намечаемой деятельности соответствуют законодательству Республики Казахстан, в том числе в области охраны окружающей среды;

3) соответствие целям и конкретным характеристикам объекта, необходимого для осуществления намечаемой деятельности – намечаемая деятельность соответствует целям и характеристикам объекта;

4) доступность ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности по данному варианту – по данному варианту намечаемой деятельности доступны возможные ресурсы – разрабатываемое месторождение бурого угля, подведенная к предприятию электроэнергия, водные ресурсы (скважина), трудовые ресурсы;

5) отсутствие возможных нарушений прав и законных интересов населения затрагиваемой территории в результате осуществления намечаемой деятельности по данному варианту – Ближайший населенный пункт расположен в северо-западном направлении на расстоянии 8 км. ст. Сарыкум, Законные интересы населения затрагиваемой территории не нарушаются.

5) краткое описание существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду, включая воздействия на следующие природные компоненты и иные объекты:

1) жизнь и (или) здоровье людей, условия их проживания и деятельности:

Трудовая занятость может явиться наиболее ожидаемым социальным воздействием работ. Это связано с тем, что безработица является одной из главных забот населения. Несмотря на то, что уровень безработицы в области не превышает уровня безработицы, сложившейся в республике в целом, имеется большая заинтересованность населения в получении работы на предприятии. Имеющийся уровень безработицы определяет ожидания населения в возможности любого рода трудоустройства, которое может представиться в процессе намечаемой деятельности. При работе предприятия обеспечивается непрерывная занятость персонала.

В данном проекте проведен расчет максимальных приземных концентраций в атмосферном воздухе при проведении строительных работ, который не выявил какого-либо превышения санитарных норм качества атмосферного воздуха населенных мест на расстоянии 1000 м. Согласно выше сказанного можно сделать вывод, что намечаемая деятельность не окажет вредного воздействия на население прилегающего района.

2) биоразнообразие (в том числе растительный и животный мир, генетические ресурсы, природные ареалы растений и диких животных, пути миграции диких животных, экосистемы):

Деятельность по добыче бурого угля на месторождении Сарыкум будет проводиться в пределах земельного отвода. На участке месторождения отсутствуют древесно-кустарниковые зеленые насаждения, следовательно, в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности зеленые насаждения вырубке или переносу не подлежат. Растительные ресурсы не используются при проведении рассматриваемой деятельности. Перед началом добычных и вскрышных работ снимается плодородный слой почвы и складируется в штабеля, который после окончания работ будет использован при рекультивации объекта.

Животный мир использованию и изъятию не подлежит. Предприятие будет работать локально в пределах отведенного земельного отвода, не затрагивая объекты животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности.

3) земли (в том числе изъятие земель), почвы (в том числе включая органический состав, эрозию, уплотнение, иные формы деградации): Проектом предусматривается разработка месторождения в период эксплуатации 2026-2035 гг. Почвы на участках работ скальные глинисто-щебнистые, мощность плодородного слоя составляет 2-5 см. Земли используются как малопродуктивные пастбищные.

Перед началом добычных и вскрышных работ снимается плодородный слой почвы и складируется в штабеля.

В соответствии с Земельным кодексом все нарушенные земли проходят стадию рекультивации по завершению горных работ. Проект рекультивации будет разработан отдельным документом с разделом ООС.

4) воды (в том числе гидроморфологические изменения, количество и качество вод): В соответствии с ситуационной картой-схемой ближайший водный объект находиться юго-восточнее участка работ на расстоянии 29 км до водоохраной зоны озера Балхаш. На территории месторождения отсутствуют какие-либо поверхностные водные объекты.

Действующие месторождения подземных вод питьевого качества на территории участка работ отсутствуют.

Водопроводные сети питьевой воды в районе объекта отсутствуют. На хозяйственно-бытовые и питьевые нужды рабочей бригады предприятием будет использоваться привозная вода, а также бутылированная вода, привезенные по договору. На территориях участков питьевая вода хранится в оцинкованной емкости и бутылях.

Общее количество одновременно работающих максимально составляет 57 человек. Потребление питьевой воды на хозяйственно-бытовые нужды участка работ составит – 1,425 м3/сут, 520,1255 м3/год (из расчета нормы 25 литров в сутки на человека).

Карьерные сточные воды по самотечному коллектору сбрасываются в спецгидросооружение пруд-испаритель по мере транспортировки с помощью гусака используются на технологические нужды предприятия: орошение карьерных автодорог, гидрозабойка скважин при буровзрывных работах. Максимальный сток карьерных вод приходится на 2035 год в объеме – 2344 тыс. м3/год. Сброс загрязняющих веществ составит – 2520 тонн/год.

5) атмосферный воздух (в том числе риски нарушения экологических нормативов его качества, целевых показателей качества, а при их отсутствии – ориентировочно безопасных уровней воздействия на него):

Всего ожидаются выбросы вредных веществ от 10 неорганизованных источников выбросов и 3 организованных. Выбросы рассчитаны для всех загрязняющих веществ. Максимальные приземные концентрации на границе нормативной санитарно-защитной зоны (1000 м от крайних источников выбросов) не будут превышать 1 ПДК по всем ингредиентам.

При работе предприятия в атмосферу будут выбрасываться загрязняющие вещества объемом от 590,0563 т/г на 2026 г. до 925,5225 т/год на 2035 г. Основная масса загрязняющих веществ выбрасываются в атмосферу при добычных и вскрышных работах, а также при дроблении и сортировке угля. По результатам расчета рассеивания ЗВ на границе СЗЗ отсутствуют превышения концентрации загрязняющих веществ. Риски нарушения экологических нормативов качества атмосферного воздуха, целевых показателей его качества отсутствуют.

6) сопротивляемость к изменению климата экологических и социально-экономических систем: Изменение климата, района расположения объектов намечаемой деятельности, деградации его экологических и социально-экономических систем не прогнозируется.

7) материальные активы, объекты историко-культурного наследия (в том числе архитектурные и археологические), ландшафты: На территории проведения работ отсутствуют жилые постройки архитектурные памятники, объекты историко-культурного наследия.

8) взаимодействие указанных объектов: не предусматривается.

6) информация о предельных количественных и качественных показателях эмиссий, физических воздействий на окружающую среду, предельном количестве накопления отходов, а также их захоронения, если оно планируется в рамках намечаемой деятельности:

Атмосфера. Воздействие на атмосферный воздух предусматривается в период работы предприятия: в атмосферу будут выбрасываться загрязняющие вещества объемом от 590,0563 т/г на 2026 г. до 925,5225 т/год на 2035 г.

Водные ресурсы.

Водопотребление. Норматив водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды в период горных работ составит – 1,425 м3/сут, 520,1255 м3/год.

Карьерные воды сбрасываются в пруд-испаритель в объеме – 2344 тыс. м3/год на максимальный 2035 год. Сброс загрязняющих веществ составит – 2520 тонн/год.

Физические факторы воздействия. Предельно допустимые уровни звукового, вибрационного, электромагнитного воздействия приведены в разделе 8.5. Уровни физического воздействия не превышают допустимых пределов.

Отходы производства и потребления. В процессе горных работ и обслуживания горной и транспортной техники будут образовываться 6 видов отходов, из них:

– 1 вид опасных отходов – промасленная ветошь;

– 5 видов неопасных отходов – твердые бытовые отходы (ТБО); золошлак; огарки сварочных электродов; отходы медпункта; вскрышная порода.

Все образующиеся отходы на предприятии временно накапливаются (не более 6 месяцев) и утилизируются по договору со спецорганизацией. Кроме вскрышных пород, которые предприятие по мере необходимости использует, а оставшиеся объемы захоранивает на отвале вскрышных пород.

| п/п | Наименование отходов | Нормативный объем образования, т/год Период эксплуатации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |
| 1 | Вскрышная порода | 3 456 440 | 8 807 760 | 13 333 320 | 14 479 140 | 14 479 140 |
| 2 | ТБО | 4,275 | 4,275 | 4,275 | 4,275 | 4,275 |
| 3 | Промасленная ветошь | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 |
| 4 | Огарки электродов | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 |
| 5 | Золошлак | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 |
| 6 | Отходы медпункта | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 |
| Всего отходов |  | 3 456 538,147 | 8 807 858,147 | 13 333 418,147 | 14 479 238,147 | 14 479 238,147 |

| п/п | Наименование отходов | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вскрышная порода | 22 360 000 | 14 479 140 | 19 663 020 | 21 133 840 | 23 951 460 |
| 2 | ТБО | 4,275 | 4,275 | 4,275 | 4,275 | 4,275 |
| 3 | Промасленная ветошь | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 |
| 4 | Огарки электродов | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 |
| 5 | Золошлак | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 |
| 6 | Отходы медпункта | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 |
| Всего отходов |  | 22 360 098,147 | 14 479 238,147 | 19 663 118,147 | 21 133 938,147 | 23 951 558,147 |

7) информация:

– о вероятности возникновения аварий и опасных природных явлений, характерных соответственно для намечаемой деятельности и предполагаемого места ее осуществления:

Внутренними предпосылками-причинами возникновения и развития возможных аварийных ситуаций и инцидентов на предприятии могут быть:

- отказы и неполадки технологического оборудования;

- ошибочные действия персонала;

- внешние воздействия природного и техногенного характера.

В подавляющем большинстве случаев причины аварийных ситуаций обуславливаются человеческим фактором - недостаточной компетенцией, безответственностью должностных лиц, грубейшими нарушениями производственной и технологической дисциплины, невыполнением элементарных требований техники безопасности и проектных решений, терпимым отношением к нарушителям производственной дисциплины.

С учетом вероятности возможности возникновения аварийных ситуаций, одним из эффективных методов минимизации ущерба от потенциальных аварий является готовность к ним.

Предприятием разработаны мероприятия, по недопущению аварий и План ликвидации аварий, в котором предусмотрены действия персонала в нештатных ситуациях.

– о возможных существенных вредных воздействиях на окружающую среду, связанных с рисками возникновения аварий и опасных природных явлений;

Под природными факторами понимается разрушительное явление, вызванное геофизическими причинами, которые не контролируются человеком. Иными словами, при возникновении природной чрезвычайной ситуации возникает способность саморазрушения окружающей среды.

К природным факторам относятся:

- землетрясения;

- ураганные ветры;

- повышенные атмосферные осадки.

Под антропогенными факторами – понимается быстрые разрушительные изменения окружающей среды, обусловленные деятельностью человека или созданных им технических устройств и производств. Как правило, аварийные ситуации возникают вследствие нарушения регламента работы оборудования или норм его эксплуатации.

К антропогенным факторам относятся факторы производственной среды и трудового процесса.

– о мерах по предотвращению аварий и опасных природных явлений, и ликвидации их последствий, включая оповещение населения;

Важнейшую роль в обеспечении охраны окружающей природной среды и безопасности рабочего персонала при участии в производственном процессе предприятия играет система правил, нормативов, инструкций и стандартов, соблюдение которых обязательно руководителями и всеми сотрудниками предприятия.

Рекомендации по предотвращению аварийных ситуаций:

- строгое выполнение персоналом существующих на предприятии инструкций;

- обязательное соблюдение правил техники безопасности;

- контроль за наличием спасательного, защитного оборудования и умением персонала им пользоваться;

- своевременное устранение неполадок и сбоев в работе оборудования;

- все операции по ремонту существующего оборудования и обращению с отходами проводить под контролем ответственного лица.

Своевременное выполнение мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций сводит к минимуму возникновение аварийных ситуаций и соответственно снижению экологического риска данной деятельности.

8) краткое описание:

мер по предотвращению, сокращению, смягчению выявленных существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду: Во всех случаях, когда выявлены значительные неблагоприятные воздействия, основная цель заключается в поиске мер по их снижению. Для тех случаев, когда подобрать подходящие мероприятия не представляется возможным, ниже излагаются варианты мероприятий, направленных на компенсации негативных последствий. Кроме того, в соответствующих случаях рекомендованы стимулирующие мероприятия. Стимулирующие мероприятия не следует рассматривать в качестве альтернативы смягчающим или компенсирующим мероприятиям – это мероприятия, выделенные в связи с их способностью обеспечить проекту определенные дополнительные преимущества после того, как реализованы все смягчающие и компенсирующие мероприятия.

По атмосферному воздуху:

- работа строго в границах отведенных участков;

- соблюдение нормативов допустимых выбросов.

По поверхностным и подземным водам.

-организация системы сбора и хранения отходов производства;

-контроль герметичности всех трубопроводов во избежание утечек воды;

По недрам и почвам.

- исключение загрязнения плодородного слоя почвы минеральным грунтом, строительным мусором, нефтепродуктами и другими веществами, ухудшающими плодородие почв;

По отходам производства.

-своевременная организация системы сбора, транспортировки и утилизации отходов.

По физическим воздействиям.

-содержание оборудования в надлежащем порядке, своевременное проведение технического осмотра и ремонта, правильное осуществление монтажа вращающихся и движущихся деталей частей оборудования и тщательная их балансировка;

-строгое выполнение персоналом существующих на предприятии инструкций;

-обязательное соблюдение правил техники безопасности

По животному миру:

Для соблюдения требований Экологического кодекса и в целях сохранения биоразнообразия района, проектом предусматриваются специальные мероприятия:

-воспитание персонала и населения в духе гуманного и бережного отношения к животным и растениям;

-контроль за предотвращением разрушения и повреждения гнезд, сбором яиц без разрешения уполномоченного органа;

-регулярное техническое обслуживание производственного оборудования и его эксплуатация в соответствии со стандартами изготовителей;

-ограничение перемещения транспорта по специально отведенным дорогам.

-производство своевременный профилактический осмотр, ремонт и наладку режима работы всего оборудования и техники;

-запрет на слив ГСМ в окружающую природную среду;

- временное хранение отходов в герметичных емкостях - контейнерах;

-поддержание в чистоте территории буровой площадки и прилегающих площадей;

-исключение несанкционированных проездов вне дорожной сети;

-сохранение растительных сообществ.

-запрещение на охоту и отстрел животных и птиц;

-предупреждение возникновения пожаров;

-регулярное техническое обслуживание производственного оборудования и его эксплуатация в соответствии со стандартами изготовителей;

-сохранение биологического разнообразия и целостности сообществ животного мира в состоянии естественной свободы;

-сохранение среды обитания, условий размножения, путей миграции и мест концентрации объектов животного мира;

-проведение мероприятий по сохранению естественных условий функционирования природных ландшафтов и естественной среды обитания, принятие мер по предотвращению гибели находящихся под угрозой исчезновения или на грани вымирания видов (подвидов, популяций) растений и животных;

–охрана, сохранение и восстановление биологических ресурсов

Предприятию необходимо провести послепроектный анализ фактических воздействий на месторождении углей Сарыкум после реализации намечаемой деятельности в сравнении с информацией, приведенной в отчете о возможных воздействиях;

мер по компенсации потерь биоразнообразия, если намечаемая деятельность может привести к таким потерям: Согласно пункту 2 статьи 240 Экологического кодекса Республики Казахстан: 2. При проведении стратегической экологической оценки и оценки воздействия на окружающую среду должны быть:

1) выявлены негативные воздействия разрабатываемого Документа или намечаемой деятельности на биоразнообразие (посредством проведения исследований);

2) предусмотрены мероприятия по предотвращению, минимизации негативных воздействий на биоразнообразие, смягчению последствий таких воздействий;

3) в случае выявления риска утраты биоразнообразия – проведена оценка потери биоразнообразия и предусмотрены мероприятия по их компенсации.

Согласно пункту 2 статьи 241 Экологического кодекса Республики Казахстан: 2. Компенсация потери биоразнообразия должна быть ориентирована на постоянный и долгосрочный прирост биоразнообразия и осуществляется в виде:

1) восстановления биоразнообразия, утраченного в результате осуществленной деятельности;

2) внедрения такого же или другого, имеющего не менее важное значение для окружающей среды вида биоразнообразия на той же территории (в акватории) и (или) на другой территории (в акватории), где такое биоразнообразие имеет более важное значение.

В рамках намечаемой деятельности предусмотрен ряд мер, уменьшающих негативное воздействие на животный и растительный мир прилегающих территорий, к ним относятся:

- осуществление работ в границах отвода земельного участка;

- движение транспорта и техники по дорогам.

Общее воздействие намечаемой деятельности на животный мир оценивается как допустимое (низкая значимость воздействия). Мониторинг животного мира в процессе осуществления намечаемой деятельности не предусматривается;

возможных необратимых воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду и причин, по которым инициатором принято решение о выполнении операций, влекущих таких воздействия: в рамках намечаемой деятельности необратимых воздействий на окружающую среду, которые могли бы привести к изменению свойств, качеств и функций средообразующих компонентов окружающей среды, не прогнозируется.

воздействия на недра: при горных работах происходит воздействие на недра – добыча бурого угля. Возможно воздействие на подземные воды, для его предотвращения должен проводится мониторинг подземных вод по организованной локальной сети наблюдательных скважин.

воздействие на растительный мир – воздействия на растительный мир не планируется;

способов и мер восстановления окружающей среды в случаях прекращения намечаемой деятельности: В соответствии с Земельным кодексом все нарушенные земли проходят стадию рекультивации по завершению горных работ. В случае прекращения намечаемой деятельности предприятием будет разработан Проект рекультивации, в котором будут предусмотрены действия по восстановлению природной среды. Средства для этих работ предусмотрены в Ликвидационном фонде.

Проект рекультивации будет разработан отдельным документом с разделом ООС.

9) список источников информации, полученной в ходе выполнения оценки воздействия на окружающую среду:

Источниками экологической информации при составлении настоящего отчета являются:

1.Информационный сайт РГП «Казгидромет»;

2. Экологический кодекс РК от 02.01.2021 г. № 400-VI;

3. Водный кодекс Республики Казахстан от 9 июля 2003 года № 481-II

4. Земельный кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 года № 442-II

5. Закон РК от 09.07.2004 г. №593 «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира»;

6. Подзаконные акты, сопутствующие Экологическому кодексу Республики Казахстан от 2 января 2021 года;

7. Методики расчета выбросов вредных веществ, утвержденные в Республике Казахстан.

8. План горных работ на отработку угля месторождения Сарыкум.