# РАЗДЕЛ 3. РАСЧЕТЫ И ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМОВ ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ

Расчет количества образующихся отходов произведен на основании технологического регламента работы предприятия и технических характеристик установленного оборудования, утвержденных норм расхода сырья, удельных норм образования отходов по отрасли  и удельных  показателей по справочным данным.

## 3.1 Нефтешлам

Нефтешлам образуется при периодических зачистках технологических резервуаров и емкостей, предназначенных для хранения нефтепродуктов. Зачистка резервуаров проводятся 1 раз в 5 лет.

Расчет количества нефтешлама, образующегося при зачистке резервуаров, произведен в соответствии с Методикой разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления (Приложение №16 к Приказу МООС РК №100-п от 16.04.2008 г.).

Количество нефтешлама (М) рассчитывается по формуле:

Где М1 – количество нефтешлама, налипшего на стенках резервуара –  
(S – поверхность налипания, м2; K – коэффициент налипания, кг/м2. , 
где v – кинематическая вязкость, сСт). Для вертикальных цилиндрических резервуаров  (R – радиус резервуара, м; Н – высота смоченной поверхности стенки, м).

М 2 – количество нефтешлама на днище резервуара определяется по формуле:

М2  = π . R2. Н . ρ

(H – высота слоя осадка).

Расчёт объемов образования нефтешлама выполнен с учетом геометрических параметров резервуаров, установленных на предприятии (Таблица 3.1.1).

Нефтешлам по мере накопления будет вывозиться согласно договору с ТОО «АктобеНГС».

Всего планируемое количество нефтешлама с месторождений ТОО «Казахтуркмунай» в 2026г. составит – 889,3229 т/год (месторождение Лактыбай – 188,9149т/г, месторождение Каратобе Южное – 312,8739т/г, НПС Кенкияк – 387,5341т/г).

Таблица 3.1.1 - Расчет образования нефтешлама при зачистке технологических резервуаров

| № | Место расположения резервуаров | Тип нефтепродукта | Объем резервуаров, м3 | Количество резервуаров, шт | Диаметр, м | Высота, м | Плотность нефтешлама, т/м3 | Кинематическая вязкость, сСт (мм2/сек) | Коэф-т налипания, кг/м2 | Площадь налипания по стенкам резервуаров, м2 | Площадь дна резервуаров, м2 | Масса нефтешлама, осевшего на стенках рерервуаров, т | Масса нефтешлама, осевшего на днищах резервуаров, т | Масса нефтешлама, образующегося при зачистке резервуаров, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Каратобе Южное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Южное Каратобе, РВС-400 | нефть | 400 | 1 | 8,52 | 7,45 | 1 | 7,03 | 1,8099 | 199,410 | 57,013 | 0,3609 | 38,7685 | 39,1294 |
| 2 | Южное Каратобе, РВС-2000 | нефть | 2000 | 2 | 15,18 | 11,92 | 1 | 7,03 | 1,8099 | 1136,917 | 361,963 | 2,0577 | 246,1350 | 248,1927 |
| 3 | Южное Каратобе, ЕП-16 | нефть | 16 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7,03 | 1,8099 | 25,133 | 6,283 | 0,0455 | 4,2726 | 4,3181 |
| 4 | Южное Каратобе, ёмкость горизонтальная | нефть | 50 | 1 | 2,6 | 2,6 | 1 | 7,03 | 1,8099 | 21,237 | 5,309 | 0,0384 | 3,6103 | 3,6488 |
| 5 | Южное Каратобе, ёмкость горизонтальная | нефть | 50 | 1 | 2,88 | 2,88 | 1 | 7,03 | 1,8099 | 26,058 | 6,514 | 0,0472 | 4,4298 | 4,4770 |
| 6 | Южное Каратобе, ёмкость горизонтальная | нефть | 50 | 1 | 3,2 | 3,2 | 1 | 7,03 | 1,8099 | 32,1700 | 8,0425 | 0,0582 | 5,4689 | 5,5271 |
| 7 | Южное Каратобе, ёмкость горизонтальная | нефть | 25 | 1 | 2,65 | 2,65 | 1 | 7,03 | 1,8099 | 22,0619 | 5,5155 | 0,0399 | 3,7505 | 3,7905 |
| 8 | Южное Каратобе, шламонакопитель | нефть | 282 | 1 | 2,65 | 2,65 | 1 | 7,03 | 1,8099 | 22,0619 | 5,5155 | 0,0399 | 3,7505 | 3,7905 |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 312,8739 |
|  | Лактыбай |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Лактыбай, РВС-1000 | нефть | 1000 | 1 | 10,43 | 11,92 | 1 | 9,29 | 1,9314 | 390,5813 | 85,4397 | 0,7544 | 58,0990 | 58,8533 |
| 11 | Лактыбай, РВС-2000 | нефть | 2000 | 1 | 15,15 | 11,92 | 1 | 9,29 | 1,9314 | 567,3353 | 180,2670 | 1,0958 | 122,5815 | 123,6773 |
| 12 | Лактыбай, ЕП-16 | нефть | 16 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9,29 | 1,9314 | 12,5664 | 3,1416 | 0,0243 | 2,1363 | 2,1606 |
| 13 | Лактыбай, ЕП-40 | нефть | 40 | 1 | 2,36 | 2,36 | 1 | 9,29 | 1,9314 | 17,49745536 | 4,37436384 | 0,033794585 | 2,974567411 | 3,008361996 |
| 14 | Лактыбай, шламонакопитель | нефть | 430 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1 | 9,29 | 1,9314 | 7,0686 | 1,76715 | 0,013652294 | 1,201662 | 1,215314294 |
| 15 | ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 188,9149 |
|  | НПС Кенкияк |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | НПС Кенкияк, РВС-3000 | нефть | 3000 | 2 | 18,98 | 11,92 | 1 | 9,29 | 1,9314 | 1421,521221 | 565,8656203 | 2,745526086 | 384,7886218 | 387,5341479 |
| 17 | ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 387,5341479 |
| 18 | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 889,3229 |

## 3.2 Отработанные масла

В процессе эксплуатации автотранспорта и при работе газогенератора образуются отработанные масла.

Расчёт образования отработанного масла выполнен согласно Приказу МООС РК №100-п от 18.04.2008 г. «Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления».

3.2.1 Отработанное масло от газогенераторов

Расчет количества отработанного моторного масла (Mотх) выполнен с использованием формулы:

(т/год),

где  – количество агрегатов i-ой марки, шт.;

– объем масла, заливаемого в агрегат i-ой марки при ТО, л;

– годовое время работы агрегата, час;

– нормативное время работы агрегата до замены масла, час;

– коэффициент полноты слива масла, =0,9;

– плотность отработанного масла, =0,9 кг/л.

На месторождении Лактыбай имеется дизельгенераторы в количестве 2 ед, Ю.Каратобе установлены электрогазогенераторы марки QSV91G в количестве 5 ед, и дизельгенератор марки МТУ-2, которые используется для электроснабжения. Объем образования отработанного моторного масла приведен в таблице 3.2.1.

### 3.2.2. Отработанное масло от дизельгенераторов

Расчет производился по формуле:

N = Nd * 0.25,

где 0,25 – доля отработанного масла от общего количества свежего масла; Nd – нормативное количество израсходованного моторного масла при работе дизельгенератора,  (здесь:  – расход дизельного топлива за год, м3,  – норма расхода масла, 0,032 л/л расхода топлива; ρ – плотность моторного масла, 0,930 т/м3).

Общее количество отработанного масла по технологическому регламенту составляет 25% от объема масла, необходимого для работы ДЭС.

Расчёт отработанного масла представлен в таблице 3.2.2.

3.2.3 Отработанное масло от автотранспорта

Ожидаемый пробег автотранспорта на 2026 г. был принят в соответствии с временем работы автотранспорта.

Расчет отработанного масла приводится в таблицах 3.2.3, 3.2.4.

Общее количество отработанного масла за 2026г составит 9,8273 т/год.

Таблица 3.2.1 - Расчет образования отработанного моторного масла от газогенераторов

| № | Место установки, модель | Кол-во, шт | Объем масляной системы, л | Время работы, час/год | Нормативное время работы до замены масла, час | Число замен масла на 1 агрегате в год | Коэф-т полноты слива | Плотность отр.масла, кг/л | Количество отработанного маслана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | QSV91G | 5 | 400 | 280 | 2000 | 4,00 | 0,9 | 0,9 | 6,4800 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 6,4800 |

Примечание: Газогенераторы ТОО «Казахтуркмунай» находятся на месторождении Ю.Каратобе.

Таблица 3.2.2 - Расчет образования отработанного масла от ДЭС

| № | Место установки ДЭС | Кол-во ДЭС , шт | Режим работы, моточасов в год | Расход д/т, т/год | Расход д/т Yd, м3 | Норма расхода масла, Hd, л/л | Плотность масла, ρ, т/м3 | Доля потери масла | Итого отработанного масла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Volvo 595 476квт. | 1 | 4380 | 186 | 218,824 | 0,032 | 0,93 | 0,25 | 1,6280 |
| 2 | Volvo - 412 412ква | 1 | 720 | 164 | 192,941 | 0,032 | 0,93 | 0,25 | 1,4355 |
| 3 | МТУ -2 | 1 | 4380 | 0,918 | 1,080 | 0,032 | 0,93 | 0,25 | 0,0080 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 3,0716 |

Примечание: ДЭС марки Volvo 595-476квт.   Находится на месторождении Лактыбай, остальные ДЭС  (Volvo - 412   412квт, МТУ-2) находятся на месторождении Ю.Каратобе.

Таблица 3.2.3 - Расчет образования отработанного масла от автотранспорта

| № | Марка автотранспорта | Кол-во автомашин Ni, шт | Объём масла, заливаемого в машину Vi, л | Планируемый суммарный пробег на 2024 год, км | Норма пробега машины до замены масла Lн, тыс.км | Коэфф. Полноты слива масла k | Плотность отработанного масла p, кг/л | Итого отработанного масла за 2024гг, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Уаз-39041 | 1 | 25 | 14 000 | 5 | 0,9 | 0,93 | 0,05859 |
| 2 | УРСА Х 4х4 | 1 | 25 | 14 000 | 5 | 0,9 | 0,93 | 0,05859 |
| 3 | Урал -3255 вахтовка | 1 | 25 | 8 640 | 5 | 0,9 | 0,93 | 0,03616 |
| 4 | Урал-4320-30 АРОК ИМ-150 | 1 | 25 | 14 400 | 5 | 0,9 | 0,93 | 0,06026 |
| 5 | Краз 65053 пап 60 | 1 | 25 | 2 000 | 5 | 0,9 | 0,93 | 0,00837 |
|  | ИТОГО | 5 |  |  |  |  |  | 0,2219724 |

Примечание: Так как вышеуказанные автотранспорты подлежат общему пользованию месторождении Лактыбай и Ю.Каратобе.

Таблица 3.2.4 - Расчет образования отработанного трансмиссионного масла от автотранспорта

|  | Марка автотранспорта | Кол-во автомашин Ni, шт | Объём масла, заливаемого в машину Vi, л | Планируемый суммарный пробег на 2026 год, км | Норма пробега машины до замены масла Lн, тыс.км | Коэфф. Полноты слива масла k | Плотность отработанного масла p, кг/л | Итого отработанного масла за 2026г, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уаз-39041 | 1 | 7 | 14 000 | 5 | 0,9 | 0,93 | 0,01641 |
| 2 | УРСА Х 4х4 | 1 | 7 | 14 000 | 5 | 0,9 | 0,93 | 0,01641 |
| 3 | Урал -3255 вахтовка | 1 | 7 | 8 640 | 5 | 0,9 | 0,93 | 0,01012 |
| 4 | Урал-4320-30 АРОК ИМ-150 | 1 | 7 | 14 400 | 5 | 0,9 | 0,93 | 0,01687 |
| 5 | Краз 65053 пап 60 | 1 | 7 | 2 000 | 5 | 0,9 | 0,93 | 0,00234 |
|  | ИТОГО | 5 |  |  |  |  |  | 0,0622 |

Всего по объектам ТОО «Казахтуркмунай» отходы отработанных масел за 2026гг составляет 9,8357 т/г. Образованные отработанные масла по мере накопления сдаются по договору ТОО «Зеленстрой».

# 3.3 Расчет количества образования отработанных масляных фильтров

Расчёт образования отработанных масляных фильтров напрямую зависит от количества отработанного масла. При замене масла происходит и замена масляного фильтра.

Расчёт производится по формуле из "Справочных материалов по удельным показателям образования важнейших видов отходов производства и потребления", Москва, 1996 г.:

Мф=∑(Qa*Qз*mi)/1000,

где  Qa – количество техники определённого типа;

Qз – количество замен масла в год (по регламенту работы техники);

mi – средний вес одного фильтра i-той марки.

Расчет количества отработанных фильтров при замене масла на автотранспорте, приведен в таблице 3.3.1.

Количество автотехники принято по данным Заказчика.

Расчет количества отработанных масляных фильтров был произведен только от автотранспорта, находящегося на балансе ТОО «Казахтуркмунай» и обслуживающего объекты месторождений Лактыбай и Каратобе Южное.

# Таблица 3.3.1 - Расчет образования отработанных масляных фильтров

| № | Тип автомашины, оборудования | Кол-во автомобилей/ агрегатов, шт | Планируемый пробег (время работы) на 2026г, км (ч) | Кол-во замены масла за год | Масса одного фильтра, кг | Масса фильтров за 2026г, тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автотранспорт |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Грузовые | 4 | 44 400 | 3,00 | 0,5 | 0,0015 |
| 3 | Автобусы | 1 | 8 640 | 3,00 | 0,5 | 0,0015 |
|  | ИТОГО по транспорту | 5 |  |  |  | 0,0030 |
| Дизельэлектростанции |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Volvo 595 476квт. 595ква | 1 | 4380 | 0,14 | 1,5 | 0,00021 |
| 2 | Volvo -- 412 412ква | 1 | 720 | 0,01 | 1,5 | 0,000015 |
| 3 | МТУ -2 | 1 | 4380 | 0,88 | 1,5 | 0,00131 |
|  | ИТОГО по ДЭС | 3 |  |  |  | 0,002 |
| Газогенераторы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГПУ Камминз GVS91 | 5 | 2000 | 2,00 | 1,5 | 0,0150 |
|  | Итого по газогенераторам | 5 |  |  |  | 0,0150 |
|  | ИТОГО общее |  |  |  |  | 0,0206 |

Примечание: Вышеуказанные автотранспорты подлежат общему пользованию месторождении Лактыбай и Ю.Каратобе, образование отходов отработанных масляных фильторов по отдельным месторождениям составляет 0,00977 т/год.

Всего объем отработанных масляных фильтров по объектам месторождений за 2026г составит  0,01955  т/год.

По мере накопления отработанные масляные фильтры сдаются по договору ТОО «Зеленстрой».

# 3.4 Расчет количества образования отработанных аккумуляторных батарей

В процессе эксплуатации автотранспорта, ДЭС аккумуляторные батареи выходят из строя и подлежат списанию и сдаче по договору в специализированную организацию на переработку.

Расчёт образования отработанных аккумуляторных батарей выполнен на основании Приказа МООС РК № 100-п от 18.04.2008 г. «Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления».

Норма образования отхода рассчитывается исходя из числа аккумуляторов () для группы () автотранспорта, срока () фактической эксплуатации (2 года для автотранспорта, 15 лет для аккумуляторов подстанций), средней массы () аккумулятора и норматива зачета

() при сдаче (80-100%):

, т/год.

Расчет количества отработанных аккумуляторных батарей приведен в таблице 3.4.1.

Расчет количества отработанных аккумуляторных батарей был произведен только от автотранспорта, находящегося на балансе ТОО «Казахтуркмунай» и обслуживающего объекты месторождений Лактыбай и Каратобе Южное.

Всего объем отработанных аккумуляторных батарей за 2026 г  составит 
0,0418 т/год.

3.5 Расчет количества образования промасленной ветоши

В процессе эксплуатации автомототехники, ДЭС и при обслуживании скважин образуется замасленная обтирочная ветошь.

Расчёт образования отработанных аккумуляторных батарей выполнен на основании Приказа МООС РК № 100-п от 18.04.2008 г. «Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления».

Нормативное количество отхода определяется исходя из поступающего количества ветоши (МО, т/год), норматива содержания в ветоши масел (М) и влаги (W):

N =  + М + W, т/год,

где М = 0.12·, W = 0.15·.

Количество промасленной обтирочной ветоши при обслуживании автомобилей определяется по удельным показателям в зависимости от пробега автомобилей. Удельные показатели по обтирочной ветоши приняты для разных видов транспорта из «Сборника удельных показателей образования отходов производства и потребления», Москва 1999 г. и составляют на 10 тыс. км  пробега следующие величины:

| Для легковых | 1,05 кг |
| --- | --- |
| Для грузовых | 2,18 кг |
| Дл автобусов | 3,0 кг |

Расчет количества образования ветоши приведен в таблице 3.5.1. и 3.5.2.

Расчет количества замасленной ветоши был произведен только от автотранспорта, находящегося ТОО «Казахтуркмунай» в городе Актобе и обслуживающего объекты месторождений Лактыбай и Каратобе Южное.

Всего объем промасленной ветоши по объектам месторождений за 2026г составит  0,3344  т/год.

По мере накопления отработанные масляные фильтры сдаются по договору ТОО «Зеленстрой».

# Таблица 3.4.1 - Расчет образования отработанных аккумуляторных батарей

| № | Тип автомашины/ установки/ ДЭС | Кол-во техники, шт | Марка аккумулятора | Всего аккумуля торов, шт (ni) | Срок практической эксплуатации (t) | Норматив зачета при сдаче (a) | Масса одной баттареи, кг (mi) | Общая масса, кг | Масса отработанных аккумуляторных батарей за 2026г, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автотранспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Грузовые | 4 | 6СТ-200 | 8 | 6 | 0,8 | 34,8 | 278,4 | 0,0371 |
| 3 | Автобусы | 1 | 6СТ-75 | 2 | 5 | 0,8 | 14,6 | 29,2 | 0,0047 |
|  | ИТОГО | 5 |  | 16 |  |  |  |  | 0,0418 |
| Дизельэлектростанции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Volvo-412 | 1 | 6СТ-190 | 1 | 15 | 0,8 | 58 | 58 | 0,0031 |
| 2 | Volvo-476 | 1 | 6СТ-190 | 1 | 15 | 0,8 | 58 | 58 | 0,0031 |
| 3 | МТУ - 2 | 1 | 6СТ-190 | 1 | 15 | 0,8 | 58 | 58 | 0,0031 |
|  | ИТОГО | 3 |  |  |  |  |  |  | 0,0093 |
| ИТОГО общее |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0511 |

Примечание: Так как вышеуказанные автотранспорты подлежат общему пользованию месторождении Лактыбай и Ю.Каратобе, образование отходов отработанных аккумуляторных батарей по отдельным месторождениям составляет 0,0255 т/год.

# Таблица 3.5.1 - Расчет образования замасленной ветоши от автотранспорта

| Автомобили | Кол-во, шт. | План пробега на 2026г | Уд.вес на 10 тыс. км пробега, кг | Поступающее количество ветоши за 2025 г. Мо | Норматив содержания в ветоши масел, М | Нормативное содержание в ветоши влаги, W | Кол-во отхода за 20025г, т/год N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автомобили |  |  |  |  |  |  |  |
| Грузовые | 4 | 44 400 | 2,18 | 0,0097 | 0,0012 | 0,0015 | 0,0123 |
| Автобусы | 1 | 8 640 | 3 | 0,0026 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0033 |
| Итого: | 5 |  |  |  |  |  | 0,0156 |

# Примечание: Вышеуказанные автотранспорты подлежат общему пользованию месторождении Лактыбай и Ю.Каратобе, образование отходов промасленной ветоши по отдельным месторождениям составляет 0,0078 т/год.

# Таблица 3.5.2 - Расчет образования замасленной ветоши от ДЭС и газогенератора

| Оборудование | Кол-во, шт. | Время работы, час/год | Норма образования на 1 агрегат, кг/см | Поступающее количество ветоши за 2025 г. Мо | Норматив содержания в ветоши масел, М | Нормативное содержание в ветоши влаги, W | Кол-во отхода за 2025г, т/год N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Газогенераторы |  |  |  |  |  |  |  |
| QSV91G | 5 | 280 | 0,2 | 0,0070 | 0,0008 | 0,00105 | 0,0089 |
|  |  |  |  |  |  | Итого | 0,0089 |
| Дизельгенераторы |  |  |  |  |  |  |  |
| «Volvo-412 | 1 | 4380 | 0,2 | 0,1095 | 0,0131 | 0,01643 | 0,1391 |
| «Volvo- 476 | 1 | 720 | 0,2 | 0,018 | 0,0022 | 0,00270 | 0,0229 |
| МТУ-2 | 1 | 4380 | 0,2 | 0,1095 | 0,0131 | 0,01643 | 0,1391 |
|  |  |  |  |  |  | 0,3010 | 0,3010 |
| Итого общее |  |  |  |  |  |  | 0,3099 |

Примечание: Газогенераторы находятся на месторождении Ю.Каратобе, ДЭС марки Volvo 595-476квт.   Находится на месторождении Лактыбай, остальные ДЭС  (Volvo - 412   412квт, МТУ-2) находятся на месторождении Ю.Каратобе.

3.6 Расчет количества отработанных автошин

В процессе эксплуатации автотранспорта образуются изношенные автошины.

Расчёт образования отработанных аккумуляторных батарей выполнен на основании Приказа МООС РК № 100-п от 18.04.2008 г. «Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления».

Расчет норм образования ведется по видам автотранспорта (i). Результаты расчета суммируются.

Норма образования отработанных шин определяется по формуле:

т/год

где k – количество шин; М – масса шины (принимается в зависимости от марки шины), K – количество машин,  – среднегодовой пробег машины (тыс. км), Н – нормативный пробег шины (тыс.км).

Расчет количества образования изношенных шин приведен в таблице 3.6.1.

Расчет количества замасленной ветоши был произведен только от автотранспорта, находящегося ТОО «Казахтуркмунай» в городе Актобе и обслуживающего объекты месторождений Лактыбай и Каратобе Южное.

Таблица 3.6.1 – Расчет образования изношенных шин

| № | Марка автотранспорта (марка автошин) | Количество | Планируемый суммарный пробег (на все авто) на 2026год, км | Нормативный пробег до замены шин, км | Суммарное количество шин, шт | Вес 1-ой автошины, кг | Итого вес израсходованных автошин за 2025г, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Toyota Land Cruiser 200 285/60 R18 | 4 | 42000 | 117000 | 4 | 19 | 0,027282051 |
| 2 | Toyota Hi Lux 275/65 R17 | 4 | 10000 | 240000 | 4 | 19 | 0,003166667 |
| 3 | Кfмаз вахтовка 425/85R21 | 4 | 10000 | 240000 | 2 | 130 | 0,010833333 |
|  | ИТОГО по предприятию | 12 |  |  |  |  | 0,041282051 |

Примечание: Вышеуказанные автотранспорты подлежат общему пользованию месторождении Лактыбай и Ю.Каратобе, образование отходов отработанных автошин по отдельным месторождениям составляет 0,0206 т/год.

Всего объем отработанных шин по объектам месторождений за 2026г составит  0,041282051т/год.

По мере накопления отработанные масляные фильтры сдаются по договору ТОО «Зеленстрой».

3.7 Расчет образования отходов с очистных сооружений (иловый осадок)

Осадок (песок, осадок первичных отстойников, сырой и избыточный активный ил) образуется в процессе очистки хозяйственно-бытовых сточных вод на очистных сооружениях биологической очистки производительностью 20 м3/сут.

В соответствии с Методикой разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления (Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды РК от «18» 04.2008 г. №100-п), норма образования сухого осадка (Nос.)  рассчитана по формуле:

Nос. = (Свз.*Q*n) /1000 + (СБПК*Q*n*0,35) /1000 т/год, где:

где	Свз. – концентрация взвешенных веществ в сточной воде, кг/м3;

С БПК – концентрация БПКполн. в сточной воде, кг/м3;

Q – объём сточных вод, м3/год;

n – эффективность очистки по взвешенным веществам в долях;

n – эффективность очистки по БПКполн. в долях.

В соответствии со СН РК 4.01-03-2011 «Водоотведение. Наружные сети и сооружения» п. 9.3.9.4, количество илового осадка (избыточного активного ила), образующегося на биореакторе, принят 0,35 кг на 1 кг БПКполн, влажность илового осадка, удаляемого из отстойника, принята – 98,7%.

Норма образования влажного илового осадка (Nос.), удаляемого из биореактора и отстойника, рассчитана по формуле: Mос.= Nос/(1-0,987), т/год, где 0,987 (98,7%) – влажность в долях.

Норма образования влажного илового осадка (Nос.), удаляемого с иловых площадок, рассчитана по формуле: Mос.= Nос/(1-0,8), т/год , где 0,8 (80%) – влажность в долях.

Объём сточных вод, поступающих на очистные сооружения биологической очистки базового вахтового городка и эффективность очистки, приняты в соответствии с фактическими данными.

Расчёт илового осадка представлен в таблице 3.7.1.

Таблица 3.7.1 - Расчёт илового осадка от очистных сооружений биологической очистки

| Наименование сооружения | Объём сточных вод (Q), м3/год | Концен-трация взвешенных веществ в сточной воде (Свз.), кг/м3 | Концен-трация БПКполн. в сточной воде (СБПК), кг/м3 | Эффек-тивность очистки по взвеш. вещ-вам в долях | Эффек-тивность очистки по БПК полн. в долях | Кол-во отхода, по сухому веществу, т/год | Кол-во отхода, влаж-ностью 98,7%, т/год | Кол-во отхода, влаж-ностью 80%, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплексная установка по очистке сточных вод серии КУОСВ производительностью 20м3/сут м.р.Ю.Каратобе | 12775 | 0,0208 | 0,0366 | 0,83 | 0,86 | 0,3613 | 27,7911 | 1,8064 |
| Сооружение биологической очистки производительностью СБО -20 20м3/сут м.р. Лактыбай | 12775 | 0,0208 | 0,0335 | 0,5 | 0,92 | 0,2707 | 20,8203 | 1,3533 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 0,6319 | 48,6114 | 3,1597 |

Первичный отстойник сточных вод оборудован решеткой, на которой отделяются крупные отбросы. По мере необходимости производится чистка решетки. Эти отходы сдаются совместно с ТБО Суммарное количество отходов, образующихся в результате биологической очистки, приведено в таблице 3.7.2.

Таблица 3.7.2 – Количество отходов со станции биологической очистки

| № п/п | Наименование отходов | Место образования | Количество образования осадка, тонн в год | Периодичность образования | Свойства осадка | Место складирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Станция полной биологической очистки хозбытовых сточных вод производительностью 20 м3/сут |  |  |  |  |  |
| 1 | Отбросы | Решетка на подающей трубе и корзина для задержания отбросов в КНС | 0,088 | Постоянно | отбросы | Контейнер ТБО |
| 2 | Иловый осадок | Отстаивание в первичном отстойнике и биореакторе | 1,580 | Постоянно | Песок, мехпримеси, пастообразный, водонерастворимый, высокоминерализованный ил. Пульпа. Нетоксичен. 40% влажности. | Перекачивается насосом на иловые площадки. |
|  | Итого: |  | 1,668 |  |  |  |

Всего образуется отходов с очистных сооружений за 2026г. – 1,668 т/год, в том числе илового осадка – 1,580т/год.

3.8 Расчет количества образования металлоотходов

В процессе эксплуатации скважин на месторождении образуется металлолом. Также металлолом образуется при строительстве новых объектов. Кроме того, к металлоотходам относятся огарки сварочных электродов, образующиеся при проведении сварочных работ, а также металлическая стружка и абразивно-металлическая пыль, образующиеся при механической обработке металлоконструкций. Капитальные и текущие ремонты планируются на перспективу с привлечением подрядных организаций. При выполнении работ подрядными организациями вывоз металлолома входит в обязанности организации, с которой заключен договор на проведение ремонта и производится сразу по окончании ремонта.

### 3.8.1. Расчёт образования металлолома

Металлолом (инертные отходы, остающиеся при строительстве, техническом обслуживании и монтаже оборудования – куски металла, металлическая стружка, бракованные детали, выявленные в процессе ремонта и не подлежащие восстановлению, обрезки труб, арматура и т.д.)  – взят из расчёта 4% от общей массы металлоконструкций (Сборник 9. Металлические конструкции. СН РК 8.02-05-2002). По факту образование металлома 2,7 т/г.

## 3.8.2 Расчет образования огарков сварочных электродов

Расчет образования огарков сварочных электродов производится по формуле «Методики разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления», утверждённой Приказом МООС РК № 100-п от 18.04.2008 г.

Норма образования отхода составляет:

, т/год,

где – фактический расход электродов, т/год;

- – остаток электрода, =0.015 от массы электрода.

Расчет количества сварочных электродов приведен в таблице 3.8.2.

Таблица 3.8.2 - Расчет количества огарков сварочных электродов

| Марка электродов | Место нахождения | Планируемый расход электродов на 2026г, т | Кол-во огарков свароч. электр. за 2026г,т |
| --- | --- | --- | --- |
| Электроды сварочные, ОК 53-70 | ЦДНГ-2 | 0,3 | 0,0045 |
| Электроды сварочные, ОК 53-70 | ЦДНГ-2 | 0,3 | 0,0045 |
| ИТОГО, т |  |  | 0,0090 |

Примечание: Все образующиеся отходы металлолома рассчитаны в общем ТОО «Казахтуркмунай» в Актюбинской области, по отдельным месторождениям количество отходов составляет 0,0045 т/год.

Всего отходы металлолома за 2026г. составит –0,0090 т/год.

3.10 Отходы обратной промывки скважин при КРС

Отходы обратной промывки скважин (ООПС) после КРС образуются при капитальном и подземном ремонте скважин.

В 2023 году планируется отремонтировать 5 скважин.

Как показывает практика, при ремонте одной скважины извлекается песка:

Vпеска = 0,785 х Двн.к.2 х h

где: Двн.к – диаметр внутренней колонны, м;

h – высота, занимаемая песком, между нижней подвеской НКТ и искусственным забоем, м;

Vпеска = 0,785 х (0,280)2 х 180 = 12,309 м3

Масса песка равно: М = Vпеска х ρ

ρ – плотность замазученного песка (1,37 т/м3).

М = 12,309*1,37 = 16,863 т

При ремонте 43 скважин образуется песка:

Q = 16,863 * 5 = 84,3153

Объем сгущенного продукта после отстаивания растворов обратной промывки скважин составляет, как правило, около 40% от общего объема отходов.

Таким образом, объем осветленной части после отстаивания растворов обратной промывки скважин составит:

V = 84,3153 / 1,37 / 0,4 х (1-0,4) = 92,316 м3

Всего количество отходов по месторождению в 2026г составит –  92,316 т/год.

Примечание: Количество скважин для капитального ремонта по месторождениям приблизительно составляет 5 единиц за год.

# 3.11 Тара из-под химических реагентов

# 3.11.1 Тара из-под химреагентов (мешки)

Химические реагенты используются в процессе подготовки нефти, газа и газоконденсата. Кроме того, при проведении КРС используется цемент.

В таблицах 3.11.1-3.11.2 приведен расчет тары из-под химреагентов, используемых в технологическом процессе.

Все химические реагенты доставляются на месторождение автотранспортом. Сыпучие химреагенты доставляются в бумажных или полиэтиленовых мешках.

Таблица 3.11.1- Расчет пустой тары от реагентов

| № | Наименование реагента | Кол-во реагента на 1 скв, т/год | Суммарный расход реагента, т/год | Вид тары | Объем расфасовки, кг | Кол-во тары | Суммарный вес тары, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KCl | 7,197 | 21,591 | мешок | 50 | 431,82 | 0,4318 |
| 2 | KOH | 0,36 | 1,08 | мешок | 50 | 21,6 | 0,0216 |
| 8 | Na2CO3 | 0,129 | 0,387 | мешок | 50 | 7,74 | 0,0077 |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 0,4611 |

Таблица 3.11.2 - Расчет пустой тары от цемента, используемого при проведении КРС

| Расход цемента на 1 скважину при проведении КРС, т | Кол-во скважин | Суммарный расход цемента, т/год | Вид тары | Объем расфасовки, кг | Кол-во тары | Суммарный вес тары, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,2 | 5 | 6 | мешок | 50 | 120 | 0,12 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 0,12 |

Количество тары от химреагентов и от цемента при проведении КРС составит в 2026г 0,5812 т/год.

# 3.11.2 Тара из-под химреагентов (металлические бочки)

# Тара из-под химреагентов (металлические бочки) образуется при использовании деэмульгаторов при добыче нефти и газа с месторождений Лактыбай и Ю.Каратобе.

# Расчёт образования тары из-под химии произведён по формуле из «Методики разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления», утверждённой Приказом МООС РК №100-п от 18.04.2008 г.

Количество тары - N шт./год, средняя масса единичной тары - m, т.

Количество использованной тары зависит от расхода сырья.

Норма образования отхода, , т/год.

Таблица 3.11.3 - Расчет пустой тары из-под химреагентов (металлические бочки)

| № | Участок | Количество тары, шт | Масса единичной тары,т | Количество отходов, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЦДНГ-2 | 74 | 0,005 | 0,37 |
|  | Итого: |  |  | 0,37 |

# 3.11.3 Тара из-под химреагентов (полиэтиленовые бочки)

# Тара из-под химреагентов (полиэтиленовые бочки) образуется при использовании ингибиторов парафиноотложений, ингибиторов коррозии и ингибиторов гидратообразования  при добыче нефти и газа с месторождений Лактыбай и Ю.Каратобе.

# Расчёт образования тары из-под химии произведён по формуле из «Методики разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления», утверждённой Приказом МООС РК №100-п от 18.04.2008 г.

Количество тары - N шт./год, средняя масса единичной тары - m, т.

Количество использованной тары зависит от расхода сырья.

Норма образования отхода, , т/год.

Таблица 3.11.4 - Расчет пустой тары из-под химреагентов (пластиковые бочки)

| № | Участок | Количество тары, шт | Масса единичной тары,т | Количество отходов, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЦДНГ-2 | 35 | 0,005 | 0,175 |
|  | Итого: |  |  | 0,175 |

# 3.12 Расчет количества отходов тары из-под лакокрасочных материалов (ЛКМ)

В результате проведения работ по окраске изделий, зданий и оборудования образуются использованные банки из-под краски.

Расчёт образования пустой тары из-под ЛКМ произведён по «Методике разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления», утверждённой Приказом МООС РК № 100-п от 18.04.2008 г.

Норма образования отхода определяется по формуле:

, т/год,

где 	 – масса -го вида тары, т/год;

– число видов тары;

– масса краски в -ой таре, т/год;

– содержание остатков краски в -той таре в долях от  (0.01-0.05).

Расчёт количества образования тары из-под ЛКМ приведен в таблице 3.12.1.

Таблица 3.12.1 - Расчёт количества тары из-под ЛКМ

| № | Участок | Количество ЛКМ, т/год | Масса тары Mi, т (пустой), кг | Кол-во тары, n | Масса краски в таре Mki, т | ai содержание остатков краски в таре в долях от Mki (0,01-0,05) | Масса жестяной тары из-под ЛКМ, т/г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЦДНГ-2 | 0,41 | 1,5 | 16 | 0,025 | 0,055 | 0,0467 |
|  | Итого: | 0,41 |  |  |  |  | 0,0467 |

Примечание: Тары из-под ЛКМ по месторождениям составляет 0,023345 т/год.

3.13 Расчет количества твердых бытовых отходов

Нормой накопления твердых бытовых отходов (ТБО) называется их среднее количество, образующееся на установленную расчетную единицу (1 человек) за определенный период времени (1 год).

Под бытовыми отходами подразумевают все отходы сферы потребления, которые образуются в жилых кварталах, в организациях и учреждениях, в торговых предприятиях и т.д. К этой категории относятся также мусор с улиц, отходы отопительных установок в жилых домах, мусор от текущего ремонта квартир и т.п. В состав ТБО могут входить следующие компоненты: бумага, картон, пищевые остатки, дерево, металл, текстиль, стекло, кожа, резина, кости, камни, полимеры.

Норматив на образование ТБО на 2026г. составляет 50,676тонн (м/р Лактыбай – 25,338 т/г, м/р Ю.Каратобе – 25,338 т/г).

Расчёт образования отработанных ртутьсодержащих ламп произведён по формуле из «Методики разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления», утверждённой Приказом МООС РК №100-п от 18.04.2008 г.

Расчёт образования ТБО производится по формуле:

М = n * q *  ρ  т/год,

где  n – количество рабочих и служащих на объектах;

q – норма накопления твердых бытовых отходов, м3/чел*год;

ρ – плотность ТБО, т/м3.

Результаты расчетов приведены в таблице 3.13.1.

Таблица 3.13.1 - Образование ТБО на объектах месторождений

| № | Участок | Кол-во людей | Норма накопления на 1 чел, м3/год | Время работы, сут/год | Плотность ТБО, т/м3 | Количество ТБО, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | м.р.Лактыбай | 40 | 0,3 | 365 | 0,25 | 3,000 |
| 2 | м.р. Ю.Каратобе | 40 | 0,3 | 365 | 0,25 | 3,000 |
|  | Итого: | 80 |  |  |  | 6,000 |

На территории вахтового городка месторождений Лактыбай и Ю.Каратобе расположены столовые. В процессе работы столовых образуются пищевые отходы. Данные по численности людей и количество приготовляемых блюд взяты по данным предприятия. Расчёт образования пищевых отходов приведён в таблице 3.13.2.

Расчёт образования отходов столовой произведён по «Методике разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления», утверждённой Приказом МООС РК № 100-п от 18.04.2008 г.

Удельная норма образования бытовых отходов столовой – 0,0001 м3/блюдо. Плотность отходов – 0,3 т/м3.

Таблица 3.13.2 - Образование отходов столовых месторождений Лактыбай и Ю.Каратобе

| № | Участок | Кол-во условных блюд в сутки | Норма накопления на 1 усл.бл, м3/год | Время работы, сут/год | Плотность ТБО, т/м3 | Количество пищевых отходов, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Столовая Лактыбай | 2040 | 0,0001 | 365 | 0,3 | 22,338 |
| 2 | Столовая Ю.Каратобе | 2040 | 0,0001 | 365 | 0,3 | 22,338 |
|  | Итого: | 2040 |  |  |  | 44,676 |

Всего количество образования ТБО на 2026г на объектах месторождений   составляет: 50,676 т/год.