Раздел «Охрана окружающей среды» к рабочему проекту «Обустройство добывающей скважины №48 на месторождении Лактыбай, Актюбинская область, Байганинский район»

Данная работа выполнено в соответствие договору на оказание услуг. Разработчик проекта Атырауский филиал ТОО «КМГ Инжиниринг» (Государственная лицензия на выполнение работ и оказание услуг в области ООС (№02354Р от 15 декабря 2021г).

Настоящим проектом предусмотрены технологические решения по обустройству добывающей скважины №48 на месторождении Лактыбай со строительством выкидной линии Ø114х6мм до точки подключения к существующей АГЗУ на УПН Лактыбай с соблюдением нормативных требований РК в области строительства.

Обустройство устья добывающей нефтяной скважины №48;

Выкидная линия от скважины №48 до существующей АГЗУ.

Эксплуатация скважины предусмотрена насосами типа УЭЦН (УЭЦН в комплекте со станцией управления, газораспределительной коробкой, прокладкой электрического кабеля – данный объем предоставляется заказчиком).

Площадка устья скважины включает в себя существующее устьевое оборудование ФА, рассчитанное на давление 35 МПа.

Устьевое оборудование предназначено для герметизации затрубного пространства, внутренней полости НКТ, отвода продукции скважины, подвешивания колонны НКТ, герметичный ввод электрокабеля, а также для проведения технологических операций, ремонтных и исследовательских работ в скважинах.

На выкидной линии, на площадке устья скважины установлены датчики давления и датчики температуры. Также предусмотрена возможность продувки или промывки линий с установкой отсекающих шаровых кранов Ду50мм и БРС-60.

С площадки проектируемой скважины №48 газожидкостная смесь по выкидной линии Ду100 мм с давлением 0,6 МПа и с температурой 25°С поступает на существующую АГЗУ на УПН Лактыбай. На АГЗУ выкидная линия подключается:

к одному из свободных подключений существующей АГЗУ.

На выкидной линии, при подключении на существующей АГЗУ, предусмотрена установка клиновой задвижки Ду100мм, а также манометр.

Соответствует всем Санитарным правилам "Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны.

Разбивку проектируемых объектов везти от координатных точек. На территории предусмотрена внутриплощадочная автодорога для доступа персонала. Ширина проезжей части дороги составляет 4,5м. Для данной территории проектом предусмотрено устройство одного въезда и пожарного въезда/выезда.

Более подробное описание всех проектных решений представлено в общей части пояснительной записки.

Основными загрязняющими атмосферу веществами при строительстве будут вещества, выделяемые при работе двигателей строительной техники и транспорта, а также пыль, образуемая при их движении и при осуществлении земляных работ.

Строительная техника и транспорт, которые будут использоваться при строительно-монтажных работах, являются основными источниками неорганизованных выбросов.

Согласно заданию, в период строительно-монтажных работ будут использованы строительная техника и транспорт, работающие на дизельном топливе и бензине.

Источники выделения выбросов в период строительно-монтажных работ:

Организованные источники:

Источник 0001 – Сварочный агрегат передвижной с дизельным двигателем;

Источник 0002 – Компрессор передвижной с ДВС;

Источник 0003- Битумный котел (Битумоплавильная установка);

Источник 0004- Электростанция передвижная с бензиновым двигателем;

Неорганизованные источники:

Источник 6001 –Планировка грунта;

Источник 6002 – Гудронатор ручной;

Источник 6003 – при выемочно-погрузочных работах

Источник 6004 Расчет выбросов неорганической пыли, образуемой при уплотнении грунта катками

Источник 6005 – Пост покраски;

Источник 6006 – Сварочный пост;

Источник 6007 – Разгрузка пылящих материалов;

Источник 6008 – Транспортировке пылящих материалов;

Общее количество источников выбросов загрязняющих веществ в период строительных работ составляет 12 ед. в том числе: неорганизованных – 8 ед., организованных – 4 ед.

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в период строительных работ, представлен в таблице 3.4.

Таблица 3.4– Перечень и количественные значения выбросов загрязняющих веществ на период строительно-монтажных работ

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | ЭНК, мг/м3 | ПДКм.р, мг/м3 | ПДКс.с., мг/м3 | ОБУВ, мг/м3 | Класс опасности | Выброс вещества с учетом очистки, г/с | Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (M) | Значение M/ЭНК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды |  |  | 0,04 |  | 3 | 0,00743 | 0,000484 | 0,0121 |
| 0143 | Марганец и его соединения |  | 0,01 | 0,001 |  | 2 | 0,000784 | 0,0000511 | 0,0511 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) |  | 0,2 | 0,04 |  | 2 | 0,044 | 0,0080762 | 0,201905 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0,4 | 0,06 |  | 3 | 0,00546 | 0,00117385 | 0,01956417 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) |  | 0,15 | 0,05 |  | 3 | 0,00705 | 0,00077 | 0,0154 |
| 0330 | Сера диоксид |  | 0,5 | 0,05 |  | 3 | 0,01875 | 0,0014543 | 0,029086 |
| 0337 | Углерод оксид |  | 5 | 3 |  | 4 | 0,14029 | 0,0167542 | 0,00558473 |
| 0616 | Диметилбензол |  | 0,2 |  |  | 3 | 0,25 | 0,00245384964 | 0,01226925 |
| 0621 | Метилбензол (349) |  | 0,6 |  |  | 3 | 0,34444444444 | 0,02315901294 | 0,03859835 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  |  | 0,000001 |  | 1 | 0,000000029 | 0,000000011 | 0,011 |
| 1119 | 2-Этоксиэтанол |  |  |  | 0,7 |  | 0,08518388889 | 0,00002759958 | 0,00003943 |
| 1210 | Бутилацетат |  | 0,1 |  |  | 4 | 0,06666666667 | 0,00448148376 | 0,04481484 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0,05 | 0,01 |  | 2 | 0,00033 | 0,00012 | 0,012 |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470) |  | 0,35 |  |  | 4 | 0,14444444444 | 0,00974233458 | 0,02783524 |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) |  |  |  | 1 |  | 0,55555555556 | 0,1183882525 | 0,11838825 |
| 2754 | Алканы С12-19 |  | 1 |  |  | 4 | 0,01891 | 0,076074 | 0,076074 |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) |  | 0,5 | 0,15 |  | 3 | 0,12166666667 | 0,0122165301 | 0,08144353 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 |  | 0,3 | 0,1 |  | 3 | 0,0001936 | 0,00001262 | 0,0001262 |
| 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 |  | 0,5 | 0,15 |  | 3 | 1,2043235 | 0,1863926 | 1,24261733 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 3,015482796 | 0,461831944 | 1,99994632 |

Физические и юридические лица, в процессе хозяйственной деятельности которых образуются отходы, обязаны предусмотреть меры безопасного обращения с ними, соблюдать экологические и санитарно-эпидемиологические требования и выполнять мероприятия по их утилизации, обезвреживании и безопасному удалению.

Согласно ст.335 Экологического Кодекса РК операторы объектов I и (или) II категорий, а также лица, осуществляющие операции по сортировке, обработке, в том числе по обезвреживанию, восстановлению и (или) удалению отходов, обязаны разрабатывать программу управления отходами в соответствии с правилами, утвержденными уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.

Программа управления отходами для объектов I категории разрабатывается с учетом необходимости использования наилучших доступных техник в соответствии с заключениями по наилучшим доступным техникам, разрабатываемыми и утверждаемыми в соответствии с Экологическим Кодексом Республики Казахстан от 02.01.2021года № 400-VI ЗРК.

Лимиты накопления отходов при обустройстве

| Наименование отходов | Объем накопленных отходов на существующее положение, т/год | Лимит накопления, тонн/год |
| --- | --- | --- |
| Всего: | - | 0,199 |
| в т.ч. отходов производства | - | 0,032 |
| отходов потребления | - | 0,166 |
| Опасные отходы |  |  |
| Промасленная ветошь | - | 0,011816 |
| Тара из под краски | - | 0,01990 |
| Не опасные отходы |  |  |
| Огарки сварочных электродов | - | 0,000462 |
| Твердо-бытовые отходы | - | 0,166 |

Все виды отходы будут вывозиться специализированной организацией согласно договору, специализированная организация будет выбрана перед началом планируемых работ посредством тендера.