Нетехническое резюме

Описание предполагаемого места осуществления намечаемой

деятельности, его координаты, определенные согласно

геоинформационной системе, с векторными файлами

Район расположения намечаемой деятельности: Птицекомплекс замкнутого цикла по производству и переработке мяса бройлера расположен севернее г. Чунджа, в Уйгурском районе Алматинской области, Кыргызсайский сельский округ, из земель запаса района, уч. «Бақтықұрай».

Координаты: 43.726649, 79.497491

Ближайшая селитебная зона расположена на расстоянии более 1 км от территории строительства. Северо-западнее территории птицекомплекса на расстоянии 1,5 км. расположено село Рахат и на расстоянии 4,3 км. расположено село Ташкарасу.

Инженерно-геологическая характеристика проектируемого

участка строительства

Расположен в юго-восточной части Алматинской области в предгорьях Заилийского Алатау в пределах между Кетменьским хребтом и равниной Илийской впадины.

Рельеф площадки пологий, у клон с ю го-запада на северо-восток, абсолютные отметки изменяются от 554,90 м до 576,20 м (приведены по инженерно-геологическим выработкам). Абсолютные отметки приведены в «Список высот инженерно-геологических выработок». Русло Реки Чарын расположено западнее площадки птицефабрики, на расстоянии 6000 м.

Территория потенциально относится к не подтопляемым землям. Инженерно-геологическое условие площадки строительства: ИГЭ 1 - Супесь бурого цвета, твёрдой консистенции, гравелистая, лёгкая, с включением гравия и гальки до 19-42%, гравий и галька хорошо окатанные, гранитного и кварцевого состава, просадочная, ненабухающая, непучинистая

Мощность слоя колеблется от 0,40м до 1,00м.

Залегает с дневной поверхности.

Имеет распространение в западной и восточной частях площадки.

Удельное сцепление - 20/16кПа

Плотность грунта - 1,62т/м3/

Угол внутреннего трения - 18/10°

Модуль деформации - 15,0/10,0 МПа

Расчётное сопротивление R/0=300/150кПа

ИГЭ 2 - Галечниковые грунты серого цвета, с песчаным заполнителем до 2-33%, малой степени водонасыщения, плотного сложения, с глубины 4,00м - 6,00м с включением валунов до 10-20%, обломки окатанные, гранитного и кварцевого состава, непучинистые.

Имеет повсеместное распространение.

Удельное сцепление - 24кПа

Плотность грунта - 2,11т/м3/

Угол внутреннего трения - 33°

Модуль деформации - 50,0 МПа

Расчётное сопротивление R/0=600кПа

Подземные воды на глубине бурения 15,00м не вскрыты.

По содержанию водорастворимых солей грунты, слагающие участок

изысканий относятся к незасоленным.

Супесь, галечниковый грунт при замачивании и увлажнении к бетону по водонепроницаемости W8 на шлакопортландцементе – будут неагрессивные. По отношению на арматуру в железобетонных конструкциях W8 - среднеагрессивные, слабоагрессивные.

За относительную отметку 0,000 условно принят уровень чистого пола первого этажа вышки очистительно-весовой (поз.17), что соответствует

абсолютной отметке 562,90 по генплану.

Информация о показателях объектов, необходимых для

осуществления намечаемой деятельности, включая их мощность,

габариты (площадь занимаемых земель, высота), другие физические и

технические характеристики, влияющие на воздействия на

окружающую среду; сведения о производственном процессе, в том числе

об ожидаемой производительности предприятия, его потребности в

энергии, природных ресурсах, сырье и материала

Птицекомплекс замкнутого цикла по производству и переработке мяса бройлера расположен севернее г. Чунджа, в Уйгурском районе Алматинской области, Кыргызсайский сельский округ, из земель запаса района, уч. «Бақтықұрай». Северо-западнее территории Птицекомплекса на расстоянии 1,5 км расположено село Рахат и на расстоянии 4,3 км село Ташкарасу.

К Птицекомплексу проложена автомобильная дорога от основной существующей магистрали. Для обеспечения Птицекомплекса кормами построено Предприятие по производству кормов, расположенный северо-западнее. К Предприятию проложена железнодорожная ветка от существующей железной дороги. Территория Предприятия по приготовлению кормов огорожена забором.

Заезды на территорию Птицекомплекса предусмотрены с северной стороны. Общая территория Пртицекомплекса огораживается забором, согласно нормативам РК.