# ТЕХНИКАЛЫҚ ЕМЕС ҚЫСҚАША МАЗМҰНЫ

Таган Оңтүстік кен орны Каспий маңы ойпатының оңтүстік-шығыс бөлігінде  Сағыз және Ембі өзендерінің аралығында, әкімшілік жағынан Атырау облысы Жылыой ауданының аумағында, облыс орталығы Атырау қаласынан шығысқа қарай 300 км жерде орналасқан.

Ең жақын елді мекендер Ақкиізтоғай ауылы 74 шақырым қашықтықта орналасқан. 40-60 шақырым радиуста көршілес Кенбай, Орысқазған, Солтүстік Жантерек, Жұбантам, Қырықмылтық, Қопа, Тасқұдық және т.б.

Жұмыстар жүргізілетін аудан шөлді-далалы жазық бедермен сипатталады, жекелеген төбешіктермен, қырқалармен және қыраттармен күрделенген. Жергілікті жердің абсолюттік белгілері 45м-ден 247м-ге дейін ауытқиды.

Ауданның гидрографиялық желісі дамымаған, Ембі өзені оңтүстікке қарай 65 шақырым қашықтықта орналасқан. Мұндағы су әдетте тұзды және техникалық қажеттіліктерге ғана жарамды. Аймақтың климаты шұғыл континентальды - жазы құрғақ, ыстық, қысы суық, қар аз.

Таған оңтүстік кен орнының бұрыштық нүктелерінің координаталары

| №№ | Тау-кен учаскесінің координаттары |  |
| --- | --- | --- |
|  | Солтүстік ендік | Шығыс ендігі |
| 1 | 47°42'0.00" | 54°49'50" |
| 2 | 47°43'20.00" | 54°50'5.0" |
| 3 | 47°42'55.00" | 54°51' 5.0" |
| 4 | 47°42'10.00" | 54°50'30" |

Жоспарланған іс-шараның бастамашысы туралы ақпарат, оның байланыс деректері

«Pangea Еngineering» ЖШС-і, ҚР, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Әл-Фараби даңғылы, № 21 ғимарат, 603 кеңсе; БИН 130640011667, Директор – Ни А.А. Тел: + 7 701 757 47 89. Электрондық пошта мекенжайы: info@pangea.kz

Белгіленіп отырған қызметтің қысқаша сипаттамасы

Белгіленіп отырған қызмет "Таған Оңтүстік кен орнын сынақтық пайдалану жобасын" қарастырады.

Осы жобаның мақсаты кен орнының өнімді горизонттарының өндіру мүмкіндіктерін бағалау және кен орнының қорларын есептеу мен игеру жобасын жасау үшін қосымша геологиялық-геофизикалық ақпарат алу болып табылады.

Жоба күніне дейін кен орнында 10 ұңғыма қазылды. Оның ішінде 4 барлау ұңғымасы (NoNo Г-1, Г-2, Г-3, Г-4), 6 озыңқы - өндіруші ұңғымалар (№№ 103, 104, 105, 109, ТЮ-1, ТЮ-2).

Өндіру қорында консервацияда№№ 103, 104, 105, 109, ТЮ-1, ТЮ-2 6 ұңғыма бар Қалған 4 ұңғыма геологиялық себептерге байланысты жойылған қорда.

Мұнайдың максималды жылдық өндірісі 8,5 мың т, сұйықтықтың максималды өндірісі 11,1 мың т құрайды.

Кен орны бойынша геологиялық-геофизикалық деректерді талдау негізінде қосымша барлау бойынша келесі іс-шараларды жүргізу ұсынылады:

Бағалау ұңғымасы Оц. ТЮ-7 2028 жылы J2-II горизонтының III блогында бұрғылауға ұсынылады. Ұңғыманы бұрғылаудың мақсаты - шоғырдың өнеркәсіптік мұнайлылығын растау және өнімді коллекторлардың геологиялық-физикалық сипаттамаларын нақтылау.

No105 ұңғыма - кейіннен J2-II горизонтында сынау және сынамалаумен, сондай-ақ ПТОС орындаумен қайта консервациялауды жүргізу ұсынылады. Сынаманы №103, ТЮ-1, ТЮ-2, ТЮ-4, ТЮ-6 ұңғымаларында жүргізу ұсынылады.

Жоба аясында жұмыстарды іске асыруды бастау 2026 жылдың шілдесінде жоспарланған. Сынап пайдалану кезеңін аяқтау 2029 жылдың шілдесіне жоспарланған.

Табиғи компоненттер мен өзге де объектілерді қоса алғанда, қоршаған ортаға елеулі әсер ететін қызметтің қысқаша сипаттамасы

Атмосфераның химиялық ластануының болжамдық концентрацияларын ескере отырып, жобаланатын жұмыстарды жүзеге асыру кезінде атмосфералық ауадағы ластағыш заттардың жерге жақын концентрацияларының сейілуін есептеу нәтижелері адамдардың өмірі мен денсаулығына, олардың өмір сүру және қызмет жағдайларына елеулі әсер етпейді. Учаскенің аумағы селитебтік аймақтардан едәуір қашықтықта орналасқандықтан ауданның биоалуантүрлілігіне (оның ішінде өсімдіктер мен жануарлар әлеміне, генетикалық ресурстарға, өсімдіктер мен жабайы жануарлардың табиғи ареалдарына, жабайы жануарлардың қоныс аудару жолдарына, экожүйелерге) әсер етпейді. Кәсіпорынның атмосфералық ауаға химиялық әсер етуі нәтижесінде қарастырылып отырған аумаққа іргелес орналасқан техногендік бұзылған жерлерге айтарлықтай әсер етпейді. Жерді алып қою қарастырылмаған.

Өндірістік қызмет нәтижесінде жер үсті және жерасты суларына әсер етілмейді. Ақаба суларды төгу қарастырылмаған.

Ауаның ластану көзі ретіндегі нысанның сипаттамасы

Кен орнын сынамалап пайдалану кезінде атмосфералық ауаға әсер ету көздері өнімді өндіруге, жинауға және тасымалдауға қажетті негізгі және қосалқы өндірістің технологиялық жабдықтары, қондырғылары, жүйелері мен құрылыстары болады.

Сынап пайдалану кезеңінде атмосфераның ластануы:

• дизельді қондырғылардың ішкі жану қозғалтқыштарының, сағалық қыздырғыштардың және т.б. жұмысы кезінде пайдаланылған газдар;

• технологиялық жабдықтан көмірсутектердің жеңіл фракциялары (дренаждық сыйымдылық, сепараторлар, мұнай резервуарлары, ЖЖМ сыйымдылықтары, мұнай құю тірегі, сорғылар және бекіту-реттеу аппаратурасы).

Кен орнын пайдалану кезінде ЖЗ шығарындыларының көздері: технологиялық жабдықтар, мұнайды қыздыру пештері, ФС және ЗРА, өнімдер мен көмірсутек шикізатын өндіру, жинау және тасымалдау үшін қажетті негізгі және қосалқы өндірістердің жүйелері мен құрылыстары болып табылады.

Кен орнын сынамалап пайдалану кезеңінде бес озыңқы-өндіру ұңғымасын бұрғылау көзделеді: 2026 жылы - ТЮ-3; 2027 жылы - ТЮ-4 және ТЮ-5; 2028 жылы - ТЮ-6 және ТЮ-7. Бұрғылаудан озық өндіру ұңғымаларын іске қосу 2027-2028 жылдарға жоспарланған.

Бұрғылау кезінде жұмыс алаңындағы атмосфералық ауаны ластаудың негізгі көздері ДЭС ішкі жану қозғалтқыштары, бұрғылау қондырғыларының күштік жетектері, цементтеу агрегаты және т.б.

Дизельді генераторлар жұмыс істеген кезде атмосфералық ауаға келесі ластаушы заттар түседі: азот, күкірт және көміртегі оксидтері, альдегидтер, күйе, бенз (а) пирен.

Дизель отынын сақтайтын ыдыстардан атмосфераға С-С көмірсутектері мен күкіртті сутегі бөлінеді.

Цемент және басқа материалдарды түсіру кезінде атмосфералық ауаға бейорганикалық шаң, соның ішінде цемент шаңы түседі.

Атмосфераның жерге жақын қабатында ластаушы заттардың шашырауын есептеулер ингредиенттердің ешқайсысы бойынша жерге жақын максималды концентрациялар ШРК-дан асып кетпейтінін көрсетті

Таған Оңтүстік кен орнын сынамалап пайдалану кезінде атмосфералық ауаға ластағыш заттардың жалпы шығарындыларының көлемі алдын ала болып табылады

Сынамалық пайдалану кезеңіндегі жол берілетін шығарындылар нормативтері тиісті техникалық жобалардың (ұңғымаларды бұрғылауға арналған ГТҚ, сейсмикалық барлау жұмыстарын жүргізуге арналған техникалық жоба және т.б.) құрамына кіретін қоршаған ортаны қорғау бөлімдерінде және жол берілетін шығарындылар жобасында ұсынылатын болады.

Таган Оңтүстік кен орнын сынамалы пайдалану кезінде тұтастай алғанда стационарлық көздерден ластаушы заттардың шығарындылары:

– 2026 жылға – 14,1054962 г/с, 44,68758593 т/жыл;

– 2027 жылға – 14,11356604 г/с, 62,50081345 т/жыл;

– 2028 жылға – 14.11752004 г/с, 63.11040801 т/жыл;

– 2029 жылға – 14,1153812 г/с, 32,44729903 т/жыл.

Таган Оңтүстік кен орнындағы ұңғымаларды қайта консервациялау және күрделі жөндеу кезінде мынаны құрайды:

– 2026 жылға 1 ұңғымадан — 4,076384156 г/с, 8,433333519 т/жыл;

– 2026 жылға 5 ұңғымадан . – 20,38192078 г/с, 42,1666676 т/жыл.

Таган Оңтүстік кен орнында тереңдігі 650-750 м болатын пайдалану ұңғымасын салу кезінде:

– 2026 жылға 1 ұңғымадан ( TЮ-3) – 21,74528155 г/с, 23,82022058 т/жыл;

– 2027 жылға 2 ұңғымадан (ТЮ-4, ТЮ-5) – 23,82022058 г/с, 47,64044115 т/жыл;

– 2028 жылға 2 ұңғымадан (ТЮ-6, ТЮ-8) – 23,82022058 г/с, 47,64044115 т/жыл.

ТЮ-7 ұңғымасын бұрғылау және сынау кезінде (қосымша барлау) ол: - 5,55434155 г/с, 44,39578077 т/жыл.

№105 ұңғыманы бұрғылау және сынау кезінде (қосымша барлау) ол: 11,5960986 г/с, 30,00362153 т/жыл.

Ұңғыманы күрделі жөндеу және одан әрі қосымша барлау мақсаттары үшін сынау кезінде мыналар қажет:

– 1 ұңғымадан — 8,243865546 г/с, 29,02947754 т/жыл;

– 5 ұңғымадан . — 41.21932773 г/с, 145.1473877 т/жылына.

Электр беру желісінің құрылысы кезеңінде келесі көлемдер әрекет етеді: 7,154710673 г/с және 1,229954874 т/жылына.

Атмосфералық ауаға әсер ету кәсіпорын шығарындыларының көздерімен, сондай-ақ аз дәрежеде дыбыс қысымы көздерімен әсер ету аймағы шегінде көрсетілетін болады. Кәсіпорында шекті шығарындылар мониторингін және атмосфералық ауаға әсер ету мониторингін ұйымдастыру оның сапасының экологиялық нормативтерін, сапаның нысаналы көрсеткіштерін, ал олар болмаған кезде - оған әсер етудің болжамды қауіпсіз деңгейлерін бұзу тәуекелдерін болдырмауға мүмкіндік береді. Тарихи-мәдени мұра объектілері (соның ішінде сәулет және археологиялық) жоспарланған жұмыстар жүргізілетін ауданда жоқ.

Белгіленіп отырған қызмет шеңберінде объектілерді салу және пайдалану кезінде түзілетін қалдықтардың күтілетін түрлері, сипаттамалары және саны туралы ақпарат.

"Pangea Engineering" ЖШС Компаниясының балансында қалдықтарды ұзақ мерзімде сақтауға арналған меншікті полигондары, қоймалары және өзге де орындары жоқ. Түзілуіне қарай жұмыстарды жүргізу кезінде барлық түзілетін қалдықтарды барлық қажетті рұқсат құжаттары бар мамандандырылған ұйым келісімшартқа сәйкес әкетеді.

Таган Оңтүстік кен орнын сынақтық пайдалану кезінде пайда болған өндіріс және тұтыну қалдықтарының көлемі

2026 жылға - жылына 19,955 т, қауіпті қалдықтар: пайдаланылған майлар (13 02 08*) – 7,496 т, майлы шүберектер мен қолғаптар (15 02 02*) – 0,032 т, қауіпті заттармен (мұнай өнімдерімен) ластанған топырақ (17 05 03*) – 4110 т, люминесцентті шамдар (20 01 21*) – 0,003 т, бояулар мен лактардан жасалған контейнерлер (08 01 11*) – 0,005 т, пайдаланылған контейнерлер - (150110*) – 1,6750 т/жыл, қауіпті емес қалдықтар: металл сынықтары (17 04 07) – 2,000 т, дәнекерлеу электродтарының түйреуіштері (12 01 13) – 0,003 т, медициналық қалдықтар (18 01 04) – 0,0020 т, қағаз және картон (макулатура) (19 12 01) – 0,5000 т, пластик қалдықтары (15 01 02) – 0,5000 т, тұрмыстық қалдықтар - (200301) – жылына 3,630 т.

2027 жылға - жылына 32,729 т, қауіпті қалдықтар: пайдаланылған майлар (13 02 08*) – 12,021 т, майлы шүберектер мен қолғаптар (15 02 02*) – 0,064 т, қауіпті заттармен (мұнай өнімдерімен) ластанған топырақ (17 05 03*) – 5,754 т, люминесцентті шамдар (20 01 21*) – 0,006 т, бояулар мен лактардан жасалған контейнерлер (08 01 11*) – 0,005 т, пайдаланылған контейнерлер - (150110*) – 1,6750 т/жыл, қауіпті емес қалдықтар: металл сынықтары (17 04 07) – 4,000 т, дәнекерлеу электродтарының түйреуіштері (12 01 13) – 0,003 т, медициналық қалдықтар (18 01 04) – 0,0020 т, қағаз және картон (макулатура) (19 12 01) – 1,000 т, пластик қалдықтары (15 01 02) -1,000 т, тұрмыстық қалдықтар - (200301) – жылына 7,200 т.

2028 жылға - жылына 33,845 т, қауіпті қалдықтар: пайдаланылған майлар (13 02 08*) – 12,021 т, майлы шүберектер мен қолғаптар (15 02 02*) – 0,064 т, қауіпті заттармен (мұнай өнімдерімен) ластанған топырақ (17 05 03*) – 6,850 т, люминесцентті шамдар (20 01 21*) – 0,006 т, бояулар мен лактардан жасалған контейнерлер (08 01 11*) – 0,005 т, пайдаланылған контейнерлер - (150110*) – 1,6750 т/жыл, қауіпті емес қалдықтар: металл сынықтары (17 04 07) – 4,000 т, дәнекерлеу электродтарының түйреуіштері (12 01 13) – 0,003 т, медициналық қалдықтар (18 01 04) – 0,0020 т, қағаз және картон (макулатура) (19 12 01) – 1,000 т, пластик қалдықтары (15 01 02) -1,000 т, тұрмыстық қалдықтар - (200301) – жылына 7,200 т.

2029 жылға - жылына 22,695 т, қауіпті қалдықтар: пайдаланылған майлар (13 02 08*) - 7,496 т, майлы шүберектер мен қолғаптар (15 02 02*) - 0,032 т, қауіпті заттармен (мұнай өнімдерімен) ластанған топырақ (17 05 03*) - 6,850 т, люминесцентті шамдар (20 01 21*) - 0,003 т, бояулар мен лактардан жасалған контейнерлер (08 01 11*) - 0,005 т, пайдаланылған контейнерлер - (150110*) - 1,6750 т/жыл, қауіпті емес қалдықтар: металл сынықтары (17 04 07) - 2,000 т, дәнекерлеу электродтарының түйреуіштері (12 01 13) - 0,003 т, медициналық қалдықтар (18 01 04) – 0,002 т, қағаз және картон (макулатура) (19 12 01) – 0,500 т, пластик қалдықтары (15 01 02) -0,500 т, қатты коммуналдық қалдықтар (200301) – жылына 3630 т.

Тереңдігі 650-750м пайдалану ұңғымаларын бұрғылау кезінде өндіріс және тұтыну қалдықтарының түзілу көлемі

2026 жылға 1 ұңғымадан жылына 409,369 тоннаны құрайды, қауіпті қалдықтар: бұрғылау шламы (01 05 05*) – 236,206 тонна; пайдаланылған бұрғылау ерітіндісі (01 05 06*) – 166,142 тонна; пайдаланылған майлар (13 02 08*) – 2,468 т, майлы шүберектер (15 02 02*) – 0,032 т, қауіпті заттармен (мұнай өнімдерімен) ластанған топырақ (17 05 03*) – 1,507 т, пайдаланылған контейнерлер - (150110*) – 0,279 т/жыл, қауіпті емес қалдықтар: металл сынықтары (17 04 07) – 1,000 т, дәнекерлеу электродтарының түйреуіштері (12 01 13) – 0,003 т, құрылыс қалдықтары (17 01 01) – 0,500 т/жыл, тұрмыстық қалдықтар - (200301) – 1,233 т/жыл.

2027 жылға 2 ұңғымадан жылына 818,738 тоннаны құрайды, қауіпті қалдықтар: бұрғылау шламы (01 05 05*) – 472,412 тонна; пайдаланылған бұрғылау ерітіндісі (01 05 06*) – 332,283 тонна; пайдаланылған майлар (13 02 08*) – 4,936 тонна, майлы шүберектер (15 02 02*) – 0,064 тонна, қауіпті заттармен (мұнай өнімдерімен) ластанған топырақ (17 05 03*) – 3,014 тонна, пайдаланылған контейнерлер - (150110*) – 0,557 т/жыл, қауіпті емес қалдықтар: металл сынықтары (17 04 07) – 2 000 т, дәнекерлеу электродтарының түйреуіштері (12 01 13) – 0,005 т, құрылыс қалдықтары (17 01 01) – 1 000 т/жыл, тұрмыстық қалдықтар - (200301) – 2,466 т/жыл.

2028 жылға 2 ұңғымадан жылына 818,738 тоннаны құрайды, қауіпті қалдықтар: бұрғылау шламы (01 05 05*) – 472,412 тонна; пайдаланылған бұрғылау сұйықтығы (01 05 06*) – 332,283 тонна; пайдаланылған майлар (13 02 08*) – 4,936 т, майлы шүберектер (15 02 02*) – 0,064 т, қауіпті заттармен (мұнай өнімдерімен) ластанған топырақ (17 05 03*) – 3,014 т, пайдаланылған контейнерлер - (150110*) – 0,557 т/жыл, қауіпті емес қалдықтар: металл сынықтары (17 04 07) – 2,000 т, дәнекерлеу электродтарының түйреуіштері (12 01 13) – 0,005 т, құрылыс қалдықтары (17 01 01) – 1,000 т/жыл, тұрмыстық қалдықтар - (200301) – 2,466 т/жыл.

2026 жылы 5 ұңғыманы қайта консервациялау кезінде , жылына 21 581 тоннаны құрайды, қауіпті қалдықтар: пайдаланылған майлар (13 02 08*) – 3,564 т, майлы шүберектер (15 02 02*) – 0,095 т, қауіпті заттармен (мұнай өнімдерімен) ластанған топырақ (17 05 03*) – 7,535 т, пайдаланылған контейнерлер - (150110*) – 1,394 т/жыл, қауіпті емес қалдықтар: металл сынықтары (17 04 07) – 5,000 т, дәнекерлеу электродтарының түйреуіштері (12 01 13) – 0,014 т, құрылыс қалдықтары (17 01 01) – 2,500 т/жыл, тұрмыстық қалдықтар - (200301) – 1,479 т/жыл.

Қосымша барлау мақсатында ұңғыманы қайта консервациялау және сынау кезінде (№105), жылына 10,358 т құрайды, қауіпті қалдықтар: пайдаланылған майлар (13 02 08*) – 2,844 т, майлы шүберектер (15 02 02*) – 0,083 т, қауіпті заттармен (мұнай өнімдерімен) ластанған топырақ (17 05 03*) – 1,507 т, пайдаланылған контейнерлер - (150110*) – 0,279 т/жыл, қауіпті емес қалдықтар: металл сынықтары (17 04 07) – 1,000 т, дәнекерлеу электродтарының түйреуіштері (12 01 13) – 0,003 т, құрылыс қалдықтары (17 01 01) – 0,500 т/жыл, тұрмыстық қалдықтар - (200301) – жылына 4,142 т.

Қосымша барлау мақсатында ұңғыманы қайта консервациялау және сынау кезінде (105) жылына 10,358 т құрайды, қауіпті қалдықтар: пайдаланылған майлар (13 02 08*) - 2,844т, майлы шүберектер (15 02 02*) - 0,083т, қауіпті заттармен (мұнай өнімдерімен) ластанған топырақ (17 05 03*) - 1,507т, пайдаланылған контейнерлер - (150110*) - 0,279т/г, қауіпті емес қалдықтар: металл сынықтары (17 04 07) - 1,000т, дәнекерлеу электродтары (12 01 13) - 0,003т, құрылыс қалдықтары (17 01 01) - 0,500т/г, ҚТҚ - (200301) - 4,142т/г.

Қосымша барлау мақсатында ұңғымаларды бұрғылау және сынау кезінде 1 ұңғыма, (ТЮ-7) жылына 409,369 тоннаны құрайды, қауіпті қалдықтар: бұрғылау шламы (01 05 05*) – 236,206 тонна; пайдаланылған бұрғылау сұйықтығы (01 05 06*) – 166,142 тонна; пайдаланылған майлар (13 02 08*) – 2,468 т, майлы шүберектер (15 02 02*) – 0,032 т, қауіпті заттармен (мұнай өнімдерімен) ластанған топырақ (17 05 03*) – 1,507 т, пайдаланылған контейнерлер - (150110*) – 0,279 т/жыл, қауіпті емес қалдықтар: металл сынықтары (17 04 07) – 1,000 т, дәнекерлеу электродтары (12 01 13) – 0,003 т, құрылыс қалдықтары (17 01 01) – 0,500 т/жыл, қатты тұрмыстық қалдықтар - (200301) – 1,233 т/жыл.

Ұңғыманы қалпына келтіру және одан әрі барлау мақсаттары үшін сынау кезінде 5 ұңғыма жылына 51,789 тоннаны құрайды , қауіпті қалдықтар:  пайдаланылған майлар (13 02 08*) – 14.221 т, майлы шүберектер (15 02 02*) – 0.413 т, қауіпті заттармен (мұнай өнімдерімен) ластанған топырақ (17 05 03*) – 7.535 т, пайдаланылған контейнерлер - (150110*) – 1.394 т/жыл, қауіпті емес қалдықтар: металл сынықтары (17 04 07) – 5.000 т, дәнекерлеу электродтары (12 01 13) – 0.014 т, құрылыс қалдықтары (17 01 01) – 2.500 т/жыл, қатты тұрмыстық қалдықтар - (200301) – 20.712 т/жыл.

Суды тұтыну және су бұру

Кәсіпорын сумен жабдықтау желісіне қосылмаған. Су тұрмыстық қажеттіліктер, өндіріс және әкімшілік процестер үшін әкелінеді және пайдаланылады. Ауыз сумен жабдықтау әкелінетін бөтелкеленген сумен қамтамасыз етіледі. Ауыз суға - әкелінетін бөтелкеленген су. Тұщы суды сақтау әрқайсысының көлемі 5 және 20 м3 болатын 2 ыдыста жүзеге асырылады.

Су тұрмыстық, ауыз су және өндірістік қажеттіліктер үшін пайдаланылады. Жұмыс кезінде қызметкерлердің тұрмыстық және ауыз су қажеттіліктері үшін ауыз су сапасы жоғары су пайдаланылады.

Өнеркәсіптік су технологиялық қажеттіліктер үшін пайдаланылады. Ауыз су ішу, тамақ дайындау, кір жуу, душ қабылдау және дәретханалар үшін пайдаланылады. Ауыз су да, өнеркәсіптік су да өндірістік және тұрмыстық қызмет үшін пайдаланылады.

Жер үсті немесе жер асты су алу орны жоқ. Арнайы су пайдалану жоспарланбаған.

Орталық кәріз желісінің болмауына байланысты тұрмыстық ағынды суларды ағызу үшін жеткілікті сыйымдылықтағы септик қарастырылған. Септик толып кеткен кезде, ағынды сулар сорылып, мамандандырылған компаниямен келісімшарт бойынша цистернамен мамандандырылған тазарту қондырғысына тасымалданады. Жұмыс аяқталғаннан кейін септиктер тазартылады, зарарсыздандырылады және қайта пайдалануға болады. Өндірістік нысандардан ағынды сулар су айдындарына немесе жер бедеріне тікелей ағызылмайды.

Таган Оңтүстік кен орнын пайдалану кезінде суды тұтыну және суды бұру көлемі:

2026 жылға арналған - техникалық су: су тұтыну - 100 м3, су бұру - 30 м3; шаруашылық-тұрмыстық су: су тұтыну - 579,6 м3, су бұру - 441,60мз.

2027 жылға арналған - техникалық су: су тұтыну - 100 м3, су бұру - 30 м3; шаруашылық-тұрмыстық су: су тұтыну - 1095м3, су бұру - 876мз.

2028 жылға арналған - техникалық су: су тұтыну - 100 м3, су бұру - 30 м3; шаруашылық-тұрмыстық су: су тұтыну - 1152м3, су бұру - 878,4мз.

арналған - техникалық су: су тұтыну - 100 м3, су бұру - 30 м3; шаруашылық-тұрмыстық 2029 жылға арналған су: су тұтыну - 579,6м3, су бұру - 441,6мз.

5 ұңғыманы расконсервациядан  және күрделі жөндеу кезіндегі суды тұтыну және суды бұру көлемі (2026): техникалық су: су тұтыну - 6910м3, су бұру - 2073м3; тұрмыстық қажеттіліктерге арналған су: су тұтыну - 225м3, су бұру - 180мз.

Тереңдігі 650-750 м ұңғымаларды бұрғылау кезінде су тұтыну және су бұру көлемі

2026 жылға 1 пайдалану ұңғымасынан техникалық су: су тұтыну - 2302м3, су бұру - 690,6м3; тұрмыстық қажеттіліктерге арналған су: су тұтыну - 210м3, су бұру - 168мз.

2027 жылға 2 пайдалану ұңғымасынан - техникалық су: су тұтыну - 4604,00 м3, су бұру - 1381,2 м3, тұрмыстық қажеттіліктерге арналған су: су тұтыну - 420 м3, су бұру - 336 м3.

2028 жылға 2 пайдалану ұңғымасынан - техникалық су: су тұтыну - 4604,00 м3, су бұру - 1381,2 м3, тұрмыстық қажеттіліктерге арналған су: су тұтыну - 420 м3, су бұру - 336 м3.

ТЮ-7 ұңғымаларын бұрғылау және сынау кезінде су тұтыну және су бұру көлемі (қосымша барлау): - техникалық су: су тұтыну - 5802м3, су бұру кезінде - 1740,6 м3, тұрмыстық қажеттіліктерге арналған су: су тұтыну - 735 м3, су бұру 588 м3.

№105 ұңғымаларды қайта консервациялау және сынау кезінде (қосымша барлау) - техникалық су: су тұтыну - 4 982,00м3, су бұру - 1494,6 м3, тұрмыстық қажеттіліктерге арналған су: су тұтыну - 588м3, су бұру - 468 м3.

Ұңғымаларды күрделі жөндеу және 5 ұңғыманы сынамалау кезінде (қосымша барлау) - техникалық су: су тұтыну - 24 910м3, су бұру - 7473м3.

Электр беру желілерін салу кезінде: шаңды басуға арналған техникалық су – 62 м3, тұрмыстық қажеттіліктерге арналған су: су шығыны – 75 м3, су бұру – 80 м3.

Сынақ пайдалану жобасын іске асыру кезеңінде барлығы: техникалық су - су тұтыну 54 576,00 м3, су бұру - 16 354,20м3, шаруашылық-тұрмыстық су: су тұтыну - 6077,10м3, су бұру - 4773,60м3.

Апаттар мен қауіпті табиғи құбылыстардың ықтималдығы туралы ақпарат; қоршаған ортаға ықтимал елеулі зиянды әсерлер туралы; апаттардың және қауіпті табиғи құбылыстардың алдын алу және олардың салдарын жою шаралары, соның ішінде халықты ескерту туралы ақпарат;

Қоршаған ортаға әсер ету техногенді және техногенді емес болып бөлінеді. Технологиялық шартталған - бұл жұмыс өндірісі, технологиялық процестердің жүруі және заттардың техногендік ағындарының қалыптасуы салдарынан объективті түрде пайда болатын әсерлер. Технологиялық шартталған әсерлердің арасында жобалық шешімдерді іске асырудағы жетекші факторлардың келесі топтарын бөліп көрсетуге болады:

1. Технологиялық жабдықтарды орналастыру үшін жерлерді алып қою. Жерлерді пайдаланудан алып қою, сондай-ақ олардың ластануы мен тозуы кезінде олардың өз құндылығын жоғалтуы салдарынан жанама түрде орын алуы мүмкін;

2. Топырақ-өсімдік жамылғысының бұзылуы жабдықты тасымалдау кезінде пайда болады;

3. Топырақ-топыраққа әртүрлі ластағыштардың авариялық төгінділері мүмкін, олардың негізгілері көмірсутек шикізаты, сарқынды сулар, ЖЖМ болып табылады;

4. Бірқатар ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған стационарлық көздерден атмосфераға шығарындылар. Аумақтың кен орнын игеруді жүргізу кезінде атмосфераға шығарындылардың көздері бұрғылау қондырғыларының іштен жану қозғалтқыштары, мұнайға арналған резервуарлар, мұнайды сорып шығаруға арналған сорғылар, ұңғымалар, алау болып табылады. Қалыпты жұмыс режимдеріндегі, ұйымдастырылмаған және ұйымдастырылған көздерден шығарындылардың шектелген қарқындылығына және олардың кеңістікте шашыраңқы орналасуына байланысты атмосфераға шығарылатын шығарындылар жер бетіндегі жоғары шоғырлануды туғызбауға тиіс;

5. Ақаба сулар жұмыс процесінде де, тіршілікті қамтамасыз ету жүйелерінде де пайда болады. Жер үсті су қоймаларына ағызу жоқ;

6. Өндірістік қызмет кезінде және далалық лагерьде өндірістік және қатты тұрмыстық қалдықтардың түзілуі мен жинақталуы орын алады. Өндіріс және тұтыну қалдықтары арнайы сыйымдылықтарға жиналып, келісім-шарт негізінде бөгде ұйымдарға шығарылады.

Технологиялық шартталмаған әсерлер жобалық шешімдерден әртүрлі ауытқулардан және қызметкерлердің экологиялық сауатсыз мінез-құлқынан туындауы мүмкін. Олар өндірістік қызмет процесінде штаттық жағдайларда да, апаттар туындаған кезде де көрінуі мүмкін.

Елеулі зардаптар техниканың бөлінген жолдардан тыс бақылаусыз өтуінен және жер бөлу аймақтарының бақылаусыз кеңеюінен туындауы мүмкін.