КРАТКОЕ НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ

Введение

Данный документ представляет собой Резюме нетехнического характера разработанного на основании статьи 122 Экологического Кодекса Республики Казахстан природоохранной проектной документации для получения экологического разрешения на воздействие на объект II категории ТОО «EcoStroiService» - «Мобильная установка – инсинератор и щековая дробилка», область Ұлытау, г. Жезказган, ул. Жел-токсан зд.24 «А»..

Резюме подготовлено в рамках программы раскрытия экологической и социальной информации и сделано в дополнение к необходимой разрешительной документации согласно действующему законодательству Республики Казахстан.

Учет общественного мнения

Предприятие декларирует политику открытости социальной и экологической ответственности.

Общественные обсуждения проводятся в целях:

- информирования населения по вопросам прогнозируемой деятельности;

- учета замечаний и предложений общественности по вопросам охраны окружающей среды в процессе принятия решений, касающихся реализации планируемой деятельности;

- поиска взаимоприемлемых для заказчика и общественности решений в вопросах предотвращения или минимизации вредного воздействия на окружающую среду при реализации планируемой деятельности.

Общественные обсуждения осуществляются посредством:

- ознакомления общественности с проектными материалами и документирования высказанных замечаний и предложений.

Законодательные и административные требования

Проект разработан в соответствии с действующими в Республике Казахстан законами и законодательными актами.

Основанием для разработки проекта нормативов эмиссий являются требования Экологического Кодекса РК (ст.39) и Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности установки щёковой дробилки на территории ТОО «EcoStroiService» № KZ57VWF00472686 от 03.12.2025 года, выданное РГУ «Департамент экологии по области Ұлытау».

Настоящий проект нормативов предельно допустимых выбросов разработан сроком на 2026-2035 гг.

Согласно п. 6.7. Раздела 2 Приложения 2 к Экологическому кодексу Республики Казахстан намечаемая деятельность объектов, на которых осуществляются операции по удалению или восстановлению неопасных отходов, с производительностью, превышающей 2500 тонн в год, относится к объектам II категории.

Сведения о месте расположения объекта и технические характеристики деятельности:

Промышленная площадка находится по адресу: г. Жезказган, ул. Желтоксан, зд. 24 «А» и административно располагаться в промышленной зоне г. Жезказган. Расстояние до жилой зоны составляет 3 км. Имеется Договор аренды №1 от 08.01.2021г. ТОО «EcoStroiService» с ИП «Мулюкова»: Здание: кадастровый номер 09:109:007:102; площадь помещения - 169,8 кв.м; земельный участок: кадастровый номер 09:109:007:102:l; площадь - 0,0243 ra. Ранее ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области» выдано Разрешение на эмиссии в окружающую среду №: KZ35VCZ00850936 от 15.03.2021 г. с Заключением государственной экологической экспертизы на Проект «Нормативы эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу для «Мобильная установка – инсинератор» г. Жезказган, ул. Желтоксан зд.24 «А» на период 2021-2030 гг. Получена Лицензия № 02438P от 14.03.2022 года, лицензируемый вид деятельности - Переработка, обезвреживание, утилизация и (или) уничтожения опасных отходов. На этой же площадке предполагается расположение установки по дроблению промышленно-строительных отходов, что является наиболее целесообразным. Данный участок целесообразно использовать для дробильной установки т.к. участок расположен в промышленной зоне г. Жезказган и является уже техногенным освоенным, отведен под промышленную базу. Площадка асфальтированная (покрытая бетоном), что исключает воздействие на почвы. Растительный и животный мир является синантропным, воздействие на него исключается. Жилой массив удален от участка на расстояние - 3 км. Выбор данного участка является наиболее целесообразным и не предполагает рассмотрения других участков г.Жезказган, т.к. не требует отведения под планируемый объект новых земельных площадей. То есть другие участки не рассматривались.

Координаты участка:

47°47'10.81"С  67°43'29.18"В

47°47'12.20"С   67°43'26.37"В

47°47'13.64"С   67°43'28.47"В

Основным видом деятельности «Производства по обращению с отходами» ТОО «EcoStroiService» является организация работы по сбору и временному накоплению отходов производства и потребления с последующей их переработкой, утилизацией или передачей сторонним организациям.

Инсинератор имеет следующие характеристики:

производительность 100 кг/ч;

вид топлива для поддержания процесса горения – дизельное топливо»;

удельный расход топлива 0,15-0,17 кг/кг отходов (лето/зима);

температура сжигания мусора 800-1000°С;

температура дожигания газов 1600°С;

род тока, частота, напряжение переменный, 220 В, 50Гц;

общая потребляемая мощность 1,3 кВт;

температура отходящих газов не более 200°С;

средняя производительность сжигания отходов (при калорийности 1000-3000ккал/кг отходов).

Предприятием предусмотрена деятельность по переработке (дроблению) на щековой дробилке промышленно-строительных отходов (кирпич, бетон, огнеупорный кирпич и т.д.) с превращением их в сырье – щебень фракции 20-40 мм. Дробилка будет располагаться под открытым небом. Принцип работы: Рабочим органом щековой дробилки служат две дробящие поверхности -щеки, неподвижная и подвижная. Материал, поступая сверху через загрузочное отверстие, заклинивается между щеками и при надавливании на него подвижной щеки раздавливается. Образовавшиеся при этом мелкие куски ссыпаются в нижнюю часть дробящей полости и снова раздавливаются нажатием подвижной щеки. Так происходит до тех пор, пока размер зерен материала не окажется меньше размера нижней разгрузочной щели дробилки. Предусмотрены существующие площадки для хранения перерабатываемых промышленно-строительных отходов (20м2) и полученного щебня фр. 20-40 мм (20м2) с твердой поверхностью из фундамента, периметр огражден профлистом. Хранение на площадках не более 6 месяцев в году. Предусмотрена работа одного фронтального погрузчика. Максимальный размер загружаемого материала – 125 мм; Размер отверстия на выходе – 10-40 мм; Производительность – 1-3 тонн/час ; Вес без мотора – около 0,81 тонн

Принцип работы инсинератора.

В инсинераторе применена двухступенчатая схема контролируемого высокотемпературного сжигания отходов и дожигания газообразных продуктов в совокупности с 2-х ступенчатой системой газоочистки скруббером и циклоном.

Инсинератор имеет автоматическую систему регулирования температуры, которая позволяет оптимизировать расход топлива.

Подача отходов в инсинератор производится вручную. Удаление золы производится периодически после 4–5 циклов сжигания отходов.

Система очистки продуктов сгорания. Продукты сгорания из камеры дожигания инсинератора поступают в скруббер. Пылеуловителем из отходящих газов удаляется не менее 93% твердых частиц. Очищенные газы, химический состав которых соответствует разрешенным нормам, через дымовую трубу выпускаются в атмосферу

Предусматривается переработка на щековой дробилке - Модель: PE-150*250 мм промышленно-строительных отходов (кирпич, бетон, огнеупорный кирпич и т.д.) с получением из них сырья – щебня фракции -20-40 мм.

На этой же площадке предполагается расположение установки по дроблению промышленно-строительных отходов, что является наиболее целесообразным. Данный участок целесообразно использовать для дробильной установки т.к. участок расположен в промышленной зоне г. Жезказган и является уже техногенным освоенным, отведен под промышленную базу. Площадка асфальтированная (покрытая бетоном), что исключает воздействие на почвы. Растительный и животный мир является синантропным, воздействие на него исключается. Жилой массив удален от участка на расстояние - 3 км. Выбор данного участка является наиболее целесообразным и не предполагает рассмотрения других участков г.Жезказган, т.к. не требует отведения под планируемый объект новых земельных площадей. То есть другие участки не рассматривались.

Щековая дробилка модель PE 150x250 мм предназначена для крупного и мелкого дробления руды, шлака, известняка, мрамора и т.п. Щековой дробилкой PE-150×250 можно дробить гранит, базальт, габбро, диабаз, мрамор и другие твердые породы с пределом прочность на сжатие до 320Мпа. Планируется дробление промышленно-строительных отходов (блоки, кирпичи, бетон). Технические характеристики: Размер входного отверстия для материалов – 150-250 мм; Максимальный размер загружаемого материала – 125 мм; Размер отверстия на выходе – 10-40 мм; Производительность – 1-3 тонн/час ; Вес без мотора – около 0,81 тонн; Размер внешней части оборудования: 758*758*794 мм. Электродвигатель 15 кВт. После дробления промышленно-строительных отходов получается материал (щебень) фр. 20-40 мм, который является продукцией и может использоваться в различных сферах строительства: отсыпка территории, засыпка провалов, строительство дорог, использование в качестве наполнителя строительных смесей и пр. Максимальная производительность установки (дробилки) –3 тонны в час, 72 тонн в сутки, 26280 тонн в год, 365 дней в год.

По переработке (дроблению) на щековой дробилке модель PE 150x250 мм промышленно-строительных отходов (кирпич, бетон, огнеупорный кирпич и т.д.) с превращением их в сырье – щебень фракции 20-40 мм. Дробилка будет располагаться под открытым небом. Принцип работы: Рабочим органом щековой дробилки служат две дробящие поверхности -щеки, неподвижная и подвижная. Материал, поступая сверху через загрузочное отверстие, заклинивается между щеками и при надавливании на него подвижной щеки раздавливается. Образовавшиеся при этом мелкие куски ссыпаются в нижнюю часть дробящей полости и снова раздавливаются нажатием подвижной щеки. Так происходит до тех пор, пока размер зерен материала не окажется меньше размера нижней разгрузочной щели дробилки. Предусмотрены существующие площадки для хранения перерабатываемых промышленно-строительных отходов (20м2) и полученного щебня фр. 20-40 мм (20м2) с твердой поверхностью из фундамента, периметр огражден профлистом. Хранение на площадках не более 6 месяцев в году. Предусмотрена работа одного фронтального погрузчика.

После дробления получается инертный материал фр. 20-40 мм, который является продукцией и может использоваться в различных сферах строительства: отсыпка территории, засыпка провалов, строительство дорог, использование в качестве наполнителя строительных смесей (аналог щебня) и пр. Для временного хранения полученного инертного материала (продукции) предусмотрена открытая площадка с твердым покрытием площадью 150 м2.

Виды и количество отходов

| Наименование отходов | Количество поступаемых отходов на утилизацию, т/год | Места приема, сбора и временного хранения отхода до сжигания или передачи (склады, контейнера, емкости, количество) | Способ утилизации (обращения) |
| --- | --- | --- | --- |
| Итого | 63 860 |  |  |
| Промасленная ветошь, стружки, опилки, бумага, картон и другие отходы загрязненный нефтепродуктами | 100 | закрытый склад. В контейнерах 3 ед. объемом по 0,25 м3 | сжигается в инсинераторной установке |
| Отходы СИЗ (спец. одежда, спецобувь, каски, очки, перчатки, респираторы, противогазы и пр.), самоспасатели | 100 | закрытый склад. На стеллажах 0,25 м3 | прожигаются в инсинераторной установке, металлический корпус передается специализированному предприятию |
| Использованная спецодежда и обувь | 100 | закрытый склад. На стеллажах 0,25 м3 | сжигается в инсинераторной установке |
| Медицинские отходы, Лекарственные средства (просроченные, списанные, конфискованные и пр.), Медицинские приборы и оборудование (просроченные, списанные, конфискованные и пр.) | 100 | закрытый склад. В контейнерах 1 ед. объемом по 0,25 м3 | сжигается в инсинераторной установке |
| Отходы деревообработки, шпалы деревянные, древесина, отходы древесины, а также отходы образовавшиеся в результате разбора мебели (в т.ч. из ДСП, ДВП и пр.) | 100 | закрытый склад. В контейнерах 2 ед. объемом по 0,25 м3 | сжигается в инсинераторной установке |
| Биологические и органические, биоорганические отходы | 100 | закрытый склад. В контейнерах 2 ед. объемом по 0,25 м3 | сжигается в инсинераторной установке |
| Мешкотара (бумажные и полиэтиленовые мешки) | 50 | закрытый склад. Поддон с сеткой 1 ед. объемом 2 м3 | сжигается в инсинераторной установке |
| Отходы офисной техники, оргтехника, электронная и бытовая техника, потерявшая свои потребительские свойства | 50 | закрытый склад. В контейнерах 1 ед. объемом по 0,55 м3 | сжигается в инсинераторной установке |
| Макулатура и отходы бумаги, картона | 30 | закрытый склад. В контейнерах 1 ед. объемом по 0,25 м3 | сжигается в инсинераторной установке |
| Отработанные топливные фильтры | 50 | закрытый склад. В контейнерах 2 ед. объемом по 0,25 м3 | прожигаются в инсинераторной установке, металлический корпус передается специализированному предприятию |
| Отработанные воздушные фильтра | 50 | закрытый склад. В контейнерах 2 ед. объемом по 0,25 м3 | прожигаются в инсинераторной установке, металлический корпус передается специализированному предприятию |
| Отработанные масляные фильтра | 50 | закрытый склад. В контейнерах 2 ед. объемом по 0,35 м3 | прожигаются в инсинераторной установке, металлический корпус передается специализированному предприятию |
| Тара из-под реагентов и другие упаковочные материалы. загрязненные лакокрасочными материалами и их остатки | 100 | закрытый склад. В контейнерах 1 ед. объемом по 0,2 м3 | прожигаются в инсинераторной установке, металлический корпус передается специализированному предприятию |
| Картриджи от принтеров и копиров; порошок (тонер), краски и чернила для заправки картриджей; загрязненная тара из-под порошка, красок и чернил, отходы промывки принтеров | 20 | закрытый склад. В контейнерах 2 ед. объемом по 0,25 м3 | сжигается в инсинераторной установке |
| Отходы стеклопластика, стекловолокна и оптоволокна, а также бракованные изделия из этих материалов, в т.ч стекловата, каменная вата и другие виды минеральных утеплителей и теплоизоляции | 30 | закрытый склад. В контейнерах 2 ед. объемом по 0,25 м3 | сжигается в инсинераторной установке |
| Мешкотара полипропиленовая из-под взрывчатых веществ | 200 | закрытый склад. В контейнерах 1 ед. объемом по 0,75 м3 | сжигается в инсинераторной установке |
| Отходы упаковочных материалов | 30 | закрытый склад. В контейнерах 1 ед. объемом по 0,55 м3 | сжигается в инсинераторной установке |
| Мешкотара из-под химреагентов | 200 | закрытый склад. В контейнерах 1 ед. объемом по 0,80 м3 | сжигается в инсинераторной установке |
| Списанная мебель, предметы интерьера и декора, в т.ч. списанные, изношенные, поврежденные и устаревшие госсимволы и атрибуты, портреты, а также отходы строительных отделочных материалов | 50 | закрытый склад. На стеллаже. 0,55 м3 | сжигается в инсинераторной установке |
| Самоспасатели шахтные отработанные | 100 | закрытый склад. В контейнерах 2 ед. объемом по 0,75 м3 | прожигаются в инсинераторной установке, металлический корпус передается специализированному предприятию |
| Нефтешлам при зачистке резевуаров, нефтешлам, шлам очистки трубопроводов и емкостей, твердые отходы нефтеловушек и другого нефтеулавливающего оборудования | 300 | открытый участок В контейнерах 2 ед. объемом 5м3 | Утилизация производится на термодеструкционной установке |
| Ил отстойников шахтных вод | 1500 | открытый участок В контейнерах 2 ед. объемом 1 м3 | Утилизация производится на термодеструкционной установке |
| Смет с территории, отходы от уборки производственных территории и цехов | 400 | Открытый участок твердой поверхностью 0,80 м3 | Утилизация производится на термодеструкционной установке |
| Иловый осадок | 1000 | открытый участок В контейнерах 2 ед. объемом 2 м3 | Утилизация производится на термодеструкционной установке |
| Замазученный грунт (грунт, песок, почв, подсыпки проливов, и другие минеральные материалы, загрязненные нефтепродуктами) | 200 | Открытый участок твердой поверхностью 1 м3 | Утилизация производится на термодеструкционной установке |
| Асбест, асбестосодержащие отходы и отходы со схожими свойствами | 100 | Открытый участок твердой поверхностью 0,75 м3 | Утилизация производится на термодеструкционной установке |
| Недопал извести | 10 | Открытый участок твердой поверхностью 0,50 м3 | Утилизация производится на термодеструкционной установке |
| Лом абразивных изделий | 100 | Открытый участок твердой поверхностью 0,25 м3 | Производится сортировка, дробления и использования на вторсырье |
| Огарки сварочных электродов, остатки сварочной проволоки и прутков, отходы флюса и припоев | 100 | Открытый участок твердой поверхностью 0,25 м3 | Производится сортировка, дробления и использования на вторсырье |
| Строительные отходы и отходы проведения ремонта, включая отходы строительства, капитального ремонта, реконструкции и демонтажа производственных объектов и сооружений, в т.ч. отходы футеровки, обмуровки и теплоизоляции | 50000 | Открытый участок твердой поверхностью 5 м3 | Производится сортировка, дробления и использования на вторсырье |
| Автомобильные шины | 300 | Открытый участок твердой поверхностью 1 м3 | Производится сортировка, дробления и использования на вторсырье |
| Огнетушители, самоспасатели, модули порошкового пожаротушения и другое оборудование содержащее в своем составе какие-либо природные или искусственные реагенты-наполнители, в т.ч растворы- пеногасители | 50 | Открытый участок твердой поверхностью 0,80 м3 | Производится сортировка, дробления и использования на вторсырье |
| Отходы труб ПBX | 100 | Открытый участок твердой поверхностью 0,50 м3 | Производится сортировка, дробления и использования на вторсырье |
| Отходы эмульсий (в том числе эмульсии волочения, ингибиторов коррозии и пр.), смесей некондиционных нефтепродуктов и(или) растворителей с водой, растворов на основе спиртов (в т.ч. антифризы, тосолы, СОЖ, гидравлические и тормозные жидкости, отработанные этиленгликоли (в т.ч. триэтиленгликоли), спиртсодержащая (в т.ч. алкогольная) продукция, АПАВ, ЛВЖ и прочее) | 200 | Открытый участок твердой поверхностью 0,50 м3 | Производится сортировка, дробления и использования на вторсырье |
| Отходы абразивной пыли и кусков абразива, отработанный загрязненный песок или другой абразивный материал пескоструйной очистки (например стекловидный порошок и купершлак), в т.ч. со следами металлов, ЛКМ, СОЖ, масел и др. нефтепродуктов | 200 | Открытый участок твердой поверхностью 0,75 м3 | Производится сортировка, дробления и использования на вторсырье |
| Отходы РТИ (резина, резиновые изделия, прорезиненная тара, резиносодержащие элементы и т.д., в том числе куски отработанных шин и РТИ загрязненные нефтепродуктами) | 100 | Открытый участок твердой поверхностью ,75 м3 | Производится сортировка, дробления и использования на вторсырье |
| Отработанные тормозные колодки | 100 | Открытый участок твердой поверхностью 0,50 м3 | Производится сортировка, дробления и использования на вторсырье |
| Использованные шамотные тигли и капели магнезитовые | 300 | Открытый участок твердой поверхностью 0,80 м3 | Производится сортировка, дробления и использования на вторсырье |
| Стеклобой | 200 | Открытый участок твердой поверхностью 0,50 м3 | Производится сортировка, дробления и использования на вторсырье |
| Бочки тары (из под масел) | 100 | Открытый участок твердой поверхностью 0,50 м3 | Производится сортировка, дробления и использования на вторсырье |
| Пластиковая тара из-под нефтепродуктов, ГСМ, химреагентов, цианидов, пестицидов (в т.ч. СЗР), ядохимикатов, прекурсоров, ВВ и пр, Металлическая тара из-под нефтепродуктов, ГСМ, химреагентов, цианидов, пестицидов (в т.ч. СЗР), ядохимикатов, прекурсоров, ВВ и пр. | 200 | Открытый участок твердой поверхностью 0,50 м3 | Производится сортировка, дробления и использования на вторсырье |
| Отходы футеровочных материалов | 300 | Открытый участок твердой поверхностью 0,20 м3 | Производится сортировка, дробления и использования на вторсырье |
| Шлак сварочный | 500 | открытый участок В контейнерах 2 ед. объемом 3 м3 | Утилизация производится на термодеструкционной установке |
| Шлак металлургический | 1500 | открытый участок В контейнерах 2 ед. объемом 3 м3 | Утилизация производится на термодеструкционной установке |
| Карбидный шлам | 1500 | открытый участок В контейнерах 2 ед. объемом 3 м3 | Утилизация производится на термодеструкционной установке |
| Пластиковые отходы | 100 | Открытый участок твердой поверхностью 0,20 м3 | Производится сортировка, дробления и использования на вторсырье |
| Отработанные аккумуляторы автомобильные | 30 | Открытый участок твердой поверхностью 0,20 м3 | Производится сортировка, дробления и использования на вторсырье |
| Шлам моечных машин, установок комплексной очистки сточных вод и регенерации рабочих растворов, ил и осадки очистных сооружений, канализационный шлам, шлам КНС, смет с территории | 20 | открытый участок В контейнерах 2 ед. объемом 0,30 м3 | Утилизация производится на термодеструкционной установке |
| Буровой шлам, буровые составы и другие отходы буровых работ | 20 | открытый участок В контейнерах 2 ед. объемом 1 м3 | Утилизация производится на термодеструкционной установке |
| ТБО (твердо-бытовые отходы) | 20 | открытая площадка S=3 м3 | По мере накопления производится вывоз с территории на специальный полигон |
| Золошлаковые отходы | 1000 | открытая площадка S=20 м2 | По мере накопления производится вывоз с территории на специальный полигон |
| Пыль золы с золоуловителей | 1000 | открытая площадка S=2 м3 | По мере накопления производится вывоз с территории на специальный полигон |
| Лампы энергосберегающие, несодержащие ртуть, ртутьсодержащие отходы (лампы, термометры, приборы и др. ртутьсодержащее оборудование) | 100 | закрытый склад. В контейнерах 2 ед. объемом по 0,75 м3 | Утилизация производится на установке Экотром 2, сортировка, дробления и использования на вторсырье |
| Светильники шахтные головные отработанные | 200 | закрытый склад. В контейнерах 2 ед. объемом по 0,75 м3 | Утилизация производится на установке Экотром 2, сортировка, дробления и использования на вторсырье |
| Отходы футеровки, отходы футеровочных материалов, отработанная футеровка, загрязненная золой | 200 | Открытый участок твердой поверхностью 0,40 м3 | Производится сортировка, дробления и использования на вторсырье |
| Металлолом, лом черных и цветных металлов, металлические изделия и детали | 200 | Открытый участок твердой поверхностью 0,70 м3 | Производится сортировка, дробления и использования на вторсырье |
| Отработанные масла | 100 | закрытый склад. В контейнерах 2 ед. объемом по 0,75 м3 | прожигаются в инсинераторной установке, металлический корпус передается специализированному предприятию |

В процессе эксплуатации инсинератора, при сжигании топлива и отходов в инсинераторе, в атмосферный воздух выделяются следующие вредные вещества: оксиды углерода, азота и серы, углерод черный (сажа), предельные углеводороды С12-С19, сероводород, хлористого водорода, фтористого водорода.

4. Щековая дробилка модель PE 150x250 мм (источник 6002).

Разгрузка и временное хранение на площадке приема промышленно-строительных отходов; Дробилка щековая промышленно-строительных отходов; Погрузочно-разгрузочные работы и временное хранение на площадке щебня. После дробления промышленно-строительных отходов получается материал (щебень) фр. 20-40 мм, который является продукцией и может использоваться в различных сферах строительства: отсыпка территории, засыпка провалов, строительство дорог, использование в качестве наполнителя строительных смесей и пр.

Выбрасываемое вещество - Пыль неорганическая: 70-20% SiO2,

Обоснование нумерации источников выбросов

| № | №ИЗ | №ИВ | Наименование источника загрязнения | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Инсинератор |  |  |  |  |
| 1 | 0001 | 001 | Инсинератор Пир 0,5К | Сжигание отходов |
|  | 6001 | 001 | Разгрузка | Разгрузка отходов |
|  |  | 002 | Погрузка | Погрузка отходов |
|  |  | 003 | Сдувание | Сдувание |
| 2 | 6002 | 001 | Емкость для хранения дизтоплива | Хранение дизтоплива |
| 3 | 6003 | 001 | Разгрузка отходов в приемный бункер | Разгрузка отходов в приемный бункер |
|  |  | 002 | Дробилка щековая PE 150x250 мм | Дробление |
|  |  | 003 | Разгрузка отсева в площадка дробления | Разгрузка отсева в площадка дробления |
| Итого: 4 источников загрязнения (1 организованный источник, 3 неорганизованных источников) |  |  |  |  |

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на период эксплуатации

| Код | Н а и м е н о в а н и е | ЭНК, | ПДК | ПДК | ОБУВ | Класс | Выброс | Выброс | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| загр, | вещества | мг/м3 | максим, | средне- | ориентир, | опас- | вещества | вещества, | М/ЭНК |
| веще- |  |  | разовая, | суточная, | безопасн, | ности | г/с | т/год |  |
| ства |  |  | мг/м3 | мг/м3 | УВ,мг/м3 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (4) | 0,2 | 0,2 | 0,04 |  | 2 | 2,52275 | 2,81603 | 14,08015 |
| 0304 | Азот (II) оксид (6) | 0,4 | 0,4 | 0,06 |  | 3 | 0,40996 | 0,51419 | 1,285475 |
| 0316 | Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163) | 0,2 | 0,2 | 0,1 |  | 2 | 0,07435 | 0,07037 | 0,35185 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,15 | 0,15 | 0,05 |  | 3 | 2,89180 | 5,70144 | 38,0096 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 0.5 | 0.5 | 0.05 |  | 3 | 2,5274 | 2,5313 | 5,0626 |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.008 | 0.008 |  |  | 2 | 0,00002 | 0,000004 | 0,0005 |
| 0337 | Углерод оксид (594) | 5 | 5 | 3 |  | 4 | 13,58418 | 12,88423 | 2,576846 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения | 0,02 | 0,02 | 0,005 |  | 2 | 0,15492 | 0,14576 | 7,288 |
| 2754 | Алканы С12-19/в пересчете на С/Углеводороды предельные С12-С19 | 1 | 1 |  |  | 4 | 0,00648 | 0,00150 | 0,0015 |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0,5 | 0,5 | 0,15 |  | 3 | 2,17405 | 0,49425 | 0,9885 |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния | 0,3 | 0,3 | 0,1 |  | 3 | 4,18238 | 8,25903 | 27,5301 |
|  | В С Е Г О: |  |  |  |  |  | 28,52829 | 33,418104 | 97,17512 |