# НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ

Месторождение Таган Южный расположено в юго-восточной части Прикаспийской низменности в междуречье Сагиз и Эмба, а в административном отношении на территории Жылыойского района Атырауской области Республики Казахстан в 300 км к востоку от областного центра г. Атырау.

Ближайшие населённые пункты с.Аккиизтогай находится на расстоянии 74 км. В радиусе 40-60 км находится соседние нефтегазовые месторождение – Кенбай, Орысказган, Северный Жантерек, Жубантам, Кырыкмылтык, Копа, Таскудук и др.

Район работ характеризуется пустынно-степным равнинным рельефом, осложненными отдельными холмами, грядами и возвышенностями. Абсолютные отметки местности колеблется в пределах 45м до 247м.

Гидрографическая сеть района не развита, река Эмба протекает далеко за пределами участка в 65 км южнее.  Вода здесь обычно соленая и пригодна только для технических нужд. Климат района резко континентальный – с сухим, жарким летом и холодной, малоснежной зимой.

Годовой перепад температур составляет 70° (от +40°С летом до -30°С зимой). Количество выпадающих осадков 200 мм в год. В течение всего года преобладают ветры, дующие с северо-востока и востока. Во время дождей, часть района заболачивается и становится труднопроходимой для автотранспорта.

Растительный покров характеризуется солончаковыми травами. Животный мир крайне беден и характерен для полупустынь.

Координаты угловых точек месторождения Таган Южный

| №№ | Координаты горного отвода |  |
| --- | --- | --- |
|  | Северная широта | Восточная широта |
| 1 | 47°42'0,00" | 54°49'50" |
| 2 | 47°43'20,00" | 54°50'5,0" |
| 3 | 47°42'55,00" | 54°51' 5,0" |
| 4 | 47°42’10,00" | 54°50’30" |

Сведения об инициаторе намечаемой деятельности, его контактные данные

Инициатор намечаемой деятельности: ТОО Pangea Еngineering», РК, г. Алматы, Бостандыкский район, Проспект Аль-Фараби, дом  №21, офис 603; БИН 130640011667, Директор – Ни А.А. Тел:  + 7 701 757 47 89.Эл. адрес: info@pangea.kz

Краткое описание намечаемой деятельности

Намечаемая деятельность предусматривает «Проект пробной эксплуатации месторождения Таган Южный».

Целью настоящего проекта является оценка добычных возможностей продуктивных горизонтов месторождения и получение дополнительной геолого-геофизической информации для составления подсчета запасов и проекта разработки месторождения.

По состоянию на дату проекта на месторождении пробурено 10 скважин. Из них 4 разведочные скважин (№№ Г-1, Г-2, Г-3, Г-4), 6 опережающе - добывающие скважины (№№ 103, 104, 105, 109, ТЮ-1, ТЮ-2).

В добывающем фонде в консервации находится 6 скважин №№ 103, 104, 105, 109, ТЮ-1, ТЮ-2. Остальные скважины 4 находятся в ликвидированном фонде по геологическим причинам.

Максимальная годовая добыча нефти составит 8,5 тыс. т, максимальная добыча жидкости 11,1 тыс. т.

На основании анализа геолого-геофизических данных по месторождению рекомендуется проведение следующих мероприятий по доразведке:

Оценочная скважина Оц. ТЮ-7 рекомендуется к бурению в 2028 г. на блоке III горизонта J2-II. Цель бурения скважины — подтверждение промышленной нефтеносности залежи и уточнение геолого-физических характеристик продуктивных коллекторов.

Скважина №105 — рекомендуется проведение расконсервации с последующим испытанием и опробованием в горизонте J2-II, а также выполнением ПТОС. Рекомендуется проведение опробования на скважинах №№103, ТЮ-1, ТЮ-2, ТЮ-4, ТЮ-6.

В рамках проекта начало реализации работ планируется в июле 2026 г. Завершение периода пробной эксплуатации запланировано на июль 2029 г.

Краткое описание существенных деятельности на окружающую среду, включая воздействия природные компоненты и иные объекты

Учитывая прогнозные концентрации химического загрязнения атмосферы, результаты расчета рассеивания приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, существенных воздействий на жизнь и здоровье людей, условия их проживания и деятельности при осуществлении проектируемых работ оказывать не будет. В связи с тем, что территория участка расположена на значительном расстоянии от селитебных зон воздействия на биоразнообразие района (в том числе растительный и животный мир, генетические ресурсы, природные ареалы растений и диких животных, пути миграции диких животных, экосистемы) оказываться не будет. Не значительное воздействия будет оказываться на техногенные нарушенные земли, расположенные смежно с рассматриваемой территорией в результате химического воздействия предприятия на атмосферный воздух. Изъятие земель не предусматривается.

В результате производственной деятельности воздействие на поверхностные и подземные воды оказываться не будет. Сброса сточных вод не предусмотрено.

Характеристика объекта как источника загрязнения атмосферного воздуха

При пробной эксплуатации месторождения источниками воздействия на атмосферный воздух будет технологическое оборудование, установки, системы и сооружения основного и вспомогательного производства, необходимые для добычи, сбора и транспорта продукции.

На период при пробной эксплуатации загрязнение атмосферы предполагается в результате выделения:

- выхлопных газов при работе двигателей внутреннего сгорания дизельных установок, устьевых нагревателей и.т.д.;

- легких фракций углеводородов от технологического оборудования (дренажная емкость, сепараторы, резервуары нефти, емкости ГСМ, нефтеналивной стояк, насосы и запорно-регулирующая аппаратура).

Источниками выбросов ЗВ при эксплуатации месторождения являются: технологические оборудования, печи подогрева нефти, ФС и ЗРА, системы и сооружения основного и вспомогательного производств, необходимые для добычи, сбора и транспорта продукции и углеводородного сырья.

В период пробной эксплуатации месторождения предусматривается бурение пяти опережающе-добывающих скважин: в 2026 году — ТЮ-3; в 2027 году — ТЮ-4 и ТЮ-5; в 2028 году — ТЮ-6 и ТЮ-7. Ввод опережающих добывающих скважин из бурения запланирован на 2027–2028 годы.

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха на площади работ при бурении являются двигатели внутреннего сгорания ДЭС, силовых приводов буровых установок, цементировочный агрегат и.др.

При работе дизельных генераторов в атмосферный воздух поступают следующие загрязняющие вещества: оксиды азота, серы и углерода, альдегиды, сажа, бенз(а)пирен.

Из емкостей хранения дизельного топлива в атмосферу выделяются углеводороды С₁₂–С₁₉ и сероводород.

При разгрузке цемента и других материалов в атмосферный воздух поступает неорганическая пыль, в том числе цементная пыль.

Расчеты рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы показали, что максимальные приземные концентрации ни по одному из ингредиентов, не создают превышения ПДК. Исходя из этого, предлагается принять объем эмиссий в атмосферу, рассчитанный в данном проекте, в качестве ориентировочных нормативов эмиссий.

Объёмы валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух при пробной эксплуатации месторождения Таган Южный являются предварительными.
          Нормативы допустимых выбросов (НДВ) на период проведения пробной эксплуатации будут представлены в разделах по охране окружающей среды, входящих в состав соответствующих технических проектов (ГТП на бурение скважин, технический проект на проведение сейсморазведочных работ и др.) и в проекте НДВ.

Выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников в целом при пробной эксплуатации месторождения Таган Южный составляет:

– на 2026 год — 14,1054962 г/с, 44,68758593 т/год;

– на 2027 год — 14,11356604 г/с, 62,50081345 т/год;

– на 2028 год — 14,11752004 г/с, 63,11040801т/год;

– на 2029 год — 14,1153812 г/с, 32,44729903 т/год.

При расконсервации и КРС скважин на месторождении Таган Южный составляет:

– на 2026 год от 1 скв.  — 4,076384156 г/с, 8,433333519 т/год;

– на 2026 год от 5 скв.  — 20,38192078 г/с, 42,1666676 т/год.

При строительстве эксплуатационных скважины гл. 650-750 м., на месторождении Таган Южный составляет:

– на 2026 год от 1 скв. (ТЮ-3) — 21,74528155 г/с, 23,82022058 т/год;

– на 2027 год от 2 скв. (ТЮ-4, ТЮ-5) — 23,82022058 г/с, 47,64044115 т/год;

– на 2028 год от 2 скв. (ТЮ-6, ТЮ-8) — 23,82022058 г/с,  47,64044115 т/год.

При бурении и испытании скважины ТЮ-7 (доразведка) составляет: - 5,55434155 г/с, 44,39578077 т/год.

При бурении и испытании скважины №105 (доразведка) составляет: 11,5960986 г/с, 30,00362153 т/год.

При КРС и опробовании скважин в целях доразведки составляет:

– от 1 скв.  — 8,243865546 г/с, 29,02947754 т/год;

– от 5 скв.  — 41,21932773 г/с, 145,1473877 т/год.

На период проведения строительства ЛЭП составляет: 7.154710673 г/с и 1.229954874 т/год.

Воздействия на атмосферный воздух будет оказываться в пределах области воздействия источниками выбросов предприятия, а также в меньшей степени источниками звукового давления. Организация на предприятии мониторинга предельных выбросов и мониторинга воздействия на атмосферный воздух позволит предупредить риски нарушения экологических нормативов его качества, целевых показателей качества, а при их отсутствии – ориентировочно безопасных уровней воздействия на него. Объекты историко-культурного наследия (в том числе архитектурные и археологические) в районе намечаемых работ отсутствуют.

Информация об ожидаемых видах, характеристиках и количестве отходов, которые будут образованы в ходе строительства и эксплуатации объектов в рамках намечаемой деятельности.

Собственные полигоны, хранилища и иные места для долговременного хранения отходов на балансе Компании ТОО «Pangea Еngineering» отсутствуют. По мере образования все образующиеся отходы при проведении работ будут вывозиться специализированной организацией согласно договору, имеющие все необходимые разрешительные документы.

Объем образования отходов производства и потребления при эксплуатации месторождения Таган Южный

на 2026 год - 19,955т/год,  опасные отходы:  отработанные масла (13 02 08*) – 7,496т, промасленная ветошь и рукавицы (15 02 02*) – 0,032т, грунт загрязненный опасными веществами (нефтепродуктами) (17 05 03*) – 4110т, люминесцентные лампы (20 01 21*) – 0,003т, тара из под ЛКМ (08 01 11*) – 0,005т, использованная тара - (150110*) – 1,6750т/г, не опасные отходы: металлолом (17 04 07) – 2,000 т, огарки сварочных электродов (12 01 13) – 0,003т, медицинские отходы (18 01 04) – 0,0020т, бумага и картон (макулатура) (19 12 01) – 0,5000т, пластиковые отходы (15 01 02) - 0,5000т, ТБО - (200301) – 3,630 т/г.

на 2027 год - 32,729 т/год,  опасные отходы:  отработанные масла (13 02 08*) – 12,021т, промасленная ветошь и рукавицы (15 02 02*) – 0,064т, грунт загрязненный опасными веществами (нефтепродуктами) (17 05 03*) – 5,754т, люминесцентные лампы (20 01 21*) – 0,006т, тара из под ЛКМ (08 01 11*) – 0,005т, использованная тара - (150110*) – 1,6750т/г, не опасные отходы: металлолом (17 04 07) – 4,000 т, огарки сварочных электродов (12 01 13) – 0,003т, медицинские отходы (18 01 04) – 0,0020т, бумага и картон (макулатура) (19 12 01) – 1,000т, пластиковые отходы (15 01 02) -1,000т, ТБО - (200301) – 7,200 т/г.

на 2028 год - 33,845т/год,  опасные отходы:  отработанные масла (13 02 08*) – 12,021т, промасленная ветошь и рукавицы (15 02 02*) – 0,064т, грунт загрязненный опасными веществами (нефтепродуктами) (17 05 03*) – 6,850т, люминесцентные лампы (20 01 21*) – 0,006т, тара из под ЛКМ (08 01 11*) – 0,005т, использованная тара - (150110*) – 1,6750т/г, не опасные отходы: металлолом (17 04 07) – 4,000 т, огарки сварочных электродов (12 01 13) – 0,003т, медицинские отходы (18 01 04) – 0,0020т, бумага и картон (макулатура) (19 12 01) – 1,000т, пластиковые отходы (15 01 02) -1,000т, ТБО - (200301) – 7,200 т/г.

на 2029 год – 22,695т/год,  опасные отходы:  отработанные масла (13 02 08*) – 7,496т, промасленная ветошь и рукавицы (15 02 02*) – 0,032т, грунт загрязненный опасными веществами (нефтепродуктами) (17 05 03*) – 6,850т, люминесцентные лампы (20 01 21*) – 0,003т, тара из под ЛКМ (08 01 11*) – 0,005т, использованная тара - (150110*) – 1,6750т/г, не опасные отходы: металлолом (17 04 07) – 2,000 т, огарки сварочных электродов (12 01 13) – 0,003т, медицинские отходы (18 01 04) – 0,002т, бумага и картон (макулатура) (19 12 01) – 0,500т, пластиковые отходы (15 01 02) -0,500т, ТБО - (200301) – 3630 т/г.

Объем образования отходов производства и потребления при бурении эксп-х скважин гл.650-750м.

на 2026 год от 1 скв, составляет 409,369 т/год,  опасные отходы:  буровой шлам (01 05 05*) – 236,206т; отработанный буровой раствор (01 05 06*) – 166,142т; отработанные масла (13 02 08*) – 2,468т, промасленная ветошь (15 02 02*) – 0,032т, грунт загрязненный опасными веществами (нефтепродуктами) (17 05 03*) – 1,507т, использованная тара - (150110*) – 0,279т/г,  не опасные отходы: металлолом (17 04 07) – 1,000 т, огарки сварочных электродов (12 01 13) – 0,003т, строительный мусор (17 01 01) – 0,500т/г, ТБО - (200301) – 1,233 т/г.

на 2027 год от 2 скв, составляет 818,738 т/год,  опасные отходы:  буровой шлам (01 05 05*) – 472,412т; отработанный буровой раствор (01 05 06*) – 332,283т; отработанные масла (13 02 08*) – 4,936т, промасленная ветошь (15 02 02*) – 0,064т, грунт загрязненный опасными веществами (нефтепродуктами) (17 05 03*) – 3,014т, использованная тара - (150110*) – 0,557т/г, не опасные отходы: металлолом (17 04 07) – 2,000т, огарки сварочных электродов (12 01 13) – 0,005т, строительный мусор (17 01 01) – 1,000т/г, ТБО - (200301) – 2,466 т/г.

на 2028 год от 2 скв, составляет 818,738 т/год,  опасные отходы:  буровой шлам (01 05 05*) – 472,412т; отработанный буровой раствор (01 05 06*) – 332,283т; отработанные масла (13 02 08*) – 4,936т, промасленная ветошь (15 02 02*) – 0,064т, грунт загрязненный опасными веществами (нефтепродуктами) (17 05 03*) – 3,014т, использованная тара - (150110*) – 0,557т/г, не опасные отходы: металлолом (17 04 07) – 2,000т, огарки сварочных электродов (12 01 13) – 0,005т, строительный мусор (17 01 01) – 1,000т/г, ТБО - (200301) – 2,466 т/г.

При расконсервации 5 скв на 2026 год, составляет 21,581 т/год,  опасные отходы:  отработанные масла (13 02 08*) – 3,564т, промасленная ветошь (15 02 02*) – 0,095т, грунт загрязненный опасными веществами (нефтепродуктами) (17 05 03*) – 7,535т, использованная тара - (150110*) – 1,394 т/г, не опасные отходы: металлолом (17 04 07) – 5,000 т, огарки сварочных электродов (12 01 13) – 0,014т, строительный мусор (17 01 01) – 2,500т/г, ТБО - (200301) – 1,479 т/г.

При расконсервации и испытании скважины в целях доразведки (№105), составляет 10,358 т/год,  опасные отходы:  отработанные масла (13 02 08*) – 2,844т, промасленная ветошь (15 02 02*) – 0,083т, грунт загрязненный опасными веществами (нефтепродуктами) (17 05 03*) – 1,507т, использованная тара - (150110*) – 0,279т/г, не опасные отходы: металлолом (17 04 07) – 1,000 т, огарки сварочных электродов (12 01 13) – 0,003т, строительный мусор (17 01 01) – 0,500т/г, ТБО - (200301) – 4,142 т/г.

При бурении и испытании скважин в целях доразведки, 1 скв (ТЮ-7), составляет 409,369 т/год,  опасные отходы:  буровой шлам (01 05 05*) – 236,206т; отработанный буровой раствор (01 05 06*) – 166,142т; отработанные масла (13 02 08*) – 2,468т, промасленная ветошь (15 02 02*) – 0,032т, грунт загрязненный опасными веществами (нефтепродуктами) (17 05 03*) – 1,507т, использованная тара - (150110*) – 0,279т/г,  не опасные отходы: металлолом (17 04 07) – 1,000т, огарки сварочных электродов (12 01 13) – 0,003т, строительный мусор (17 01 01) – 0,500т/г, ТБО - (200301) – 1,233 т/г.

При КРС и опробовании в целях доразведки, 5 скв, составляет 51,789 т/год,  опасные отходы:  отработанные масла (13 02 08*) – 14,221т, промасленная ветошь (15 02 02*) – 0,413т, грунт загрязненный опасными веществами (нефтепродуктами) (17 05 03*) – 7,535т, использованная тара - (150110*) – 1,394т/г,  не опасные отходы: металлолом (17 04 07) – 5,000т, огарки сварочных электродов (12 01 13) – 0,014т, строительный мусор (17 01 01) – 2,500т/г, ТБО - (200301) – 20,712 т/г.

Водопотребление и водоотведение

Предприятие не подключено к водопроводным сетям. Вода привозная и используется для хозяйственно-бытовых нужд, производственных, административных процессов. Питьевое водоснабжение обеспечивается привозной бутилированной водой. Для питьевых целей - привозная бутилированная вода. Хранение пресной воды осуществляется в 2 емкостях каждая объемом 5 и 20 м3.

Вода будет использоваться на хозяйственно–бытовые, питьевые и производственно-технологические нужды. На хозяйственно-бытовые и питьевые нужды работающего персонала при проведении работ будет использоваться вода питьевого качества.

На технологические нужды будет использоваться техническая вода. Вода питьевого качества будет использоваться на питье, приготовление пищи, прачечных, душевых, туалетах. Для производственной и хозяйственно-бытовой деятельности предприятия используется питьевая и техническая вода.

Поверхностного и подземного водозабора нет. Специальное водопользование не планируется.

За отсутствием центральной канализационной сети, для отвода хозбытовых сточных предусмотрен септик достаточного объема. По мере накопления септиков, сточные воды будут откачиваться, и вывозиться автоцистернами на очистные сооружения специализированной компании по договору. Септики после окончания работ очищаются, дезинфицируются и могут использоваться повторно. Сбросы сточных вод от производственных объектов непосредственно в водные объекты или на рельеф местности отсутствуют.

Объем водопотребления и водоотведения при эксплуатации месторождения Таган Южный:

на 2026 год - техническая вода: водопотребление - 100 м3, водоотведение – 30 м3; вода для хозбытовых нужд: водопотребление – 579,6 м3, водоотведение – 441,60мз.

на 2027 год - техническая вода: водопотребление - 100 м3, водоотведение – 30 м3; вода для хозбытовых нужд: водопотребление – 1095м3, водоотведение – 876мз.

на 2028 год - техническая вода: водопотребление - 100 м3, водоотведение – 30 м3; вода для хозбытовых нужд: водопотребление – 1152м3, водоотведение – 878,4мз.

на 2029 год - техническая вода: водопотребление - 100 м3, водоотведение – 30 м3; вода для хозбытовых нужд: водопотребление – 579,6м3, водоотведение – 441,6мз.

Объем водопотребления и водоотведения при расконсервации и КРС от 5 скважин (2026г.) техническая вода: водопотребление - 6910м3, водоотведение – 2073м3; вода для хозбытовых нужд: водопотребление – 225м3, водоотведение – 180мз.

Объем водопотребления и водоотведения при бурении скв. гл 650-750 м.

на 2026 год от 1 экс. скв. техническая вода: водопотребление - 2302м3, водоотведение – 690,6м3; вода для хозбытовых нужд: водопотребление – 210м3, водоотведение – 168мз.

на 2027 год от 2 экс. скв. - техническая вода: водопотребление - 4604,00 м3, водоотведение 1381,2 м3, вода для хозбытовых нужд: водопотребление - 420 м3, водоотведение 336 м3.

на 2028 год от 2 экс.скв. - техническая вода: водопотребление - 4604,00 м3, водоотведение 1381,2 м3, вода для хозбытовых нужд: водопотребление - 420 м3, водоотведение 336 м3.

Объем водопотребления и водоотведения при бурении и испытании скв. ТЮ-7 (доразведка): - техническая вода: водопотребление – 5802м3, при водоотведении - 1740,6 м3, вода для хозбытовых нужд: водопотребление - 735 м3, водоотведение 588 м3.

При расконсервации и испытании скв.105 (доразведка) - техническая вода: водопотребление – 4 982,00м3, водоотведение 1494,6 м3, вода для хозбытовых нужд: водопотребление - 588м3, водоотведение 468 м3.

При КРС и опробования 5 скв. (доразведка) - техническая вода: водопотребление - 24 910м3, водоотведение 7473м3.

При строительстве ЛЭП: техническая вода на пылеподавление – 62м3, вода для хозбытовых нужд: водопотребление - 75м3, водоотведение 80 м3.

Итого на период реализации проекта пробной эксплуатации: техническая вода - водопотребление 54 576,00 м3, водоотведение - 16 354,20м3, вода для хозбытовых нужд: водопотребление – 6077,10м3, водоотведение - 4773,60м3.

Информации о вероятности возникновения аварий и опасных природных явлений; о возможных существенных вредных воздействиях на окружающую среду о мерах по предотвращению аварий и опасных природных явлений, и ликвидации их последствий, включая оповещение населения;

Воздействия на окружающую среду могут быть разделены на технологически обусловленные и не обусловленные. Технологически обусловленные — это воздействия, объективно возникающие вследствие производства работ, протекания технологических процессов и формирования техногенных потоков веществ. Среди технологически обусловленных воздействий могут быть выделены следующие группы ведущих факторов при реализации проектных решений:

1. Изъятие земель для размещения технологического оборудования. Изъятие угодий из использования может происходить, также, опосредованно, вследствие потери ими своей ценности при их загрязнении и деградации;

2. Нарушения почвенно-растительного покрова возникают при транспортировке оборудования;

3. Возможны аварийные сбросы на почвогрунты различного рода загрязнителей, основными из которых являются углеводородное сырье, сточные воды, ГСМ;

4. Выбросы в атмосферу от ряда организованных и неорганизованных стационарных источников. Источниками выбросов в атмосферу при проведении разработки месторождения территории являются двигателей внутреннего сгорания буровых установок, резервуары для нефти, насосы для откачки нефти, скважины, факел. Выбросы в атмосферу при нормальных режимах работы, от неорганизованных и организованных источников, в силу ограниченной интенсивности выбросов и их пространственной разобщенности не должны создавать высоких приземных концентраций;

5. Сточные воды образуются как в процессе работ, так и систем обеспечения жизнедеятельности. Сброс в поверхностные водоемы отсутствует;

6. При производственной деятельности и в полевом лагере происходит образование и накопление производственных и твердых бытовых отходов. Отходы производства и потребления собираются в специальные емкости и вывозятся сторонним организациям на договорной основе.

Технологически не обусловленные воздействия могут быть вызваны различными отклонениями от проектных решений и экологически неграмотным поведением персонала. Они могут проявляться как в процессе производственной деятельности в штатных ситуациях, так и при возникновении аварий.

Значительные последствия могут быть вызваны бесконтрольным проездом техники вне отведенных дорог и неконтролируемым расширением зон землеотвода.