ТОО "KAZPLEMZAVOD» занимается разведением крупного рогатого скота калмыцкой породы. 
Потребность в разработке проекта возникла в связи с изменением условий природопользования. 2023 год 10 октября было проведено скрининг и получено заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности KZ20VWF00111542 на адрес Туркестанская область, Туркестанская область , Арысь Г.А., с.о.Кожатогай, квартал 011, уч. 225. 

Выпас скота площадью 32000 га земли предусматривается на арендованной территории КГУ «Отрарское государственной учреждение по охране лесов и животного мира «Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Туркестанской области» (договор аренды от 08.02.2021 года за №18 со сроком до 31.12.2029 года на 25000 га земли и от 04.05.2021 года за №30 со сроком до 31.12.2029 года на 7000 га). Со всех стороны объекта граничит землями для ведения крестьянского хозяйства.

Местонахождение пастбище – Туркестанская область, 

Категория земель - Земли сельскохозяйственного назначения 

Вид права земли – аренда на 9 лет (по истечении срока аренды земли срок продлевается) 

Целевое назначение - для ведения крестьянского хозяйства

Общая площадь участка - 32000 га

Ближайший жилой массив Сырдария расположен 8,9 км от территории объекта. 

Ближайший водный объект водохранильище Коксарай северо-запада на расстоянии 6,56 км.

Географические координаты: 

Северо-западная точка: Широта  42°11'12.02"С, долгота  68°24'44.91"В

Северо-восточная точка: Широта  42° 3'18.74"С, долгота  68°26'23.96"В

Юго-восточная точка: Широта  42°13'56.77"С, долгота  68°53'49.19"В

Юго-западная точка: Широта  42°19'8.05"С, долгота  68°52'7.92"В5

Целью проекта является установление объема эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу, разработка мероприятий по производственному экологическому контролю, получение экологического разрешения.
Режим работы объекта – 24 часов в сутки, 7 дней в неделю, 12 месяцев в году, 8760 часов в году. 

На территории объекта предусмотрены бетонированные водонепроницаемые выгребные ямы  для хозяйственных-бытовых сточных вод, который по мере наполнения с помощью ассенизационной машины отправляется на ближайшие сооружения для очистки согласно договору. Проект НДС не устанавливаются.

Водоснабжение: Для хозяйственно – питьевое, и повседневного употребления людей и водопой скота предусматривается – от скважины при помощи насоса, расположенной на территории объекта. Потребность водоснабжение не превышает 50 м3/сут. 

Водоотведение. Хозяйственно – бытовые сточные воды в эксплуатации отводятся в бетонированный выгреб объемом 10 м3 и по мере заполнения вывозятся ассенизаторской машиной по договору с коммунальными службами на очистные сооружения. При этом, производственные сточные воды отсутствуют.
На площади 32 000 гектаров для водопоя крупного рогатого скота предусмотрено несколько естественных подземных источников. В соответствии со ст. 45 Водного кодекса Республики Казахстан не требуется разрешение на специального водопользование к подземным и поверхностным водным источникам для водопоя пастбищных животных.

Когда крупный рогатый скот пасется, их навозы не собираются.

Согласно Приложению 2 к Экологическому кодексу Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК (Раздел 2, п.7.6.), разведение крупного рогатого скота (1500 голов и более) относятся к II категории. 
В соответствии с «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2025 года № ҚР ДСМ-2, критерием для определения размера СЗЗ является соответствие на её внешней границе и за её пределами концентрации загрязняющих веществ для атмосферного воздуха населенных мест ПДК и/или ПДУ физического воздействия на атмосферный воздух. Санитарно-защитная зона с учетом пп.3 п.40 раздел 10 принята 1000 метров (хозяйство по выращиванию и откорму крупного рогатого скота более 5000 голов). 
Согласно, проведенного расчета рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы, при соблюдении проектных требований превышение нормативных показателей по опасным факторам на границе ближайших населенных пунктов не ожидается. Граница область воздействия при эксплуатации объекта составляет 245 метров. 

По решению по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан РГУ "Департамент экологии по Туркестанской области" Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 26.10.2021 года ТОО «KAZ PLEMZAVOD», относится ко II категории опасности. 

        Общий объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на период эксплуатации  составляет - 25,81127  т/год, 0,81847  г/с.

Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) выполнен на основе исходных данных Заказчика. 
Целью проекта является установление объема эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу, разработка мероприятий по производственному экологическому контролю, получение экологического разрешения.

Режим работы – 24 часов в сутки, 7 дней в неделю, 8760 часов в году. 

На территории СЗЗ хозяйства отсутствуют жилых массивов, промышленных зон, лесов, сельскохозяйственных угодий, транспортных магистралей, селитебных территорий, зон отдыха, территории заповедников, ООПТ, музеев, памятников архитектуры, санаториев, домов отдыха и т. д.

Проект разработан на основании:

- Договор о передаче участков государственного лесного фонда в краткосрочное лесопользование №30 от 04 май 2021 года. 

- Экологическое разрешение на воздействие для объектов II категории № №: KZ08VCZ03383704 от 24.11.2023 г.

