Краткое нетехническое резюме

РООС «Строительство пункта сдачи нефти (ПСН) на месторождении ТОО «Бузачи Нефть»

- описание намечаемой деятельности, в отношении которой составлен отчет, включая:

Работы по строительству в рамках проекта Модернизация м/р Каратурун Морской №4 рабочего проекта «Обустройство Месторождений Каратурун Морской, Каратурун Восточный. Система сбора и транспорта нефти на контрактных территориях ТОО «Бузачи Нефть»» (без сметной документации) намечаемый вид деятельности отнесен к Разделу 2 - Перечень видовнамечаемой деятельности и объектов, для которых проведение процедуры скрининга воздействийнамечаемой деятельности является обязательным, пункту 2.1. - разведка и добыча углеводородов. Недропользователь – ТОО «Бузачи Нефть» владеющая Контракта на проведение операций по недропользованию рег. № 793 от «2» ноября 2001 г.

В административном отношении месторождение Каратурун Западный находится в Мангистауском районе Мангистауской области. Областной центр г. Актау. Участок работ располагается в 250 км от областного центра. С областным центром участок проведения работ связан асфальтированной дорогой.

В 50 км к юго-западу находятся месторождения Каражанбас и Северные Бузачи, а также в непосредственной близости разрабатываемое месторождение Каламкас.

Ближайшими населенными пунктами являются пос. Шебир (35 км) и Каламкас (30 км), связанные с г. Актау асфальтированной дорогой. В морском порту города Актау находится нефтеналивной причал, к которому подведен магистральный нефтепровод «Каламкас-Актау», куда поступает нефть месторождений полуострова Бузачи. Магистральный нефтепровод «Узень-Атырау-Самара» расположен в 180 км к востоку от месторождения.

К западу и к юго-западу от месторождения находятся крупные разрабатываемые месторождения Каламкас (30 км), Северный Бузачи (50 км) и Каражанбас (60 км). В морском порту города Актау находится нефтеналивной причал, к которому подведён магистральный нефтепровод Каламкас – Актау, куда поступает нефть месторождений полуострова Бузачи.

Координаты скважин:

№№ КЗ-7 – СШ 45022'50.3778" 52007'17.57094",

КЗ-8 - 45022'50.43443" ВД 52006'58.10128",

КЗ-9 СШ 45022'40.70484" ВД 52006'43.21299",

КЗ-10 СШ 45022'44.99281" ВД 52007'30.30844",

КЗ-11 - СШ 45022'32.11035" ВД 52006'51.13326",

КЗ-12 - СШ 45022'35.95848" ВД 52007'29.85442",

КЗ-13 - СШ 45022'25.18371" 52006'41.20099".

Общая расчетная продолжительность строительства составляет 7 месяцев.

Начало строительства запланировано на 2026 г.

Согласно Заданию на проектирование ГУ-5 КЗ имеет следующие производственные характеристики:

- Пропускная способность по жидкости - 2000 м3/сут.;

- Пропускная способность по газу - 500 нм3/ч (±15%);

- Средняя обводненность газожидкостной смеси при входе на ГУ-5 КЗ - 40-50%;

- Температура входного потока - + 25-30 °С;

- Давление сепарации газожидкостной смеси, регулируемая в пределах - 0,25 МПа;

- Газовый фактор нефти (в поверхностных условиях) - до 38 м3/т.

Рабочим проектом предусматривается строительство групповой установки ГУ-5 КЗ, в состав которой входят следующие технологическое оборудование и вспомогательные сооружения:

- Площадка подогревателей нефти П-1/2 - 2 ед. (модель ПП-0,63, Q=1150 т/сут);

- Площадка буферной емкости БЕ-1/2 - 2 ед. (модель 1-80-1,0-И, V=80 м3);

- Площадка газосепаратора ГС-1 - 1 ед. (модель ГС 9-1400-М2, V=9 м3);

- Площадка насосов перекачки нефти Н-1/2 - 2 ед. (модель НБ-50, Q=39,6 м3/час);

- Площадка дренажной емкости ДЕ-1 с полупогружным насосом НВЕ-50/50 - 1 ед. (модель ЕПП-16-2000-1-2, V=16 м3);

- Узел учета жидкости - 1 ед.;

- Узел учета газа - 3 ед.;

- Площадка конденсатосборника К-1 с газовым расширителем - 1 ед. (Ду700, Ру1,6МПа);

- Площадка факельной установки Ф-1 - 1 ед. (модель СФНР-100);

- Площадка рампы баллонов с пропаном;

- Межплощадочные трубопроводы;

- Нефтепровод из СПТ Ду150 Ру5,5 МПа (подземный) от ГУ-5 КЗ до УПСВ (для перекачки жидкости);

- Газопровод из СПТ Ду100 Ру5,5 МПа (подземный) от ГУ-5 КЗ до УПСВ (для подачи газа);

- Операторная модульного исполнения;

- ДЭС-100кВА;

- Щит станции управления и КИПиА (модульный) - 1 ед.;

- КТПН-400 кВ - 1 ед.;

- Прожекторные мачты, совмещенные с молниеотводами;

- Надворный туалет - 1 ед.;

- Ограждение территории ГУ-5 по периметру.

Генпроектировщиком является ТОО «KJS Project & Consulting».

- обоснование предельных количественных и качественных показателей эмиссий, физических воздействий на окружающую среду;

Всего на период проведения строительных работ ориентировочно выявлено 17 источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, из которых:

- Организованных  источников - 4 ед;

- Неорганизованных источников - 13 ед.

В выбросах при всех этапах работ присутствуют вредные вещества 1, 2, 3 и 4 классов опасности:

- высокоопасные - диоксид азота, формальдегид, сероводород;

- опасные - оксид азота, диоксид серы;

малоопасные - углеводороды, оксид углерода

Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу от стационарных источников при строительстве проектируемого объекта, составит 5,19648 г/сек или 0,59191 т/период.

Выброс от автотранспорта составляет 0,98776 г/сек или 0,91251 т/период. Выбросы от автотранспорта не нормируются.

В атмосферу будут выбрасываться вещества 18-и наименований.

Этап эксплуатации объекта.

Всего на площадке в период эксплуатации выделено 20 источников загрязнения атмосферы:

- источники организованного выброса – 8 единиц;

- источники неорганизованного выброса – 12 единиц

Количество загрязняющих веществ 15 наименований, выбрасываемых в атмосферу при эксплуатации проектируемого объекта, составит – 5,8369 г/сек или 183,1871 т/год;

- обоснование предельного количества накопления отходов по их видам;

Виды отходов определяются на основании Классификатора отходов (Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314). Виды отходов относятся к опасным или неопасным в соответствии с классификатором отходов. Каждый вид отходов в классификаторе отходов идентифицируется путем присвоения шестизначного кода.

Виды отходов определяются на основании Классификатора отходов (Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314). Виды отходов относятся к опасным или неопасным в соответствии с классификатором отходов. Каждый вид отходов в классификаторе отходов идентифицируется путем присвоения шестизначного кода.

Лимиты накопления отходов производства и потребления при СМР. Промасленная ветошь – 0,0381т (Код отхода 15 02 02), Тара из-под ЛКМ – 0,0431т (Код отхода 08 01 11), Металлолом – 0,4т (Код отхода 17 04 07),Огарки электродов – 0,01584 т (Код отхода 120113), Строительные отходы – 0,4 т (Код отхода 17 09 04), Коммунальные отходы – 0,963 т (Код отхода 20 03 01). Всего 1,8602 т.

Лимиты накопления отходов производства и потребления при эксплуатации. Промасленная ветошь – 0,0127т (Код отхода 15 02 02), Коммунальные отходы – 0,375 т (Код отхода 20 03 01). Всего 0,3877 т. Метод утилизации Сбор и вывоз специализированной организацией по договору.

- способы и меры восстановления окружающей среды на случаи прекращения намечаемой деятельности, определенные на начальной стадии ее осуществления;

Для уменьшения влияния работ на состояние окружающей среды предусматривается комплекс мероприятий.

  - упорядоченное движение транспорта и другой техники по территории производства работ, разработка оптимальных схем движения.

  - применение новейшего отечественного и импортного оборудования, с учетом максимального сгорания топлива и минимальными выбросами ЗВ в ОС;

  - техосмотр и техобслуживание автотранспорта и спецтехники, а также контроль токсичности выбросов, что обеспечивается плановыми проверками работающего на участках работ транспорта;

  - соблюдение природоохранных требований законодательных и нормативных актов Республики Казахстан (Водный Кодекс, 2003; РНД 1.01.03-94, 1994), внутренних документов и стандартов компании;

  - Своевременная ликвидация капель и проливов (аварийная ситуация).

  - Своевременная ассенизация септика.

  - применение современных технологий ведения работ;

  - использование экологически безопасных техники и горюче-смазочных материалов;

  - проведение земляных работ в наиболее благоприятные периоды с наименьшим негативным воздействием на почвы и растительность (зима);

  - своевременное проведение работ по рекультивации земель;

  - сбор отработанного масла и утилизация его согласно законам Казахстана

  - установка контейнеров для мусора

  - установка портативных туалетов и утилизация отходов

Вывод:

В рамках данной оценки воздействия намечаемой деятельности на основании анализа хозяйственной деятельности и расчета объемов выбросов, сбросов и твердых отходов в различные компоненты природной среды было оценено воздействие на состояние биоресурсов района. При рассмотрении хозяйственной деятельности выявлены источники воздействия на окружающую среду, проведена покомпонентная оценка их воздействия на природные среды и объекты.

Как показывает покомпонентная оценка воздействия последствия данной хозяйственной деятельности будут, не столь значительны при соблюдении условия природопользования и рекомендуемых природоохранных мероприятий.