Краткое нетехническое резюме

РООС «Строительство пункта сдачи нефти (ПСН) на месторождении ТОО «Бузачи Нефть»

- описание намечаемой деятельности, в отношении которой составлен отчет, включая:

Намечаемая деятельность для рабочего проекта «Обустройство скважин, система сбора и транспорта газа м/р Каратурун Южный Мангистауской области РК» – обустройство 12-ти эксплуатационных газовых скважин на месторождении Каратурун Южный: №№ 24, 26, 301, 302, 303, 304, 305, 305н, 306, 307, 308, 312 а также устройство системы сбора и транспортировки природного газа от скважин до групповых сборных пунктов (далее — ГСП), с последующей подачей на установку подготовки газа «Южная» (далее — УПГ) относятся к объектам  для которых проведение оценки воздействия на окружающую среду является обязательным. (данные объекты отсутствуют в Перечне видов деятельности, изложенные в Приложении 1 ЭК РК №400-VI ЗРК от 2 января 2021 г.)

Основным видом деятельности ТОО «Бузачи Нефть» является разведка, добыча углеводородного сырья на месторождениях Каратурун Восточный, Каратурун Морской, Каратурун Северо-Восточный. Каратурун Южный, добыча бутового камня и известняка-ракушечника на карьере Байдак.

Площадка строительства объектов ТОО «Бузачи Нефть» находится на севере полуострова Бозащы в Мангистауской области Республики Казахстан, месторождение «Каратурун Южный», на широте примерно 45°20'53.7"N, долготе примерно 52°20'53.6"E.

В административном отношении нефтегазовое месторождение Каратурун Южный расположено на территории Мангистауского района Мангистауской области Республики Казахстан. Месторождение находится в северной части полуострова Бузачи, вблизи залива Комсомолец в 280 км от областного центра г. Актау, в 90 км от ближайшего населенного пункта Акшимрау и в 109 км от Тущикудука, которые связаны с г. Актау грейдерной и асфальтированной дорогой. Разрабатываемые месторождения Каламкас находится в 30 км к западу, Северные Бузачи в 50 км и месторождение Каражанбас в 60 км к юго-западу от площади месторождения Каратуруна Южного. Орографически территория Каратуруна Южного представляет песчано-солончаковую, слабо всхолмленную равнину с отметками рельефа минус 15-28 м. К морскому порту города Актау подведен магистральный нефтепровод Каламкас-Актау, куда поступает нефть месторождений полуострова Бузачи. Магистральный нефтепровод Узень-Атырау-Самара проходит в 175 км к востоку от месторождения. Расстояние до Каспийского моря составляет от скважины №300 – 6,43 км, от скважины №301- 7,09 км, от скважины №302 – 6,97 км, от скважины №303 – 7,94 км, от скважины №305 – 6,63 км.

В геоморфологическом отношении участок расположен в Аккумулятивной равнине полуострова Бозащы. Поверхность местности представляет собой равнину. Отметки существующего рельефа ровные, колеблются в пределах минус 15 до минус 28 м (Система высот Балтийская).

Данный участок находится в условиях полупустынного климата. Для всей территории района характерен дефицит атмосферных осадков, холодная зима, а также довольно длительное и жаркое лето. На климатические условия данного района смягчающее влияние оказывают морские бризы, распространяющиеся вглубь полуострова на расстояние 30-40 км. На фоне общей континентальности и засушливости, климат приморской полосы отличается от климата прилежащей территории более теплой зимой и менее жарким летом, повышенной влажностью воздуха в течение всего года сокращением

Координаты угловых точек границ участка недр месторождения Каратурун Южный:

1. СШ 45°19'45'', ВД 52°20'17'';

2. СШ 45°20'15'', ВД 52°21'43'';

3. СШ 45°19'54'', ВД 52°22'47'';

4. СШ 45°19'15'', ВД 52°23'25'';

5. СШ 45°18'53'', ВД 52°22'30'';

6. СШ 45°19'06'', ВД 52°20'58''.

Общая расчетная продолжительность строительства составляет 7 месяцев.

Начало строительства запланировано на 2026 г.

Скважины сгруппированы в четыре группы по общности литолого-стратиграфических характеристик разрабатываемого пласта, территориальному признаку и привязке к соответствующему групповому сборному пункту:

- Группа скважин ГСП-1 – включает 3 скважины: №26, №300, №305;

- Группа скважин ГСП-2 – включает 2 скважины: №301, №304;

- Группа скважин ГСП-3 – включает 3 скважины: №306, №307, №308;

- Группа скважин ГСП-4 – включает 4 скважины: №24, №302, №305н, №312.

Нумерация групп соответствует их удалённости от конечных точек подключения на УПГ «Южная».

Ввод объектов в эксплуатацию предусматривается поэтапно, с разделением на три пусковых комплекса:

- Пусковой комплекс 1: группы скважин ГСП-1 и ГСП-4 (кроме скважины №312), ввод в эксплуатацию — 2026 год;

- Пусковой комплекс 2: группа скважин ГСП-2, ввод в эксплуатацию — 2026-2027 год;

- Пусковой комплекс 3: группа скважин ГСП-3 и скважина №312 (группа скважин ГСП-4), ввод в эксплуатацию — 2027-2029 год.

Ввод объектов в эксплуатацию предусматривается поэтапно, с разделением на три пусковых комплекса:

Пусковой комплекс 2: группа скважин ГСП-2, ввод в эксплуатацию — 2027 год;

Пусковой комплекс 3: группа скважин ГСП-3 и скважина №312 (группа скважин ГСП-4), ввод в эксплуатацию — 2027-2029 год.

Пусковой комплекс 1: группы скважин ГСП-1 и ГСП-4 (кроме скважины №312), ввод в эксплуатацию — 2026 год;

Плановое положение площадок скважин определяется координатами скважин.

Настоящим проектом предусматривается обустройство 12 эксплуатационных скважин на м/р Каратурун Южный, а также устройство системы сбора и транспортировки природного газа от скважин до групповых сборных пунктов (далее — ГСП), с последующей подачей на Установку подготовки газа «Южная» (далее — УПГ).

На площадках добывающих скважин расположены следующие сооружения:

- приустьевой приямок; рабочая площадка;

- место для трубных мостков;

- площадка под ремонтный агрегат;

- площадка блока управления скважины (СУФА); площадка шкафа РСУ/ПАЗ;

- площадка шкафа распределительного (ШР);

- якоря для крепления растяжек (переносные); ограждение;

Основные показатели (на одну площадку Скв.):

- Площадь планируемой территории         - 0,54 га;

- Площадь застройки                                   - 39,215;

- Плотность застройки                                 - 0,726 %;

Площадки ГСП.

Плановое положение проектируемых площадок ГСП определено координатами по углам ограждения.

На территории ГСП расположены следующие сооружения:

- площадка ГСП; площадка для баллонов с топливным газом;

- шкаф ША; шкаф ШР; КТП;

- площадка БАРКП; площадка БЗР;

- горизонтальная факельная установка (ГФУ).

- обоснование предельных количественных и качественных показателей эмиссий, физических воздействий на окружающую среду;

Всего на период проведения строительных работ ориентировочно выявлено 19 источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, из которых:

- Организованных  источников - 4 ед;

- Неорганизованных источников - 15 ед.

В выбросах при всех этапах работ присутствуют вредные вещества 1, 2, 3 и 4 классов опасности:

- высокоопасные - диоксид азота, формальдегид, сероводород;

- опасные - оксид азота, диоксид серы;

малоопасные - углеводороды, оксид углерода

Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу от стационарных источников при строительстве проектируемого объекта, составит на 2026 год 5,97832 г/сек или 0,94584 т/период и на 2027 год 6,34288 г/с или 1,35414 т /период.

Выброс от автотранспорта составляет 0,98776 г/сек или 0,21463 т/период. Выбросы от автотранспорта не нормируются.

Этап эксплуатации объекта.

При подробном рассмотрении при эксплуатации проектируемых объектов выявлено 6 источников загрязнении атмосферы, из них 1 организованный источник и 5 неорганизованных источников.

Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу от стационарных источников при строительстве проектируемого объекта, составит 0,668834 г/сек или 21,09124 т/период.

- обоснование предельного количества накопления отходов по их видам;

Виды отходов определяются на основании Классификатора отходов (Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314). Виды отходов относятся к опасным или неопасным в соответствии с классификатором отходов. Каждый вид отходов в классификаторе отходов идентифицируется путем присвоения шестизначного кода.

Лимиты накопления отходов производства и потребления при СМР.

Промасленная ветошь – 0,635т (Код отхода 15 02 02), Тара из-под ЛКМ – 0,138т (Код отхода 08 01 11), Испол.тара из под мастика (Код отхода 08 01 11) 0,9 т/год, Металлолом – 4,0 т (Код отхода 17 04 07),Огарки электродов – 0,0038 т (Код отхода 120113), Строительные отходы – 4,0 т (Код отхода 17 09 04), Коммунальные отходы – 0,625 т (Код отхода 20 03 01). Всего 10,3018 т.

Лимиты накопления отходов производства и потребления при эксплуатации.

Промасленная ветошь – 0,0135т (Код отхода 15 02 02), Коммунальные отходы – 0,15 т (Код отхода 20 03 01). Всего 0,1635 т. Метод утилизации Сбор и вывоз специализированной организацией по договору.

- способы и меры восстановления окружающей среды на случаи прекращения намечаемой деятельности, определенные на начальной стадии ее осуществления;

Для уменьшения влияния работ на состояние окружающей среды предусматривается комплекс мероприятий.

  - упорядоченное движение транспорта и другой техники по территории производства работ, разработка оптимальных схем движения.

  - применение новейшего отечественного и импортного оборудования, с учетом максимального сгорания топлива и минимальными выбросами ЗВ в ОС;

  - техосмотр и техобслуживание автотранспорта и спецтехники, а также контроль токсичности выбросов, что обеспечивается плановыми проверками работающего на участках работ транспорта;

  - соблюдение природоохранных требований законодательных и нормативных актов Республики Казахстан (Водный Кодекс, 2003; РНД 1.01.03-94, 1994), внутренних документов и стандартов компании;

  - Своевременная ликвидация капель и проливов (аварийная ситуация).

  - Своевременная ассенизация септика.

  - применение современных технологий ведения работ;

  - использование экологически безопасных техники и горюче-смазочных материалов;

  - проведение земляных работ в наиболее благоприятные периоды с наименьшим негативным воздействием на почвы и растительность (зима);

  - своевременное проведение работ по рекультивации земель;

  - сбор отработанного масла и утилизация его согласно законам Казахстана

  - установка контейнеров для мусора

  - установка портативных туалетов и утилизация отходов

Вывод:

В рамках данной оценки воздействия намечаемой деятельности на основании анализа хозяйственной деятельности и расчета объемов выбросов, сбросов и твердых отходов в различные компоненты природной среды было оценено воздействие на состояние биоресурсов района. При рассмотрении хозяйственной деятельности выявлены источники воздействия на окружающую среду, проведена покомпонентная оценка их воздействия на природные среды и объекты.

Как показывает покомпонентная оценка воздействия последствия данной хозяйственной деятельности будут, не столь значительны при соблюдении условия природопользования и рекомендуемых природоохранных мероприятий.