Краткое нетехническое резюме по намечаемой деятельности

В административном отношении месторождения Кариман находятся на территории Мунайлинского района Мангистауской области Республики Казахстан.

Областной центр город Актау – находится в 40 км к юго-западу от площади работ, железнодорожная станция Мангистау – в 30 км к юго-западу, пос. Жетыбай – в 55 км, а г. Жанаозен – в 130 км к юго-востоку. Месторождение расположено в 35 км от базы недропользователя – ТОО «Емир-Ойл», расположенной в поселке Даулет.

Основанием данного «Индивидуального технического проекта на строительство вертикальной эксплуатационной скважины № 127 на месторождении Кариман»  было предусмотрено в «Дополнениию к Проекту разработки месторождения Кариман по состоянию на 01.01.2025г.» (протокол ЦКРР РК №64/4 от 24.07.2025г.), в котором рекомендовано 2 варианта разработки. К реализации был принят 2-й вариант (рекомендуемый.)

В рамках «Дополнениию к Проекту разработки месторождения Кариман по состоянию на 01.01.2025г.» рассматриваются 2 варианта разработки, отличающихся системами разработки, количеством скважин, обеспечивающие разную эффективность разработки эксплуатационных объектов. Расстояние между скважинами 500×500 м.

Согласно проектным показателям, рекомендуемый 2 вариант, на I объекте разработки предусматривает бурение и ввод 9 добывающих скважин; из них 2 горизонтальные; перевод 9 добывающих скважин на II объект. Общий фонд добывающих скважин составит 34 ед.

Согласно настоящему проекту, предусматривается бурение добывающей скважины К127 в 2026-2027 годы.

Строительство вертикальной эксплуатационной скважины №127 на месторождении Кариман будет осуществляться с помощью буровых установок «ZJ-50», «ZJ-70» или аналогичный по грузоподъёмности. Тип установки для испытаний «XJ-550» или аналогичный по грузоподъёмности.

Буровая установка должна иметь 4-х ступенчатую систему очистки, которая обеспечит соблюдения проектных параметров промывочной жидкости, тем самым обеспечивая минимальное воздействие промывочной жидкости на проницаемые (продуктивные) пласты.

Общая продолжительность строительства скважины – 184,5 сут.

Целью бурения является добыча углеводородного сырья.

Проектная глубина по вертикали/по стволу – 4100 (+/- 250 метров).