Объём проектирования по данному объекту:

Оптимизация способов эксплуатации 49 существующих скважин с применением насосного оборудования (УШВН, УЭВН, УЭЦН, УШГН), а также унификация устьевой обвязки скважин в соответствии с типовыми решениями, разработанными в ранее выполненных проектах.

Производство работ предусмотрено в границах существующих скважин месторождения. Существующая территория спланирована, дополнительной планировки территории под проектируемые объекты проектом не предусмотрено.

Проектными решениями предусматривается модернизация и оптимизация способов эксплуатации 49 существующих скважин с применением насосного оборудования (УШВН, УЭВН, УЭЦН, УШГН), а также сооружений обустройства месторождения, обеспечивающих дополнительную добычу и транспорт продукции скважин.

По проекту все скважины, существующие и обустроены в ранних выполненных проектах «Обустройство месторождения Северные Бузачи».

Проектом предусматривается:

Оптимизация способов эксплуатации 49 существующих скважин с применением насосного оборудования (УШВН, УЭВН, УЭЦН, УШГН), а также унификация устьевой обвязки скважин в соответствии с типовыми решениями, разработанными в ранее выполненных проектах.

На месторождении Северные Бузачи проектом предусмотрено использование четырёх способов добычи нефти для существующих скважин. Скважины оснащаются:

виэлектровинтовыми насосами (УЭВН);

электроцентробежными винтовыми насосами (УЭЦН);

глубинно-штанговыми насосами (УШГН) с применением станков-качалок. Фундамент под станок-качалку, а также сетчатое ограждение станка-качалки при эксплуатации УШГН поставляются в комплекте с установкой штангового глубинного насоса.

Рассмотренные в проекте варианты обустройства скважин электроприводным винтовым насосом и станком качалкой являются равнозначными. В период эксплуатации при необходимости допускается переход с одного вида насосов на другой.

Замер производится с помощью жидкостного расходомера на тех скважинах, где он установлен. Для скважин, не оборудованных жидкостным расходомером, замеры выполняются на существующих манифольдных станциях.

Наружная поверхность винтового насоса окрашивается желтый сигнальный цвет.

Наружная поверхность станка качалки: головки балансира, шатун, кривошип, колпак шкива, электродвигатель окрашиваются красный сигнальный цвет; балансир, редуктор окрашиваются желтый сигнальный цвет.

Участки трубопроводов окрашиваются опознавательной краской, коричневым цветом.

Цвет маркировочных надписей: «Нефтегазовая смесь» наносимых на трубопроводы и стрелки, указывающие направление потока должны быть черным на белом рядом с коричневым участком. Цвет предупредительных колец должен быть красным, количество предупредительных колец – одно.

Штурвалы или рукоятки запорных арматур окрашиваются в красный сигнальный цвет.

Окраску наружных трубопроводов производить эпоксидными эмалями наиболее стойкими к атмосферным условиям и воздействию агрессивных сред.

Строительство

На период строительства в атмосферу будет выбрасываться 14 загрязняющих веществ 2,3,4 классов санитарной опасности (значения ПДК и класс опасности каждого вещества определяются на основании Приказа МНЭ РК от 28 февраля 2015 года №168 «Об утверждении Гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах»):

Организованные источники:

- ист. №0001 – ДЭС

Неорганизованные источники:

- ист. №6001 – Перемещение грунта бульдозером

- ист. №6002 – Разработка грунта экскаватором

- ист. №6003 – Шлифовальная машина

- ист. №6004 – Пересыпка инертных материалов

- ист. №6005 – Битумные работы

- ист. №6006 – Сварочные работы

- ист. №6007 – Лакокрасочные работы