XIX Краткое нетехническое резюме с обощением информации, указанной в пунктах 1-17 настоящего приложения, в целях информирования заинтересованной общественности в связи с ее участием в оценке воздействия на окружающую среду

В настоящем Отчете рассматривается деятельность по отработки запасов месторождения Шатыркуль.

Шатыркульский рудник располагается в Жамбылской области, в       250 км северо-восточнее областного центра г. Тараз (Джамбул), в 45 км на юго-восток от административного центра сельского округа, аула Толе  Би (с. Новотроицкое ).

Ситуационная схема района проектирования приведена на рисунке 1.1.

Для разработки календарного плана добычи руды и металлов приняты запасы товарной руды в количестве 8785,6 тыс. т руды и 224154,3 т меди со средним содержанием 2,55%, 36109,8 кг серебра, 5081,8 кг золота.

Срок существования рудника с учетом строительства, развития и затухания горных работ составляет 17 лет.

Настоящим проектом предусматривается восполнение выбывающих мощностей Шатыркульского рудника за счет ввода в отработку запасов Западного ответвления.

В проекте рассмотрена схема вскрытия запасов Основной зоны с учетом фактически пройденных вскрывающих выработок, охватывающая фланги рудной зоны и нижние горизонты залегания, а также представлены схемы вскрытия запасов Западного ответвления.

Размер санитарно-защитной зоны принят в соответствии с Санитарно-эпидемиологическим заключением № KZ53VBZ00057977 от 07.10.2024г. на Проект предварительной (расчетной) санитарно-защитной зоны для рудника «Шатыркуль» и пункта перегрузки станции Бирлик филиала ТОО «Корпорация Казахмыс» - ПО «Балхашцветмет», согласно которого для рудника Шатыркуль санитарно-защитная зона принимается размером не менее 500 метров, что соответствует II классу опасности. Для производственной площадки станции Бирлик санитарно-защитная зона устанавливается размером не менее 100 метров, что соответствует IV классу опасности. Копия санитарно-эпидемиологического заключения, представлена в приложении 12.

Согласно «Решения по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду», выданного РГУ «Департамент экологии по Жамбылской области» Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 13 сентября 2021 года, по объекту – «Рудник Шатыркуль ПО «Балхашцветмет» категория определена I. Копия решения по определению категории объекта, представлена в приложении 12.

Атмосферный воздух.

На 2026 год принято 46 действующих источников загрязнения атмосферного воздуха, в том числе 8 организованных источников и 38 неорганизованных источников. Также, не включенные в общий список, 1 резервный источник и 9 ликвидированных источников.

На 2027-2029 годы принято 47 действующих источников загрязнения атмосферного воздуха, в том числе 8 организованных источников и 39 неорганизованных источников. Также, не включенные в общий список, 1 резервный источник и 9 ликвидированных источников.

На 2030 год принято 46 действующих источников загрязнения атмосферного воздуха, в том числе 8 организованных источников и 38 неорганизованных источников. Также, не включенные в общий список, 2 резервных источника, 9 ликвидированных источников и 1 законсервированный.

На 2031 год принято 47 действующих источников загрязнения атмосферного воздуха, в том числе 8 организованных источников и 39 неорганизованных источников. Также, не включенные в общий список, 2 резервных источника, 9 ликвидированных источников и 1 законсервированный.

На 2032-2035 годы принято 49 действующих источников загрязнения атмосферного воздуха, в том числе 10 организованных источников и 39 неорганизованных источников. Также, не включенные в общий список, 2 резервных источника, 9 ликвидированных источников и 1 законсервированный.

В соответствии с принятыми проектными решениями по схеме вскрытия и отработки запасов месторождения, от установленных источников загрязнения на период 2026-2035 годы в атмосферный воздух выбрасываются загрязняющие вещества 31-го наименования: диЖелезо триоксид, Марганец и его соединения, Олово оксид, Свинец и его неорганические, Хром, Азота диоксид, Азота оксид, Углерод (Сажа), Сера диоксид, Сероводород, Углерод оксид, Фтористые газообразные соединения, Фториды неорганические плохо растворимые, Диметилбензол, Метилбензол, Бутан-1-ол, Этанол, 2-Этоксиэтанол, Бутилацетат, Проп-2-ен-1-аль, Формальдегид, Пропан-2-он, Бензин, Керосин, Масло минеральное нефтяное, Уайт-спирит, Алканы С12-19, Взвешенные частицы, Пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния, Пыль абразивная, Пыль тонко измельчен. резин. вулканизата из отходов подошв. резин.

Количественная характеристика выбросов (г/сек и т/год) загрязняющих веществ с учетом выбросов от передвижных источников:

на 2026 год – 103.519647 г/сек и 182.083217 т/год,

на 2027 год – 114.639077 г/сек и 178.396681 т/год,

на 2028 год – 113.213377 г/сек и 179.425442 т/год,

на 2029 год – 114.081587 г/сек и 188.088492 т/год,

на 2030 год – 110.763697 г/сек и 174.818362 т/год,

на 2031 год – 112.648197 г/сек и 184.601983 т/год,

на 2032 год – 159.916553 г/сек и 194.87008 т/год,

на 2033 год – 137.062739 г/сек и 185.820379 т/год,

на 2034 год – 137.187039 г/сек и 190.562419 т/год,

на 2035 год – 137.305739 г/сек и 186.312829 т/год,

Количественная характеристика выбросов (г/сек и т/год) загрязняющих веществ без учета выбросов от передвижных источников:

на 2026 год – 101.563477 г/сек и 170.759462 т/год,

на 2027 год – 112.577327 г/сек и 166.343846 т/год,

на 2028 год – 111.070127 г/сек и 165.059607 т/год,

на 2029 год – 112.019837 г/сек и 176.035657 т/год,

на 2030 год – 108.807527 г/сек и 163.494607 т/год,

на 2031 год – 110.692027 г/сек и 173.278228 т/год,

на 2032 год – 157.199583 г/сек и 179.471065 т/год,

на 2033 год – 134.723719 г/сек и 172.407611 т/год,

на 2034 год – 134.848019 г/сек и 177.149651 т/год,

на 2035 год – 134.966719 г/сек и 172.900061 т/год.

Для проведения расчетов рассеивания ЗВ в атмосферном воздухе, принят расчетный прямоугольник размером 11600 x 8000 м. Расчет величин концентраций загрязняющих веществ в приземных слоях атмосферы проводился на расчетном прямоугольнике, на границах санитарно-защитной зоны (500м) и зоны воздействия (от 200-500 м).

Анализ полученных результатов по расчетам величин приземных концентраций загрязняющих веществ в целом показывает, что полученные расчетные концентрации не превышают норму в 1.0 ПДК (в долях единицы ПДК) по всем выбрасываемым загрязняющим веществам, вносящим вклад в загрязнение атмосферы, на границах установленных санитарно-защитных зон для рудника Шатыркуль и станции Бирлик.

Водоснабжение и водоотведение.

Настоящим проектом водоснабжение рудника «Шатыркуль» предусматривается на период отработки запасов месторождения. Вода на руднике «Шатыркуль» расходуется на:

- хозяйственно-бытовые и противопожарные нужды;

- производственные нужды – технологические нужды подземных выработок, восполнение потерь поста мойки машин, полив отвалов и автодорог в теплый период года.

Водоснабжение. Водоснабжение на хозяйственно-бытовые и противопожарные нужды предусматривается привозной водой с г. Шу в существующие емкости (3 шт.) по 20 м3 каждая.

Общий расход воды для хозяйственно-бытовых нужд рудника «Шатыркуль» составит 61,298 м3/сут., 19554,97 м3/год.

На месторождении в процессе эксплуатации образуются шахтные воды. Прогнозный водоприток рудника «Шатыркуль» составляет: 2026-2027 гг. – 589 190 м3/год, 2028 г. – 713 230 м3/год, 2029 г. – 725 634 м3/год, 2030 г. – 731 836 м3/год, 2031 г. – 744 240 м3/год, 2032 г. – 762 846 м3/год, 2033 г. – 775 250 м3/год, 2034 г. – 806 260 м3/год, 2035 г. – 675 000 м3/год.

Шахтная вода по выработкам самотеком поступает в водосборники, затем с помощью насосов и трубопровода перекачивается на поверхность где используется на технологические нужды подземных выработок, а также на полив отвалов и автодорог, а оставшаяся часть шахтной воды отводится в илоотстойник для осветления шахтной воды и далее на хвостохранилище с целью использования шахтной воды в технологическом процессе Шатыркульской ОФ и сокращении объемов потребления свежей воды.

Общий объем производственного водопотребления на 2026-2035 гг. составит 171825 м3/год, из них на технологические нужды подземных выработок (бурение шпуров и скважин. Крепление горных выработок, проведение восстающих) – 164535 м3/год, на полив отвалов и автодорог в теплый период года – 7290 м3/год.

Водоотведение. Отведение хозяйственно-бытовых сточных вод от объектов рудника «Шатыркуль» производится по канализационному трубопроводу диаметром 150 мм, через железобетонные колодцы в бетонированный двух секционный выгреб (септик) емкостью 83 м3. Далее хозяйственно-бытовые сточные воды откачиваются ассенизационными машинами с последующим вывозом на очистные сооружения г. Шу сторонними организациями по договору.

Суммарный объем хозяйственно-бытовых сточных вод, образуемых от объектов рудника «Шатыркуль» составляет 61,298 м3/сут, 19554,97 м3/год.

Шахтная вода по выработкам самотеком поступает в водосборники, затем с помощью насосов и трубопровода перекачивается на поверхность где используется на технологические нужды поземных выработок, а также на полив отвалов и автодорог, а оставшаяся часть шахтной воды отводится в илоотстойник для осветления шахтной воды и далее на хвостохранилище с целью использования шахтной воды в технологическом процессе Шатыркульской ОФ и сокращении объемов потребления свежей воды.

Нормативы допустимых сбросов шахтной воды не устанавливались,  т.к. сброс шахтной воды в водные объекты, на рельеф местности или в недра проектными решениями не предусматривается. Шахтная вода отводится в илоотстойник для осветления и далее на хвостохранилище с целью использования шахтной воды в технологическом процессе Шатыркульской ОФ и сокращении объемов потребления свежей воды.

В связи с отсутствием источников непосредственного воздействия на водные объекты, можно сделать вывод о том, что принятые проектные решения позволят оптимизировать и снизить негативное воздействие на подземные воды.

Поэтому уровень загрязнения водных ресурсов на рассматриваемой территории можно считать умеренным и по степени опасности – малоопасным.

Отходы производства и потребления.

В период эксплуатации прогнозируется образование 39-ти видов отходов: аккумуляторы отработанные автомобильные, отработанные масла моторные, отработанные масла трансмиссионные, отработанные масла гидравлические, отработанные масла индустриальные, отработанные теплоносители (антифриз и др.), ветошь промасленная, фильтры промасленные отработанные, фильтры топливные отработанные, тара из-под лакокрасочных материалов, светильники шахтные головные отработанные с аккумулятором, мешкотара полипропиленовая, отработанные шахтные самоспасатели, тара металлическая из-под ГСМ, нефтешлам при зачистке резервуаров, отходы офисной техники и другого электронного оборудования, отработанные картриджи печатающих устройств и копировальной техники, пыль абразивно-металлическая, уловленные нефтепродукты очистных сооружений мойки автотранспорта, ил отстойников шахтных вод, отработанная фильтрующая загрузка мойки автотранспорта, твердый осадок очистных сооружений мойки автотранспорта, шины автомобильные отработанные, фильтры воздушные отработанные, огарки сварочных электродов, лом черных металлов, лом цветных металлов, лом абразивных изделий, отработанные тормозные колодки, щепа, отходы труб поливинилхлоридных, отработанные лампы, не содержащие ртуть, использованная спецодежда и обувь, отходы средств индивидуальной защиты, строительные отходы, смет с территории, твердые бытовые отходы, вмещающая порода.

Лимиты накопления отходов производства и потребления образующихся на предприятии на период эксплуатации (2026-2035 гг.): на 2026 год-590,81881 т, на 2027 год-590,52523 т, на 2028 год-591,13983 т, на 2029 год-591,26953 т, на 2030 год-591,41241 т, на 2031 год-591,43546 т, на 2032 год-591,49968 т, на 2033 год-591,51760 т, на 2034 год-591,76183 т, на 2035 год-590,80814 т.

Захоронение вмещающей породы в породных отвалах №8 и №10: 176841,05т (2026г), 146765,47т (2027г), 196461,45т (2028г), 276214,04т (2029г), 330251,44т (2030г), 336088,78т (2031г), 332026,49т (2032т), 296845,27 т (2033т), 346232,31 т (2034т), 319275,94 т (2035т).

Почвенно-растительный покров. В рамках Отчета установлено, что воздействие на почвенно-растительный покров носит допустимый характер. Воздействие носит локальный, точечный характер. По продолжительности воздействия – постоянный.

- Животный мир. Работы, при соблюдении предусмотренных проектом технологических решений, не имеют необратимого характера и не отразятся на генофонде животных в рассматриваемом районе. Характер воздействия, анализ данных по факторам влияния на животный мир показал, что воздействие носит локальный характер.

Охраняемые природные территории и объекты. В районе проведения работ отсутствуют природные зоны, памятники истории и культуры, входящие в список охраняемых государством объектов.

Население и здоровье населения. Анализ воздействия проектируемого объекта на социальную сферу региона показывает, что увеличение негативной нагрузки на существующую инфраструктуру района не произойдет.

Работы, связанные с добычей приведут к созданию ряда рабочих мест.

Таким образом, проведение планируемых работ не вызовет нежелательной нагрузки на социально-бытовую инфраструктуру населения региона. В то же время, определенное возрастание спроса на рабочую силу и бытовые услуги положительно скажутся на увеличении занятости местного населения.

Аварийные ситуации. Во избежание возникновения аварийных ситуаций и обеспечения безопасности на всех этапах работ необходимо соблюдение проектных норм. Для снижения степени риска при организации работ следует предусмотреть меры по предотвращению (снижению) аварийных ситуаций, которые включают организационные меры, перечень ответственности лиц, план передачи сообщений, подробные данные об аварийной службе и др.

Экологическая безопасность также обеспечивается за счет соблюдения соответствующих организационных мероприятий, основными из которых являются:

- постоянный контроль за всеми видами воздействия, который осуществляет персонал предприятия, ответственный за ТБ и ООС;

- регламентированное движение автотранспорта;

- пропаганда охраны природы;

- соблюдение правил пожарной безопасности;

- соблюдение правил безопасности и охраны здоровья и окружающей среды;

- подготовка обслуживающего персонала и технических средств к организованным действиям при аварийных ситуациях.

Из вышеизложенной информации следует, что реализация проектных решений не приведет к изменению сложившегося уровня загрязнения компонентов окружающей среды и не вызовет необратимых процессов, разрушающих существующую геосистему. Дальнейшая разработка месторождения возможна, при этом нагрузка на экосистему является допустимой. По окончании разработки месторождения нагрузка на компоненты окружающей среды снизится за счет проведения работ по ликвидации и дальнейшей рекультивации территории месторождения.