НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ

Раздел «Охрана окружающей среды»

Корректировка рабочего проекта

«Реконструкция манифольдов №1-4 месторождения «Алибекмола»»

Описание предполагаемого места осуществления намечаемой деятельности:

Месторасположение объекта - Республика Казахстан, Актюбинская область, Мугалжарский район, месторождение Алибекмола.

Ближайший населенный пункт – с. Жагабулак на расстоянии 11,5 км от объекта.

Ближайший водный объект – река Эмба на расстоянии 9,8 км.

Наименование инициатора намечаемой деятельности, его контактные данные:

ТОО «Казахойл Актобе», БИН: 990940002914. Адрес: г. Актобе, пр-т А. Молдагуловой, д.46. Тел: 8 (7132) 93 32 99.

Краткое описание намечаемой деятельности:

Основными решениями в рабочем проекте, являются:

- Установка АГЗУ «ОЗНА-Массомер-E-450» на каждой площадке манифольдов в замен существующих АГЗУ «ОЗНА-Импульс»;

- Замена существующих трансформаторов на КТП-100;

- Переподключение выкидных трубопроводов с манифольда на АГЗУ «ОЗНА-Массомер».

Проектируемые измерительные установки марки «ОЗНА-Массомер-Е-450 (всего 5 шт. – по две на каждом существующем манифольде) предназначены для оперативного измерения количества нефтегазовой смеси подключаемых скважин и контроля за их работой, что в свою очередь упростит процесс замера скважинной продукции.

Измерительная установка марки «ОЗНА-Массомер-Е-450» поставляется в блочном исполнении и рассчитана на подключение 10 добывающих скважин. В комплект поставки входит аппаратурный блок для управления процессом автоматического замера продукции скважин.

Территории МАФ-1-МАФ-4 ограждены, запроектировано ограждение высотой 2,26 м из сетчатых панелей Серия 3.017-1 по стойкам из прокатных труб, замоноличенных в бетонные фундаменты.

Протяженность ограждения МАФ-1 - 112.0 м;

Протяженность ограждения МАФ-2 - 138.0 м;

Протяженность ограждения МАФ-3 - 132.0 м;

Протяженность ограждения МАФ-4 - 63.0 м.

Краткое описание существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду:

Источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при строительстве являются земляные работы, пересыпка пылящих материалов, битумные, сварочные и покрасочные работы. Все расходы материалов были взяты согласно сметной документации.

При строительстве определены 9 неорганизованных источника выбросов ЗВ: 8 стационарных и 1 – передвижной. В атмосферу будут выбрасываться загрязняющие вещества 11 наименований. Общий объем выбросов загрязняющих веществ при строительстве составит: 0.0779085 г/сек и 0.1312583 т/год.

Расчетами подтверждено, что выбросы от источников не окажут влияния на загрязнения атмосферного воздуха, так как период строительства состояние атмосферного воздуха, оценивается, как локальное, временное и незначительное.

Объем водопотребления на хоз-бытовые нужды составляет 26,25 м3/год. Объем технической воды для пылеподавления составляет 24,37 м3/год.

Забор воды не осуществляется, так как вода на производственные и хозяйственно-бытовые нужды доставляются на стройплощадку автотранспортом.

Хоз-бытовые сточные воды отводятся в биотуалет, по мере накопления вывозятся по договору на отведенные места. Сбросов сточных вод в поверхностные водные источники при строительстве и эксплуатации не предусматривается. Намечаемая деятельность не окажет дополнительного воздействия на поверхностные воды района.

Объем образования отходов при строительстве составит 0,26509 т/период: смешанные коммунальные отходы (образуются в результате жизнедеятельности работающего персонала) - 0,2158 т, отходы от красок и лаков (образуются при выполнении покрасочных работ) - 0,04584 т, отходы сварки (образуются при сварочных работах) - 0,00345 т.

Отходы будут вывозиться со специальным автотранспортом. Вывоз отходов осуществляется своевременно. Все отходы передаются сторонним организациям.

Движение транспорта и другой специальной техники вне регламентированной дорожной сети не предусматривается.

В целом же воздействие проектируемых работ на состояние почвенного покрова, при соблюдении проектных природоохранных требований, можно принять как незначительное.

Для снижения воздействия проводимых работ на атмосферный воздух необходимо предусмотреть ряд технических и организационных мероприятий:

-	Пылеподавление с технической водой;

-	содержание в исправном состоянии всего технологического оборудования;

-	недопущение аварийных ситуаций, ликвидация последствий случившихся аварийных ситуаций;

-	контроль соблюдения технологического регламента производства.

Проектом предусмотрен ряд мер по защите подземных вод от загрязнения и истощения:

-	для предотвращения загрязнения почв и далее подземных вод отходами производства и потребления, их транспортировка и хранение производятся в закрытой таре;

-	установка всего оборудования на бетонированных площадках;

-	обустройство мест локального сбора и хранения отходов;

-	раздельное хранение отходов в соответственно маркированных контейнерах и емкостях.

Мероприятия по снижению воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления включают следующие эффективные меры:

-	размещение отходов только на специально предназначенных для этого площадках и емкостях;

-	максимально возможное снижение объемов образования отходов за счет рационально использования сырья и материалов, используемых в производстве;

-	содержание территории стройплощадки в должном санитарном состоянии.

В целях предупреждения нарушения растительно-почвенного покрова в процессе проведения проектных работ необходимо осуществление следующих мероприятий:

-	систематизация движения наземных видов транспорта;

-	осуществление движения наземных видов транспорта только по имеющимся и отведенным дорогам;

-	проведение мероприятий по предотвращению эрозионных процессов;

-	разработка и строгое выполнение мероприятий по сохранению почвенных покровов, исключению эрозионных, склоновых и др. негативных процессов изменения природного ландшафта.

Меры, снижающие риск возникновения аварийных ситуаций:

-	технологический процесс проводится в строгом соответствии с нормативно-технической документацией, технологическим регламентом и стандартом предприятия;

-	все решения и рекомендации по эксплуатации объектов предприятия проводятся в соответствии с техническим проектом;

-	систематическое наблюдение за состоянием оборудования и соблюдением технологического режима производственного процесса.