
Краткое нетехническое резюме проекта
ТОО «Ковыльный Элеватор» является действующим предприятием и расположено в с.Ковыльное Есильского района Акмолинской области.

Полигон действующий. Деятельность полигона, осуществляется согласно договора купли-продажи ТОО «Ковыльный элеватор» у АО «Алтын Дэн» от 19.01.2021 года.

Акт на право частной собственности на земельный участок №0054671 от 06.10.2004г. площадью 4,5 га. Кадастровый номер участка: 01-227-044-051. Целевое назначение участка – эксплуатация и обслуживание объекта, навозохранилище и хранилище твердых, жидких бытовых отходов. 

Полигон в с.Ковыльное был принят в эксплуатацию 30 ноября 2012 года. 

Согласно справки предоставленной ТОО «Ковыльный Элеватор» №34 от 20.04.21г. на период с 2019 года по 1 квартал 2021 года АО «Алтын Дэн» происходило размещение отходов на полигоне ТБО и общее фактическое накопление отходов за данный период составило 6025 тонн (7531,25 м3). 

Полигон с.Ковыльное предназначен для утилизации неопасных отходов, образующихся в результате производственной деятельности собственного предприятия. 

На полигоне складируется зола и зерноотходы, которые допускаются для совместного складирования согласно технологическим требованиям СанПиН №3.01.016.97, т.к. они не являются взрывоопасными, самовоспламеняющимися, самовозгорающимися, по классу опасности относятся к IV. 

На полигон принимается золошлак от всех отопительных объектов (котельной, бытовые печи, самодельные котлы) ТОО «Ковыльный Элеватор».

Мертвые (зерновые) отходы от сельско-хозяйственной деятельности предприятия: подработка зерна ТОО «Ковыльный Элеватор».

Полигон неопасных отходов предприятия размещается в административных границах с. Ковыльное Ковыльненского сельского округа Есильского района.

Расстояние до ближайшего населенного пункта – с. Ковыльное – составляет 1,072 километр, расположенное в северо-западном направлении от участка. Населенный пункт расположен с подветренной стороны от полигона.

Участок для размещения полигона свободен от лесов, лесопарков. Ближайший водный объект – река Жаныспай расположена на расстоянии 4 километра, к западу от участка.

На полигоне ТБО выполняется следующие виды работ: прием, складирование, уплотнение и изоляция отходов. 
Структура полигона твердых бытовых отходов состоит из следующих элементов:

•
Подъездная дорога;

•
Площадка складирования ТБО;

•
Контрольно-пропускной пункт;

•
Дезинфицирующая ванна;

•
Зона кавальер (склад  грунта для изоляции слоевотхода),

•
Уборная;

•
Пожарный щит (первичные средства пожаротушения);

•
Противопожарный резервуар;

•
Резервуар питьевой воды;

•
Водоотводная канава.

Режим работы полигона – 4 часовой рабочий день, 264 дня/год. 

Штат полигона: - 4 человека, работающие в односменном режиме (дневная смена): 1 учетчик, 1 бульдозерист, 2 охранника, работающие посменно. Количество смен – 2 в сутки.

На полигоне производится уплотнение отходов позволяющее увеличить нагрузку отходов на единицу площади сооружения и обеспечить экономное использования земельного участка. Все работы по складированию, уплотнению и изоляции отходов выполняются механизировано.

Закрытие полигона ТБО осуществляется после заполнение проектного объема. Последний слой отходов перед закрытием полигона засыпается слоем грунта с учетом дальнейшей рекультивации. По периметру участка  предусмотрен земляной вал высотой 3 метра. В ограде полигона у контрольно-пропускного пункта установлен шлагбаум.

На выезде из полигона установлена контрольно – дезинфицирующая ванна. 

К площадке полигона предусмотрены подъезды автомобильного транспорта, по проектируемым подъездным дорогам. Подъездная дорога рассчитана на двухстороннее движение. 

Подъездная дорога. К площадке полигона предусмотрены подъезды автомобильного транспорта, по проектируемым подъездным дорогам. Подъездная дорога рассчитана на двухстороннее движение. Покрытие подъездной дороги предусмотрено грунтово-улучшенное. 

Участок складирования отходов представлен в виде прямоугольника.

Контрольно-пропускной пункт.

Контрольно-дезинфицирующая ванна. При выезде из полигона для дезинфекции колес автомобилей расположена дезинфицирующая зона с железобетонной ванной длиной 8 метров, глубиной 0,3 метра и шириной 3 метра, заполненная 3% раствором лизола и древесными опилками.

Ограждение. По периметру полигон огражден земляным валом высотой более 3 метров. По периметру полигона также устроена водоотводная нагорная  канава шириной 2,0 м со стеком на поверхность прилегающей территории. Возле административно-бытового здания установлен шлагбаум. 

Противопожарный резервуар. Вода завозится с пожарного резервуара 300 м3 расположенный на территории элеватора. Расход воды на пожаротушение определяется по факту использования (если были случаи самовозгарание отходов).
Среднегодовой объем отходов, планируемый к размещению на полигоне ТБО  ТОО «Ковыльный Элеватор» на 2026-2035 годы составляет: 

· Мертвые отходы – 12000,0 тонн/год;

· Золошлак – 156,0 тонн/год.

Основным документом планирования работ на полигоне является график эксплуатации, составляемый на год, в котором помесячно планируется: количество принимаемых отходов с указанием номера карты, на которую складируются отходы, разработка грунта для изоляции отходов.

Прибывающий на полигон автотранспорт  разгружаются  (ист.№6001) у рабочей карты. Площадка разгрузки перед рабочей картой разбивается на два участка. На одном участке разгружаются отходы, на другом работает погрузчик. Время работы мусоровоза (пробег по территории участка и разгрузка отходов)  составляет 2,28 час/сут, 601,78 час/год. Средняя дальность пробега составляет 0,7 км. При разгрузке зерноотходов в атмосферу выделяется пыль зерновая, при разгрузке золошлака – пыль неорганическая: 70-20% дсвуокии кремния.

В выбросах токсичных газов при работе автотранспорта содержатся азота диоксид, углерод (сажа), сера диоксид, углерод (сажа), углерод оксид, бензин (нефтяной, малосернистый).

Выгруженные из машины отходы складируются на рабочей карте. Не допускается беспорядочное складирование отходов на всей площади полигона, за пределами площадки отведенной для данной карты. Разгрузка мусоровозов перед рабочей картой осуществляется на слое отходов, со времени, укладки которого прошло более 3 месяца. 

Сдвигание разгруженных отходов на рабочую карту и уплотнение на рабочей карте (ист.№ 6002) производится погрузчиком. Уплотнение производится слоями толщиной не более 0,5 м. При уплотнении погрузчик двигается вдоль длинной стороны карты. Количество проходов - 4. Средняя плотность отходов после уплотнения 800 кг/м³. На сдвигание и уплотнение отходов потребуется 2,68 час/сут, 706,8,0 час/год.  Загрязняющими веществами при работе ДВС являются азота диоксид, углерод  (сажа), сера диоксид, углерод оксид, керосин.  

Работы производятся двумя способами: методом «надвиг» и методом «сталкивания». При методе «надвиг» бульдозер сдвигает отходы на рабочую карту, создавая слои высотой до 0,5м. За счет 12-20 уплотненных слоев создается вал с пологим откосом высотой до 2,0 м над уровнем площадки разгрузки мусоровозов. Вал следующей рабочей карты «надвигают» к предыдущему. При этом методе отходы укладывают снизу вверх. Уплотненный слой отходов изолируется слоем грунта.

Складирование отходов методом «сталкивания» осуществляется сверху вниз. Высота откоса принимается 2 м. При  методе «сталкивания»  в отличие от метода «надвиг» мусоровозный транспорт разгружается на верхней изолированной поверхности рабочей карты, образованной в предыдущие дни. По мере заполнения карт фронт работ движется вперед по уложенным ранее отходов. 

Основание под дорогу выполняется из уплотненных отходов. С временной дороги на карту предусматривается съезд.

Для обеспечения равномерной просадки полигона два раза в год будет производиться контрольное определение степени уплотняемости отходов. 

Промежуточная и окончательная изоляция осуществляется грунтом с прилегающего кавальера грунта. 

Слой промежуточной изоляции составляет 0,25м, окончательной изоляции ─ 0,3 м. Грунт с кавальеров на карты складирования  доставляется погрузчиком. Ежегодно разрабатывается 14 карт. Время работы погрузчика составляет 8 ч/сут, 323,3 ч/год. 

Транспортировка грунта на рабочие карты погрузчиком (ист.№6003), планировочные работы по изоляции отходов, осуществляемые погрузчиком (ист.№6004), сопровождаются неорганизованным выбросом пыли неорганической (70-20% двуокиси кремния). При работе ДВС транспорта загрязняющими веществами являются азота диоксид, углерод  (сажа), сера диоксид, углерод оксид, керосин.  

Хранение грунта в кавальере  (ист.№ 6005) сопровождается выделением  пыли неорганической:70-20 % двуокиси кремния.  Площадь хранения 7200 м2. 

В толще твердых бытовых и промышленных отходов, захороненных на полигонах, под воздействием микрофлоры происходит биотермический анаэробный процесс распада органической составляющей отходов. Конечным продуктом этого процесса является биогаз, компоненты которого обладают вредным для здоровья человека и окружающей среды воздействием.

Количественный и качественный состав биогаза зависит от многих факторов, в том числе, от климатических и геологических условий места расположения полигона, морфологического и химического состава завозимых отходов, условий складирования (площадь, объем, глубина захоронения), влажности отходов, их плотности и т.д., и подлежит уточнению в каждом конкретном случае, но не ранее двух лет с начала эксплуатации полигона.

В начальный период (около года) процесс разложения отходов носит характер их окисления, происходящего в верхних слоях отходов, за счет кислорода воздуха, содержащегося в пустотах и проникающего из атмосферы. Затем по мере естественного и механического уплотнения отходов и изолирования их грунтом усиливаются анаэробные процессы с образованием биогаза. Биогаз через толщу отходов и изолирующих слоев грунта выделяется в атмосферу, загрязняя ее. Если условия складирования не изменяются, процесс анаэробного разложения стабилизируется с постоянным по удельному объему выделением биогаза практически одного газового состава (при стабильности морфологического состава отходов).

С 1 января 2019 года, ввоз твердо-бытовых отходов на полигон прекращен, согласно ЭК РК. 

Выделение биогаза рассчитывается с ранее захороненного объема ТБО, размещенного до 31.12.2018 года (97,2 тонн ТБО).

Процесс минерализации отходов происходит в течение первого года – на 12 см, второго года – на 21 см, третьего года – на 27 см и т.д. (согласно Методики
по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от полигонов ТБО,  Приложение №17 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» 04 2008  года  № 100 –п).

Поступление биогаза с поверхности полигона в атмосферный воздух (ист.№6006) идет равномерно, без заметных колебаний его количественных и качественных характеристик. Основную объемную массу биогаза составляют метан и диоксид углерода. Наряду с названными компонентами биогаз содержит диоксид азота, аммиак, сера диоксид, сероводород, оксид углерода, ксилол, метилбензол, этилбензол, формальдегид. 

КПП

Предусмотрена установка дизельной электростанции, установленной в непосредственной близости от КПП. Дизельная электростанция выбрана мощностью 10 кВА наружной установки контейнерного типа.

Источником загрязнения при работе дизельной электростанции является  выхлопная труба (ист. №0001), высотой 1,5 м, диаметром 0,07 м и дыхательный клапан емкости для хранения дизельного топлива (ист.№0002), высотой 1,5 м, диаметром 0,05 м.
 Режим работы дизельной электростанции 4 час/сут, 1056 час/год.  Годовой расход  дизельного топлива составляет 9,0 тонн. Загрязняющими веществами при работе  дизельной электростанции являются: углерода оксид, углеводороды предельные С12-19, сажа, сера диоксид, формальдегид, бенз(а)пирен, азота оксид, азота диоксид.
Хранение дизельного топлива в емкости объемом 0,1 м3 составляет 24 час/сут, 8760 час/год.  В атмосферный воздух выделяются: сероводород и углеводороды предельные С12-19.

