КРАТКОЕ НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ

В настоящем Проекте нормативов допустимых выбросов (НДВ) представлены сведения об загрязняющих веществ в атмосферный воздух для объекта в соответствии с требованиями экологического законодательства Республики Казахстан, в том числе Экологического кодекса РК и действующих нормативных правовых актов в области охраны атмосферного воздуха.

Документ содержит сведения об источниках выбросов, количественных и качественных характеристиках загрязняющих веществ, результатах расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, а также обоснование нормативов допустимых выбросов и мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую среду.

Сфера охвата оценки воздействия определена Заключением №KZ69VWF00464419 от 20.11.2025.

Проект нормативов допустимых выбросов для газопровода «Талдыкорган-Ушарал» Филиала УМГ «Алматы» АО «Интергаз Центральная Азия» проводится в связи с необходимостью получения разрешения на эмиссию.

В Проекте нормативов допустимых выбросов (НДВ) определены, проанализированы и систематизированы характеристики источников выделений и выбросов загрязняющих веществ для газопровода «Талдыкорган-Ушарал» на момент проведения инвентаризации и на перспективу развития предприятия.

Общие сведения о предприятии.

Наименование объекта: Филиала УМГ «Алматы» АО «Интергаз Центральная Азия».

Юридический адрес: 040619, Алматинская область, Жамбылский район, Шолаккаргалинский сельский округ, село Касымбек, трасса Алматы Бишкек, 47-й км, зд. 3.

БИН: 030641001991

Директор: Ералы А.Б.

В административном отношении территория газопровода находится в Жетысуской области.

Ближайшие населенные пункты: г. Талдыкорган, с. Кызылагаш, с. Жансугуров, г. Сарканд, с. Кабанбай, г. Ушарал.

Общая протяженность трассы газопровода – 302,645 км.

Проектная производительность газопровода – до 147,10 млн.м3.

Основным видом деятельности является транспортировка природного газа.

Лесов, сельскохозяйственных угодий, зон отдыха (территории заповедников, музеев, памятников архитектуры), санаториев, домов отдыха и т.д. на территории участка расположения объекта не выявлено.

Участок эксплуатации газопровода находится внутри водоохранных полос и водоохранных зон. Имеется Согласование проекта с БАБИ от 24.09.2021г. №KZ78VRC00011949.

Постов наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха на территории газопровода нет. Промплощадка предприятия расположены на местности, имеющей равнинный рельеф. Перепад высот на местности не превышает 50 м на 1 км.

Газопровод «Талдыкорган-Ушарал» будет является единой системой магистрального газопровода Алматы-Талдыкорган, состоящий из линейных сооружений и АГРС, и располагается на участках между г. Талдыкорган и г. Ушарал.

-	Ескельдинского района протяженностью 50,122км;

-	Аксуского района протяженностью 99,551 км;

-	Сарканского района протяженностью 59,977 км;

-	Алакольского района протяженностью 81,471 км.

-	г. Талдыкоргана протяженностью 7,783 км.

-	Караталского района протяженностью 3,741 км.

В зоне влияния намечаемой деятельности курортов, зон отдыха и объектов с повышенными требованиями к санитарному состоянию атмосферного воздуха не имеется. Жилая зона значительно удалена от участков проведения работ:

Ескельдинский район, АГРС «Капал

1. Ближайший населенный пункт от АГРС «Капал» - с. Акын Сара – 900м.

Аксуский район, АГРС «Жансугуров»

2. Ближайший населенный пункт от АГРС «Жансугуров» - п. Жансугуров – 655 м.

Саркандский район, АГРС «Сарканд» и АГРС «Койлы»

3. Ближайший населенный пункт от АГРС «Сарканд» - г. Сарканд – 4200м.

4. Ближайший населенный пункт от АГРС «Койлык» - с. Койлык – 3000м.

Алакольский район АГРС «Кабанбай» и АГРС «Ушарал»

5. Ближайший населенный пункт от АГРС «Кабанбай» - с. Кабанбай – 3000 м.

6. Ближайший населенный пункт от АГРС «Ушарал» - г. Ушарал – 8100м.

В районе расположения участка работ нет скотомогильников, мест захоронений животных.

Рассматриваемый объект находится за пределами зон охраны памятников истории и культуры.

Территория размещения существующего предприятия не относится к особо охраняемым природным территориям. Эндемичные, редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды растений, занесённые в Красную книгу Республики Казахстан, в границах рассматриваемого участка и в зоне возможного воздействия не выявлены.

Территория предприятия и зона его возможного воздействия не являются местами массового обитания, размножения или миграции диких животных.

Редкие, эндемичные и занесённые в Красную книгу Республики Казахстан виды животных в границах рассматриваемой территории и зоне возможного воздействия не выявлены. Особо охраняемые природные территории, заповедники и заказники в районе размещения предприятия отсутствуют.

В случае отказа от намечаемой деятельности будет произведена рекультивация нарушенной территории, согласно разработанному плану рекультивации, с соблюдением все этапов восстановления нарушенных территорий.

Реализация проектных работ не нарушит существующего экологического равновесия, воздействие на все компоненты окружающей среды будет допустимым.

Состояние природно-техногенного комплекса

Район участка изысканий представлен континентальным климатом и расположен в IV климатическом районе, подрайон В. (СП РК 2.04-01-2017 (Строительная климатология).

Климатические данные представлены по г. Талдыкорган в соответствии с СП РК 2.04- 01 2017

Климатические параметры холодного периода года: Абсолютная минимальная температура воздуха - (- 42,00С);

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,98 - (-29,30С);

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 - (-25,30С);

Температура воздуха наиболее холодных суток с обеспеченностью 0,98- (- 31,60С);

Температура воздуха наиболее холодных суток с обеспеченностью 0,92- (- 28,80С);

Температура воздуха с обеспеченностью 0,94- (-14,10С);

Категория опасности предприятия

Согласно приложению 1, раздела 1, пункту 12, подпункту 1 Экологического кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК, к видам намечаемой деятельности и объектам, для которых проведение оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) является обязательным, относятся трубопроводы для транспортировки газа, нефти и химических веществ диаметром более 800 мм и (или) протяженностью более 40 км.
Таким образом, рассматриваемый объект относится к указанному перечню, в связи с чем проведение ОВОС для него является обязательным.

Согласно Экологического Кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК, приложение 2, р. 2, п. 7, п.п 13.: - транспортировка по магистральным трубопроводам газа, продуктов переработки газа, нефти и нефтепродуктов относятся к объектам II категории опасности.

Санитарно-защитная зона предприятия

Согласно Санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2, объект по санитарной классификации относится к 3 классу согласно р.1, п.3, п.п. 29 и 1 классу опасности согласно приложению 3. Размер СЗЗ составляет не менее 300 и 150 м соответственно.

Краткая характеристика технологии производства и технологического оборудования

Газопровод «Талдыкорган – Ушарал» является магистральным трубопроводом, предназначенным для транспортировки природного газа к потребителям Жетысуского региона. Производственный процесс заключается в непрерывной транспортировке природного газа по трубопроводу под избыточным давлением без изменения его физико-химических свойств.

Газопровод представлен следующими основными сооружениями и элементами:

–	трасса магистрального газопровода диаметром 530 мм, с проектным давлением 9,8 МПа и общей протяжённостью 302,648 км;

–	автоматизированные газораспределительные станции: АГРС «Ушарал», АГРС «Капал», АГРС «Жансугуров», АГРС «Сарканд», АГРС «Койлык», АГРС «Кабанбай», предназначенные для редуцирования давления и распределения газа потребителям;

–	линейные узлы запорной арматуры, обеспечивающие отключение отдельных участков газопровода при аварийных и плановых работах;

–	узел замера расхода газа для контроля объёмов транспортируемого газа;

–	камеры запуска и приёма средств очистки и внутритрубной диагностики.

Транспортировка газа осуществляется в автоматизированном режиме с круглосуточным контролем технологических параметров (давление, расход, температура) с использованием контрольно-измерительных приборов и систем телемеханики. Для защиты трубопровода от коррозии предусмотрены антикоррозионные покрытия и системы электрохимической защиты.

В процессе эксплуатации газопровода технологические отходы не образуются. Воздействие на окружающую среду ограничивается эпизодическими выбросами природного газа в атмосферный воздух при проведении продувок во время планово-предупредительных и ремонтных работ.

Оценка воздействия на состояние атмосферного воздуха

Нормативы допустимых выбросов устанавливаются для отдельного стационарного источника и (или) совокупности стационарных источников, входящих в состав объекта I или II категории, расчетным путем с применением метода моделирования рассеивания приземных концентраций загрязняющих веществ с таким условием, чтобы общая нагрузка на атмосферный воздух в пределах области воздействия не приводила к нарушению установленных экологических нормативов качества окружающей среды или целевых показателей качества окружающей среды.

Областью воздействия является территория (акватория), подверженная антропогенной нагрузке и определенная путем моделирования рассеивания приземных концентраций загрязняющих веществ.

Для совокупности стационарных источников область воздействия рассчитывается как сумма областей воздействия отдельных стационарных источников выбросов.

Расчет уровня загрязнения атмосферы выполнен с использованием программы ПК «ЭРА». Программа позволяет по данным об ИЗА, выбросе ЗВ и условиях местности рассчитывать разовые (осредненные за 20-30 минутный интервал времени) содержания ЗВ в приземном слое атмосферы.

Расчеты рассеивания ЗВ в атмосфере и уровня загрязнения воздуха в приземной зоне выполнены для теплого периода года, при котором наиболее неблагоприятные условия для рассеивания ЗВ в атмосфере.

Для более удобного анализа результатов расчета содержание ЗВ в приземном слое атмосферного воздуха определено в долях ПДК.

При этом использованы максимальные разовые значения ПДК. При их отсутствии использованы среднесуточные значения ПДК, а при их отсутствии — значения ОБУВ.

Расчет рассеивания загрязняющих веществ произведен без учета фонового загрязнения района размещения объекта.

Характеристика источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

По результатам проведенной инвентаризации установлено, что предприятие имеет 92 источников выбросов загрязняющих веществ, в том числе: 63 стационарных организованных источников, 29 неорганизованных источников выбросов. По всем участкам рассматриваемого объекта, при определении количества вредных веществ расчетно-теоретическим методом, использовались характеристики технологического оборудования и расход материалов. Всего в атмосферу по предприятию выделяются нормируемые вредные вещества 23 наименований: Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274); Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327); Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) ; Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) ; Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) ; Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, ; Сера (IV) оксид) (516); Сероводород (Дигидросульфид) (518); Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) ; Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617); Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натриягексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /впересчете на фтор/) (615); Метан (727*); Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*); Метилбензол (349); Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54); Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102); Этанол (Этиловый спирт) ( 667); 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля,Этилцеллозольв) (1497*); Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) ( 110); Формальдегид (Метаналь) (609); Пропан-2-он (Ацетон) (470); Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526) ; Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10); Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494).

Группой суммации загрязняющих веществ обладают вещества:

0301 Азота (IV) диоксид (4) + 0330 Сера диоксид (516)

0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518) + 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Сера диоксид (516) + 0344 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

0330 Сера диоксид  (516) + 0342 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) + 0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (615).

Настоящим проектом предлагается установить норматив:

| Всего по предприятию | Секундный выброс, г/сек | Валовый выброс, т/год |
| --- | --- | --- |
|  | 2,99556870112 | 3195,15843607 |
| из них: |  |  |
| твердые | 0,035366678 | 0,001195206556 |
| жидкие и газообразные | 2,96020202312 | 3195,9909851 |

Результаты расчета рассеивания показали, что приземные концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на границе санитарно-защитной зоны и зоны воздействия не превышают предельно-допустимых величин.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Для снижения загрязненности воздуха до санитарных норм предусматривается комплекс инженерно-технических мероприятий по борьбе с пылью и газами:

–	своевременное проведение планово предупредительных ремонтов и профилактики технологического оборудования;

–	применение систем автоматических блокировок и аварийной остановки, обеспечение отключения оборудования и установок при нарушении технологического режима без разгерметизации систем.

–	организация экологической службы надзора;

–	организация и проведение работ по мониторингу загрязнения атмосферного воздуха;

–	сокращение или прекращение работ при неблагоприятных метеорологических условиях.

–	своевременное проведение планово-предупредительных ремонтов и профилактики технологического оборудования.

Вывод

Представленный проект «Нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в атмосферный воздух» по транспортировке природного газа разработан согласно Техническому заданию на проектирование. При разработке были учтены государственные и ведомственные нормативные требования и положения, использованы фондовые и литературные данные, включая собственные материалы. Инициатор намечаемой хозяйственной деятельности – Филиал УМГ «Алматы» АО «Интергаз Центральная Азия». На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что деятельность Филиала УМГ «Алматы» АО «Интергаз Центральная Азия» не будет оказывать существенного влияния на экологическую обстановку района.

| Директор |  |  |
| --- | --- | --- |
| Филиала УМГ «Алматы» АО «Интергаз Центральная Азия» |  | Ералы А.Б. |