КРАТКОЕ НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ

В настоящей Программе управления отходами представлены сведения об загрязняющих веществ в атмосферный воздух для объекта в соответствии с требованиями экологического законодательства Республики Казахстан, в том числе Экологического кодекса РК и действующих нормативных правовых актов в области охраны атмосферного воздуха.

Документ содержит сведения о видах и источниках образования отходов, их количественных и качественных характеристиках, классификации в соответствии с установленными требованиями, условиях временного накопления, порядке передачи специализированным организациям, а также мерах по предотвращению, сокращению объемов образования и минимизации негативного воздействия отходов на окружающую среду.

Программа является частью общей системы административного управления компании, которая включает в себя организационную структуру, планирование, ответственность, методы, процедуры, процессы и ресурсы, необходимые для разработки, внедрения, реализации, анализа и поддержания действий Филиала УМГ «Алматы» АО «Интергаз Центральная Азия» по сохранению и улучшению окружающей среды.

Программа отражает планы и экологическую политику Филиала УМГ «Алматы» АО «Интергаз Центральная Азия» по организации целенаправленного подхода к решению проблем отходов предприятия на основе использования передовых технологий, обеспечения безопасного обращения с отходами.

Конечные результаты Программы предполагается достичь путём устойчивого повышения уровня обращения с отходами, создания надлежащей производственной инфраструктуры для утилизации всех видов отходов.

Сфера охвата оценки воздействия определена Заключением №KZ69VWF00464419 от 20.11.2025.

Программа управления отходами разработана в соответствии с принципом иерархии и содержит сведения об объеме и составе образуемых и (или)получаемых от третьих лиц отходов, способах их накопления, сбора, транспортировки, обезвреживания, восстановления и удаления, а также описание предлагаемых мер по сокращению образования отходов, увеличению доли их повторного использования, переработки и утилизации.

Общие сведения о предприятии.

Наименование объекта: Филиала УМГ «Алматы» АО «Интергаз Центральная Азия».

Юридический адрес: 040619, Алматинская область, Жамбылский район, Шолаккаргалинский сельский округ, село Касымбек, трасса Алматы Бишкек, 47-й км, зд. 3.

БИН: 030641001991

Директор: Ералы А.Б.

В административном отношении территория газопровода находится в Жетысуской области.

Ближайшие населенные пункты: г. Талдыкорган, с. Кызылагаш, с. Жансугуров, г. Сарканд, с. Кабанбай, г. Ушарал.

Общая протяженность трассы газопровода – 302,645 км.

Проектная производительность газопровода – до 147,10 млн.м3.

Основным видом деятельности является транспортировка природного газа.

Лесов, сельскохозяйственных угодий, зон отдыха (территории заповедников, музеев, памятников архитектуры), санаториев, домов отдыха и т.д. на территории участка расположения объекта не выявлено.

Участок эксплуатации газопровода находится внутри водоохранных полос и водоохранных зон. Имеется Согласование проекта с БАБИ от 24.09.2021г. №KZ78VRC00011949.

Постов наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха на территории газопровода нет. Промплощадка предприятия расположены на местности, имеющей равнинный рельеф. Перепад высот на местности не превышает 50 м на 1 км.

Газопровод «Талдыкорган-Ушарал» является единой системой магистрального газопровода Алматы-Талдыкорган, состоящий из линейных сооружений и АГРС, и располагается на участках между г. Талдыкорган и г. Ушарал.

-	Ескельдинского района протяженностью 50,122км;

-	Аксуского района протяженностью 99,551 км;

-	Сарканского района протяженностью 59,977 км;

-	Алакольского района протяженностью 81,471 км.

-	г. Талдыкоргана протяженностью 7,783 км.

-	Караталского района протяженностью 3,741 км.

В зоне влияния намечаемой деятельности курортов, зон отдыха и объектов с повышенными требованиями к санитарному состоянию атмосферного воздуха не имеется. Жилая зона значительно удалена от участков проведения работ:

Ескельдинский район, АГРС «Капал

1. Ближайший населенный пункт от АГРС «Капал» - с. Акын Сара – 900м.

Аксуский район, АГРС «Жансугуров»

2. Ближайший населенный пункт от АГРС «Жансугуров» - п. Жансугуров – 655 м.

Саркандский район, АГРС «Сарканд» и АГРС «Койлы»

3. Ближайший населенный пункт от АГРС «Сарканд» - г. Сарканд – 4200м.

4. Ближайший населенный пункт от АГРС «Койлык» - с. Койлык – 3000м.

Алакольский район АГРС «Кабанбай» и АГРС «Ушарал»

5. Ближайший населенный пункт от АГРС «Кабанбай» - с. Кабанбай – 3000 м.

6. Ближайший населенный пункт от АГРС «Ушарал» - г. Ушарал – 8100м.

В районе расположения участка работ нет скотомогильников, мест захоронений животных.

Рассматриваемый объект находится за пределами зон охраны памятников истории и культуры.

Территория размещения существующего предприятия не относится к особо охраняемым природным территориям. Эндемичные, редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды растений, занесённые в Красную книгу Республики Казахстан, в границах рассматриваемого участка и в зоне возможного воздействия не выявлены.

Территория предприятия и зона его возможного воздействия не являются местами массового обитания, размножения или миграции диких животных.

Редкие, эндемичные и занесённые в Красную книгу Республики Казахстан виды животных в границах рассматриваемой территории и зоне возможного воздействия не выявлены. Особо охраняемые природные территории, заповедники и заказники в районе размещения предприятия отсутствуют.

В случае отказа от намечаемой деятельности будет произведена рекультивация нарушенной территории, согласно разработанному плану рекультивации, с соблюдением все этапов восстановления нарушенных территорий.

Реализация проектных работ не нарушит существующего экологического равновесия, воздействие на все компоненты окружающей среды будет допустимым.

Состояние природно-техногенного комплекса

Район участка изысканий представлен континентальным климатом и расположен в IV климатическом районе, подрайон В. (СП РК 2.04-01-2017 (Строительная климатология).

Климатические данные представлены по г. Талдыкорган в соответствии с СП РК 2.04- 01 2017

Климатические параметры холодного периода года: Абсолютная минимальная температура воздуха - (- 42,00С);

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,98 - (-29,30С);

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 - (-25,30С);

Температура воздуха наиболее холодных суток с обеспеченностью 0,98- (- 31,60С);

Температура воздуха наиболее холодных суток с обеспеченностью 0,92- (- 28,80С);

Температура воздуха с обеспеченностью 0,94- (-14,10С);

Категория опасности предприятия

Согласно приложению 1, раздела 1, пункту 12, подпункту 1 Экологического кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК, к видам намечаемой деятельности и объектам, для которых проведение оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) является обязательным, относятся трубопроводы для транспортировки газа, нефти и химических веществ диаметром более 800 мм и (или) протяженностью более 40 км.
Таким образом, рассматриваемый объект относится к указанному перечню, в связи с чем проведение ОВОС для него является обязательным.

Согласно Экологического Кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК, приложение 2, р. 2, п. 7, п.п 13.: - транспортировка по магистральным трубопроводам газа, продуктов переработки газа, нефти и нефтепродуктов относятся к объектам II категории опасности.

Санитарно-защитная зона предприятия

Согласно Санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2, объект по санитарной классификации относится к 3 классу согласно р.1, п.3, п.п. 29 и 1 классу опасности согласно приложению 3. Размер СЗЗ составляет не менее 300 и 150 м соответственно.

Краткая характеристика технологии производства и технологического оборудования

Газопровод «Талдыкорган – Ушарал» является магистральным трубопроводом, предназначенным для транспортировки природного газа к потребителям Жетысуского региона. Производственный процесс заключается в непрерывной транспортировке природного газа по трубопроводу под избыточным давлением без изменения его физико-химических свойств.

Газопровод представлен следующими основными сооружениями и элементами:

–	трасса магистрального газопровода диаметром 530 мм, с проектным давлением 9,8 МПа и общей протяжённостью 302,648 км;

–	автоматизированные газораспределительные станции: АГРС «Ушарал», АГРС «Капал», АГРС «Жансугуров», АГРС «Сарканд», АГРС «Койлык», АГРС «Кабанбай», предназначенные для редуцирования давления и распределения газа потребителям;

–	линейные узлы запорной арматуры, обеспечивающие отключение отдельных участков газопровода при аварийных и плановых работах;

–	узел замера расхода газа для контроля объёмов транспортируемого газа;

–	камеры запуска и приёма средств очистки и внутритрубной диагностики.

Транспортировка газа осуществляется в автоматизированном режиме с круглосуточным контролем технологических параметров (давление, расход, температура) с использованием контрольно-измерительных приборов и систем телемеханики. Для защиты трубопровода от коррозии предусмотрены антикоррозионные покрытия и системы электрохимической защиты.

В процессе эксплуатации газопровода технологические отходы не образуются. Воздействие на окружающую среду ограничивается эпизодическими выбросами природного газа в атмосферный воздух при проведении продувок во время планово-предупредительных и ремонтных работ.

Количественные и качественные показатели отходов производства и потребления.

Программой определены 13 видов отходов:

- ТБО (20 03 01)

- Огарки сварочных электродов (12 01 13)

- Отходы от красок и лаков, содержащие органические растворители или другие опасные вещества (08 01 11*)

- Промасленная ветошь (15 02 02*)

- Металлолом (17 04 07)

- Строительные отходы (17 09 04)

- Отходы газоконденсата (05 07 99)

- Отработанные люминесцентные, ртутьсодержащие лампы и приборы (20 01 21*)

- Отходы резинотехнических изделий (16 01 99)

- Металлическая стружка (12 01 01)

- Отходы светодиодных ламп (20 01 36)

- Пищевые отходы (20 01 08)

- Смет (20 03 03)

Возможность превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов за пределы объекта, отсутствует.

На объекте предусмотрен раздельный сбор отходов в специально отведенных местах с гидроизоляционным покрытием. Обязательным условием сбора отходов является недопущение смешивания различных видов опасных отходов между собой, а также опасных и неопасных отходов. Отсортированные отходы перевозятся к местам временного хранения.

Т.к. объект еще не действует, то объемы образования отходов были рассчитаны согласно действующим методикам, а не по заявлению Заказчика.

Объемы образования отходов Филиала УМГ «Алматы» АО «Интергаз Центральная Азия» рассчитаны    в соответствии со спецификой производства, нормативными документами, действующими в РК, классификатором отходов и приведены в таблице 4.1.

В таблице 4.2 представлены сведения о классификации (на основании Классификатора отходов, утвержденного приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314) и характеристика отходов. Химический состав отходов приведен в паспортах отходов.

Объемы образования отходов Филиал УМГ «Алматы» АО «Интергаз Центральная Азия».

Таблица4.1.

|  | Вид образованного отхода | Количество образованных/ вывезенных отходов за 1 год, тонн | Количество образованных/ вывезенных отходов за 2026-2035 гг., тонн | Качественные показатели образованных/принятых ОТХОДОВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТБО (20 03 01) | 0,006 | 0,06 | Смешанные коммунальные отходы от жизнедеятельности людей |
| 2. | Огарки сварочных электродов (12 01 13) | 0,00015 | 0,0015 | Компонент Примерное содержание (%) Железо (Fe) ≈ 97% Углерод (C) ≈ 0,1–5% Марганец (Mn) ≈ 0,3% Другие элементы (Cr, Ni и др.) малые доли Оксиды/минералы покрытия обычно < 3% |
| 3 | Отходы от красок и лаков, содержащие органические растворители или другие опасные вещества (08 01 11*) | 0,47425 | 4,7425 | Органические растворители, смолы, пигменты, вспомогательные добавки, возможно тяжелые металлы и летучие органические соединения. |
| 4 | Промасленная ветошь (15 02 02*) | 0,144 | 1,44 | Ткань(ткань-73%, масло12%, влага-15%) |
| 5 | Металлолом (17 04 07) | 15,28 | 152,8 | железо, сталь, алюминий, медь и др. металлы в виде кусков, изделий, обрезков. |
| 6 | Строительные отходы (17 09 04) | 7,8 | 78 | бетон, кирпич, штукатурка, камень, плитка — остатки строительных конструкций. |
| 7 | Отходы газоконденсата (05 07 99) | 0,0135 | 0,135 | углеводородная фаза, растворенные тяжелые компоненты, смолы, остатки газа и конденсата (точный состав зависит от технологии). |
| 8 | Отработанные люминесцентные, ртутьсодержащие лампы и приборы (20 01 21*) | 0,2306 | 2,306 | стекло, металлические контакты, ртуть (Hg), фосфорные порошки, возможно другие токсичные компоненты. |
| 9 | Отходы резинотехнических изделий (16 01 99) | 1,5 | 15 | резина (каучук), тканевые корды, усилители, возможные масляные загрязнения (если применялось в технике). |
| 10 | Металлическая стружка (12 01 01) | 0,22 | 2,2 | ферросплавы, сталь, возможно небольшие масляные загрязнения. |
| 11 | Отходы светодиодных ламп (20 01 36) | 0,018 | 0,18 | пластик, металл, электронные платы, светодиоды. |
| 12 | Пищевые отходы (20 01 08) | 0,2628 | 2,628 | остатки продуктов питания (растительные/животные), кожура, отходы приготовления пищи. |
| 13 | Смет (20 03 03) | 7,95 | 79,5 | пыль, песок, мелкие камни, мусор, растительные остатки — не содержит специально отделенных фракций. |
|  | Итого: | 33,8993 | 338,993 | - |

Все образующиеся отходы производства и потребления, подлежат накоплению в специально отведенных местах с последующим вывозом на переработку/утилизацию или удаление.

Сведения о классификации отходов

| № П/П | Наименование отходов | Классификационный код | Расшифровка кода |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
|  |  | Опасные отходы |  |  |
| 1 | Промасленная ветошь | 15 02 02* |  | Абсорбенты, фильтровальные материалы (включая масляные фильтры иначе не определенные), ткани для вытирания, защитная одежда, загрязненные опасными материалами |
| 2 | Отходы от красок и лаков, содержащие органические растворители или другие опасные вещества | 08 01 11* |  | Отходы от красок и лаков, содержащие органические растворители или другие опасные вещества |
| 3 | Отработанные люминесцентные, ртутьсодержащие лампы и приборы | 20 01 21* |  | Люминесцентные лампы и другие ртутьсодержащие отходы |
| Не опасные отходы |  |  |  |  |
| 1 | ТБО | 20 03 01 |  | Смешанные коммунальные отходы |
| 2 | Огарки сварочных электродов | 12 01 13 |  | Отходы сварки |
| 3 | Металлолом | 17 04 07 |  | Смешанные металлы |
| 4 | Строительные отходы | 17 09 04 |  | Смешанные отходы строительства и сноса, за исключением упомянутых в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 |
| 5 | Отходы газоконденсата | 05 07 99 |  | ОТХОДЫ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ, ОЧИСТКИ ПРИРОДНОГО ГАЗА И ПИРОЛИТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ УГЛЯ Отходы, не указанные иначе |
| 6 | Отходы резинотехнических изделий | 16 01 99 |  | ОТХОДЫ, НЕ ОПРЕДЕЛННЫЕ ИНАЧЕ ДАННЫМ ПЕРЕЧНЕМ Отходы, не указанные иначе |
| 7 | Металлическая стружка | 12 01 01 |  | Опилки и стружка черных металлов |
| 8 | Отходы светодиодных ламп | 20 01 36 |  | Списанное электрическое и электронное оборудование, за исключением упомянутого в 20 01 21 и 20 01 35 |
| 9 | Пищевые отходы | 20 01 08 |  | Поддающиеся биологическому разложению отходы кухонь и столовых |
| 10 | Смет | 20 03 03 |  | Отходы уборки улиц |

Основные направления, пути достижения поставленной цели программы и соответствующие меры.

Экономические, социальные и организационные аспекты Программы обеспечивают комплексный подход, взаимно дополняют и усиливают друг друга. Основными направлениями и путями в реализации целей настоящей Программы являются:

•	осуществление деятельности Филиала УМГ «Алматы» АО «Интергаз Центральная Азия» в строгом соответствии с требованиями нормативно-правовых актов PK;

•	проведение анализа существующей системы управления отходами;

•	изучение международного опыта в области управления отходами;

•	разработка проектной и нормативной документации в области экологии на предприятии, инструкций по обращению с отходами;

•	организация технологического процесса в соответствии с нормами технологического проектирования, технологическими инструкциями, утвержденными в установленном порядке;

•	повышение уровня экологической безопасности производства, обеспечение надежной и безаварийной работы технологического оборудования, транспорта и спецтехники;

•	наличие специально обустроенной площадки для накопления и сортировки отходов, необходимого количества маркированных контейнеров для раздельного сбора;

•	проведение поиска, выбора, своевременного заключение договоров со специализированными компаниями для передачи отходов с учетом принципов иерархии и близости к источнику, если это обосновано с технической, экономической и экологической точки зрения;

•	обучение персонала компании на курсах, семинарах по обращению с отходами.

Представленные в Программе меры основываются на принципе иерархии мер по предотвращению образования отходов и управлению образовавшимися отходами в порядке убывания их предпочтительности в интересах охраны окружающей среды и обеспечения устойчивого развития Республики Казахстан, который включает в себя:

•	предотвращение образования отходов посредством:

- выбора оптимальных вариантов материально-технического снабжения, рациональная закупка материалов (покупка только того, что действительно;

- рационального использования сырья и материалов, используемых в производстве (использование материла до конца (краска, растворители, хим.реагенты и т.д.);

- рационального закупа материалов в таких количествах, которые реально используются на протяжении определенного промежутка времени, в течение которого они не будут переведены в разряд отходов (использование правила «первым пришло- первым уйдет» для сведения к минимуму порчи материальных запасов);

- закупа материалов, используемых в производстве, в бестарном виде или в контейнерах многоразового использования для снижения отходов в виде упаковочного материала или пустых контейнеров;

- совершенствования производственных процессов;

- повторного использования материалов или изделий, которые являются продуктами многократного использования в их первоначальной форме либо их передачи физическими юридическим лицам, заинтересованным в их использовании;

- применения	мер предосторожности и проведение ежедневных профилактических работ для исключения утечек и проливов, жидкого сырья и топлива;

- постоянного повышение профессионального уровня персонала;

- подготовка отходов в к повторному использованию посредством;

- сортировки	отходов	с	учётом	его	происхождения	и	пригодности	к переработке или вторичному использованию;

- раздельного сбора и предотвращения смешивания различных видов отходов;

- уменьшения содержания вредных веществ в материалах или продукции;

- выбора оптимального подрядчика в соответствии с п. 3 ст. 339 ЭК PK;

•	переработка отходов;

- раздельный сбор и предотвращения смешивания различных видов отходов;

- выбор оптимального подрядчика в соответствии с п. 3 ст. 339 ЭК PK;

•	утилизация отходов;

- выбор оптимального подрядчика в соответствии с п.3ст.339 ЭКPK;

•	удаление отходов.

- выбор оптимального подрядчика в соответствии с п.3ст.339 ЭКPK.

Вывод

Представленная Программа управления отходами, для газопровода по транспортировке природного газа разработан согласно Техническому заданию на проектирование. При разработке были учтены государственные и ведомственные нормативные требования и положения, использованы фондовые и литературные данные, включая собственные материалы. Инициатор намечаемой хозяйственной деятельности – Филиал УМГ «Алматы» АО «Интергаз Центральная Азия». На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что деятельность Филиала УМГ «Алматы» АО «Интергаз Центральная Азия» не будет оказывать существенного влияния на экологическую обстановку района.

| Директор |  |  |
| --- | --- | --- |
| Филиала УМГ «Алматы» АО «Интергаз Центральная Азия» |  | Ералы А.Б. |