Министерство промышленности и строительства РК

Комитет геологии Республиканское государственное учреждение

«Восточно-Казахстанский межрегиональный

департамент геологии «Востказнедра»

Товарищество с ограниченной ответственностью «Сентас»

|  | «УТВЕРЖДАЮ» Директор ТОО «Сентас» _____________Главацкий А.А «___» ______________2025 г. |
| --- | --- |

ПЛАН ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ

на поиски золота

в пределах лицензионной площади

в области Абай

Лицензия № 85-ML от 14 сентября 2023 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3

1. ГЕОГРАФО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ	4

2. ОБЗОР, АНАЛИЗ И ОЦЕНКА РАНЕЕ ПРОВЕДЕННЫХ РАБОТ	7

2.1 Геологическая изученность	7

2.2 Геофизическая изученность	10

3. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА ВЕДЕНИЯ РАБОТ	12

3.1 Стратиграфия	13

3.2 Магматизм	18

3.3 Тектоника	19

3.4 Гидрогеология	20

3.5 Полезные ископаемые	25

4. ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ И МЕТОДЫ ИХ РЕШЕНИЯ	26

5. МЕТОДИКА И ОБЪЕМЫ РАБОТ	27

5.1 Организация геологоразведочных работ	28

5.2 Проектирование и предполевая подготовка	28

5.3 Обоснование разведочной сети	29

5.4 Геологические маршруты	29

5.5 Горные работы	32

5.7.1 Проходка шурфов	32

5.7.2 Проходка траншей	34

5.8 Геологическое обслуживание полевых работ	37

5.8.1 Геологическая документация шурфов	37

5.8.2 Геологическая документация траншей	38

5.9 Отбор и обработка проб	39

5.9.1 Виды и объемы опробования	39

5.9.2 Обработка проб из рыхлого материала	42

5.9.3 Обработка проб скального материала	43

5.10 Топографо-геодезические работы	45

5.11 Лабораторные работы	46

5.11.1 Определение количества золота в пробах рыхлых отложений	46

5.11.2 Исследования геохимических проб	48

5.12 Камеральные работы	49

5.13 Засыпка горных выработок и рекультивация земель	50

5.14 Временное строительство, механизация и режим работы	51

5.15 Транспортировка грузов и персонала	53

# ВВЕДЕНИЕ

Настоящий Проект выполнен ТОО "Сентас". Проектом обоснованы методика и объемы проведения поисковых работ на золото в границах территории лицензии на добычу №85-ML. Согласно действующего законодательства, кодекса «О недрах и недропользовании», статья 202, лицо имеющее лицензию на добычу, имеет исключительное право пользоваться участком недр в целях проведения операций по разведке участка добычи.

Координаты угловых точек участка планируемых работ:

| Номера точек | Географические координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | Северная широта | Восточная долгота |
| 1 | 49° 18' 35.789" | 82° 22' 41.392" |
| 2 | 49° 18' 55.339" | 82° 23' 18.639" |
| 3 | 49° 18' 07.785" | 82° 24' 01.207" |
| 4 | 49° 19' 41.337" | 82° 25' 27.908" |
| 5 | 49° 19' 11.496" | 82° 26' 11.053" |
| 6 | 49° 17' 54.497" | 82° 23' 37.906" |

Участок расположен в Абайской области. Целью проектируемых работ является определение потенциала на золото всего участка добычи, как на коренное, так и на россыпное золото. В результате поисковых работ будет произведена предварительная оценка участка, оценены прогнозные ресурсы и выделены участки для разведочных работ

Решение геологических задач будет осуществляться комплексом геологоразведочных работ, включающих в себя: поисковые и рекогносцировочные маршруты, проходка мелких шурфов и закопушек, шлиховое и литогеохимическое опробование. Полученные материалы будут обработаны с составлением отчета о проведении геологоразведочных работ.

# 1. ГЕОГРАФО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

Участок находится в Жарминском районе Восточно- Казахстанской области. Ближайшими населенными пунктами являются: село Былкылдак (Мариновка), расположенное в 25 км к юго-западу от месторождения и село Кентарлау (Николаевка), расположенное в 43 км к юго-западу. Районный центр Жарминского района село Калбатау находится в 80 км к западу от месторождения, областной центр г. Усть-Каменогорск находится в 110 км к северу (рис. 1.1). Ближайшая железнодорожная станция Жангиз-Тобе расположена в 110 км к западу от месторождения. Указанные населенные пункты связаны между собой дорогами с твердым покрытием или улучшенными грунтовыми дорогами. Грунтовая дорога связывает месторождение с п. Былкылдак.

В географическом отношении район располагается в центральной части Калбинского хребта и приурочен к его водораздельной части. Помимо основного водораздела, вытянутого в северо- западном направлении, для района характерно развитие системы различно ориентированных хребтов, горных массивов, групп холмов. Наиболее возвышенные участки описываемой площади расположены на север от развалин пос. Сенташ по правому борту р. Бутагара, и в междуречье рек Агыныкатты и Былкылдак. Абсолютные отметки в пределах участка работ достигают 900- 1136 м, относительные превышения колеблются в пределах 150-300 м. Рельеф, сильно расчлененный с крутыми склонами порядка 25-30° и узкими V-образными долинами, глубоко врезанными в коренные породы. Остальная часть района характеризуется абсолютными отметками 650-900 м, холмистым и холмисто-грядовым расчлененным рельефом.

Орографические особенности района наложили определенный отпечаток и на речную сеть. Все реки района принадлежат бассейну р. Иртыш, имеют крутое падение русел, быстрое течение и транспортируют большое количество взвешенного материала. Ширина долин колеблется в пределах от 50 до 150 м, достигая в отдельных участках 500 м. Русла рек неширокие, до 5 м, поймы узкие. Глубина рек незначительная, до 1 м. Дебит воды не постоянен и в наиболее засушливое время некоторые реки пересыхают. Наиболее крупными реками являются Былкылдак и Агыныкатты. Линией водораздела реки разделяются на текущие преимущественно на север, юг и юго-запад. Режим рек района непостоянен и сильно колеблется в зависимости от времени года. Наибольший расход воды в них наблюдается весной. Главное место в питании рек занимает поверхностный сток атмосферных осадков и подземные воды. Более крупные реки сохраняют воду круглый год, мелкие же речки и ручьи пересыхают, оставляя неглубокое сухое русло, которое заполняется только весной талыми водами и иногда осенью во время осенних дождей. Обычное замерзание рек начинается в ноябре и заканчивается в начале декабря.

Протяженность рек достигает 50-60 км, устья рек находятся за пределами изучаемого района. Перепад высот между истоками и устьем рек достигает 700-1000 м, средний уклон рек, стекающих на север, составляет 0,015-0,26, стекающих на юг 0,009-0,19.

лицензионная площадь ТОО «Сентас»

Рисунок 1.1 - Обзорная схема расположения участка

Климат района резко континентальный, с длительной и холодной зимой и коротким жарким летом. Характерна большая годовая и суточная амплитуда колебания температуры воздуха. Среднегодовая температура воздуха по данным метеостанций составляет +18°, минимальная температура отмечена в феврале –46°, максимальная в июле +35°. Промерзание грунта колеблется в пределах от 1 до 2 м. Снежный покров удерживается с середины ноября до середины марта. Глубина снежного покрова зависит от рельефа подстилающей поверхности и господствующего направления ветров. Распределение осадков неравномерное. Максимум приходится на период октябрь – декабрь до 40%. Ветреная погода составляет до 30% времени года. В основном преобладает западное и юго-западное направление ветров. Среднегодовое атмосферное давление 735 мм, в летнее время обычно 720-725 мм.

Растительность района носит, в основном, степной характер. Распределение зависит от характера склонов, состава почв и мощности почвенного горизонта. Склоны холмов покрыты жесткими травами и карагайником. Склоны речных долин и луга покрыты кустарником и травянистой растительностью. По берегам рек и ручьев частые заросли тальника, жимолости, шиповника, реже встречаются черемуха, осина, береза. Долины рек, особенно пойменные участки, покрыты луговыми травами и используются под сенокосы.

Животный мир района представлен степными видами. Из хищников встречаются волки, лисы, очень редко медведи. Из копытных – козы, множество грызунов: сурки, суслики, зайцы, кроты. Пресмыкающиеся представлены ящерицами, змеями. Птицы: жаворонки, копчики, совы, орлы, вороны, реже тетерева, куропатки. По старым горным выработкам – штольням и глубоким шурфам – много диких голубей. В реках водится рыба: щука, окунь, линь, плотва, налим.

Ближайшим крупным населенным пунктом района месторождения является село Былкылдак. Основное занятие населения - сельское хозяйство (земледелие и скотоводство). До 50-ых годов прошлого века в районе была развита горнодобывающая промышленность (бывшие рудники Сенташ, Валентин).

Территорию района пересекает ряд грунтовых дорог, часть которых в сухое время года пригодна для автотранспорта. Однако, во время снеготаяния, дождей и снегопадов, проходимость дорог резко снижается.

# 2. ОБЗОР, АНАЛИЗ И ОЦЕНКА РАНЕЕ ПРОВЕДЕННЫХ РАБОТ

## 2.1 Геологическая изученность

Участок работ расположен вблизи месторождения Сенташ, известного с XIX века. Оно долгие годы являлось объектом интенсивной эксплуатации, но детального геологического изучения строения месторождения и прилегающей к нему территории практически не проводилось.

До революции район месторождения посещался видными геологами (Вангали – 1849 г., В.А. Обручев – 1911 г., М.Э. Янишевский – 1913 г., В.И. Котульский – 1915 г., В.А. Резниченко – 1916 г.), исследования которых носили маршрутный характер. В связи с этим, геологическое строение района и его металлогению они давали лишь в общих чертах.

После открытия жилы «Удалой» в 1903 году (заявка утверждена в ноябре 1904 г.) в районе месторождения Сенташ были начаты детальные поисково-разведочные работы, которые с перерывами продолжались до 1945 года, когда в связи с выработанностью запасов месторождение было законсервировано. В последующие годы в районе неоднократно проводились ревизионные и поисково-разведочные работы с целью поисков новых и окончательной оценки ранее известных месторождений. Эти работы подробно проанализированы в отчетах и геолого-съемочных работах масштаба 1:20 000 (Э.Г.Моисеевой, 1960 г. и Г.М. Сократова, 1960 г.) и 1:50000 (И.А. Ротараш, 1965 г.).

Планомерные геологические исследования района месторождения были начаты в 1951 году с геологической съемки масштаба 1:200 000 (Э.Г. Моисеева и И.Г. Сократов). В 1951 году Калбинская проверочная партия (Соколов Г.И., 1952 г.) провела на месторождении ревизионное переопробование известных ранее кварцевых жил. Из 14 изученных жил для дальнейшей разведки рекомендована жила «Гражданин», по которой получены содержания золота от 0,8 до 2 г/т.

В 1955 г. Южно-Калбинская партия (Берук И.И., 1955 г.) занималась ревизионным опробованием старых горных выработок. Одновременно на жилах «Параллельная», «Сосед», «Северная» и других были проведены поверхностные   горные   работы. Жила «Сосед», «Северная», и «Параллельная», характеризующиеся высоким содержанием золота (по единичным пробам), были рекомендованы для дальнейших поисково- оценочных работ с целью окончательной оценки их золотоносности. В работе партии уделялось внимание поискам месторождений типа минерализованных зон смятия. С этой целью на месторождении кроме кварцевых жил опробовались гидротермально измененные породы. По отдельным пробам содержание золота колебалось от следов до 1-2 г/т.

В следующем, 1956 году, Южно-Калбинская партия (Берук И.И., 1956 г.) продолжила работы. Сенташский отряд провел на месторождении поисково- разведочные работы в масштабе 1: 10 000 комплексом методов, включающим металлометрическое штуфное и шлиховое опробование, поисковые маршруты, горные работы (канавы, мелкие и глубокие шурфы) и поисковое бурение. Разведочные работы были сосредоточены на жилах Северная, Сосед, Параллельная, Старая, Фабричная, Дорожная и других.

Канавы проходились по сети от 10-30 до 50 м. Кроме этого на ряде жил были пройдены шурфы глубиной до 10-15 м (жилы Северная, Сосед, Параллельная и другие). Жилы Северная и Сосед были изучены скважинами колонкового бурения (соответственно 2 и 3 скважины) до глубины 90-120 м, общим объемом 590 п.м. Как и ранее, опробовались не только кварцевые жилы, но и гидротермально измененные породы. Всего на площади месторождения отобрано 1640 бороздовых и 1705 штуфных проб. Содержание золота в измененных породах на поверхности колебалось от «следов» до 1,2 г/т, а по скважинам от «следов» до 1,6 г/т. На основании проведенных работ авторы дают отрицательное заключение о перспективах месторождения, делая, однако, оговорку, что «…объект может представлять лишь интерес для старательской отработки…».

В 1957 году О.М. Кабанов проводит аэрометрическую съемку в масштабе 1:200 000 на территории всей Калбы, а в 1957-60 гг. также на территории всей Калбы была выполнена гравиметрическая съемка в масштабе 1:200 000 Алтайской геофизической экспедицией ВКГУ.

С 1962 года в районе месторождения начинает проводить кондиционные съемочные работы масштаба 1:50 000 Алтайская геолого-съемочная экспедиция ВКГУ. Листы М-44-105-Б и М-44-93-Г были сняты И.А. Алексеевым в 1964-65 гг., листы М-44-106-А, В (западные половины) Г.И. Гольдманом 1962 г. и листы М-44-106-А-б,г В.И. Тарасенко в 1963-64 гг. Однако, в результате выполнения этих работ единого мнения на стратиграфию района выработано не было.

С целью составления единой для района стратиграфической легенды была начата и в 1966 году закончена Н.П. Киселевым тематическая работа по стратиграфии нижне-среднекаменноугольных отложений Юго-Западной Калбы. В результате выполнения этой работы составлена единая стратиграфическая легенда нижне-среднекаменноугольных отложений Юго- Западной Калбы.

Параллельно со съемочными работами на листах М-44-105-Б и М-44-93-Г проводила геофизические работы Южно-Алтайская геофизическая партия (магнитометрическая, металлометрическая съемка и другие виды работ).

В результате выполнения указанных работ было значительно уточнено геологическое строение района и всеми исследователями район выдвигается в разряд перспективных на выявление новых золоторудных месторождений.

Материалы по золоторудным месторождениям Восточного Казахстана обобщены в 1959-62 гг. группой геологов Семипалатинской экспедиции ВКГУ под руководством Н.К. Нечаева в работе по составлению «Карт на золото по Калбинскому и Чингиз-Тарбагатайскому районам». В этой работе район Сенташского месторождения выдвигается в разряд перспективных на выявление новых золоторудных месторождений.

В 1974 году Окунев Э.В. занимался изучением закономерностей размещения рудных тел месторождения Сенташ и оценкой их перспектив. В работе приведен большой фактический материал и прогнозные запасы по кварцевым жилам месторождения. По жилам Удалая, Аюжаткан, Майская, Федоахметовская, Аннинская, Горняк 3, Миллионная, Селимовская, даны прогнозные запасы золота в количестве 2450 кг (от 150 до 350 кг по отдельным жилам) до глубины 100-150 м. Запасы явно завышены, т.к. за все время эксплуатации месторождения, было добыто около 3 т, из них 2 тонны с жилы Удалой, а запасы прогнозируются в районе эксплуатационных работ и немного ниже этой границы.

В 1975 году Окунев Э.В. произвел обобщение материалов по золотоносным россыпям Калбы и Южного Алтая. В пределах описываемой площади он рекомендует произвести переоценку россыпей в долинах рек Былкылдак, Тастыкара (Сенташ) и Кожабулак (Виктор), выделяя россыпи озерных котловин, долинные и техногенные (старые отвалы). Запасы в россыпях не значительны – первые сотни килограмм.

Обобщение материалов по золотоносности было приведено в работе «Составление прогнозных металлогенических карт масштаба 1:50 000 с картами-врезками масштаба 1:10 000 по центральной части золотоносной Калбы» (Ермоленко А.Е. и др., 1977 г.). В работе дана сводная схема стратиграфии Центральной Калбы, отвечающая новейшим представлениям о геологическом строении района, разработаны поисковые критерии и дана прогнозная оценка территории с указанием очередности изучения, видов и объемов работ, а также подсчитаны прогнозные запасы. На наш взгляд авторы слишком оптимистично подошли к прогнозной оценке запасов для месторождения Сенташ и участка Валентин. Совершенно справедливо считая зоны гидротермального изменения и сульфидной минерализации пород ведущим типом проявления золотого оруденения в настоящее время, они без достаточного обоснования фактическим материалом принимают среднее содержание 6 г/т и глубину подвески рудной зоны 500 м.

В 1978-79 гг. Введенским Р.В. были проведены ревизионные работы на месторождении, в том числе прохода горных выработок и бурение скважин. В результате работ был составлен «Отчет о проведении общих поисков месторождений золота в пределах Сенташского рудного поля и его флангов», месторождению была дана отрицательная оценка ввиду неподтверждения высоких содержаний золота по кварцевым жилам. В рекомендациях по дальнейшему направлению работ указано, что, хотя проведенными работами не выявлено непосредственно объектов, представляющих промышленный интерес, отдельные участки заслуживают дальнейшего изучения. Ввиду отсутствия в пределах изученной территории рудных объектов, разработать конкретные поисковые критерии для зон золото-сульфидной минерализации не представляется возможным.

В 2013-2017 по проекту поисковых работ ТОО "ExELT/ЭкСЕЛТ", были выполнены поисковые работы: поисковые маршруты, проходка канав, расчисток, буровые работы, лабораторные анализы проб. В период с 2013 по 2017 гг. по контракту на недропользование на месторождении Сенташ были выполнены следующие работы: поисковые работы, горные работы, технологические исследования, лабораторные работы и сопутствующие геологоразведочным работам.

В 2021 году по результатам проводимых разведочных работ в пределах участка добычи поставлены на государственный баланс запасы руды в количестве 31,4 тыс. т и золота 181,07 кг. Однако потенциал участка не исчерпан, в связи с чем разработан настоящий проект поисков.

## 2.2 Геофизическая изученность

Началом геофизических исследований явилось проведение в 1939-40 гг. общегосударственной маятниковой гравиметровой съемки в масштабе 1:2 500 000, по результатам которой построена карта изоаномалий силы тяжести в редукции Буге для всей территории Алтая в масштабе 1:500 000. Не смотря на несовершенство подобных гравиметрических съемок, в результате были получены общие преставления о тектоническом строении района.

В 1955-56 гг. в исследуемом районе на листах А-331-Г и А-341-А, Б проводится гамма-съемка масштаба 1:50 000 (Соколов Г.И., 1955-56 гг.). В процесс работы аномалий и повышенных активностей выявлено не было.

В 1957 году гравиметровой партией АГЭ (Сериков П.В., Любецкий В.А., 1957 г.) с целью геокартирования проводится гравиметровая и магнитная съемка масштаба 1:500 000 на листах А-341-А,Б и А-342-А,Б. На основании обобщения материалов было установлено, что четкими отрицательными аномалиями картируются интрузивные массивы, полями высоких градиентов – зоны тектонических нарушений. К недостаткам работ следует отнести упрощенный подход к истолкованию аномальных полей и ограниченность количественной интерпретации.

Аэромагнитной съемкой в указанный период покрыта в масштабе 1:200 000 вся территория Калбы (ЗСГУ, Кабанов О., 1957 г., Абакумов А.А., Бобров И.А., 1959 г.). На основании полученных данных уточнены геологические карты соответствующего масштаба. В целом же эти исследования характеризуются весьма низким качеством.

В 1978-79 гг. при проведении поисковых работ выполнены в небольшом объеме работы методами МЭП, МСК, КС, ГК и инклинометрия.

3. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА ВЕДЕНИЯ РАБОТ

В геолого-структурном отношении участок приурочен к восточному крылу Калбинского мегасинклинория, географически охватывающего территорию Восточной и Западной Калбы, юго-западную часть Южного Алтая и восточную часть Семипалатинского Прииртышья. Границей мегасинклинория на северо-востоке является Калба-Нарымский глубинный разлом, на юго-западе - Чарский горст. Являясь в целом синклинорной структурой, Калбинский мегасинклинорий разделяется Западно-Калбинской группой антиклиналей на две части: северо-восточную (Калба-Нарымский синклинорий) и юго-западную (Баладжальский и Семейтауский синклинории).

Границей Калба-Нарымского синклинория на северо-востоке является Калба-Нарымский глубинный разлом, на юго-западе - Западно-Калбинский глубинный разлом. По характеру отложений, развитых в пределах площади синклинория, форме проявления тектонических напряжений Калба- Нарымский синклинорий выделен в Калба-Нарымскую структурно- формационную зону.

Скрытыми глубинными разломами субширотного простирания зона делится на три структурно-тектонических блока, северо-западный, центральный и юго-восточный. К центральному блоку приурочено месторождение Сенташ.

Внутренняя структура Калба-Нарымского синклинория определяется различными по размерам и морфологии складками. Главный структурный план синклинория определяют протяженные и довольно узкие линейные складки северо-западного простирания. Протяженность складок колеблется в пределах 15-50 км при ширине 3-10 км. Морфология и напряженность более мелкой складчатости определяется во многом составом сминающихся осадков. Так, в тонкослоистых породах преимущественным развитием пользуются сильно сжатые, вытянутые изоклинальные складки; в толщах массивных песчаников развитые короткие и широкие складки с овальной мелкой и мельчайшей гофрировкой, которая, в свою очередь, осложняется мелкой и мельчайшей гофрировкой, которая зачастую затушевывает истинное залегание слоев.

В районе месторождения Сенташ наблюдается несколько иной структурный план. Здесь линейные складки меняют свое направление с северо-западного на северо-восточное и в районе Сибинского гранитного массива снова меняют свое направление на северо-западное. И.А. Ротараш считает, что такое изменение направления складчатых структур связано с влиянием сдвиговых перемещений вдоль зоны Западно-Калбинского глубинного разлома. Другие авторы считают, что такое изменение направления складчатых структур связано с образованием крупной Джумбинской флексуры и связано не только с перемещениями по зоне Западно-Калбинского глубинного разлома.

В геологическом строении Калба-Нарымского синклинория принимают участие породы нижнего и среднего карбона, представленные песчаниками, флишоидными и малассовидными формациями и интрузивные образования верхнепалеозойского возраста.

Ниже дается краткая характеристика стратиграфии, интрузивных пород и тектоники.

## 3.1 Стратиграфия

Несмотря на длительную историю геологического изучения Юго- Западной Калбы и, в частности, района исследований, где вся территория покрыта геологической съемкой масштаба 1:200 000, а за период 1960-1980 гг. на значительной части площади проведена геологическая съемка масштаба 1:50 000, до настоящего времени еще не имеется более или менее обоснованной стратиграфической схемы. Такое положение, вероятно, можно объяснить однообразным составом песчано-сланцевых отложений, слагающих Калба-Нарымский синклинорий, широким развитием изоклинальной складчатости, кливажа и отсутствием маркирующих горизонтов. Эти факторы, а также крайняя редкость достаточно убедительных палеонтологических остатков, приводили к диаметрально-противоположной трактовке стратиграфического положения, возраста и литологического содержания толщ района в легендах к геологическим картам масштаба 1:200 000 Чингиз-Саурской и Рудно-Алтайской серии листов, на границе которых и находится площадь работ, в пределах которой также довольно четко установлены взаимоотношения между отдельными выделенными толщами, изучен состав как вкрест, так и по простиранию.

В геологическом строении района работ принимают участие отложения каменноугольной, неогеновой и четвертичной систем.

При составлении настоящей характеристики принята стратиграфическая схема, разработанная в процессе проведения кондиционных съемочных работ масштаба 1:50 000 для листов М-44-93-Г и М-44-105-Б (И.А. Ротараш). Указанная схема имеет вид:

а) Палеозойские отложения

I. Каменноугольная система, нижний отдел

А. Визейский – намюрский ярусы.

II. Аркалыкская свита

а) Нижняя толща

б) Верхняя толща

Б. Намюрский ярус

1. Нижняя толща

2. Верхняя толща

III. Каменноугольная система, нижний - средний отделы

б) Мезозойские образования

в) Кайнозойские отложения

IV. Неогеновая система

I. Павлодарская свита

V. Четвертичная система.

1. Нижне-верхнечетвертичные отложения.

2. Средне-верхнечетвертичные отложения.

3. Верхнечетвертичные отложения.

4. Верхнечетвертично-современные отложения.

5. Современные отложения.

Каменноугольная система.

Нижний отдел.

Верхневизейский-нижнекаменноугольный подъярусы.

Аркалыкская свита (C1v3-n1ar).

Отложения аркалыкской свиты развиты в центре площади района работ, протягиваясь с юго-востока на северо-запад вдоль Западно-Калбинского разлома узкой полосой, а также в юго-восточной и узкой полосе в юго- западном углах площади района работ.

Взаимоотношения пород аркалыкской свиты с нижележащими отложениями отсутствуют, т.к. более древние породы не обнажаются в пределах площади района работ.

По литологическому составу, структурно-текстурным признакам отложения аркалыкской свиты четко подразделяются на две толщи: нижнюю и верхнюю.

Нижняя	толща (C1v3-n1arа) представлена осадочно-вулканокластическими породами.

Литологический состав нижней толщи характеризуется исключительным однообразием и представлен среднезернистыми, крупнозернистыми и грубозернистыми туффитами, туфопесчаниками, реже полимиктовыми песчаниками.

В виду резкого контраста литологического состава между нижней и верхней толщами, контакт между ними всегда резкий, четкий, прямолинейный, хорошо прослеживающийся на местности.

Верхняя толща (C1v3-n1arб) находится к югу от Западно-Калбинского разлома. Для толщи характерно переслаивание глинистых алевролитов с мелко- и среднезернистыми кварц-полевошпатовыми полимиктовыми песчаниками и туфопесчаниками.

В верхней части разреза (вдоль Сардынгольского разлома) сравнительно широкое распространение имеют разноцветные кремнистые алевролиты и линзы среднезернистых известняков серого и темно-серого цвета. Эти породы по простиранию крайне невыдержанны и замещаются известковистыми и глинистыми алевролитами.

Также в верхах разреза встречаются маломощные покровы базальтовых порфиритов.

В нижней части верхней толщи повсеместно отмечается пачка, мощность которой около 50 м, тонко параллельно слоистых, иногда массивных глинистых и углисто-глинистых алевролитов, содержащих маломощные прослои (0,1-0,3 м) и линзы мелкозернистых пелитоморфных известняков темно-серого цвета. По простиранию известняки не выдержаны, быстро выклиниваются и замещаются известковистыми алевролитами или тонкозернистыми алевропесчаниками темно-серого цвета.

В связи с тем, что одновозрастные отложения развиты к юго-западу и северо-востоку от Западно-Калбинского разлома, по характеру разреза и литологическому составу несколько отличаются друг от друга, т.е. Западно- Калбинское тектоническое нарушение служило в среднем палеозое, вероятно, границей распространения фаций.

К северо-востоку от Западно-Калбинского разлома для верхней толщи характерно переслаивание углисто-глинистых и глинистых алевролитов с прослоями мелко- и среднезернистых кварц-полевошпатовых песчаников темно-серого цвета.

Намюрский ярус нерасчлененный

Нижняя толща (С1nа).

Отложения намюрского яруса развиты на северо-востоке (северо- восточнее Западно-Калбинского разлома) и на юго-западе площади района работ.

Для отложений нижней толщи намюрского яруса характерны два типа разреза.

Первый тип разреза развит в Южной фациальной области, второй – в Северной.

Фациальные области, вероятно, характеризовались различными условиями осадконакопления, что приводило к образованию осадков, несколько отличающихся как по характеру разреза, так и по литологическому составу.

В Южной фациальной области, где нижняя толща имеет массивное строение и сложена сливными мелко- и среднезернистыми туффитами, туфопесчаниками, пепельно-серого и голубовато-серого цвета. В подчиненном количестве встречаются полимиктовые песчаники, глинистые и кремнистые полосчатые алевролиты.

В Северной фациальной области в разрезе нижней толщи большую роль играют глинистые и углисто-глинистые алевролиты. Толща имеет массивно- слоистое строение и представлена пачечным переслаиванием массивных среднезернистых туфопесчаников, туффитов и песчаников с ритмично слоистыми алевролитами.

По простиранию в северо-западном направлении пачки массивных вулканокластических пород не выдержаны, в разрезе которых появляются алевролиты, и пачка приобретает сложное строение, хотя, в целом, все же преобладают туффиты и туфопесчаники.

Нижний отдел, верхненамюрский подъярус – средний отдел (С1n2-C2)

Отложения имеют незначительное распространение и развиты в центральной части площади района работ. В составе отложений средне- и средне-мелкозернистые песчаники полимиктового и кварц-полевошпатового составов, серого, темно-серого цвета с редкими маломощными прослоями алевролитов, туфопесчаников, гравелитов и мелкогалечных конгломератов.

Неогеновая система.

Отложения неогеновой системы имеют незначительное распространение и обнажаются в виде небольших «пятен» неправильной формы, которые сохранились в понижениях современного рельефа. Эти отложения несогласно залегают на складчатом палеозойском фундаменте и перекрываются четвертичными отложениями. В верхнем течении р. Викторовка они представлены красно-бурыми, красно-коричневыми глинами с гальками и щебнями палеозойских пород.

В районе левого притока р. Викторовка неогеновые отложения представлены желтовато-бурыми глинами со щебнем и галькой палеозойских пород. По внешнему виду они очень похожи на зеленоватые глины, отмеченные на соседней площади. Фауна, обнаруженная в зеленоватых глинах, указывает на миоценовый, возможно нижнеплиоценовый возраст вмещающих образований.

Отсутствие взаимоотношений между желтовато-бурыми глинами и красно-бурыми, возраст которых по аналогии с соседними районами принимаются как плиоценовый, а также отсутствие сборов фауны на изученной площади не позволяет нам разделить эти образования на разновозрастные толщи и поэтому возраст их дается как нерасчлененный неогеновый. Видимая мощность неогеновых отложений 2-3 м. По данным поискового бурения Ю.Я. Ретеюм указывает, что мощность их в верховьях р. Былкылдак достигает 20-25 м.

Четвертичная система.

Отложения четвертичной системы слагают основную часть кайнозойских образований района. Для них характерен чрезвычайно пестрый литологический состав, который изменяется в горизонтальном и вертикальном направлениях. Ввиду отсутствия на изученной площади палеонтологических остатков расчленение четвертичных отложений производится геоморфологическим методом, а возраст их датируется на основании сопоставления с аналогичными образованиями соседних районов, где эти осадки охарактеризованы фаунистически.

Среди четвертичных отложений выделяются средне- верхнечетвертичные, верхнечетвертичные, верхнечетвертично-современные и современные образования.

Средне-верхнечетвертичные отложения (QII-III).

К средне-верхнечетвертичным отложениям относятся аллювиально- делювиальные и аллювиально-пролювиальные осадки, а также аллювий третьей надпойменной террасы. Аллювий последней имеет незначительное распространение и встречен в долине р. Агыныкатты. Он представлен в основном суглинками и супесями буровато-желтого цвета с большим содержанием валунно-галечно-гравийного материала.

Верхнечетвертичные отложения (QIII).

К верхнечетвертичным отложениям относятся аллювиально- делювиально-пролювиальные отложения и аллювий второй надпойменной террасы р. Агыныкатты и др. Верхнечетвертичные образования представлены лессовидными суглинками палево-желтого цвета и буровато- желтыми супесями. В них отмечаются линзовидные прослои щебня и галечника песчаников и алевролитов. В основании разреза содержание щебня и галечника увеличивается, отмечаются также и валуны. Мощность верхнечетвертичных отложений в различных участках не одинакова и колеблется в пределах от 4-5 м, до 10-12 м.

Верхнечетвертично-современные отложения (QIII-Н).

Верхнечетвертично-современные отложения распространены на исследованной территории очень незначительно. В речных долинах они слагают аллювий первой надпойменной террасы высотой 2-3 м. Первая надпойменная террасы прослеживается отдельными прерывистыми участками. Аллювий представлен темно-серыми, серыми супесями, галечниками, песками и суглинками. К верхнечетвертично-современным отложениям также делювиально-пролювиальные образования конусов выноса, которые сопоставляются с аллювием первой надпойменной террасы. Возраст этих отложений датируется на основании сопоставления их с аналогичными образованиями первой надпойменной террасы в районе с. Кокпекты, где была собрана фауна моллюсков, максимальная мощность отложений составляет 3-4 м.

Современные отложения (QН).

Из современных отложений, наиболее широкое распространение имеют аллювиальные осадки, развитые по долинам рр. Агыныкатты, Былкылдак и др. Они слагают аллювий низкой и высокой поймы высотой 1-2 м и представлены галечниками, валунником, песками, супесями и щебнями общей мощностью до 2 м. К современным отложениям отнесены также коллювиальные отложения, развитые у подножья крутых склонов и тектонических уступов в виде осыпей.

## 3.2 Магматизм

На описываемой территории интрузивные породы пользуются ограниченным развитием. Представлены они маломощными единичными секущими дайками кислого и среднего состава. Пространственно приурочены к отложениям аркалыкской свиты и намюрского яруса.

Эти дайки, по всей вероятности, представляют жильную фацию гранитоидов Калбинского комплекса. Последние обнажаются за пределами района работ.

Кварцевые жилы имеют широкое распространение и развиты, в основном, в пределах тектонически ослабленных зон. Простирание жил согласное с простиранием вмещающих пород (северо-западное и субширотное), но местами отмечаются и секущие кварцевые жилы. В большинстве случаев кварцевые жилы безрудные и только в отдельных участках в них отмечается золотое оруденение (месторождение Сенташ).

Мощность жил колеблется в широких пределах: от первых сантиметров до 2-3 метров. По простиранию на десятки метров, реже до 500 м.

## 3.3 Тектоника

Особенности тектонического строения исследованной территории обусловлены тем, что она расположена в центральной части Калба- Нарымского синклинория, осложненного структурами более высоких порядков вплоть до микроскладчатости. Границы Калба-Нарымского синклинория выходят далеко за пределы изученной территории. На юго- западе он ограничивается Чарским геоантиклинальным поднятием, на северо-востоке – Иртышской зоной смятия. Эта крупная структура, вероятно, имеет ассиметричное строение с крупным юго-западным и более пологим северо-восточным крылом.

В центральной части территории располагается Викторовская антиклинальная складка.

Ядро Викторовской антиклинали, сложенное породами нижней толщи, облекается отложениями верхней толщи аркалыкской свиты и намюрского яруса.

Разрывные нарушения

В строении Калба-Нарымского синклинального прогиба разломы играют большую роль. С ними связано происхождение ряда крупных и малых структурных форм, а также история развития и формирование прогиба в целом. Среди многочисленных тектонических нарушений преобладают разломы северо-западного направления, которые определяют общее строение Калба-Нарымского синклинория. Классификация тектонических нарушений по возрасту, в большинстве случаев, затруднена вследствие неоднократных подвижек.

В пределах месторождения Сенташ по данным кондиционной геологической съемки масштаба 1:50 000 выделяются 4 субширотных нарушения. Образование их, по-видимому, связано с подвижками по зоне Чингиз-Нарымского глубинного разлома и образованием Джумбинского флексурного изгиба. Протяженность нарушений достигает 5,0 км и за пределы северной вогнутой части флексуры они, за исключением южного нарушения, не выходят. По времени образования нарушения являются дорудными, об этом свидетельствует факт локализации в их пределах жил Старой, Карьерной.

Нарушения северо-западного направления, выделяемые на месторождении, являются, по-видимому, проявлениями глубинного Западно- Калбинского разлома в верхнем структурном этаже. Разломы протягиваются в северо-западном направлении через всю площадь месторождения и уходят за его пределы. По времени образования разломы являются пострудными или обновленными в пострудный период. Об этом свидетельствует практическое отсутствие золотоносных кварцевых жил в их пределах.

Наиболее крупные и богатые золотом кварцевые жилы сосредоточенны в центре месторождения, выполняя трещины оперения. Образование этих трещин связано со складчатой структурой Кокжайдакской синклинали, на ее юго-восточном окончании возникло тектоническое нарушение северо- западного простирания, приуроченное практически к ядру синклинали. Позднее в момент образования Джумбинской флексуры юго-восточное крыло Кокжайдакской синклинали осложняется более мелкой складчатостью, по форме повторяющих Джумбинскую флексуру. В этот момент на крыльях этих складок начинают закладываться трещины отрыва, оперяющие нарушения северо-западного простирания, которые позднее были выполнены золотоносными кварцевыми жилами. Основная трещина прослежена на расстоянии 20 км, имеет северо-западное простирание и юго-западное падение под углом 60-70°. В ее пределах локализуются золотоносные кварцевые жилы Майская и Аннинская, располагающиеся на продолжении друг друга. К востоку от основной трещины, почти под прямым углом к ней, отходят трещины оперения, выполненные также золотоносными кварцевыми жилами. В первой трещине с юга локализуются жилы Удалая, Федо-Ахметовская, во второй жила Аюжаткан, к третьей трещине приурочена жила Горняк 3, и к последней, состоящей видимо из трещинной зоны, приурочена целая группа жил: Маргарита, Салимовская, Миллионная, Горняк 1. Протяженность этих трещин достигает 0,8 км. Простирание их северо-западное, падают трещины и соответственно локализуются в их пределах жилы на юго-восток, повторяя в целом элементы залегания пород слагающих крылья складок. Кроме указанных выше золотоносных жил, составляющих определенную систему в пределах месторождения развит целый ряд одиночных жил, выполняющих, по всей вероятности, небольшие трещины отрыва возникшие, по-видимому, одновременно с целой группой. Анализируя характер расположения этих жил видно, что по направлению, всего залегания они повторяют форму Джумбинской флексуры, т.е. рудолокализующие трещины возникли именно в момент образования флексурного изгиба.

Наряду с этими жилами на месторождении встречаются две жилы: Карьерная и Скальная которые отличаются от выше указанных жил элементами залегания. Жилы и соответственно локализующие их трещины имеют северо-западное простирание и северо-восточное падение. Образование трещин, локализующих две этих жилы, можно, по-видимому, связать с широтными разломами.

## 3.4 Гидрогеология

Подземные воды в районе имеют широкое распространение. Приурочены они к различным по генезису и литологии породам.

В основу выделения водоносных горизонтов (Лукьянчиков, 1966), развитых в палеозойских породах, положен возрастной признак и литологический состав.

При выделении водоносных горизонтов в четвертичных отложениях принимался во внимание генезис вмещающих пород.

В данном районе выделяются следующие горизонты и комплексы:

1. Водоносный горизонт спорадического распространения в средне- четвертичных и современных аллювиально-делювиально-пролювиальных отложениях (aldlplQ2-4).

2. Водоносный горизонт спорадического распространения, развитый в неогеновых отложениях (N).

3. Водоносные комплексы палеозойских (карбоновых) отложений (С1v- С2bk).

4. Водоносный горизонт в отложениях верхнего силура − средне- верхнего девона (S2ld; D2; D3fr).

Водоносный горизонт спорадического распространения в среднечетвертичных и современных аллювиально-делювиально- пролювиальных отложениях (aldlplQ2-4).

Данный горизонт развит в долинах рек Агыныкатты, Былкылдак и др. Водовмещающими породами являются пески, гравийно-галечники, суглинки с содержанием галечного и песчаного материала. Мощность отложений колеблется от 5 до 20 м. Подошвой горизонта являются неогеновые глины, осадочные породы палеозоя. Грансостав водовмещающих пород следующий: так в аллювиальных отложениях встречены песчанистые и валунно-галечные отложения, перекрытые суглинками. Содержание песка в суглинках колеблется от 50 до 70 %, пылеватых частиц − от 10 до 20 % и глинистых − от 10 до 20 %. Валунов и гравия в аллювиальных отложениях содержится от 75 до 97 %, песка − 5-15 %.

Подземные воды в районе представляют собой грунтовый поток спорадического распространения со свободной, иногда с напорной, поверхностью. Ширина грунтового потока в долине достигает 5 км. Глубина залегания грунтовых вод колеблется от 0,08 до 6,8 м. Мощность водоносного комплекса очень непостоянна и колеблется от 1,1 м до 4,0 м.. По типу минерализации – воды пресные с плотным остатком от 0,2 до 1,1 г/л. По типу реакции – воды слабокислые и слабощелочные (рН от 6,8 до 7,3), чаще нейтральные (рН – 7,0-7,1). Жесткость воды ассоциируется по содержанию Са и Мg от 4,5 до 22,3 мг-экв. Химический состав пестрый. Там, где подошвой водоносного горизонта являются палеозойские породы − воды гидрокарбонатно-кальциевые с минерализацией от 0,1 до 0,5 г/л, где неогеновые глины − химический состав становится сульфатно-магниевый и сульфатно-кальциевый. Содержание гидрокарбонат-иона в воде колеблется от 183 до 598 мг/л, сульфат-иона – 3-831 мг/л, хлор-иона – 12-600 г/л, кальция – от 7 до 212 мг/л, магния – 8-154 мг/л.

По данным спектрального анализа в водах среднечетвертичных и современных отложений содержится:

Pb – 0,0001-0,0003 %;	Mo – следы;

Cu – 0,0001 %;		Mn – 0,01 %;

Zn – 0,001-0,01%;	          Cr – 0,0001%;

V – 0,0001%;	          Ni – 0,001%.

Дебиты родников колеблются от 0,1 до 0,6 л/сек., колодцев – 0,1-1,5 л/сек. Коэффициент фильтрации гравийно-галечников высок: Кф – 73 м/сут.

Водоносный горизонт среднечетвертичных и современных отложений гидравлически связан с нижележащим водоносным горизонтом, распространенным в неогеновых отложениях и в зоне выветривания палеозойских пород. В одних случаях вышележащие горизонты подпитывают нижележащие, в других – наоборот. В последнем случае воды среднечетвертичных и современных отложений слабонапорны.

Разгрузка грунтовых вод происходит за пределами Контрактной территории. Средняя температура воды в реке − 80С. По бактериальному загрязнению воды относятся к сомнительным. Коли-титр их равен 3,3, а коли-индекс – 300. В заключение, следует отметить, что воды в целом хорошего качества, пригодные для технического и питьевого водоснабжения при соответствующей санитарной обработке.

Водоносный горизонт спорадического распространения, развитый в неогеновых отложениях (N).

Литологически отложения представлены, в основном, краснобурыми и зелеными гипсоносными глинами с линзами песка и гравия. В основании неогена также залегает песчано-гравийно-галечный горизонт. Отложения неогена не выдержаны по простиранию, мощность их колеблется от 10 до 100 м. Кровлей неогеновых отложений большей частью являются аллювиально-делювиально-пролювиальные отложения Q2-4, подошвой служат скальные породы палеозоя. Грансостав глин неоднороден. Содержание глинистых частиц колеблется от 30 до 80 %, пылеватых – от 15 до 40 % и песчанистых – от 3 до 15 %. Режим вод неогеновых отложений не изучался.

Водоносные комплексы отложений карбона (С1-С2).

В районе водоносный комплекс отложений занимает площадь развития каменноугольных отложений от нижнего (аркалыкская, аркаульская, даланкаринская свиты) до среднего карбона (буконьская свита). Водовмещающие породы представлены песчаниками, алевролитами, глинистыми сланцами, известняками, конгломератами.

Основной источник питания карбонового водоносного комплекса – инфильтрация атмосферных осадков; кроме того, осуществляется подпитывание за счет соседних горизонтов, занимающих более высокое гипсометрическое положение. Пополнение запасов подземных вод происходит в теплый период года. Движение подземного потока в целом совпадает с направлением поверхностных водотоков. Расчлененность рельефа − значительная, пути фильтрации − короткие, уклоны потока − большие. Разгрузка подземных вод происходит в пониженных частях рельефа. Глубина залегания зеркала подземных вод непостоянная и меняется от нескольких до десятков метров. Родники имеют дебит от 0,03 до 15 л/сек. Известняки подвержены интенсивным процессам карстообразования и, как следствие – потерей воды поверхностных водотоков в известняках. Разгрузка подземных вод в известняках часто происходит в местах их контакта с алевролитами, песчаниками и глинистыми сланцами, которые являются относительными водоупорами. В целом, водоносный горизонт слабоводообильный.

Минерализация подземных вод находится в пределах 0,06-0,8 г/л, чаще − до 0,3 г/л. По химсоставу − воды гидрокарбонатно-кальциевые, реже смешанные. Жесткость воды не превышает 3 мг-экв. Значение рН колеблется в пределах 6,5-7,1. Содержание вредных веществ не обнаружено.

Водоносный горизонт в отложениях даланкаринской (С1s) и буконьской (C2bk) свит. Литологически породы представлены преимущественно песчаниками и алевролитами, которые занимают основную часть территории. Повсеместно породы интенсивно дислоцированы и смяты в крупные складки. Водоносный горизонт имеет свободную поверхность и приурочен к зоне региональной трещиноватости, распространенной до глубины 50-70 м по локальным участкам линейно-вытянутых зон разломов. На участках, перекрытых неогеновыми глинами, возложен напор трещинных вод. Питание водоносный горизонт получает за счет инфильтрации атмосферных осадков, разгружается в бортах логов в виде восходящих и нисходящих источников. Площадь питания, в основном, совпадает с площадью распространения. По типу минерализации − все воды пресные и ультрапресные с минерализацией от 0,03 до 0,5 в родниках и в скважинах − от 0,152 до 0,67 г/л. рН воды варьируется от 6,9 до 7,1; по содержанию солей кальция и магния вода, в основном, мягкая. По химсоставу − гидрокарбонатно-кальциевая 1, 2 и 3 типа. Содержание в воде микрокомпонентов по данным спектрального анализа следующие:

Pb – 0,0001 %;	Sn – 0,0001 %

Cu – 0,0001 %;	Mn – 0,01 %;

Zn – 0,01 %;	          Cr – 0,0001 %.

V – 0,0001 %;

Коэффициент фильтрации пород − 0,12 м/сут. Бактериологический анализ: коли-титр составляет 0,4, а коли-индекс – 2380. В основном же вода хорошего качества, пригодная для питья и технического водоснабжения.

Водоносный горизонт в отложениях такырской свиты распространен северо-восточнее границы Контрактной территории. Он приурочен к системе трещиноватости. Горизонт имеет напорную поверхность, где перекрывается неогеновыми глинами, и свободную там, где сланцы выходят на поверхность. Напор в некоторых скважинах до 59 м. Глубина залегания вод в долинах, перекрытых рыхлыми отложениями, большей частью равна 16-18 м. Мощность водоносного горизонта определяется зоной интенсивности трещиноватости и не превышает 70 м. Питание водоносный горизонт получает за счет атмосферных осадков и талых вод. По типу минерализации воды пресные, максимальное значение минерализации 0,44 г/л. По жесткости воды мягкие и умеренно-жесткие, содержание Са и Мg изменяется от 1,5 до 6 мг-экв. По химсоставу воды, в основном, гидрокарбонатно-кальциевые 1, 2 и 3 типа.

По данным спектрального анализа в воде:

Pb – 0,0001-0,0003 %;	V – 0,0001 %;

Cu – 0,0001 %;	          Mn – 0,001 %;

Zn – 0,001 %;	          Cr – 0,0001 %.

Водоносный горизонт относится к слабо водообильным и водообильным с расходом родников от 0,1 до 4,5 л/сек. Удельные дебиты колеблются от 0,03 до 1,4 л/сек. Водоносный горизонт такырской свиты гидравлически связан с горизонтом, распространенным в четвертичных отложениях, подпитывая последние в понижениях рельефа. По бактериологической загрязненности воды самые разнообразные: от нездоровых до здоровых. Коли-титр вод колеблется от 0,1 до 100. Но, в основном, воды пригодны для питьевого и технического водоснабжения.

Водоносный горизонт в отложениях верхнего силура − средне-верхнего девона (S2ld; D2; D3fr).

Этот комплекс имеет незначительное распространение на ЮЗ района. Литологически породы представлены известняками, конгломератами и яшмами. В связи с различной трещиноватостью пород среди подземных вод по условиям залегания, питания и разгрузки выделяются два типа вод: трещинно-грунтовые воды и трещинно-жильные воды.

По химсоставу воды гидрокарбонатно-кальциевые и гидрокарбонатно- магниевые. Содержание гидрокомпонентов в воде не превышает 350 мг/л, хлора − 35 мг/л и сульфатов − 48 мг/л.

Содержание радона в воде 1-6 эман., урана − 1*10-7−7*10-7г/л,

Pb – 0,0001-0,0003 %;	V – 0,0001 %;

Cu – 0,0001 %;	          Mn – 0,001 %;

Zn – 0,001 %;	          Sn – 0,0001 %.

По типу реакции – воды слабощелочные с изменением РН от 6,9 до 7,2. Общая жесткость − 3,2-5,0, т.е. воды умеренно-жесткие.

## 3.5 Полезные ископаемые

Металлогенические особенности района работ определяются его положением в пределах золоторудного пояса Западной Калбы. Данный золоторудный пояс характеризуется весьма четко выраженным тектоническим контролем золотого оруденения. Все известные золоторудные месторождения располагаются в узлах сопряжения разрывных нарушений северо-западного и субширотного простирания, причем по мере удаления от этих узлов в субширотных нарушениях располагаются более мелкие месторождения и рудопроявления золота.

Золото является основным полезным ископаемым района работ. Ввиду особой значимости золота для района и ориентации данного проекта на поиски золотого оруденения, характеристика золотых проявлений и закономерностей их распространения будет дана в отдельном разделе

В районе расположены многочисленные россыпи, отрабатываемые еще с конца XIX века. В настоящее время разведку россыпей осуществляет ТОО "ИПК "OrientGold", на балансе числятся россыпи р. Былкылдак, руч. Кожабулак, руч. Елиген-Булак, уч. Целик № 1, находящиеся в сфере влияния кварцевых жил месторождения Сенташ.

# 4. ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ И МЕТОДЫ ИХ РЕШЕНИЯ

В данном разделе очерчен круг задач, решаемых проектом, показаны методы, способы и средства их решения, обосновывается постановка основных видов и объемов геологоразведочных работ и их размещение по объектам разведки. Дана производственно-техническая характеристика выполняемых объемов в соответствии с условиями производства и выбранными техническими средствами.

Настоящий проект является первым этапом работ (поиски), в котором планируется осуществить картирование и ревизию кварцевых жил, разведываемых и отрабатываемых в предыдущие годы, и возможного выявления новых. Также будут выполнены поисковые маршруты с отбором штуфных проб, геохимическая съемка, проходка легких горных выработок – мелких шурфов, канав, и расчисток с бороздовым опробованием.

В связи с тем, что участок имеет сложное строение в части размещения кварцевых жил и крайне неравномерное распределение золота, на первом поисковом этапе необходимо выполнить технологическое опробование делювиальных, склоновых и ложковых отложений с промывкой валовых проб, на предмет наличия свободного золота, как поискового критерия для обнаружения коренного источника, то есть кварцево-жильного оруденения. По результатам работ первого этапа выделяются участки с кондиционными содержаниями золота, отбираются технологические пробы для изучения технологии обогащения руды. Цель I поискового этапа работ –картирование кварцевых жил с кондиционными содержаниями золота, предварительное оконтуривание по простиранию и мощности, подготовка перспективных участков для постановки разведочных работ, оценка прогнозных ресурсов. Продолжительность поискового этапа два календарных года.

5. МЕТОДИКА И ОБЪЕМЫ РАБОТ

Настоящим планом ГРР предусматривается проведение поисковых, поисково-оценочных работ на россыпное золото, а также его коренных источников в пределах лицензионной площади.

Проведение работ планируется организовывать поэтапно. Первым этапом будут организованы и реализованы поисковые работы. Последующим этапом будут выполнены поисково-оценочные работы. При получении положительных результатов с целью оптимизации сроков проведения работ планом предусматривается совмещение стадий работ. Это позволит ускорить геолого-промышленную оценку выявляемых объектов с целью их дальнейшего промышленного освоения.

Стадия поисков месторождений россыпного золота будет включать в себя следующие виды работ:

- рекогносцировочные маршруты;

- шлиховое опробование;

- проходка горных выработок – шурфов;

- опробование горных выработок;

- лабораторные работы;

- камеральная обработка полученных данных за период поисковых работ;

Стадия поисков коренных источников золота будет реализована следующими работами:

- геологические маршруты;

- отбор штуфных проб;

- отбор геохимических проб;

- лабораторные работы;

- камеральная обработка полученных данных за период поисковых работ.

Таблица 5.1

Объемы проектируемых геологоразведочных работ

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Топогеодезические работы | км2 | 6 |
| 2 | Геологические маршруты: - геохимические; - рекогносцировочные; | км. | 8,6 6,7 |
| 3 | Горные работы: - проходка шурфов; - проходка траншей; | м3 | 150 800 |
| 4 | Опробование: - отбор шлиховых проб; - отбор проходок из шурфов; - отбор лунковых проб; - отбор бороздовых проб из траншей; - отбор валовых проб; - отбор геохимических проб (геол. маршруты); | проба | 310 500 2000 100 5 200 |
| 5 | Обработка проб | проба | 3115 |
| 6 | Геологическая документация | бр.см | 10 |
| 7 | Лабораторные работы | анализ | 400 |
| 8 | Камеральные работы | партия/мес | 3 |
| 9 | Рекультивация нарушенных земель | м3 | 950 |

## 5.1 Организация геологоразведочных работ

Организацию полевых и камеральных геологоразведочных работ планируется осуществлять силами недропользователя совместно с привлекаемыми подрядчиками на договорной основе. Все работы планируется проводить в период действия лицензии с 2025-2027 гг. включительно. Параллельно с комплексом полевых работ будет проводиться текущая камеральная обработка получаемых материалов и лабораторные исследования. Затраты на организацию и ликвидацию работ в настоящем проекте предусматриваются в соответствии с нормативными документами по составлению проектов и смет на геологоразведочные работы.

5.2 Проектирование и предполевая подготовка

При составлении геолого-методической и технической части проекта геологоразведочных работ проводился сбор и обработка материалов геолого-съемочных, региональных тематических, прогнозных и поисковых работ. На основании анализа имеющейся информации, инструктивных требований и рекомендаций разработана методика поисковых, поисково-оценочных работ, определены виды и рассчитаны объемы работ, обеспечивающие выполнение геологического задания. Составлен текст Плана, проектные карты, схемы.

В предполевой период до начала проектных работ проводятся следующие мероприятия:

- сбор и переинтерпретация геологических, геохимических, геофизических и др. материалов с целью конкретизации объектов проведения поисковых и поисково-оценочных работ;

-  комплексный анализ и интерпретация собранных материалов, данных;

- определение видов и объемов исследований по конкретным исполнителям (подрядчикам) в соответствии с тендерами, заключение соответствующих договоров, решение других вопросов методического плана.

## 5.3 Обоснование разведочной сети

Для обнаружения россыпных месторождений поисковые работы ставятся на участках, выделенные как перспективные по данным геологической и геоморфологической съемки, сопровождавшихся общими поисками. Большое значение имеет правильный выбор мест заложения поисковых выработок и системы их расположения, а также предполагаемый тип россыпи.

На участке проведения работ наиболее вероятными типами россыпей являются аллювиальные и аллювиально-четвертичные. По этой причине наиболее оптимальной системой заложения горных выработок является линейная, с ориентировкой вкрест простирания предполагаемых объектов с полным пересечением всех геоморфологических элементов рельефа.

При отсутствии каких-либо определенных геологических критериев расстояние между поисковыми линиями определяется в основном протяженностью объекта. В настоящем проекте это расстояние принято равным 200 м. Длина поисковых линий, как правило, зависит от ширины выявления предполагаемых объектов, а также от ширины рыхлых отложений. В настоящем Плане ГРР исходя из анализа имеющихся материалов длина поисковых линий принята не более 500 м.

Расстояние между выработками по поисковой линии принимается в зависимости от предполагаемой ширины россыпи и ее категории. Анализ предварительных данных показывает, что предполагаемые обнаруживаемые объекты по методу аналогии будут отнесены по их классификации к 3 группе, 3а подгруппе россыпей, где рекомендуемое расстояние между выработками составляет 5 м.

С целью обнаружения коренных источников золота на этапе поисков предусматривается проведение геологических маршрутов с отбором геохимических проб. Геохимические пробы будут отбираться на протяжении всей линии профиля через каждые 25 м. Проведение геологических маршрутов предусматривается вдоль разведочных линий, ориентированных вкрест простирания выходов коренных пород.

## 5.4 Геологические маршруты

В процессе выполнения поисковых работ предусмотрено проведение двух видов геологических маршрутов, а именно рекогносцировочные маршруты с отбором шлиховых проб, и геологические маршруты с отбором штуфных и геохимических проб.

Первый вид маршрутов будет направлен на поиски проявлений россыпного золота, целью второго вида маршрутов являются поиски коренных источников золота.

Поисковые рекогносцировочные маршруты предназначены для уточнения геологического и геоморфологического строения площади работ, путей переноса полезных минералов и условий локализации их в россыпях, уточнения мест заложения геологоразведочных выработок. Объем запроектированных рекогносцировочных маршрутов составляет 8,6 пог. км.

Работы будут проводиться на предварительно составленной топографической основе масштаба 1:1000 и космоснимках масштаба 1:500. На космоснимках будут дешифрироваться геоморфологические элементы долин: русла, поймы, фрагменты поверхностей террас различных уровней, бровки и тыловые швы террас, тектонические нарушения, выражающиеся в рельефе и др. В ходе проведения этих работ планируется отбирать шлиховые пробы в объеме 310 проб, которые впоследствии будут изучаться путем промывки на выявление золота.

Геологические маршруты второго типа предусматриваются проводить в контуре выхода коренных пород на поверхность. Основная задача при проведении данного типа маршрутов заключается в выявлении геохимических ореолов рассеяния полезных компонентов, а также в возможности обнаружения кварцевых золотоносных жил. Для решения этих задач настоящим Планом ГРР предусмотрен отбор геохимических и штуфных проб. Дополнительно в процессе выполнения данного вида работ будет выполнено уточнение геологических структур и принадлежности картируемых отложений к определенным литолого-стратиграфическим подразделениям и магматическим и метаморфическим комплексам.

Закладываемые маршруты будут выполнены без радиометрических наблюдений, проводиться они будут преимущественно вкрест простирания залеганий пород и рудных зон. Детальность маршрутных исследований будет соответствовать масштабу 1:10000. Методика проведения маршрутов предусматривает следующие этапы:

- подготовительные работы;

- полевые работы;

- полевая камеральная обработка.

В ходе подготовительных работ предварительно выделяются блоки для проведения маршрутных исследований с подготовкой координатных основ UTM WGS-84 в формате MapInfo. Проводится подготовка в соответствующих форматах электронных карт-накладок на координатной основе с вынесением на них элементов тектоники, геологических карт предшественников, дешифрируемых на АФС элементов и т.д.

Собственно, полевые работы по составлению геологического плана в пределах намеченного блока выполняются с помощью GPS навигатора (точность привязки не менее 5 м (плановая) и 10 м (высотная). При проведении маршрута на координатную основу схематически выносятся репера отбора образцов и проб, замеров структурных элементов, контактов горных пород, породные разновидности и прочая геологическая информация. Одновременно отрисовывается абрис полевого геологического плана. Во время маршрута исполнителем производятся необходимые записи литолого-петрографических свойств, описание структур, тектоники, метаморфизма и метасоматоза, характер рудной минерализации с уклоном на площадное распределение, фотографируются наиболее представительные и интересные обнажения.

В ходе полевой камеральной обработки происходит фотографирование образцов в условиях, не допускающих искажение естественной цветопередачи; образцы и пробы различного назначения оформляются с занесением данных в базу Excel. Данные с GPS навигатора (репера) переносятся на компьютер в формат MapSourсе, затем они переводятся в форматы Excel и MapInfo. В MapInfo формируется рабочий набор из точек наблюдений, маршрутных реперов и координатной основы UTM WGS-84 с последующей распечаткой на бумажном носителе. На этой основе составляется окончательный геологический план маршрута с использованием полевой рисовки геологической ситуации, полевых записей, результатов пересмотра каменного материала, дополнительного дешифрирования снимков. Отрисованный геологический план сканируется, затем трансформируется (по координатной сетке) и привязывается в ГИС MapInfo в рабочей проекции UTM WGS-84. Пополнение сводной полевой геологической карты выполняется путем монтажа геологических маршрутных планов непосредственно в ГИС MapInfo.

Категория сложности геологического строения и изучения территории – 4-я; категория сложности дешифрирования МАКС – 2-я, категория проходимости местности при пеших переходах производственных групп – 6-я. Встреченные кварцевые жилы, прожилки, маломощные зоны с охрами и сульфидной минерализацией, гидротермально-метасоматическими изменениями обязательно документируются и при необходимости опробуются. Размещение и проектные объемы маршрутных исследований приведены в нижеследующей таблице 5.2

Таблица 5.2

Объемы работ по геологическим маршрутам

| Вид маршрута и опробования | Площадь территории | Объем работ | Масштаб работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | км2 | п.км |  |
| Геолого-геоморфологические маршруты с отбором шлиховых проб | 3,0 | 8,6 | 1:10000 |
| Геологические маршруты с отбором геохимических и штуфных проб | 3,2 | 6,7 | 1:10000 |

Методика и объёмы отбираемых проб в маршрутах изложены в соответствующих разделах плана ГРР.

## 5.5 Горные работы

С целью вскрытия и изучения состава толщи рыхлых отложений предусматривается проведение горных работ. Для месторождений россыпных полезных ископаемых разведка горными выработками является наиболее достоверной.

На участке проведения работ планируется проходка двух типов горных выработок: точечные и линейные. К первому типу относятся шурфы, ко второму – траншеи и канавы. Проходка шурфов планируется на стадии поисков россыпного золота, проходка траншей и канав на стадии поисково-оценочных работ для россыпных и коренных проявлений соответственно.

В пределах водоохранных зон и полос проведение горных работ не запланировано.

### 5.7.1 Проходка шурфов

Шурфовой способ разведки россыпных месторождений является наиболее достоверным и предпочтительным по сравнению с буровым. Шурфовочные работы проводят при мощности рыхлых отложений до 20 м. Одним из главных требований к организации работ является механизация всех трудоемких процессов проходки выработки, выгрузки породы, промывки проб.

Перед проходкой шурфов на местности происходит разбивка поисковых линий с закреплением вешками устьев будущих шурфов. При каком-либо препятствии место заложения одной выработки смещается в ту или иную сторону на расстояние до 5 м. Сечение горной выработки принято равным 1,5 м2 прямоугольной формы. Длинная сторона выработки ориентируется вкрест простирания россыпи.

Для выкладки породы с интервалов углубки («проходки») ниже устья шурфа расчищается площадка, размер которой составляет для интервала углубки 0,2 м – 1,5м2, для интервала углубки 0,4 м – 2 м2.

Углубку шурфов планируется производить интервалами 0,2 м по пескам и 0,4 м по торфам, при этом тщательно контролируя проектное сечение выработки. Порода от зачистки стенок до проектного сечения также включается в интервал углубки. На стадии поисков шурф считается добитым и углубка его заканчивается если по трещиноватым и коренным его породам пройдено 1,2-1,4 м и в двух последних проходках не установлено весовых содержаний металла. При этом добивку шурфа по металлу определяют по результатам промывки пробы из прямика объемом в одну ендовку, взятую из забоя шурфа вручную.

Рис. 5.1 – Схема выкладки и нумерации проходок

Если при добивке шурфов встречены монолитные, нетрещиноватые коренные породы, шурф считается добитым независимо от содержаний металла в последней проходке, при этом невозможность углубки обязательно фиксируется актом.

Рыхлую породу, полученную от углубки шурфа, выкладывают на подготовленную площадку (рис. 5.1) по ее периметру и по ходу часовой стрелки от левого верхнего к правому верхнему углу площадки (вниз по течению).

Породу выкладывают сначала в виде конуса, который формируют порциями породы, извлекаемой из шурфа, и высыпаемой на вершину конуса для достижения сравнительно равномерного распределения полезного компонента в выкладке. Затем из конуса формируется удлиненная усеченная пирамида, размером 0,8х1,2 м по нижнему основанию, высотой 0,5 м. Валуны диаметром 20 см и крупнее выкладываются с внешней стороны каждой проходки. Для исключения смешивания рыхлых отложений с соседних интервалов уходки расстояние между выкладками от проходок принято равным 0,2-0,4 м.

Нумерация проходок кратна 0,2 м и соответствует глубине шурфа. Сверху на проходках устанавливается по 2 деревянные бирки, на которых карандашом указывают номер линии, номер шурфа и номер проходки.

Таблица 5.3

Характеристика шурфа

| Сечение | 1,5 м2 |
| --- | --- |
| Планируемая глубина | 5 м2 |
| Объем выемки горной массы | 7,5 м3 |
| Количество проходок | 25 |

Всего на стадии поисковых работ планируется проходка 20 шурфов общим объемом 187,5 м3.

### 5.7.2 Проходка траншей

Траншея на разведке россыпей – это открытая горная выработка значительной длины по сравнению с ее шириной и глубиной, предназначенная для создания искусственных обнажений в целях ее опробования бороздами и валовыми пробами.

Траншейный способ разведки позволяет:

- получать открытые разрезы всей толщи рыхлых отложений и разрушенной части коренных пород, что дает возможность составить качественную геологическую документацию;

- проводить без дополнительных затрат техническое опробование, испытания технологических свойств песков в полупромышленных условиях при промывке валовых проб;

- применять наиболее производительные механизмы при проходке, на отборе и обработке проб;

- за счет непрерывного опробования по ширине россыпи повышать достоверность определения основных параметров россыпи.

Проходка траншей осуществляется механизированным способом – бульдозером.

По технологии проходки траншей первым делом выполняется их разбивка на местности. После проектных разведочных линий на план уточняется место их заложения на местности с учетом времени проведения проходочных и промывочных работ и рельефа местности. При выборе мест заложения разведочных траншей будут учитываться следующие факторы: рельеф местности и плотика россыпи должны обеспечивать естественный сток воды, траншеи не должны приходиться на участки с крупными валунами, на пороги. Кроме того, они не будут располагаться на участках конусов выноса, действующих проток и стариц.

Разбивка траншей на местности будет выполнена маркшейдером с закреплением пикетов и точек, обозначением границ секций и выездов.

Перед проходкой траншей будет производиться геодезическая съемка поверхности для составления профиля будущего литологического разреза, с вынесением всех секций, подлежащих проходке. По мере углубки траншеи литологический разрез пополняется геологом участка.

Началу работ по проходке траншей предшествует также расчистка трассы бульдозером от кочек, леса, кустарника, камней, обеспечивающая устройство площадок для выкладки песков, удобство установки и передвижения механизмов и оборудования.

Основными параметрами траншеи являются ее длина и площадь поперечного сечения. Длина траншеи определяется шириной разведуемой россыпи. Площадь поперечного сечения, в свою очередь, определяется мощностью рыхлых отложений, а также параметрами горнопроходческой техники. На момент проектирования работ согласно анализа всех имеющихся материалов предполагается, что длина траншеи не будет превышать 200 м, а мощность рыхлых отложений не превысит 7 м, и в среднем составит 5 м. Однако эти параметры будут более точно определены по результатам поисковых работ. Угол откоса траншеи при ее проходке в летний период принимается равным 45°. Ширина полотна траншеи напрямую зависит от типа применяемой землеройной техники:

- при мощности рыхлых отложений до 5 м и добивки траншей бульдозером ширину по полотну необходимо предусматривать из расчета 1,2 – 1,5 ширины отвала бульдозера;

- при мощности рыхлых отложений более 5 м либо обильной обводненности пород ширина траншей по полотну может в два раза превышать ширину отвала.

Углубка траншеи запланирована с более низкой части долины для обеспечения естественного стока воды.

Траншеи по торфам до глубины 3 м проходятся бульдозерами путем выполаживания бортов поперечными ходами. Углубку разведочной траншеи по торфам планируется проводить одновременно с углубкой выездов для выдачи торфов и песков.

При вскрыше торфов положение верхней границы металлоносного пласта песков устанавливается по проектному разрезу и контролируется результатами лункового опробования.

Проходка выездных траншей для выдачи торфов и песков (выезда) будет проводится одновременно с углубкой по торфам, при этом торфа из выездной траншеи для выдачи песков будут транспортироваться через выездную траншею, предназначенную для выдачи торфов.

По завершению проходки торфов траншея подготавливается для проходки по пескам, для чего рыхлая порода с бортов, а также вокруг бортов с поверхности на ширину 8-10 м убирается бульдозером и складируется вместе с торфами.

Выездные траншеи, предназначенные для выгрузки песков из секций траншей, углубляют опережающим забоем или на 1-2 цикла углубки, или на полную выемочную мощность песков. Проходка по пескам осуществляется циклично, углубка за цикл обычно не превышает 0,8 м. При проходке по пескам будет осуществлён строгий контроль соблюдения прямоугольного сечения для более точного замера маркшейдером объема песков в плотной массе и равномерного поступления песков с разных горизонтов выемочной мощности. Пески из каждой опробуемой секции траншеи выкладывают отдельно на специально подготовленную площадку или вывозят на специально подготовленные руддворы.

Рис. 5.2 План и продольный разрез проектируемой траншеи

В общей сложности на участке работ планируется проходка 5 разведочных траншей общей протяженностью 100 п.м. общим объемом 800 м3.

## 5.8 Геологическое обслуживание полевых работ

Геологическое обслуживание полевых работ заключается в документации горных выработок и полевых маршрутов. Документация разведочных выработок освещает геологическое строение участка работ, условия залегания продуктивных пластов и рудовмещающих пород, особенности строения полезных ископаемых, а также горнотехнические особенности строения месторождения. В материалах документации дается совокупность сведений, по которым отчетливо можно судить о генезисе, типе, морфологии и размерах месторождения.

К материалам документации относятся полевые книжки, журналы документации разведочных выработок и скважин, геологические разрезы по разведочным линиям (сечениям).

### 5.8.1 Геологическая документация шурфов

Шурфы документируются по мере проходки, а при опробовании – в процессе отбора и промыва проб. В процессе ведения разведочных работ и по их завершении составляется следующая документация: полевая книжка проходки шурфов, журналы документации шурфов, полевая книжка отбора и промывки проб, промывочные журналы, зарисовки стенок и полотна шурфов, геологические разрезы по разведочным линиям.

Полевая книжка проходки шурфов – первичный документ шурфовой разведки. Шурфы в разведочной линии ориентируют по порядку проходки, каждый отдельно и непрерывно до полной добивки шурфов. Книжку ведут ежедневно в строгом соответствии с интервалами углубки. Глубина шурфа строго соответствует количеству и номерам выложенных проходок. В книжку заносится тщательно описанный литологический состав, зарисовывается полотно, каждого шурфа при его добивке, замеряются и заносятся элементы залегания пород, описывается их текстура и структура. Зарисовка элементов производится ориентированно.

Журнал документации шурфов составляется в камеральных условиях на основании полевой книжки геологом участка или техником-геологом. Заполняются все графы за исключением результатов опробования, массы металла, сопутствующих полезных компонентов и подсчета среднего содержания по проходкам, пласту и на массу. Эти графы заполняются после лабораторного взвешивания металла. В случае остановки недобитого шурфа составляется акт.

Полевую книжку отбора и промывки проб заполняют на месте работ в ней номера линии, шурфа, проходки, количества отобранных на промывку из проходки ендовок, характеристики породы, процента валунистости, физического состояния породы, даты отбора проб и вида опробования, а также должность и фамилию проводившего опробование. На месте промывки проб документируют количество промытых ендовок и визуально определяемый результат промывки.

На основании записей в полевой книжке отбора и промывки проб составляют промывочные журналы. На каждый шурф и на каждый вид опробования составляются отдельные журналы.

Промывочный журнал подписывает руководитель промывочной бригады и промывальщик, производивший доводку. Далее журналы и капсюли промывочных проб на полностью опробованные шурфы пересылают на базу партии с сопроводительной на имя старшего геолога предприятия.

Всего за время проведения ГРР планируется задокументировать 100 п.м. шурфов.

### 5.8.2 Геологическая документация траншей

Документацию траншей ведут в полевом альбоме документации. На зарисовке указывается номер линии, номер траншеи, рассечки, азимут выработок, горизонтальный и вертикальный масштабы зарисовки, шкала абсолютных или относительных отметок по вертикали. Зарисовывается нижняя по течению опробуемая стенка и полотно выработки. Во избежание больших разрывов между стенкой и полотном на рисунке полотно располагают параллельно нижней границе стенки.

На зарисовках выработок отмечают места отбора проб, интервалы опробования и номера пробы.

Описание рыхлых отложений выработок производится сверху вниз и слева на право, и привязывается по вертикале к глубине от поверхности, а по горизонтали – к началу выработки слева. Указывается цвет, уплотненность, возможная цементация, гранулометрический состав, форму и окатанность обломочного материала, минеральный и петрографический состав, слоистость, растительные и животные остатки, рельеф поверхности и состав коренных пород плотика, отмечают проявления рудной минерализации, а также места отбора проб.

Полевую книжку опробования ведут на месте отбора проб и их промывки. Регистрируют отбираемые и промываемые пробы, визуальные результаты их промывки и все виды опробования – лункового, бороздового, валового. Форма полевой книжки единая на траншеях и шурфах. На основании полевой книжки опробования выписывают промывочные журналы отдельно на каждый вид опробования, которые вместе с закапсюлированными шлихами отправляются в лабораторию.

При опробовании и промывке каждую пробу документируют отдельной строкой, результаты выносят на зарисовку.

По результатам опробования определяют промышленную часть россыпи и контур ее выносят на зарисовку. По зарисовкам составляют планы опробования подземных выработок на инструментальной основе, где показывают все разведочные выработки, места отбора проб и их параметры. Суммарный объем документации траншей составит 100 п.м.

## 5.9 Отбор и обработка проб

Целью опробовательских работ является качественное и количественное определение содержания полезного ископаемого в песках, рудах и измененных породах, выделение первичных и вторичных ореолов рассеяния при площадных работах. Все основные виды проектируемых полевых работ планируется сопровождать отбором проб для определения в них количества основных полезных ископаемых и попутных компонентов, химического и минералогического состава горных пород и руд.

### 5.9.1 Виды и объемы опробования

Отбор шлиховых проб планируется выполнять при проведении поисковых маршрутов, из закопушек. Шлиховые пробы будут отбираться ручным способом. Шлиховое опробование будет проводиться из закопушек глубиной 0,15 м лунковым способом сечением 20x20 см. При усредненной объемной массе суглинистых и глинистых пород 1600 кг/м3, средняя масса шлиховой пробы составит 10 кг. Далее все пробы промываются лотками до выявления фракции.

Шлиховой анализ заключается в определении и описании минералов по фракциям, в камеральных условиях, с помощью бинокулярной лупы (бинокулярного микроскопа). В лабораториях фракции подвергаются количественному спектральному, пробирному, атомно-эмиссионному и другим видам анализов. Итоговым документом шлиховых работ является карта шлихового опробования с объяснительной запиской, в которой излагаются все результаты как полевых, так и камеральных аналитических исследований. По карте же выявляются перспективные площади дальнейших геологоразведочных работ.

В ходе проведения маршрутов планируется отобрать 310 проб на шлиховой анализ.

Отбор точечных геохимических проб предусмотрен Планом ГРР в рамках геологических маршрутов. По сути данный вид деятельности представляет собой площадные геохимические исследования, направление на опоискование геохимических аномалий, заслуживающих постановки детальных поисков с применением буровых и горных работ. Пробы будут отбираться по сети 500х25 м, где 500 м составляет расстояние между профилями, 25 м между пробами.

Глубина отбора проб будет составлять 0,2-0,6м – в зависимости от мощности поверхностного почвенно-растительного слоя. Отбор проб сопровождается геологической документацией, включающей подробную характеристику материала пробы, с занесением информации в полевой журнал. Пробы после просушки и просеивания упаковываются в бумажные пакеты (капсулы). Минимальный вес отбираемой пробы - 0,5 кг, просеянной пробы – 150 грамм. Геохимические исследования будут выполняться без разбивки профилей с привязкой точек отбора проб GPS навигатором. Попутно с проведением опробования рыхлых отложений, в случае наличия коренных выходов, предусматривается отбор образцов и сколков для изготовления шлифов из основных породных разновидностей.

Информация по отобранным пробам, включая координаты, заносится в базу Excel согласно утвержденной форме.

Всего в рамках данного вида опробования в контуре Лицензионной площади будет отобрано 200 проб.

Отбор проб по проходкам из шурфов. На участке работ планируется применение следующей схемы опробования шурфов:

- при оперативном опробовании шурфов на поисковых линиях с целью определения границ металлоносных отложений промывают из каждой выложенной проходки с интервала 0,2 м по 2 ендовки, объемом равным 0,02 м3. при большем интервале объем пробы кратно увеличивается. Объем промытых оперативных проб и полученный из них при промывке металл учитывают вместе с объемами основной промывки при подсчете среднего содержания по проходкам.

- после проведения оперативного опробования из всех проходок по металлоносному пласту, а также из трех сверху и двух снизу оконтуривающих пласт, материал промывают полностью; из слабо металлоносных отложений пласта промывают по три ендовки из проходки интервалом 0,2 м.

Промывку проб планируется проводить при помощи промывочных приборов с механическим приводом в непосредственной близости от места проведения горных работ. В качестве промывочного прибора будет использоваться вашгерт или бутара, производительностью от 1 до 5 м3/ч.

Доводка пробы будет проводится до серого шлиха, после чего шлих будет просушен и ссыпан в капсюль, на который помещают этикетку с номером линии, шурфа, проходки, количества промытых ендовок, визуально определенное количество полезных минералов.

Исходя из изложенной методики, промывке с каждого метра интервала шурфа подлежит свыше 0,2 м3 породы.

Всего таким образом планируется отобрать 500 проб.

Эфеля и гале-эфельные отвалы по каждому промытому шурфу складируются отдельно на очищенной площадке и маркируются биркой с номером опробованной выработки, датой промывки и фамилиями промывальщиков.

Лунковое опробование в траншеях. Данный вид опробования является оперативным, начинается по торфам за 1 м предполагаемой верхней границы металлоносного пласта. При появлении знаков полезных минералов в лунковых пробах проходка по торфам прекращается и начинается проходка траншеи по пескам, которая прекращается при отрицательных результатах лункового опробования по полотну траншеи.

Объем лунковых проб принят равным 0,02 м3, в плотной массе. Размер лунки, как правило, составляет 0,5х0,4 м по поверхности и 0,1-0,2 м по глубине. Лунки располагаются через 2,5 метров друг от друга по осевой линии опробуемой секции траншеи. Таким образом, исходя из указанных параметров, одна проба характеризует мощность 0,2 м опробуемого пласта, с учетом заложенного между пробами расстояния 2,5, на 10 п.м. траншеи будет приходится 20 проб (с учетом охвата лунковым опробованием интервала мощностью 1 м).

Промываются пробы сразу после их отбора на механизированных промывочных установках или вручную на лотке.

Всего при проведении геологоразведочных работ с целью оперативной оценки состояния металлоносности пород в траншеях планируется отбирать порядка 2 000 лунковых проб.

Бороздовое опробование проводится с целью определения мощности промышленного пласта и установления характера распределения металла в россыпи по вертикали. Бороздовые пробы планируется отбирать после завершения проходки траншеи по металлоносному пласту, а в секциях опасных по затоплению – по мере углубки полотна траншеи. Расположение борозд будет ориентироваться по нижнему борту траншеи (по течению водотока). Интервал между бороздами принят 6 м, ширина борозды 2 м при глубине 0,4 м и высоте 0,2 м. Эти параметры приняты таким образом, чтобы каждая секция валового опробования была охарактеризована не менее чем двумя бороздами. Согласно принятых параметров бороздовой секции объем пробы составит 0,16 м3, что составляет 8 ендовок.

Общая длина борозды определяется мощностью металлоносного пласта, с учетом не менее 2 интервалов, оконтуривающих металлоносных пласт сверху и снизу. Всего по траншее протяженностью 20 п.м. планируется отбирать 4 борозды по 5 проб.

Общий объем бороздового опробования составит 100 проб.

Валовое опробование ведется для определения среднего содержания металла по выработке на выемочную мощность и на промышленный пласт песков, выделенный по результатам бороздового опробования.

Объем валовой пробы зависит от выемочной мощности пласта россыпи. Для россыпей 3 группы рекомендуется не менее 0,75 м3 на каждый метр длины траншеи. Отбор проб будет проводиться секциями по 10 м.

В валовую пробу будет поступать вся порода, полученная при проходке траншеи по пласту.

Промывку проб планируется организовать непосредственно в траншее на промывочном приборе производительностью до 50 м3/час.

В случае высокой обводненности траншеи и необходимости проходки дренажной канавы, то металлоносные отложения, оставленные вдоль нижней стенки, будут окучиваться посекционно и затем транспортироваться к промывочной установке.

Вторым планируемым способом отбора проб предусматривается проходка траншеи до верхней границы металлоносного пласта, затем экскаватором послойно на глубину рыхления отбирается валовая проба из полотна траншеи, грузится и увозится к промывочной установке на транспортировочной технике.

Размещение валовых проб будет организовано на специально подготовленных площадках – руддворах. Площадка предварительно будет зачищаться, а места выкладки и границы размещения каждой пробы отмечены колышками и замаркированы бирками с указанием номеров траншей и секций.

Пробы на руддворе будут выкладываться согласно схеме, учитывающей очередность их промывке, расстояние между пробами принимается 2-6 м, что исключает их смешивание.

В целях избежания потерь при транспортировке песков кузов будет загружаться ниже верхней кромки бортов. После вывозки каждой пробы кузов будет тщательно зачищаться.

Место выкладки валовой пробы у траншеи после ее вывозки на руддвор зачищают бульдозером на глубину 0,2 м и грунт от зачистки приобщают к пробе. для контроля полноты качества зачистки на месте выкладки проб отбирают и промывают лунковые пробы по сети 10х10 м, на что составляется акт. При обнаружении весовых знаков зачистку площадок и вывозку грунта производят повторно.

Всего на участке работ планируется отбор 5 валовых проб общим объемом не менее 750 м3.

### 5.9.2 Обработка проб из рыхлого материала

Обработка проб, отобранных из рыхлого материала, с целью в них определение наличия золота и его количества главным образом заключается в их промывке. Шлиховые и лунковые малообъемные пробы весом до 10 кг промываются вручную с использованием ручных лотков до появления фракций.

Более объемные пробы – проходки из шурфов, бороздовые пробы из траншей и валовые пробы промываются на промывочных установках.

Промывку бороздовых проб из траншей и проходок из шурфов планируется проводить при помощи промывочных приборов с механическим приводом в непосредственной близости от места проведения горных работ. В качестве промывочного прибора будет использован вашгерт или бутара производительностью от 1 до 50 м3/час.

Промывка валовых проб будет выполнятся на промприборах с самородкоуловителями или на самоходной промывочной установке. Шлюз промприбора будет устанавливаться по уровню под углом 4,5-6° к горизонтальной плоскости. Горизонтальность установки и угол наклона шлюза систематически контролируются транспортиром с отвесом и уровнем, которым снабжается каждый промывочный прибор. Дно шлюза выстилается стандартными резиновыми ковриками, который плотно прижимаются трафаретами. Загрузка приемного бункера будет производиться равномерно. Соотношение жидкой и твердой фаз пульпы в скруббере промприбора должна составлять не менее 4:1. Крупные валуны обмываются в бункере водой, поступающей в шлюз, и только после этого выбрасываются в отвал.

Съемка шлюзового концентрата будет производиться путем поочередного споласкивания резиновых ковриков, начиная от головки шлюза до его конца, слабой струей воды из шлангов. Допускается сокращение материала путем перебуторки его в конце шлюза и удаления крупной галечной фракции.

Доводка шлюзового концентрата рекомендуется производить на концентрационном столе с включением в схему обогащения отсадочных машин, что обеспечит наиболее полное извлечение мелкого металла в пределах 90-95%.

Для обнаружения весьма мелкого и тонкого металла периодически из хвостов доводки шлюзового концентрата на шлихообогатительной установке (ШОУ) будут отбираться пробы и повторно доводиться на ДЦС. При получении положительных результатов в технологической схеме обогащения песков в дальнейшем предусматривается обязательная обработка хвостов от доводки шлюзового концентрата на ШОУ.

Для всего объема проб по проекту, подлежащего промывке будет использоваться вода из близлежащих рек и иных естественных водоемов.

Всего таким образом планируется обработать 2950 проб объемом 829 м3.

### 5.9.3 Обработка проб скального материала

Обработка всех проб каменного материала будет осуществляться в лаборатории машинно-ручным способом. Обработка геохимических и керновых проб будет выполняться в соответствии с прилагаемыми схемами (Рис. 5.4-5.5) по формуле Ричарда Чечета Q = kd2, где:

Q – минимально достаточный вес материала пробы;

d – диаметр частиц пробы;

k – коэффициент, учитывающий равномерность распределения рудных

минералов в пробе.  k принят равным 0,2.

Пробы будут обрабатываться с использованием одностадийного и многостадийного цикла измельчения до 0,071мм на дробилках Д-100*150 мм, ВД-125*200 мм и истирателе ЦИ-05.

Рис. 5.3 Схема обработки проб

## 5.10 Топографо-геодезические работы

Целевым назначением планируемых топографо-геодезических и маркшейдерских работ является обеспечение необходимыми геодезическими данными и топографическими основами комплекса геологоразведочных работ на коренное и россыпное золото, а также топогеодезическая высотно-плановая привязка канав, шурфов, траншей.

Предусматривается следующий комплекс топографо-геодезических работ:

- Разбивка местной геодезической сети (сгущение геодезической сети) с заложением железобетонных реперов на участках геологоразведочных работ. Закрепление пунктов рабочего обоснования – поисковых линий (по типу долговременного закрепления без закладки нижнего центра): опорные аналитические точки.

- Вынесение на местность профилей с местом заложения шурфов и траншей. Определение координат аналитических точек методом обратной засечки, проектируется при планово-высотной привязке всех выработок.

- Последующая инструментальная привязка необходимых объектов с определением плановых координат и высот устьев буровых скважин и прочих наблюдаемых объектов.

- Топографическая съемка с применением GPS-оборудования, получение карты рельефа и планов местности.

- Составление кондиционной топографической основы масштаба 1:2000.

- Составление каталога координат и высот всех объектов геологических наблюдений.

Геодезические работы, при производстве ГРР, будут проводиться с применением лазерно-электронных и спутниковых приборов и аппаратуры.

При создании топографических планов, опорной топографической сети, выноске и привязке объектов ГРР будут применяться следующие приборы:

- электронный тахеометр LEICA TS02;

- GPS приемник Topcon GR-5;

По физико-географическим характеристикам объект работ относится к III категории трудности.

Участки работ частично обеспечены топографическими картами прошлых лет – масштабы 1:200000; 1:100000; 1:50000 и 1:25000. Плотность государственной геодезической сети 2-3 класса и триангуляции I разряда – 1 пункт на 25 км2.

На основании требований «Инструкции…» и требований к подсчетным планам средняя квадратическая погрешность положения устьев скважин относительно пунктов ГГС и нивелирования должна составлять в плане до 1,0 м., по высоте до 0,3 м. Топографо-геодезические работы проводятся круглогодично.

Согласно ЕНВ на геодезические и топографические работы (часть I, приложение 2) длительность ненормализованного периода работ в ВКО составляет 6 месяцев, поэтому к нормам затрат применяется коэффициент 1,35.

Геологические маршруты в ходе поисков и составления детальной геологической карты участка будут обеспечиваться топографо-геодезическим сопровождением при помощи спутникового навигатора системы GPS. Высотные отметки точек наблюдений будут сниматься методом интерполяции с топографической карты масштаба 1:1000 - 1:2000.

Топографо-геодезическое сопровождение проходческих и буровых работ, отвалообразования будет выполняться маркшейдерской службой с применением высокоточных цифровых электронных тахеометров на подобие Leica TS 60.

Дополнительно планируется проведение камеральных топографо-геодезических работ, в состав которых входит:

- полевая обработка материалов измерений;

- вычисление координат пунктов аналитической сети и пунктов съемочного обоснования, составление каталога аналитической сети и высотно-планового обоснования съемочной сети;

- составление каталога координат и высот всех объектов геологических   наблюдений (устья буровых скважин);

- нанесение всех наблюдаемых объектов на топографическую основу масштаба 1:500, 1000, 2000, 5000 и 10000 (по необходимости);

- составление отчетных топографических основ с вынесением на них привязки выполненных объемов ГРР;

- составление профильных основ нивелирования для построения разрезов по линиям буровых скважин;

Топоосновы масштаба 1:1000 – 2000 будут составлены с использованием цифровых моделей рельефа масштаба 1:2000 и 1:1000, с нанесением опорной топосети и буровых скважин – по координатам и результатам промеров.

## 5.11 Лабораторные работы

Настоящим Планом геологоразведочных работ предусмотрен комплекс лабораторных исследований, направленных на выявление содержаний полезных компонентов, определения свойств золотоносных отложений и вмещающих пород.

### 5.11.1 Определение количества золота в пробах рыхлых отложений

Предварительное определение количества металла в шлихах производится техником-геологом при промывке проб. Результаты определения фиксируются на капсюле, в полевой промывочной книжке и в промывочном журнале. Масса металла определяется на глаз, при его отсутствии это также указывается на капсюле.

Окончательное выделение металла из шлиха и точное определение его количества производится в лаборатории. Обработка проб с полезным компонентом включает следующие операции:

- отбор крупных зерен, отделение магнитной фракции с помощью магнита, отдувка немагнитной фракции.

- повторный (контрольный) передув шлиха;

- взвешивание металла на аналитических весах (отдельно по проходкам выработки, секциям борозды или валовым пробам);

- контрольное взвешивание на аналитических весах металла, объединенного по выработке;

- фиксирование в промывочных журналах и в журнале обработки шлиховых проб результатов взвешивания по проходкам;

- упаковку в капсюли полезного компонента и шлихов после взвешивания.

Обработке (отдувке) подвергаются все пробы, в том числе пустые по визуальному определению.

Выделение метала из шлихов производится на двух специальных совках. Из капсюля шлих с одной проходки высыпается в меньший совок, находящийся на большом. Отбираются крупные зерна металла, заем магнитом, обернутым калькой, отделяют магнитную фракцию. Немагнитную фракцию отдувают с меньшего совка на больший, оставшееся на меньшем совке, помимо металла, крупные зерна тяжелого шлиха удаляют медной иглой, кисточкой или пером. Отобранную магнитную фракцию и шлих на большом совке после отдувки всех шлихов по выработке тщательно проверяют на наличие мелкого металла. Выделенный при контрольном передуве металл при значительных количествах распределяется пропорционально металлу проб, а при знаках добавляется в большую пробу.

После отдувки капсюли с металлом по проходкам поступают для взвешивания на аналитических весах. Аналитические весы тщательно устанавливаются по уровню на специальном столе. Для контроля правильности работы весов необходимо проводить проверку двойным взвешиванием одинаковых навесок.

Аналитические весы периодически подвергаются поверке.

Таблица 5.2

Сводная таблица промываемых проб рыхлых отложений

| Вид опробования | Объем пробы, м3 | Количество проб | Суммарный объем, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Шлиховое опробование | 0,01 | 310 | 3,10 |
| Лунковое опробование | 0,02 | 2000 | 40 |
| Опробование шурфов (проходки) | 0,04 | 500 | 20 |
| Бороздовое опробование траншей | 0,16 | 100 | 16 |
| Валовое опробование | 150 | 5 | 750 |

### 5.11.2 Исследования геохимических проб

Главным условием проведения химико-аналитических работ - исследования должны выполняться в сертифицированной лаборатории аккредитованной СТ РК ИСО МЭК 17025-2007, также иметь подтверждение наличия условий, необходимых для выполнения измерений (испытаний) в закрепленной за лабораторией области деятельности.

Геохимические пробы, после соответствующей обработки будут отправлены на следующий комплекс лабораторных анализов:

- количественный масс-спектрометрический анализ (ICP–MS) на 55 элементов, базовый и расширенный (доп. изотопы S,Br,I,Pb).

- количественный анализ на золото (AA23-AAS): пробирный с атомно-абсорбционным окончанием;

Количественный масс-спектрометрический анализ (ICP–MS) будет производиться во всех геохимических пробах из маршрутов, с целью выявления комплексных геохимических аномалий золота, меди, свинца, цинка и их элементов спутников.

| № п.п | Метод анализа | Определяемый химический элемент | Нижний предел определения химических элементов, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Количественный спектральный анализ (55 элемента) | Pb, Sn, W, Ni, Co, Nb, Yb, Ge | 0.0005 |
| 2 |  | Be | 0.0002 |
| 3 |  | Bi, Mo | 0.0001 |
| 4 |  | As | 0.005 |
| 5 |  | Zn,Cu, Cd, Mn,V,Ga, Zr, Cr, Li, In, Tl, Hg, Sc | 0.001 |
| 6 |  | Ba, B | 0.03 |
| 7 |  | La, Te, Sr | 0.02 |
| 9 |  | Ag | 0.0001 г/т |
| 10 |  | Ti | 0.05 |
| 11 |  | Sb | 0.002 |

Определяемые количественным анализом элементы и нижний предел их обнаружения приведены ниже.

| Химические элементы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zn | Pb | Cu | Mo | W | Sn | As | Sb | Ba | Ni | Co | Ti | Mn |  | Bi | Se | Au | Ag |
| Нижний предел обнаружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рpm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рpb |  |  |  |  |
| 5 | 3 | 5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 50 | 2 | 0.5 | 500 | 100 |  | 1-2 | 20 | 0.5 | 5 |

Количественный атомно-абсорбционный анализ на золото будет проведен во всех геохимических пробах, отобранных из маршрутов.

При проведении пробирно-атомно-абсорбционного анализа должны учитываться: тип представленной пробы, цель анализа, минералогический состав пробы и форма золота (если известна). Определение содержания металла в руде производится сухим пробирным анализом с использованием свинца в качестве коллектора. Остаточный продукт обжига и купелирования определяется атомно-абсорбционным методом. Атомно-абсорбционный анализ на золото будет проводиться с разложением материала пробы в «царской водке».

Таблица 5.3

Сводная таблица объемов лабораторно-аналитических работ

| Вид лабораторных исследований | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- |
| ICP-MS на 55 элементов, базовый | анализ | 200 |
| AA23-AAS Au пробирный, окончание AAC | анализ | 200 |

## 5.12 Камеральные работы

Все виды работ по данному проекту будут сопровождаться камеральной обработкой в соответствии с требованиями инструкций по каждому виду работ. Предусматривается камеральная обработка геологических, топографо-геодезических материалов, составление отчета с приложением всех необходимых графических материалов, с компьютерной обработкой информации.

По срокам проведения и видам камеральные работы подразделяются на:

- текущую камеральную обработку;

- окончательную камеральную обработку.

Текущая камеральная обработка включает ежедневное обеспечение геологических, буровых, и других работ. Она состоит из следующих основных видов работ:

-	вычисление координат точек инклинометрических замеров скважин, и выноска их на планы и разрезы;

- составление планов расположения устьев скважин и горных выработки т.п.

- выноску на планы и разрезы полученной геологической и прочей информации;

- составление геологических колонок, паспортов скважин, разрезов;

- составление рабочих геологических разрезов, планов, проекций рудных тел с отображением на них геолого-структурных данных;

-	составление заявок и заказов на выполнение различных видов
лабораторных исследований;

-	обработку полученных аналитических данных и выноску результатов на разрезы, проекции, планы; статистическую обработку результатов изучения документации, свойств горных пород и руд;

-	составление информационных записок, актов выполненных работ.

Окончательная камеральная обработка будет заключаться в пополнении, корректировке и составлении окончательной геологической карты участка работ, проекций рудной зоны, геологических разрезов, составлении дополнительных графических приложений, составлении других дополнительных графических приложений (рисунков, диаграмм, гистограмм и т.п.), составление электронной базы данных с учетом материалов предшествующих исследований.

Завершением всех камеральных работ будет составление окончательного отчета и приложением к нему всех необходимых графических материалов, с полной систематизацией полученной информации и увязкой всех новых данных с результатами работ прошлых лет.

Камеральная обработка при топогеодезических работах предусматривается в процессе выполнения текущей камеральной обработки.

Камеральной обработке планируется подвергнуть результаты анализов, керновых и бороздовых. Сложность геохимического строения района средняя. Среднее количество определяемых элементов - 32.

Компьютерная обработка геологической информации и формирование электронной базы данных.

Проектом предусматривается создание электронной базы данных по участку проектируемых работ, в которую войдут результаты геологических исследований, выполненных за отчетный период. Кроме того, ПЭВМ будут широко использоваться при камеральной обработке геологической информации, статистической обработке данных, подсчете запасов, вскрытых бурением и прогнозируемых руд, составлении графических материалов, текста отчета и т.д.

## 5.13 Засыпка горных выработок и рекультивация земель

Согласно природоохранного законодательства РК земли, используемые для проведения ГРР должны быть возвращены собственнику для использования по первоначальному назначению. В связи с этим проектом предусматривается рекультивация земель всех горных выработок.

Шурфы, траншеи. При проходке верхний плодородный слой снимается и складируется отдельно. Засыпка производится слоями, с утрамбовкой каждого слоя. Объем рекультивации принят объему их проходки и составляет: шурфы – 150 м3, траншеи 800 м3. Засыпка открытых горных выработок будет выполнятся сразу же после проведения в них опробовательских работ.

## 5.14 Временное строительство, механизация и режим работы

Планом предусматривается строительство одного вахтового лагеря непосредственно на участке работ. Планируется строительство летней кухни, керносклада, и оборудование стоянка технологического транспорта. Для проживания персонала предусматриваются специально оборудованные вагончики.

В связи с крайне неоднородным рельефом и труднопроходимыми условиями участка, с целью организации эффективного перемещения грузов и персонала по участку, планируется организация временных насыпных дорог с применением крупногабаритной техники – бульдозера.

Организация полевых работ предусматривает создание временного лагеря из передвижных домиков-вагонов. Доставка грузов и персонала партии к местам расположения полевого лагеря и к местам работ предусматривается с применением автомобилей ГАЗ-66 и УАЗ по существующим дорогам 2, 3 групп. Заправка автотранспорта будет производиться на специализированных заправочных станциях в г. Усть-Каменогорск. Химический и другие виды анализов различных проб, а также их обработка будут выполняться в стационарной лаборатории г. Усть-Каменогорск и г. Семей.

При обустройстве полевого лагеря нарушенный почвенный слой будет складироваться. В процессе ликвидации лагеря его территория будет рекультивироваться с укладкой почвенного слоя на прежнее место. Электроснабжение лагеря и буровых станков будет осуществляться за счет ДЭС.

Места строительства полевых лагерей будут выбираться на отдаленном расстоянии от рек, водоемов и временных водотоков. В связи с этим отрицательное влияние на поверхностные и подземные воды проектируемые работы оказывать не будут, и попадание ГСМ, нечистот в них исключено.

Полевой лагерь будет базироваться непосредственно на участке работ. На территории лагеря будет установлено 6 специально оборудованных вагончиков и 1 десятиместная палатка для кухни.

Состав полевого лагеря:

рабочий персонал - 16 человек (2 буровых бригады, горнорабочие, геологи);

буровой мастер - 3 человека;

горный мастер - 3 человека;

водитель - 6 человек;

повар - 2 человека.

Планом предусматривается строительство стоянки. Стоянка будет оборудована на 6 единиц техники на расстоянии 50 м от лагеря. При проведении ГРР предусматривается использование экскаватора, бульдозера, погрузчика, двух автомобилей марки УАЗ, а также трактор МТЗ. Строительство склада ГСМ не предусматривается. Заправка бульдозера и экскаватора будет производиться ежедневно топливозаправщиком, который планируется арендовать в г. Усть-Каменогорск.

Режим работы техники определяется исходя из объема требуемых работ. Указанная техника будет задействована в течении всего периода разведки (2025-2027 гг.) сезонно, в период с апреля по сентябрь. Режим работы – вахтовый, продолжительность смены 12 часов. Количество рабочих дней в году – 180.

Для создания нормальных бытовых условий в лагере предусматривается использование специализированных передвижных вагончиков, состоящих из трех секций. Одна секция предназначена для проживания и отдыха рабочей смены, другая оборудована умывальником, душевой кабиной и шкафчиками для переодевания. Предусмотрена также отдельная секция для кухни-столовой, оборудованная всем необходимым инвентарем (холодильник, электропечь   и др.). Электроснабжение бытового вагончика обеспечивается за счет ДЭС.

Для работы в холодный период будут использоваться 2 специализированных вагончика, оборудованных печками на угольном топливе.

Снабжение полевых лагерей технической и питьевой водой для приготовления пищи, проектом предусматривается завоз бутилированной покупной воды из близлежащих сел или г. Усть-Каменогрск. Для санитарных нужд планом предусматривается ежедневный завоз воды близлежащих сел или г. Усть-Каменогорск на спец. транспорте. В целом, на 1 человека ежедневно будет завозиться 15 литров питьевой воды. Стирка грязной одежды будет осуществляться в г. Усть-Каменогорск на базе подрядчика. Раз в неделю рабочему персоналу будет выдаваться чистый комплект рабочей одежды.

В процессе выполнения геологоразведочных работ на участке промышленные отходы не образуются.

Воздействие проектируемых работ на животный и растительный мир будет минимальным. Опасные для жизни животных и людей работы проводиться не будут.

Перед выездом на полевые работы будет проведена проверка готовности партии к ведению полевых работ. Партия должна быть укомплектована необходимым снаряжением, индивидуальными средствами защиты, аптечками. Каждый сотрудник партии пройдет медицинский осмотр и будут сделаны противоэнцефалитные прививки. Все рабочие и ИТР до выезда на полевые работы сдадут экзамены по требованиям промышленной безопасности при геолого-поисковых работах.

В целях проведения проектируемых работ без нарушений требований промышленной безопасности, охраны труда и промсанитарии предусматриваются следующие мероприятия:

1. Обучение работников безопасным приемам ведения работ и элементарным требованиям по оказанию первой медицинской помощи.

2. Проверка знаний требований промышленной безопасности.

3. Назначение ответственных за соблюдение требований промышленной безопасности в каждой маршрутной группе и на всех рабочих местах.

4. Ввод в эксплуатацию новых объектов в соответствии с требованиями
промышленной безопасности.

5. Допуск к управлению станками, механизмами работников, имеющих на это право, подтвержденное соответствующими документами.

Место для установки лагеря будет выбираться по указанию начальника партии. Площадки очищаются от травы и камней. Кротовины и норки грызунов засыпаются. Для приготовления пищи в лагере оборудуется кухня и столовая в соответствии с санитарными нормами и требованиями. К работе на газовой плите допускается работник, обученный приемам работы на ней. Для кухонных отбросов и мусора предусматривается установить контейнер под мусор на расстоянии 50 м от лагеря. Раз в неделю контейнер будет чиститься, а мусор вывозиться в места захоронения мусора в г. Усть-Каменогорск. Лагерь также оборудуется биотуалетом. Туалет периодически (раз в декаду) будут обрабатываться хлорной известью.

Лагеря и стоянки автомобилей обеспечиваются противопожарным инвентарем: огнетушителями, ведрами, баграми, лопатами, ящиками с песком и кошмами. Инвентарь располагается на пожарном щите. Печи в домиках устанавливаются на металлических коробах с песком, с надтопочными листами на расстоянии от стенок не менее 0,7 метра. Сопряжение труб с крышей домика устанавливается с помощью разделки из металлического листа размером 50x50 см.

Не реже одного раза в 3 дня организуется баня. Для этого предусматривается аренда жилого помещения и бани в ближайшем от участка работ населенном пункте.

## 5.15 Транспортировка грузов и персонала

Основные расстояния между пунктами перевозок: от базы подрядчика (г. Усть-Каменогорск) до лицензионной площади – около 100 км.

По окончанию полевого сезона предусматривается вывоз всех материалов и оборудования на базу предприятия в г. Усть-Каменогорск.

Перевозке подлежат: вагоны, дизельная электростанция, пиломатериалы, снаряжение, кухонный инвентарь, топливо для приготовления пищи, прочие материалы и грузы (буровое оборудование и т.п.). Персонал будет доставляться непосредственно на участок введения работ с помощью автомобилей УАЗ 39099.

Снабжение скоропортящимися продуктами и ГСМ будет осуществляться из г. Усть-Каменогорск.