Краткое нетехническое резюме

| 1) описание предполагаемого места осуществления намечаемой деятельности, план с изображением его границ | ТОО «ТетисАралГаз» является недропользователем газовых месторождений Аккулка (контракт на недропользование №3496) и Кызылой (контракт на недропользование №1734). Основным направлением деятельности «ТетисАралГаз» являются: поиски, разведка и добыча углеводородного сырья. В 2026-2027гг. планируется обустройство новых газовых скважин на месторождении «Аккулка» в Актюбинской области. |
| --- | --- |
| 2) описание затрагиваемой территории с указанием численности ее населения, участков, на которых могут быть обнаружены выбросы, сбросы и иные негативные воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, с учетом их характеристик и способности переноса в окружающую среду; участков извлечения природных ресурсов и захоронения отходов | ТОО «ТетисАралГаз» является действующим предприятием. Карта района расположения лицензионного участка ТОО «ТетисАралГаз» с геологическими отводами - Аккулковская нефтегазоносная площадь (фиолетовый контур), месторождение газа Аккулковское (желтый контур) и месторождение газа Кызылой (голубой контур) представлена в проекте. Количество площадок представлено несколькими территориями: Аккулковская нефтегазоносная площадь включает месторождения Аккулковское и Кызылой. Ближайший населенный пункт поселок Бозой расположен в 23 км к северу от площадки ДКС. Областной центр г. Актобе расположен в 450 км также к северу. Ближайшая железнодорожная станция - г. Шалкар - от контрактной территории расположена в 212 км. Производственная база компании ТОО «ТетисАралГаз» расположена в поселке Бозой. На территории месторождения отсутствуют особо охраняемые природные территории (ООПТ). Непосредственно на территории проведения работ древние памятники археологии, истории и культуры отсутствуют. Рассматриваемый объект находится за границами водоохранных зон и полос поверхностных водоемов. |
| 3) наименование инициатора намечаемой деятельности, его контактные данные | Товарищество с ограниченной ответственностью «ТетисАралГаз», 030000, РК, Актюбинская область, г. Актобе, район Астана, улица Бокенбай Батыра, 2, тел.:+7(7132)41 66 20, tethys@tpl.kz. |
| 4) краткое описание намечаемой деятельности | Проект НДВ загрязняющих веществ разработан для существующих объектов месторождения газа Аккулка и Кызылой ТОО «ТетисАралГаз» с целью получения экологического разрешения на 2026-2029гг. В 2026-2027гг. компания планирует обустройство скважин АКД-12, АКК-21,28,29 месторождения газа Аккулка. Генеральным планом предусматривается обустройство скважин с полным набором необходимых зданий и сооружений для технологического обеспечения процесса. В соответствии с техническим заданием данным проектом предусматривается: 1-этап строительства: - Обустройство устьев скважин АКД-12, АКК-21 и АКК-28, - Площадка сепараторов СП-1, в составе: o Газовый сепаратор, объемом 8м3 – 2ед.; o Дренажная ёмкость ЕП-20, объемом 20м3 – 1ед.; o Сбросная свеча; - Площадка кранового узла, в составе: o Крановый узел на врезке в существующий газопровод коллектор; o Площадка для камеры приема очистных устройств; - Газопроводы шлейфы от скважин АКД-12, АКК-21, АКК-28; - Коллектор-шлейф от СП-1 до точки врезки. 2-я очередь строительства: - Обустройство устьев скважин АКК-29, - Газопровод шлейф от скважины АКК-29. |
| вид деятельности | Основная деятельность предприятия ТОО «ТетисАралГаз» на объектах ДКС, месторождении природного газа Кызылой, Аккулка - добыча, подготовка и транспортировка газа. |
| объект, необходимый для ее осуществления, его мощность, габариты (площадь занимаемых земель, высота), производительность, физические и технические характеристики, влияющие на воздействия на окружающую среду | В представленных проектах определены объемы выбросов загрязняющих веществ, выделяющихся при проведении работ на объектах по добыче газа: - эксплуатация м/р газа Кызылой - эксплуатация м/р газа Аккулковское - эксплуатация дожимной компрессорной станции (ДКС) - обустройство скважин АКД-12, АКК-21,28,29 месторождения «Аккулка» В 2023г. был выполнен проект РООС к РП «Обустройство новых газовых скважин на месторождении «Аккулка» в Актюбинской области. (Расширение N4)». Однако, в связи с простоем объекта в 2023-2024гг. работы по обустройству скважин на месторождении газа Аккулка не были выполнены и планируются в 2026-2027гг. с некоторыми корректировками. |
| сведения о производственном процессе, в том числе об ожидаемой производительности предприятия, его потребности в энергии, природных ресурсах, сырье и материалах | Основная деятельность предприятия ТОО «ТетисАралГаз» на объектах ДКС, месторождении природного газа Кызылой, Аккулка - добыча, подготовка и транспортировка газа. Технологической схемой эксплуатации объектов предприятия предусматриваются следующие технологические операции: - сбор продукции с добывающих скважин; - замер дебитов добывающих скважин; - внутрипромысловая транспортировка газа по выкидным линиям и сборным коллекторам от устьев скважин до площадок предварительной подготовки газа; - предварительная подготовка газа (ППГ-1, ППГ-2); - транспортировка газа от площадки предварительной подготовки газа до площадки компрессорной станции по магистральному газопроводу Ду300мм; - подача газа на ГЭС; - компримирование газа; - закачка газа от ДКС в магистральный газопровод «Бухара-Урал». Система сбора газа на месторождении Кызылой осуществляется от эксплуатационных газовых скважин. Газ со скважин под действием энергии пласта по выкидным трубопроводам поступает в сборный коллектор общей протяженностью 5,446 км. Добытый газ поступает на площадку предварительной подготовки газа (ППГ-1). Газ поступает в газовый сепаратор, где происходит отделение капельной влаги и механических примесей. Затем очищенный газ направляется в газовый коллектор и транспортируется на компрессорную станцию КС. На территории месторождения Аккулковское расположены: площадки устьев скважин, площадка предварительной подготовки газа (ППГ-1, ППГ-2), выкидные шлейфы, сборный коллектор. Набор оборудования и схема эксплуатации газовых скважин м/р Акулковская идентична схеме на м/р Кызылой при таких же исходных характеристиках. Основными загрязняющими веществами, выбрасываемыми в атмосферу объектами на площадках месторождений Кызылой и Аккулковское, являются углеводороды фракции С1-С5. Действующая Дожимная компрессорная станция (ДКС) расположена в пустынном районе Актюбинской области в 920 м к западу от точки врезки на 910 км магистрального газопровода Бухара-Урал на расстоянии 20 км от КС ПХГ Бозой. Газ транспортируется с месторождения Кызылой и Акулка по подземному трубопроводу. На ДКС основными загрязняющими веществами, выбрасываемыми в атмосферу при работе ГПА и ГЭС, являются оксиды углерода и азота, углеводороды С1-С5, в незначительном количестве углерод, формальдегид, бенз/а/пирен. Потребность объекта в минеральных и сырьевых ресурсах в период обустройства газовых скважин месторождения Аккулка составляет: - песок 73 тонн - щебень 266 тонн - ПГС 9496 тонн. Водопотребление и расчетные расходы воды на хозяйственные нужды работающих определены исходя из норм водопотребления, принятых в соответствии со СНиП РК 4.01-02-2009 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Период строительства: 1 этап – 4 месяца в 2026 году (120 дней) 1 этап – 2 месяца в 2027 году (60 дней) Количество работников – 16 человек. Расходы воды при строительстве согласно сметных данных составляют: 1 этап - на хозяйственно-питьевые нужды - 853 м³/период. 2 этап - на хозяйственно-питьевые нужды - 186 м³/период. Общий расход воды в 2 этапа составляет: - 1039 м³ Согласно сметных данных расход воды на технические нужды составляет: 1 этап - 256 м³. 2 этап - 39 м³. Общий расход воды в 2 этапа составляет: - 295 м³ |
| примерная площадь земельного участка, необходимого для осуществления намечаемой деятельности | При эксплуатации месторождения газа Аккулка и Кызылой - в рамках имеющегося земельного отвода; при обустройстве площадки новой газовой скважины – 0,36га/скв. |
| краткое описание возможных рациональных вариантов осуществления намечаемой деятельности и обоснование выбранного варианта | Возможность выбора других мест осуществления намечаемой деятельности не предусматривается ввиду территориальной привязки данного участка недр к контракту на недропользование и действующему объекту. Месторождения газа Аккулковское и Кызылой находятся на стадии промышленной эксплуатации. |
| 5) краткое описание существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду, включая воздействия на следующие природные компоненты и иные объекты |  |
| жизнь и (или) здоровье людей, условия их проживания и деятельности | не прогнозируется в связи со значительным удалением работ по населённых пунктов |
| биоразнообразие (в том числе растительный и животный мир, генетические ресурсы, природные ареалы растений и диких животных, пути миграции диких животных, экосистемы) | При выполнении работ растительный и животный мир подвергается антропогенному воздействию и изменениям. Воздействие деятельности предприятия прогнозируется на ареалы небольшого круга наиболее распространенных для данной территории мелких животных и птиц. Прямое воздействие на растительный и животный мир при обустройстве скважин: - изменение среды обитания; Косвенное воздействие на растительный и животный мир при обустройстве скважин: - загрязнение строительными отходами; - шум Влияние на растительный мир будет носить местный характер и не приведет к каким-либо трансграничным воздействиям. По завершении работ по обустройству скважин воздействие прекратится |
| земли (в том числе изъятие земель), почвы (в том числе включая органический состав, эрозию, уплотнение, иные формы деградации) | Согласно схеме почвенно-географического районирования месторождение Аккулковское находится в Устюрт-Мангышлакской волнисто равнинной провинции серо бурых гипсоносных и солонцеватых почв в Северо Устюртском районе. Территория площади работ находится в малонаселенной местности, вдали от крупных промышленных и сельскохозяйственных объектов. Основными источниками воздействия на почвенный покров в ходе реализации проектных решений будут являться: - транспорт и механизмы, задействованные при обустройстве скважин, эксплуатации месторождения; - весь комплекс технологического оборудования, при условии нарушения технологии, возможных аварийных утечек. Принимая во внимание источники, оказывающее негативное влияние на почвенный покров, воздействие на почвенный покров будет связано с механическими нарушениями почвенно-растительного покрова ввиду нарушения целостности почвенного профиля, вследствие передвижения автотранспорта и строительной техники по не санкционированным дорогам и бездорожью. Соблюдение требований экологического законодательства в процессе эксплуатации месторождения позволит обеспечить устойчивость природной среды к техническому воздействию с минимальным ущербом для окружающей среды. |
| воды (в том числе гидроморфологические изменения, количество и качество вод) | Вода для хозяйственно-бытовых, питьевых и технологических нужд привозная. Вода питьевого качества бутилированная. Вода для хоз. целей закачивается в специализированные ёмкости. На территории месторождения постоянные водоемы и водотоки отсутствуют. Намечаемая деятельность не входит в водоохранную зону Аральского моря. Сброс бытовых стоков в септик с последующим вывозом. |
| атмосферный воздух | Источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на ДКС являются: дымовые трубы ГПА, газоэлектростанции и котельной, свечи для продувки и стравливания газа с газосепараторов, ПК, участков газопровода, коллектора подачи топливного газа, дренажных емкостей, уплотнения валов компрессоров и оборудования, ЗРА, электросварочный агрегат, металлообрабатывающие станки, узлы пересыпки и хранения инертных материалов, поверхности покрываемые краской, ДВС автотранспорта на стоянке; на месторождениях Кызылой и Аккулковское свечи для продувки и стравливания газа, технологические емкости; при ремонте скважин - дизельные генераторы, резервуары, свечи продувки газа. Общее количество источников выбросов в 2026-2029гг. году при эксплуатации объектов месторождений газа Аккулка и Кызылой составит 295 источников выбросов загрязняющих веществ, из них организованных – 165 и неорганизованных – 130. При обустройстве скважин основное загрязнение атмосферного воздуха предполагается в результате выделения пыли в процессе работы строительной техники. На проектируемом объекте в процессе строительства определены 16 источников выбросов загрязняющих веществ, 4 из которых организованные, 12 неорганизованные. |
| сопротивляемость к изменению климата экологических и социально-экономических систем | Без изменений |
| материальные активы, объекты историко-культурного наследия (в том числе архитектурные и археологические), ландшафты | В непосредственной близости от района расположения объекта особо охраняемые и ценные природные комплексы (заповедники, заказники, памятники природы) отсутствуют. |
| 6) информация о предельных количественных и качественных показателях эмиссий, физических воздействий на окружающую среду, предельном количестве накопления отходов, а также их захоронения, если оно планируется в рамках намечаемой деятельности | Общее количество выбросов загрязняющих веществ при эксплуатации объекта в 2026-2029гг. составляет 817,12738 т/год, в том числе: твердых – 7,06518 т/год, жидких и газообразных – 810,0622 т/год. Лимиты накопления отходов при эксплуатации объекта в 2026-2029гг. составят 1231,498 т/г. Общее количество выбросов загрязняющих веществ при обустройстве скважин АКД-12, АКК-21,28,29 составляет: 1 этап 2026 год – 17,6970019 т/год, 2 этап 2027 год – 4,6868178715 т/год. Лимиты накопления отходов при строительных работах в 2026 и в 2027гг. составят 21,3494 т/год. Захоронение отходов по их видам на предприятии не предусмотрено. Все отходы вывозятся на полигоны специализированных предприятий на утилизацию, переработку. |
| 7) информация |  |
| о вероятности возникновения аварий и опасных природных явлений, характерных соответственно для намечаемой деятельности и предполагаемого места ее осуществления | Объект относится к экологически опасным видам хозяйственной деятельности, сопряженным с высоким риском для окружающей среды в результате возникновения аварийных ситуаций. С учетом вероятности возникновения аварийных ситуаций одним из эффективных методов минимизации ущерба от потенциальных аварий является готовность к ним – разработка вариантов возможного развития событий при аварии и методов реагирования на них. На предприятии разработан план ликвидации аварийных ситуаций, регулярно проводятся учения. |
| о возможных существенных вредных воздействиях на окружающую среду, связанных с рисками возникновения аварий и опасных природных явлений | Основными объектами воздействия являются: - атмосферный воздух; - почвенно-растительные ресурсы. Возможное воздействие на воздушную среду при аварийных ситуациях оценивается в пространственном масштабе как локальное, кратковременного действия, по величине воздействия как умеренной значимости. Воздействие возможных аварий на почвенно -растительный покров. Основные аварийные ситуации, которые могут иметь негативные последствия для почвенно- растительного покрова, связаны со следующими процессами: -пожары; -разливы химреагентов, ГСМ; -разливы сточных вод. |
| о мерах по предотвращению аварий и опасных природных явлений, и ликвидации их последствий, включая оповещение населения | Основными мерами предупреждения вышеперечисленных аварий является строгое исполнение технологической и производственной дисциплины, выполнение проектных решений и оперативный контроль. Для предотвращения аварийных ситуаций и обеспечения минимума негативных последствий при работах по разработке на предприятии разработан специализированный План аварийного реагирования (мероприятия) по ограничению, ликвидации и устранению последствий потенциальных и возможных аварий |
| 8) краткое описание: |  |
| мер по предотвращению, сокращению, смягчению выявленных существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду | Мероприятия по снижению негативного воздействия на атмосферный воздух: - своевременное проведение планово-профилактического ремонта оборудования; - содержание оборудования в исправном состоянии и своевременный ремонт; - для предотвращения повышенного загрязнения атмосферы выбросами необходимо проводить контроль на содержание выхлопных газов на соответствие нормам и систематически регулировать аппаратуру. Мероприятия по защите подземных вод от загрязнения и истощения: - четкая организация учета водопотребления и водоотведения; - сбор хозяйственно-бытовых стоков в обустроенный септик, с последующим вывозом на очистные сооружения; - обустройство мест локального сбора и хранения отходов; Мероприятия по защите почвенного покрова: - систематизировать движение наземных видов транспорта; - движение наземных видов транспорта осуществлять только по имеющимся и отведенным дорогам; - локальный сбор и хранения отходов Производственный контроль в области обращения с отходами: - проверка порядка и правил обращения с отходами; - учет образовавшихся отходов; - контроль своевременного вывоза отходов, мест накопления |
| мер по компенсации потерь биоразнообразия, если намечаемая деятельность может привести к таким потерям | Не предусматриваются |
| возможных необратимых воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду и причин, по которым инициатором принято решение о выполнении операций, влекущих таких воздействия | Возможных необратимых воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду не предусматривается |
| способов и мер восстановления окружающей среды в случаях прекращения намечаемой деятельности | Проведение работ по ликвидации объекта недропользования: демонтаж оборудования, техническая и биологическая рекультивация. |