ЧАСТНАЯ КОМПАНИЯ ABSOLUTE OIL LTD

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«КАЗАХСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЙ НЕФТЯНОЙ ИНСТИТУТ»

(КАЗНИГРИ)

«УТВЕРЖДАЮ»:

Гинеральный директор

Частная компания Absolute Oil Ltd

_____________ Конакбаев А.С.

«____» _____________ 2026г.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ

НА СТРОИТЕЛЬСТВО ДОБЫВАЮЩЕЙ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ СКВАЖИНЫ №Е-200

ГЛУБИНОЙ 3060 М НА МЕСТОРОЖДЕНИИ ЕЛЕМЕС СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ

РАЗДЕЛ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»

| Директор ##### ТОО «КазНИГРИ»: |  | ЮСУБАЛИЕВ Р.А. |
| --- | --- | --- |
| ##### Заместитель директора по проектной деятельности: |  | ТУЛЕНБАЕВА Б.Р. |

г. Атырау, 2026 г.

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

ТОО «КазНИГРИ»

Государственная лицензия №01784Р от 01.10.2015 года.

| Должность | Подпись | Ф.И.О. | Главы, разделы |
| --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель по РООС Руководитель отдела проектирования охраны недр и окружающей среды |  | Калемова Ж.Ж. | Аннотация, Введение, главы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, |
| Ведущий инженер отдела проектирования охраны недр и окружающей среды |  | Ибраева А.Н. | Главы 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. |
| Инженер отдела проектирования охраны недр и окружающей среды |  | Тохабай А | Оформление |

- СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	6

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МЕСТОРОЖДЕНИИ	7

2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМЫХ РАБОТ	9

2.1. Этапы проведения строительства скважин	9

3. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ	16

3.1 Климатические условия региона. Состояние воздушного бассейна	16

3.1.1. Современное состояние атмосферного воздуха	19

3.2. Источники и масштабы расчетного химического загрязнения	20

3.2.1. Характеристика источников выделения вредных веществ в атмосферу при строительстве скважины	20

3.3. Оценка загрязнения атмосферы по результатам анализ расчетов рассеивания выбросов вредных веществ	36

3.4. Границы области воздействия	43

3.5. Определение нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ	44

3.6. Мероприятия по сокращению выбросов в атмосферный воздух	53

3.7. Контроль за соблюдением нормативов НДВ на источниках выбросов	54

3.7. Мероприятия по регулированию выбросов в период особо неблагоприятных метеорологических условий (НМУ)	69

3.8. Предложения по организации производственного экологического контроля за состоянием атмосферного воздуха	69

3.9. Оценка воздействия на атмосферный воздух	70

4. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА СОСТОЯНИЕ ВОД	72

4.1. Поверхностные и подземны воды	72

4.2. Гидрографическая характеристика	72

4.3. Оценка воздействия поверхностные и подземные воды	73

4.4. Мероприятия по охране подземных вод	75

4.5. Потребность в водных ресурсах для намечаемой деятельности на период  строительства и эксплуатации, требования к качеству используемой воды	77

4.6. Мероприятия по охране водных ресурсов	81

4.7. Предложения по организации экологического мониторинга подземных вод	82

5. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА НЕДРА	84

5.1. Характеристика геологического строения	84

5.2. Оценка воздействия на геологическую среду	88

5.3. Мероприятия по защите недр от негативного воздействия	88

5.4. Предложения по организации экологического контроля	91

6. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ	92

6.1. Классификация отходов производства и потребления	92

6.2. Расчет объемов образования отходов	95

6.3. Особенности загрязнения территории отходами производства и потребления (опасные свойства и физическое состояние отходов)	100

6.4. Рекомендации по управлению отходами и по вспомогательным операциям, технологии по выполнению указанных операций	100

6.4.1. Качественные показатели системы управления отходами на предприятии	107

6.5. Оценка воздействия отходов на окружающую среду	108

6.6. Мероприятия по защите окружающей среды от негативного действия отходов.	109

6.7. Предложения по организации экологического контроля	110

7. ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ	111

7.1. Оценка возможного теплового, электромагнитного, шумового, воздействия и других типов воздействия, а также их последствий	111

7.2. Характеристика радиационной обстановки в районе работ, выявление природных и техногенных источников радиационного загрязнения	117

7.3. Предложения к радиометрическому контролю	119

8. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И ПОЧВЫ	120

8.1. Состояние и условия землепользования, земельный баланс территории, предлагаемые изменения в землеустройстве, расчет потерь сельскохозяйственного производства и убытков собственников земельных участков и землепользователей	120

8.2. Характеристика современного состояния почвенного покрова в зоне воздействия планируемого объекта	120

8.2.1. Современное состояние почвенного покрова	121

8.3. Характеристика ожидаемого воздействия на почвенный покров (механические нарушения, химическое загрязнение), изменение свойств почв и грунтов в зоне влияния объекта	122

8.4. Планируемые мероприятия и проектные решения	123

8.4.1. Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов	125

8.5. Организация экологического мониторинга почв	127

9. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА РАСТИТЕЛЬНОСТЬ	128

9.1. Современное состояние растительного покрова	128

9.2. Характеристика воздействия объекта и сопутствующих производств на растительные сообщества территории	130

9.3. Обоснование объемов использования растительных ресурсов	130

9.4. Определение зоны влияния планируемой деятельности на растительность	130

9.5. Оценка воздействие на растительный мир	130

9.6. Рекомендации по сохранению растительных сообществ, улучшению их состояния, сохранению и воспроизводству флоры, в том числе по сохранению и улучшению среды их обитания	131

9.7. Мероприятия по предотвращению негативных воздействий на биоразнообразие	132

10. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ЖИВОТНЫЙ МИР	134

10.1. Характеристика современного состояния животного мира	134

10.1.1. Особо охраняемые природные территории	135

10.2. Характеристика воздействия объекта на видовой состав, численность фауны, ее генофонд, среду обитания, условия размножения, пути миграции и места концентрации животных	137

10.3. Мероприятия по предотвращению негативных воздействий на биоразнообразие, его минимизации, смягчению, оценка потерь биоразнообразия и мероприятия по их компенсации	139

11. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ЛАНДШАФТЫ И МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, МИНИМИЗАЦИИ, СМЯГЧЕНИЮ НЕГАТИВНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ, ВОССТАНОВЛЕНИЮ ЛАНДШАФТОВ В СЛУЧАЯХ ИХ НАРУШЕНИЯ	143

12. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СРЕДУ	144

12.1. Современные социально-экономические условия жизни местного населения, характеристика его трудовой деятельности	144

12.2. Прогноз изменений социально-экономических условий жизни местного населения при реализации проектных решений объекта (при нормальных условиях эксплуатации объекта и возможных аварийных ситуациях)	145

12.3. Санитарно-эпидемиологическое состояние территории и прогноз его изменений в результате намечаемой деятельности	146

12.4. Предложения по регулированию социальных отношений в процессе намечаемой хозяйственной деятельности	146

13. ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА РЕАЛИЗАЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНЕ	147

13.1. Методика оценки степени экологического риска аварийных ситуаций	147

13.2. Возможные аварийные ситуации	148

13.3. Мероприятия по предупреждению аварийных ситуаций и снижению экологического риска	151

13.4. Вероятность возникновения стихийных бедствий в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности и вокруг него	154

13.5. Вероятность возникновения неблагоприятных последствий в результате аварий, инцидентов, природных стихийных бедствий в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности и вокруг него	155

13.6. Все возможные неблагоприятные последствия для окружающей среды, которые могут возникнуть в результате инцидента, аварии, стихийного природного явления	156

13.7. Примерные масштабы неблагоприятных последствий	157

13.8. Меры по предотвращению последствий инцидентов, аварий, природных стихийных бедствий, включая оповещение населения, и оценка их надежности	157

13.9. Планы ликвидации последствий инцидентов, аварий, природных стихийных бедствий, предотвращения и минимизации дальнейших негативных последствий для окружающей среды, жизни, здоровья и деятельности человека	159

13.10. Мероприятия по защите людей и окружающей среды в процессе бурения и испытания скважины	160

13.11. Профилактика, мониторинг и ранее предупреждение инцидентов аварий, их последствий, а также последствий взаимодействия намечаемой деятельности со стихийными природными явлениями	162

13.12. Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций на объекте	163

14. ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	167

15. ЗАКЛЮЧЕНИЕ	168

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	169

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. РАСЧЕТЫ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ ПРИ БУРЕНИИ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ДОБЫВАЮЩЕЙ СКВАЖИНЫ №Е-200 С БУ ZJ-40, С ПРОЕКТНОЙ ГЛУБИНОЙ 3060 М НА МЕСТОРОЖДЕНИИ ЕЛЕМЕС СЕВЕРО-ЗАПДАНАЯ	171

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. КАРТА РАССЕИВАНИЯ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ	205

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. РАСЧЕТ РАССЕИВАНИЯ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ	210

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	256

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ НА ПРИРОДООХРАННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ	261

# ВВЕДЕНИЕ

Раздел охраны окружающей среды выполнен к «Индивидуальному техническому проекту на строительство добывающей горизонтальной скважины №Е-200 глубиной 3060м на месторождений Елемес Северо-Западный» в соответствии с требованиями Законов Республики Казахстан в области охраны окружающей среды, нормативно-правовых требований и договорных обязательств.

Целью составления настоящего раздела охраны окружающей среды, является определение степени воздействия на окружающую природную среду намечаемой деятельности, предусматриваются мероприятия по снижению вредного воздействия.

В границах площадок проектируемых скважин особо охраняемые природные территории отсутствуют.

В разделе «Охрана окружающей среды» приведены, современное состояние окружающей среды в зоне влияния проектируемых работ, указаны основные факторы воздействия, приведены технические решения и мероприятия, обеспечивающие минимальный уровень влияния объектов на окружающую среду.

В настоящей работе охвачены и освещены основные разделы:

- характеристика и оценка современного состояния окружающей среды, включая атмосферу, гидросферу, литосферу, флору и фауну, выявление приоритетных по степени антропогенной нагрузки природных сред, ранжирование факторов воздействия;

- анализ планируемой производственной деятельности с целью установления видов и интенсивности воздействия на окружающую среду, пространственного распределения источников воздействия и ранжирования по их значимости;

- комплексная прогнозная оценка ожидаемых изменений окружающей среды в результате планируемой деятельности на участке работ;

- природоохранные мероприятия по снижению антропогенной нагрузки на окружающую среду.

Раздел «Охрана окружающей среды» выполнен специалистами ТОО «КазНИГРИ» (государственная лицензия на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды №01784Р от 01.10.2015 года) на основании заключенного договора с с Частной компанией Absolute Oil Ltd.

| ЗАКАЗЧИК: | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
| --- | --- |
| Частная компания Absolute Oil Ltd г. Астана, район Есиль, пр. Мангилик Ел, д. 37, кв. 29, | ТОО «КазНИГРИ» РК, г. Атырау, ул. Айтеке-би 43А Тел: +7 (7122) 76 30 90 +7 (7122) 76 30 91 |

- 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МЕСТОРОЖДЕНИИ

Контрактная территория Частная компания Absolute Oil Ltd расположена на юго-восточной окраине Прикаспийской впадины в 60 км юго-восточнее месторождения Тенгиз.

Административно площадь работ расположена в Бейнеуском районе Мангистауской области Республики Казахстан в 60-ти километрах юго-восточнее месторождения Тенгиз, в 30 км юго-западнее железнодорожной станции Опорная.

К востоку от площади Елемес проходит железная дорога Мангистау – Атырау. Ближайшими железнодорожными станциями являются пункты Опорный и Бейнеу.

Вдоль железной дороги проходит магистральный газопровод Средняя Азия – Центр и нефтепровод Жанаозен – Новокуйбышевск. Юго-восточнее площади Елемес – Айыршагыл проходит нефтепровод Боранкол – Опорный. Ближайшим населенным пунктом является поселок Боранкол, расположенный в 20 км к востоку от площади исследований. Связь с поселком Боранкол и станцией Опорная осуществляется по грунтовым дорогам, а с расположенным к северу крупным населенным пунктом Кулсары– по дороге с твердым покрытием. Районный центр и железнодорожная станция Кулсары расположены в 100 км к северу от площади Елемес Южный. Указанные населенные  пункты и город Атырау связаны между собой автодорогами с гравийно-щебеночным и асфальтовым покрытием.

По северной части месторождения проходит дорога Опорный – Саркамыс. В юго- восточной части месторождения исследований проходит нефтепровод от месторождения Боранкол. Параллельно нефтепроводу идет грейдерная дорога.

В геоморфологическом отношении территория представляет собой слабо всхолмлённую равнину с абсолютными отметками рельефа от «минус» 22 до «минус» 9 м. В районе площади Елемес поверхность покрыта бугристо-ячеистыми песками. Толщина песков колеблется от 8 м до 19 м. На пониженных месторождениях на площади и в прилегающих районах образованы соры, непроходимые для колесной техники. Соры имеют неправильную форму и расположены хаотично, что затрудняет объезды и отыскание проходов при движении на колесной технике. К югу и западу месторождения начинается сплошной сор, невысыхающий даже в летнее время и проезд через него возможен только на гусеничной технике. Общая площадь месторождения, где движение возможно только на гусеничной технике, составляет около 40 % от всей площади.

Гидросеть на площади отсутствует. Источников пресной воды нет. Снабжение водой для бытовых нужд осуществляется автоцистернами из поселков Боранкол и Опорный. Для технических целей используются подземные воды.

Климат района работ резко континентальный с холодной, малоснежной, ветреной зимой и жарким, засушливым летом. Температура воздуха в январе достигает «минус» 30оС, а летом – «плюс» 40оС. Среднегодовое количество атмосферных осадков составляет 180 мм.

Растительный покров территории характеризуется скудной группой соланчаковых трав. Фауна района представлена типичными представителями полупыстынь.

Рис. 1 - Обзорная карта

Таблица 1 – Координаты проектируемых скважинs

| № п/п | № скв | Географические координаты |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | северная широта | восточная долгота |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Е-200 | 46°01'33,9497" | 54°01'7,7839" |

- 2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМЫХ РАБОТ

Строительство вертикальной скважины будет осуществляться с помощью буровой установки ZJ-40, или аналогичные буровые установки по грузоподъемности.

Буровая установка должна иметь 4-х ступенчатую систему очистки, которая обеспечит соблюдения проектных параметров промывочной жидкости, тем самым обеспечивая минимальное воздействие промывочной жидкости на проницаемые (продуктивные) пласты.

Основные проектные данные следующие: Проектная коммерческая скорость бурения составляет 1147,5 м/ст. месяц.

Общая продолжительность строительства скважины – 110 сут., с учетом монтажа БУ, бурения, крепления и освоения.

Целью бурения является добыча нефти.

Проектная глубина по вертикали/по стволу – 3060м.

Установка оснащена современным основным и вспомогательным буровым оборудованием, средствами механизации, автоматизации и контроля технологических процессов, удовлетворяет требованиям техники безопасности и противопожарной безопасности, требованиям охраны окружающей природной среды.

Исходя из горно-геологических условий разреза, для обеспечения надежности, технологичности и безопасности предлагается следующая конструкция скважин:

•	Направление – Ø508 мм спускается на глубину 20 м с целью предохранения устья скважины от размыва и цементируется до устья;

•	Кондуктор Ø 339,7 мм спускается на глубину 400м с целью перекрытия верхней части разреза, склонных к обваливанию и установка противовыбросового оборудования.;

•	Эксплуатационная колонна Ø 177,8мм спускается на глубину 2330,9/2547,9 м (по вертикали/по стволу).  недопущения открытого нефтегазоводяного выброса на кондукторе.

- Хвостовик ∅114,3 мм    - 2331,1/3060м (по вертикали/по стволу) - С целью недопущения открытого нефтегазоводяного выброса на кондукторе, устанавливается комплект противовыбросового оборудования (ПВО), обеспечивающий герметичность устья скважин.

Продолжительность цикла строительства одной скважины. Процесс ведения работ по строительству вертикальной скважины будет состоять из следующих этапов (всего 110 суток):

- строительно-монтажные работы (мобилизация, монтаж) - 15,0 суток;

- подготовительные работы к бурению – 5,0 суток;

- бурение и крепление – 80,0 суток;

- испытание в эксплуатационной колонне – 10,0 суток.

График бурения проектной скважины представлен ниже

Планируемый срок строительства скважины №Е-200 - 2026 г.

## 2.1. Этапы проведения строительства скважин

Строительно-монтажные работы включают:

- Подготовка площадки под буровое оборудование;

- Работы по созданию фундамента под оборудование и монтажа бурового оборудования, строительства сооружения и емкостей для сбора отходов бурения.

В районе работ бурения обеспечивают устройство площадок для монтажа узлов оборудования, производиться сбор готовых стеллажей для труб, с креплением на болтах и гайках. После выполнения указанных работ подтаскивают тракторами и подносят краном механизмы, оборудование, детали крупноблочного оборудования, строительные и монтажные материалы.

Подготовительные работы к бурению состоят из следующих видов работ:

- стыковка технологических линий;

- проверка работоспособности оборудования.

Бурение скважины. Бурение и крепление скважин включают ряд операций: спуск бурильных труб с породоразрушающим инструментом в скважину, разрушение породы забоя; наращивание бурильного инструмента по мере углубления скважины; промывку забоя скважины буровым раствором с целью выноса разрушенной породы из скважины; крепление стенок скважины при достижении определенной глубины обсадными трубами, с последующим цементированием пространства между стенкой скважины и спущенными трубами.

Выбор породоразрушающего инструмента произведен, согласно «Протокола испытания шарошечных долот» с учетом проектного разреза и фактической отработки долот по ранее пробуренным скважинам.

Тип бурового раствора и его рецептура подобраны, исходя из горно-геологических условий ствола скважин, а также их наименьшего, отрицательного воздействия на атмосферу, почвы и подземные воды.

Буровой раствор готовится и обрабатывается химическими реагентами в блоке приготовления с помощью гидроворонки. Из блока приготовления буровой раствор поступает в циркуляционную систему.

Промывка скважины производится по замкнутой циркуляционной системе: скважина – металлические желоба – блок очистки – приемные емкости – насос буровой – манифольд (труба) – скважина. Водоснабжение скважин для технологических нужд осуществляется автоцистернами и трубопроводами.

Крепление скважины обсадными колоннами согласно проектным данным должно производиться в соответствии с «Инструкцией по креплению нефтяных и газовых скважин» и с «Инструкцией по испытанию скважин на герметичность».

Скважины укрепляют обсадными колоннами для предохранения стенок скважины от обрушения и образования каверн, для изоляции водоносных горизонтов и ограничения тех участков скважины, где могут неожиданно встретиться какие либо проявления нефти и газа.

Исходя из горно-геологических условий, при достижении определенной глубины предусматривается крепление скважины обсадными колоннами и цементирование заколонного пространства.

Цементирование скважин.  Цементирование нефтяных и газовых скважин – один из наиболее ответственных этапов их строительства. Высокое качество цементирования скважин включает два понятия: герметичность обсадной колонны и герметичность цементного кольца за колонной. На качество цементировочных работ оказывают влияние статическое и динамическое напряжение сдвига бурового раствора, его вязкость, в качестве стабилизатора и используемый для регулирования показателя фильтрации буровых растворов.

Этап испытания скважины. После окончания процесса бурения и крепления скважины производят испытание скважины с подъемной устоновкой УПА-60/80 или аналог грузоподъемностью не менее 80т, который имеет стандартный набор оборудования.

Испытание продуктивных пластов производится в зацементированной колонне. Вскрытие продуктивного пласта осуществляют методом прострела стенок колонны и затрубного цементного камня кумулятивными зарядами (перфорацией).

По завершению вскрытия продуктивных горизонтов необходимо произвести работы по опробованию скважин. Суть данного процесса заключается в вызове притока жидкости из горизонта путем создания разности между пластовым давлением и давлением на забой в скважине. Для достижения данного результата необходимо понижать давление на забой и производить очистку забоя от грязи, песка и бурового раствора, производя промывку и нагнетание скважин.

Для получения притока проводится вскрытие продуктивного пласта методом перфорации, прострела отверстий в уже зацементированной эксплуатационной колонне, окружающим ее цементном кольце и в породе пласта. При простреле отверстий на устье скважин устанавливают специальную задвижку, позволяющую закрыть скважину при возникновении нефтегазопроявлений из пласта. При проведении перфорации скважина заполняется буровым раствором для создания противодавления на пласт.

После получения успешного вызова притока пластовой жидкости скважина передается промыслу для дальнейшей эксплуатации или проведения работ по ее освоению.

Выход нефтяного флюида на поверхность не производится. После перфорации и спуска НКТ устанавливается на скважине фонтанная арматура – АФК1–65х35 К1. И далее станок испытания убирают со скважины. После проведения обвязки скважины с нефтяным трубопроводом, к скважине подводится нефтесборный трубопровод, трубопровод обвязывается с фонтанной арматурой АФК и далее нефтяной флюид направляется в этот трубопровод на сепараторы по отделению воды, газа и т.д.

Сжигание газа на факеле на период испытания не предусматривается.

Проведение проектируемых работ предусмотрено с соблюдением условий минимизации влияния на окружающую среду.

Таблица 2.1 - Основные проектные данные

| Наименование данных | Значение |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Месторождение, площадь (участок) | Елемес Северо-Западный |
| Номера скважин, строящихся по данному проекту и год бурения | №Е-200 |
| Расположение (суша, море) | суша |
| Цель бурения и назначение скважины | среднеюрские отложения |
| Проектный горизонт | Ю-IV-A |
| Проектная глубина, м: - по вертикали - по стволу | 2800 |
| Число объектов испытания: в открытым стволе в колонне | - |
| Вид скважины (вертикальная, наклонно-направленная, кустовая) | Горизонтальная |
| Азимут бурения, градус | 550 |
| Максимальный зенитный угол, градус | 900 |
| Максимальная интенсивность изменения зенитного угла, град/30м | 1,8 |
| Способ строительства скважины | безамбарный |
| Способ бурения | Роторный/ВЗД ВП (верхний привод) |
| Вид привода | Дизель-электрический |
| Вид монтажа (первичный, повторный) | Смешанный |
| Тип буровой установки | Грузоподъемностью не менее 225 тонн (типа БУ ZJ-40 или ее аналога с ВСП) |
| Тип вышки | Телескопическая |
| Максимальная масса колонны, тн обсадной бурильной с КНБК суммарная (при спуске секциями) | 110,07 97,0 |
| Тип установки для испытаний | УПА 60/80 тн или другие аналогичные буровые установки для освоения по грузоподъемности |
| Продолжительность цикла строительства скважины, сут. В том числе: строительно-монтажные работы (мобилизация, монтаж), сут подготовительные работы к бурению бурение и крепление испытание в том числе: в процессе бурения в эксплуатационной колонне | 110 15 5 80 - 10 |
| Проектная коммерческая скорость бурения, м/ст-мес. | 1147,5 |
| Дежурство на буровой геологической и технологической службой (Заказчика и Подрядчика ) | Постоянно |
| Вахтовый поселок на буровой для проживания персонала (Заказчика и Подрядчика) | Жилые вагоны |
| Сметная стоимость сооружения дороги | Договорная |
| Дежурство на буровой спецтехники. | Постоянно |
| ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ |  |
| Стоимость работ Обязательно финансирование затрат на охрану природы и недр, а также на безопасные условия труда. | Договорная |

Таблица 2.2 - Общие сведения о конструкции скважины

| № колонны в порядке спуска | Название колонны | Диаметр, мм | Интервал спуска |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | По вертикали |  | По стволу |  |
|  |  |  | От (верх) | До (низ) | От (верх) | До (низ) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Направление | 508,0 (20”) | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 2 | Кондуктор | 339,7 (13” 3/8) | 0 | 400 | 0 | 400 |
| 3 | Техническая | 244,5 (9” 5/8) | 0 | 1800 | 0 | 1800 |
| 4 | Эксплуатационная | 177,8 (7”) | 0 | 2330,9 | 0 | 2547,9 |
| 5 | Эксплуатационный «хвостовик» | 114,3 | 2326,55 | 2330,9 | 2497,9 | 3060 |

Таблица 2.3 - Размеры отводимых во временное пользование земельных участков

| Назначение отводимого месторождения | Размер отводимого месторождения, га. | Источник нормы отвода земель |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Строительство буровой установки и размещение оборудования и техники | 1,9 | Норма отвода земель для нефтяных и газовых скважин СН 459-74 п.3 |

Таблица 2.4 - Источники и характеристики водоснабжения, энергоснабжения, связи и стройматериалов

| Название вида снабжения: (водоснабжение: для бурения, для дизелей питьевая вода для бытовых нужд, энергоснабжение, связь, местные материалы) и т.п. | Источник заданного вида снабжения | Расстояние от источника до буровой, км | Характеристика водо и энергопровода, связи и стройматериалов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Техническая вода | Водопровод в/промысловый | - | Автоцистернами |
| Питьевая вода: | Бейнеу | - | Автоцистернами |
| Энергоснабжение | Дизельэлектростанция | На буровой площадке | Автономное |
| Связь | Спутниковая/сото вая | На площади работ | Связь с головным офисом и представительством |

Таблица 2.5 – Литологическая характеристика разреза скважины

| Индекс стратигра-фического подразделения | Интервал, м |  | Горная порода |  | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | От | До | Краткое название | % в интер-вале | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ₽ | - | 392 | Пески | 50 | Зеленовато-серые глинистые пески. Глины темно-серые, с прослойкам глинистых мергелей и переслаивание известняков. |
|  |  |  | Глины | 50 |  |
| К2 | 392 | 825 | Песчаники | 35 | Песчаники мелкозернистые, желтовато-бурого цвета, очень крепкие. Глины серовато-зеленые, твердые, часто с алевритистыми мергелями. Мергели тонкозернистые, светло-серовато-зеленого цвета, иногда более темного оттенка с включениями белого мела, единичные слои серого алевролита с глинисто- карбонатным цементом. |
|  |  |  | Глины | 40 |  |
|  |  |  | Мергели | 25 |  |
| К1al | 825 | 1375 | Песчаники | 30 | Песчаники и алевролиты -серые и зеленовато-серые. Доломиты темно-серые и зеленовато-серые, тонкозернистые, известковистые, обломки фауны. Алевритистые глины серые, тонколистовые, алевритистые и песчанистые, карбонатные. |
|  |  |  | Алевролиты | 10 |  |
|  |  |  | Доломиты | 15 |  |
|  |  |  | Глины | 45 |  |
| К1а | 1375 | 1451 | Глины | 20 | Глины красно-бурые с прослоями серо-зеленых. Песчаники зеленовато - серые, мелко и средне зернистые на глинистом цементе. Доломиты зеленовато-серые, тонкозернистые. |
|  |  |  | Песчаники | 45 |  |
|  |  |  | Доломиты | 35 |  |
| К1br+ К1q | 1451 | 1927 | Глины | 30 | Пестроцветные глины. Алевролиты серые глинистые. Песчаники серого цвета. |
|  |  |  | Алевролиты | 40 |  |
|  |  |  | Песчаники | 30 |  |
| К1v | 1927 | 1976 | Песчаники | 40 | Серые, темно-серые, алевритистые, плотные, пластичные, слабо карбонатные. Светло-серые, зеленовато-серые, серые, полимиктовые, мелкозернистые, на глинисто- карбонатном цементе порово-контактного типа, с редкими включениями пирита, плотные. Песчаники серого цвета мелко и средне зернистые на глинистом цементе. Светло-серые, беловато-серые, скрытокристаллические, плотные, средне крепкие. |
|  |  |  | Глины | 20 |  |
|  |  |  | Известняки | 40 |  |
| J3 | 1976 | 2165 | Доломиты | 40 | Доломиты известковистые серые, скрытокристаллические, плотные, средне-крепкие. Серые, темно-серые, плотные, карбонатные, алевритистые. Песчаники средне мелко зернистые, кварц полевошпатовые, с включением хлорита. |
|  |  |  | Глины | 20 |  |
|  |  |  | Песчаники | 40 |  |
| J2 | 2165 | 3060* | Песчаники | 40 | Песчаники серого цвета, светлые, переслаивающиеся. Гравелит мелкообломочный, с вкраплениями кварцевого песка. Алевролиты темные, серые, местами чѐрные, глинистые. |
|  |  |  | Гравелит | 55 |  |
|  |  |  | Алевролиты | 5 |  |

Таблица 2.6 - Нефтеносность

| Индекс стратигра- фического подразделения | Интервал, м |  | Тип коллектора | Плотность, г/см3 |  | Подвижность, Дарси на сПз | Содержание серы, % по весу | Содержаниепарафина, % по весу | Дебит, м3/сут. | Параметры растворенного газа |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от (верх) | до (низ) |  |  |  |  |  |  |  | Газосодержание нефти, м3/т | Содержание H2S,% | содержание СО2 ,% | Относительная по воздуху плотность газа | коэффициент сжимаемости | Давление насы-щения в плас-товых условиях, Мпа |
|  |  |  |  | В пластовых условиях | После дегазации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| J2 | 2209 | 3060* | поровый | 0,8480 | 0,8866 | - | 1,2 | 5,2 | 28,7 | 21,3 | - | 0,72 | 1,071 | 10,20 | 5,3 |

Таблица 2.7 – Газоносность

| Индекс стратиграфи-ческого подразделения | Интервал испытания, м |  | Тип коллектора | Состояние (газ. Конденсат) | Содержание сероводорода, % по объему | Содержание углекислого газа, % | Относительная плотность газа по воздуху % | Свободный дебит, Тыс.м3/сут | Плотность конденсата, г/см3 |  | Фазовая про-ницае-мость, мдарси |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | От (верх) | До (низ) |  |  |  |  |  |  | В пласто-вых усло-виях | На устье скв. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 3. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ

## 3.1 Климатические условия региона. Состояние воздушного бассейна

Повышение техногенных нагрузок на природно-территориальные комплексы при освоении месторождений, добыче, переработке и транспортировке углеводородного сырья, при невыполнении экологических требований по охране окружающей среды, могут вызвать негативные изменения качества атмосферного воздуха в районе их расположения.

Загрязнение атмосферного воздуха воздействует на здоровье человека и на окружающую природную среду различными способами - от прямой и немедленной угрозы (смог и др.) до медленного и постепенного разрушения различных систем жизнеобеспечения организма.

При реализации данных проектных решений предполагается загрязнение атмосферы в процессе строительства скважины. При производстве работ по бурению и испытанию скважин на рассматриваемой территории основное воздействие на атмосферу будет происходить в процессе работы дизель-генераторных установок.

Метеорологические данные по Бейнеускому району за 2025 год получены из официальных материалов филиала РГП «Казгидромет» по Мангистауской области по запросу  № Р-07-26/66, от 16.01.2026 г.

Температура воздуха.

Зимний период характеризуется отрицательными значениями средней месячной температуры воздуха. В январе средняя температура составляет –2,0 °С, в феврале понижается до –3,6 °С, а в декабре достигает –3,8 °С. Наиболее холодным месяцем является февраль. Зимний сезон отличается устойчивыми отрицательными температурами без резких колебаний.

Весной отмечается интенсивный рост температуры воздуха. В марте средняя температура повышается до 5,7 °С, в апреле достигает 16,5 °С, а в мае уже составляет 23,0 °С. Это свидетельствует о быстром переходе к тёплому периоду и формировании устойчивых весенних климатических условий.

Летний период характеризуется высокими температурами воздуха. В июне средняя температура составляет 26,1 °С, в июле достигает максимального значения — 30,8 °С, а в августе равна 28,5 °С. Лето продолжительное, жаркое и сухое.

Осенью происходит постепенное понижение температуры воздуха: в сентябре она составляет 19,7 °С, в октябре — 13,2 °С, а в ноябре снижается до 5,9 °С. Переход к зимнему периоду осуществляется плавно, без резкого похолодания.

Среднегодовая температура воздуха составляет 13,3 °С, что указывает на тёплый континентальный климат с продолжительным жарким летом и умеренно холодной зимой.

Таблица 3.1 - Среднемесячная и годовая температура воздуха, °С.

| I | II | III | IY | Y | YI | YII | YIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -2,0 | -3,6 | 5,7 | 16,5 | 23,0 | 26,1 | 30,8 | 28,5 | 19,7 | 13,2 | 5,9 | -3,8 | 13,3 |

Атмосферные осадки

Количество атмосферных осадков в течение года распределяется неравномерно. Годовая сумма осадков составляет 203,0 мм, что характеризует климат района как засушливый.

В зимний период количество осадков сравнительно невелико: в январе выпадает 10,9 мм, в феврале — 13,3 мм, в декабре — 36,0 мм. В холодное время года осадки преимущественно выпадают в виде снега.

Весной наблюдается увеличение количества осадков. В марте выпадает 34,0 мм, в апреле — 9,6 мм, а максимальное значение зафиксировано в мае — 56,0 мм. Весенний период характеризуется повышенной атмосферной активностью.

Летом количество осадков значительно уменьшается: в июне выпадает 15,9 мм, в июле — 4,4 мм, а в августе — всего 0,8 мм, что является минимальным значением за год. Летний сезон отличается выраженной сухостью.

Осенью наблюдается постепенное увеличение количества осадков: в сентябре — 8,0 мм, в октябре — 14,1 мм, в ноябре количество осадков остаётся на низком уровне.

В целом режим осадков характеризуется весенним максимумом и летне-осенним минимумом, что соответствует аридному континентальному климату региона.

Таблица 3.2 - Количество осадков по месяцам за 2025год, мм.

| I | II | III | IY | Y | YI | YII | YIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10,9 | 13,3 | 34,0 | 9,6 | 56,0 | 15,9 | 4,4 | 0,8 | 8,0 | 14,1 | - | 36,0 | 203,0 |

Влажность воздуха

Относительная влажность воздуха характеризуется выраженной сезонной изменчивостью.

В зимний период значения влажности являются наибольшими и составляют 85 % в январе, 84 % в феврале и достигают максимума в декабре — 87 %. Это связано с пониженной температурой воздуха и уменьшением интенсивности испарения в холодное время года.

Весной наблюдается постепенное снижение относительной влажности: в марте показатель составляет 72 %, в апреле уменьшается до 53 %, а в мае снижается до 41 %. Данный период сопровождается устойчивым ростом температуры воздуха и усилением процессов испарения.

Летний сезон характеризуется минимальными значениями влажности. В июне она составляет 40 %, в июле и августе — по 29 %. Низкая относительная влажность в сочетании с высокими температурами формирует засушливые климатические условия и способствует активному испарению влаги с поверхности почвы.

С наступлением осени влажность воздуха вновь увеличивается: в сентябре она составляет 42 %, в октябре — 46 %, а в ноябре возрастает до 70 %. Повышение связано со снижением температуры и уменьшением испаряемости.

Среднегодовая относительная влажность воздуха составляет 54 %, что свидетельствует о преобладании в регионе сухого континентального климата с выраженной сезонной динамикой показателя.

Таблица 3.3 - Среднемесячная и годовая относительная влажность воздуха, % за 2025год.

| I | II | III | IY | Y | YI | YII | YIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 85 | 84 | 72 | 53 | 41 | 40 | 29 | 29 | 42 | 46 | 70 | 87 | 54 |

Ветровой режим

Среднемесячная скорость ветра варьирует в пределах 2–4 м/с. Минимальное значение наблюдается в ноябре (2 м/с), максимальные значения — в период с апреля по октябрь, когда скорость ветра составляет 4 м/с.

В зимние месяцы ветровая активность умеренная: в январе, феврале и декабре средняя скорость составляет 3 м/с. Зимний период не отличается резкими усилениями ветра, что указывает на устойчивый характер атмосферной циркуляции.

Весной происходит увеличение ветровой активности. В апреле и мае скорость ветра достигает 4 м/с, что связано с активизацией циркуляционных процессов и усилением барических градиентов.

Летний период характеризуется стабильными показателями скорости ветра на уровне 4 м/с в июне, июле и августе. Такие условия способствуют усилению испарения и формированию сухого климата в тёплый сезон.

Осенью в сентябре и октябре скорость сохраняется на уровне 4 м/с, однако в ноябре отмечается снижение до 2 м/с, после чего в декабре показатель вновь возрастает до 3 м/с.

Среднегодовая скорость ветра составляет 4 м/с, что позволяет отнести ветер к умеренному по интенсивности.

Анализ повторяемости направлений ветра по данным Бейнеуской метеостанции показывает устойчивое преобладание восточного и юго-восточного переноса воздушных масс. Наибольшая повторяемость приходится на ветры восточного (20 %) и юго-восточного (20 %) направлений. Существенную долю также составляют ветры западного (12 %) и северо-западного (11 %) направлений. Повторяемость северных ветров составляет 6 %, южных — 5 %, северо-восточных и юго-западных — по 9 %. Доля штилей достигает около 8 %, что свидетельствует о сравнительно невысокой частоте безветренных условий и в целом удовлетворительной вентиляции территории.

Таблица 3.4 - Среднемесячная и годовая скорость ветра, м/сек за 2025год.

| I | II | III | IY | Y | YI | YII | YIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 |

Таблица 3.5 – Средняя повторяемость направлений ветра и штилей, %

| С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 9 | 20 | 20 | 5 | 9 | 12 | 11 | 8 |

Рис. 2 - Среднегодовая роза ветров, %:

## 3.1.1. Современное состояние атмосферного воздуха

Для характеристики современного состояния загрязнения атмосферного воздуха на территории месторождения Елемес Северо-Западная использованы данные производственного экологического мониторинга, выполненного в III квартале 2025 года.

Согласно ст.182 п.1 Экологического кодекса Республики Казахстан, операторы объектов I и II категории обязаны осуществлять производственный экологический контроль.

В соответствии с программой производственного экологического контроля в III квартале 2025 года предусмотрено проведение мониторинга состояния атмосферного воздуха и почвенного покрова. Работы выполнены специалистами ТОО «Тандем-Эко» в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан в области охраны окружающей среды и нормативно-методическими документами.

Контроль качества атмосферного воздуха осуществлялся на границе санитарно-защитной зоны (СЗЗ) месторождения в четырёх контрольных точках.

Определение концентраций загрязняющих веществ проводилось по следующим показателям: диоксид серы (SO₂), оксид углерода (CO), углеводороды, оксид азота (NO) и диоксид азота (NO₂).

Оценка полученных результатов осуществлялась путём сопоставления фактических концентраций с максимально разовыми предельно допустимыми концентрациями (ПДКм.р.) и ориентировочно безопасными уровнями воздействия (ОБУВ).

Результаты загрязняющих веществ в контрольных точках приведены в таблице 3.6.

Таблица 3.6 – Значения концентраций ЗВ в атмосферном воздухе на границе СЗЗ

месторождения Елемес Юго-Западная  за 3 квартал 2025 года.

| Точки отбора проб | Наименование загрязняющих веществ | Норма ПДК, мг/м3 | Фактическая концентрация мг/м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Граница СЗЗ Точка №1 | Диоксид серы (SO2) | 0,5 | 0,00262 |
|  | Оксид углерода (СО); | 5,0 | 0,359 |
|  | Углеводороды | 50 | 0,587 |
|  | Оксид азота (NО); | 0,4 | 0,00362 |
|  | Диоксид азота (NO2) | 0,2 | 0,00276 |
| Граница СЗЗ Точка №2 | Диоксид серы (SO2) | 0,5 | 0,00335 |
|  | Оксид углерода (СО); | 5,0 | 0,361 |
|  | Углеводороды | 50 | 0,463 |
|  | Оксид азота (NО); | 0,4 | 0,00241 |
|  | -Диоксид азота (NO2) | 0,2 | 0,00253 |
| Граница Точка №3 | Диоксид серы (SO2) | 0,5 | 0,00241 |
|  | Оксид углерода (СО); | 5,0 | 0,355 |
|  | Углеводороды | 50 | 0,472 |
|  | Оксид азота (NО); | 0,4 | 0,00255 |
|  | Диоксид азота (NO2) | 0,2 | 0,00356 |
| Граница Точка №4 | Диоксид серы (SO2) | 0,5 | 0,00227 |
|  | Оксид углерода (СО); | 5,0 | 0,282 |
|  | Углеводороды | 50 | 0,507 |
|  | Оксид азота (NО); | 0,4 | 0,00241 |
|  | Диоксид азота (NO2) | 0,2 | 0,00307 |

В результате выполнения экологических исследований за состоянием окружающей среды для ЧК Absolute Oil Ltd., получены количественные и качественные характеристики компонентов окружающей среды. В приземном слое атмосферы определялось содержание диоксида азота, оксида азота, оксида углерода, диоксида серы и углеводородов. Превышений установленных нормативов ПДК зафиксировано не было.

- 3.2. Источники и масштабы расчетного химического загрязнения

- 3.2.1. Характеристика источников выделения вредных веществ в атмосферу при строительстве скважины

Строительство скважин представляет собой сложный многоэтапный технологический процесс, сопровождающийся значительными выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

При строительстве скважин основными источниками загрязнения атмосферы являются:

- продукты сгорания топлива в двигателях внутреннего сгорания буровых агрегатов, вспомогательного оборудования и специализированной техники, задействованных при выполнении работ;

- выбросы газообразных и аэрозольных веществ, образующиеся в процессе функционирования основного технологического оборудования;

- испарения углеводородов и других летучих веществ из резервуаров хранения горюче-смазочных материалов (ГСМ), а также из емкостей для накопления жидких отходов бурения.

Для бурения скважины предусматривается применение буровой установки ZJ-40 либо аналогичной по грузоподъёмности. Испытание скважины планируется осуществлять с использованием подъемной установки УПА-60/80.

Площадь, отводимая под строительство одной скважины с размещением технологического оборудования, составляет 1,9 га.

В процессе эксплуатации дизельных генераторов в атмосферу поступают следующие загрязняющие вещества: диоксид азота, оксиды азота, диоксид серы, оксид углерода, альдегиды и сажа.

При хранении дизельного топлива испарения из резервуаров обусловливают выбросы углеводородов фракции С12–С19, а также сероводорода.

Разгрузка цемента и иных сыпучих материалов сопровождается образованием и поступлением в атмосферный воздух неорганической пыли, включая цементную пыль.

Бурение скважин с буровой установкой ZJ-40.

Стационарными источниками загрязнения атмосферного воздуха при строительно-монтажных и подготовительных работах являются:

Организованные источники:

Источник №0001 – ДВC сварочного агрегата;

Источник №0002 – Дизель генератор, Volvo Penta TAD, 330 кВт;

Неорганизованные источники:

Источник №6001 – Сварочные работы;

Источник №6002 -001 – Пыление при планировке площадки;

Источник №6002 -002 – Пыление при хранении ПСП;

Источник №6003 – Расчет выбросов пыли при перемещении грунта бульдозером

Источник №6004 – Расчет выбросов пыли при работе экскаватора;

Источник №6005 – Пост газорезки

Стационарными источниками загрязнения атмосферного воздуха в период бурения и крепления скважины являются:

Организованные источники:

Источник №0003 - Дизельный двигатель  PZ12V190PZL1 БУ ZJ-40, 1000 кВт;

Источник №0004 - Дизельный двигатель  PZ12V190PZL1 БУ ZJ-40, 1000 кВт;

Источник №0005 - Дизельный двигатель  PZ12V190PZL1 БУ ZJ-40, 1000 кВт;

Источник №0006 – Дизель генератор TAD1642GE, 500 кВт (резервный);

Источник №0007 – Дизель генератор TAD1642GE, 500 кВт (резервный);

Источник №0008 – Дизель-генератор 1FC6502-6LA42 (аварийный);

Источник №0009 – Цементировочный агрегат ЦА-320А;

Источник №0010 – Смесительная машина СМН-20;

Источник №0011 – Котельная установка WNS2-1.25-Y (Q);

Источник №0012 – Передвижная паровая установка (ППУ)

Неорганизованные источники:

Источник №6006 – Емкость приготовление цементного раствора;

Источник №6007 – Емкость приготовления бурового раствора;

Источник №6008-6011 – Емкости бурового раствора;

Источник №6012 – Емкость бурового раствора (для высоковязкого раствора, доливочный);

Источник №6013 – Емкость бурового шлама;

Источник №6014 – Емкость для буровых сточных вод;

Источник №6015 – Дегазатор;

Источник №6016 – Емкость дизельного топлива;

Источник №6017 – Емкость моторного масла;

Источник №6018 – Емкость отработанного масла;

Источник №6019 – Насос для перекачки дизтоплива;

Стационарными источниками загрязнения атмосферного воздуха в период испытания скважины, являются:

Организованные источники:

Источник №0013 –Дизельный двигатель ЯМЗ-238М2, подъемный агрегата УПА-60/80, 176 кВт;

Источник №0014 – Дизель генератор, Volvo Penta TAD, 330 кВт;

Источник №0015 – Цементировочный агрегат

Неорганизованные источники:

Источник №6020 – Емкость для сбора пластового флюида V- 50м3;

Источник №6021 – Площадка скважины (ФС, ЗРА);

Источник №6022 – Насос технологический для перекачки нефти;

Источник №6023 – Дренажная емкость;

Источник №6024 – Емкость приготовление бурового раствора при испытании;

Источник №6025 – Емкость дизельного топлива;

Стационарными источниками загрязнения атмосферного воздуха в период при проведении технической рекультивации, являются:

Источник №6026 – Пыление при планировке площадки (тех.рекультивация);

Источник №6027 – Расчет выбросов пыли при перемещении грунта бульдозером (тех.рекультивация);

Источник №6028 – Расчет выбросов пыли при работе экскаватора (тех.рекультивация).

В целом на территории буровой площадки будет задействовано 43 стационарных источника загрязнения, в том числе:

- организованные – 15 единицы;

- неорганизованные – 28 единиц.

В выбросах при всех этапах работ присутствуют вредные вещества 1, 2, 3 и 4 классов опасности:

- высокоопасные - диоксид азота, формальдегид, сероводород;

- опасные - оксид азота, диоксид серы;

- малоопасные - углеводороды, оксид углерода.

Нормативы НДВ в целом за период строительства вертикальной добывающей скважины №Е-200 с БУ ZJ-40, составит – 36.360231685 г/сек и 108.49998069 т/год.

Количественный и качественный состав выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников при строительстве скважины №Е-200 на месторождении Елемес Северо-Западный приведен в таблице 3.7

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников для расчета НДВ в период проведения проектируемых работ приведен в таблице 3.8.

Обоснование расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

Качественно-количественные характеристики выделяющихся загрязняющих веществ в атмосферный воздух определены расчетным методом на основании действующих нормативных материалов. Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу произведен согласно:

Технических характеристик применяемого оборудования.

«Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов)». РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005.

«Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004». Астана, 2005 г.

«Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004». Астана, 2005.

«Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 12.06.2014 №221-п».

РД 39-142-00, МНП «Методика расчета выбросов вредных веществ в окружающую среду от неорганизованных источников нефтегазового оборудования».

«Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами». Алматы, 1996 г.

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005.

Расчеты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета НДВ, при строительстве скважины, представлен в Приложении 1.

Таблица 3.7 - Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу при строительстве скважины

| Бейнеуский р/н_2025, Стр-во скв.№Е-200_м-я Елемес СЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Н а и м е н о в а н и е | ЭНК, | ПДК | ПДК |  | Класс | Выброс вещества | Выброс вещества | Значение |
| ЗВ | загрязняющего вещества | мг/м3 | максималь- | среднесу- | ОБУВ, | опас- | с учетом | с учетом | M/ЭНК |
|  |  |  | ная разо- | точная, | мг/м3 | ности | очистки, г/с | очистки,т/год |  |
|  |  |  | вая, мг/м3 | мг/м3 |  | ЗВ |  | (M) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в |  |  | 0.04 |  | 3 | 0.02545 | 0.005122 | 0.12805 |
|  | пересчете на железо) (диЖелезо |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | триоксид, Железа оксид) (274) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0143 | Марганец и его соединения (в |  | 0.01 | 0.001 |  | 2 | 0.000753 | 0.0001304 | 0.1304 |
|  | пересчете на марганца (IV) оксид) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (327) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота |  | 0.2 | 0.04 |  | 2 | 12.224114225 | 38.307773304 | 957.694333 |
|  | диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0.4 | 0.06 |  | 3 | 1.984539608 | 6.224633724 | 103.743895 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) ( |  | 0.15 | 0.05 |  | 3 | 0.724969996 | 2.09674708 | 41.9349416 |
|  | 583) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, |  | 0.5 | 0.05 |  | 3 | 2.300375558 | 8.27043322 | 165.408664 |
|  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) ( |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 516) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) ( |  | 0.008 |  |  | 2 | 0.00017034 | 0.0004634 | 0.057925 |
|  | 518) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, |  | 5 | 3 |  | 4 | 9.998378887 | 30.9136846 | 10.3045615 |
|  | Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения |  | 0.02 | 0.005 |  | 2 | 0.0003646 | 0.0000525 | 0.0105 |
|  | /в пересчете на фтор/ (617) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0344 | Фториды неорганические плохо |  | 0.2 | 0.03 |  | 2 | 0.001604 | 0.000231 | 0.0077 |
|  | растворимые - (алюминия фторид, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кальция фторид, натрия |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | гексафторалюминат) (Фториды |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | неорганические плохо растворимые |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | /в пересчете на фтор/) (615) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных |  |  |  | 50 |  | 0.67845194 | 0.1344467 | 0.00268893 |
|  | С1-С5 (1502*) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных |  |  |  | 30 |  | 0.3805382 | 0.9455272 | 0.03151757 |
|  | С6-С10 (1503*) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0602 | Бензол (64) |  | 0.3 | 0.1 |  | 2 | 0.00409865 | 0.0013612 | 0.013612 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- |  | 0.2 |  |  | 3 | 0.00129069 | 0.0004784 | 0.002392 |
|  | изомеров) (203) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0621 | Метилбензол (349) |  | 0.6 |  |  | 3 | 0.00257168 | 0.0007942 | 0.00132367 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  |  | 0.000001 |  | 1 | 0.000019417 | 0.000061766 | 61.766 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0.05 | 0.01 |  | 2 | 0.186008336 | 0.550558296 | 55.0558296 |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное ( |  |  |  | 0.05 |  | 0.0004 | 0.0004016 | 0.008032 |
|  | веретенное, машинное, цилиндровое |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и др.) (716*) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ |  | 1 |  |  | 4 | 4.593009558 | 14.2291789 | 14.2291789 |
|  | (Углеводороды предельные С12-С19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (в пересчете на С); Растворитель |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РПК-265П) (10) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая |  | 0.3 | 0.1 |  | 3 | 3.253123 | 6.8179012 | 68.179012 |
|  | двуокись кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | шамот, цемент, пыль цементного |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | производства - глина, глинистый |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сланец, доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | клинкер, зола, кремнезем, зола |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | углей казахстанских |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 36.360231685 | 108.49998069 | 1478.71056 |
| Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3.8 - Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов при строительстве скважины

| Произ-водство | Цех | Источник выделения загрязняющих веществ |  | Число часов работы в году | Наименование источника выброса вредных веществ | Номер источника выбросов на карте-схеме | Высота источника выбросов, м | Диаметр устья трубы, м | Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке |  |  | Координаты источника на карте-схеме,м |  |  |  | Hаименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов | Вещество, по которому производится газоочистка | Коэффи-циент обеспечен-ности газо-очисткой, % | Среднеэксплуа-тационная степень очистки/ максимальная степень очистки, % | Код вещества | Hаименование вещества | Выбросы загрязняющего вещества |  |  | Год дости-жения ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника |  | 2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наименование | Количество, шт. |  |  |  |  |  | Скорость, м/с (Т = 293.15 К, Р= 101.3 кПа) | Объем смеси, м3/с (Т = 293.15 К, Р= 101.3 кПа) | Темпе-ратура смеси, оС | Х1 | Y1 | Х2 | Y2 |  |  |  |  |  |  | г/с | мг/нм3 | т/год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Строительно-монтажные и подготовительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 |  | ДВС сварочного агрегата | 1 | 40 | выхлопная труба | 0001 | 3 | 0,15 | 5,95 | 0,1051307 | 450 | 7266 | 7054 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,08468889 | 2133,401 | 0,0059567 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,01376194 | 346,678 | 0,00096796 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,00719444 | 181,236 | 0,00051948 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,01130556 | 284,799 | 0,00077922 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,074 | 1864,137 | 0,0051948 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 1,34E-07 | 0,003 | 1,00E-08 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,00154167 | 38,836 | 0,0001039 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,037 | 932,068 | 0,0025974 | 2026 |
| 001 |  | Дизель генератор, Volvo Penta TAD, 330 кВт | 1 | 480 | выхлопная труба | 0002 | 4 | 0,18 | 91,62 | 2,3313803 | 450 | 7276 | 7064 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 1,06666667 | 1211,689 | 0,9225216 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,17333333 | 196,9 | 0,14990976 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,06944444 | 78,886 | 0,0576576 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,16666667 | 189,326 | 0,144144 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,86111111 | 978,187 | 0,7495488 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 1,667E-06 | 0,002 | 1,586E-06 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,01666667 | 18,933 | 0,0144144 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,40277778 | 457,539 | 0,3459456 | 2026 |
| 001 |  | Сварочные работы | 1 | 40 | неорганизованный выброс | 6001 | 2 |  |  |  | 30 | 7268 | 7056 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | 0,0052 |  | 0,000748 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) | 0,000447 |  | 0,0000644 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,000729 |  | 0,000105 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,00647 |  | 0,000931 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0,0003646 |  | 0,0000525 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) | 0,001604 |  | 0,000231 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,00068 |  | 0,000098 | 2026 |
| 001 |  | Пыление при планировке площадки Пыление при хранении ПСП | 1 1 | 60 60 | неорганизованный выброс | 6002 | 2 |  |  |  | 30 | 7270 | 7058 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 1,4839 |  | 6,2135 | 2026 |
| 001 |  | Расчет выбросов пыли при перемещении грунта бульдозером | 1 | 60 | неорганизованный выброс | 6003 | 2 |  |  |  | 30 | 7272 | 7060 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,399 |  | 0,0860832 | 2026 |
| 001 |  | Расчет выбросов пыли при работе экскаватора | 1 | 60 | неорганизованный выброс | 6004 | 2 |  |  |  | 30 | 7274 | 7062 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,07971 |  | 0,01722 | 2026 |
| 001 |  | Пост газорезки | 1 | 60 | неорганизованный выброс | 6005 | 2 |  |  |  | 30 | 7268 | 7064 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | 0,02025 |  | 0,004374 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) | 0,000306 |  | 0,000066 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,010833 |  | 0,00234 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,01375 |  | 0,00297 | 2026 |
| Этап бурение и крепление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002 |  | Дизельный двигатель PZ12V190PZL1 БУ ZJ-40, 1000 кВт | 1 | 1920 | выхлопная труба | 0003 | 6 | 0,25 | 103,6 | 5,0854531 | 450 | 7278 | 7066 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 1,86666667 | 972,104 | 11,256 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,30333333 | 157,967 | 1,8291 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,09722222 | 50,63 | 0,603 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,38888889 | 202,522 | 2,412 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 1,47222222 | 766,689 | 8,844 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 3,056E-06 | 0,002 | 0,00001809 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,02777778 | 14,466 | 0,1608 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,66666667 | 347,18 | 4,02 | 2026 |
| 002 |  | Дизельный двигатель PZ12V190PZL1 БУ ZJ-40, 1000 кВт | 1 | 1920 | выхлопная труба | 0004 | 6 | 0,25 | 103,6 | 5,0853232 | 450 | 7280 | 7050 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 1,86666667 | 972,129 | 11,256 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,30333333 | 157,971 | 1,8291 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,09722222 | 50,632 | 0,603 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,38888889 | 202,527 | 2,412 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 1,47222222 | 766,709 | 8,844 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 3,056E-06 | 0,002 | 0,00001809 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,02777778 | 14,466 | 0,1608 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,66666667 | 347,189 | 4,02 | 2026 |
| 002 |  | Дизельный двигатель PZ12V190PZL1 БУ ZJ-40, 1000 кВт | 1 | 1920 | выхлопная труба | 0005 | 6 | 0,25 | 103,6 | 5,0853232 | 450 | 7282 | 7052 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 1,86666667 | 972,129 | 11,256 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,30333333 | 157,971 | 1,8291 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,09722222 | 50,632 | 0,603 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,38888889 | 202,527 | 2,412 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 1,47222222 | 766,709 | 8,844 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 3,056E-06 | 0,002 | 0,00001809 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,02777778 | 14,466 | 0,1608 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,66666667 | 347,189 | 4,02 | 2026 |
| 002 |  | Дизель генератор TAD1642GE, 500 кВт (резервный) | 1 | 80 | выхлопная труба | 0006 | 4 | 0,18 | 87,02 | 2,2143431 | 400 | 7284 | 7054 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 1,06666667 | 1187,507 | 0,24576 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,17333333 | 192,97 | 0,039936 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,06944444 | 77,312 | 0,01536 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,16666667 | 185,548 | 0,0384 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,86111111 | 958,665 | 0,19968 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 1,667E-06 | 0,002 | 4,22E-07 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,01666667 | 18,555 | 0,00384 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,40277778 | 448,408 | 0,09216 | 2026 |
| 002 |  | Дизель генератор TAD1642GE, 500 кВт (резервный) | 1 | 80 | выхлопная труба | 0007 | 4 | 0,18 | 87,02 | 2,2143431 | 400 | 7260 | 7056 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 1,06666667 | 1187,507 | 0,24576 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,17333333 | 192,97 | 0,039936 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,06944444 | 77,312 | 0,01536 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,16666667 | 185,548 | 0,0384 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,86111111 | 958,665 | 0,19968 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 1,667E-06 | 0,002 | 4,22E-07 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,01666667 | 18,555 | 0,00384 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,40277778 | 448,408 | 0,09216 | 2026 |
| 002 |  | Дизель-генератор 1FC6502-6LA42 | 1 | 24 | выхлопная труба | 0008 | 4 | 0,18 | 56,92 | 1,4485494 | 400 | 7260 | 7057 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,85333333 | 1452,238 | 0,04832 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,13866667 | 235,989 | 0,007852 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,05555556 | 94,547 | 0,00302 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,13333333 | 226,912 | 0,00755 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,68888889 | 1172,38 | 0,03926 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 1,333E-06 | 0,002 | 8,30E-08 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,01333333 | 22,691 | 0,000755 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,32222222 | 548,371 | 0,01812 | 2026 |
| 002 |  | Цементировочный агрегат ЦА-320А | 1 | 960 | выхлопная труба | 0009 | 4 | 0,15 | 20,22 | 0,3572474 | 400 | 7264 | 7060 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,37546667 | 2590,924 | 0,47584 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,06101333 | 421,025 | 0,077324 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,02444444 | 168,68 | 0,02974 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,05866667 | 404,832 | 0,07435 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,30311111 | 2091,632 | 0,38662 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 5,87E-07 | 0,004 | 8,18E-07 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,00586667 | 40,483 | 0,007435 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,14177778 | 978,344 | 0,17844 | 2026 |
| 002 |  | Смесительная машина СМН-20 | 1 | 960 | выхлопная труба | 0010 | 4 | 0,15 | 20,22 | 0,3572474 | 400 | 7262 | 7058 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,37546667 | 2590,924 | 0,47584 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,06101333 | 421,025 | 0,077324 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,02444444 | 168,68 | 0,02974 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,05866667 | 404,832 | 0,07435 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,30311111 | 2091,632 | 0,38662 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 5,87E-07 | 0,004 | 8,18E-07 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,00586667 | 40,483 | 0,007435 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,14177778 | 978,344 | 0,17844 | 2026 |
| 002 |  | Паровой котел WNS 1-0.7-Y(Q) | 1 | 2040 | выхлопная труба | 0011 | 4 | 0,18 | 22,57 | 0,5743224 | 400 | 7264 | 7060 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,05533 | 237,497 | 0,17589 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,008991 | 38,593 | 0,0286 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,00472 | 20,26 | 0,01501 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,11107 | 476,753 | 0,35311 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,26227 | 1125,759 | 0,83376 | 2026 |
| 002 |  | Передвижная паровая установка (ППУ) | 1 | 960 | выхлопная труба | 0012 | 4 | 0,15 | 45,68 | 0,8073126 | 400 | 7262 | 7058 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,21333333 | 651,432 | 1,0752 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,03466667 | 105,858 | 0,17472 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,01388889 | 42,411 | 0,0672 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,03333333 | 101,786 | 0,168 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,17222222 | 525,896 | 0,8736 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 3,33E-07 | 0,001 | 1,848E-06 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,00333333 | 10,179 | 0,0168 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,08055556 | 245,984 | 0,4032 | 2026 |
| 003 |  | Подъемник УПА-60/80, Дизельный двигатель ЯМЗ-238М2, 176 кВт | 1 | 240 | выхлопная труба | 0013 | 4 | 0,18 | 33,82 | 0,8606413 | 400 | 7286 | 7066 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,37546667 | 1075,478 | 0,2864 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,06101333 | 174,765 | 0,04654 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,02444444 | 70,018 | 0,0179 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,05866667 | 168,043 | 0,04475 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,30311111 | 868,225 | 0,2327 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 5,87E-07 | 0,002 | 4,92E-07 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,00586667 | 16,804 | 0,004475 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,14177778 | 406,105 | 0,1074 | 2026 |
| 002 |  | Емкость приготовление цементного раствора | 1 | 1920 | неорганизованный выброс | 6006 | 2 |  |  |  | 30 | 7270 | 7066 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,0485 |  | 0,3353 | 2026 |
| 002 |  | Емкость приготовление бурового раствора | 1 | 1920 | неорганизованный выброс | 6007 | 2 |  |  |  | 30 | 7272 | 7068 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,0108 |  | 0,07465 | 2026 |
| 002 |  | Емкость бурового раствора | 1 | 1920 | неорг.выброс | 6008 | 2 |  |  |  | 30 | 7276 | 7050 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,05 |  | 0,3456 | 2026 |
| 002 |  | Емкость бурового раствора | 1 | 1920 | неорг.выброс | 6009 | 2 |  |  |  | 30 | 7278 | 7052 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,032 |  | 0,221184 | 2026 |
| 002 |  | Емкость бурового раствора | 1 | 1920 | неорг.выброс | 6010 | 2 |  |  |  | 30 | 7280 | 7054 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,01 |  | 0,06912 | 2026 |
| 002 |  | Емкость бурового раствора | 1 | 1920 | неорг.выброс | 6011 | 2 |  |  |  | 30 | 7282 | 7056 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,008 |  | 0,055296 | 2026 |
| 002 |  | Емкость бурового раствора | 1 | 1920 | неорг.выброс | 6012 | 2 |  |  |  | 30 | 7284 | 7058 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,008 |  | 0,055296 | 2026 |
| 002 |  | Емкость бурового шлама | 1 | 1920 | неорг.выброс | 6013 | 2 |  |  |  | 30 | 7274 | 7054 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,028 |  | 0,192 | 2026 |
| 002 |  | Емкость для буровых сточных вод | 1 | 1920 | неорг.выброс | 6014 | 2 |  |  |  | 30 | 7274 | 7054 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,028 |  | 0,192 | 2026 |
| 002 |  | Дегазатор | 1 | 1920 | неорганизованный выброс | 6015 | 2 |  |  |  | 30 | 7282 | 7062 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0,000005 |  | 0,00003 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,00591 |  | 0,04087 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,002187 |  | 0,01512 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,000029 |  | 0,0002 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,000018 |  | 0,00012 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,000009 |  | 0,00006 | 2026 |
| 002 |  | Емкость дизельного топлива | 1 | 2400 | дыхательный клапан | 6016 | 2 |  |  |  | 30 | 7276 | 7056 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0,000028 |  | 0,0001247 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,009972 |  | 0,0443939 | 2026 |
| 002 |  | Емкость моторного масла | 1 | 1920 | дыхательный клапан | 6017 | 2 |  |  |  | 30 | 7278 | 7058 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | 0,0002 |  | 0,0003213 | 2026 |
| 002 |  | Емкость отработанного масла | 1 | 1920 | дыхательный клапан | 6018 | 2 |  |  |  | 30 | 7280 | 7060 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | 0,0002 |  | 0,0000803 | 2026 |
| 002 |  | Насос для перекачки дизтоплива | 1 | 800 | неорганизованный выброс | 6019 | 2 |  |  |  | 30 | 7284 | 7064 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0,000101 |  | 0,000291 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,03601 |  | 0,103709 | 2026 |
| Период испытания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003 |  | Дизель генератор, Volvo Penta TAD, 330 кВт | 1 | 240 | выхлопная труба | 0014 | 4 | 0,18 | 47,32 | 1,2041332 | 400 | 7288 | 7068 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,704 | 1441,287 | 0,4608 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,1144 | 234,209 | 0,07488 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,04583333 | 93,834 | 0,0288 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,11 | 225,201 | 0,072 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,56833333 | 1163,539 | 0,3744 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0,0000011 | 0,002 | 7,92E-07 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,011 | 22,52 | 0,0072 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,26583333 | 544,236 | 0,1728 | 2026 |
| 003 |  | Цементировочный агрегат ЦА-320М | 1 | 240 | выхлопная труба | 0015 | 4 | 0,15 | 14,38 | 0,2541517 | 127 | 7270 | 7070 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,37546667 | 2164,59 | 0,11904 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,06101333 | 351,746 | 0,019344 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,02444444 | 140,924 | 0,00744 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,05866667 | 338,217 | 0,0186 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,30311111 | 1747,456 | 0,09672 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 5,87E-07 | 0,003 | 2,05E-07 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,00586667 | 33,822 | 0,00186 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,14177778 | 817,358 | 0,04464 | 2026 |
| 003 |  | Емкость для сбора пластового флюида V- 50м3 | 1 | 240 | неорганизованный выброс | 6020 | 2 |  |  |  | 30 | 7272 | 7072 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,66075 |  | 0,0747 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,24439 |  | 0,02763 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,00319 |  | 0,00036 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,001 |  | 0,00011 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,00201 |  | 0,00023 | 2026 |
| 003 |  | Площадка скважины (ФС, ЗРА); | 1 | 240 | неорганизованный выброс | 6021 | 2 |  |  |  | 30 | 7274 | 7074 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,00115 |  | 0,000991 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,000424 |  | 0,000366 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,000554 |  | 0,000478 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,000174 |  | 0,00015 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,0003481 |  | 0,000301 | 2026 |
| 003 |  | Насос технологический для перекачки нефти | 1 | 240 | неорганизованный выброс | 6022 | 2 |  |  |  | 30 | 7276 | 7076 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0,00000834 |  | 0,0000144 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,01007194 |  | 0,0173904 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,0037252 |  | 0,006432 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,00004865 |  | 0,000084 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,00001529 |  | 0,0000264 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,00003058 |  | 0,0000528 | 2026 |
| 003 |  | Дренажная емкость | 1 | 240 | неорганизованный выброс | 6023 | 2 |  |  |  | 30 | 7278 | 7078 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,00057 |  | 0,0004953 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,000212 |  | 0,0001832 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,000277 |  | 0,0002392 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,0000834 |  | 0,000072 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,000174 |  | 0,0001504 | 2026 |
| 003 |  | Емкость приготовление бурового раствора | 1 | 240 | неорганизованный выброс | 6024 | 2 |  |  |  | 30 | 7272 | 7068 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,0108 |  | 0,07465 | 2026 |
| 003 |  | Емкость дизельного топлива | 1 | 240 | дыхательный клапан | 6025 | 2 |  |  |  | 30 | 7276 | 7056 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0,000028 |  | 0,0000033 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,009972 |  | 0,001173 | 2026 |
| Период технической рекультивации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 004 |  | Пыление при планировке площадки (тех.рекультивация) | 1 | 36 | неорганизованный выброс | 6026 | 2 |  |  |  | 30 | 7270 | 7058 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,853333 |  | 0,1106 | 2026 |
| 004 |  | Расчет выбросов пыли при перемещении грунта бульдозером (тех.рекультивация) | 1 | 36 | неорганизованный выброс | 6027 | 2 |  |  |  | 30 | 7272 | 7060 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,332 |  | 0,043 | 2026 |
| 004 |  | Расчет выбросов пыли при работе экскаватора (тех.рекультивация) | 1 | 36 | неорганизованный выброс | 6028 | 2 |  |  |  | 30 | 7274 | 7062 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,056 |  | 0,0121 | 2026 |

- 3.3. Оценка загрязнения атмосферы по результатам анализ расчетов рассеивания выбросов вредных веществ

Математическое моделирование рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере и расчеты величин концентраций ЗВ выполнены по программному комплексу «Эра-Воздух» (версия 3.0, разработчик фирма «Логос-Плюс», г. Новосибирск), согласованному с ГГО им. А.И. Воейкова и рекомендованному Министерством охраны окружающей среды РК к применению в Республике Казахстан.

В ПК «Эра-Воздух» реализована «Методика расчета концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе от выбросов предприятий», Приложение №12 к приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221.

Проведенные расчеты по программе позволили получить следующие данные:

- Размер расчетного прямоугольника (РП 1), принят для определения зоны загрязнения составляющей 1 ПДК м.р., параметры прямоугольника составляет:

- ширина 19000 м, высота 16000 м;

- шаг расчетной сетки 1000 м;

- х центр – 9000, у центр – 8000.

Расчет рассеивания максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ, образующихся от источников загрязнения на месторождении, произведен с учетом фоновых концентраций вредных веществ в атмосфере и показал, что при строительстве скважин, концентрация на уровне СЗЗ не превысила допустимых нормативов.

Расчет рассеивания максимальных приземных концентраций ЗВ, образующихся от источников загрязнения на предприятии, показал, что концентрация ЗВ на границе СЗЗ не превысила предельно-допустимых концентраций.

Приземные концентрации на границе СЗЗ по всем веществам, а также источники, дающие максимальные вклады, при строительстве скважины приведены в таблице 3.9.

Графические результаты расчетов рассеивания в виде карт-схем изолиний представлены в приложении 2.

Оценка воздействия проектируемых работ

Анализ результатов расчетов показывает, что превышение ПДК загрязняющих веществ при строительстве горизонтальной скважины, на границе нормативной СЗЗ не наблюдается.

Перечень источников, дающих наибольший вклад в загрязнение атмосферного воздуха в периоды строительства и бурения приведены в таблице 3.10.

Карты рассевания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы и результаты расчета загрязнения атмосферы представлены в приложении 2.

Расчетами рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере определены максимальные концентрации всех загрязняющих веществ в расчетных точках, выбрасываемых всеми источниками, и расстояния достижения максимальных концентраций загрязняющих веществ.

Анализ результатов расчета рассеивания, показал, что при реализации проектных решений на месторождении Елемес Северо-Западный превышения ПДК загрязняющих веществ в атмосфере по всем ингредиентам на границе санитарно-защитной зоны не наблюдается.

Загрязнения атмосферного воздуха сопредельных территорий в результате трансграничного переноса воздушных масс, содержащих вредные выбросы, не прогнозируется.

Таблица 3.9 - Сводная таблица результатов расчетов

| Код ЗВ | Наименование загрязняющих веществ и состав групп суммаций | Cm | РП | СЗЗ | Граница области возд. | Территория предприятия | Колич.ИЗА | ПДКмр (ОБУВ) мг/м3 | ПДКсс мг/м3 | Класс опасн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | 6,817391 | 0,042623 | 0,000633 | 0,000808 | 3,279387 | 2 | 0.4* | 0,04 | 3 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) | 8,068362 | 0,050356 | 0,000747 | 0,000959 | 4,553856 | 2 | 0,01 | 0,001 | 2 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 29,919214 | 11,349473 | 0,827264 | 0,96007 | 43,701477 | 17 | 0,2 | 0,04 | 2 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 2,263173 | 0,921217 | 0,074309 | 0,085442 | 3,550205 | 15 | 0,4 | 0,06 | 3 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 7,310503 | 1,414824 | 0,047836 | 0,059605 | 5,828701 | 15 | 0,15 | 0,05 | 3 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 2,008692 | 0,851963 | 0,066417 | 0,076307 | 3,249 | 15 | 0,5 | 0,05 | 3 |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0,760494 | 0,027697 | 0,000773 | 0,000876 | 0,549527 | 5 | 0,008 | 0.0008* | 2 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 1,095855 | 0,447757 | 0,081314 | 0,085898 | 1,636306 | 17 | 5 | 3 | 4 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0,651112 | 0,022431 | 0,000663 | 0,000754 | 0,636379 | 1 | 0,02 | 0,005 | 2 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) | 0,85934 | 0,005464 | 0,000079 | 0,000103 | 0,607764 | 1 | 0,2 | 0,03 | 2 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,484639 | 0,016662 | 0,000496 | 0,000557 | 0,328489 | 5 | 50 | 5.0* | - |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,45305 | 0,015181 | 0,000463 | 0,000521 | 0,31125 | 12 | 30 | 3.0* | - |
| 0602 | Бензол (64) | 0,487965 | 0,016729 | 0,0005 | 0,000561 | 0,321054 | 5 | 0,3 | 0,1 | 2 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,230495 | 0,007907 | 0,000236 | 0,000265 | 0,15104 | 5 | 0,2 | 0.02* | 3 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0,153086 | 0,005247 | 0,000157 | 0,000176 | 0,100978 | 5 | 0,6 | 0.06* | 3 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 2,600615 | 0,526577 | 0,020341 | 0,025144 | 1,948182 | 14 | 0.00001* | 1E-06 | 1 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1,738102 | 0,693165 | 0,051264 | 0,059648 | 2,862579 | 14 | 0,05 | 0,01 | 2 |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | 0,285732 | 0,010599 | 0,00029 | 0,00033 | 0,271222 | 2 | 0,05 | 0.005* | - |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 6,095745 | 1,487166 | 0,571604 | 0,582525 | 4,074154 | 19 | 1 | 0.1* | 4 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 1161,90234 | 7,492939 | 0,107462 | 0,138103 | 741,570374 | 8 | 0,3 | 0,1 | 3 |
| 6007 | 0301 + 0330 | 31,927906 | 12,201436 | 0,893507 | 1,036172 | 46,709793 | 17 |  |  |  |
| 6037 | 0333 + 1325 | 2,498596 | 0,720862 | 0,0468 | 0,05548 | 2,862577 | 19 |  |  |  |
| 6041 | 0330 + 0342 | 2,659804 | 0,873939 | 0,061753 | 0,072195 | 3,873072 | 16 |  |  |  |
| 6044 | 0330 + 0333 | 2,769186 | 0,87966 | 0,061863 | 0,072318 | 3,249 | 20 |  |  |  |
| 6359 | 0342 + 0344 | 1,888065 | 0,034868 | 0,000928 | 0,00107 | 1,555179 | 2 |  |  |  |
| Примечания: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Таблица отсортирована по увеличению значений по коду загрязняющих веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Cm - сумма по источникам загрязнения максимальных концентраций (в долях ПДКмр) - только для модели МРК-2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | "Звездочка" (*) в графе "ПДКмр(ОБУВ)" означает, что соответствующее значение взято как 10ПДКсс. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | "Звездочка" (*) в графе "ПДКcc" означает, что соответствующее значение взято как ПДКмр/10. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Значения максимальной из разовых концентраций в графах "РП" (по расчетному прямоугольнику), "СЗЗ" (по санитарно-защитной зоне), "ЖЗ" (в жилой зоне), "ФТ" (в заданных группах фиксированных точек), на границе области воздействия и зоне "Территория предприятия" приведены в долях ПДКмр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3.10 - Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения при строительстве  скважины

| Бейнеуский р/н_2025, Стр-во скв.№Е-200_м-я Елемес СЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код |  | Расчетная максимальная приземная |  | Координаты точек |  | Источники, дающие |  |  | Принадлежность |
| вещества | Наименование | концентрация (общая и без учета фона) |  | с максимальной |  | наибольший вклад в |  |  | источника |
| / | вещества | доля ПДК / мг/м3 |  | приземной конц. |  | макс. концентрацию |  |  | (производство, |
| группы |  |  |  |  |  |  |  |  | цех, участок) |
| суммации |  | в жилой | В пределах | в жилой | В пределах | N | % вклада |  |  |
|  |  | зоне | зоны | зоне | зоны воз- | ист. |  |  |  |
|  |  |  | воздействия | X/Y | действия |  | ЖЗ | Область |  |
|  |  |  |  |  | Х/Y |  |  | воздей- |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ствия |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Существующее положение (2026 год.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| З а г р я з н я ю щ и е в е щ е с т в а : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 | Азота (IV) диоксид ( |  | 0.96007( 0.94472)/ |  | 6911/4991 | 0007 |  | 12.2 | производство: |
|  | Азота диоксид) (4) |  | 0.192014(0.188944) |  |  |  |  |  | Бурение и |
|  |  |  | вклад п/п=98.4% |  |  |  |  |  | крепление скв. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | БУ ZJ-40 |
|  |  |  |  |  |  | 0006 |  | 12.2 | производство: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бурение и |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | крепление скв. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | БУ ZJ-40 |
|  |  |  |  |  |  | 0004 |  | 12.1 | производство: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бурение и |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | крепление скв. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | БУ ZJ-40 |
| 0304 | Азот (II) оксид ( |  | 0.085442(0.079417)/ |  | 6911/4991 | 0004 |  | 12.7 | производство: |
|  | Азота оксид) (6) |  | 0.034177(0.031767) |  |  |  |  |  | Бурение и |
|  |  |  | вклад п/п=92.9% |  |  |  |  |  | крепление скв. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | БУ ZJ-40 |
|  |  |  |  |  |  | 0005 |  | 12.6 | производство: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бурение и |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | крепление скв. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | БУ ZJ-40 |
|  |  |  |  |  |  | 0003 |  | 12.6 | производство: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бурение и |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | крепление скв. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | БУ ZJ-40 |
| 0328 | Углерод (Сажа, |  | 0.059605/0.0089407 |  | 6911/4991 | 0004 |  | 15.4 | производство: |
|  | Углерод черный) ( |  |  |  |  |  |  |  | Бурение и |
|  | 583) |  |  |  |  |  |  |  | крепление скв. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | БУ ZJ-40 |
|  |  |  |  |  |  | 0005 |  | 15.4 | производство: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бурение и |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | крепление скв. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | БУ ZJ-40 |
|  |  |  |  |  |  | 0003 |  | 15.2 | производство: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бурение и |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | крепление скв. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | БУ ZJ-40 |
| 0330 | Сера диоксид ( |  | 0.076307(0.071767)/ |  | 6911/4991 | 0004 |  | 14.4 | производство: |
|  | Ангидрид сернистый, |  | 0.038154(0.035884) |  |  |  |  |  | Бурение и |
|  | Сернистый газ, Сера |  | вклад п/п=94.1% |  |  |  |  |  | крепление скв. |
|  | (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |  | БУ ZJ-40 |
|  |  |  |  |  |  | 0005 |  | 14.4 | производство: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бурение и |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | крепление скв. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | БУ ZJ-40 |
|  |  |  |  |  |  | 0003 |  | 14.3 | производство: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бурение и |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | крепление скв. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | БУ ZJ-40 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись |  | 0.085898(0.029498)/ |  | 6911/4991 | 0004 |  | 13.4 | производство: |
|  | углерода, Угарный |  | 0.429489(0.147489) |  |  |  |  |  | Бурение и |
|  | газ) (584) |  | вклад п/п=34.3% |  |  |  |  |  | крепление скв. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | БУ ZJ-40 |
|  |  |  |  |  |  | 0005 |  | 13.4 | производство: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бурение и |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | крепление скв. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | БУ ZJ-40 |
|  |  |  |  |  |  | 0003 |  | 13.3 | производство: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бурение и |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | крепление скв. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | БУ ZJ-40 |
| 1325 | Формальдегид ( |  | 0.0596481/0.0029824 |  | 6911/4991 | 0007 |  | 12.4 | производство: |
|  | Метаналь) (609) |  |  |  |  |  |  |  | Бурение и |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | крепление скв. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | БУ ZJ-40 |
|  |  |  |  |  |  | 0006 |  | 12.4 | производство: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бурение и |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | крепление скв. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | БУ ZJ-40 |
|  |  |  |  |  |  | 0004 |  | 12.2 | производство: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бурение и |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | крепление скв. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | БУ ZJ-40 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в |  | 0.582525(0.075525)/ |  | 6911/4991 | 0004 |  | 12.6 | производство: |
|  | пересчете на С/ ( |  | 0.582525(0.075525) |  |  |  |  |  | Бурение и |
|  | Углеводороды |  | вклад п/п= 13% |  |  |  |  |  | крепление скв. |
|  | предельные С12-С19 ( |  |  |  |  |  |  |  | БУ ZJ-40 |
|  | в пересчете на С); |  |  |  |  | 0005 |  | 12.6 | производство: |
|  | Растворитель РПК- |  |  |  |  |  |  |  | Бурение и |
|  | 265П) (10) |  |  |  |  |  |  |  | крепление скв. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | БУ ZJ-40 |
|  |  |  |  |  |  | 0003 |  | 12.5 | производство: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бурение и |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | крепление скв. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | БУ ZJ-40 |
| 2908 | Пыль неорганическая, |  | 0.138103/0.0414309 |  | 6867/5000 | 6002 |  | 45.7 | производство: |
|  | содержащая двуокись |  |  |  |  |  |  |  | СМР и |
|  | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |  |  |  | подготовительны |
|  | шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |  |  |  | е работы |
|  | цементного |  |  |  |  | 6026 |  | 26.3 | производство: |
|  | производства - |  |  |  |  |  |  |  | Техническая |
|  | глина, глинистый |  |  |  |  |  |  |  | рекультивация |
|  | сланец, доменный |  |  |  |  | 6003 |  | 12.2 | производство: |
|  | шлак, песок, |  |  |  |  |  |  |  | СМР и |
|  | клинкер, зола, |  |  |  |  |  |  |  | подготовительны |
|  | кремнезем, зола |  |  |  |  |  |  |  | е работы |
|  | углей казахстанских |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Г р у п п ы с у м м а ц и и : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07(31) 0301 | Азота (IV) диоксид ( |  | 1.036172(1.016282) |  | 6911/4991 | 0004 |  | 12.2 | производство: |
|  | Азота диоксид) (4) |  | вклад п/п=98.1% |  |  |  |  |  | Бурение и |
| 0330 | Сера диоксид ( |  |  |  |  |  |  |  | крепление скв. |
|  | Ангидрид сернистый, |  |  |  |  |  |  |  | БУ ZJ-40 |
|  | Сернистый газ, Сера |  |  |  |  | 0005 |  | 12.2 | производство: |
|  | (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |  | Бурение и |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | крепление скв. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | БУ ZJ-40 |
|  |  |  |  |  |  | 0003 |  | 12.1 | производство: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бурение и |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | крепление скв. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | БУ ZJ-40 |
| 37(39) 0333 | Сероводород ( |  | 0.0554802 |  | 6911/4991 | 0004 |  | 13.4 | производство: |
|  | Дигидросульфид) ( |  |  |  |  |  |  |  | Бурение и |
|  | 518) |  |  |  |  |  |  |  | крепление скв. |
| 1325 | Формальдегид ( |  |  |  |  |  |  |  | БУ ZJ-40 |
|  | Метаналь) (609) |  |  |  |  | 0005 |  | 13.4 | производство: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бурение и |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | крепление скв. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | БУ ZJ-40 |
|  |  |  |  |  |  | 0003 |  | 13.3 | производство: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бурение и |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | крепление скв. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | БУ ZJ-40 |
| 41(35) 0330 | Сера диоксид ( |  | 0.072195(0.067655) |  | 6911/4991 | 0004 |  | 15.4 | производство: |
|  | Ангидрид сернистый, |  | вклад п/п=93.7% |  |  |  |  |  | Бурение и |
|  | Сернистый газ, Сера |  |  |  |  |  |  |  | крепление скв. |
|  | (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |  | БУ ZJ-40 |
| 0342 | Фтористые |  |  |  |  | 0005 |  | 15.4 | производство: |
|  | газообразные |  |  |  |  |  |  |  | Бурение и |
|  | соединения /в |  |  |  |  |  |  |  | крепление скв. |
|  | пересчете на фтор/ ( |  |  |  |  |  |  |  | БУ ZJ-40 |
|  | 617) |  |  |  |  | 0003 |  | 15.3 | производство: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бурение и |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | крепление скв. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | БУ ZJ-40 |
| 44(30) 0330 | Сера диоксид ( |  | 0.072318(0.067778) |  | 6911/4991 | 0004 |  | 15.4 | производство: |
|  | Ангидрид сернистый, |  | вклад п/п=93.7% |  |  |  |  |  | Бурение и |
|  | Сернистый газ, Сера |  |  |  |  |  |  |  | крепление скв. |
|  | (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |  | БУ ZJ-40 |
| 0333 | Сероводород ( |  |  |  |  | 0005 |  | 15.4 | производство: |
|  | Дигидросульфид) ( |  |  |  |  |  |  |  | Бурение и |
|  | 518) |  |  |  |  |  |  |  | крепление скв. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | БУ ZJ-40 |
|  |  |  |  |  |  | 0003 |  | 15.3 | производство: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бурение и |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | крепление скв. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | БУ ZJ-40 |

## 3.4. Границы области воздействия

Областью воздействия является территория (акватория), подверженная антропогенной нагрузке и определенная путем моделирования рассеивания приземных концентраций загрязняющих веществ.

Для совокупности стационарных источников область воздействия рассчитывается как сумма областей воздействия отдельных стационарных источников выбросов.

Нормативы допустимых выбросов устанавливаются для каждого загрязняющего вещества, включенного в перечень загрязняющих веществ, в виде:

1) массовой концентрации загрязняющего вещества;

2) скорости массового потока загрязняющего вещества.

Граница области воздействия на атмосферный воздух объекта определяется как проекция замкнутой линии на местности, ограничивающая область, за границей которого соблюдаются установленные экологические нормативы качества и/или целевые показатели качества окружающей среды с учетом индивидуального вклада объекта в общую нагрузку на атмосферный воздух (Сiпр/Сiзв≤1).

Пределы области воздействия на графических материалах (генеральный план города, схема территориального планирования, топографическая карта, ситуационная схема) территории объекта воздействия обозначаются условными обозначениями.

Нормирование выбросов вредных веществ в атмосферу основано на необходимости соблюдения экологических нормативов качества или целевых показателей качества окружающей среды.

Согласно санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденные Приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2 для объектов, являющихся источниками неблагоприятного воздействия на среду обитания и здоровье человека, в составе проекта строительства обосновывается размер СЗЗ.

Строительство скважины осуществляется на действующем месторождении Елемес Северо-Западный, для объектов которого установлена санитарно-защитная зона размером 1000 метров.

Область воздействия для данного вида работ устанавливается по расчету рассеивания.

Радиус расчетной области воздействия по итогам расчетов рассеивания загрязняющих веществ принята 2100 м.

Границы области воздействия не выходят за пределы границ СЗЗ.

Согласно результатам расчета рассеивания, превышение концентраций загрязняющих веществ на территории области воздействия не обнаружено.

По результатам расчета приземных концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе можно заключить, что загрязнения воздушного бассейна происходят лишь на территории объекта и существенного вклада в экологическую обстановку данного района не оказывают.

## 3.5. Определение нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ

По результатам расчетов рассеивания приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе был сделан вывод, что при строительстве скважины концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы на границе области воздействия не превышают предельно-допустимые концентрации (ПДК), следовательно, расчетные значения выбросов загрязняющих веществ, можно принять в качестве нормативов допустимых выбросов (НДВ).

Нормативы допустимых выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников, при строительстве горизонтальной скважины представлены в таблице 3.11.

Таблица 3.11 - Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при строительстве горизонтальной скважины

| Производство цех, участок | Номер источника | Нормативы выбросов загрязняющих веществ |  |  |  |  |  | год дос- тиже ния НДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующее положение на 2026 год |  | на 2026 год |  | НДВ |  |  |
| Код и наименование загрязняющего вещества |  | г/с | т/год | г/c | т/год | г/c | т/год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (0123) Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа(274) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СМР и подготовительные работы | 6001 | - | - | 0,0052 | 0,000748 | 0,0052 | 0,000748 | 2026 |
| СМР и подготовительные работы | 6005 | - | - | 0,02025 | 0,004374 | 0,02025 | 0,004374 | 2026 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | - | - | 0,02545 | 0,005122 | 0,02545 | 0,005122 | 2026 |
| (0143) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СМР и подготовительные работы | 6001 | - | - | 0,000447 | 0,0000644 | 0,000447 | 0,0000644 | 2026 |
| СМР и подготовительные работы | 6005 | - | - | 0,000306 | 0,000066 | 0,000306 | 0,000066 | 2026 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | - | - | 0,000753 | 0,0001304 | 0,000753 | 0,0001304 | 2026 |
| (0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СМР и подготовительные работы | 0001 | - | - | 0,084688889 | 0,005956704 | 0,084688889 | 0,005956704 | 2026 |
| СМР и подготовительные работы | 0002 | - | - | 1,066666667 | 0,9225216 | 1,066666667 | 0,9225216 | 2026 |
| Бурение и крепление скв. БУ ZJ-40 | 0003 | - | - | 1,866666667 | 11,256 | 1,866666667 | 11,256 | 2026 |
| Бурение и крепление скв. БУ ZJ-40 | 0004 | - | - | 1,866666667 | 11,256 | 1,866666667 | 11,256 | 2026 |
| Бурение и крепление скв. БУ ZJ-40 | 0005 | - | - | 1,866666667 | 11,256 | 1,866666667 | 11,256 | 2026 |
| Бурение и крепление скв. БУ ZJ-40 | 0006 | - | - | 1,066666667 | 0,24576 | 1,066666667 | 0,24576 | 2026 |
| Бурение и крепление скв. БУ ZJ-40 | 0007 | - | - | 1,066666667 | 0,24576 | 1,066666667 | 0,24576 | 2026 |
| Бурение и крепление скв. БУ ZJ-40 | 0008 | - | - | 0,853333333 | 0,04832 | 0,853333333 | 0,04832 | 2026 |
| Бурение и крепление скв. БУ ZJ-40 | 0009 | - | - | 0,375466667 | 0,47584 | 0,375466667 | 0,47584 | 2026 |
| Бурение и крепление скв. БУ ZJ-40 | 0010 | - | - | 0,375466667 | 0,47584 | 0,375466667 | 0,47584 | 2026 |
| Бурение и крепление скв. БУ ZJ-40 | 0011 | - | - | 0,05533 | 0,17589 | 0,05533 | 0,17589 | 2026 |
| Бурение и крепление скв. БУ ZJ-40 | 0012 | - | - | 0,213333333 | 1,0752 | 0,213333333 | 1,0752 | 2026 |
| Испытание | 0013 | - | - | 0,375466667 | 0,2864 | 0,375466667 | 0,2864 | 2026 |
| Испытание | 0014 | - | - | 0,704 | 0,4608 | 0,704 | 0,4608 | 2026 |
| Испытание | 0015 | - | - | 0,375466667 | 0,11904 | 0,375466667 | 0,11904 | 2026 |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СМР и подготовительные работы | 6001 | - | - | 0,000729 | 0,000105 | 0,000729 | 0,000105 | 2026 |
| СМР и подготовительные работы | 6005 | - | - | 0,010833 | 0,00234 | 0,010833 | 0,00234 | 2026 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | - | - | 12,224114225 | 38,307773304 | 12,224114225 | 38,307773304 | 2026 |
| (0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СМР и подготовительные работы | 0001 | - | - | 0,013761944 | 0,000967964 | 0,013761944 | 0,000967964 | 2026 |
| СМР и подготовительные работы | 0002 | - | - | 0,173333333 | 0,14990976 | 0,173333333 | 0,14990976 | 2026 |
| Бурение и крепление скв. БУ ZJ-40 | 0003 | - | - | 0,303333333 | 1,8291 | 0,303333333 | 1,8291 | 2026 |
| Бурение и крепление скв. БУ ZJ-40 | 0004 | - | - | 0,303333333 | 1,8291 | 0,303333333 | 1,8291 | 2026 |
| Бурение и крепление скв. БУ ZJ-40 | 0005 | - | - | 0,303333333 | 1,8291 | 0,303333333 | 1,8291 | 2026 |
| Бурение и крепление скв. БУ ZJ-40 | 0006 | - | - | 0,173333333 | 0,039936 | 0,173333333 | 0,039936 | 2026 |
| Бурение и крепление скв. БУ ZJ-40 | 0007 | - | - | 0,173333333 | 0,039936 | 0,173333333 | 0,039936 | 2026 |
| Бурение и крепление скв. БУ ZJ-40 | 0008 | - | - | 0,138666667 | 0,007852 | 0,138666667 | 0,007852 | 2026 |
| Бурение и крепление скв. БУ ZJ-40 | 0009 | - | - | 0,061013333 | 0,077324 | 0,061013333 | 0,077324 | 2026 |
| Бурение и крепление скв. БУ ZJ-40 | 0010 | - | - | 0,061013333 | 0,077324 | 0,061013333 | 0,077324 | 2026 |
| Бурение и крепление скв. БУ ZJ-40 | 0011 | - | - | 0,008991 | 0,0286 | 0,008991 | 0,0286 | 2026 |
| Бурение и крепление скв. БУ ZJ-40 | 0012 | - | - | 0,034666667 | 0,17472 | 0,034666667 | 0,17472 | 2026 |
| Испытание | 0013 | - | - | 0,061013333 | 0,04654 | 0,061013333 | 0,04654 | 2026 |
| Испытание | 0014 | - | - | 0,1144 | 0,07488 | 0,1144 | 0,07488 | 2026 |
| Испытание | 0015 | - | - | 0,061013333 | 0,019344 | 0,061013333 | 0,019344 | 2026 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | - | - | 1,984539608 | 6,224633724 | 1,984539608 | 6,224633724 | 2026 |
| (0328) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СМР и подготовительные работы | 0001 | - | - | 0,007194444 | 0,00051948 | 0,007194444 | 0,00051948 | 2026 |
| СМР и подготовительные работы | 0002 | - | - | 0,069444444 | 0,0576576 | 0,069444444 | 0,0576576 | 2026 |
| Бурение и крепление скв. БУ ZJ-40 | 0003 | - | - | 0,097222222 | 0,603 | 0,097222222 | 0,603 | 2026 |
| Бурение и крепление скв. БУ ZJ-40 | 0004 | - | - | 0,097222222 | 0,603 | 0,097222222 | 0,603 | 2026 |
| Бурение и крепление скв. БУ ZJ-40 | 0005 | - | - | 0,097222222 | 0,603 | 0,097222222 | 0,603 | 2026 |
| Бурение и крепление скв. БУ ZJ-40 | 0006 | - | - | 0,069444444 | 0,01536 | 0,069444444 | 0,01536 | 2026 |
| Бурение и крепление скв. БУ ZJ-40 | 0007 | - | - | 0,069444444 | 0,01536 | 0,069444444 | 0,01536 | 2026 |
| Бурение и крепление скв. БУ ZJ-40 | 0008 | - | - | 0,055555556 | 0,00302 | 0,055555556 | 0,00302 | 2026 |
| Бурение и крепление скв. БУ ZJ-40 | 0009 | - | - | 0,024444444 | 0,02974 | 0,024444444 | 0,02974 | 2026 |
| Бурение и крепление скв. БУ ZJ-40 | 0010 | - | - | 0,024444444 | 0,02974 | 0,024444444 | 0,02974 | 2026 |
| Бурение и крепление скв. БУ ZJ-40 | 0011 | - | - | 0,00472 | 0,01501 | 0,00472 | 0,01501 | 2026 |
| Бурение и крепление скв. БУ ZJ-40 | 0012 | - | - | 0,013888889 | 0,0672 | 0,013888889 | 0,0672 | 2026 |
| Испытание | 0013 | - | - | 0,024444444 | 0,0179 | 0,024444444 | 0,0179 | 2026 |
| Испытание | 0014 | - | - | 0,045833333 | 0,0288 | 0,045833333 | 0,0288 | 2026 |
| Испытание | 0015 | - | - | 0,024444444 | 0,00744 | 0,024444444 | 0,00744 | 2026 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | - | - | 0,724969996 | 2,09674708 | 0,724969996 | 2,09674708 | 2026 |
| (0330) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СМР и подготовительные работы | 0001 | - | - | 0,011305556 | 0,00077922 | 0,011305556 | 0,00077922 | 2026 |
| СМР и подготовительные работы | 0002 | - | - | 0,166666667 | 0,144144 | 0,166666667 | 0,144144 | 2026 |
| Бурение и крепление скв. БУ ZJ-40 | 0003 | - | - | 0,388888889 | 2,412 | 0,388888889 | 2,412 | 2026 |
| Бурение и крепление скв. БУ ZJ-40 | 0004 | - | - | 0,388888889 | 2,412 | 0,388888889 | 2,412 | 2026 |
| Бурение и крепление скв. БУ ZJ-40 | 0005 | - | - | 0,388888889 | 2,412 | 0,388888889 | 2,412 | 2026 |
| Бурение и крепление скв. БУ ZJ-40 | 0006 | - | - | 0,166666667 | 0,0384 | 0,166666667 | 0,0384 | 2026 |
| Бурение и крепление скв. БУ ZJ-40 | 0007 | - | - | 0,166666667 | 0,0384 | 0,166666667 | 0,0384 | 2026 |
| Бурение и крепление скв. БУ ZJ-40 | 0008 | - | - | 0,133333333 | 0,00755 | 0,133333333 | 0,00755 | 2026 |
| Бурение и крепление скв. БУ ZJ-40 | 0009 | - | - | 0,058666667 | 0,07435 | 0,058666667 | 0,07435 | 2026 |
| Бурение и крепление скв. БУ ZJ-40 | 0010 | - | - | 0,058666667 | 0,07435 | 0,058666667 | 0,07435 | 2026 |
| Бурение и крепление скв. БУ ZJ-40 | 0011 | - | - | 0,11107 | 0,35311 | 0,11107 | 0,35311 | 2026 |
| Бурение и крепление скв. БУ ZJ-40 | 0012 | - | - | 0,033333333 | 0,168 | 0,033333333 | 0,168 | 2026 |
| Испытание | 0013 | - | - | 0,058666667 | 0,04475 | 0,058666667 | 0,04475 | 2026 |
| Испытание | 0014 | - | - | 0,11 | 0,072 | 0,11 | 0,072 | 2026 |
| Испытание | 0015 | - | - | 0,058666667 | 0,0186 | 0,058666667 | 0,0186 | 2026 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | - | - | 2,300375558 | 8,27043322 | 2,300375558 | 8,27043322 | 2026 |
| (0333) Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бурение и крепление скв. БУ ZJ-40 | 6015 | - | - | 0,000005 | 0,00003 | 0,000005 | 0,00003 | 2026 |
| Бурение и крепление скв. БУ ZJ-40 | 6016 | - | - | 0,000028 | 0,0001247 | 0,000028 | 0,0001247 | 2026 |
| Бурение и крепление скв. БУ ZJ-40 | 6019 | - | - | 0,000101 | 0,000291 | 0,000101 | 0,000291 | 2026 |
| Испытание | 6022 | - | - | 0,00000834 | 0,0000144 | 0,00000834 | 0,0000144 | 2026 |
| Испытание | 6025 | - | - | 0,000028 | 0,0000033 | 0,000028 | 0,0000033 | 2026 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | - | - | 0,00017034 | 0,0004634 | 0,00017034 | 0,0004634 | 2026 |
| (0337) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СМР и подготовительные работы | 0001 | - | - | 0,074 | 0,0051948 | 0,074 | 0,0051948 | 2026 |
| СМР и подготовительные работы | 0002 | - | - | 0,861111111 | 0,7495488 | 0,861111111 | 0,7495488 | 2026 |
| Бурение и крепление скв. БУ ZJ-40 | 0003 | - | - | 1,472222222 | 8,844 | 1,472222222 | 8,844 | 2026 |
| Бурение и крепление скв. БУ ZJ-40 | 0004 | - | - | 1,472222222 | 8,844 | 1,472222222 | 8,844 | 2026 |
| Бурение и крепление скв. БУ ZJ-40 | 0005 | - | - | 1,472222222 | 8,844 | 1,472222222 | 8,844 | 2026 |
| Бурение и крепление скв. БУ ZJ-40 | 0006 | - | - | 0,861111111 | 0,19968 | 0,861111111 | 0,19968 | 2026 |
| Бурение и крепление скв. БУ ZJ-40 | 0007 | - | - | 0,861111111 | 0,19968 | 0,861111111 | 0,19968 | 2026 |
| Бурение и крепление скв. БУ ZJ-40 | 0008 | - | - | 0,688888889 | 0,03926 | 0,688888889 | 0,03926 | 2026 |
| Бурение и крепление скв. БУ ZJ-40 | 0009 | - | - | 0,303111111 | 0,38662 | 0,303111111 | 0,38662 | 2026 |
| Бурение и крепление скв. БУ ZJ-40 | 0010 | - | - | 0,303111111 | 0,38662 | 0,303111111 | 0,38662 | 2026 |
| Бурение и крепление скв. БУ ZJ-40 | 0011 | - | - | 0,26227 | 0,83376 | 0,26227 | 0,83376 | 2026 |
| Бурение и крепление скв. БУ ZJ-40 | 0012 | - | - | 0,172222222 | 0,8736 | 0,172222222 | 0,8736 | 2026 |
| Испытание | 0013 | - | - | 0,303111111 | 0,2327 | 0,303111111 | 0,2327 | 2026 |
| Испытание | 0014 | - | - | 0,568333333 | 0,3744 | 0,568333333 | 0,3744 | 2026 |
| Испытание | 0015 | - | - | 0,303111111 | 0,09672 | 0,303111111 | 0,09672 | 2026 |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СМР и подготовительные работы | 6001 | - | - | 0,00647 | 0,000931 | 0,00647 | 0,000931 | 2026 |
| СМР и подготовительные работы | 6005 | - | - | 0,01375 | 0,00297 | 0,01375 | 0,00297 | 2026 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | - | - | 9,998378887 | 30,9136846 | 9,998378887 | 30,9136846 | 2026 |
| (0342) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СМР и подготовительные работы | 6001 | - | - | 0,0003646 | 0,0000525 | 0,0003646 | 0,0000525 | 2026 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | - | - | 0,0003646 | 0,0000525 | 0,0003646 | 0,0000525 | 2026 |
| (0344) Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид,(615) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СМР и подготовительные работы | 6001 | - | - | 0,001604 | 0,000231 | 0,001604 | 0,000231 | 2026 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | - | - | 0,001604 | 0,000231 | 0,001604 | 0,000231 | 2026 |
| (0415) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бурение и крепление скв. БУ ZJ-40 | 6015 | - | - | 0,00591 | 0,04087 | 0,00591 | 0,04087 | 2026 |
| Испытание | 6020 | - | - | 0,66075 | 0,0747 | 0,66075 | 0,0747 | 2026 |
| Испытание | 6021 | - | - | 0,00115 | 0,000991 | 0,00115 | 0,000991 | 2026 |
| Испытание | 6022 | - | - | 0,01007194 | 0,0173904 | 0,01007194 | 0,0173904 | 2026 |
| Испытание | 6023 | - | - | 0,00057 | 0,0004953 | 0,00057 | 0,0004953 | 2026 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | - | - | 0,67845194 | 0,1344467 | 0,67845194 | 0,1344467 | 2026 |
| (0416) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бурение и крепление скв. БУ ZJ-40 | 6007 | - | - | 0,0108 | 0,07465 | 0,0108 | 0,07465 | 2026 |
| Бурение и крепление скв. БУ ZJ-40 | 6008 | - | - | 0,05 | 0,3456 | 0,05 | 0,3456 | 2026 |
| Бурение и крепление скв. БУ ZJ-40 | 6009 | - | - | 0,032 | 0,221184 | 0,032 | 0,221184 | 2026 |
| Бурение и крепление скв. БУ ZJ-40 | 6010 | - | - | 0,01 | 0,06912 | 0,01 | 0,06912 | 2026 |
| Бурение и крепление скв. БУ ZJ-40 | 6011 | - | - | 0,008 | 0,055296 | 0,008 | 0,055296 | 2026 |
| Бурение и крепление скв. БУ ZJ-40 | 6012 | - | - | 0,008 | 0,055296 | 0,008 | 0,055296 | 2026 |
| Бурение и крепление скв. БУ ZJ-40 | 6015 | - | - | 0,002187 | 0,01512 | 0,002187 | 0,01512 | 2026 |
| Испытание | 6020 | - | - | 0,24439 | 0,02763 | 0,24439 | 0,02763 | 2026 |
| Испытание | 6021 | - | - | 0,000424 | 0,000366 | 0,000424 | 0,000366 | 2026 |
| Испытание | 6022 | - | - | 0,0037252 | 0,006432 | 0,0037252 | 0,006432 | 2026 |
| Испытание | 6023 | - | - | 0,000212 | 0,0001832 | 0,000212 | 0,0001832 | 2026 |
| Испытание | 6024 | - | - | 0,0108 | 0,07465 | 0,0108 | 0,07465 | 2026 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | - | - | 0,3805382 | 0,9455272 | 0,3805382 | 0,9455272 | 2026 |
| (0602) Бензол (64) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бурение и крепление скв. БУ ZJ-40 | 6015 | - | - | 0,000029 | 0,0002 | 0,000029 | 0,0002 | 2026 |
| Испытание | 6020 | - | - | 0,00319 | 0,00036 | 0,00319 | 0,00036 | 2026 |
| Испытание | 6021 | - | - | 0,000554 | 0,000478 | 0,000554 | 0,000478 | 2026 |
| Испытание | 6022 | - | - | 0,00004865 | 0,000084 | 0,00004865 | 0,000084 | 2026 |
| Испытание | 6023 | - | - | 0,000277 | 0,0002392 | 0,000277 | 0,0002392 | 2026 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | - | - | 0,00409865 | 0,0013612 | 0,00409865 | 0,0013612 | 2026 |
| (0616) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бурение и крепление скв. БУ ZJ-40 | 6015 | - | - | 0,000018 | 0,00012 | 0,000018 | 0,00012 | 2026 |
| Испытание | 6020 | - | - | 0,001 | 0,00011 | 0,001 | 0,00011 | 2026 |
| Испытание | 6021 | - | - | 0,000174 | 0,00015 | 0,000174 | 0,00015 | 2026 |
| Испытание | 6022 | - | - | 0,00001529 | 0,0000264 | 0,00001529 | 0,0000264 | 2026 |
| Испытание | 6023 | - | - | 0,0000834 | 0,000072 | 0,0000834 | 0,000072 | 2026 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | - | - | 0,00129069 | 0,0004784 | 0,00129069 | 0,0004784 | 2026 |
| (0621) Метилбензол (349) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бурение и крепление скв. БУ ZJ-40 | 6015 | - | - | 0,000009 | 0,00006 | 0,000009 | 0,00006 | 2026 |
| Испытание | 6020 | - | - | 0,00201 | 0,00023 | 0,00201 | 0,00023 | 2026 |
| Испытание | 6021 | - | - | 0,0003481 | 0,000301 | 0,0003481 | 0,000301 | 2026 |
| Испытание | 6022 | - | - | 0,00003058 | 0,0000528 | 0,00003058 | 0,0000528 | 2026 |
| Испытание | 6023 | - | - | 0,000174 | 0,0001504 | 0,000174 | 0,0001504 | 2026 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | - | - | 0,00257168 | 0,0007942 | 0,00257168 | 0,0007942 | 2026 |
| (0703) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СМР и подготовительные работы | 0001 | - | - | 0,000000134 | ########### | 0,000000134 | ########### | 2026 |
| СМР и подготовительные работы | 0002 | - | - | 0,000001667 | 0,000001586 | 0,000001667 | 0,000001586 | 2026 |
| Бурение и крепление скв. БУ ZJ-40 | 0003 | - | - | 0,000003056 | 0,00001809 | 0,000003056 | 0,00001809 | 2026 |
| Бурение и крепление скв. БУ ZJ-40 | 0004 | - | - | 0,000003056 | 0,00001809 | 0,000003056 | 0,00001809 | 2026 |
| Бурение и крепление скв. БУ ZJ-40 | 0005 | - | - | 0,000003056 | 0,00001809 | 0,000003056 | 0,00001809 | 2026 |
| Бурение и крепление скв. БУ ZJ-40 | 0006 | - | - | 0,000001667 | 0,000000422 | 0,000001667 | 0,000000422 | 2026 |
| Бурение и крепление скв. БУ ZJ-40 | 0007 | - | - | 0,000001667 | 0,000000422 | 0,000001667 | 0,000000422 | 2026 |
| Бурение и крепление скв. БУ ZJ-40 | 0008 | - | - | 0,000001333 | ########### | 0,000001333 | ########### | 2026 |
| Бурение и крепление скв. БУ ZJ-40 | 0009 | - | - | 0,000000587 | 0,000000818 | 0,000000587 | 0,000000818 | 2026 |
| Бурение и крепление скв. БУ ZJ-40 | 0010 | - | - | 0,000000587 | 0,000000818 | 0,000000587 | 0,000000818 | 2026 |
| Бурение и крепление скв. БУ ZJ-40 | 0012 | - | - | 0,000000333 | 0,000001848 | 0,000000333 | 0,000001848 | 2026 |
| Испытание | 0013 | - | - | 0,000000587 | 0,000000492 | 0,000000587 | 0,000000492 | 2026 |
| Испытание | 0014 | - | - | 0,0000011 | 0,000000792 | 0,0000011 | 0,000000792 | 2026 |
| Испытание | 0015 | - | - | 0,000000587 | 0,000000205 | 0,000000587 | 0,000000205 | 2026 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | - | - | 0,000019417 | 0,000061766 | 0,000019417 | 0,000061766 | 2026 |
| (1325) Формальдегид (Метаналь) (609) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СМР и подготовительные работы | 0001 | - | - | 0,001541667 | 0,000103896 | 0,001541667 | 0,000103896 | 2026 |
| СМР и подготовительные работы | 0002 | - | - | 0,016666667 | 0,0144144 | 0,016666667 | 0,0144144 | 2026 |
| Бурение и крепление скв. БУ ZJ-40 | 0003 | - | - | 0,027777778 | 0,1608 | 0,027777778 | 0,1608 | 2026 |
| Бурение и крепление скв. БУ ZJ-40 | 0004 | - | - | 0,027777778 | 0,1608 | 0,027777778 | 0,1608 | 2026 |
| Бурение и крепление скв. БУ ZJ-40 | 0005 | - | - | 0,027777778 | 0,1608 | 0,027777778 | 0,1608 | 2026 |
| Бурение и крепление скв. БУ ZJ-40 | 0006 | - | - | 0,016666667 | 0,00384 | 0,016666667 | 0,00384 | 2026 |
| Бурение и крепление скв. БУ ZJ-40 | 0007 | - | - | 0,016666667 | 0,00384 | 0,016666667 | 0,00384 | 2026 |
| Бурение и крепление скв. БУ ZJ-40 | 0008 | - | - | 0,013333333 | 0,000755 | 0,013333333 | 0,000755 | 2026 |
| Бурение и крепление скв. БУ ZJ-40 | 0009 | - | - | 0,005866667 | 0,007435 | 0,005866667 | 0,007435 | 2026 |
| Бурение и крепление скв. БУ ZJ-40 | 0010 | - | - | 0,005866667 | 0,007435 | 0,005866667 | 0,007435 | 2026 |
| Бурение и крепление скв. БУ ZJ-40 | 0012 | - | - | 0,003333333 | 0,0168 | 0,003333333 | 0,0168 | 2026 |
| Испытание | 0013 | - | - | 0,005866667 | 0,004475 | 0,005866667 | 0,004475 | 2026 |
| Испытание | 0014 | - | - | 0,011 | 0,0072 | 0,011 | 0,0072 | 2026 |
| Испытание | 0015 | - | - | 0,005866667 | 0,00186 | 0,005866667 | 0,00186 | 2026 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | - | - | 0,186008336 | 0,550558296 | 0,186008336 | 0,550558296 | 2026 |
| (2735) Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бурение и крепление скв. БУ ZJ-40 | 6017 | - | - | 0,0002 | 0,0003213 | 0,0002 | 0,0003213 | 2026 |
| Бурение и крепление скв. БУ ZJ-40 | 6018 | - | - | 0,0002 | 0,0000803 | 0,0002 | 0,0000803 | 2026 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | - | - | 0,0004 | 0,0004016 | 0,0004 | 0,0004016 | 2026 |
| (2754) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете(10) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СМР и подготовительные работы | 0001 | - | - | 0,037 | 0,0025974 | 0,037 | 0,0025974 | 2026 |
| СМР и подготовительные работы | 0002 | - | - | 0,402777778 | 0,3459456 | 0,402777778 | 0,3459456 | 2026 |
| Бурение и крепление скв. БУ ZJ-40 | 0003 | - | - | 0,666666667 | 4,02 | 0,666666667 | 4,02 | 2026 |
| Бурение и крепление скв. БУ ZJ-40 | 0004 | - | - | 0,666666667 | 4,02 | 0,666666667 | 4,02 | 2026 |
| Бурение и крепление скв. БУ ZJ-40 | 0005 | - | - | 0,666666667 | 4,02 | 0,666666667 | 4,02 | 2026 |
| Бурение и крепление скв. БУ ZJ-40 | 0006 | - | - | 0,402777778 | 0,09216 | 0,402777778 | 0,09216 | 2026 |
| Бурение и крепление скв. БУ ZJ-40 | 0007 | - | - | 0,402777778 | 0,09216 | 0,402777778 | 0,09216 | 2026 |
| Бурение и крепление скв. БУ ZJ-40 | 0008 | - | - | 0,322222222 | 0,01812 | 0,322222222 | 0,01812 | 2026 |
| Бурение и крепление скв. БУ ZJ-40 | 0009 | - | - | 0,141777778 | 0,17844 | 0,141777778 | 0,17844 | 2026 |
| Бурение и крепление скв. БУ ZJ-40 | 0010 | - | - | 0,141777778 | 0,17844 | 0,141777778 | 0,17844 | 2026 |
| Бурение и крепление скв. БУ ZJ-40 | 0012 | - | - | 0,080555556 | 0,4032 | 0,080555556 | 0,4032 | 2026 |
| Испытание | 0013 | - | - | 0,141777778 | 0,1074 | 0,141777778 | 0,1074 | 2026 |
| Испытание | 0014 | - | - | 0,265833333 | 0,1728 | 0,265833333 | 0,1728 | 2026 |
| Испытание | 0015 | - | - | 0,141777778 | 0,04464 | 0,141777778 | 0,04464 | 2026 |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бурение и крепление скв. БУ ZJ-40 | 6013 | - | - | 0,028 | 0,192 | 0,028 | 0,192 | 2026 |
| Бурение и крепление скв. БУ ZJ-40 | 6014 | - | - | 0,028 | 0,192 | 0,028 | 0,192 | 2026 |
| Бурение и крепление скв. БУ ZJ-40 | 6016 | - | - | 0,009972 | 0,0443939 | 0,009972 | 0,0443939 | 2026 |
| Бурение и крепление скв. БУ ZJ-40 | 6019 | - | - | 0,03601 | 0,103709 | 0,03601 | 0,103709 | 2026 |
| Испытание | 6025 | - | - | 0,009972 | 0,001173 | 0,009972 | 0,001173 | 2026 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | - | - | 4,593009558 | 14,2291789 | 4,593009558 | 14,2291789 | 2026 |
| (2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,(494) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СМР и подготовительные работы | 6001 | - | - | 0,00068 | 0,000098 | 0,00068 | 0,000098 | 2026 |
| СМР и подготовительные работы | 6002 | - | - | 1,4839 | 6,2135 | 1,4839 | 6,2135 | 2026 |
| СМР и подготовительные работы | 6003 | - | - | 0,399 | 0,0860832 | 0,399 | 0,0860832 | 2026 |
| СМР и подготовительные работы | 6004 | - | - | 0,07971 | 0,01722 | 0,07971 | 0,01722 | 2026 |
| Бурение и крепление скв. БУ ZJ-40 | 6006 | - | - | 0,0485 | 0,3353 | 0,0485 | 0,3353 | 2026 |
| Техническая рекультивация | 6026 | - | - | 0,853333 | 0,1106 | 0,853333 | 0,1106 | 2026 |
| Техническая рекультивация | 6027 | - | - | 0,332 | 0,043 | 0,332 | 0,043 | 2026 |
| Техническая рекультивация | 6028 | - | - | 0,056 | 0,0121 | 0,056 | 0,0121 | 2026 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | - | - | 3,253123 | 6,8179012 | 3,253123 | 6,8179012 | 2026 |
| Всего по объекту: |  | - | - | 36,36023169 | 108,4999807 | 36,36023169 | 108,4999807 |  |
| Из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по организованным источникам: |  | - | - | 31,867679585 | 100,05344899 | 31,867679585 | 100,05344899 |  |
| Итого по неорганизованным источникам: |  | - | - | 4,4925521 | 8,4465317 | 4,4925521 | 8,4465317 |  |

## 3.6. Мероприятия по сокращению выбросов в атмосферный воздух

При бурении скважины следует выполнять, прежде всего, общие мероприятия по охране атмосферного воздуха. Обеспечить исправность технологического оборудования.

Предусматриваемые в проектах технические средства, технологические процессы и материалы имеют инженерные обоснования, обеспечивающие предупреждение и исключение нарушений природной среды.

Для уменьшения влияния работающего технологического оборудования предприятия на состояние атмосферного воздуха, сокращения объемов выбросов загрязняющих веществ, снижения их приземных концентраций и предотвращения сверхнормативных и аварийных выбросов вредных веществ в атмосферу проектом предусматривается комплекс планировочных мероприятий.

К планировочным мероприятиям, влияющим на уменьшение воздействия выбросов предприятия на жилую зону, относятся:

- проведение работ по пылеподавлению буровой площадки;

- упорядоченное движение транспорта и другой техники по территории производства работ, разработка оптимальных схем движения.

Основными, принятыми в проекте мероприятиями, направленных на снижение выделения вредных веществ и обеспечение безопасных условий труда при проведении буровых работ являются:

- применение высокопроизводительного отечественного и импортного оборудования (бурового, опробовательского и др.), силовых агрегатов в соответствии с требованиями нормативных документов, регламентирующих вопросы безопасности и охраны окружающей среды;

- тщательную технологическую регламентацию проведения работ;

- максимальное сокращение сварочных работ при монтаже конструкций на местах их установки путем укрупненной сборки конструкций на стационарных производственных месторождениях строительной организации, оборудованных системами газовоздухоочистки;

- проведение большинства строительных работ, за счет электрифицированного оборудования, работа которого не будет связана с загрязнением атмосферного воздуха.

- обучение рабочих и служащих правилам техники безопасности, пожарной безопасности и соблюдению правил при выполнении работ;

- ежедневный контроль оборудования буровой площадки для своевременного обнаружения утечек ГСМ, реагентов, контроль за работой контрольно- измерительных приборов и автоматических систем управления технологическими процессами;

- бурение с применением бурового раствора, исключающего выбросы пыли;

- приготовление и обработка бурового раствора в циркуляционной системе;

- применение системы контроля загазованности;

- поддержание в полной технической исправности резервуаров и технологического оборудования, обеспечение их герметичности;

- хранение материалов и химических реагентов в закрытых помещениях;

- применение герметичной системы хранения дизельного топлива с установкой дыхательных клапанов на резервуарах;

- применение на дизельных установках выхлопных труб высотой не менее 6 м, обеспечивающих улучшение условий рассеивания отходящих газов в атмосфере;

- применение герметичной системы хранения дизельного топлива;

- подбор оборудования, запорной арматуры и предохранительных и регулирующих клапанов в строгом соответствии с давлениями, на которое рассчитано используемое оборудование;

- своевременное проведение планово-предупредительных ремонтов и профилактики технологического оборудования и трубопроводов;

- слив топлива из автоцистерн только с применением быстроразъемных муфт герметичного слива;

- стоянка техники в период технического простоя или тех перерыва в работе только при неработающем двигателе;

- техосмотр и техобслуживание автотранспорта и спецтехники, а также контроль токсичности выбросов, что обеспечивается плановыми проверками работающего на месторождениях работ транспорта и т.д.

Соблюдение этих мер позволит избежать ситуаций, при которых возможно превышение установленных нормативов НДВ и позволит дополнительное сокращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

- 3.7. Контроль за соблюдением нормативов НДВ на источниках выбросов

Согласно статьи 153 п.4 Экологического Кодекса РК, физические и юридические лица, осуществляющие специальное природопользование, обязаны осуществлять производственный экологический контроль.

Контроль за источниками выбросов проводится в соответствии с «Временным руководством по контролю источников загрязнения атмосферы», РНД 211.3.01.06-97.

Контроль за соблюдением нормативов ПДВ на рассматриваемом предприятии должен осуществляться на неорганизованных источниках выбросов расчетным методом.

Согласно типовой инструкции по организации системы контроля промышленных выбросов в атмосферу в отраслях промышленности, контролю подлежат источники, для которых выполняется неравенство:

М/ ПДК * Н > 0.01, при Н > 10 м или

М/ ПДК * Н > 0.1, при Н < 10 м

где

М – суммарная величина выбросов вредного вещества от всех источников предприятия, г/с;

ПДК – максимально разовая предельно-допустимая концентрация, мг/куб.м.;

Н – средняя по предприятию высота источников выбросов, м.

Источники 1 категории контролируются не реже 1 раза в квартал. Источники 2 категории, более мелкие, могут контролироваться эпизодически.

План-график контроля на предприятии за соблюдением нормативов допустимых выбросов приведены в таблице 3.12.

Таблица 3.12 - П л а н  -  г р а ф и к

контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов

| N источника | Производство, цех, участок. | Контролируемое вещество | Периоди чность контроля | Норматив выбросов ПДВ |  | Кем осуществляет ся контроль | Методика проведения контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | г/с | мг/м3 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0001 | СМР и подготовительные работы | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 1 раз/кв | 0,084688889 | 2133,40117 | Служба ООС | Расчетный метод |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/кв | 0,013761944 | 346,677679 | Служба ООС | Расчетный метод |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 1 раз/кв | 0,007194444 | 181,235525 | Служба ООС | Расчетный метод |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 1 раз/кв | 0,011305556 | 284,798711 | Служба ООС | Расчетный метод |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 1 раз/кв | 0,074 | 1864,13695 | Служба ООС | Расчетный метод |
|  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 1 раз/кв | 0,000000134 | 0,0033756 | Служба ООС | Расчетный метод |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1 раз/кв | 0,001541667 | 38,8361948 | Служба ООС | Расчетный метод |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/кв | 0,037 | 932,068473 | Служба ООС | Расчетный метод |
| 0002 | СМР и подготовительные работы | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 1 раз/кв | 1,066666667 | 1211,68924 | Служба ООС | Расчетный метод |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/кв | 0,173333333 | 196,899501 | Служба ООС | Расчетный метод |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 1 раз/кв | 0,069444444 | 78,8860178 | Служба ООС | Расчетный метод |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 1 раз/кв | 0,166666667 | 189,326444 | Служба ООС | Расчетный метод |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 1 раз/кв | 0,861111111 | 978,186626 | Служба ООС | Расчетный метод |
|  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 1 раз/кв | 0,000001667 | 0,00189364 | Служба ООС | Расчетный метод |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1 раз/кв | 0,016666667 | 18,9326448 | Служба ООС | Расчетный метод |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/кв | 0,402777778 | 457,538906 | Служба ООС | Расчетный метод |
| 0003 | Бурение и крепление скв. БУ ZJ-40 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 1 раз/кв | 1,866666667 | 972,104087 | Служба ООС | Расчетный метод |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/кв | 0,303333333 | 157,966914 | Служба ООС | Расчетный метод |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 1 раз/кв | 0,097222222 | 50,6304211 | Служба ООС | Расчетный метод |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 1 раз/кв | 0,388888889 | 202,521685 | Служба ООС | Расчетный метод |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 1 раз/кв | 1,472222222 | 766,689235 | Служба ООС | Расчетный метод |
|  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 1 раз/кв | 0,000003056 | 0,00159147 | Служба ООС | Расчетный метод |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1 раз/кв | 0,027777778 | 14,4658347 | Служба ООС | Расчетный метод |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/кв | 0,666666667 | 347,180031 | Служба ООС | Расчетный метод |
| 0004 | Бурение и крепление скв. БУ ZJ-40 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 1 раз/кв | 1,866666667 | 972,128919 | Служба ООС | Расчетный метод |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/кв | 0,303333333 | 157,970949 | Служба ООС | Расчетный метод |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 1 раз/кв | 0,097222222 | 50,6317144 | Служба ООС | Расчетный метод |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 1 раз/кв | 0,388888889 | 202,526858 | Служба ООС | Расчетный метод |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 1 раз/кв | 1,472222222 | 766,70882 | Служба ООС | Расчетный метод |
|  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 1 раз/кв | 0,000003056 | 0,00159151 | Служба ООС | Расчетный метод |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1 раз/кв | 0,027777778 | 14,4662043 | Служба ООС | Расчетный метод |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/кв | 0,666666667 | 347,1889 | Служба ООС | Расчетный метод |
| 0005 | Бурение и крепление скв. БУ ZJ-40 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 1 раз/кв | 1,866666667 | 972,128919 | Служба ООС | Расчетный метод |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/кв | 0,303333333 | 157,970949 | Служба ООС | Расчетный метод |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 1 раз/кв | 0,097222222 | 50,6317144 | Служба ООС | Расчетный метод |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 1 раз/кв | 0,388888889 | 202,526858 | Служба ООС | Расчетный метод |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 1 раз/кв | 1,472222222 | 766,70882 | Служба ООС | Расчетный метод |
|  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 1 раз/кв | 0,000003056 | 0,00159151 | Служба ООС | Расчетный метод |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1 раз/кв | 0,027777778 | 14,4662043 | Служба ООС | Расчетный метод |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/кв | 0,666666667 | 347,1889 | Служба ООС | Расчетный метод |
| 0006 | Бурение и крепление скв. БУ ZJ-40 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 1 раз/кв | 1,066666667 | 1187,50713 | Служба ООС | Расчетный метод |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/кв | 0,173333333 | 192,969909 | Служба ООС | Расчетный метод |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 1 раз/кв | 0,069444444 | 77,3116619 | Служба ООС | Расчетный метод |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 1 раз/кв | 0,166666667 | 185,54799 | Служба ООС | Расчетный метод |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 1 раз/кв | 0,861111111 | 958,664614 | Служба ООС | Расчетный метод |
|  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 1 раз/кв | 0,000001667 | 0,00185585 | Служба ООС | Расчетный метод |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1 раз/кв | 0,016666667 | 18,5547993 | Служба ООС | Расчетный метод |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/кв | 0,402777778 | 448,407642 | Служба ООС | Расчетный метод |
| 0007 | Бурение и крепление скв. БУ ZJ-40 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 1 раз/кв | 1,066666667 | 1187,50713 | Служба ООС | Расчетный метод |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/кв | 0,173333333 | 192,969909 | Служба ООС | Расчетный метод |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 1 раз/кв | 0,069444444 | 77,3116619 | Служба ООС | Расчетный метод |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 1 раз/кв | 0,166666667 | 185,54799 | Служба ООС | Расчетный метод |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 1 раз/кв | 0,861111111 | 958,664614 | Служба ООС | Расчетный метод |
|  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 1 раз/кв | 0,000001667 | 0,00185585 | Служба ООС | Расчетный метод |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1 раз/кв | 0,016666667 | 18,5547993 | Служба ООС | Расчетный метод |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/кв | 0,402777778 | 448,407642 | Служба ООС | Расчетный метод |
| 0008 | Бурение и крепление скв. БУ ZJ-40 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 1 раз/кв | 0,853333333 | 1452,23807 | Служба ООС | Расчетный метод |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/кв | 0,138666667 | 235,988687 | Служба ООС | Расчетный метод |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 1 раз/кв | 0,055555556 | 94,54675 | Служба ООС | Расчетный метод |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 1 раз/кв | 0,133333333 | 226,912198 | Служба ООС | Расчетный метод |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 1 раз/кв | 0,688888889 | 1172,37969 | Служба ООС | Расчетный метод |
|  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 1 раз/кв | 0,000001333 | 0,00226855 | Служба ООС | Расчетный метод |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1 раз/кв | 0,013333333 | 22,6912193 | Служба ООС | Расчетный метод |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/кв | 0,322222222 | 548,371146 | Служба ООС | Расчетный метод |
| 0009 | Бурение и крепление скв. БУ ZJ-40 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 1 раз/кв | 0,375466667 | 2590,92432 | Служба ООС | Расчетный метод |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/кв | 0,061013333 | 421,0252 | Служба ООС | Расчетный метод |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 1 раз/кв | 0,024444444 | 168,679966 | Служба ООС | Расчетный метод |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 1 раз/кв | 0,058666667 | 404,831927 | Служба ООС | Расчетный метод |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 1 раз/кв | 0,303111111 | 2091,63161 | Служба ООС | Расчетный метод |
|  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 1 раз/кв | 0,000000587 | 0,00405062 | Служба ООС | Расчетный метод |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1 раз/кв | 0,005866667 | 40,4831948 | Служба ООС | Расчетный метод |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/кв | 0,141777778 | 978,34382 | Служба ООС | Расчетный метод |
| 0010 | Бурение и крепление скв. БУ ZJ-40 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 1 раз/кв | 0,375466667 | 2590,92432 | Служба ООС | Расчетный метод |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/кв | 0,061013333 | 421,0252 | Служба ООС | Расчетный метод |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 1 раз/кв | 0,024444444 | 168,679966 | Служба ООС | Расчетный метод |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 1 раз/кв | 0,058666667 | 404,831927 | Служба ООС | Расчетный метод |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 1 раз/кв | 0,303111111 | 2091,63161 | Служба ООС | Расчетный метод |
|  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 1 раз/кв | 0,000000587 | 0,00405062 | Служба ООС | Расчетный метод |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1 раз/кв | 0,005866667 | 40,4831948 | Служба ООС | Расчетный метод |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/кв | 0,141777778 | 978,34382 | Служба ООС | Расчетный метод |
| 0011 | Бурение и крепление скв. БУ ZJ-40 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 1 раз/кв | 0,05533 | 237,496565 | Служба ООС | Расчетный метод |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/кв | 0,008991 | 38,5926552 | Служба ООС | Расчетный метод |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 1 раз/кв | 0,00472 | 20,2599636 | Служба ООС | Расчетный метод |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 1 раз/кв | 0,11107 | 476,752999 | Служба ООС | Расчетный метод |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 1 раз/кв | 0,26227 | 1125,75861 | Служба ООС | Расчетный метод |
| 0012 | Бурение и крепление скв. БУ ZJ-40 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 1 раз/кв | 0,213333333 | 651,432475 | Служба ООС | Расчетный метод |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/кв | 0,034666667 | 105,857778 | Служба ООС | Расчетный метод |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 1 раз/кв | 0,013888889 | 42,4109688 | Служба ООС | Расчетный метод |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 1 раз/кв | 0,033333333 | 101,786323 | Служба ООС | Расчетный метод |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 1 раз/кв | 0,172222222 | 525,896009 | Служба ООС | Расчетный метод |
|  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 1 раз/кв | 0,000000333 | 0,00101685 | Служба ООС | Расчетный метод |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1 раз/кв | 0,003333333 | 10,1786314 | Служба ООС | Расчетный метод |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/кв | 0,080555556 | 245,983619 | Служба ООС | Расчетный метод |
| 0013 | Испытание | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 1 раз/кв | 0,375466667 | 1075,47822 | Служба ООС | Расчетный метод |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/кв | 0,061013333 | 174,76521 | Служба ООС | Расчетный метод |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 1 раз/кв | 0,024444444 | 70,0181123 | Служба ООС | Расчетный метод |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 1 раз/кв | 0,058666667 | 168,043473 | Служба ООС | Расчетный метод |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 1 раз/кв | 0,303111111 | 868,224608 | Служба ООС | Расчетный метод |
|  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 1 раз/кв | 0,000000587 | 0,00168139 | Служба ООС | Расчетный метод |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1 раз/кв | 0,005866667 | 16,8043482 | Служба ООС | Расчетный метод |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/кв | 0,141777778 | 406,105059 | Служба ООС | Расчетный метод |
| 0014 | Испытание | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 1 раз/кв | 0,704 | 1441,28725 | Служба ООС | Расчетный метод |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/кв | 0,1144 | 234,209179 | Служба ООС | Расчетный метод |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 1 раз/кв | 0,045833333 | 93,8338048 | Служба ООС | Расчетный метод |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 1 раз/кв | 0,11 | 225,201133 | Служба ООС | Расчетный метод |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 1 раз/кв | 0,568333333 | 1163,53919 | Служба ООС | Расчетный метод |
|  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 1 раз/кв | 0,0000011 | 0,00225201 | Служба ООС | Расчетный метод |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1 раз/кв | 0,011 | 22,5201133 | Служба ООС | Расчетный метод |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/кв | 0,265833333 | 544,236071 | Служба ООС | Расчетный метод |
| 0015 | Испытание | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 1 раз/кв | 0,375466667 | 2164,59032 | Служба ООС | Расчетный метод |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/кв | 0,061013333 | 351,745925 | Служба ООС | Расчетный метод |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 1 раз/кв | 0,024444444 | 140,923847 | Служба ООС | Расчетный метод |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 1 раз/кв | 0,058666667 | 338,21724 | Служба ООС | Расчетный метод |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 1 раз/кв | 0,303111111 | 1747,45573 | Служба ООС | Расчетный метод |
|  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 1 раз/кв | 0,000000587 | 0,00338409 | Служба ООС | Расчетный метод |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1 раз/кв | 0,005866667 | 33,8217257 | Служба ООС | Расчетный метод |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/кв | 0,141777778 | 817,358326 | Служба ООС | Расчетный метод |
| 6001 | СМР и подготовительные работы | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | 1 раз/кв | 0,0052 |  | Служба ООС | Расчетный метод |
|  |  | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) | 1 раз/кв | 0,000447 |  | Служба ООС | Расчетный метод |
|  |  | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 1 раз/кв | 0,000729 |  | Служба ООС | Расчетный метод |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 1 раз/кв | 0,00647 |  | Служба ООС | Расчетный метод |
|  |  | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 1 раз/кв | 0,0003646 |  | Служба ООС | Расчетный метод |
|  |  | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) | 1 раз/кв | 0,001604 |  | Служба ООС | Расчетный метод |
|  |  | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 1 раз/кв | 0,00068 |  | Служба ООС | Расчетный метод |
| 6002 | СМР и подготовительные работы | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 1 раз/кв | 1,4839 |  | Служба ООС | Расчетный метод |
| 6003 | СМР и подготовительные работы | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 1 раз/кв | 0,399 |  | Служба ООС | Расчетный метод |
| 6004 | СМР и подготовительные работы | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 1 раз/кв | 0,07971 |  | Служба ООС | Расчетный метод |
| 6005 | СМР и подготовительные работы | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | 1 раз/кв | 0,02025 |  | Служба ООС | Расчетный метод |
|  |  | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) | 1 раз/кв | 0,000306 |  | Служба ООС | Расчетный метод |
|  |  | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 1 раз/кв | 0,010833 |  | Служба ООС | Расчетный метод |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 1 раз/кв | 0,01375 |  | Служба ООС | Расчетный метод |
| 6006 | Бурение и крепление скв. БУ ZJ-40 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 1 раз/кв | 0,0485 |  | Служба ООС | Расчетный метод |
| 6007 | Бурение и крепление скв. БУ ZJ-40 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз/кв | 0,0108 |  | Служба ООС | Расчетный метод |
| 6008 | Бурение и крепление скв. БУ ZJ-40 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз/кв | 0,05 |  | Служба ООС | Расчетный метод |
| 6009 | Бурение и крепление скв. БУ ZJ-40 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз/кв | 0,032 |  | Служба ООС | Расчетный метод |
| 6010 | Бурение и крепление скв. БУ ZJ-40 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз/кв | 0,01 |  | Служба ООС | Расчетный метод |
| 6011 | Бурение и крепление скв. БУ ZJ-40 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз/кв | 0,008 |  | Служба ООС | Расчетный метод |
| 6012 | Бурение и крепление скв. БУ ZJ-40 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз/кв | 0,008 |  | Служба ООС | Расчетный метод |
| 6013 | Бурение и крепление скв. БУ ZJ-40 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/кв | 0,028 |  | Служба ООС | Расчетный метод |
| 6014 | Бурение и крепление скв. БУ ZJ-40 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/кв | 0,028 |  | Служба ООС | Расчетный метод |
| 6015 | Бурение и крепление скв. БУ ZJ-40 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/кв | 0,000005 |  | Служба ООС | Расчетный метод |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 1 раз/кв | 0,00591 |  | Служба ООС | Расчетный метод |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз/кв | 0,002187 |  | Служба ООС | Расчетный метод |
|  |  | Бензол (64) | 1 раз/кв | 0,000029 |  | Служба ООС | Расчетный метод |
|  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/кв | 0,000018 |  | Служба ООС | Расчетный метод |
|  |  | Метилбензол (349) | 1 раз/кв | 0,000009 |  | Служба ООС | Расчетный метод |
| 6016 | Бурение и крепление скв. БУ ZJ-40 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/кв | 0,000028 |  | Служба ООС | Расчетный метод |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/кв | 0,009972 |  | Служба ООС | Расчетный метод |
| 6017 | Бурение и крепление скв. БУ ZJ-40 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | 1 раз/кв | 0,0002 |  | Служба ООС | Расчетный метод |
| 6018 | Бурение и крепление скв. БУ ZJ-40 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | 1 раз/кв | 0,0002 |  | Служба ООС | Расчетный метод |
| 6019 | Бурение и крепление скв. БУ ZJ-40 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/кв | 0,000101 |  | Служба ООС | Расчетный метод |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/кв | 0,03601 |  | Служба ООС | Расчетный метод |
| 6020 | Испытание | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 1 раз/кв | 0,66075 |  | Служба ООС | Расчетный метод |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз/кв | 0,24439 |  | Служба ООС | Расчетный метод |
|  |  | Бензол (64) | 1 раз/кв | 0,00319 |  | Служба ООС | Расчетный метод |
|  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/кв | 0,001 |  | Служба ООС | Расчетный метод |
|  |  | Метилбензол (349) | 1 раз/кв | 0,00201 |  | Служба ООС | Расчетный метод |
| 6021 | Испытание | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 1 раз/кв | 0,00115 |  | Служба ООС | Расчетный метод |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз/кв | 0,000424 |  | Служба ООС | Расчетный метод |
|  |  | Бензол (64) | 1 раз/кв | 0,000554 |  | Служба ООС | Расчетный метод |
|  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/кв | 0,000174 |  | Служба ООС | Расчетный метод |
|  |  | Метилбензол (349) | 1 раз/кв | 0,0003481 |  | Служба ООС | Расчетный метод |
| 6022 | Испытание | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/кв | 0,00000834 |  | Служба ООС | Расчетный метод |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 1 раз/кв | 0,01007194 |  | Служба ООС | Расчетный метод |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз/кв | 0,0037252 |  | Служба ООС | Расчетный метод |
|  |  | Бензол (64) | 1 раз/кв | 0,00004865 |  | Служба ООС | Расчетный метод |
|  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/кв | 0,00001529 |  | Служба ООС | Расчетный метод |
|  |  | Метилбензол (349) | 1 раз/кв | 0,00003058 |  | Служба ООС | Расчетный метод |
| 6023 | Испытание | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 1 раз/кв | 0,00057 |  | Служба ООС | Расчетный метод |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз/кв | 0,000212 |  | Служба ООС | Расчетный метод |
|  |  | Бензол (64) | 1 раз/кв | 0,000277 |  | Служба ООС | Расчетный метод |
|  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/кв | 0,0000834 |  | Служба ООС | Расчетный метод |
|  |  | Метилбензол (349) | 1 раз/кв | 0,000174 |  | Служба ООС | Расчетный метод |
| 6024 | Испытание | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз/кв | 0,0108 |  | Служба ООС | Расчетный метод |
| 6025 | Испытание | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/кв | 0,000028 |  | Служба ООС | Расчетный метод |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/кв | 0,009972 |  | Служба ООС | Расчетный метод |
| 6026 | Техническая рекультивация | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 1 раз/кв | 0,853333 |  | Служба ООС | Расчетный метод |
| 6027 | Техническая рекультивация | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 1 раз/кв | 0,332 |  | Служба ООС | Расчетный метод |
| 6028 | Техническая рекультивация | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 1 раз/кв | 0,056 |  | Служба ООС | Расчетный метод |

## 3.7. Мероприятия по регулированию выбросов в период особо неблагоприятных метеорологических условий (НМУ)

Мероприятия по режимам НМУ должны обеспечивать сокращение концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы.

В отдельные периоды, когда метеорологические условия способствуют накоплению вредных веществ в приземном слое атмосферы, концентрации примесей в воздухе могут резко возрастать.

Неблагоприятными метеорологическими условиями могут являться следующие факторы состояния окружающей среды: пыльная буря, снегопад, штиль, температурная инверсия и т.д.

В периоды НМУ максимальная приземная концентрация примеси может увеличиться в 1,5-2,0 раза.

Определение периода действия и режима НМУ находится в ведении органов Казгидромета.

В обязанности этих органов входит оповещение предприятия о наступлении и завершении периода НМУ и режима НМУ.

Учитывая то, что работы по бурению скважин носит временный характер, удаленность населенных пунктов от места проведения работ и отсутствии в данном объекте системы наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха, позволяющих прогнозировать увеличение концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы, в связи, чем отсутствует система оповещения наступления НМУ на данном этапе нормирования нецелесообразно разрабатывать мероприятия по кратковременному снижению выбросов в периоды наступления НМУ. При необходимости, мероприятия по снижению выбросов в периоды НМУ будут разрабатываться в проекте нормативов НДВ на период эксплуатации скважин.

## 3.8. Предложения по организации производственного экологического контроля за состоянием атмосферного воздуха

Производственный контроль воздушного бассейна включает в себя два основных направления деятельности:

- организацию наблюдения за факторами воздействия – источниками выбросов загрязняющих веществ;

- организацию наблюдения за состоянием атмосферного воздуха.

Для обеспечения соблюдения действующих норм по уровню загрязнения воздуха проводятся инструментальные замеры.

Контроль предусматривает мониторинговые наблюдения на границе санитарно- защитной зоны предприятия и контроль на источниках выбросов согласно план-графика контроля, разработанного на предприятии.

Мониторинг состояния атмосферного воздуха проводится в соответствии с «Руководством по контролю загрязнения атмосферы» (РД 52.04.186-89), «Временным руководством по контролю источников загрязнения атмосферы (РНД 211.3.01-06-97).

Контроль за соблюдением нормативов НДВ проводится на специально оборудованных точках контроля на источниках выбросов и контрольных точках.

В соответствии с «Инструкцией по организации системы контроля …» в число обязательных контролируемых веществ должны быть включены оксиды азота, серы и углерода.

Исследования состояния атмосферного воздуха проводятся с учетом метеорологических наблюдений: температуры воздуха, относительной влажности, скорости и направления ветра, облачности, наличием осадков.

Отбор проб проводится на высоте 1,5-3,5 м от поверхности земли. Время отбора проб отнесено к периоду осреднения не менее, чем 20 мин.

При проведении бурения предлагается проводить мониторинг на границе СЗЗ - 1 раз в квартал.

По результатам обследования проводится анализ фактического состояния атмосферного воздуха. Замеренные концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе сопоставляются с контрольными значениями концентраций. Полученные при проведении мониторинга разовые значения концентраций примеси, сопоставляются с контрольными значениями максимально разовых концентраций, установленными в Проекте нормативов НДВ и приведенными в приложении, а также с максимально- разовыми предельно допустимыми концентрациями ПДКм.р. для населенных мест.

Усредненные за сутки значения концентраций сопоставляются со среднесуточными значениями ПДКс.с. для населенных мест («Руководство по контролю загрязнения атмосферы» РД 52.04.186-89. м. 1991г.).

## 3.9. Оценка воздействия на атмосферный воздух

Поступление в окружающую природную среду загрязняющих веществ возможно на всех стадиях технологического процесса строительства скважины в виде продуктов сгорания топлива от работающих ДВС цементировочных и смесительных агрегатов при цементации и тампонаже скважины и подъемных агрегатов при испытании скважины, в виде пылевых частиц при проходке станка в процессе бурения, в виде продуктов испарения из емкостей для временном хранении бурового раствора, буровых сточных вод и бурового шлама и т.д.

При оценке воздействия в результате намечаемой проектной деятельности выделены основные источники загрязнения, определены расчетным методом основные загрязняющие вещества и их валовое количество, установлена зона влияния объекта на атмосферный воздух, в пределах которой проведен расчет концентраций вредных веществ с учетом нормативного размера СЗЗ и разработан комплекс мероприятий и технических решений, направленных на предотвращение отрицательного воздействия на воздушный бассейн.

При детальном рассмотрении технологии строительства скважины установлено, что основными источниками негативного воздействия на атмосферный воздух являются дизельные агрегаты, буровые насосы, цементировочные и смесительные агрегаты, котельная, циркуляционная система и дегазатор, транспорт и спецтехника, сварочные работы и др.

На основании оценки воздействия на атмосферу при строительстве скважины был выполнен прогноз предполагаемого загрязнения, характеризующегося видовым и количественным перечнем вредных веществ, которые не создают в зоне влияния объекта приземных концентраций, превышающих значение ПДК.

Наибольший вклад в загрязнение окружающей среды при строительстве скважины на месторождения вносят выбросы от технологического оборудования. Основную долю вклада в загрязнение атмосферного воздуха при строительстве скважин вносят выбросы азот диоксид, углерод оксид, а наименьший – бензапирен.

Выполненные расчеты рассеивания при строительстве скважины на месторождении показали, что ожидаемые максимальные концентрации загрязняющих веществ не превысят предельно-допустимых значений на границе санитарно-защитной зоны.

На основании проведенного анализа можно сделать вывод о том, что основное воздействие на атмосферу в процессе строительстве скважины будет происходить в пределах нормативной санитарно-защитной зоны.

Таким образом, проведение намечаемых работ, не будет иметь значительного воздействия на состояние атмосферного воздуха.

Все проводимые виды работ не связаны с неконтролируемыми выделениями загрязняющих веществ в атмосферу.

Анализируя ориентировочные данные о количестве выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и используя шкалу масштабов воздействия, можно сделать вывод, что воздействие на атмосферный воздух в период строительства скважин будет следующим:

- пространственный масштаб воздействия – ограниченный (2) – площадь воздействия до 10 км2, воздействие на удалении до 1 км от линейного объекта;

- временной масштаб воздействия – кратковременный (1) – продолжительность воздействия до 6 месяцев;

- интенсивность воздействия (обратимость изменения) – слабое (2) – изменения в природной среде превышают пределы природной изменчивости. Природная среда полностью самовосстанавливается.

Таким образом, интегральная оценка составляет 4 баллов, категория значимости воздействия на атмосферный воздух присваивается воздействие низкой значимости (1-8). Последствия испытываются, но величина воздействия достаточна низка в пределах допустимых стандартов.

- 4. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА СОСТОЯНИЕ ВОД

- 4.1. Поверхностные и подземны воды

На территории нефтепромысла «Елемес Северо-Западная» основное техногенное воздействие возможно на подземные воды новокаспийских четвертичных отложений, представленных в зоне аэрации хорошо проницаемыми песчаными образованиями.

В районе месторождения «Елемес Северо-Западная» подземные воды, представленные, в основном, крепкими рассолами имеют фоновые загрязнения по подавляющему большинству макро и микрокомпонентов, в том числе по контролируемым ингредиентам, включая свинец, никель, кобальт и кадмий.

- 4.2. Гидрографическая характеристика

- По гидрогеологическому районированию территория исследования расположена на стыке двух гидрогеологических регионов — Южно-Эмбинского и Северо-Устюртского бассейнов пластовых напорных вод, где распространены напорные и безнапорные водоносные горизонты и комплексы в отложениях от юрских до современных.

Глубина залегания грунтовых вод варьирует в пределах 1,2–3,0 м в зависимости от удалённости от Каспийского моря.

По условиям образования и залегания подземные воды рассматриваемой территории относятся к двум гидродинамическим зонам. Нижняя зона характеризуется развитием высоконапорных вод; к ней относятся водоносные комплексы юрских, неоком-аптских и альб-сеноманских отложений. Уровни подземных вод вскрываются на глубинах от 850 до 3000 м и более и устанавливаются в пределах от 80 м ниже поверхности земли до 10–60 м выше неё. Напор подземных вод обусловлен наличием в кровле этих отложений мощной глинисто-карбонатной безводной толщи верхнемеловых и палеогеновых отложений, выполняющей роль водоупора. Подземные воды данных комплексов обладают высокой минерализацией — 100 г/дм³ и более — и могут быть использованы для технического водоснабжения.

Современный верхненовокаспийский водоносный горизонт (QIVnk)

Данный горизонт в пределах изучаемой территории распространён практически повсеместно. В пределах сора Мёртвый Култук подземные воды приурочены к пескам и частично к супесям мощностью от 1,5 до 6,55 м. Глубина вскрытия подземных вод зависит от гипсометрического положения точек исследования.

Так, на месторождении Толкын при абсолютных отметках поверхности минус 23,88–25,3 м глубина залегания уровней составляет 1,2–1,8 м; водовмещающими породами являются сильно глинистые пески мощностью 6,3–6,55 м. На нефтепромысле Сазтобе при абсолютных отметках поверхности минус 19,4–22,64 м глубина вскрытия уровней составляет 4,73–6,57 м при мощности горизонта 1,5–3,0 м.

В северной и северо-восточной частях исследуемой территории подземные воды приурочены к хорошо отсортированным среднезернистым пескам общей мощностью от 3,5–4,5 до 7,7–9,5 м. Уровни вскрываются на глубине 2,2–3,45 м. Абсолютные отметки уровней составляют минус 23,63–24,38 м. Направление подземного потока — к югу и юго-западу, в сторону сора Мёртвый Култук. В этой части территории подземные воды новокаспийского горизонта имеют прямую гидравлическую связь с водоносным горизонтом хвалынских отложений.

Водоносный горизонт позднечетвертичных хвалынских отложений (QIII hv)

Данный горизонт распространён к северу и северо-востоку от сора Мёртвый Култук, где водовмещающие пески залегают непосредственно с поверхности и перекрыты супесчано-суглинистыми отложениями мощностью 1–2 м. Пески подстилаются одновозрастными плотными глинами зеленовато-серого и серовато-зелёного цвета.

По гранулометрическому составу преобладают среднезернистые пески с включениями крупных фракций битой ракушки; местами присутствуют глинистые включения.

Подземные воды вскрываются на глубинах от 2,08 до 7,5 м. Мощность обводнённых песков изменяется от 1–5,3 до 8–9,2 м. Абсолютные отметки зеркала подземных вод варьируют от минус 13,4 м (ст. Опорная) и минус 18,75 м (месторождение Боранколь) до минус 23,8 м (месторождение Елемес). Направление потока — к юго-западу, в сторону сора Мёртвый Култук; уклон потока составляет 0,0011–0,004.

Производительность скважин (0,07–0,3 дм³/с) зависит от мощности водовмещающих песков, степени их сортированности и промытости. В чистых песках дебиты составляют 0,18–0,3 дм³/с при понижении уровня на 1,5–2,7 м, в глинистых — 0,07–0,1 дм³/с при понижении на 2,5–3 м.

По данным многочисленных колодцев, расположенных преимущественно в песчаных массивах, подземные воды залегают на глубине 1–5 м; наполняемость колодцев составляет от 100–150 до 360 дм³/ч. Колодцами вскрыта верхняя опреснённая часть водоносного горизонта; минерализация воды в опреснённых линзах составляет 5–10 г/дм³.

Ниже, как правило, залегают подземные воды с повышенным содержанием хлоридов и натрия.

Питание горизонта осуществляется за счёт инфильтрации атмосферных осадков, разгрузка — за счёт испарения, перетока в пониженные участки рельефа (сор Мёртвый Култук) и частично транспирации растительностью.

## 4.3. Оценка воздействия поверхностные и подземные воды

Антропогенное воздействие при строительстве скважин на подземные воды выражается в наличии гидродинамических и гидрохимических изменений.

Техногенное воздействие на подземные воды, как правило, выражается в изменении уровенного режима (формировании депрессионных воронок) подземных вод под воздействием водоотбора техническими средствами и, как результат этого, - возможное истощение запасов подземных вод и загрязнение подземных вод.

Проектируемые работы, которые в той или иной степени могут оказать воздействие на подземные воды, это, при строительство скважин и испытание скважин.

Бурение проектируемых нефтегазовых скважин является экологически опасным видом работ, которое может сопровождаться различного рода техногенными нарушениями компонентов окружающей среды, в частности, подземных вод, при условии несоблюдения природоохранных мероприятий.

К потенциальным источникам временного воздействия при бурении скважин, как правило, можно отнести: нарушение герметичности заколонного пространства, которое может быть вызвано межпластовыми перетоками, поглощением бурового раствора, затоплением территории буровой (омыванием атмосферными осадками участков разлива бурового раствора на поверхности и т.д.).

При бурении воздействие может быть оказано как на верхние водоносные горизонты, так и на глубокие. На верхние водоносные горизонты (первые от поверхности) воздействие может быть обусловлено буровыми и техногенными отходами, образовавшимися в процессе бурения скважин. Основными источниками загрязнения почво-грунтов, которые, в свою очередь, могут стать потенциальными источниками загрязнения подземных вод верхнего горизонта, являются:

- блок приготовления и химической обработки бурового и цементного растворов;

- циркуляционная система;

- насосный блок (охлаждение штоков насосов, дизелей);

- устье скважины;

- запасные емкости для хранения промывочной жидкости;

- вышечный блок (обмыв инструмента, явление сифона при подъеме инструмента);

- сточные воды, буровой раствор;

- емкости горюче-смазочных материалов;

- двигатели внутреннего сгорания;

- химические вещества, используемые для приготовления буровых и тампонажных

растворов.

Во избежание попадания загрязнений в почво-грунты, а затем и в подземные воды, все технологические площадки покрываются цементоглинистым составом.

Воздействие на глубокие водоносные горизонты может выражаться в гидродинамическом и гидрохимическом изменении подземных вод в результате их загрязнения за счет внутрипластовых перетоков, а также природными веществами, полученными в процессе испытания скважин. Некачественная герметизация отдельных интервалов может привести к смешению вод отдельных изолированных в естественных условиях водоносных горизонтов.

Отметим, что принятая конструкция скважин способствует качественному разобщению пластов и не допускает гидроразрыва пород при бурении. Для изоляции верхних горизонтов проектом предусмотрен кондуктор, который цементируется до устья. Герметичность резьбовых соединений обсадных колонн обеспечивается за счет широкого применения трапецеидальных резьб, уплотнений и герметизирующих смазок.

Оценка воздействия бурения на подземные воды с учетом природоохранных мероприятий представлены ниже:

- нарушение герметичности заколонного пространства – межпластовые перетоки, вызывающие гидродинамические и гидрохимические изменения подземных вод смежных горизонтов / воздействие маловероятно при правильной организации процесса бурения – локальный, кратковременное, незначительная, низкая;

- поглощение бурового раствора– загрязнение прискважинной области / вероятность воздействия высокая - локальный, кратковременное, незначительная, низкая;

- попадание отходов бурения, попутных вод в верхний водо- носный горизонт (загрязнение верхнего водоносного горизонта) / воздействие маловероятно при исключении утечек и цементировании технологических площадок- локальный, кратковременное, незначительная, низкая.

При испытании скважин источниками загрязнения подземных вод могут быть, как поверхностные, так и подземные источники.

К поверхностным источникам воздействия на подземные воды при испытании скважин относятся: фонтанная арматура; продувочные отводы; продукты аварийных выбросов скважин (пластовые флюиды, тампонажные смеси).

К подземным источникам воздействия на подземные воды при испытании относятся:

- извлечение нефти, газа и попутной воды приводит к образованию гидродинамической депрессии, размах крыльев которой за время проведения опыта может достигать нескольких сот метров;

- участки нарушенной изоляции затрубного пространства, в результате чего проявляются межпластовые перетоки, которые влекут за собой, как правило, нежелательную гидродинамическую взаимосвязь отдельных изолированных в естественных условиях водоносных горизонтов, усиливающуюся в условиях проведения испытания скважины.

Нефть и газ, получаемые при испытании скважин, а также минерализованные пластовые воды являются потенциальными источниками загрязнения подземных вод, например, через почво-грунты. Потери этих веществ могут происходить при неплотном соединении в сальниках задвижек, при подъеме из скважин насосно-компрессорных труб, при ремонте и проверке скважин на герметичность и т.д. Загрязненные при утечках грунты являются источником загрязнения подземных вод.

- В целом воздействие на поверхностные воды, при соблюдении проектных природоохранных требований, можно оценить:

- пространственный масштаб воздействия – локальный (1) – площадь воздействия до 1 км2, воздействие на удалении до 100 м от линейного объекта;

- временной масштаб воздействия – средней продолжительности (2)  – воздействие наблюдается от 6 месяцев до 1 года;

- интенсивность воздействия (обратимость изменения) – умеренная  (3) – изменения в природной среде превышают пределы природной изменчивости. Природная среда полностью самовосстановливается.

- Интегральная оценка выражается 6 баллами – воздействие низкое.

Вывод: При воздействии «низкое» изменения среды в рамках естественных изменений (кратковременные и обратимые). Популяция и сообщества возвращаются к нормальным на следующий год после реализации проектируемых работ.

В качестве сопутствующей деятельности при бурении скважин является эксплуатация складов ГСМ, автозаправки, стоянки строительной техники, строительные площадки. Все эти площадки могут быть потенциальными источниками загрязнения подземных вод. Для исключения загрязнения почво-грунтов и, как следствие, подземных вод верхнего горизонта, проектом предусмотрено обвалование складов ГМС. Функционирование вахтового поселка сопряжено с образованием хозбытовых сточных вод, которые по мере накопления будут вывозиться специальным автотранспортом на очистку и утилизацию по договору со специализированной организацией (коммунальными службами). Так что воздействия на подземные воды со стороны временного вахтового поселка не ожидается при выполнении природоохранных мероприятий, заложенных в проекте.

- 4.4. Мероприятия по охране подземных вод

Для уменьшения загрязнения окружающей среды территории предусматривается комплекс следующих основных мероприятий:

- циркуляция промывочной жидкости осуществляется по замкнутому циклу: скважина – циркуляционная система – приемные емкости – нагнетательная линия – скважина;

- соблюдение технологического регламента на проведение буровых работ;

- своевременный ремонт аппаратуры;

- недопущение сброса производственных сточных вод на рельеф местности.

Рекомендации по охране подземных вод:

- Принятая конструкция скважины не должна допускать гидроразрыва пород при бурении, ликвидации нефтегазопроявлений. Для изоляции верхних горизонтов необходимо предусмотреть кондуктор, который цементируется до устья;

- Особое внимание при строительстве скважины должно быть уделено предотвращению межпластовых перетоков подземных вод при негерметичности ствола скважины. Для повышения крепления скважины должны быть использованы различные технические средства, совершенные тампонажные материалы, наиболее подходящие к конкретным условиям;

- Применение специальных рецептур буровых растворов при циркуляции в необсаженной части ствола скважины;

- Применение технологии цементирования, обеспечивающей подъем цементного кольца до проектных отметок и исключающей межпластовые перетоки в зонах активного водообмена после цементирования;

- Для предупреждения загрязнения водоносных горизонтов по стволу скважины должна быть установлена промежуточная колонна;

- Буровые сточные воды необходимо максимально использовать в оборотном водоснабжении (для повторного приготовления бурового раствора);

- Во избежание попадания загрязнений в почво-грунты, а затем и в подземные воды, все технологические площадки (под агрегатным блоком, приемной емкостью, насосным блоком, под блоком ГСМ и т.д.), покрываются изолирующими материалами. Технологические площадки сооружаются с уклоном к периферии. Сыпучие химические реагенты затариваются и хранятся под навесом для химических реагентов, обшитых с четырех сторон. Жидкие химические реагенты хранятся в цистернах на площадке ГСМ. Отработанные масла собираются в специальные емкости и вывозятся для дальнейшей регенерации.

В целом на данный проектный период, при соблюдении технологического регламента, техники безопасности и природоохранных мероприятий, не ожидается крупномасштабных воздействий на подземные воды. Комплекс водоохранных мер, предусматриваемый на контрактной территории Частная компания Absolute Oil Ltd,  в значительной мере смягчит возможные негативные последствия.

- 4.5. Потребность в водных ресурсах для намечаемой деятельности на период  строительства и эксплуатации, требования к качеству используемой воды

Водопотребление. Для объектов ЧК Absolute Oil Ltd источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения являются - Волжская вода из водовода «Астрахань-Мангышлак» - вода технического качества, предоставляемая согласно договору с ТОО “Темиржолсу Мангистау”.

Источником водоснабжения на хозяйственно-бытовые и технические нужды является привозная вода из поселков Боранкол и Опорный. Бутилированная вода на питьевые нужды поставляется на договорной основе.Обеспечение питьевой водой обслуживающего персонала и приготовления пищи в столовой осуществляется привозной бутилированной водой (питьевая вода, торговая марка NOMAD, TASSAY, VITA).

Расчет расхода воды выполнен в соответствии с СНиП 2.04.01-85.

Требования к качеству используемой воды должно соответствовать требованиям СП "Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов" утвержденным Приказом МНЭ РК от 16 марта 2015 года № 209.

Вода для производственных нужд предназначена для приготовления бурового раствора, тампонажного раствора, обмыва бурового оборудования и рабочей площадки, затворения цемента и для других технических нужд. Для хранения технической воды проектом предусмотрен резервуар емкостью 50 м3.

Производственно-ливневые стоки собираются в емкость 10 куб/м. По мере накопления стоки откачиваются ассенизатором согласно договора со специализированной организацией.

Объемы потребляемой воды на территории объектов с учетом продолжительности работ, представлены в таблице 4.1. Объемы потребляемой воды приведены на максимальное потребление.

Расчет расхода воды

Расчет норм водопотребления и водоотведения производится согласно, СНиП РК 4.01-02-2009.

Расход воды на питьевые нужды для одного человека - 25,0 л/сут (СНиП РК 4.01-02-2011г).

Расход пресной воды для хозбытовых нужды (приготовления пищи и душевых установок) для одного человека составляет  соответственно 36,0 л/сут и 100,0 л/сут (СНиП РК 4.01-02-2011г).

Примечание:

Расход воды для технических нужд:

- приготовления бурового раствора (таблица 7.7) – 548,15м3

- цементирования (таблица 9.16): - 151,5 м3

- испытания (таблица 10.7): - 130 м3

Расчет норм водопотребления и водоотведения

Подготовительных работах – 7 человек;

Строительно-монтажные работы– 10 человек;

Бурении и креплении – 14 человек;

Испытании – 8 человек.

Расход воды для хоз бытовых нужд по виду работ:

СМР – 15,0 сут:

Столовая: 10 чел. х 36л х 15 cут = 5400л = 5,4м3

Душевая: 10 чел. х100 л х 15 сут = 15000 л = 15м3

Питьевое: 10 чел. х 25 л х 15 сут= 3750 л = 3,75м3     Итого: 24,15 м3

ПЗР - 5,0сут:

Столовая: 7 чел. х 36л х 5сут = 1260л = 1,26м3

Душевая: 7 чел. х 100 л х 5сут = 3500л = 3,5м3

Питьевое: 7чел х 25л х 5 сут =875л = 0,875м3     Итого: 5,635м3

Бурение крепление - 80сут:

Столовая: 14 чел. х 36л х 80 сут =40320л = 40,32 м3

Душевая: 14 чел. х 100л х 80сут = 112000л = 112,0 м3

Питьевое: 14 чел. х 25л х 80 сут= 28000л = 28,0 м3    Итого: 180,32 м3

Испытание – 10сут:

Столовая: 8 чел. х 36л х 10 сут =2880л = 2,880 м3

Душевая: 8 чел. х 100л х 10 сут = 8000л = 8,00 м3

Питьевое: 8 чел. х 25л х 10 сут = 2000л = 2,0 м3 итого: 12,88 м3

Таблица 4.1 - Баланс водопотребления и водоотведения

| Производство | Всего | Водопотребление, тыс. м3/сут. |  |  |  |  |  | Водоотведение, тыс.м3/сут. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На производственные нужды |  |  |  | На хозяйственно -бытовые нужды | Безвозвратное потребление Тех.нужды | Всего | Объем сточной воды повторно используемой | Производственные сточные воды | Хозяйственно -бытовые сточные воды | Примечание |
|  |  | Свежая вода |  | Оборотная вода | Повторно-используемая вода |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | в т.ч. питьевого качества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| СМР и подготовительные работы к бурению | 29,785 | 29,785 | 4,63 | 0 | 0 | 25,16 | 0 | 23,828 | 0 | 0 | 23,828 | 80% от объема потребления хоз-бытовых нужд |
| Бурение и крепление | 879,97 | 180,32 | 28 | 0 | 0 | 152,32 | 699,65 | 256,156 | 0 | 111,9 | 144,256 |  |
| Испытание на продуктивность | 142,88 | 12,88 | 2 | 0 | 0 | 10,88 | 130 | 10,304 | 0 | 0 | 10,304 |  |
| Непредвиденные расходы 5% от объема потребления хоз-питьевых нужд | 11,149 | 11,149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,919 | 0 | 0 | 8,919 |  |
| Пожаротушение | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | на балансе не учитывается |
| Всего.: | 1113,784 | 234,134 |  |  |  |  | 879,65 | 299,2074 |  | 111,9 | 187,3074 |  |

Водоотведение

Система ливневой канализации на площадке буровой установки не предусматривается, учитывая, что буровой станок находится на площадке непостоянно и в течение короткого времени. Покрытие площадок выполнено из гравийного слоя, уложенного на уплотнённый грунт.

Для предотвращения подтопления ливневыми осадками и паводковыми водами производственная площадка буровой обваловывается грунтом высотой 0,5–0,7 м с одним въездом и выездом, расположенными вверх по уклону. Это предотвращает растекание загрязнённого поверхностного стока с промплощадки буровой.

Ливневые воды, выпадающие на площадке буровой установки по спланированной поверхности, собираются в двух гидроизолированных приямках и используются в качестве промывочной или подпиточной жидкости.

Ливневые воды с территории буровой площадки не отводятся за её пределы и не оказывают воздействия на окружающую среду.

Для снижения выбросов твёрдых частиц с поверхности транспортных дорог, отвала ПСП, отвала вскрышной породы, при проведении буровых, погрузочно-выемочных и транспортных работ, а также при формировании отвалов и складов предусмотрено предварительное увлажнение и орошение (полив) поверхности водой. Пылеподавление осуществляется в течение всего периода строительства для каждой поверхности отдельно. Площадь поливаемых поверхностей взята по усреднённым показателям с учётом опыта выполнения предыдущих работ.

Хозбытовые сточные воды.

Хозяйственно-бытовые сточные воды — это воды, образующиеся в результате жизнедеятельности и хозяйственного обеспечения рабочего персонала.

На территории месторождении Елемес-Северо-Западная бытовые сточные воды отводятся в септики. Из септиков сточные воды откачиваются и вывозятся на утилизацию специализированной компанией по договору.

Для отвода хозяйственно-бытовых сточных вод от санитарных приборов, установленных в жилых вагончиках, а также от столовой и прачечной на территории полевого лагеря предусматривается система хозяйственно-бытовой канализации.

Объёмы образования сточных вод рассчитаны исходя из 80% от объёма водопотребления.

Хозяйственно-бытовые сточные воды. Хозяйственно-бытовые стоки будут собираться в специальные септики (объмом 30 м3), оборудованные в соответствие с санитарными требованиями, с дальнейшим вывозом по договорам специальным автотранспортом по договору специализированными организациями. Вывозить на очистные сооружения сточные воды планируется с помощью специализированного транспорта (ассинмашина).

Производственные сточные воды. Производственные сточные воды, формирующиеся под влиянием хозяйственной деятельности предприятия при выполнении производственных операций, в процессе эксплуатации техники, собираются в дренажные емкости, откуда по мере необходимости вывозятся сторонней организацией.

Жидкие производственные и хозбытовые сточные воды будут вывозяться по договору специализированными организациями.

Сброса сточных вод в природные водоѐмы и водотоки не предусматривается.

Вывоз сточных вод осуществляется согласно договору со специализированной организацией, имеющей очистные сооружения и экологическое разрешение.

После окончания буровых работ септики будут опорожнены и дезинфицированы, территория вокруг них — рекультивирована.

Объем буровых сточных вод (БСВ) с учетом повторного использования

Vбсв = 0,25 * Vобр.п

Vбсв = 0,25 х 447,61 = 111,9 м3

Объем буровых сточных вод при бурении 1 скважины составит – 111,9м3.

- 4.6. Мероприятия по охране водных ресурсов

Особое внимание при строительстве скважин должно быть уделено предотвращению межпластовых перетоков подземных вод при негерметичности ствола скважины. Для повышения крепления скважины должны быть использованы различные технические средства, совершенные тампонажные материалы, наиболее подходящие к конкретным условиям.

Должно быть обеспечено строгое соблюдение проектных параметров и рецептур бурового и тампонажного растворов путем точной дозировки компонентов в растворе.

Принятая конструкция скважин не должна допускать гидроразрыва пород при бурении. Проектом для изоляции верхних горизонтов предусмотрен кондуктор, который цементируется до устья. При проходке верхнего горизонта должно быть предусмотрено не применение токсичных реагентов.

Должна быть обеспечена полная герметизация колонной головки, крестовины и всех фланцевых соединений скважины.

Буровые сточные воды использовать в оборотном водоснабжении (для повторного приготовления бурового раствора). Во избежание попадания загрязнений в почво-грунты, а затем и в подземные воды, все технологические площадки (под агрегатным блоком, приемной емкостью, насосным блоком, под блоком ГСМ и т.д.), покрываются цементно-глинистым составом. Технологические площадки сооружаются с уклоном к периферии.

Сыпучие химреагенты затариваются и хранятся под навесом для химреагентов, обшитых с четырех сторон. Жидкие химреагенты хранятся в цистернах на площадке ГСМ. Отработанные масла собираются в специальные емкости и вывозятся для дальнейшей регенерации.

При строительстве скважин территория месторождения буровой предусматривается планировка с уклоном 8-10% от центра к периферии, участки под технологическое оборудование изолируются (железобетонные плиты, бетонирование, асфальт и другие изоляционные материалы).

Для сбора, транспортировки буровых сточных вод к накопителю предусматривается установка системы железобетонных или металлических лотков.

Для предотвращения загрязнения почв и далее подземных вод химическими реагентами, их транспортировка и хранение производятся в закрытой таре (мешки, бочки).

Для предотвращения загрязнения гидросферы все технологические площадки на буровой выполняются гидроизолированными. По периметру буровой площадки, площадки склада горюче-смазочных материалов и блока сжигания продукции освоения скважины сооружается обваловка. Для сбора поверхностных стоков по периметру гидроизолированных технологических площадок оборудуется система сбора и отведения стоков в виде лотков. Собранная вода поступает в отстойник технического водоснабжения буровой. Это позволит предотвратить поступление за пределы этих площадок загрязняющих веществ вместе с поверхностным стоком даже в случае возникновения аварийных ситуаций, связанной с разливом технологических жидкостей и горюче – смазочных материалов.

В случае использования воды для производственных нужд из поверхностных источников подрядчику необходимо выполнить следующие мероприятия:

- при строительстве не допускать применение стокообразующих технологии или процессов;

- не допускать попадания остаточных объемов канализационных стоков из трубопроводов в реку;

- не допускать попадания в водный объект твердых, нерастворимых предметов, отходов производственного, бытового или иного происхождения;

- не допускать базирование специальной строительной техники и автотранспорта на водоохраной зоне и полосе.

Соблюдение принятых мероприятий по охране окружающей среды при производстве работ позволяет вести работы с минимальным ущербом для окружающей среды.

Воздействия проектируемых работ на поверхностные и подземные воды будут пренебрежимо малые, локального значения и непродолжительные. Эти воздействия не могут вызвать негативных отрицательных изменений.

## 4.7. Предложения по организации экологического мониторинга подземных вод

Производственный мониторинг состояния водных ресурсов предусматривает осуществление наблюдений за источниками воздействия на водные ресурсы рассматриваемого района, а также их рационального использования.

К важнейшему виду работ в области охраны подземных вод относится выявление очагов их загрязнения. Под очагом загрязнения подземных вод понимается приуроченная к антропогенному объекту область водоносного горизонта, содержащая воды существенно иного качества по сравнению с фоновым качеством вод этого горизонта и сформировавшаяся вследствие утечек стоков с поверхности земли. Поступающие с поверхности земли загрязняющие вещества попадают, прежде всего, в горизонт грунтовых вод. Поэтому при изучении загрязнения подземных вод первоочередное и основное внимание должно быть уделено грунтовым водам.

В целях определения влияния производственной деятельности на контрактной территории на подземные воды предлагается ведение мониторинга состояния подземных вод, поэтому первоочередной задачей является наличие наблюдательной сети.

Поскольку создание специализированной наблюдательной сети требует бурения скважин, с чем связаны существенные материальные затраты, на начальных этапах рекомендуется максимально использовать для этих целей уже имеющиеся близлежащие водозаборные скважины или колодцы от производственных объектов компании.

Нужно провести обследование состояния существующих скважин и колодцев и определить их пригодность для решения задач охраны подземных вод.

Точками отбора проб на изучение подземных вод будут являться места расположения существующих водозаборных скважин и колодцев. Периодичность контроля 2 раза в год.

Мониторинг должен осуществляться с привлечением аккредитованных лабораторий.

Результаты мониторинга позволят своевременно выявить и провести оценку происходящих изменений окружающей среды при осуществлении производственной деятельности.

В последующем, при осуществлении производственной деятельности на территории месторождения для своевременного выявления и проведения оценки происходящих изменений окружающей среды рекомендуется организовать собственную сеть гидронаблюдательных скважин и осуществлять мониторинг качества грунтовых вод.

Результаты мониторинга позволят своевременно выявить и провести оценку происходящих изменений окружающей среды при осуществлении производственной деятельности.

Мониторинговые работы по изучению состояния подземных вод должны включать в себя следующие виды и объемы работ:

- обследование территории месторождения;

- замеры уровней и температуры воды;

- промер глубин;

- прокачка скважин перед отбором проб;

- отбор проб и лабораторные исследования.

В рамках мониторинговых исследований рекомендуется определение следующих веществ:

- рН, общая минерализация (сухой остаток);

- макрокомпонентный состав подземных вод (HCO3-, Cl-, SO42-, Na+K+, Са2+, Mg2+);

- окисляемость перманганатная, жесткость общая;

- суммарные нефтяные углеводороды, фенолы;

- аммоний, нитриты, нитраты;

- СПАВ, БПК, ХПК;

- тяжелые металлы (Сu, Ni, Cd, Со, Pb, Zn, Fe).

Химические анализы проб подземных вод должны проводиться в сертифицированных Госстандартом РК лабораториях, по утвержденным в Республике Казахстан методикам. Результаты анализов записываются в бланки установленной формы.

По результатам анализов производится нормирование качества грунтовых вод, которое заключается в установлении допустимых значений показателей состава и свойств воды, в пределах которых надежно обеспечиваются необходимые условия водопользования и благополучное состояние водного объекта. В связи с тем, что нормативы качества сильноминерализованных грунтовых вод в Республике Казахстан не разработаны, рекомендуем основное внимание уделять динамике изменения содержания загрязняющих компонентов в подземных водах в сравнении со значениями, полученными при предыдущих этапах исследований.

Мониторинговые наблюдения за состоянием подземных вод на территории предприятия необходимо осуществлять согласно «Программе производственного экологического контроля».

В соответствии с Экологическим законом РК и независимо от наличия либо отсутствия подземных вод в первом от поверхности водоносном горизонте, в пределах всех потенциальных объектов загрязнения необходимо проведение мониторинговых наблюдений.

# 5. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА НЕДРА

## 5.1. Характеристика геологического строения

Площадь Елемес Северо-Западная расположена в пределах юго-восточной части Прикаспийской впадины, где проведены большие объемы геофизических исследований и пробурено значительное количество глубоких скважин, в том числе опорных и параметрических. Это позволило изучить литологический состав верхней части осадочного чехла и палеонтологически  обосновано выделить здесь отложения от палеозоя до современных отложений включительно.

Палеозойская эра (Pz). Палеозойские отложения на площади Елемес Северо-Западная имеют каменноугольный и нижнепермский возраст.

Каменноугольная система (С). Каменноугольные отложения в районе площади Елемес представлены терригенно-карбонатными породами в объеме нижнего карбона и нерасчлененных отложений среднего и верхнего карбона.

Нижний карбон (С1). На месторождении Елемес Северо-Западный терригенная толща нижнего карбона ыла сформирована в бассейновой части, поэтому отнесена к нерасчлененному нижнему карбону.

Песчаники темно-серые и светло-серые, мелко-среднезернистые, в основании толщи часто с включениями гравийных зерен. По составу они полимиктовые, крепкосцементированные карбонатным, реже карбонатно-глинистым цементом. В отдельных интервалах песчаники разбиты сетью трещин, заполненных светлым кальцитом. Аргиллиты темно-серые, местами до черных, косо – и горизонтально слоистые, иногда тонкоплитчатые, содержат тонкие прослои алевролитов и включения обугленного растительного детрита. В ряде скважин на Елемесе и Айыршагыле в основании разреза встречаются прослои глинистых известняков.

Средний и верхний карбон (С2+С3). Нерасчлененные отложения среднего и верхнего карбона представлены терригенно-карбонатными породами, выделяемыми на юго-востоке Прикаспийской впадины под названием «карбонатная плита». Они имеют широкое площадное распространение и являются глубоководными возрастными аналогами шельфовых карбонатов.

В литологическом отношении средне-верхнекаменноугольная толща сложена в разной степени заглинизированными известняками, включающими прослои мергелей и аргиллитов. Известняки имеют преимущественно серую, реже темноцветную окраску. По структуре они мелкозернистые, микросгустковые, иногда содержат органогенный шлам. Породы неравномерно глинистые в отдельных интервалах переходят в известковистые мергели. Встречаются также обломочные известняки, известковистые песчаники и гравелиты. Сложены они обломками разноструктурных известняков, сцементированных глинисто-карбонатным цементом.

Аргиллиты темно-серые до черного цвета, тонко-горизонтально-месторождениями косослоистые, карбонатные, иногда переходят в глинистый известняк. Отмечаются включения конкреций пирита, прослои зеленовато-серых мелкозернистых песчаников и алевролитов. Толщины средне-верхнекаменноугольных пород составляют 206 м (скважины Е-7 и Е-120).

Пермская система (Р). Породы каменноугольного возраста на площади Елемес без видимого несогласия перекрываются нижнепермскими отложениями (таблица 2.2). По литологическому составу среди пород этого возраста четко выделяются снизу вверх терригенная, сульфатно-терригенная и соленосная толщи.

Нижняя пермь (Р1). Ассельско-сакмарские отложения (Р1а+Р1s). Начинается разрез нижней перми с повсеместно прослеживаемой глинисто- аргиллитовой толщи, нижняя часть которой на основании палеонтологических находок имеют ассельский возраст. Верхняя часть этой толщи, по-видимому, полностью относится к сакмарскому ярусу.

Разрез толщи сложен аргиллитами от серых до темно-серых цветов, месторождениями почти черных, тонкослоистых, неравномерно карбонатных, иногда с прослоями обогащенных радиоляриями алевролитов. Известняки серые и темно-серые, микрозернистые, тонкослоистые, реже массивные, местами сгустковые, иногда с включениями органогенного шлама, глинистые, редко доломитистые, в отдельных интервалах тонко переслаиваются с мергелями коллоидно-микрозернистыми, тонкослоистыми. Породы насыщены кремнистыми радиоляриями.

Артинский ярус (P1ar). Разрез докунгурских отложений заканчивается терригенной толщей артинского возраста, имеющей на рассматриваемой площади небольшую толщину. Литологически толща состоит из песчаников и аргиллитов, содержащих прослои гравелитов и реже конгломератов. Аргиллиты темно-серые и серые с зеленоватым оттенком, неравномерно карбонатные, иногда спикуловые, часто переслаиваются с алевролитами и песчаниками, содержат прослои известняков темно-серых, мелкозернистых, с включениями обуглившихся растительных остатков. Песчаники серые и темно-серые, слоистые, мелкозернистые, полимиктовые. Грубообломочные породы серые, состоят из обломков кремнисто-эффузивных, глинисто-карбонатных и карбонатных пород, сцементированных глинисто-карбонатным цементом.

Кунгурский ярус (Р1к). Артинские отложения перекрываются породами кунгурского возраста. В их составе выделяются две толщи: нижняя сульфатно-терригенно-карбонатная, относимая к филипповскому горизонту и верхняя соленосная, имеющая иренский возраст.

Филипповская толща литологически в нижней части представлена доломитами. Выше по разрезу отмечается переслаивание ангидритов, терригенных и карбонатных пород. Терригенные породы представлены глинами, алевролитами, песчаниками, редко конгломератами.

Глины  карбонатные, серой и темно-серой окраски, иногда с включениями алевролитов и песчаного материала.

Алевролиты серые, песчанистые, сцементированные глинисто-карбонатным цементом. Песчаники встречаются реже, чем алевролиты и глины. Они серые, мелкозернистые и разнозернистые, плохо отсортированные. Ангидриты серые, светло – и темно-серые, с массивной и слоистой текстурой, содержат в большом количестве прослои карбонатных глин, доломитов и мергелей.

Соленосная толща иренской свиты кунгура завершает разрез нижнепермских отложений. Разрез сложен  каменной солью с прослоями терригенных и сульфатных пород. В верхней части соленосной толщи на своде соляных ядер выделяется незначительные по толщине сульфатно-терригенные отложения кепрока, а внутри соленосной толщи часто встречаются прослои терригенно-карбонатных отложений.

Толщина иренских отложений колеблется от 300 м (скважина Е-1) до 868 м (скважина Е-4). Максимальная толщина соленосных отложений вскрыта на вершинах Елемесского соляного массива, а минимальная на его склонах. В межкупольных прогибах толщина соли сокращается до первых десятков метров.

Мезозойская эра (MZ). Отложения верхней перми на площади Елемес размыты, поэтому на нижнепермских отложениях с перерывом и угловым несогласием залегают мезозойские породы. В их составе выделяются отложения триасовой, юрской и меловой систем.

Триасовая система (Т). На основании литологических особенностей пород и палинологических определений триасовые отложения делятся на две толщи. Нижняя, красноцветная, условно отнесена к нерасчлененным отложениям нижнего-среднего триаса (оленекский и анизийский), а верхняя, сероцветная, меньшая по толщине, имеет верхнетриасовый возраст.

Нижний+средний отделы (Т1+Т2). Нижне-среднетриасовые отложения представлены чередованием пачек известковистых глин, аргиллитов и алевролитов толщиной от 15 до 45 м, расчлененных прослоями песчаников толщиной от 2-3 до 8 м. Редко встречаются прослои мергелей. Глины и аргиллиты красноцветные, песчаные породы – сероцветные, конгломераты серовато-бурые. Песчаники разнозернистые, полимиктовые. Цемент глинисто-карбонатный базального типа. Гравийные и галечные конгломераты состоят из хорошо окатанных обломков кварца, кремнистых пород, эффузивов кислого состава и обломков известняков разного типа: оолитовых, органогенно-обломочных, микрозернистых. Зерна сцементированы известково-глинистым веществом.

Верхний отдел (Т3). К верхнетриасовым отложениям отнесены залегающие выше сероцветные и зеленоцветные осадки, охарактеризованные палинологическим материалом в единичных скважинах.

Они трансгрессивно залегают на красноцветных отложениях нижне-среднетриасового возраста и представлены глинисто-алевролитовыми и песчаными породами, неравномерно переслаивающимися между собой. Породы насыщены обуглившимся растительным детритом. Встречаются пачки мелко- и среднезернистых, плохо отсортированных песчаников разной толщины (от 10 м до 45 м). В некоторых интервалах в песчаниках отмечаются тонкие линзовидные прослои скоплений гравийных галечных зерен разного состава, среди которых преобладают частицы эффузивных и крепких осадочных пород (глинистые сланцы и аргиллиты).

Толщина верхнетриасовых отложений на площади Елемес Северо-Западный  изменяется  от 53 м (скважина Е-2) до 179 м (скважина Е-108).

Юрская система (J). Несогласно на разновозрастных горизонтах триаса залегают юрские отложения, которые представлены всеми тремя отделами: нижним, средним и верхним.

Нижний отдел (J1). Повсеместно в основании юрского разреза залегает базальная песчаная толща.

Литологически нижняя юра сложена слабо уплотненными песками, слабосцементированными песчаниками толщиной от 20 м до 30 м и алевролитами. В различных частях разреза встречаются галька, конгломераты и глины, последние преобладают в верхней части.

Песчаники серые, зеленовато-серые, мелко-среднезернистые, алевритистые, кварцевые. Цемент по составу различный: кремнисто-глинистый, реже глинистый или кремнистый. Алевролиты серые, мелкозернистые, косослоистые.

Глины зеленовато-серые, темно-серые, почти черные с красновато-бурыми пятнами, алевритистые, иногда неравномерно карбонатные.

Средний отдел (J2). Песчаники имеют окраску от светло-серого до темно-серого цвета, иногда с зеленоватым оттенком. Мелкозернистые песчаники с неправильной горизонтальной и мелкой косоволнистой текстурой содержат ОРО. Слоистость часто подчеркнута тонкими в 2-3 мм прослоями глины и линзовидными скоплениями кристаллов пирита. Песчаники состоят из полевых шпатов, кислых плагиоклазов, отмечено присутствие кремния, обломков эффузивов, туфов и метаморфизованных глинистых пород. Цементом служит глинистое вещество, новообразованный кальцит и пирит. Тип цементации базальный.

Среди глинистых пород встречаются две разновидности. Первая из них представлена темно-серыми и черными аргиллитами с неправильной горизонтальной и косой слоистостью, вторая – глинами светло-серой и серой окраски, с хаотичной волокнистой текстурой. Изредка глины обогащены алевритовым материалом и включениями обуглившихся растительных остатков.

Батский ярус без размыва перекрывает породы байосского яруса. Сложены они алеврито-глинистыми и песчаными породами. Преобладают в разрезе песчаники и глины, подчиненное значение имеют алевролиты и аргиллиты. Иногда в верхней части разреза появляются гравелиты и известняки. Толщина глинистых пачек (аргиллитов и глин) меняется от 4 м до 30 м, песчаных от нескольких метров до 20 м. Толщина алевритовых прослоев 4-6 м, гравелитов и известняков 4 м.

Келловейский ярус представлен сероцветной глинистой толщей с прослоями песчаников и редко алевролитов. Толщина глинистых пачек изменяется от 6 м до 26 м, песчаных – от 4 м до 12 м. Иногда песчаники образуют более мощные пласты (15-25 м), хорошо выдержанные по площади. Алевролиты, обычно, расслаивают пачки глин в виде прослоев в 4-6 м.

Меловая система (К). Меловые породы залегают на размытой поверхности верхнеюрских отложений и сложены мощной толщей песчано-глинистых пород нижнего мела и карбонатно-терригенной толщей верхнего мела.

Выше по разрезу морские породы сменяются континентальными отложениями барремского яруса. Барремский ярус сложен в основном коричневато-бурыми и зеленоватыми, пятнистыми глинами и аргиллитами, с прослоями слабо известковистых песчаников, алевролитов и песков.

Общая толщина отложений готерива и баррема изменяется от 472 м (скважина Е-7) до 496 м (скважина Е-5).

Аптский ярус представлен преимущественно темно-серыми и черными глинами с редкими прослоями песчаников. Они залегают с резким перерывом в осадконакоплении и угловым несогласием на породах баррема. В основании апта повсеместно залегает базальный песчаный горизонт.

Альбский ярус литологически разделяется на три части. Нижняя часть разреза сложена преимущественно глинистыми породами с пластами песков, алевролитов, мергелей и известняков. Средняя часть представлена  чередованием глин с редкими прослоями крепких песчаников и алевролитов. Верхняя часть разреза сложена  толщей песков с прослоями глин и песчаников.

Толщина альбских отложений изменяется от 489 м (скважина Е-7) до 566 м (скважина Е-108).

Верхний мел (К2). Песчано-глинистые породы сеномана перекрывают глины альбского яруса. В разрезе присутствуют глинистые породы с большим количеством прослоев песков и песчаников. Песчаники мелкозернистые, желтовато-бурого цвета, очень крепкие.

Выше по разрезу залегают карбонатные породы верхнего мела, включающие отложения туронского, коньякского, сантоского, кампанского и маастрихского возраста. Сложены они преимущественно сероцветными известняками и мергелями с прослоями белого писчего мела.

Общая толщина верхнего мела на площади Елемес Северо-Западный  изменяется от 423 м (скважина Е-5) до 452 м (скважина Е-108).

Палеогеновые отложения (P). Палеогеновые отложения представлены всеми тремя отделами: палеоценом, эоценом и олигоценом. Они сложены в нижней части мергелями, глинистыми мергелями, глинистыми известняками. Средняя часть представлена преимущественно глинистыми мергелями с прослоями глин

Толщина палеогеновых отложений изменяется от 386 (скважина Е-141) до 410 м (скважина Е-108).

Четвертичные отложения (Q). Четвертичные отложения сложены на приподнятых месторождениях земной поверхности зеленовато-серыми глинистыми песками и темно-серыми глинами, а в соровых котловинах – черными илами с кристаллами соли и гипса.

## 5.2. Оценка воздействия на геологическую среду

Охрана недр должна осуществляться в строгом соответствии с Кодексом РК «О недрах и недропользовании» от 27.12.2017 года, №125-VI, согласно которому: недропользователи при проектировании и проведении работ по разведке и разработке месторождений углеводородов обязаны выполнять требования по рациональному и комплексному использованию и охране недр.

Неуклонно соблюдать Единые правила по рациональному и комплексному использованию недр при разведке и добыче полезных ископаемых, от 15 июня 2018 года № 239.

Бурение скважин, является экологически опасным видом работ и сопровождается:

- физическим нарушением почвенно-растительного покрова, грунта зоны аэрации, природных ландшафтов на буровых площадках и по трассам линейных сооружений, прокладываемых при строительстве скважин;

- изъятием водных ресурсов для хозяйственно-питьевых и производственно- противопожарных нужд;

- нарушением температурного режима и динамического равновесия экзогенных геологических процессов (термокарст, термоэрозия, просадки и другие) с их возможным негативным проявлением (открытое фонтанирование, образование грифонов, обвалы стенки скважин) в техногенных условиях на буровых площадках;

- загрязнением недр в результате внутрипластовых перетоков.

Основными источниками воздействия являются:

- блок приготовления и химической обработки бурового и цементного растворов, циркуляционная система;

- насосный блок;

- устье скважины;

- запасные емкости для хранения промывочной жидкости;

- вышечный блок;

- шлам, сточные воды, буровой раствор, емкости горюче-смазочных материалов, химические вещества, хозяйственно-бытовые сточные воды, твердые бытовые отходы;

В целом воздействие при строительстве скважины на геологическую среду, при соблюдении проектных природоохранных требований, можно оценить:

- пространственный масштаб воздействия – локальный (1) – площадь воздействия до 1 км2 для площадных объектов или на удалении 100 м от линейного объекта.

- временной масштаб воздействия – средней продолжительности  (2) – продолжительность воздействия от 6 месяцев до 1 года;

- интенсивность воздействия (обратимость изменения) – слабый  (2) – изменения в природной среде превышают пределы природной изменчивости. Природная среда полностью самовосстановливается.

Таким образом, интегральная оценка составляет 4 балла, категория значимости воздействия на геологическую среду присваивается низкой (1-8).

- 5.3. Мероприятия по защите недр от негативного воздействия

Мероприятия по охране недр являются важным элементом и составной частью всех основных технологических процессов на всех этапах проведения работ.

В процессе проектирования бурения и крепления скважины конструкция скважины, система буровых растворов и технология бурения принимается обеспечивающей предупреждение вредного влияния на пласты и недра земли.

При подготовительных и строительно-монтажных (демонтажных) работах предусматривается:

- сбор технологических отходов осуществляется в специальных металлических емкостях;

- колонны цементируются до устья с целью надежной изоляции пластовых вод и предупреждению их перетоков;

- опрессовка колонны, на которой установлено ПВО, производится согласно действующих инструкций, что обеспечивает надежную изоляцию водоносных горизонтов от проникновения пластового флюида из-за негерметичности обсадной колонны;

- бурение под все колонны ведется на малотоксичном буровом растворе;

- регулярно производится контроль за водоотдачей, не допускается превышение ее сверх установленного настоящим проектом;

- в случае опробования (испытания) скважины сбор пластовой жидкости производится в установленные для этой цели емкости;

- ликвидация или консервация скважин производится строго в соответствии с действующей инструкцией;

- техническая вода используется экономно, в пределах технически обоснованных норм; плата за воду производится по действующим нормативам.

- обеспечение полноты геологического изучения для достоверной оценки площади, предоставленного в недропользование;

- обеспечение рационального и комплексного использования ресурсов недр на всех этапах недропользования;

- сохранение свойств энергетического состояния верхних частей недр на уровне, предотвращающем появление техногенных процессов;

- защита недр от обводнения, пожаров и других стихийных факторов, осложняющих производство работ при бурении скважин;

- достоверный учет извлекаемых и оставляемых в недрах запасов основных и совместно с ними залегающих полезных ископаемых и попутных компонентов;

- надежную изоляцию в пробуренной скважине нефтеносных и водоносных горизонтов по всему вскрытому разрезу;

- надежную герметичность обсадных колонн, спущенных в скважину, их качественное цементирование;

- предотвращение ухудшения коллекторских свойств продуктивных пластов, сохранение их естественного состояния при вскрытии, креплении и освоении;

- мероприятия по предупреждению осложнений в процессе строительства скважин и проведения ремонтно-изоляционных работ при некачественном креплении обсадных колонн.

Работы по освоению скважин будут проводиться на высоком технико- экономическом уровне, с использованием всех достижений науки и техники, при достаточно высокой экологической культуре персонала. Предприятием будет обращено особое внимание на технологию и организацию работ по бурению скважин, с целью предотвращения образования межпластовых перетоков.

Выбор конструкции скважины. Конструкция скважин в части надежности и безопасности обеспечивает условия охраны недр. В первую очередь, за счет прочности и долговечности обсадных колонн в скважине, герметичности обсадных колонн и перекрываемых ими кольцевых пространств, а также изоляции флюидосодержащих горизонтов друг от друга, от проницаемых пород и дневной поверхности.

При проектировании скважин учитывались требования «Единых технических правил при строительстве скважин на нефть и газ», горно-геологические условия и опыт бурения скважин, пробуренных ранее на данной и смежной площадях.

Перед спуском обсадных колонн ствол скважины прорабатывается специальными компоновками бурильной колонны. Для равномерного расположения цемента в кольцевом пространстве на обсадной колонне устанавливаются специальные фонари, центраторы.

При цементаже применяется режим закачки, обеспечивающий максимальное вытеснение бурового раствора из кольцевого пространства. Все эти мероприятия обеспечивают качественное разобщение пластов друг от друга, что обеспечивает отсутствие перетоков из пласта в пласт, т.е. надежно гарантирует охрану недр.

Толщина стенки эксплуатационной колонны является расчетной, что гарантирует длительную работу обсадной трубы без нарушений, а это, в свою очередь, гарантирует охрану недр.

С целью сохранения коллекторских свойств продуктивного пласта и предупреждения негативных явлений, которые могут возникнуть при вскрытии, проектом предусматривается проходка данного интервала с использованием буровых растворов, которые отвечают основным требованиям: низкое содержание твердой фазы; достаточная биоразлагаемость, не засоряющая пласт; в качестве утяжелителя бурового раствора необходимо использовать кислоторастворимые карбонатные материалы.

С целью сохранения технологических показателей бурового раствора проектом предусматривается трехступенчатая очистка бурового раствора от выбуренной породы, что также уменьшает количество отходов, подлежащих захоронению.

Рекомендуемые системы бурового раствора отвечают основным экологическим требованиям, предъявляемым к буровым растворам при вскрытии продуктивных пластов.

Компоненты бурового раствора, после сбора и очистки не окажут вредного влияния на окружающую среду в силу отсутствия эффекта суммации, поскольку они состоят из воды, биополимеров и инертных материалов (бентонитовой глины и молотого известняка).

Охрана недр в процессе крепления скважины. Цементирование предполагает выполнение следующего комплекса мероприятий:

- подбор тампонажных материалов и химических реагентов для цементирования скважин с учетом горно-геологических условий месторождения работ: пластовых давлений, пластовой температуры, градиента гидроразрыва пластов, а также температуры, обусловленной применением тепловых методов воздействия в процессе эксплуатации скважин;

- применяемый цемент характеризуется низким водоотделением (не более 1,4%), ускоренным набором прочности в ранние сроки твердения при низких температурах;

- с целью лучшего замещения бурового раствора тампонажным, образования равномерного цементного кольца за обсадной колонной и обеспечения плотного контакта цементного камня, как с поверхностью обсадной колонны, так и с различными горными породами в стволе скважины, проектом рекомендуется применение центраторов.

Данные мероприятия на стадии цементирования обеспечат реализацию требований регламента по охране недр.

Охрана недр в процессе испытания пластов в колонне. Предусматривается максимальное сохранение коллекторских свойств продуктивных пластов. Буровой раствор в обсадной колонне заменяется на воду со специальными добавками.

Если в процессе испытания будут обнаружены признаки перетоков флюидов, которые могут привести к безвозвратным потерям нефти и газа в недрах, будут установлены и устранены причины перетоков.

Если в процессе испытания до обработки призабойной зоны, вынос породы и разрушение пласта не наблюдалось, а после обработки началось интенсивное поступление породы в скважину, будет прекращен или ограничен отбор жидкости из скважины и будут осуществлены технические мероприятия по уменьшению количества выноса породы в скважину.

При проведении работ в скважине предусматривается обязательный комплекс гидродинамических и промыслово-геофизических исследований и измерений. В комплекс будут обязательно включены исследования по своевременному выявлению скважины с негерметичными колоннами.

При обводнении скважины, помимо контроля за обводненностью продукции, будут проводиться специальные геофизические и гидрогеологические исследования с целью определения места притока воды в скважину, источника поступления и глубины залегания.

В целях охраны геологической среды, недр при монтаже бурового оборудования будет предусмотрено, чтобы буровая установка была обеспечена замкнутой циркуляционной системой и системой сбора сточных вод и шлама.

Кроме того, площадка для буровой установки будет спланирована с учетом естественного уклона местности и обеспечения движения сточных вод в сторону отстойных емкостей.

При бурении система хранения сухих реагентов, различные добавки в буровые растворы будут храниться в целлофановой упаковке на специальных подставках и/или укрытыми на краю буровой площадки.

Буровой раствор будет храниться в металлических емкостях, который предотвращает проникновение раствора в почву и подземные воды. По окончании буровых работ буровой раствор будет удален на специальный полигон захоронения отходов.

Шлам, образующийся при бурении с раствором на водной основе, удаляемый из шламоприемника, будет храниться в емкостях, а затем будет вывезен в соответствующий комплекс, где пройдет обработку.

Для предотвращения загрязнения подземных вод предпринят также ряд проектных решений, обеспечивающий их охрану. Основным мероприятием по изоляции флюидосодержащих горизонтов друг от друга является их перекрытие обсадными колоннами с цементированием заколонного пространства от земной поверхности до устья.

Вокруг блоков хранения ГСМ устраивается обвалование соответственно объему хранения с установкой знаков пожарной опасности.

После окончания бурения, освоения скважины, демонтажа бурового оборудования проводят рекультивацию земельного месторождения.

Таким образом, с учётом комплекса природоохранных мероприятий и мероприятий заложенных Техническим проектом воздействие будет незначительным.

Недропользователь, согласно Контрактных обязательств несет полную ответственность за состояние охраны недр на контрактной территории, как в процессе бурения скважин на участке, так и в процессе испытания скважин.

## 5.4. Предложения по организации экологического контроля

Производственный контроль в области охраны недр в общем случае включает в себя:

- Контроль за загрязнением подземных вод нефтепродуктами, химическими веществами входящими в состав бурового раствора посредством наблюдательных скважин;

- Контроль за загрязнением территории буровой установки и устьев скважин;

- Контроль за хранением сухих реагентов;

- Контроль за обеспечением за замкнутой циркуляционной системой и системой сбора сточных вод и шлама.

# 6. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ

В процессе производственной деятельности образуется определенное количество отходов производства и потребления, которые могут оказывать негативное влияние на компоненты природной среды: воздушную и водную среду, почвенный покров.

Характеристика отходов производства и потребления, их качественный и количественный состав определены в соответствии с «Классификатором отходов», утвержденным и.о. министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314.

Отходы производства и потребления – это остатки сырья, материалов, химических соединений, образовавшиеся при производстве продукции, выполнении технологических работ и утратившие полностью или частично исходные потребительские свойства, необходимые для применения в соответствующем производстве, включая техногенные минеральные образования и отходы сельскохозяйственного производства.

К отходам производства относятся остатки сырья, материалов, веществ, предметов, изделий, образовавшиеся в процессе производства продукции, выполнения работ (услуг) и утратившие полностью или частично исходные потребительские свойства. К отходам производства относятся как отходы, образующиеся при основном производстве, так и отходы вспомогательного производства.

К отходам потребления относятся остатки веществ, материалов, предметов, изделий, товаров частично или полностью утративших свои первоначальные потребительские свойства для использования по прямому или косвенному назначению в результате физического или морального износа в процессах общественного и личного потребления (жизнедеятельности), использования и эксплуатации.

Определение объемов образования отходов выполнено на основании приложения № 16 к приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12 июня 2014 года № 221-Ө.

## 6.1. Классификация отходов производства и потребления

В соответствии с новым Экологическим кодексом РК от 02.01.2021 г. № 400-V и Классификатором отходов, утвержденным приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314, отходы производства и потребления разделяются на опасные, не опасные и зеркальные.

В соответствии со ст. 338 п. 4 ЭК РК, отдельные виды отходов в классификаторе отходов могут быть определены одновременно как опасные и неопасные с присвоением различных кодов («зеркальные» виды отходов) в зависимости от уровней концентрации содержащихся в них опасных веществ или степени влияния опасных характеристик вида отходов на жизнь и (или) здоровье людей и окружающую среду.

В процессе строительства скважины, ожидается образование 5 видов отходов обладающих опасными свойствами, не опасных отходов – 3 вида (табл. 6.1.1).

Характеристика отходов, их качественный и количественный состав определены на основании Классификатора отходов, утвержденного Приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года №314.

Классификация отходов основана на последовательном рассмотрении и определении основных признаков отходов. Классификации подлежат местонахождение, состав, количество, агрегатное состояние отходов, а также их токсикологические, экологические и другие опасные характеристики. Установленные в настоящем стандарте признаки классификации не исключают дополнительных, отражающих отраслевую, региональную или иную специфику отходов.

Таблица 6.1 - Характеристика отходов, образующихся при строительстве скважин

| № п.п. | Наименование отходов | Код по новому Классификатору | Расшифровка кода | Характеристика отходов |  |  |  | Способ накопления | Способы транспортировки | Период накопления отхода | Способ сбора/ транспортировки/ обезвреживания/ восстановления/ удаления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Агрегатное состояние | Морфологический (химический) состав отхода/ссылка | Опасные свойства согласно ст. 342 ЭК РК и Классификатору отходов | Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции) |  |  |  |  |
| Опасные отходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Буровой шлам | 01 05 05* | Нефтесодержащие буровые отходы (шлам) и буровой раствор | Шлам | Железо металлическое - 1,7%, Натрий гидрокарбонат – 0,1%, Хлориды – 31,6%, Вода – 23,4%, Нефтепродукты – 40% | НР14 экотоксичность | Образуется вследствие бурения интервалов скважин. Основными компонентами данного отхода являются: выбуренная порода, химические реагенты, вода, небольшая часть бурового раствора. | Гидроизолированная площадка на территории буровой площадки. Сбор в герметичные металлические емкости объем не менее 25м3 (2-3 ед.) | Транспортировка в герметичных емкостях c использованием специализированного транспорта при перевозке | Периодичность вывоза – по мере заполнения емкости, но не реже 1 раза в трое суток | Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК на термическую утилизацию (термический, механический, физикохимический, биохимический методы утилизации и комбинированные методы, основанные на сочетании вышеперечисленных методов.) |
| 2 | Отработанный буровой раствор (ОБР) | 01 05 06* | Буровой расвор и прочие буровые отходы (шлам), содержащие опасные вещества | Шлам | Железо металлическое – 1,7%, Сульфаты – 15,7%, Диоксид кремния – 6,8%, Вода – 51%, Хлориды – 26,32%, Сода кальцинированная – 0,14%, Нефть – 1,9% | НР14 экотоксичность | Образуется вследствие бурения интервалов скважин. Основными компонентами данного отхода являются: рудная порода, буровой раствор | Гидроизолированная площадка на территории буровой площадки. Сбор в герметичные металлические емкости объем не менее 25м3 (2-3 ед.) | Транспортировка в герметичных емкостях c использованием специализированного транспорта при перевозке | Периодичность вывоза – по мере заполнения емкости, но не реже 1 раза в трое суток | Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК на термическую утилизацию (термический, механический, физикохимический, биохимический методы утилизации и комбинированные методы, основанные на сочетании вышеперечисленных методов.) |
| 3 | Промасленная ветошь | 15 02 02* | Ткани для вытирания, защитная одежда, загрязненные опасными материалами | Твердое | Ткань, текстиль – 73%, вода – 15%, масло минеральное нефтяное – 12%. | HP3 огнеопасность | Промасленная ветошь образуются вследствие протирки замасленных деталей техники / оборудования. Основными компонентами данного отхода являются: обтирочная ветошь и текстиль, СИЗ. | Гидроизолированная площадка на территории буровой площадки. Специальные металлические или пластиковые контейнеры, 0,75 м3 (1 м3). | Транспортировка в герметичных емкостях c использованием специализированного транспорта при перевозке | Периодичность вывоза – по мере заполнения емкости, но не более 6 месяцев. | Раздельный сбор с последующей погрузкой и Транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК, с последующим применением термического метода утилизации. |
| 4 | Использованная тара | 15 01 10* | Упаковка, содержащая остатки или загрязненная опасными веществами | Твердое | Целлюлоза – 90%, Кальция карбонат – 2%, Натрия оксид – 2%, Натрий гидрооксид –2%, Сода кальцинированная – 2%, Калий хлорид – 2 % | НР14 экотоксичность | Металлические и пластиковые бочки и мелкая тара из различных материалов из-под компонентов бурового раствора, различных реагентов, технических масел и прочих реагентов, переходят в категорию отходов по окончании эксплуатации. Освобождение тары из-под химикатов, истечение срока годности жидких и твердых химических материалов. | Гидроизолированная площадка на территории буровой площадки. Специальные металлические или пластиковые контейнеры, 0,75 м3 (1 м3). | Использование специализированного транспорта при перевозке. | Периодичность вывоза – по мере заполнения емкости, но не более 6 месяцев. | Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК, с последующей очисткой, дробление с последующей переработкой. |
| 5 | Отработанные масла | 13 02 08* | Другие моторные, трансмиссионные и смазочные масла | жидкое | Минеральное масло – 91,2%, Смолистый остаток – 4,6585%, Механические примеси – 2,3%, Цинк – 0,8%, Fe2O3 – 0.75 %, Хром –0,25%, Свинец – 0,04%, Сумма полихлорированных дефинилов – 0,0015% | HP3 огнеопасность | Моторные масла, утратившие свойства, переходят в категорию отходов в процессе обслуживания и эксплуатации дизельных установок, и дизель генераторов, оборудования буровых установок. | Гидроизолированная площадка на территории буровой площадки. Специальные герметичные ёмкости (бочки) объемом 200 л. | Перевозка отходов в герметичных емкостях с использованием специализированного транспорта | Периодичность вывоза – по мере заполнения емкости, но не более 6 месяцев. | Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК, с последующим применением технологии регенерации, повторное использование. |
| Не опасные отходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Металлолом | 16 01 17 | Смешанные металлы | Твердое | Железо металлическое – 95%, железо триоксид – 2%, сажа (Углерод) – 3%. | не обладает опасными свойства | Металлоконструкции, куски металла, бракованные детали, обрезки труб, арматура и т.д. | Гидроизолированная площадка на территории буровой площадки. Специальные металлические контейнеры, 1м3. | Использование специализированного транспорта при перевозке. | Периодичность вывоза – по мере заполнения емкости, но не более 6 месяцев. | Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК, с последующей разборкой на компоненты, сортировкой и переработкой вторичного сырья с рециркуляцией металлов и их соединений |
| 7 | Огарки сварочных электродов | 12 01 13 | Отходы сварки | Твердое | Железо металлическое – 91,18%, сажа (Углерод) – 4,90%, железо (III) оксид –1,50%, титана диоксид – 1,50%, магний оксид – 0,50%, марганец – 0,42%. | не обладает опасными свойства | Сварочные электроды переходят в категорию отходов в процессе проведения сварочных работ и металлообработки и др. процессов, приводящих к образованию металлических отходов. | Гидроизолированная площадка на территории буровой площадки. Специальные металлические или пластиковые контейнеры, 0,75 м3. | Использование специализированного транспорта при перевозке. | Периодичность вывоза – по мере заполнения емкости, но не более 6 месяцев. | Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК, с последующей разборкой на компоненты, сортировкой и переработкой вторичного сырья с рециркуляцией металлов и их соединений |
| 8 | Коммунальные отходы (ТБО) | 20 03 01 | Смешанные коммунальные отходы | Твердое | Твердые (органические материалы – 77%, полимеры (по полиэтилену) – 12%, стекло – 6%, металлы – 5%) | не обладает опасными свойства | Упаковочные материалы, пищевые продукты, канцелярские принадлежности, продукты питания и т.п., а также отходы производства, близкие к коммунальным по составу и характеру образования, не подлежащие переработке и пр., переходят в категорию отходов после утраты потребительских свойств в процессе жизнедеятельности персонала, деятельности офисов, эксплуатации жилых помещений и пр. | Гидроизолированная площадка на территории буровой площадки. Специальные металлические или пластиковые контейнеры, 0,75 м3 (1 м3) * 3ед. | Использование специализированного транспорта при перевозке | Периодичность вывоза – 1 раз в 1-3 суток. | Сортировка с последующей утилизацией повторно используемых фракций отходов; Обезвреживание отходов термическим способом (сжигание отходов); Переработка во вторичное сырье (эковата, пленки, флексы, гранулированные полиэтиленовые хлопья, листовые пластины) |

## 6.2. Расчет объемов образования отходов

Объём образования промышленных отходов определяется технологическим регламентом проводимых работ, сроком службы расходных материалов, которые после истечения определённого времени превращаются в отходы производства.

Отходы потребления образуются в процессе жизнедеятельности персонала, задействованному при строительстве скважин.

Расчет образования отходов производства и потребления произведен в соответствии с действующими нормативными документами:

- «Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления» приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан № 100 от 18 апреля 2008 года;

- «Методики расчета объемов образования эмиссий (в части отходов производства, сточных вод) от бурения скважин» приказ и.о. Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 3 мая 2012 года № 129-п;

- РНД 03.1.0.3.01-96 «Порядку нормирования и образования и размещения отходов производства».

Ниже приведены расчеты количества отходов производства и потребления, образуемых на период строительства одной скважины.

Буровой шлам 01 05 05*

Буровой шлам – это выбуренная порода, отделенная от буровой промывочной жидкости очистным оборудованием, образуется при проведении спускоподъемных операций; при мытье циркуляционной системы, рабочей площадки у ротора, самого ротора, бурильной колонны, трубопроводов. Класс опасности бурового шлама – IV. Объем образования отходов бурения зависит от диаметра бурения и глубины скважины.

| Интервал, м | k | π | Rд,м | R2д | V, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0-20 | 1,10 | 3,14 | 0,3300 | 0,10890 | 7,5 |
| 20-400 | 1,10 | 3,14 | 0,2223 | 0,04940 | 64,8 |
| 400-1800 | 1,20 | 3,14 | 0,1477 | 0,02180 | 115,0 |
| 1800-2547,9 | 1,15 | 3,14 | 0,1080 | 0,01165 | 31,5 |
| 3060-2547,9 | 1,05 | 3,14 | 0,0730 | 0,00533 | 9,0 |
| Итого объем по скважине м3 |  |  |  |  | 227,83 |

Суммарный объем выбуренной породы всей скважины рассчитывают по формуле:

где Vп.инт. – объем выбуренной породы интервала скважины, м3.

Объем бурового шлама (БШ) согласно «Методике расчета объемов образования эмиссий (в части отходов производства, сточных вод) от бурения скважин» от 03.05.2012г № 129-ө определяется по формуле:

Vш = Vп х 1,2    м3

где:

1,2 - коэффициент, учитывающий разуплотнение выбуренной породы, может изменяться с учетом особенностей геологического разреза и обосновывается расчетами.

Vп  - объем скважин м3

Vш = Vn х 1,2 = 227,83 * 1,2 = 273,4 м3.

Масса бурового шлама рассчитывается по формуле:

Мш = 273,4 * 2 = 546,8 тонн.

ρ - удельный вес бурового шлама, 2 т/м3

Буровой шлам собирается в металлическую емкость и вывозится согласно договору со специализированной организацией.

Отработанный буровой раствор 01 05 06*

Класс опасности отработанного бурового раствора – IV.

Объем отработанного бурового раствора (ОБР) согласно «Методике расчета объемов образования эмиссий (в части отходов производства, сточных вод) от бурения скважин» от 03.05.2012г № 129-ө, определяется по формуле:

VОБР=1,2 х Vп х К1+0,5 х Vц,

где:

К1 - коэффициент, учитывающий потери бурового раствора, уходящего со шламом при очистке на вибросите, пескоотделителе и илоотделителе (в соответствии с [1], К1=1,052)

Vц – объем циркуляционной системы буровой установки, м3.

Примечание: Полезный объем цирккуляционной системы на основании характеристики БУ. (Таблица 12.6,  ГТП).

Vобр.п = 1,2 х 1,052 х 227,83 + 0,5 х 320 = 447,61м3

Масса отработанного бурового раствора рассчитывается по формуле:

МОБР = VОБР * ρобр, т

где:

ρобр- удельный вес отработанного бурового раствора, 1,26 т/м3

МОБР = 447,61 * 1,26 = 564 тонн

Объем буровых сточных вод (БСВ) с учетом повторного использования

Vбсв = 0,25 * Vобр

Vбсв = 0,25 х 447,61 = 111,9 м3

Буровые сточные воды к отходам не относятся.

Отходы бурения - буровой шлам и отработанный буровой раствор накапливается в герметичных металлических емкостях и вывозится согласно договору со специализированной организацией. Ответственность за вывоз отходов возлагается на бурового подрядчика.

Отработанные масла 13 02 08*

В работе двигателей дизельных установок и генераторов, используемых при бурении и испытании, применяется циркуляционная принудительная система маслоснабжения, которая обеспечивает смазку подшипников оборудования, уплотнение нагнетателя и работу системы регулирования. Для работы оборудования используется моторное масло. Частота замены масла по паспортным данным составляет каждые 500 мото/часов.

Собираются в емкости, объемом 200л (2 шт), с последующим вывозом согласно договору со специализированной организацией.

Расчет количества отработанного моторного и трансмиссионного масла выполнен по «Методике разработки проектов нормативов предельно размещения отходов производства и потребления» Приложение 16 к Приказу МООС РК №100-п от 18.04.08 г.

По формуле:

Nм.м = Nd * 0,25, т,

где:

Nd – количество израсходованного моторного масла при работе установок, работающих на дизельном топливе, т;

0,25 – доля потерь моторного масла от общего его количества.

Nd = Yd * Hd * ρ, т,

где:

Yd – расход дизельного топлива за год, м3;

Hd – норма расхода моторного масла, при использовании дизтоплива – 0,032 л/л топлива;

ρ – плотность моторного масла – 0,93 т/м3

Расчет объемов отработанного моторного масла

| Наименование топлива | Количество топлива Ydм3 | Норма расхода моторного масла, л/л топливаHd | Плотность масла, т/м3 | Расход моторного масла Nd т/период | Доля потерь масла | Отработанное масло N т/период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| При бурении |  |  |  |  |  |  |
| Диз. Топливо | 1686,63 | 0,032 | 0,93 | 50,19 | 0,25 | 12,55 |
| Итого |  |  |  |  |  | 12,55 |

Промасленная ветошь 15 02 02*

Образуется в процессе использования тряпья для протирки механизмов, деталей, станков и машин. Вывозится согласно договору со специализированной организацией.

Согласно «Методике разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления», Приложение 16 к Приказу МООС РК № 100-п от 18.04.2008 г. Количество промасленной ветоши определяется по формуле:

N = Mо + M + W,

Где:

N – количество промасленной ветоши, т/год;

Mо – поступающее количество ветоши, 0,05 т/период;

M – норматив содержания в ветоши масел, т/год;

M = 0,12 * Mо

W – норматива содержания в ветоши влаги, т/год.

W = 0,15 * Mо

N = 0,05+ (0,05 * 0,12) + (0,05 * 0,15) = 0,0635т

Использованная тара (мешки, пластиковая канистра из-под химреагентов) 15 01 10*

Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» 04 2008 г. № 100-п.

Количество использованной тары, рассчитывается по формуле:

Мотх =N*m, т/скв

Количество образования тары из-под химических реагентов

| Наименования тары из-под химических реагентов | Масса тары, тонн | Количество тары, шт | Количество отходов, т |
| --- | --- | --- | --- |
| Бумажные мешки | 0,002 | 200 | 0,4 |
| Полипропиленовые мешки | 0,004 | 150 | 0,6 |
| Пластиковые канистры | 0,0015 | 100 | 0,1500 |
| Металлические бочки | 0,02 | 100 | 2 |
| Всего: |  |  | 3,1500 |

Металлолом 16 01 17

В процессе демонтажа оборудования в качестве отходов образуется металлолом. Согласно «Методических рекомендаций…» (29), объем отходов определяется по следующей формуле: N = n*α*M, где n – число единиц оборудования, использованного в течении года, α – коэффициент образования лома (для строительного оборудования – 0,0174), М – масса металла (т) на единицу оборудования (для строительного оборудования – 11,6 т.).  N = 10*0,0174*11,6 = 2,02 т. Металлолом передаётся специализированному предприятию для переработки.

Крупногабаритный металлолом хранится на временной площадке хранения металлолома открытым способом. Мелкий металлолом предварительно собираются в металлическом ящике в механической мастерской, затем выносятся в общий большой бункер объемом 8 куб.м, расположенный на специальной площадке временного хранения.

Огарки сварочных электродов 12 01 13

Представляют собой остатки электродов после использования их при сварочных работах в процессе ремонта основного и вспомогательного оборудования. Вывозится согласно договору со специализированной организацией.

Расчет образования огарков сварочных электродов производится по формуле «Методики разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления», Приложение 16 к Приказу МООС РК № 100-п от 18.04.2008 г.

Количество огарков электродов определяется по формуле:

N = Мост *Q,

где:

N – количество огарков электродов, т/год;

Мост – расход электродов – 0,12 т/период;

Q – остаток электрода, 0,015 от массы электрода.

N бурение = 0,12*0,015 = 0,0018 тонн/пер.

Огарки сварочных электродов, металлическая стружка – предварительно собираются в металлическом ящике в механической мастерской, затем выносятся в общий большой бункер, расположенный на специальной площадке временного хранения.

Огарки сварочных электродов, металлическая стружка – предварительно собираются в металлическом ящике в механической мастерской, затем выносятся в общий большой бункер объемом 8 куб.м, расположенный на специальной площадке временного хранения.

Твердо-бытовые отходы 20 03 01

Согласно РНД 03.1.0.3.01-96 «Порядку нормирования объемов образования и размещения отходов производства» принимаются следующие нормы накопления твердых бытовых отходов на 1 человека в год в кварталах с неблагоустроенным жилым фондом – 360 кг/год.

Твердые бытовые отходы, нетоксичные, будут размещаться в специальных контейнерах и по мере накопления будут вывозиться согласно договору со специализированной организацией. Суточная норма накопления твердых бытовых отходов на территории поселка на одного человека составит:

Vcyт = 360/365 = 0,986 кг/сутки

За период проведения работ по строительству скважин объем твердых бытовых отходов составит:

М = Vcyт х Т х n,

где:

n – количество человек, n= 39.

Т - время проведения проектируемых работ - 110 сут.

Норма образования бытовых отходов (т/год) принимается с учетом средних норм накопления образования отходов в благоустроенном секторе – 1,06 м3/год на 1 человека, списочной численности работающих и средней плотности отходов, которая составляет 0,25 т/м3 (РНД 03.1.0.3.01-96. Алматы – 1996 год. «Порядок нормирования объёмов образования и размещения отходов производства»).

Количество образования коммунальных отходов определяется по формуле:

QКом = (Р*М*N*ρ)/365,

где:

Р – норма накопления отходов на 1 чел. в год, 1,06 м3/чел;

М – численность работающего персонала, чел;

N – время работы, сут;

ρ – плотность отходов, 0,25 т/м3.

QКом = 1,06 * 39 * 110* 0,25 / 365 = 3,114т.

Таблица 6.2 - Лимит накопления отходов при строительстве скважины Е-200

| Наименование отходов | Объем накопленных отходов на существующее положение, тонн/год | Лимит накопления, тонн/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 |
| Всего | - | 1131,6993 |
| в т.ч. отходов производства | - | 1128,5853 |
| отходов потребления | - | 3,114 |
| Опасные отходы |  |  |
| Буровой шлам 01 05 05* | - | 546,8 |
| Отработанный буровой раствор 01 05 06* | - | 564 |
| Отработанные масла 13 02 08* |  | 12,55 |
| Промасленная ветошь 15 02 02* |  | 0,0635 |
| Использованная тара 15 01 10* |  | 3,15 |
| Неопасные отходы |  |  |
| Металлолом 16 01 17 | - | 2,02 |
| Огарки сварочных электродов 12 01 13 |  | 0,0018 |
| Твердо-бытовые отходы 20 03 01 |  | 3,114 |
| Зеркальные |  |  |
| - | - | - |

6.3. Особенности загрязнения территории отходами производства и потребления (опасные свойства и физическое состояние отходов)

Под отходами понимаются любые вещества, материалы или предметы, образовавшиеся в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления (в том числе товары, утратившие свои потребительские свойства), которые их владелец прямо признает отходами либо должен направить на удаление или восстановление в силу требований закона или намеревается подвергнуть, либо подвергает операциям по удалению или восстановлению.

Под управлением отходами понимаются операции, осуществляемые в отношении отходов с момента их образования до окончательного удаления.

К операциям по управлению отходами относятся:

1) накопление отходов на месте их образования;

2) сбор отходов;

3) транспортировка отходов;

4) восстановление отходов;

5) удаление отходов;

6) вспомогательные операции, выполняемые в процессе осуществления операций, предусмотренных подпунктами 1), 2), 4) и 5) настоящего пункта;

7) проведение наблюдений за операциями по сбору, транспортировке, восстановлению и (или) удалению отходов;

8) деятельность по обслуживанию ликвидированных (закрытых, выведенных из эксплуатации) объектов удаления отходов.

Лица, осуществляющие операции по управлению отходами, за исключением домовых хозяйств, обязаны при осуществлении соответствующей деятельности соблюдать национальные стандарты в области управления отходами, включенные в перечень, утвержденный уполномоченным органом в области охраны окружающей среды. Нарушение требований, предусмотренных такими национальными стандартами, влечет ответственность, установленную законами Республики Казахстан.

Лица, осуществляющие операции по управлению отходами, за исключением домашних хозяйств, обязаны представлять отчетность по управлению отходами в порядке, установленном уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.

6.4. Рекомендации по управлению отходами и по вспомогательным операциям, технологии по выполнению указанных операций

Для удовлетворения требований Экологического законодательства Республики Казахстан по недопущению загрязнения окружающей среды, должна проводиться политика управления отходами, которая позволит минимизировать риск для здоровья и безопасности работников и природной среды. Система управления отходами контролирует безопасное размещение различных типов отходов.

Проведение политики управления отходами позволит минимизировать риск для здоровья и безопасности работников и природной среды. Составной частью этой политики является система управления отходами, контролирующая безопасное размещение различных типов отходов.

Согласно ряду законодательных и нормативных правовых актов, принятых в Республике, отходы производства и потребления должны собираться, храниться, обезвреживаться, транспортироваться в места утилизации или захоронения.

На производственных объектах ЧК Absolute Oil Ltd сбор и временное хранение  отходов производства проводится на специальных площадках (местах), соответствующих уровню опасности отходов (по степени токсичности). Отходы по мере их накопления собирают в тару, предназначенную для каждой группы отходов в соответствии с классом опасности (по степени токсичности).

Все отходы, образующиеся в процессе производственной деятельности, по мере накопления вывозятся для дальнейшей утилизации в соответствии с договором со специализированной организацией, имеющей лицензию на переработку, обезвреживание, утилизацию и (или) уничтожение опасных отходов, в соответствии с пунктом 1 статьи 336 Экологического кодекса Республики Казахстан.

Накопление отходов не является размещением отходов согласно ст.320 п.1 Экологического кодекса.

Передача отходов производится в срок не позднее 6 месяцев с момента начала временного хранения. Места временного хранения отходов предназначены для безопасного сбора отходов в срок не более шести месяцев до их передачи третьим лицам.

Нормативы размещения отходов производства не устанавливаются на отходы, которые передаются сторонним организациям.

Характеристика отходов производства и потребления, их количество, способы утилизации определяются на основании технологического регламента работы предприятия, в котором установлен срок службы элементов оборудования и объёмы проводимых работ.

Система управления отходами на предприятии включает в себя следующие операции:

1) накопление отходов на месте их образования;

2) сбор отходов;

3) транспортировка отходов;

4) восстановление отходов;

5) удаление отходов;

6) вспомогательные операции, выполняемые в процессе осуществления операций, предусмотренных подпунктами 1), 2), 4) и 5) настоящего пункта;

7) проведение наблюдений за операциями по сбору, транспортировке, восстановлению и (или) удалению отходов;

8) деятельность по обслуживанию ликвидированных (закрытых, выведенных из эксплуатации) объектов удаления отходов.

Накопление отходов

Под накоплением отходов понимается временное складирование отходов в специально установленных местах на срок не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям), осуществляемое в процессе образования отходов или дальнейшего управления ими до момента их окончательного восстановления или удаления.

В соответствии с п. 3 ст. 320 Экологического Кодекса Республики Казахстан, накопление отходов разрешается только в специально установленных и оборудованных местах (на площадках, в складах, хранилищах, контейнерах и иных объектах хранения).

Сбор отходов

Под сбором отходов понимается деятельность по организованному приему отходов от физических и юридических лиц специализированными организациями в целях дальнейшего направления таких отходов на восстановление или удаление.

Лица, осуществляющие операции по сбору отходов, обязаны обеспечить раздельный сбор отходов в соответствии с требованиями настоящего Кодекса.

Под раздельным сбором отходов понимается сбор отходов раздельно по видам или группам в целях упрощения дальнейшего специализированного управления ими.

Требования к раздельному сбору отходов, в том числе к видам или группам (совокупности видов) отходов, подлежащих обязательному раздельному сбору, определяются уполномоченным органом в области охраны окружающей среды в соответствии с требованиями настоящего Кодекса и с учетом технической, экономической и экологической целесообразности.

Раздельный сбор осуществляется по следующим фракциям:

1) «сухая» (бумага, картон, металл, пластик и стекло);

2) «мокрая» (пищевые отходы, органика и иное).

Запрещается смешивание отходов, подвергнутых раздельному сбору, на всех дальнейших этапах управления отходами.

Транспортировка отходов

Транспортировка отходов производится на договорной основе со специализированными организациями в специально оборудованном транспорте, исключающем возможность потерь по пути следования и загрязнения окружающей среды, а также обеспечивающем удобства при перегрузке.

При транспортировке промышленных отходов не допускается присутствие посторонних лиц, кроме водителя и сопровождающего персонала подразделения.

Согласно ст.345 ЭК РК транспортировка опасных отходов должна быть сведена к минимуму.

Транспортировка опасных отходов допускается при следующих условиях:

1) наличие соответствующих упаковки и маркировки опасных отходов для целей транспортировки;

2) наличие специально оборудованных и снабженных специальными знаками транспортных средств;

3) наличие паспорта опасных отходов и документации для транспортировки и передачи опасных отходов с указанием количества транспортируемых опасных отходов, цели и места назначения их транспортировки;

4) соблюдение требований безопасности при транспортировке опасных отходов, а также к выполнению погрузочно-разгрузочным работ.

Порядок упаковки и маркировки опасных отходов для целей транспортировки устанавливается законодательством Республики Казахстан о транспорте. Порядок транспортировки опасных отходов на транспортных средствах, требования к выполнению погрузочно-разгрузочных работ и другие требования по обеспечению экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности определяются нормами и правилами, утверждаемыми уполномоченным государственным органом в области транспорта и коммуникаций и согласованными с уполномоченным органом в области охраны окружающей среды и государственным органом в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

С момента погрузки опасных отходов на транспортное средство, приемки их физическим или юридическим лицом, осуществляющим транспортировку опасных отходов, и до выгрузки их в установленном месте из транспортного средства ответственность за безопасное обращение с такими отходами несет транспортная организация или лицо, которым принадлежит такое транспортное средство.

Восстановление отходов

Восстановлением отходов признается любая операция, направленная на сокращение объемов отходов, главным назначением которой является использование отходов для выполнения какой-либо полезной функции в целях замещения других материалов, которые в противном случае были бы использованы для выполнения указанной функции, включая вспомогательные операции по подготовке данных отходов для выполнения такой функции, осуществляемые на конкретном производственном объекте или в определенном секторе экономики.

К операциям по восстановлению отходов относятся:

1) подготовка отходов к повторному использованию;

2) переработка отходов;

3) утилизация отходов.

Подготовка отходов к повторному использованию включает в себя проверку состояния, очистку и (или) ремонт, посредством которых ставшие отходами продукция или ее компоненты подготавливаются для повторного использования без проведения какой-либо иной обработки.

Под переработкой отходов понимаются механические, физические, химические и (или) биологические процессы, направленные на извлечение из отходов полезных компонентов, сырья и (или) иных материалов, пригодных для использования в дальнейшем в производстве (изготовлении) продукции, материалов или веществ вне зависимости от их назначения, за исключением случаев, предусмотренных ниже.

Под утилизацией отходов понимается процесс использования отходов в иных, помимо переработки, целях, в том числе в качестве вторичного энергетического ресурса для извлечения тепловой или электрической энергии, производства различных видов топлива, а также в качестве вторичного материального ресурса для целей строительства, заполнения (закладки, засыпки) выработанных пространств (пустот) в земле или недрах или в инженерных целях при создании или изменении ландшафтов.

Энергетическая утилизация отходов

Под энергетической утилизацией отходов понимается процесс термической обработки отходов с целью уменьшения их объема и получения энергии, в том числе использования их в качестве вторичных и (или) энергетических ресурсов, за исключением получения биогаза и иного топлива из органических отходов.

Энергетической утилизации не подвергаются отходы по перечню, утверждаемому уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.

Эксплуатация объектов по энергетической утилизации отходов осуществляется в соответствии с экологическими требованиями к эксплуатации объектов по энергетической утилизации отходов, утверждаемыми уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.

Экологические требования к эксплуатации объектов по энергетической утилизации отходов должны быть эквивалентны Директиве 2010/75/ЕС Европейского Парламента и Совета Европейского Союза «О промышленных выбросах (о комплексном предотвращении загрязнения и контроле над ним)».

К объектам по энергетической утилизации отходов относится совокупность технических устройств и установок, предназначенных для энергетической утилизации отходов, и взаимосвязанных с ними сооружений и инфраструктуры, технологически необходимых для энергетической утилизации отходов.

Возмещение затрат на строительство и эксплуатацию новых объектов по энергетической утилизации отходов осуществляется посредством покупки расчетно-финансовым центром по поддержке возобновляемых источников энергии электрической энергии, произведенной энергопроизводящими организациями, использующими энергетическую утилизацию отходов, и поставленной ими в единую электроэнергетическую систему Республики Казахстан, по аукционным ценам, определенным по итогам проведенных аукционных торгов, с учетом индексации, определяемой Правительством Республики Казахстан.

Уполномоченный орган в области охраны окружающей среды утверждает предельные аукционные цены на электрическую энергию, произведенную путем энергетической утилизации отходов, в соответствии с правилами определения предельных аукционных цен на электрическую энергию, произведенную путем энергетической утилизации отходов, включающими порядок индексации аукционных цен, утверждаемыми Правительством Республики Казахстан.

К аукционным торгам по отбору проектов по энергетической утилизации отходов допускаются энергопроизводящие организации, включенные в утвержденный уполномоченным органом в области охраны окружающей среды перечень энергопроизводящих организаций, использующих энергетическую утилизацию отходов, и применяющие новые, ранее не находившиеся в эксплуатации технические устройства и установки, технологически необходимые для эксплуатации объектов по энергетической утилизации отходов.

Правила формирования перечня энергопроизводящих организаций, использующих энергетическую утилизацию отходов, утверждаются уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.

Общественные отношения, возникающие в процессе производства электрической энергии объектами по энергетической утилизации отходов, ее передачи и потребления, регулируются законодательством Республики Казахстан об электроэнергетике и в области поддержки использования возобновляемых источников энергии.

Удаление отходов

Удалением отходов признается любая, не являющаяся восстановлением операция по захоронению или уничтожению отходов, включая вспомогательные операции по подготовке отходов к захоронению или уничтожению (в том числе по их сортировке, обработке, обезвреживанию).

Захоронение отходов - складирование отходов в местах, специально установленных для их безопасного хранения в течение неограниченного срока, без намерения их изъятия.

Уничтожение отходов - способ удаления отходов путем термических, химических или биологических процессов, в результате применения которого существенно снижаются объем и (или) масса и изменяются физическое состояние и химический состав отходов, но который не имеет в качестве своей главной цели производство продукции или извлечение энергии.

Вспомогательные операции при управлении отходами

К вспомогательным операциям относятся сортировка и обработка отходов.

Под сортировкой отходов понимаются операции по разделению отходов по их видам и (или) фракциям либо разбору отходов по их компонентам, осуществляемые отдельно или при накоплении отходов до их сбора, в процессе сбора и (или) на объектах, где отходы подвергаются операциям по восстановлению или удалению.

Под обработкой отходов понимаются операции, в процессе которых отходы подвергаются физическим, термическим, химическим или биологическим воздействиям, изменяющим характеристики отходов, в целях облегчения дальнейшего управления ими и которые осуществляются отдельно или при накоплении отходов до их сбора, в процессе сбора и (или) на объектах, где отходы подвергаются операциям по восстановлению или удалению.

Под обезвреживанием отходов понимается механическая, физико-химическая или биологическая обработка отходов для уменьшения или устранения их опасных свойств.

Основополагающее экологическое требование к операциям по управлению отходами

Лица, осуществляющие операции по управлению отходами, обязаны выполнять соответствующие операции таким образом, чтобы не создавать угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью людей, экологического ущерба, и, в частности, без:

1) риска для вод, в том числе подземных, атмосферного воздуха, почв, животного и растительного мира;

2) отрицательного влияния на ландшафты и особо охраняемые природные территории.

Принципы государственной экологической политики в области управления отходами

В дополнение к общим принципам, изложенным в статье 5 Экологического Кодекса, государственная экологическая политика в области управления отходами основывается на следующих специальных принципах:

1) иерархии;

2) близости к источнику;

3) ответственности образователя отходов;

4) расширенных обязательств производителей (импортеров).

Принцип иерархии

Образователи и владельцы отходов должны применять следующую иерархию мер по предотвращению образования отходов и управлению образовавшимися отходами в порядке убывания их предпочтительности в интересах охраны окружающей среды и обеспечения устойчивого развития Республики Казахстан:

1) предотвращение образования отходов;

2) подготовка отходов к повторному использованию;

3) переработка отходов;

4) утилизация отходов;

5) удаление отходов.

Принцип близости к источнику

Образовавшиеся отходы должны подлежать восстановлению или удалению как можно ближе к источнику их образования, если это обосновано с технической, экономической и экологической точки зрения.

Принцип ответственности образователя отходов (ст.331 ЭК РК)

Субъекты предпринимательства, являющиеся образователями отходов, несут ответственность за обеспечение надлежащего управления такими отходами с момента их образования до момента передачи в соответствии с пунктом 3 статьи 339 Экологического Кодекса во владение лица, осуществляющего операции по восстановлению или удалению отходов на основании лицензии.

Принцип расширенных обязательств производителей (импортеров)

Физические и юридические лица, которые осуществляют на территории Республики Казахстан производство отдельных видов товаров по перечню, утверждаемому в соответствии с пунктом 1 статьи 386 Экологического Кодекса, или ввоз таких товаров на территорию Республики Казахстан, несут расширенные обязательства в соответствии с Экологическим Кодексом, в том числе в целях снижения негативного воздействия таких товаров на жизнь и (или) здоровье людей и окружающую среду.

Нормирование в области управления отходами

Лимиты накопления отходов и лимиты на их захоронение устанавливаются для объектов I и II категорий на основании соответствующего экологического разрешения.

Разработка и утверждение лимитов накопления отходов и лимитов захоронения отходов, представление и контроль отчетности об управлении отходами осуществляются в соответствии с правилами, утвержденными уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.

Операторы объектов I и (или) II категорий, а также лица, осуществляющие операции по сортировке, обработке, в том числе по обезвреживанию, восстановлению и (или) удалению отходов, обязаны разрабатывать программу управления отходами в соответствии с правилами, утвержденными уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.

Программа управления отходами является неотъемлемой частью экологического разрешения.

Паспорт опасных отходов

Паспорт опасных отходов составляется и утверждается физическими и юридическими лицами, в процессе деятельности которых образуются опасные отходы.

Паспорт опасных отходов должен включать следующие обязательные разделы:

1) наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов;

2) реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения;

3) место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы;

4) происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции);

5) перечень опасных свойств отходов;

6) химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов;

7) рекомендуемые способы управления отходами;

8) необходимые меры предосторожности при управлении отходами;

9) требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ;

10) меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ;

11) дополнительную информацию (иную информацию, которую сообщает образователь отходов).

Форма паспорта опасных отходов утверждается уполномоченным органом в области охраны окружающей среды, заполняется отдельно на каждый вид опасных отходов и представляется в порядке, определяемом статьей 384 Экологического Кодекса, в течение трех месяцев с момента образования отходов.

Паспорт опасных отходов является бессрочным документом.

В случае изменения опасных свойств отходов, вызванного изменением технологического регламента процесса, при котором возникло такое изменение свойств отходов, или поступления более подробной и конкретной дополнительной информации паспорт опасных отходов подлежит пересмотру.

Обновленный паспорт опасных отходов в течение трех месяцев направляется в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды.

Образователь отходов обязан представлять копии паспортов опасных отходов физическому или юридическому лицу, транспортирующему партию таких отходов или ее часть, а также каждому грузополучателю такой партии (части партии) опасных отходов.

При переработке полученной партии опасных отходов, включая их смешивание с другими материалами, образователь таких отходов обязан оформить новый паспорт опасных отходов и направить его в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды.

Химический и компонентный составы опасного отхода подтверждаются протоколами испытаний образцов данного отхода, выполненных аккредитованной лабораторией. Для опасных отходов, представленных товарами (продукцией), утратившими (утратившей) свои потребительские свойства, указываются сведения о компонентном составе исходного товара (продукции) согласно техническим условиям.

Производственный контроль при обращении с отходами

Производственный контроль при обращении с отходами предусматривает ведение учета объема, состава, режима их образования, хранения и отгрузки с периодичностью, достаточной для заполнения форм внутрипроизводственной и государственной статистической отчетности, которые регулярно направляются в территориальные природоохранные органы.

Параметры образования отходов производства и потребления, их циркуляция и удаление будут контролироваться, и регулироваться в ходе основных технологических процессов.

Обращение со всеми видами отходов, их захоронение будет осуществляться в соответствии с документом, регламентирующим процедуры по обращению с отходами. Выполнение положений данного документа по организации сбора и удаления отходов обеспечит:

- соответствие природоохранному законодательству и нормативным документам по обращению с отходами в РК;

- соответствие политике по контролю рисков для здоровья, техники безопасности и окружающей среды;

- предотвращения загрязнения окружающей среды.

6.4.1. Качественные показатели системы управления отходами на предприятии

Индикатором качественных показателей системы управления отходами является внедренный в ЧК Absolute Oil Ltd и успешно действующий в настоящее время документооборот по обращению с отходами. К качественным показателям действенности системы управления отходами на предприятии также можно отнести и контроль над исполнением договорных обязательств подрядными организациями по вывозу и утилизации отходов.

Разработаны процедуры по обращению с отходами. В основе указанных процедур лежат следующие принципы:

- весь персонал Компании и подрядчики, принимающие участие в операциях по обращению с отходами (хранение, транспортировка, переработка, вторичное использование и размещение), несут ответственность за их надлежащее размещение;

- все отходы должны правильно идентифицироваться и описываться с целью их надлежащей переработки и размещения;

- опасные и несовместимые отходы должны храниться отдельно. На буровых площадках предусмотреть временные средства хранения, чтобы различные типы отходов не смешивались и не представляли угрозу окружающей среде или персоналу в процессе разделения, хранения и обработки. Все опасные отходы должны иметь предупредительные надписи с соответствующей табличкой опасности (огнеопасные, взрывчатые, ядовитые и т.д.) согласно требованиям, установленным в спецификации материалов по классификации. Смешивание различных материалов не разрешается;

- все неопасные отходы так же должны храниться в специально предназначенных контейнерах с маркировкой хранимого отхода;

- территории хранения должны быть предоставлены под контейнеры для отходов до отправки их к месту размещения и предусмотрен комплекс мер по предотвращению разливов опасных отходов;

- площадки под контейнеры должны иметь твердое основание (бетонное);

- весь груз с отходами, покидающий объекты Компании, должен иметь справку об их перемещении. Справка должна содержать полное описание отходов, количество,

- степень опасности, химический состав, объект и процесс, где он образован, и любую другую имеющую отношение информацию;

- на каждом объекте, где образуются отходы, должны вестись записи об их перемещении;

- отходы должны перевозиться в приспособленных для этого транспортных средствах;

- на объектах должны проводиться производственные проверки/аудиты.

ТБО (коммунальные отходы) будут раздельно собираться в накопительные контейнеры, расположенные на специально отведенных площадках в местах проживания персонала и периодически вывозиться для дальнейшей утилизации.

Основной гарантией предотвращения аварийных ситуаций является соблюдение правил эксплуатации транспортных средств и соблюдение требований и правил техники безопасности обращения с отходами при перевозке.

При обращении с отходами осуществляется контроль технического состояние машин, механизмов и транспортных средств, которые используются для транспортировки, погрузки и разгрузки отходов. Работа механизмов и машин осуществляется в соответствии с требованиями инструкции по технике безопасности для данного вида работ. Технически неисправные машины и механизмы не допускаются к работе. Также к работе не допускаются лица, не имеющие разрешения на обслуживание транспорта, погрузочно- разгрузочных машин и механизмов.

При транспортировке отходов обязательным требованием является соблюдение правил загрузки отходов в кузовы и прицепы автотранспортных средств. В случае возникновения ситуации, связанной с частичным или полным выпадением перевозимых отходов, все выпавшие отходы полностью собираются, а участок зачищается.

## 6.5. Оценка воздействия отходов на окружающую среду

Потенциальная возможность негативного воздействия отходов на компоненты ОС может проявляться в результате непредвиденных ситуаций на отдельных стадиях сбора, хранения либо утилизации отходов производства и потребления или при несоблюдении надлежащих требований, заложенных в проектных решениях.

Основными моментами экологической безопасности, соблюдения которых следует придерживаться на любом производстве, являются:

- исключение образования экологически опасных видов отходов путем перехода на использование менее опасных веществ, материалов, технологий;

- предупреждение образования отдельных видов отходов и уменьшение объемов образования других;

- организация максимально возможного вторичного использования образующихся отходов по прямому назначению и других целей;

- снижение негативного воздействия отходов на компоненты окружающей среды при хранении, транспортировке и захоронении отходов.

Потенциальным источником воздействия на различные компоненты окружающей среды могут стать различные виды отходов, образование, временное хранение, транспортировка, захоронение и утилизация которых планируется в период строительства скважины.

Негативное воздействие отходов может проявляться при несоблюдении надлежащих требований, а также в результате непредвиденных ситуаций на отдельных стадиях сбора, хранения либо утилизации отходов производства и потребления.

В случае неправильного сбора, хранения, транспортировки и захоронения всех видов планируемых отходов может наблюдаться негативное влияние на все компоненты экологической системы: почвенно-растительный покров; животный и растительный мир; атмосферный воздух; поверхностные и подземные воды.

При неправильном расположении временных накопителей отходов, а также при несвоевременном вывозе отходов на свалку хранения и утилизации их воздействие на окружающую среду будет значительным. При накоплении ТБО на открытых, стихийных свалках, без учёта их происхождения, степени токсичности, условий естественного обезвреживания создаются антисанитарные условия, что способствует отрицательному воздействию на качество воздушного бассейна, грунтовые и поверхностные воды, а также на продуктивный почвенный слой на площадке свалки и на прилегающих к ней территориях.

При условии выполнения всеми подрядными организациями соответствующих норм и правил в период строительства и испытания скважин воздействие отходов на почвенно-растительный покров, животный и растительный мир, атмосферный воздух и водную среду будет незначительным.

Оценивая потенциальный ущерб окружающей среде, возможный при образовании отходов производства и потребления, можно констатировать, что негативное воздействие от их образования будет минимальным и кратковременным.

В целом воздействие в период проведения проектируемых работ на контрактной территории на окружающую среду отходами производства и потребления, при соблюдении проектных природоохранных требований, можно оценить:

- пространственный масштаб воздействия – локальное (1);

- временной масштаб воздействия – средней продолжительности  (2) – продолжительность воздействия от 6 месяцев до 1 года;

- интенсивность воздействия (обратимость изменения) – слабый  (2) – изменения в природной среде превышают пределы природной изменчивости. Природная среда полностью самовосстановливается.

Таким образом, интегральная оценка составляет 4 балла, категория значимости воздействия на окружающую среду присваивается низкой (1-8).

## 6.6. Мероприятия по защите окружающей среды от негативного действия отходов.

Для уменьшения негативного влияния отходов на окружающую среду на предприятии разработана инструкция по управлению отходами. Основное назначение инструкции – обеспечение сбора, хранения и размещения отходов в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических и экологических норм.

Экологической службой предприятия, в соответствии с инструкцией проводится учет и контроль над всеми этапами, начиная с образования отходов и до их утилизации. Экологом предприятия ежеквартально проводится инструктаж сотрудников по правилам сбора отходов, контролируется соблюдение графика вывоза отходов, контроль мест временного размещения отходов производства и потребления.

Мероприятия по снижению воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления включают следующие эффективные меры:

- размещение отходов только на специально предназначенных для этого площадках и емкостях;

- содержание территории промплощадки в должном санитарном состоянии;

- повышение профессионального уровня персонала;

- обеспечение надежной и безаварийной работы технологического оборудования и спецтехники, включая выбор качественного оборудования, надежного в эксплуатации, организация технологического процесса в соответствии с нормами технологического проектирования, внедрение автоматизированных систем управления технологическими процессами;

Кроме технологических методов сокращения объемов отходов также имеются следующие возможности сокращения объемов отходов:

- рациональное использование сырья и материалов, используемых в производстве;

- при ремонтных работах технологического оборудования завозятся готовые детали, узлы металлоконструкций и оборудования, что уменьшает количество отходов сварочных работ и прочих металлических отходов. Соответственно предотвращается образование металлолома, огарков сварочных электродов;

- использование люминесцентных ламп с длительным сроком эксплуатации, что в целом снижает объем образования данного вида отхода;

- отказ от опасных отходов - ртутьсодержащих ламп сократит негативное воздействие на окружающую среду, здоровье персонала и расходы на утилизацию;

- применение качественных материалов и оборудования с более продолжительным сроком эксплуатации;

- приготовление пищи предусматривается по количеству работающего персонала, что сократит объем ТБО.

## 6.7. Предложения по организации экологического контроля

Производственный контроль в области обращения с отходами в общем случае включает в себя:

- проверка порядка и правил обращения с отходами;

- учет образовавшихся, использованных, обезвреженных, переданных другим лицам отходов согласно приказу №250 от 14.07.2021 года;

- ликвидация мест загрязненных отходами производства и потребления;

- проверку выполнения планов мероприятий по внедрению малоотходных технологических процессов.

# 7. ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

## 7.1. Оценка возможного теплового, электромагнитного, шумового, воздействия и других типов воздействия, а также их последствий

Шум.  Шум – один из самых опасных и вредных факторов производственной среды, воздействующих в функциональном состоянии организма на персонал и вызывающих негативные изменения в течение каждой смены (вахты).

Шум – это механические колебания упругих тел, вызывающие в примыкающем к поверхности колеблющихся тел слое воздуха чередующиеся сгущения (сжатия) и разрежения во времени и распространяющиеся в виде упругой продольной волны, достигающей человеческое ухо и вызывающей вблизи уха периодические колебания, воздействующие на слуховой анализатор. (ГОСТ 12.1.003-83 (СТ. СЭВ1930-79) Шум).

Ухо человека воспринимает в виде звука колебания, частота которых лежит в пределах от 17 до 20 тысяч Гц. С физиологической точки зрения различают низкие, средние и высокие звуки.

Воздействие шумовых эффектов от деятельности механизмов на людей и животных будет возможно в течение непродолжительного периода строительных работ.

Оно будет кратковременным, и иметь место в дневные часы. Особенно сильный шум создается при работе дизельных агрегатов.

При транспортировке строительных материалов и оборудования используется автомобильная дорога с гравийным покрытием. Эквивалентный уровень звука от автодороги с неинтенсивным грузовым движением составляет 79 дБА.

Уровень шума, превышающий нормативный 80 дБА, может отмечаться в основном во время буровых работ, а также непосредственно у дизельных генераторов.

Шумовые характеристики нефтегазового оборудования являются техническими показателями, которые обеспечиваются при его изготовлении. Шумовые характеристики передвижных нефтепромысловых агрегатов, является эквивалентный уровень звуковой мощности внешнего шума.

Шум на буровой площадке обусловлен акустической активностью двигателей привода лебедки и ротора, шумом, излучаемым лебедкой при спускоподъемных операциях и ротором при бурении. Существенное влияние на создаваемый шум оказывает работа механизмов пневмосистемы.

При механическом бурении шум на буровой площадке по характеру – широкополосной, постоянный, а при спускоподъемных операциях – широкополосной, непостоянный. Шум на буровой площадке c расположением лебедки и двигателей значительно ниже уровня буровой площадки, в основном определяется шумом, создаваемым при работе пневматических механизмов.

В дизельном отделении уровень и характер шума зависит от технологического процесса, типа и числа работающих силовых агрегатов может меняться в диапазоне 92-106 дБА (один дизель – 103 дБА, два – 105 дБА, три – 106 дБА, при частоте вращения вала 30с-1 , при частоте вращения вала 13-16 с-1 и работе трех агрегатов, уровень звука снижается до 92-95дБА).

При спускоподъемных операциях, непостоянный шум меняется от фонового до максимального в интервале 96-108 дБА на установках с дизельным приводом.

В отделении буровых насосов шум при промывке и бурении постоянный, широкополосной. Шум в помещении буровых насосов находится в прямой зависимости от частоты вращения валов двигателей. На буровой установке высокие уровни шума характерны для помещений дизель-электрических агрегатов.

Необходимо учитывать, что в названных рабочих зонах обслуживающий персонал находится не постоянно, а периодически, кратковременно, в общей сложности 1-2 часа в смену.

При удалении от источника шума на расстоянии до двухсот метров происходит быстрое затухание шума, при дальнейшем увеличении расстояния снижение уровня звука происходит медленнее. При производственных работах следует учитывать изменение уровня звука в зависимости от направления и скорости ветра, характер и состояние прилегающей территории, наличие звукоотражающих и поглощающих сооружений и объектов, рельеф территории.

Определение ожидаемых уровней шума, создаваемых в процессе бурения

Октавные уровни звукового давления, создаваемые работой технологического оборудования буровой установки, рассчитывается по формуле:

L = Lp + 10 lgφ - 10 IgΩ - 20 Igr - βα*r/1000 + ΔLотр. - ΔLc,

где:

Lp - октавный уровень звуковой мощности БУ, дБ;

φ - фактор направленности БУ;

Ω - пространственный угол (в стерадианах), в который излучается шум;

βα - коэффициент затухания звука в атмосфере, дБ/км;

г - расстояние до расчетной точки, м;

ΔLотр. - повышение уровня звукового давления вследствие отражения от больших поверхностей, расположенных на расстоянии от расчетной точки, не превышающем 0,lr; ΔLотр.= 0;

ΔLc = ΔLэкр. + ΔLпов + βзел.;

где

ΔLэкр. - снижение уровня звукового давления экранами, расположенными между источником шума и расчетной точкой;

ΔLпов - снижение уровня звукового давления поверхностью земли;

βзел - коэффициент ослабления звука полосой лесонасаждений, дБ/м.

Ввиду отсутствия экранов и лесополос ΔLc = 0.

Таблица 7.1 - Уровни звукового давления, создаваемые технологическим оборудованием на границе области воздействия

| №№ ПП | Наименование параметра | Среднегеометрическая частота октавных полос, Гц |  |  |  |  |  |  |  |  | Коррект. УЗМ, дБА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | УЗМ, Lp, дБ | 89 | 89 | 89 | 87 | 87 | 78 | 75 | 71 | 63 | 88 |
| 2 | βα, дБ/км |  |  | 0,3 | 1,1 | 2,8 | 5,2 | 9,6 | 25 | 83 | 5 |
| 3 | r, м | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 4 | βα*r/1000, дБ/км | 0 | 0 | 0,45 | 1,65 | 4,2 | 7,8 | 14,4 | 37,5 | 124,5 | 7,5 |
| 5 | 10 lgφ, дБ/км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 10 IgΩ, дБ/км | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 7 | 20 Igr | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| 8 | L, дБ | 22 | 22 | 22 | 19 | 17 | 6 |  |  |  | 12 |
| 9 | Норма для рабочей зоны | 107 | 95 | 87 | 82 | 78 | 75 | 73 | 71 | 69 | 80 |
| 10 | Норма для территорий прилегающих к жилым зонам | 83 | 67 | 57 | 49 | 44 | 40 | 37 | 35 | 33 | 45 |

Таблица 7.1.1 - Уровни звукового давления, создаваемые технологическим оборудованием на границе промплощадки (100м.)

| №№ ПП | Наименование параметра | Среднегеометрическая частота октавных полос, Гц |  |  |  |  |  |  |  |  | Коррект. УЗМ, дБА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | УЗМ, Lp, дБ | 89 | 89 | 89 | 87 | 87 | 78 | 75 | 71 | 63 | 88 |
| 2 | βα, дБ/км |  |  | 0,3 | 1,1 | 2,8 | 5,2 | 9,6 | 25 | 83 | 5 |
| 3 | r, м | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | βα*r/1000, дБ/км | 0 | 0 | 0,45 | 1,65 | 4,2 | 7,8 | 14,4 | 37,5 | 124,5 | 7,5 |
| 5 | 10 lgφ, дБ/км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Комплекс мероприятий по снижению шума

При организации рабочего места следует принимать все необходимые меры по снижению шума, воздействующего на человека на рабочих местах до значений не превышающих допустимые:

1.	применение средств и методов коллективной защиты;

2.	применение средств индивидуальной защиты.

Зоны с уровнем звука или эквивалентным уровнем звука выше 80 дБА должны быть обозначены знаками безопасности.

Работающих в этих зонах администрация должна снабжать средствами индивидуальной защиты.

В зоне акустического дискомфорта снижение шумового воздействия осуществляется следующими способами:

❖	снижение шума в источнике (усовершенствование производственных процессов, использование малошумных технических средств, регламентация интенсивности движения, замена шумных технологических процессов и механизмов бесшумными или менее шумными и т.д.);

❖	систему сборки деталей агрегата, при которой сводится к минимуму ошибки в сочленениях деталей (перекосы, неверные расстояния между центрами и т.п.);

❖	применение смазки соударяющихся деталей вязкими жидкостями;

❖	оснащение агрегатов, создающих чрезмерный шум вследствие вихреобразования или выхлопа воздуха и газов (вентиляторы, воздуходувки, пневматические инструменты и машины, ДВС и т.п.) специальными глушителями;

❖	изменение направленности излучения шума (рациональное ориентирование источников шумообразования относительно рабочих мест);

❖	снижение шума на пути его распространения (применение специальных искусственных сооружений, применение шумоизоляционных материалов, использование рельефа местности);

❖	слежение за исправным техническим состоянием двигателей и применяемого оборудования;

❖	использование мер личной профилактики, в том числе лечебно-профилактических мер, средств индивидуальной защиты и т.д.

Применение современного оборудования, применяемые меры по минимизации воздействия шума позволяют говорить о том, что на рабочих местах не будут превышаться установленные нормы. В связи с этим, сверхнормативное воздействие шумовых факторов на людей и другие живые организмы за пределами СЗЗ не ожидается.

Вибрация. Наряду с шумом опасным и вредным фактором производственной среды, воздействующим на персонал, является вибрация – колебания рабочего места.

По способу передачи на человека вибрация подразделяется на: общую, передающуюся через опорные поверхности на тело сидящего или стоящего человека, локальную, передающуюся через руки человека. По направлению действия вибрация подразделяется на: действующую вдоль осей ортогональной системы координат для общей вибрации и действующую вдоль осей ортогональной системы координат для локальной вибрации. По временной характеристике различается постоянная вибрация и непостоянная.

Вибрация, подобно шуму, приводит к снижению производительности труда, нарушает деятельность центральной и вегетативной нервной системы, приводит к заболеваниям сердечно-сосудистой системы.

Борьба с вибрационными колебаниями заключается в снижении уровня вибрации самого источника возбуждения. Для снижения вибрации, которая может возникнуть при работе строительной техники и транспорта, предусмотрено: установление гибких связей, упругих прокладок и пружин; сокращение времени пребывания в условиях вибрации; применение средств индивидуальной защиты.

Комплекс мероприятий по снижению вибрации

Вибрационная безопасность труда на буровой площадке должна обеспечиваться:

❖	соблюдением правил и условий эксплуатации машин и введения технологических процессов, использованием машин только в соответствии с их назначением;

❖	исключением контакта работающих с вибрирующими поверхностями за пределами рабочего места или зоны введением ограждений, предупреждающих знаков, использованием предупреждающих надписей, окраски, сигнализации, блокировки и т.п.;

❖	применением средств индивидуальной защиты от вибрации;

❖	виброизоляция с помощью виброизолирующих опор, упругих прокладок, конструктивных разрывов, резонаторов, кожухов и других;

❖	применение виброизолирующих фундаментов для оборудования, установок, систем вентиляции и кондиционирования воздуха;

❖	снижение вибрации, возникающей при работе оборудования, путем увеличения жесткости и вибродемпфирующих свойств конструкций и материалов, стабилизации прочности и других свойств деталей;

❖	введением и соблюдением режимов труда и отдыха, в наибольшей мере снижающих неблагоприятное воздействие вибрации на человека;

Электромагнитное излучение.Опасным и вредным производственным фактором, оказывающим влияние на организм человека, является воздействие электромагнитных полей (ЭМП), источниками которых являются радиопередающие устройства и линии электропередач.

Измерения напряженности поля в районе прохождения высоковольтных линий электропередачи (ВЛ) показали, что под линией она может достигать нескольких тысяч и даже десятков тысяч вольт на метр. Волны этого диапазона сильно поглощаются почвой, поэтому на небольшом удалении от линии (50-100 м) напряженность поля падает до нескольких сотен и даже нескольких десятков вольт на метр.

Наибольшая напряженность поля наблюдается в месте максимального провисания проводов, в точке проекции крайних проводов на землю и в 5 м от нее кнаружи от продольной оси: для ЛЭП 330 кВ – 3,5-5,0 кВ/м, для ЛЭП 500 кВ – 7,6-8,0 кВ/м и для ЛЭП 750 – 10,0-15,0 кВ/м. При удалении от проекции крайнего провода на землю напряженность электрического поля заметно снижается. Деревья, высокие кустарники и строительные конструкции существенно изменяют картину поля, оказывают экранирующий эффект.

Рельеф местности, где проходит трасса, также может влиять на интенсивность ЭМП. Повышение уровня местности по отношению к условной прямой, соединяющей основание двух соседних опор, приводит к приближению к поверхности земли токонесущих проводов и увеличению напряженности поля, понижение уровня местности – к снижению напряженности поля. Таким образом, напряженность поля под линией и вблизи нее зависит от напряжения на ней, а также от расстояния между проводами и точкой измерения.

Таблица 7.1.3 - Уровни звукового давления, создаваемые технологическим оборудованием на границе промплощадки (100м.)

| Наименование диапазона волн | Частота, Гц | Предельно допустимые уровни облучения |
| --- | --- | --- |
| Средние | 105-1,5х106 | 10 |
| Короткие | 6х106 –3х107 | 4 |
| Ультракороткие | х107 – 3х108 | 2 |

Постоянный рост источников электромагнитного излучения, увеличение их мощности свойственны не только производственным процессам на нефтегазопромысле, а также бытовой сфере, в городах и поселках. Производственные объекты, связанные с электромагнитным излучением на промысле это: строящаяся линия электропередач, трансформаторные станции, электродвигатели, персональные компьютеры, радиотелефоны.

Уровни электромагнитных полей на рабочих местах контролируются измерением в диапазоне частот 60 кГц – 300 мГц напряженности электрической и магнитной составляющих, в диапазоне частот 300 мГц – 300 гГц плотности потока энергии ЭМП с учетом времени пребывания персонала в зоне облучения.

Для измерений в диапазоне частот 60 кГц – 300 мГц следует использовать приборы, предназначенные для определения среднего квадратического значения напряженности электрической и магнитной составляющих поля с погрешностью ≤ 30 %.

При работе персонала промысла будут соблюдаться нормативные санитарно-гигиенические требования. В этом случае можно избежать заболевания, связанные с влиянием электромагнитных полей. За пределами СЗЗ воздействие электромагнитных полей от объектов промысла не ожидается.

Применение современного оборудования для всех технологических процессов и применяемые меры по минимизации воздействия шума и практическое отсутствие мощных источников электромагнитного излучения, позволяют говорить о том, что на рабочих местах не будут превышаться установленные нормы. В связи с этим, сверхнормативное воздействие данных физических факторов на людей и другие живые организмы за пределами СЗЗ не ожидается.

Тепловое воздействие. Источником теплового воздействия могут быть: факела на промыслах и газоперерабатывающих заводах, технологические печи и др.

На исследуемом участке технологическим регламентом не предусмотрены объекты с выбросами сверх высокотемпературных смесей, поэтому тепловое воздействие на приземный слой атмосферы исключается.

Способ защиты расстоянием и временим. Этот способ защиты окружающей среды от воздействия ЭМП является основным, включающим в себя как технические, так и организационные мероприятия.

С целью уменьшения ЭМП промышленной частоты увеличивают высоту подвеса ВЛ, удаляют жилую застройку от линии передач, применяют экранирующие устройства.

Способ защиты временем состоит в том, что находиться вблизи источника ЭМП как можно меньше времени.

Способ экранирования ЭМП. Этот способ защиты от электромагнитных излучений использует процессы отражения и поглощения электромагнитных волн.

При испытаниях технологического, радиотехнического и СВЧ оборудования часто используют полностью экранированные помещения, стены и потолки которых полностью покрыты металлическим листом, облицованным поглощающими материалами. Такая экранировка полностью исключает проникновение электромагнитных волн в окружающую среду. Обслуживающий персонал при этом пользуется индивидуальными средствами защиты.

На открытых территориях, расположенных в зонах с повышенным уровнем ЭМП, применяются экранирующие устройства в виде железобетонных заборов, экранирующих сеток, высоких деревьев и т.п.

Радиопоглощающие материалы (РПМ) используют для поглощения электромагнитных волн и средств защиты от воздействия ЭМП.

По принципу действия РПМ делятся на две большие группы: объемные поглотители и резонансные (интерференционные) поглотители.

В объемных поглотителях используется объемное поглощение электромагнитной энергии за счет внесения электрических или магнитных потерь. Поглощающие материалы этого типа состоят из основы и наполнителя.

В качестве основы используются различные каучуки, пенопласты и другие органические связующие.

В качестве наполнителей используются порошки графита, угольной и ацетиленовой сажи, порошки карбонильного железа, ферриты, тонкие металлические волокна и т.п. Количество наполнителя достигает 40%.

Внешняя поверхность объемных поглотителей часто выполняют в виде щипов, имеющих форму конуса или пирамиды.

Для защиты от внешних источников ЭМП стены зданий можно покрывать бетоном с примесью графита, волосяными матами, пропитанными неопреном и угольной сажей, многослойными строительными материалами и т.п.

Резонансные (интерференционные) поглотители представляют собой композиции из чередующих слоев диэлектрика и проводящих пленок металла. Толщина диэлектрика составляет четверть длины волны падающего излучения или кратна нечетному числу /4. 	Принцип действия таких систем основан на интерференции падающей волны и образовании в них стоячих волн. Такие поглотители обладают низким коэффициентом отражения, малой массой, компактностью, но недостаточной широкополостностью.

В целях снижения воздействия электромагнитных излучений на работающий персонал крайне необходимо проведение следующего комплекса мероприятий:

- соблюдение основ нормативной базы электромагнитных источников излучения;

- выявление противопоказаний у персонала;

- ограничения во времени воздействия электромагнитных излучений и увеличение расстояний от источников излучений.

Отсутствие мощных источников электромагнитного излучения при проведении работ позволяет предположить, что данный вид воздействия будет иметь малое значение и на ограниченных месторождениях.

Проектируемые работы создадут определенное беспокойство живым организмам, вследствие повышения уровня шума, вибрации, искусственного освещения, движения автотранспорта и физической активности персонала.

Применение современного оборудования на всех технологических процессах, применяемые меры по минимизации воздействия шума, вибрации и практическое отсутствие мощных источников электромагнитного излучения на период проведения работ позволяет говорить о том, что на рабочих местах не будут превышаться установленные нормы.

В связи с этим, сверхнормативное воздействие данных физических факторов на людей и другие живые организмы вблизи и за пределами санитарно-защитной зоны площади работ не ожидается.

Проектируемые работы создадут определенное беспокойство живым организмам, вследствие повышения уровня шума, вибрации, искусственного освещения, движения автотранспорта и физической активности персонала.

В целом же воздействие физических факторов на состояние окружающей среды при строительстве скважин может быть оценено как:

- пространственный масштаб воздействия – локальный (1) – площадь воздействия до 1 км2 для площадных объектов или на удалении до 100 м от линейного объекта;

- временной масштаб воздействия – кратковременный (1) – продолжительность воздействия до 6 месяцев;

- интенсивность воздействия – слабый (2) – изменения в природной среде не превышают существующие пределы природной изменчивости.

Таким образом, интегральная оценка составляет 2 балла, соответственно по показателям матрицы оценки воздействия, категория значимости присваивается низкая (1-8).

## 7.2. Характеристика радиационной обстановки в районе работ, выявление природных и техногенных источников радиационного загрязнения

Радиационная безопасность обеспечивается соблюдением действующих санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности» от 15 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-275/2020.

При добыче, переработке и транспортировке нефти и газа в окружающую среду поступают природные радионуклиды семейств урана-238 (далее – 238U) и тория-232 (далее – 232Th), а также калия-40 (далее – 40К). Радионуклиды осаждаются на внутренних поверхностях оборудования (насосно-компрессорные трубы, резервуары и другие), на территории организаций и поверхностях рабочих помещений, концентрируясь в ряде случаев до уровней, при которых возможно повышенное облучение работников, населения, а также загрязнение окружающей среды.

На рабочих местах по технологическому процессу добычи и первичной переработки минерального органического сырья основными природными источниками облучения работников организаций нефтегазовой комплекса (далее – НГК) в производственных условиях могут быть:

1) промысловые воды, содержащие природные радионуклиды;

2) загрязненные природными радионуклидами территории (отдельные участки территорий) нефтегазодобывающих и перерабатывающих организаций;

3) отложения солей с высоким содержанием природных радионуклидов на технологическом оборудовании, на территории организаций и поверхностях рабочих помещений;

4) производственные отходы с повышенным содержанием природных радионуклидов;

5) загрязненные природными радионуклидами транспортные средства и технологическое оборудование в местах их ремонта, очистки и временного хранения;

6) технологические процессы, связанные с распылением воды с высоким содержанием природных радионуклидов;

7) технологические участки, в которых имеются значительные эффективные площади испарений (открытые хранилища и поля испарений, места утечек продукта и технологических вод, резервуары и хранилища продукта), и возможно интенсивное испарение отдельных фракций нефти, аэрация воды;

8) технологические процессы, в результате которых в воздух рабочих помещений могут интенсивно поступать изотопы радона (радон-222 и торон-220), а также образующиеся из них короткоживущие дочерние продукты распада радона и торона (далее – ДПР и ДПТ);

9) производственная пыль с высоким содержанием природных радионуклидов в воздухе рабочей зоны;

10) в некоторых случаях источником внешнего облучения могут оказаться и используемые баллоны со сжиженным газом (при высоких концентрациях радона в газе источниками гамма-излучения являются дочерние продукты радона – свинец-214 и висмут-214).

Суммарная эффективная доза производственного облучения работников формируется за счет внешнего облучения гамма-излучением природных радионуклидов и внутреннего облучения при ингаляционном поступлении изотопов радона и их короткоживущих дочерних продуктов и долгоживущих природных радионуклидов с производственной пылью.

Радиационная безопасность населения и работников организаций НГК обеспечивается за счет:

1) не превышения установленных пределов индивидуальных эффективных доз облучения работников и критических групп населения природными источниками излучения;

2) обоснования мероприятий по радиационной безопасности на стадии проектирования объектов НГК и учета требований по обращению с производственными отходами с повышенным содержанием природных радионуклидов в процессе деятельности организаций, а также при реабилитации территории объектов после вывода их из эксплуатации (консервации);

3) разработки и осуществления мероприятий по поддержанию на низком уровне индивидуальных доз облучения и численности работников организаций НГК и уровней облучения критических групп населения природными источниками излучения, а также загрязнения объектов среды обитания людей природными радионуклидами.

Индивидуальная годовая эффективная доза облучения природными источниками излучения работников НГК в производственных условиях не должна превышать 5 мЗв.

Среднегодовые значения радиационных факторов, соответствующие эффективной дозе 5 мЗв, при воздействии каждого из них в отдельности при продолжительности работы 2000 часов в год и средней скорости дыхания работников 1,2 метра кубических в час (далее - м3/ч) составляют:

1) мощность эффективной дозы гамма-излучения на рабочем месте - 2,5 микроЗиверт в час (далее - мкЗв/ч);

2) эквивалентная равновесная объемная активность (далее - ЭРОА) радона в воздухе зоны дыхания - 310 Беккерель на кубический метр (далее - Бк/м3);

3) эквивалентная равновесная объемная активность торона в воздухе зоны дыхания - 68 Бк/м3;

4) удельная активность в производственной пыли урана - 238 в радиоактивном равновесии с членами своего ряда - 40/f кило Беккерель на килограмм (далее - кБк/кг), где f - среднегодовая общая запыленность воздуха в зоне дыхания работников, миллиграмм на кубический метр (далее - мг/м3);

5) удельная активность в производственной пыли тория - 232 в радиоактивном равновесии с членами своего ряда - 27/f кБк/кг, где f - среднегодовая общая запыленность воздуха в зоне дыхания работников, мг/м3. При одновременном воздействии на рабочих местах нескольких радиационных факторов сумма отношений величины воздействующих факторов к приведенным выше значениям не должна превышать 1;

6) при облучении работников в условиях, отличающихся от перечисленных в Санитарных правил, среднегодовые значения радиационных факторов устанавливаются по согласованию с ведомством государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Обеспечение радиационной безопасности при обращении с производственными отходами организаций нефтегазовой отрасли с повышенным содержанием природных радионуклидов осуществляется в соответствии с документами нормирования. Если по результатам первичного обследования не обнаружено повышенное облучение работников, а эффективная удельная активность природных радионуклидов в производственных отходах не превышает 1,5 кБк/кг, то дальнейший радиационный контроль не обязателен.

При дозах облучения более 1 мЗв/год работники относятся к лицам, подвергающимся повышенному производственному облучению природными источниками излучения.

Радиационная безопасность на объектах нефтегазовой отрасли осуществляются в соответствии с документами нормирования.

На предприятии штатной службой радиационной безопасности должен производиться систематический радиационный контроль. Объем, характер и периодичность проведения, учет и порядок регистрации результатов, формы отчетной документации, а также установленные контрольный и допустимый уровни контролируемых параметров необходимо утвердить и согласовать с органами Госсаннадзора.

Мероприятия по радиационной безопасности

Общеизвестно, что природные органические соединения, в том числе нефть и газ являются естественными активными сорбентами радиоактивных элементов. Их накопление в нефти, газоконденсате, пластовых водах является закономерным геохимическим процессом. Поэтому проектом предусматриваются следующие мероприятия по радиационной безопасности:

- Проведение замеров радиационного фона на территории месторождения (по плану мониторинга);

- Ежемесячный отбор проб бурового раствора, шлама для определения концентрации в них радионуклидов;

- Проведение инструктажа обслуживающего персонала о правилах и режиме работы в случае обнаружения пластов (вод) с повышенным уровнем радиоактивности;

- В случае вскрытия пласта с повышенной радиоактивностью предусматривается произвести отбор проб на исследование следующих компонентов: шлама или керна горных пород, бурового раствора на выходе скважин, отходов бурения;

- Проведение замеров удельной и эффективной удельной активности природных радионуклидов в производственных отходах;

- Определение мощности дозы гамма-излучения, содержащихся в производственных отходах природных радионуклидов на расстоянии 0,1 метра от поверхности отходов и на рабочих местах (профессиональных маршрутах);

- С обязательным оформлением санитарных паспортов на право производства с радиоактивными веществами соответствующего класса.

## 7.3. Предложения к радиометрическому контролю

Радиационный мониторинг - система наблюдений за техногенным и природным радиоактивным загрязнением объектов окружающей среды и территорий.

Для выполнения основных требований радиационной безопасности должен проводиться радиационно-дозиметрическое обследование на месторождении. Результаты исследований позволяют сделать вывод о радиологической обстановке исследуемой территории. Объем, характер и периодичность радиационного контроля, учет и порядок

регистрации его результатов, определяется службой радиационной безопасности организации, утверждается администрацией и согласовывается в органах Госсаннадзора.

Радиационный контроль должен проводиться специальными организациями Республики Казахстан имеющие лицензию на выполнение этих работ. Работы должны выполняться с помощью стационарных приборов и (или) передвижной лаборатории, снабженной переносными приборами.

В рамках проведения радиационного мониторинга на территории месторождения рекомендуется определение уровня радиоактивного загрязнения путем замеров мощности эквивалентной дозы гамма-излучения.

# 8. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И ПОЧВЫ

## 8.1. Состояние и условия землепользования, земельный баланс территории, предлагаемые изменения в землеустройстве, расчет потерь сельскохозяйственного производства и убытков собственников земельных участков и землепользователей

Основными экологическими требованиями по оптимальному землепользованию являются:

- научное обоснование и прогнозирование экологических последствий предлагаемых земельных преобразований и перераспределения земель;

- обоснование и реализация единой государственной экологической политики при планировании и организации использования земель и охраны всех категорий земель;

- обеспечение целевого использования земель;

- формирование и размещение экологически обоснованных компактных и оптимальных по площади земельных участков;

- разработка комплекса мер по поддержанию устойчивых ландшафтов и охране земель;

- разработка мероприятий по охране земель;

- сохранение и усиление средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-эпидемиологических, оздоровительных и иных полезных природных свойств лесов в интересах охраны здоровья человека и окружающей среды;

- сохранение биоразнообразия и обеспечение устойчивого функционирования экологических систем.

Предоставление земельных участков для размещения и эксплуатации предприятий, сооружений и иных объектов производится с соблюдением экологических требований и учетом экологических последствий деятельности указанных объектов.

Для строительства и возведения объектов, не связанных с сельскохозяйственным производством, должны отводиться земли, не пригодные для сельскохозяйственных целей, с наименьшим баллом бонитета почвы.

## 8.2. Характеристика современного состояния почвенного покрова в зоне воздействия планируемого объекта

Согласно почвенно-географическому районированию, территория обследования относится к Арало-Каспийской почвенной провинции, пустынной зоне, подзоне северной пустыни. В почвенно-географическом отношении район расположен в пределах распространения бурых пустынных почв.

Северо-восточная часть месторождения приурочена к эоловой равнине, характеризующейся сложным волнисто-увалистым рельефом с многочисленными соровыми понижениями различной формы и размеров. Почвообразующими породами здесь являются древнеаллювиальные пески и супеси. В структуре почвенного покрова преобладают бурые пустынные нормальные почвы автоморфного режима формирования, приуроченные к периферии песчаного массива Прикаспийские Каракумы. В понижениях рельефа они образуют сочетания с солончаками соровыми.

На выровненных межувальных понижениях формируются бурые пустынные солонцеватые и солонцевато-солончаковые почвы, развивающиеся в условиях периодического влияния засолённых пород и капиллярного подтока минерализованных вод. Указанные почвы образуют комплексы с солонцами пустынными солончаковатыми.

Юго-западная часть территории относится к Приморской равнине (район Мёртвого Култука). Почвы данной части являются генетически молодыми и сформированы в условиях недавней регрессии моря. Их развитие связано с постепенным переходом от первичных маршевых солончаков к современным приморским и луговым разновидностям. Почвообразующие породы представлены слоистыми морскими ракушняковыми отложениями преимущественно песчаного и супесчаного состава, перекрытыми суглинисто-глинистыми отложениями различной мощности. Глубина залегания минерализованных грунтовых вод составляет в среднем 2–2,5 м.

В пределах обследованной территории выделены следующие основные типы почв.

Бурые пустынные нормальные — формируются в условиях автоморфного водного режима на песчаных и супесчаных отложениях. Характеризуются слабой дифференциацией профиля, маломощным гумусовым горизонтом и приуроченностью к возвышенным и дренированным элементам рельефа.

Бурые пустынные солонцеватые — развиваются на месторождениях с частичным влиянием засолённых почвообразующих пород. Отличаются наличием солонцеватого горизонта уплотнённой структуры и формируют комплексы с солонцами.

Бурые пустынные солонцевато-солончаковые — сочетают признаки солонцеватости и поверхностного засоления. Распространены в пониженных элементах рельефа и переходных зонах, где происходит периодическое накопление солей.

Солончаки обыкновенные — приурочены к соровым депрессиям и месторождениям с близким залеганием минерализованных грунтовых вод. Отличаются засолением профиля с поверхности и слабой выраженностью генетических горизонтов.

Солончаки луговые — формируются в понижениях рельефа в условиях периодического увлажнения. Характеризуются более выраженным гумусовым горизонтом и признаками оглеения в нижней части профиля.

Солончаки приморские — доминируют в пределах Приморской равнины. Развиваются на морских отложениях, отличаются слабой сформированностью профиля и засолением, связанным с влиянием минерализованных грунтовых вод.

Солончаки соровые — занимают замкнутые понижения рельефа (соры), где происходит аккумуляция солей вследствие испарительного режима. Для них характерна высокая степень засоления и слабая мощность гумусового слоя.

Солонцы пустынные солончаковатые — формируются в автоморфных условиях на засолённых породах. Отличаются чёткой дифференциацией профиля с наличием уплотнённого солонцового горизонта и приурочены к переходным элементам рельефа.

Таким образом, почвенный покров территории характеризуется комплексным строением, широким распространением засолённых разновидностей и значительной зависимостью от микрорельефа и гидрогеологических условий.

## 8.2.1. Современное состояние почвенного покрова

Для характеристики современного состояния почвенного покрова на месторождении Елемес Северо-Западная были использованы данные мониторинга, представленные в «Отчете по производственному экологическому мониторингу на месторождении Елемес Северо-Западная ЧК Absolute Oil Ltd за 3 квартал 2025 г.».

В соответствии с Программой производственного экологического контроля (ПЭК) ЧК Absolute Oil Ltd на 2025 год мониторинг состояния почвенного покрова на месторождении Елемес Северо-Западная осуществлялся по следующим направлениям:

- фоновые точки – 2 точки;

- точки отбора проб – 6 точек.

В рамках мониторинга проводился отбор и анализ проб почвы по следующим показателям: водородный показатель (pH), содержание нитратов, нефтепродуктов, а также тяжелых металлов (медь, свинец, цинк).

По результатам проведенных исследований превышений предельно допустимых концентраций (ПДК) по всем определяемым компонентам не выявлено. Состояние почвенного покрова на отчетный период оценивается как удовлетворительное, признаки техногенного загрязнения отсутствуют.

## 8.3. Характеристика ожидаемого воздействия на почвенный покров (механические нарушения, химическое загрязнение), изменение свойств почв и грунтов в зоне влияния объекта

Антропогенные факторы воздействия выделяются в две большие группы: физические и химические. Воздействие физических факторов в большей степени характеризуется механическим воздействием на почвенный покров, его нарушением. Воздействие химических факторов характеризуется внесением загрязняющих веществ в окружающую среду и в отдельные ее компоненты, одним из которых являются почвы.

Механическое уничтожение грунта - это один из самых мощных факторов уничтожения растительности, так как в пустынной зоне плодородный слой почвы ничтожно мал. При дорожной дигрессии изменениям подвержены все системы экосистем растительность, почвы и даже литогенная основа. При этом происходит частичное или полное уничтожение растительности, разрушение почвенных горизонтов, их распыление и уплотнение. Механические нарушения почв, сопровождаемые резким снижением их устойчивости к действию природных факторов, в дальнейшем становятся первопричиной дефляции, эрозии, плоскостного смыва и т.д. Степень изменения свойств почв находится в прямой связи с их удельным сопротивлением, глубиной разрушения профиля, перемещением и перемешиванием почвенных горизонтов. Удельное сопротивление почв к деформации зависит от их генетических свойств. При этом очень важное значение имеют показатели механического состава, влажности, содержания водопрочных агрегатов и высокомолекулярных соединений.

Большой вред почвенному покрову наносится неупорядоченными полевыми дорогами. Подъездные дороги должны прокладываться с учетом особенностей экосистем участков их устойчивости к антропогенным воздействиям.

Загрязнение почв в результате газопылевых осаждений из атмосферы пропорционально объемам газопылевых выбросов и концентрации в них веществ- загрязнителей. Обычно состав осаждений из атмосферы, в которых присутствует значительная доля антропогенных выбросов, резко отличается от состава фоновых осаждений, обусловленных естественными процессами.

Источниками загрязнения через твердые выпадения из атмосферы являются все источники выбросов. В силу временного характера, периодичности их действия, сравнительно низкой интенсивности выбросов и благоприятных для рассеивания метеоклиматических условий, воздействие на почвенный покров этих факторов будет крайне незначительным и практически неуловимым.

Основным депонентом выпадений из атмосферы является самый верхний почвенный горизонт. Перераспределение загрязнителей по вертикали почвенного профиля зависит, в основном, от ландшафтно-геохимических условий и свойств самого загрязнителя. Условия миграции, наряду с содержанием загрязнителя в осаждениях, определяют скорость достижения критического уровня концентраций, установленного действующими нормативами или носящего рекомендательный характер.

Химическое загрязнение в результате потерь веществ, при транспортировке, несанкционированном складировании отходов, авариях носит, в основном, случайный характер. Его интенсивность может быть очень высока, масштабы невелики, места локализации - вдоль транспортных путей, трубопроводов, места складирования веществ, материалов и отходов. Этот фактор загрязнения относится к немногочисленной группе факторов, легко поддающихся регулированию и контролю.

Загрязнение почв в результате миграции загрязнителей из участков техногенного загрязнения, мест складирования отходов производства и потребления, складов готовой продукции является вторичным загрязнением. Интенсивность его может быть высокой, масштабы в основном точечные.

Для снижения негативных последствий от проведения намечаемых работ необходимо строгое соблюдение технологического плана работ и использование только специальной техники.

С соблюдением всех технологических решений можно обеспечить устойчивость природной среды к техническому воздействию с минимальным ущербом для окружающей среды.

Экологические проблемы при работе оборудования могут возникнуть при сливе с оборудования на грунт, сбросе эмульсии на земную поверхность. Потери могут происходить на запорно-регулирующей арматуре в сальниковых уплотнениях.

Соблюдение регламента работ, осуществление ряда дополнительных технологических решений с целью увеличения надежности работы оборудования и проведения природоохранных мероприятий сведут к минимуму воздействие на почвенный покров.

При соблюдении предусмотренных работ по рекультивации, работ по защите почвенно-растительного покрова, а также продолжении мониторинговых работ неблагоприятное воздействие возможного химического загрязнения и механических нарушений возможно будет значительно снизить. В целом воздействие на состояние растительного и почвенного покрова, можно принять как слабое, локальное, продолжительное. Для минимизации воздействия на почвы потребуется выполнение ряда природоохранных мероприятий, направленных на сохранение почв.

Техногенное воздействие на земли месторождения проявляется главным образом в механических нарушениях почвенно-растительных экосистем, обусловленных дорожной дигрессией. Необходим строгий запрет езды автотранспорта и строительной техники по несанкционированным дорогам и бездорожью. На нарушенных месторождениях необходимо проведение рекультивации земель.

В целом, при строительстве скважины при соблюдении запланированных технологий и мероприятий, воздействие проектируемых работ (в том числе и образование отходов) на почвенный покров будет следующим:

- пространственный масштаб воздействия – локальный (1) – площадь воздействия до 1 км2 для площадных объектов или на удалении до 100 м от линейного объекта.

- временной масштаб воздействия – кратковременный (1) – продолжительность воздействия до 6 месяцев;

- интенсивность воздействия (обратимость изменения) – умеренное (3) – временное выведение почв из оборота вследствие расположения временных объектов, с рекультивацией, но без биологической стадии.

Таким образом, интегральная оценка составляет 3 балла, соответственно по показателям матрицы оценки воздействия, категория значимости присваивается низкая (1-8) – последствия испытываются, но величина воздействия находится в пределах допустимых стандартов.

## 8.4. Планируемые мероприятия и проектные решения

Технические решения и меры по сокращения воздействия на почвы

Для снижения негативного воздействия на почвенный покров на площади планируется проводить следующие мероприятия:

- своевременный контроль состояния существующих временных (полевых) дорог для транспортировки временных сооружений, оборудования, материалов, людей;

- организация передвижения техники исключительно по санкционированным маршрутам с сокращением до минимума движения по бездорожью;

- использование автотранспорта с низким давлением шин;

- принятие мер по ограничению распространения загрязнений в случаях разливе нефти, нефтепродуктов, сточных вод и различных химических веществ;

- принятие мер по оперативной очистке территории, загрязненной нефтью, нефте-продуктами и другими загрязнителями; неукоснительное выполнение мер по охране земель от загрязнения, разрушения и истощения;

- разработать и осуществить мероприятия по ликвидации очагов нефтезагрязнения и по рекультивации замазученных участков, в случае возникновения.

Таким образом, исходя из информации о характере намечаемой производственной деятельности можно предположить, что изменения в химическом составе почв зоны воздействия проекта возможны только на уровне тенденций без превышения пороговых значений загрязняющих веществ, что обеспечит сохранение природного статуса местных почв.

Сколько-нибудь значимого дополнительного воздействия со стороны строительных площадок на почвенный покров и земли прилегающих территорий (возрастанию фитотоксичности, сброс загрязняющих веществ в грунтовые воды и др.) не ожидается.

Мероприятия по охране почв и грунтов

Мероприятиями по охране почв и грунтов при проведении проектируемых работ предусматриваются:

- планировка и обваловка площадок;

- рациональное использование земельного фонда;

- полная утилизация отходов, образовавшихся в процессе строительства скважин;

- регламентация передвижения транспорта; проезд транспортной техники по бездорожью исключается;

- установление научно обоснованных нормативов образования и лимитов размещения отходов;

- обязательное проведение работ по рекультивации нарушенных земель. оздоровление экологической обстановки предполагает в первую очередь проведение рекультивационных работ на поврежденном участке;

- использование современной и надежной системы сбора сточных вод;

- пылеподавление посредством орошения территории;

- устройство временных площадок для мытья колес автомобилей и строительной техники;

- оперативная ликвидация загрязнений на площадках строительства;

- освещение прожекторами рабочих мест (в темное время суток);

- оснащение временных сооружений первичными средствами пожаротушения в соответствии с типовыми правилами пожарной безопасности на весь период строительства;

- необходимо неукоснительное соблюдение санитарно-гигиенических требований, норм по хранению ГСМ, утилизации отходов, хранения и транспортировки бытовых и промышленных отходов.

Все твердые отходы складируются в контейнеры для дальнейшей транспортировки к полигонам захоронения.

В соответствии с экологическим кодексом рекультивация земель, восстановление плодородия, других полезных свойств земли, сохранение и использование плодородного слоя почвы при проведении работ является одним из наиболее важных природоохранных мероприятий.

Согласно ст.122 Экологическому Кодексу РК обязательным условием проведения разведки и добычи углеводородов является обеспечение охраны недр включающий систему правовых, организационных, экономических, технологических и других мероприятий, направленных на сохранение естественных ландшафтов и рекультивацию нарушенных земель и иных геоморфологических структур.

При выборе направления рекультивации нарушенных земель должны быть учтены:

1) характер нарушения поверхности земельного месторождения;

2) природные и физико-географические условия района расположения объекта;

3) социально-экономические особенности расположения объекта с учетом перспектив развития района и требований охраны окружающей среды;

4) необходимость восстановления основной площади нарушенных земель под пахотные угодья в зоне распространения черноземов и интенсивного сельского хозяйства;

5) необходимость восстановления нарушенных земель в непосредственной близости от населенных пунктов под сады, подсобные хозяйства и зоны отдыха, включая создание водоемов в выработанном пространстве и декоративных садово-парковых комплексов на отвалах вскрышных пород и отходов обогащения;

6) выполнение на территории промышленного объекта планировочных работ, ликвидации ненужных выемок и насыпи, уборка строительного мусора и благоустройство земельного месторождения;

7) овраги и промоины на используемом земельном участке, которые должны быть засыпаны или выположены;

До начала строительства скважины: планировка площадки под буровое оборудование 50 м х 80 м и под склад ГСМ 15 м х 20 м.

По окончании строительства скважины производится техническая рекультивация отведенных земель. Техническая рекультивация включает в себя следующие виды работ:

- очистку территории от мусора и остатков материалов;

- сбор, резку и вывоз металлолома;

- очистку почвы от замазученного песка и вывоз его для дальнейшей утилизации;

- планировку площадки.

Техника, используемая при технической рекультивации – бульдозер, автокран, автосамосвал.

На текущем этапе биологическая рекультивация территории не проводится, так как работы по бурению эксплуатационных скважин осуществляется на промышленной территории месторождения, находящейся в эксплуатации. Проведение биологической рекультивации будет целесообразно и планируется после завершения промышленной разработки месторождения, когда участок выйдет из эксплуатации и станет доступен для восстановления природной среды.

Проектируемые мероприятия по рекультивации нарушаемых земель принимаются в соответствии с требованиями законодательства и охране окружающей природной среды и другими нормативами, с учетом природно-климатических условий района расположения нарушаемых участков, хозяйственных, социально-экономических и санитарно-гигиенических работ.

## 8.4.1. Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов

В соответствии с экологическим кодексом рекультивация земель, восстановление плодородия, других полезных свойств земли, сохранение и использование плодородного слоя почвы при проведении работ является одним из наиболее важных природоохранных мероприятий.

В соответствии со ст.238 ЭК РК №400-VI от 02.01.2021 г. «Недропользователи при проведении операций по недропользованию, а также иные лица при выполнении строительных и других работ, связанных с нарушением земель, обязаны:

1) содержать занимаемые земельные участки в состоянии, пригодном для дальнейшего использования их по назначению;

2) до начала работ, связанных с нарушением земель, снять плодородный слой почвы и обеспечить его сохранение и использование в дальнейшем для целей рекультивации нарушенных земель;

3) проводить рекультивацию нарушенных земель».

При проведении операций по недропользованию, выполнении строительных и других работ, связанных с нарушением земель, запрещается:

1) нарушение растительного покрова и почвенного слоя за пределами земельных участков (земель), отведенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан под проведение операций по недропользованию, выполнение строительных и других соответствующих работ;

2) снятие плодородного слоя почвы в целях продажи или передачи его в собственность другим лицам.

Также согласно пп. 8) п. 4 ст. 238 Кодекса при  рекультивации нарушенных земель в обязательном порядке обеспечить проведения озеленение территории.

До начала строительства скважины: планировка площадки под буровое оборудование 50 м х 80 м и под склад ГСМ 15 м х 20 м.

По окончании строительства скважины производится техническая рекультивация отведенных земель. Техническая рекультивация включает в себя следующие виды работ:

- очистку территории от мусора и остатков материалов;

- сбор, резку и вывоз металлолома;

- очистку почвы от замазученного песка и вывоз его для дальнейшей утилизации;

- планировку площадки.

Техника, используемая при технической рекультивации – бульдозер, автокран, автосамосвал.

Проектируемые мероприятия по рекультивации нарушаемых земель принимаются в соответствии с требованиями законодательства и охране окружающей природной среды и другими нормативами, с учетом природно-климатических условий района расположения нарушаемых участков, хозяйственных, социально-экономических и санитарно-гигиенических работ.

При проведении технического этапа рекультивации земель должны быть выполнены следующие работы:

- очистка территории от остатков построек и оборудования (необходимо убрать металлические и железобетонные конструкции, строительный мусор, извлечь фундаменты); засыпку колодцев, погребов и котлованов;

- сбор и вывоз оборудования;

- устранение последствий утечек ГСМ - снятие загрязненных ГСМ грунтов, их обезвреживание и вывоз в специализированную организацию на утилизацию;

- посадка древесной и кустарниковой растительности местных пород.

Планируемые мероприятия и проектные решения (техническая  рекультивация)

Технические решения и меры по сокращения воздействия на почвы

Для снижения негативного воздействия на почвенный покров на площади планируется проводить следующие мероприятия:

- своевременный контроль состояния существующих временных (полевых) дорог для транспортировки временных сооружений, оборудования, материалов, людей;

- организация передвижения техники исключительно по санкционированным маршрутам с сокращением до минимума движения по бездорожью;

- использование транспортных средств с шинами низкого и сверхнизкого давления, а также бескамерными шинами для уменьшения уплотнения и разрушения почвы;

- принятие мер по ограничению распространения загрязнений в случаях разливе нефти, нефтепродуктов, сточных вод и различных химических веществ;

- принятие мер по оперативной очистке территории, загрязненной нефтью, нефте-продуктами и другими загрязнителями; неукоснительное выполнение мер по охране земель от загрязнения, разрушения и истощения;

- для снижения выбросов твёрдых частиц с поверхности транспортных дорог, при выполнении земляных работ предусмотривается предварительное увлажнение и орошение (полив) поверхности водой;

- ограничение скорости движения по внутренним дорогам объекта для снижения пылеобразования

- разработать и осуществить мероприятия по ликвидации очагов нефтезагрязнения и по рекультивации замазученных участков, в случае возникновения.

Таким образом, исходя из информации о характере намечаемой производственной деятельности можно предположить, что изменения в химическом составе почв зоны воздействия проекта возможны только на уровне тенденций без превышения пороговых значений загрязняющих веществ, что обеспечит сохранение природного статуса местных почв.

Сколько-нибудь значимого дополнительного воздействия со стороны строительных площадок на почвенный покров и земли прилегающих территорий (возрастанию фитотоксичности, сброс загрязняющих веществ в грунтовые воды и др.) не ожидается.

## 8.5. Организация экологического мониторинга почв

Мониторинг состояния почв - система наблюдений за состоянием техногенного загрязнения почв и грунта. Литомониторинг заключается в контроле показателей состояния грунтов на месторождениях, подвергнувшихся техногенному нарушению, на предмет определения их загрязнения суммарными нефтяными углеводородами, солями тяжелых металлов и т.д.

Отбор проб и изучение почвогрунтов проводится по сети станций, размещение которых проводится относительно источников воздействия, с учетом реальной возможности проведения наблюдений и обеспечивает объективную оценку происходящих изменений.

Производственный мониторинг почвенного покрова должен проводиться в соответствии с «Программой производственного экологического контроля...» на стационарных экологических площадках (СЭП).

Пункты мониторинга почв должны располагаться в типичном месте ландшафта с учетом пространственного распространения основных почвенных разностей, направления их производственного использования и характера техногенных нарушений, с таким расчетом, чтобы полученная информация характеризовала процессы, происходящие в почвах на территории месторождения, его объектах и прилегающих месторождениях.

Работы по контролю загрязнения почв, и оценки их качественного состояния регламентируются ГОСТом 17.4.3.01-83 «Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб».

Состояние химического состава почв измеряется по следующим ингредиентам: нефтепродукты, тяжелые металлы (свинец, медь, ртуть, цинк, кобальт, никель). Периодичность наблюдений за загрязнением почв – 2 раза в год. Интерпретация полученных аналитических данных проводится путем сравнения с нормативными показателями.

# 9. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА РАСТИТЕЛЬНОСТЬ

## 9.1. Современное состояние растительного покрова

Данная     территория     расположена     в     пределах     аккумулятивной     равнины Прикаспийской  низменности  –  солончаковой  депрессии  –  высохшего  залива  Мертвый Култук и слабоволнистой эоловой равнины с соровыми понижениями.

В растительном покрове преобладают синантропные растения – виды с рудеральной стратегией. Данный вид увеличивает свою численность при антропогенных нагрузках, что свидетельствует сильной трансформации растительного покрова.

Зональная  растительность  формируется  на  бурых  нормальных  и  солонцеватых почвах,    распространенных    на    слабоволнистой    равнине.    Фоновые    растительные сообщества  образованы  доминирующими  видами  полыней  -  Лерха  и  сантонийской (однопестичной)  и пыреем  ломким  -  еркеком  (Artemisia  lerchiana,  A.santonica, Agropyron fragile).

На  бурых  нормальных  почвах  коренными  растительными  сообществами  являются еркековые,    изенево-еркековые,    лишайниково-мохово-еркековые    лерхополынники    и мохово-лерхополынные еркечники (Artemisia lerchiana, Agropyron fragile, Kochia prostrata, Tortula  desertorum,  Parmelia  vegans)  с  проективным  покрытием  40-50%.  Присутствие  в сообществах   пустынного   мха   из   рода   Tortula,   кустистого лишайника   Parmelia   и напочвенных  лишайников  Collema  tanax,  Aspicilia  aspera  и  др.  – важные  показатели состояния  растительного  покрова,  проективное  покрытие  их занимает  от  30  до  70%.

Иногда в лерхополынниках встречаются микроценозы ковыля (Stipa capillata, S.orientalis). На   бурых   солонцеватых   почвах   формируются однопестичнополынники, еркековые  лерхополынники  с  участием полыни однопестичной,  изеневые  еркечники  с боялычем  и  моховые  кейреучники  (Artemisia  santonica,  A.lerchiana,  Agropyron  fragile, Kochia  prostrata,  Salsola  arbuscula,  S.orientalis,  Tortula  desertorum).  На  данной  территории биюргунники (Anabasis salsa) приуроченные к солонцам встречаются редко.

Растительность  на  соровых  солончаках,  которые  расположены  в  межувалистых понижениях,  распределяется  по  экологическим  рядам  зарастания.  Следующая  стадия формирование   сарсазановых   сообществ,   которые   сменяются   сообществами  кермека полукустарникового   (Limonium   suffruticosum)   и   полыни   однопестичной   (Artemisia santonica).

Засоление  почвообразующих  морских  отложений  на  солончаке  Мертвый  Култук, приводит  к  развитию  галофитной  а  именно  солеустойчивой  растительности.  Фоновая растительность    приморских    солончаков    представлена    мортуковыми,    мортуково-климакоптеровыми,        климакоптерово-мортуковыми,        эфемеровыми,        моховыми сарсазанниками (Halocnemum strobilaceum, Eremopyrum orientale, E.triticeum, Climacoptera crassa,  C.brachiata,  Lepidium  perfoliatum,  Tortula  desertorum)  на  солончаках  приморских  с проективным покрытием 40-50%. Моховый покров занимает от 20 до 50%. После дождя на    оголенных    месторождениях    появляется    водорослевая корочка.

На    бурых    солонцеватых    техногенных    почвах    формируются    разреженные группировки однолетних солянок и эфемера мортука (Ceratocarpus arenarius, Climacoptera crassa,    C.brachiata,    C.lanata,    Eremopyrum    orientale),    густые    натронносолянковые сообщества с ажреком и микроценозами полыни однопестичной (Salsola nitraria, Aeluropus littoralis,  Artemisia  santonica),  жантаково-полынные  и  еркеково-жантаковые  (Artemisia santonica,   Alhagi   pseudalhagi,Agropyron   fragile)   разреженные   сообщества.   На   бурых нормальных  техногенных  почвах  отмечены  сорнотравно-песчанополынные  (Artemisia arenaria, Heliotropium dasycarpum, Salola nitraria, Haplophyllum ramosissimum) группировки и  сообщества.  Полынь  песчаная  –  Artemisia  arenaria  (шагыр)  сменяет  полынь  Лерха  при механическом   нарушении   и   снятии   поверхностных   слоев   почвы   (в   особенности гумусового)    до    карбонатного    горизонта.    Амбары    зарастают    только    по    бортам группировками  и  единичными  растениями  –  ажреком,  тростником,  натронной  солянкой, кермеком, поташником (Aeluropus littoralis, Phragmites australis, Salsola nitraria, Limonium suffruticosum, Kalidium caspicum), большая их часть остается без растительности.

Растительные   сообщества   сохраняют   черты   коренной   растительности,   проективное покрытие варьирует от 35 до 50%, фоновые виды (полыни Лерха и однопестичная, еркек, изень) составляют 25-35%. На поверхности почвы сохраняется криптогамный (моховый и лишайниковый)   покров   (5-20%).   Во   флористическом  составе   встречаются   виды   - индикаторы нарушений с рудеральной стратегией – солянки натронная и южная, полынь веничная, цельнолистник многоветвистый, гелиотроп, адраспан (Salsola nitraria, S.australis, Artemisia   scoparia,   Haplophyllum   ramosissimum,   Heliotropium   dasycarpum,   Peganum harmala),   которые   занимают   от   5   до   10%   проективного   покрытия   сообщества.   В понижениях   рельефа,   вдоль   дорог   и   по   старым   колеям   формируются   еркеково-жантаковые,   жантаково-эфедровые,   жантаково-еркеково-полынные   (Agropyron   fragile, Alhagi   pseudalhagi,   Ephedra   distachya,   Artemisia   santonica)   сообщества.   Проективное покрытие варьирует от 15 до 50%. Жантак (верблюжья колючка) – индикатор нарушения средней  степени,  также  указывает  на  условия  дополнительного  увлажнения.  Эфедра (Ephedra  distachya)  сменяет  полынь  Лерха  (Artemisia  lerchiana)  на  легких  почвах  при нарушениях, как техногенных факторов, так и под влиянием выпаса. Внедрение полыни песчаной  (Artemisia  arenaria)  на  бурых  песчаных  почвах  с  еркеково-лерхополынной растительностью связано с механическим нарушением почвы и обнажением карбонатных горизонтов,  после  чего  формируются  еркековые  разнополынники  (Artemisia  lerchiana, A.arenaria, A santonica, Agropyron fragile) с проективным покрытием 25-30%.

Слабонарушенные   и   фоновые   растительные   сообщества   могут   находиться   на расстоянии  от  50  до  200  метров  от  скважины.  По  ним  можно  судить  о  степени нарушенности и стадии восстановления техногенных экосистем.

Сильно нарушенные территории с механическим разрушением почвы  и  нефтяным  загрязнением  зарастают  разреженными  группировками  однолетних солянок  (Climacoptera  crassa,  Salsola  nitraria,  Atriplex  tatarica),  иногда  по  небольшим понижениям формируются густые однолетнесолянковые сообщества. Около техногенных депрессий встречаются группировки тамарикса (Tamarix ramosissima,T.laxa), на некоторых растениях отмечено обилие галл, что свидетельствует об ослабленности и доступности их фитофагам.  Разреженные  сарсазанники  с  эфемерами  и  климакоптерой  (Halocnemum strobilaceum, Lepidium perfoliatum, Climacoptera crassa) характеризуют переход от сильной к средней степени нарушенности.

Для  слабонарушенной  сарсазановой  растительности  характерно  наличие  мохового покрова,  который  начинает  формироваться  при  переходе  от  сильной  к  средней  степени нарушенности. В  целом для  территории    характерна  климакоптерово-мортуково-сарсазановая  (Halocnemum  strobilaceum  –  Eremopyrum  orientale  –Climacoptera crassa)   растительность;   отмечены   небольшие   воронки   и   регулярно   встречающиеся колонии песчанок, которые поселяются на механически нарушенных месторождениях.

## 9.2. Характеристика воздействия объекта и сопутствующих производств на растительные сообщества территории

Растительность массива обследования развивается в очень суровых природных условиях: засушливость климата, большие амплитуды колебания температур, резкий недостаток влаги в сочетании с широким распространением засоленных почвообразующих и подстилающих пород, вызывающих преобладание восходящих минеральных растворов в почве.

Для предотвращения нежелательных последствий при проведении планируемых работ и сокращения площадей с уничтоженной и трансформированной растительностью, проектом предусмотрено выполнение следующего комплекса мероприятий по охране растительности:

- Осуществить профилактические мероприятия, способствующие прекращению роста площадей, подвергаемых воздействию при проведении работ;

- Во избежание возгорания кустарников и травы необходимо соблюдать правила по технике безопасности;

- Запретить ломку кустарниковой флоры для хозяйственных нужд;

- В результате механических нарушений активизировались процессы дефляции почв района, разрушение почвенных горизонтов, их распыление и уплотнение.

Основными факторами химического воздействия являются выбросы от стационарных источников и от транспортных средств (выхлопные газы, утечки топлива). При проведении работ необходимо строгое соблюдение технологии работ.

Учитывая все факторы при реализации строительных работ можно сказать, что значительного нового воздействия на растительный покров, месторождении не будет.

## 9.3. Обоснование объемов использования растительных ресурсов

Обоснование объемов использования растительных ресурсов в настоящем РООС не представлено. Ввиду того что реализация намечаемой деятельности не предполагает изъятие или использование растительных ресурсов.

## 9.4. Определение зоны влияния планируемой деятельности на растительность

Снос зеленых насаждений не предусматривается.

## 9.5. Оценка воздействие на растительный мир

Процесс строительства скважин и размещение технологических оборудовании, окажет определенное воздействие на состояние растительности. Данное воздействие можно рассматривать, как совокупность механического воздействия и химического загрязнения.

Особенно отрицательно этот фактор сказывается на состоянии почв и растительного покрова. На состояние растительности в процессе строительства скважин оказывают влияние следующие факторы:

- механическое воздействие при проведении строительных работ;

- химическое воздействие, произведенное вследствие выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Механическое воздействие связано с уничтожением растительного покрова при планировании территории под строительство, проведением сплошных отсыпок. Серьезные воздействия на растительный покров также может вызвать внедорожный проезд строительной техники и автотранспорта.

Неорганизованное складирование твердых отходов строительства также может привести к уничтожение растительного покрова.

Растительный покров территории при строительстве проектируемых объектов в различной степени будет трансформирован.

В основном это транспортный (дорожная сеть) фактор трансформации - преимущественно с полным уничтожением растительного покрова по трассам беспорядочной сети автодорог без покрытия.

Дорожная сеть является линейно-локальным видом воздействия, характеризующимся полным уничтожением растительности по трассам автодорог или колеям несанкционированных, временных дорог, запылением и загрязнением выхлопными газами растений вдоль трасс.

Химическое воздействие на растительность происходит как путем прямого их воздействия на растительность, так и путем косвенного воздействия через почву.

Кроме того, могут возникнуть косвенные воздействия в связи с загрязнением атмосферного воздуха и размещением коммунальных и промышленных отходов. Химическое воздействие на растительный покров возможно при нарушении правил хранения горючемазочных материалов и заправки техники, использовании неисправных землеройных машин, проведении обслуживания и ремонта техники вне специально оборудованных площадок.

Химическое загрязнение растительности в процессе проведения строительства скважин будет в основном от ДЭС и автотранспорта – выбросы азотистых и углеродных соединений.

Основными функциями естественного растительного покрова являются две: ландшафтно стабилизирующая и ресурсная, которые могут рассматриваться как определяющие при выборе путей использования и охраны растительности. Нарушение ландшафтно стабилизирующей функции всегда проявляется в усилении негативных явлений, например, активизации процессов денудации и дефляции. Влияние на растения проявляется в первую очередь на биохимическом и физиологическом уровнях: снижается интенсивность фотосинтеза, содержание углерода, хлорофилла, нарушается азотный и углеродный обмен, в зоне сильных газовых воздействий на 20-25% повышается интенсивность дыхания, возрастает интенсивность транспирации.

В целом воздействие строительство скважин на растительность, при соблюдении проектных природоохранных требований, можно оценить:

- пространственный масштаб воздействия – локальный (1) – площадь воздействия до 1 км2, воздействие на удалении до 100 м от линейного объекта;

- временной масштаб воздействия – средней продолжительности  (2) – продолжительность воздействия от 6 месяцев до 1 года;

- интенсивность воздействия (обратимость изменения) – слабый (2) – изменения в природной среде превышают пределы природной изменчивости. Природная среда полностью самовосстанавливается.

Таким образом, интегральная оценка составляет 4 балла, категория значимости воздействия на атмосферный воздух присваивается низкой (1-8).

## 9.6. Рекомендации по сохранению растительных сообществ, улучшению их состояния, сохранению и воспроизводству флоры, в том числе по сохранению и улучшению среды их обитания

Охрана почв при осуществлении работ на рассматриваемом участке может существенно ограничить негативные экологические последствия.

Комплекс проектных технических решений по защите растительных ресурсов от загрязнения и истощения и минимизации последствий при проведении проектируемых работ включает в себя:

• перед началом проведения работ, обустройство площадок, упорядочение и обустройство основных дорог к ним, необходимо производить с учетом ландшафтных особенностей территории и ее устойчивости к техногенным воздействиям.

• недопустимо движение автотранспорта и выполнение работ, связанных с строительством за пределами проектируемой площадки.

• перед началом выполнения земляных работ, необходимо снять верхний, плодородный растительный слой, складировать его и в дальнейшем использовать при благоустройстве и озеленении территории.

• повсеместно на рабочих местах соблюдать правила пожарной безопасности и технику безопасности. Необходимо так же провести инструктаж персонала о бережном отношении к природе, указать места, где работы должны быть проведены с особой тщательностью и осторожностью.

• после завершения работ осуществить очистку загрязненных участков, вывести отходы, бытовой и строительный мусор, уничтожить антропогенный рельеф (ямы, рытвины) и осуществить планировку территории.

• в местах загрязнения почв ГСМ провести механическую рекультивацию и, по возможности, произвести озеленение и благоустройство территории.

Проведение организационных мероприятий, направленных на упорядочение дорожной сети, сведение к минимуму количества проходов автотранспорта по бездорожью является важным фактором охраны почв и растительности - от деградации и необоснованного разрушения;

Подъездные дороги должны прокладываться с учетом особенностей экосистем участков их устойчивости к антропогенным воздействиям.

По окончании планируемых работ должны быть проведены техническая рекультивация отведенных земель.

Для эффективной охраны почв и растительности от загрязнения и нарушения необходимо разработать план-график конкретных мероприятий, который наряду с имеющимися проектными решениями, направленными на охрану почв, будет включать следующие мероприятия:

- своевременный контроль состояния существующих временных (полевых) дорог для транспортировки временных сооружений, оборудования, материалов, людей;

- организация передвижения техники исключительно по санкционированным маршрутам с сокращением до минимума движения по бездорожью;

- принятие мер по ограничению распространения загрязнений в случаях разлива нефтепродуктов, сточных вод и различных химических веществ;

- принятие мер по оперативной очистке территории, загрязненной нефтепродуктами и другими загрязнителями;

- проведение просветительской работы по охране почв;

- неукоснительное выполнение мер по охране земель от загрязнения, разрушения и истощения.

Для предотвращения нежелательных последствий при проведении планируемых работ и сокращения площадей с уничтоженной и трансформированной растительностью необходимо выполнение комплекса мероприятий по охране растительности:

- свести к минимуму количество вновь прокладываемых грунтовых дорог;

- не допускать расширения дорожного полотна;

- осуществить профилактические мероприятия, способствующие прекращению роста площадей, подвергаемых воздействию при проведении работ;

- во избежание возгорания кустарников и травы необходимо соблюдать правила по технике безопасности.

## 9.7. Мероприятия по предотвращению негативных воздействий на биоразнообразие

Биологическое разнообразие означает вариабельность живых организмов из всех источников, в том числе наземных, морских и иных водных экосистем и экологических комплексов, частью которых они являются, и включает в себя разнообразие в рамках вида, между видами и разнообразие экосистем.

Под экологической системой (экосистемой) понимается являющийся объективно существующей частью природной среды динамичный комплекс сообществ растений, животных и иных организмов, неживой среды их обитания, взаимодействующих как единое функциональное целое и связанных между собой обменом веществом и энергией, который имеет пространственно-территориальные границы.

Под средой обитания понимается тип местности или место естественного обитания того или иного организма или популяции.

Под природным ландшафтом понимается территория, которая не подверглась изменению в результате деятельности человека и характеризуется сочетанием определенных типов рельефа местности, почв, растительности, сформированных в единых климатических условиях.

Под биологическими ресурсами понимаются генетические ресурсы, организмы или их части, популяции или любые другие биотические компоненты экологических систем, имеющие фактическую или потенциальную полезность либо ценность для человечества.

Запрещается деятельность, вызывающая угрозу уничтожения генетического фонда живых организмов, потерю биоразнообразия и нарушение устойчивого функционирования экологических систем.

В целях сохранения биоразнообразия применяется следующая иерархия мер в порядке убывания их предпочтительности:

1) первоочередными являются меры по предотвращению негативного воздействия;

2) когда негативное воздействие на биоразнообразие невозможно предотвратить, должны быть приняты меры по его минимизации;

3) когда негативное воздействие на биоразнообразие невозможно предотвратить или свести к минимуму, должны быть приняты меры по смягчению его последствий;

4) в той части, в которой негативные воздействия на биоразнообразие не были предупреждены, сведены к минимуму или смягчены, должны быть приняты меры по компенсации потери биоразнообразия.

Под мерами по предотвращению негативного воздействия на биоразнообразие понимаются меры, направленные на то, чтобы с самого раннего этапа планирования деятельности и в течение всего периода ее осуществления избегать любые воздействия на биоразнообразие.

Под мерами по минимизации негативного воздействия на биоразнообразие понимаются меры по сокращению продолжительности, интенсивности и (или) уровня воздействий (прямых и косвенных), которые не были предотвращены.

Под мерами по смягчению последствий негативного воздействия на биоразнообразие понимаются меры, направленные на создание благоприятных условий для сохранения и восстановления биоразнообразия.

К числу мероприятий по снижению воздействия на растительный мир следует отнести:

- Сохранение биологического и ландшафтного разнообразия на участке работ;

- Мероприятия по предупреждению пожаров, которые могут повлечь на растительных сообществ;

- Мероприятия по предупреждению химического загрязнения воздуха, которые могут повлечь на растительных сообществ;

- Запрещается выжиг степной растительности;

- Запрещается загрязнение земель отходами производства и потребления;

- Запрещается уничтожение растительного покрова;

- Запрещение возникновения стихийных (непроектных) мест хранения отходов.

# 10. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ЖИВОТНЫЙ МИР

## 10.1. Характеристика современного состояния животного мира

В районе месторождения представлены 16 видов пресмыкающихся. 10 видов из них составляет пустынный комплекс: среднеазиатская черепаха (Agrionemys), пискливыйгеккончик (Alsophylax pipiens) и серый геккон (Tenuidactylus russowi), такырная круглоголовка (Phrynocephalus helioscopus), круглоголовка ушастая (Phrynocephalus mystaceus) и круглоголовка вертихвостка (Phrynocephalus guttatus), степная агама (Agama sanguinolenta), быстрая ящурка (Eremias velox) и ящурка разноцветная (Eremias arguta), песчаный удавчик (Eryx miliaris) и змея стрела (Psammophis lineolatus).

Широкое интрозональное распространение имеют такие виды как водяной уж, узорчатый полоз, щитомордник (Natrix tessellate, Elaphe dione, Ancistrodon halys).

На этой территории можно встретить узорчатого полоза (Elaphe dione) и щитомордника (Ancistrodon halys). На территории со слабо выражено антропогенное воздействие из широко распространенных пресмыкающихся больше встречаются из ящериц – такырная круглоголовка, разноцветная ящурка и степная агама. Плотность их поселений достигает 3-4 особей на 1 км маршрута, или 1.5-2 особи/га.

Особое место в распространении пресмыкающихся занимают преобразованные ландшафты (дамбы, насыпи дорог, линии электропередач, нефтепроводы, жилые и промышленные сооружения), которые в целом имеют положительное значение, обогащая безжизненные пространства (особенно солончаковой пустыни) новыми экологическими нишами для обитания некоторых ящериц и змей. Плотность населения пресмыкающихся в преобразованных ландшафтах, как правило, выше. Однако здесь животные подвержены угрозе при загрязнении нефтью (трубопроводы) при разливах и на автомобильных дорогах. В пределах обследованного месторождения встречается наиболее редкий вид из змей - четырехполосый полоз, занесенный в Красную книгу Республики Казахстан.

Наиболее разнообразна орнитофауна исследуемого региона и представлена 230 видами птиц. По характеру пребывания ее можно разделить на три группы: гнездящихся 30 вида, оседлых и зимующих по 6 видов и встречающихся только на пролете 188 видов.

Здесь встречаются редкие и исчезающие виды птиц, занесенные в Красную Книгу Республики Казахстан. К ним относятся 23 вида. В пустынных ландшафтах численность птиц и их плотность населения гнездящихся невелика, она составляет от 9 до 50 особей на кв.м. Численность птиц значительно выше у промышленных и жилых сооружений, где имеются древесные насаждения и открытые источники воды.

Птицы мигрируют в весеннее и осеннее время миграции. Весенняя миграция проходит с начала марта по конец мая в северной части Каспия. Основные места сборищ птиц в весеннем пролете приурочены к Тюленьим островам, Мангышлакскому заливу, заливу Комсомолец сору Мертвый Култук и ракушечным островам от залива Комсомолец до до устья Эмбы. Следует отметить, что Северный Каспий является одним из ценнейших в Северной Палеарктике районов и узловым пунктом, через который ежегодно мигрируют миллионы водоплавающих и околоводных птиц. По оценкам экспертов ежегодно по данной территории пролетает до 6 млн. особей уток, до 500 тыс. гусей, до 10 млн. куликов и чаек. В период миграции вдоль полуострова Бузачи на границе Северного и Среднего Каспия миграционные потоки насчитывают до 3-5 млн. особей водоплавающих и околоводных птиц, составленные из обитателей Центрального и Северного Казахстана и Западной Сибири. Весной из средиземноморских – черноморских зимовок миграционный поток птиц огибает западное побережье Каспия и распределяется по пойме Урала и Эмбы, а часть этого потока на уровне Мангышлакского залива пересекает море и дальше вдоль северо-восточного побережья по пойме Эмбы достигает мест гнездования.

Осенью теми же маршрутами птицы достигают районов зимовок.

В настоящее время нерегулярно в небольшом числе зимует в пойме Амударьи (Туркменистан). На авиаучетах 18 февраля 1986 г. одну стаю около 100 птиц отмечали на юго-востоке Туркменистана между г. Керки и пос. Мукры.

С середины августа по ноябрь проходит осенняя миграция. По данным исследований в 2003-2007 гг. в период массового пролета водно-болотных птиц видовой состав птиц на авиа учетах представлен 31 видом, где доминирующим была – лысуха, следом чирки (трескунок и свистунок) а так же лебедь шипун. Из редких видов птиц, занесенных в Красную Книгу Республики Казахстан, на авиа учетах отмечено 6 видов.

Это розовый и кудрявый пеликан, малая белая цапля, фламинго, лебедь кликун и орлан – белохвост.

В наземных ценозах на контрактной территории в небольшом числе зимуют вороновые (Corvus frugilegus и C.cornix) и воробьи (Passer domesticus и P. montanus), вьюрковые (Fringilla coelebs, F. montifringilla), которые чаще встречаются у построек человека и на свалках бытовых отходов. Птицы, гнездящиеся в северо-восточной части прикаспийской низменности характеризуются способностью обитать в районах сильной солнечной радиации, устойчивостью к высоким температурам и отсутствию влажности.

Эта группа птиц представлена небольшим количеством видов, большая часть которых обитает в рассматриваемом районе.

Как правило, численность и плотность населения птиц на измененных ландшафтах выше, чем на природных пустынных территориях. В противоположность оседлым птицам, перелетные птицы, видовое разнообразие, которых более богато и представлено 120 видами. Они включают представителей различных групп птиц, районы гнездования которых, находятся в более комфортных температурных условиях или в северных широтах. Эти виды пересекают рассматриваемую территорию два раза в год (весной и осенью)  с  короткой  остановкой  для  отдыха.

Основным фактором плотности распространения птиц во время сезона гнездования является наличие биотопов, пригодных для гнездования; во время сезонной миграции – наличие подходящих условий для отдыха, питания и укрытий; а в зимний период – наличие корма и укрытий от холода.

Популяция птиц в период миграции (апрель-май и конец августа – октябрь) сильно возрастает. В этот период в районе обитают как птицы открытых участков, так и кустарниковые виды.

## 10.1.1. Особо охраняемые природные территории

- В пределах Мангистауской области, согласно Постановлению Правительства Республики Казахстан от 26 сентября 2017 года № 593, расположены следующие особо охраняемые природные территории:

- Устюртский государственный природный заповедник;

- Актау-Бузачинский государственный природный заказник (зоологический);

- Каракие-Каракольский природный заказник (зоологический);

- Кендерли-Каясанская государственная заповедная зона;

- Мангышлакский экспериментальный ботанический сад.

- Кроме того, Государственная заповедная зона в северной части Каспийского моря, распространяется и на территорию Мангистауской области.

- Устюртский государственный заповедник создан в 1984 году находится на западе Казахстана, в Каракиянском районе Мангыстауской области. Территория заповедника занимает часть западного чинка плато Устюрт, узкую причинковую полосу самого плато бширное понижение Кендерлисор. Абсолютная высота - от 50 до 3000 м. Общая площадь заповедника - 223300 га. Заповедник был организован в 1984 г.

- Флора Устюрта насчитывает около 600 видов растений. Наиболее распространены здесь полукустарники - различные виды полыней, биюргун, сарсазан. Более редок кустарник боялыч. Из древесных пород здесь растет только черный саксаул в виде небольших и редко разбросанных рощиц, многие из которых напоминают скорее кустарниковые, нежели древесные, насаждения. В последние годы здесь обнаружены редкие заросли туранги.

- Фауна Устюртского зоогеографического месторождения подзоны северных пустынь имеет типично пустынный облик.

- Очень интересна на Устюрте фауна хищных зверей, среди которых на первом месте стоит упомянуть гепарда.

- На территории области находятся наиболее крупные  зоологические заказники: Актау-Бузачинский и Карагие–Каракольский.

- Кендерли-Каясанская государственная заповедная зона расположена на территории Каракиянского района Мангистауской области, которая образована согласно постановлению Правительства Республики Казахстан от 25 марта 2001 года № 382 «Об организации государственных заповедных зон республиканского значения». Приоритетное направление: сохранение среды обитания и естественного воспроизводства дрофы-красотки (Chlamydotis undulata) и сокола-балобана (Falco cherrug).

- Особо охраняемая природная территория с дифференцированными видами режима охраны, предназначенная для сохранения и восстановления объектов государственного природно-заповедного фонда и биологического разнообразия на земельных месторождениях и акваториях, зарезервированных под государственные природные заповедники, государственные национальные природные парки, государственные природные резерваты. Биологическое разнообразие: Растительный мир – 20 видов, из них редкие и эндемичные - 13, фоновые – 7, широко распространенный – 1.

- Животный мир – 18 видов, из них млекопитающих – 17, птиц – 10 (гнездящиеся, оседлые).

- Постановлением Правительства Республики Казахстан от 14 сентября 2010 года № 942 "Об уменьшении территории Кендерли-Каясанской государственной заповедной зоны республиканского значения" территория государственной заповедной зоны была уменьшена на 710 га для строительства железнодорожной линии «Узень - Государственная граница с Туркменистаном».

- Актау-Бузачиский заказник занимает площадь 170000 гектар. Граница проходит от залива Актумсут на севере  до поселка Сарыташ на юге.

- В Красную Книгу РК занесены: чернобрюхий рябок и фламинго (краснокрыл). Джейран в основном держится на Бузачах, в труднодоступных ссорах. Муфлон обитает  исключительно по хребту Северного Актау.

- Сайгак, заяц-песчаник, лисы, корсаки, редко встречаются куньи – перевеска и ласка. Из кошачьих наиболее распространена пятнистая кошка. Изредка – манул- бархатная кошка, каракал – занесен в Международную Красную Книгу.

- Карагие-Каракольский заказник имеет площадь  137,5 тыс. га. Объектами охраны являются: фламинго, стрепет, чернобрюхий рябок, длинноиглый еж, муфлон, джейран, каракалпакский барханный кот.

- Мангышлакский экспериментальный ботанический сад создан постановлением Совета Министров КазССР от 9.03.1971 г. №2129 на площади 39 га в г. Шевченко (ныне г. Актау). Государственный ботанический сад является юридическим лицом в форме государственного учреждения.

- Основная задача Мангышлакского ботанического сада - озеленение населенных пунктов г. Актау, подбор, интродукдия и акклиматизация растений в условиях засушливого климата Мангистауской области. Режим ботанического сада предусматривает охрану, воспроизводство и использование растительного мира, а также использование территории в научных, учебных и культурно—просветительных целях. В настоящее время ботанический сад имеет коллекцию древесных растений и кустарников, в том числе редкие и исчезающие виды.

- Для организации эффективной работы сада необходимы дополнительное финансирование и материально-техническое оснащение, оборудование.

- Мангышлакский ботанический сад, как филиал РГКП «Институт ботаники и фитоинтродукции», относится к ведению Министерства образования и науки РК. Все остальные перечисленные ООПТ подчиняются Министерству сельского хозяйства РК.

- 10.2. Характеристика воздействия объекта на видовой состав, численность фауны, ее генофонд, среду обитания, условия размножения, пути миграции и места концентрации животных

Воздействие на животный мир в период строительства скважин, будет обусловлено природными и антропогенными факторами.

Природные факторы. К природным факторам относятся климатические условия, характеризующиеся колебаниями температуры воздуха, интенсивные процессы дефляции и т.д. Влияние изменения природных условий сказывается на численности и видовом разнообразии животных.

Одни животные вытесняются и гибнут, для других складываются благоприятные условия.

Антропогенные факторы. Антропогенное воздействие осуществляется в ходе любой хозяйственной деятельности, связанной с природопользованием.

Наиболее сильное и действенное влияние техногенных факторов обычно испытывают пресмыкающиеся.

Представители этой группы животных тесно привязаны к участку своего обитания и в период экстремальных ситуаций не способны избежать влияния каких-либо внешних воздействий путем миграций на дальние расстояния.

Наиболее существенное влияние на животных могут оказать следующие виды подготовительных и текущих работ:

- изъятие земель (утрата мест обитания);

- проведение земляных строительных работ;

- использование дорог и внедорожное использование транспортных средств;

- производственный шум, искусственное освещение, служащей факторами беспокойства для многих видов птиц и млекопитающих;

- складирование вспомогательного оборудования;

- загрязнение территории нефтепродуктами и тяжелыми металлами, химреагентами, промышленно-бытовыми отходами, выбросами токсичных веществ.

Воздействие на животный мир при строительстве скважин, приводит к временной или постоянной утрате мест обитания популяций животных, причиняет беспокойство и физический ущерб живым организмам вследствие повышения уровня шума, искусственного освещения.

В результате изъятия земель для строительства скважин и сооружений происходит сокращение кормовой базы, ведущее к перестройке структуры зооценоза.

Наибольшее воздействие на фауну происходит как правило в процессе земляных работ.

В результате происходит гибель представителей беспозвоночных и незначительная гибель представителей земноводных, пресмыкающихся и некоторых видов фоновых грызунов.

В результате земляных работ уничтожается до 90% насекомых, паукообразных и мелких наземных ракообразных, являющихся кормовой базой для позвоночных и важным компонентом пустынного и приморского биоценозов обитающих в пределах коридора строительства.

Автомобильные дороги с интенсивным движением и большой скоростью автотранспорта являются угрозой для жизни животных.

Воздействие такого фактора, как перемещение автотранспорта при транспортировке грузов выражается в виде гибели насекомых, земноводных и пресмыкающихся, а, реже, копытных, грызунов, мелких хищников и пернатых, под колёсами.

Одним из значимых факторов воздействия является искусственное освещение в ночное время. Поскольку кроме гибели насекомых летящих к источникам освещения, в ночное время больший процент млекопитающих будет гибнуть под колѐсами автомашин в результате ослепления светом фар.

Пресмыкающиеся. Основными источниками воздействия на животных являются строительные машины и механизмы автодороги, строительный персонал.

Сокращение площади местообитаний и трансформация биотоповокажут наиболее значимое воздействие, что повлечет за собой снижение численности земноводных, пресмыкающихся и млекопитающих пропорционально изъятым под строительство землям и уменьшение биологического разнообразия.

Для пресмыкающихся техногенная трансформация субстрата и сам процесс земляных работ, при значительном механическом воздействиии оказываемом землеройной техникой, является фактором вызывающим резкое снижение численности, вплоть до полного исчезновения на некоторых месторождениях ящериц и змей.

Обычно, в процессе земляных работ, в пределах строительной площадки, землеройной техникой уничтожаются земноводные - 90%, пресмыкающиеся - 70%, мелкие фоновые грызуны - 70%.

Птицы. Воздействие на птиц, в основном, будет связано с утратой мест обитаний. Помимо потери местообитания, возможным фактором негативного воздействия на птиц может быть фактор беспокойства, вызванного присутствием человека, передвижением автотранспортных средств, работой строительной техники.

Имеет место косвенное воздействие в виде временного разрушения мест гнездования и кратковременного ухудшения кормовой базы на ограниченном участке.

Поскольку участок строительства расположен на территории промышленно освоенной территории, путей миграции диких животных в пределах территории, отведенной под строительство нет. Редкие и подлежащие особой охране виды животных в пределах изученной площадки отсутствуют.  Влияние от реализации проекта на охотничье-промысловых животных исключено.

На стадии завершения работ по бурению скважин прямого воздействия на птиц не ожидается.  Факторы беспокойства будут такими же, как на стадии строительства.

При этом площадь, на которой воздействие может проявляться, существенно снизится.  Дальнейших утрат (после окончания строительства) территорий местообитаний на стадии завершения работ по бурению скважин не предполагается.

В ходе проведения производственных работ должны выполняться и соблюдаться требования статьи 17 Закона Республики Казахстан от 09 июля 2004 года №593 «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира»:

- При размещении, проектировании и строительстве населенных пунктов, предприятий, сооружений и других объектов, осуществлении производственных процессов и эксплуатации транспортных средств, совершенствовании существующих и внедрении новых технологических процессов, введении в хозяйственный оборот неиспользуемых, прибрежных, заболоченных, занятых кустарниками территорий, мелиорации земель, пользовании лесными ресурсами и водными объектами, проведении геолого-разведочных работ, добыче полезных ископаемых, определении мест выпаса и прогона сельскохозяйственных животных, разработке туристских маршрутов и организации мест массового отдыха населения должны предусматриваться и осуществляться мероприятия по сохранению среды обитания и условий размножения объектов животного мира, путей миграции и мест концентрации животных, а также обеспечиваться неприкосновенность участков, представляющих особую ценность в качестве среды обитания диких животных.

- При эксплуатации, размещении, проектировании и строительстве железнодорожных, шоссейных, трубопроводных и других транспортных магистралей, линий электропередачи и связи, каналов, плотин и иных водохозяйственных сооружений должны разрабатываться и осуществляться мероприятия, обеспечивающие сохранение среды обитания, условий размножения, путей миграции и мест концентрации животных.

- Субъекты, осуществляющие хозяйственную и иную деятельность, указанную в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, обязаны:

1) по согласованию с уполномоченным органом при разработке технико-экономического обоснования и проектно-сметной документации предусматривать средства для осуществления мероприятий по обеспечению соблюдения требований подпунктов 2) и 5) пункта 2 статьи 12 настоящего Закона;

2) возмещать компенсацию вреда, наносимого и нанесенного рыбным ресурсам и другим водным животным, в том числе и неизбежного, в размере, определяемом в соответствии с методикой, утвержденной уполномоченным органом, путем выполнения мероприятий, предусматривающих выпуск в рыбохозяйственные водоемы рыбопосадочного материала, восстановление нерестилищ, рыбохозяйственную мелиорацию водных объектов, строительство инфраструктуры воспроизводственного комплекса или реконструкцию действующих комплексов по воспроизводству рыбных ресурсов и других водных животных, финансирование научных исследований, а также создание искусственных нерестилищ в пойме рек и морской среде (рифы), на основании договора, заключенного с ведомством уполномоченного органа.

В целом воздействие строительства скважин на животный мир, при соблюдении проектных природоохранных требований, можно оценить:

- пространственный масштаб воздействия – локальный (1) – площадь воздействия до 1 км2, воздействие на удалении до 100 м от линейного объекта;

- временной масштаб воздействия – средней продолжительности  (2) – продолжительность воздействия от 6 месяцев до 1 года;

- интенсивность воздействия (обратимость изменения) – слабый  (2) – изменения в природной среде превышают пределы природной изменчивости. Природная среда полностью самовосстановливается.

Таким образом, интегральная оценка составляет 4 балла, категория значимости воздействия на животный мир присваивается низкой (1-8).

## 10.3. Мероприятия по предотвращению негативных воздействий на биоразнообразие, его минимизации, смягчению, оценка потерь биоразнообразия и мероприятия по их компенсации

Биологическое разнообразие означает вариабельность живых организмов из всех источников, в том числе наземных, морских и иных водных экосистем и экологических комплексов, частью которых они являются, и включает в себя разнообразие в рамках вида, между видами и разнообразие экосистем.

Под экологической системой (экосистемой) понимается являющийся объективно существующей частью природной среды динамичный комплекс сообществ растений, животных и иных организмов, неживой среды их обитания, взаимодействующих как единое функциональное целое и связанных между собой обменом веществом и энергией, который имеет пространственно-территориальные границы.

Под средой обитания понимается тип местности или место естественного обитания того или иного организма или популяции.

Под природным ландшафтом понимается территория, которая не подверглась изменению в результате деятельности человека и характеризуется сочетанием определенных типов рельефа местности, почв, растительности, сформированных в единых климатических условиях.

Под биологическими ресурсами понимаются генетические ресурсы, организмы или их части, популяции или любые другие биотические компоненты экологических систем, имеющие фактическую или потенциальную полезность либо ценность для человечества.

Запрещается деятельность, вызывающая угрозу уничтожения генетического фонда живых организмов, потерю биоразнообразия и нарушение устойчивого функционирования экологических систем.

В целях сохранения биоразнообразия применяется следующая иерархия мер в порядке убывания их предпочтительности:

1) первоочередными являются меры по предотвращению негативного воздействия;

2) когда негативное воздействие на биоразнообразие невозможно предотвратить, должны быть приняты меры по его минимизации;

3) когда негативное воздействие на биоразнообразие невозможно предотвратить или свести к минимуму, должны быть приняты меры по смягчению его последствий;

4) в той части, в которой негативные воздействия на биоразнообразие не были предупреждены, сведены к минимуму или смягчены, должны быть приняты меры по компенсации потери биоразнообразия.

Под мерами по предотвращению негативного воздействия на биоразнообразие понимаются меры, направленные на то, чтобы с самого раннего этапа планирования деятельности и в течение всего периода ее осуществления избегать любые воздействия на биоразнообразие.

Под мерами по минимизации негативного воздействия на биоразнообразие понимаются меры по сокращению продолжительности, интенсивности и (или) уровня воздействий (прямых и косвенных), которые не были предотвращены.

Под мерами по смягчению последствий негативного воздействия на биоразнообразие понимаются меры, направленные на создание благоприятных условий для сохранения и восстановления биоразнообразия.

Для снижения негативного воздействия на животных и на их местообитания при проведении работ, складировании производственнобытовых отходов необходимо учитывать наличие на территории самих животных, их гнезд, нор и избегать их уничтожения или разрушения.

Особое внимание должно быть уделено охране такого ценного и исчезающего в настоящее время, ранее широко распространенного в республике реликтового животного, как сайга.

Важно обеспечить контроль за случайной (не планируемой) деятельностью нового населения (нелегальная охота и т.п.). На весь период работ необходимо проведение постоянных мероприятий по восстановлению нарушенных участков местности и своевременному устранению неизбежных загрязнений и промышленно-бытовых отходов со всей площади, затронутой хозяйственной деятельностью.

Мероприятия, обеспечивающие защиту почвы, флоры и фауны складываются из организационно-технологических; проектно-конструкторских; санитарно-противоэпидемических.

Организационно-технологические:

- организация упорядоченного движения автотранспорта и техники по территории, согласно разработанной и утвержденной оптимальной схеме движения;

- тщательная регламентация проведения работ, связанных с загрязнением рельефа при производстве земляных работ, технической рекультивации.

Проектно-конструкторские:

- согласование и экспертиза проектных разработок в контролирующих природоохранных органах и СЭС;

- проектно-конструкторские решения, направленные на снижение загрязнения почв.

Санитарно-противоэпидемические - обеспечение противоэпидемической защиты персонала от особо опасных инфекций.

В районе проведения запроектированных работ необходимо обеспечение следующих мероприятий по охране животного мира:

- защита окружающей воздушной среды;

- защиту поверхностных, подземных вод от техногенного воздействия;

- ограждение всех возможных технологических площадок, исключающее случайное попадание на них животных;

- движение автотранспорта осуществлять только по отсыпанным дорогам с небольшой скоростью, с ограничением подачи звукового сигнала;

- ввести на территории СМР запрет на охоту;

- строгое запрещение кормления диких животных персоналом, а также надлежащее хранение отходов, являющихся приманкой для диких животных.

Основными требованиями по сохранению объектов флоры и фауны является:

- сохранение фрагментов естественных экосистем,

- предотвращение случайной гибели животных и растений,

- создание условий производственной дисциплины исключающих нарушения законодательства по охране животного и растительного мира со стороны производственного персонала.

В целях предупреждения нарушения почвенно-растительного покрова и для охраны животного мира в районе СМР намечаются нижеследующие мероприятия:

- ограничения техногенной деятельности вблизи участков с большим биологическим разнообразием;

- принятие административных мер в целях пресечения браконьерства на территории СМР;

- захоронение промышленных и хозяйственно-бытовых отходов производить только на специально оборудованных полигонах;

- поддержание в чистоте территории площадок и прилегающих площадей;

- исключение проливов нефтепродуктов (ГСМ), своевременная их ликвидация.

# 11. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ЛАНДШАФТЫ И МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, МИНИМИЗАЦИИ, СМЯГЧЕНИЮ НЕГАТИВНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ, ВОССТАНОВЛЕНИЮ ЛАНДШАФТОВ В СЛУЧАЯХ ИХ НАРУШЕНИЯ

Природными объектами признаются естественные экологические системы и природные ландшафты, а также составляющие их элементы, сохранившие свои природные свойства.

Под природным ландшафтом понимается территория, которая не подверглась изменению в результате деятельности человека и характеризуется сочетанием определенных типов рельефа местности, почв, растительности, сформированных в единых климатических условиях.

Лица, осуществляющие операции по управлению отходами, обязаны выполнять соответствующие операции таким образом, чтобы не создавать угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью людей, экологического ущерба, и, в частности, без:

1) риска для вод, в том числе подземных, атмосферного воздуха, почв, животного и растительного мира;

2) отрицательного влияния на ландшафты и особо охраняемые природные территории.

# 12. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СРЕДУ

- 12.1. Современные социально-экономические условия жизни местного населения, характеристика его трудовой деятельности

Мангистауская область занимает территорию площадью 165 642 км², что составляет 6,1% территории Казахстана. Численность населения 818,3 тыс. человек (на 1 декабря 2025 года). Область разделена на 5 районов и 2 города областного подчинения. Всего в области 14 городов и 20 сельских округов.

Экономика. Об итогах социального развития Мангистауской области за январь – декабрь 2025 года.

Статистика численности. Численность населения Мангистауской области на 1 декабря 2025г. составила 818,3 тыс. человек, в том числе 382,7 тыс. человек (46,8%) - городских, 435,5 тыс. человек (53,2%) - сельских жителей.

Естественный прирост населения в январе-ноябре 2025г. составил 12582 человек (в соответствующем периоде предыдущего года - 14667 человек).

За январь-ноябрь 2025г. число родившихся составило 15628 человек (на 12,6% меньше чем в январе-ноябрь 2024г.), число умерших составило 3046 человека (на 5,7% меньше чем в январе-ноябрь 2024г.).

Сальдо миграции положительное и составило - 607 человека(в январе-ноябре 2024г. - 2123 человек), в том числе во внешней миграции - положительное сальдо - 3005 человек (3233), во внутренней - отрицательное сальдо - -2398 человек (-1110).

Статистика доходов. Среднемесячная номинальная заработная плата, начисленная работникам (без малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью), в ІІІ квартале 2025г. составила 606125 тенге, прирост к ІІІ кварталу 2024г. составил 6,3%.

Индекс реальной заработной платы в ІII квартале 2025г. составил 95,8%.

Среднедушевые номинальные денежные доходы населения по оценке в ІІІ квартале 2025г. составили 266347 тенге,что на 6,8% выше, чем в ІІІ квартале 2024г., темп снижения реальных денежных доходов за указанный период - 3,8%.

Статистика занятости. Численность безработных в ІII квартале 2025г. составила 20 тыс. человек.

Уровень безработицы составил 5,1% к численности рабочей силы.

Численность лиц, зарегистрированных в органах занятости в качестве безработных на 1 января 2026г. составила 13155 человек, или 3,4% к численности рабочей силы.

Статистика оплаты труда. В III квартале 2023г. среднемесячная номинальная заработная плата одного работника составила 519118 тенге.

С 1 января 2023г. минимальная заработная плата установлена в размере 70000 тенге.

Статистика цен. Индекс потребительских цен в декабре 2023г. по сравнению с предыдущим месяцем составил 101%. Цены на продовольственные товары повысились - на 0,9%, непродовольственные товары - на 1,2%, платные услуги - на 0,8%.

Валовый региональный продукт (ВРП). В структуре ВРП за январь-сентябрь 2023г. производство товаров составило 53,9%, производство услуг - 37,1%. Основную долю в производстве ВРП занимают промышленность - 47,5%, транспорт и складирование - 8,2%, операции с недвижимым имуществом - 7,9%.

Статистика инвестиций. Объем инвестиций в основной капитал в январе-декабре 2025г. составил 1155119,9 млн.тенге, или 102,2% к январю-декабрю 2024г.

Статистика внутренней торговли. Объем розничной торговли в январе-декабре 2025г. составил 584969,3 млн. тенге, или на 7,5% больше соответствующего периода 2024г.

Объем оптовой торговли в январе-декабре 2025г. составил 685714,3 млн.тенге, или на 10,2% больше соответствующего периода 2024г.

Статистика взаимной торговли. По предварительным данным в январе-ноябре 2025г. взаимная торговля со странами ЕАЭС составила 189,4 млн. долларов CША и по сравнению с январем-ноябрем 2024г. уменьшилась на 3,6%, в том числе экспорт - 17,3 млн. долларов США (на 11,2% меньше), импорт - 172,1 млн. долларов США (на 2,8% меньше).

Валовый выпуск продукции (ВВП). Объем валового регионального продукта за январь-июнь 2025г. составил в текущих ценах 2469674,2 млн. тенге. По сравнению с соответствующим периодом 2024г. реальный ВРП увеличился на 11,4%. В структуре ВРП доля производства товаров составила 52,2%, услуг 37,1%.

Индекс потребительских цен в декабре 2025г. по сравнению с декабрем 2024г. составил 111,9%.

Статистика промышленного производства. Объем промышленного производства в январе-декабре 2025г. составил 3277419 млн. тенге в действующих ценах, что на 0,5% больше, чем в январе-декабре 2024г.

В горнодобывающей промышленности объемы производства уменьшились на 0,3%, в обрабатывающей промышленности увеличились на 4,9%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом отмечено увеличение на 4,3%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений уменьшились на 1,8%.

Статистика строительства. Объем строительных работ (услуг) составил 440737 млн.тенге, или 102,8% к январю-декабрю 2024г.

Статистика транспорта. Объем грузооборота в январе-декабре 2025г. составил 37401,3 млн. ткм (с учетом оценки объема грузооборота индивидуальных предпринимателей, занимающихся коммерческими перевозками), или 129% к январю-декабрю 2024г.

Объем пассажирооборота в январе-декабре 2025г. составил 6842,9 млн. пкм, или 104,4% к январю-декабрю 2024г.

Строительство объекта будет осуществляться подрядной организацией, с привлечением трудовых ресурсов из числа местного населения. Учитывая кратковременность процесса строительных работ, а также то, что при эксплуатации проектируемого объекта привлечение дополнительного персонала не требуется, реализация данного проекта не окажет ощутимое воздействие на социально- экономическую среду района.

Следует отметить, что опасные воздействия для социально-экономической сферы могут возникнуть в результате аварийных ситуаций. Однако, принятые проектом технические решения по обеспечению безопасности, которые учитывают все возможные чрезвычайные ситуации при строительстве и эксплуатации, а также постоянно разрабатываемые на предприятии мероприятия по повышению промышленной безопасности, позволяют свести вероятность появления любой аварийной ситуации к минимуму.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что риск возникновения аварии маловероятен и может вызывать малозаметные изменения в социально-экономической среде.

## 12.2. Прогноз изменений социально-экономических условий жизни местного населения при реализации проектных решений объекта (при нормальных условиях эксплуатации объекта и возможных аварийных ситуациях)

Проведение строительных работ окажет положительный эффект в первую очередь, на областном и местном уровне воздействий, а также в целом на государственном.

В регионе может незначительно увеличиться первичная и вторичная занятость местного населения, что приведет к увеличению доходов населения и росту благосостояния.

Экономическая деятельность оказывает прямое и косвенное благоприятное воздействие на финансовое положение области (увеличению поступлений денежных средств в местный бюджет, развитию системы пенсионного обеспечения, образования и здравоохранения).

## 12.3. Санитарно-эпидемиологическое состояние территории и прогноз его изменений в результате намечаемой деятельности

Планируемые работы, связанные с проведение строительных работ, не приведут к значительному загрязнению окружающей среды, что не скажется негативно на здоровье населения.

Все работники пройдут необходимую вакцинацию и инструктаж по соблюдению правил личной гигиены, с учетом региональных особенностей, поэтому повышение эпидемиологического риска в районе работ мало вероятно.

С учетом санитарно-эпидемиологической ситуации в районе предусмотрены необходимые меры для обеспечения санитарно-гигиенических условий работы и отдыха персонала, его медицинского обслуживания.

Привлечение местных трудовых ресурсов снижает вероятность заболеваний среди рабочих, адаптированных к местным климатическим условиям, а также уменьшает риск привнесения инфекционных заболеваний из других регионов.

Учитывая все вышесказанное, в процессе проектируемых работ вероятность ухудшения санитарно-эпидемиологической ситуации в исследуемом районе очень низкая.

Эпидемиологическая ситуация по группе острых кишечных инфекций (ОКИ) в основном определяется уровнем санитарной благоустроенности населенных мест.

Заболеваемость ОКИ, связанная с водным фактором распространения инфекции, регистрируется, преимущественно, в летне-осенний период, что обусловлено большей степенью контакта населения с водой.

Нахождение персонала предусматривается в вагончиках, где расположены, аптечки для оказания первой медицинской помощи.

Питание обслуживающего персонала предполагается в столовой.

Медицинское обслуживание персонала предусматривается в медицинских учреждениях ближайшего поселка, города. При обнаружении серьезных заболеваний, представляющих угрозу жизни, предусматривается транспортировка больных средствами санавиации.

## 12.4. Предложения по регулированию социальных отношений в процессе намечаемой хозяйственной деятельности

Основными предложениями по регулированию социальных отношений в процессе намечаемой хозяйственной деятельности, связанную со строительством являются:

1) создание эффективного механизма развития социального партнерства и регулирования социальных, трудовых и связанных с ними экономических отношений;

2) содействие обеспечению социальной стабильности и общественного согласия на основе объективного учета интересов всех слоев общества;

3) содействие в обеспечении гарантий прав работников в сфере труда, осуществлении их социальной защиты;

4) содействие процессу консультаций и переговоров между Сторонами социального партнерства на всех уровнях;

5) содействие разрешению коллективных трудовых споров;

6) выработка предложений по реализации государственной политики в области социально-трудовых отношений;

7) взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами по социальному партнерству и регулированию социально-трудовых отношений.

# 13. ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА РЕАЛИЗАЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНЕ

Учитывая потенциальную промышленную и экологическую опасность технологических процессов поиска и разведки углеводородного сырья, существует определенная вероятность возникновения нештатных и аварийных ситуаций, прямо или косвенно влияющих на окружающую среду.

Бурение скважин в пределах проводится в ландшафтно-климатической зоне, для которой характерна низкая способность самовосстановления окружающей среды.

Даже незначительное антропогенное воздействие на окружающую среду может привести к ощутимым экологическим изменениям, как за счет прямого уничтожения отдельных ее компонентов, так и за счет процессов, провоцирующих необратимые негативные изменения исторически сложившейся экологической ситуации.

Строгое соблюдение природоохранных мероприятий, предусмотренных техническим проектом проведения буровых работ, позволяет максимально снизить негативные последствия для окружающей среды, связанные с реализацией намечаемой хозяйственной деятельности.

Однако, как показывает практика проведения аналогичных работ, наиболее значимые последствия для окружающей среды могут иметь последствия различных аварийных ситуаций, предусмотреть которые в процессе реализации работ крайне сложно.

Добыча нефти и газа, в соответствии с принятой в Республике Казахстан нормой, относятся к экологически опасным видам хозяйственной деятельности, сопряженными с высоким риском для населения и персонала в результате возникновения аварийных ситуаций.

В комплексе работ по бурению планируемых скважин необходимо учитывать возможность возникновения различного рода аварийных ситуаций и предусматривать мероприятия по снижению вероятности аварийных ситуаций и катастроф и их последствий.

При проведении работ могут возникнуть различные осложнения и аварии.

Борьба с ними требует затрат материальных и трудовых ресурсов, ведет к потере времени, что снижает производительность, повышает стоимость работ, вызывает увеличение продолжительности простоев и ремонтных работ, негативно отражается на состоянии окружающей среды. Поэтому знание причин аварий, мероприятий по их предупреждению, быстрая ликвидация возникших осложнений приобретают большое практическое значение.

## 13.1. Методика оценки степени экологического риска аварийных ситуаций

Воздействие на окружающую среду при штатном режиме деятельности производственного объекта резко отличается от воздействий в результате возникновения аварийных ситуаций.

Оценка воздействия на окружающую среду аварийных ситуаций несколько усложняется по сравнению с оценкой воздействия в штатном режиме, за счет введения дополнительной стадии по оценке воздействия. Это оценка вероятности возникновения чрезвычайного события.

Основными этапами оценки воздействия чрезвычайных ситуаций являются:

- выявление потенциально опасных событий, могущих повлечь за собой значимые последствия для окружающей среды;

- оценка риска возникновения таких событий;

- оценка воздействия на окружающую среду возможных чрезвычайных событий;

- разработка мероприятий по минимизации возможности возникновения опасных событий и минимизации их последствий.

Аварии, для которых характерна частота возникновения первой и второй градации, маловероятны в течение срока реализации проекта. Аварии, характеризующиеся средней и высокой вероятностью, возможны в течение срока реализации проекта. Аварии с очень высокой вероятностью случаются в среднем чаще, чем раз в год.

Уровень экологического риска (высокий, средний и низкий) для каждого сценария определяется ячейкой на пересечении соответствующего ряда матрицы со столбцом установленной частоты возникновения аварии.

Результирующий уровень экологического риска для каждого сценария аварий определяется следующим образом:

Низкий – приемлемый риск/воздействие;

Средний – риск/воздействие приемлем, если соответствующим образом управляем;

Высокий – риск/воздействие неприемлем.

## 13.2. Возможные аварийные ситуации

Аварийные ситуации по категории сложности и, соответственно, по объему ликвидационных мероприятий делятся на 3 группы:

первая – характеризуется только признаками нарушения технологических параметров эксплуатации оборудования, связанного с возможным загрязнением природных сред (например, переход промыслового объекта в нестабильное, неустойчивое состояние);

вторая – объединяет аварии, которые происходят на ограниченном участке и не создают за пределами промысла концентрации вредных веществ, превышающих ПДК;

третья – неуправляемые аварийные ситуации, способные создать концентрации загрязнителей, существенно превышающие значения ПДК на значительном расстоянии от мест аварии.

С учетом вероятности возникновения аварийных ситуаций, одним из эффективных методов минимизации ущерба от потенциальных аварий различных групп является готовность к ним: разработка сценариев возможного развития событий при аварии и сценариев реагирования на них. Наиболее вероятными аварийными ситуациями, могущими возникнуть при строительстве опережающих добывающих скважин и существенным образом повлиять на сложившуюся экологическую ситуацию, являются:

- аварийные ситуации при бурении скважин;

- неуправляемые газонефтеводопроявления (ГНВП) при проходке скважин;

- разлив бурового раствора;

- аварии на временных хранилищах ГСМ;

- аварии с автотранспортной техникой;

- степные пожары;

- сейсмопроявления.

Все многообразие возможных аварийных ситуаций приведенным выше перечнем, конечно, не ограничивается, однако их влияние на загрязнение природной среды или на оказание на нее других негативных воздействий не значительно. Все аварии, возникновение которых возможно в процессе проведения буровых работ, не ведущие к значительным неблагоприятным изменениям окружающей среды, отнесены нами к разряду технических проблем и из рассмотрения в данном разделе исключены.

Аварийные ситуации, возможные в процессе бурения

К особо опасным объектам нефтегазового комплекса в первую очередь относятся буровые скважины, которые в случае аварии или осложнения могут принести непоправимый вред, как здоровью производственного персонала, так и проживающему населению и окружающей природной среде.

При бурении планируемых скважин быстровращающимся турбобуром в скважинных трубах, заполненных буровым раствором, генерируются циклические возмущения с амплитудой колебаний, почти равном рабочему давлению. Это приводит к высоким ударным и вибрационным нагрузкам на элементы конструкции бурового комплекса. В результате происходит разрушение буровых труб и всего бурового оборудования в целом.

В процессе бурения могут возникнуть следующие осложнения:

- нефтегазопроявления, как управляемые, так и неуправляемые – открытое фонтанирование (ОФ);

- поглощения промывочной жидкости и тампонажного раствора (частичные или катастрофические);

- нарушение устойчивости пород, слагающих стенки скважин (осыпи, овалы);

- самопроизвольное искривление оси скважин;

- прихват или обрыв бурового инструмента;

- осложнения при перфорационных и геофизических работах с скважинах.

Возникновение осложнений и аварийных ситуаций может привести как к прямому, так и к косвенному воздействию на человека и окружающую природную среду.

Такое осложнение, как нефтегазоводопроявление (НГВП) является наиболее опасным по непосредственному загрязнению атмосферного воздуха (возможность выбросов больших объемов пластового флюида и его воспламенение).

Неуправляемые газонефтеводопроявления (ГНВП) при бурении скважин

Наиболее экологически опасными являются неуправляемые газо-нефтепроявления. Возникновению и развитию аварийных ситуаций при возникновении неуправляемых ГНВП способствуют как внешние, так и внутренние факторы. Процесс бурения опережающих добывающих скважин сопряжен с внутренними опасностями, обусловленными:

- взрыво- и пожароопасностью среды;

- внутренней энергетикой (выход флюида идет под давлением);

- вероятностью отказов оборудования, работающего под давлением, технологических трубопроводов, арматуры, системы контроля и автоматики, составляющих комплекс противофонтанной защиты.

Однако, при разработке возможных сценариев аварийной ситуации при буровых работах, необходимо рассматривать не отдельно внутренние и внешние опасности, а наиболее вероятные их сочетания.

Возникновение аварийных ситуаций в результате неуправляемых ГНВП может привести как к прямому, так и косвенному негативному воздействию на окружающую среду.

Прямое воздействие является наиболее опасным по влиянию на различные компоненты окружающей среды - геологическую среду, подземные воды, почвы, растительность, воздушный бассейн. Масштабы воздействия при этом могут быть значительными и выходить за пределы территории промплощадки планируемой скважины.

Косвенное воздействие приводит в основном к загрязнению подземных вод и, в меньшей степени, к нарушению свойств геологической среды в непосредственной близости к стволу скважины. Неуправляемые ГНВП с фонтанным выбросом флюидной смеси из устья скважины в обход системы сбора могут возникнуть при выходе из строя устьевого оборудования.

К основным причинам и факторам, связанным с отказами оборудования, относятся:

Нарушение регламента работ, при котором возможен выброс флюида с последующим воспламенением, а при несвоевременной локализации – возникновением и развитием пожара. Возможно, образование облака топливно-воздушной смеси (ТВС) с последующим взрывом.

Физический износ, коррозия, механические повреждения, температурные деформации оборудования. При резких перепадах температур (наружных пониженных и технологических повышенных) происходит взаимодействие влаги с металлом, что снижает срок службы оборудования, может привести к аварийной разгерметизации и выбросу газа в окружающую среду, взрывам и пожарам. Анализ неполадок и аварий показывает, что коррозионное разрушение при достаточно прочной конструкции противовыбросового оборудования (ПВО) и устьевой арматуры выявляется еще на стадии опрессовки оборудования и не приводит к серьезным последствиям. Аварии наиболее вероятны при несвоевременной опрессовке оборудования и арматуры.

Прекращение подачи энергоресурсов к превентору, которое, как правило, не приводит к серьезным последствиям, так как система дублируется ручным управлением превенторами. Аварийные ситуации возникают при несвоевременном возобновлении подачи энергоресурсов.

Внешние воздействия и опасности, связанные с ними, маловероятны, но могут привести к выбросу газа в окружающую среду, взрывам и пожарам. Последствия неуправляемых ГНВП обычно тяжелые. Кроме непосредственной опасности для персонала, аварии этого типа сопровождаются загрязнением почв прилегающих территорий, воздушного бассейна – газообразными углеводородами или продуктами их сгорания в количествах, значительно превышающих ожидаемые. Наиболее значимыми последствиями пожаров на газовых скважинах, кроме прямых потерь ценного сырья, являющегося прямым продуктом добычи, являются огромные массы выбросов вредных веществ в атмосферу.

Разлив бурового раствора

Аварийные разливы бурового раствора на стадии бурения планируемых скважин потенциально менее опасны, чем неуправляемые ГНВП, поскольку они характеризуются небольшими объёмами хранимых веществ, не превышающими нескольких десятков тонн.

Из разливов технических жидкостей гипотетически возможен лишь разлив противовыбросового запаса бурового раствора, в случае аварийного нарушения целостности ёмкости для его хранения. Объём такого запаса обычно составляет около 20 % от находящегося в работе. Большая часть вытекшего раствора останется в пределах обваловки буровой площадки, т. к. по сравнению с нефтепродуктами раствору присуща невысокая текучесть.

Аварии на временных хранилищах ГСМ

Аварии на временных хранилищах нефтепродуктов являются следствием, как природных катастрофических ситуаций, так и причин антропогенного характера.

Вероятность разрушения резервуара формируется за счет действия различных факторов:

- механические и коррозионные повреждения;

- дефекты конструкции и монтажа;

- пожар в хранилище ГСМ и нефтепродуктов;

- землетрясение, активизация просадочных процессов и другие стихийные бедствия.

Причины возникновения пожаров на временных хранилищах ГСМ и нефтепродуктов обусловлены, как правило, образованием взрывоопасных концентраций паров нефтепродуктов в самом резервуаре или на площадке обвалования и активизацией источника воспламенения (инициирования) взрывоопасной смеси.

Развитие аварийных ситуаций на временных хранилищах ГСМ может происходить по одному из 3 наиболее вероятных сценариев:

1. Разлив ГСМ в результате разрушения резервуара без воспламенения. Представляет наименьшую опасность для природной среды и персонала, если нефтепродукты не растекаются за пределы обвалования. При разливе ГСМ возможно загрязнение основных компонентов окружающей среды в небольших масштабах;

2. Пожар на временных хранилищах ГСМ. Возрастает угроза жизни персонала от токсичности продуктов горения, а также термического воздействия пожара. Опасность загрязнения природной среды связана, в основном, с загрязнением атмосферы продуктами горения. При разливе ГСМ во время пожара опасность загрязнения окружающей среды и угроза персоналу увеличивается;

3. Взрыв паров нефтепродуктов на временных хранилищах ГСМ, сопровождающийся горением ГСМ. Воздействие на окружающую среду и персонал имеет форму ударного воздействия, возникшего в результате взрыва.

Масштабы аварий с хранилищами ГСМ носят обычно локальный характер, хотя интенсивность воздействия на отдельные компоненты окружающей среды может быть очень высокой. По последствиям для окружающей среды аварии на временных хранилищах ГСМ ведут к загрязнению нефтепродуктами поверхностных и подземных вод и почвенного покрова.

Наличие на промплощадке планируемых скважин оперативного запаса нефтепродуктов и емкостей сбора добытой нефти требует особого внимания к возможным аварийным утечкам их из резервуаров временных хранилищ, строгого выполнения принятых в отрасли правил техники безопасности. Масштабы воздействия при этом виде аварий, как правило, не выходят за пределы территории промплощадки скважины.

Аварии с автотранспортной техникой

Из возможных аварийных ситуаций, связанных с применением автотранспортных средств, наиболее существенное значение для окружающей среды имеет загрязнение почв, поверхностных и подземных вод горюче-смазочными материалами. Их поступление в окружающую среду возможно вследствие нештатных утечек из топливных баков или в результате опрокидывания автотранспортной техники.

При возникновении аварийной ситуации значительные объемы топливных баков автотранспортных средств могут нанести определенный ущерб природной среде.

И хотя площадные и временные масштабы подобных загрязнений обычно не большие, ограничивающиеся первыми десятками или сотнями квадратных метров, интенсивность их довольно высока. Как показывают исследования, для полного разложения попавших на почву нефтепродуктов и восстановления биоценозов в данных ландшафтно-климатических условиях требуется 12-15 лет, то есть в несколько раз больше, чем необходимо для восстановления почвенно-растительного покрова, нарушенного при безаварийном проведении работ.

Кроме прямого загрязнения почвенного покрова и уничтожения растительности, аварии автотранспортных средств с разливом топлива могут быть причиной загрязнения поверхностных и подземных вод. В целом, загрязнение поверхностных вод, в основном временных, ливневых и талых, в связи с их ограниченным развитием на площади месторождения маловероятно, а глубокое залегание подземных водоносных горизонтов не создает реальную угрозу попадания в них пролитого в результате аварий топлива.

Особую опасность представляет возгорание пролитого в результате аварийной ситуации топлива – в сухое время года при постоянных сильных ветрах, характерных для района, потушить пожар без применения специальной техники не представляется возможным. Неконтролируемый пожар ведет не только к массовой гибели большинства насекомых и грызунов, обитающих на выгоревшей площади, но и к полному уничтожению среды их обитания. Пожар менее опасен для птиц и крупных млекопитающих, обладающих значительной мобильностью. Однако, если он совпадает со временем отела сайгаков, гнездования или выведения птенцов, гибель неокрепшего потомства неизбежна.

И хотя растительные сообщества восстанавливаются достаточно быстро, особенно в экосистемах с преобладанием однолетних растений, для местной фауны последствия пожара являются подлинной экологической катастрофой.

## 13.3. Мероприятия по предупреждению аварийных ситуаций и снижению экологического риска

Основными мерами предупреждения вышеперечисленных аварий является строгое исполнение технологической и производственной дисциплины, выполнение проектных решений и оперативный контроль.

Комплекс мероприятий по сведению к минимуму воздействия на природную среду охватывает все основные компоненты окружающей среды: воздушный бассейн, подземные воды, почвы, флору и фауну.

Наиболее сложными и трудоемкими по затратам и средствам являются аварии, связанные с неуправляемыми ГНВП.

Существует 3 основных направления мер по обеспечению экологической безопасности объектов добычи нефти и газа:

- первое – принятие технически грамотных и экономически целесообразных проектных решений, которые учитывают особенности добываемой продукции и природные условия территории деятельности;

- второе – качественное проведение строительно-монтажных работ;

- третье – проведение природоохранных и противоаварийных мероприятий, включая:

В целях предупреждения аварий с бурильной колонной строго придерживаться проектных компоновок низа бурильной колонны, в случае изменения (КНБК) ствол скважины тщательно проработать с принятием мер предосторожности против заклинивания колонны бурильных труб и забуривания нового ствола (с ограниченной нагрузкой и пониженной проходкой при проработке).

Для предупреждения слома инструмента, не допускать вибрации колонны при бурении, при появлении вибрации необходимо выйти из зоны критических колебаний для чего надо уменьшить или увеличить нагрузку на долото. Во время спуско-подъемных операций не допускать посадок и затяжек инструмента свыше собственного веса на 10 т.

Для предупреждения оставления шарошек при бурении не передерживать долото на забое, для чего определять момент подъема долота по показаниям контрольно-измерительных приборов и изменению скорости механического бурения.

Для предупреждения падения посторонних предметов предусмотреть использование устройства, предупреждающее падение посторонних предметов в скважину.

Ликвидация аварий, связанных со сломом бурильной колонны, прихватом инструмента, извлечением посторонних предметов, шарошек производится по отдельному плану, утвержденному главным инженером буровой организации и в присутствии аварийного мастера.

Для предупреждения осыпей и обвалов стенок скважины не допускается снижения удельного веса бурового раствора и изменения его параметров ниже проектных. Не оставлять ствол скважины без промывки на продолжительное время. Не допускать гидроразрыва пластов в процессе СПО и бурения (своевременно доливать скважину при подъёме инструмента, ограничивать скорость спуска инструмента и т.д.).

Наиболее сложными и трудоемкими по затратам и средствам являются аварии связанные с нефтегазопроявлениями и поглощениями бурового раствора.

Для предупреждения нефтегазопроявлениями и поглощениями бурового раствора буровые бригады, работающие на буровой, должны быть обучены соответствующим правилам ведения работ и проинструктированы. Бурильщики обязаны знать характер и глубину залегания горизонтов, способных поглощать промывочную жидкость или при вскрытии которых возможны газонефтеводопроявления.

Признаками проявлений являются и их обязаны знать все члены буровой бригады:

- прямые – снижение плотности бурового раствора и разгазирование ее;

- увеличение объема циркулирующей жидкости в приемных емкостях;

- выделение газа из скважины;

- перелив промывочной жидкости из скважины при прекращении циркуляции;

- увеличения газопоказаний на станциях газокаротажа;

- косвенные – увеличение механической скорости бурения;

- уменьшение давления гидравлических сопротивлений на стояке;

- увеличение веса на крюке по показаниям ГИВ.

Подъем инструмента во избежание проявления производить только после выравнивания показателей бурового раствора до установленной величины.

В технологический цикл углубления скважины включать мероприятия, предусматривающие предотвращение и раннее обнаружение газонефтеводопроявлений с учетом конкретных геолого-технических условий.

При начавшемся поглощении поднять бурильную колонну в башмак обсадной колонны или прихватобезопасный интервал и приступить к его ликвидации.

Бурить с частичной потерей циркуляции или без выхода циркуляции можно только по специальному плану, утвержденному главным инженером.

Появление в процессе бурения и промывок в буровом растворе газа, не приводящее к увеличению уровня в приемных емкостях, требует немедленного установления интенсивности его поступления. Для этого углубление скважины прекратить и вести промывку в течение одного цикла циркуляции. Если при этом поступление газа прекратилось, то это означает, что газ поступает в раствор из выбуренной породы.

При поступление газа из разбуренной породы повышать плотность бурового раствора не требуется. Долив скважины при подъеме бурильной колонны необходимо производить периодически после подъема расчетного количества свечей.

Подъем и спуск бурильной колонны производить с такой скоростью, при которой сумма гидростатического и гидродинамического давлений была бы выше пластового давления и меньше давления гидроразрыва пород.

Не следует проводить кратковременных промежуточных промывок при наличии газированных забойных пачек. Промежуточные промывки во время спуска производить по длительности, позволяющей убедиться в отсутствии пластового флюида в скважине.

Длительные ремонтные или профилактические работы, не связанные с ремонтом устья скважины, необходимо производить при нахождении бурильной колонны в башмаке обсадной колонны с обязательной установкой шарового крана. Если ремонт устья скважины или противовыбросового оборудования продолжителен и нет возможности промыть скважину, то нужно устанавливать отсекающий цементный мост.

О замеченных признаках газонефтеводопроявлений необходимо немедленно поставить в известность инженерную службу.

После закрытия превентора и стабилизации давления необходимо принять меры по ликвидации проявления.

Безопасная эксплуатация временного хранилища ГСМ при проведении планируемого бурения может быть обеспечена следующими мероприятиями:

- Наличием молниезащиты и устройств отвода статического электричества;

- Наличием средств пожаротушения;

- Оснащением приборами для измерения и сигнализации уровней.

Анализ мер по предупреждению и ликвидации аварий при бурении опережающих эксплуатационных скважин, принятых в Техническом проекте, позволяет говорить о том, что при их реализации вероятность возникновения аварий будет сведена к минимуму.

Основные принципы этой политики сводятся к следующему:

- минимальное вмешательство в сложившиеся к настоящему времени природные экосистемы;

- использование природосберегающих технологий;

- сведение к минимуму любых воздействий на окружающую среду в процессе проведения работ;

- полное восстановление нарушенных элементов природной среды после завершения работ, если такие нарушения были неизбежны.

Таким образом, рекомендации по предотвращению аварийных ситуаций включают в себя следующие мероприятия:

- строгое выполнение проектных решений при проведении работ на всех этапах. Обязательное соблюдение всех правил проведения работ;

- периодическое проведение инструктажей и занятий по технике безопасности;

- регулярное проведение учений по тревоге. Контроль за тем, чтобы спасательное и защитное оборудование всегда имелось в наличии, а персонал умел им пользоваться;

- своевременное устранение утечки горюче-смазочных веществ во время работы механизмов и дизелей;

- строгое следование Плану управления отходами, в том числе использование контейнеров для сбора отработанных масел;

- все операции по заправке, хранению, транспортировке горюче-смазочных материалов должны проходить под контролем ответственных лиц и строго придерживаться правил техники безопасности;

- своевременное проведение профилактического осмотра и ремонта оборудования и запитывающих линий;

- обеспечение постоянного контроля на складах ГСМ.

Для минимизации последствий аварий для окружающей среды рекомендуется проработать сценарии развития событий при разных видах аварий с расчетом времени, интенсивности и объемов загрязнителей и других факторов воздействий, а также разработать подробный план реагирования на эти аварии, при котором информируется персонал, участвующий в ликвидации аварий, включая специалистов по охране окружающей среды.

## 13.4. Вероятность возникновения стихийных бедствий в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности и вокруг него

Аварийные ситуации по категории сложности и, соответственно, по объему ликвидационных мероприятий делятся на 3 группы:

- первая - характеризуется только признаками нарушения технологических параметров эксплуатации оборудования, связанного с возможнымзагрязнением природных сред;

- вторая - объединяет аварии, которые происходят на ограниченном участке и не создают за пределами промысла концентрации вредных веществ, превышающих ПДК;

- третья - неуправляемые аварийные ситуации, способные создать концентрации загрязнителей, существенно превышающие значения ПДК на значительном расстояние от мест аварии.

С учетом вероятности возникновения аварийных ситуаций, одним из эффективных методов минимизации ущерба от потенциальных аварий различных групп является готовность к ним, так как разработка сценариев возможного развития событий при аварии и сценариев реагирования на них. Наиболее вероятными аварийными ситуациями, могущими возникнуть при эксплуатации месторождений по добыче, подготовке нефти и газа и существенным образом повлиять на сложившуюся экологическую ситуацию, являются аварийные разливы нефти (выбросы флюида) и выбросы газа, аварии с автотранспортной техникой. Из возможных аварийных ситуаций, связанных с выбросом нефтепродуктов, применением автотранспортных средств, наиболее существенное значение для окружающей среды имеет загрязнение почв, поверхностных и подземных вод горючесмазочными материалами. Их поступление в окружающую среду возможно вследствие нештатных утечек из резервуаров, трубопроводов, топливных баков спецтехники и автотранспорта или в результате опрокидывания спецтранспорта и автотранспорта. При возникновении аварийной ситуации значительные объемы пролитых нефтепродуктов трубопроводов, резервуаров, топливных баков автотранспортных средств и др. могут нанести значительный ущерб природной среде.

Как показывают исследования, для полного разложения попавших на почву нефтепродуктов и восстановления биоценозов в данных ландшафтно-климатических условиях требуется 12-15 лет, то есть в несколько раз больше, чем необходимо для восстановления почвенно-растительного покрова, нарушенного при безаварийном проведение работ. В целом, загрязнение поверхностных вод, в основном временных, ливневых и талых, в связи с их ограниченным развитием на площади рассматриваемых объектов маловероятно, а глубокое залегание подземных водоносных горизонтов не создает реальную угрозу попадания в них пролитых нефтепродуктов в результате аварий на промысле. Особую опасность представляет возгорание пролитого в результате аварийной ситуации топлива - в сухое время года при сильных постоянных ветрах, характерных для района, потушить пожар без применения специальной техники не представляется возможным. Неконтролируемый пожар ведет не только к массовой гибели большинства насекомых и грызунов, обитающих на выгоревшей площади, но и к полному уничтожению среды их обитания. Пожар менее опасен для птиц и крупных млекопитающих, обладающих значительной мобильностью. Однако если он совпадает со временем отела сайгаков, гнездования или выведения птенцов, гибель неокрепшего потомства неизбежна.

И хотя растительные сообщества восстанавливаются достаточно быстро, особенно в экосистемах с преобладанием однолетних растений, для местной фауны последствия пожара являются подлинной экологической катастрофой.

Опыт эксплуатации нефте-газопромысловых объектов показывает, что вероятность возникновения аварий от внешних источников незначительна.

Причина аварийности из-за ошибочных действий персонала практически полностью связана с неэффективной организацией эксплуатации объектов, недостатками правового обеспечения промышленной безопасности и «человеческим фактором».

Основными причинами возникновения аварийных ситуаций при разведке на рассматриваемом территории являются:

- нарушение технологических процессов;

- технические ошибки операторов и другого персонала, нарушения техники безопасности и противопожарной безопасности;

- нарушением технологии эксплуатации и обслуживания оборудования, отказом работы оборудования, человеческим фактором;

- отравление выхлопными газами двигателей внутреннего сгорания спецтехники и автотранспорта, работающих на нефтепромысле;

- несоблюдение требований противопожарной защиты при использовании ГСМ,

- переполнение хозяйственно - бытовыми сточными водами емкостей автономных туалетных кабин;

- аномальные природные явления (бури, ураганы, атмосферные осадки и высокая температура).

## 13.5. Вероятность возникновения неблагоприятных последствий в результате аварий, инцидентов, природных стихийных бедствий в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности и вокруг него

При возникновении аварий, инцидентов, природных стихийных бедствий в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности и вокруг него основные неблагоприятные последствия заключаются в остановке предприятия, разрушении зданий и сооружений.

Вероятность возникновения неблагоприятных последствий в результате аварий, инцидентов, природных стихийных бедствий в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности и вокруг него – низкая.

## 13.6. Все возможные неблагоприятные последствия для окружающей среды, которые могут возникнуть в результате инцидента, аварии, стихийного природного явления

Основными объектами воздействия являются:

- атмосферный воздух;

- водные ресурсы;

- почвенно-растительные ресурсы.

Воздействие возможных аварий на атмосферный воздух

Исходя из анализа исследований наиболее значительными авариями являются аварии, связанные с воздействием на атмосферный воздух.

Для атмосферы характерна чрезвычайно высокая динамичность, обусловленная как быстрым перемещением воздушных масс в латеральном и вертикальном направлениях, так и высокими скоростями, разнообразием протекающих в ней физико-химических реакций.

Атмосфера рассматривается как огромный «химический котел», который находится под воздействием многочисленных и изменчивых антропогенных и природных факторов.

Возможное воздействие на воздушную среду при аварийных ситуациях оценивается в пространственном масштабе как локальное, кратковременного действия, по величине воздействия как умеренной значимости.

Воздействие возможных аварий на водные ресурсы

Практически невозможно предотвратить загрязнение поверхностных и подземных вод при продолжающемся загрязнении других природных компонентов. Особое внимание следует обратить на загрязнение почвогрунтов, так как через них возможно вторичное загрязнение поверхностных и подземных вод. Особое значение для предотвращения возможных аварий и загрязнения водоносных горизонтов имеют периодический осмотр технологического оборудования, и соответственно проведение профилактического ремонта и противокоррозионных мероприятий металлических конструкций.

Воздействие возможных аварий на почвенно -растительный покров

Основные аварийные ситуации, которые могут иметь негативные последствия для почвенно-растительного покрова, связаны со следующими процессами:

-пожары;

-разливы химреагентов, ГСМ;

-разливы сточных вод.

Необходимо отметить, что серьезное воздействие на компоненты окружающей среды могут оказать и непосредственно ликвидационные работы по изъятию загрязненной почвы и ее утилизации. Подобные операции обычно требуют привлечения транспортных средств и техники, движение которых происходит на достаточно большой площади. В результате могут уничтожаться естественные ландшафты далеко за пределами очага загрязнения.

Воздействие на социально -экономическую среду

Аварийные ситуации могут оказать воздействие на социальные и экономические условия. Но аварийные ситуации непредсказуемы, а проектирование и будущая эксплуатация рассчитаны на сведение к минимуму возможных аварийных ситуаций. Прямого социального или экономического воздействия на представителей населения не будет в связи с удаленным расположением проектируемого объекта. Потенциально возможные аварии маловероятны, а запланированные предупредительные и противоаварийные мероприятия позволят ликвидировать их на начальной стадии и минимизировать ущерб окружающей среде.

Негативное воздействие на здоровье населения аварийной ситуации с выбросом вредных веществ маловероятно, вероятность этой ситуации очень мала.

Основное экономическое воздействие крупных аварийных ситуаций проявится в потребности в рабочей силе и оборудовании для ликвидации аварии и ремонту нанесенных повреждений для возврата к нормальной эксплуатации.

Возможное воздействие на социально-экономическую среду при аварийных ситуациях оценивается в пространственном масштабе как локальное, по величине воздействия как слабо отрицательное. Все вышеуказанные негативные воздействия на окружающую среду можно свести к минимуму при соблюдении технологического регламента производственного процесса, профилактического осмотра и ремонта оборудования, правил безопасного ведения работ и проведение природоохранных мероприятий.

## 13.7. Примерные масштабы неблагоприятных последствий

Согласно матрице прогнозируемого воздействия на компоненты окружающей среды, результирующая значимость воздействия предприятия оценивается как с воздействие высокой значимости.

Для оценки экологических последствий намечаемой деятельности был использован матричный анализ. На основе «Методических указаний по проведению оценки воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду» (Приказ МООС РК №270-О от 29.10.10 года) предложена унифицированная шкала оценки воздействия на окружающую среду с использованием трех основных показателей: пространственный масштаб воздействия, временной масштаб воздействия и величины (степени интенсивности).

Проанализировав полученные результаты, можно сделать вывод, что воздействие работ на месторождении  будет следующим:

- пространственный масштаб воздействия – ограниченный (2) площадь воздействия до 10 км2, воздействие на удалении до 1 км от линейного объекта;

- временной масштаб воздействия – кратковременный (1) – воздействие наблюдается до 6 месяцев;

- интенсивность воздействия (обратимость изменения) – слабая (2) – изменения в природной среде превышают пределы природной изменчивости. Природная среда полностью самовосстанавливается.

Для определения интегральной оценки воздействия планируемых работ на компоненты окружающей среды выполним комплексирование полученных показателей воздействия. Таким образом, интегральная оценка составляет 4 балла, соответственно по показателям матрицы оценки воздействия, категория значимости присваивается как воздействие низкой  значимости.

## 13.8. Меры по предотвращению последствий инцидентов, аварий, природных стихийных бедствий, включая оповещение населения, и оценка их надежности

Предприятие осуществляет свою производственную деятельность много лет, поэтому компания имеет разработанный и утвержденный “План проведения работ по предотвращению и ликвидации аварийных ситуаций” в соответствии со следующими положениями:

- возможные аварийные ситуации при намечаемой хозяйственной деятельности;

- методы реагирования на аварийные ситуации;

- создание аварийной бригады (численность, состав, метод оповещения и т.д.);

- фазы реагирования на аварийную ситуацию.

Важнейшую роль в обеспечении безопасности рабочего персонала и охраны окружающей природной среды при проведении проектируемых работ играет система правил, нормативов, инструкций и стандартов, соблюдение которых обязательно руководителями и всеми сотрудниками.

При проведении работ необходимо уделять первоочередное внимание монтажу, проверке и техническому обслуживанию.

Во всех случаях, где это возможно, меры уменьшения вероятности аварии должны иметь приоритет над мерами уменьшения последствий аварий. Это означает, что выбор технических и организационных мер для уменьшения опасности имеет следующие приоритеты:

- меры уменьшения вероятности возникновения аварийной ситуации, включающие: меры уменьшения вероятности возникновения неполадки (отказа);

- меры уменьшения вероятности перерастания неполадки в аварийную ситуацию;

- меры уменьшения тяжести последствий аварии, которые в свою очередь имеют следующие приоритеты: меры, предусматриваемые при проектировании опасного объекта (например, выбор несущих конструкций);

- меры, относящиеся к системам противоаварийной защиты и контроля;

- меры, касающиеся организации, оснащенности и боеготовности противоаварийных  служб.

Иными словами, в общем случае первоочередными мерами обеспечения безопасности являются меры предупреждения аварии.

Рекомендации по предотвращению аварийных ситуаций включают в себя следующие мероприятия:

- строгое выполнение проектных решений при проведении работ;

- обязательное соблюдение всех правил эксплуатации технологического оборудования;

- периодическое проведение инструктажей и занятий по технике безопасности;

- регулярное проведение учений по тревоге;

- контроль за наличием спасательного и защитного оборудования и умением персонала им пользоваться;

- своевременное устранение утечки во время работы механизмов;

- использование контейнеров для сбора отходов производства и потребления;

- строгое следование Проекту управления отходами, в том числе использование контейнеров для сбора отработанных масел;

- своевременное проведение профилактического осмотра и ремонта оборудования и питающих линий.

Мероприятия по охране и защите окружающей среды, предусмотренные данным проектом, полностью соответствуют экологической политике, проводимой в Республике Казахстан. Основные принципы этой политики сводятся к следующему:

- минимальное вмешательство в сложившиеся к настоящему времени природные экосистемы;

- использование новейших природосберегающих технологий;

- сведение к минимуму любых воздействий на окружающую среду в процессе проведения работ;

- полное восстановление нарушенных элементов природной среды после завершения работ.

Технические решения, предусмотренные в проекте, обеспечивают безопасность, учитывают все возможные чрезвычайные ситуации, а также мероприятия по повышению промышленной безопасности, позволяют свести вероятность появления любой аварийной ситуации к минимуму. Технологическое оборудование проектируемых объектов и всего предприятия в целом должно соответствовать требованиям действующих нормативных документов, что значительно снизит вероятность возникновения аварий.

Целью предупреждения развития возможных аварий в чрезвычайные ситуации и снижения тяжести их последствия, проектом предусмотрены:

- система противоаварийной защиты, обеспечивающая перевод технологического процесса и оборудования в безопасное состояние с целью защиты персонала, имущества и окружающей среды при возникновении аварийных ситуаций и их дальнейшем развитии в аварии;

- система автоматической пожарной сигнализации для своевременного обнаружения возгорания и задымления в защищаемых помещениях и на защищаемых наружных установках и незамедлительного принятия мер по тушению пожара;

- наличие и поддержание неприкосновенного запаса противопожарной воды, позволяющего незамедлительно приступить к пожаротушению и противопожарному охлаждению;

- наличие первичных средств пожаротушения, дающее возможность тушения возникших возгораний на ранних этапах, не допуская перерастания их в крупномасштабные пожары;

- резервное электроснабжение на случай аварийного прерывания основного электроснабжения электроприемников систем и оборудования, задействованных в мониторинге и ликвидации аварий и чрезвычайных ситуаций (оборудования КИПиА, связи, видеонаблюдения, аварийного освещения и пожарной насосной);

- пути эвакуации из зданий и сооружений и по территории месторождений, обеспечивающие безопасную эвакуацию персонала в случае развития аварии в чрезвычайную ситуацию;

## 13.9. Планы ликвидации последствий инцидентов, аварий, природных стихийных бедствий, предотвращения и минимизации дальнейших негативных последствий для окружающей среды, жизни, здоровья и деятельности человека

В целях обеспечения готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий аварий организации, имеющие опасные производственные объекты, обязаны:

1) планировать и осуществлять мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах;

2) привлекать к профилактическим работам по предупреждению аварий на опасных производственных объектах, локализации и ликвидации их последствий военизированные аварийно-спасательные службы и формирования;

3) иметь резервы материальных и финансовых ресурсов для локализации и ликвидации последствий аварий;

4) обучать работников методам защиты и действиям в случае аварии на опасных производственных объектах;

5) создавать системы наблюдения, оповещения, связи и поддержки действий в случае аварии на опасных производственных объектах и обеспечивать их устойчивое функционирование.

План ликвидации аварий

На опасном производственном объекте разрабатывается план ликвидации аварий.

В плане ликвидации аварий предусматриваются мероприятия по спасению людей, действия персонала и аварийных спасательных служб.

План ликвидации аварий содержит:

1) оперативную часть;

2) распределение обязанностей между персоналом, участвующим в ликвидации аварий,  последовательность их действий;

3) список должностных лиц и учреждений, оповещаемых в случае аварии и участвующих в ее ликвидации.

План ликвидации аварий утверждается руководителем организации и согласовывается с аварийно-спасательными службами и формированиями.

В Плане ликвидации аварий предусматриваются:

1) мероприятия по спасению людей

2) мероприятия по ликвидации аварий в начальной стадии их возникновения;

3) действия персонала при возникновении аварий;

4) действия военизированной аварийно-спасательной службы (далее - АСС), аварийного спасательного формирования (далее - АСФ).

План ликвидации аварий подлежит утверждению: первичному - при пуске опасного объекта; внеочередному при изменении технологии работ или требований нормативов - немедленно. План ликвидации аварий согласовывается с командиром АСС (АСФ) и утверждается руководителем  организации за 15 дней до начала работ. Если в План ликвидации аварий не внесены необходимые изменения, командир АСС (АСФ) имеет право снять свою подпись о согласовании с ним Плана.

## 13.10. Мероприятия по защите людей и окружающей среды в процессе бурения и испытания скважины

Согласно мероприятиям по поддержанию готовности к локализации и ликвидации аварий, которые, могут привести к чрезвычайным ситуациям, на объекте ЧК Absolute Oil Ltd подрядной компанией будут созданы аварийно-восстановительные формирования.

Поддержание готовности к ликвидации аварий и чрезвычайных ситуаций осуществляется за счет выполнения следующих мероприятий:

- комплектование аварийных бригад техническими средствами, приспособлениями, средствами жизнеобеспечения согласно табелю технической оснащенности;

- создание неснижаемого запаса оборудования, запасных частей и материалов;

- проведение плановых учебно-тренировочных занятий и учений по ликвидации аварий;

- запрещение использования аварийной техники и технических средств для выполнения сторонних работ.

Мероприятия по защите персонала

Исходят из характера событий, изложенных в «Плане ликвидации аварий», утверждённым руководством ЧК Absolute Oil Ltd.

Вся техника, выезжающая на работу в газоопасные места или на ликвидацию аварии, оснащается искрогасителями. Автомобили, специальная техника и передвижные механизмы должны иметь медицинские аптечки.

Порядок действия сил и средств

Распределение обязанностей между должностными лицами в случае возникновения открытого фонтанирования и порядок их действий

Ответственным руководителем работ по локализации и ликвидации аварии, до передачи управления штабу, является руководитель подрядной компании.

Действия ответственных лиц:

1. Буровой мастер: немедленно извещает об аварии должностные лица подрядной компании, по возможности сообщает подробную информацию о характере аварии (газ, выделение газа, газ с водой, песком, нефтью и т.д., мощность фонтанирования, состояние превентора, наличие и состояние противогазов, что спущено в скважину, где люди, направление ветра, наличие промывочной жидкости, ее параметры, наличие глинопорошков, утяжелители, дегазаторов и их состояние); дает указания по дальнейшим действиям бригады, предупреждает ближайшие буровые участки об опасности и их дальнейших действиях (прекращение работы, вывод людей из опасной зоны и т.д.; организует проведение первоочередных спасательных работ (вывод людей из опасной зоны, эвакуация жилого поселка в безопасную зону, перекрытие движения на ближайших дорогах, подачу воды на фонтанную струю; предупреждает прилегающие к району аварии населенные пункты об угрожающей опасности с целью осуществления своевременной эвакуации жителей, животных, имущества; вызывает скорую  медицинскую помощь; сообщает о фонтане руководству ЧК Absolute Oil Ltd оперативному дежурному местного АФ “АКБЕРЕН” ТОО «РЦШ ПВАСС».

2. Руководство подрядной компании, совместно с должностными лицами и главным технологом, намечает порядок проведения первоочередных работ, контролирует действия по подготовке к ликвидации аварии.

3. Должностное лицо получив необходимые указания руководства подрядной компании въезжает на аварийный участок и возглавляет первоочередные работы по локализации и ликвидации аварии, организует оперативно-аварийную работу служб по заготовке и подаче воды, приготовлению глиняного раствора, подготовке оборудования, инструмента, приспособлений, а также следующие службы; контрольно-пропускную, медицинскую, транспортную, снабжения и питания, для чего вызывает на участок руководителей транспорта, работников отдела материально-технического снабжения для обеспечения аварийно-спасательных бригад транспортом, инструментом, приспособлениями, спецодеждой и питанием. Лично контролирует работу этих служб.

4. Главный технолог, получив сообщение об аварии, немедленно прибывает на аварийный участок, берет на учет наличие глиняного порошка, утяжелителя, химических реагентов, рассматривает возможность погрузки и доставки компонентов к аварийной скважине, составляет об этом справку.

5. Заместитель Председателя Правления компании получив сообщение с буровой немедленно извещает об аварии Председателя Правления, сообщает подробную информацию о характере аварии: газ, выделение газа, газ с водой, песком, нефтью и т.д., мощности фонтанирования, состоянию превентора, наличию и состоянию противогазов. Представляет данные по местонахождению бурильного инструмента (что спущено в скважину), где люди, направление ветра, наличие промывочной жидкости, ее параметры, наличие бентонита, утяжелителя, дегазатора и его состояние, дает указание по дальнейшей работе буровому мастеру, предупреждает ближайшие буровые об опасности, об их действиях (прекращение работ, вывод людей из опасной зоны и т.д.). Организует проведение первоочередных работ (вывод людей из опасной зоны, перекрытие движения на ближайших дорогах, подачу воды на фонтанирующую струю). Предупреждает ближайшие поселки об угрожающей опасности с целью производства своевременной эвакуации людей, животных, сообщает о фонтане руководству управления, в Мангистауской Филиал “АКБЕРЕН” ТОО «РЦШ ПВАСС»., пожарную часть, медсанчасть, оповещает руководителей отделов, цехов и служб, начальника автотранспортного месторождения согласно схемы оповещения, одновременно поддерживая постоянную связь с буровой, буровыми и выполняя указания, полученные от руководства компании).

6. Первый заместитель Председателя Правления компании лично намечает порядок проведения первоочередных работ, контролирует работу по подготовке и ликвидации аварии. Выезжает на аварийную буровую и возглавляет работы по подготовке и ликвидации аварий.

7. Первый заместитель Председателя Правления при сообщении об аварии организует службу связи, освещение при помощи передвижной электростанции, кабель, прожектор. Перечисленное должно всегда быть наготове и находиться на складе. Обеспечивает обогрев жилых помещений, находящихся при штабе ликвидации аварии, работоспособность электростанций, исправность прожекторов, станции зарядки аккумуляторов, приводит вышеперечисленное в транспортную готовность.

8. Руководитель по бурению, получив сообщение об аварии, немедленно пребывает на объект, берет на учет наличие бентонита, утяжелителя, хим. реагентов, возможность погрузки и доставки их на аварийную скважину и составляет об этом справку, привлекает к работе службу лаборатории буровых растворов.

9.  Главный геолог немедленно связывается с главой администрации, на чьей территории находится аварийная буровая и извещает их о фонтане и необходимости спасения населения и животных в случае попадания населенных пунктов и животноводческих форм в опасную загазованную зону. Вызывает геолога, обслуживающего аварийную буровую для сбора информации по скважине, срочно готовит справку о конструкции скважины, наличии возможных нефтегазоводопроявляющих горизонтов и т.д., о наличии водяных источников вблизи от аварийной скважины и их характеристики, схему дорог и населенных пунктов вокруг аварийной буровой в радиусе 10 км.

10. Ведущий инженер по ПБ и ООС, получив сообщение об аварии и указание зам. Председателя Правления компании., ставит в известность представителя ЧС, прокуратуру, а также страховую компанию.

11. Ведущий инженер по ПБ и ООС или супервайзер ОЗТОС на месторождении немедленно оповещает об этом и организует выезд на скважину: пожарную часть, ветслужбу, выезжает на буровую проверяет наличие, исправность СИЗ и ОД, противо-пожарного инвентаря совместно с буровым мастером, устанавливает предупредительные знаки вокруг территории буровой и проводит инструктажи по ОТ и ТБ со всем персоналом, находящимся на буровой.

12. Руководитель спасательных работ находится на командном пункте, непосредственно руководит работой спасательных частей в соответствии с «Планом ликвидации возможных аварий», оперативным планом работ по спасению людей и ликвидации аварии. Выполняет задания ответственного руководителя работ по ликвидации аварии и несет     ответственность за выполнение спасательных работ.

ПРИМЕЧАНИЕ: на буровой должен быть вывешен адресный список должностных лиц и организации, которые должны быть немедленно извещены в случае открытого фонтана, а также график (схема) оповещения.

Действия сменного персонала и руководства подрядной компании в случае нефтегазопроявления дежурная смена:

- ведет работы согласно «Инструкции по предупреждению открытых фонтанов при бурении скважин»;

- немедленно   сообщает   о   газонефтеводопроявлении   руководству подрядной компании и руководству ЧК Absolute Oil Ltd;

- при опасности перехода в открытое фонтанирование принимает меры для герметизации устья скважины и затем действует по утвержденным инструкциям, принимает меры по предупреждению загорания на случай появления газа и нефти на устье скважины.

В случае возникновения открытого фонтанирования дежурная смена обязана немедленно:

•	сообщить о фонтанировании скважины диспетчеру подрядной компании и диспетчеру местного АФ “АКБЕРЕН” ТОО «РЦШ ПВАСС»;

•	потушить технические и бытовые топки, находящиеся вблизи фонтанирующей скважины;

•	отключить силовые и осветительные линии, которые могут оказаться на загазованном участке;

•	остановить двигатели внутреннего сгорания;

•	запретить пользование стальными инструментами, курение, производство сварочных работ и другие действия, ведущие к возникновению искры;

•	запретить автомобильное движение, передвижение населения и скота на прилегающей к фонтанирующей скважине местности и выставить посты на дорогах;

•	прекратить работы в загазованной зоне и немедленно вывести из неё людей.

## 13.11. Профилактика, мониторинг и ранее предупреждение инцидентов аварий, их последствий, а также последствий взаимодействия намечаемой деятельности со стихийными природными явлениями

Перед пуском объектов, после окончания работ необходимо проверить их соответствие утвержденному проекту, правильность монтажа и исправность оборудования, заземляющих устройств, канализации, средств индивидуальной защиты и пожаротушения.

Эксплуатация технологического оборудования допускается при получении технического заключения о возможности их дальнейшей работы и получения разрешения в специализированной организации в установленном порядке.

К самостоятельной работе на площадке допускаются лица не моложе 18 лет, сдавшие квалификационный экзамен, прошедшие обучение, проверку знаний и инструктажи по безопасности и охране труда в соответствии с Правилами проведения обучения, инструктирования и проверок знаний работников по вопросам безопасности и охраны труда.

Работники, занятые на эксплуатации опасных производственных объектов в обязательном порядке проходят обучение и проверку знаний в экзаменационной комиссии.

Обслуживающий персонал должен строго соблюдать инструкции по безопасности и охране труда, пожарной безопасности, выдерживать параметры технологического процесса, контролировать работу оборудования.

К руководству буровыми работами допускаются буровые мастера, обладающие необходимыми документами на право ответственного ведения работ (дипломами или удостоверениями). После выбора места для площадки ее территория должна быть очищена кустарников, сухой травы, валунов и спланирована. Расстояние от буровой установки до жилых и производственных помещений, охранных зон железных и шоссейных дорог, инженерных коммуникаций, ЛЭП должно быть не менее высоты вышки (мачты) плюс 10 м, а до магистральных нефте- и газо-проводов - не менее 50 м. Необходимо предусматривать наличие рабочих проходов для обслуживания оборудования не менее 0,7 м - для самоходных и передвижных установок. Буровые вышки должны быть оборудованы маршевыми лестницами, а мачты - лестницами тоннельного типа. На каждой буровой установке должна быть исполнительная принципиальная электрическая схема главных и вспомогательных электроприводов, освещения и другого электрооборудования с указанием типов электротехнических устройств и изделий с параметрами защиты от токов коротких замыканий. Схема должна быть утверждена лицом, ответственным за электробезопасность. Все произошедшие изменения должны немедленно вноситься в схему.

Для снижения уровня шума должен предусматриваться своевременный ремонт и профилактика оборудования.

При извлечении керна из колонковой трубы не допускается:

а) поддерживать руками снизу колонковую трубу, находящуюся в подвешенном состоянии;

б) проверять рукой положение керна в подвешенной колонковой трубе;

в) извлекать керн встряхиванием колонковой трубы лебёдкой, нагреванием колонковой трубы.

Аварийных ситуаций которые могли бы иметь необратимые процессы или изменения социально-экономических условий жизни местного населения нет.

Мероприятия по охране труда сводятся: к снабжению рабочих доброкачественной питьевой водой, спецодеждой; к устройству помещений для обогрева рабочих в холодное время года; к снабжению рабочих спец принадлежностями при обслуживании электроустановок.

На объекте должны быть аптечки первой медицинской помощи. Ежегодно все работающие проходят профилактические медицинские осмотры.

## 13.12. Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций на объекте

При соблюдении проектных решений, а также техники безопасности при эксплуатации оборудования, аварийные ситуации исключаются (кроме причин форсмажорного характера).

Мероприятия по защите атмосферного воздуха

- исключение пожарной безопасности:

- постоянный контроль технического состояния автозаправщика;

- заправка транспорта в соответствии с нормами;

- соблюдение безопасных методов выполнения работ;

- неукоснительное выполнение правил дорожного движения;

- допуск к самостоятельной работе только тех работников, которые имеют соответствующую квалификацию и подготовку;

- проведение инструктажа, проверка знаний правил охраны труда у водителей автотранспорта;

- поддержание дорожного полотна в нормативном состоянии с учетом погодных условий:

- полив автодорог в летний период, систематическая очистка автодорог от снега, подсыпки щебнем;

- контроль состояния дорожных знаков;

- освещение мест работы в темное время суток (года);

- привлечение в достаточном количестве сил и средств аварийно-спасательных формирований для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций;

- создание объектового резерва материально-технических ресурсов, редназначенных для ликвидации авариных ситуаций и их последствий.

В случае возникновения аварийной ситуации выполняются следующие мероприятия:

- локализация (обвалование) пролива нефтепродуктов;

- покрытие поверхности разлива нефтепродуктов сорбентом, при возгорании – воздушно-механической пеной;

- оповещение и вызов пожарных подразделений и аварийно-спасательных формирований;

Для принятия незамедлительных мер по ликвидации возможного возгорания ГСМ автоцистерна должна быть укомплектована двумя огнетушителями, ящиком с сухим песком и лопатой.

Мероприятия по защите поверхностных вод

- проведение работ в пределах территории, отведенной в пользование;

- оснащение рабочих мест инвентарными контейнерами для сбора мусора и бытовых  отходов с последующим вывозом;

- сбор канализационных отходов в биотуалеты;

- заправка техники с помощью автозаправщиков, без разлива ГСМ на рельеф;

- запрет сброса сточных вод на рельеф и в водоемы;

- проведение профилактических мероприятий (поддержание территории промплощадок в удовлетворительном состоянии, повышение технического уровня эксплуатации автотранспорта, запрещение мойки автотранспорта на необорудованных площадках).

- использование чистых вод для пылеподавления дорог.

Мероприятия по защите земельных ресурсов

- для предотвращения ситуаций, связанных с разливом ГСМ, необходимо соблюдать инструкцию по обращению с данными веществами;

- необходимо не допускать переполнения мест временного накопления отходов и своевременно осуществлять вывоз отходов;

- запрещается: сливать масла на почву; сжигать ГСМ на площадке;

- для предотвращения попадания ГСМ в грунты при использовании техники необходимо: проведение плановых периодических осмотров и диагностики автомобильного транспорта; проведение плановых текущих ремонтов техники силами предприятия и подрядных организаций;

- заправку техники проводить только закрытым способом с применением специальных поддонов во избежание случайного пролива топлива при заправке (заправка во всех случаях должна производиться с помощью шлангов, имеющих затворы у выпускного отверстия; слив ГСМ на площадках не допускается).

- иметь запас песка (либо другого сорбента) для ликвидации случайных проливов ГСМ.

План действии при аварийных ситуациях по недопущению и (или) ликвидации последствии загрязнения окружающей среды представлен в таблице ниже.

| № п/п | Возможные аварийные ситуации | Поражающий фактор | Характер действия аварийной ситуации | План действии при аварийных ситуациях |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Атмосферный воздух |  |  |  |  |
| 1 | Очень сильный ветер, шквал | Аэродинамический | Ветровая нагрузка, аэродинамическое давление | Своевременное оповещение; приостановка работ, отключение электроэнергии (при необходимости) |
| 2 | Сильный туман. | теплофизический | Снижение видимости | Временная приостановка работ. |
| 3 | Природный пожар | теплофизический, химический. | Нагрев тепловым потоком, тепловой удар, загазованность и задымление атмосферы. | Оснащение оборудования противопожарным инвентарем и индивидуальными средствами защиты; остановка работ до полной ликвидации пожаров |
| 4 | Опрокидывание автотранспортного средства вследствие нарушения правил дорожного движения | теплофизический, химический. | Возникновение пожара, в результате разлива ГСМ. Загазованность и задымление атмосферы | Необходимо принятие мер по локализации разлива топлива. Организация обваловки, для предотвращения растекания ГСМ. Своевременное оповещение гос органов. Привлечение в достаточном количестве сил и средств аварийно-спасательных формирований для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций |
| 5 | Выброс газа с возгоранием | теплофизический, химический. | будет выброшен значительный объем продуктов горения Загазованность и задымление атмосферы | Своевременное оповещение гос органов. Привлечение в достаточном количестве сил и средств аварийно-спасательных формирований для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций |
| Водные ресурсы |  |  |  |  |
| 5 | Очень сильный снег. | Гидродинамический | Снеговая нагрузка, ветровая нагрузка | Временная приостановка работ |
| 6 | Очень сильный дождь, сильный ливень. | Гидродинамический | Снижение видимости | Своевременное оповещение; приостановка работ, отключение электроэнергии (при необходимости) |
| 7 | Разлив хоз-бытовых сточных вод | Гидродинамический | Загрязнение подземных вод | Привлечение в достаточном количестве сил и средств для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций |
| Земельные ресурсы |  |  |  |  |
| 8 | Разлив ГСМ | Химический | Загрязнение почвы | До момента полной ликвидации аварии пролившаяся часть ГСМ будет находиться на грунтовой поверхности в границах обваловки, организуемой для предотвращения растекания нефтепродуктов. Снятие загрязненного грунта и проведение рекультивационных работ по восстановлению земельных ресурсов |

# 14. ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Предприятием предусматривается ряд мероприятий по технике безопасности и промышленной санитарии в целях предупреждения несчастных случаев и обеспечения нормальных условий труда и отдыха в соответствии с действующими в Республике Казахстан стандартами и нормами.

Руководствуясь действующими правилами безопасности труда при проведении геологоразведочных работ, на площади строительства скважин будет планомерно вестись работа, направленная на обеспечение безопасных и здоровых условий труда.

Эксплуатируемое оборудование должно быть оснащено средствами, повышающими безопасность труда, согласно «Нормативам оснащения».

Организационно-технические мероприятия по обеспечению безопасных условий труда включают следующее:

- При поступлении на работу, трудящиеся проходят предварительный медицинский осмотр, а в дальнейшем - периодические медосмотры, согласно приказу Минздрава Республики Казахстан «О проведении обязательных предварительных медицинских осмотров работников, подвергшихся воздействию вредных, опасных и неблагоприятных производственных факторов».

- Рабочие, поступающие на работу, проходят обучение общим правилам безопасности и будут проинструктированы согласно «Положению по безопасному ведению работ» и «Правилам оказания первой помощи пострадавшим», после чего проходят вводный инструктаж и инструктаж на рабочих местах с последующей сдачей экзаменов. На все производственные профессии разрабатываются «Инструкции по безопасности труда».

- Ответственность за обеспечение и соблюдение правил безопасности труда возлагается на главного инженера работ по строительству скважин.

Санитарно-бытовое обслуживание

В базовом лагере будут устроены бытовое помещение, оборудованное душевыми и комнатами для хранения и сушки одежды. Будет организован медпункт, оборудованный всеми необходимыми средствами для оказания первой помощи.

На рабочих местах, где концентрация пыли превышает установленные ПДК, обслуживающий персонал должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания (противопылевыми респираторами). Обслуживающий персонал будут оснащен индивидуальными средствами защиты.

Обслуживание и эксплуатация электрооборудования

При обслуживании и эксплуатации электрооборудования будут выполняться все мероприятия по технике безопасности в соответствии с ПУЭ и «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок». Эти мероприятия в обязательном порядке включают: защитные средства, защитное отключение, пониженное напряжение, заземление.

# 15. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При составлении проекта были соблюдены основные принципы проведения РООС, то есть интеграции (комплексности) – рассмотрение вопросов воздействия планируемой деятельности на окружающую среду, местное население, сельское хозяйство и промышленность осуществляется в их взаимосвязи с технологическими, техническими, социальными, экономическими планировочными и другими решениями, учет экологической ситуации на территории, оказывающейся в зоне влияния деятельности, информативность при проведении РООС, также понимание целостного характера проводимых процедур, выполнение их с учетом взаимосвязи возникающих экологических последствий с социальными, экологическими и экономическими факторами.

Оценка воздействия на атмосферный воздух. В период проектируемых работ наиболее существенным загрязняющим фактором следует считать работу буровой установки, дизельных генераторов, емкости для хранения дизельного топлива, сварочные и газосварочные работы и т.д. Расчеты рассеивания выбросов в атмосфере показали, что населенные пункты не попадают в зону воздействия выбросов от источников в период строительства скважины.

Учитывая, что ближайшие населенные пункты находятся на значительном удалении от проектируемого учаска, можно сделать вывод о том, что выбросы в период строительства и эксплуатации скважин не окажут отрицательного воздействия на населенные пункты.

Оценка воздействия на поверхностные водные объекты. Сброс производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод в поверхностные и подземные водные источники не предусматривается.

Подземные воды. Загрязнение подземных вод не прогнозируется, так как сточные воды предусматривается собирать в отдельные емкости, а затем, по мере их накопления, вывозить на собственные биопруды.

Почвенно-растительный покров. При проведении планируемых работ воздействие на растительность будет выражаться двумя основными направлениями: механическом воздействии и химическом загрязнении почв; на почву ограниченное - незначительные изменения рельефа, не влияющие на сток, техногенные новообразования локализованы, незначительные изменения почв за счет уплотнения и частичного уничтожения надпочвенного покрова, не приводящие к изменению структуры почв, почвообразовательных процессов.

Животный мир. Основными факторами воздействия на большинство представителей фауны при планируемой деятельности будут: потеря мест обитания и нарушение мест обитания, также физическое присутствие объекта и физические факторы воздействия – шум и свет.

Охраняемые природные территории и объекты. В районе проведения работ отсутствуют природные зоны, памятники истории и культуры, входящие в список охраняемых государством объектов.

Население и здоровье населения. Ввиду того, что населенный пункт расположен на значительном удалении от территории планируемых работ, существенного воздействия на здоровье населения не ожидается.

Аварийные ситуации. Во избежание возникновения аварийных ситуаций и обеспечения безопасности на всех этапах работ необходимо соблюдение проектных норм. Для снижения степени риска при организации работ предусмотрены меры по предотвращению (снижению) аварийных ситуаций, которые включают организационные меры, перечень ответственности лиц, план передачи сообщений, подробные данные об аварийной службе и др.

В целом, оценка воздействия на окружающую среду в районе предполагаемых работ показала, что последствия планируемой деятельности будут, не столь значительны при соблюдении рекомендуемых природоохранных мероприятий.

# СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Экологический кодекс РК №400 - VI от 02.01.2021 года.

- «Инструкция по организации и проведению экологической оценки» утвержденная приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280.

- Методические указания по проведению оценки воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду. Астана 2009, Приказ МООС РК №270-О от 29.10.2010 года.

- Кодекс РК о здоровье народа и системе здравоохранения с изменениями и дополнениями от 18.09.2009 № 193-IV.

- Закон РК «О гражданской защите» от 11.04.2014 г. № 188-V.

- Земельный кодекс РК №442-II от 20.06.2003 года.

- Водный кодекс РК №481-II от 09.07.2003 года.

- Закон РК «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира» от 09.07.2004 года № 593-II.

- Кодекс РК «О недрах и недропользовании» №125-VI от 27.12.2017 года.

- «Единые правила по рациональному и комплексному использованию недр», утверждены приказом Министра энергетики РК от 15.06.2018 г. №239.

- РД 52.04.52-85 «Регулирование выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях»;

- «Санитарно-эпидемиологические требования к зданиям и сооружениям производственного назначения». Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 3 августа 2021 года № ҚР ДСМ-72;

- Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека. Приказ и.о Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2.

- Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления» № ҚР ДСМ-331/2020 от 25 декабря 2020 года;

- ГОСТ 12.0.003-74. Опасные и вредные производственные факторы;

- ГОСТ 12.1.003-83 «Шум. Общие требования безопасности», Москва, 1983 г;

- ГОСТ 12.1.012-2004. ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования.

- «Гигиенические нормативы к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека» № ҚР ДСМ-15 от 16 февраля 2022 года.

- Руководство по контролю загрязнения атмосферы» РД 52.04.186-89;

- ГОСТ 17.2.3.01-86 «Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населённых мест»;

- ГОСТ 12.1.005-88 «Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно- гигиенические требования к воздуху рабочей зоны».

- Санитарные правила "Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов". Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 февраля 2023 года № 26.

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к обеспечению радиационной безопасности. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 26 июня 2019 года № ҚР ДСМ-97.

- «Инструкция о разработке проектов рекультивации нарушенных земель» Приказ И.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 17 апреля 2015 года № 346;

- Научно-методические указания по мониторингу земель РК (Госкомзем, Алматы, 1993 г.);

- Методические указания по ведению оперативного мониторинга земель РК (Госкомзем, Алматы, 1995 г.);

- РНД 211.3.02.05-96 «Рекомендации по проведению оценки воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на биоресурсы (почвы, растительность, животный мир), Алматы 1996 г;

- СН РК 2.04-02-2011 Защита от шума.

- ПРИЛОЖЕНИЕ 1. РАСЧЕТЫ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ ПРИ БУРЕНИИ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ДОБЫВАЮЩЕЙ СКВАЖИНЫ №Е-200 С БУ ZJ-40, С ПРОЕКТНОЙ ГЛУБИНОЙ 3060 М НА МЕСТОРОЖДЕНИИ ЕЛЕМЕС СЕВЕРО-ЗАПДАНАЯ

Строительно-монтажные и подготовительные работы

Источник №0001 – ДВС сварочного агрегата

Источник №0002 – Дизель генератор, Volvo Penta TAD, 330 кВт;

Источник №6001 – Сварочные работы

Источник №6002 – Пыление при планировке и хранении ПСП

Источник №6003 – Расчет выбросов пыли при перемещении грунта бульдозером

Источник №6004 – Расчет выбросов пыли при работе экскаватора

Источник №6005 – Пост газорезки

Период бурение и крепление скважины с буровой установкой ZJ-40

Источник №0003 - Дизельный двигатель  PZ12V190PZL1 БУ ZJ-40, 1000 кВт

Источник №0004 - Дизельный двигатель  PZ12V190PZL1 БУ ZJ-40, 1000 кВт

Источник №0005 - Дизельный двигатель  PZ12V190PZL1 БУ ZJ-40, 1000 кВт

Источник №0006 – Дизель генератор TAD1642GE, 500 кВт (резервный)

Источник №0007 – Дизель генератор TAD1642GE, 500 кВт (резервный)

Источник №0008 – Дизель-генератор 1FC6502-6LA42 (аварийный)

Источник №0009 – Цементировочный агрегат ЦА-320А

Источник №0010 – Смесительная машина СМН-20

Источник №0011 – Котельная установка WNS2-1.25-Y (Q)

Источник №0012 – Передвижная паровая установка (ППУ)

Источник №6006 – Емкость приготовление цементного раствора

| К1 | Весовая доля пылевой фракции в материале | 0,04 |
| --- | --- | --- |
| К2 | Доля пыли, переходящий в аэрозоль | 0,03 |
| К3 | Коэффициент, учитывающий среднею скорость ветра | 1,2 |
| К4 | Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла | 1 |
| К5 | Коэффициент, учитывающий влажность материала | 0,9 |
| К7 | Коэффициент, учитывающий крупность материала | 1 |
| G | Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час | 0,25 |
| B | Коэффициент, учитывающий высоту падения материала | 0,5 |
| Rт2 | Время работы узла переработки в год, часов | 1920 |
| Максимально разовый выброс пыли при пересыпке материала, г/с |  |  |
| G г/с = К1*К2*К3*К4*К5*К7*В*G*1000000/3600 |  |  |
| Валовый выброс пыли при пересыпке материала. т/год |  |  |
| М т/год = К1*К2*К3*К4*К5*К7*В*G*Rт2 |  |  |
| G г/с | 2908 Пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния | 0,0450 |
| М т/год |  | 0,3110 |
| Хранение |  |  |
| Rт | Период хранения материала составит час/скв | 1920 |
| К3 | Коэффициент, учитывающий среднею скорость ветра | 2 |
| К4 | Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла | 0,005 |
| F | Поверхность пылевыделения в плане, м2 | 100 |
| К6 | Коэффициент, учитывающий профиль поверхности складируемого материала | 1,3 |
| q | Унос пыли с 1м2 фактической поверхности материала, г/м2*сек | 0,003 |
| Максимально разовый выброс пыли при хранении, г/с |  |  |
| G г/с = К3*К4*К5*К6*К7*q*F |  |  |
| Валовый выброс пыли при пересыпке материала. т/год |  |  |
| М т/год = К3*К4*К5*К6*К7*q*F*Rт*0,0036 |  |  |
| G г/с | 2908 Пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния | 0,00351 |
| М т/год |  | 0,02426 |
| Итого выбросы по веществам: |  |  |
| G г/с | 2908 Пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния | 0,0485 |
| М т/год |  | 0,33530 |
| Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к |  |  |
| Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 12.06.2014 №221-п. |  |  |

Источник №6007 – Емкость приготовление бурового раствора

| Наименование | Обозн. | Ед. изм. | Кол-во | Расчет |  | Резуль- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исходные данные: |  |  |  |  |  |  |
| Время работы | Т | час | 1920 |  |  |  |
| Объем работ |  | тонн | 432 |  |  |  |
| Коэф.учитывающ. высоту пересыпки | В |  | 0,4 |  |  |  |
| Влажность |  | % | 1 |  |  |  |
| Расчет: |  |  |  |  |  |  |
| g = К1 * К2 * К3 * К4 * К5 * К7*G * В * 1000000 / 3600 |  |  |  |  |  |  |
| Объем пылевыделения, где | Gс | г/с | 0416 Смесь углеводородов |  | 0,01080 |  |
| Вес. доля пыл. фракции в материале | К1 |  | предельных С6-С10 |  | 0,05 |  |
| Доля пыли переходящая в аэрозоль | К2 |  |  |  | 0,01 |  |
| Коэф.учитывающий метеоусловия | К3 |  |  |  | 1,2 |  |
| Коэф.учитывающий мест.условия | К4 |  |  |  | 1 |  |
| Коэф.учит.влажность материала | К5 |  |  |  | 0,9 |  |
| Коэф.учит. крупность материала | К7 |  |  |  | 0,8 |  |
| при размере куска 3-5 мм |  |  |  |  |  |  |
| Суммарное количество перерабатываемоего материала | G | т/час |  |  | 0,22500 |  |
| Общее пылевыделение | М | т/год | М=Q*Т*3600/1000000 |  | 0,07465 |  |
| Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 12.06.2014 №221-п |  |  |  |  |  |  |

Источник №6008 – Емкость бурового раствора

| Наименование | Обозначение | Ед.изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Исходные данные: |  |  |  |
| Объем емкости для хранения бурового раствора | V | м3 | 180 |
| Количество емкостей | N | шт | 5 |
| Удельный выброс ЗВ, табл.5.9 | g | кг/ч*м2 | 0,02 |
| Общая площадь испарения | F | м2 | 5 |
| Коэф. зависящий от укрытия емкости | К11 |  | 0,36 |
| Период хранения раствора | Т | час | 1920 |
| Расчет: |  |  |  |
| Кол-во выбросов произ. по формуле |  |  |  |
| Пр = F * g * К11 *n | Пр | кг/час | 0,18 |
| 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 | Пр | г/с | 0,05000 |
| 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 | Пр | т/год | 0,3456 |
| Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами. Алматы, 1996г. |  |  |  |

Источник №6009 – Емкость бурового раствора

| Наименование | Обозначение | Ед.изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Исходные данные: |  |  |  |
| Объем емкости для хранения бурового раствора | V | м3 | 140 |
| Количество емкостей | N | шт | 4 |
| Удельный выброс ЗВ, табл.5.9 | g | кг/ч*м2 | 0,02 |
| Общая площадь испарения | F | м2 | 4 |
| Коэф. зависящий от укрытия емкости | К11 |  | 0,36 |
| Период хранения раствора | Т | час | 1920 |
| Расчет: |  |  |  |
| Кол-во выбросов произ. по формуле |  |  |  |
| Пр = F * g * К11 *n | Пр | кг/час | 0,1152 |
| 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 | Пр | г/с | 0,03200 |
| 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 | Пр | т/год | 0,221184 |
| Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами. Алматы, 1996г. |  |  |  |

Источник №6010 – Емкость бурового раствора

Источник №6011 – Емкость бурового раствора

Источник №6012 – Емкость бурового раствора (для высоковязкого раствора, доливочный)

Источник №6013 – Емкость бурового шлама

Источник №6014 – Емкость для буровых сточных вод

Источник №6015 – Дегазатор;

Источник №6016 – Емкость дизельного топлива;

Источник №6017 – Емкость моторного масла;

Источник №6018 – Емкость отработанного масла;

Источник №6019 – Насос для перекачки дизтоплива;

Период испытания

Источник №0013 –Дизельный двигатель ЯМЗ-238М2, подъемный агрегата УПА-60/80, 176 кВт

Источник №0014 – Дизель генератор, Volvo Penta TAD, 330 кВт;

Источник №0015 – Цементировочный агрегат

Источник №6020 – Емкость для сбора пластового флюида V- 50м3;

Источник №6021 – Площадка скважины (ФС, ЗРА);

Источник №6022 – Насос технологический для перекачки нефти

Источник №6023 – Дренажная емкость

Источник №6024 – Емкость приготовление бурового раствора при испытании

Источник №6025 – Емкость дизельного топлива;

Расчет выбросов загрязняющих веществ при проведении технической рекультивации

Источник №6026 – Пыление при планировке площадки (тех.рекультивация)

Источник №6027 – Расчет выбросов пыли при перемещении грунта бульдозером (тех.рекультивация)

Источник №6028 – Расчет выбросов пыли при работе экскаватора (тех.рекультивация)

# ПРИЛОЖЕНИЕ 2. КАРТА РАССЕИВАНИЯ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

# ПРИЛОЖЕНИЕ 3. РАСЧЕТ РАССЕИВАНИЯ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

1. Общие сведения.

Расчет проведен на ПК "ЭРА" v3.0 фирмы НПП "Логос-Плюс", Новосибирск

Расчет выполнен ТОО "КазНИГРИ"

-----------------------------------------------------------------------------------------

| Заключение экспертизы Министерства природных ресурсов и Росгидромета                    |

| № 01-03436/23и выдано 21.04.2023                                                        |

-----------------------------------------------------------------------------------------

2. Параметры города

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Название:  Бейнеуский р/н_2025

Коэффициент А = 200

Скорость ветра Uмр = 4.0 м/с

Средняя скорость ветра = 4.0 м/с

Температура летняя = 30.8  град.C

Температура зимняя =  -3.9  град.C

Коэффициент рельефа =  1.00

Площадь города =  0.0 кв.км

Угол между направлением на СЕВЕР и осью Х =  90.0 угловых градусов

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :048 Бейнеуский р/н_2025.

Объект    :0001  Стр-во скв.№Е-200_м-я Елемес СЗ.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)

Примесь   :0123 - Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

ПДКмр для примеси 0123 = 0.4 мг/м3 (=10ПДКсс)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________________________________________________________

Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

6001  П1    2.0                      30.0    7268.00    7056.00       2.00       2.00 45.00 3.0 1.00 0  0.0052000

6005  П1    2.0                      30.0    7268.00    7064.00       2.00       2.00 45.00 3.0 1.00 0  0.0202500

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :048 Бейнеуский р/н_2025.

Объект    :0001  Стр-во скв.№Е-200_м-я Елемес СЗ.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 30.8 град.С)

Примесь   :0123 - Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

ПДКмр для примеси 0123 = 0.4 мг/м3 (=10ПДКсс)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|

|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 6001 |    0.005200| П1 |   1.392944 |   0.50  |     5.7  |

|   2 | 6005 |    0.020250| П1 |   5.424447 |   0.50  |     5.7  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=    0.025450 г/с                                   |

|Сумма Cм по всем источникам =     6.817391 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :048 Бейнеуский р/н_2025.

Объект    :0001  Стр-во скв.№Е-200_м-я Елемес СЗ.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 30.8 град.С)

Примесь   :0123 - Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

ПДКмр для примеси 0123 = 0.4 мг/м3 (=10ПДКсс)

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 19000x16000 с шагом 1000

Расчет по границе области влияния

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001

Направление ветра: перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.

Перебор скоростей ветра: 0.5 4.0  м/с

0.5 1.0 1.5  долей Uсв

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :048 Бейнеуский р/н_2025.

Объект    :0001  Стр-во скв.№Е-200_м-я Елемес СЗ.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)

Примесь   :0123 - Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

ПДКмр для примеси 0123 = 0.4 мг/м3 (=10ПДКсс)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра X= 9000, Y= 8000

размеры: длина(по Х)= 19000, ширина(по Y)= 16000, шаг сетки= 1000

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.

Перебор скоростей ветра: 0.5 4.0  м/с

0.5 1.0 1.5  долей Uсв

Заказан расчет на высоте Z = 3 метров

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  7500.0 м,  Y=  7000.0 м,  Z= 3.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0426229 доли ПДКмр|

|       0.0170492 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   285 град.

и скорости ветра  4.00 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|

|  1 | 6005 | П1|     0.0203|   0.0339451 |  79.64 |  79.64 |    1.6762997  |

|  2 | 6001 | П1|   0.005200|   0.0086778 |  20.36 | 100.00 |    1.6688163  |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :048 Бейнеуский р/н_2025.

Объект    :0001  Стр-во скв.№Е-200_м-я Елемес СЗ.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)

Примесь   :0143 - Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

ПДКмр для примеси 0143 = 0.01 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________________________________________________________

Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

6001  П1    2.0                      30.0    7268.00    7056.00       2.00       2.00 45.00 3.0 1.00 0  0.0004470

6005  П1    2.0                      30.0    7268.00    7064.00       2.00       2.00 45.00 3.0 1.00 0  0.0003060

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :048 Бейнеуский р/н_2025.

Объект    :0001  Стр-во скв.№Е-200_м-я Елемес СЗ.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 30.8 град.С)

Примесь   :0143 - Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

ПДКмр для примеси 0143 = 0.01 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|

|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 6001 |    0.000447| П1 |   4.789586 |   0.50  |     5.7  |

|   2 | 6005 |    0.000306| П1 |   3.278777 |   0.50  |     5.7  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=    0.000753 г/с                                   |

|Сумма Cм по всем источникам =     8.068362 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :048 Бейнеуский р/н_2025.

Объект    :0001  Стр-во скв.№Е-200_м-я Елемес СЗ.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 30.8 град.С)

Примесь   :0143 - Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

ПДКмр для примеси 0143 = 0.01 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 19000x16000 с шагом 1000

Расчет по границе области влияния

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001

Направление ветра: перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.

Перебор скоростей ветра: 0.5 4.0  м/с

0.5 1.0 1.5  долей Uсв

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :048 Бейнеуский р/н_2025.

Объект    :0001  Стр-во скв.№Е-200_м-я Елемес СЗ.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)

Примесь   :0143 - Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

ПДКмр для примеси 0143 = 0.01 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра X= 9000, Y= 8000

размеры: длина(по Х)= 19000, ширина(по Y)= 16000, шаг сетки= 1000

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.

Перебор скоростей ветра: 0.5 4.0  м/с

0.5 1.0 1.5  долей Uсв

Заказан расчет на высоте Z = 3 метров

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  7500.0 м,  Y=  7000.0 м,  Z= 3.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0503563 доли ПДКмр|

|       0.0005036 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   285 град.

и скорости ветра  4.00 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|

|  1 | 6001 | П1| 0.00044700|   0.0298384 |  59.25 |  59.25 |   66.7526550  |

|  2 | 6005 | П1| 0.00030600|   0.0205179 |  40.75 | 100.00 |   67.0519867  |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :048 Бейнеуский р/н_2025.

Объект    :0001  Стр-во скв.№Е-200_м-я Елемес СЗ.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)

Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________________________________________________________

Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

0001  Т     3.0  0.15  5.95  0.1051 450.0    7266.00    7054.00                             1.0 1.00 0  0.0846889

0002  Т     4.0  0.18 91.62    2.33 450.0    7276.00    7064.00                             1.0 1.00 0   1.066667

0003  Т     6.0  0.25 103.6    5.09 450.0    7278.00    7066.00                             1.0 1.00 0   1.866667

0004  Т     6.0  0.25 103.6    5.09 450.0    7280.00    7050.00                             1.0 1.00 0   1.866667

0005  Т     6.0  0.25 103.6    5.09 450.0    7282.00    7052.00                             1.0 1.00 0   1.866667

0006  Т     4.0  0.18 87.02    2.21 400.0    7284.00    7054.00                             1.0 1.00 0   1.066667

0007  Т     4.0  0.18 87.02    2.21 400.0    7260.00    7056.00                             1.0 1.00 0   1.066667

0008  Т     4.0  0.18 56.92    1.45 400.0    7260.00    7057.00                             1.0 1.00 0  0.8533334

0009  Т     4.0  0.15 20.22  0.3572 400.0    7264.00    7060.00                             1.0 1.00 0  0.3754667

0010  Т     4.0  0.15 20.22  0.3572 400.0    7262.00    7058.00                             1.0 1.00 0  0.3754667

0011  Т     4.0  0.18 22.57  0.5743 400.0    7264.00    7060.00                             1.0 1.00 0  0.0553300

0012  Т     4.0  0.15 45.68  0.8073 400.0    7262.00    7058.00                             1.0 1.00 0  0.2133333

0013  Т     4.0  0.18 33.82  0.8606 400.0    7286.00    7066.00                             1.0 1.00 0  0.3754667

0014  Т     4.0  0.18 47.32    1.20 400.0    7288.00    7068.00                             1.0 1.00 0  0.7040000

0015  Т     4.0  0.15 14.38  0.2542 127.0    7270.00    7070.00                             1.0 1.00 0  0.3754667

6001  П1    2.0                      30.0    7268.00    7056.00       2.00       2.00 45.00 1.0 1.00 0  0.0007290

6005  П1    2.0                      30.0    7268.00    7064.00       2.00       2.00 45.00 1.0 1.00 0  0.0108330

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :048 Бейнеуский р/н_2025.

Объект    :0001  Стр-во скв.№Е-200_м-я Елемес СЗ.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 30.8 град.С)

Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|

|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 0001 |    0.084689| Т  |   2.476732 |   1.59  |    31.1  |

|   2 | 0002 |    1.066667| Т  |   1.621255 |  11.79  |   148.2  |

|   3 | 0003 |    1.866667| Т  |   1.052088 |  12.35  |   227.4  |

|   4 | 0004 |    1.866667| Т  |   1.052115 |  12.35  |   227.4  |

|   5 | 0005 |    1.866667| Т  |   1.052115 |  12.35  |   227.4  |

|   6 | 0006 |    1.066667| Т  |   1.706946 |  11.20  |   144.4  |

|   7 | 0007 |    1.066667| Т  |   1.706946 |  11.20  |   144.4  |

|   8 | 0008 |    0.853333| Т  |   2.030981 |   7.29  |   117.1  |

|   9 | 0009 |    0.375467| Т  |   2.658999 |   2.89  |    65.1  |

|  10 | 0010 |    0.375467| Т  |   2.658999 |   2.89  |    65.1  |

|  11 | 0011 |    0.055330| Т  |   0.303291 |   3.60  |    74.3  |

|  12 | 0012 |    0.213333| Т  |   0.746159 |   5.12  |    95.0  |

|  13 | 0013 |    0.375467| Т  |   1.450410 |   4.77  |    89.6  |

|  14 | 0014 |    0.704000| Т  |   1.998075 |   6.22  |   106.1  |

|  15 | 0015 |    0.375467| Т  |   5.339332 |   1.19  |    41.5  |

|  16 | 6001 |    0.000729| П1 |   0.130187 |   0.50  |    11.4  |

|  17 | 6005 |    0.010833| П1 |   1.934585 |   0.50  |    11.4  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=   12.224114 г/с                                   |

|Сумма Cм по всем источникам =    29.919214 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      5.42 м/с         |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :048 Бейнеуский р/н_2025.

Объект    :0001  Стр-во скв.№Е-200_м-я Елемес СЗ.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 30.8 град.С)

Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

Запрошен учет постоянного фона Cfo=   0.0030700 мг/м3

0.0153500 долей ПДК

Расчет по прямоугольнику 001 : 19000x16000 с шагом 1000

Расчет по границе области влияния

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001

Направление ветра: перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.

Перебор скоростей ветра: 0.5 4.0  м/с

0.5 1.0 1.5  долей Uсв

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 5.42 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :048 Бейнеуский р/н_2025.

Объект    :0001  Стр-во скв.№Е-200_м-я Елемес СЗ.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)

Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра X= 9000, Y= 8000

размеры: длина(по Х)= 19000, ширина(по Y)= 16000, шаг сетки= 1000

Запрошен учет постоянного фона Cfo=   0.0030700 мг/м3

0.0153500 долей ПДК

Направление ветра:  перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.

Перебор скоростей ветра: 0.5 4.0  м/с

0.5 1.0 1.5  долей Uсв

Заказан расчет на высоте Z = 3 метров

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  7500.0 м,  Y=  7000.0 м,  Z= 3.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=  11.3494730 доли ПДКмр|

|       2.2698946 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   285 град.

и скорости ветра  4.00 м/с

Всего источников: 17. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|

|  Фоновая концентрация Cf  |   0.0153500 |   0.14 (Вклад источников 99.86%)|

|  1 | 0009 | Т |     0.3755|   1.1413821 |  10.07 |  10.07 |    3.0398998  |

|  2 | 0015 | Т |     0.3755|   1.1327466 |   9.99 |  20.06 |    3.0169005  |

|  3 | 0010 | Т |     0.3755|   1.1176678 |   9.86 |  29.93 |    2.9767404  |

|  4 | 0014 | Т |     0.7040|   1.0344033 |   9.13 |  39.05 |    1.4693229  |

|  5 | 0008 | Т |     0.8533|   1.0083797 |   8.90 |  47.95 |    1.1816955  |

|  6 | 0006 | Т |     1.0667|   0.8112087 |   7.16 |  55.11 |  0.760505795  |

|  7 | 0013 | Т |     0.3755|   0.8100454 |   7.15 |  62.25 |    2.1574345  |

|  8 | 0002 | Т |     1.0667|   0.7574109 |   6.68 |  68.94 |  0.710070550  |

|  9 | 0007 | Т |     1.0667|   0.7115260 |   6.28 |  75.21 |  0.667053580  |

| 10 | 0005 | Т |     1.8667|   0.6180456 |   5.45 |  80.67 |  0.331095278  |

| 11 | 0003 | Т |     1.8667|   0.6072112 |   5.36 |  86.02 |  0.325291157  |

| 12 | 0004 | Т |     1.8667|   0.5987399 |   5.28 |  91.31 |  0.320752949  |

| 13 | 0012 | Т |     0.2133|   0.4018048 |   3.55 |  94.85 |    1.8834631  |

| 14 | 0001 | Т |     0.0847|   0.3664418 |   3.23 |  98.08 |    4.3269157  |

|---------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =  11.1323633    98.08                          |

| Суммарный вклад остальных =   0.2171097     1.92 (3 источника)            |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :048 Бейнеуский р/н_2025.

Объект    :0001  Стр-во скв.№Е-200_м-я Елемес СЗ.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)

Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

ПДКмр для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________________________________________________________

Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

0001  Т     3.0  0.15  5.95  0.1051 450.0    7266.00    7054.00                             1.0 1.00 0  0.0137619

0002  Т     4.0  0.18 91.62    2.33 450.0    7276.00    7064.00                             1.0 1.00 0  0.1733333

0003  Т     6.0  0.25 103.6    5.09 450.0    7278.00    7066.00                             1.0 1.00 0  0.3033333

0004  Т     6.0  0.25 103.6    5.09 450.0    7280.00    7050.00                             1.0 1.00 0  0.3033333

0005  Т     6.0  0.25 103.6    5.09 450.0    7282.00    7052.00                             1.0 1.00 0  0.3033333

0006  Т     4.0  0.18 87.02    2.21 400.0    7284.00    7054.00                             1.0 1.00 0  0.1733333

0007  Т     4.0  0.18 87.02    2.21 400.0    7260.00    7056.00                             1.0 1.00 0  0.1733333

0008  Т     4.0  0.18 56.92    1.45 400.0    7260.00    7057.00                             1.0 1.00 0  0.1386667

0009  Т     4.0  0.15 20.22  0.3572 400.0    7264.00    7060.00                             1.0 1.00 0  0.0610133

0010  Т     4.0  0.15 20.22  0.3572 400.0    7262.00    7058.00                             1.0 1.00 0  0.0610133

0011  Т     4.0  0.18 22.57  0.5743 400.0    7264.00    7060.00                             1.0 1.00 0  0.0089910

0012  Т     4.0  0.15 45.68  0.8073 400.0    7262.00    7058.00                             1.0 1.00 0  0.0346667

0013  Т     4.0  0.18 33.82  0.8606 400.0    7286.00    7066.00                             1.0 1.00 0  0.0610133

0014  Т     4.0  0.18 47.32    1.20 400.0    7288.00    7068.00                             1.0 1.00 0  0.1144000

0015  Т     4.0  0.15 14.38  0.2542 127.0    7270.00    7070.00                             1.0 1.00 0  0.0610133

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :048 Бейнеуский р/н_2025.

Объект    :0001  Стр-во скв.№Е-200_м-я Елемес СЗ.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 30.8 град.С)

Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

ПДКмр для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 0001 |    0.013762| Т  |   0.201234 |   1.59  |    31.1  |

|   2 | 0002 |    0.173333| Т  |   0.131727 |  11.79  |   148.2  |

|   3 | 0003 |    0.303333| Т  |   0.085482 |  12.35  |   227.4  |

|   4 | 0004 |    0.303333| Т  |   0.085484 |  12.35  |   227.4  |

|   5 | 0005 |    0.303333| Т  |   0.085484 |  12.35  |   227.4  |

|   6 | 0006 |    0.173333| Т  |   0.138689 |  11.20  |   144.4  |

|   7 | 0007 |    0.173333| Т  |   0.138689 |  11.20  |   144.4  |

|   8 | 0008 |    0.138667| Т  |   0.165017 |   7.29  |   117.1  |

|   9 | 0009 |    0.061013| Т  |   0.216044 |   2.89  |    65.1  |

|  10 | 0010 |    0.061013| Т  |   0.216044 |   2.89  |    65.1  |

|  11 | 0011 |    0.008991| Т  |   0.024642 |   3.60  |    74.3  |

|  12 | 0012 |    0.034667| Т  |   0.060625 |   5.12  |    95.0  |

|  13 | 0013 |    0.061013| Т  |   0.117846 |   4.77  |    89.6  |

|  14 | 0014 |    0.114400| Т  |   0.162344 |   6.22  |   106.1  |

|  15 | 0015 |    0.061013| Т  |   0.433821 |   1.19  |    41.5  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=    1.984540 г/с                                   |

|Сумма Cм по всем источникам =     2.263173 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      5.78 м/с         |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :048 Бейнеуский р/н_2025.

Объект    :0001  Стр-во скв.№Е-200_м-я Елемес СЗ.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 30.8 град.С)

Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

ПДКмр для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

Запрошен учет постоянного фона Cfo=   0.0024100 мг/м3

0.0060250 долей ПДК

Расчет по прямоугольнику 001 : 19000x16000 с шагом 1000

Расчет по границе области влияния

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001

Направление ветра: перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.

Перебор скоростей ветра: 0.5 4.0  м/с

0.5 1.0 1.5  долей Uсв

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 5.78 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :048 Бейнеуский р/н_2025.

Объект    :0001  Стр-во скв.№Е-200_м-я Елемес СЗ.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)

Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

ПДКмр для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра X= 9000, Y= 8000

размеры: длина(по Х)= 19000, ширина(по Y)= 16000, шаг сетки= 1000

Запрошен учет постоянного фона Cfo=   0.0024100 мг/м3

0.0060250 долей ПДК

Направление ветра:  перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.

Перебор скоростей ветра: 0.5 4.0  м/с

0.5 1.0 1.5  долей Uсв

Заказан расчет на высоте Z = 3 метров

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  7500.0 м,  Y=  7000.0 м,  Z= 3.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.9212168 доли ПДКмр|

|       0.3684867 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   285 град.

и скорости ветра  4.00 м/с

Всего источников: 15. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|

|  Фоновая концентрация Cf  |   0.0060250 |   0.65 (Вклад источников 99.35%)|

|  1 | 0009 | Т |     0.0610|   0.0927373 |  10.13 |  10.13 |    1.5199522  |

|  2 | 0015 | Т |     0.0610|   0.0920357 |  10.06 |  20.19 |    1.5084527  |

|  3 | 0010 | Т |     0.0610|   0.0908105 |   9.92 |  30.11 |    1.4883723  |

|  4 | 0014 | Т |     0.1144|   0.0840453 |   9.18 |  39.30 |  0.734661639  |

|  5 | 0008 | Т |     0.1387|   0.0819308 |   8.95 |  48.25 |  0.590845883  |

|  6 | 0006 | Т |     0.1733|   0.0659107 |   7.20 |  55.45 |  0.380254745  |

|  7 | 0013 | Т |     0.0610|   0.0658162 |   7.19 |  62.64 |    1.0787189  |

|  8 | 0002 | Т |     0.1733|   0.0615396 |   6.72 |  69.37 |  0.355037063  |

|  9 | 0007 | Т |     0.1733|   0.0578115 |   6.32 |  75.68 |  0.333528429  |

| 10 | 0005 | Т |     0.3033|   0.0502162 |   5.49 |  81.17 |  0.165548131  |

| 11 | 0003 | Т |     0.3033|   0.0493359 |   5.39 |  86.56 |  0.162646070  |

| 12 | 0004 | Т |     0.3033|   0.0486476 |   5.32 |  91.88 |  0.160376936  |

| 13 | 0012 | Т |     0.0347|   0.0326466 |   3.57 |  95.44 |  0.941729188  |

|---------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.8795090    95.44                          |

| Суммарный вклад остальных =   0.0417078     4.56 (2 источника)            |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :048 Бейнеуский р/н_2025.

Объект    :0001  Стр-во скв.№Е-200_м-я Елемес СЗ.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)

Примесь   :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

ПДКмр для примеси 0328 = 0.15 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________________________________________________________

Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

0001  Т     3.0  0.15  5.95  0.1051 450.0    7266.00    7054.00                             3.0 1.00 0  0.0071944

0002  Т     4.0  0.18 91.62    2.33 450.0    7276.00    7064.00                             3.0 1.00 0  0.0694444

0003  Т     6.0  0.25 103.6    5.09 450.0    7278.00    7066.00                             3.0 1.00 0  0.0972222

0004  Т     6.0  0.25 103.6    5.09 450.0    7280.00    7050.00                             3.0 1.00 0  0.0972222

0005  Т     6.0  0.25 103.6    5.09 450.0    7282.00    7052.00                             3.0 1.00 0  0.0972222

0006  Т     4.0  0.18 87.02    2.21 400.0    7284.00    7054.00                             3.0 1.00 0  0.0694444

0007  Т     4.0  0.18 87.02    2.21 400.0    7260.00    7056.00                             3.0 1.00 0  0.0694444

0008  Т     4.0  0.18 56.92    1.45 400.0    7260.00    7057.00                             3.0 1.00 0  0.0555556

0009  Т     4.0  0.15 20.22  0.3572 400.0    7264.00    7060.00                             3.0 1.00 0  0.0244444

0010  Т     4.0  0.15 20.22  0.3572 400.0    7262.00    7058.00                             3.0 1.00 0  0.0244444

0011  Т     4.0  0.18 22.57  0.5743 400.0    7264.00    7060.00                             3.0 1.00 0  0.0047200

0012  Т     4.0  0.15 45.68  0.8073 400.0    7262.00    7058.00                             3.0 1.00 0  0.0138889

0013  Т     4.0  0.18 33.82  0.8606 400.0    7286.00    7066.00                             3.0 1.00 0  0.0244444

0014  Т     4.0  0.18 47.32    1.20 400.0    7288.00    7068.00                             3.0 1.00 0  0.0458333

0015  Т     4.0  0.15 14.38  0.2542 127.0    7270.00    7070.00                             3.0 1.00 0  0.0244444

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :048 Бейнеуский р/н_2025.

Объект    :0001  Стр-во скв.№Е-200_м-я Елемес СЗ.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 30.8 град.С)

Примесь   :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

ПДКмр для примеси 0328 = 0.15 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 0001 |    0.007194| Т  |   0.841608 |   1.59  |    15.5  |

|   2 | 0002 |    0.069444| Т  |   0.422202 |  11.79  |    74.1  |

|   3 | 0003 |    0.097222| Т  |   0.219185 |  12.35  |   113.7  |

|   4 | 0004 |    0.097222| Т  |   0.219191 |  12.35  |   113.7  |

|   5 | 0005 |    0.097222| Т  |   0.219191 |  12.35  |   113.7  |

|   6 | 0006 |    0.069444| Т  |   0.444517 |  11.20  |    72.2  |

|   7 | 0007 |    0.069444| Т  |   0.444517 |  11.20  |    72.2  |

|   8 | 0008 |    0.055556| Т  |   0.528901 |   7.29  |    58.6  |

|   9 | 0009 |    0.024444| Т  |   0.692448 |   2.89  |    32.6  |

|  10 | 0010 |    0.024444| Т  |   0.692448 |   2.89  |    32.6  |

|  11 | 0011 |    0.004720| Т  |   0.103491 |   3.60  |    37.2  |

|  12 | 0012 |    0.013889| Т  |   0.194312 |   5.12  |    47.5  |

|  13 | 0013 |    0.024444| Т  |   0.377711 |   4.77  |    44.8  |

|  14 | 0014 |    0.045833| Т  |   0.520332 |   6.22  |    53.1  |

|  15 | 0015 |    0.024444| Т  |   1.390451 |   1.19  |    20.7  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=    0.724970 г/с                                   |

|Сумма Cм по всем источникам =     7.310503 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      5.51 м/с         |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :048 Бейнеуский р/н_2025.

Объект    :0001  Стр-во скв.№Е-200_м-я Елемес СЗ.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 30.8 град.С)

Примесь   :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

ПДКмр для примеси 0328 = 0.15 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 19000x16000 с шагом 1000

Расчет по границе области влияния

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001

Направление ветра: перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.

Перебор скоростей ветра: 0.5 4.0  м/с

0.5 1.0 1.5  долей Uсв

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 5.51 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :048 Бейнеуский р/н_2025.

Объект    :0001  Стр-во скв.№Е-200_м-я Елемес СЗ.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)

Примесь   :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

ПДКмр для примеси 0328 = 0.15 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра X= 9000, Y= 8000

размеры: длина(по Х)= 19000, ширина(по Y)= 16000, шаг сетки= 1000

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.

Перебор скоростей ветра: 0.5 4.0  м/с

0.5 1.0 1.5  долей Uсв

Заказан расчет на высоте Z = 3 метров

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  7500.0 м,  Y=  7000.0 м,  Z= 3.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   1.4148235 доли ПДКмр|

|       0.2122235 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   285 град.

и скорости ветра  4.00 м/с

Всего источников: 15. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|

|  1 | 0006 | Т |     0.0694|   0.1457424 |  10.30 |  10.30 |    2.0986924  |

|  2 | 0008 | Т |     0.0556|   0.1380363 |   9.76 |  20.06 |    2.4846520  |

|  3 | 0007 | Т |     0.0694|   0.1337724 |   9.46 |  29.51 |    1.9263235  |

|  4 | 0014 | Т |     0.0458|   0.1330565 |   9.40 |  38.92 |    2.9030535  |

|  5 | 0002 | Т |     0.0694|   0.1330482 |   9.40 |  48.32 |    1.9158956  |

|  6 | 0009 | Т |     0.0244|   0.1072523 |   7.58 |  55.90 |    4.3876023  |

|  7 | 0015 | Т |     0.0244|   0.1069824 |   7.56 |  63.46 |    4.3765626  |

|  8 | 0010 | Т |     0.0244|   0.1047068 |   7.40 |  70.86 |    4.2834687  |

|  9 | 0013 | Т |     0.0244|   0.0900790 |   6.37 |  77.23 |    3.6850586  |

| 10 | 0005 | Т |     0.0972|   0.0791128 |   5.59 |  82.82 |  0.813732207  |

| 11 | 0003 | Т |     0.0972|   0.0774113 |   5.47 |  88.29 |  0.796230614  |

| 12 | 0004 | Т |     0.0972|   0.0765730 |   5.41 |  93.71 |  0.787608087  |

| 13 | 0012 | Т |     0.0139|   0.0438925 |   3.10 |  96.81 |    3.1602826  |

|---------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   1.3696662    96.81                          |

| Суммарный вклад остальных =   0.0451573     3.19 (2 источника)            |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :048 Бейнеуский р/н_2025.

Объект    :0001  Стр-во скв.№Е-200_м-я Елемес СЗ.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)

Примесь   :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

ПДКмр для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________________________________________________________

Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

0001  Т     3.0  0.15  5.95  0.1051 450.0    7266.00    7054.00                             1.0 1.00 0  0.0113056

0002  Т     4.0  0.18 91.62    2.33 450.0    7276.00    7064.00                             1.0 1.00 0  0.1666667

0003  Т     6.0  0.25 103.6    5.09 450.0    7278.00    7066.00                             1.0 1.00 0  0.3888889

0004  Т     6.0  0.25 103.6    5.09 450.0    7280.00    7050.00                             1.0 1.00 0  0.3888889

0005  Т     6.0  0.25 103.6    5.09 450.0    7282.00    7052.00                             1.0 1.00 0  0.3888889

0006  Т     4.0  0.18 87.02    2.21 400.0    7284.00    7054.00                             1.0 1.00 0  0.1666667

0007  Т     4.0  0.18 87.02    2.21 400.0    7260.00    7056.00                             1.0 1.00 0  0.1666667

0008  Т     4.0  0.18 56.92    1.45 400.0    7260.00    7057.00                             1.0 1.00 0  0.1333333

0009  Т     4.0  0.15 20.22  0.3572 400.0    7264.00    7060.00                             1.0 1.00 0  0.0586667

0010  Т     4.0  0.15 20.22  0.3572 400.0    7262.00    7058.00                             1.0 1.00 0  0.0586667

0011  Т     4.0  0.18 22.57  0.5743 400.0    7264.00    7060.00                             1.0 1.00 0  0.1110700

0012  Т     4.0  0.15 45.68  0.8073 400.0    7262.00    7058.00                             1.0 1.00 0  0.0333333

0013  Т     4.0  0.18 33.82  0.8606 400.0    7286.00    7066.00                             1.0 1.00 0  0.0586667

0014  Т     4.0  0.18 47.32    1.20 400.0    7288.00    7068.00                             1.0 1.00 0  0.1100000

0015  Т     4.0  0.15 14.38  0.2542 127.0    7270.00    7070.00                             1.0 1.00 0  0.0586667

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :048 Бейнеуский р/н_2025.

Объект    :0001  Стр-во скв.№Е-200_м-я Елемес СЗ.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 30.8 град.С)

Примесь   :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

ПДКмр для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 0001 |    0.011306| Т  |   0.132253 |   1.59  |    31.1  |

|   2 | 0002 |    0.166667| Т  |   0.101328 |  11.79  |   148.2  |

|   3 | 0003 |    0.388889| Т  |   0.087674 |  12.35  |   227.4  |

|   4 | 0004 |    0.388889| Т  |   0.087676 |  12.35  |   227.4  |

|   5 | 0005 |    0.388889| Т  |   0.087676 |  12.35  |   227.4  |

|   6 | 0006 |    0.166667| Т  |   0.106684 |  11.20  |   144.4  |

|   7 | 0007 |    0.166667| Т  |   0.106684 |  11.20  |   144.4  |

|   8 | 0008 |    0.133333| Т  |   0.126936 |   7.29  |   117.1  |

|   9 | 0009 |    0.058667| Т  |   0.166187 |   2.89  |    65.1  |

|  10 | 0010 |    0.058667| Т  |   0.166187 |   2.89  |    65.1  |

|  11 | 0011 |    0.111070| Т  |   0.243532 |   3.60  |    74.3  |

|  12 | 0012 |    0.033333| Т  |   0.046635 |   5.12  |    95.0  |

|  13 | 0013 |    0.058667| Т  |   0.090651 |   4.77  |    89.6  |

|  14 | 0014 |    0.110000| Т  |   0.124880 |   6.22  |   106.1  |

|  15 | 0015 |    0.058667| Т  |   0.333708 |   1.19  |    41.5  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=    2.300376 г/с                                   |

|Сумма Cм по всем источникам =     2.008692 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      5.80 м/с         |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :048 Бейнеуский р/н_2025.

Объект    :0001  Стр-во скв.№Е-200_м-я Елемес СЗ.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 30.8 град.С)

Примесь   :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

ПДКмр для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

Запрошен учет постоянного фона Cfo=   0.0022700 мг/м3

0.0045400 долей ПДК

Расчет по прямоугольнику 001 : 19000x16000 с шагом 1000

Расчет по границе области влияния

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001

Направление ветра: перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.

Перебор скоростей ветра: 0.5 4.0  м/с

0.5 1.0 1.5  долей Uсв

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 5.8 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :048 Бейнеуский р/н_2025.

Объект    :0001  Стр-во скв.№Е-200_м-я Елемес СЗ.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)

Примесь   :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

ПДКмр для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра X= 9000, Y= 8000

размеры: длина(по Х)= 19000, ширина(по Y)= 16000, шаг сетки= 1000

Запрошен учет постоянного фона Cfo=   0.0022700 мг/м3

0.0045400 долей ПДК

Направление ветра:  перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.

Перебор скоростей ветра: 0.5 4.0  м/с

0.5 1.0 1.5  долей Uсв

Заказан расчет на высоте Z = 3 метров

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  7500.0 м,  Y=  7000.0 м,  Z= 3.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.8519631 доли ПДКмр|

|       0.4259816 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   285 град.

и скорости ветра  4.00 м/с

Всего источников: 15. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|

|  Фоновая концентрация Cf  |   0.0045400 |   0.53 (Вклад источников 99.47%)|

|  1 | 0011 | Т |     0.1111|   0.1179451 |  13.92 |  13.92 |    1.0618986  |

|  2 | 0009 | Т |     0.0587|   0.0713364 |   8.42 |  22.34 |    1.2159605  |

|  3 | 0015 | Т |     0.0587|   0.0707967 |   8.35 |  30.69 |    1.2067609  |

|  4 | 0010 | Т |     0.0587|   0.0698542 |   8.24 |  38.93 |    1.1906967  |

|  5 | 0014 | Т |     0.1100|   0.0646502 |   7.63 |  46.56 |  0.587729216  |

|  6 | 0008 | Т |     0.1333|   0.0630237 |   7.44 |  54.00 |  0.472679108  |

|  7 | 0005 | Т |     0.3889|   0.0515038 |   6.08 |  60.08 |  0.132438302  |

|  8 | 0006 | Т |     0.1667|   0.0507005 |   5.98 |  66.06 |  0.304202616  |

|  9 | 0013 | Т |     0.0587|   0.0506279 |   5.97 |  72.03 |  0.862974286  |

| 10 | 0003 | Т |     0.3889|   0.0506009 |   5.97 |  78.01 |  0.130116671  |

| 11 | 0004 | Т |     0.3889|   0.0498950 |   5.89 |  83.89 |  0.128301367  |

| 12 | 0002 | Т |     0.1667|   0.0473382 |   5.59 |  89.48 |  0.284028560  |

| 13 | 0007 | Т |     0.1667|   0.0444704 |   5.25 |  94.73 |  0.266821742  |

| 14 | 0012 | Т |     0.0333|   0.0251128 |   2.96 |  97.69 |  0.753384650  |

|---------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.8323958    97.69                          |

| Суммарный вклад остальных =   0.0195673     2.31 (1 источник)             |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :048 Бейнеуский р/н_2025.

Объект    :0001  Стр-во скв.№Е-200_м-я Елемес СЗ.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)

Примесь   :0333 - Сероводород (Дигидросульфид) (518)

ПДКмр для примеси 0333 = 0.008 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________________________________________________________

Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

6015  П1    2.0                      30.0    7282.00    7062.00       2.00       2.00  0.00 1.0 1.00 0  0.0000050

6016  П1    2.0                      30.0    7276.00    7056.00       2.00       2.00 45.00 1.0 1.00 0  0.0000280

6019  П1    2.0                      30.0    7284.00    7064.00       2.00       2.00 45.00 1.0 1.00 0  0.0001010

6022  П1    2.0                      30.0    7276.00    7076.00       2.00       2.00 45.00 1.0 1.00 0  0.0000083

6025  П1    2.0                      30.0    7276.00    7056.00       2.00       2.00 45.00 1.0 1.00 0  0.0000280

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :048 Бейнеуский р/н_2025.

Объект    :0001  Стр-во скв.№Е-200_м-я Елемес СЗ.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 30.8 град.С)

Примесь   :0333 - Сероводород (Дигидросульфид) (518)

ПДКмр для примеси 0333 = 0.008 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|

|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 6015 |  0.00000500| П1 |   0.022323 |   0.50  |    11.4  |

|   2 | 6016 |    0.000028| П1 |   0.125008 |   0.50  |    11.4  |

|   3 | 6019 |    0.000101| П1 |   0.450921 |   0.50  |    11.4  |

|   4 | 6022 |  0.00000834| П1 |   0.037234 |   0.50  |    11.4  |

|   5 | 6025 |    0.000028| П1 |   0.125008 |   0.50  |    11.4  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=    0.000170 г/с                                   |

|Сумма Cм по всем источникам =     0.760494 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :048 Бейнеуский р/н_2025.

Объект    :0001  Стр-во скв.№Е-200_м-я Елемес СЗ.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 30.8 град.С)

Примесь   :0333 - Сероводород (Дигидросульфид) (518)

ПДКмр для примеси 0333 = 0.008 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 19000x16000 с шагом 1000

Расчет по границе области влияния

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001

Направление ветра: перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.

Перебор скоростей ветра: 0.5 4.0  м/с

0.5 1.0 1.5  долей Uсв

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :048 Бейнеуский р/н_2025.

Объект    :0001  Стр-во скв.№Е-200_м-я Елемес СЗ.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)

Примесь   :0333 - Сероводород (Дигидросульфид) (518)

ПДКмр для примеси 0333 = 0.008 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра X= 9000, Y= 8000

размеры: длина(по Х)= 19000, ширина(по Y)= 16000, шаг сетки= 1000

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.

Перебор скоростей ветра: 0.5 4.0  м/с

0.5 1.0 1.5  долей Uсв

Заказан расчет на высоте Z = 3 метров

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  7500.0 м,  Y=  7000.0 м,  Z= 3.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0276973 доли ПДКмр|

|       0.0002216 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   285 град.

и скорости ветра  4.00 м/с

Всего источников: 5. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|

|  1 | 6019 | П1| 0.00010100|   0.0167175 |  60.36 |  60.36 |  165.5197906  |

|  2 | 6016 | П1| 0.00002800|   0.0045201 |  16.32 |  76.68 |  161.4312439  |

|  3 | 6025 | П1| 0.00002800|   0.0045201 |  16.32 |  93.00 |  161.4312439  |

|  4 | 6022 | П1| 0.00000834|   0.0011056 |   3.99 |  96.99 |  132.5607758  |

|---------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.0268632    96.99                          |

| Суммарный вклад остальных =   0.0008341     3.01 (1 источник)             |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :048 Бейнеуский р/н_2025.

Объект    :0001  Стр-во скв.№Е-200_м-я Елемес СЗ.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)

Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

ПДКмр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________________________________________________________

Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

0001  Т     3.0  0.15  5.95  0.1051 450.0    7266.00    7054.00                             1.0 1.00 0  0.0740000

0002  Т     4.0  0.18 91.62    2.33 450.0    7276.00    7064.00                             1.0 1.00 0  0.8611111

0003  Т     6.0  0.25 103.6    5.09 450.0    7278.00    7066.00                             1.0 1.00 0   1.472222

0004  Т     6.0  0.25 103.6    5.09 450.0    7280.00    7050.00                             1.0 1.00 0   1.472222

0005  Т     6.0  0.25 103.6    5.09 450.0    7282.00    7052.00                             1.0 1.00 0   1.472222

0006  Т     4.0  0.18 87.02    2.21 400.0    7284.00    7054.00                             1.0 1.00 0  0.8611111

0007  Т     4.0  0.18 87.02    2.21 400.0    7260.00    7056.00                             1.0 1.00 0  0.8611111

0008  Т     4.0  0.18 56.92    1.45 400.0    7260.00    7057.00                             1.0 1.00 0  0.6888889

0009  Т     4.0  0.15 20.22  0.3572 400.0    7264.00    7060.00                             1.0 1.00 0  0.3031111

0010  Т     4.0  0.15 20.22  0.3572 400.0    7262.00    7058.00                             1.0 1.00 0  0.3031111

0011  Т     4.0  0.18 22.57  0.5743 400.0    7264.00    7060.00                             1.0 1.00 0  0.2622700

0012  Т     4.0  0.15 45.68  0.8073 400.0    7262.00    7058.00                             1.0 1.00 0  0.1722222

0013  Т     4.0  0.18 33.82  0.8606 400.0    7286.00    7066.00                             1.0 1.00 0  0.3031111

0014  Т     4.0  0.18 47.32    1.20 400.0    7288.00    7068.00                             1.0 1.00 0  0.5683333

0015  Т     4.0  0.15 14.38  0.2542 127.0    7270.00    7070.00                             1.0 1.00 0  0.3031111

6001  П1    2.0                      30.0    7268.00    7056.00       2.00       2.00 45.00 1.0 1.00 0  0.0064700

6005  П1    2.0                      30.0    7268.00    7064.00       2.00       2.00 45.00 1.0 1.00 0  0.0137500

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :048 Бейнеуский р/н_2025.

Объект    :0001  Стр-во скв.№Е-200_м-я Елемес СЗ.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 30.8 град.С)

Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

ПДКмр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|

|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 0001 |    0.074000| Т  |   0.086565 |   1.59  |    31.1  |

|   2 | 0002 |    0.861111| Т  |   0.052353 |  11.79  |   148.2  |

|   3 | 0003 |    1.472222| Т  |   0.033191 |  12.35  |   227.4  |

|   4 | 0004 |    1.472222| Т  |   0.033192 |  12.35  |   227.4  |

|   5 | 0005 |    1.472222| Т  |   0.033192 |  12.35  |   227.4  |

|   6 | 0006 |    0.861111| Т  |   0.055120 |  11.20  |   144.4  |

|   7 | 0007 |    0.861111| Т  |   0.055120 |  11.20  |   144.4  |

|   8 | 0008 |    0.688889| Т  |   0.065584 |   7.29  |   117.1  |

|   9 | 0009 |    0.303111| Т  |   0.085864 |   2.89  |    65.1  |

|  10 | 0010 |    0.303111| Т  |   0.085864 |   2.89  |    65.1  |

|  11 | 0011 |    0.262270| Т  |   0.057505 |   3.60  |    74.3  |

|  12 | 0012 |    0.172222| Т  |   0.024095 |   5.12  |    95.0  |

|  13 | 0013 |    0.303111| Т  |   0.046836 |   4.77  |    89.6  |

|  14 | 0014 |    0.568333| Т  |   0.064521 |   6.22  |   106.1  |

|  15 | 0015 |    0.303111| Т  |   0.172416 |   1.19  |    41.5  |

|  16 | 6001 |    0.006470| П1 |   0.046217 |   0.50  |    11.4  |

|  17 | 6005 |    0.013750| П1 |   0.098220 |   0.50  |    11.4  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=    9.998379 г/с                                   |

|Сумма Cм по всем источникам =     1.095855 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      4.95 м/с         |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :048 Бейнеуский р/н_2025.

Объект    :0001  Стр-во скв.№Е-200_м-я Елемес СЗ.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 30.8 град.С)

Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

ПДКмр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

Запрошен учет постоянного фона Cfo=   0.2820000 мг/м3

0.0564000 долей ПДК

Расчет по прямоугольнику 001 : 19000x16000 с шагом 1000

Расчет по границе области влияния

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001

Направление ветра: перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.

Перебор скоростей ветра: 0.5 4.0  м/с

0.5 1.0 1.5  долей Uсв

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 4.95 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :048 Бейнеуский р/н_2025.

Объект    :0001  Стр-во скв.№Е-200_м-я Елемес СЗ.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)

Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

ПДКмр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра X= 9000, Y= 8000

размеры: длина(по Х)= 19000, ширина(по Y)= 16000, шаг сетки= 1000

Запрошен учет постоянного фона Cfo=   0.2820000 мг/м3

0.0564000 долей ПДК

Направление ветра:  перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.

Перебор скоростей ветра: 0.5 4.0  м/с

0.5 1.0 1.5  долей Uсв

Заказан расчет на высоте Z = 3 метров

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  7500.0 м,  Y=  7000.0 м,  Z= 3.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.4477568 доли ПДКмр|

|       2.2387838 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   285 град.

и скорости ветра  4.00 м/с

Всего источников: 17. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|

|  Фоновая концентрация Cf  |   0.0564000 |  12.60 (Вклад источников 87.40%)|

|  1 | 0009 | Т |     0.3031|   0.0368571 |   9.42 |   9.42 |  0.121596150  |

|  2 | 0015 | Т |     0.3031|   0.0365783 |   9.35 |  18.76 |  0.120676205  |

|  3 | 0010 | Т |     0.3031|   0.0360914 |   9.22 |  27.99 |  0.119069763  |

|  4 | 0014 | Т |     0.5683|   0.0334026 |   8.54 |  36.52 |  0.058772959  |

|  5 | 0008 | Т |     0.6889|   0.0325623 |   8.32 |  44.84 |  0.047267780  |

|  6 | 0011 | Т |     0.2623|   0.0278504 |   7.12 |  51.96 |  0.106189869  |

|  7 | 0006 | Т |     0.8611|   0.0261953 |   6.69 |  58.65 |  0.030420328  |

|  8 | 0013 | Т |     0.3031|   0.0261577 |   6.68 |  65.34 |  0.086297497  |

|  9 | 0002 | Т |     0.8611|   0.0244581 |   6.25 |  71.59 |  0.028402915  |

| 10 | 0007 | Т |     0.8611|   0.0229764 |   5.87 |  77.46 |  0.026682228  |

| 11 | 0005 | Т |     1.4722|   0.0194979 |   4.98 |  82.44 |  0.013243855  |

| 12 | 0003 | Т |     1.4722|   0.0191561 |   4.89 |  87.33 |  0.013011692  |

| 13 | 0004 | Т |     1.4722|   0.0188888 |   4.83 |  92.16 |  0.012830161  |

| 14 | 0012 | Т |     0.1722|   0.0129749 |   3.32 |  95.47 |  0.075338490  |

|---------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.4300472    95.47                          |

| Суммарный вклад остальных =   0.0177096     4.53 (3 источника)            |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :048 Бейнеуский р/н_2025.

Объект    :0001  Стр-во скв.№Е-200_м-я Елемес СЗ.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)

Примесь   :0342 - Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

ПДКмр для примеси 0342 = 0.02 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________________________________________________________

Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

6001  П1    2.0                      30.0    7268.00    7056.00       2.00       2.00 45.00 1.0 1.00 0  0.0003646

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :048 Бейнеуский р/н_2025.

Объект    :0001  Стр-во скв.№Е-200_м-я Елемес СЗ.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 30.8 град.С)

Примесь   :0342 - Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

ПДКмр для примеси 0342 = 0.02 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|

|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 6001 |    0.000365| П1 |   0.651112 |   0.50  |    11.4  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=    0.000365 г/с                                   |

|Сумма Cм по всем источникам =     0.651112 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :048 Бейнеуский р/н_2025.

Объект    :0001  Стр-во скв.№Е-200_м-я Елемес СЗ.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 30.8 град.С)

Примесь   :0342 - Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

ПДКмр для примеси 0342 = 0.02 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 19000x16000 с шагом 1000

Расчет по границе области влияния

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001

Направление ветра: перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.

Перебор скоростей ветра: 0.5 4.0  м/с

0.5 1.0 1.5  долей Uсв

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :048 Бейнеуский р/н_2025.

Объект    :0001  Стр-во скв.№Е-200_м-я Елемес СЗ.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)

Примесь   :0342 - Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

ПДКмр для примеси 0342 = 0.02 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра X= 9000, Y= 8000

размеры: длина(по Х)= 19000, ширина(по Y)= 16000, шаг сетки= 1000

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.

Перебор скоростей ветра: 0.5 4.0  м/с

0.5 1.0 1.5  долей Uсв

Заказан расчет на высоте Z = 3 метров

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  7500.0 м,  Y=  7000.0 м,  Z= 3.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0224309 доли ПДКмр|

|       0.0004486 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   283 град.

и скорости ветра  4.00 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|

|  1 | 6001 | П1| 0.00036460|   0.0224309 | 100.00 | 100.00 |   61.5218582  |

|---------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.0224309   100.00                          |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :048 Бейнеуский р/н_2025.

Объект    :0001  Стр-во скв.№Е-200_м-я Елемес СЗ.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)

Примесь   :0344 - Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия

гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/)

(615)

ПДКмр для примеси 0344 = 0.2 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________________________________________________________

Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

6001  П1    2.0                      30.0    7268.00    7056.00       2.00       2.00 45.00 3.0 1.00 0  0.0016040

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :048 Бейнеуский р/н_2025.

Объект    :0001  Стр-во скв.№Е-200_м-я Елемес СЗ.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 30.8 град.С)

Примесь   :0344 - Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия

гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/)

(615)

ПДКмр для примеси 0344 = 0.2 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|

|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 6001 |    0.001604| П1 |   0.859340 |   0.50  |     5.7  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=    0.001604 г/с                                   |

|Сумма Cм по всем источникам =     0.859340 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :048 Бейнеуский р/н_2025.

Объект    :0001  Стр-во скв.№Е-200_м-я Елемес СЗ.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 30.8 град.С)

Примесь   :0344 - Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия

гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/)

(615)

ПДКмр для примеси 0344 = 0.2 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 19000x16000 с шагом 1000

Расчет по границе области влияния

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001

Направление ветра: перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.

Перебор скоростей ветра: 0.5 4.0  м/с

0.5 1.0 1.5  долей Uсв

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :048 Бейнеуский р/н_2025.

Объект    :0001  Стр-во скв.№Е-200_м-я Елемес СЗ.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)

Примесь   :0344 - Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия

гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/)

(615)

ПДКмр для примеси 0344 = 0.2 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра X= 9000, Y= 8000

размеры: длина(по Х)= 19000, ширина(по Y)= 16000, шаг сетки= 1000

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.

Перебор скоростей ветра: 0.5 4.0  м/с

0.5 1.0 1.5  долей Uсв

Заказан расчет на высоте Z = 3 метров

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  7500.0 м,  Y=  7000.0 м,  Z= 3.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0054639 доли ПДКмр|

|       0.0010928 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   283 град.

и скорости ветра  4.00 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|

|  1 | 6001 | П1|   0.001604|   0.0054639 | 100.00 | 100.00 |    3.4064026  |

|---------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.0054639   100.00                          |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :048 Бейнеуский р/н_2025.

Объект    :0001  Стр-во скв.№Е-200_м-я Елемес СЗ.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)

Примесь   :0415 - Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

ПДКмр для примеси 0415 = 50.0 мг/м3 (ОБУВ)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________________________________________________________

Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

6015  П1    2.0                      30.0    7282.00    7062.00       2.00       2.00  0.00 1.0 1.00 0  0.0059100

6020  П1    2.0                      30.0    7272.00    7072.00       2.00       2.00  0.00 1.0 1.00 0  0.6607500

6021  П1    2.0                      30.0    7274.00    7074.00       2.00       2.00 45.00 1.0 1.00 0  0.0011500

6022  П1    2.0                      30.0    7276.00    7076.00       2.00       2.00 45.00 1.0 1.00 0  0.0100719

6023  П1    2.0                      30.0    7278.00    7078.00       2.00       2.00 45.00 1.0 1.00 0  0.0005700

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :048 Бейнеуский р/н_2025.

Объект    :0001  Стр-во скв.№Е-200_м-я Елемес СЗ.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 30.8 град.С)

Примесь   :0415 - Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

ПДКмр для примеси 0415 = 50.0 мг/м3 (ОБУВ)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|

|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 6015 |    0.005910| П1 |   0.004222 |   0.50  |    11.4  |

|   2 | 6020 |    0.660750| П1 |   0.471994 |   0.50  |    11.4  |

|   3 | 6021 |    0.001150| П1 |   0.000821 |   0.50  |    11.4  |

|   4 | 6022 |    0.010072| П1 |   0.007195 |   0.50  |    11.4  |

|   5 | 6023 |    0.000570| П1 |   0.000407 |   0.50  |    11.4  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=    0.678452 г/с                                   |

|Сумма Cм по всем источникам =     0.484639 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :048 Бейнеуский р/н_2025.

Объект    :0001  Стр-во скв.№Е-200_м-я Елемес СЗ.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 30.8 град.С)

Примесь   :0415 - Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

ПДКмр для примеси 0415 = 50.0 мг/м3 (ОБУВ)

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 19000x16000 с шагом 1000

Расчет по границе области влияния

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001

Направление ветра: перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.

Перебор скоростей ветра: 0.5 4.0  м/с

0.5 1.0 1.5  долей Uсв

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :048 Бейнеуский р/н_2025.

Объект    :0001  Стр-во скв.№Е-200_м-я Елемес СЗ.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)

Примесь   :0415 - Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

ПДКмр для примеси 0415 = 50.0 мг/м3 (ОБУВ)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра X= 9000, Y= 8000

размеры: длина(по Х)= 19000, ширина(по Y)= 16000, шаг сетки= 1000

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.

Перебор скоростей ветра: 0.5 4.0  м/с

0.5 1.0 1.5  долей Uсв

Заказан расчет на высоте Z = 3 метров

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  7500.0 м,  Y=  7000.0 м,  Z= 3.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0166618 доли ПДКмр|

|       0.8330919 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   287 град.

и скорости ветра  4.00 м/с

Всего источников: 5. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|

|  1 | 6020 | П1|     0.6607|   0.0162198 |  97.35 |  97.35 |  0.024547499  |

|---------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.0162198    97.35                          |

| Суммарный вклад остальных =   0.0004421     2.65 (4 источника)            |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :048 Бейнеуский р/н_2025.

Объект    :0001  Стр-во скв.№Е-200_м-я Елемес СЗ.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)

Примесь   :0416 - Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

ПДКмр для примеси 0416 = 30.0 мг/м3 (ОБУВ)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________________________________________________________

Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

6007  П1    2.0                      30.0    7272.00    7068.00       2.00       2.00 45.00 1.0 1.00 0  0.0108000

6008  П1    2.0                      30.0    7276.00    7050.00       2.00       2.00  0.00 1.0 1.00 0  0.0500000

6009  П1    2.0                      30.0    7278.00    7052.00       2.00       2.00  0.00 1.0 1.00 0  0.0320000

6010  П1    2.0                      30.0    7280.00    7054.00       2.00       2.00  0.00 1.0 1.00 0  0.0100000

6011  П1    2.0                      30.0    7282.00    7056.00       2.00       2.00  0.00 1.0 1.00 0  0.0080000

6012  П1    2.0                      30.0    7284.00    7058.00       2.00       2.00  0.00 1.0 1.00 0  0.0080000

6015  П1    2.0                      30.0    7282.00    7062.00       2.00       2.00  0.00 1.0 1.00 0  0.0021870

6020  П1    2.0                      30.0    7272.00    7072.00       2.00       2.00  0.00 1.0 1.00 0  0.2443900

6021  П1    2.0                      30.0    7274.00    7074.00       2.00       2.00 45.00 1.0 1.00 0  0.0004240

6022  П1    2.0                      30.0    7276.00    7076.00       2.00       2.00 45.00 1.0 1.00 0  0.0037252

6023  П1    2.0                      30.0    7278.00    7078.00       2.00       2.00 45.00 1.0 1.00 0  0.0002120

6024  П1    2.0                      30.0    7272.00    7068.00       2.00       2.00 45.00 1.0 1.00 0  0.0108000

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :048 Бейнеуский р/н_2025.

Объект    :0001  Стр-во скв.№Е-200_м-я Елемес СЗ.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 30.8 град.С)

Примесь   :0416 - Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

ПДКмр для примеси 0416 = 30.0 мг/м3 (ОБУВ)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|

|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 6007 |    0.010800| П1 |   0.012858 |   0.50  |    11.4  |

|   2 | 6008 |    0.050000| П1 |   0.059528 |   0.50  |    11.4  |

|   3 | 6009 |    0.032000| П1 |   0.038098 |   0.50  |    11.4  |

|   4 | 6010 |    0.010000| П1 |   0.011906 |   0.50  |    11.4  |

|   5 | 6011 |    0.008000| П1 |   0.009524 |   0.50  |    11.4  |

|   6 | 6012 |    0.008000| П1 |   0.009524 |   0.50  |    11.4  |

|   7 | 6015 |    0.002187| П1 |   0.002604 |   0.50  |    11.4  |

|   8 | 6020 |    0.244390| П1 |   0.290959 |   0.50  |    11.4  |

|   9 | 6021 |    0.000424| П1 |   0.000505 |   0.50  |    11.4  |

|  10 | 6022 |    0.003725| П1 |   0.004435 |   0.50  |    11.4  |

|  11 | 6023 |    0.000212| П1 |   0.000252 |   0.50  |    11.4  |

|  12 | 6024 |    0.010800| П1 |   0.012858 |   0.50  |    11.4  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=    0.380538 г/с                                   |

|Сумма Cм по всем источникам =     0.453050 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :048 Бейнеуский р/н_2025.

Объект    :0001  Стр-во скв.№Е-200_м-я Елемес СЗ.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 30.8 град.С)

Примесь   :0416 - Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

ПДКмр для примеси 0416 = 30.0 мг/м3 (ОБУВ)

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 19000x16000 с шагом 1000

Расчет по границе области влияния

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001

Направление ветра: перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.

Перебор скоростей ветра: 0.5 4.0  м/с

0.5 1.0 1.5  долей Uсв

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :048 Бейнеуский р/н_2025.

Объект    :0001  Стр-во скв.№Е-200_м-я Елемес СЗ.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)

Примесь   :0416 - Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

ПДКмр для примеси 0416 = 30.0 мг/м3 (ОБУВ)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра X= 9000, Y= 8000

размеры: длина(по Х)= 19000, ширина(по Y)= 16000, шаг сетки= 1000

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.

Перебор скоростей ветра: 0.5 4.0  м/с

0.5 1.0 1.5  долей Uсв

Заказан расчет на высоте Z = 3 метров

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  7500.0 м,  Y=  7000.0 м,  Z= 3.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0151810 доли ПДКмр|

|       0.4554307 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   287 град.

и скорости ветра  4.00 м/с

Всего источников: 12. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|

|  1 | 6020 | П1|     0.2444|   0.0099986 |  65.86 |  65.86 |  0.040912494  |

|  2 | 6008 | П1|     0.0500|   0.0017398 |  11.46 |  77.32 |  0.034795597  |

|  3 | 6009 | П1|     0.0320|   0.0011947 |   7.87 |  85.19 |  0.037333000  |

|  4 | 6007 | П1|     0.0108|   0.0004462 |   2.94 |  88.13 |  0.041313890  |

|  5 | 6024 | П1|     0.0108|   0.0004462 |   2.94 |  91.07 |  0.041313890  |

|  6 | 6010 | П1|   0.010000|   0.0003972 |   2.62 |  93.69 |  0.039724633  |

|  7 | 6012 | П1|   0.008000|   0.0003505 |   2.31 |  96.00 |  0.043817792  |

|---------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.0145732    96.00                          |

| Суммарный вклад остальных =   0.0006078     4.00 (5 источников)           |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :048 Бейнеуский р/н_2025.

Объект    :0001  Стр-во скв.№Е-200_м-я Елемес СЗ.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)

Примесь   :0602 - Бензол (64)

ПДКмр для примеси 0602 = 0.3 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________________________________________________________

Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

6015  П1    2.0                      30.0    7282.00    7062.00       2.00       2.00  0.00 1.0 1.00 0  0.0000290

6020  П1    2.0                      30.0    7272.00    7072.00       2.00       2.00  0.00 1.0 1.00 0  0.0031900

6021  П1    2.0                      30.0    7274.00    7074.00       2.00       2.00 45.00 1.0 1.00 0  0.0005540

6022  П1    2.0                      30.0    7276.00    7076.00       2.00       2.00 45.00 1.0 1.00 0  0.0000486

6023  П1    2.0                      30.0    7278.00    7078.00       2.00       2.00 45.00 1.0 1.00 0  0.0002770

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :048 Бейнеуский р/н_2025.

Объект    :0001  Стр-во скв.№Е-200_м-я Елемес СЗ.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 30.8 град.С)

Примесь   :0602 - Бензол (64)

ПДКмр для примеси 0602 = 0.3 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|

|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 6015 |    0.000029| П1 |   0.003453 |   0.50  |    11.4  |

|   2 | 6020 |    0.003190| П1 |   0.379786 |   0.50  |    11.4  |

|   3 | 6021 |    0.000554| П1 |   0.065957 |   0.50  |    11.4  |

|   4 | 6022 |    0.000049| П1 |   0.005792 |   0.50  |    11.4  |

|   5 | 6023 |    0.000277| П1 |   0.032978 |   0.50  |    11.4  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=    0.004099 г/с                                   |

|Сумма Cм по всем источникам =     0.487965 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :048 Бейнеуский р/н_2025.

Объект    :0001  Стр-во скв.№Е-200_м-я Елемес СЗ.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 30.8 град.С)

Примесь   :0602 - Бензол (64)

ПДКмр для примеси 0602 = 0.3 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 19000x16000 с шагом 1000

Расчет по границе области влияния

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001

Направление ветра: перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.

Перебор скоростей ветра: 0.5 4.0  м/с

0.5 1.0 1.5  долей Uсв

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :048 Бейнеуский р/н_2025.

Объект    :0001  Стр-во скв.№Е-200_м-я Елемес СЗ.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)

Примесь   :0602 - Бензол (64)

ПДКмр для примеси 0602 = 0.3 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра X= 9000, Y= 8000

размеры: длина(по Х)= 19000, ширина(по Y)= 16000, шаг сетки= 1000

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.

Перебор скоростей ветра: 0.5 4.0  м/с

0.5 1.0 1.5  долей Uсв

Заказан расчет на высоте Z = 3 метров

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  7500.0 м,  Y=  7000.0 м,  Z= 3.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0167286 доли ПДКмр|

|       0.0050186 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   287 град.

и скорости ветра  4.00 м/с

Всего источников: 5. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|

|  1 | 6020 | П1|   0.003190|   0.0130511 |  78.02 |  78.02 |    4.0912495  |

|  2 | 6021 | П1| 0.00055400|   0.0022602 |  13.51 |  91.53 |    4.0798078  |

|  3 | 6023 | П1| 0.00027700|   0.0010930 |   6.53 |  98.06 |    3.9456992  |

|---------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.0164043    98.06                          |

| Суммарный вклад остальных =   0.0003244     1.94 (2 источника)            |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :048 Бейнеуский р/н_2025.

Объект    :0001  Стр-во скв.№Е-200_м-я Елемес СЗ.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)

Примесь   :0616 - Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

ПДКмр для примеси 0616 = 0.2 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________________________________________________________

Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

6015  П1    2.0                      30.0    7282.00    7062.00       2.00       2.00  0.00 1.0 1.00 0  0.0000180

6020  П1    2.0                      30.0    7272.00    7072.00       2.00       2.00  0.00 1.0 1.00 0  0.0010000

6021  П1    2.0                      30.0    7274.00    7074.00       2.00       2.00 45.00 1.0 1.00 0  0.0001740

6022  П1    2.0                      30.0    7276.00    7076.00       2.00       2.00 45.00 1.0 1.00 0  0.0000153

6023  П1    2.0                      30.0    7278.00    7078.00       2.00       2.00 45.00 1.0 1.00 0  0.0000834

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :048 Бейнеуский р/н_2025.

Объект    :0001  Стр-во скв.№Е-200_м-я Елемес СЗ.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 30.8 град.С)

Примесь   :0616 - Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

ПДКмр для примеси 0616 = 0.2 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|

|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 6015 |    0.000018| П1 |   0.003214 |   0.50  |    11.4  |

|   2 | 6020 |    0.001000| П1 |   0.178583 |   0.50  |    11.4  |

|   3 | 6021 |    0.000174| П1 |   0.031073 |   0.50  |    11.4  |

|   4 | 6022 |    0.000015| П1 |   0.002731 |   0.50  |    11.4  |

|   5 | 6023 |    0.000083| П1 |   0.014894 |   0.50  |    11.4  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=    0.001291 г/с                                   |

|Сумма Cм по всем источникам =     0.230495 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :048 Бейнеуский р/н_2025.

Объект    :0001  Стр-во скв.№Е-200_м-я Елемес СЗ.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 30.8 град.С)

Примесь   :0616 - Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

ПДКмр для примеси 0616 = 0.2 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 19000x16000 с шагом 1000

Расчет по границе области влияния

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001

Направление ветра: перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.

Перебор скоростей ветра: 0.5 4.0  м/с

0.5 1.0 1.5  долей Uсв

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :048 Бейнеуский р/н_2025.

Объект    :0001  Стр-во скв.№Е-200_м-я Елемес СЗ.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)

Примесь   :0616 - Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

ПДКмр для примеси 0616 = 0.2 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра X= 9000, Y= 8000

размеры: длина(по Х)= 19000, ширина(по Y)= 16000, шаг сетки= 1000

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.

Перебор скоростей ветра: 0.5 4.0  м/с

0.5 1.0 1.5  долей Uсв

Заказан расчет на высоте Z = 3 метров

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  7500.0 м,  Y=  7000.0 м,  Z= 3.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0079072 доли ПДКмр|

|       0.0015814 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   287 град.

и скорости ветра  4.00 м/с

Всего источников: 5. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|

|  1 | 6020 | П1|   0.001000|   0.0061369 |  77.61 |  77.61 |    6.1368737  |

|  2 | 6021 | П1| 0.00017400|   0.0010648 |  13.47 |  91.08 |    6.1197124  |

|  3 | 6023 | П1| 0.00008340|   0.0004936 |   6.24 |  97.32 |    5.9185491  |

|---------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.0076953    97.32                          |

| Суммарный вклад остальных =   0.0002119     2.68 (2 источника)            |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :048 Бейнеуский р/н_2025.

Объект    :0001  Стр-во скв.№Е-200_м-я Елемес СЗ.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)

Примесь   :0621 - Метилбензол (349)

ПДКмр для примеси 0621 = 0.6 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________________________________________________________

Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

6015  П1    2.0                      30.0    7282.00    7062.00       2.00       2.00  0.00 1.0 1.00 0  0.0000090

6020  П1    2.0                      30.0    7272.00    7072.00       2.00       2.00  0.00 1.0 1.00 0  0.0020100

6021  П1    2.0                      30.0    7274.00    7074.00       2.00       2.00 45.00 1.0 1.00 0  0.0003481

6022  П1    2.0                      30.0    7276.00    7076.00       2.00       2.00 45.00 1.0 1.00 0  0.0000306

6023  П1    2.0                      30.0    7278.00    7078.00       2.00       2.00 45.00 1.0 1.00 0  0.0001740

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :048 Бейнеуский р/н_2025.

Объект    :0001  Стр-во скв.№Е-200_м-я Елемес СЗ.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 30.8 град.С)

Примесь   :0621 - Метилбензол (349)

ПДКмр для примеси 0621 = 0.6 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|

|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 6015 |  0.00000900| П1 |   0.000536 |   0.50  |    11.4  |

|   2 | 6020 |    0.002010| П1 |   0.119650 |   0.50  |    11.4  |

|   3 | 6021 |    0.000348| П1 |   0.020722 |   0.50  |    11.4  |

|   4 | 6022 |    0.000031| П1 |   0.001820 |   0.50  |    11.4  |

|   5 | 6023 |    0.000174| П1 |   0.010358 |   0.50  |    11.4  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=    0.002572 г/с                                   |

|Сумма Cм по всем источникам =     0.153086 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :048 Бейнеуский р/н_2025.

Объект    :0001  Стр-во скв.№Е-200_м-я Елемес СЗ.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 30.8 град.С)

Примесь   :0621 - Метилбензол (349)

ПДКмр для примеси 0621 = 0.6 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 19000x16000 с шагом 1000

Расчет по границе области влияния

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001

Направление ветра: перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.

Перебор скоростей ветра: 0.5 4.0  м/с

0.5 1.0 1.5  долей Uсв

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :048 Бейнеуский р/н_2025.

Объект    :0001  Стр-во скв.№Е-200_м-я Елемес СЗ.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)

Примесь   :0621 - Метилбензол (349)

ПДКмр для примеси 0621 = 0.6 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра X= 9000, Y= 8000

размеры: длина(по Х)= 19000, ширина(по Y)= 16000, шаг сетки= 1000

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.

Перебор скоростей ветра: 0.5 4.0  м/с

0.5 1.0 1.5  долей Uсв

Заказан расчет на высоте Z = 3 метров

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  7500.0 м,  Y=  7000.0 м,  Z= 3.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0052466 доли ПДКмр|

|       0.0031480 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   287 град.

и скорости ветра  4.00 м/с

Всего источников: 5. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|

|  1 | 6020 | П1|   0.002010|   0.0041117 |  78.37 |  78.37 |    2.0456247  |

|  2 | 6021 | П1| 0.00034810|   0.0007101 |  13.53 |  91.90 |    2.0399041  |

|  3 | 6023 | П1| 0.00017400|   0.0003433 |   6.54 |  98.45 |    1.9728496  |

|---------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.0051651    98.45                          |

| Суммарный вклад остальных =   0.0000815     1.55 (2 источника)            |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :048 Бейнеуский р/н_2025.

Объект    :0001  Стр-во скв.№Е-200_м-я Елемес СЗ.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)

Примесь   :0703 - Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)

ПДКмр для примеси 0703 = 0.00001 мг/м3 (=10ПДКсс)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________________________________________________________

Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

0001  Т     3.0  0.15  5.95  0.1051 450.0    7266.00    7054.00                             3.0 1.00 0  0.0000001

0002  Т     4.0  0.18 91.62    2.33 450.0    7276.00    7064.00                             3.0 1.00 0  0.0000017

0003  Т     6.0  0.25 103.6    5.09 450.0    7278.00    7066.00                             3.0 1.00 0  0.0000031

0004  Т     6.0  0.25 103.6    5.09 450.0    7280.00    7050.00                             3.0 1.00 0  0.0000031

0005  Т     6.0  0.25 103.6    5.09 450.0    7282.00    7052.00                             3.0 1.00 0  0.0000031

0006  Т     4.0  0.18 87.02    2.21 400.0    7284.00    7054.00                             3.0 1.00 0  0.0000017

0007  Т     4.0  0.18 87.02    2.21 400.0    7260.00    7056.00                             3.0 1.00 0  0.0000017

0008  Т     4.0  0.18 56.92    1.45 400.0    7260.00    7057.00                             3.0 1.00 0  0.0000013

0009  Т     4.0  0.15 20.22  0.3572 400.0    7264.00    7060.00                             3.0 1.00 0  0.0000006

0010  Т     4.0  0.15 20.22  0.3572 400.0    7262.00    7058.00                             3.0 1.00 0  0.0000006

0012  Т     4.0  0.15 45.68  0.8073 400.0    7262.00    7058.00                             3.0 1.00 0  0.0000003

0013  Т     4.0  0.18 33.82  0.8606 400.0    7286.00    7066.00                             3.0 1.00 0  0.0000006

0014  Т     4.0  0.18 47.32    1.20 400.0    7288.00    7068.00                             3.0 1.00 0  0.0000011

0015  Т     4.0  0.15 14.38  0.2542 127.0    7270.00    7070.00                             3.0 1.00 0  0.0000006

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :048 Бейнеуский р/н_2025.

Объект    :0001  Стр-во скв.№Е-200_м-я Елемес СЗ.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 30.8 град.С)

Примесь   :0703 - Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)

ПДКмр для примеси 0703 = 0.00001 мг/м3 (=10ПДКсс)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 0001 |  0.00000013| Т  |   0.235130 |   1.59  |    15.5  |

|   2 | 0002 |  0.00000167| Т  |   0.152023 |  11.79  |    74.1  |

|   3 | 0003 |  0.00000306| Т  |   0.103345 |  12.35  |   113.7  |

|   4 | 0004 |  0.00000306| Т  |   0.103348 |  12.35  |   113.7  |

|   5 | 0005 |  0.00000306| Т  |   0.103348 |  12.35  |   113.7  |

|   6 | 0006 |  0.00000167| Т  |   0.160058 |  11.20  |    72.2  |

|   7 | 0007 |  0.00000167| Т  |   0.160058 |  11.20  |    72.2  |

|   8 | 0008 |  0.00000133| Т  |   0.190357 |   7.29  |    58.6  |

|   9 | 0009 |  0.00000059| Т  |   0.249423 |   2.89  |    32.6  |

|  10 | 0010 |  0.00000059| Т  |   0.249423 |   2.89  |    32.6  |

|  11 | 0012 |  0.00000033| Т  |   0.069882 |   5.12  |    47.5  |

|  12 | 0013 |  0.00000059| Т  |   0.136053 |   4.77  |    44.8  |

|  13 | 0014 |  0.00000110| Т  |   0.187320 |   6.22  |    53.1  |

|  14 | 0015 |  0.00000059| Т  |   0.500847 |   1.19  |    20.7  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=    0.000019 г/с                                   |

|Сумма Cм по всем источникам =     2.600615 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      5.84 м/с         |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :048 Бейнеуский р/н_2025.

Объект    :0001  Стр-во скв.№Е-200_м-я Елемес СЗ.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 30.8 град.С)

Примесь   :0703 - Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)

ПДКмр для примеси 0703 = 0.00001 мг/м3 (=10ПДКсс)

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 19000x16000 с шагом 1000

Расчет по границе области влияния

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001

Направление ветра: перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.

Перебор скоростей ветра: 0.5 4.0  м/с

0.5 1.0 1.5  долей Uсв

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 5.84 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :048 Бейнеуский р/н_2025.

Объект    :0001  Стр-во скв.№Е-200_м-я Елемес СЗ.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)

Примесь   :0703 - Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)

ПДКмр для примеси 0703 = 0.00001 мг/м3 (=10ПДКсс)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра X= 9000, Y= 8000

размеры: длина(по Х)= 19000, ширина(по Y)= 16000, шаг сетки= 1000

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.

Перебор скоростей ветра: 0.5 4.0  м/с

0.5 1.0 1.5  долей Uсв

Заказан расчет на высоте Z = 3 метров

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  7500.0 м,  Y=  7000.0 м,  Z= 3.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.5265767 доли ПДКмр|

|       0.0000053 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   285 град.

и скорости ветра  4.00 м/с

Всего источников: 14. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|

|  1 | 0006 | Т | 0.00000167|   0.0524778 |   9.97 |   9.97 |     31480.38  |

|  2 | 0008 | Т | 0.00000133|   0.0496807 |   9.43 |  19.40 |     37269.81  |

|  3 | 0007 | Т | 0.00000167|   0.0481677 |   9.15 |  28.55 |     28894.84  |

|  4 | 0002 | Т | 0.00000167|   0.0479069 |   9.10 |  37.65 |     28738.42  |

|  5 | 0014 | Т | 0.00000110|   0.0479003 |   9.10 |  46.74 |     43545.76  |

|  6 | 0009 | Т | 0.00000059|   0.0386328 |   7.34 |  54.08 |     65813.91  |

|  7 | 0015 | Т | 0.00000059|   0.0385356 |   7.32 |  61.40 |     65648.31  |

|  8 | 0010 | Т | 0.00000059|   0.0377159 |   7.16 |  68.56 |     64251.91  |

|  9 | 0005 | Т | 0.00000306|   0.0373015 |   7.08 |  75.64 |     12205.98  |

| 10 | 0003 | Т | 0.00000306|   0.0364992 |   6.93 |  82.57 |     11943.46  |

| 11 | 0004 | Т | 0.00000306|   0.0361039 |   6.86 |  89.43 |     11814.12  |

| 12 | 0013 | Т | 0.00000059|   0.0324469 |   6.16 |  95.59 |     55275.77  |

|---------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.5033692    95.59                          |

| Суммарный вклад остальных =   0.0232075     4.41 (2 источника)            |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :048 Бейнеуский р/н_2025.

Объект    :0001  Стр-во скв.№Е-200_м-я Елемес СЗ.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)

Примесь   :1325 - Формальдегид (Метаналь) (609)

ПДКмр для примеси 1325 = 0.05 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________________________________________________________

Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

0001  Т     3.0  0.15  5.95  0.1051 450.0    7266.00    7054.00                             1.0 1.00 0  0.0015417

0002  Т     4.0  0.18 91.62    2.33 450.0    7276.00    7064.00                             1.0 1.00 0  0.0166667

0003  Т     6.0  0.25 103.6    5.09 450.0    7278.00    7066.00                             1.0 1.00 0  0.0277778

0004  Т     6.0  0.25 103.6    5.09 450.0    7280.00    7050.00                             1.0 1.00 0  0.0277778

0005  Т     6.0  0.25 103.6    5.09 450.0    7282.00    7052.00                             1.0 1.00 0  0.0277778

0006  Т     4.0  0.18 87.02    2.21 400.0    7284.00    7054.00                             1.0 1.00 0  0.0166667

0007  Т     4.0  0.18 87.02    2.21 400.0    7260.00    7056.00                             1.0 1.00 0  0.0166667

0008  Т     4.0  0.18 56.92    1.45 400.0    7260.00    7057.00                             1.0 1.00 0  0.0133333

0009  Т     4.0  0.15 20.22  0.3572 400.0    7264.00    7060.00                             1.0 1.00 0  0.0058667

0010  Т     4.0  0.15 20.22  0.3572 400.0    7262.00    7058.00                             1.0 1.00 0  0.0058667

0012  Т     4.0  0.15 45.68  0.8073 400.0    7262.00    7058.00                             1.0 1.00 0  0.0033333

0013  Т     4.0  0.18 33.82  0.8606 400.0    7286.00    7066.00                             1.0 1.00 0  0.0058667

0014  Т     4.0  0.18 47.32    1.20 400.0    7288.00    7068.00                             1.0 1.00 0  0.0110000

0015  Т     4.0  0.15 14.38  0.2542 127.0    7270.00    7070.00                             1.0 1.00 0  0.0058667

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :048 Бейнеуский р/н_2025.

Объект    :0001  Стр-во скв.№Е-200_м-я Елемес СЗ.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 30.8 град.С)

Примесь   :1325 - Формальдегид (Метаналь) (609)

ПДКмр для примеси 1325 = 0.05 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 0001 |    0.001542| Т  |   0.180345 |   1.59  |    31.1  |

|   2 | 0002 |    0.016667| Т  |   0.101328 |  11.79  |   148.2  |

|   3 | 0003 |    0.027778| Т  |   0.062624 |  12.35  |   227.4  |

|   4 | 0004 |    0.027778| Т  |   0.062626 |  12.35  |   227.4  |

|   5 | 0005 |    0.027778| Т  |   0.062626 |  12.35  |   227.4  |

|   6 | 0006 |    0.016667| Т  |   0.106684 |  11.20  |   144.4  |

|   7 | 0007 |    0.016667| Т  |   0.106684 |  11.20  |   144.4  |

|   8 | 0008 |    0.013333| Т  |   0.126936 |   7.29  |   117.1  |

|   9 | 0009 |    0.005867| Т  |   0.166187 |   2.89  |    65.1  |

|  10 | 0010 |    0.005867| Т  |   0.166187 |   2.89  |    65.1  |

|  11 | 0012 |    0.003333| Т  |   0.046635 |   5.12  |    95.0  |

|  12 | 0013 |    0.005867| Т  |   0.090651 |   4.77  |    89.6  |

|  13 | 0014 |    0.011000| Т  |   0.124880 |   6.22  |   106.1  |

|  14 | 0015 |    0.005867| Т  |   0.333708 |   1.19  |    41.5  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=    0.186008 г/с                                   |

|Сумма Cм по всем источникам =     1.738102 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      5.71 м/с         |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :048 Бейнеуский р/н_2025.

Объект    :0001  Стр-во скв.№Е-200_м-я Елемес СЗ.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 30.8 град.С)

Примесь   :1325 - Формальдегид (Метаналь) (609)

ПДКмр для примеси 1325 = 0.05 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 19000x16000 с шагом 1000

Расчет по границе области влияния

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001

Направление ветра: перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.

Перебор скоростей ветра: 0.5 4.0  м/с

0.5 1.0 1.5  долей Uсв

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 5.71 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :048 Бейнеуский р/н_2025.

Объект    :0001  Стр-во скв.№Е-200_м-я Елемес СЗ.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)

Примесь   :1325 - Формальдегид (Метаналь) (609)

ПДКмр для примеси 1325 = 0.05 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра X= 9000, Y= 8000

размеры: длина(по Х)= 19000, ширина(по Y)= 16000, шаг сетки= 1000

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.

Перебор скоростей ветра: 0.5 4.0  м/с

0.5 1.0 1.5  долей Uсв

Заказан расчет на высоте Z = 3 метров

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  7500.0 м,  Y=  7000.0 м,  Z= 3.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.6931649 доли ПДКмр|

|       0.0346582 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   285 град.

и скорости ветра  4.00 м/с

Всего источников: 14. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|

|  1 | 0009 | Т |   0.005867|   0.0713364 |  10.29 |  10.29 |   12.1596031  |

|  2 | 0015 | Т |   0.005867|   0.0707967 |  10.21 |  20.50 |   12.0676060  |

|  3 | 0010 | Т |   0.005867|   0.0698542 |  10.08 |  30.58 |   11.9069653  |

|  4 | 0014 | Т |     0.0110|   0.0646502 |   9.33 |  39.91 |    5.8772917  |

|  5 | 0008 | Т |     0.0133|   0.0630237 |   9.09 |  49.00 |    4.7267904  |

|  6 | 0006 | Т |     0.0167|   0.0507005 |   7.31 |  56.32 |    3.0420265  |

|  7 | 0013 | Т |   0.005867|   0.0506278 |   7.30 |  63.62 |    8.6297407  |

|  8 | 0002 | Т |     0.0167|   0.0473382 |   6.83 |  70.45 |    2.8402855  |

|  9 | 0007 | Т |     0.0167|   0.0444704 |   6.42 |  76.86 |    2.6682172  |

| 10 | 0005 | Т |     0.0278|   0.0367884 |   5.31 |  82.17 |    1.3243824  |

| 11 | 0003 | Т |     0.0278|   0.0361435 |   5.21 |  87.39 |    1.3011658  |

| 12 | 0004 | Т |     0.0278|   0.0356393 |   5.14 |  92.53 |    1.2830130  |

| 13 | 0001 | Т |   0.001542|   0.0266827 |   3.85 |  96.38 |   17.3077450  |

|---------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.6680521    96.38                          |

| Суммарный вклад остальных =   0.0251128     3.62 (1 источник)             |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :048 Бейнеуский р/н_2025.

Объект    :0001  Стр-во скв.№Е-200_м-я Елемес СЗ.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)

Примесь   :2735 - Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)

ПДКмр для примеси 2735 = 0.05 мг/м3 (ОБУВ)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________________________________________________________

Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

6017  П1    2.0                      30.0    7278.00    7058.00       2.00       2.00 45.00 1.0 1.00 0  0.0002000

6018  П1    2.0                      30.0    7280.00    7060.00       2.00       2.00 45.00 1.0 1.00 0  0.0002000

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :048 Бейнеуский р/н_2025.

Объект    :0001  Стр-во скв.№Е-200_м-я Елемес СЗ.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 30.8 град.С)

Примесь   :2735 - Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)

ПДКмр для примеси 2735 = 0.05 мг/м3 (ОБУВ)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|

|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 6017 |    0.000200| П1 |   0.142866 |   0.50  |    11.4  |

|   2 | 6018 |    0.000200| П1 |   0.142866 |   0.50  |    11.4  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=    0.000400 г/с                                   |

|Сумма Cм по всем источникам =     0.285732 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :048 Бейнеуский р/н_2025.

Объект    :0001  Стр-во скв.№Е-200_м-я Елемес СЗ.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 30.8 град.С)

Примесь   :2735 - Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)

ПДКмр для примеси 2735 = 0.05 мг/м3 (ОБУВ)

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 19000x16000 с шагом 1000

Расчет по границе области влияния

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001

Направление ветра: перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.

Перебор скоростей ветра: 0.5 4.0  м/с

0.5 1.0 1.5  долей Uсв

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :048 Бейнеуский р/н_2025.

Объект    :0001  Стр-во скв.№Е-200_м-я Елемес СЗ.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)

Примесь   :2735 - Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)

ПДКмр для примеси 2735 = 0.05 мг/м3 (ОБУВ)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра X= 9000, Y= 8000

размеры: длина(по Х)= 19000, ширина(по Y)= 16000, шаг сетки= 1000

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.

Перебор скоростей ветра: 0.5 4.0  м/с

0.5 1.0 1.5  долей Uсв

Заказан расчет на высоте Z = 3 метров

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  7500.0 м,  Y=  7000.0 м,  Z= 3.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0105991 доли ПДКмр|

|       0.0005300 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   285 град.

и скорости ветра  4.00 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|

|  1 | 6018 | П1| 0.00020000|   0.0053289 |  50.28 |  50.28 |   26.6444759  |

|  2 | 6017 | П1| 0.00020000|   0.0052702 |  49.72 | 100.00 |   26.3511696  |

|---------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.0105991   100.00                          |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :048 Бейнеуский р/н_2025.

Объект    :0001  Стр-во скв.№Е-200_м-я Елемес СЗ.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)

Примесь   :2754 - Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С);

Растворитель РПК-265П) (10)

ПДКмр для примеси 2754 = 1.0 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________________________________________________________

Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

0001  Т     3.0  0.15  5.95  0.1051 450.0    7266.00    7054.00                             1.0 1.00 0  0.0370000

0002  Т     4.0  0.18 91.62    2.33 450.0    7276.00    7064.00                             1.0 1.00 0  0.4027778

0003  Т     6.0  0.25 103.6    5.09 450.0    7278.00    7066.00                             1.0 1.00 0  0.6666667

0004  Т     6.0  0.25 103.6    5.09 450.0    7280.00    7050.00                             1.0 1.00 0  0.6666667

0005  Т     6.0  0.25 103.6    5.09 450.0    7282.00    7052.00                             1.0 1.00 0  0.6666667

0006  Т     4.0  0.18 87.02    2.21 400.0    7284.00    7054.00                             1.0 1.00 0  0.4027778

0007  Т     4.0  0.18 87.02    2.21 400.0    7260.00    7056.00                             1.0 1.00 0  0.4027778

0008  Т     4.0  0.18 56.92    1.45 400.0    7260.00    7057.00                             1.0 1.00 0  0.3222222

0009  Т     4.0  0.15 20.22  0.3572 400.0    7264.00    7060.00                             1.0 1.00 0  0.1417778

0010  Т     4.0  0.15 20.22  0.3572 400.0    7262.00    7058.00                             1.0 1.00 0  0.1417778

0012  Т     4.0  0.15 45.68  0.8073 400.0    7262.00    7058.00                             1.0 1.00 0  0.0805556

0013  Т     4.0  0.18 33.82  0.8606 400.0    7286.00    7066.00                             1.0 1.00 0  0.1417778

0014  Т     4.0  0.18 47.32    1.20 400.0    7288.00    7068.00                             1.0 1.00 0  0.2658333

0015  Т     4.0  0.15 14.38  0.2542 127.0    7270.00    7070.00                             1.0 1.00 0  0.1417778

6013  П1    2.0                      30.0    7274.00    7054.00       2.00       2.00 45.00 1.0 1.00 0  0.0280000

6014  П1    2.0                      30.0    7274.00    7054.00       2.00       2.00 45.00 1.0 1.00 0  0.0280000

6016  П1    2.0                      30.0    7276.00    7056.00       2.00       2.00 45.00 1.0 1.00 0  0.0099720

6019  П1    2.0                      30.0    7284.00    7064.00       2.00       2.00 45.00 1.0 1.00 0  0.0360100

6025  П1    2.0                      30.0    7276.00    7056.00       2.00       2.00 45.00 1.0 1.00 0  0.0099720

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :048 Бейнеуский р/н_2025.

Объект    :0001  Стр-во скв.№Е-200_м-я Елемес СЗ.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 30.8 град.С)

Примесь   :2754 - Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С);

Растворитель РПК-265П) (10)

ПДКмр для примеси 2754 = 1.0 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|

|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 0001 |    0.037000| Т  |   0.216413 |   1.59  |    31.1  |

|   2 | 0002 |    0.402778| Т  |   0.122439 |  11.79  |   148.2  |

|   3 | 0003 |    0.666667| Т  |   0.075149 |  12.35  |   227.4  |

|   4 | 0004 |    0.666667| Т  |   0.075151 |  12.35  |   227.4  |

|   5 | 0005 |    0.666667| Т  |   0.075151 |  12.35  |   227.4  |

|   6 | 0006 |    0.402778| Т  |   0.128910 |  11.20  |   144.4  |

|   7 | 0007 |    0.402778| Т  |   0.128910 |  11.20  |   144.4  |

|   8 | 0008 |    0.322222| Т  |   0.153381 |   7.29  |   117.1  |

|   9 | 0009 |    0.141778| Т  |   0.200810 |   2.89  |    65.1  |

|  10 | 0010 |    0.141778| Т  |   0.200810 |   2.89  |    65.1  |

|  11 | 0012 |    0.080556| Т  |   0.056351 |   5.12  |    95.0  |

|  12 | 0013 |    0.141778| Т  |   0.109536 |   4.77  |    89.6  |

|  13 | 0014 |    0.265833| Т  |   0.150896 |   6.22  |   106.1  |

|  14 | 0015 |    0.141778| Т  |   0.403231 |   1.19  |    41.5  |

|  15 | 6013 |    0.028000| П1 |   1.000063 |   0.50  |    11.4  |

|  16 | 6014 |    0.028000| П1 |   1.000063 |   0.50  |    11.4  |

|  17 | 6016 |    0.009972| П1 |   0.356165 |   0.50  |    11.4  |

|  18 | 6019 |    0.036010| П1 |   1.286152 |   0.50  |    11.4  |

|  19 | 6025 |    0.009972| П1 |   0.356165 |   0.50  |    11.4  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=    4.593010 г/с                                   |

|Сумма Cм по всем источникам =     6.095745 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      2.29 м/с         |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :048 Бейнеуский р/н_2025.

Объект    :0001  Стр-во скв.№Е-200_м-я Елемес СЗ.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 30.8 град.С)

Примесь   :2754 - Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С);

Растворитель РПК-265П) (10)

ПДКмр для примеси 2754 = 1.0 мг/м3

Запрошен учет постоянного фона Cfo=   0.5070000 мг/м3

0.5070000 долей ПДК

Расчет по прямоугольнику 001 : 19000x16000 с шагом 1000

Расчет по границе области влияния

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001

Направление ветра: перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.

Перебор скоростей ветра: 0.5 4.0  м/с

0.5 1.0 1.5  долей Uсв

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 2.29 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :048 Бейнеуский р/н_2025.

Объект    :0001  Стр-во скв.№Е-200_м-я Елемес СЗ.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)

Примесь   :2754 - Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С);

Растворитель РПК-265П) (10)

ПДКмр для примеси 2754 = 1.0 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра X= 9000, Y= 8000

размеры: длина(по Х)= 19000, ширина(по Y)= 16000, шаг сетки= 1000

Запрошен учет постоянного фона Cfo=   0.5070000 мг/м3

0.5070000 долей ПДК

Направление ветра:  перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.

Перебор скоростей ветра: 0.5 4.0  м/с

0.5 1.0 1.5  долей Uсв

Заказан расчет на высоте Z = 3 метров

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  7500.0 м,  Y=  7000.0 м,  Z= 3.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   1.4871664 доли ПДКмр|

|       1.4871664 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   285 град.

и скорости ветра  4.00 м/с

Всего источников: 19. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|

|  Фоновая концентрация Cf  |   0.5070000 |  34.09 (Вклад источников 65.91%)|

|  1 | 0009 | Т |     0.1418|   0.0861981 |   8.79 |   8.79 |  0.607979536  |

|  2 | 0015 | Т |     0.1418|   0.0855460 |   8.73 |  17.52 |  0.603379726  |

|  3 | 0010 | Т |     0.1418|   0.0844072 |   8.61 |  26.13 |  0.595347643  |

|  4 | 0014 | Т |     0.2658|   0.0781190 |   7.97 |  34.10 |  0.293864936  |

|  5 | 0008 | Т |     0.3222|   0.0761537 |   7.77 |  41.87 |  0.236339152  |

|  6 | 0006 | Т |     0.4028|   0.0612631 |   6.25 |  48.12 |  0.152101532  |

|  7 | 0013 | Т |     0.1418|   0.0611753 |   6.24 |  54.36 |  0.431486607  |

|  8 | 0002 | Т |     0.4028|   0.0572003 |   5.84 |  60.20 |  0.142014474  |

|  9 | 0007 | Т |     0.4028|   0.0537350 |   5.48 |  65.68 |  0.133411035  |

| 10 | 6019 | П1|     0.0360|   0.0476829 |   4.86 |  70.55 |    1.3241582  |

| 11 | 0005 | Т |     0.6667|   0.0441461 |   4.50 |  75.05 |  0.066219151  |

| 12 | 0003 | Т |     0.6667|   0.0433722 |   4.42 |  79.48 |  0.065058313  |

| 13 | 0004 | Т |     0.6667|   0.0427671 |   4.36 |  83.84 |  0.064150684  |

| 14 | 6013 | П1|     0.0280|   0.0351398 |   3.59 |  87.42 |    1.2549922  |

| 15 | 6014 | П1|     0.0280|   0.0351398 |   3.59 |  91.01 |    1.2549922  |

| 16 | 0001 | Т |     0.0370|   0.0320192 |   3.27 |  94.28 |  0.865383387  |

| 17 | 0012 | Т |     0.0806|   0.0303446 |   3.10 |  97.37 |  0.376691788  |

|---------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   1.4614097    97.37                          |

| Суммарный вклад остальных =   0.0257567     2.63 (2 источника)            |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :048 Бейнеуский р/н_2025.

Объект    :0001  Стр-во скв.№Е-200_м-я Елемес СЗ.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)

Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль

цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола,

кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

ПДКмр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________________________________________________________

Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

6001  П1    2.0                      30.0    7268.00    7056.00       2.00       2.00 45.00 3.0 1.00 0  0.0006800

6002  П1    2.0                      30.0    7270.00    7058.00       2.00       2.00  0.00 3.0 1.00 0   1.483900

6003  П1    2.0                      30.0    7272.00    7060.00       2.00       2.00 45.00 3.0 1.00 0  0.3990000

6004  П1    2.0                      30.0    7274.00    7062.00       2.00       2.00 45.00 3.0 1.00 0  0.0797100

6006  П1    2.0                      30.0    7270.00    7066.00       2.00       2.00 45.00 3.0 1.00 0  0.0485000

6026  П1    2.0                      30.0    7270.00    7058.00       2.00       2.00  0.00 3.0 1.00 0  0.8533330

6027  П1    2.0                      30.0    7272.00    7060.00       2.00       2.00 45.00 3.0 1.00 0  0.3320000

6028  П1    2.0                      30.0    7274.00    7062.00       2.00       2.00 45.00 3.0 1.00 0  0.0560000

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :048 Бейнеуский р/н_2025.

Объект    :0001  Стр-во скв.№Е-200_м-я Елемес СЗ.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 30.8 град.С)

Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль

цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола,

кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

ПДКмр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|

|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 6001 |    0.000680| П1 |   0.242872 |   0.50  |     5.7  |

|   2 | 6002 |    1.483900| П1 | 529.997437 |   0.50  |     5.7  |

|   3 | 6003 |    0.399000| П1 | 142.508911 |   0.50  |     5.7  |

|   4 | 6004 |    0.079710| П1 |  28.469637 |   0.50  |     5.7  |

|   5 | 6006 |    0.048500| П1 |  17.322512 |   0.50  |     5.7  |

|   6 | 6026 |    0.853333| П1 | 304.780853 |   0.50  |     5.7  |

|   7 | 6027 |    0.332000| П1 | 118.578842 |   0.50  |     5.7  |

|   8 | 6028 |    0.056000| П1 |  20.001251 |   0.50  |     5.7  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=    3.253123 г/с                                   |

|Сумма Cм по всем источникам =  1161.902 долей ПДК               |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :048 Бейнеуский р/н_2025.

Объект    :0001  Стр-во скв.№Е-200_м-я Елемес СЗ.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 30.8 град.С)

Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль

цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола,

кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

ПДКмр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 19000x16000 с шагом 1000

Расчет по границе области влияния

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001

Направление ветра: перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.

Перебор скоростей ветра: 0.5 4.0  м/с

0.5 1.0 1.5  долей Uсв

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :048 Бейнеуский р/н_2025.

Объект    :0001  Стр-во скв.№Е-200_м-я Елемес СЗ.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)

Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль

цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола,

кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

ПДКмр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра X= 9000, Y= 8000

размеры: длина(по Х)= 19000, ширина(по Y)= 16000, шаг сетки= 1000

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.

Перебор скоростей ветра: 0.5 4.0  м/с

0.5 1.0 1.5  долей Uсв

Заказан расчет на высоте Z = 3 метров

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  7500.0 м,  Y=  7000.0 м,  Z= 3.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   7.4929395 доли ПДКмр|

|       2.2478819 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   285 град.

и скорости ветра  4.00 м/с

Всего источников: 8. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|

|  1 | 6002 | П1|     1.4839|   3.3983033 |  45.35 |  45.35 |    2.2901161  |

|  2 | 6026 | П1|     0.8533|   1.9542316 |  26.08 |  71.43 |    2.2901161  |

|  3 | 6003 | П1|     0.3990|   0.9328504 |  12.45 |  83.88 |    2.3379710  |

|  4 | 6027 | П1|     0.3320|   0.7762064 |  10.36 |  94.24 |    2.3379712  |

|  5 | 6004 | П1|     0.0797|   0.1886581 |   2.52 |  96.76 |    2.3668065  |

|---------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   7.2502499    96.76                          |

| Суммарный вклад остальных =   0.2426896     3.24 (3 источника)            |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :048 Бейнеуский р/н_2025.

Объект    :0001  Стр-во скв.№Е-200_м-я Елемес СЗ.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)

Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________________________________________________________

Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

--------- Примесь 0301--------

0001  Т     3.0  0.15  5.95  0.1051 450.0    7266.00    7054.00                             1.0 1.00 0  0.0846889

0002  Т     4.0  0.18 91.62    2.33 450.0    7276.00    7064.00                             1.0 1.00 0   1.066667

0003  Т     6.0  0.25 103.6    5.09 450.0    7278.00    7066.00                             1.0 1.00 0   1.866667

0004  Т     6.0  0.25 103.6    5.09 450.0    7280.00    7050.00                             1.0 1.00 0   1.866667

0005  Т     6.0  0.25 103.6    5.09 450.0    7282.00    7052.00                             1.0 1.00 0   1.866667

0006  Т     4.0  0.18 87.02    2.21 400.0    7284.00    7054.00                             1.0 1.00 0   1.066667

0007  Т     4.0  0.18 87.02    2.21 400.0    7260.00    7056.00                             1.0 1.00 0   1.066667

0008  Т     4.0  0.18 56.92    1.45 400.0    7260.00    7057.00                             1.0 1.00 0  0.8533334

0009  Т     4.0  0.15 20.22  0.3572 400.0    7264.00    7060.00                             1.0 1.00 0  0.3754667

0010  Т     4.0  0.15 20.22  0.3572 400.0    7262.00    7058.00                             1.0 1.00 0  0.3754667

0011  Т     4.0  0.18 22.57  0.5743 400.0    7264.00    7060.00                             1.0 1.00 0  0.0553300

0012  Т     4.0  0.15 45.68  0.8073 400.0    7262.00    7058.00                             1.0 1.00 0  0.2133333

0013  Т     4.0  0.18 33.82  0.8606 400.0    7286.00    7066.00                             1.0 1.00 0  0.3754667

0014  Т     4.0  0.18 47.32    1.20 400.0    7288.00    7068.00                             1.0 1.00 0  0.7040000

0015  Т     4.0  0.15 14.38  0.2542 127.0    7270.00    7070.00                             1.0 1.00 0  0.3754667

6001  П1    2.0                      30.0    7268.00    7056.00       2.00       2.00 45.00 1.0 1.00 0  0.0007290

6005  П1    2.0                      30.0    7268.00    7064.00       2.00       2.00 45.00 1.0 1.00 0  0.0108330

--------- Примесь 0330--------

0001  Т     3.0  0.15  5.95  0.1051 450.0    7266.00    7054.00                             1.0 1.00 0  0.0113056

0002  Т     4.0  0.18 91.62    2.33 450.0    7276.00    7064.00                             1.0 1.00 0  0.1666667

0003  Т     6.0  0.25 103.6    5.09 450.0    7278.00    7066.00                             1.0 1.00 0  0.3888889

0004  Т     6.0  0.25 103.6    5.09 450.0    7280.00    7050.00                             1.0 1.00 0  0.3888889

0005  Т     6.0  0.25 103.6    5.09 450.0    7282.00    7052.00                             1.0 1.00 0  0.3888889

0006  Т     4.0  0.18 87.02    2.21 400.0    7284.00    7054.00                             1.0 1.00 0  0.1666667

0007  Т     4.0  0.18 87.02    2.21 400.0    7260.00    7056.00                             1.0 1.00 0  0.1666667

0008  Т     4.0  0.18 56.92    1.45 400.0    7260.00    7057.00                             1.0 1.00 0  0.1333333

0009  Т     4.0  0.15 20.22  0.3572 400.0    7264.00    7060.00                             1.0 1.00 0  0.0586667

0010  Т     4.0  0.15 20.22  0.3572 400.0    7262.00    7058.00                             1.0 1.00 0  0.0586667

0011  Т     4.0  0.18 22.57  0.5743 400.0    7264.00    7060.00                             1.0 1.00 0  0.1110700

0012  Т     4.0  0.15 45.68  0.8073 400.0    7262.00    7058.00                             1.0 1.00 0  0.0333333

0013  Т     4.0  0.18 33.82  0.8606 400.0    7286.00    7066.00                             1.0 1.00 0  0.0586667

0014  Т     4.0  0.18 47.32    1.20 400.0    7288.00    7068.00                             1.0 1.00 0  0.1100000

0015  Т     4.0  0.15 14.38  0.2542 127.0    7270.00    7070.00                             1.0 1.00 0  0.0586667

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :048 Бейнеуский р/н_2025.

Объект    :0001  Стр-во скв.№Е-200_м-я Елемес СЗ.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 30.8 град.С)

Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

| - Для групп суммации выброс Mq = M1/ПДК1 +...+ Mn/ПДКn, а      |

|   суммарная концентрация Cм = Cм1/ПДК1 +...+ Cмn/ПДКn          |

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|

|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     Mq     |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 0001 |    0.446056| Т  |   2.608984 |   1.59  |    31.1  |

|   2 | 0002 |    5.666667| Т  |   1.722584 |  11.79  |   148.2  |

|   3 | 0003 |   10.111111| Т  |   1.139762 |  12.35  |   227.4  |

|   4 | 0004 |   10.111111| Т  |   1.139791 |  12.35  |   227.4  |

|   5 | 0005 |   10.111111| Т  |   1.139791 |  12.35  |   227.4  |

|   6 | 0006 |    5.666667| Т  |   1.813630 |  11.20  |   144.4  |

|   7 | 0007 |    5.666667| Т  |   1.813630 |  11.20  |   144.4  |

|   8 | 0008 |    4.533334| Т  |   2.157917 |   7.29  |   117.1  |

|   9 | 0009 |    1.994667| Т  |   2.825186 |   2.89  |    65.1  |

|  10 | 0010 |    1.994667| Т  |   2.825186 |   2.89  |    65.1  |

|  11 | 0011 |    0.498790| Т  |   0.546823 |   3.60  |    74.3  |

|  12 | 0012 |    1.133333| Т  |   0.792794 |   5.12  |    95.0  |

|  13 | 0013 |    1.994667| Т  |   1.541060 |   4.77  |    89.6  |

|  14 | 0014 |    3.740000| Т  |   2.122955 |   6.22  |   106.1  |

|  15 | 0015 |    1.994667| Т  |   5.673040 |   1.19  |    41.5  |

|  16 | 6001 |    0.003645| П1 |   0.130187 |   0.50  |    11.4  |

|  17 | 6005 |    0.054165| П1 |   1.934585 |   0.50  |    11.4  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=   65.721323  (сумма Mq/ПДК по всем примесям)      |

|Сумма Cм по всем источникам =    31.927906 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      5.44 м/с         |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :048 Бейнеуский р/н_2025.

Объект    :0001  Стр-во скв.№Е-200_м-я Елемес СЗ.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 30.8 град.С)

Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Запрошен учет постоянного фона Cfo=   0.0198900 долей ПДК

Расчет по прямоугольнику 001 : 19000x16000 с шагом 1000

Расчет по границе области влияния

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001

Направление ветра: перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.

Перебор скоростей ветра: 0.5 4.0  м/с

0.5 1.0 1.5  долей Uсв

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 5.44 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :048 Бейнеуский р/н_2025.

Объект    :0001  Стр-во скв.№Е-200_м-я Елемес СЗ.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)

Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра X= 9000, Y= 8000

размеры: длина(по Х)= 19000, ширина(по Y)= 16000, шаг сетки= 1000

Запрошен учет постоянного фона Cfo=   0.0039780 мг/м3

Направление ветра:  перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.

Перебор скоростей ветра: 0.5 4.0  м/с

0.5 1.0 1.5  долей Uсв

Заказан расчет на высоте Z = 3 метров

Условие на доминирование NO2 (0301)

в 2-компонентной группе суммации 6007

НЕ выполнено (вклад NO2 < 80%) в 340 расчетных точках из 340.

Группу суммации НЕОБХОДИМО учитывать (согласно примеч. табл.3 к приказу

Министра здравоохранения РК от 02.08.2008 №КР ДСМ-70).

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  7500.0 м,  Y=  7000.0 м,  Z= 3.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=  12.2014360 доли ПДКмр|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   285 град.

и скорости ветра  4.00 м/с

Всего источников: 17. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|

|  Фоновая концентрация Cf  |   0.0198900 |   0.16 (Вклад источников 99.84%)|

|  1 | 0009 | Т |     1.9947|   1.2127185 |   9.96 |   9.96 |  0.607979476  |

|  2 | 0015 | Т |     1.9947|   1.2035435 |   9.88 |  19.84 |  0.603379786  |

|  3 | 0010 | Т |     1.9947|   1.1875219 |   9.75 |  29.58 |  0.595347583  |

|  4 | 0014 | Т |     3.7400|   1.0990539 |   9.02 |  38.61 |  0.293864667  |

|  5 | 0008 | Т |     4.5333|   1.0714034 |   8.80 |  47.40 |  0.236339152  |

|  6 | 0006 | Т |     5.6667|   0.8619092 |   7.08 |  54.48 |  0.152101547  |

|  7 | 0013 | Т |     1.9947|   0.8606735 |   7.07 |  61.54 |  0.431486636  |

|  8 | 0002 | Т |     5.6667|   0.8047493 |   6.61 |  68.15 |  0.142014489  |

|  9 | 0007 | Т |     5.6667|   0.7559964 |   6.21 |  74.35 |  0.133411050  |

| 10 | 0005 | Т |    10.1111|   0.6695494 |   5.50 |  79.85 |  0.066219240  |

| 11 | 0003 | Т |    10.1111|   0.6578123 |   5.40 |  85.25 |  0.065058433  |

| 12 | 0004 | Т |    10.1111|   0.6486349 |   5.32 |  90.58 |  0.064150773  |

| 13 | 0012 | Т |     1.1333|   0.4269176 |   3.50 |  94.08 |  0.376693159  |

| 14 | 0001 | Т |     0.4461|   0.3860090 |   3.17 |  97.25 |  0.865382433  |

|---------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =  11.8663836    97.25                          |

| Суммарный вклад остальных =   0.3350525     2.75 (3 источника)            |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :048 Бейнеуский р/н_2025.

Объект    :0001  Стр-во скв.№Е-200_м-я Елемес СЗ.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)

Группа суммации :6037=0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________________________________________________________

Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

--------- Примесь 0333--------

6015  П1    2.0                      30.0    7282.00    7062.00       2.00       2.00  0.00 1.0 1.00 0  0.0000050

6016  П1    2.0                      30.0    7276.00    7056.00       2.00       2.00 45.00 1.0 1.00 0  0.0000280

6019  П1    2.0                      30.0    7284.00    7064.00       2.00       2.00 45.00 1.0 1.00 0  0.0001010

6022  П1    2.0                      30.0    7276.00    7076.00       2.00       2.00 45.00 1.0 1.00 0  0.0000083

6025  П1    2.0                      30.0    7276.00    7056.00       2.00       2.00 45.00 1.0 1.00 0  0.0000280

--------- Примесь 1325--------

0001  Т     3.0  0.15  5.95  0.1051 450.0    7266.00    7054.00                             1.0 1.00 0  0.0015417

0002  Т     4.0  0.18 91.62    2.33 450.0    7276.00    7064.00                             1.0 1.00 0  0.0166667

0003  Т     6.0  0.25 103.6    5.09 450.0    7278.00    7066.00                             1.0 1.00 0  0.0277778

0004  Т     6.0  0.25 103.6    5.09 450.0    7280.00    7050.00                             1.0 1.00 0  0.0277778

0005  Т     6.0  0.25 103.6    5.09 450.0    7282.00    7052.00                             1.0 1.00 0  0.0277778

0006  Т     4.0  0.18 87.02    2.21 400.0    7284.00    7054.00                             1.0 1.00 0  0.0166667

0007  Т     4.0  0.18 87.02    2.21 400.0    7260.00    7056.00                             1.0 1.00 0  0.0166667

0008  Т     4.0  0.18 56.92    1.45 400.0    7260.00    7057.00                             1.0 1.00 0  0.0133333

0009  Т     4.0  0.15 20.22  0.3572 400.0    7264.00    7060.00                             1.0 1.00 0  0.0058667

0010  Т     4.0  0.15 20.22  0.3572 400.0    7262.00    7058.00                             1.0 1.00 0  0.0058667

0012  Т     4.0  0.15 45.68  0.8073 400.0    7262.00    7058.00                             1.0 1.00 0  0.0033333

0013  Т     4.0  0.18 33.82  0.8606 400.0    7286.00    7066.00                             1.0 1.00 0  0.0058667

0014  Т     4.0  0.18 47.32    1.20 400.0    7288.00    7068.00                             1.0 1.00 0  0.0110000

0015  Т     4.0  0.15 14.38  0.2542 127.0    7270.00    7070.00                             1.0 1.00 0  0.0058667

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :048 Бейнеуский р/н_2025.

Объект    :0001  Стр-во скв.№Е-200_м-я Елемес СЗ.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 30.8 град.С)

Группа суммации :6037=0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

| - Для групп суммации выброс Mq = M1/ПДК1 +...+ Mn/ПДКn, а      |

|   суммарная концентрация Cм = Cм1/ПДК1 +...+ Cмn/ПДКn          |

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|

|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     Mq     |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 6015 |    0.000625| П1 |   0.022323 |   0.50  |    11.4  |

|   2 | 6016 |    0.003500| П1 |   0.125008 |   0.50  |    11.4  |

|   3 | 6019 |    0.012625| П1 |   0.450921 |   0.50  |    11.4  |

|   4 | 6022 |    0.001043| П1 |   0.037234 |   0.50  |    11.4  |

|   5 | 6025 |    0.003500| П1 |   0.125008 |   0.50  |    11.4  |

|   6 | 0001 |    0.030833| Т  |   0.180344 |   1.59  |    31.1  |

|   7 | 0002 |    0.333333| Т  |   0.101328 |  11.79  |   148.2  |

|   8 | 0003 |    0.555556| Т  |   0.062624 |  12.35  |   227.4  |

|   9 | 0004 |    0.555556| Т  |   0.062626 |  12.35  |   227.4  |

|  10 | 0005 |    0.555556| Т  |   0.062626 |  12.35  |   227.4  |

|  11 | 0006 |    0.333333| Т  |   0.106684 |  11.20  |   144.4  |

|  12 | 0007 |    0.333333| Т  |   0.106684 |  11.20  |   144.4  |

|  13 | 0008 |    0.266667| Т  |   0.126936 |   7.29  |   117.1  |

|  14 | 0009 |    0.117333| Т  |   0.166187 |   2.89  |    65.1  |

|  15 | 0010 |    0.117333| Т  |   0.166187 |   2.89  |    65.1  |

|  16 | 0012 |    0.066667| Т  |   0.046635 |   5.12  |    95.0  |

|  17 | 0013 |    0.117333| Т  |   0.090651 |   4.77  |    89.6  |

|  18 | 0014 |    0.220000| Т  |   0.124880 |   6.22  |   106.1  |

|  19 | 0015 |    0.117333| Т  |   0.333708 |   1.19  |    41.5  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=    3.741459  (сумма Mq/ПДК по всем примесям)      |

|Сумма Cм по всем источникам =     2.498596 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      4.12 м/с         |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :048 Бейнеуский р/н_2025.

Объект    :0001  Стр-во скв.№Е-200_м-я Елемес СЗ.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 30.8 град.С)

Группа суммации :6037=0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 19000x16000 с шагом 1000

Расчет по границе области влияния

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001

Направление ветра: перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.

Перебор скоростей ветра: 0.5 4.0  м/с

0.5 1.0 1.5  долей Uсв

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 4.12 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :048 Бейнеуский р/н_2025.

Объект    :0001  Стр-во скв.№Е-200_м-я Елемес СЗ.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)

Группа суммации :6037=0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра X= 9000, Y= 8000

размеры: длина(по Х)= 19000, ширина(по Y)= 16000, шаг сетки= 1000

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.

Перебор скоростей ветра: 0.5 4.0  м/с

0.5 1.0 1.5  долей Uсв

Заказан расчет на высоте Z = 3 метров

Условие на доминирование H2S (0333)

в 2-компонентной группе суммации 6037

НЕ выполнено (вклад H2S < 80%) в 100 расчетных точках из 340.

Группу суммации НЕОБХОДИМО учитывать (согласно примеч. табл.3 к приказу

Министра здравоохранения РК от 02.08.2008 №КР ДСМ-70).

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  7500.0 м,  Y=  7000.0 м,  Z= 3.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.7208621 доли ПДКмр|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   285 град.

и скорости ветра  4.00 м/с

Всего источников: 19. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|

|  1 | 0009 | Т |     0.1173|   0.0713364 |   9.90 |   9.90 |  0.607982039  |

|  2 | 0015 | Т |     0.1173|   0.0707967 |   9.82 |  19.72 |  0.603382289  |

|  3 | 0010 | Т |     0.1173|   0.0698542 |   9.69 |  29.41 |  0.595350087  |

|  4 | 0014 | Т |     0.2200|   0.0646502 |   8.97 |  38.38 |  0.293864608  |

|  5 | 0008 | Т |     0.2667|   0.0630237 |   8.74 |  47.12 |  0.236338690  |

|  6 | 0006 | Т |     0.3333|   0.0507005 |   7.03 |  54.15 |  0.152101755  |

|  7 | 0013 | Т |     0.1173|   0.0506278 |   7.02 |  61.18 |  0.431488454  |

|  8 | 0002 | Т |     0.3333|   0.0473382 |   6.57 |  67.74 |  0.142014697  |

|  9 | 0007 | Т |     0.3333|   0.0444704 |   6.17 |  73.91 |  0.133411244  |

| 10 | 0005 | Т |     0.5556|   0.0367884 |   5.10 |  79.01 |  0.066219121  |

| 11 | 0003 | Т |     0.5556|   0.0361435 |   5.01 |  84.03 |  0.065058306  |

| 12 | 0004 | Т |     0.5556|   0.0356393 |   4.94 |  88.97 |  0.064150654  |

| 13 | 0001 | Т |     0.0308|   0.0266826 |   3.70 |  92.67 |  0.865383387  |

| 14 | 0012 | Т |     0.0667|   0.0251128 |   3.48 |  96.16 |  0.376691997  |

|---------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.6931648    96.16                          |

| Суммарный вклад остальных =   0.0276973     3.84 (5 источников)           |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :048 Бейнеуский р/н_2025.

Объект    :0001  Стр-во скв.№Е-200_м-я Елемес СЗ.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)

Группа суммации :6041=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________________________________________________________

Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

--------- Примесь 0330--------

0001  Т     3.0  0.15  5.95  0.1051 450.0    7266.00    7054.00                             1.0 1.00 0  0.0113056

0002  Т     4.0  0.18 91.62    2.33 450.0    7276.00    7064.00                             1.0 1.00 0  0.1666667

0003  Т     6.0  0.25 103.6    5.09 450.0    7278.00    7066.00                             1.0 1.00 0  0.3888889

0004  Т     6.0  0.25 103.6    5.09 450.0    7280.00    7050.00                             1.0 1.00 0  0.3888889

0005  Т     6.0  0.25 103.6    5.09 450.0    7282.00    7052.00                             1.0 1.00 0  0.3888889

0006  Т     4.0  0.18 87.02    2.21 400.0    7284.00    7054.00                             1.0 1.00 0  0.1666667

0007  Т     4.0  0.18 87.02    2.21 400.0    7260.00    7056.00                             1.0 1.00 0  0.1666667

0008  Т     4.0  0.18 56.92    1.45 400.0    7260.00    7057.00                             1.0 1.00 0  0.1333333

0009  Т     4.0  0.15 20.22  0.3572 400.0    7264.00    7060.00                             1.0 1.00 0  0.0586667

0010  Т     4.0  0.15 20.22  0.3572 400.0    7262.00    7058.00                             1.0 1.00 0  0.0586667

0011  Т     4.0  0.18 22.57  0.5743 400.0    7264.00    7060.00                             1.0 1.00 0  0.1110700

0012  Т     4.0  0.15 45.68  0.8073 400.0    7262.00    7058.00                             1.0 1.00 0  0.0333333

0013  Т     4.0  0.18 33.82  0.8606 400.0    7286.00    7066.00                             1.0 1.00 0  0.0586667

0014  Т     4.0  0.18 47.32    1.20 400.0    7288.00    7068.00                             1.0 1.00 0  0.1100000

0015  Т     4.0  0.15 14.38  0.2542 127.0    7270.00    7070.00                             1.0 1.00 0  0.0586667

--------- Примесь 0342--------

6001  П1    2.0                      30.0    7268.00    7056.00       2.00       2.00 45.00 1.0 1.00 0  0.0003646

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :048 Бейнеуский р/н_2025.

Объект    :0001  Стр-во скв.№Е-200_м-я Елемес СЗ.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 30.8 град.С)

Группа суммации :6041=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

| - Для групп суммации выброс Mq = M1/ПДК1 +...+ Mn/ПДКn, а      |

|   суммарная концентрация Cм = Cм1/ПДК1 +...+ Cмn/ПДКn          |

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|

|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     Mq     |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 0001 |    0.022611| Т  |   0.132253 |   1.59  |    31.1  |

|   2 | 0002 |    0.333333| Т  |   0.101328 |  11.79  |   148.2  |

|   3 | 0003 |    0.777778| Т  |   0.087674 |  12.35  |   227.4  |

|   4 | 0004 |    0.777778| Т  |   0.087676 |  12.35  |   227.4  |

|   5 | 0005 |    0.777778| Т  |   0.087676 |  12.35  |   227.4  |

|   6 | 0006 |    0.333333| Т  |   0.106684 |  11.20  |   144.4  |

|   7 | 0007 |    0.333333| Т  |   0.106684 |  11.20  |   144.4  |

|   8 | 0008 |    0.266667| Т  |   0.126936 |   7.29  |   117.1  |

|   9 | 0009 |    0.117333| Т  |   0.166187 |   2.89  |    65.1  |

|  10 | 0010 |    0.117333| Т  |   0.166187 |   2.89  |    65.1  |

|  11 | 0011 |    0.222140| Т  |   0.243532 |   3.60  |    74.3  |

|  12 | 0012 |    0.066667| Т  |   0.046635 |   5.12  |    95.0  |

|  13 | 0013 |    0.117333| Т  |   0.090651 |   4.77  |    89.6  |

|  14 | 0014 |    0.220000| Т  |   0.124880 |   6.22  |   106.1  |

|  15 | 0015 |    0.117333| Т  |   0.333708 |   1.19  |    41.5  |

|  16 | 6001 |    0.018230| П1 |   0.651112 |   0.50  |    11.4  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=    4.618981  (сумма Mq/ПДК по всем примесям)      |

|Сумма Cм по всем источникам =     2.659804 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      4.50 м/с         |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :048 Бейнеуский р/н_2025.

Объект    :0001  Стр-во скв.№Е-200_м-я Елемес СЗ.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 30.8 град.С)

Группа суммации :6041=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Запрошен учет постоянного фона Cfo=   0.0045400 долей ПДК

Расчет по прямоугольнику 001 : 19000x16000 с шагом 1000

Расчет по границе области влияния

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001

Направление ветра: перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.

Перебор скоростей ветра: 0.5 4.0  м/с

0.5 1.0 1.5  долей Uсв

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 4.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :048 Бейнеуский р/н_2025.

Объект    :0001  Стр-во скв.№Е-200_м-я Елемес СЗ.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)

Группа суммации :6041=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра X= 9000, Y= 8000

размеры: длина(по Х)= 19000, ширина(по Y)= 16000, шаг сетки= 1000

Запрошен учет постоянного фона Cfo=   0.0022700 мг/м3

Направление ветра:  перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.

Перебор скоростей ветра: 0.5 4.0  м/с

0.5 1.0 1.5  долей Uсв

Заказан расчет на высоте Z = 3 метров

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  7500.0 м,  Y=  7000.0 м,  Z= 3.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.8739386 доли ПДКмр|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   285 град.

и скорости ветра  4.00 м/с

Всего источников: 16. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|

|  Фоновая концентрация Cf  |   0.0045400 |   0.52 (Вклад источников 99.48%)|

|  1 | 0011 | Т |     0.2221|   0.1179451 |  13.57 |  13.57 |  0.530949295  |

|  2 | 0009 | Т |     0.1173|   0.0713364 |   8.21 |  21.77 |  0.607982039  |

|  3 | 0015 | Т |     0.1173|   0.0707967 |   8.14 |  29.91 |  0.603382289  |

|  4 | 0010 | Т |     0.1173|   0.0698542 |   8.03 |  37.95 |  0.595350087  |

|  5 | 0014 | Т |     0.2200|   0.0646502 |   7.44 |  45.39 |  0.293864608  |

|  6 | 0008 | Т |     0.2667|   0.0630237 |   7.25 |  52.63 |  0.236338690  |

|  7 | 0005 | Т |     0.7778|   0.0515038 |   5.92 |  58.56 |  0.066219151  |

|  8 | 0006 | Т |     0.3333|   0.0507005 |   5.83 |  64.39 |  0.152101755  |

|  9 | 0013 | Т |     0.1173|   0.0506278 |   5.82 |  70.21 |  0.431488454  |

| 10 | 0003 | Т |     0.7778|   0.0506009 |   5.82 |  76.03 |  0.065058336  |

| 11 | 0004 | Т |     0.7778|   0.0498950 |   5.74 |  81.77 |  0.064150684  |

| 12 | 0002 | Т |     0.3333|   0.0473382 |   5.44 |  87.22 |  0.142014697  |

| 13 | 0007 | Т |     0.3333|   0.0444704 |   5.12 |  92.33 |  0.133411244  |

| 14 | 0012 | Т |     0.0667|   0.0251128 |   2.89 |  95.22 |  0.376691997  |

|---------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.8323957    95.22                          |

| Суммарный вклад остальных =   0.0415429     4.78 (2 источника)            |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :048 Бейнеуский р/н_2025.

Объект    :0001  Стр-во скв.№Е-200_м-я Елемес СЗ.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)

Группа суммации :6044=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________________________________________________________

Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

--------- Примесь 0330--------

0001  Т     3.0  0.15  5.95  0.1051 450.0    7266.00    7054.00                             1.0 1.00 0  0.0113056

0002  Т     4.0  0.18 91.62    2.33 450.0    7276.00    7064.00                             1.0 1.00 0  0.1666667

0003  Т     6.0  0.25 103.6    5.09 450.0    7278.00    7066.00                             1.0 1.00 0  0.3888889

0004  Т     6.0  0.25 103.6    5.09 450.0    7280.00    7050.00                             1.0 1.00 0  0.3888889

0005  Т     6.0  0.25 103.6    5.09 450.0    7282.00    7052.00                             1.0 1.00 0  0.3888889

0006  Т     4.0  0.18 87.02    2.21 400.0    7284.00    7054.00                             1.0 1.00 0  0.1666667

0007  Т     4.0  0.18 87.02    2.21 400.0    7260.00    7056.00                             1.0 1.00 0  0.1666667

0008  Т     4.0  0.18 56.92    1.45 400.0    7260.00    7057.00                             1.0 1.00 0  0.1333333

0009  Т     4.0  0.15 20.22  0.3572 400.0    7264.00    7060.00                             1.0 1.00 0  0.0586667

0010  Т     4.0  0.15 20.22  0.3572 400.0    7262.00    7058.00                             1.0 1.00 0  0.0586667

0011  Т     4.0  0.18 22.57  0.5743 400.0    7264.00    7060.00                             1.0 1.00 0  0.1110700

0012  Т     4.0  0.15 45.68  0.8073 400.0    7262.00    7058.00                             1.0 1.00 0  0.0333333

0013  Т     4.0  0.18 33.82  0.8606 400.0    7286.00    7066.00                             1.0 1.00 0  0.0586667

0014  Т     4.0  0.18 47.32    1.20 400.0    7288.00    7068.00                             1.0 1.00 0  0.1100000

0015  Т     4.0  0.15 14.38  0.2542 127.0    7270.00    7070.00                             1.0 1.00 0  0.0586667

--------- Примесь 0333--------

6015  П1    2.0                      30.0    7282.00    7062.00       2.00       2.00  0.00 1.0 1.00 0  0.0000050

6016  П1    2.0                      30.0    7276.00    7056.00       2.00       2.00 45.00 1.0 1.00 0  0.0000280

6019  П1    2.0                      30.0    7284.00    7064.00       2.00       2.00 45.00 1.0 1.00 0  0.0001010

6022  П1    2.0                      30.0    7276.00    7076.00       2.00       2.00 45.00 1.0 1.00 0  0.0000083

6025  П1    2.0                      30.0    7276.00    7056.00       2.00       2.00 45.00 1.0 1.00 0  0.0000280

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :048 Бейнеуский р/н_2025.

Объект    :0001  Стр-во скв.№Е-200_м-я Елемес СЗ.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 30.8 град.С)

Группа суммации :6044=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

| - Для групп суммации выброс Mq = M1/ПДК1 +...+ Mn/ПДКn, а      |

|   суммарная концентрация Cм = Cм1/ПДК1 +...+ Cмn/ПДКn          |

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|

|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     Mq     |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 0001 |    0.022611| Т  |   0.132253 |   1.59  |    31.1  |

|   2 | 0002 |    0.333333| Т  |   0.101328 |  11.79  |   148.2  |

|   3 | 0003 |    0.777778| Т  |   0.087674 |  12.35  |   227.4  |

|   4 | 0004 |    0.777778| Т  |   0.087676 |  12.35  |   227.4  |

|   5 | 0005 |    0.777778| Т  |   0.087676 |  12.35  |   227.4  |

|   6 | 0006 |    0.333333| Т  |   0.106684 |  11.20  |   144.4  |

|   7 | 0007 |    0.333333| Т  |   0.106684 |  11.20  |   144.4  |

|   8 | 0008 |    0.266667| Т  |   0.126936 |   7.29  |   117.1  |

|   9 | 0009 |    0.117333| Т  |   0.166187 |   2.89  |    65.1  |

|  10 | 0010 |    0.117333| Т  |   0.166187 |   2.89  |    65.1  |

|  11 | 0011 |    0.222140| Т  |   0.243532 |   3.60  |    74.3  |

|  12 | 0012 |    0.066667| Т  |   0.046635 |   5.12  |    95.0  |

|  13 | 0013 |    0.117333| Т  |   0.090651 |   4.77  |    89.6  |

|  14 | 0014 |    0.220000| Т  |   0.124880 |   6.22  |   106.1  |

|  15 | 0015 |    0.117333| Т  |   0.333708 |   1.19  |    41.5  |

|  16 | 6015 |    0.000625| П1 |   0.022323 |   0.50  |    11.4  |

|  17 | 6016 |    0.003500| П1 |   0.125008 |   0.50  |    11.4  |

|  18 | 6019 |    0.012625| П1 |   0.450921 |   0.50  |    11.4  |

|  19 | 6022 |    0.001043| П1 |   0.037234 |   0.50  |    11.4  |

|  20 | 6025 |    0.003500| П1 |   0.125008 |   0.50  |    11.4  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=    4.622044  (сумма Mq/ПДК по всем примесям)      |

|Сумма Cм по всем источникам =     2.769186 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      4.34 м/с         |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :048 Бейнеуский р/н_2025.

Объект    :0001  Стр-во скв.№Е-200_м-я Елемес СЗ.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 30.8 град.С)

Группа суммации :6044=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Запрошен учет постоянного фона Cfo=   0.0045400 долей ПДК

Расчет по прямоугольнику 001 : 19000x16000 с шагом 1000

Расчет по границе области влияния

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001

Направление ветра: перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.

Перебор скоростей ветра: 0.5 4.0  м/с

0.5 1.0 1.5  долей Uсв

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 4.34 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :048 Бейнеуский р/н_2025.

Объект    :0001  Стр-во скв.№Е-200_м-я Елемес СЗ.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)

Группа суммации :6044=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра X= 9000, Y= 8000

размеры: длина(по Х)= 19000, ширина(по Y)= 16000, шаг сетки= 1000

Запрошен учет постоянного фона Cfo=   0.0022700 мг/м3

Направление ветра:  перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.

Перебор скоростей ветра: 0.5 4.0  м/с

0.5 1.0 1.5  долей Uсв

Заказан расчет на высоте Z = 3 метров

Условие на доминирование H2S (0333)

в 2-компонентной группе суммации 6044

НЕ выполнено (вклад H2S < 80%) в 100 расчетных точках из 340.

Группу суммации НЕОБХОДИМО учитывать (согласно примеч. табл.3 к приказу

Министра здравоохранения РК от 02.08.2008 №КР ДСМ-70).

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  7500.0 м,  Y=  7000.0 м,  Z= 3.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.8796603 доли ПДКмр|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   285 град.

и скорости ветра  4.00 м/с

Всего источников: 20. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95.0% вклада

______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|

|  Фоновая концентрация Cf  |   0.0045400 |   0.52 (Вклад источников 99.48%)|

|  1 | 0011 | Т |     0.2221|   0.1179451 |  13.48 |  13.48 |  0.530949295  |

|  2 | 0009 | Т |     0.1173|   0.0713364 |   8.15 |  21.63 |  0.607982039  |

|  3 | 0015 | Т |     0.1173|   0.0707966 |   8.09 |  29.72 |  0.603382230  |

|  4 | 0010 | Т |     0.1173|   0.0698542 |   7.98 |  37.70 |  0.595350087  |

|  5 | 0014 | Т |     0.2200|   0.0646502 |   7.39 |  45.09 |  0.293864578  |

|  6 | 0008 | Т |     0.2667|   0.0630237 |   7.20 |  52.29 |  0.236338690  |

|  7 | 0005 | Т |     0.7778|   0.0515038 |   5.89 |  58.18 |  0.066219151  |

|  8 | 0006 | Т |     0.3333|   0.0507005 |   5.79 |  63.97 |  0.152101755  |

|  9 | 0013 | Т |     0.1173|   0.0506278 |   5.79 |  69.75 |  0.431488395  |

| 10 | 0003 | Т |     0.7778|   0.0506009 |   5.78 |  75.54 |  0.065058321  |

| 11 | 0004 | Т |     0.7778|   0.0498950 |   5.70 |  81.24 |  0.064150684  |

| 12 | 0002 | Т |     0.3333|   0.0473382 |   5.41 |  86.65 |  0.142014682  |

| 13 | 0007 | Т |     0.3333|   0.0444704 |   5.08 |  91.73 |  0.133411244  |

| 14 | 0012 | Т |     0.0667|   0.0251128 |   2.87 |  94.60 |  0.376692027  |

| 15 | 0001 | Т |     0.0226|   0.0195673 |   2.24 |  96.84 |  0.865383387  |

|---------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.8519629    96.84                          |

| Суммарный вклад остальных =   0.0276974     3.16 (5 источников)           |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :048 Бейнеуский р/н_2025.

Объект    :0001  Стр-во скв.№Е-200_м-я Елемес СЗ.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)

Группа суммации :6359=0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид,

натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в

пересчете на фтор/) (615)

Коэфф. потенцирования = 0.80

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________________________________________________________

Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

--------- Примесь 0342--------

6001  П1    2.0                      30.0    7268.00    7056.00       2.00       2.00 45.00 1.0 1.00 0  0.0003646

--------- Примесь 0344--------

6001  П1    2.0                      30.0    7268.00    7056.00       2.00       2.00 45.00 3.0 1.00 0  0.0016040

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :048 Бейнеуский р/н_2025.

Объект    :0001  Стр-во скв.№Е-200_м-я Елемес СЗ.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 30.8 град.С)

Группа суммации :6359=0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид,

натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в

пересчете на фтор/) (615)

Коэфф. потенцирования = 0.80

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

| - Для групп суммации выброс Mq = M1/ПДК1 +...+ Mn/ПДКn, а      |

|   суммарная концентрация Cм = Cм1/ПДК1 +...+ Cмn/ПДКn          |

| - Для групп суммаций, включающих примеси с различными коэфф.   |

|   оседания, нормированный выброс указывается для каждой примеси|

|   отдельно вместе с коэффициентом оседания (F)                 |

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|

|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|______

|Номер| Код  |     Mq     |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    | F   |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|-----|

|   1 | 6001 |    0.018230| П1 |   0.813890 |   0.50  |    11.4  |1.0  |

|   2 | 6001 |    0.008020| П1 |   1.074174 |   0.50  |     5.7  |3.0  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~

|Суммарный Mq=    0.026250  (сумма Mq/ПДК по всем примесям)      |

|Сумма Cм по всем источникам =     1.888065 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :048 Бейнеуский р/н_2025.

Объект    :0001  Стр-во скв.№Е-200_м-я Елемес СЗ.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 30.8 град.С)

Группа суммации :6359=0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид,

натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в

пересчете на фтор/) (615)

Коэфф. потенцирования = 0.80

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 19000x16000 с шагом 1000

Расчет по границе области влияния

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001

Направление ветра: перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.

Перебор скоростей ветра: 0.5 4.0  м/с

0.5 1.0 1.5  долей Uсв

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :048 Бейнеуский р/н_2025.

Объект    :0001  Стр-во скв.№Е-200_м-я Елемес СЗ.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)

Группа суммации :6359=0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид,

натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в

пересчете на фтор/) (615)

Коэфф. потенцирования = 0.80

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра X= 9000, Y= 8000

размеры: длина(по Х)= 19000, ширина(по Y)= 16000, шаг сетки= 1000

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.

Перебор скоростей ветра: 0.5 4.0  м/с

0.5 1.0 1.5  долей Uсв

Заказан расчет на высоте Z = 3 метров

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  7500.0 м,  Y=  7000.0 м,  Z= 3.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0348684 доли ПДКмр|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   283 град.

и скорости ветра  4.00 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|

|  1 | 6001 | П1|     0.0262|   0.0348684 | 100.00 | 100.00 |    1.0626568  |

|---------------------------------------------------------------------------|

|       Остальные источники не влияют на данную точку (1 источников)        |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

# ПРИЛОЖЕНИЕ 4. МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

# ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ НА ПРИРОДООХРАННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ