Государственная лицензия № 001109

от 15 сентября 2022г

ТОО КАЗАХОЙЛ АКТОБЕ

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Разработка ПСД по объекту

«Перевод ППД скважины на м/р Алибекмола»

Том IІ Книга 2

GEO-ENG-2025-03-0011-ІІ-02

Общая пояснительная записка

г. Атырау 2025 г.

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Разработка ПСД по объекту

«Перевод ППД скважины на м/р Алибекмола»

Том IІ Книга 2

GEO-ENG-2025-03-0011-ІІ-02

Общая пояснительная записка

Директор                                                         			 Ұлықпан М.

Главный инженер проекта                                                                 Гаммаев Б.

г. Атырау 2025 г.

В разработке рабочего проекта участвовали:

| - ФИО | - Должность | - Раздел |
| --- | --- | --- |
| Гаммаев Б. | ГИП |  |
| Куракбаев А | Инженер-технолог | ТХ |
| Утепкалиев К. | Инженер-строитель | ГП |
| Мурат А | Инженер-строитель | АС |
| Кондратюк А | Инженер КИПиА | АТХ |
| Марченков Сергей | Инженер-электрик | СЭО и ЭХЗ |
| Тарасевич В | Инженер-сметчик | СМ |
| Ужангалиев А | Инженер-геолог | ИГИ |

СОСТАВ РАБОЧЕГО ПРОЕКТА

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| GEO-ENG-2025-03-0011-ІІ-02 ОПЗ | Том IІ Книга1 Паспорт проекта | ТОО «Геопроект» г. Атырау |
| GEO-ENG-2025-03-0011-ІІ-02 ОПЗ | Том IІ Книга2 Общая пояснительная записка | ТОО «Геопроект» г. Атырау |
| GEO-ENG-2025-03-0011-ІІІ-01 | Том III Книга1 «Проект организации строительства | ТОО «Геопроект» г. Атырау |
| GEO-ENG-2025-03-0011-ІІІ-02 | Том IІI Книга2 Рабочие чертежи. Генеральный план Технологическая часть Архитектурно-строительные решения Автоматизация технологических процессов Система электрообогрева Электрохимзащита | ТОО «Геопроект» г. Атырау |
| GEO-ENG-2025-03-0011-ІІІ-02 | Том III. Проект организации строительства | ТОО «Геопроект» г. Атырау |
| GEO-ENG-2025-03-0011-ІV | Инженерные изыскания | ТОО «Геопроект» г. Атырау |
| GEO-ENG-2025-03-0011-V | Том V. Охрана окружающей среды | ТОО «Геопроект» г. Атырау |
| GEO-ENG-2025-03-0011-VІ | Сметная документация | ТОО «Геопроект» г. Атырау |

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Республики Казахстан и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей, эксплуатируемых объекта при соблюдении мероприятий, предусмотренных проектом.

Главный инженер проекта                                                      Гаммаев Б.

СОДЕРЖАНИЕ

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПРОЕКТУ	4

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ	5

1.1 Наименование рабочего проекта	5

«ППД. Перевод под нагнетание 3-х скважин на м/р Алибекмола»	5

1.2 Месторасположение объекта	5

1.3 Сведения о Заказчике	5

1.4 Сведения о разработчиках проекта	5

1.5 Основание для проектирования	5

1.6 Цели и назначение объекта	5

2. УСЛОВИЯ РАЙОНА СТРОИТЕЛЬСТВА	6

2.1. Краткая характеристика физико-географических и климатических условий района строительства	6

2.2. Физико-механические свойства грунтов	7

3. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН	9

4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ	Ошибка! Закладка не определена.

5. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ	18

6. АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ	19

7.ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ	21

8. ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ.	26

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПРОЕКТУ

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Протяженность трубопровода | м | 3841 |  |
|  | Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2025 года, в том числе: | млн. тенге | 697,421526 |  |
|  | - СMР, в том числе сметная заработная плата | млн. тенге | 571,673543 |  |
|  | - оборудование | млн. тенге | 23,731715 |  |
|  | - прочие | млн. тенге | 102,016269 |  |
|  | Продолжительность строительства | месяц | 2 |  |

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ

## 1.1 Наименование рабочего проекта

## «Разработка ПСД по объекту Перевод ППД скважины на м/р Алибекмола»

## 1.2 Месторасположение объекта

Республика Казахстан, Актюбинская область, Мугалжарский район, месторождение Алибекмола.

## 1.3 Сведения о Заказчике

Товарищество с ограниченной ответственностью «Казахойл Актобе» г.Актобе, Пр. Алии Молдагуловой, 46 БИН 990940002914.

## 1.4 Сведения о разработчиках проекта

Проектировщик – ТОО «ГерПроект», 030000, Атырауская область, г.Атырау, мкр. Сарықамыс, ул. Лашын к., д19 060021 БИН 980740004456

## 1.5 Основание для проектирования

Данный рабочий проект разработан на основании:

- Договора №1072436/2025/1 от 18.03.2025г.

- Задания на проектирование, утвержденного Заказчиком.

## 1.6 Цели и назначение объекта

Цель работ: разработать проектно-сметной документации по переводу под нагнетания для поддержания пластового давления скважин А-103, А-137, А-306 на месторождении Алибекмола.

1.7 Уровень ответственности объекта

Согласно приказа «О внесении изменений в приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165 "Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам"», проект I (повышенного) уровня ответственности.

2. УСЛОВИЯ РАЙОНА СТРОИТЕЛЬСТВА

## 2.1. Краткая характеристика физико-географических и климатических условий района строительства

В административно-территориальном отношении объект расположен на месторождении «Алибекмола» находятся в Мугалжарском районе Актюбинской области Республики Казахстан.

Климат в городе резко континентальный. Это обуславливается расположением города во внутренней части Евразийского континента и значительной отдалённостью от океанов. Резкая континентальность климата проявляется в температурных контрастах между дневным и ночным временем суток, между зимой и   летом,  а   также   в обилии солнечной радиации и в засушливости.

Зимой       погода       в  Актобе        находится        под        воздействием глубокого циклона над Исландией (исландский минимум) и мощного Сибирского антициклона с центром над Монголией. Под влиянием этих факторов образуются большие барические градиенты, направленные с юго-востока на северо-запад.

Лето жаркое и продолжительное. Лето (период со среднесуточной температурой воздуха выше +15 °С) длится около четырёх месяцев (с середины мая по середину сентября); зима умеренно холодная, возможны кратковременные оттепели.

Основные климатические параметры, характерные для района работ, приводятся ниже, по данным характеристик метеостанций Актобе.

В соответствии со СП РК 2.04-01-2017 (Строительная климатология) район изысканий расположен в III климатическом районе, подрайон В.

Температура воздуха

Отрицательные среднемесячные температуры воздуха за многолетний период наблюдаются в течение четырех месяцев – с декабря по март.

Многолетняя среднегодовая температура воздуха положительна и составляет от +9,4 до +9,7С. Самый холодный месяц январь со среднемесячной многолетней температурой от -7,5 до -8,9С. Абсолютный минимум может достигать -48,5С. . Расчетная температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98 от -20,7 до -23,7C. Расчетная температура самой холодной пятидневки обеспеченностью 0,98 от -17,3 до -20,3C. Средняя годовая амплитуда температуры воздуха 4,7-7,1C. Отопительный период длится с 18 октября до 8 апреля. Самый жаркий месяц июль со среднемесячной температурой воздуха от +26,8 до +27,5С, значения максимальных температур воздуха могут достигать +44,7С. Средняя максимальная температура наиболее теплого месяца (июля) +29,9С.

Снежный покров, гололедные явления

Дата образования устойчивого снежного покрова приходится на начало декабря, разрушения – на конец марта. Продолжительность залегания устойчивого снежного покрова – 134 дня.

Территория относится к III снеговому району, нормативное значение веса снегового покрова – 1.5кПа.

Нагрузки и воздействия

При проектировании зданий и сооружений к кратковременным нагрузкам следует отнести снеговые и ветровые нагрузки. Расчетные снеговые и ветровые нагрузки определялись в соответствии с НТП РК 01-01-3.1 (4.1)-2017.

Снеговая нагрузка – Ш район, 1.5 кПа (152,8 кгс/м2).

Ветровой напор – IV район, 0,77 кПа (77 кгс/м2). (НТП РК 01-01-3.1 (4.1)-2017). Район по толщине стенки гололеда – III, 10мм.

## 2.2. Физико-механические свойства грунтов

В результате анализа частных значений показателей физико-механических свойств грунтов, определенных лабораторными и полевыми методами, с учетом данных о геологическом строении и литологических особенностях грунтов, в пределах изученной толщи грунтов до глубины 4.0-10,0м (сверху вниз) выделены три инженерно-геологических элемента (ИГЭ), описание которых приводится ниже:

(ИГЭ–1) Почвенно-растительный слой суглинистый, маловлажный. Мощность 0,2м.

(ИГЭ–2) Суглинок желтовато-бурый, тяжелый,  маловлажный,  просадочный, твердой консистенции. Мощность от 1,0 до 3,0м.

По результатам проведенных лабораторных исследований, глина характеризуется следующими нормативными и расчетными значениями физических и механических свойств:

| №№ п.п | Наименование характеристики | Обознач ение | Един. измер. | Номер ИГЭ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ИГЭ-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Физические характеристики |  |  |  |  |

| 1 | Плотность грунта естественная |  n  II  I | г/см3 | 1,68 1,66 1,65 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Плотность скелета грунта |  d | г/см3 | 1,61 |
| 3 | Плотность частиц грунта |  s | г/см3 | 2,72 |
| 4 | Влажность естественная | W | % | 9 |
| 5 | Влажность на границе текучести | WL | % | 21,6 |
| 6 | Влажность на границе раскатывания | WР | % | 11,7 |
| 7 | Число пластичности | JP | -- | 9,9 |
| 8 | Показатель текучести | JL | -- | 0 |
| 9 | Пористость | n | % | 39 |
| 10 | Коэффициент пористости | ε | -- | 0,635 |
| 11 | Степень влажности | Sr | -- | 0,3 |
| 12 | Удельный вес грунта | γn γII γI | кН/м3 | 15,8 15,6 15,4 |
| Механические характеристики |  |  |  |  |
| 13 | Удельное сцепление | Сn СII СI | кПа | 21 21 14 |
| 14 | Угол внутреннего трения | φn φII φI | град. | 18 18 16,4 |
| 15 | Модуль деформации при водонасыщенном состоянии | Е | МПа | 7 |
| 16 | Модуль деформации при природной влажности | Епр | МПа | 14 |
| 17 | Коэффициенты относительной просадочности при нагрузках (МПа): 0,05 0,1 0,2 0,3 |  sl | -- | 0,0156 0,0234 0,0372 0,0495 |
| 18 | Начальное просадочное давление | Psl | кПа | 128 |
| 19 | Допускаемое расчетное сопротивление | R0 | кПа | 300 |

Примечание: расчетные значения характеристик грунта по первому предельному состоянию (CI, φI) – по несущей способности, по второму предельному состоянию (CII, φII) – по деформациям; модуль деформации приведен при нагрузке 0,3МПа; допускаемое расчетное сопротивление на грунт приведено в соответствии со СП 5.01 102-2013.

Грунт характеризуется следующим гранулометрическим составом:

-	пылеватая фракция – 75,8%,

-	песчаная фракция – 45,0%,

-	гравелистая фракция – отсутствует.

(ИГЭ–3) Глина легкая, местами  с  прослоями  и  линзами  супеси, плотная, твердой консистенции. Мощность от 1,0м до 1,5м.

По результатам проведенных лабораторных исследований, глина характеризуется следующими нормативными и расчетными значениями физических и механических свойств:

Таблица 4.2.

| №№ п.п | Наименование характеристики | Обознач ение | Един. измер. | Номер ИГЭ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ИГЭ-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Физические характеристики |  |  |  |  |
| 1 | Плотность грунта естественная | n I I | г/см3 | 1,85 1,83 1,81 |
| 2 | Плотность скелета грунта |  d | г/см3 | 1,66 |
| 3 | Плотность частиц грунта |  s | г/см3 | 2,74 |
| 4 | Влажность естественная | W | % | 15 |
| 5 | Влажность на границе текучести | WL | % | 34,6 |
| 6 | Влажность на границе раскатывания | WР | % | 16,5 |
| 7 | Число пластичности | JP | -- | 18,1 |
| 8 | Показатель текучести | JL | -- | -0,1 |
| 9 | Пористость | n | % | 44,0 |
| 10 | Коэффициент пористости | ε | -- | 0,765 |
| 11 | Степень влажности | Sr | -- | 0,6 |
| 12 | Удельный вес грунта | γn γII γI | кН/м3 | 16,3 16,1 16,0 |
| Механические характеристики |  |  |  |  |
| 13 | Удельное сцепление | Сn СII СI | кПа | 37 37 25 |
| 14 | Угол внутреннего трения | φn φII φI | град. | 15 15 10 |
| 15 | Модуль деформации при водонасыщенном состоянии | Е | МПа | 9 |
| 16 | Модуль деформации при природной влажности | Епр | МПа | 20 |
| 17 | Коэффициенты относительной просадочности при нагрузках (МПа): 0,05 0,1 0,2 0,3 |  sl | -- | 0,0320 0,0536 0,0690 0,0704 |
| 18 | Начальное просадочное давление | Psl | кПа | 254 |
| 19 | Допускаемое расчетное сопротивление | R0 | кПа | 500 |

Грунт характеризуется следующим гранулометрическим составом:

-  пылеватая фракция – 88,4%,

-  песчаная фракция – 11,6%,

-    гравелистая фракция – отсутствует.

# 3. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Генеральный план разработан на основе плана геодезической съемки М. 1:1000,
выполненный в 2025 году отделом изысканий ТОО "ГеоПроект"
Характеристика инженерно геологических условий площадки принята по материалам
изысканий произведенным в 2025 году.
Привязка наружной границы территории дано к границы существующей дороги, к
существующим зданиям и к координатным сеткам.
Система высот - Балтийская.
Все отметки и размеры даны в метрах

Технологические трубопроводы, нагнетательная линия.

Согласно приказа Министра национальной экономики Республики Раздел проекта "Генеральный план" разработан на основании технического задания, выданного заказчиком и инженерно-геологических материалов. Проект выполнен в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов Республики Казахстан, обеспечивающих безопасную эксплуатацию запроектированных объектов.

Характеристика района строительства:

Административная принадлежность района - территория подчиненная маслихату Мугалжарский район, Актюбинской области Республики Казахстан.

Исследуемая площадка находится в месторождение Алибекмола.

В геоморфологическом отношении месторождение Алибекмола расположено в пределах Западного Примугоджарья и Предуральского плато на поверхности крайней восточной части Урало-Эмбинского структурно-денудационного плато, обрамляющего с востока прикаспийскую низменность. Рельеф участка, выделенного под проектируемую площадку ЦПНиГ, пологий с плавными колебаниями высотных отметок и сглаженным слабодифференцированным микрорельефом. Абсолютные отметки на изученной территории колеблются в пределах от 266.0  до 268.72 м.  Общий уклон местности на северо-восток. Участок незастроенный, отмечаются редкие навалы грунта.

Участок строительства расположен в природной зоне сухих степей. Влияние Каспийского моря на климатические условия и ландшафт незначительно.

Климат района строительства отличается высокой континентальностью с продолжительной холодной зимой, устойчивым снежным покровом и сравнительно умеренно жарким летом. Годовое число часов солнечного сияния составляет 2300-2500.

Дорожно-климатическая зона - IV. По карте климатического районирования для строительства участок работ относится к району III А.

Мощность почвенного слоя 15-20 см. Почвы в пределах исследованной территории относятся к группе малопригодных.

Планировочные решения:

Топографо-геодезические работы по данному объекту выполнены ТОО "СтройРекламПроект" согласно договору № №1072436/2025/1 от 18.03.2025г. между ТОО "ГеоПроект" и  ТОО «Казахойл Актобе»

Координаты исходных пунктов  представлены в местной  системе координат. Система высот - Балтийская.

Проектом предусмотрены рекультиваций нарушаемых земель при строительстве.

Рекультивация разделена на этапы такие как технический и биологический.

·	Технический этап рекультивации земель нагнетательной линий  скважины 143

·	Технический этап рекультивации земель нагнетательной линий  скважины 117

·	Технический  этап рекультивации земель нагнетательной линий  скважины 129

Технические показатели

Ширина полосы отвода - 10.0м

Ширина полосы снятия ПСП - 7.5м

Ширина полосы складирования ПСП - 2.0м

Норма высоты снятия ПСП - 0.15м

Норма высоты нанесения ПСП - 0.15м

# 4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

Основанием для разработки Рабочего проекта послужили следующие материалы:

-	Задание на проектирование, выданное ТОО "Казахойл Актобе";

-	Отчет по инженерно-геодезическим изысканиям;

-	Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям;

-	Исходные данные, выданные ТОО "Казахойл Актобе";

-	Нормативные документы:

-	ВНТП 3-85 "Нормы технологического проектирования объектов сбора, подготовки нефти, газа и воды нефтяных месторождений;

-	ВСН 51-3-85 " Проектирование промысловых стальных трубопроводов";

-	СП РК 3.05-103-2014 "Технологические оборудования и технологические трубопроводы"

-	CH PK 1.02-03-2022 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство";

-	ВСН 012-88 "Инструкция Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Контроль качества и приемка работ.Часть I";

-	Инструкции по безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 27 июля 2021 года № 359.

Для поддержания пластового давления, проектом предусматривается строительство нагнетательных линий от ВРП-Юг до скважин №А137, от ВРП-Север до скважины №А-103 и от ВРП-Север2 до скважины№А306.

Рабочее давление: 230 бар;

Расчетное давление: 250 бар;

Испытательное давление подземных трубопроводов: 34,5 бар.

Прогнозная приемистость скважин приведена в таблице:

| Скважина | Приемистость, м³/сут |
| --- | --- |
| А-103 | 150-200 |
| А-137 | 150-200 |
| А-306 | 150-200 |

Протяженность:

•	Нагнетательной линии от ВРП-Юг до скважины №А-137 – 2475м

•	Нагнетательной линии от ВРП-Север до скважины №А-103 – 1023м

•	Нагнетательной линии от ВРП-Север2 до скважины №А-306– 375м

Объем работ по проекту

- строительство нагнетательной линии от ВРП-Юг до скважины №А-137;

- строительство нагнетательной линии от ВРП-Север до скважины №А-103;

- строительство нагнетательной линии от ВРП-Север2 до скважины №А-306;

-частичный демонтаж и переобвязка существующего нефтепровода Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165 «Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам» нагнетательные линии (магистральные сети водоснабжения, включая групповые водоводы, водоотведения и канализационные коллекторы диаметром 500 мм (миллиметров) и выше и сооружения на них, водопроводные и канализационные очистные сооружения (ВОС и КОС), а также насосные станции и водозаборы производительностью 10 000 м3/сут (метров кубических в сутки) и более); относятся к технически сложным объектам І (повышенного) уровня ответственности.

Нагнетательные трубопроводы

В пределах технологических площадок трубопроводы прокладываются надземно, на отдельно стоящих опорах и частично подземно.

Согласно СН 527-80 категория трубопроводов - II,группа - В, транспортирующие вещества - негорючие (НГ)

- Трубопроводы классифицируются по ВСН 51-3-85 как трубопроводы систем заводнения, транспортирующие пластовые и сточные воды с давлением 10 МПа и более, а также трубопроводы систем увеличения нефтеотдачи пластов с давлением 10 МПа и выше трубопроводы II категории.

- Участки нагнетательных линий по 25м по обе стороны автодорог IV категории классифицируются как трубопроводы II категории;

- участки нагнетательных линий в пределах 20м по обе стороны пересекаемой коммуникации - I категории.

Трубопроводы выполнены диаметрами 114мм - из труб стальных бесшовных горячедеформированных по ГОСТ 8731-74, с толщиной стенок труб 14мм, а также трубопроводные детали по ГОСТ-2001 из стали марки 20 на соответствующие давления.

Работы по монтажу и испытанию технологических трубопроводов должны производиться в соответствии со СП РК 3.05-103-2014 «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы».

Все сварные соединения подлежат внешнему осмотру и измерению после их очистки от шлака, окалины, брызг металла и загрязнений на ширину не менее 20 мм по обе стороны от сварного шва.

Для промысловых нагнетательных трубопроводов (трубопроводов заводнения нефтяных пластов, захоронения пластовых и сточных вод) с Ру ≥ 10 МПа по ВСН 012-88 Таблица 4 п.4в) - количество сварных соединений, подлежащих неразрушающему контролю - всего 100 %, из них не менее 25% радиографическим методом.

Согласно СП РК 3.05-103-2014 сварные стыки технологических трубопроводов подлежат контролю физическими методами в соответствии с таблицей 3.2.1. Ру свыше 10 МПа -минимальное число контролируемых стыков 100%

Трубопроводы до ввода в эксплуатацию должны подвергаться очистке полости, испытанию на прочность и проверке на герметичность согласно СП РК 3.05-103-2014.

Величину испытательного давления (гидравлического) на прочность следует принимать в соответствии с табл. 6 действующего СП РК 3.05-103-2014.

Испытательное давление для трубопроводов, прокладываемых внутри кустовой насосной станции, блока напорного манифольда и водораспределительного пункта составляет Рпр=1,5Рраб, где Рраб - рабочее давление, умноженное на коэффициент 1,5.

Монтаж, проверку стыков и испытания трубопровода производить согласно СП РК 3.05-103-2014, ВНТП -3-85.

Для защиты от почвенной коррозии подземных трубопроводов и кожухов без заводского наружного антикоррозионного покрытия применяются полимерные грунтовки и полимерные ленты:

- грунтовка «Праймер НК-50» по ТУ 57715-001-01297859-95 - один слой;

- внутреннее покрытие - лента полимерная с клеевым слоем, толщиной 0,63мм по ТУ 2245-003-01297859-99 - два слоя;

- внешнее покрытие - лента полимерная с клеевым слоем, толщиной 0,63мм по ТУ 2245-004-01297859-99 - один слой.

Переходы подземного трубопровода через автомобильные дороги предусмотрены с использованием метода горизонтального направленного бурения (ГНБ).

Для защиты от атмосферной коррозии наружной поверхности надземных трубопроводов с теплоизоляцией применить: Грунтовка ГФ-021 -2 слоя, Лакокрасочное покрытие ПФ-115 - 1 слой.

Перед нанесением антикоррозионного покрытия необходимо произвести очистку поверхности, обеспыливание и обезжиривание бензином.

Тепловая изоляция надземных трубопроводов и арматуры- матами минераловатными прошивными в обкладке из металлической сетки Sиз=60мм. Покровный слой – сталь, оцинкованная толщиной -0.5-0,8мм.

Режим работы и сменность

Проектируемый объект (система нагнетательных трубопроводов заводнения, транспортирующая пластовые и сточные воды) предназначен для непрерывной работы в соответствии с технологическим циклом добычи и поддержания пластового давления.

- Режим работы месторождения: Круглосуточный, непрерывный.

- Количество рабочих смен в сутки: 3 (три).

- Продолжительность одной рабочей смены: 8 часов.

График работы персонала организован по сменному принципу для обеспечения постоянного контроля и обслуживания технологического оборудования.

Численность персонала

Для обеспечения безаварийной и бесперебойной эксплуатации проектируемых технологических трубопроводов и сопутствующего оборудования предусматривается следующий состав персонала.

Рабочий персонал

Рабочий персонал осуществляет оперативное обслуживание, плановый обход, визуальный контроль и участие в планово-предупредительных ремонтах (ППР) трубопроводов.

- Слесарь по ремонту технологических установок — 1 человек в смену.

- Электрогазосварщик — 1 человек (при необходимости, по вызову, для выполнения ремонтных работ на участках, требующих сварочных работ). Данная штатная единица может быть в составе ремонтной бригады месторождения.

Общая численность рабочего персонала с учетом 3-сменной работы: 6 человек.

Инженерно-технический персонал (ИТП)

Инженерно-технический персонал осуществляет общее руководство, техническое надзору, организацию ремонтов, контроль качества и ведение исполнительной документации.

- Инженер-технолог (или Механик) участка — 1 человек.

- Мастер (Старший мастер) — 1 человек.

Общая расчетная численность персонала для обслуживания проектируемого объекта составляет 8 человек.

Технология горизонтального направленного бурения (ГНБ)

Подготовительный этап

Перед началом работ тщательно изучаются свойства и состав грунта, дислокация существующих подземных коммуникаций, оформляются соответствующие разрешения и согласования на производство подземных работ. Осуществляется выборочное зондирование грунтов и, при необходимости, шурфование особо сложных пересечений трассы бурения с существующими коммуникациями. Результаты этих работ имеют определяющее значение для выбора траектории и тактики строительства скважины. Особое внимание следует уделить оптимальному расположению бурового оборудования на строительной площадке и обеспечению безопасных условий труда буровой бригады и окружающих людей. Строительство подземных коммуникаций по технологии горизонтального направленного бурения осуществляется в три этапа: бурение пилотной скважины, последовательное расширение скважины и протягивание трубопровода.

Бурение пилотной скважины

Бурение пилотной скважины - наиболее ответственный этап работы, от которого во многом зависит конечный результат. Оно осуществляется при помощи породоразрушающего инструмента - буровой головки со скосом в передней части и встроенным излучателем.

Буровая головка соединена посредством полого корпуса с гибкой приводной штангой, которая позволяет управлять процессом строительства пилотной скважины и обходить выявленные на этапе подготовки к бурению подземные препятствия в любом направлении, в пределах естественного изгиба протягиваемой рабочей нити. Буровая голова имеет отверстия для подачи специального бурового раствора, который закачивается в скважину и образует суспензию с размельченной породой. Буровой раствор уменьшает трение на буровой головке и штанге, предохраняет скважину от обвалов, охлаждает породоразрушающий инструмент, разрушает породу и очищает скважину от ее обломков, вынося их на поверхность. Контроль за местоположением буровой головки осуществляется с помощью приемного устройства локатора, который принимает и обрабатывает сигналы встроенного в корпус буровой головки передатчика. На мониторе локатора отображается визуальная информация о местоположении, уклоне, азимуте буровой головке. Также эта информация отображается на дисплее оператора буровой установки. Эти данные являются определяющими для контроля соответствия траектории строящегося трубопровода проектной и минимизирует риски излома рабочей нити. При отклонении буровой головки от проектной траектории оператор останавливает вращение буровых штанг и устанавливает скос буровой головки в нужном положении. Затем осуществляется задавливание буровых штанг без вращения с целью коррекции траектории бурения. Строительство пилотной скважины завершается выходом буровой головки в заданной проектной точке.

Расширение скважины

Расширение скважины - осуществляется после завершения пилотного бурения. При этом буровая головка отсоединяется от буровых штанг и вместо нее присоединяется риммер - расширитель обратного действия. Приложением тягового усилия с одновременным вращением риммер протягивается через створ скважины в направлении буровой установки, расширяя пилотную скважину до необходимого для протаскивания трубопровода диаметра. Для обеспечения беспрепятственного протягивания трубопровода через расширенную скважину ее диаметр должен на 25-30% превышать диаметр трубопровода.

Рисунок 2.1. Бурение пилотной скважины

Рисунок 2.2. Расширение  скважины

Протягивание трубопровода

Протягивание трубопровода – расположенного на противоположной стороне от буровой установки скважины располагается готовая к протягиванию плеть трубопровода. К переднему концу плети крепится оголовок с воспринимающим тяговое усилие вертлюгом и риммером. Вертлюг позволяет вращаться буровой нити и риммеру, и в то же время не передает вращательное движение на трубопровод. Таким образом, буровая установка затягивает в скважину плеть протягиваемого трубопровода по проектной траектории.

Рисунок 2.3. Протягивание трубопровода

Указанные работы могут производиться как комплексами ГНБ, так и специальным оборудованием. Работа ведется обычным протягиванием - при возрастании усилия на гидроцилиндрах до критических значений – подключается пневмопробойник для преодоления сложного участка (наварная муфта, фланец и т.д). Импульс, подаваемый пробойником на натянутый трос или штангу, суммируется с усилием на гидроцилиндре, и суммарная тяга существенно возрастает.

Для протаскивания труб больших диаметров также используется специальные смазывающие растворы, для снижения трения протягиваемой трубы с грунтом. При таких работах тяговое усилие может достигать 400 тонн и более.

# 5. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

Основанием для разработки рабочей документации послужили следующие материалы:

- техническое задание на разработку рабочего проекта;

- задания от смежных отделов

Основанием для разработки рабочей документации послужили следующие материалы:
- техническое задание на разработку рабочего проекта;

- задания от смежных отделов

В соответствии со СП РК 2.04-01-2017 (Строительная климатология)
район изысканий расположен в III климатическом районе, подрайон В.
Снеговая нагрузка - IV район, 1.8 кПа (180 кгс/м2)

Ветровой напор - III район, 0,56 кПа (56 кгс/м2)

Район по толщине стенки гололеда - II, 20мм

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов в данном регионе составляет для:

- суглинков и глин 1,59 м;

- супесей, песков мелких и пылеватых 1,93 м;

- песков средних, крупных и гравелистых 2,07 м;

- крупнообломочных грунтов 2,34 м.

Абсолютная минимальная температура воздуха - минус 48.5°С

1. Под фундаментами предусмотреть подготовку из щебня толщиной 100мм пропитанную битумом.

2. Все подземные бетонные и железобетонные конструкции выполнить из
сульфатостойкого бетона B15 W6 F150.

3. Все бетонные поверхности конструкций, соприкасающиеся с грунтом обмазать с грунтом, обмазать битумной мастикой в 2 слоя.

4. Сварку выполнять электродами типа Э42А ГОСТ 9467-75*. Типы сварных швов принимать по ГОСТ 5264-80*. Катеты швов - 6мм. После выполнения сварочных работ сварные швы очистить от шлака и огрунтовать.

5. Антикоррозионную защиту металлоконструкции выполнить в 2-слоя эмалью ХВ-124 ГОСТ 10144-89* по одному слою грунтовки ФЛ-О3К ГОСТ 9109-81*.

6. При производстве строительно монтажных работ необходимо руководствоваться указаниями СН РК 1.03.-05-2011 "Охрана труда и техника безопасности в строительстве"

# 6. АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

Раздел «Автоматизация и контроль» Рабочего проекта «Перевод ППД скважины м/р Алибекмола» разработан на основании:

Задания на проектирование;

Технологических решений.

6.1. ОБЪЕКТЫ АВТОМАТИЗАЦИИ И КОНТРОЛЯ

Проектом предусматривается оснащение средствами автоматизации и контроля следующих объектов:

ВРП Север, ВРП Север2 и ВРП Юг.

Для измерения расхода от скважин к ВРП предусмотрены ультразвуковые расходомеры производства Panametrics AquaTrans AT600 сигналы от которых передаются к существующим контроллерам Delta V.

Контроль давления по месту осуществляется показывающими приборами для измерения давления модели 232.50 производства «Wika».

6.2. РАЗМЕЩЕНИЕ ПРИБОРОВ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРОВОДОК

Контрольно-измерительные приборы должны функционировать в промышленной, влажной и коррозионно-активной атмосфере, в интервале температур от минус -40°С до плюс +80°С. Приемлемая степень защиты от влаги и проникновения пыли для оборудования, расположенного на открытой площадке, предусматривается не менее IP54.

Электрические приборы, предназначенные для размещения в опасных зонах, должны иметь допустимый уровень взрывозащиты или степень защиты оболочки, соответствующую этой зоне. Основным подходом к обеспечению безопасности является применение приборов с видом взрывозащиты ЕЕхd и EEx ia..

Местные показывающие приборы контроля давления устанавливаются непосредственно на технологическом оборудовании и трубопроводах.

Все приборы и средства контроля монтируются с учетом удобства обслуживания.

Монтаж приборов и средств автоматизации выполнить в соответствии с нормативно-технической документацией и заводскими инструкциями на монтаж приборов.

Ввод кабелей в шкафы и приборы предусмотреть через сертифицированные по коду IP и взрывозащите, уплотнительный кабельный ввод и шайбы.

Кабельные трассы цепей управления и сигнализации выполнены контрольными кабелями с медными жилами. Типы кабелей выбраны согласно инструкциям на приборы и блочное оборудование является комплектно с технологическим оборудованием.

Надземная прокладка кабелей предусмотрено в металлических рукавах.

# 7. ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА (ЭХЗ)

Раздел «Электрохимическая защита трубопроводов» Рабочего проекта «Перевод ППД скважины м/р Алибекмола» разработан на основании:

Задания на проектирование;

Технологических решений.

Технических условии.

7.1 Цель:

Обеспечение долговременной защиты подземных металлических трубопроводов от коррозии методом электрохимической защиты.

Технические решения:

Установка изолирующих вставок:

В начале на ВРП и в конце трубопровода устанавливаются вставки с соответствующими параметрами для предотвращения блуждающих токов и создания электрически изолированной зоны.

Электрохимическая защита трубопровода:

Устройство катодной защиты труб (со стороны скважин перед изолирующими вставками) против коррозионного разрушения.

Катодная защита включает установку анодов и подключение к источнику напряжения.

Контрольно-измерительные пункты (КИП):

Устанавливаются на всех участках, где длина трубопровода превышает 1 км.

КИП предназначены для мониторинга параметров защиты.

Проведение измерений и испытаний:

Выполнение замеров сопротивлений, потенциалов, составление протоколов.

Маркировка и трассировка кабелей:

Применяется цветовая маркировка и прокладка в соответствии с ПУЭ.

# 8.  СИСТЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОБОГРЕВА (СЭО)

Раздел «Система электрообогрева трубопроводов» Рабочего проекта «Перевод ППД скважины м/р Алибекмола» разработан на основании:

Задания на проектирование;

Технологических решений.

Технических условии

8.1 Цель:
Предотвращение замерзания технологической жидкости в трубопроводах в условиях низких температур с помощью саморегулирующегося нагревательного кабеля.

Технические решения:

Подключение к распределительным щитам:

Силовой кабель подключается от РУ-04кВ КТП-6/04кВ.

Подключение осуществляется для каждой скважины: №А-103, №А-137, №А-306.

Марка и сечение кабеля:

Выбирается исходя из расчетной мощности обогрева и длины трассы (уточняется при деталировке проекта).

Укладка саморегулирующегося кабеля:

Монтаж выполняется вдоль трубопровода до уровня глубины замерзания.

Кабель обеспечивает равномерный обогрев и энергоэффективность, автоматически регулируя мощность в зависимости от температуры окружающей среды.

В проекте предусмотрены современные решения для обеспечения антикоррозионной и тепловой защиты трубопроводов, что способствует продлению срока их службы и повышению надежности работы трубопроводных систем в суровых климатических условиях.

# 7.ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

# 7.1 Общие сведения

Проект обустройства трёх скважин поддержания пластового давления (№ А-103, № А-137, № А-306) разработан с учётом требований строительных норм и правил Республики Казахстан (СН РК), правил промышленной безопасности, охраны труда, а также действующих нормативных документов по эксплуатации нефтегазового оборудования и систем.

Проектные решения направлены на обеспечение безопасной и бесперебойной эксплуатации технологических систем поддержания пластового давления, с контролем параметров технологического процесса и возможностью своевременной остановки оборудования в аварийных ситуациях.

Документация разработана на основании утверждённых технологических схем и технических условий, согласованных с заказчиком и профильными контролирующими органами.

Трассировка трубопроводов и кабельных линий выполнена с учётом нормативных требований по минимальным расстояниям от зданий, сооружений и других инженерных коммуникаций, что обеспечивает безопасность и удобство технического обслуживания.

7.2. Особенности обустройства скважин ППД

- Все трубопроводы и технологические коммуникации, предназначенные для подачи воды и инжекции в пласт, прокладываются подземным способом с заглублением не менее 1.0 м от верха трубы согласно СН РК 3.02-04-2015.

- При прокладке трубопроводов соблюдаются минимальные расстояния до электрокабелей, других трубопроводов и сооружений в соответствии с Правилами технической эксплуатации и промышленной безопасности:

  - От стальных трубопроводов до кабельных линий напряжением до 35 кВ – не менее 2 м по горизонтали;

  - При пересечении трубопроводов с кабельными линиями – не менее 0,5 м, допускается уменьшение до 0,25 м при прокладке кабелей в защитных трубах.

- Для защиты от коррозии стальных трубопроводов применяется электрохимическая защита с использованием катодной защиты и изолирующих вставок. Состояние защитных систем контролируется через контрольно-измерительные пункты.

- Электрообогрев трубопроводов, необходимый для предотвращения замерзания технологической жидкости, реализуется с использованием саморегулирующегося нагревательного кабеля, подключаемого от распределительных устройств КТП 04 кВ.

7.3. Материалы и оборудование

- Стальные трубы технологических линий имеют толщину стенки не менее 3 мм и соответствуют требованиям СН РК и ГОСТ по химическому составу, обеспечивающему повышенную коррозионную стойкость (углерод ≤ 0.25%, содержание серы и фосфора не превышает нормативных значений).

- Наружное покрытие труб соответствует требованиям для подземных условий эксплуатации, выполнено из материалов, устойчивых к агрессивным воздействиям грунта и климатическим факторам.

- Соединительные детали, арматура и запорное оборудование выбираются с учетом рабочих температур, давлений и технологических требований по поддержанию пластового давления.

4. Прокладка и монтаж

- Трубопроводы прокладываются с соблюдением норм СН РК, при пересечениях с другими коммуникациями используются стальные футляры с внутренним диаметром не менее на 100 мм больше диаметра трубопровода для компенсации возможных деформаций.

- Колодцы для размещения запорной арматуры, компенсаторов и контрольно-измерительных приборов имеют размеры, обеспечивающие удобство монтажа и эксплуатации, выполнены из материалов, устойчивых к воздействию грунтовых вод.

- Кабельные линии электроснабжения и электрообогрева прокладываются с соблюдением нормативных расстояний от трубопроводов и защищаются от механических повреждений.

- Заземляющие устройства выполнены с сопротивлением не более 10 Ом, обеспечивающим надёжную защиту персонала и оборудования от поражения электрическим током.

7.5. Безопасность и контроль

- В проект заложены системы оперативного отключения и аварийной сигнализации, обеспечивающие защиту персонала и предотвращение аварийных экологических ситуаций.

- Планируется проведение регулярного технического обслуживания и контроля состояния трубопроводов, электрохимической защиты и электрообогрева с оформлением соответствующей документации.

- Все работы по монтажу, наладке и эксплуатации оборудования проводятся с обязательным соблюдением требований охраны труда, промышленной безопасности и экологической безопасности.

7.6. Основные нормативные документы

- СН РК 4.03-02-2017 «Строительство нефтегазового производства»

- ГОСТ 25150-2012 «Трубопроводы промышленные. Общие технические условия»

- Правила промышленной безопасности ПБ 08-624-03

- Правила безопасности эксплуатации оборудования нефтегазового производства ПБ 10-382-00

- Правила электробезопасности при эксплуатации электроустановок потребителей

Выбор условий прокладки водопровода и  расстояния  по  горизонтали  и  вертикали  от  трубопровода  до  сопутствующих  инженерных  коммуникаций,  зданий,  сооружений,  естественных  и  искусственных  преград  предусматриваются  с  учетом  действующих  строительных  норм  других  нормативных  документов,  установленных  законодательством  Республики  Казахстан.

В проекте предусматривается подземная прокладка водопроводов.

Заглубление трубопроводов предусматривают не менее 1.8 м до верха трубы.

Расстояния между трубопроводами принимаются из условия технологичности и удобства проведения работ при строительстве и эксплуатации.

При прокладке трубопроводов по стенам зданий и сооружений расстояние (в свету) до ограждающих конструкций принимается не менее половины диаметра трубопроводов.

Отвод земли под трубопровод имеет ширину, равную поперечному габариту сооружений на подземном водопроводе и наибольшей длине траверсы (ригеля), включая консоли  опор,  эстакад,  переходов.

Расчёты конструкций водопроводов на прочность и устойчивость, гидравлический расчёт водопроводов выполняются по соответствующим методическим документам, утверждённым в установленном порядке.

При расчёте нагрузок, действующих на водопровод, учитываются масса трубы и арматуры, предварительное напряжённое состояние водопроводов, температурные перепады, возможное воздействие дополнительных нагрузок при оползневых и паводковых явлениях.

При надземной прокладке водопроводов предусматриваются стандартные подвижные и неподвижные опорные части или конструкции, выполненные по типовым проектам.

Пролёт между опорами определяется с учётом деформаций опор, вызываемых природными воздействиями.

Надземные водопроводы прокладываются на опорах, эстакадах, переходах, кронштейнах, выполненных из негорючих материалов.

Шаг опор водопровода определяется с учётом нагрузок от водопроводов и природных воздействий. Высота прокладки принимается в соответствии с требованиями строительных норм и правил.

Участки надземного водопровода между неподвижными опорами рассчитываются с учётом воздействий на них изменений температуры стенки трубы и давления. Для компенсации этих воздействий применяют самокомпенсацию водопроводов за счёт углов поворотов трассы.

При выборе материалов труб, арматуры, соединительных деталей и изделий для водопроводов и технических устройств для систем водоснабжения руководствуются утверждённой номенклатурой с учётом давления, расчетных температур и других условий.

Толщина стенки труб — не менее 2 мм для надземного водопровода.

Стальные трубы содержат углерода не более 0,25%, серы — 0,056%, фосфора — 0,046%.

Величина эквивалента углерода для углеродистых и низколегированных сталей не превышает 0,46%.

Надземные водопроводы окрашиваются в соответствующий цвет двумя слоями краски, лака или эмали, предназначенных для наружных работ, при расчётной температуре наружного воздуха в районе строительства.

Наружные водопроводы, проложенные по фасадам зданий, окрашиваются под цвет ограждающих конструкций здания.

Требования к материалу труб из полиэтилена, маркировке и методам испытаний полиэтиленовых труб для водопроводов соответствуют государственным стандартам.

Минимальная длительная прочность (МДП) полиэтиленовых труб — не менее 8.0 МПа.

При строительстве полиэтиленовых водопроводов допускается использование труб и соединительных деталей, имеющих различное значение МДП.

Прокладка подземных водопроводов из полиэтиленовых труб допускается:

на территории населённых пунктов — давлением до 0.3 МПа;

вне территории населённых пунктов (межпоселковые) — давлением до 0.6 МПа.

Коэффициент запаса прочности не менее 2.5.

Не допускается прокладка водопроводов из полиэтиленовых труб:

при возможном снижении температуры стенки трубы в процессе эксплуатации ниже минус 15°С;

в районах с высокой сейсмичностью;

надземно, наземно, внутри зданий, в тоннелях, коллекторах и каналах;

на переходах через искусственные и естественные преграды, такие как железные дороги, автомобильные дороги 1-3 категории, скоростные дороги, магистральные улицы и дороги общегородского значения, водные преграды шириной более 25 м при меженном горизонте и болота 3 типа, если коэффициент запаса прочности ниже 2.8.

На пересечении подземных водопроводов с другими коммуникациями предусматриваются защитные меры, исключающие проникновение воды или повреждение труб вдоль коммуникаций.

Надземные водопроводы при пересечении высоковольтных линий электропередачи оборудуются защитными устройствами, предотвращающими повреждение водопровода в случае обрыва электропроводов.

Сопротивление заземления водопровода и его защитного устройства не превышает 10 Ом.

Расстояния между водопроводом и электропроводами в местах пересечения и при параллельной прокладке принимаются с соблюдением требований Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.

При параллельной прокладке расстояние по горизонтали в свету от кабельных линий напряжением до 35 кВ, маслонаполнительных кабельных линий и кабельных линий с пластмассовой изоляцией до водопроводов высокого давления (1 категории свыше 0.6 до 1.2 МПа включительно) — не менее 2 м; высокого давления 2 категории (свыше 0.3 до 0.6 МПа включительно) — не менее 1 м; среднего давления 3 категории (свыше 0.005 до 0.3 МПа включительно) — не менее 1 м; низкого давления 4 категории (до 0.005 МПа включительно) — не менее 1 м.

При пересечении кабельными линиями трубопроводов, включая нефтепроводы и водопроводы, расстояние между кабелями и трубопроводом принимается не менее 0.5 м.

Допускается уменьшение этого расстояния до 0.25 м при условии прокладки кабеля на участке пересечения плюс не менее чем по 2 м в каждую сторону в трубах.

При пересечении кабельной маслонаполнительной линией или кабельной линией с пластмассовой изоляцией трубопроводов расстояние между ними принимается не менее 1 м. Для стеснённых условий допускается принимать расстояние не менее 0.25 м, но при условии размещения кабелей в трубах или железобетонных лотках с крышкой.

Водопроводы при прокладке через стены выполняются в стальных футлярах. Внутренний диаметр футляра определяется исходя из возможных деформаций зданий и сооружений и выполняется не менее чем на 100 мм больше диаметра водопровода. Зазоры между водопроводом и футляром уплотняются эластичным материалом.

Колодцы для размещения запорной арматуры и компенсаторов имеют габариты, обеспечивающие их монтаж и эксплуатацию.

Конструкция колодцев выполняется водостойкой по отношению к грунтовым водам.

# 8. ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ.

Основными мерами по предупреждению ЧС природного и техногенного характера являются:

мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций;

научные исследования, наблюдения, контроль обстановки и прогнозирование чрезвычайных ситуаций;

гласность и информация в области чрезвычайных ситуаций;

пропаганда знаний, обучение персонала в области чрезвычайных ситуаций;

защитные мероприятия в области чрезвычайных ситуаций.

Технологические решения.

Основные принятые решения обеспечивают необходимые инженерно-технические мероприятия по чрезвычайным ситуациям техногенного и природного характера и учитывают следующее:

-размещение оборудования и решения по обеспечению взрыво и пожаробезопасности;

-герметизацию системы технологического режима;

-осуществление контроля с помощью контрольно-измерительных приборов;

-системы защиты от превышения давления;

-изоляция оборудования и трубопроводов;

-дренажи;

-систему пожаротушения;

Проектируемые сооружения размещены на безопасном расстоянии от существующих инженерных коммуникации в соответствии с нормами.

Применяемое оборудование, арматура и трубопроводы по техническим характеристикам обеспечивают безопасную эксплуатацию технологических аппаратов, узлов коммуникаций. Размещение запорной арматуры обеспечивает удобное и безопасное обслуживание.

Все технологические трубопроводы после монтажа будут подвергаться контролю сварных стыков и гидравлическому испытанию.

Все сооружения запроектированы с учётом требований по взрыво- и пожаробезопасности.

Фундаменты под оборудование с динамическими нагрузками рассчитаны с учётом динамического воздействия. Колебания фундаментов исключают вредное влияние на технологические процессы, оборудование и конструкции зданий и сооружений.

Предусмотрены мероприятия, исключающие затопление территории – вертикальная планировка территории.

Решения по обеспечению надежности работы трубопроводов и технологического оборудования.

В проекте приняты следующие решения по обеспечению надежности трубопроводов и технологического оборудования:

применение основного и вспомогательного оборудования, обладающего конструктивной надежностью, обеспечивающее безопасность обслуживающего персонала;

установка отсечной запорной арматуры на трубопроводах;

расположение арматуры на трубопроводах в местах, удобных для технического обслуживания и ремонта;

обеспечение производственного персонала устройствами радиосвязи, средствами индивидуальной защиты, рабочей одеждой и пр.;

прокладка технологических трубопроводов в соответствии с Нормами в основном в подземном и, частично, надземном) исполнении;

усиленная гидроизоляция, ЭХЗ (электрохимзащита) и антикоррозионная защита трубопроводов при подземной бесканальной прокладке;

выбор глубины прокладки подземных участков  трубопроводов, в том числе в футлярах, с учетом возможного воздействия транспортных средств на трубопровод без повреждения последнего;

заземление оборудования и трубопроводов, их молниезащита;

компоновка основного и вспомогательного оборудования, обеспечивающая возможность свободного прохода людей при его обслуживании или эвакуации.

Мероприятия по уменьшению последствий возможных чрезвычайных ситуаций.

Мероприятия по уменьшению последствий возможных чрезвычайных ситуаций.

Предотвращение чрезвычайных ситуаций и их последствий обеспечивается за счет реализации мероприятий, направленных на снижение риска возникновения чрезвычайной ситуации и ее локализацию.

Мероприятия по снижению последствий ЧС, заложенные в проект, проводятся по следующим направлениям:

-рациональное расположение оборудования на технологических площадках;

-герметизация технологического процесса;

-обеспечение безопасности производства;

-обеспечение надежного электроснабжения;

-обеспечение защиты от пожаров;

-обеспечение защиты обслуживающего персонала;

-обеспечение охраны объектов от несанкционированного доступа и террористических актов.

Система обнаружения и ликвидации пожара.

Система обнаружения пожара и утечек газа предназначены для достижения максимальной защиты персонала, защиты окружающей среды и конструкций.

Система обнаружения пожара и утечек газа на проектируемых объектах состоит:

-в выявлении выделений огня или утечек газа;

-запуск системы аварийной остановки;

-включение звуковых сигналов тревоги (при необходимости).

Уровень требуемой пожарозащиты определён уточнением пожарного риска, проектированием производственных мощностей, характеристиками оборудования, размещением оборудования, укомплектованием персоналом.

Технологическое оборудование и технологические площадки обеспечены противопожарными разрывами.

Система мероприятий по защите сооружений от коррозий.

На проектируемых площадках предусмотрены следующие мероприятия по защите сооружений от коррозии: бетонные и железобетонные поверхности, подземные сооружения изолируются обмазкой битумом за два раза и битумно-латексной мастикой в четыре слоя.

В основании площадок и фундаментов предусмотрена гравийная подготовка с пропиткой битумом.

Стальные трубопроводы, прокладываемые в грунте, имеют усиленную противокоррозийную изоляцию заводского изготовления (возможно трёхслойный полиэтилен).

Наружные трубопроводы и аппараты, расположенные на поверхности и не подлежащие теплоизоляции, окрашены за два раза.

Система электрической безопасности.

Система электрической безопасности предусматривает:

-безопасность персонала и оборудования;

-надёжность службы;

-минимальную пожароопасность.

Электрическая часть проектируемых объектов выполнена в соответствии с установленными нормами и международными стандартами.

Основным средством защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током является защитное заземление и зануление.

Защита сооружений от прямых ударов молний, осуществляется установкой молниеприемников

Все силовые, контрольные и осветительные электропроводки выбраны по допустимому нагреву, по условиям работы при коротких замыканиях и обеспечены аппаратами защиты от повреждения при аварийных режимах работы.

Прокладка проводов и кабелей при пересечениях и сближениях между собой и с другими инженерными сетями выполнена в соответствии с требованиями ПУЭ РК.

Осветительные электроустановки наружного освещения обеспечивают требуемое нормативное освещение, соответствующее нормам безопасного обслуживания технологического оборудования.

Система контроля и автоматизации.

Для контроля за отклонениями технологических параметров оборудования от нормальной работы предусмотрена установка приборов, контролирующих температуру, давление. Приборы контроля и средства автоматизации и управления технологическими процессами, выбраны в соответствии с классом помещений, категорией и группой взрывоопасных смесей.

Предусмотрено защитное заземление электроприборов и установок систем автоматизации.

Система защиты персонала.

Персонал перед допуском на рабочие места:

-пройдёт медицинский осмотр;

-пройдёт инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности;

-пройдёт обучение по программе на данное рабочее место;

-пройдёт аттестацию на рабочее место и при положительной аттестации получит до пуск на рабочее место;

-персонал получит спецодежду, индивидуальные средства защиты, защитную обувь, шлем, рукавицы.

Решения по обеспечению беспрепятственной эвакуации людей с территории объекта.

Расположение проектируемого сооружения принято согласно требуемым разрывам по нормам пожарной безопасности, санитарных требований и с учётом беспрепятственной эвакуации персонала как самостоятельно, так и с помощью автотранспорта.

Защитные мероприятия в области чрезвычайных ситуаций техногенного характера.

С целью снижения риска ЧС, на основании действующего в Республике Казахстан законодательства, руководство должно:

-разработать план действий при возникновении ЧС;

-проинформировать обслуживающий персонал о риске ЧС на объекте;

-осуществлять обучение персонала действиям при возникновении ЧС;

-обеспечить пострадавших экстренной медицинской помощью;

-планировать и проводить мероприятия по предупреждению и снижению опасности возникновения ЧС на проектируемых объектах;

-разрабатывать рекомендации по комплексу мероприятий, направленных на предупреждение возникновения ЧС адекватно изменениям, происходящим во времени, и внедрять рекомендуемый комплекс мероприятий;

-проводить после ликвидации ЧС мероприятия по оздоровлению окружающей среды, восстановлению деятельности.

Персонал, обслуживающий объекты, должен:

-соблюдать меры безопасности в повседневной деятельности;

-не допускать нарушений трудовой и технологической дисциплины;

-знать сигналы гражданской обороны;

-знать установленные правила поведения и порядок действий при угрозе возникновения или возникновения ЧС;

-изучать основные методы защиты, правила пользования коллективными и индивидуальными средствами защиты;

-изучать приемы оказания первой медицинской помощи.

Гражданская оборона – система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения. В соответствии с Законом Республики Казахстан «О гражданской обороне» (гл. 1, ст. 4) отнесение предприятия (организации) к категории по гражданской обороне определяется Правительством Республики Казахстан, исходя из степени важности.

Основные принципы защиты населения, окружающей среды.

Такими принципами, согласно ст.3 Закона О гражданской защите Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года № 188-V 3PK, являются:

1) предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и их последствий;

2) спасение и эвакуация людей при возникновении чрезвычайных ситуаций путем проведения аварийно-спасательных и неотложных работ в мирное и военное время;

3) создание сил гражданской защиты, их подготовка и поддержание в постоянной готовности;

4) подготовка специалистов центральных и местных исполнительных органов, организаций и обучение населения;

5) накопление и поддержание в готовности необходимого фонда защитных сооружений, запасов средств индивидуальной защиты и другого имущества гражданской обороны;

6) информирование и оповещение населения, органов управления гражданской защиты заблаговременно при наличии прогноза об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации и (или) оперативно при возникновении чрезвычайной ситуации;

7) защита продовольствия, водоисточников (мест водозабора для хозяйственно-питьевых целей), пищевого сырья, фуража, животных и растений от радиоактивного, химического, бактериологического (биологического) заражения, эпизоотии и эпифитотий;

8) обеспечение промышленной и пожарной безопасности;

9) создание, развитие и поддержание в постоянной готовности систем оповещения и связи;

10) мониторинг, разработка и реализация мероприятий по снижению воздействия или ликвидации опасных факторов современных средств поражения;

11) обеспечение формирования, хранения и использования государственного резерва.

2. Основными принципами гражданской защиты являются:

1) организация системы гражданской защиты по территориально-отраслевому принципу;

2) минимизация угроз и ущерба гражданам и обществу от чрезвычайных ситуаций;

3) постоянная готовность сил и средств гражданской защиты к оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации, гражданской обороне и проведению аварийно-спасательных и неотложных работ;

4) гласность и информирование населения и организаций о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, принятых мерах по их предупреждению и ликвидации, включая ликвидацию их последствий;

5) оправданный риск и обеспечение безопасности при проведении аварийно-спасательных и неотложных работ.

Организация контроля за выбросами.

Контроль за возможными выбросами осуществляется специализированными службами заказчика с помощью СЭС. Контроль осуществляется за углеводородами, диокисью азота, окисью углерода и сернистым газом.

Эпизодичность контроля - еженедельно.

Метод контроля – прямой.

Средство контроля – универсальный газоанализатор типа УГ.

Основные технические решения, средства и меры по обеспечению безопасности труда и производства.

Проектом предусмотрены мероприятия по технике безопасности, обеспечивающие нормальную работу проектируемого оборудования и безопасную работу обслуживающего персонала.

Технологическое оборудование подобрано в полном соответствии с заданными техническими параметрами на проектирование. Для безопасного и удобного обслуживания проектируемого объекта в необходимых местах запроектированы площадки обслуживания, переходные лестницы.

Основным средством защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током является защитное заземление. Для ограничения тока короткого замыкания на землю предусматривается система заземления с большим сопротивлением. Также заземлению подлежат все металлические конструкции, связанные с установками электрооборудования. Заземляющие устройства выполняются в виде контуров заземления из вертикальных электродов, забитых в землю и соединённых между собой подземным медным кабелем.

К началу пуска проектируемого оборудования в эксплуатацию необходимо предусмотреть разработку инструкций по безопасному ведению технологического процесса и должна быть проведена соответствующая подготовка специалистов со сдачей экзаменов по «Правилам техники безопасности».

Антикоррозийная защита.

Все металлические предметы креплений должны быть подвергнуты антикоррозийной защите, в соответствии с «Указаниями по проектированию антикоррозийной защиты в строительных конструкциях».

Антикоррозийная защита строительных конструкций предусмотрена в соответствии с СП РК 2.01–101–2013 «Защита строительных конструкций от коррозии»

Открытые поверхности стальных и соединительных изделий защищаются по очищенной и высушенной поверхности антикоррозийным покрытием пентафталевым лаком типа ПФ (ГОСТ 6465–76*,926-82) с добавлением 10-15% алюминиевой пудры по грунтовке ПФ-0142 по ТУ 6-10-1698-78.

Наружные покрытия закладных и соединительных изделий должны быть восстановлены.

Работы по антикоррозийной защите выполнять в соответствии с СП РК 2.01-101-2013 «Защита строительных конструкций от коррозии»