Нетехническое резюме.

1. ««Обустройство уплотняющих скважин м/р Каламкас 21 очередь»».

Основные проектные решения.

Объем проектирования по данному объекту:

- обустройство устьев 57-и добывающих скважин;

- система сбора и транспорта нефти (выкидные линии);

- обустройство устьев 8-и нагнетательных скважин;

- высоконапорные водоводы (нагнетательные линии);

- строительство замерной установки ЗУ;

- инженерное обеспечение запроектированных объектов.

При строительстве определены 1 организованный источник и 12 неорганизованных источника выбросов ЗВ. В атмосферу будут выбрасываться загрязняющие вещества 15 наименований.

Общий объем выбросов загрязняющих веществ при строительстве составит:

2026г. - 1.0131708 г/сек и 0.7508427 т/год,

2027г. - 1.0138479 г/сек и 4.2554916 т/год.

При эксплуатации определены 1 неорганизованный источник выбросов ЗВ. В атмосферу будут выбрасываться загрязняющие вещества 1 наименований. Общий объем выбросов загрязняющих веществ при эксплуатации составит: 0.0013556 г/сек и 0.0005742 т/год.

Выбросы загрязняющих веществ от источников определялись расчетным методом на основании действующих методик.

Источник воды на хозяйственно-питьевые нужды - привозная бутилированная вода.

Хоз-бытовые сточные воды сбрасываются в биотуалет, по мере накопления будут вывозиться по договору специализированной организацией.

Объем образования отходов при строительстве на 2026 год составит – 1,883525 т/год, на 2027 год - 9,403375 т/год.

В административном отношении район строительства входит в состав Мангистауского района Мангистауской области РК.

Проектом предусматривается обустройство 65 скважин.

Добывающие скважины:

•	Площадка под передвижной агрегат;

•	Площадка под трансформаторную подстанцию;

•	Фундамент под станок-качалку;

•	Колодец сбора утечек;

•	Ограждение устья скважины.

Нагнетательные скважины.

•	Площадка под передвижной агрегат;

•	Фундамент под трансформаторную подстанцию;

•	Колодец сбора утечек.

После ухода буровой установки площадка имеет значительные неровности. Проектными решениями предусматривается выполнить планировку из ПГС высотой -0,1 м. Поверхности площадки придан двускатный профиль с уклоном от оси к бровкам 5%. Заложение откосов принято 1:2.

Проектные решения по организации движения транспортных средств по внутрипромысловым монтажным проездам направлены на обеспечение безопасности движения транспортных средств и удобств транспортного обслуживания объектов нефтепромысла.

СБОР НЕФТИ И ГАЗА. ЗАВОДНЕНИЕ ПЛАСТОВ.

Размещение основных объектов добычи, сбора и транспорта продукции скважин решалось на основании технологической схемы разработки месторождения Каламкас.

В проекте «Обустройство уплотняющих скважин м/р Каламкас. XXI очередь» предусматривается:

- обустройство устьев 57-и добывающих скважин;

- выкидные линии;

- обустройство устьев 8-и нагнетательных скважин;

- нагнетательные линии;

Обустройство устьев добывающих скважин.

Технологическая схема обустройства площадок скважин.

Добыча нефти на проектируемых 57-и добывающих скважинах осуществляется механизированным способом.

Всего в проекте рассматривается обустройство 8-и новых нагнетательных скважин.

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ.

На площадках скважин запроектированы следующие сооружения и строительные конструкции:

Добывающие скважины:

•	Площадка под передвижной агрегат;

•	Площадка под трансформаторную подстанцию;

•	Фундамент под станок-качалку;

•	Колодец сбора утечек;

•	Ограждение устья скважины.

Нагнетательные скважины.

•	Площадка под передвижной агрегат;

•	Фундамент под трансформаторную подстанцию;

•	Колодец сбора утечек.

Фундамент под станок-качалку.

Фундамент под станок-качалку сборный из металлической рамы и сборных железобетонных дорожных плит ПО-16 (ДП-8) и бетонных блоков ФБС. Плиты уложить на утрамбованное основание из щебня толщиной 100мм, пропитанное битумом, металлическую раму обетонить и смонтировать блоки ФБС, оставляя штробу для крепления к раме анкерных болтов при установке станка-качалки.

Якоря ветровых и грузовых оттяжек.

Якоря ветровых и грузовых оттяжек данным проектом не рассматриваются, по причине того, что на промыслах при проведении подземного и капитального ремонта скважин используются инвентарные винтовые якоря, которые после завершения работ демонтируются.

Основание трансформаторной подстанции КТПНД.

Основание выполнено из металлопроката и бетонных фундаментов. В основании фундаментов предусмотрен щебень, пролитый горячим битумом толщиной 50мм. Боковые поверхности, соприкасающиеся с грунтом, обмазать горячим битумом за 2 раза по грунтовке из раствора 40% битума в бензине.

Колодец сбора утечек.

Колодец сбора утечек предназначен для сбора возможных утечек от оборудования расположенного на площадке скважины, при проведении ремонта. Ремонт оборудования скважины проводится по мере необходимости, но не более 1 раз в год. Колодец выполнен из сборных железобетонных стеновых колец КЦ-20-6. Днище и перекрытие колодца выполнены из железобетонных плит КЦД-20 и КЦП1-20-1 соответственно. На плите перекрытия для осмотра, предусматривается чугунный люк.

Устьевой приямок.

Устьевой приямок запроектирован прямоугольной формы в плане с габаритными размерами 1,2м х 1,2м глубиной 0,5м. Стены из стального листа t=5мм, дно из бетона кл.В15 толщиной 100мм. Крышка выполнена съёмной из просечно-вытяжного листа ПВ 510 по ТУ 36.26.11-5-89.

Ограждение устья скважины.

Конструкция ограждения устья скважины представлена в виде сетчатых панелей ПМ-1,ПМ-2,ПМ-3 и калиткой ПК-1, с затвором, габаритами в плане 3.0х7.5м, выполненных из уголков N4 и арматуры диаметром 10 мм, устроенные на стойки из труб диаметром 57х3.5мм. Высота ограждения составляет 1.6 метра. Для удобства выполнения работ по подземному и капитальному ремонту скважин, предусмотрена разборная конструкция ограждения. Фундаменты под стойки ограждения не требуются, поскольку ограждение выполнено переносного типа, для мобильной доступности персонала и транспорта. Стойки ограждающих кон-струкций опираются на основание, исполненное крестообразным видом, выполненные из труб 57х3.5мм. Материал металлических конструкций - сталь марки В40Х, сталь марки Ст3сп3, сталь марки Ст3сп-1 и Ст3сп-1-II.

2. «Установка дополнительного оборудования действующих ГУ м/р Каламкас»;

Основные проектные решения.

Проектными решениями предусматривается расширение технологических площадок действующих ГУ, ЗУ, БГ, путем дополнительной установки оборудования, а также замены изношенного оборудования.

Объем проектирования по данному объекту:

- установка дополнительных измерительных установок ИУ «Мера-ММ»;

- установка дополнительного подогревателя путевого ПП-0,63;

- замена устаревших насосов нефти на новые;

- замена и установка счетчиков нефти и топливного газа;

- установка дополнительных блоков гребенки БГ;

- инженерное обеспечение запроектированных объектов.

Район строительства расположен в северной части полуострова Бузачи на территории действующего м/р Каламкас.

В административном отношении район строительства входит в состав Мангистауского района Мангистауской области Республики Казахстан.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ.

Технологические решения и их обоснования.

Размещение основных объектов добычи, сбора и транспорта продукции скважин решалось на основании технологической схемы разработки месторождения Каламкас.

В проекте «Установка дополнительного оборудования (расширение) действующих ГУ м/р Каламкас» предусматривается:

-  установка дополнительных измерительных установок ИУ «Мера-ММ»;

-  установка дополнительного подогревателя путевого ПП-0,63;

-  замена насосов марки НБ-125 на центробежные насосы типа ЦНС 105-147;

- замена счетчика расхода нефти марки «Норд» на расходомер типа «Optimass 7400 T-80»;

- устройство узла учета расхода топливного газа на базе счетчика типа «СВГ.М-400»

- установка дополнительных блоков гребенки БГ.

Установка дополнительного технологического оборудования.

В соответствии с Заданием на проектирование на действующих групповых и замерных установках (ГУ и ЗУ) в данном разделе рабочего проекта рассматривается:

- дополнительная установка автоматической измерительной установки ИУ «МЕРА-ММ»;

- дополнительная установка путевого подогревателя нефти ПП-0,63;

- замена насосов марки НБ-125 на центробежные насосы типа ЦНС 105-147;

- замена счетчика расхода нефти марки «Норд» на расходомер типа «Optimass 7400 T-80»;

- устройство узла учета расхода топливного газа на базе счетчика типа «Optiwave 7400»

Для удобства ввода в эксплуатацию законченных строительством объектов, техническими решениями принято разделение объектов на пусковые комплексы (ПК).

При строительстве определены 1 организованный источник и 12 неорганизованных источника выбросов ЗВ. В атмосферу будут выбрасываться загрязняющие вещества 15 наименований. Общий объем выбросов загрязняющих веществ при строительстве составит:

2026 г. - 0.5870296 г/сек и 0.18413042 т/год;

2027 г. - 0.6345017 г/сек и 1.595411 т/год.

При эксплуатации определены 17 организованных источников выбросов ЗВ. В атмосферу будут выбрасываться загрязняющие вещества 7 наименований. Общий объем выбросов загрязняющих веществ при эксплуатации составит: 0.7513584 г/сек и 11.7351539 т/год.

Выбросы загрязняющих веществ от источников определялись расчетным методом на основании действующих методик.

Источник воды на хозяйственно-питьевые нужды - привозная бутилированная вода.

Хоз-бытовые сточные воды сбрасываются в биотуалет, по мере накопления будут вывозиться по договору специализированной организацией.

Объем образования отходов при строительстве составит: 2026 г. – 0,27281 т/год, 2027г. – 1,498345 т/год, при эксплуатации отходы отсутствуют.

3. «Обустройство 5-ти газодобывающих скважин м/р Каламкас Мангистауской области».

Планировочные решения

Проектом предусматривается обустройство 5 площадок газодобывающих скважин.

Проектом предусматривается строительство следующих сооружений:

- обустройство скважин №№ 5852, 3499, 2511, 2682, 3419;

- строительство газопроводов-шлейфов со скважин до узлов подключения.

- подключение газопроводов-шлейфов к действующему манифольду М-100 на УППГ.

Генеральный план площадок и проездов между ними разработан в соответствии с СП РК 3.01-103-2012, ВНТП 3-85.

При этом в основу положены следующие требования:

- расположение сооружений, а также транспортных путей на территории площадок

принято согласно технологической схемы, требуемыми разрывами по нормам пожаро- и взрывобезопасности и с учетом розы ветров, санитарными требованиями, грузооборота транспорта;

- обеспечение благоприятных и безопасных условий труда, а также обеспечение рациональных

производственных, транспортных и инженерных связей на площадке;

- обеспечение благоприятных и безопасных условий труда, а также обеспечение рациональных производственных, транспортных и инженерных связей на площадках.

На площадке запроектированы следующие сооружения:

- приустьевой приямок;

- якоря ветровых и грузовых оттяжек (привязка);

- площадка под ремонтный агрегат;

- свеча продувочная Ду-80мм;

- площадка обслуживания лубрикатора;

- ограждение газовой скважины.

При размещении отдельных сооружений было учтено преобладающее направление ветров, чтобы уменьшить действие любого рода выбросов от технологических установок.

Под строительство газопроводов-шлейфов выполняется насыпь из мергеля в форме трапеции, ширина которой зависит от количества прокладываемых   труб в одной траншее.

Высота насыпи под газосборные линии равняется 1.0м, так как восточное крыло находится в зоне постоянного сезонного подтопления грунтовыми и талыми водами.

Учитывая равнинный характер местности, продольные уклоны не превышают 0,5-1%о.

Все проектируемые сооружения в осенне-весенний период года находятся в зоне условного подтопления и требуют специальных защитных геотехнических мероприятий.  В процессе строительства газопроводов-шлейфов, а также при эксплуатации проектом рекомендуется использовать в качестве гидроизоляционного экрана мергель толщиной слоя не менее 0.5м, который по своим характеристикам подходит для этих целей.

Прилегающие к площадкам дороги и рельеф местности не изменяются. Учитывая крайний равнинный рельеф соров, водопропускные трубы не запроектированы

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

Проектными решениями предусматривается строительство новых сооружений обустройства месторождения, обеспечивающих дополнительную добычу, сбор и транспорт природного газа в объеме 0.045 млн.м3/сут или 16,425 млн.м3/год.

Объем проектирования по данному объекту:

- обустройство устьев 5-ти газодобывающих скважин;

- газопроводы-шлейфы от скважин до существующего УППГ;

- подключение к существующему манифольду М-100 на УППГ;

- электроснабжение проектируемых объектов (станции СКЗ);

- охранные техпроезды и площадки.

Для удобства ввода в эксплуатацию проектными решениями принято разделение объектов строительства на пусковые комплексы ПК. Ниже приведены объемы проектирования по пусковым комплексам:

- ПК-1 включает в себя обустройство площадок скважин №№ 5852, 3499, 2511 и строительство

газопроводов-шлейфов Ду-100 до площадки действующей УППГ;

- ПК-2 включает в себя обустройство площадки скважины № 2682 и строительство газопровода-

шлейфа Ду-100 до площадки действующей УППГ;

- ПК-3 включает в себя обустройство площадки скважины № 3419 и строительство газопровода-

шлейфа Ду-100 до действующей УППГ;

- ПК-4 включает в себя подключение газопроводов-шлейфов проектируемых скважин №№5852,

3499, 2511, 2682, 3419 к существующему манифольду М-100 на УППГ.

На период строительства выявлено всего 20 источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, из них: организованный - 6 и неорганизованных - 14.

Общий объем выбросов загрязняющих веществ в период строительства составит – 24,98 г/с или 4,4 т/период.; объем выбросов загрязняющих веществ на 2026 год составит - 9,37058г/сек или 1,65364т/год, а на 2027 год сосавит- 15,61364г/сек или 2,75086т/год.

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от передвижных источников (автотранспорт и спецтехника, работающие на дизтопливе и на бензине) определены по предполагаемому расходу топлива при их перемещениях и составят за весь период проведения работ 3,50188 т/период.

В период эксплуатации проектируемого объекта источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух отсутствуют.