Программа экологического контроля к проекту «Проект нормативов эмиссий (нормативов допустимых выбросов) на 2022-2024 гг. для ТОО «Каракудукмунай»

ИП Бесимбаева Ж.
ТОО «Caspian eco service» 

[image: image1.png]Becumbaesa K.E.





Утверждаю 

Директор
ТОО «CASPIAN ECO SERVICE»

_________К.А. Пащиев
«___»_________2025г.

ПРОГРАМА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
 ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 

ТОО «CASPIAN ECO SERVICE» 
lдля Комплекса по управлению отходами
 ТОО «Caspian Eco Serviсe» в Каракиянском  районе
на 2026 - 2031 гг.
[image: image5.png]



г. Актау 2025 г.

Таблица 1. Общие сведения о предприятии

	Наименование производст-венного объекта
	Место-располо-жение по коду КАТО (Классификатор админист-ративно-террито-риальных объектов)
	Месторасположе-ние, координаты
	Бизнес идентифика-ционный номер (далее - БИН)
	Вид деятель-ности по общему класси-фикатору видов экономи-ческой деятель-ности (далее- ОКЭД)
	Краткая характерис-тика производст-венного процесса
	Реквизиты
	Категория и проектная мощность предприятия

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Комплекса по управлению отходами

ТОО «Caspian Eco Serviсe» в Каракиянском  районе
	471010000
	Проектируемый объект расположен на территории Каракиянского район Мангистауской области Республики Казахстан.

В 28 км от села Жетыбай 

УТ

Координата

1

44051’43” СШ

53052’30” ВД
2

44052’20” СШ
53054’08” ВД
3

44052’10” СШ
53059’10” ВД
4

44049’10” СШ
54002’50” ВД
5

44048’13” СШ
53057’10” ВД
6

44049’48” СШ
53053’17” ВД

	100140015696  


	
	Основное направление ТОО «Caspian Eco Serviсe» деятельности прием, переработка и утилизация нефтесодержащих отходов в Мангистауской области.

	Республика Казахстан, 130000, г. Актау, 29а мкр., б/ц «АБК», 2 этаж, офис 19, 20 тел./факс: 8 (701) 7778446
БИН 100140015696  

ИИК KZ97601А231000392151
БИК НSBКKZKХ
в АО «Народный Банк Казахстана» 

	I категория. 




Таблица 2. Информация по отходам производства и потребления

	Вид отхода
	Код отхода в соответствии с классификатором отходов
	Вид операции, которому подвергается отход

	1
	2
	3

	Использованная тара
	15 01 10*
	Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК на химическую обработку, с последующим захоронением или утилизацией. Прессование с помощью спец. Оборудования, защищенного системой от взрыва. Рециркуляция металлов и их соединений.

	Металлическая стружка
	16 01 17
	Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК, с последующей рециркуляцией металлов и их соединений

	Металлолом
	16 01 17
	Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК, с последующей разборкой на компоненты, сортировкой и переработкой вторичного сырья с рециркуляцией металлов и их соединений

	Металлическая тара из-под ЛКМ
	08 01 11*
	Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК, с последующей рециркуляцией металлов и их соединений

	Огарки сварочных электродов
	12 01 13
	Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК, с последующей рециркуляцией металлов и их соединений/утилизация на полигон

	Отработанные автошины
	16 01 03
	Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК, с последующей переработкой вторичного сырья, пиролиз, утилизация на полигон

	Отработанные аккумуляторы
	16 06 01*
	Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК, с последующей нейтрализацией кислоты, переработка вторичного сырья (свинцовых пластин)

	Отработанные люминисцентные лампы
	20 01 21*
	Раздельный сбор в  тару завода-изготовителя в вертикальном положении с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК, с последующей термодемеркуризацией, рециклингом металлов и их соединений

	Отработанные масла
	13 02 08*
	Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК, с последующим применением технологии регенерации

	Твердые бытовые отходы (пищевые)
	20 01 08
	Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК, с последующим применением термического метода утилизации/ утилизация на полигон

	Промасленная ветошь
	15 02 02*
	Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК, с последующим применением термического метода утилизации

	Строительные отходы
	17 09 04
	Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК, с последующей переработкой для повторного использования/утилизация на полигон

	Твердые бытовые отходы
	20 03 01
	Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК, с последующим применением термического метода утилизации/ утилизация на полигон


Таблица 3. Общие сведения об источниках выбросов

	№
	Наименование показателей
	Всего

	1
	Количество стационарных источников выбросов, всего ед.

из них:
	25

	2
	Организованных, из них:
	5

	
	Организованных, оборудованных очистными сооружениями, из них:
	-

	1)
	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга
	-

	2)
	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами
	-

	3)
	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом
	-

	
	Организованных, не оборудованных очистными сооружениями, из них:
	-

	4)
	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга
	-

	5)
	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами
	-

	6)
	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом
	25

	3
	Количество неорганизованных источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом
	20


Таблица 4. Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется инструментальными измерениями

	Наименование площадки
	Проектная мощность производства
	Источники выброса
	Местоположение (географические координаты)
	Наименование загрязняющих веществ согласно проекта
	Периодичность инструментальных замеров

	
	
	наименование
	номер
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Комплекса по управлению отходами

ТОО «Caspian Eco Serviсe» в Каракиянском  районе
	Мощность объекта:

- Установка термического обезвреживания БШ, НЗГ BRENER-500 ЭКО Б – 70080 м3/год;

- Пиролизная установка Т-ПУ1 (ТБО и пр.) – 2 920 м3/год;

- Очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод БК-30 – 10 950 м3/год;

- Установка очистки ОБР, НСЖ УОГ-15-Т2-20 (существующая) – 175 200 м3/год;

- Установка по утилизации БШ, НЗГ УПБШ-10С (существующая) – 131 400 м3/год.

- Карта-пруд для НСЖ (поз. 20 – 2 шт.) существующие – 3500 х 2 = 7 000 м3/год;

- Карта МБР (поз. 30) – 39 230 м3/год.
	Пиролизная печь
	0005
	44,865213СШ/ 53,967062ВД
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	1 раз/в квартал

	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/в квартал

	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	1 раз/в квартал

	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	1 раз/в квартал

	
	
	
	
	
	Метан (727*)
	1 раз/в квартал

	
	
	Площадка биологической очистки замазученного грунта
	0104
	44,865087СШ/ 53,966999ВД
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	1 раз/в квартал

	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/в квартал

	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	1 раз/в квартал

	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	1 раз/в квартал


Таблица 6. Сведения о газовом мониторинге

	Наименование полигона
	Координаты полигона
	Номера контрольных точек
	Место размещения точек (географические координаты)
	Периодичность наблюдений
	Наблюдаемые параметры

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Не предусмотрено ППЭК


Таблица 7. Сведения по сбросу сточных вод

	Наименование источников воздействия (контрольные точки)
	Координаты места сброса сточных вод


	Наименование загрязняющих веществ
	Периодичность замеров
	Методика выполнения измерения

	1
	2
	3
	4
	5

	Не предусмотрено ППЭК
	
	
	
	


Таблица 8. План-график наблюдений за состоянием атмосферного воздуха
	N конт
роль-
ной
точки
	Контролируемое
вещество
	Периоди
чность
контроля
	Периодич
ность
контроля
в перио-
ды НМУ
раз/сутки
	Кем
осуществляет
ся  контроль
	Методика проведения контроля

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	1 раз/ кварт
	 
	Расечтный метод
	0002

	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/ кварт
	 
	Расечтный метод
	0002

	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	1 раз/ кварт
	 
	Расечтный метод
	0002

	
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	1 раз/ кварт
	 
	Расечтный метод
	0002

	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	1 раз/ кварт
	 
	Расечтный метод
	0002

	
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/ кварт
	 
	Расечтный метод
	0002

	2
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	1 раз/ кварт
	 
	Расечтный метод
	0002

	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/ кварт
	 
	Расечтный метод
	0002

	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	1 раз/ кварт
	 
	Расечтный метод
	0002

	
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	1 раз/ кварт
	 
	Расечтный метод
	0002

	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	1 раз/ кварт
	 
	Расечтный метод
	0002

	
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/ кварт
	 
	Расечтный метод
	0002

	3
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	1 раз/ кварт
	 
	Расечтный метод
	0002

	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/ кварт
	 
	Расечтный метод
	0002

	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	1 раз/ кварт
	 
	Расечтный метод
	0002

	
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	1 раз/ кварт
	 
	Расечтный метод
	0002

	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	1 раз/ кварт
	 
	Расечтный метод
	0002

	
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/ кварт
	 
	Расечтный метод
	0002


Таблица 9. График мониторинга воздействия на водном объекте

	№
	Контрольный створ
	Наименование контролируемых показателей
	Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на кубический дециметр (мг/дм3)
	Периодичность
	Метод анализа

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	не предусмотрено ппэк


Мониторинг биоразнообразия 

Мониторинг биоразнобразия проводится с целью предотвращения риска уничтожения растительного и животного мира мира.

Мониторинг воздействия на животный мир

Мониторинг фауны включает проведение следующих исследований:

− определение видового и количественного состава животных и птиц района;

− выявление миграционных путей птиц, мест скоплений, гнездовий;

− оценка состояния популяций животных и птиц.

Основной методикой сбора материалов при проведении наблюдений и учётов численности позвоночных видов животных служат стандартные маршрутные пешие учёты земноводных, пресмыкающихся, птиц и отчасти млекопитающих.

Организация мониторинга за состоянием животного мира сводится к:

− визуальному наблюдению за птицами в весенний и осенний период их перелетов с целью предотвращения попадания отдельных особей в старые «нефтяные ловушки» на месторождении. Периодичность этих наблюдений на первые 2-3 года рекомендуется не реже двух раз в год.

− организации визуальных наблюдений за появлением на территории месторождения млекопитающих животных. Цель таких наблюдений – определение необходимости разработки специальных мероприятий по отпугиванию животных, недопущению их попадания в особо опасные зоны – старые разливы нефти, поля фильтрации и т.д.

− визуальному наблюдению за популяцией пресмыкающиеся (Reptilia);

− учету количества грызунов (Rodentia) и хищников (Mustelidae) в полосе 30 метров.

Рекомендуется проводить исследования нор, троп, биологических остатков, следов представителей животного мира, а также маршруты их миграционных перемещений. 

При обследовании должны определяться следующие категории объектов фауны: часто встречающиеся виды, доминирующие виды, виды эндемики и редкие виды, внесенные в Красную Книгу Казахстана, потенциально угрожаемые и уязвимые виды, мигрирующие, оседлые и гнездящиеся виды птиц. Также должны учитываться и отмечаться гнезда пернатых, определяться характер распределения объектов фауны по обследуемой территории объектов ТОО «ККМ». В процессе обследования животного мира будут оцениваться условия обитания, возможность размножения, кормовая база, наличие и характер убежищ млекопитающих (Mammalia), пернатых (Aves) пресмыкающихся (Reptilia) и земноводных (Amphibia).

Для ведения визуальных наблюдений в процессе производственного мониторинга за растительным и животным миром необходимо применение следующего оборудования: бинокля, цифрового фотоаппарата. 

Наблюдения за животными и птицами лучше проводить в конце весны – начале лета, в период размножения и гнездования. 

Для ведения наблюдений должны привлекаться специалисты-орнитологи, имеющие опыт подобных исследований.

Мониторинг воздействия на растительный мир

Места закладки фаунистических контрольных и мониторинговых площадок будут закладываться при непосредственном обследовании территории месторождений, на которых проводится мониторинг. Данные наблюдений на площадках послужат материалом для сравнительного анализа. 

На участках фаунистических наблюдений фиксируются характер растительности и рельефа местности, погодные условия, время наблюдений. При проведении фаунистических исследований обязательной является фотосъемка мест обитания и, при возможности, представителей животного мира. 

По результатам фаунистического обследования будут определяться факторы, угрожающие нормальной жизнедеятельности представителей фаунистического комплекса, а также характер и степень антропогенного воздействия. Особенное внимание должно и будет уделяться определению видового состава и численности редких и исчезающих представителей фауны внесенных в Красную Книгу Казахстана и МСОП. 

Периодичность наблюдений. Наблюдения за представителями животного мира рекомендуется проводить дважды в год в весеннее-летний и осенний периоды, что связано главным образом с периодом миграции птиц – основных представителей животного мира в регионе. 

При проведении наблюдений на СЭП особое внимание уделяется следующим видам животных: редким, исчезающим и особо охраняемым видами, внесенным в Красную книгу Казахстана; индикаторным в отношении антропогенного воздействия видам.

При проведении исследований фаунистических исследований выделяются наиболее чувствительные для животных участки месторождений, в отношении которых впоследствии будут рекомендованы особые мероприятия по снижению антропогенной нагрузки.

Таблица 11. План-график внутренних проверок и процедур устранения нарушений экологического законодательства
	№
	Подразделение предприятия
	Периодичность проведения

	1
	2
	3

	1.
	Пиролизная печь
	1 раз в месяц

	2.
	Пиролизная печь
	1 раз в месяц

	3.
	Площадка замазученного грунта
	1 раз в месяц

	21.
	Строительно-монтажные работы (СМР)
	1 раз в период строительства


Протокол действий в нештатных ситуациях
1.1. Месторождение «Каракудук» расположено в Мангистауской области Республики Казахстан, в 365 км к северо-востоку от города Актау. Площадка расположена в полупустынной, безводной части Казахстана, согласно СНиП 2.01.01-82 и СНиП 2.01.07-85 отнесена к удаленному району строительства. Ближайшими населенными пунктами являются поселок Сай-Утес (в 60 км к юго-западу) и г. Бейнеу (в 125 км к северо-востоку).

      Климат района резко континентальный с сильными колебаниями дневной и сезонной  температур. Температура воздуха колеблется от минус 26°С зимой до плюс 41°С летом. Среднегодовая температура – плюс 150°С. Атмосферные осадки приходятся в основном на осенне-зимний период и не превышает 185 мм в год. Среднегодовое снегонакопление составляет 300 мм. Среднегодовое значение скорости ветра – 7 м/сек. Глубина промерзания грунта – 1,07 м. Местность в районе месторождения имеет довольно ровный, слегка холмистый рельеф. Высота над уровнем моря колеблется в  интервале 158-188 м.

    1.2. План ликвидации аварии разработан на основании Закона Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года № 188-V «О гражданской защите», «Правил обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов нефтяной и газовой отраслей промышленности», утвержденными приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 355; 

При составлении  плана ликвидации аварий использовались методические рекомендации:

· Инструкция по составлению планов ликвидации аварий, М.Недра.1968 г. 

· Временные рекомендации по разработке планов локализации аварийных ситуаций на химико-технологических объектах. М.1990 г.

· Инструкции общие дежурному персоналу объекта экономики при возникновении чрезвычайных ситуаций. М.2007.

· Инструкция по подготовке и проведению объектовых тренировок в организации. МЧС РК. вып.3(11) 2002 г.

1.3. План ликвидации аварии подлежит ежегодному пересмотру один раз в год, не позднее 1 декабря с согласованием с АСС.

1.4. К авариям  на производстве относятся полное или частичное повреждение оборудования, машины, механизмов, агрегатов, разрушение зданий и сооружений, в результате которых произошли (или могут произойти) несчастные случаи взрывы, пожары, внезапные выбросы опасных и токсичных веществ, представляющих потенциальную опасность для жизни и здоровья людей, а также возможно длительное нарушение производственного процесса.

    1.5. При возникновении аварии, угрожающей взрывом, пожаром или выбросом опасных и токсичных веществ, ответственное лицо, обладающее правом объявления аварийного режима (определенные приказом по предприятию) и несущие персональную ответственность в соответствии с действующем законодательством за полноту и своевременность введения в действия плана ликвидации аварии (ПЛА) и оперативного плана тушения пожара (ОПТП)  обязаны:
    1.6. Организовать действия персонала по ПЛА и ОПТП, немедленно поставить в известность об аварии должностных лиц в соответствии со списком. 

1.7. Оказать первую медицинскую помощь пострадавшим при аварии  или пожаре, удалить из помещения за пределы объекта или опасной зоны наружных установок всех рабочих и инженерно – технических работников (ИТР), не занятых ликвидацией аварии или пожара. Доступ к месту аварии или пожара до их ликвидации должен производится только с разрешения  руководителя аварийных работ.

1.8. В случае угрозы для жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого все имеющиеся силы и средства.

1.9.  На месте аварии или пожара и на смежных участках прекратить все виды работы с применением открытого огня и другие работы, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации аварии или пожара.

1.10.  Принять все меры к локализации и ликвидации аварии или пожара с применением защитных средств и безопасных инструментов. 

1.11.  Прекратить работу производственного оборудования или перевести его в режим, обеспечивающий локализацию или ликвидацию аварии или пожара, в соответствии с ПЛА и ОПТП.

    1.12. При необходимости, при отсутствии очага пожара, производить естественное проветривание помещений. 

1.13.  На месте аварии при наличии газоопасных зон и на соседних участках запретить проезд всех видов транспорта, кроме транспорта аварийных служб, до полного устранения последствий аварий.  При этом не допускать транспорт без искрогасителей.

1.14.  Обеспечить защиту людей, принимающих участие в тушении пожара, от возможных выбросов горючего продукта, обрушения конструкции, поражений электрическим током, отравлений, ожогов.

1.15. Другие мероприятия по ликвидации аварии или пожара, а также необходимость вызова дополнительных сил и средств, в каждом отдельном случае определяется руководством работ по ликвидации аварий или пожара, исходя из создавшегося положения  и с соблюдением мер пожарной безопасности и техники безопасности.

1.16. Аварийное  положение  может  быть отменено  только  после  ликвидации  аварии  или  пожара, тщательного  обследования  технического  состояния  оборудования  и  коммуникации  в  месте  аварийной  ситуации, проведении  анализов  на  отсутствие  взрывоопасных  концентрации  горючих  газов  и  паров, очистке  территории  объекта.

1.17. По  каждому  происшедшему  на  объекте  пожару  и (или) аварии руководителем  предприятия для выяснения причин их возникновения и развития, а также разработку профилактических мер назначается комиссия, результате которой оформляются актом, по которому руководитель принимает решение.

     1.18.  План ликвидации аварии содержит:

· технологическую часть: краткие сведения о предприятии и объекте, описание технологического процесса и сведения об оборудовании, а также анализ возможных рисков аварий.

· оперативную часть, в которой указаны мероприятия по спасению людей и ликвидации аварии, лиц ответственных за выполнение мероприятий и конкретные исполнители, места нахождения средств для спасения людей и ликвидации аварии.

· распределение обязанностей  между персоналом, участвующим в ликвидации аварии, последовательность их действий.

· список должностных лиц и учреждений, оповещаемых в случае аварии и участвующих в ее ликвидации.

2 Технологическая часть

Мощность объекта:

· Установка термического обезвреживания БШ, НЗГ УЗГ-1М – 52 560 т/год;

· Карта МБР (поз. 30) – 39 230 м3/год.

Характеристика отходов и методы их утилизации.

Отходы поступающие на комплекс относятся с 3-5 классу опасности. Комплекс предназначен для обезвреживания и восстановления отходов с минимальным использованием уничтожения отходов методом сжигания или передачи на полигон сторонней организации. Процесс КУО заключается в слдующем – отходы поступают на комплекс с производства и сопровождаются паспортом отходов с описанием его колическвтенного и качественного состава. Сотрудник осматривает отходы на соотвествии документации и принемает решение о дальнейшей разгрузке. При необхождимости отходы проходять дозаметрический контроль.  Прменяется несколько методов восстановления и обезвреживания, а именно:

- Биологический и физико-химический метод

К отходам, подлежащим обезвреживанию, относятся: технологические стоки (нефтешламы, донные осадки резервуаров, осадки очистных сооружений), буровой шлам (твердая и пастообразная фракции), отработанный буровой раствор, замазученный грунт и т.п.

Отработанные буровые растворы - основное содержание этого вида отходов: пресная техническая вода до 75%, глина (бентонит, глинопорошки и др., в растворе от 10-25%), содержащая ионы калия, натрия, кальция, хлора.

Кроме того, в глинистом буровом растворе в основном содержатся КМЦ (карбоксил метил–целлюлоза до 4%), ПАА (полиакрилоамид) до 0,1%.

Также в буровых растворах, содержатся: кремния диоксид (до 7%), оксид алюминия (до 2%), окись железа (двух, трехвалентного) до 1%, магния карбонат (до 3%), бария сульфат (барит) до 4%.

При бурении скважин также используется известковый буровой раствор. Глины в таком растворе нет, а содержание известняка достигает до 75%.

Эти отходы не пожароопасные (если нет нефти), невзрывоопасные. Коррозионной активности нет, инертны к воде.

Буровой шлам -  это выбуренная горная порода, полученная при бурении скважин, вынесенная буровым промывочным раствором на поверхность земли.

В составе бурового шлама содержатся горные породы, проходимые бурением от устья скважины и до ее забоя.

В составе буровых шламов содержатся глины, песчаники, известняки, доломиты, алевролиты и др. минеральные вещества и соли. Может (в основном) содержаться отработанный буровой раствор (до 10 %), содержатся остаточные химические реагенты, такие, как в отработанных буровых растворах, в количестве: воды - до 7%, КМЦ до – 0,3%, кремний диоксид до – 0,7%, оксид алюминия до 0,2%, окись железа до 0,1%, магния карбоната до 0,3%, бария сульфата до 0,4%.

Эти отходы не пожароопасные, невзрывоопасные. Инертны к воде, не радиоактивные.

Нефтешлам и донные осадки резервуаров

В наиболее упрощенном виде данные отходы представляют собой многокомпонентные устойчивые агрегативные физико-химические системы, состоящие главным образом, из нефтепродуктов, воды и минеральных добавок (песок, глина, окислы металлов и т.д.). Главной причиной образования отходов является физико-химическое взаимодействие нефтепродуктов в объеме конкретного нефтеприемного устройства с влагой, кислородом воздуха и механическими примесями, а также с материалом стенок резервуара. В результате таких процессов происходит частичное окисление исходных нефтепродуктов с образованием смолоподобных соединений и ржавление стенок резервуара. Попутно попадание в объем нефтепродукта влаги и механических загрязнений приводит к образованию водно-масляных эмульсий и минеральных дисперсий. Поскольку любой шлам образуется в результате взаимодействия с конкретной по своим условиям окружающей средой и в течение определенного промежутка времени, одинаковых по составу и физико-химическим характеристикам шламов в природе не бывает. По результатам многих исследований соотношение нефтепродуктов, воды и механических примесей (частицы песка, глины, ржавчины и т.д.) колеблется в очень широких пределах: углеводороды составляют 5-90%, вода 1-52%, твердые примеси 0,8-65%. Как следствие, столь значительного изменения состава отхода диапазон изменения их физико-химических характеристик тоже очень широк. Плотность таких отходов колеблется в пределах 830-1700 кг/м3, температура застывания от -30С до +800С. Температура вспышки лежит в диапазоне от 35 до 120°С.

Замазученный грунт

Замазученный грунт представляет собой отход, образованный в результате пролива нефтепродуктов на поверхность почвенного покрова. Содержание нефти и нефтепродуктов в почвах и грунтах может варьировать от долей процента вплоть до полного насыщения. Почвы (грунты) в зависимости от минералогического состава и содержания органического вещества обладают различной поглотительной способностью.

Ориентировочное среднее содержание нефтяных углеводородов в загрязненных грунтах, складированных в амбарах, составляет ~ 10-15%.

Установлено, что помимо макрокомпонентов (кремния, алюминия, железа, бария) в замазученных грунтах присутствуют в значительном количестве (мг/кг): ванадий (до 2000), титан (до 1000), хром, стронций, свинец (до 500). На уровне ПДК для почв в исследуемых замазученных грунтах обнаруживаются (мг/кг): медь (20), никель (30), цинк (7-10). Остальные элементы (молибден, галлий, ванадий, цирконий, скандий, олово, серебро и др.) содержатся в сравнительно небольшом количестве преимущественно в - тысячных, десятитысячных и менее долей процента.

Производственные  отходы 
Отходы поступают на площадку сортировки отходов  для разделения отходов на:

- пластиковые отходы;

- бумага и картон;

- отходы текстиля;

- стеклянные отходы;

- металлические отходы;

- древесные отходы;

- жидкий и твердый нефтешлам;

Отходы подлежащие вторичному использовании полученные в результате сортировки поступают в склад накопления вторсырья для прессования и брикетирования.

Также отдельно могут принематься следующие отходы: 

Древесные отходы - поступает от населения и предприятий на комплекс управления  отходами. Возможно передача населению для вторичного использования. 

Строительные отходы - поступает от населения и предприятий на комплекс управления  отходами.  Затем поступает на площадку сортировки строительных отходов для сортировки, измельчения и извлечения инертных материалов. Непригодные остатки подлежат сжиганию на установках пиролиз или инсенираторе. 

Медецинские отходы, СНО, пищевые, ЛКМ  – подлежат сжиганию на установках пиролиза. 

Отходы люминицентных ламп, аккумуляторные батареи, металлолом, бумага, пластик, стекло, шины (резина) – по мере накопления будут передаваться на вторичное использование согластно договора на предприятия занимающиеся переработкой отходов на вторичное сырье.   

Химические отходы - разноплановый «мусор», который образуется в результате деятельности соответствующей промышленности. Мусор в кавычках, так как помимо твердых предметов, здесь могут быть и жидкости. В первую очередь, это отходы химических производств, занимающихся выпуском реактивов и препаратов для дальнейшего использования, производство упаковочных материалов, лекарственных средств, топлива для транспорта, сельскохозяйственных удобрений и других товаров также подразумевает создание различных отходов, могущих нанести вред окружающей среде и человеку. Отходы после оценки будут проходить процесс переработки для вторичного использования или на сжигание если данное условие будет приемлемо для данного вида отходов согластно нормативам СНиП.  

3.8. Принятые технологические решения

В принятых решениях предусмотрено максимальная механизация производственных процессов, с использованием современного оборудования, согласно пункту 21 главы 3 СП №174.

Для осуществления термической утилизации отходов и разделения отходов на жидкие и твердые составляющие запроектировано нижеследующее оборудование и объекты:

· Комплекс очистки сточных вод «БК-30» для очистки хозяйственно-бытовых и промышленных сточных вод;

· Пиролизная установка «Т-ПУ1» термической переработки углеродосодержащих промышленных отходов (в блочном исполнении);

· Установка термического обезвреживания «BRENER-500 ЭКО Б» для термического высокотемпературного обезвреживания (сжигания) отходов III-V класса опасности.

Проектом предусмотрено временное хранение и обезвреживание отходов. Время обезвреживания и временного хранения не более 6-ти месяцев для всех видов отходов. Технологический режим работы – циклический.

Описание процесса

Вид работ – обезвреживание нефтегазосодержащих отходов, отходов бурения и иных отходов термическим и микробиологическим способом.

Биологический метод - микробиологическое разложение отходов в почве, непосредственно в местах хранения (биотермическое разложение).

Обезвреживание отходов

Метод для обезвреживания отходов выбирается исходя из вида и структуры отхода.

В соответствии с Экологическим Кодексом физические и юридические лица, в процессе хозяйственной деятельности которых образуются отходы, составляют и утверждают паспорт отходов.

Каждая партия отходов, предназначенная для обезвреживания, принимается при наличии паспорта отхода, в котором указывается химический и компонентный состав отхода, полученный на основании результатов анализов, выполненных аккредитованной лабораторией. В случае отсутствия данных о компонентном и химическом составе в соответствующих разделах паспорта необходимо провести анализы до начала проведения работ по обезвреживанию отходов.

Подробное описание проведения работ по термическому, физико-химическому и микробиологическому методам обезвреживания отходов представлено в разделах 4.4.1, 4.4.2. и 4.4.3.

Термический метод обезвреживания отходов

Карта процесса обезвреживания отходов термическим методом выглядит следующим образом:

[image: image2.wmf]
1.
Анализ состояния отходов

Анализ компонентного и качественного состава отхода определяется исходя из представленных данных, указанных в соответствующих разделах паспорта отходов, или на основании проведенных анализов.

2.
Временное хранение отходов

Временное хранение отходов производится на специально подготовленной площадке.

3.
Сортировка отходов

В целях обнаружения отходов, не предназначенных для утилизации на данных установках и обеспечения однородного компонентного состава, производится сортировка завезенных отходов.

4.
Осушка отходов

Отходы распределяются ровным слоем по поверхности карт или площадок. Затем при помощи спецтехники производится процесс перепахивания с целью высушивания отходов, до степени, позволяющей осуществлять загрузку в приемный бункер установок.

5.
Загрузка отходов в бункер

Подачу отходов непосредственно в приемный бункер установок обеспечивают погрузчиком.

6.
Обезвреживание отходов

Обезвреживание происходит за счет термической деструкции нефтепродуктов и других загрязняющих веществ путем их «выжигания» из общей массы отходов.

7.
Выгрузка обезвреженного материала

Выгрузка обезвреженного материала предусматривается на площадку под продукты переработки.

Зола, имеющая в своем составе неподвижную форму тяжелых металлов, представляет собой гидрофобный гранулированный материал с размерами частиц 10-20 мм и менее, содержащий 3-6 вес.% нелетучих и нерастворимых в воде органических веществ.

Для утилизации бурового шлама, образующегося в процессе бурения скважин, НЗГ, образующегося при аварийных разливах нефти и нефтепродуктов, и ТБО на площадке запроектированного Комплекса по переработке технологических отходов предусмотрены:

- Установка по утилизации замазученных грунтов и бурового шлама «BRENER-500 ЭКО Б». Производительность установки – до 8 м3/час.

- Пиролизная установка по утилизации замазученных грунтов и бурового шлама «Т-ПУ1». Производительность установки – до 8 м3/сут.

Установка «Т-ПУ1» предназначена для переработки и утилизации (термического обезвреживания)  углеродосодержащих промышленных отходов 3-5 класса опасности в т.ч.: отходов при добыче нефти и газа; шламов нефти и нефтепродуктов; мазутов; масел; угля; каучука; отходов резины, включая б/у шины: отходов растворителей и лакокрасочных средств; медицинских отходов; загрязненный маслами обтирочный материал и спецодежду; полиэтиленовой тары и пленки; ж/д шпал; рубероида; коксовых масс; загрязненных «хвостов» ТБО и др.

Установка обеспечивает утилизацию сильнозагрязненных грунтов со степенью загрязнения от 3% до 16%.

В случаях, когда загрязнение составляет от 16% до 25%, для доведения их до требуемого уровня, необходимо в отходы подмешивать песок или отработанный после установки грунт в соответствующей пропорции. В случаях, когда загрязнение грунта нефтепродуктами превышает 25%, рекомендуется применение опилок или сорбента с высокой степенью сорбции по нефтепродуктам, для доведения загрязнённости грунта до соответствующей пропорции.

Слишком вязкий или липкий грунт может так же негативно отразиться на работе загрузочного устройства.

Переработка отходов происходит при температуре до 600°С.

Микробиологический метод обезвреживания отходов

Процесс обезвреживания и рекультивации микробиологическим методом с применением биопрепарата «KazBioRem», а также их аналогов распространяется на следующие виды отходов:

-
буровой шлам, замазученный грунт и технологические стоки нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих предприятий (нефтешламы, газоконденсатные шламы, донные осадки резервуаров, осадки очистных сооружений и т.п.);

-
нарушенные земли, загрязненные нефтепродуктами.

Технология обезвреживания нефтегазосодержащих отходов и рекультивации нарушенных земель с использованием бактериальных препаратов рекомендуется к использованию при:

-
обезвреживании отходов;

-
проведении очистных работ как самостоятельный способ биологической очистки или как дополнительный (завершающий) этап после физико-химического способа очистки;

-
ликвидации старых (застарелых) загрязнений нефтепродуктами объектов окружающей среды в местах их складирования;

-
при выполнении экстренных работ по ликвидации аварийных загрязнений нефтепродуктами объектов окружающей среды;

-
в качестве единственного способа, когда применение механизмов или агрегатов для предварительного сбора загрязнителя невозможно из-за труднодоступных мест загрязнения или неэкономично;

-
когда применение иных способов приводит к еще большему загрязнению природной среды токсичными продуктами.

Технология применения бактериальных препаратов способствует воссозданию естественных биологических процессов в нефтезагрязненных почвах, извлеченных грунтах за счет восстановления единого цикла обмена веществ, что достигается внесением микроорганизмов, разлагающих вредные и токсические вещества.

Биопрепарат «KazBioRem» имеет сертификат соответствия и произведен фирмой ТОО «Экостандарт.kz».

Биопрепарат «KazBioRem» - это экологически чистый препарат, созданный основе штаммов- нефтедеструкторов Rhodococcus erythreusAT7 и Dietzia mans 22К с высоким титром клеток, не вызывает опасности биологического загрязнения окружающей среды, не образует токсичных соединений в почве. После утилизации углеводородов нефти и нефтепродуктов в почве остается легко разлагающийся бактериальный белок и экологически нейтральные продукты окисления нефти, способствующие развитию естественной микрофлоры экосистемы.

Для биодеградации нефти и нефтепродуктов при загрязнении почв и реабилитации загрязненных территорий Западного Казахстана предлагается безвредные для окружающей среды биопрепараты «KazBioRem», разработанные на основе аборигенных штаммов нефтеокисляющих микроорганизмов и способные разрушать в течении 15-40 суток до 95% содержащейся в почве нефти.

Микроорганизмы, входящие в состав биопрепаратов «KazBioRem», адаптированы к природно-климатическим условиям Центрального Казахстана и к средам с высокой соленостью (более 5%) и к разной кислотности (рН 5-9), безопасны для почвенного микробиоценоза. Штаммы микроорганизмов, входящие в биопрепарат «KazBioRem» прошли проверку в Казахской академии питания, являются экологически и санитарно безопасными для окружающей среды и живых организмов. Имеются патенты на биопрепараты.

Технические средства и материалы, необходимые для осуществления технологического процесса

Расчет внесения биопрепарата «KazBioRem» при реактивации

	Приготовление маточного раствора
	Количество маточного раствора, мл
	Объем питательной среды, мл
	Титр клеток после внесения препарата.

lgKOE/см3
	Титр клеток после реактивации.

lgKOE/см3

	1 г препарата на 1000 мл питательной среды
	100
	1000
	8,02±0,11
	9,34±0,17

	
	10
	1000
	7,14±0,14
	9,37±0,18

	
	1
	1000
	6,98±0,13
	9,46±0,19


Технологический процесс осуществляется при наличии:

-
биопрепаратов, сухая форма (в виде порошка) - осуществляет деградацию нефти и нефтепродуктов;

-
структуратора (мелиоранта); 

-
минеральных солей: диаммоний фосфата или азофоски (диаммофоски), амофос, аммиачная селитра, содержащих необходимые биогенные элементы - азот, фосфор, калий и др., которые входят в состав микроорганизмов и выполняют жизненно важные биологические функции;

-
негашеной извести;

-
технической воды;

-
технических средств – существующие на территории комплекса емкости (4м3), одна в комплекте с насосом, вторая в комплекте с компрессором для приготовления микробиологического раствора, агрегатов для его распыления и нанесения нефтяного сорбента на загрязненную поверхность и различных механических устройств, предназначенных для перемешивания, перемещения и увлажнения отхода или грунта.

Основные характеристики структуратора

Структуратор необходим для сорбции избыточных количеств нефтепродуктов. Кроме того, структуратор улучшает процессы обмена кислорода между клетками микроорганизмов и окружающей средой. В качестве структуратора возможно использование следующих материалов: почва, грунт, буровой шлам, песок, опилки, стружка, опавшая листва, скошенная трава, различная шелуха и т.д.

Характеристики используемых минеральных солей

Диаммоний фосфат (ТУ 113-08-556-93; ГОСТ 8515-75) представляет собой порошок белого цвета, легко растворим в воде. Является кормовой добавкой, а также почвенным удобрением. Пожаро- и взрывобезопасен. Содержание азота - 19%, общих фосфатов не менее 47%.

Азофоска (ТУ 2387-026-00494172-01) представляет собой гранулы белого цвета. Является весьма эффективным комплексным удобрением. Нетоксичен, пожаро- и взрывобезопасен. Содержит по 16% водорастворимых солей азота, фосфора и калия.

Диаммофоска (ТУ 6-08-454-80) представляет собой гранулы белого цвета. Эффективное комплексное удобрение. Нетоксичен, пожаро- и взрывобезопасен. Содержит: азота - не менее 20%, общих фосфатов - не менее 16%, калия - 10%.

Аммофос (ТУ 649 РК 38777145 ПК-01-2000) представляет собой гранулы белого цвета. Эффективное комплексное удобрение. Нетоксичен, пожаро- и взрывобезопасен. Содержит: азота – 12% (высший сорт), 10% (I, II сорт), общих фосфатов – 52% (высший сорт), 46% (I сорт), 42% (II сорт), доля воды не более 1%.

Аммиачная селитра (ТУ 2181-036-00205311-07) гранулированный продукт без посторонних механических примесей, суммарная массовая доля нитратного и аммиачного азота в пересчете:

- на NH4NO3 в сухом веществе не менее 98%;

- на азот в сухом веществе не менее 34,0-34,4%, массовая доля воды, не более: 0,3%; массовая доля нитрата кальция (добавки) в пересчете на CaO (сухое вещество): 0,2-0,5%; рН 10% водного раствора, не менее: 5,0%; массовая доля вещества, нерастворимого в 10% растворе азотной кислоты, не более: 0,2%; массовая доля гранул от 1 до 3 мм, не менее 93%; массовая доля гранул менее 1 мм, не более 3-4%, статистическая прозрачность гранул, Н/гранулу (кг/гранулу) не менее 5 (0,5)-8 (0,8); рассыпчатость, не менее 100%, (N-31%, S-6%).

Так же возможно использование любого минерального удобрения, входящего в фосфора, калиевую и азотную группу удобрений.

Негашеная известь

Важным условием жизнедеятельности микроорганизмов является кислотность среды, которая подлежит строгому регулированию. Для корректировки кислотности при поддержании на максимальном уровне активности нефтеокисляющей микрофлоры применяют метод известкования. Известь - строительный, вяжущий материал, предназначенный для уменьшения кислотности почвы. Известь вносится в виде порошка и равномерно перемешивается с отходом.

Техническая вода

Высокая активность и универсальные свойства биопрепаратов при разложении сырой нефти или нефтепродуктов проявляются в определенных условиях его применения.

Так на процессе очистки негативно сказывается как недостаток влаги, так и переувлажнение почв: при недостатке влаги микроорганизмы подвергаются высушиванию и инактивируются, в то время как при ее избытке создаются анаэробные условия, что вызывает гибель аэробных бактерий, составляющих основу биопрепарата. Техническая вода необходимая для увлажнения, используется привозная или отделившаяся из буровых и нефтегазосодержащих отходов.

Технические средства

Для приготовления микробиологического раствора используют две технологические емкости, расположенные на проектируемой площадке 5 (см. чертёж 006-ТХ): первая емкость используется для получения концентрированной суспензии биопрепарата и активирования клеток микроорганизмов, находящихся в состоянии анабиоза. В комплект с проектируемой емкостью входит компрессор, с помощью которого в раствор подается воздух. Вторая технологическая проектируемая емкость с насосом необходима для приготовления рабочего раствора биопрепарата. Водный раствор биопрепарата наносится на нефтезагрязненных объекты окружающей среды и/или на нефтяной сорбент с использованием насоса и щелевидного распылителя (стволы, гидранты).

Для нанесения на загрязненную поверхность применяют распылитель. Для перемешивания и перемещения грунта используют различные механизмы: погрузчик (грейдер, бульдозер, экскаватор, грузовик).

Процесс обезвреживания нефтезагрязненных отходов

1) Анализ компонентного и качественного состава отхода определяется исходя из представленных данных, указанных в соответствующих разделах паспорта отходов или на основании проведенных анализов.

2) Подготовительный этап включает подготовку отходов путем равномерного распределения их по поверхности карт высотой не более 0,3м.

3) Сортировка отходов производится на предмет выявления в них посторонних предметов, не предназначенных для обезвреживания данным регламентом.

4) Активность биопрепарата зависит от температуры окружающей среды и степени аэрации природного объекта и внесения необходимых количеств минеральных удобрений. В подготовленную массу вносят удобрения (300г на 1м3- при степени загрязнения 5-15%, 400 г - при степени загрязнения 15-25%) и обрабатывают суспензией активированного биопрепарата. При этом общее количество удобрений делят на две части: 300г - на 100г и 200г; 400г - на две равные части. Первую часть вносят сразу, вторую через две недели. При необходимости (на основании химического анализа) нефтезагрязненную почву обрабатывают повторно суспензией микроорганизмов.

Нанесение биопрепарата на загрязненную поверхность осуществляется в виде суспензии с помощью насоса, шланга и распылителя или любой другой механизированной техникой, предназначенной для распыления жидких сред.

5) Отходы периодически увлажняют до 60-70% полной влагоемкости (периодичность полива не лимитируется, а определяется складывающимися погодными условиями).

Во время затяжных дождей или резких снижениях температуры до +3 - +5°С площадку желательно закрывать полиэтиленовой пленкой для предотвращения неконтролируемого выноса фильтрата, который может содержать растворенные нефтепродукты, и сохранения тепла.

Поэтому при применении биопрепарата для очистки твердых поверхностей влажность поддерживают в районе 60 - 70 % полной влагоемкости (для сухой массы это составляет 10-15 литров воды на 1 кв. метр поверхности).

6) Аэрация является одной из важнейших составляющих проведения работ по обезвреживанию отходов микробиологическим методом. Она способствует нормальному росту и развитию бактерий и интенсивному процессу биодеструкции. Отходы, склонные к склеиванию и образованию монолитных глыбистых комков, необходимо разбивать перепашкой в продольно – поперечном направлении на глубину перерабатываемого слоя, т.е. 0,3 м с чередованием проведения 2-3 дня в неделю.

7) В течение всего времени обезвреживания осуществляется мониторинг по основным физико-химическим показателям, отражающим изменения экологической обстановки, в процессе применения биотехнологии. Периодичность отбора проб - 1 раз в две недели. Содержание нефтепродуктов в очищенном грунте не должно превышать ПДК (предельно-допустимые концентрации) и составлять не более 1000 мг/кг.

На основании объективных данных, полученных в результате обследования, принимается решение о прекращении работ.

8) После окончания работ, обезвреженный материал вывозится на карту готовой продукции для дальнейшего использования.

Рециклинг и утилизация отходов

С целью извлечения целевых продуктов, входящих в состав промышленных отходов предприятий, технологическими процессами, проводимыми на площадках, предусматривается проведение работ направленных на получение товарной продукции.

Конечным результатом процесса микробиологической очистки отходов является продукт переработки «Органический грунт», который может быть:

-
размещен на буровых площадках;

-
использован для рекультивации нарушенных земель;

-
использован для отсыпки дорог;

-
использован в качестве балласта при дорожных работах и ликвидации оврагов;

-
использован в качестве газонного грунта при озеленении промышленных зон предприятий и территории города;

-
использован при устройстве ландшафтов или для внесения под лесные насаждения;

-
обустройстве санитарно защитных зон предприятий;

-
использован в качестве структуратора при обезвреживании отходов.

Контроль продуктов переработки (отбор проб, проведение анализов) осуществляется сертифицированными аналитическими лабораториями РК на основании заключаемых договоров.
Сравнительная характериста отходов до и после очистки данным препаратом.

В данном разделе приведены результаты приведенных использования данного препарата на участках месторождений Жанаталап и Каламкас. 
Результаты деструкции нефти в нефтезагрязненных почвах приведены в табл. 2 и на рисунке.

[image: image3.jpg]



1 – контроль 2 – почва после обработки биопрепаратом

Деструкция нефтезагрязненной почвы месторождения Жанаталап биопрепаратом «KazBioRem»

На рисунке визуально наблюдается снижение содержания нефтепродуктов в нефтезагрязненной почве месторождения Жанаталап после обработки биологическим препаратом в сравнении с контрольным вариантом на 7 сутки.

В результате проведенных модельных экспериментов по очистке нефтезагрязненной почвы выявлено, что степень деструкции биопрепаратом в почве Жанаталап достигает до 88,23 % на 7 сутки, в почве Каламкас до 97,36 %.

Таблица 2

Деструкция нефти биопрепаратом в нефтезагрязненных почвах

	Наименование
	Деструкция нефти, %

	
	Почва Жанаталап
	Почва Каламкас

	
	3 сут.
	7 сут.
	3 сут.
	7 сут.

	Биопрепарат «KazBioRem»
	81,9
	88,23
	96,69
	97,36

	Контроль
	8,83
	9,31
	4,49
	6,42


Таким образом, получен высокоэффективный биопрепарат – нефтедеструктор, для производства которого нет необходимости использовать промышленные ферментеры.

Достоинством предлагаемой технологии является то, что исключается необходимость использования промышленных ферментеров для наработки препарата, также не требуется дополнительной расфасовки готового препарата, что удешевляет технологию получения препарата в целом.

Заключение
Таким образом, получен высокоэффективный биологический препарат на основе штаммов-нефтедеструкторов Rhodococcus erythreus АТ7 и Dietzia maris 22K с высоким титром клеток без культивирования на промышленных ферментерах.

Технологические процессы проведения обезвреживания на площадках Комплекса по переработке технологических отходов

Основными технологическими процессами, проводимыми на площадках, являются:

1) Входной контроль и прием отходов, поступающих на площадки

Входной контроль отходов проводится начальниками площадок и включает следующие этапы:

- проверка сопроводительных документов, удостоверяющих качество отхода, включая паспорт опасных отходов с регистрацией данных в журнале входного контроля;

- проверка опломбирования и калибровки кузова, удаление пломбы. В случае, если целостность пломбы или калибровки нарушена, представителями Исполнителя и Транспортной компании составляется и подписывается протокол несоответствия;

- проведение визуального осмотра содержимого кузова (вид, агрегатное состояние, количество отхода), с целью сверки, с описанием, представленным в документации.

В случае непринятия отходов на площадку Исполнителя, транспортировщик отходов возвращает их владельцу (Заказчику). Обязанность обратного приема отходов возлагается на транспортную компанию.

- проведение дозиметрического контроля (определение гамма-излучения);

Замер на определение гамма-излучения проводится для каждой партии завозимых отходов при помощи дозиметра. Результаты дозиметрического контроля вносятся в соответствующий раздел Журнала входного контроля.

- проведение процедуры взвешивания на электронных весах каждой партии отхода;

После проведения дозиметрического контроля прибывающий на площадку груженый транспорт попадает на весовую платформу для определения веса БРУТТО и идентификации машины. После разгрузки, машины взвешиваются повторно. В результате регистрируется вес ТАРЫ - вес разгруженной машины. Определяется вес НЕТТО и объем отходов, все полученные данные взвешивания вносятся в электронный архив и дублируются в Журнале входного контроля. По окончании взвешивания каждая машина обязана пройти дезинфекцию в ванне с 3% раствором лизола.

2) Временное хранение отходов на технологических площадках.

Временное хранение отходов на площадках проводится в соответствии с видом и структурой отхода на основании акта приема и накладной на транспортировку. Разгрузка отходов осуществляется путем съезда по трапу в каждую карту.

3) После разгрузки, операторами проводится сортировка в целях обнаружения отходов, не предназначенных для обезвреживания технологическим регламентом. Образованные в результате сортировки отходы подлежат временному хранению на специально обустроенной площадке до момента сдачи их в специализированные организации для дальнейшей утилизации. Количественные и качественные характеристики отходов сортировки отражаются в соответствующих разделах Журнала образования и вывоза отходов производства и потребления.

4) Обезвреживание отходов.

Метод для обезвреживания отходов выбирается по карте технологического процесса, исходя из вида и структуры отхода.

5) Временное хранение обезвреженного материала.

Временное хранение обезвреженного материала происходит посредством его сброса на площадку готовой продукции. Весь обезвреженный материал временно хранится на площадке для готовой продукции в ожидании дальнейших процедур, связанных с его использованием. Каждая партия обезвреженной продукции маркируется. Для получения результатов обезвреживания проводятся контрольные замеры.

6) Аналитический контроль.

Аналитический контроль проводится предприятием с привлечением аккредитованной и аттестованной лаборатории. В ходе работ выполняется внутренний контроль предприятия, проводятся работы по отбору проб готового материала для определения количественных и качественных характеристик, определяются параметры атмосферного воздуха, радиационного фона, подземных вод, почвенного покрова, в районе расположения площадки. 

Результаты проведения контроля качества готовой продукции по технологическому процессу передаются в соответствующее подразделение. В случае несоответствия параметрам обезвреживания готовой продукции, материал отправляется на повторную обработку.

Несоответствующая продукция, должна храниться отдельно от нормативной.

· Организация транспортировки и приёма замазученного грунта

Транспортировка замазученного грунта на полигон должна осуществляться спецтранспортом, в соответствии с «Инструкцией по обеспечению безопасной перевозки опасных грузов автомобильным транспортом».

Автотранспорт, предназначенный для транспортировки замазученных грунтов, переоборудуется с целью обеспечения механизации погрузки и выгрузки замазученного грунта и невозможности загрязнения окружающей среды при погрузке, транспортировке и выгрузке, а также для обеспечения удобства и безопасности обслуживания.

Каждый автомобиль, предназначенный для перевозки замазученных грунтов, комплектуется набором инструментов для мелкого ремонта, огнетушителем (порошковым или углекислотным) вместимостью 5 литров, искрогасителем на выхлопной трубе и средствами индивидуальной защиты водителя.

Погрузка замазученных грунтов в спецмашину осуществляется экскаватором или мехпогрузчиком.

Сдвигание и разравнивание разгруженных отходов на площадке осуществляется фронтальными погрузчиками различных типов.

Срок временного хранения отходов согластно  Приказа и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020 Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления» состовляет не более 6 месяцев. Конкретный срок хранения по каждому виду отходов будет прописан в плане управления отходами согластно нормативной документации СНИП. 

Расположение площадок 

Расположение технологических площадок и размещение на них сооружений определялось исходя из технологической схемы производства и рационального распределения территории, с учетом:

· санитарных норм и норм пожаро-взрывобезопасности;

· рационального размещения подземных и надземных инженерных сетей, обеспечения нормальных условий их ремонта и эксплуатации.

Ко всем технологическим площадкам предусматриваются подъезды для специализированных автотранспортных средств, обслуживающих установки, а также для подъезда пожарных и аварийных автомобилей.

План расположения площадок и схематичное размещение оборудования представлены на чертеже лист 3-ТХ.

Описание процесса

Характеристика отходов ТБО

Твердые коммунальные отходы (ТКО) представляют собой гетерогенную смесь органических и неорганических соединений сложного морфологического состава: черные и цветные металлы, макулатура, текстильные компоненты, стеклобой, керамика, пластмасса, пищевые и растительные отходы, камни, кости, кожа, резина, дерево, уличный смет и проч. Многие из них, в частности металлы, попадают в категорию отходов после разового использования. 

Мусоровозы, доставляющие отходы на сортировку, проходят радиометрический контроль, взвешиваются и разгружаются на площадку для сортировки. Отобранные в качестве вторсырья компоненты отправляются на площадки согластно своего вида отходов металлолом, бумага картон, стекло, пластик. Отходы которые не подлежат вторичной переработки отправялются на сжигание. Пластик, бумага отправляются на пресс. Все извлеченные отходы с объема ТБО а также отдельно привезенные не в составе ТБО по мере накомпления отправляются в компании занимающиеся вторичным использованием. 

С предположительного объема ТБО 1440 м3/год образуется:

	№пп
	Наименование компоненка ТБО
	% содержание в общем объеме
	М3/год

	1
	Бумага и картон 
	35%
	504

	2
	Пищевые отходы 
	41%
	590,4

	3
	Пластмассы 
	3%
	43,2

	4
	Стекло 
	8%
	115,2

	5
	Металлы 
	4%
	57,6

	6
	Текстиль и другое 
	9%
	129,6

	итого
	ТБО
	100%
	1440


3.9.Перечень проектируемых площадок

Состав сооружений и выбор оборудования определялся, исходя из требуемой мощности установки и технологической схемы.

В состав проектируемых объектов входят следующие технологические площадки:

· Ванна для дезинфекции колес;

· Карта МБР;

· Площадка установок "Т-ПУ1" и "BRENER-500 ЭКО Б";

· Площадка установки БК-30 с приемными резервуарами»;

· Площадка с гидравлическим прессом для прессования вторсырья;

· Склад для инвентаря и биопрепаратов;

· Площадка для складирования готовой продукции;

· Площадка-карта для ТБО;

· Площадка для металлолома;

· Площадка для приема и временного хранения хим. отходов до их утилизации;

· Площадка сырья для установки «Т-ПУ1».

Ванна для дезинфекции колес автотранспорта (поз. 35)

Площадка предназначена для промывки автотранспорта.

Площадка, размерами в осях 15х5х0,3(h)м. Площадка выполнена из бетона. Для сбора и отвода грязной воды из промывочных отделов, с боку площадки предусматривается емкость V=3м3, и сливная система.

Для промывки используется Аппарат высокого давления Kaercher HD 9/20-4 M, временно хранящийся на площадке «Склад для инвентаря и биопрепаратов».

Технические характеристики:

· Источник питания (~/В/Гц) 
3 / 400 / 50

· Производительность (л/ч) 
460 - 900

· Рабочее давление (бар/MPa) 
40 / 200 / 4 / 20

· Макс. давление (бар/MPa) 
220 / 22

· Потребляемая мощность (кВт)
7

· Вес (кг)
54.2

· Габариты (длина х ширина х высота) (мм)
554 x 425 x 1000

Питание подается при помощи Дизельного генератора DAEWOO DDAE9000DXE-3.

Карта МБР (поз.30)

Карта предусмотрена для обезвреживания и рекультивации нефтешлама микробиологическим методом.

Размер карты в плане составляет 110х65 м. Предусмотрено строительство одной карты.

Карта имеет однослойную гидроизоляцию – геомембрану.

Имеется пандус для заезда автотранспорта и погрузчика.

Площадка установок "Т-ПУ1" и "BRENER-500 ЭКО Б" (поз. 27)

На площадке установлены Пиролизная установка термической переработки бурового шлама, нефтезагрязненных грунтов и ТБО «УЗГ-1М» предназначена для переработки и утилизации (термического обезвреживания)  производственных отходов а именно, замазученных грунтов, горючихнефтесодержащих отходов нефтешламов, буровых и иных шламов (парафинистых и других отложений в резервуарах т трубопроводах, замасленной окалины и пропантов) и т.п., не выделяющих вредных ядовитых веществ, не поддающихся утилизации методами омыва, смешения, химической переработки, биообработки и т.п., а также когда другие методы менее выгодны, образующихся в процессе работ по очистке шламовых амбаров, резервуаров хранения, шламонакопителей и т.п., а также для ликвидации аварийных розливов нефти и нефтепродуктов.

Установка обеспечивает утилизацию сильнозагрязненных грунтов со степенью загрязнения от 3% до 16%.

В случаях, когда загрязнение составляет от 16% до 25%, для доведения их до требуемого уровня, необходимо в отходы подмешивать песок или отработанный после установки грунт в соответствующей пропорции. В случаях, когда загрязнение грунта нефтепродуктами превышает 25%, рекомендуется применение опилок или сорбента с высокой степенью сорбции по нефтепродуктам, для доведения загрязнённости грунта до соответствующей пропорции.

Слишком вязкий или липкий грунт может так же негативно отразиться на работе загрузочного устройства.

Переработка отходов происходит при температуре до 900°С, оптимальный режим 600°С.

Техническая характеристика оборудования приведена в таблице 4.1.7-1.

Таблица 4.1.7-1. Техническая характеристика оборудования

	Наименование оборудования
	Установка для утилизации замазученных грунтов, буровых шламов, замасленной окалины и пропантов

	Тип оборудования
	
	УЗГ-1М

	Производительность линии
	т/сут
	До 144

	Потребляемая мощность
	кВт
	34

	Температура в камере утилизации
	°С
	До 900

	Габаритные размеры

Термодесорбер

Камера дожига

Блок циклонов

Блок очистки (скруббер, дымосос)

Транспортер ленточный

Конвейер ковшлвый

Бункер загрузочный с механизмом измельчения
	(длина х ширина х высота), м
	8,9х2,3х3

4,3х1,8х2,3

3,5х2,4х5,8

3,8х2,7х2

5,6х2х2,8

3,9х0,6х2,2

4,45х2,3х2,4

	Режим работы
	
	непрерывный


Установка термического обезвреживания бурового шлама и нефтезагрязненных грунтов «BRENER-500 ЭКО Б»

Установка состоит из камеры утилизации, представляющей собой барабан, установленный на опорных катках с приводом от мотор-редуктора.

Высокая температура внутри камеры утилизации создается за счет сжигания жидкого топлива в газовой горелке, а также за счет дополнительного окисления горючих отходов, находящихся в замазученном грунте.

Подача замазученного грунта и/или бурового шлама и других нефтесодержащих отходов осуществляется при помощи автопогрузчика.

Перемещение материала в высокотемпературной камере утилизации происходит за счет вращения барабана в наклонном положении вдоль оси барабана в сторону камеры разгрузки.

Установка смонтирована на раме, имеющей регулируемые опоры для наклона барабана вдоль его оси.

Обработка отходящих газов производится в установке типа «Циклон» и второй ступенью очистки – блок газоочистки (скруббер).

Для улучшения горения и вентиляции камеры сгорания используется дымосос.

Подробное описание установки и основные требования эксплуатации приведены в паспорте оборудования.

Оборудование поставляется в комплекте, монтируется и запускается поставщиком. К управлению допускается обученный персонал.

Площадка для прессования вторсырья с навесом (поз. 31)

На площадке установлен Вертикальный пакетировочный пресс для отходов PRESSMAX 510.

Площадка размерами в осях 10х6 м. Для защиты от атмосферных осадков предусмотрен навес над оборудованием.

Техническая характеристика оборудования приведена в таблице 4.1.9-1.

Таблица 4.1.9-1. Техническая характеристика оборудования

	Тип оборудования
	
	Вертикальный пакетировочный пресс для отходов PRESSMAX 510

	Производительность линии
	кг/час
	200*

	Потребляемая мощность
	кВт
	2,2

	Габаритные размеры (Д×Ш×В), не менее
	мм
	1150х750х2200

	Масса 
	кг
	580

	Режим работы
	
	непрерывный


Склад для инвентаря и биопрепаратов (поз. 33)

Площадка предусмотрена для хранения инвентаря и емкостей с биологическим раствором. Помещение склада выполнено из 40-футового морского контейнера.

Размер площадки в плане составляет 16х6 м. Предусмотрено строительство одной площадки.

Площадка для складирования готовой продукции (поз. 32)

Площадка предусмотрена для хранения брикетов спрессованных отходов перед отправкой на утилизацию.

Размер площадки в плане составляет 12х6 м. Предусмотрено строительство одной площадки.

Площадка-карта для ТБО (поз. 29)

Площадка-карта предусмотрена для временного хранения ТБО и его предварительной сортировки перед его подачей на площадку с гидравлическим прессом (поз. 31).

Площадка имеет трапецевидную форму. Размер в плане составляет 81х56х75х26 м. Вокруг площадки устраивается ограждение высотой 2,5 м. Предусмотрено строительство одной карты.

Карта имеет двухслойную гидроизоляцию – геомембрану.

Имеется пандус для заезда автотранспорта и погрузчика.

Площадка для металлолома (поз. 34)

Площадка предусмотрена для временного хранения металлолома.

Размер площадки в плане составляет 20х18 м. Предусмотрено строительство одной площадки.

Площадка для приема и временного хранения хим. отходов до их утилизации (поз. 21)

Площадка предусмотрена для временного хранения хим. отходов.

Размер площадки в плане составляет 300х20 м. Предусмотрено строительство одной площадки.

Порядок действий при  несчастных случаях (травмах) и чрезвычайных ситуациях природного характера на территории объекта

О каждом несчастном случае (травме) пострадавший или очевидец обязан немедленно сообщить начальнику участка (мастеру смены), который обязан:

· Организовать оказание первой медицинской помощи пострадавшему;

· Вызвать медицинского работника и организовать доставку пострадавшего в медицинский пункт вахтового поселка;

· Сохранить до начала расследования обстановку на месте происшествия (если это не угрожает жизни и здоровью персонала, а нарушение непрерывности технологического процесса не приведет к аварии);

· Сообщить, о случившемся начальнику цеха или лицо его заменяющее, который направляет сообщение генеральному директору и менеджеру проекта и  совместно с врачом медицинского пункта принимает решение об отправке пострадавшего автомобильным, железнодорожным транспортом или санитарной авиацией в соответствующее лечебное учреждение;

Наиболее вероятными чрезвычайными ситуациями в районе расположения объекта могут быть штормовые ветры, снежные бураны в зимнее время, резкое понижение температуры воздуха.

При получении штормового предупреждения  от гидрометеослужбы или иного сообщения о возможной чрезвычайной ситуации диспетчер предприятия ставит в  известность начальника цеха или лицо его заменяющее  и весь персонал о полученном прогнозе.

 Начальник цеха или лицо его заменяющее совместно с мастером ТСН, ННЭ разрабатывают дополнительные меры по обеспечению безопасности обслуживающего персонала и бесперебойной работы технологического оборудования в особых условиях. 

5  Распределение обязанностей между должностными лицами,

участвующими в ликвидации аварии и порядок их действия

Общие положения

            Руководство работами по локализации и ликвидации аварийной ситуации, спасению людей и снижению воздействия опасных факторов осуществляет ответственный руководитель работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации в организации (далее Ответственный руководитель). 

           Для принятия эффективных мер по локализации и ликвидации аварийных ситуации Ответственный руководитель создаёт командный пункт (операционный штаб), функциями которого являются: 

- сбор и регистрация информации о ходе развития аварийной ситуации и принятых мерах по ее локализации и ликвидации;

- текущая оценка информации и принятие решений по оперативным действиям в зоне аварийной ситуации и за ее пределами;

- координация действий персонала организации (объекта) и всех привлечённых подразделений и служб, участвующих в локализации и ликвидации аварийной ситуации.

             На командном пункте могут находиться только лица, непосредственно участвующие в локализации и ликвидации аварийной ситуации.

            На командном пункте Ответственный руководитель организует ведение журнала ликвидации аварийной ситуации, где фиксируется выданные задания и результаты их выполнения по времени. 

            Запрещается вмешиваться в действия ответственного руководителя работ. 

             При явно неправильных действиях ответственного руководителя работ вышестоящее лицо имеет право отстранить его и принять на себя руководство ликвидацией аварии или назначить для этого другого руководителя. 

           Ответственным руководителем работ по ликвидации аварии является начальник цеха, а при его отсутствии – начальника ИТС.

        До прибытия ответственного руководителя работ про ликвидации аварии спасением (эвакуацией) людей и ликвидацией аварии руководит старший присутствующий начальник участка.

       Лица, вызываемые и прибывшие к месту аварии (пожара), сообщают о своём прибытии ответственному руководителю работ и по его указанию приступают к исполнению своих обязанностей предусмотренных данным планом.

       К ликвидации аварии привлекаются только те должностные лица, действия которых могут способствовать ликвидации аварии.

       Обязанности между должностными лицами предприятия распределяются так, чтобы обеспечить оперативное взаимодействие всех служб предприятия по ликвидации аварии или аварийной ситуации (предупредить образование новых очагов аварии и распространение на другие объекты). 

      При направлении обслуживающего персонала на выполнение аварийных и аварийно-спасательных работ в опасных местах, во главе бригады должен быть назначен инженерно-технический работник – начальник участка работник противопожарной службы.
      При направлении рабочих на газоспасательные, восстановительные и ремонтные работы назначают ответственного исполнителя из числа ИТР, который является старшим бригады исполнителей. Ему выдают наряд-допуск, в котором указывают фамилии рабочих и ответственного руководителя работ, дату, место работы и ее характер, результаты анализа воздушной среды, взятого перед началом работы, основные правила безопасности проведения газоопасных работ.  Организация и ведение этих работ должны осуществляться в соответствии с требованиями Правил промышленной безопасности.

Обязанности ответственного руководителя работ по ликвидации аварий:

      Ответственный руководитель работ по ликвидации аварий  обязан:

а) ознакомившись с обстановкой, немедленно приступает к выполнению мероприятий, предусмотренных оперативной частью данного плана ликвидации аварии (пожара), и руководит работами по спасению (эвакуации) людей и ликвидации аварии;

б) организует командный пункт, сообщает его местонахождение всем исполнителям и постоянно находится на нём;

в) проверяет: вызваны ли пожарная, медицинская службы и оповещены ли другие учреждения, а также должностные лица, извещение которых предусмотрено соответствующим списком (приложение к плану);

г) контролирует выполнение мероприятий, предусмотренных оперативной частью плана и своих распоряжений и заданий по непосредственной ликвидации аварии (пожара);

д) выясняет данные о количестве персонала и число пострадавших. При необходимости даёт распоряжение об организации медицинского пункта по оказанию первой помощи вблизи места аварии или скорейшей отправки пострадавших в ближайшие медицинские учреждения в зависимости от характера поражений;

е) даёт соответствующие распоряжения руководителям взаимосвязанных по коммуникациям и соседних объектов;

ж) при длительных авариях (пожарах) совместно с мастером участка и инженером противопожарной службы в соответствии с заранее разработанными оперативными планами пожаротушения даёт начальнику пожарной охраны и другим лицам соответствующие задания на выполнение предусмотренных мероприятий;

з) даёт указание на удаление из опасных зон персонала не занятого в ликвидации аварии (тушении пожара) и о выставлении постов охраны опасных зон. Проверяет через диспетчера связь с участниками (руководителями) ликвидации аварии и руководством ТОО «Каракудукмунай»;

и) докладывает вышестоящему руководству об остановке и при необходимости просит вызвать дополнительные силы и средства для ликвидации аварии или тушения пожара;

к) назначает ответственное лицо для ведения оперативного журнала по ликвидации аварии (пожара);

л) по окончании ликвидации аварии (пожара) даёт указание на проведение восстановительно-ремонтных работ;

Обязанности начальника участка:

- при получении сообщения об аварии оповещает диспетчера;

- принимает меры для предупреждения распространения аварии на другие установки;

- выполняет обязанности ответственного руководителя работ по спасению людей и ликвидации аварии до прибытия начальника;

- после прибытия ответственного руководителя работ   докладывает о состоянии работ по спасению людей и ликвидации аварии и выполняет его указания;

- принимает меры по выводу людей из опасной зоны, по локализации аварийной ситуации и ликвидации последствий аварий;

- при необходимости производит частичную или полную остановку Комплекса отключает аварийный участок технологической схемы от подводящих и отводящих трубопроводов;

- обеспечивает (в зависимости от обстановки) сохранение нормального технологического режима, либо переводит его на режим, удобный для быстрой остановки;

- до прибытия команды противопожарной службы организует тушение пожара с применением первичных средств пожаротушения, стационарных лафетных стволов и установок пожаротушения.

Контактные номера служб

	№
	*Государственные контролирующие органы
	Контактные                           телефоны

	1
	Департамент по ЧС Мангистауской области МЧС РК
	112, 42-68-00, 42-68-68

	2
	(ДЭМО) Департамент экологии Мангистауской области.
	30-12-89

	3
	Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области.
	50-19-09, 50-53-63

	4
	ДВД, РОВД по Мангистаускому району
	102, 8 (72931) 21-1-02

	5
	ГУ «Управление труда Мангистауской области»
	30-47-43, 30-47-45

	6
	Департамент Комитета промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям РК по МО
	52-66-93

52-66-60

	7
	Мангистауский  филиал ТОО «РЦШ ПВАСС»  (дежурный)
	21-12-52


 СПИСОК 

лиц, ознакомленных с ПЛА

	№

п/п
	Ф.И.О.
	Должность,

профессия
	Дата ознакомления
	Подпись

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


____________________
_____________________
______________________

(Должность)



(подпись)


(Ф.И.[image: image4.png]





4 из 33

