УТВЕРЖДАЮ

Директор ТОО «Caspian Eco Service»

К.А. Пащиев

«	»	2025г.

ПРОЕКТ

нормативов допустимых выбросов (НДВ)

загрязняющих веществ в атмосферу

ТОО «Caspian Eco Service» на 2026-2031гг.

г. Актау 2025 год

СОСТАВ ПРОЕКТА

Проект нормативов предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух состоит из двух частей:

Часть 1 – Инвентаризация источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от источников загрязнения ТОО «Caspian Eco Serviсe» на 2026 - 2031г.г.

Часть 2 – Проект нормативов предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух для ТОО «Caspian Eco Serviсe» на 2026 -2031 гг.

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

| Главный инженер проекта (ГИП) | Бесимбаева Ж. (часть 2) проект ПДВ |
| --- | --- |

СОДЕРЖАНИЕ:

СОСТАВ ПРОЕКТА	2

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ	2

АННОТАЦИЯ	5

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	7

ЧАСТЬ 1 - ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ИСТОЧНИКОВ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ ОТ ИСТОЧНИКОВ ЗАГРЯЗНЕНИЯ	8

ТОО «CASPIAN ECO SERVICE» НА 2026 - 2031ГГ.	8

ВВЕДЕНИЕ	9

I.	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ	10

1	Общие сведения об операторе	12

16

БЛАНКИ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ	16

1. Источники выделения загрязняющих веществ	16

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха	22

4. Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация , т/год	27

2	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАТОРЕ	30

2.1	Краткая природно-климатическая характеристика района	30

2.2	Характеристика современного состояния воздушной среды	30

2.3	Технологический комплекс по переработке промышленных отходов	32

2.4	Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха	34

3	ХАРАКТЕРИСТИКА ОПЕРАТОРА КАК ИСТОЧНИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ	37

3.1	Характеристика источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу	37

3.2	Краткая характеристика существующих установок очистки газа, укрупненный анализ их технического состояния и эффективности работы.	37

3.3	Оценка степени применяемой технологии, технического и пылегазоочистного оборудования передовому научно-техническому уровню в стране и мировому опыту	37

3.4	Перспектива развития предприятия	37

3.5	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета НДВ	37

3.6	Таблица 3.3 - Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов ПДВ на 2026 год.	38

3.7	Характеристика аварийных и залповых выбросов.	42

3.8	Обоснование полноты и достоверности исходных данных (г/с, т/год), принятых для расчета НДВ.	45

4	ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ РАССЕИВАНИЯ	46

4.1	Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере города.	46

Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам на существующее положение	49

Таблица 3.5 - Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения	50

4.2	Предложения по нормативам ПДВ	52

Таблица 3.6 - Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по предприятию	53

4.3	Зона воздействия	57

5	Мероприятия по уменьшению выбросов в атмосферу	58

6	Мероприятия по регулирования в период неблагоприятных метеорологических условий (НМУ)	61

Таблица 3.8 - Мероприятия по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 год	62

Таблица 3.9 - Xарактеристика  выбросов   вредных  веществ  в  атмосферу  в периоды  НМУ на 2026 год	68

7	КОНТРОЛЬ СОБЛЮДЕНИЯ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ	74

Таблица 3.10 -  -План-график контроля на предприятии за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов на 2026 год	75

Таблица 2.1 - Расчет категории источников, подлежащих контролю на существующее положение	79

8	СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ	82

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. РАСЧЕТЫ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ОТ ИСТОЧНИКОВ ВЫБРОСОВ на 2025-2028гг.	83

МАКСИМАЛЬНЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ ЗВ	84

АННОТАЦИЯ

Проект нормативов предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух разрабатывается с целью установления нормативов эмиссий, являющихся основой для выдачи экологического разрешения и реализации проектных решения в рамках рабочего проекта «Модернизация Комплекса по управлению отходами ТОО «Caspian Eco Service» в Каракиянском районе. Корректировка» для ТОО «CASPIAN ECO SERVICE» на 2026 - 2031 гг. выполнен специалистами ИП Бесимбаева Ж.

Целью проекта является – разработка в соответствии с действующими нормативными требованиями с установлением нормативов предельно допустимых выбросов от источников загрязнения ТОО «CASPIAN ECO SERVICE» на 2026 – 2031 гг и согласовать его в установленном порядке с контролирующими органами.

Проект нормативов предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух состоит из  двух частей:

Часть 1 – Инвентаризация источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от источников загрязнения ТОО «CASPIAN ECO SERVICE» на 2026 - 2031гг.

Часть 2 – Проект нормативов предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на 2026- 2031 гг.

В первой части проекта представлены:

- Источники выделения загрязняющих веществ

- Характеристика источников загрязнения атмосферы

- Показатели работы газоочистных и пылеулавливающих установок

- Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация в целом по предприятию, т/год

Все перечисленное дает основание пересмотреть нормативы эмиссий на существующее положения 2025 год и на перспективу 2026 – 2031 гг.

В соответствии с требованиями «Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду» Приложение к приказу Министра охраны окружающей среды от 16.04.2012 №110-ө (п.29) при пересмотре (корректировке) нормативов предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу установление новых нормативов базируется на результатах инвентаризации источников загрязнения атмосферы.

Инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу – это первый этап разработки проекта нормативов ПДВ, который позволил выявить действующие стационарные и передвижные источники загрязнения атмосферы, определить их основные параметры и оценить степень негативного воздействия на ОС в результате производственной деятельности предприятия.

Согласно требованиям Заказчика, изложенным в Техническом задании, данная инвентаризация источников  выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на существующее положение 2025 год выполнена с учетом производственных показателей по каждому производственному цеху, предоставленных заказчиком.

Проект нормативов предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу разработан согласно «Рекомендациям по оформлению и содержанию проектов нормативов предельно допустимых выбросов для предприятий РК» РНД 211.2.02-97.

В настоящем проекте содержатся:

- характеристика источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на всех площадках предприятия,

- оценка уровня загрязнения атмосферы выбросами предприятия;

- мероприятия по снижению выбросов и приземных концентраций в штатном режиме и в период НМУ;

- нормативы предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ для всех площадок и предприятия в целом;

- контроль за соблюдением нормативов ПДВ;

- расчет экологического ущерба, наносимого атмосфере выбросами предприятия.

Проект нормативов предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух Проекта «Модернизация Комплекса по управлению отходами ТОО «Caspian Eco Service» в Каракиянском районе. Корректировка» именно для ТОО «CASPIAN ECO SERVICE» на 2026 - 2031гг. разрабатывается впервые.

Разработчиком Проекта ПДВ является ИП Бесимбаева Ж..

Настоящим Проектом устанавливаются нормативы выбросов загрязняющих веществ для ТОО «CASPIAN ECO SERVICE» на 2026 - 2031гг.

Проект ПДВ подготовлен на основании результатов проведенной Инвентаризации источников выбросов и обследования производственной площадки.

По результатам произведенного инвентаризационного обследования, количество источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при эксплуатации составляет 25 стационарных источников, из них

- организованных источников – 5 единиц,

- неорганизованных  источников – 20 единиц.

Всего, при плановой производственной деятельности ТОО «CASPIAN ECO SERVICE» на 2026 - 2031гг. в атмосферный воздух будут поступать 28 загрязняющих веществ.

Валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу при планируемой производственной деятельности ТОО «CASPIAN ECO SERVICE» от стационарных источников на 2026- 2031 гг. составят 5,9959 г/сек и 126,0069 т/год.

Расчет выбросов загрязняющих веществ выполнен на существующее положение и на перспективу.

В соответствии с классификацией производственных объектов, изложенной в ст.40 Экологического Кодекса республики Казахстан ТОО " CASPIAN ECO SERVICE ", как предприятие имеет 1-й класс I категории опасности согласно санитарной классификации производственных объектов и соответственно I–ю  категорию, для которых рекомендован нормативный размер СЗЗ равный от 1000 м. (согласно Решению по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду  от 09.12.2021 г.) при сохранении неизменности технологии и объемов производства на предприятии.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Выброс вещества - вещество, поступающее в атмосферу из источника.

Загрязнение атмосферы - изменение состава атмосферы в результате наличия в ней примесей.

Загрязняющее	воздух	вещество	-	примесь	в	атмосфере,	оказывающая неблагоприятное воздействие на окружающую среду и здоровье населения.

Примесь в атмосфере - рассеянное в атмосфере вещество, не содержащееся в ее постоянном составе.

Инвентаризация	выбросов	-	систематизация	сведений	о	распределении источников на территории, количестве и качестве выбросов.

Источник выделения - технологический агрегат, выделяющий в процессе эксплуатации вредные вещества.

Источник загрязнения атмосферы - источник, вносящий в атмосферу загрязняю- щие ее твердые, жидкие и газообразные вещества.

Мощность выброса - количество выбрасываемого в атмосферу вещества в единицу времени.

Организованный промышленный выброс - промышленный выброс, поступающий в атмосферу через специально сооруженные газоходы, воздуховоды и трубы.

Неорганизованный промышленный выброс - промышленный выброс, поступающий в атмосферу в виде ненаправленных потоков газа в результате нарушения герметичности оборудования, отсутствия или неудовлетворительной работы по отсосу газа или хранения продукта.

ПДК (предельно-допустимая концентрация) - максимальная концентрация примеси в атмосфере, отнесенная к определенному времени осреднения, которая при периодическом воздействии не оказывает на человека вредного действия, включая отдаленные последствия, и на окружающую среду в целом.

ОБУВ (ориентировочно безопасный уровень воздействия загрязняющего атмосферу вещества) - временный гигиенический норматив для загрязняющего атмосферу вещества, устанавливаемый расчетным методом дня целей проектирования промышленных объектов.

Концентрация примеси в атмосфере - количество вещества, содержащееся в единице массы или объема воздуха, приведенного к нормальным условиям.

ПДВ (предельно допустимый выброс) - выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от источника или от совокупности источников с учетом перспективы развития промышленных предприятий не создают приземную концентрацию, превышающую ПДК.

ЧАСТЬ 1 - ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ИСТОЧНИКОВ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ ОТ ИСТОЧНИКОВ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

ТОО «CASPIAN ECO SERVICE» НА 2026 - 2031ГГ.

ВВЕДЕНИЕ

Основанием для выполнения работ по разработке Проекта нормативов предельно- допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух Проекта «Модернизация Комплекса по управлению отходами ТОО «Caspian Eco Service» в Каракиянском районе. Корректировка» для ТОО «CASPIAN ECO SERVICE» на 2026 -2031гг. являются:

- Договор на выполнение проектных работ.

- «Экологический кодекс РК»

- Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду Методологии проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ, загрязняющих физических воздействий на атмосферный воздух и их источников (Приказ Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 16 апреля 2012 года №110-Ө).

- Рекомендации по оформлению и содержанию проектов нормативов предельно допустимых выбросов в атмосферу (ПДВ) для предприятия РК. РНД 211.2.02.02- 97.

Проект выполнен в соответствии с нормативно-методическими документами, которые приведены в разделе «Список литературы».

В составе проекта нормативов ПДВ для ТОО «CASPIAN ECO SERVICE» выполнена инвентаризация источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

Основная цель инвентаризации - систематизация сведений о распределении источников загрязнения атмосферы по территории предприятия, количестве и составе выбросов загрязняющих веществ.

Количество и состав выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от источников предприятия получены на основании анализа технологических процессов и расчетов, проведенных в соответствии с отраслевыми нормами технологического проектирования и отраслевыми методическими указаниями, и рекомендациями по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

Расчет рассеивания выбросов ВХВ в приземном слое атмосферного воздуха произведен по программному комплексу «ЭРА» версия 2.5. Поля рассеивания максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ определены с использованием утвержденных ПДК, метеорологических характеристик и коэффициентов, определяющих условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере района производства работ.

Проект выполнен ИП Бесимбаева Ж.. (Государственная лицензия на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды № 02350Р от 26.11.2014 г.)

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ

| Наименование: | ТОО «CASPIAN ECO SERVICE», |
| --- | --- |
| Адрес: | г.Актау, 29а мкр., б/ц «АБК», 2 этаж, офис 19, 20 тел: 8 (701) 7778446 |
| Реквизиты: | БИН: 100140015696 ИИК: KZ97601А231000392151 в АО «Народный Банк Казахстана» БИК: НSBКKZKХ |

ТОО «CASPIAN ECO SERVICE» является Казахстанской компанией, работающей на территории Мангистауской области. Основным направлением деятельности ТОО «CASPIAN ECO SERVICE» является транспортировка, обезвреживание и утилизация нефтесодержащих отходов, отходов бурения. Указанные виды работ ведутся по установленным государственным стандартам, в соответствии с требованиями Экологического Кодекса Республики Казахстан.

Ранее был согласован проект «Модернизация Комплекса по управлению отходами ТОО «CASPIAN ECO SERVICE» в Каракиянском районе Мангистауской области», заключением ГЭЭ R01-0057/21 от 06.08.2021 г. от Департамента экологии Мангистауской области. До сегодняшнего дня представляемый комплекс по переработке отходов не эксплуатируется из-за финансового положения предприятия.

В связи с внесёнными изменениями в Экологический кодекс предприятию необходимо оформить лимит на накопление отходов. Если ранее лимит требовался только при размещении отходов, то в настоящее время его получение обязательно также для временного накопления отходов, подлежащих переработке и (или) удалению в течение шести месяцев со дня их образования.

Целью корректировки данного проекта является – получение разрешения на воздействия с целью установления лимитов накопления на нефтесодержащие отходы для объектов I категорий, разрешенных для складирования в соответствующем месте накопления, для захоронения на соответствующем полигоне или разрешенных для складирования и долгосрочного хранения (согласно Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 22 июня 2021 года № 206 «Об утверждении методики расчета лимитов накопления отходов и лимитов захоронения отходов».)

Согласно статье 12 Экологического кодекса РК, отнесение объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам І, II или III категорий осуществляется на основании приложения 2 к ЭК РК.

Рассматриваемый объект относится 1 классу опасности, размер санитарно-защитной зоны (далее – СЗЗ) составляет - 1000 метров (Класс I, полигоны по размещению, обезвреживанию, захоронению токсичных отходов производства и потребления 1 и 2 классов опасности и полигоны твердых коммунальных отходов) согласно требованиям Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека", утвержденных приказом исполняющего обязанности Министра здравоохранения РК от 11.01.2022 года №ҚР ДСМ-2.

В целом по предприятию ТОО «CASPIAN ECO SERVICE» на 2026 - 2031гг.  год выявлено 25 источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, из них организованных – 5 и неорганизованных – 20 источников.

Основными источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на предприятии являются Установки обезвреживания отходов.

В атмосферу выбрасываются загрязняющие вещества 28-ми наименований веществ 1 – 4 класса опасности и 8 групп веществ, обладающих при совместном присутствии суммирующим вредным воздействием.

Основными загрязняющими атмосферу веществами являются оксиды азота, оксид углерода, углеводороды и диоксид серы.

Качественные и количественные характеристики выбросов определены расчетным методом по утвержденным методикам.

Расчеты уровня загрязнения атмосферного воздуха подтвердили отсутствие превышения нормативных значений ПДК для населенных мест на границе нормативной СЗЗ.

- Общие сведения об операторе

Для решения задач по предоставлению квалифицированных услуг по приему, хранению и последующей утилизации производственных отходов для предприятий нефтяной отрасли Каракиянского района Мангистауской области запланировало построить и ввести в эксплуатацию Комплекс управления отходами.

Основным направлением деятельности ТОО «CASPIAN ECO SERVICE» является транспортировка, обезвреживание и утилизация нефтесодержащих отходов, отходов бурения. Указанные виды работ ведутся по установленным государственным стандартам, в соответствии с требованиями Экологического Кодекса Республики Казахстан.

Комплекс по управлению отходами ТОО «CASPIAN ECO SERVICE» расположен на территории Каракиянского район Мангистауской области Республики Казахстан в 28 км от села Жетыбай и 40 км от города Жанаозен.

Рассматриваемая площадка представляет собой незастроенную территорию, общей площадью 5,0 га, стороны площадки различной длины. За границей участка, параллельно ему, в северо–восточной стороне  проходит  подземный водопровод, далее (в 57,0м) высоковольтная  ЛЭП.

Назначение объекта: прием, хранение и переработка промышленных отходов:

•	Бурового шлама;

•	Нефтяных шламов, образующихся в процессе очистки резервуаров и трубопроводов;

•	Ветошь и другие отходы.

На предприятии предусмотрены прием и временное хранение (не более 6 месяцев) и утилизация следующих видов опасных и неопасных отходов:

- Твердых буровых шламов;

- Твердых и жидких нефтяных шламов;

- Некондиционной нефти;

- Изношенных автошин;

- Аккумуляторных батарей;

- Ртутьсодержащих ламп;

- Ветоши.

- Отработанных технических масел;

- Тары из-под отработанных масел;

Все отходы складируются и по договору вывозятся на утилизацию в специализированные предприятия.

Краткая характеристика основных видов промышленных отходов, планируемых перерабатывать на технологических сооружениях проектируемого объекта:

- буровые шламы (образованные при бурении скважин);

- отработанный буровой раствор (образованный при бурении скважин);

- нефтезамазученный грунт;

- нефтесодержащие жидкости (свыше 55% влажности) - нефтешламы;

- нефтесодержащие пастообразные отходы (до 55% влажности);

Дополнительные виды опасных отходов (предусматривается сбор данных отходов, для дальнейшей переработки на специализированных Полигонах):

Ранее утвержденным проектом предусмотрены следующие существующие сооружения на площадке КУО, под открытым небом, и внутри производственного здания.  (Заключение  ДЭМО №  R01-0057/21 от 06.08.2021)

На площадке КУО размещается :

•	Карта для приема и временного хранения нефтешлама, размер в плане 20х50 м - 4 шт.;

•	Установка переработки бурового шлама;

•	Карта для временного хранения переработанного шлама, размер в плане 20х85 м;

•	Пруд-испаритель, размер в плане 20х20 м - 2 шт.;

•	Пропарочно-промывочный комплекс, имеющий в составе пропарочно-промывочную площадку и площадку для мойки колес.

Внутри производственного здания:

•	Склад для приема и временного хранения ртутьсодержащих ламп, площадью 72 м2;

•	Склад для приема и временного хранения покрышек автомобильных с металлокордом отработанных, площадью 72 м2;

•	Склад для приема и временного хранения отработанных аккумуляторных батарей (АКБ), площадью 72 м2;

•	Склад для приема и временного хранения отработанных фильтров и промасленной ветоши, площадью 72 м2;

•	Помещение для приема и временного хранения замазученных бочек, емкостью 200л.

Основной принцип работы объекта – замкнутый цикл переработки производственных отходов.

Площадь территории запроектированного объекта составляет 5,0 га.

На территории объекта, кроме технологических сооружений имеются административно-бытовой комплекс, КПП, производственное здание, площадка для мойки и дезинфекции автотранспорта на выезде с площадки.

На объекте уже предусмотрены резервуары противопожарного запаса воды и безнапорные сети пожаротушения.

Источником электроснабжения является - дизель-генератор.

Технологические процессы проведения обезвреживания на площадках Комплекса по переработке технологических отходов

Основными технологическими процессами, проводимыми на площадках, являются:

1) Входной контроль и прием отходов, поступающих на площадки

Входной контроль отходов проводится начальниками площадок и включает следующие этапы:

- проверка сопроводительных документов, удостоверяющих качество отхода, включая паспорт опасных отходов с регистрацией данных в журнале входного контроля;

- проверка опломбирования и калибровки кузова, удаление пломбы. В случае, если целостность пломбы или калибровки нарушена, представителями Исполнителя и Транспортной компании составляется и подписывается протокол несоответствия;

- проведение визуального осмотра содержимого кузова (вид, агрегатное состояние, количество отхода), с целью сверки, с описанием, представленным в документации.

В случае непринятия отходов на площадку Исполнителя, транспортировщик отходов возвращает их владельцу (Заказчику). Обязанность обратного приема отходов возлагается на транспортную компанию.

- проведение дозиметрического контроля (определение гамма-излучения);

Замер на определение гамма-излучения проводится для каждой партии завозимых отходов при помощи дозиметра. Результаты дозиметрического контроля вносятся в соответствующий раздел Журнала входного контроля.

- проведение процедуры взвешивания на электронных весах каждой партии отхода;

После проведения дозиметрического контроля прибывающий на площадку груженый транспорт попадает на весовую платформу для определения веса БРУТТО и идентификации машины. После разгрузки, машины взвешиваются повторно. В результате регистрируется вес ТАРЫ - вес разгруженной машины. Определяется вес НЕТТО и объем отходов, все полученные данные взвешивания вносятся в электронный архив и дублируются в Журнале входного контроля. По окончании взвешивания каждая машина обязана пройти дезинфекцию в ванне с 3% раствором лизола.

2) Временное накопление отходов на технологических площадках.

Временное накопление отходов на площадках проводится в соответствии с видом и структурой отхода на основании акта приема и накладной на транспортировку. Разгрузка отходов осуществляется путем съезда по трапу в каждую карту.

3) После разгрузки, операторами проводится сортировка в целях обнаружения отходов, не предназначенных для обезвреживания технологическим регламентом. Образованные в результате сортировки отходы подлежат временному хранению на специально обустроенной площадке до момента сдачи их в специализированные организации для дальнейшей утилизации. Количественные и качественные характеристики отходов сортировки отражаются в соответствующих разделах Журнала образования и вывоза отходов производства и потребления.

4) Обезвреживание отходов.

Метод для обезвреживания отходов выбирается по карте технологического процесса, исходя из вида и структуры отхода.

5) Временное хранение обезвреженного материала.

Временное хранение обезвреженного материала происходит посредством его сброса на площадку готовой продукции. Весь обезвреженный материал временно хранится на площадке для готовой продукции в ожидании дальнейших процедур, связанных с его использованием. Каждая партия обезвреженной продукции маркируется. Для получения результатов обезвреживания проводятся контрольные замеры.

6) Аналитический контроль.

Аналитический контроль проводится предприятием с привлечением аккредитованной и аттестованной лаборатории. В ходе работ выполняется внутренний контроль предприятия, проводятся работы по отбору проб готового материала для определения количественных и качественных характеристик, определяются параметры атмосферного воздуха, радиационного фона, подземных вод, почвенного покрова, в районе расположения площадки.

Результаты проведения контроля качества готовой продукции по технологическому процессу передаются в соответствующее подразделение. В случае несоответствия параметрам обезвреживания готовой продукции, материал отправляется на повторную обработку.

Несоответствующая продукция, должна храниться отдельно от нормативной.

Качественные и количественные значения выбросов загрязняющих веществ на нормируемый период 2026 – 2031 гг. рассчитаны согласно утвержденным методическим указаниям с учетом основных производственных показателей работы предприятия, предоставленных предприятием – заказчиком.

Сведения об основных характеристиках источников выделения и загрязнения атмосферы, применяемых пылеулавливающих установках, о количестве выбрасываемых и улавливаемых загрязняющих веществ, об имеющимся на предприятии автотранспорте обобщены и приведены в бланках инвентаризации установленной формы.

Расчеты выбросов загрязняющих веществ от всех источников приведены в Приложении 1.

В атмосферу выбрасываются загрязняющие вещества 28-ми наименований веществ 1 – 4 класса опасности и 8 групп веществ, обладающих при совместном присутствии суммирующим вредным воздействием.

Группы веществ, обладающих при совместном присутствии суммирующим вредным воздействием представлены в таблице 3.2.1.

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу предприятием, на существующее положение приводится в таблице 3.1.

Бланки инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу представлены в разделе 4 в составе:

Раздел 1 - Источники выделения загрязняющих веществ. Раздел 2 - Характеристика источников загрязнения атмосферы.

Раздел 3 - Показатели работы газоочистных и пылеулавливающих установок – отсутствует, в связи с тем, что газоочистные и пылеулавливающие установки не предусмотрены

Раздел 4 - Суммарные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ТОО «Caspian Eco Service»

________________________.А. Пащиев

«____»_______________________2025г.

БЛАНКИ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ

1. Источники выделения загрязняющих веществ

| Hаименование производства, номер цеха, участка и т.п. | Номер источ-ника загряз-нения атмос-феры | Номер источника выделения | Наименование источника выделения загрязняющих веществ | Наимено-вание выпускае-мой продукции | Время работы источника выделения, час |  | Наименование загрязняющего вещества | Код вред-ного вещества (ПДК или ОБУВ) | Количество загрязняю-щего вещества, отходящего от источника выделения, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | в сутки | за год |  |  |  |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (001) Комплекс по управлению отходами | 0001 | 0001 01 | Паровой котел |  |  | 8760 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0301 (0,2) | 0,0784 |
|  |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0304 (0,4) | 0,013 |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0330 (0,5) | 0,00574 |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0337 (5) | 0,27 |
|  | 0002 | 0002 02 | Водогрейный котел |  |  | 8760 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0301 (0,2) | 0,08 |
|  | 0003 | 0003 03 | ДЭС (резервная) |  |  | 3410 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0301 (0,2) | 0,0165 |
|  |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0304 (0,4) | 0,0027 |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0328 (0,15) | 0,001 |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0330 (0,5) | 0,0026 |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0337 (5) | 0,0134 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0703 (**1,E-6) | 0,0000003 |
|  |  |  |  |  |  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1325 (0,05) | 0,0003 |
|  |  |  |  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 2754 (1) | 0,0062 |
|  | 0004 | 0004 04 | Горелка |  |  | 8760 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0301 (0,2) | 1,08225 |
|  |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0304 (0,4) | 0,176 |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0330 (0,5) | 0,05228 |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0337 (5) | 0,5256 |
|  |  |  |  |  |  |  | Метан (727*) | 0410 (*50) | 0,5256 |
|  |  |  |  |  |  |  | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 2908 (0,3) | 0,07519 |
|  | 0005 | 0005 05 | Пиролизная печь |  |  | 8760 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0301 (0,2) | 0,46744 |
|  |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0304 (0,4) | 0,076 |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0330 (0,5) | 0,03129 |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0337 (5) | 0,0172 |
|  |  |  |  |  |  |  | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0342 (0,02) | 0,06515 |
|  |  |  |  |  |  |  | Метан (727*) | 0410 (*50) | 0,15475 |
|  |  |  |  |  |  |  | Взвешенные частицы (116) | 2902 (0,5) | 0,0345 |
|  |  |  |  |  |  |  | Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326) | 2904 (**0,002) | 0,0002 |
|  |  |  |  |  |  |  | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 2908 (0,3) | 1,7314 |
|  | 6001 | 6001 06 | Резервуар отстойник |  |  | 8760 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0333 (0,008) | 0,012 |
|  |  |  |  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0415 (*50) | 15,02 |
|  |  |  |  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0416 (*30) | 5,556 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бензол (64) | 0602 (0,3) | 0,0725 |
|  |  |  |  |  |  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0616 (0,2) | 0,023 |
|  |  |  |  |  |  |  | Метилбензол (349) | 0621 (0,6) | 0,0456 |
|  | 6005 | 6005 07 | Резервуар нефти |  |  | 8760 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0333 (0,008) | 0,0049 |
|  |  |  |  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0415 (*50) | 5,943 |
|  |  |  |  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0416 (*30) | 2,2 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бензол (64) | 0602 (0,3) | 0,029 |
|  |  |  |  |  |  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0616 (0,2) | 0,009 |
|  |  |  |  |  |  |  | Метилбензол (349) | 0621 (0,6) | 0,018 |
|  | 6006 | 6006 07 | Резервуар отстойник |  |  | 8760 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0330 (0,5) | 0,0006 |
|  | 6008 | 6008 08 | Фланцевые соединения |  |  | 8760 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0415 (*50) | 0,222 |
|  |  |  |  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0416 (*30) | 0,082 |
|  | 6009 | 6009 09 | Нефтеналивной стояк |  |  | 8760 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0415 (*50) | 0,0132 |
|  |  |  |  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0416 (*30) | 0,0049 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бензол (64) | 0602 (0,3) | 0,000064 |
|  |  |  |  |  |  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0616 (0,2) | 0,00002 |
|  |  |  |  |  |  |  | Метилбензол (349) | 0621 (0,6) | 0,00004 |
|  | 6011 | 6011 10 | Площадка для хранения жидкого нефтешлама |  |  | 8760 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 2754 (1) | 39,312 |
|  | 6012 | 6012 11 | Площадка для бурового шлама |  |  | 8760 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0333 (0,008) | 0,01 |
|  |  |  |  |  |  |  | Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460) | 0501 (1,5) | 0,071 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бензол (64) | 0602 (0,3) | 0,081 |
|  |  |  |  |  |  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0616 (0,2) | 0,011 |
|  |  |  |  |  |  |  | Метилбензол (349) | 0621 (0,6) | 0,097 |
|  |  |  |  |  |  |  | Гидроксибензол (155) | 1071 (0,01) | 0,002 |
|  |  |  |  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 2754 (1) | 2,505 |
|  | 6013 | 6013 12 | Загрузка инертных материалов |  |  | 8760 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 2908 (0,3) | 0,001325 |
|  | 6014 | 6014 13 | Загрузка инертных материалов |  |  | 8760 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 2908 (0,3) | 0,00036 |
|  | 6015 | 6015 14 | Площадка складирования твердых отходов |  |  | 8760 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460) | 0501 (1,5) | 0,071 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бензол (64) | 0602 (0,3) | 0,081 |
|  |  |  |  |  |  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0616 (0,2) | 0,011 |
|  |  |  |  |  |  |  | Метилбензол (349) | 0621 (0,6) | 0,0907 |
|  |  |  |  |  |  |  | Гидроксибензол (155) | 1071 (0,01) | 0,002 |
|  |  |  |  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 2754 (1) | 2,505 |
|  | 6016 | 6016 15 | Площадка складирования грунта |  |  | 8760 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 2908 (0,3) | 30,59 |
|  | 6017 | 6017 16 | Автовоз |  |  | 8760 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0333 (0,008) | 0,0011 |
|  |  |  |  |  |  |  | Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326) | 2904 (**0,002) | 1,2E-09 |
|  | 6018 | 6018 17 | Помещение для промывки |  |  | 8760 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0333 (0,008) | 0,0000624 |
|  |  |  |  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 2754 (1) | 0,0129 |
|  | 6019 | 6019 18 | Помещение для промывки |  |  | 8760 | Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326) | 2904 (**0,002) | 2E-10 |
|  | 6020 | 6020 19 | Емкость для хранения масла |  |  | 8760 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | 2735 (*0,05) | 0,0128 |
|  | 6021 | 6021 20 | Сепаратор |  |  | 8760 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0333 (0,008) | 0,00005 |
|  |  |  |  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0415 (*50) | 0,24995 |
|  | 6022 | 6022 21 | Насос |  |  | 8760 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | 2735 (*0,05) | 0,12 |
|  | 6023 | 6023 22 | Площадка для хранения бочек |  |  | 8760 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0333 (0,008) | 0,0002 |
|  |  |  |  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 2754 (1) | 0,035 |
|  | 6024 | 6024 23 | Площадка для биологической очистке НГЗ |  |  | 8760 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 2754 (1) | 15,2064 |
|  | 6025 | 6025 24 | Площадка для врем хранения сырья |  |  | 8760 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 2754 (1) | 0,2756 |
| Примечание: В случае отсутствия ПДКм.р. в колонке 8 указывается "*" - для значения ОБУВ, "**" - для ПДКc.c. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

| Номер источ-ника загряз-нения атмос-феры | Параметры источника загряз-нения атмосферы |  | Параметры газовоздушной смеси на выходе c источника загрязнения атмосферы |  |  | Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ) | Наименование загрязняющего вещества | Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Высота, м | Диаметр, размер сечения устья, м | Скорость, м/с | Объемный расход, м3/с | Температура, C |  |  | Максимальное, г/с | Суммарное, т/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Производство:001 - Комплекс по управлению отходами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 4 | 0,4 |  |  | 180 | 0301 (0,2) | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,072 | 0,0784 |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (0,4) | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,0117 | 0,013 |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (0,5) | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,00375 | 0,00574 |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (5) | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,18 | 0,27 |
| 0002 |  |  |  |  |  | 0301 (0,2) | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,01 | 0,08 |
| 0003 | 4 | 0,4 |  |  | 180 | 0301 (0,2) | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,2133 | 0,0165 |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (0,4) | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,0347 | 0,0027 |
|  |  |  |  |  |  | 0328 (0,15) | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0139 | 0,001 |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (0,5) | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,0333 | 0,0026 |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (5) | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,1722 | 0,0134 |
|  |  |  |  |  |  | 0703 (**1,E-6) | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0,00000033 | 0,0000003 |
|  |  |  |  |  |  | 1325 (0,05) | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,0033 | 0,0003 |
|  |  |  |  |  |  | 2754 (1) | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,0806 | 0,0062 |
| 0004 | 4 | 0,4 |  |  | 180 | 0301 (0,2) | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,03432 | 1,08225 |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (0,4) | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,006 | 0,176 |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (0,5) | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,001658 | 0,05228 |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (5) | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,016667 | 0,5256 |
|  |  |  |  |  |  | 0410 (*50) | Метан (727*) | 0,01667 | 0,5256 |
|  |  |  |  |  |  | 2908 (0,3) | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,00238 | 0,07519 |
| 0005 | 4 | 0,4 |  |  | 180 | 0301 (0,2) | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,1175 | 0,46744 |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (0,4) | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,01911 | 0,076 |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (0,5) | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,002195 | 0,03129 |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (5) | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,0005 | 0,0172 |
|  |  |  |  |  |  | 0342 (0,02) | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0,00457 | 0,06515 |
|  |  |  |  |  |  | 0410 (*50) | Метан (727*) | 0,0366 | 0,15475 |
|  |  |  |  |  |  | 2902 (0,5) | Взвешенные частицы (116) | 0,0087 | 0,0345 |
|  |  |  |  |  |  | 2904 (**0,002) | Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326) | 0,0004 | 0,0002 |
|  |  |  |  |  |  | 2908 (0,3) | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,121 | 1,7314 |
| 6001 | 2 |  |  |  | 11 | 0333 (0,008) | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0,00032 | 0,012 |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (*50) | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,386 | 15,02 |
|  |  |  |  |  |  | 0416 (*30) | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,143 | 5,556 |
|  |  |  |  |  |  | 0602 (0,3) | Бензол (64) | 0,00187 | 0,0725 |
|  |  |  |  |  |  | 0616 (0,2) | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,0006 | 0,023 |
|  |  |  |  |  |  | 0621 (0,6) | Метилбензол (349) | 0,00117 | 0,0456 |
| 6005 | 2 |  |  |  | 11 | 0333 (0,008) | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0,00032 | 0,0049 |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (*50) | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,386 | 5,943 |
|  |  |  |  |  |  | 0416 (*30) | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,143 | 2,2 |
|  |  |  |  |  |  | 0602 (0,3) | Бензол (64) | 0,0019 | 0,029 |
|  |  |  |  |  |  | 0616 (0,2) | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,00059 | 0,009 |
|  |  |  |  |  |  | 0621 (0,6) | Метилбензол (349) | 0,0012 | 0,018 |
| 6006 | 2 |  |  |  | 11 | 0330 (0,5) | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,0000583 | 0,0006 |
| 6008 | 2 |  |  |  | 11 | 0415 (*50) | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,021 | 0,222 |
|  |  |  |  |  |  | 0416 (*30) | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,00782 | 0,082 |
| 6009 | 2 |  |  |  | 11 | 0415 (*50) | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,0031 | 0,0132 |
|  |  |  |  |  |  | 0416 (*30) | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,001 | 0,0049 |
|  |  |  |  |  |  | 0602 (0,3) | Бензол (64) | 0,000015 | 0,000064 |
|  |  |  |  |  |  | 0616 (0,2) | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,0000047 | 0,00002 |
|  |  |  |  |  |  | 0621 (0,6) | Метилбензол (349) | 0,000009 | 0,00004 |
| 6011 | 2 |  |  |  | 11 | 2754 (1) | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 1,44 | 39,312 |
| 6012 | 2 |  |  |  | 11 | 0333 (0,008) | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0,00032 | 0,01 |
|  |  |  |  |  |  | 0501 (1,5) | Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460) | 0,00225 | 0,071 |
|  |  |  |  |  |  | 0602 (0,3) | Бензол (64) | 0,00255 | 0,081 |
|  |  |  |  |  |  | 0616 (0,2) | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,00035 | 0,011 |
|  |  |  |  |  |  | 0621 (0,6) | Метилбензол (349) | 0,00308 | 0,097 |
|  |  |  |  |  |  | 1071 (0,01) | Гидроксибензол (155) | 0,00005 | 0,002 |
|  |  |  |  |  |  | 2754 (1) | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,07944 | 2,505 |
| 6013 | 2 |  |  |  | 11 | 2908 (0,3) | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,00072 | 0,001325 |
| 6014 | 2 |  |  |  | 11 | 2908 (0,3) | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0002 | 0,00036 |
| 6015 | 2 |  |  |  | 11 | 0501 (1,5) | Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460) | 0,00225 | 0,071 |
|  |  |  |  |  |  | 0602 (0,3) | Бензол (64) | 0,00255 | 0,081 |
|  |  |  |  |  |  | 0616 (0,2) | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,00035 | 0,011 |
|  |  |  |  |  |  | 0621 (0,6) | Метилбензол (349) | 0,00308 | 0,0907 |
|  |  |  |  |  |  | 1071 (0,01) | Гидроксибензол (155) | 0,00005 | 0,002 |
|  |  |  |  |  |  | 2754 (1) | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,07944 | 2,505 |
| 6016 | 2 |  |  |  | 11 | 2908 (0,3) | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,97 | 30,59 |
| 6017 | 2 |  |  |  | 11 | 0333 (0,008) | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0,0004 | 0,0011 |
|  |  |  |  |  |  | 2904 (**0,002) | Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326) | 1,6E-10 | 1,2E-09 |
| 6018 | 2 |  |  |  | 11 | 0333 (0,008) | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0,000057 | 0,0000624 |
|  |  |  |  |  |  | 2754 (1) | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,0118 | 0,0129 |
| 6019 | 2 |  |  |  | 11 | 2904 (**0,002) | Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326) | 3,11E-10 | 2E-10 |
| 6020 | 2 |  |  |  | 11 | 2735 (*0,05) | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | 0,000067 | 0,0128 |
| 6021 | 2 |  |  |  | 11 | 0333 (0,008) | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0,00000694 | 0,00005 |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (*50) | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,03469 | 0,24995 |
| 6022 | 2 |  |  |  | 11 | 2735 (*0,05) | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | 0,0166 | 0,12 |
| 6023 | 2 |  |  |  | 11 | 0333 (0,008) | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0,00000004 | 0,0002 |
|  |  |  |  |  |  | 2754 (1) | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,000009 | 0,035 |
| 6024 | 2 |  |  |  | 11 | 2754 (1) | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,98 | 15,2064 |
| 6025 | 2 |  |  |  | 11 | 2754 (1) | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,02 | 0,2756 |
| Примечание: В случае отсутствия ПДКм.р. в колонке 7 указывается "*" - для значения ОБУВ, "**" - для ПДКc.c. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация , т/год

| Код заг-рязняю-щего вещест-ва | Н а и м е н о в а н и е загрязняющего вещества | Количество загрязняющих веществ отходящих от источников выделения | В том числе |  | Из поступивших на очистку |  |  | Всего выброшено в атмосферу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | выбрасы-вается без очистки | поступает на очистку | выброшено в атмосферу | уловлено и обезврежено |  |  |
|  |  |  |  |  |  | фактически | из них утилизи-ровано |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| В С Е Г О : |  | 126,116 | 126,11596 |  |  |  |  | 126,1159617 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т в е р д ы е |  | 32,43398 | 32,433975 |  |  |  |  | 32,4339753 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,001 | 0,001 |  |  |  |  | 0,001 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 3E-07 | 0,0000003 |  |  |  |  | 0,0000003 |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0,0345 | 0,0345 |  |  |  |  | 0,0345 |
| 2904 | Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326) | 0,0002 | 0,0002 |  |  |  |  | 0,000200001 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 32,39828 | 32,398275 |  |  |  |  | 32,398275 |
| Газообразные, жидкие |  | 93,68199 | 93,681986 |  |  |  |  | 93,6819864 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 1,72459 | 1,72459 |  |  |  |  | 1,72459 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,2677 | 0,2677 |  |  |  |  | 0,2677 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,09251 | 0,09251 |  |  |  |  | 0,09251 |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0,028312 | 0,0283124 |  |  |  |  | 0,0283124 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,8262 | 0,8262 |  |  |  |  | 0,8262 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0,06515 | 0,06515 |  |  |  |  | 0,06515 |
| 0410 | Метан (727*) | 0,68035 | 0,68035 |  |  |  |  | 0,68035 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 21,44815 | 21,44815 |  |  |  |  | 21,44815 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 7,8429 | 7,8429 |  |  |  |  | 7,8429 |
| 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460) | 0,142 | 0,142 |  |  |  |  | 0,142 |
| 0602 | Бензол (64) | 0,263564 | 0,263564 |  |  |  |  | 0,263564 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,05402 | 0,05402 |  |  |  |  | 0,05402 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0,25134 | 0,25134 |  |  |  |  | 0,25134 |
| 1071 | Гидроксибензол (155) | 0,004 | 0,004 |  |  |  |  | 0,004 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,0003 | 0,0003 |  |  |  |  | 0,0003 |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | 0,1328 | 0,1328 |  |  |  |  | 0,1328 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 59,8581 | 59,8581 |  |  |  |  | 59,8581 |

ЧАСТЬ 2 – ПРОЕКТ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ (НДВ)

ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ НА 2026 – 2031 гг.

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАТОРЕ

  - Краткая природно-климатическая характеристика района

Проектируемый объект расположен на территории Каракиянского района Мангистауской области Республики Казахстан.

Климат резко континентальный. Жаркое сухое лето с интенсивной солнечной радиацией, частыми пыльными и песчаными бурями. Холодная зима с ветрами северо-восточного направления.

Участок строительства расположен на поверхности полого-увалистой аккумулятивно-денудационной равнины в природной зоне сухих степей. Влияние Каспийского моря на климатические условия и ландшафт незначительно.

Климат района строительства отличается высокой континентальностью с продолжительной холодной зимой, устойчивым снежным покровом и сравнительно коротким, жарким летом.

Основные климатические характеристики района приводятся по метеостанции Ак-Кудук.

Дорожно-климатическая зона – IV. По карте климатического районирования для строительства участок работ относится к району IV Г.

Климатические условия:

•	наиболее жаркий месяц – август, средняя температура + 47°С;

•	наиболее холодный месяц-январь, средняя температура -18°С;

•	абсолютный минимум температуры воздуха - минус 31,8 °С;

•	среднегодовое количество осадков– 141 мм;

•	преобладающее направление ветра холодное время года – В, Ю-В;

•	преобладающее направление ветра в теплое время года – С, С-В, В;

•	относительная влажность воздуха

•	Глубина промерзания грунта 0,98м.

•	Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов по метеостанции Актау составляет: для песков мелких и пылеватых - 0.64м.

•	Максимальная глубина проникновения 0°С в почву составляет - 1.0 м.

Среднегодовая скорость ветра по многолетним данным составляет 4-6 м/сек, возрастая зимой и редко ранней весной до 15-20 м/сек. В позднее весеннее время, особенно в засушливые годы, интенсивно проявляется ветровая эрозия, чаще всего связанная с пыльными бурями.

  - Характеристика современного состояния воздушной среды

Основным направлением деятельности ТОО «CASPIAN ECO SERVICE» является транспортировка, обезвреживание и утилизация нефтесодержащих отходов, отходов бурения. Указанные виды работ ведутся по установленным государственным стандартам, в соответствии с требованиями Экологического Кодекса Республики Казахстан.

Комплекс по управлению отходами ТОО «CASPIAN ECO SERVICE» расположен на территории Каракиянского район Мангистауской области Республики Казахстан в 28 км от села Жетыбай и 40 км от города Жанаозен.

Рассматриваемая площадка представляет собой незастроенную территорию, общей площадью 5,0 га, стороны площадки различной длины. За границей участка, параллельно ему, в северо–восточной стороне  проходит подземный водопровод, далее (в 57,0м) высоковольтная  ЛЭП.

Метеорологические условия оказывают существенное влияние на перенос и рассеивание вредных примесей, поступающих в атмосферу. Наибольшее влияние на рассеивание вредных примесей в атмосферу оказывает ветровой и температурный режимы, кроме этого большое влияние на распространение загрязняющих веществ оказывают такие погодные явления и физические факторы как туманы, осадки и режим солнечной радиации.

Капли тумана поглощают примеси, причем не только вблизи подстилающей поверхности, но и из вышележащих наиболее загрязненных слоев воздуха. Вследствие этого концентрация примесей накапливается в слое тумана и уменьшается над ним.

Ветры оказывают существенное влияние на перенос и рассеивание примесей в атмосфере, особенно слабые. Однако в это время значительно увеличивается подъем перегретых выбросов в слои атмосферы, где они рассеиваются, если при этих условиях наблюдаются инверсии, то может образоваться «потолок», который будет препятствовать подъему выбросов, и концентрация примесей у земли резко возрастает.

Засушливость климата в изучаемом районе не способствует самоочищению атмосферы, за счет малого поступления осадков.

Солнечная радиация обуславливает фотохимические реакции в атмосфере и формирование различных вторичных продуктов, обладающих часто более токсичными свойствами, чем исходные вещества, попадающие в атмосферу из источников выбросов.

Согласно районированию территории Республики Казахстан, проведенному Казахским научно- исследовательским гидрометеорологическим институтом, по потенциалу загрязнения атмосферы (ПЗА) Мангистауская область относится к III зоне с повышенным ПЗА (рисунок 5-2). Таким образом, совокупность климатических условий территории Мангистауской области: режим ветра, штиль, туман, температурные инверсии и т.д., определяет способность атмосферы к самоочищению, т.е. рассеиванию загрязняющих веществ таким образом, чтобы количество вредных примесей оставалось на уровне, допустимом для жизнедеятельности живых организмов

Таблица 2.1 Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере

| Hаименование характеристик | Величина |
| --- | --- |
| Коэффициент, зависящий от стратификации | 200 |
| атмосферы, А |  |
| Коэффициент рельефа местности в городе | 1.00 |
| Средняя максимальная температура наружного | 32.6 |
| воздуха наиболее жаркого месяца года, град.С |  |
| Средняя температура наружного воздуха наибо- | -18.0 |
| лее холодного месяца (для котельных, работаю- |  |
| ющих по отопительному графику), град С |  |
| Среднегодовая роза ветров, % |  |
| С | 15.0 |
| СВ | 12.0 |
| В | 20.0 |
| ЮВ | 17.0 |
| Ю | 5.0 |
| ЮЗ | 6.0 |
| З | 9.0 |
| СЗ | 13.0 |
| Среднегодовая скорость ветра, м/с | 5.1 |
| Скорость ветра (по средним многолетним | 13.1 |
| данным), повторяемость превышения которой |  |
| составляет 5 %, м/с |  |

  - Технологический комплекс по переработке промышленных отходов

Проектируемый объект расположен на территории Каракиянского район Мангистауской области, земли ГЗЗ, в 28 км от села Жетыбай и 40 км от города Жанаозен, возле автомобильной трассы Актау – Жанаозен.

Площадка представляет собой застроенную территорию, общей площадью 5,0 га, стороны площадки различной длины. За границей участка, параллельно ему, в северо–восточной стороне  проходит подземный водопровод, далее (в 57,0м) высоковольтная  ЛЭП.

Назначение объекта- прием, хранение и переработка промышленных отходов:

- Бурового шлама;

- Нефтяных шламов, образующихся в процессе очистки резервуаров и трубопроводов;

- Нефтесодержащих вод;

- Ветошь, и другие.

Для решения задач по предоставлению квалифицированных услуг по приему, хранению и последующей утилизации производственных отходов для предприятий нефтяной отрасли Каракиянского района Мангистауской области запланировало построить и ввести в эксплуатацию Комплекс управления отходами.

На предприятии предусмотрены следующие операции:

- Прием и временное хранение не более 6 месяцев:

- Изношенных автошин;

- Аккумуляторных батарей;

- Ртутьсодержащих ламп;

- Ветоши.

- Отработанных технических масел;

- Тары из-под отработанных масел;

Все отходы складируются и по договору вывозятся на утилизацию в специализированные предприятия.

Прием, временное хранение и утилизация:

- Твердых буровых шламов;

- Твердых и жидких нефтяных шламов;

- Некондиционной нефти;

- Производственных нефтесодержащих сточных вод;

Краткая характеристика основных видов промышленных отходов, планируемых перерабатывать на технологических сооружениях проектируемого объекта:

- буровые шламы (образованные при бурении скважин);

- отработанный буровой раствор (образованный при бурении скважин);

- нефтезамазученный грунт;

- нефтесодержащие жидкости (свыше 55% влажности) - нефтешламы;

- нефтесодержащие пастообразные отходы (до 55% влажности);

- синтетические и минеральные масла и смазки отработанные и потерявшие потребительские свойства.

Дополнительные виды опасных отходов (предусматривается сбор данных отходов, для дальнейшей переработки на специализированных Полигонах):

- покрышки автомобильные с металлокордом отработанные;

- аккумуляторы;

- ртутьсодержащие лампы;

- промасленная ветошь;

- замазученные бочки.

Состав технологических сооружений переработки жидких и твердых отходов и их описание.

Состав существующих технологических сооружений и оборудования смотрите ниже.

Ранее утвержденным проектом предусмотрены следующие существующие сооружения на площадке КУО, под открытым небом, и внутри производственного здания.

На площадке КУО:

- Карта для приема и временного хранения нефтешлама, размер в плане 20х50 м - 4 шт.;

- Установка переработки бурового шлама;

- Карта для временного хранения переработанного шлама, размер в плане 20х85 м;

- Пруд-испаритель, размер в плане 20х20 м - 2 шт.;

- Пропарочно-промывочный комплекс, имеющий в составе пропарочно-промывочную площадку и площадку для мойки колес.

Внутри производственного здания:

- Склад для приема и временного хранения ртутьсодержащих ламп, площадью 72 м2;

- Склад для приема и временного хранения покрышек автомобильных с металлокордом отработанных, площадью 72 м2;

- Склад для приема и временного хранения отработанных аккумуляторных батарей (АКБ), площадью 72 м2;

- Склад для приема и временного хранения отработанных фильтров и промасленной ветоши, площадью 72 м2;

- Помещение для приема и временного хранения замазученных бочек, емкостью 200л.

Основной принцип работы объекта – замкнутый цикл переработки производственных отходов.

Площадь территории запроектированного объекта составляет 5,0 га.

На территории объекта, кроме технологических сооружений имеются  административно-бытовой комплекс, КПП, производственное здание, площадка для мойки и дезинфекции автотранспорта на выезде с площадки.

На объекте уже предусмотрены резервуары противопожарного запаса воды и безнапорные сети пожаротушения.

Источником электроснабжения является - дизель-генератор.

Согласно техническим решениям предусматривается прием, временное хранение и утилизация производственных отходов, образующихся в процессе различных технических операции в период добычи, подготовки и транспорта нефти на территории Мангистауской области.

Расположение технологических площадок и размещение на них сооружений определялось исходя из технологической схемы производства и рационального распределения территории  с учетом:

- санитарных норм и норм пожаро - взрывобезопасности;

- рационального размещения подземных и надземных инженерных сетей, обеспечения нормальных условий их ремонта и эксплуатации.

Система высот – Балтийская.

Система координат - Условная.

Ко всем технологическим площадкам предусматривается возможность подъезда для специализированных автотранспортных средств, а также пожарных и аварийных автомобилей.

Целью корректировки данного рабочего проекта заключается в разделение строительство по очередям в следующем порядке:

1 очередь строительства – архитектурно-строительные решения и наружные сети, в том числе:

•	Ванна для дезинфекции колес;

•	Карта МБР;

•	Площадка под установку "УЗГ-1М";

•	Площадка для прессования вторсырья с навесом;

•	Склад для инвентаря и биопрепаратов;

•	Площадка для складирования готовой продукции;

•	Карта для ТБО;

•	Площадка для металлолома;

•	Площадка для приема и временного хранения хим. отходов до их утилизации;

•	Весовая для автотранспорта;

•	КТП  10/04 мощностью 250 Кв;

•	Установка  "УЗГ-1М";

Также предусматривается перенос существующего КПП контейнерного типа заводского изготовления

Благоустройство и озеленение

На территории площадки предусматриваются такие элементы благоустройства как, ограждение,  КПП, переносные скамейки, урны, тротуары.

Для озеленения проектируется посадка кустарника и устройство газонов.

Территория строительства имеет ограждение из сетчатых панелей по металлическим столбам высотой 2,2 м.

В ограждении установлены ворота с калиткой.

На въезде и выезде для пропуска автомобильного транспорта и работников служб на площадке расположен Контрольно-пропускной пункт.

План расположения ограждения, калиток, ворот и КПП представлен на чертеже ГП-5.

Основные показатели по благоустройству:

- Длина ограждения		-  912,26 п.м.

- Количество ворот	 	-  1шт.

- Количество калиток	 - 2шт.

- Количество КПП                - 1шт

- Количество скамеек            -2шт

- Количество урн                   - 2шт

  - Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

Для выявления источников загрязнения атмосферы проведена инвентаризация источников выбросов, получены и систематизированы сведения о составе и количестве промышленных выбросов, выделены потенциальные источники загрязнения.

Основными источниками загрязнения атмосферы являются технологические операции по обращению с отходами и продуктом переработки.

Основное загрязнение атмосферного воздуха при эксплуатации Технологического комплекса промышленных отходов ожидается от процессов связанных с переработкой отходов.

Следует учесть, что переработка отходов будет производиться в закрытых камерах, выброс загрязняющих веществ незначителен перед открытым сжиганием. Установки оснащены пыле- газоочистным оборудованием, способствующим сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

Количество источников выбросов ЗВ в атмосферу при эксплуатации составляет – 25 стационарных источников, из них 5 – организованных и 20 - неорганизованных источников выбросов загрязняющих веществ.

Источники выбросов ЗВ на период эксплуатации на 2026 - 2031гг.:

Организованные источники выбросов ЗВ:

- №0001 – Паровой котел;

- №0002 – водогрейный котел;

- №0003 – Резервный ДЭС;

- №0004 – Горелка;

- №0005 – Пиролизная печь;

Неорганизованные источники выбросов ЗВ:

- №6001 – Резервуар отстойник;

- №6005 – Резервуар для нефти;

- №6006 – Фланцевые соединения;

- №6008 – Фланцевые соединения;

- №6009 – Наливной стояк;

- №6011 – Площадка для хранения жидкого нефтешлама;

- №6012 – Площадка для буршлама;

- №6013 – Загрузка инертных материалов;

- №6014 – Загрузка инертных материалов;

- №6015 – Площадка для складирования твердых отходов (нефтешлам);

- №6016 – Площадка для складирования грунта;

- №6017 – Автовоз;

- №6018 – Помещение для промывки;

- №6019 – Помещение для промывки;

- №6020 – Емкость для хранения масла;

- №6021 – Сепаратор;

- №6022 – Насос;

- №6023 – Площадка для хранения бочек;

- №6024 – Площадка биологической очистки НЗГ;

- №6025 – Площадка временного хранения сырья;

Основными источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на предприятии являются: установки утилизации отходов.

Основными загрязняющими атмосферу веществами являются оксиды азота, оксид углерода, углеводороды и диоксид серы.

Таблица 3.1 - Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на существующее положение

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | ПДКм.р, мг/м3 | ПДКс.с., мг/м3 | ОБУВ, мг/м3 | Класс опасности | Выброс вещества, г/с | Выброс вещества т/год, (M) | Значение КОВ (M/ПДК)**а | Выброс ЗВ, условных тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,2 | 0,04 |  | 2 | 0,44712 | 1,72459 | 133,3563 | 43,11475 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,4 | 0,06 |  | 3 | 0,07151 | 0,2677 | 4,4617 | 4,46166667 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,15 | 0,05 |  | 3 | 0,0139 | 0,001 | 0 | 0,02 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,5 | 0,05 |  | 3 | 0,0409613 | 0,09251 | 1,8502 | 1,8502 |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0,008 |  |  | 2 | 0,00142398 | 0,0283124 | 5,1707 | 3,53905 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 5 | 3 |  | 4 | 0,369367 | 0,8262 | 0 | 0,2754 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0,02 | 0,005 |  | 2 | 0,00457 | 0,06515 | 28,1467 | 13,03 |
| 0410 | Метан (727*) |  |  | 50 |  | 0,05327 | 0,68035 | 0 | 0,013607 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  | 50 |  | 0,83079 | 21,44815 | 0 | 0,428963 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) |  |  | 30 |  | 0,29482 | 7,8429 | 0 | 0,26143 |
| 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460) | 1,5 |  |  | 4 | 0,0045 | 0,142 | 0 | 0,09466667 |
| 0602 | Бензол (64) | 0,3 | 0,1 |  | 2 | 0,008885 | 0,263564 | 3,5249 | 2,63564 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,2 |  |  | 3 | 0,0018947 | 0,05402 | 0 | 0,2701 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0,6 |  |  | 3 | 0,008539 | 0,25134 | 0 | 0,4189 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  | 0,000001 |  | 1 | 0,00000033 | 0,0000003 | 0 | 0,3 |
| 1071 | Гидроксибензол (155) | 0,01 | 0,003 |  | 2 | 0,0001 | 0,004 | 1,4535 | 1,33333333 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,05 | 0,01 |  | 2 | 0,0033 | 0,0003 | 0 | 0,03 |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) |  |  | 0,05 |  | 0,016667 | 0,1328 | 2,656 | 2,656 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 |  |  | 4 | 2,691289 | 59,8581 | 39,7567 | 59,8581 |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0,5 | 0,15 |  | 3 | 0,0087 | 0,0345 | 0 | 0,23 |
| 2904 | Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326) |  | 0,002 |  | 2 | 0,0004 | 0,000200001 | 0 | 0,1000007 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,3 | 0,1 |  | 3 | 1,0943 | 32,398275 | 323,9827 | 323,98275 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  | 5,96630731 | 126,1159617 | 544,4 |  |
| Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; "ПДК" - ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ;"a" - константа, зависящая от класса опасности ЗВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- ХАРАКТЕРИСТИКА	ОПЕРАТОРА	КАК ИСТОЧНИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ

- Характеристика источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

В рамках инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух была проведена первичная оценка существующих на предприятии вредных физических воздействий на атмосферный воздух, определены возможные источники образования и выделения в атмосферу загрязняющих веществ, составлен перечень вредных химических веществ, выбрасываемых в приземный слой атмосферы при эксплуатации основного и вспомогательного оборудования предприятия и подлежащих нормированию, установлена номенклатура загрязняющих веществ и объемов выбросов и выявлены объекты, попадающие в нормативную санитарно-защитную зону предприятия.

По состоянию на 01.09.2025 г. в результате инвентаризации на объекте выявлено 25 источников выброса, из которых:

- организованных источников выброса – 5 единиц;

- неорганизованных источников выброса – 20 единиц.

- Краткая характеристика существующих установок очистки газа, укрупненный анализ их технического состояния и эффективности работы.

На предприятии используется технологическое оборудование зарубежного производства, надежное в эксплуатации и отвечающее современному уровню развития металлообрабатывающих производств.

На объектах предприятия по мере износа и выработки эксплуатационного ресурса проводится модернизация оборудования, внедряются новые технологии.

Оценка на соответствие применяемого оборудования и технологии. По определению Экологического кодекса РК наилучшие доступные технологии - это используемые и планируемые отраслевые технологии, техника и оборудование, для снижения уровня негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду для обеспечения целевых показателей качества окружающей среды.

В автопарке применяются современных транспортные средства с экономичными ДВС, с установкой систем спутникового контроля GPS.

- Оценка степени применяемой технологии, технического и пылегазоочистного оборудования передовому научно-техническому уровню в стране и мировому опыту

На предприятии используется технологическое оборудование надежное в эксплуатации и отвечающее современному уровню развития производства.

- Перспектива развития предприятия

Производственные работы на предприятии на перспективные года 2026 – 2031 гг. будут осуществляться с использованием существующего технологического оборудования, описанного в разделе 2 «Характеристика оператора как источника загрязнения атмосферы».

Технологические показатели работы предприятия представлены в таблице 5.

- Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета НДВ

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026 – 2031 года, а также характеристики источников сведены в таблицу 3.3.

- Таблица 3.3 - Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов ПДВ на 2026 год.

| Пр-во | Источник выделения загрязняющих веществ |  | Число часов работы в году | Наимено-вание источника выброса вредных веществ | Номер источ-ника выб-росов на карте-схеме | Высота источ-ника выб-росов, м | Диа-метр устья трубы, м | Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке |  |  | Координаты источника на карте-схеме,м |  |  |  | Hаимено-вание газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов | Вещество, по которому произ-водится газо-очистка | Коэффи-циент обесп-ти газо-очисткой, % | Средне-экспл. степень очистки/ максим. степень очистки, % | Код ЗВ | Hаименование вещества | Выбросы загрязняющего вещества |  |  | Год дости-жения ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | точ.ист, /1-го конца линейного источника |  | 2-го конца линейного источника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование | Кол-во, шт. |  |  |  |  |  | Ско-рость, м/с | Объем смеси, м3/с | Темпе-ратура смеси, оС | Х1 | Y1 | Х2 | Y2 |  |  |  |  |  |  | г/с | мг/нм3 | т/год |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 001 | Паровой котел | 1 | 8760 | дымовая труба | 0001 | 4 | 0,4 |  |  | 180 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,072 |  | 0,0784 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,0117 |  | 0,013 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,00375 |  | 0,00574 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,18 |  | 0,27 | 2026 |
| 001 | Водогрейный котел | 1 | 8760 | дымовая труба | 0002 | 4 | 0,4 |  |  | 180 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,01 |  | 0,08 | 2026 |
| 001 | ДЭС (резервная) | 1 | 3410 | дымовая труба | 0003 | 4 | 0,4 |  |  | 180 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,2133 |  | 0,0165 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,0347 |  | 0,0027 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0139 |  | 0,001 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,0333 |  | 0,0026 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,1722 |  | 0,0134 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0,00000033 |  | 0,0000003 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,0033 |  | 0,0003 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,0806 |  | 0,0062 | 2026 |
| 001 | Горелка | 1 | 8760 | дымовая труба | 0004 | 4 | 0,4 |  |  | 180 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,03432 |  | 1,08225 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,006 |  | 0,176 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,001658 |  | 0,05228 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,016667 |  | 0,5256 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0410 | Метан (727*) | 0,01667 |  | 0,5256 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,00238 |  | 0,07519 | 2026 |
| 001 | Пиролизная печь | 1 | 8760 | дымовая труба | 0005 | 4 | 0,4 |  |  | 180 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,1175 |  | 0,46744 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,01911 |  | 0,076 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,002195 |  | 0,03129 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,0005 |  | 0,0172 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0,00457 |  | 0,06515 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0410 | Метан (727*) | 0,0366 |  | 0,15475 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0,0087 |  | 0,0345 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2904 | Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326) | 0,0004 |  | 0,0002 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,121 |  | 1,7314 | 2026 |
| 001 | Резервуар отстойник | 1 | 8760 | неорг. выброс | 6001 | 2 |  |  |  | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0,00032 |  | 0,012 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,386 |  | 15,02 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,143 |  | 5,556 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,00187 |  | 0,0725 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,0006 |  | 0,023 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,00117 |  | 0,0456 | 2026 |
| 001 | Резервуар нефти | 1 | 8760 | неорг. выброс | 6005 | 2 |  |  |  | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0,00032 |  | 0,0049 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,386 |  | 5,943 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,143 |  | 2,2 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,0019 |  | 0,029 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,00059 |  | 0,009 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,0012 |  | 0,018 | 2026 |
| 001 | Резервуар отстойник | 1 | 8760 | неорг. выброс | 6006 | 2 |  |  |  | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,0000583 |  | 0,0006 | 2026 |
| 001 | Фланцевые соединения | 1 | 8760 | неорг. выброс | 6008 | 2 |  |  |  | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,021 |  | 0,222 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,00782 |  | 0,082 | 2026 |
| 001 | Нефтеналивной стояк | 1 | 8760 | неорг. выброс | 6009 | 2 |  |  |  | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,0031 |  | 0,0132 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,001 |  | 0,0049 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,000015 |  | 0,000064 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,0000047 |  | 0,00002 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,000009 |  | 0,00004 | 2026 |
| 001 | Площадка для хранения жидкого нефтешлама | 1 | 8760 | неорг. выброс | 6011 | 2 |  |  |  | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 1,44 |  | 39,312 | 2026 |
| 001 | Площадка для бурового шлама | 1 | 8760 | неорг. выброс | 6012 | 2 |  |  |  | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0,00032 |  | 0,01 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460) | 0,00225 |  | 0,071 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,00255 |  | 0,081 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,00035 |  | 0,011 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,00308 |  | 0,097 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1071 | Гидроксибензол (155) | 0,00005 |  | 0,002 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,07944 |  | 2,505 | 2026 |
| 001 | Загрузка инертных материалов | 1 | 8760 | неорг. выброс | 6013 | 2 |  |  |  | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,00072 |  | 0,001325 | 2026 |
| 001 | Загрузка инертных материалов | 1 | 8760 | неорг. выброс | 6014 | 2 |  |  |  | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0002 |  | 0,00036 | 2026 |
| 001 | Площадка складирования твердых отходов | 1 | 8760 | неорг. выброс | 6015 | 2 |  |  |  | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460) | 0,00225 |  | 0,071 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,00255 |  | 0,081 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,00035 |  | 0,011 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,00308 |  | 0,0907 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1071 | Гидроксибензол (155) | 0,00005 |  | 0,002 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,07944 |  | 2,505 | 2026 |
| 001 | Площадка складирования грунта | 1 | 8760 | неорг. выброс | 6016 | 2 |  |  |  | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,97 |  | 30,59 | 2026 |
| 001 | Автовоз | 1 | 8760 | неорг. выброс | 6017 | 2 |  |  |  | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0,0004 |  | 0,0011 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2904 | Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326) | 1,60E-10 |  | 1,20E-09 | 2026 |
| 001 | Помещение для промывки | 1 | 8760 | неорг. выброс | 6018 | 2 |  |  |  | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0,000057 |  | 0,0000624 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,0118 |  | 0,0129 | 2026 |
| 001 | Помещение для промывки | 1 | 8760 | неорг. выброс | 6019 | 2 |  |  |  | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2904 | Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326) | 3,11E-10 |  | 2,00E-10 | 2026 |
| 001 | Емкость для хранения масла | 1 | 8760 | неорг. выброс | 6020 | 2 |  |  |  | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2735 | Масло минеральное нефтяное | 0,000067 |  | 0,0128 | 2026 |
| 001 | Сепаратор | 1 | 8760 | неорг. выброс | 6021 | 2 |  |  |  | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0,00000694 |  | 0,00005 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,03469 |  | 0,24995 | 2026 |
| 001 | Насос | 1 | 8760 | неорг. выброс | 6022 | 2 |  |  |  | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2735 | Масло минеральное нефтяное | 0,0166 |  | 0,12 | 2026 |
| 001 | Площадка для хранения бочек | 1 | 8760 | неорг. выброс | 6023 | 2 |  |  |  | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 4,00E-08 |  | 0,0002 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,000009 |  | 0,035 | 2026 |
| 001 | Площадка для биологической очистке НГЗ | 1 | 8760 | неорг. выброс | 6024 | 2 |  |  |  | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,98 |  | 15,2064 | 2026 |
| 001 | Площадка для врем хранения сырья | 1 | 8760 | неорг. выброс | 6025 | 2 |  |  |  | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,02 |  | 0,2756 | 2026 |

- Характеристика аварийных и залповых выбросов.

Под аварией понимают существенные отклонения от нормативно-проектных или допустимых эксплуатационных условий производственно-хозяйственной деятельности по причинам, связанным с действиями человека или техническими средствами, а также в результате любых природных явлений (наводнение, землетрясение, оползни, ураганы и другие стихийные бедствия).

Анализ аварий (экологической опасности) включает в себя рассмотрение многочисленных аварийных сценариев в условиях строительства и эксплуатации промышленного объекта, включая вероятность возникновения стихийных бедствий.

К главным причинам аварий следует отнести:

    - полные или частичные отказы технических систем и транспортных средств, сооружений и оборудования;

    - пожары, которые могут быть вызваны различными причинами;

    - коррозия и дефекты трубопроводов, нефтепромыслового оборудования;

    - ошибки обслуживающего персонала;

    - опасные и стихийные природные явления (землетрясения, оползни и др.).

Основными мероприятиями по предупреждению и снижению последствий аварийных ситуаций являются:

    - тщательный контроль состояния емкостей;

    - обвалование емкостей с пожароопасными веществами и создание под ними площадок каре с непроницаемым экраном;

    - периодический визуальный осмотр емкостей для хранения ГСМ;

    - своевременная ревизия всего оборудования;

    - оборудование всех трубопроводов обратными клапанами;

    - создание и хранение аварийного комплекта инструмента и технических средств для борьбы с разливами (насосы, пустые бочки, сорбенты, автоцистерны и автосборщики, пеноотделители и т.д.); разработка плана действий по предупреждению и ликвидации аварии на объекте;

    - дооборудование локальными системами оповещения и сигнализации;

    - подготовка системы управления к функционированию и ликвидации аварии;

    - своевременное диагностирование состояния оборудования, трубопроводов и запорной арматуры.

А также, на предприятии разработана и внедрена система управления промышленной безопасностью и охраной труда, обеспечивающая:

- производственный контроль за обеспечением промышленной безопасности;

- определение функций, обязанностей и ответственности работников подразделений предприятия по обеспечению промышленной безопасности и охране труда;

- оперативный контроль за обеспечением промышленной безопасности, за безопасным ведением всех видов работ во всех подразделениях предприятия;

- планирование, организацию, координацию и проведение работ по поддержанию необходимого уровня профессиональной подготовленности руководителей и специалистов, производственного персонала предприятия;

- организацию надзора за соблюдением требований по обеспечению промышленной безопасности и охраны труда на предприятии;

- материальное стимулирование работников, совмещающих основные производственные обязанности с надзорными и контрольными функциями по обеспечению промышленной безопасности и охраны труда.

Для каждого производственного подразделения предприятия разработан план локализации аварийных ситуаций, в котором приведены меры и действия персонала по предупреждению аварийных ситуаций, а в случае их возникновения - по локализации и снижению негативного влияния возможных их последствий. Данный план предусматривает:

    - обеспечение беспрепятственного доступа аварийных служб к любой точке производственного участка;

    - обеспечение объекта оборудованием и транспортными средствами по ограничению и ликвидации аварий;

    - наличие на предприятии средств оповещения в случае возникновения аварий всех работников предприятия, в том числе руководителей и специалистов, производственного персонала предприятия;

    - регулярные технические осмотры оборудования, замена неисправного оборудования;

    - применение материалов, оборудования и арматуры, обеспечивающих надежность эксплуатации.

    - проведение испытаний вновь монтируемых систем и оборудования на герметичность;

    - устройство системы пожаротушения;

    - обеспечение производства достаточным количеством противопожарного оборудования, средств индивидуальной защиты и медикаментов.

Все технологическое оборудование, средства контроля, управления, сигнализации, связи и противоаварийной автоматической защиты (ПАЗ) предприятия эксплуатируется в соответствии с их паспортными данными, техническими характеристиками и утвержденными инструкциями по эксплуатации. Продолжительная и безопасная эксплуатации оборудования, устройств и приборов обеспечивается, прежде всего, поддержанием их в работоспособном состоянии путем их технического обслуживания и ремонта. Все неисправности оборудования выявляются при внешнем осмотре со следующей периодичностью:

- средства контроля, управления, исполнительные механизмы, ПАЗ, средства сигнализации и связи - не реже одного раза в сутки работниками службы КИПиА;

- автоматические системы пожаротушения - не реже одного раза в месяц специально назначенными лицами совместно с работниками пожарной охраны.

К залповым выбросам относятся выбросы загрязняющих веществ, предусмотренные регламентом работ, превышающие обычный уровень выбросов, которые также могут превышать установленный предельный уровень (ПДВ).

Аварийные и залповые выбросы на предприятии возможны в случае возникновения пожара. На объекте предусмотрены противопожарные мероприятия, введена система автоматического пожаротушения в соответствии с действующими нормами и правилами взрывопожарной безопасности.

К главным причинам аварий следует отнести:

    - полные или частичные отказы технических систем и транспортных средств;

    - пожары, которые могут быть вызваны различными причинами;

    - ошибки обслуживающего персонала;

    - природные явления.

Своевременная	ликвидация	аварий	уменьшает	степень	отрицательного воздействия на окружающую среду.

Залповые и аварийные выбросы на предприятии отсутствуют, в связи, с чем таблица 3.2 не заполняется.

Таким образом, соблюдение соответствующих норм, требований, правил и мер по технике безопасности и правильное выполнение производственных работ в соответствии с утвержденным предприятием технологическим регламентом исключает возникновение любых аварий на производстве.

- Обоснование полноты и достоверности исходных данных (г/с, т/год), принятых для расчета НДВ.

На существующее положение объемы работ, регламент работы оборудования и количество выбросов в атмосферу приняты из проекта нормативов НДВ на 2026 - 2031 года:

Количество загрязняющих веществ определялось теоретическими расчетами по действующим в Республике Казахстан методическим документам. Исходные данные для расчета были представлены Компанией: характеристики технологического оборудования, данные по составу, расходу материалов и режиму работы оборудования.

На 2026 - 2031 год количество выбросов в атмосферу определено теоретическими расчетами по действующим на территории РК методическим документам, на основании полученных исходных данных. Основными исходными данными для расчетов являются прогнозные сведения Компании: об объемах работ, расходе материалов, о составе сырья и других материалов, имеющихся на МК, о регламенте работы оборудования.

Расчеты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026 - 2031 год по источникам, с указанием расчетных формул и методик представлены в Приложении:

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий. Приложение № 3 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» 04 2008 года № 100 -п.

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение №11 к. Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» 04 2008 года №100 -п.

- Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий, РНД 210.2.01.01-97, «Мекенсак», Алматы, 1997г.

- РНД 211.2.02.03-2004. МЕТОДИКА расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). Астана, 2004.

- РНД 211.2.02.04-2004. МЕТОДИКА расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. Астана, 2004.

- РНД 211.2.02.05-2004. МЕТОДИКА расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов). Астана, 2004.

Подробное обоснование полноты и достоверности исходных данных для определения нормативов ПДВ (расчеты количества загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, геометрические характеристики источников выбросов) представлены в таблице «Параметры выбросов ЗВ в атмосферу для расчёта нормативов ПДВ».

Согласно временной инструкции по инвентаризации выбросов вредных веществ в атмосферу ответственность за полноту и достоверность данных инвентаризации несет предприятие.

- ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ РАССЕИВАНИЯ

- Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере города.

Расчеты рассеивания выполнены по программному комплексу «Эра» (версия 4.0) НПП Логос-Плюс (Новосибирск), согласованному ГГО им. А.И. Воейкова, и имеющему право

распространения на территории Республики Казахстан.

Программный комплекс «Эра» (версия 4.0) основан на «Методике расчета концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе от выбросов предприятий», утвержденной приказом

Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12 июня 2014 года № 221-Ө.

Степень опасности загрязнения атмосферного воздуха характеризуется максимальными значениями концентраций загрязняющих веществ, соответствующим наиболее неблагоприятным условиям для рассеивания загрязняющих веществ (наихудшие метеорологические условия и максимально возможные выбросы).

Расчетные метеорологические характеристики представлены в таблице 14.

Таблица 13 - Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере

| Hаименование характеристик | Величина |
| --- | --- |
| Коэффициент, зависящий от стратификации | 200 |
| атмосферы, А |  |
| Коэффициент рельефа местности в городе | 1.00 |
| Средняя максимальная температура наружного | 32.6 |
| воздуха наиболее жаркого месяца года, град.С |  |
| Средняя температура наружного воздуха наибо- | -18.0 |
| лее холодного месяца (для котельных, работа- |  |
| ющих по отопительному графику), град С |  |
| Среднегодовая роза ветров, % |  |
| С | 15.0 |
| СВ | 12.0 |
| В | 20.0 |
| ЮВ | 17.0 |
| Ю | 5.0 |
| ЮЗ | 6.0 |
| З | 9.0 |
| СЗ | 13.0 |
| Среднегодовая скорость ветра, м/с | 5.1 |
| Скорость ветра (по средним многолетним | 13.1 |
| данным), повторяемость превышения которой |  |
| составляет 5 %, м/с |  |

В соответствии с нормами проектирования в Казахстане, для оценки влияния выбросов загрязняющих веществ на качество атмосферного воздуха используется математическое моделирование. Расчет содержания вредных веществ в атмосферном воздухе должен проводиться в соответствии с требованиями «Методики расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий» Приложение № 18 к Приказу МООС № 100-П от 18.04.2008 г.

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы проводился на программном комплексе «Эра», разработчик фирма «Логос-Плюс» г. Новосибирск.

Расчет приземных концентраций в атмосферном воздухе вредных химических веществ, проведен в полном соответствии с методикой расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий, ОНД-86. Расчеты рассеивания выполнялись с учетом приведенных в таблице метеорологических характеристик и коэффициентов, влияющих на рассеивание выбросов в атмосфере и создание приземных концентраций.

Моделирование выполнялось с учетом значения фоновых концентраций загрязняющих веществ (по данным из отчета по мониторингу за 1-ый квартал 2025 года).

Расчеты проводились по всем веществам с учетом целесообразности расчетов. Перечень веществ и определение целесообразности представлены в таблице ниже.

Все варианты моделирования проводились на максимальную производительность оборудования предприятия с учетом одновременности выбросов от источников всех видов работ, включая скважины. технологические установки, установки инженерного обеспечения (дизельные генераторы и котельные), а также технологически связанные работы (вспомогательные, сервисные и ремонтные работы).

Моделирование уровня загрязнения атмосферы выполнено по всем загрязняющим веществам, присутствующим в выбросах предприятия, и группам суммаций с учетом целесообразности расчета (критерий целесообразности 0.01 ПДК); определение целесообразности расчета по веществам представлено в таблице ниже.

В результате расчетов были определены наибольшие радиусы области воздействия, где Сi ≥ 1 ПДК и области воздействия, где Сi ≥ 0.1, а также наибольшие концентрации в расчетных точках.

Результаты расчета приземных концентраций в табличной форме и в виде изолиний приземных концентраций представлены в Приложении.

Нормирование выбросов вредных веществ в атмосферу основано на необходимости соблюдения экологических нормативов качества или целевых показателей качества окружающей среды. При этом требуется выполнение соотношения:

С/А≤ 1, (3)

где: С - расчетная концентрация вредного вещества в приземном слое воздуха; ЭНК - экологический норматив качества.

До утверждения экологических нормативов качества применяются гигиенические нормативы, утвержденные государственным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области здравоохранения.

В качестве гигиенических нормативов для атмосферного воздуха населенных мест в целях нормирования выбросов в атмосферу принимаются значения предельно допустимых максимально- разовых концентраций потенциально-опасных химических веществ (ПДКм.р.), в случае отсутствия ПДКм.р. принимаются значения ориентировочно безопасных уровней воздействия потенциально- опасных химических веществ (ОБУВ).

Если для вещества имеется только предельно допустимая среднесуточная концентрация (ПДКс.с.), то для него требуется выполнение соотношения:

0,1 С ≤ ПДКс.с, (4)

При совместном присутствии в атмосферном воздухе нескольких (n) вредных веществ, обладающих суммацией действия, сумма их концентраций не превышает единицы при расчете по формуле:

С1/ЭНК1 +С2/ЭНК2+….Сп/ЭНКп ≤ 1, (5)

где: С1, С2,	Сп - фактические концентрации веществ в атмосферном воздухе;

ЭНК1, ЭНК2,	ЭНКn - концентрации экологических нормативов качества тех же веществ.

Расчеты рассеивания проводились для 2026 года.

При моделировании рассеивания приземных концентраций принят расчетный прямоугольник в системе координат со следующими параметрами: 25000 x 23000, шаг 500 по объекту. Результаты расчета рассеивания представлены в Приложении № 2.

Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам на существующее положение

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | ПДК максим. разовая, мг/м3 | ПДК средне- суточная, мг/м3 | ОБУВ ориентир. безопасн. УВ,мг/м3 | Выброс вещества, г/с | Средневзве-шенная высота, м | М/(ПДК*Н) для Н>10 М/ПДК для Н<10 | Необходимость проведения расчетов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,15 | 0,05 |  | 0,0139 | 4 | 0,0927 | Нет |
| 0410 | Метан (727*) |  |  | 50 | 0,05327 | 4 | 0,0011 | Нет |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  | 50 | 0,83079 | 2 | 0,0166 | Нет |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) |  |  | 30 | 0,29482 | 2 | 0,0098 | Нет |
| 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460) | 1,5 |  |  | 0,0045 | 2 | 0,003 | Нет |
| 0602 | Бензол (64) | 0,3 | 0,1 |  | 0,008885 | 2 | 0,0296 | Нет |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,2 |  |  | 0,0018947 | 2 | 0,0095 | Нет |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0,6 |  |  | 0,008539 | 2 | 0,0142 | Нет |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  | 0,000001 |  | 3,3E-07 | 4 | 0,033 | Нет |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) |  |  | 0.05 | 0,016667 | 2 | 0,3333 | Да |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 |  |  | 2,691289 | 2,0599 | 2,6913 | Да |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0,5 | 0,15 |  | 0,0087 | 4 | 0,0174 | Нет |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,3 | 0,1 |  | 1,0943 | 2,2255 | 3,6477 | Да |
| Вещества, обладающие эффектом суммарного вредного воздействия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,2 | 0,04 |  | 0,44712 | 4 | 2,2356 | Да |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,4 | 0,06 |  | 0,07151 | 4 | 0,1788 | Да |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,5 | 0,05 |  | 0,0409613 | 3,9972 | 0,0819 | Нет |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0,008 |  |  | 0,001424 | 2 | 0,178 | Да |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 5 | 3 |  | 0,369367 | 4 | 0,0739 | Нет |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0,02 | 0,005 |  | 0,00457 | 4 | 0,2285 | Да |
| 1071 | Гидроксибензол (155) | 0,01 | 0,003 |  | 0,0001 | 2 | 0,01 | Нет |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,05 | 0,01 |  | 0,0033 | 4 | 0,066 | Нет |
| 2904 | Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326) |  | 0,002 |  | 0,0004 | 4 | 0,02 | Нет |
| Примечания: 1. Необходимость расчетов концентраций определяется согласно п.58 МРК-2014. Cредневзвешенная высота ИЗА определяется по стандартной формуле: Сумма(Hi*Mi)/Сумма(Mi), где Hi - фактическая высота ИЗА, Mi - выброс ЗВ, г/c |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. При отсутствии ПДКм.р. берется ОБУВ, при отсутствии ОБУВ - 10*ПДКс.с. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3.5 - Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения

| Код вещест -ва/ группы сумма- ции | Наименование вещества | Расчетная максимальная приземная концентрация (общая и без учета фона) доля ПДК / мг/м3 |  | Координаты точек с максимальной приземной конц. |  | Источники, дающие наибольший вклад в макс. концентрацию |  |  | Принадлежность источника (производство, цех, участок ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в жилой зоне | на границе СЗЗ | в жилой зоне X/Y | на гра- нице СЗЗ X/Y | N ист. | % вклада |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ЖЗ | СЗЗ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| З а г р я з н я ю щ и е в е щ е с т в а : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | 0,17828/0,03566 |  | 9504/1813 | 0003 |  | 44,9 | Комплекс по управлению отходами |
|  |  |  |  |  |  | 0005 |  | 27,6 | Комплекс по управлению отходами |
|  |  |  |  |  |  | 0001 |  | 17 | Комплекс по управлению отходами |
| 2754 | (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  | 0,39784/0,39784 |  | 9504/1813 | 6011 |  | 54,9 | Комплекс по управлению отходами |
|  |  |  |  |  |  | 6024 |  | 36,4 | Комплекс по управлению отходами |
|  |  |  |  |  |  | 6012 |  | 3 | Комплекс по управлению отходами |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 |  | 0,2796/0,08388 |  | 9504/1813 | 6016 |  | 91,7 | Комплекс по управлению отходами |
|  |  |  |  |  |  | 0005 |  | 8,1 | Комплекс по управлению отходами |
| Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | 0,19993 |  | 9504/1813 | 0003 |  | 45,8 | Комплекс по управлению отходами |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  |  |  | 0005 |  | 27,4 | Комплекс по управлению отходами |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  | 0001 |  | 16,7 | Комплекс по управлению отходами |
| 2904 | Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | 0,18457 |  | 9504/1813 | 0003 |  | 46,1 | Комплекс по управлению отходами |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  | 0005 |  | 26,9 | Комплекс по управлению отходами |
|  |  |  |  |  |  | 0001 |  | 16,8 | Комплекс по управлению отходами |
| 33 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | 0,19197 |  | 9504/1813 | 0003 |  | 45,7 | Комплекс по управлению отходами |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  | 0005 |  | 25,9 | Комплекс по управлению отходами |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  |  |  | 0001 |  | 17,7 | Комплекс по управлению отходами |
| 1071 | Гидроксибензол (155) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П ы л и : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) |  | 0,16878 |  | 9504/1813 | 6016 |  | 91,1 | Комплекс по управлению отходами |
| 2904 | Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326) |  |  |  |  | 0005 |  | 8,6 | Комплекс по управлению отходами |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Предложения по нормативам ПДВ

Учитывая результаты расчетов рассеивания, выбросы всех стационарных  источников ТОО «CASPIAN ECO SERVICE» предлагается принять в качестве ПДВ по всем загрязняющим веществам на каждый год нормирования.

Предложения по нормативам ПДВ всех загрязняющих веществ для отдельных источников (г/с, т/год) в целом по предприятию представлены в таблицах 3.6.

Таблица 3.6 - Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по предприятию

| Производство цех, участок | Номер источника выброса | Нормативы выбросов загрязняющих веществ |  |  |  |  |  |  |  | год дос- тиже ния ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующее положение |  | на 2026 год |  | на 2027 - 2031 гг |  | ПДВ |  |  |
| Код и наименование загрязняющего вещества |  | г/с | т/год | г/c | т/год | г/c | т/год | г/c | т/год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс по управлению отходами | 0001 | 0,072 | 0,0784 | 0,072 | 0,0784 | 0,072 | 0,0784 | 0,072 | 0,0784 | 2026 |
|  | 0002 | 0,01 | 0,08 | 0,01 | 0,08 | 0,01 | 0,08 | 0,01 | 0,08 | 2026 |
|  | 0003 | 0,2133 | 0,0165 | 0,2133 | 0,0165 | 0,2133 | 0,0165 | 0,2133 | 0,0165 | 2026 |
|  | 0004 | 0,03432 | 1,08225 | 0,03432 | 1,08225 | 0,03432 | 1,08225 | 0,03432 | 1,08225 | 2026 |
|  | 0005 | 0,1175 | 0,46744 | 0,1175 | 0,46744 | 0,1175 | 0,46744 | 0,1175 | 0,46744 | 2026 |
| (0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс по управлению отходами | 0001 | 0,0117 | 0,013 | 0,0117 | 0,013 | 0,0117 | 0,013 | 0,0117 | 0,013 | 2026 |
|  | 0003 | 0,0347 | 0,0027 | 0,0347 | 0,0027 | 0,0347 | 0,0027 | 0,0347 | 0,0027 | 2026 |
|  | 0004 | 0,006 | 0,176 | 0,006 | 0,176 | 0,006 | 0,176 | 0,006 | 0,176 | 2026 |
|  | 0005 | 0,01911 | 0,076 | 0,01911 | 0,076 | 0,01911 | 0,076 | 0,01911 | 0,076 | 2026 |
| (0328) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс по управлению отходами | 0003 | 0,0139 | 0,001 | 0,0139 | 0,001 | 0,0139 | 0,001 | 0,0139 | 0,001 | 2026 |
| (0330) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс по управлению отходами | 0001 | 0,00375 | 0,00574 | 0,00375 | 0,00574 | 0,00375 | 0,00574 | 0,00375 | 0,00574 | 2026 |
|  | 0003 | 0,0333 | 0,0026 | 0,0333 | 0,0026 | 0,0333 | 0,0026 | 0,0333 | 0,0026 | 2026 |
|  | 0004 | 0,001658 | 0,05228 | 0,001658 | 0,05228 | 0,001658 | 0,05228 | 0,001658 | 0,05228 | 2026 |
|  | 0005 | 0,002195 | 0,03129 | 0,002195 | 0,03129 | 0,002195 | 0,03129 | 0,002195 | 0,03129 | 2026 |
| (0337) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс по управлению отходами | 0001 | 0,18 | 0,27 | 0,18 | 0,27 | 0,18 | 0,27 | 0,18 | 0,27 | 2026 |
|  | 0003 | 0,1722 | 0,0134 | 0,1722 | 0,0134 | 0,1722 | 0,0134 | 0,1722 | 0,0134 | 2026 |
|  | 0004 | 0,016667 | 0,5256 | 0,016667 | 0,5256 | 0,016667 | 0,5256 | 0,016667 | 0,5256 | 2026 |
|  | 0005 | 0,0005 | 0,0172 | 0,0005 | 0,0172 | 0,0005 | 0,0172 | 0,0005 | 0,0172 | 2026 |
| (0342) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс по управлению отходами | 0005 | 0,00457 | 0,06515 | 0,00457 | 0,06515 | 0,00457 | 0,06515 | 0,00457 | 0,06515 | 2026 |
| (0410) Метан (727*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс по управлению отходами | 0004 | 0,01667 | 0,5256 | 0,01667 | 0,5256 | 0,01667 | 0,5256 | 0,01667 | 0,5256 | 2026 |
|  | 0005 | 0,0366 | 0,15475 | 0,0366 | 0,15475 | 0,0366 | 0,15475 | 0,0366 | 0,15475 | 2026 |
| (0703) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс по управлению отходами | 0003 | 3,3E-07 | 3E-07 | 0,00000033 | 0,0000003 | 0,00000033 | 0,0000003 | 0,00000033 | 0,0000003 | 2026 |
| (1325) Формальдегид (Метаналь) (609) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс по управлению отходами | 0003 | 0,0033 | 0,0003 | 0,0033 | 0,0003 | 0,0033 | 0,0003 | 0,0033 | 0,0003 | 2026 |
| (2754) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете(10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс по управлению отходами | 0003 | 0,0806 | 0,0062 | 0,0806 | 0,0062 | 0,0806 | 0,0062 | 0,0806 | 0,0062 | 2026 |
| (2902) Взвешенные частицы (116) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс по управлению отходами | 0005 | 0,0087 | 0,0345 | 0,0087 | 0,0345 | 0,0087 | 0,0345 | 0,0087 | 0,0345 | 2026 |
| (2904) Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс по управлению отходами | 0005 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0002 | 2026 |
| (2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,(494) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс по управлению отходами | 0004 | 0,00238 | 0,07519 | 0,00238 | 0,07519 | 0,00238 | 0,07519 | 0,00238 | 0,07519 | 2026 |
|  | 0005 | 0,121 | 1,7314 | 0,121 | 1,7314 | 0,121 | 1,7314 | 0,121 | 1,7314 | 2026 |
| Итого по организованным источникам: |  | 1,21702 | 5,50469 | 1,21702033 | 5,5046903 | 1,21702033 | 5,5046903 | 1,21702033 | 5,5046903 |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (0330) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс по управлению отходами | 6006 | 5,83E-05 | 0,0006 | 0,0000583 | 0,0006 | 0,0000583 | 0,0006 | 0,0000583 | 0,0006 | 2026 |
| (0333) Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс по управлению отходами | 6001 | 0,00032 | 0,012 | 0,00032 | 0,012 | 0,00032 | 0,012 | 0,00032 | 0,012 | 2026 |
|  | 6005 | 0,00032 | 0,0049 | 0,00032 | 0,0049 | 0,00032 | 0,0049 | 0,00032 | 0,0049 | 2026 |
|  | 6012 | 0,00032 | 0,01 | 0,00032 | 0,01 | 0,00032 | 0,01 | 0,00032 | 0,01 | 2026 |
|  | 6017 | 0,0004 | 0,0011 | 0,0004 | 0,0011 | 0,0004 | 0,0011 | 0,0004 | 0,0011 | 2026 |
|  | 6018 | 0,000057 | 6,24E-05 | 0,000057 | 0,0000624 | 0,000057 | 0,0000624 | 0,000057 | 0,0000624 | 2026 |
|  | 6021 | 6,94E-06 | 0,00005 | 0,00000694 | 0,00005 | 0,00000694 | 0,00005 | 0,00000694 | 0,00005 | 2026 |
|  | 6023 | 4E-08 | 0,0002 | 0,00000004 | 0,0002 | 0,00000004 | 0,0002 | 0,00000004 | 0,0002 | 2026 |
| (0415) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс по управлению отходами | 6001 | 0,386 | 15,02 | 0,386 | 15,02 | 0,386 | 15,02 | 0,386 | 15,02 | 2026 |
|  | 6005 | 0,386 | 5,943 | 0,386 | 5,943 | 0,386 | 5,943 | 0,386 | 5,943 | 2026 |
|  | 6008 | 0,021 | 0,222 | 0,021 | 0,222 | 0,021 | 0,222 | 0,021 | 0,222 | 2026 |
|  | 6009 | 0,0031 | 0,0132 | 0,0031 | 0,0132 | 0,0031 | 0,0132 | 0,0031 | 0,0132 | 2026 |
|  | 6021 | 0,03469 | 0,24995 | 0,03469 | 0,24995 | 0,03469 | 0,24995 | 0,03469 | 0,24995 | 2026 |
| (0416) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс по управлению отходами | 6001 | 0,143 | 5,556 | 0,143 | 5,556 | 0,143 | 5,556 | 0,143 | 5,556 | 2026 |
|  | 6005 | 0,143 | 2,2 | 0,143 | 2,2 | 0,143 | 2,2 | 0,143 | 2,2 | 2026 |
|  | 6008 | 0,00782 | 0,082 | 0,00782 | 0,082 | 0,00782 | 0,082 | 0,00782 | 0,082 | 2026 |
|  | 6009 | 0,001 | 0,0049 | 0,001 | 0,0049 | 0,001 | 0,0049 | 0,001 | 0,0049 | 2026 |
| (0501) Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс по управлению отходами | 6012 | 0,00225 | 0,071 | 0,00225 | 0,071 | 0,00225 | 0,071 | 0,00225 | 0,071 | 2026 |
|  | 6015 | 0,00225 | 0,071 | 0,00225 | 0,071 | 0,00225 | 0,071 | 0,00225 | 0,071 | 2026 |
| (0602) Бензол (64) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс по управлению отходами | 6001 | 0,00187 | 0,0725 | 0,00187 | 0,0725 | 0,00187 | 0,0725 | 0,00187 | 0,0725 | 2026 |
|  | 6005 | 0,0019 | 0,029 | 0,0019 | 0,029 | 0,0019 | 0,029 | 0,0019 | 0,029 | 2026 |
|  | 6009 | 0,000015 | 0,000064 | 0,000015 | 0,000064 | 0,000015 | 0,000064 | 0,000015 | 0,000064 | 2026 |
|  | 6012 | 0,00255 | 0,081 | 0,00255 | 0,081 | 0,00255 | 0,081 | 0,00255 | 0,081 | 2026 |
|  | 6015 | 0,00255 | 0,081 | 0,00255 | 0,081 | 0,00255 | 0,081 | 0,00255 | 0,081 | 2026 |
| (0616) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс по управлению отходами | 6001 | 0,0006 | 0,023 | 0,0006 | 0,023 | 0,0006 | 0,023 | 0,0006 | 0,023 | 2026 |
|  | 6005 | 0,00059 | 0,009 | 0,00059 | 0,009 | 0,00059 | 0,009 | 0,00059 | 0,009 | 2026 |
|  | 6009 | 4,7E-06 | 0,00002 | 0,0000047 | 0,00002 | 0,0000047 | 0,00002 | 0,0000047 | 0,00002 | 2026 |
|  | 6012 | 0,00035 | 0,011 | 0,00035 | 0,011 | 0,00035 | 0,011 | 0,00035 | 0,011 | 2026 |
|  | 6015 | 0,00035 | 0,011 | 0,00035 | 0,011 | 0,00035 | 0,011 | 0,00035 | 0,011 | 2026 |
| (0621) Метилбензол (349) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс по управлению отходами | 6001 | 0,00117 | 0,0456 | 0,00117 | 0,0456 | 0,00117 | 0,0456 | 0,00117 | 0,0456 | 2026 |
|  | 6005 | 0,0012 | 0,018 | 0,0012 | 0,018 | 0,0012 | 0,018 | 0,0012 | 0,018 | 2026 |
|  | 6009 | 0,000009 | 0,00004 | 0,000009 | 0,00004 | 0,000009 | 0,00004 | 0,000009 | 0,00004 | 2026 |
|  | 6012 | 0,00308 | 0,097 | 0,00308 | 0,097 | 0,00308 | 0,097 | 0,00308 | 0,097 | 2026 |
|  | 6015 | 0,00308 | 0,0907 | 0,00308 | 0,0907 | 0,00308 | 0,0907 | 0,00308 | 0,0907 | 2026 |
| (1071) Гидроксибензол (155) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс по управлению отходами | 6012 | 0,00005 | 0,002 | 0,00005 | 0,002 | 0,00005 | 0,002 | 0,00005 | 0,002 | 2026 |
|  | 6015 | 0,00005 | 0,002 | 0,00005 | 0,002 | 0,00005 | 0,002 | 0,00005 | 0,002 | 2026 |
| (2735) Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс по управлению отходами | 6020 | 0,000067 | 0,0128 | 0,000067 | 0,0128 | 0,000067 | 0,0128 | 0,000067 | 0,0128 | 2026 |
|  | 6022 | 0,0166 | 0,12 | 0,0166 | 0,12 | 0,0166 | 0,12 | 0,0166 | 0,12 | 2026 |
| (2754) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете(10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс по управлению отходами | 6011 | 1,44 | 39,312 | 1,44 | 39,312 | 1,44 | 39,312 | 1,44 | 39,312 | 2026 |
|  | 6012 | 0,07944 | 2,505 | 0,07944 | 2,505 | 0,07944 | 2,505 | 0,07944 | 2,505 | 2026 |
|  | 6015 | 0,07944 | 2,505 | 0,07944 | 2,505 | 0,07944 | 2,505 | 0,07944 | 2,505 | 2026 |
|  | 6018 | 0,0118 | 0,0129 | 0,0118 | 0,0129 | 0,0118 | 0,0129 | 0,0118 | 0,0129 | 2026 |
|  | 6023 | 0,000009 | 0,035 | 0,000009 | 0,035 | 0,000009 | 0,035 | 0,000009 | 0,035 | 2026 |
|  | 6024 | 0,98 | 15,2064 | 0,98 | 15,2064 | 0,98 | 15,2064 | 0,98 | 15,2064 | 2026 |
|  | 6025 | 0,02 | 0,2756 | 0,02 | 0,2756 | 0,02 | 0,2756 | 0,02 | 0,2756 | 2026 |
| (2904) Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс по управлению отходами | 6017 | 1,6E-10 | 1,2E-09 | 1,6E-10 | 1,2E-09 | 1,6E-10 | 1,2E-09 | 1,6E-10 | 1,2E-09 | 2026 |
|  | 6019 | 3,11E-10 | 2E-10 | 3,11E-10 | 2E-10 | 3,11E-10 | 2E-10 | 3,11E-10 | 2E-10 | 2026 |
| (2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,(494) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс по управлению отходами | 6013 | 0,00072 | 0,001325 | 0,00072 | 0,001325 | 0,00072 | 0,001325 | 0,00072 | 0,001325 | 2026 |
|  | 6014 | 0,0002 | 0,00036 | 0,0002 | 0,00036 | 0,0002 | 0,00036 | 0,0002 | 0,00036 | 2026 |
|  | 6016 | 0,97 | 30,59 | 0,97 | 30,59 | 0,97 | 30,59 | 0,97 | 30,59 | 2026 |
| Итого по неорганизованным источникам: |  | 4,749287 | 120,6113 | 4,74928698 | 120,6112714 | 4,74928698 | 120,6112714 | 4,74928698 | 120,6112714 |  |
| Всего по предприятию: |  | 5,966307 | 126,116 | 5,96630731 | 126,1159617 | 5,96630731 | 126,1159617 | 5,96630731 | 126,1159617 |  |

- Зона воздействия

В соответствии с формулировкой Экологического кодекса, общая нагрузка на атмосферный воздух в пределах области воздействия не должна приводить к нарушению установленных экологических нормативов качества окружающей среды. По результатам моделирования рассеивания ЗВ в атмосфере, максимальный радиус области воздействия, где Сi ≥ 1 ПДК, составляет 4.8 км.

В соответствии с формулировкой Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека", п. 5: «Объектами (источниками) воздействия на среду обитания и здоровье человека являются объекты, для которых уровни создаваемого загрязнения за пределами территории (промышленной площадки) объекта превышают 0.1 предельно-допустимую концентрацию (далее – ПДК) и (или) предельно-допустимый уровень (далее – ПДУ) или вклад в загрязнение жилых зон превышает 0.1 ПДК».

- Мероприятия по уменьшению выбросов в атмосферу

На период нормирования на объектах ТОО «CASPIAN ECO SERVICE» специальные технические мероприятия по снижению объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу с целью достижения нормативов ПДВ не предусматриваются (таблица 3.7 проекта), так как на границах ближайших жилых зон по всем загрязняющим веществам приземные концентрации с учетом фона не превышают предельно допустимых значений (ПДК), установленных санитарными правилами.

На период нормирования (2026 – 2031 гг.) разработка плана специальных мероприятий, направленных на поэтапное снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, не производилась, так как согласно проведенному на существующее положение и перспективу сводному расчету приземные концентрации выбрасываемых загрязняющих веществ на границе установленной санитарно-защитной зоны и ближайшей жилой зоны не превышают предельно-допустимые концентрации, установленные для населенных мест.

Для уменьшения влияния работающего технологического оборудования объектов предприятия на состояние атмосферного воздуха, сокращения объемов выбросов загрязняющих веществ, снижения их приземных концентраций и предотвращения сверхнормативных и аварийных выбросов вредных веществ в атмосферу на предприятии реализуется комплекс планировочных и технологических мероприятий.

Основными мероприятиями по уменьшению образования загрязняющих веществ и охране атмосферного воздуха при производственной деятельности предприятия являются:

- выбор режима работы технологического оборудования и технологий, обеспечивающих соблюдение нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ) и поддержание уровня загрязнения атмосферного воздуха ниже ПДК;

- создание системы учета и контроля за выбросами загрязняющих веществ по составу и количеству с учетом их суммации;

- проведение работ по ремонту оборудования при благоприятных метеорологических условиях (ветер от населенных пунктов, отсутствие штилей, приземных инверсий, опасных скоростей ветра и т. д.);

- размещение стационарных источников загрязнения атмосферы (двигатели внутреннего сгорания, сварочные посты и другое оборудование) с учетом господствующего направления ветра в районе производства работ для обеспечения санитарных норм рабочей и селетебной зон;

- применение оборудования и строительной техники с минимальными выбросами в атмосферу;

- своевременное проведение планово-предупредительных ремонтов и профилактики технологического оборудования;

- упорядоченное движение автотранспорта и другой техники по территории предприятия и разработка оптимальных схем его движения.

Технологические мероприятия по обустройству и эксплуатации площадки хранения отходов предусматривают:

- Твёрдое непроницаемое покрытие. Площадки должны иметь прочное водонепроницаемое покрытие (асфальт, бетон, тротуарная плитка), устойчивое к механическим нагрузкам и воздействию агрессивных веществ, содержащихся в отходах.

- Защиту от атмосферных воздействий. Необходимо устройство навесов, укрытий либо использование закрытых приёмников-накопителей для предотвращения попадания атмосферных осадков, вымывания загрязняющих веществ и разнесения отходов ветром.

- Рациональное размещение. Площадка должна располагаться с подветренной стороны по отношению к производственным зданиям и жилой застройке с учётом санитарных разрывов.

- Раздельное складирование. Отходы должны храниться раздельно по видам и классам опасности в специально предназначенных контейнерах. Для токсичных и опасных отходов применяется герметичная, химически стойкая тара.

- Ограждение и обозначение территории. Площадка подлежит ограждению по периметру, оснащению предупреждающими знаками и достаточным освещением.

- Соблюдение санитарных требований. Необходимо обеспечивать регулярную уборку территории, своевременный вывоз отходов, ведение учёта их образования и движения, а также исключение загрязнения почвы, поверхностных и подземных вод.

- Обучение и тренинг обслуживающего персонала.

Автоматизация технологических процессов, обеспечивающая стабильность работы всего оборудования, с контролем и аварийной сигнализацией при нарушении заданного режима, позволит обслуживающему персоналу предотвратить возникновение аварийных ситуаций.

К основным мероприятиям, предусмотренным на объектах предприятия, направленным на снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и обеспечивающим приземные концентрации в нормативных пределах, относятся следующие:

- проведение работ по пылеподавлению;

- ведение контроля за расходом материальных средств: электродов, дизтоплива, краски, абразивного материала, сжиженных газов.

- мониторинг выбросов загрязняющих веществ на стационарных источниках загрязнения;

- капитальный ремонт дизельэлектростанций

Кроме того, согласно «Техническому регламенту о требованиях к выбросам ЗВ автотранспортных средств, выпускаемых в обращение на территории РК» (утв. ППРК от 29.12.2007г. №1327 с изменениями и дополнениями по состоянию на по состоянию на 04.02.2014 г.) введены в действие удельные нормативы выбросов с 1 января 2013 года - для автотранспортных средств, отвечающих экологическому классу-3, с 1 июля 2013 года - для ввозимых на территорию РК автотранспортных средств, отвечающих экологическому классу-4, с 1 января 2015 года - для автотранспортных средств категории М3, N2 и N3 с двигателями внутреннего сгорания, работающих на дизельном топливе, и с 1 января 2014 года - для производимых в Республике Казахстан автотранспортных средств.

Для обеспечения выполнения удельных нормативов выбросов автотранспортных средств, находящихся на балансе предприятия, качество топлива должно соответствовать основным требованиям Технического регламента на каждом экологическом этапе.

Параметры применяемых машин, оборудования, транспортных средств в части состава отработавших газов в процессе эксплуатации должны соответствовать установленным стандартам и техническим условиям предприятия-изготовителя.

Определяющим условием минимального загрязнения атмосферы отработавшими газами двигателей автотранспорта является правильная эксплуатация двигателя, своевременная регулировка системы подачи и ввода топлива, а также регулировка системы зажигания.

При проведении технического обслуживания автотранспорта следует особое внимание уделять контрольным и регулировочным работам по системе питания, зажигания и газораспределительному механизму двигателя. Эти меры обеспечивают полное сгорание топлива, снижают его расход, значительно уменьшают выброс токсичных веществ.

Реализация мероприятий по охране атмосферного воздуха в сочетании с требуемой организацией производственного процесса и производственного контроля за состоянием окружающей среды позволяет обеспечивать соблюдение качества атмосферного воздуха, соответствующее нормативным критериям, и уменьшить негативную нагрузку на воздушный бассейн при эксплуатации производственных подразделений ТОО «CASPIAN ECO SERVICE».

- Мероприятия по регулирования в период неблагоприятных метеорологических условий (НМУ)

НМУ – это метеорологические условия, способствующие накоплению (увеличению концентрации) загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы. К ним можно отнести приподнятые инверсии, штили, туманы и другие сочетание неблагоприятных факторов.

Под регулированием выбросов вредных веществ в атмосферу понимается их кратковременное сокращение в периоды неблагоприятных метеорологических условий, приводящих к формированию высокого уровня загрязнения воздуха. Регулирование выбросов осуществляется с учетом прогноза НМУ на основе предупреждений о возможном опасном росте концентрации загрязняющих веществ в воздухе с целью его предотвращения

Мероприятия по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ разрабатывают предприятия, организации, учреждения, имеющие стационарные источники выброс в, расположение в населенных пунктах, где подразделениями Казгидромета проводятся или планируется проведение прогнозирования НМУ (Пр. Министра охраны окружающей среды № 298 от 29.11.2010. Приложение 40).

Предупреждения составляются с учетом возможного наступления трех уровней загрязнения атмосферы, которым соответствуют три режима работ предприятий в периоды НМУ. В зависимости от уровня загрязнения должно быть обеспечено снижение концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы по первому режиму на 15-20%, по второму на 20-40% и по третьему режиму на 40-60%.

Одно из основных условий при разработке мероприятий по кратковременному сокращению выбросов - выполнение мероприятий при НМУ не должно приводить ни к снижению производства, ни к нарушению технологического процесса, следствием которого могут быть аварийные ситуации.

Учитывая специфику работы и удаленность от населенных пунктов и то, что в данном районе подразделениями Казгидромет не проводится прогнозирование НМУ, на предприятии предусмотрены мероприятия только по I режиму работы в периоды НМУ, обеспечивающие снижение загрязняющих веществ на 10-20%, которые носят организационно-технический характер и осуществляются без снижения производительности предприятия:

- запрещение работы оборудования в форсированном режиме;

- особый контроль работы всех технологических процессов и оборудования;

- усиление контроля за работой измерительных приборов и оборудования, в первую очередь, за режимом горения газа в генераторах;

- ограничение ремонтных работ;

- рассредоточение во времени работы технологических агрегатов, не задействованных в едином непрерывном технологическом процессе.

Вышеперечисленные меры, в сочетании с хорошей организацией производственного процесса и производственного контроля, а также неукоснительного соблюдения требований комплексной программы ОЗТОС обеспечивают соблюдение нормативов допустимых выбросов (НДВ) и, следовательно, исключение превышений расчетных показателей уровня загрязнения атмосферного воздуха.

Таблица 3.8 - Мероприятия по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 год

| Номер источ-ника на карте-схеме | Характеристика источника, на котором проводится снижение выбросов |  |  |  |  |  |  | Мероприятия на период НМУ | Вещества, по которым проводится сокращение выбросов |  | Мощность выбросов: без учета мероприятий/ после мероприятий | Степень эффективности мероприятий, % | Экономическая оценка мероприятий, т.тн/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Координаты на карте-схеме |  | Высо-та источ-ника выб-роса, м | Диа-метр источ-ника выб-роса, м | Параметры газовоздушн. смеси на выходе источника |  |  |  | Код ЗВ | Наименование |  |  |  |
|  | точ.ист; 1-го конца лин.ист; центра площ. ИЗА, Х1/Y1 | 2-го конца линейн. источн.;, X2/Y2 |  |  | Ско-рость, м/с | до/после мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | объем, м3/c | темп., грС |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| П е р в ы й р е ж и м р а б о т ы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс по управлению отходами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 9570/2845 |  | 4 | 0,04 | 79,42 | 0,0998 /0,0998 | 180/180 | Снижение производительности | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,072 /0,0648 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,0117 /0,01053 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,00375 /0,003375 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,18 /0,162 | 10 |  |
| 0002 | 9575/2845 |  | 4 | 0,04 | 63,66 | 0,08/0,08 | 180/180 | Снижение производительности | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,01 /0,009 | 10 |  |
| 0003 | 9580/2845 |  | 4 | 0,04 | 63,66 | 0,08/0,08 | 450/450 | Снижение производительности | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,2133 /0,19197 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,0347 /0,03123 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0139 /0,01251 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,0333 /0,02997 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,1722 /0,15498 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0,00000033 /0,000000297 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,0033 /0,00297 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,0806 /0,07254 | 10 |  |
| 0004 | 9590/2845 |  | 4 | 0,04 | 79,42 | 0,0998 /0,0998 | 180/180 | Снижение производительности | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,03432 /0,030888 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,006 /0,0054 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,001658 /0,0014922 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,016667 /0,0150003 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0410 | Метан (727*) | 0,01667 /0,015003 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,00238 /0,002142 | 10 |  |
| 0005 | 9585/2845 |  | 4 | 0,04 | 79,42 | 0,0998 /0,0998 | 180/180 | Снижение производительности | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,1175 /0,10575 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,01911 /0,017199 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,002195 /0,0019755 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,0005 /0,00045 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0,00457 /0,004113 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0410 | Метан (727*) | 0,0366 /0,03294 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0,0087 /0,00783 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2904 | Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326) | 0,0004 /0,00036 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,121 /0,1089 | 10 |  |
| 6001 | 9570/2850 | 2/2 | 2 |  |  |  | 11.нояб | Снижение производительности | 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0,00032 /0,000288 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,386 /0,3474 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,143 /0,1287 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,00187 /0,001683 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,0006 /0,00054 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,00117 /0,001053 | 10 |  |
| 6005 | 9570/2850 | 2/2 | 2 |  |  |  | 11.нояб | Снижение производительности | 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0,00032 /0,000288 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,386 /0,3474 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,143 /0,1287 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,0019 /0,00171 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,00059 /0,000531 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,0012 /0,00108 | 10 |  |
| 6009 | 9580/2855 | 2/2 | 2 |  |  |  | 11.нояб | Снижение производительности | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,0031 /0,00279 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,001 /0,0009 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,000015 /0,0000135 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,0000047 /0,00000423 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,000009 /0,0000081 | 10 |  |
| В т о р о й р е ж и м р а б о т ы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс по управлению отходами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 9570/2845 |  | 4 | 0,04 | 79,42 | 0,0998 /0,0998 | 180/180 | Прекращение работ | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,072 / | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,0117 / | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,00375 / | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,18 / | 100 |  |
| 0002 | 9575/2845 |  | 4 | 0,04 | 63,66 | 0,08/0,08 | 180/180 | Прекращение работ | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,01 / | 100 |  |
| 0003 | 9580/2845 |  | 4 | 0,04 | 63,66 | 0,08/0,08 | 450/450 | Прекращение работ | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,2133 / | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,0347 / | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0139 / | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,0333 / | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,1722 / | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0,00000033 / | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,0033 / | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,0806 / | 100 |  |
| 0004 | 9590/2845 |  | 4 | 0,04 | 79,42 | 0,0998 /0,0998 | 180/180 | Прекращение работ | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,03432 / | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,006 / | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,001658 / | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,016667 / | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0410 | Метан (727*) | 0,01667 / | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,00238 / | 100 |  |
| 0005 | 9585/2845 |  | 4 | 0,04 | 79,42 | 0,0998 /0,0998 | 180/180 | Прекращение работ | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,1175 / | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,01911 / | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,002195 / | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,0005 / | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0,00457 / | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0410 | Метан (727*) | 0,0366 / | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0,0087 / | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2904 | Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326) | 0,0004 / | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,121 / | 100 |  |
| 6001 | 9570/2850 | 2/2 | 2 |  |  |  | 11.нояб | Прекращение работ | 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0,00032 / | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,386 / | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,143 / | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,00187 / | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,0006 / | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,00117 / | 100 |  |
| 6005 | 9570/2850 | 2/2 | 2 |  |  |  | 11.нояб | Прекращение работ | 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0,00032 / | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,386 / | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,143 / | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,0019 / | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,00059 / | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,0012 / | 100 |  |
| 6009 | 9580/2855 | 2/2 | 2 |  |  |  | 11.нояб | Прекращение работ | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,0031 / | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,001 / | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,000015 / | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,0000047 / | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,000009 / | 100 |  |

Таблица 3.9 - Xарактеристика  выбросов   вредных  веществ  в  атмосферу  в периоды  НМУ на 2026 год

| Номер источника выброса | Высота источника выброса, м | Выбросы в атмосферу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Примечание. Метод контро- ля на источнике |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | При нормальных метеоусловиях |  |  |  | В периоды НМУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | г/c | т/год | % | мг/м3 | Первый режим |  |  | Второй режим |  |  | Третий режим |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | г/c | % | мг/м3 | г/c | % | мг/м3 | г/c | % | мг/м3 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| ***Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)(0301) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс по управлению отходами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 4 | 0,072 | 0,0784 | 16,1 | 721,442886 | 0,0648 | 10 | 649,298597 |  | 100 |  |  | 100 |  | расчетный |
| Комплекс по управлению отходами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0002 | 4 | 0,01 | 0,08 | 2,2 | 125 | 0,009 | 10 | 112,5 |  | 100 |  |  | 100 |  | расчетный |
| 0003 | 4 | 0,2133 | 0,0165 | 47,7 | 2666,25 | 0,19197 | 10 | 2399,625 |  | 100 |  |  | 100 |  | расчетный |
| 0004 | 4 | 0,03432 | 1,08225 | 7,7 | 343,887776 | 0,030888 | 10 | 309,498998 |  | 100 |  |  | 100 |  | расчетный |
| 0005 | 4 | 0,1175 | 0,46744 | 26,3 | 1177,35471 | 0,10575 | 10 | 1059,61924 |  | 100 |  |  | 100 |  | расчетный |
| Итого по цеху: |  | 0,44712 | 1,72459 |  |  | 0,402408 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0-10 |  | 0,44712 | 1,72459 | 100 |  | 0,402408 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)(0304) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс по управлению отходами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 4 | 0,0117 | 0,013 | 16,4 | 117,234469 | 0,01053 | 10 | 105,511022 |  | 100 |  |  | 100 |  | расчетный |
| Комплекс по управлению отходами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0003 | 4 | 0,0347 | 0,0027 | 48,5 | 433,75 | 0,03123 | 10 | 390,375 |  | 100 |  |  | 100 |  | расчетный |
| 0004 | 4 | 0,006 | 0,176 | 8,4 | 60,1202405 | 0,0054 | 10 | 54,1082164 |  | 100 |  |  | 100 |  | расчетный |
| 0005 | 4 | 0,01911 | 0,076 | 26,7 | 191,482966 | 0,017199 | 10 | 172,334669 |  | 100 |  |  | 100 |  | расчетный |
| Итого по цеху: |  | 0,07151 | 0,2677 |  |  | 0,064359 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0-10 |  | 0,07151 | 0,2677 | 100 |  | 0,064359 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)(0328) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс по управлению отходами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0003 | 4 | 0,0139 | 0,001 | 100 | 173,75 | 0,01251 | 10 | 156,375 |  | 100 |  |  | 100 |  | расчетный |
| Итого по цеху: |  | 0,0139 | 0,001 |  |  | 0,01251 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0-10 |  | 0,0139 | 0,001 | 100 |  | 0,01251 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)(0330) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс по управлению отходами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 4 | 0,00375 | 0,00574 | 9,2 | 37,5751503 | 0,003375 | 10 | 33,8176353 |  | 100 |  |  | 100 |  | расчетный |
| Комплекс по управлению отходами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0003 | 4 | 0,0333 | 0,0026 | 81,3 | 416,25 | 0,02997 | 10 | 374,625 |  | 100 |  |  | 100 |  | расчетный |
| 0004 | 4 | 0,001658 | 0,05228 | 4 | 16,6132265 | 0,0014922 | 10 | 14,9519038 |  | 100 |  |  | 100 |  | расчетный |
| 0005 | 4 | 0,002195 | 0,03129 | 5,4 | 21,993988 | 0,0019755 | 10 | 19,7945892 |  | 100 |  |  | 100 |  | расчетный |
| 6006 | 2 | 0,0000583 | 0,0006 | 0,1 |  | 0,0000583 |  |  | 0,0000583 |  |  | 0,0000583 |  |  |  |
| Итого по цеху: |  | 0,0409613 | 0,09251 |  |  | 0,036871 |  |  | 0,0000583 |  |  | 0,0000583 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0-10 |  | 0,0409613 | 0,09251 | 100 |  | 0,036871 |  |  | 0,0000583 |  |  | 0,0000583 |  |  |  |
| ***Сероводород (Дигидросульфид) (518)(0333) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс по управлению отходами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6001 | 2 | 0,00032 | 0,012 | 22,5 |  | 0,000288 | 10 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | расчетный |
| Комплекс по управлению отходами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6005 | 2 | 0,00032 | 0,0049 | 22,5 |  | 0,000288 | 10 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | расчетный |
| 6012 | 2 | 0,00032 | 0,01 | 22,5 |  | 0,00032 |  |  | 0,00032 |  |  | 0,00032 |  |  |  |
| 6017 | 2 | 0,0004 | 0,0011 | 28 |  | 0,0004 |  |  | 0,0004 |  |  | 0,0004 |  |  |  |
| 6018 | 2 | 0,000057 | 0,0000624 | 4 |  | 0,000057 |  |  | 0,000057 |  |  | 0,000057 |  |  |  |
| 6021 | 2 | 0,00000694 | 0,00005 | 0,5 |  | 0,00000694 |  |  | 0,00000694 |  |  | 0,00000694 |  |  |  |
| 6023 | 2 | 0,00000004 | 0,0002 |  |  | 0,00000004 |  |  | 0,00000004 |  |  | 0,00000004 |  |  |  |
| Итого по цеху: |  | 0,00142398 | 0,0283124 |  |  | 0,00135998 |  |  | 0,00078398 |  |  | 0,00078398 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0-10 |  | 0,00142398 | 0,0283124 | 100 |  | 0,00135998 |  |  | 0,00078398 |  |  | 0,00078398 |  |  |  |
| ***Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)(0337) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс по управлению отходами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 4 | 0,18 | 0,27 | 48,8 | 1803,60721 | 0,162 | 10 | 1623,24649 |  | 100 |  |  | 100 |  | расчетный |
| Комплекс по управлению отходами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0003 | 4 | 0,1722 | 0,0134 | 46,6 | 2152,5 | 0,15498 | 10 | 1937,25 |  | 100 |  |  | 100 |  | расчетный |
| 0004 | 4 | 0,016667 | 0,5256 | 4,5 | 167,004008 | 0,0150003 | 10 | 150,303607 |  | 100 |  |  | 100 |  | расчетный |
| 0005 | 4 | 0,0005 | 0,0172 | 0,1 | 5,01002004 | 0,00045 | 10 | 4,50901804 |  | 100 |  |  | 100 |  | расчетный |
| Итого по цеху: |  | 0,369367 | 0,8262 |  |  | 0,3324303 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0-10 |  | 0,369367 | 0,8262 | 100 |  | 0,3324303 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)(0342) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс по управлению отходами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0005 | 4 | 0,00457 | 0,06515 | 100 | 45,7915832 | 0,004113 | 10 | 41,2124248 |  | 100 |  |  | 100 |  | расчетный |
| Итого по цеху: |  | 0,00457 | 0,06515 |  |  | 0,004113 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0-10 |  | 0,00457 | 0,06515 | 100 |  | 0,004113 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Метан (727*)(0410) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс по управлению отходами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0004 | 4 | 0,01667 | 0,5256 | 31,3 | 167,034068 | 0,015003 | 10 | 150,330661 |  | 100 |  |  | 100 |  | расчетный |
| Комплекс по управлению отходами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0005 | 4 | 0,0366 | 0,15475 | 68,7 | 366,733467 | 0,03294 | 10 | 330,06012 |  | 100 |  |  | 100 |  | расчетный |
| Итого по цеху: |  | 0,05327 | 0,68035 |  |  | 0,047943 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0-10 |  | 0,05327 | 0,68035 | 100 |  | 0,047943 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)(0415) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс по управлению отходами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6001 | 2 | 0,386 | 15,02 | 46,4 |  | 0,3474 | 10 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | расчетный |
| Комплекс по управлению отходами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6005 | 2 | 0,386 | 5,943 | 46,5 |  | 0,3474 | 10 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | расчетный |
| 6008 | 2 | 0,021 | 0,222 | 2,5 |  | 0,021 |  |  | 0,021 |  |  | 0,021 |  |  |  |
| 6009 | 2 | 0,0031 | 0,0132 | 0,4 |  | 0,00279 | 10 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | расчетный |
| 6021 | 2 | 0,03469 | 0,24995 | 4,2 |  | 0,03469 |  |  | 0,03469 |  |  | 0,03469 |  |  |  |
| Итого по цеху: |  | 0,83079 | 21,44815 |  |  | 0,75328 |  |  | 0,05569 |  |  | 0,05569 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0-10 |  | 0,83079 | 21,44815 | 100 |  | 0,75328 |  |  | 0,05569 |  |  | 0,05569 |  |  |  |
| ***Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)(0416) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс по управлению отходами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6001 | 2 | 0,143 | 5,556 | 48,5 |  | 0,1287 | 10 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | расчетный |
| Комплекс по управлению отходами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6005 | 2 | 0,143 | 2,2 | 48,5 |  | 0,1287 | 10 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | расчетный |
| 6008 | 2 | 0,00782 | 0,082 | 2,7 |  | 0,00782 |  |  | 0,00782 |  |  | 0,00782 |  |  |  |
| 6009 | 2 | 0,001 | 0,0049 | 0,3 |  | 0,0009 | 10 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | расчетный |
| Итого по цеху: |  | 0,29482 | 7,8429 |  |  | 0,26612 |  |  | 0,00782 |  |  | 0,00782 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0-10 |  | 0,29482 | 7,8429 | 100 |  | 0,26612 |  |  | 0,00782 |  |  | 0,00782 |  |  |  |
| ***Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)(0501) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс по управлению отходами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6012 | 2 | 0,00225 | 0,071 | 50 |  | 0,00225 |  |  | 0,00225 |  |  | 0,00225 |  |  |  |
| Комплекс по управлению отходами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6015 | 2 | 0,00225 | 0,071 | 50 |  | 0,00225 |  |  | 0,00225 |  |  | 0,00225 |  |  |  |
| Итого по цеху: |  | 0,0045 | 0,142 |  |  | 0,0045 |  |  | 0,0045 |  |  | 0,0045 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0-10 |  | 0,0045 | 0,142 | 100 |  | 0,0045 |  |  | 0,0045 |  |  | 0,0045 |  |  |  |
| ***Бензол (64)(0602) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс по управлению отходами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6001 | 2 | 0,00187 | 0,0725 | 21 |  | 0,001683 | 10 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | расчетный |
| Комплекс по управлению отходами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6005 | 2 | 0,0019 | 0,029 | 21,4 |  | 0,00171 | 10 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | расчетный |
| 6009 | 2 | 0,000015 | 0,000064 | 0,2 |  | 0,0000135 | 10 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | расчетный |
| 6012 | 2 | 0,00255 | 0,081 | 28,7 |  | 0,00255 |  |  | 0,00255 |  |  | 0,00255 |  |  |  |
| 6015 | 2 | 0,00255 | 0,081 | 28,7 |  | 0,00255 |  |  | 0,00255 |  |  | 0,00255 |  |  |  |
| Итого по цеху: |  | 0,008885 | 0,263564 |  |  | 0,0085065 |  |  | 0,0051 |  |  | 0,0051 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0-10 |  | 0,008885 | 0,263564 | 100 |  | 0,0085065 |  |  | 0,0051 |  |  | 0,0051 |  |  |  |
| ***Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)(0616) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс по управлению отходами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6001 | 2 | 0,0006 | 0,023 | 31,7 |  | 0,00054 | 10 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | расчетный |
| Комплекс по управлению отходами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6005 | 2 | 0,00059 | 0,009 | 31,1 |  | 0,000531 | 10 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | расчетный |
| 6009 | 2 | 0,0000047 | 0,00002 | 0,2 |  | 0,00000423 | 10 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | расчетный |
| 6012 | 2 | 0,00035 | 0,011 | 18,5 |  | 0,00035 |  |  | 0,00035 |  |  | 0,00035 |  |  |  |
| 6015 | 2 | 0,00035 | 0,011 | 18,5 |  | 0,00035 |  |  | 0,00035 |  |  | 0,00035 |  |  |  |
| Итого по цеху: |  | 0,0018947 | 0,05402 |  |  | 0,00177523 |  |  | 0,0007 |  |  | 0,0007 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0-10 |  | 0,0018947 | 0,05402 | 100 |  | 0,00177523 |  |  | 0,0007 |  |  | 0,0007 |  |  |  |
| ***Метилбензол (349)(0621) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс по управлению отходами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6001 | 2 | 0,00117 | 0,0456 | 13,7 |  | 0,001053 | 10 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | расчетный |
| Комплекс по управлению отходами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6005 | 2 | 0,0012 | 0,018 | 14,1 |  | 0,00108 | 10 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | расчетный |
| 6009 | 2 | 0,000009 | 0,00004 | 0,1 |  | 0,0000081 | 10 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | расчетный |
| 6012 | 2 | 0,00308 | 0,097 | 36 |  | 0,00308 |  |  | 0,00308 |  |  | 0,00308 |  |  |  |
| 6015 | 2 | 0,00308 | 0,0907 | 36,1 |  | 0,00308 |  |  | 0,00308 |  |  | 0,00308 |  |  |  |
| Итого по цеху: |  | 0,008539 | 0,25134 |  |  | 0,0083011 |  |  | 0,00616 |  |  | 0,00616 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0-10 |  | 0,008539 | 0,25134 | 100 |  | 0,0083011 |  |  | 0,00616 |  |  | 0,00616 |  |  |  |
| ***Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)(0703) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс по управлению отходами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0003 | 4 | 0,00000033 | 0,0000003 | 100 | 0,004125 | 0,0000003 | 10 | 0,0037125 |  | 100 |  |  | 100 |  | расчетный |
| Итого по цеху: |  | 0,00000033 | 0,0000003 |  |  | 0,0000003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0-10 |  | 0,00000033 | 0,0000003 | 100 |  | 0,0000003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Гидроксибензол (155)(1071) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс по управлению отходами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6012 | 2 | 0,00005 | 0,002 | 50 |  | 0,00005 |  |  | 0,00005 |  |  | 0,00005 |  |  |  |
| Комплекс по управлению отходами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6015 | 2 | 0,00005 | 0,002 | 50 |  | 0,00005 |  |  | 0,00005 |  |  | 0,00005 |  |  |  |
| Итого по цеху: |  | 0,0001 | 0,004 |  |  | 0,0001 |  |  | 0,0001 |  |  | 0,0001 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0-10 |  | 0,0001 | 0,004 | 100 |  | 0,0001 |  |  | 0,0001 |  |  | 0,0001 |  |  |  |
| ***Формальдегид (Метаналь) (609)(1325) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс по управлению отходами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0003 | 4 | 0,0033 | 0,0003 | 100 | 41,25 | 0,00297 | 10 | 37,125 |  | 100 |  |  | 100 |  | расчетный |
| Итого по цеху: |  | 0,0033 | 0,0003 |  |  | 0,00297 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0-10 |  | 0,0033 | 0,0003 | 100 |  | 0,00297 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)(2735) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс по управлению отходами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6020 | 2 | 0,000067 | 0,0128 | 0,4 |  | 0,000067 |  |  | 0,000067 |  |  | 0,000067 |  |  |  |
| Комплекс по управлению отходами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6022 | 2 | 0,0166 | 0,12 | 99,6 |  | 0,0166 |  |  | 0,0166 |  |  | 0,0166 |  |  |  |
| Итого по цеху: |  | 0,016667 | 0,1328 |  |  | 0,016667 |  |  | 0,016667 |  |  | 0,016667 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0-10 |  | 0,016667 | 0,1328 | 100 |  | 0,016667 |  |  | 0,016667 |  |  | 0,016667 |  |  |  |
| ***Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)(2754) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс по управлению отходами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0003 | 4 | 0,0806 | 0,0062 | 3 | 1007,5 | 0,07254 | 10 | 906,75 |  | 100 |  |  | 100 |  | расчетный |
| Комплекс по управлению отходами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6011 | 2 | 1,44 | 39,312 | 53,5 |  | 1,44 |  |  | 1,44 |  |  | 1,44 |  |  |  |
| 6012 | 2 | 0,07944 | 2,505 | 3 |  | 0,07944 |  |  | 0,07944 |  |  | 0,07944 |  |  |  |
| 6015 | 2 | 0,07944 | 2,505 | 3 |  | 0,07944 |  |  | 0,07944 |  |  | 0,07944 |  |  |  |
| 6018 | 2 | 0,0118 | 0,0129 | 0,4 |  | 0,0118 |  |  | 0,0118 |  |  | 0,0118 |  |  |  |
| 6023 | 2 | 0,000009 | 0,035 |  |  | 0,000009 |  |  | 0,000009 |  |  | 0,000009 |  |  |  |
| 6024 | 2 | 0,98 | 15,2064 | 36,4 |  | 0,98 |  |  | 0,98 |  |  | 0,98 |  |  |  |
| 6025 | 2 | 0,02 | 0,2756 | 0,7 |  | 0,02 |  |  | 0,02 |  |  | 0,02 |  |  |  |
| Итого по цеху: |  | 2,691289 | 59,8581 |  |  | 2,683229 |  |  | 2,610689 |  |  | 2,610689 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0-10 |  | 2,691289 | 59,8581 | 100 |  | 2,683229 |  |  | 2,610689 |  |  | 2,610689 |  |  |  |
| ***Взвешенные частицы (116)(2902) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс по управлению отходами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0005 | 4 | 0,0087 | 0,0345 | 100 | 87,1743487 | 0,00783 | 10 | 78,4569138 |  | 100 |  |  | 100 |  | расчетный |
| Итого по цеху: |  | 0,0087 | 0,0345 |  |  | 0,00783 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0-10 |  | 0,0087 | 0,0345 | 100 |  | 0,00783 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)(2904) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс по управлению отходами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0005 | 4 | 0,0004 | 0,0002 | 100 | 4,00801603 | 0,00036 | 10 | 3,60721443 |  | 100 |  |  | 100 |  | расчетный |
| Комплекс по управлению отходами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6017 | 2 | 1,6E-10 | 1,2E-09 |  |  | 1,6E-10 |  |  | 1,6E-10 |  |  | 1,6E-10 |  |  |  |
| 6019 | 2 | 3,11E-10 | 2E-10 |  |  | 3,11E-10 |  |  | 3,11E-10 |  |  | 3,11E-10 |  |  |  |
| Итого по цеху: |  | 0,0004 | 0,0002 |  |  | 0,00036 |  |  | 4,71E-10 |  |  | 4,71E-10 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0-10 |  | 0,0004 | 0,0002 | 100 |  | 0,00036 |  |  | 4,71E-10 |  |  | 4,71E-10 |  |  |  |
| ***Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина,(2908) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс по управлению отходами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0004 | 4 | 0,00238 | 0,07519 | 0,2 | 23,8476954 | 0,002142 | 10 | 21,4629259 |  | 100 |  |  | 100 |  | расчетный |
| Комплекс по управлению отходами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0005 | 4 | 0,121 | 1,7314 | 11,1 | 1212,42485 | 0,1089 | 10 | 1091,18236 |  | 100 |  |  | 100 |  | расчетный |
| 6013 | 2 | 0,00072 | 0,001325 | 0,1 |  | 0,00072 |  |  | 0,00072 |  |  | 0,00072 |  |  |  |
| 6014 | 2 | 0,0002 | 0,00036 |  |  | 0,0002 |  |  | 0,0002 |  |  | 0,0002 |  |  |  |
| 6016 | 2 | 0,97 | 30,59 | 88,6 |  | 0,97 |  |  | 0,97 |  |  | 0,97 |  |  |  |
| Итого по цеху: |  | 1,0943 | 32,398275 |  |  | 1,081962 |  |  | 0,97092 |  |  | 0,97092 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0-10 |  | 1,0943 | 32,398275 | 100 |  | 1,081962 |  |  | 0,97092 |  |  | 0,97092 |  |  |  |
| Всего по предприятию: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5,9663073 |  |  |  | 5,737595 | 4 |  | 3,679188 | 38 |  | 3,679188 | 38 |  |  |

- КОНТРОЛЬ СОБЛЮДЕНИЯ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ

В соответствии с Экологическим кодексом РК природопользователи обязаны осуществлять производственный экологический контроль. В рамках этого вида  контроля выполняется операционный мониторинг, мониторинг эмиссий и мониторинг воздействия на окружающую среду.

Операционный мониторинг (мониторинг производственного процесса) включает в себя наблюдение за параметрами технологического процесса для подтверждения того, что показатели деятельности природопользователя находятся в диапазоне, который считается целесообразным для его надлежащей проектной эксплуатации и соблюдения условий технологического регламента данного производства. Содержание операционного мониторинга определяется природопользователями.

Мониторинг эмиссий предусматривает контроль соблюдения нормативов НДВ на стационарных источниках выбросов загрязняющих веществ. В данном проекте разработан план-график контроля на источниках загрязнения атмосферы. Все источники, выбрасывающие вещество, подлежащее контролю, делятся на две категории. К первой категории относятся источники, для которых, при: Смах / ПДК > 0,5, выполняются неравенства:

М / ПДК > 0.01 при Н > 10 м,

М / ПДК > 0.10 при Н < 10 м,

где М – максимальный массовый выброс ЗВ из источника, г/с;

Н – высота источника.

Источники первой категории, вносящие наиболее существенный вклад в загрязнение воздуха, подлежат систематическому контролю не реже 1 раза в квартал. Все остальные источники относятся ко второй категории и контролируются эпизодически 2 раза в год. План-график контроля выбросов на каждом источнике с указанием методов контроля представлен в Таблице 3.10 проекта.

На данном этапе эксплуатации предприятии метод контроля для всех источников выбросов технологических установок – расчетный с периодичностью 1 раз в квартал.

Для установок инженерного обеспечения и вспомогательных работ метод контроля для основных источников выбросов (установки котельные и дизельные генераторы) -1 раз в квартал: инструментальный (2 раза в год) и расчетный (2 раза в год), для остальных организованных и неорганизованных источников – расчетный (1 раз в квартал).

При инструментальных замерах в число обязательно контролируемых веществ включены оксиды серы, азота и углерода. Все остальные вещества контролируются расчетным методом.

Конкретный метод контроля и перечень источников, контролируемых тем или иным методом, уточняются в Программе производственного экологического контроля для данных видов работ на 2026 год.

Мониторинг воздействия включает наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в районе работ. Мониторинг атмосферного воздуха проводится на станциях с помощью универсального анализатора ГАНК-4 (A) на следующие компоненты:

диоксид серы (SO2);

диоксид азота (NO2);

оксид азота (NO);

окись углерода (CO);

сероводород (H2S);

смесь углеводородов (C1-C5; C12-C19).

Таблица 3.10 -  -План-график контроля на предприятии за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов на 2026 год

| N источника | Производство, цех, участок. | Контролируемое вещество | Периодич-ность контроля | Норматив выбросов ПДВ |  | Кем осуществляется контроль | Методика проведения контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | г/с | мг/м3 |  |  |
| 0001 | Паровой котел | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 1 раз/ год | 0,072 |  | служба ООС | расчетный |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0,0117 |  |  |  |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  | 0,00375 |  |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  | 0,18 |  |  |  |
| 0002 | Водогрейный котел | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 1 раз/ год | 0,01 |  | служба ООС | расчетный |
| 0003 | ДЭС (резервная) | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 1 раз/ год | 0,2133 |  | служба ООС | расчетный |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0,0347 |  |  |  |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | 0,0139 |  |  |  |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  | 0,0333 |  |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  | 0,1722 |  |  |  |
|  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  | 0,00000033 |  |  |  |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0,0033 |  |  |  |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  | 0,0806 |  |  |  |
| 0004 | Горелка | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 1 раз/ год | 0,03432 |  | служба ООС | расчетный |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0,006 |  |  |  |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  | 0,001658 |  |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  | 0,016667 |  |  |  |
|  |  | Метан (727*) |  | 0,01667 |  |  |  |
|  |  | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 |  | 0,00238 |  |  |  |
| 0005 | Пиролизная печь | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 1 раз/ год | 0,1175 |  | служба ООС | расчетный |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0,01911 |  |  |  |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  | 0,002195 |  |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  | 0,0005 |  |  |  |
|  |  | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) |  | 0,00457 |  |  |  |
|  |  | Метан (727*) |  | 0,0366 |  |  |  |
|  |  | Взвешенные частицы (116) |  | 0,0087 |  |  |  |
|  |  | Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326) |  | 0,0004 |  |  |  |
|  |  | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 |  | 0,121 |  |  |  |
| 6001 | Резервуар отстойник | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/ год | 0,00032 |  | служба ООС | расчетный |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  | 0,386 |  |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) |  | 0,143 |  |  |  |
|  |  | Бензол (64) |  | 0,00187 |  |  |  |
|  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  | 0,0006 |  |  |  |
|  |  | Метилбензол (349) |  | 0,00117 |  |  |  |
| 6005 | Резервуар нефти | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/ год | 0,00032 |  | служба ООС | расчетный |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  | 0,386 |  |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) |  | 0,143 |  |  |  |
|  |  | Бензол (64) |  | 0,0019 |  |  |  |
|  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  | 0,00059 |  |  |  |
|  |  | Метилбензол (349) |  | 0,0012 |  |  |  |
| 6006 | Резервуар отстойник | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 1 раз/ год | 0,0000583 |  | служба ООС | расчетный |
| 6008 | Фланцевые соединения | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 1 раз/ год | 0,021 |  | служба ООС | расчетный |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) |  | 0,00782 |  |  |  |
| 6009 | Нефтеналивной стояк | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 1 раз/ год | 0,0031 |  | служба ООС | расчетный |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) |  | 0,001 |  |  |  |
|  |  | Бензол (64) |  | 0,000015 |  |  |  |
|  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  | 0,0000047 |  |  |  |
|  |  | Метилбензол (349) |  | 0,000009 |  |  |  |
| 6011 | Площадка для хранения жидкого нефтешлама | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/ год | 1,44 |  | служба ООС | расчетный |
| 6012 | Площадка для бурового шлама | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/ год | 0,00032 |  | служба ООС | расчетный |
|  |  | Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460) |  | 0,00225 |  |  |  |
|  |  | Бензол (64) |  | 0,00255 |  |  |  |
|  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  | 0,00035 |  |  |  |
|  |  | Метилбензол (349) |  | 0,00308 |  |  |  |
|  |  | Гидроксибензол (155) |  | 0,00005 |  |  |  |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  | 0,07944 |  |  |  |
| 6013 | Загрузка инертных материалов | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 1 раз/ год | 0,00072 |  | служба ООС | расчетный |
| 6014 | Загрузка инертных материалов | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 1 раз/ год | 0,0002 |  | служба ООС | расчетный |
| 6015 | Площадка складирования твердых отходов | Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460) | 1 раз/ год | 0,00225 |  | служба ООС | расчетный |
|  |  | Бензол (64) |  | 0,00255 |  |  |  |
|  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  | 0,00035 |  |  |  |
|  |  | Метилбензол (349) |  | 0,00308 |  |  |  |
|  |  | Гидроксибензол (155) |  | 0,00005 |  |  |  |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  | 0,07944 |  |  |  |
| 6016 | Площадка складирования грунта | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 1 раз/ год | 0,97 |  | служба ООС | расчетный |
| 6017 | Автовоз | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/ год | 0,0004 |  | служба ООС | расчетный |
|  |  | Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326) |  | 1,60E-10 |  |  |  |
| 6018 | Помещение для промывки | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/ год | 0,000057 |  | служба ООС | расчетный |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  | 0,0118 |  |  |  |
| 6019 | Помещение для промывки | Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326) | 1 раз/ год | 3,11E-10 |  | служба ООС | расчетный |
| 6020 | Емкость для хранения масла | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | 1 раз/ год | 0,000067 |  | служба ООС | расчетный |
| 6021 | Сепаратор | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/ год | 0,00000694 |  | служба ООС | расчетный |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  | 0,03469 |  |  |  |
| 6022 | Насос | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | 1 раз/ год | 0,0166 |  | служба ООС | расчетный |
| 6023 | Площадка для хранения бочек | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/ год | 4,00E-08 |  | служба ООС | расчетный |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  | 0,000009 |  |  |  |
| 6024 | Площадка для биологической очистке НГЗ | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/ год | 0,98 |  | служба ООС | расчетный |
| 6025 | Площадка для врем хранения сырья | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/ год | 0,02 |  | служба ООС | расчетный |

Таблица 2.1 - Расчет категории источников, подлежащих контролю на существующее положение

| Номер ИЗА | Наименование источника загрязнения атмосферы | Высота источника, м | КПД очистн. сооруж. % | Код ЗВ | ПДКм.р (ОБУВ, 10*ПДКс.с) мг/м3 | Масса выброса (M) , г/с | М*100 __________ ПДК*Н* (100-КПД) | Максимальная приземная концентрация (См) мг/м3 | Cм*100 ___________ ПДК*(100- КПД) | Катего-рия источ-ника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 0001 | дымовая труба | 4 |  | 0301 | 0,2 | 0,072 | 0,036 | 0,1702 | 0,851 | 1 |
|  |  |  |  | 0304 | 0,4 | 0,0117 | 0,0029 | 0,0277 | 0,0691 | 2 |
|  |  |  |  | 0330 | 0,5 | 0,00375 | 0,0008 | 0,0089 | 0,0177 | 2 |
|  |  |  |  | 0337 | 5 | 0,18 | 0,0036 | 0,4255 | 0,0851 | 2 |
| 0002 | дымовая труба | 4 |  | 0301 | 0,2 | 0,01 | 0,005 | 0,0303 | 0,1517 | 2 |
| 0003 | дымовая труба | 4 |  | 0301 | 0,2 | 0,2133 | 0,1067 | 0,4793 | 2,3967 | 1 |
|  |  |  |  | 0304 | 0,4 | 0,0347 | 0,0087 | 0,078 | 0,1949 | 2 |
|  |  |  |  | 0328 | 0,15 | 0,0139 | 0,0093 | 0,0937 | 0,6247 | 2 |
|  |  |  |  | 0330 | 0,5 | 0,0333 | 0,0067 | 0,0748 | 0,1497 | 2 |
|  |  |  |  | 0337 | 5 | 0,1722 | 0,0034 | 0,387 | 0,0774 | 2 |
|  |  |  |  | 0703 | **0,00001 | 0,00000033 | 0,0033 | 0,000002 | 0,2225 | 2 |
|  |  |  |  | 1325 | 0,05 | 0,0033 | 0,0066 | 0,0074 | 0,1483 | 2 |
|  |  |  |  | 2754 | 1 | 0,0806 | 0,0081 | 0,1811 | 0,1811 | 2 |
| 0004 | дымовая труба | 4 |  | 0301 | 0,2 | 0,03432 | 0,0172 | 0,0811 | 0,4056 | 2 |
|  |  |  |  | 0304 | 0,4 | 0,006 | 0,0015 | 0,0142 | 0,0355 | 2 |
|  |  |  |  | 0330 | 0,5 | 0,001658 | 0,0003 | 0,0039 | 0,0078 | 2 |
|  |  |  |  | 0337 | 5 | 0,016667 | 0,0003 | 0,0394 | 0,0079 | 2 |
|  |  |  |  | 0410 | *50 | 0,01667 | 0,00003 | 0,0394 | 0,0008 | 2 |
|  |  |  |  | 2908 | 0,3 | 0,00238 | 0,0008 | 0,0169 | 0,0563 | 2 |
| 0005 | дымовая труба | 4 |  | 0301 | 0,2 | 0,1175 | 0,0588 | 0,2778 | 1,3888 | 1 |
|  |  |  |  | 0304 | 0,4 | 0,01911 | 0,0048 | 0,0452 | 0,1129 | 2 |
|  |  |  |  | 0330 | 0,5 | 0,002195 | 0,0004 | 0,0052 | 0,0104 | 2 |
|  |  |  |  | 0337 | 5 | 0,0005 | 0,00001 | 0,0012 | 0,0002 | 2 |
|  |  |  |  | 0342 | 0,02 | 0,00457 | 0,0229 | 0,0108 | 0,5402 | 1 |
|  |  |  |  | 0410 | *50 | 0,0366 | 0,0001 | 0,0865 | 0,0017 | 2 |
|  |  |  |  | 2902 | 0,5 | 0,0087 | 0,0017 | 0,0617 | 0,1234 | 2 |
|  |  |  |  | 2904 | **0,02 | 0,0004 | 0,002 | 0,0028 | 0,1418 | 2 |
|  |  |  |  | 2908 | 0,3 | 0,121 | 0,0403 | 0,8581 | 2,8603 | 1 |
| 6001 | неорг. выброс | 2 |  | 0333 | 0,008 | 0,00032 | 0,004 | 0,0114 | 1,4287 | 2 |
|  |  |  |  | 0415 | *50 | 0,386 | 0,0008 | 13,7866 | 0,2757 | 2 |
|  |  |  |  | 0416 | *30 | 0,143 | 0,0005 | 5,1075 | 0,1702 | 2 |
|  |  |  |  | 0602 | 0,3 | 0,00187 | 0,0006 | 0,0668 | 0,2226 | 2 |
|  |  |  |  | 0616 | 0,2 | 0,0006 | 0,0003 | 0,0214 | 0,1071 | 2 |
|  |  |  |  | 0621 | 0,6 | 0,00117 | 0,0002 | 0,0418 | 0,0696 | 2 |
| 6005 | неорг. выброс | 2 |  | 0333 | 0,008 | 0,00032 | 0,004 | 0,0114 | 1,4287 | 2 |
|  |  |  |  | 0415 | *50 | 0,386 | 0,0008 | 13,7866 | 0,2757 | 2 |
|  |  |  |  | 0416 | *30 | 0,143 | 0,0005 | 5,1075 | 0,1702 | 2 |
|  |  |  |  | 0602 | 0,3 | 0,0019 | 0,0006 | 0,0679 | 0,2262 | 2 |
|  |  |  |  | 0616 | 0,2 | 0,00059 | 0,0003 | 0,0211 | 0,1054 | 2 |
|  |  |  |  | 0621 | 0,6 | 0,0012 | 0,0002 | 0,0429 | 0,0714 | 2 |
| 6006 | неорг. выброс | 2 |  | 0330 | 0,5 | 0,0000583 | 0,00001 | 0,0021 | 0,0042 | 2 |
| 6008 | неорг. выброс | 2 |  | 0415 | *50 | 0,021 | 0,00004 | 0,75 | 0,015 | 2 |
|  |  |  |  | 0416 | *30 | 0,00782 | 0,00003 | 0,2793 | 0,0093 | 2 |
| 6009 | неорг. выброс | 2 |  | 0415 | *50 | 0,0031 | 0,00001 | 0,1107 | 0,0022 | 2 |
|  |  |  |  | 0416 | *30 | 0,001 | 0,000003 | 0,0357 | 0,0012 | 2 |
|  |  |  |  | 0602 | 0,3 | 0,000015 | 0,00001 | 0,0005 | 0,0018 | 2 |
|  |  |  |  | 0616 | 0,2 | 0,0000047 | 0,000002 | 0,0002 | 0,0008 | 2 |
|  |  |  |  | 0621 | 0,6 | 0,000009 | 0,000002 | 0,0003 | 0,0005 | 2 |
| 6011 | неорг. выброс | 2 |  | 2754 | 1 | 1,44 | 0,144 | 51,4318 | 51,4318 | 1 |
| 6012 | неорг. выброс | 2 |  | 0333 | 0,008 | 0,00032 | 0,004 | 0,0114 | 1,4287 | 2 |
|  |  |  |  | 0501 | 1,5 | 0,00225 | 0,0002 | 0,0804 | 0,0536 | 2 |
|  |  |  |  | 0602 | 0,3 | 0,00255 | 0,0009 | 0,0911 | 0,3036 | 2 |
|  |  |  |  | 0616 | 0,2 | 0,00035 | 0,0002 | 0,0125 | 0,0625 | 2 |
|  |  |  |  | 0621 | 0,6 | 0,00308 | 0,0005 | 0,11 | 0,1833 | 2 |
|  |  |  |  | 1071 | 0,01 | 0,00005 | 0,0005 | 0,0018 | 0,1786 | 2 |
|  |  |  |  | 2754 | 1 | 0,07944 | 0,0079 | 2,8373 | 2,8373 | 2 |
| 6013 | неорг. выброс | 2 |  | 2908 | 0,3 | 0,00072 | 0,0002 | 0,0771 | 0,2572 | 2 |
| 6014 | неорг. выброс | 2 |  | 2908 | 0,3 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0214 | 0,0714 | 2 |
| 6015 | неорг. выброс | 2 |  | 0501 | 1,5 | 0,00225 | 0,0002 | 0,0804 | 0,0536 | 2 |
|  |  |  |  | 0602 | 0,3 | 0,00255 | 0,0009 | 0,0911 | 0,3036 | 2 |
|  |  |  |  | 0616 | 0,2 | 0,00035 | 0,0002 | 0,0125 | 0,0625 | 2 |
|  |  |  |  | 0621 | 0,6 | 0,00308 | 0,0005 | 0,11 | 0,1833 | 2 |
|  |  |  |  | 1071 | 0,01 | 0,00005 | 0,0005 | 0,0018 | 0,1786 | 2 |
|  |  |  |  | 2754 | 1 | 0,07944 | 0,0079 | 2,8373 | 2,8373 | 2 |
| 6016 | неорг. выброс | 2 |  | 2908 | 0,3 | 0,97 | 0,3233 | 103,9351 | 346,4503 | 1 |
| 6017 | неорг. выброс | 2 |  | 0333 | 0,008 | 0,0004 | 0,005 | 0,0143 | 1,7858 | 2 |
|  |  |  |  | 2904 | **0,02 | 1,6E-10 | 0,000000001 | 0,00000002 | 0,000001 | 2 |
| 6018 | неорг. выброс | 2 |  | 0333 | 0,008 | 0,000057 | 0,0007 | 0,002 | 0,2545 | 2 |
|  |  |  |  | 2754 | 1 | 0,0118 | 0,0012 | 0,4215 | 0,4215 | 2 |
| 6019 | неорг. выброс | 2 |  | 2904 | **0,02 | 3,1E-10 | 0,000000002 | 0,00000003 | 0,000002 | 2 |
| 6020 | неорг. выброс | 2 |  | 2735 | *0,05 | 0,000067 | 0,0001 | 0,0024 | 0,0479 | 2 |
| 6021 | неорг. выброс | 2 |  | 0333 | 0,008 | 0,00000694 | 0,0001 | 0,0002 | 0,031 | 2 |
|  |  |  |  | 0415 | *50 | 0,03469 | 0,0001 | 1,239 | 0,0248 | 2 |
| 6022 | неорг. выброс | 2 |  | 2735 | *0,05 | 0,0166 | 0,0332 | 0,5929 | 11,8579 | 1 |
| 6023 | неорг. выброс | 2 |  | 0333 | 0,008 | 0,00000004 | 0,000001 | 0,000001 | 0,0002 | 2 |
|  |  |  |  | 2754 | 1 | 0,000009 | 0,000001 | 0,0003 | 0,0003 | 2 |
| 6024 | неорг. выброс | 2 |  | 2754 | 1 | 0,98 | 0,098 | 35,0022 | 35,0022 | 1 |
| 6025 | неорг. выброс | 2 |  | 2754 | 1 | 0,02 | 0,002 | 0,7143 | 0,7143 | 2 |
| Примечания: 1. М и См умножаются на 100/100-КПД только при значении КПД очистки >75%. (ОНД-90,Iч.,п.5.6.3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. К 1-й категории относятся источники с См/ПДК>0,5 и М/(ПДК*Н)>0,01. При Н<10м принимают Н=10. (ОНД-90,Iч.,п.5.6.3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. В случае отсутствия ПДКм.р. в колонке 6 указывается "*" - для значения ОБУВ, "**" - для 10*ПДКc.c. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Способ сортировки: по возрастанию кода ИЗА и кода ЗВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Проект нормативов ПДВ загрязняющих веществ в атмосферу на 2025-2028года

- СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ

- Экологический кодекс Республики Казахстан. Утвержден Указом Президента Республики Казахстан от 02.01.2021 г. № 400-VI ЗРК.

- Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63 «Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду»

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий. Приложение № 3 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» 04 2008 года № 100 -п.

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение №11 к. Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» 04 2008 года №100 -п.

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на объектах транспорта и хранения газа. Приложение №1 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» 04 2008 г. № 100-п.

- Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий, РНД 210.2.01.01-97, «Мекенсак», Алматы, 1997г.

- Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004

- ОНД-86. Госкомгидромет. Методика расчета полей концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий. -Л.: Гидрометеоиздат, 1987г.

- РД 39.142-00. Методика расчета выбросов ВВ в ОС от неорганизованных источников нефтегазового оборудования..

- РНД 211.2.02.03-2004. МЕТОДИКА расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). Астана, 2004.

- РНД 211.2.02.04-2004. МЕТОДИКА расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. Астана, 2004.

- РНД 211.2.02.05-2004. МЕТОДИКА расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов). Астана, 2004.

- «Санитарно - эпидемиологические требования по установлению СЗЗ производственных объектов», утвержденных приказом Министра национальной экономики РК от 11.01.2022 г. № ҚР ДСМ-2.

- Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами. Алматы, 1996 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. РАСЧЕТЫ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ОТ ИСТОЧНИКОВ ВЫБРОСОВ на 2025-2028гг.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. РАСЧЕТ РАССЕИВАНИЯ ПРИЗЕМНЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ ЗВ И СИТУАЦИОННЫЕ КАРТЫ-СХЕМЫ ИЗОЛИНИЙ РАССЧИТАННЫХ

МАКСИМАЛЬНЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ ЗВ