Нетехническое резюме

Раздел охраны окружающей среды (РООС) выполнен к рабочему проекту Обустройство УПН на месторождении «Пустынное» (корректировка проекта).

Раздел ООС выполнен ИП «Султанова А.Р.» согласно договору с АО «Матен Петролеум».

Основная цель РООС – оценка всех факторов воздействия на компоненты окружающей среды, прогноз изменения качества окружающей среды при реализации производственных решений с целью разработки мероприятий и рекомендаций по снижению различных видов воздействий на отдельные компоненты окружающей среды и здоровье населения.

Раздел ООС включает следующие этапы его проведения:

- характеристика и оценка современного состояния окружающей среды, включая атмосферу, гидросферу, литосферу, флору и фауну, выявление приоритетных по степени антропогенной нагрузки природных сред, ранжирование факторов воздействия;

- анализ планируемой производственной деятельности с целью установления видов и интенсивности воздействия на окружающую среду, пространственного распределения источников воздействия и ранжирование по их значимости;

- комплексная прогнозная оценка ожидаемых изменений окружающей среды в результате планируемой деятельности на участке работ;

- природоохранные мероприятия по снижению антропогенной нагрузки на окружающую среду.

Административная принадлежность района – территория, подчиненная маслихату Жылыойского района, Атырауской области Республики Казахстан.

Исследуемый объект находиться на м/р Пустынное, расположен в 65 километрах от с.Косшагыл и от в 40 километрах от завода ТОО «Тенгизшевройл на северо-запад.

Основными загрязняющими атмосферу веществами при строительстве будут вещества, выделяемые при работе двигателей строительной техники и транспорта, а также пыль, образуемая при их движении и при осуществлении земляных работ.

Строительная техника и транспорт, которые будут использоваться при строительно-монтажных работах, являются основными источниками неорганизованных выбросов.

Согласно заданию, в период строительно-монтажных работ будут использованы строительная техника и транспорт, работающие на дизельном топливе и бензине.

Период обустройства скважин – 2026-2028гг. Работы будут производится в одну смену 8 часов.

Источники выделения выбросов в период строительно-монтажных работ:

Неорганизованные источники:

Источник 6001 –Планировка грунта;

Источник 6002 –Выемочно-погрузочные работы;

Источник 6003 – Пост покраски;

Источник 6004 – Сварочный пост;

Источник 6005 – Разгрузка пылящих материалов;

Источник 6006 – Транспортировке пылящих материалов;

Общее количество источников выбросов загрязняющих веществ в период строительных работ составляет 6 ед. в том числе: неорганизованных – 6 ед.

Перечень и количественные значения выбросов загрязняющих веществ на период строительно-монтажных работ 2026год

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | ЭНК, мг/м3 | ПДКм.р, мг/м3 | ПДКс.с., мг/м3 | ОБУВ, мг/м3 | Класс опасности ЗВ | Выброс вещества с учетом очистки, г/с | Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) |  |  | 0,04 |  | 3 | 0,00438 | 0,000224 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) |  | 0,01 | 0,001 |  | 2 | 0,000472 | 0,00002416 |
| 0203 | Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647) |  |  | 0,0015 |  | 1 | 0,000675 | 0,00003455 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | 0,2 | 0,04 |  | 2 | 0,00831 | 0,00012928 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0,4 | 0,06 |  | 3 | 0,00135 | 0,00002101 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) |  | 0,02 | 0,005 |  | 2 | 0,000000472 | 2,4160000E-08 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) |  | 0,2 | 0,03 |  | 2 | 0,000708 | 0,00003624 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  | 0,2 |  |  | 3 | 0,13366786347 | 0,01092165216 |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) |  |  |  | 1 |  | 0,44202344444 | 0,02578140384 |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) |  | 0,5 | 0,15 |  | 3 | 0,03282023433 | 0,0030719832 |
| 2907 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493) |  | 0,15 | 0,05 |  | 3 | 1,2135595 | 2,8065586 |
| 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) |  | 0,5 | 0,15 |  | 3 | 0,0085 | 0,00003 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 1,846466514 | 2,846832903 |

Таблица 3.4 – Перечень и количественные значения выбросов загрязняющих веществ на период строительно-монтажных работ 2027год

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | ЭНК, мг/м3 | ПДКм.р, мг/м3 | ПДКс.с., мг/м3 | ОБУВ, мг/м3 | Класс опасности ЗВ | Выброс вещества с учетом очистки, г/с | Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) |  |  | 0,04 |  | 3 | 0,00438 | 0,0002987 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) |  | 0,01 | 0,001 |  | 2 | 0,000472 | 0,0000322 |
| 0203 | Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647) |  |  | 0,0015 |  | 1 | 0,000675 | 0,0000461 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | 0,2 | 0,04 |  | 2 | 0,00831 | 0,00017264 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0,4 | 0,06 |  | 3 | 0,00135 | 0,000028044 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) |  | 0,02 | 0,005 |  | 2 | 0,000000472 | 3,2200000E-08 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) |  | 0,2 | 0,03 |  | 2 | 0,000708 | 0,0000483 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  | 0,2 |  |  | 3 | 0,178223808 | 0,01456215204 |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) |  |  |  | 1 |  | 0,58936458333 | 0,03437513696 |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) |  | 0,5 | 0,15 |  | 3 | 0,04376031 | 0,0040959633 |
| 2907 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493) |  | 0,15 | 0,05 |  | 3 | 1,2135595 | 3,7420876 |
| 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) |  | 0,5 | 0,15 |  | 3 | 0,00817 | 0,00004 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 2,048973673 | 3,795786869 |

Таблица 3.4 – Перечень и количественные значения выбросов загрязняющих веществ на период строительно-монтажных работ 2028год

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | ЭНК, мг/м3 | ПДКм.р, мг/м3 | ПДКс.с., мг/м3 | ОБУВ, мг/м3 | Класс опасности ЗВ | Выброс вещества с учетом очистки, г/с | Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) |  |  | 0,04 |  | 3 | 0,00438 | 0,000224 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) |  | 0,01 | 0,001 |  | 2 | 0,000472 | 0,00002416 |
| 0203 | Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647) |  |  | 0,0015 |  | 1 | 0,000675 | 0,00003455 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | 0,2 | 0,04 |  | 2 | 0,00831 | 0,00012928 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0,4 | 0,06 |  | 3 | 0,00135 | 0,00002101 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) |  | 0,02 | 0,005 |  | 2 | 0,000000472 | 2,4160000E-08 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) |  | 0,2 | 0,03 |  | 2 | 0,000708 | 0,00003624 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  | 0,2 |  |  | 3 | 0,13366786347 | 0,01092165216 |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) |  |  |  | 1 |  | 0,44202344444 | 0,02578140384 |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) |  | 0,5 | 0,15 |  | 3 | 0,03282023433 | 0,0030719832 |
| 2907 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493) |  | 0,15 | 0,05 |  | 3 | 1,2135595 | 2,8065586 |
| 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) |  | 0,5 | 0,15 |  | 3 | 0,0085 | 0,00003 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 1,846466514 | 2,846832903 |

Общий объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период строительно-монтажных работ составит:

2026году - 1,846466514 г/сек; 2,846832903т/г;

2027году - 2,048973673 г/сек; 3,795786869 т/г;

2028году - 1,846466514 г/сек; 2,846832903 т/г;

Основными видами отходов производства и потребления в процессе строительно-монтажных работ будут являться:

- Промасленная ветошь;

- Тара из-под лакокрасочных материалов;

- Огарки сварочных электродов;

- Коммунальные (твердо-бытовые) отходы;

- Лимиты накопления отходов на период 2026-2028гг

| Наименование отходов | Объем накопленных отходов на существующее положение, т/год | Лимит накопления, тонн/год |
| --- | --- | --- |
| 2026г |  |  |
| Всего: | - | 2,5197 |
| в т.ч. отходов производства | - | 0,0129 |
| отходов потребления | - | 2,5068 |
| Опасные отходы |  |  |
| Промасленная ветошь | - | 0,007815 |
| Тара из под краски | - | 0,00470 |
| Не опасные отходы |  |  |
| Огарки сварочных электродов | - | 0,00036 |
| Твердо-бытовые отходы | - | 2,5068 |
| 2027г |  |  |
| Всего: | - | 3,7672 |
| в т.ч. отходов производства | - | 0,0172 |
| отходов потребления | - | 3,7500 |
| Опасные отходы |  |  |
| Промасленная ветошь | - | 0,01042 |
| Тара из под краски | - | 0,00626 |
| Не опасные отходы |  |  |
| Огарки сварочных электродов | - | 0,0005 |
| Твердо-бытовые отходы | - | 3,7500 |
| 2028г |  |  |
| Всего: | - | 2,5197 |
| в т.ч. отходов производства | - | 0,0129 |
| отходов потребления | - | 2,5068 |
| Опасные отходы |  |  |
| Промасленная ветошь | - | 0,007815 |
| Тара из под краски | - | 0,00470 |
| Не опасные отходы |  |  |
| Огарки сварочных электродов | - | 0,00036 |
| Твердо-бытовые отходы | - | 2,5068 |