КРАТКОЕ НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ

к проекту

«Т-15NT ПОДГОТОВКА ПЛОЩАДКИ»

Атырау 2026 г.

Общие сведения о предприятии (Заказчик):

ТОО «Тенгизшевройл» РК. г. Атырау. Сатпаева.3. Тел: +7 712 227 1212, +7 712 302 6000, факс: +7 712 302 6752

Общие сведения о разработчике раздела ООС:

ТОО «Atyrau City», РК, г.Атырау, мкр. Сары Арка, 33-62; тел: 8 (7122) 97 08 89, 97 09 98, факс: 27 18 37

Сведения о районе размещения проектируемых объектов:

Лицензионный участок ТШО административно относится к Жылыойскому району Атырауской области Республики Казахстан.

# Краткое описание проекта:

Данным проектом предусмотрено проведение строительно-монтажных работ по подготовке площадки мониторинговой скважины T-15NT для размещения буровой установки, фундамента для Буровой установки, строительство подъездной и эвакуационной дорог, подвод технической воды.

Объем работ и сооружений, предусмотренных проектом, указан ниже:

• Подготовка и планировка площадки скважины под БУ;

• Сооружения на период бурения: амбар для бурового раствора и хранения воды;

• Строительство подъездной и эвакуационной дорог к проектируемой площадке;

• Устьевая шахта скважины с крышкой;

• Строительство нового фундамента для БУ №707;

• Котлованы для септиков;

• Ограждение устья скважины;

• Изготовление и установка временного ограждение вокруг амбара для хранения бурового раствора;

• Изготовление и установка площадок обслуживания PLF-1, PLF-2;

• Подземный ПЭВП водопровод технической воды;

• Строительство 2-х клапанных колодцев.

Источниками загрязнения атмосферного воздуха при осуществлении строительно-монтажных работ являются работа дизельных генераторов, земляные работы, пересыпка и временное хранение инертных материалов, сварка пластиковых труб, покрасочные работы, нанесение битума, буровые работы, пыление при передвижении автотранспорта, а также ДВС автотранспорта.

Срок строительства скважины Т-15NT– 9 месяцев в 2026 году. Планируемое количество строительного персонала, занятого в проектируемых работах на данной площадке – 15 человек.

основными загрязняющими веществами на период СМР являются: азота (iv) диоксид, азот (ii) оксид (азота оксид), углерод (сажа, углерод черный), сера диоксид, углерод оксид, диметилбензол, метилбензол, бенз/а/пирен (3,4-бензпирен), хлорэтилен, 2-этоксиэтанол,   бутилацетат, формальдегид (метаналь), пропан-2-он (ацетон), алканы с12-19, пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20.

Выбросы в период строительных работ на 2026 год составят– 39.35622099 т/год.

Характеристика источника водоснабжения:

Источником водоснабжения всех объектов ТШО является водозабор, расположенный на левом берегу реки Кигач - одной из проток реки Волга

Снабжение водой (питьевой и технической) осуществляется методом доставки.

В период проведения строительных работ питьевую воду будут привозить в 5-литровых бутылях.

Суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды персонала составит 0,375 м3.

Годовой расход воды на хозяйственно-питьевые нужды персонала составит 101,25 м3/год.

На строительной площадке предполагается использование технической воды для пылеподавления. Ориентировочные объем воды для пылеподавления на площадке Т-15NT составит 300 м3.

Водоотведение:

Хозбытовые сточные воды

Для естественных нужд работников планируется установка биотуалетов, в непосредственной близости от места проведения работ на запроектированном объекте. При проведении строительных работ будут соблюдены меры по предотвращению попадания отходов, химикатов в биотуалеты. По мере их заполнения, образующиеся бытовые сточные воды от биотуалетов будут вывозиться спецавтомашинами на КОС на Тенгизе. Вывоз сточных вод будет осуществлен согласно «ТШО-EP-004 Процедура по управлению транспортируемыми сточными водами.

Виды и объемы образования отходов:

В период строительных работ на территории площадок образуются следующие виды отходов: отходы пластика, отходы битумной латексной эмульсии, коммунальные отходы, отходы лакокрасочных материалов, отходы древесины, отходы бумаги и картона, отходы строительства и демонтажа, металлолом, отработанные аккумуляторы, отработанные масла, промасленные отходы, отходы резинотехнических изделий.

Объёмы образования отходов на период строительства на 2026 год составит 21,59162 т/год. Управление отходами будет осуществляться в соответствии с внутренними процедурами ТШО и ПУО. Накопление некоторых видов отходов осуществляется в местах централизованного сбора на ТШО, другие виды отходов будут передаваться сторонним организациям по договору.

Физические факторы воздействия:

Источниками шумового воздействия в период производства работ является строительная техника. Строительная площадка представляет собой комплексный источник шума, состоящий из отдельных условно-точечных или пространственных источников непостоянного шума, который непрерывно колеблется как в течение отдельных суток, так и в течение отдельных периодов строительства.

Оценка риска аварийных ситуаций:

Аварийные ситуации с автотранспортной техникой.

При проведении работ будет использоваться автотранспорт. Выезд транспорта в неисправном виде, или опрокидывание транспорта может привести к возникновению аварий и как следствие к утечке топлива. Утечка топлива может привести к загрязнению почвенно-растительного покрова, поверхностных и подземных вод горюче смазочными материалами.

Вероятность возникновения данных чрезвычайных ситуаций низкая.

Загрязнения подземных и поверхностных вод.

При аварийных ситуациях – утечке топлива возможно попадание горюче смазочных материалов через почвогрунты в подземные воды. Нефтепродукты в водоносном горизонте обладают значительной подвижностью, в связи с этим площадь загрязнения водоносного горизонта больше, чем площадь почвенного загрязнения.

Вероятность возникновения данных чрезвычайных ситуаций незначительная.

Возникновение пожара.

В результате пролитого топлива возможно возникновение пожара. Вероятность возникновения этой ситуации пренебрежимо мала.

Аварийные ситуации при проведении работ.

При проведении работ возможны следующие аварийные ситуации, связанные с проведением работ:

Воздействие электрического тока. Поражения током в результате прикосновения к проводникам, находящемся под напряжением, неправильного обращения с электроинструментами, прикосновения к воздушным линиям электропередачи, при работе во время грозы. Вероятность возникновения данных чрезвычайных ситуаций незначительна.

Человеческий фактор. Анализ аварийности на крупных предприятиях показал, что в 39% случаев основные причины возникновения аварийных ситуаций обусловлены недостаточной обученностью операторов, их эмоциональной неустойчивостью, недостаточным уровнем оперативного мышления, дефектами оперативной памяти, проявлением растерянности в чрезвычайной ситуации, а также прямым нарушением должностных инструкций вследствие безответственности и халатного отношения к своим должностным обязанностям. В силу принятых решений по охране труда и техники безопасности, вероятность возникновения выше приведенной ситуации пренебрежимо мала.

Комплексная оценка воздействия на окружающую среду:

В результате комплексной оценки воздействия проектируемого объекта на окружающую среду можно сделать вывод, что в целом строительно-монтажные работы характеризуются незначительным воздействием на все компоненты окружающей среды и приведет к незначительным изменениям, не влияющим на экосистему.

В целом негативное влияние проекта на окружающую среду в период проведения работ будет минимальным, не влекущим за собой необратимых изменений ни одного из ее компонентов.

Организация экологического мониторинга:

На период проведения работ ответственность за проведение регулярного контроля за выбросами ЗВ и своевременную отчетность возлагается на подрядчика, проводящего строительно-монтажные работы.

Мероприятия по охране окружающей среды:

Согласно требованиям Экологического законодательства Республики Казахстан проектом  предусмотрены мероприятия по охране окружающей среды, в частности  мероприятия по охране атмосферного воздуха. В период проведения работ по подготовке площадки будут выполняться мероприятия по пылеподавлению.

Список использованной литературы

- Рабочая документация «Т-15NT подготовка площадки»;

- Экологический Кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК.

- «Инструкции по организации и проведению экологической оценки» Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280.

- «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий по производству строительных материалов» Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды РК от 18 апреля 2008 г. №100-п.;

- Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №13 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п;

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005;

- «Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными     производствами», г. Алматы, 1996 г.;

- Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан № 63 от 10.03.2021 года «Об утверждении Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду».

- Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан № 246 от 13.07.2021 года «Об утверждении Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду».

- Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), CПб, НИИ Атмосфера, 2005;

- ГОСТ 17.2.3.02-2014. «Правила установления допустимых выбросов вредных веществ   промышленными предприятиями»;

- РНД 211.2.02.02-97. «Рекомендации по оформлению и содержанию проектов нормативов   предельно допустимых выбросов в атмосферу (ПДВ) для предприятий РК», Алматы. 1997 г.;

- «Методические указания по определению уровня загрязнения компонентов окружающей среды токсичными веществами отходов производства и потребления», утвержденное   Минэкобиоресурсов РК 29.08.1997 г.;

- Гигиенические нормативы к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, на территориях промышленных организаций, утвержденные Приказом Министра здравоохранения РК от 02.08.2022 г. № ҚР ДСМ-70;

- СНиП РК 3.01-01-2002. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», г. Астана. 2002 г.;

- «Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Министерство энергетики и минеральных ресурсов РК», г. Астана. 2003 г.;

- «Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления» г. Астана 18.04.2008 г.;

- Кодекс РК о здоровье народа и системе здравоохранения 7 июля 2020 года № 360-VI.

- Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации
объектов строительства», утвержденные приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 июня 2021 года № ҚР ДСМ - 49.

- Санитарные правила "Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека", утвержденных Приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2.;

- Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению, местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов», утверждённые Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 февраля 2023 года № 26;

- Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности», утвержденные приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-275/2020;

- Гигиенические нормативы к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека, утвержденные Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-15.;

- Санитарные правила "Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления" утвержденные приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020;

- «Классификатор отходов», утвержденный приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан № 314 от 06.08.2021 года.