«Кен орнынДАҒЫ 14 құбыр желісін жою» ЖОБАСЫНА

ҚЫСҚАША ТЕХНИКАЛЫҚ ЕМЕС ТҮЙІНДЕМЕ

Атырау 2026 ж.

Кәсіпорын (Тапсырыс беруші) туралы жалпы мәліметтер:

"Теңізшевройл" ЖШС, Қазақстан Республикасы. Атырау қ. Сәтбаев.3. Тел: +7 712 227 1212, +7 712 302 6000, факс: +7 712 302 6752

ҚОҚ бөлімінің әзірлеушісі туралы жалпы мәліметтер:

"Каспиймұнайгаз" ҒЗЖИ" АҚ, Қазақстан Республикасы, Қазақстан, Атырау облысы, Атырау қаласы,ҚР, Атырау қ., Абай, 5. Тел: 8 (7122) 99-28-04, факс: 99-28-82.

Жобаланатын объектілердің орналасу ауданы туралы мәліметтер:

ТШО-ның лицензиялық учаскесі әкімшілік жағынан Қазақстан Республикасы Атырау облысының Жылыой ауданына қарайды.

# ЖОБАНЫҢ ҚЫСҚАША СИПАТТАМАСЫ

Жерасты құбырларын жою пайдаланудан шығарылған объектілерді бөлшектеу бағдарламасына енгізілген.

Жою жұмыстарының көлемі келесі құрылыстарды бөлшектеуді көздейді:

- Құбырлардың жерасты бөлігін бөлшектеу;

- Қаптамаларды (қаптарды) бетондау арқылы автомобиль жолдарымен қиылыстардағы учаскелер;

- Катодты қорғау элементтері (анод қораптары),

- Жерасты анодтары, бақылау-өлшеу колонкалары және катодтық қорғаныс кабельдері).

2026 және 2027 жылдарға арналған жобалық жұмыстарды жүзеге асыру кезінде атмосфералық ауаны ластау көздері: жер қазу, топырақты уақытша сақтау, металл кесу, көлік құралдарының қозғалысы кезінде шаңдану, сондай-ақ автокөліктің ІЖҚ қозғалысы кезінде шаң болып табылады.

Бөлшектеу жұмыстарының орындалу мерзімі 2026 жылы 230 күн, 2027 жылы 135 күн.

Нысанда жұмыс істейтін персоналдың саны 100 адамды құрайды.

2026-2027жж. жобаланатын жұмыстар кезеңіне негізгі ластаушы заттар: органикалық емес шаң, 70-20, қалқыма заттар.

2026 жылға арналған бөлшектеу жұмыстары кезеңіндегі жалпы шығарындылар жылына 0,670109 тоннаны құрайды.

2027 жылға арналған бөлшектеу жұмыстары кезеңіндегі жалпы шығарындылар жылына 0,335666 тоннаны құрайды.

Сумен жабдықтау көзінің сипаттамасы

ТШО-ның барлық нысандарын сумен қамтамасыз ету көзі Еділ өзенінің бір саласы - Қиғаш өзенінің сол жағалауында орналасқан су қабылдағышы болып табылады.

Сумен жабдықтау (ауыз су және техникалық) жеткізу әдісімен жүзеге асырылады.

Құрылыс жұмыстары кезінде ауыз су 5 литрлік бөтелкелермен әкелінетін болады.

Персоналдың шаруашылық-ауыз су қажеттіліктеріне тәуліктік су шығыны 2,5 м3 құрайды.

Персоналдың шаруашылық-ауыз су қажеттіліктеріне жұмсалатын жылдық су шығыны 2026 жылы 575 м3/жыл., ал 2027 жылы 337,5 м3/жыл. құрайды.

Алаңда техникалық суды шаңды басу үшін пайдалану көзделеді.

Шаңды басуға арналған техникалық судың болжамды көлемі 2026 жылы - 126 м3; 2027 жылы - 85 м3 құрайды.

Суды бұру

Шаруашылық тұрмыстық ағынды сулар

Қызметкерлердің табиғи қажеттіліктерін өтеу үшін жобаланған нысан аумағында, жұмыстар жүргізілетін орынға жақын жерде биоәжетханалар орнату жоспарлануда. Құрылыс-

монтаждау жұмыстары жүргізілген кезде қалдықтар мен химиялық заттардың биоәжетханаларға

түсуіне жол бермеу бойынша шаралар сақталады.

Қалдықтардың түзілу түрлері мен көлемдері

Бөлшектеу жұмыстары кезеңінде алаңдардың аумағында қалдықтардың келесі түрлері түзіледі:

- Пластмасса қалдықтары;

- Құрылыс және бөлшектеу қалдықтары;

- Металл сынықтарының қалдықтары;

- Коммуналдық қалдықтар;

- Майланған қалдықтар;

- Пайдаланылған майлар;

- Резеңке-техникалық бұйымдардың қалдықтары;

- Пайдаланылған аккумуляторлар.

2026 жылға арналған бөлшектеу кезеңіндегі қалдықтардың түзілу көлемі 1014,87892 т/жыл, 2027 жылға 596,3584 т құрайды. Қалдықтардың кейбір түрлерін жинақтау ТШО аумағындағы орталықтандырылған жинау орындарында жүргізіледі, ал басқа қалдық түрлері шарттық негізде үшінші тарап ұйымдарына берілетін болады.

Физикалық әсер ету факторлары:

Жұмыстар жүргізу кезеңіндегі шу әсерінің көздері - құрылыс техникасы болып табылады.

Құрылыс алаңы - бұл жеке шартты-нүктелік немесе кеңістіктік көздерден тұратын күрделі шу көзі, оның шу деңгейі тәуліктің әр кезеңінде және құрылыс жұмыстарының түрлі сатыларында үнемі өзгеріп отырады.

Апаттық жағдайлар туындау қаупін бағалау:

Автокөлік техникасымен байланысты апаттық жағдайлар

Жұмыстарды орындау кезінде автокөліктер пайдаланылады. Көлік ақаулы күйінде пайдалануға шығарылғанда немесе аударылып қалған жағдайда апат туындауы мүмкін, соның

салдарынан жанармайдың төгілу қаупі туындайды. Жанармай төгілуі топырақ-жер жамылғысының, жерүсті және жерасты суларының мұнай өнімдерімен ластануына әкелуі мүмкін.

Жер асты және жерүсті суларының ластануы.

Апаттық жағдайлар - жанармайдың төгілуі барысында мұнай өнімдері топырақ арқылы жерасты суларына өтуі мүмкін. Мұнай өнімдері су өткізгіш қабатта жоғары қозғалғыштыққа ие, сол себепті су қабатының ластану ауданы топырақ ластануының ауданынан үлкен болады.

Аталған төтенше жағдайлардың туындау ықтималдығы шамалы.

Жұмыстарды орындау кезінде туындайтын апаттық жағдайлар.

Жұмыстарды орындау барысында келесі апаттық жағдайлар туындауы мүмкін:

Электр тоғының әсері. Ток соғу жағдайлары ток кернеуі бар өткізгіштерге жанасу, электр

құралдарын дұрыс пайдаланбау, ауа желілеріне жанасу, найзағай кезінде жұмыс істеу салдарынан болуы мүмкін. Мұндай төтенше жағдайлардың туындау ықтималдығы елеусіз.

Адами фактор. Ірі кәсіпорындардағы апаттылықты талдау көрсеткендей, 39% жағдайда

апаттық жағдайлардың негізгі себептері - операторлардың жеткіліксіз даярлығы, эмоционалды

тұрақсыздығы, жедел ойлау қабілетінің төмендігі, жедел жадтың ақауы, төтенше жағдайда абыржып қалуы, сондай-ақ өзінің лауазымдық міндеттеріне жауапсыздықпен және салғырт қарау

салдарынан лауазымдық нұсқаулықтарды тікелей бұзуы болып табылады. Еңбек қауіпсіздігі мен

еңбекті қорғау бойынша қабылданған шаралар арқасында аталған жағдайлардың туындау ықтималдығы елеусіз дәрежеде.

Қоршаған ортаға әсерді кешенді бағалау:

Жобаланған объектінің қоршаған ортаға әсерін кешенді бағалау нәтижесінде, жалпы алғанда, жобаланған жұмыстар қоршаған ортаның барлық құрамдас бөліктеріне елеусіз әсер етумен сипатталады және экожүйеге әсер етпейтін елеусіз өзгерістерге әкеледі деген қорытынды жасауға болады.

Тұтастай алғанда, жұмыстарды жүргізу кезеңінде жобаның қоршаған ортаға тигізетін кері әсері оның құрамдас бөліктерінің ешқайсысында қайтымсыз өзгерістерге әкеп соқтырмай, ең аз болады.

Экологиялық мониторингті ұйымдастыру:

Жұмыстарды жүргізу кезеңінде шығарындыларға тұрақты бақылау жүргізу және уақтылы есеп беру жауапкершілігі құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізетін мердігерге жүктеледі.

Қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар:

Қазақстан Республикасының экологиялық заңнамасының талаптарына сәйкес жобада қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар, оның ішінде атмосфералық ауаны қорғау іс-шаралары көзделген. Жоба шеңберінде жұмыстарды жүргізу кезеңінде шаңның таралуын болдырмау (шаңды басу) бойынша іс-шаралар жүзеге асырылатын болады.

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі

- "Кен орнындағы 14 құбыр желісін жою" жұмыс құжаттамасы;

- Қазақстан Республикасының 2021 жылғы 2 қаңтардағы № 400-VI ҚРЗ Экологиялық Кодексі.

- "Экологиялық бағалауды ұйымдастыру және жүргізу жөніндегі нұсқаулық" Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрінің 2021 жылғы 30 шілдедегі № 280 бұйрығы;

- "Құрылыс материалдарын өндіретін кәсіпорындардан ластаушы заттардың шығарындыларын есептеу әдістемесі" Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрінің 2008 жылғы 18 сәуірдегі No 100-п бұйрығына No11 қосымша;

- Ұйымдастырылмаған көздерден шығарындылар нормативтерін есептеу әдістемесі Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрінің 2008.04.18 n100-ө бұйрығына 13-қосымша;

- Дәнекерлеу жұмыстары кезінде атмосфераға ластаушы заттардың шығарындыларын есептеу әдістемесі (меншікті шығарындылардың шамалары бойынша). НҚ 211.2.02.03-2004. Астана, 2005;

- "Әр түрлі өндірістердің атмосфераға зиянды заттардың шығарылуын есептеу әдістерінің жинағы", Алматы, 1996 ж.;

- "Қоршаған ортаға эмиссиялар нормативтерін айқындау әдістемесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрінің 10.03.2021 жылғы № 63 бұйрығы;

- Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрінің 13.07.2021 жылғы № 246 бұйрығы "Қоршаған ортаға кері әсерін тигізетін объектінің санатын анықтау жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы";

- Атмосфералық ауаға ластаушы заттардың шығарындыларын есептеу, нормалау және бақылау бойынша әдістемелік құрал (толықтырылған және өңделген), Санкт-Петербург, Атмосфера ҒЗИ, 2005;

- МЕМСТ 17.2.3.02-2014. "Өнеркәсіптік кәсіпорындардың зиянды заттардың рұқсат етілген шығарындыларын белгілеу ережелері";

- РНД 211.2.02.02-97. "Қазақстан Республикасының кәсіпорындары үшін атмосфераға шығарындылардың (ШРШ) шекті рұқсат етілген шығарындылары стандарттарының жобаларын әзірлеу және мазмұны бойынша ұсыныстар", Алматы. 1997 ж.;

- "Қоршаған орта компоненттерінің өндіріс және тұтыну қалдықтарының улы заттармен ластану деңгейін анықтауға арналған әдістемелік нұсқаулар", бекітілген   Экобиоресурстар министрлігі ҚР 29.08.1997 ж.;

- Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 02.08.2022 жылғы № ҚР ДСМ-70 бұйрығымен бекітілген қалалық және ауылдық елді мекендердегі, өндірістік ұйымдардың аумақтарындағы атмосфералық ауаның гигиеналық нормалары;

- ҚР ҚНжЕ 3.01-01-2002 . "Қала құрылысы. Қалалық және ауылдық елді мекендерді жоспарлау және дамыту", Астана. 2002 ж.;

- "Электр қондырғыларын (ЭҚҚ) орнату ережелері. ҚР Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі", Астана қ. 2003 ж.;

- "Өндіріс және тұтыну қалдықтарын шекті орналастыру нормативтерінің жобаларын әзірлеу әдістемесі" Астана қ. 18.04.2008 ж.;

- Қазақстан Республикасының Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы кодексі 2020 жылғы 7 шілдедегі № 360-VI;

- Санитарлық ережелер "Құрылыс, қайта құру, жөндеу және пайдалануға беру, пайдалану кезіндегі еңбек және тұрмыстық қызмет көрсету жағдайларына қойылатын санитарлық-эпидемиологиялық талаптар
құрылыс объектілері" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 16 маусымдағы № ҚР ДСМ - 49 бұйрығымен бекітілген;

- Санитарлық ережелер Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 2022 жылғы 11 қаңтардағы № ҚР ДСМ-2 бұйрығымен бекітілген "Қоршаған ортаға және адам денсаулығына әсер ету объектілері болып табылатын объектілердің санитарлық-қорғаныш аймақтарына қойылатын санитарлық-эпидемиологиялық талаптар";

- Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2023 жылғы 20 ақпандағы № 26 бұйрығымен бекітілген "Су көздеріне, шаруашылық-ауыз су мақсатында су алу орындарына, шаруашылық-ауыз сумен жабдықтауға, мәдени-тұрмыстық су пайдалану орындарына және су объектілерінің қауіпсіздігіне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидалары;

- Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 15 желтоқсандағы № ҚР ДСМ-275/2020 бұйрығымен бекітілген "Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидалары;

- Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 16 ақпандағы № ҚР ДСМ-15 бұйрығымен бекітілген адамға әсер ететін физикалық факторлардың гигиеналық нормалары;

- Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 2020 жылғы 25 желтоқсандағы № ҚР ДСМ-331/2020 бұйрығымен бекітілген "Өндіріс және тұтыну қалдықтарын жинауға, пайдалануға, пайдалануға, залалсыздандыруға, тасымалдауға, сақтауға және көмуге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидалары;

- Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрінің м.а. 06.08.2021 жылғы № 314 бұйрығымен бекітілген "Қалдықтар классификаторы".