ҚЫСҚАША ТЕХНИКАЛЫҚ ЕМЕС ТҮЙІНДЕМЕ

1. Жоспарланған қызметтің бастамашысының атауы және оның байланыс деректері:

"Теңізшевройл" ЖШС
Қазақстан Республикасы, 060011, Атырау қ., Сәтпаев көшесі, 3
Электрондық пошта: tcoinfo@tengizchevroil.com
Телефон: +7 712 227 1212, +7 712 302 6000

Қоршаған ортаға әсерді бағалау бөлімінің әзірлеушісі туралы жалпы мәліметтер:

"Каспий Инжиниринг" ЖШС
130000, Қазақстан Республикасы,
Атырау облысы,
Атырау қ., Баймұханов көшесі, 47Б
Телефон: +7 (7122) 363010

2. Жоспарланған қызметті жүзеге асыру орнының сипаттамасы, оның шекаралары көрсетілген жоспар

Құрылыс аумағы Қазақстан Республикасының Атырау облысы, Жылыой ауданының құрамына кіреді және Теңіз кен орнының солтүстік бөлігінде орналасқан. "Теңізшевройл" компаниясы Теңіз кен орнының аумағындағы аймақтың иесі болып табылады.

Аудан орталығы – Құлсары қаласы, құрылыс алаңынан 110 км қашықтықта орналасқан. Оған асфальтталған автомобиль жолы және теміржол арқылы қатынасуға болады, олар Құлсары қаласын Теңіз кен орнымен байланыстырады. Ең жақын елді мекен – Майкөмген ауылы.

Облыс орталығы – Атырау қаласы, құрылыс алаңынан 350 км қашықтықта орналасқан. Оған асфальтталған автомобиль жолы, теміржол, сондай-ақ арнайы әуе рейстері арқылы қатынасуға болады.

ТШО объектілерінің Каспий теңізіне дейінгі ең жақын қашықтығы – 11 км.

Жоспарланған қызметті жүзеге асыру учаскесінің орналасу сызбасы 1-суретте көрсетілген.

1-сурет. Жоспарланған қызметті жүзеге асыру учаскесінің орналасу сызбасы

3. Қамтылатын аумақтың сипаттамасы: халық саны, шығарындылар, төгінділер және қоршаған ортаға ықтимал теріс әсер ету аймақтары, олардың сипаттамалары мен таралу қабілеті; табиғи ресурстарды өндіру және қалдықтарды көму учаскелері

Жұмыс жүргізілетін аумақ "Теңізшевройл" ЖШС қызмет көрсету аймағына және кен орындарының аумағына кіреді.

Құрылыс-монтаж жұмыстары жүргізілетін нысан ТШО аумағында, ҮБЗ (Үшінші буын зауыты) мен ЕБЗ (Екінші буын зауыты) арасында орналасқан.

Жылыой ауданының халық саны шамамен 86 363 адамды құрайды. Бұл ақпарат Қазақстан Республикасы Ұлттық статистика бюросының ресми сайтынан алынған: https://www.stat.gov.kz

Нысан су қорғау аймақтары мен белдеулерінен тыс орналасқан.

4. Жоспарланған қызметтің қысқаша сипаттамасы

«ҮБЗ пен ЕБЗ аралығыныдағы қышқыл суды бұру жүйесін жаңғырту» жобасы аясында 8 дюймдік полиэтилен құбырдан ұзындығы 4,7 км жаңа құбыр желісін салу жоспарланған. Бұл құбыр ҮБЗ-ның (Үшінші буын зауыты) қышқыл суды айдайтын G-803.1A/B сорғыларынан ЕБЗ-ның (Екінші буын зауыты) Т-801/Т-802 кіріс желілеріне дейін созылады. Егер қысым қышқыл суды жаңа бағыт бойынша тасымалдауға жеткіліксіз болса, G-803.1A/B сорғыларын модификациялау да қарастырылған.

Осы жоба шеңберінде келесі ғимараттар мен құрылыстарды салу көзделген:

- ҮБЗ аумағында (Қондырғы 800) көлденең бағытталған бұрғылау (КББ) әдісімен жаңа жерасты құбырын салу (6 м ені бар зауытішілік жол астынан өткізу);

- ҮБЗ аумағында (Қондырғы 800) жаңа жерасты құбыры өтетін жерде қолданыстағы қоршауды уақытша бөлшектеу және қайта орнату;

- Құбыр эстакадаларының ұзындығы шамамен 660 метр учаскесінде қосымша арқалықтар, тіректер мен консолдер орнату (ГОСТ 26020–83 сәйкес);

- 3 м деңгейінде тікбұрышты күрделі пішіндегі металл платформаны орнату (жұмыс аймағы болат торлы төсенішпен жабылады, екі жағында тік баспалдақтар қарастырылған, қоршаулар ГОСТ 8509–93 және ГОСТ 8732–78 сәйкес);

- Жерүсті құбыр бөлігінің темірбетон іргетастарын және металл құбыр тіректерін (шамамен 2 дана) орнату;

- Монолитті темірбетоннан жасалған жерасты құдығын салу (құрамында кесу арматурасы және алдын ала жасалған ж.б. жабын плита);

- Қырғыш камерасының бетоннан жасалған жұмыс алаңын орнату

- ЕБЗ аумағында (Қондырғы-800) көлденең бағытталған бұрғылау (КББ) әдісімен жаңа жерасты құбырын салу (6 м ені бар зауытішілік жол астынан өткізу);

- ЕБЗ аумағында (Қондырғы-800) жаңа жерасты құбыры өтетін жерде қолданыстағы қоршауды уақытша бөлшектеу және қайта орнату;

- ҮБЗ пен ЕБЗ арасындағы өндірістік жолдардың астынан жерасты құбырын КББ әдісімен өткізу (барлығы 2 өткел, жолдардың ені – 6 м);

- Құбыр эстакадасының ұзындығы шамамен 100 м. учаскесінде қосымша арқалықтар, тіректер мен консолдер орнату (ГОСТ 26020–83 сәйкес);

- Жерүсті құбыр бөлігінің темірбетон іргетастарын және металл құбыр тіректерін (шамамен 2 дана) орнату;

- Монолитті темірбетоннан жасалған жерасты құдығын салу (құрамында кесу арматурасы және алдын ала жасалған ж.б. жабын плита);

- Қырғыш қабылдау камерасының бетоннан жасалған жұмыс алаңын орнату;

- Жерасты дренаж жинау сыйымдылығын орнату;

- Электр тарату қалқанын орнату үшін монолитті темірбетон іргетасын салу.

5. Жоспарланған қызметтің қоршаған ортаға айтарлықтай әсерінің қысқаша сипаттамасы, оның ішінде табиғи компоненттер мен басқа да нысандарға ықпалы

Энергиямен жабдықтау көзі – дизельді қозғалтқыштар.

Атмосфераға ластаушы заттарды шығаратын көздер ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған болып бөлінеді:

- Ұйымдастырылған шығарындылар – атмосфераға бағытталған шығарындыларды шығару құрылғылары (мысалы, сорап құбыры, түтін мұржасы) арқылы таралады.

- Ұйымдастырылмаған шығарындылар – атмосфераға реттелмеген түрде таралатын ластаушы заттар.

Ұйымдастырылған шығарындылар көздеріне дизельді дәнекерлеу агрегаттарының шығару құбырлары жатады.

Құрылыс-монтаж және дайындық жұмыстары барысында атмосфераны ластайтын негізгі көздер:

| Ластаушы көздердің нөмірі | Шығарынды көздерінің атауы |
| --- | --- |
| 3440 | Дизельді генератор |
| 3441 | Дәнекерлеу аппаратының генераторы |
| 3442 | Компрессор |
| 9458(001) | Топырақты шығару. |
| 9458(002) | Топырақты салу |
| 9458(003) | Инертті материалдарды төгу (қиыршық тас) |
| 9458(004) | Инертті материалдарды сақтау (қиыршық тас) |
| 9458(005) | Инертті материалдарды төгу (құмды қиыршық тас қоспасы) |
| 9458(006) | Инертті материалдарды сақтау (құмды қиыршық тас қоспасы) |
| 9458(007) | Инертті материалдарды төгу (құм) |
| 9458(008) | Инертті материалдарды сақтау (құм) |
| 9459 | Сырлау учаскесі |
| 9461 | Арнайы техниканың қозғалысы кезінде шаңдану |
| 9458(009) | Топырақты уақытша сақтау |
| 9460 | Дәнекерлеу жұмыстары |
| Ескерту: 3440-3442 – ұйымдастырылған шығарындылар көздері 9458-9461 – ұйымдастырылмаған атмосфералық ластаушы шығарындылар көздері |  |

6. Эмиссиялардың, қоршаған ортаға физикалық әсерлердің шекті сандық және сапалық көрсеткіштері, қалдықтардың жинақталуы мен көмілуінің шекті мөлшері туралы ақпарат (егер бұл жоспарланған қызмет шеңберінде қарастырылса)

Атмосфераға ластаушы заттардың жалпы шығарындылары

Құрылыс кезеңінде атмосфераға таралатын жалпы шығарындылар көлемі 2026 жылы - 1,720607114 г/сек – 23,650566 тонна/жыл; 2027 жылы – 1,672535854 г/сек - 14,06449 тонна/жыл.

Сумен жабдықтау және су бұру

Құрылыс кезеңіндегі шаруашылық-ауыз су қажеттіліктері

Құрылыс кезеңінде шаруашылық-ауыз су және техникалық қажеттіліктерге арналған су тұтыну мөлшері нақты деректерге, жұмысшылар санына және қолданылатын техника мен көлік санына байланысты есептеледі.

Құрылыс жұмыстарының болжамды ұзақтығы: 2026 жылы – 8 ай, 2027 жылы – 4 ай.  Объектіде 20 адам жұмыс істейді. Құрылыс алаңында жұмысшылардың тұруы мен тамақтануы қарастырылмаған. Жұмысшылар ТШО вахталық ауылдарында орналасады және сол жерде тамақтанады.

Өндірістік қажеттіліктер

Жобалық топтың деректеріне сәйкес шаң басу және топырақты нығыздау үшін шамамен 120 м³, технологиялық құбыр желілерін гидравликалық сынау үшін – 292м³ құрайды.

Шаң басуға пайдаланылған су қайтарымсыз шығындарға жатады.

Жер асты суды төмендету, сақтау және тасымалдау барысында оның ластануын болдырмау шаралары қабылданады. Жер асты сулар қайта өңдеуге жіберіледі. Қайта өңдеуге дейін химиялық талдау жүргізіліп, ластаушы заттардың концентрациясы анықталады. Су төгу экологиялық бөлімнің келісімімен арнайы жабдықталған учаскелердегі сор аймақтарға жүзеге асырылуы мүмкін. Егер ластаушы заттардың шекті рұқсат етілген концентрациялары асып кетсе, су зауыттың тазарту қондырғыларына (K3 жүйесі) жіберіледі.

Өндірістік ағынды сулар

Құрылыс алаңында жаңбыр мен еріген қар сулары жиналған жағдайда, олар вакуумдық машиналармен тартылып ТШО ГӨЗ КТҚ (газ өңдеу зауытының кәріз тазарту қондырғыларына) жіберіледі. Гидротестілеу суы, арнайы техниканы жууға арналған су қайта пайдаланылатын болады. Егер гидротест суын қайта пайдалану мүмкін болмаса, онда зертханалық талдаудан кейін ол ГӨЗ КТҚ-ға (K3 жүйесі) жіберіледі.

Құрылыс кезеңіндегі шаруашылық-тұрмыстық ағынды суларды бұру

Жұмысшылардың табиғи қажеттіліктері үшін биотуалеттер орнатылады. Биотуалеттер тікелей жұмыс алаңына жақын орналастырылады. Құрылыс жұмыстарын жүргізу кезінде қалдықтар мен химиялық заттардың биотуалеттерге түсуіне жол бермеу шаралары қабылданады. Биотуалеттердің толуына қарай, тұрмыстық ағынды сулар арнайы автокөліктермен Теңіздегі КТҚ-ға шығарылады. Су бұру «ТШО-EP-004 Тасымалданатын ағынды суларды меңгеру процедурасына» сәйкес жүргізіледі.

Тұрмыстық ағынды суларды бұру нормалары ҚР ҚНжЕ 4.01-101-2012 («Ғимараттар мен құрылыстардың ішкі су құбыры және кәріз жүйесі», 24.10.2023 жылғы өзгерістерімен) сәйкес, су тұтыну нормаларына тең қабылданады.

Құрылыс-монтаж жұмыстары кезеңінде су тұтыну және су бұру балансы

| Өндіріс |  | Су тұтыну, мың м³/жыл |  |  |  |  |  | Су бұру, мың м³/жыл |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Жалпы | Өндірістік қажеттіліктерге |  |  |  | Шаруашылық-тұрмыстық қажеттіліктерге | Қайтарымсыз тұтыну | Жалпы | Қайта пайдаланылатын су көлемі | Өндірістік ағынды сулар | Шаруашылық-тұрмыстық ағынды сулар | Ескерту (су шығыны) |
|  |  | Таза су |  | Айналмалы су | Қайта пайдаланылатын су |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Жалпы | Соның ішінде ауыз су сапасындағы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2026 жыл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ҚМЖ | 0,532 | 0,412 | 0,292 |  |  | 0,120 | 0,12 | 0,412 |  | 0,292 | 0,12 |  |
| 2027 жыл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ҚМЖ | 0,472 | 0,412 | 0,292 |  |  | 0,06 | 0,12 | 0,352 |  | 0,292 | 0,06 |  |

Қалдықтардың сипаттамасы

Құрылыс кезеңінде өндірістік және тұтыну қалдықтары пайда болуы, жиналып қалуы және жойылуы орын алады, олар потенциалды ластану көздері бола алады.

Өндірістік және тұтыну қалдықтарының тізімі жүргізілетін жұмыстардың ерекшеліктеріне, Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік құжаттарына сәйкес және Қазақстан Республикасы экология, геология және табиғи ресурстар министрінің мміндеттерін атқарушының 2021 жылғы 6 тамыздағы № 314 бұйрығымен бекітілген Қалдықтар классификаторына сәйкес анықталған.

2026 және 2027 жылдары құрылыс кезінде қалдықтардың түзілу көлемі

| Қалдықтардың атауы | Қалдықтардың классификациясы | т/жыл | Орналастыру/өңдеу нысаны |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026 жыл |  |  |  |
| Лактау-сырлау материалдарының қалдықтары | Айна қалдықтар | 0,0981 | Үшінші тарап ұйымдарына тапсыру |
| Металл сынықтары | Қауіпсіз | 12 | Үшінші тарап ұйымдарына тапсыру |
| Құрылыс және бұзу жұмыс қалдықтары | Айна қалдықтар | 15,616 | Үшінші тарап ұйымдарына тапсыру |
| Стандартқа сай емес металл сынықтары | Қауіпті | 0,0032 | Үшінші тарап ұйымдарына тапсыру |
| Пайдаланылған аккумуляторлар | Қауіпті | 0,205 | Үшінші тарап ұйымдарына тапсыру |
| Пайдаланылған майлар | Қауіпті | 0,013 | Үшінші тарап ұйымдарына тапсыру |
| Май сіңген қалдықтар | Қауіпті | 0,635 | ӨҚ полигоны |
| Резеңке-техникалық бұйымдар қалдықтары | Қауіпсіз | 0,5 | Үшінші тарап ұйымдарына тапсыру |
| Коммуналдық қалдықтар | Қауіпсіз | 0,96 | Полигон ТБО Қатты тұрмыстық қалдықтар полигоны (ҚТҚ полигоны) |
| Тамақ қалдықтары | Қауіпсіз | 3,072 | Үшінші тарап ұйымдарына тапсыру |
| Медициналық қалдықтар | Айна қалдықтар | 0,002 | Үшінші тарап ұйымдарына тапсыру |
| Пластик қалдықтары | Қауіпсіз | 0,1021 | Арнайы кәсіпорындарға қайта өңдеуге беру |
| Су негізінде бұрғылаудың қалдықтары | Қауіпті | 7,38 | ӨҚ полигоны |
| 2027 жыл |  |  |  |
| Лактау-сырлау материалдарының қалдықтары | Айна қалдықтар | 0,0981 | Үшінші тарап ұйымдарына тапсыру |
| Металлолом Металл сынықтары | Қауіпсіз | 12 | Үшінші тарап ұйымдарына тапсыру |
| Құрылыс және бұзу жұмыс қалдықтары | Айна қалдықтар | 15,616 | Үшінші тарап ұйымдарына тапсыру |
| Стандартқа сай емес металл сынықтары | Қауіпті | 0,0032 | Үшінші тарап ұйымдарына тапсыру |
| Пайдаланылған аккумуляторлар | Қауіпті | 0,205 | Үшінші тарап ұйымдарына тапсыру |
| Пайдаланылған майлар | Қауіпті | 0,013 | Үшінші тарап ұйымдарына тапсыру |
| Май сіңген қалдықтар | Қауіпті | 0,635 | ӨҚ полигоны |
| Резеңке-техникалық бұйымдар қалдықтары | Қауіпсіз | 0,5 | Үшінші тарап ұйымдарына тапсыру |
| Коммуналдық қалдықтар | Қауіпсіз | 0,48 | Қатты тұрмыстық қалдықтар полигоны (ҚТҚ полигоны) |
| Тамақ қалдықтары | Қауіпсіз | 1,536 | Үшінші тарап ұйымдарына тапсыру |
| Медициналық қалдықтар | Айна қалдықтар | 0,002 | Үшінші тарап ұйымдарына тапсыру |
| Пластик қалдықтары | Қауіпсіз | 0,1021 | Арнайы кәсіпорындарға қайта өңдеуге беру |
| Су негізінде бұрғылаудың қалдықтары | Қауіпті | 7,38 | ӨҚ полигоны |

Құрылыс кезеңінде қалдықтардың пайда болу көлемі 2026 жылға – 40,5864 т/жыл, 2027 жылға – 38,5704 т/жыл құрайды. Қалдықтарды басқару ТШО‑ның ішкі рәсімдеріне және Қалдықтарды басқару жоспарына (ҚБЖ) сәйкес жүзеге асырылатын болады. Қалдықтардың кейбір түрлерін жинақтау ТШО аумағындағы орталықтандырылған жинау орындарында жүргізіледі, ал басқа қалдық түрлері шарттық негізде үшінші тарап ұйымдарына берілетін болады.

7. Ақпарат:

Жоспарланған қызмет пен оны жүзеге асыру орнына тән авариялар мен қауіпті табиғи құбылыстардың ықтималдығы туралы;

Авариялар мен қауіпті табиғи құбылыстарға байланысты қоршаған ортаға айтарлықтай зиянды әсер ету ықтималдығы туралы;

Авариялар мен қауіпті табиғи құбылыстардың алдын алу және олардың салдарын жою шаралары, соның ішінде халықты хабардар ету туралы.

Атмосфералық ауаға авариялық шығарындылардың әсер ету ауқымы

Құрылыс жұмыстары кезінде бірқатар апаттық жағдайлардың орын алу ықтималдығы бар:

- Құрылыс техникасының басқа техникамен қақтығысуы;

- Құрылыс материалдарының құлауы;

- Дизель отынының аз мөлшерде төгілуі;

- Құрылыс техникасының зақымдануы;

- Механикалық зақымданулар (зауыттық ақаулар, құрылыс кезінде орын алатын бұзылулар);

- Өндірістік персоналдың қателіктері;

- Қауіпті табиғи құбылыстарға байланысты қауіптер (дауыл, жер сілкінісі, найзағай және т.б.);

- Үшінші тұлғалардың әрекеттері (кездейсоқ немесе қасақана).

Ең қауіпті табиғи құбылыстар және климаттық факторлар:

- Экстремалды ауа-райы құбылыстары (қар және жел жүктемесі, борандар);

- Найзағай (электр разрядтары);

- Жер сілкінісі (сейсмикалық тербелістер, жабдықтардың зақымдалуы мүмкін);

- Шаңды дауылдар.

Жоғарыда аталған апаттық жағдайлар қоршаған ортаға әсер етіп, персоналдың жарақат алуына әкелуі мүмкін.

Алайда, тасымалданатын құрылыс конструкциялары мен жабдықтар улы немесе қауіпті материалдар болып табылмайды. Сондықтан, бұл материалдардың жоғалуы қоршаған ортаға айтарлықтай зиян келтірмейді және ұзақ мерзімді немесе кең ауқымды әсерлерге әкелмейді.
Мұндай апаттардың салдарын жою шаралары тек жоғалған жүктің жиналуымен шектеледі. Дизель отыны немесе басқа да мұнай өнімдерінің авариялық төгілуі жағдайында персонал жедел локализация және жинау жұмыстарын жүргізеді. Сондықтан, бұл жағдайдың қоршаған ортаға айтарлықтай әсері болмайды және кең ауқымды экологиялық зардаптарға әкелмейді.

Ірі апат болған жағдайда, объект шекарасынан тыс орналасқан адамдар үшін тәуекел деңгейі салыстырмалы түрде төмен. Жүргізілген сценарийлерге сәйкес оқиғалардың жиілігі өмір үшін жалпыға ортақ қабылданған төменгі (жалпы қабылданатын) тәуекел деңгейіне жақын. Бұл сирек қоныстанған Теңіз кен орны жағдайында қабылданатын тәуекел деңгейіне сәйкес келеді.

Апаттық жағдайлардың алдын алу және олардың салдарын жою бойынша ұсыныстар

Жұмыстарды орындау кезінде Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптары және аварияларды болдырмау және авариялардың салдарын жою жөніндегі өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы халықаралық ережелер орындалатын болады.

Кәсiпорында қазiргi бар технологиялық рәсiмдердi, қауiпсiздiктi қамтамасыз ету жүйелерiн, инспекция және техникалық қызмет көрсету бағдарламаларын авариялардың туындау ықтималдығын төмендету және авариялардың туындау мүмкiндiгiн шектеу негiздерiн және ықтимал авариялық жағдайлардың зардаптарын бәсеңдету жөнiндегi шараларды әзiрлеу жөнiндегi талаптарға сәйкес келтiруге бағытталған кешендi бағдарлама орындалуға тиiс.

Құрылыс кезеңінде өнеркәсіптік қауіпсіздікті сақтау үшін:

- қоршаған ортаны қорғау шараларының тиімділігін тексеру мақсатында инспекциялық жүйені ұйымдастыру;

- персоналды еңбек қауіпсіздігі, өрт қауіпсіздігі және апаттардың салдарын жою бойынша оқыту, нұсқаулықтар өткізу;

- құрылыс техникасының сенімділігін тексеру (құрылыс жұмыстары барысында);

- апат болған жағдайда персонал мен халықты эвакуациялау жоспарларын әзірлеу;

- жабдыққа жақын орналасқан қызмет көрсетуші персоналдың қауіпсіздігін қамтамасыз ету және апаттық жағдайда жабдықты басқару мүмкіндігін қамтамасыз ету.

Техникалық шешімдерді таңдау кезінде авариялардың алдын алу жөніндегі шаралар авариялар салдарының ауырлығын азайту жөніндегі шараларға қатысты басым болып табылады.

Адам факторына байланысты мынадай шаралар да авариялық жағдайдың туындауын барынша азайту элементтері болып табылады:

- Қауіпсіздік техникасы бойынша тұрақты нұсқаулықтар өткізу;

- Қауіпті нысандарда жұмыс істейтін персоналдың қажетті рұқсаттары мен лицензиялары болуы;

- Адам мен қоршаған ортаға қауіпті заттармен (жанармай, ЖЖМ, химиялық заттар) жұмыс істеу бойынша оқыту және нұсқаулықтар өткізу;

- Апаттық жағдайларға дайындық және жауап беру шараларын жоспарлау.

Жоба шешімдерінде технологиялық процестерді автоматтандыру қарастырылған, бұл барлық жабдықтардың тұрақты жұмысын қамтамасыз етеді. Автоматтандыру жүйесі бақылау және апаттық сигнализациямен жабдықталады, бұл қызмет көрсетуші персоналға апаттық жағдайларды уақтылы анықтауға және алдын алуға мүмкіндік береді.

8. Қысқаша сипаттама:

Жоспарланған қызметтің қоршаған ортаға айтарлықтай әсерін болдырмау, азайту және жұмсарту шаралары;

Егер жоспарланған қызмет биоәртүрліліктің жоғалуына әкелсе, оны өтеу шаралары;

Қоршаған ортаға қайтымсыз әсерлердің мүмкіндігі және осындай әсерге әкелетін операцияларды орындау туралы бастамашының шешім қабылдауының себептері;

Жоспарланған қызмет тоқтатылған жағдайда қоршаған ортаны қалпына келтіру тәсілдері мен шаралары.

Қазақстан Республикасының экологиялық заңнамасының талаптарына сәйкес, жобада қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс‑шаралар, оның ішінде атмосфералық ауаны қорғау бойынша іс‑шаралар көзделген. Алаңды дайындау жұмыстары жүргізілетін кезеңде шаң басу (шаңды басу) шаралары жүзеге асырылатын болады. Сонымен қатар, алаңдағы персоналдың қажеттіліктерін қамтамасыз ету үшін биодәретханалардан шығатын тұрмыстық-шаруашылық ағынды сулар Теңіз КОС-на әкетіліп, кейіннен тазартылып, суды өндірістік қажеттіліктер үшін қайта пайдалану көзделеді.

9. Қоршаған ортаға әсерді бағалау барысында алынған ақпарат көздерінің тізімі

- «ҮБЗ пен ЕБЗ аралығыныдағы қышқыл суды бұру жүйесін жаңғырту» жұмыс құжаттамасы;

- Қазақстан Республикасының 02.01.2021 ж. № 400-VI Кодексі;

- Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрінің 2021 жылғы 30 шілдедегі № 280 «Экологиялық бағалауды ұйымдастыру және жүргізу жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы» бұйрығы.