Нетехническое резюме

Раздел охрана окружающей среды

«Модернизация транспортной системы водотока ПБ»

Реализация проекта будет осуществляться силами подрядных организаций ТОО «Тенгизшевройл» с использованием собственного оборудования и техники подрядчиков.

Наименование инициатора намечаемой деятельности, его контактные данные:

ТОО "Тенгизшевройл"

Республика Казахстан, 060011, г. Атырау, ул.Сатпаева, 3

tcoinfo@tengizchevroil.com

+7 712 227 1212

+7 712 302 6000

- Описание предполагаемого места осуществления намечаемой деятельности, план с изображением его границ

Рассматриваемый объект – находится на Тенгизском месторождении. Территория месторождения Тенгиз географически расположена в юго-восточной части Прикаспийской низменности и представляет собой слабоволнистую равнину, лежащую ниже уровня Балтийского моря.

Административно территория относится к Жылыойскому району Атырауской области Республики Казахстан.

- Описание затрагиваемой территории с указанием численности ее населения, участков, на которых могут быть обнаружены выбросы, сбросы и иные негативные воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, с учетом их характеристик и способности переноса в окружающую среду; участков извлечения природных ресурсов и захоронения отходов

Территория проведения работ входит в зону деятельности ТШО и территории месторождений.

Численность Жылыойского района составляет порядка 86 363 чел. Информация была взята с электронной страницы Бюро национальной статистики https://www.stat.gov.kz/

Объект располагается за пределами водоохранных зон и полос."

Краткое описание намечаемой деятельности

Со стороны КТЛ и ЗВП есть коллекторный сборник объемом 500м3, который переправляет всю собранную воду по линии К-1 на промышленную базу. На промышленной базе есть промежуточный отстойник объемом 38,4м3, откуда вода отправляется на водоочистные сооружения. Имеется риск того, что промышленная база в дальнейшем не сможет справиться с приходящим объемом, в разнице объёмов отстойников (500 м3 против 38.4 м3). Также существующий отстойник построен из металлопластика и на данный момент имеются случаи протечек.

Объёмом работ предусмотрена замена существующего отстойника 38.4 м3 на новый 500 м3 и замена существующего одного насоса на 3 новых насоса большей мощности. Новые насосы будут собирать всю воду с KTЛ и ЗВП и по линии К-1 отправлять на водоочистные сооружения:

•	Замена коллекторного сборника O-4720-CB-001.

•	Замена кранов в колодце задвижек.

•	Замена насосов O-4720-G-001A/B и установка одного нового насоса, которые в дальнейшем будут работать в следующей конфигурации – 2 рабочих и 1 резервный.

•	Автоматизация и приборы КИП для новых насосов.

•	Ремонт линии.

Ремонт трубопроводов требуется для подсоединения новых насосов.

Объёмом работ предусмотрена:

- замена существующего отстойника 38.4 м3 на новый 500 м3;

- замена существующего одного насоса на 3 новых насоса большей мощности;

- установка дополнительной перемычки трубопровода между новым и существующим отстойниками.

Краткое описание существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду, включая воздействия на следующие природные компоненты и иные объекты

Воздушная среда

Период строительства.

Источниками загрязнения атмосферного воздуха являются:

- Работа спецтехники;

- Земляные работы;

- Работа сварочного и покрасочного поста;

- Битумные работы;

- Передвижение автомашин по строительной площадке.

Общий срок проведения работ составляет 9 месяцев, начало работ 2026 г.

Планируемое количество персонала, занятого в строительных работах – 70 человек на каждом объекте.

Период эксплуатации. Период эксплуатации не рассматривается.

Водные ресурсы

# Водопотребление и водоотведение на период строительства

При строительстве объекта потребуется питьевая вода для обеспечения хозяйственно-питьевых нужд рабочей бригады, техническая вода для производственных нужд, которая обуславливается разовыми и текущими потребностями в водных ресурсах.

В период проведения строительных работ, питьевую воду будут доставлять в бутылях.

Для естественных нужд работников планируется установка биотуалетов в количестве 2 единицы, в непосредственной близости от места проведения работ на территории ТШО. Во время проведения строительных работ будет соблюдены меры по предотвращению попадания отходов, химикатов в биотуалеты. Вывоз сточных вод будет осуществлен согласно «EP-004 Процедура по управлению транспортируемыми сточными водами».

В случае превышения установленных допустимых значений, вода будет направлена на утилизацию по согласованию с группой Экологии ТШО третьей стороне.

Гидротест. По окончании сварных работ, будет производиться гидротест на прочность и герметичность.

Образование отходов производства и потребления на период строительства

Период строительства

Во время проведения строительных работ на территории площадок образуются следующие виды отходов: отходы пластика (использованные пластиковые бутыли от питьевой воды), отходы строительства и демонтажа, металлолом, отходы лакокрасочных материалов, металлолом некондиционный.

Рабочий персонал будет проживать в вахтовых поселках, и питаться в заводской столовой, где и учтены объемы коммунальных отходов. Медицинская помощь строительного персонала будет оказываться в существующих медучреждениях, расположенные в вахтовом посёлке. Использованные пластиковые бутылки от питьевой воды будут сегрегироваться и направляться на ТЭЦ для последующей передачи сторонним организациям.

Обслуживание и ремонт автотехники будет производиться на автобазах, где и учтены объёмы отходов от использования спецтехники.

Оценка физических воздействии на окружающую среду

Физическими факторами воздействия на человека является шум (производственный шум и шум от автотранспорта), вибрация, освещение и радиация.

Источниками возможного шумового, вибрационного, электромагнитного и светового воздействия на окружающую среду во время строительства будут строительная техника и оборудование, сами строительные работы.

Основное воздействие шума будет отмечаться при строительных работах: при эксплуатации и техобслуживании строительных и транспортных средств, при работе ДЭС.

Источниками возможного вибрационного воздействия на окружающую среду во время строительных работ будет являться автотранспорт, непосредственное производство строительных работ.

Проектными решениями предусмотрено использование такого оборудования, при котором уровни звука, вибрации, электромагнитного излучения и освещения будут обеспечены в пределах, установленных соответствующими СанПиНами, СНиПами и требованиями международных документов.

6. Информация о предельных количественных и качественных показателях эмиссий, физических воздействий на окружающую среду, предельном количестве накопления отходов, а также их захоронения, если оно планируется в рамках намечаемой деятельности

Воздушная среда

Период строительства

Общий объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на период СМР  составит 1,281002 г/сек и 0,142457 т/год; Из них 1 класса опасности - 2 вещества, 2 класса опасности – 4 веществ, 3 класса опасности – 5 веществ, ингредиентов 4 класса опасности - 2 вещества.

Выбросы представлены в виде следующих загрязняющих веществ: Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274), Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/(327), Хром /в пересчете на хром (VI)оксид/ (Хром шестивалентный) (647), Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4), Азот (II) оксид (Азота оксид) (6), Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584), Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617), Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды

неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615), Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203), Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646), Уайт-спирит (1294*)Алканы С12-19 /в пересчете на С/(Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10), Взвешенные частицы (116), Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494), Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*).

Рассматриваемый объект, находится в пределах существующей установленной границы СЗЗ ТШО, размер которой составляет 10000 м.

Водные ресурсы

Период строительства

Для расчета объема хозяйственно-питьевого водопотребления для нужд строительного персонала принята норма 25 л/сут на 1 человека (СНиП РК 4.01-41-2006). Персонал для ведения строительных работ будет временно проживать, и питаться в существующем вахтовом поселке.

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды персонала в сутки = 25л/сутки*70 человек = 1750 л или 1,75 м3; и на весь период работ = 1750 л*270 дней =472500 л или 472,5 м3.

Производственные нужды.

Техническая вода будет использоваться на объекте, для:

•	опрыскивания бетона– 1000 м3;

•	гидротеста – 500 м3.

В качестве источника забора воды для строительных работ предлагается, по возможности, использовать незагрязненную гидротестовую или грунтовую воду согласно результатам лабораторного анализа.

Водоотведение

Хозяйственно-бытовые сточные воды

Для естественных нужд работников планируется установка биотуалетов в количестве 2 единиц, в непосредственной близости от места проведения работ. По мере их заполнения, образующиеся бытовые сточные воды от биотуалетов в объеме 472,5 м3 будут вывозиться спецавтомашинами на КОС (Тенгиз).

Во время проведения строительных работ будет соблюдены меры по предотвращению попадания отходов, химикатов в биотуалеты. Вывоз сточных вод будет осуществлен согласно «EP-004 Процедура по управлению транспортируемыми сточными водами».

При накоплении дождевой и талой воды на строительном участке, перед её утилизацией также необходимо провести химический анализ, с целью выяснения концентраций потенциальных загрязнителей. При отсутствии загрязнения вода может быть использована на пылеподавление. В случае загрязнения вода будет вывозиться на КОС КТЛ (система К3).

Производственные сточные воды.

Гидротест

По окончании сварных работ, будет производиться гидротест на прочность и герметичность.

Гидравлическое испытание трубопроводов согласно СНиП РК 3.05-09-2002/СТ РК 1267-2004, будет производиться в 2 этапа. Первый этап испытания производиться для проверки на прочность в течение 4 часов, второй этап испытания – на герметичность в течение 24 часов. Для проведения гидроиспытания потребуется вода в объеме 500 м3 на весь период работ.  Забор воды для гидротеста – внутренняя система водоснабжения объектов ТШО технической водой.

С целью рационального использования воды, вода после гидроиспытаний может быть повторно использована для производственных нужд данным или другим проектом, если качество воды будет удовлетворять техническим требованиям. В случае если гидротестовая вода не может быть использована повторно по каким-либо причинам, то после проведения лабораторного анализа, данная вода будет направляться в установленные места для сброса воды предприятия или передаваться в сторонние организации по договору.

Количественный состав отходов производства и потребления на период строительства

Расчеты образования отходов производства и потребления, образующихся в процессе выполнения проектируемых работ, определены согласно действующим в Республике Казахстан нормативно-правовым документам, а также установленным внутри предприятия технологическим нормам.

Объем образования отходов:

Объем образования отходов на период строительства составит 15,061882 т/год.

Управление отходами будет осуществляться в соответствии с внутренними процедурами ТШО и ПУО. Накопление некоторых видов отходов осуществляется в местах централизованного сбора на ТШО, другие виды отходов будут передаваться сторонним организациям по договору.

7. Информация: о вероятности возникновения аварий и опасных природных явлений, характерных соответственно для намечаемой деятельности и предполагаемого места ее осуществления

Изучение опасности возникновения маловероятных, но чрезвычайно разрушительных аварий на крупномасштабных промышленных и транспортных объектах и их последствий является необходимой частью оценки риска промышленных технологий. Методология оценки риска промышленных технологий основывается на сопоставлении опасностей и разработке мер по управлению проблемными ситуациями.

Большинство опасностей на промышленных объектах возникают в результате плановых или аварийных выбросов в атмосферу вредных или взрывопожароопасных веществ, а также в результате быстротечных выделений больших количеств энергии. Эти опасности имеют различную природу происхождения, механизм и специфику воздействия на человека, оборудование и природную среду, а также потенциальные масштабы распространения в окружающем пространстве.

Принятые проектные решения и методы ведения работ обеспечат высокую надежность и экологическую безопасность в ходе проведения работ. Однако даже в случае выполнения всех требований безопасности и при наличии высококвалифицированного персонала существует опасность возникновения аварии. Цель данного анализа риска заключается в том, чтобы определить, могут ли потенциальные аварийные ситуации воздействовать на население, и если могут воздействовать, то на каком уровне.

7.1. Прогноз последствий аварийных ситуаций для окружающей среды и население

Масштабы воздействия аварийных выбросов на атмосферный воздух

При проведении строительных работ возможно возникновение ряда аварийных происшествий.

•	аварии в результате столкновений с другой строительной техникой;

•	выпадение строительных материалов;

•	незначительные разливы дизтоплива;

•	повреждение строительной техники;

•	Механические повреждения (заводской брак, при строительстве);

•	Ошибки производственного персонала;

•	Опасности, связанные с опасными природными явлениями (ураганы, землетрясения, молнии и т.д.);

•	Действия третьих лиц (случайные или намеренные).

Наиболее опасными природными явлениями, являются следующие климатические факторы:

•	проявления экстремальных погодных условий (снеговая и ветровая нагрузки, снежные заносы);

•	гроза (электрические разряды)

•	землетрясения (сейсмические колебания приводящие к разрушению оборудования);

•	пыльные бури;

Вышеперечисленные аварии могут оказать воздействие на окружающую природную среду и стать причиной травм персонала.

Но следует отметить, что перевозимые строительные конструкции и оборудование не являются токсичными или опасными материалами. Поэтому потеря этих материалов не повлечет за собой серьезного ущерба окружающей среде и не спровоцирует значительного по своей продолжительности и масштабам воздействия, а мероприятия по ликвидации последствий от такого типа аварий сведутся к сбору потерянного груза.

В случае аварийных разливов дизтоплива и других ГСМ персоналом будут предприняты оперативные действия по локализации и сбору пролитых нефтепродуктов. Поэтому возникновение и этой аварийной ситуации не может повлечь за собой серьезный ущерб окружающей среде и не может спровоцировать значительного по своей продолжительности и масштабам воздействия.

В случае крупной аварии уровень риска для людей, находящегося за пределами объекта, является относительно низким. Частота событий, рассчитанная для рассмотренных сценариев, находится на уровне близком к нижнему (общеприемлемому) уровню риска для жизни. Что приемлемо для условий месторождения Тенгиз, расположенного в слабо заселенной местности.

7.2.	Рекомендации по предупреждению аварийных ситуации и ликвидации их последствии

Во время выполнения работ будут выполняться требования законодательства Республики Казахстан и международные правила в области промышленной безопасности по предотвращению аварий и ликвидации последствий аварий.

На предприятии должна выполняться комплексная программа, направленная на приведение существующих технологических процедур, систем обеспечения безопасности, программ инспекции и технического обслуживания в соответствие с требованиями по снижению вероятности возникновения аварий и разработки основ ограничения возможности возникновения аварий и мер по ослаблению последствий возможных аварийных ситуаций.

В целях соблюдения промышленной безопасности во время проведения строительства необходимо:

- предусмотреть организацию системы инспекций для проверки эффективности организации природоохранных мероприятий;

- проводить обучение, инструктажи и тренинг персонала по технике безопасности, пожарной безопасности, ликвидации аварий;

- проводить проверку надежности строительной техники (во время строительных работ);

- разработать планы эвакуации персонала и населения в случае аварии.

- обеспечение безопасности находящего рядом с оборудованием обслуживающего персонала и возможности управления оборудованием при авариях;

При выборе технических решений меры по предупреждению аварий являются приоритетными по отношению к мерам по уменьшению тяжести последствий аварий.

Элементами минимизации возникновения аварийной ситуации будут являться также следующие меры, связанные с человеческим фактором:

- регулярные инструктажи по технике безопасности;

- наличие у персонала, работающего на опасных объектах, необходимых допусков и разрешений на работу;

- обучение и инструктаж по обращению с опасными для человека и окружающей среды веществами (топливом, ГСМ, химическими веществами);

- готовность к аварийным ситуациям и планирование мер реагирования;

Проектными решениями также предусмотрена необходимая автоматизация технологических процессов, обеспечивающая стабильность работы всего оборудования с контролем и аварийной сигнализацией при нарушении заданного режима работы, что позволит обслуживающему персоналу оперативно узнать и своевременно предотвратить возникновение аварийных ситуаций.

8. Краткое описание мер по предотвращению, сокращению, смягчению выявленных существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду

Строительные работы не окажут существенного влияния на растительный и животный мир, почвенный покров. Проектируемый участок не входит в состав особо охраняемых природных территорий.

На этапе строительства и эксплуатации проектируемого объекта негативного воздействия на растительный покров, прилегающей к площадке территории не прогнозируется.

На территории строительства вырубка или перенос зеленых насаждений проектными решениями не предусматривается.

8.1. Мер по компенсации потерь биоразнообразия, если намечаемая деятельность может привести к таким потерям

Для предупреждения и снижения вредного воздействия при проведении строительных работ необходимо соблюдение следующих мероприятий:

- Максимально возможное использование нетоксичных материалов и компонентов при проведении работ;

- Запретить проведение земляных работ за пределами участка ведения работ;

- Своевременная ликвидация утечек (разливов) ГСМ при работе транспорта;

- Избегать захламления площадки промышленными и бытовыми отходами.

- Проведение всех видов деятельности в соответствии с требованиями экологических положений Республики Казахстан, стандартов Компании и т.д.

Своевременное мероприятия по охране окружающей среды и меры по снижению уровня загрязнения позволят предупредить или сократить негативное воздействие на окружающую среду. В период проведения работ по проекту предусмотрены мероприятия по инструктажу персонала о правильной сегрегации отходов и проведению регулярных инспекций на строительной площадке. А также, для обеспечения нужд персонала на площадке будет организован вывоз хозбытовых вод с биотуалетов на КОС Тенгиз для последующей очистки и повторного использования воды для производственных нужд.

9. Список использованной литературы

- Проектная документация «Модернизация транспортной системы водотока ПБ».

- Экологический РК, 02.01.2021 №400-IV ЗРК.

- Инструкция по организации и проведению экологической оценки. Приказ №424 от 26.10.2021.

- Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан № 63 от 10.03.2021 года «Об утверждении Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду».

- Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан № 246 от 13.07.2021 года «Об утверждении Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду».

- Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), CПб, НИИ Атмосфера, 2005.